Banská Bystrica

protipovodňové opatrenia na hrone

r. km 172,000-173,564

zámer

vypracovaný v zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Obsah:

I.	Základné údaje o navrhovateľovi

II.	Základné údaje o navrhovanej činnosti

III.	Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia

dotknutého územia

IV.	Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné

prostredie a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

V.	Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh

optimálneho variantu

VI.	Mapová a iná obrazová dokumentácia podľa bodov II a III

VII.	Doplňujúce informácie k zámeru

VIII.	Miesto a dátum vypracovania zámeru

IX.	Potvrdenie správnosti údajov

P r í l o h y:

1. Dokladová časť

2. Výkresy

3. Mapy povodňového ohrozenia

4. Fotodokumentácia

SADA Č. 12

I. Základné údaje o navrhovateľovi:

1. Názov: 	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica, Odštepný závod Banská Bystrica

2. Identif. číslo:	36 022 047 03

3. Sídlo:	Partizánska cesta 69

974 98 Banská Bystrica

4. Oprávnený zástupca navrhovateľa:

Ing. Ladislav Bariak, riaditeľ OZ poverený výkonom funkcie

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

tel. č.: 048/411 28 84

5. Kontaktná osoba:

Ing. Nádvorníková Kristína, vedúca ODIČ

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

tel. č.: 048/471 61 98,   mobil. tel.: 0910 890 735

e-mail: kristina. nadvornikova@svp.sk

Ing. Lipták Andrej, pracovník ODIČ

tel. č.: 048/471 61 10,   mobil. tel.: 0903 601 856

e-mail: andrej.liptak@svp.sk

konzultácie: 	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica

Oddelenie investičných činností (ODIČ)

II. základné údaje O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1.Názov st.:	Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň,

protipovodňové opatrenia na Hrone, r. km 172,00 - 173,564

# 2. Účel: 	Zabezpečenie účinnej a úplnej protipovodňovej ochrany územia na pravom a ľavom brehu Hrona a to od r. km 172,000 (cestný most do Iliaša)       po: – r. km 173,564 (cestný most Kráľová) pravostranne

# – r. km 172,214 (zvýšený ľavý b. a celé blízke územie) ľavostranne.

# 3. Projektant:	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica

– Oddelenie morfologického monitoringu (OMM)

Užívateľ:	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica,

Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica,

Partizánska cesta 69,  974 98 Banská Bystrica

4. Charakter navrhovanej činnosti: Navrhovaná stavba je charakterizovaná ako nová činnosť pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany priľahlého územia. Podľa prílohy č.8 zákona č. 24/2006 Z. z. ju zaraďujeme do kapitoly 10 – Vodné hospodárstvo, pol. číslo 7 – Objekty protipovodňovej ochrany, časť B – bez limitu.

5. Miesto realizácie: katastrálne územie Radvaň, mesto Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, kraj Banskobystrický

Konkrétne parcely, na ktorých bude navrhovaná činnosť realizovaná, budú upresnené na základe geometrického plánu.

6. Prehľadná situácia:

Prehľadná situácia v mierke 1:10 000 je prílohou č. 2.2 bodu VI.

7. Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti:

Termín začatia výstavby závisí od priebehu povoľovacieho konania a od finančného zabezpečenia.

Predpokladaný termín začatia výstavby:	rok 2012

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 		rok 2014

Uvedenie stavby do trvalého užívania:			ihneď po dokončení

8. Stručný opis technického riešenia

8.1 Územie výstavby

Pripravovaná činnosť – stavba je situovaná na rieke Hron a priľahlej inundácii v južnej časti administratívneho územia mesta Banská Bystrica, medzi cestným oceľovým mostom do Iliaša (r. km 171,996) a železobetónovým cestným mostom Kráľová (r. km 173,550).

Hron v Banskej Bystrici bol upravovaný etapovite. S úpravami mestom sa začalo už v 20. – 30. rokoch 20. storočia . Do takého stavu, aký bol v r.1974, boli úpravy realizované v roku 1961. Po povodni v r. 1974 sa v úpravách toku pokračovalo. Rozsiahlejšou úpravou bolo vybudovanie nábrežných múrov od zaústenia potoka Bystrica po most pri Smrečine a úprava Hrona v úseku Iliaš – Radvaň.

Úprava toku v úseku Iliaš – Radvaň nadväzuje na neupravený úsek Hrona. Priečny profil koryta od cestného mosta do Iliaša (r. km 171,996) upravuje šírku dna a brehy tvaruje do dvojitého lichobežníkového profilu pravostranne už od cestného mosta do Iliaša a ľavostranne od r. km 172, 791. Tu sa rozšírila aj pravostranná berma a začína sa aj opevnenie svahu cestnými panelmi nad bermou. V r. km 173,349 je zmena profilu toku. Brehy kynety tvoria betónové oporné múry, potom nasleduje berma a svah nad bermou. 	Nad cestným mostom do Iliaša je pravostranná ochranná línia Hrona vytvorená zemnou ochranou hrádzou, ktorá končí v r. km 172,445 nadviazaním na brehový ochranný múr, na ktorom je osadené plechové oplotenie priemyselnej zóny. Dĺžka zemnej hrádze je 429 m. Ochranný múr priemyselnej zóny je vedený súbežne s pravostrannou brehovou líniou Hrona po r. km 172,669 vo vzdialenosti cca 4 m a zároveň aj prevyšuje breh cca o 0,7 m. Od r. km 173,000 po cestný most Kráľová (r. km 173,550) je pravý breh prevýšený o 0,70 m nábrežným múrom z prefabrikátov IZT 19/10, ktorý je situovaný prakticky priamo na brehovej čiare Hrona. Dĺžka nábrežného múra je 513,80 m (nie je oficiálne v správe SVP). Otvory v nábrežnom múre (2x rampa ku toku a 1x prerušenie) nemajú zariadenie na montáž protipovodňového hradenia. Existujúca úprava Hrona v danom území nemá dostatočnú kapacitu a naviac ani protipovodňové zabezpečenie nie je kapacitne rovnaké. Súbežné s pravým brehom, resp. v priamom kontakte s brehovou líniou takmer v celom úseku (aj na korune POH) prechádza spevnená účelová komunikácia, ktorá zabezpečuje prístup do firiem v priemyselnej zóne mesta. V mnohých prípadoch je to jediný prístup do areálu firmy.

Miestna časť Iliaš (na ľavom brehu Hrona) je chránená líniou násypu železničnej trate, ale voda pri povodňovom prietoku prenikne do obce z horného konca cez železničný priepust, ktorý slúži občanom aj ako podchod pre peších. Ľavý breh Hrona v danom území je v prirodzenom stave dobre stabilizovaný brehovým porastom z náletu. Výška brehovej línie je na úrovni pravého brehu kynety dvojitého profilu Hrona po r. km 172,138, kde je prirodzená terénna terasa (s výškovým rozdielom cca + 1,5 m) medzi brehom a cestou do Iliaša, ktorá je takmer kolmá na ľavý breh.

8.2 Navrhované technické riešenie

Stavebno-technické riešenie protipovodňových opatrení nad oceľovým cestným mostom do Iliaša pozostáva:

- z prevýšenia existujúcej pravostranne zemnej ochrannej hrádze a brehu nábrežným  múrom

- z rekonštrukcie existujúcich nábrežných múrov na pravom brehu Hrona s ich prevýšením

- z vybudovania novej zemnej ochrannej hrádze, doplnenej nábrežným múrom v miestach stiesnených priestorových pomerov na ľavom brehu Hrona

- z vybudovania objektov protipovodňových hradení otvorov v nábrežných múroch

Miesta prerušenia protipovodňových ochranných línií (cesta do Iliaša - obojstranne ako aj 3x rampy k toku, ktoré prerušujú pravostranný nábrežný múr) sa pri predpokladanom vzniknutí povodňovej situácie zabezpečia rýchlym a účinným prehradením otvorov mobilným hradidlovým uzatváracím systémom typu „ EKO-SYSTÉM“.

Protipovodňové ochranné opatrenia v riešenom úseku Hrona sú navrhnuté na zabezpečenie ochrany územia na návrhový prietok Q100 = 560 m3.s-1 s prevýšením 1 m nad zadávateľom poskytnutú úroveň výšky hladiny vody v koryte a inundácii, ktorá bola vypočítaná pre prietok návrhovej povodne Q100. Údaje sú prevzaté z dokumentácie „Mapy povodňového ohrozenia mesta Banská Bystrica“. Dokumentáciu vypracovala firma DHI SLOVAKIA, s.r.o Bratislava vo februári 2009.

Riešenie navrhovaných protipovodňových opatrení v tejto dokumentácii kontinuálne nadväzuje na pripravovanú stavbu „Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone“, kde je vypracovaná dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Dokumentáciu vypracoval HYDROCONSULTING, s.r.o. Bulharská 70, Bratislava v januári 2009. Obojstranné protipovodňové úpravy v uvedenej stavbe končia pri cestnom moste do Iliaša zo strany výtoku.

Stavebno–technické riešenie stavby v lokalite medzi cestným mostom do Iliaša       (r. km 171,996) a mostom Kráľová (r. km 173,550) je funkčným a stavebným pokračovaním ochranných opatrení, ktoré končia pri cestnom moste do Iliaša na strane výtoku. Riešenie zodpovedá možnostiam z hľadiska rozvinutia stavby v stiesnených priestorových podmienkach a možnostiam z hľadiska charakteru a požiadavky investora v zmysle funkčnej náplne stavby, čim je protipovodňová ochrana.

Vodná stavba neobsahuje technologické súbory. Z hľadiska výstavby navrhované technické riešenie tvoria tieto stavebné objekty:

1. Protipovodňové opatrenia na pravom brehu Hrona

- SO 01 Pravostranná ochranná línia Hrona

- SO 02 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre

v km 0,291 v mieste rampy ku toku

- SO 03 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre

v km 0,756 v mieste rampy ku toku

- SO 04 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre

v km 1,173 v mieste rampy ku toku

- SO 06 Protipovodňové hradenie cesty k mostu do Iliaša

– pravostranne

2. Protipovodňové opatrenia na Ľavom brehu Hrona

- SO 05 Ľavostranná ochranná línia Hrona

- SO 07 Protipovodňové hradenie cesty k mostu do Iliaša

- ľavostranne

SO 01 Pravostranná ochranná línia Hrona

Začiatok úseku navrhovanej pravostrannej ochrannej línie Hrona je od cesty k mostu do Iliaša (r. km mosta 171,966), ktorú bezvýhradne rešpektuje. Začiatok úpravy, km 0,000 je určený 3,75 m od osi vozovky, čím sa zachová cesta v šírkovom usporiadaní C7. ZÚ je v súlade so začiatkom existujúcej zemnej hrádze a zodpovedá r. km 171,993. Ochranná línia je riešená nábrežným múrom, ktorý sa v maximálne možnej miere prispôsobuje trase terajšej línie pravého brehu. Zachováva existujúci tvar prietokového profilu Hrona (tvar dvojitého lichobežníka). Rešpektuje základné parametre existujúcej súbežnej komunikácie, ktorú výškovo upravuje a v celom úseku zachováva oplotenia priemyselnej zóny a všetky blízke objekty inžinierskych sietí. Navrhovaná úprava bude súvislá a končí rekonštrukciou existujúceho nábrežného múra na hrane betónovej konštrukcie cestného mosta Kráľová (r. km mosta 173,550) na strane výtoku v km 1,525, ktorý zodpovedá r. km 173,541. Celková dĺžka riešeného úseku na pravom brehu Hrona je 1 525 m. Dĺžka úseku je určená kilometrovaním v osi nábrežného múra.

Rôznorodosť a urbanisticko-priestorová stiesnenosť v urbanizovanej časti územia na pravom brehu Hrona si vyžiadali variabilnosť v navrhovaných typoch nábrežného múra, no hlavne v typoch úprav pri nábrežnom múre. Pravostranná ochranná línia Hrona je riešená novým nábrežným múrom na dĺžke úseku 1 011,20 m (km 0,000-1,01120) a rekonštrukciou existujúceho nábrežného múra v dĺžke 513,80 m (km 1,01120-1,525). Rozdelená je na úseky podľa typu nábrežného múra a typu úpravy pri nábrežnom múre takto:

Ochranná línia km 0,000-0,42920 dĺžka úseku 42920 m

TYP: 1A – typ nábrežného múra	    - 1 (nový nábrežný múr)

– typ úpravy pri nábrežnom múre - A – úprava bermy s opevnením svahu nad bernou vrstvou nahádzky z lomového kameňa s ohumusovaním a zatrávnením, opevnenie koruny POH kamenivom a rigol odvodnenia na vzdušnej päte hrádze.

Ochranná línia km 0,42920-0,66840 dĺžka úseku 23920 m

TYP: 1B – typ nábrežného múra	    - 1 (nový nábrežný múr)

– typ úpravy pri nábrežnom múre - B – úprava bermy s opevnením svahu nad bermou, opevnenie pásu šírky 3 m medzi nábrežným múrom a oplotením priemyselnej zóny kamenivom a rigol odvodnenia pri oplotení.

Ochranná línia km 0,66840- 0,730 dĺžka úseku 6160 m

TYP: 1C – typ nábrežného múra	    - 1 (nový nábrežný múr)

– typ úpravy pri nábrežnom múre - C – úprava bermy s opevnením svahu nad bernmou, s úpravou a so zatrávnením pásu medzi nábrežným múrom a účelovou komunikáciou, ktorá zabezpečuje prístup do areálu firmy „PPG TRANSPORT s.r.o.,  Zvolenská cesta 23. Komunikácia bude upravená výškovo a konštrukcia vozovky bude z kameniva. Účelová komunikácia v km 0,730 nadviaže na existujúcu komunikáciu rovnakej konštrukcie, ktorá ostáva v pôvodnom stave po km 0,994.

Ochranná línia km 0,730-1,01120 dĺžka úseku 28120 m

TYP: 1D – typ nábrežného múra	    - 1 (nový nábrežný múr)

– typ úpravy pri nábrežnom múre - D – úprava bermy s opevnením svahu nad bernmou po km 0,760, kde nadviaže na existujúci opevnený svah, úprava so zahumusovaním a zatrávnením pásu premennej šírky medzi nábrežným múrom a existujúcou účelovou komunikáciou po km 0,994. Od km 0,994 začína aj rekonštrukcia účelovej komunikácie. V km 1,01120 (r. km 173,030) nábrežný múr nadviaže na existujúci nábrežný múr, ktorý bude rekonštruovaný.

Ochranná línia km 1,01120-1,16010 dĺžka úseku 14890 m

TYP: 2A – typ nábrežného múra	- 2 – rekonštrukcia nábrežného múra s prevýšením existujúcej konštrukcie o 1,32 m a s jej prekrytím rímsou

– typ úpravy pri nábrežnom múre - A  – rekonštrukcia účelovej komunikácie s jej prevýšením. Rekonštrukcia komunikácie zachová šírkové parametre   a konštrukciu spevnenia vozovky. Naviac sa dobuduje cestný rigol medzi komunikáciou a oplotením priemyselnej zóny.

Ochranná línia km 1,18590-1,350 dĺžka úseku 16410 m

TYP: 2B – typ nábrežného múra	- 2 – rekonštrukcia nábrežného múra s prevýšením existujúcej konštrukcie o 1,19-0,67 m a s jej prekrytím rímsou

– typ úpravy pri nábrežnom múre - B  – chodníková úprava pri nábrežnom múre s rekonštrukciou účelovej komunikácie s jej prevýšením. Rekonštrukcia komunikácie zachová šírkové parametre, konštrukciu spevnenia vozovky a spôsob odvodnenia. V km 1,350 bude ukončená chodníková úprava a rekonštrukcia účelovej komunikácie plynulým nadviazaním na existujúci stav komunikácie.

Ochranná línia km 1,350-1,471 dĺžka úseku 121 m

TYP: 3A – typ nábrežného múra	   - 3 – rekonštrukcia nábrežného múra s prevýšením existujúcej konštrukcie o 0,67-0,23 m a s jej prekrytím rozšírenou konštrukciou nábrežného múra

– typ úpravy pri nábrežnom múre - A – vybudovanie odvodňovacieho rigolu pozdĺž nábrežného múra so zriadením spevnenej krajnice štrkodrvinou premennej šírky medzi rigolom a existujúcou účelovou komunikáciou.

Ochranná línia km 1,471-1,525 dĺžka úseku 54 m

TYP: 3B – typ nábrežného múra	   - 3 – rekonštrukcia nábrežného múra s prevýšením konštrukcie o 0,23-0,15 m a s jej prekrytím rozšírenou konštrukciou nábrežného múra. V km 1,525 končí rekonštrukcia nábrežného múra v profile cestného mosta Kráľova na strane výtoku.

– typ úpravy pri nábrežnom múre - B – úprava plochy dočasného záberu v šírke pásu 3 m od konštrukcie základu a to zahumusovaním a zatrávnením.

Typ 1 navrhnutého nábrežného múra je monolitická železobetónová konštrukcia tvaru „L“ rozdelená na dilatačné bloky dĺžky 10 m v priamej trase a 6 m v oblúkoch. Konštrukcia múra z betónu C30/37 so základom šírky 1 m, výšky 0,60 m s tenkým driekom 0,30 m, výšky 1,30 m po rímsu a rímsa rozmeru 0,40 x 0,15 m bude položená na podklad z betónu prostého C12/15 hr. vrstvy 0,15 m. Základová škára múrika bude 0,85 m pod terénom a základ bude prisypaný. Koruna múrika bude 1m nad hl. Q100, a 1-1,2 m nad navrhovanými úpravami pri nábrežnom múre zo strany priemyselnej zóny. Podzemná časť betónovej konštrukcie bude natretá asfaltovým penetračným náterom a náterom asfaltovou emulziou. Nadzemná časť bude mať upravený pohľadový betón v štruktúre muriva. Výber matrice NEOPLASTU požadovaného vzoru bude potrebné ešte upresniť.

Typ 2 a 3 rekonštrukciu existujúceho nábrežného múra. Nová konštrukcia múrika bude položená na základ existujúceho múrika zo strany cesty a o múrik bude nová konštrukcia aj opretá. Časť starého múrika, ktorý bude v kontakte s novou konštrukciou musí byť riadne očistený od biologických častíc mechanicky a tlakovou vodou. Po očistení sa potom náterom PENECO EXTRA vytvorí spojovací mostík medzi betónmi. Dilatačné bloky budú mať dĺžku 7,44 m, čo predstavuje dĺžku troch prefabrikátov IZT 19/10 existujúceho nábrežného múra. Dilatácie budú upravené dvojitou asfaltovou lepenkou s nátermi a tesnené tesniacim pásom PVC – Sika V 32. Pohľadová plocha so štruktúrou muriva bude jednostranná a to zo strany od cesty.

Detaily jednotlivých typov nábrežných múrov z typom úprav pri nábrežnom múre sú vykreslené v prílohe č.2 vo výkresoch 2.6-1 a 2.6-2.

V km 0,291, 0,756 a 1,173 sú existujúce rampy ku toku. V mieste rámp ku toku bude nábrežný múr prerušený. Vzniknuté otvory budú počas zvýšených prietokov hradené. Hradenie otvorov je riešené samostatnými stavebnými objektami SO 02, 03 a 04.

Stavebný objekt 01 rieši aj:

- v km 0,010 rampu ku toku z cesty do Iliaša

- v km 0,160 rekonštrukciu hrádzového priepustu DN 800

- v km 0,165 rampu do terénu z koruny pravostrannej ochrannej hrádze

- v km 0,424 úpravu spevnenej plochy pred bránou vstupu

- v km 0,46730 výškovú úpravu vstupu do šachty zvýšením poklopu o 0,65 m

- v km 0,671, úpravu prístupu do areálu podniku

- v r. km 172,67950 vybudovanie výpustného betónového objektu na kanalizačnom potrubí DN 400 s osadením koncovej klapky PTK-G

- v r. km 172,70850 vybudovanie výpustného betónového objektu na kanalizačnom potrubí DN 500 s osadením koncovej klapky PTK-G

- v km 1,017 rekonštrukciu šachty na kanalizačnom potrubí DN 400 s osadením koncovej klapky PTK-G

- v km 1,173 úpravu plochy pred vstupnou bránou do areálu podniku

- v km 1,360 priepust odvedenia vnútorných vôd DN 400 s koncovou klapkou

- v km 1,450 prevýšenie šachty o 0,88 m na odľahčovacej kanalizačnej stoke AD (DN 1 200), ktorá má vyústenie do Hrona v r. km 173,460

SO 02, 03, 04 Protipovodňové hradenia otvorov v nábrežnom múre v mieste rámp ku toku

SO 06 07 Protipovodňové hradenia cesty k mostu do Iliaša

Pravostranná ochranná línia Hrona je riešená nábrežným múrom, ktorý križujú prístupy k pravému brehu rampami vjazdu na bermu. Niveleta nábrežného múra v mieste križovania je o 1-1,2 m vyššie ako výšková úroveň úprav na strane od cesty. V mieste križovania je nábrežný múr prerušený. Vzniknutý otvor (pri každom prerušení iný) bude potrebné počas povodňových prietokov prehradiť. Prehradenie je riešené mobilným hradidlovým uzatváracím systémom typu „ EKO-SYSTÉM“ Každé prerušenie pravostranného nábrežného múra je riešené ako samostatný stavebný objekt.

Stavba „Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň protipovodňové opatrenia na Hrone r. km 172,000-173,564“ kontinuálne nadväzuje na plánovanú stavbu „Banská Bystrica – Iliaš protipovodňové opatrenia na Hrone“, ktorá končí obojstranne pri ceste, pred a za mostom do Iliaša z dolnej strany cesty. Cesta do Iliaša v mieste stretu s ochranným nábrežným múrom pravostranne a zemnou ochrannou hrádzou ľavostranne je nižšie ako kóta koruny ochranných línií. Aby sme zachovali niveletu cesty a rešpektovali potrebnú výškovú kótu nivelety ochranných opatrení, v ochrannej línii vzniknú prerušenia. Prerušenia – otvory dĺžky 7,5 m sa obojstranne vymedzia zvislými monolitickými piliermi. Protipovodňové prehradenie otvorov riešia st. objekty 06 a 07. V rámci týchto stavebných objektov môže dôjsť k situácii, že elektrické vedenie k  osvetleniu na oceľových stĺpoch a vodovodná sieť (potrubie DN 100) nemajú dostatočnú hĺbku uloženia v krajnici cesty. V takom prípade bude potrebné postup realizácie prejednať so správcom zariadenia a postupovať podľa dohody.

V technickom riešení sa počíta s vybudovaním chráničky z rámových prefabrikátov.	Každý stavebný objekt protipovodňového hradenia má riešenú stavebnú časť a hradiacu konštrukciu.

Stavebná časť rieši pripravenosť pre osadenie a montáž hradiacej konštrukcie. V rámci stavebnej časti sú riešené betónové konštrukcie prahu v ceste a bočné piliere, kde budú osadené pevne zabudované časti protipovodňového hradenia. Ďalej v rámci stavebnej časti objektu sú riešené aj krátke nábrežné múry, ktoré tvoria s bočným pilierom  jeden dilatačný celok. V rámci objektov hradenia otvorov v mieste rámp ku toku sú riešené aj výškové a konštrukčné úpravy nadviazania rámp ku toku na existujúci stav.

Hradiaca konštrukcia rieši dodávku a montáž zariadenia mobilnej protipovodňovej ochrany typu Eko-systém. Tento typ pozostáva: - z pevne zabudovanej (zabetónovanej) časti zariadenia (kotevné dosky pre uchytenie stredových stĺpic, tesniace nerezové spodné prahy a bočné vedenia s tesnením).

- z mobilných prvkov (mobilné stredové stĺpice, hradidlá z hliníkových zliatin, sťahovacie šraubové tyče a ostatné príslušenstvo).

Doplňujúce údaje k st. objektom SO 02, SO 03, SO 04 a k st. objektom SO 06, SO 07

Dĺžka jednotlivých polí otvorov je volená tak, aby sa maximálne mohla využiť rovnaká dĺžka hradidiel a tým aj ich zámena pri montáži. Rovnaká dĺžka hradidiel je pre hradenie otvorov v nábrežnom múre – st. objekty 02, 03, 04. Iná dĺžka hradidiel, ale pre hradenie cesty rovnaká je pre st. objekty 06 a 07.

Mobilná – odnímateľná časť hradiacej konštrukcie bude uložená v pohotovostnom sklade správcu toku.

V prípade vzniku povodňovej situácie sa na pevne zabudované časti ručne nasadzujú a kotvia mobilné prvky hradenia. Na stredové kotevné dosky sa uchytia stredové stĺpice a do ich drážok a do drážok bočných vedení sa vložia hliníkové hradidlá, ktoré sa zaistia sťahovacími šraubovacími tyčami. Týmto spôsobom sa ľahko a rýchlo vytvorí vodotesná a stabilná protipovodňová stena.

SO 05 Ľavostranná ochranná línia Hrona

Ľavostranná ochranná línia Hrona začína od cesty k mostu do Iliaša. Začiatok úpravy km 0,000 je 3,75 m od osi vozovky a zodpovedá r. km 172,00250 Hrona. Ochranná línia je riešená od km 0,000 po km 0,157 zemnou hrádzou a v stiesnených priestorových pomeroch od km 0,157 po km 0,207 nábrežným múrom. Nábrežný múr končí zapojením do zvýšeného terénu v mieste, keď ľavý breh Hrona a terén pri brehu dosiahnu výšku na úrovni navrhovanej protipovodňovej ochrany. Koniec nábrežného múra zodpovedá r. km 172,214. Navrhnuté technické riešenie v celom úseku zachováva brehový porast, ktorý stabilizuje ľavý neupravený breh Hrona.

Zemná hrádza sleduje smerové vinutie toku a bude sypaná z dovezeného zemného materiálu potrebnej kvality. Bude mať priečny profil tvaru lichobežníka so šírkou koruny    3,5 m a sklon svahu 1:2 z návodnej strany a 1:2,5 so vzdušnej strany. Násyp sa bude sypať po vrstvách na terén, z ktorého sa odstráni ornica hr. 20 cm. Výška hrádze bude 2,9 m po terénnu terasu, ktorá sa situačne nachádza v km 0,138 a ďalej bude hrádza pokračovať výškou cca 1,2 m. Dĺžka zemnej hrádze je 157 m a násyp predstavuje 3 660 m3 zemného materiálu. Prístup na korunu hrádze je riešený rampou z cesty do Iliaša a prístup k pravému je zabezpečený rampou ku toku v km 0,010 a rampou prejazdu cez hrádzu v km 0,14050. V mieste vstupu na korunu hrádze v km 0,006 bude osadená uzamykateľná oceľová závora.

Nábrežný múr je funkčným a stavebným pokračovaní zemnej hrádze. Navrhnutý nábrežný múr je monolitická železobetónová konštrukcia rozdelená na 3 dilatačné bloky dĺžky 11 m. Konštrukcia múra z betónu C30/37 so základom šírky 0,9 m, výšky 0,60 m s tenkým driekom 0,30 m, výšky 1,05-0,95 m po rímsu a rímsa rozmeru 0,40 x 0,15 m bude položená na podklad z betónu prostého C12/15 hr. vrstvy 0,15 m. Koruna múrika bude 1m nad hl. Q100. Podzemná časť betónovej konštrukcie bude natretá asfaltovým penetračným náterom a náterom asfaltovou emulziou. Nadzemná časť bude mať upravený pohľadový betón v štruktúre muriva zo strany od železnice.

V rámci úpravy bude potrebné odstrániť oplotenia záhrad od ľavého brehu po hranicu dočasného záberu so vzdušnej strany ĽOH, urobiť výrub ovocných stromov, ktoré zasahujú do profilu hrádze, premiestniť autobusovú vlečku a záhradnú chatku na miesto, ktoré určí vlastník majetku (vlečka a chatka nemajú pevný základ) a urobiť skrývku ornice.

V päte násypu existujúcej cesty prechádza podzemné telekomunikačné zariadenie – kábel MTS, ktorý bude križovaný násypom hrádze v mieste nadviazania na komunikáciu. Technické riešenie zachová drevený stĺp na ľavom brehu Hrona a podzemné vedenie MTS bude uložené do prefabrikovanej chráničky.

9. Zdôvodnenie činnosti v danej lokalite

Intravilánom mesta Banská Bystrica preteká vodohospodársky významný tok Hron. Koryto Hrona je prevažne upravené. Aj keď je koryto upravené a v danom území má vybudovanú aj pravostrannú ochrannú líniu nábrežným múrom, súčasná kapacita nestačí na bezpečné prevedenie 100 ročných povodňových prietokov.

Aj napriek realizovaným úpravám na Hrone a jeho prítokoch Banská Bystrica patrí medzi mestá s najhoršou protipovodňovou ochranou na Slovensku.

Súčasná situácia povodňového ohrozenia mesta Banská Bystrica je podrobne posúdená v dokumentácií „Mapy povodňového ohrozenia mesta Banská Bystrica“ v úseku Kremnička (r. km 170,40) po cestný most v Šalkovej (r. km 181,470).

Záplavové čiary sú zakreslené podľa týchto máp aj v grafickej časti ÚPN mesta v mierke 1:10 000.

Navrhovanú činnosť v danom území možno hodnotiť pozitívne – zabezpečí ochranu časti priľahlého územia intravilánu mesta Banská Bystrica pred účinkami veľkých vôd, čo je priorita verejného záujmu. Stavba nebude mať žiadne negatívne vplyvy na záujmové územie, ani na životné prostredie či biotopu toku. Navrhovaná činnosť nebude produkovať žiadny odpad a vytvorí územno-technické predpoklady pre ďalší rozvoj intenzívnejšieho využitia plôch a zón v blízkosti Hrona.

10. Celkové náklady:

Celkové Investičné náklady navrhovanej činnosti sú prevzaté z rozpracovanej projektovej dokumentácie „Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň protipovodňové opatrenia na Hrone r. km 172,000-173,564“ č. zákazky 2 491/2009.

Rekapitulácia nákladov bez DPH

| ## Stavebný objekt | ## Náklady [€] |
| --- | --- |
| SO 01 Pravostranná ochranná línia Hrona | 1 340 740 |
| SO 02 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre v km 0,291 v mieste rampy ku toku | 14 608 |
| SO 03 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre v km 0,756 v mieste rampy ku toku | 12 507 |
| SO 04 Protipovodňové hradenie otvoru v nábrežnom múre v km 1,173 v mieste rampy ku toku | 32 530 |
| SO 05 Ľavostranná ochranná línia Hrona | 137 023 |
| SO 06 Protipovodňové hradenie cesty k mostu do Iliaša – pravostranne | 19 706 |
| SO 07 Protipovodňové hradenie cesty k mostu do Iliaša – ľavostranne | 16 123 |
| Náklady bez DPH celkom : | 1 573 237 |

11. Dotknutá obec a okres:	Banská Bystrica, Banská Bystrica

12. Dotknutý samosprávny kraj:	Banská Bystrica, Banskobystrický

13. Dotknuté orgány:	Krajský úrad v Banskej Bystrici, príslušné odbory

Obvodný úrad životného prostredia Banská bystrica, Slovenský pozemkový úrad,   Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Poľana, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica,     Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Mestský úrad v Banskej Bystrici, správcovia inžinierskych sietí.

14. Povoľujúci orgán:   Obvodný úrad životného prostredia Banská bystrica, Mestský úrad v Banskej Bystrici

15. Rezortný orgán:	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných

predpisov:   Zámer činnosti sa pripravuje s cieľom následného vydania Rozhodnutia o umiestnení stavby podľa §39 Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z v znení neskorších predpisov a Povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby podľa §26 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti 	presahujúcich

štátne hranice:   Počas výstavby, ani po jej ukončení navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv presahujúci štátne hranice.

III. základné informácie o súčasnom stave životného prostredia

dotknutého územia

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

1.1.Geomorfologická charakteristika

Podľa geomorfologického členenia (Mazúr - Lukniš, 1980) sa územie, v ktorom je umiestnená navrhovaná činnosť, nachádza v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty,      v oblasti Slovenského stredohoria, celku Zvolenská kotlina, oddielu Bystrická vrchovina. Reliéf je fluviálny, založený na fluviálnej rovine Hrona v nadmorskej výške asi 330 m n.m.

1.2. Geologické pomery

Širšie okolie záujmového územia patrí podľa regionálneho geologického členenia do Západných Karpát (D. Vass a kol., 1988), ktoré je súčasťou Veporského pásma (jednotka prvého rádu), podoblasti hronské synklinórium ( jednotka druhého rádu), prekrytého kvartérnymi sedimentmi. Hronské synklinórium v širšom okolí hodnoteného územia je tvorené horninami veporika. Priamo v hodnotenom území vystupujú kvartérne sedimenty veku vrchný pleistocén – würm, tvorené fluviálnymi sedimentmi – nivnými hlinami, piesčitými hlinami a štrkmi nízkej terasy a piesčitej nivy a antropogénnymi navážkami.

1.3. Hydrogeologická charakteristika

Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1981) dané záujmové územie patrí do hydrogeologického rajónu Q 080 - Kvartérne nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače.

1.4. Inžiniersko - geologická charakteristika

Záujmové územie podľa Atlasu inžinierskogeologických máp SSR (Matula et al., 1989) patrí do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútorných kotlín, rajónu údolných riečnych náplavov. Predpokladáme, že vrchnú vrstvu horninového podložia budú tvoriť antropogénne uloženiny, tak ako to bolo overené v okolitých lokalitách (Lafférs, 2004). Zemina obsahuje piesčitú hlinu s úlomkami a obliakmi skalných hornín (granitoidy, metamorfity, kremence). Hrúbka antropogénnych uloženín je od 0,75 m do 1,15 m. V podloží antropogénnych uloženín vystupujú fluviálne sedimenty, reprezentované jemnozrnnými a štrkovitými zeminami.

1.5. Seizmicita a stabilita záujmového územia

Podľa mapy seizmicity (STN 73 0036) záujmové územie patrí do územia, v ktorom možno očakávať otrasy pôdy do 7 º M.S.K stupnice. Hodnotené územie sa vyznačuje vysokou stabilitou terénu.

1.6. Ložiská nerastných surovín

V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín. V širšom okolí mesta Banská Bystrica sa povrchovým spôsobom ťaží vápenec (Kostiviarska)  a stavebný kameň na kamenivo (Uľanka – Harmančok, Badín – Skalica, Iliaš) a dekoračný kameň alebo kameň na HKV (Králiky). Ďalšou surovinou významného charakteru ťaženou v predmetnom území vzhľadom ku geologickej stavbe je andezit neovulkanických formácií ťažený napríklad v obci Badín.

1.7. Pôdy

V blízkom okolí posudzovaného územia sa vyskytujú pôdy - fluvizeme glejové stredne ťažké (lokálne ľahké), plytké s nízkym obsahom humusu. Z hľadiska zrnitosti ide  o pôdy piesčito-hlinité a z hľadiska obsahu skeletu sú to pôdy bez skeletu.

Z hľadiska typologicko-produkčnej kategorizácie ich zaraďujeme k pôdam

produkčným až menej produkčným. Tieto pôdy sa prevažne využívajú ako orná pôda.

1.8. Klimatické pomery

Mesto Banská Bystrica a jeho bezprostredné okolie patrí z hľadiska všeobecnej klimatickej klasifikácie do teplej oblasti, teplého, mierne vlhkého okrsku s chladnou zimou, s priemernou teplotou v januári -3°C a s priemerným počtom 50 a viac letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu 25°C (MIKLÓS ET AL., 2002). Priemerná teplota      v januári v pozorovanej stanici Banská Bystrica je -4,2 °C, priemerná teplota v júli             je 18,9 °C.

V Zvolenskej kotline, prevláda vietor od severu s priemernou rýchlosťou    3,4 m.s-1.

1.9. Hydrologické pomery

1.9.1. Povrchové vody

Podľa typu režimu odtoku vodné toky v posudzovanom území patria do vrchovinovonížinnej oblasti, so snehovo-dažďovým odtokom, s obdobím akumulácie v mesiacoch november až február, s najvyššou vodnatosťou v mesiaci marec až apríl a s najnižšou      v mesiaci september. Zvýšenie vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy máva sporadicky veľký prietok (storočná voda). Územie Banskej Bystrice spadá do povodia Hronu, ktorý túto oblasť odvodňuje, jeho priemerný ročný prietok je 27,99 m3/s.

1.9.2. Podzemné vody

Hodnotené územie Zvolenskej kotliny sa nachádza na hranici 2 hydrologických rajónov:

- M 6 077 mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny,

- M P 079 mezozoikum Kremnických vrchov a západnej časti Zvolenskej kotliny.

Podzemné vody, ktoré sa nachádzajú v danom území sú viazané na fluviálne štrkové náplavy Hrona a s riekou Hron sú v hydraulickej spojitosti. Podzemné vody majú voľnú hladinu. Hrúbka kvartérnych sedimentov dosahuje 4 – 8 m, ojedinelo viac ako 10 m. Šírka nivy dosahuje niekoľko sto metrov, max. 2 km. Hlavný zvodnený horizont je tvorený štrkovopiesčitými sedimentmi, ktoré sú prekryté náplavovými hlinami hrubými 0,5 – 3,0 m.

Hladina podzemnej vody je spravidla v hĺbke do 2 – 4 m pod terénom. Koeficient filtrácie štrkov je 10-4 až 10-3 m.s-1. Agresivita podzemných vôd v kotlinách býva často síranová, miestami uhličitanová.

1.9.3. Pramene a pramenné oblasti

Na území Banskej Bystrice je evidovaných cca 30 zdrojov podzemných vôd slúžiacich pre hromadné zásobovanie pitnou vodou a 2 pramene minerálnych vôd – Štiavnický a Rudlovský a na území Mestských lesov prameň v Harmaneckej doline.

1. 9. 4. Vodohospodársky chránené územia

Do územia Banskej Bystrice zasahujú 2 chránené vodohospodárske oblasti CHVO – Veľká Fatra a Nízke Tatry – západná a východná časť – sú to územia, ktoré tvoria významnú prirodzenú akumuláciu vôd.

V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne chránene vodohospodárske oblasti a ani ochranné pásma vodárenských zdrojov alebo prírodných liečivých zdrojov.

1.10. Biota

1.10.1. Flóra a vegetácia

Podľa fytogeograficko - vegetačného členenia (MIKLÓS ET AL., 2002) je posudzované územie zaradené do bukovej zóny, sopečnej oblasti, Zvolenská kotlina, severný podokres, Bystrické podolie (PIESNÍ IN MIKLÓS ET AL., 2002). Súčasný stav vegetácie       v hodnotenom území ako aj jeho širšie okolie je oproti pôvodnej vegetácii výrazne antropogénne pozmenené. Súvisí to s intenzívnou poľnohospodárskou výrobou v údolí Hrona, postupným rozširovaním urbanizácie mesta Banská Bystrica .

Oba brehy rieky Hron lemujú brehové porasty.

1.10.2. Fauna

V zmysle zoogeografického členenia - terestrický biocyklus, môžeme posudzované územia a ich širšie okolie začleniť do eurosibírskej podoblasti, provincie listnatých lesov, podkarpatský úsek. Zoogeografické členenie - limnický biocyklus začleňuje územie do pontokaspickej provincie, podunajského okresu, stredoslovenská časť (MIKLÓS ET AL., 2002).

Faunu záujmového územia tvoria kozmopolitné synantropné druhy viazané na biotopy ľudských sídel a voľnú poľnohospodársku krajinu.

2. Krajina, stabilita, ochrana, scenéria

2.1. Súčasná krajinná štruktúra

Súčasná krajinná štruktúra posudzovaného územia je tvorená výrazne antropogénne pozmenenými plošnými a líniovými prvkami. V blízkom okolí navrhovanej stavby sa nachádzajú rôzne obchodné firmy a predajne.

2.2. Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je jeden z nástrojov pre riešenie

priestorovej stránky ekologickej stabilizácie územia a optimalizácie využívania krajiny. Nosnými stavebnými prvkami takéhoto systému sú biocentrá a biokoridory . Biocentrá vymedzujú priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinným a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región, majú charakter jadrových území   s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine. Biokoridory umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov. V posudzovanom území sa nenachádzajú vyššie spomenuté prvky ÚSES. Rieka Hron je významným nadregionálnym terestricko – hydrickým biokoridorom.

2.3. Ochrana prírody a krajiny

2.3.1. Chránené územia

V okrese Banská Bystrica až 38 % územia spadá do 2 a 5 stupňa ochrany prírody  v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a zasahujú tu 2 územia národných parkov NP Nízke Tatry a Veľká Fatra a 1 CHKO Poľana (spolu 11 355 ha chráneného územia v okrese Banská Bystrica). V hodnotenom území sa žiadna zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody   a krajiny vyššie stanovená kategória chránených území nevyskytuje. V celom rozsahu riešeného územia sa uplatňuje 1. stupeň ochrany. Na ochranu prírodných hodnôt boli v okolí Banskej Bystrice vymedzené viaceré lokality.

lokality. Najbližšie k hodnotenému územiu je prírodná rezervácia Stará kopa, ktorá má rozlohu 4,53 ha a nachádza sa za riekou Hron.

2.3.2. Druhová ochrana

Do okresu Banská Bystrica zasahujú územia sústavy NATURA 2000 :

SKCHUV 018 Nízke Tatry

SKCHUV 022 Poľana

V území navrhovanej činnosti, ktoré je predmetom posudzovania, sa nenachádzajú žiadne chránené druhy živočíchov ani rastlín. Podľa Natury 2000 v záujmovom území a ani v blízkom okolí sa nevyskytujú vtáčie chránené územia.

2.3.3. Chránené stromy

V blízkosti posudzovaného územia sa nenachádzajú žiadne chránené stromy, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou navrhovanej činnosti. V širšom okolí posudzovaného územia sa nachádza 9 lokalít chránených stromov (CHS):

CHS Banskobystrické ľaliovníky (2 jedince)

CHS Brest na Bakossovej ulici

CHS Hruška pod Baranovom

CHS Sládkovičova lipa v Radvani

CHS Tis na katolíckom cintoríne

CHS Tis na Skuteckého ulici

CHS Uňadovský tis

CHS Baza pri katolíckom gymnáziu

2.4. Scenéria krajiny

Krajinná scenéria a obraz krajiny predstavuje súbor prvkov a javov v krajine, ktoré človek vizuálne vníma a hodnotí svojimi zmyslami. Na základe opisu súčasnej krajinnej štruktúry sa posudzovaná lokalita nachádza na území, ktoré podlieha dlhodobej urbanizácii prostredia so všetkými sprievodnými znakmi intenzívneho využívania znakov mestského prostredia ako sú intenzívna zástavba, hlučnosť, doprava, znečistenie ovzdušia a podobne.

Územie je situované v k. ú. Radvaň. Záujmové územie predstavuje typickú urbanizovanú krajinu, kde dominujú územia s rôznym funkčným využitím.

3. Obyvateľstvo jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické

hodnoty územia

3.1. Sídla

Mesto Banská Bystrica leží v nadmorskej výške 342 – 362 metrov na oboch brehoch rieky Hron v kotline, ktorá je ohraničená zo západnej strany Kremnickými vrchmi zo severnej strany pohorím Veľkej Fatry a Nízkych Tatier a z východu pohorím Slovenského Rudohoria. Mesto ako centrum celoštátneho až medzinárodného významu plní v rámci organizácie osídlenia SR funkciu administratívno-správnej, hospodárskej a kultúrnej metropoly okresu a kraja. Územie mesta sa delí na 15 mestských časti: Iliaš, Jakub, Kráľová, Majer, Rakytovce, Rudlová, Skubín, Sásová, Radvaň, Podlavice, Kremnička, Šalková, Kostiviarska, Uľanka a Senica. Cez mesto Banská Bystrica prechádza významný medzinárodný dopravný koridor, ktorý spája dve veľké priemyselné aglomerácie Katowicko – Krakovskej a Budapeštianskej v smere S-J.

Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako o slobodnom kráľovskom meste pochádza      z roku 1255, keď jej dal vtedajší uhorský kráľ Belo IV. práva na ťažbu surovín a takisto mestské práva. Ťažila sa hlavne meď, železo, striebro. Týmto krokom chcel prilákať hlavne remeselníkov z Rímskej ríše. Do mesta sa tak koncom 13. storočia nasťahovali Nemci, vtedy sa tu používal názov Neusohl. Banská Bystrica sa vďaka prisťahovalcom rozvíjala. V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer Handel (Uhorský obchod) alebo nazývaná aj Der Neusohler Kupferhandel, ktorá sa v 16. storočí stala jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby. Prispela k výraznému rozvoju baníctva, hutníctva i dopravy, ktorý zasiahol celú sféru stredovekého života. Z tohto obdobia sa zachovalo mnoho kultúrno-historických pamiatok ako je románsky Kostol Nanebovzatia Panny Márie, mestský hrad s gotickým domom kráľa Mateja, Kostol sv. Kríža, radnica      a veža so vstupným Barbakanom, ktoré sú v súčasnej dobe súčasťou námestia mesta.

3.2. Obyvateľstvo

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky počet obyvateľov v meste Banská Bystrica k 1.12.2006 bol 80 730, z toho 67,9% bolo v produktívnom veku, 19,4% v predproduktívnom a 12,7% v poproduktívnom veku. Populácia Banskej Bystrice tvorí približne 72,7 % populácie okresu Banská Bystrica a približne 12,3 % populácie Banskobystrického kraja.

Demografický potenciál Banskej Bystrice je charakteristický ďalším atribútom a to vysokou vzdelanosťou, vytvárajúcou dobré predpoklady pre ďalší rozvoj. Až   33,6 %obyvateľov dosiahlo úplné stredné odborné vzdelanie a len 3,5 % obyvateľov je bez vzdelania. Hlavným faktorom vysokej vzdelanosti obyvateľov Banskej Bystrice je jej vyššia vybavenosť vzdelávacími inštitúciami na jej území (ŠÚ SR, 2002).

Etnické zloženie obyvateľstva:

Slováci  - 94,74 %

Česi        - 1,39 %

Rómovia - 0,54 %

Maďari    - 0,54 %

Nemci     - 0,06 %

Ukrajinci  - 0,05 %

a iní

3.3. Priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba a lesné hospodárstvo

Priemyselná činnosť mesta je situovaná predovšetkým v južnej, severnej a severovýchodnej časti. Je zastúpená hlavne odvetvím drevospracujúceho, elektrotechnického, stavebného a textilného priemyslu. V priľahlých obciach je situovaný farmaceutický priemysel a priemysel spracovania neželezných kovov (Slovenská Ľupča) a strojárenský priemysel (Vlkanová). V posledných rokoch nadobudol rozsiahly rozmach priemysel zaoberajúci sa odpadovým hospodárstvom. Poľnohospodárska činnosť je situovaná do okolitých obcí. Prevažuje poľnohospodárska výroba nad živočíšnou. Z poľnohospodárskej výroby sa venuje hlavne pestovaniu obilovín, zemiakov, kukurice a repky olejnej. Zo živočíšnej výroby je najviac zastúpený chov hydiny a ošípaných, potom chov hovädzieho dobytka a tiež sa tu vyskytuje chov oviec. Nakoľko sa jedná o územie s vysokým zastúpením lesných porastov je tu dobre vybudovaná fungujúca sieť činností lesného hospodárstva.

3.4. Doprava

Urbanistickou osou celého územia okresu je tok rieky Hron a cesta I/66              Šahy – Zvolen - Banská Bystrica - Brezno - Telgárt. Je hlavnou dopravnou tepnou územia, na ktorú je napojená celá dopravná sieť okresu Banská Bystrica. Zároveň je spojnicou dvoch významných ťažiskových pólov stredoslovenského regionálneho centra, ktorými sú Banská Bystrica a Zvolen. V severozápadnej časti okresu sa na cestu I/66 napája druhá významná komunikácia č. I/59, ktorá je súčasťou európskej cestnej siete a má významnú pozíciu v komunikačnej sieti ako severojužné prepojenie Balt - Jadran. Mesto je železničným uzlom na trasách v smere Zvolen, Žilina a Košice. V blízkosti mesta cca 15 km na juh sa nachádza letisko Sliač, ktoré má štatút medzinárodného letiska s využitím pre civilné   a vojenské účely.

3.5. Služby

V meste Banská Bystrica, ktoré je administratívno-správnym centrom kraja a okresu je sústredená takmer celá vyššia vybavenosť okresu v oblastiach štátnej správy, bankovníctva, vedeckých pracovísk a školstva celoštátneho významu. Zdravotnícke zariadenia vyhovujú svojimi kapacitami a špecializáciou a plne pokrývajú potreby mesta a okresu. Súčasťou nadregionálnej zdravotníckej vybavenosti sú liečebné kúpele Brusno s perspektívou ďalšieho rozvoja kúpeľov aj rekreačno-športovej a kultúrno-spoločenskej vybavenosti. V Banskej Bystrici sú lokalizované všetky stredné školy na území okresu. Vysoké školy sú reprezentované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Komenského - teologický inštitút v Badíne, ktoré majú celoštátnu pôsobnosť.

3.6. Rekreácia a cestovný ruch

V územnom pláne VÚC Nízke Tatry boli vyšpecifikované krajinné celky, ktorých ťažiskami sú existujúce a navrhované strediská cestovného ruchu celoštátneho až

medzinárodného významu:

● Krajinný celok Staré Hory s obcami Staré Hory a Turecká. Obec Staré Hory má

predpoklady na rozvoj služieb pre tranzitný a pobytový cestovný ruch, svojim katastrálnym územím je plynulo napojená na ďalšie významné priestory - Španiu Dolinu a Donovaly. Obec Turecká pod južným svahom Krížnej je už v súčasnosti významným centrom zameraným najmä na zimné športy. Plošný rozvoj je limitovaný polohou územia v CHKO Veľká Fatra, ktorá je navrhovaná na zaradenie medzi národné parky.

● Krajinný celok Špania Dolina s centrom v obci Špania Dolina, ktorá je pamiatkovou

rezerváciou ľudovej architektúry, patrí do prímestskej rekreačnej zóny Banskej Bystrice. Prioritou jej ďalšieho rozvoja je zachovávanie tradícii vo vzťahu k pôvodnej banskej činnosti a poskytovanie služieb pre cestovný ruch celoštátneho až medzinárodného významu.

● Krajinný celok Donovaly s ťažiskom v priestore obce Donovaly je orientovaný na rekreáciu a cestovný ruch s hlavnou záťažou v zimnej sezóne. Jeho rozvoj je potrebné zamerať na skvalitňovanie služieb a ekologizáciu prostredia bez ďalšieho zvyšovania lôžkových kapacít.

● Krajinný celok Brusno - Pohronský Bukovec. Dominantné postavenie v tomto priestore má obec Brusno s liečebnými kúpeľmi celoštátneho významu. Kapacita liečebných prameňov a plošné rezervy v samotnom sídle a v údolí Brusnianky umožňujú nielen ďalšie zvýšenie kapacity kúpeľov, ale aj rozvoj rekreačných služieb vyššieho významu v obci.

Na podhorí Kremnických vrchov severozápadne a západne od intravilánu mesta Banská Bystrica sú, ako súčasť prímestskej rekreačnej zóny dva atraktívne priestory celoštátneho až medzinárodného významu: Králiky - Tajov. Obec Králiky je nástupným bodom do priestoru strediska vrcholového športu a strediska cestovného ruchu medzinárodného významu, ktorého prioritnou funkciou sú zimné športy. Obec Tajov je rekreačné a pobytové zázemie mesta, ktoré je funkčne previazané s rekreačným územím obce Králiky. Ďalší rozvoj územia bude zameraný na zvyšovanie kvality služieb pre cestovný ruch najmä        v rámci zastavaných území obidvoch sídiel a založených stredísk, dobudovanie športovo-relaxačných zariadení a dotvorenie navrhovaného lesoparku a prímestského lesa Banskej Bystrice.

Vidiecke osídlenie okresu Banská Bystrica má vzhľadom k svojej polohe na podhorí Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Starohorských vrchov predpoklady na rekreačné využívanie svojich priestorov najmä formou vidieckej pobytovej rekreácie bez väčších nárokov na nové plochy.

3.7. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Na území okresu Banská Bystrica sa nachádzajú významné kultúrno-historické pamiatky - Mestská pamiatková rezervácia v Banskej Bystrici s kultúrnymi pamiatkami dokumentujúcimi vývoj mesta od 14. storočia (hradný areál z 13.-15. storočia, KOSTOL SV. F. XAVERSKÉHO, HODINOVÁ VEŽA, MESTSKÝ HRAD, KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE a atď.), hrad v Slovenskej Ľupči z 13. storočia, kaštieľ v Dolnej Mičinej      z polovice 16. storočia, drevený kostol v Hronseku z 1. polovice 18. storočia, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a histórie baníctva v Španej Doline.

4. Súčasný stav životného prostredia

4.1. Ovzdušie

Z hľadiska kvality ovzdušia územie Slovenskej republiky je rozdelené na 2 aglomerácie a 8 zón. Posudzované územie spadá do zóny Banskobystrický kraj. V roku 2007 bolo zaznamenané na monitorovacej stanici Banská Bystrica prekročenie 24 hodinovej limitnej hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre znečisťujúcu látku prachové častice o priemere       10 μm (PM 10). Oproti roku 2006 počet prekročení poklesol veľmi výrazne z 92 na 57. Ostatné znečisťujúce látky neprekročili limitné alebo cieľové hodnoty. Na základe výsledkov štatistickej analýzy za roky 2005–2007 je možné predpokladať, že príspevok lokálnych zdrojov k znečisteniu ovzdušia PM 10 sa pohybuje  od 20 % do 40 %. Hlavné lokálne zdroje sú najmä doprava, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok sypkých materiálov, vykurovanie domov na tuhé palivá        a poľnohospodárstvo (hlavne vo vegetačnom období), ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia.

V Banskej Bystrici na znečistení ovzdušia má hlavne vplyv drevársky priemysel         s emisiami prašnosti, ale je to aj stále veľký počet lokálnych tepelných zdrojov. Na vysokej úrovni znečistenia v centre mesta má podiel aj značná intenzita dopravy, kde je aj lokalizovaná monitorovacia stanica. Na základe údajov porovnávajúcich vývoj emisií na území Banskobystrického okresu je možné pozorovať pokles množstva emitovaných emisií tuhých znečisťujúcich látok, oxidu siričitého, celkového organického uhlíka a oxidu uhoľnatého do ovzdušia. Emisie oxidov dusíka výrazne stúpli v rokoch 2000 a 2001 potom nastal ich pokles a v dnešnej dobe ich množstvo vypustené do ovzdušia stagnuje. Medzi najvýznamnejšie faktory vyplývajúce na tento pokles môžeme zaradiť najmä zmenu zloženia palivovej základne, pokles výroby, ale aj procesy zavádzania nových a zlepšovania starých technológií. Určitou výnimkou sú emisie oxidov dusíka, ktoré nie sú do takej miery závislé na type paliva ako emisie SO2 a tuhých látok, ale závisia predovšetkým od režimu spaľovania.

Medzi najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia mesta a blízkeho okolia patria predovšetkým veľké zdroje znečisťovania: Smrečina Holding I., SHP Harmanec, Biotika Slovenská Ľupča, Fermas Slovenská Ľupča a Tepláreň v Radvani.

4.2. Povrchové a podzemné vody

K znečisťovateľom v hornej časti toku Hrona patria odpadové vody zo Železiarní v Podbrezovej, z výroby rafinovaných ropných produktov v podniku Petrochema a.s.         v Nemeckej a z výroby farmaceutických výrobkov závodu Biotika v Slovenskej Ľupči.        V Brezne sú to podniky služieb, potravinárska, strojárska a papierenská výroba.

Prítoky Hrona Čierny Hron, Bystrianka a Jaseniansky potok odvádzajú odpadové vody zo zlievarni v Hronci (ZLH a.s. Sabinov). Tok Bystrica odvádza priemyselné odpadové vody z SHP a.s. Harmanec. Odpadové vody z verejnej kanalizácie v Banskej Bystrici ústia do Selčianskeho potoka, Bystrice, Malachovského potoka a Hrona. Správcom kanalizácie je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 95 % napojenosť obyvateľstva na mestskú kanalizáciu.

V rámci environmentálnej regionalizácie sa územie navrhovanej činnosti nachádza   v severnom okraji pohronskej zaťaženej oblasti. Kvalita podzemných vôd sa v rámci tejto zaťaženej oblasti sleduje v 1 útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch              a v 4 útvaroch podzemných vôd v predkvartérnych horninách. Limitné hodnoty v porovnaní s požiadavkami NV SR č. 354/2006 Z. z. v roku 2007 boli prekročené v útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a v 3 útvaroch podzemných vôd v predkvartérnych horninách zasahujúcich do zaťaženej oblasti. Medzi najčastejšie prekračované ukazovatele patria celkové Fe, Mn, sírany, dusičnany a amónne ióny. Z ťažkých kovov boli prekročené limitné hodnoty Al, As, Hg, Ni a Sb. Z organických látok boli namerané prekročenia pre celkový organický uhlík a polyaromatické uhľovodíky. Prekročené boli aj limitné hodnoty pesticídov v útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch.

Hlavné zdroje pitnej vody pre mesto Banská Bystrica sú:

Pohronský skupinový vodovod (PSV),

Pramene : Tajov, Jergaly, Laskomer, Ľadová studňa (Slovenská Ľupča), Štepnica (Sásová ).

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch na území Banskej Bystrice v súčasnosti vyhovuje STN 75 7111 - Pitná voda pre všetky ukazovatele.

4.3. Pôdy a horninové prostredie

Uranpres š.p. Spišská Nová Ves v rámci zostavovania odvodených máp radónového rizika SR v mierke 1:200 000 realizoval priame meranie radónu v pôdnom vzduchu v meste Banská Bystrica a jeho okolí. Zo spracovanej Mapy radónového rizika (BEZÁK, 1997) môžeme konštatovať, že v širšom okolí posudzovaného územia bolo identifikované nízke radónové riziko. Zeminy posudzovaného územia boli   z hľadiska plynopriepustnosti charakterizované ako málo priepustné. Oblasť posudzovaného územia tak nevykazuje ohrozujúce množstvá radónu.

4.4. Odpady

Územie posudzovanej navrhovanej činnosti sa nachádza v severovýchodnej

priemyselnej časti mesta Banská Bystrica. V meste sa ročne vyprodukuje cca. 30 000 ton komunálneho odpadu, z toho 14 - 16 000 ton vyprodukujú občania mesta. Z hľadiska širších vzťahov podľa environmentálnej regionalizácie mesto Banská Bystrica spadá do Pohronskej zaťaženej oblasti. V rokoch 2004 - 2007 produkcia v tomto regióne mala pomerne ustálený charakter, až na rok 2005, kedy výrazne stúpla dôsledkom zvýšenej produkcie ostatných odpadov. V roku 2005 stúpla aj produkcia nebezpečných a komunálnych odpadov.

Najrozšírenejším spôsobom nakladania s nebezpečnými odpadmi v oblasti bolo zneškodňovanie inou formou, v priemere 38 % ročnej produkcie. Zneškodňovanie skládkovaním bolo v rokoch 2004 – 2006 priemerne 21 %, pričom v roku 2007 bol zaznamenaný nárast na 48 %. Zhodnotených bolo priemerne 24 % nebezpečných odpadov. Spôsob nakladania s ostatnými odpadmi v hodnotenom období bol rôzny. Priemerne 54 % ročnej produkcie bolo zhodnotených (v roku 2005 až 87 %), skládkovaním bolo zneškodnených priemerne 27 % a inou formou 19 % ročnej produkcie ostatných odpadov.

4.5. Hluk

V meste Banská Bystrica sa v roku 1991 uskutočnila analýza hlukových pomerov, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na 63 stanovištiach. Potvrdilo sa prekračovanie hluku na všetkých stanovištiach v rozmedzí od 0,5 dB do 23 dB. Zmeny v organizácii dopravy (vytvorenie pešej zóny, obmedzenie vjazdu nákladných vozidiel, trolejbusová doprava) znížili na niektorých miestach hlukové expozície, čo potvrdili merania  v roku 1997.

Zlepšili sa hlukové pomery na sídlisku Sásová, najvýraznejšie zníženie hlučnosti sa dosiahlo na Námestí SNP po vytvorení pešej zóny (pokles o 14,6 dB). Pôsobenie nadmerných hladín hluku zo zdrojov hluku v životnom a najmä obytnom prostredí je častým dôvodom sťažností a podnetom obyvateľov adresovaných, resp. odstúpených inými orgánmi na RÚVZ v Banskej Bystrici.

4.6. Biota

Intenzívne poľnohospodárske využitie a existencia líniových dopravných koridorov nedávajú predpoklad prítomnosti územne kvalitnej biote. Podstatná premena z pôvodnej prírodnej krajiny na silne hospodársky využívanú a husto osídlenú krajinu spôsobili, že toto územie nie je bohaté na živočíšne druhy. Rastlinstvo i živočíšstvo bolo vytlačené do miest s menšou degradáciou pôvodných biotopov viažucich sa k vodným plochám a tokom, resp. k lesným biotopom v širšom okolí.

4.7. Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita prostredia pre človeka

Po roku 1991 pokles celkovej úmrtnosti, ale najmä dojčenskej a novorodeneckej sa prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení.

Stredná dĺžka života pri narodení v okrese Banská Bystrica v rokoch 1996-2000 predstavovala u mužov 69,9 rokov a žien 77,88 rokov. Mortalita v Banskobystrickom okrese sa v rokoch 1998 až 2002 pohybovala v rozpätí od 8,44 promile (r. 1999) po 9,16 promile (r. 2000). Na úroveň úmrtnosti vplýva významne aj vekové zloženie obyvateľstva   a tiež aj úmrtnosť podľa pohlavia a veku v kombinácii s príčinami úmrtí. Príčiny úmrtnosti sú rôzneho charakteru. Prvou príčinou sú zlé životné a pracovné podmienky. Predčasné úmrtia predstavujú choroby nádorového charakteru, srdcovocievne choroby a choroby dýchacích ciest. Z porovnania štatistik za dlhšie obdobie vyplýva, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných rokoch v SR k podstatným zmenám. Päť najčastejších príčin smrtí: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok 95 % všetkých úmrtí.

iV. základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej

činOSti na životné prostredie a o možnostiach opatrení

Na ich zmiernenie

1. Požiadavky na vstupy

Realizáciou stavby dôjde k trvalým a dočasným záberom pôdy pozdĺž brehových línií Hrona v katastrálnom území Radvaň.

Zábery územia, ktoré budú patriť do trvalo zastavaných plôch sú určené zastavanosťou podľa jednotlivých typov protipovodňových úprav. Trvalým záberom pri zemných hrádzach s objektami bude plocha určená násypom hrádze a pásom šírky 1 m od vzdušnej päty hrádzového telesa. Pri nábrežnom múre to bude plocha určené pásom šírky      0,5 m od konštrukcie tela nábrežného múra zo strany cesty. Rozsah trvalých záberov PPF         a dotknuté parcely budú upresnené v geometrickom pláne. O  súhlas pre trvalé vyňatie PPF bude požiadaný Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica a Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica.

Plochy dočasného záberu sú potrebné pre manipuláciu so stavebnými materiálmi pri realizácii stavebných prác a pre zariadenie staveniska a najnutnejšie medziskládky.

Prístup na stavenisko je veľmi dobrý z miestnych komunikácií a pre hodnotenú činnosť je existujúca komunikačná sieť vyhovujúca. Pravostranne v celej dĺžke úseku prechádza aj účelová spevnená komunikácia. V etape výstavby navrhovanej činnosti budú kladené dopravné nároky na existujúcich komunikáciách v súvislosti so zásobovaním stavby stavebnými materiálmi a v súvislosti s odvozom prebytočných výkopových materiálov. V maximálne možnej miere sa bude využívať aj plocha obvodu staveniska a rozostavané účelové komunikácie pri nábrežnom múre.

Zariadenie staveniska je navrhnuté na začiatku úseku pravostrannej ochrannej línie. Hlavný stavebný dvor nie je určený, jeho umiestnenie bude súčasťou dohôd pri výberovom konaní dodávateľa stavby.

Na realizáciu navrhovanej činnosti budú potrebné tieto hlavné suroviny: zemný materiál pre násypy hrádze, betónová zmes a betonárska výstuž pre konštrukciu nábrežného múra, kamenivo a štrk pre opevnenie návodného svahu hrádze, kamenivo, štrkopiesky a asfalt pre konštrukciu vozovky, trávna zmes pre konečné úpravy plôch.

Iné vstupy a požiadavky na zdroje nie sú potrebné.

2. Požiadavky na výstupy

Navrhovaná činnosť predstavuje líniový prvok infraštruktúry a nemá charakter bodového zdroja znečistenia ovzdušia. Stavebné práce nebudú zdrojom žiarenia, tepla a zápachu. Vodná stavba má nevýrobný charakter a nebude produkovať žiadny odpad.

Pri realizácii navrhovanej činnosti vznikajú odpady pri odstraňovaním oplotenia, pri odstraňovaní spevnenej plochy na korune hrádze, pri búraní vozovky existujúcej komunikácie a pri búraní častí betónových konštrukcií rámp ku toku. Časť nestmelených vrstiev opevnenia koruny hrádze a vozovky sa použijú ako stavebný materiál na zvýšenie a vyrovnanie terénu pri realizácii účelovej komunikácie pri nábrežnom múre. Nevyužitý materiál v rámci stavby bude považovaný za odpad, ktorý bude potrebné zneškodniť v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch na riadenej skládke odpadov.

Odpad vzniknutý počas realizácie stavby

(podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001Z.Z.

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kat. odpadu | Množstvo odpadu [t] | Pôvod odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Betón | O | 34,70 | St. objekt 01, 02, 03 a 04 |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 503,49 | St. objekt 01, 06 a 07 |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 662,60 | St. objekt 01 |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako je uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,97 | St. objekt 05 |

Množstvo odpadu je prevzaté z výkazov výmer rozpracovaného PS č. zákazky 2 491/2009

Vplyv počas výstavby (prašnosť pri manipuláciách so zemným materiálom a hluk stavebných strojov) sa nedá vylúčiť, ale dá sa podstatne zmierniť dodržiavaním predpisov v stavebníctve. Uvedené negatívne vplyvy počas výstavby sa zmiernia aj polohou stavby voči obytnej zóne.

Vývoj neživých zložiek prostredia (horninové prostredie, pôda, ovzdušie a voda) budú kontinuálne zachovávať doterajší vývojový trend.

4. Hodnotenie zdravotných rizík

Stavba nebude mať nepriaznivé dopady na zdravotný stav obyvateľstva. Doriešené a následne realizované protipovodňové opatrenia zvýšia kvalitatívnu hodnotu územia a tým zlepšia aj hygienické podmienky života obyvateľov, ktoré sú jedným z faktorov pre zdravší spôsob života.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené

územia

Na území dotknutom navrhovanou stavbou sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia. Nenachádzajú sa tu žiadne kultúrne pamiatky a navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany podzemných vôd.

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového

priebehu pôsobenia

Priaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia bude možné posúdiť bezprostredne po tom čo navrhované opatrenia budú dokončenú a začnú plniť navrhovanú protipovodňovú ochranu pred povodňovými prietokmi Hrona.

Sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska významnosti v časovom pôsobení po dokončený stavby vytvára územno-technické predpoklady na komplexný rozvoj hospodárskej činnosti a ďalšej vybavenosti v celej územnej zóne.

7. Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice

Stavba nemá vplyv na susedné štáty.

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

Stavba nevyvolá súvislosti, ktoré by mohli mať vplyv na súčasný stav životného prostredia a tak mohli narušiť formu a stupeň existujúcej ochrany prírody.

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou nie sú. Pri realizácii musia byť dodržané ochranné pásma podzemných a nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom. Aby sa vylúčili aj riziká nehôd súvisiacich priamo so stavebnou činnosťou musia byť dodržané právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti

Nie je potrebné navrhovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých účinkov činnosti na súčasný stav životného prostredia.

Pri dostatočnej údržbe stabilizačných prvkov  opevnenia, správnom ošetrovaní trávnych porastov a brehovej vegetácie sa prevádzkové riziká nepredpokladajú.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala

V prípade nerealizovania protipovodňových opatrení v danej lokalite je isté, že povodňové prietoky budú naďalej hrozbou pre celé územie v inundačnom území Hrona, čo sa premieta a naďalej bude premietať na intenzifikáciu a komplexnosť využitia prírodného a urbanizovaného prostredia v riešenej lokalite.

12. Posúdenie súladu činnosti s územno-plánovacou dokumentáciou

Stavba zabezpečuje protipovodňovú ochranu územia, ktoré je v súčasnosti inundačným územím Hrona no aj napriek tomu je intenzívne priemyselne a hospodársky využívané. Protipovodňové opatrenia budú realizované na brehoch toku Hrona a najbližších pozemkoch (ľavostranná ochranná hrádza) a nie je v rozpore s opatreniami pripravovaného územného plánu mesta Banská Bystrica.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov

Nie je predpoklad výskytu iných problémov pri návrhu protipovodňových opatrení, preto nie je potrebný ďalší postup hodnotenia.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho

VAriantu

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho

variantu

Hlavným kritériom na výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti je schopnosť plánovaných protipovodňových opatrení zabezpečiť ochranu južnej časti administratívneho územia mesta Banská Bystrica (v úseku Iliaš – Radvaň) pred povodňovými prietokmi toku Hron pri najefektívnejšom technickom riešení vo vzťahu k územiu, ktoré splní aj technicko-ekonomické kritéria.

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti

pre posudzované varianty

Nultým variantom je súčasný stav, pri ktorom koryto Hrona (aj s realizovanou pravostrannou zemnou hrádzou nad cestným mostom do Iliaša a prevýšeným pravého brehu pod cestným mostom Kráľová) nie je schopné previesť povodňové prietoky, čo je príčinou ohrozenie zastavaného územia v inundačnom území.

S ohľadom na obmedzené priestorové pomery daného územia v línii Hrona optimálnym a súčasne jediným možným riešením, ktoré minimálne naruší existujúcu urbanizáciu, neovplyvní životne prostredie ani v mieste stavby a vytvorí územno-technické predpoklady na komplexný rozvoj hospodárskej činnosti a ďalšej vybavenosti v blízkom území toku Hron.

Navrhované riešenie nezhorší ani estetickú funkciu Hrona v danom území, ktorý tvorí jeho primárnu líniu.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

V prípade, že by nedošlo k realizácii nami navrhovaného riešenia protipovodňových opatrení na Hrone v r. km 172,000 - 173,564 stav ohrozenia v inundačnom území Hrona, celej priemyselnej zóny pravostranne a intravilánu mestskej časti Iliaš ľavostranne by pretrvával.

Vi. mapová, obrazová a iná  dokumentácia

Doklady	príloha č.1

Výkresy	príloha č.2

Mapy povodňového ohrozenia	príloha č.3

Fotodokumentacia		príloha č.4

Vii. Doplňujúce informácie k zámeru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie a zoznam hlavných použitých

materiálov:

Hydrologické podklady

Hydrologické údaje pre Hron v profile Iliaš

Tok:					Hron

Profil: 					r. km 172,000 (Banská bystrica, CM Iliaš)

Hydrologické číslo povodia:	4-23-02-125

Plocha povodia:			1 938,69 km2

Dlhodobí priemerný prietok:	27,1 m3.s-1

M-denné prietoky (QMd) v m3.s-1

| M | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QMd | 61,36 | 32,81 | 18,70 | 12,31 | 9,236 | 7,865 | 6,816 |

N-ročné maximálne prietoky (Qmax.N) v m3.s-1

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax.N | 155 | 210 | 280 | 340 | 395 | 485 | 560 |

Geodetické podklady

Polohopis a výškopis záujmového územia (geodetické práce boli vykonané v apríli 2009) Polohovo a výškovo bolo meranie napojené na súradnicový systém S-JTSK metódou GPS a výškový systém B.p.v. metódou technickej nivelácie. Body terénu boli merané tachymetricky totálnou stanicou NIKON.

Ďalšie podklady

- Požiadavkový list na stavbu č.1/2009 s názvom „Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone r. km 172,000-173,564“, vypracovaný SVP, š. p., OZ Správa povodia horného Hrona so sídlom v Banskej Bystrici

- Rozpracovaná projektová dokumentácia „ Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone r. km 172,000 – r km 173,564“, č. zákazky 2 491/2008 vypracovaná SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Oddelenie morfologického monitoringu

- Vodohospodársky plán povodia Hrona III. cyklus, kapitola D. vodohospodárske koncepcie povodia, rok vydania 2007

- Rozvojový program investícií na roky 2010 – 2015

2. Zoznam vyžiadaných vyjadrení a stanovísk:

- Mestský úrad, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica

- Obvodný úrad životného prostredia, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 974 01 Banská Bystrica

- Okresné riaditeľstvo PZ, Okružná 19, 974 01 Banská Bystrica

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 01, Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

- Transpetrol, a.s., prevádzka Šahy, 936 01 Šahy

- SPP - distribúcia a.s., Regionálne centrum Juh, Lokálne centrum Zvolen, Havranské 1, 974 01 Banská Bystrica,

- Eustream, a.s., Sekcia technického kompetenčného centra, Vihorlatská 8, 949 01 Nitra

- Orange Slovensko, a.s., oddelenie infraštruktúry, Prievozská 6/A, PSČ 821 09 Bratislava

- Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava

- T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, sekcia rozvoja a výstavby VRS, PSČ 831 03 Bratislava

- Telefónika O2 Slovakia, s.r.o., Na troskách 25, BANSKÁ BYSTRICA, PSČ 974 01

- Slovak Telekom, a.s., RCSI, Horná 77, 975 87 Banská Bystrica

- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej

činnosti a posudzovaní jej vplyvov na životné prostredie:

Potreba realizácie projektu vznikla na základe skutočnosti, že kapacita toku Hron je nedostatočná na prevedenie Q100 ročného prietoku, ktorý má hodnotu 560 m3.s-1. Z uvedených dôvodov sa pristúpilo k príprave projektovej dokumentácie. Boli vykonané geodetické práce. Na ich základe sa vyhotovil polohopis a výškopis záujmového územia    - podrobná situácia v mierke 1:500, ktorá verne zobrazuje existujúci stav s objektami a bola podkladom pre ďalšiu projektovú prípravu.

Protipovodňové opatrenia sú navrhnuté s prevýšením 1,0 m nad vypočítanú a investorom poskytnutú výšku hladiny v koryte a inundácii pri prietoku návrhovej povodne Q100. Výpočty sú prevzaté z dokumentácii „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami, vyhotovenie máp ohrozenia mesta Banská Bystrica“. Prevzaté výsledky hydrotechnických výpočtov v priečnych rezoch projektant preniesol do situácií a pozdĺžnych profilov, kde sú označené ako profily DHI.

Vypracoval sa Zámer pre zisťovacie konanie a v štádiu rozpracovanosti je PS.

VIIi. Miesto a dátum vypracovania zámeru

V Banskej Bystrici, dňa: 25.2.2011

ix. Potvrdenie správnosti údajov

1. Spracovateľ zámeru:	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,

Banská Štiavnica, Odštepný závod Banská Bystrica

Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica

Vypracoval: Ján Predajniansky

2. Oprávnený zástupca navrhovateľa:

Ing. Ladislav Bariak,

riaditeľ odštepného závodu

poverený výkonom funkcie