OBSAH:

Zoznam v texte najčastejšie používaných skratiek

I. Základné údaje o navrhovateľovi						4

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti					4

1. Názov											4

2. Účel												4

3. Užívateľ											5

4. Charakter navrhovanej činnosti								5

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti								5

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti						5

7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti			6

8. Stručný opis technického a technologického riešenia						6

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite					8

10. Celkové náklady										8

11. Dotknutá obec										8

12. Dotknutý samosprávny kraj									8

13. Dotknuté orgány										9

14. Povoľujúci orgán										9

15. Rezortný orgán										9

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov		9

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice	9

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia   dotknutého územia									9

1. Charakteristika prírodného prostredia	 vrátane chránených území				10

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria						20

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia			25

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia					34

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej 
činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie								43

1. Požiadavky na vstupy									43

2. Údaje o výstupoch										44

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie		46

4. Hodnotenie zdravotných rizík								48

5. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené  
      územia											48

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a  časového priebehu pôsobenia	48

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice						51

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s  prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v  dotknutom území							51

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti				51

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti 
      na životné prostredie									51

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť  nerealizovala		52

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 
      a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi						53

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších  okruhov problémov		53

V. porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho 
     variantu 										54

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia					55

VII. Doplňujúce informácie k zámeru						55

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa  vypracovala pre zámer a zoznam 
     hlavných použitých materiálov								55

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním 
     zámeru											55

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie						55

Použité podklady a literatúra							56

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru					56

IX. Potvrdenie správnosti údajov							57

1. Spracovatelia zámeru										57

# 2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru a podpisom oprávneného 
    zástupcu navrhovateľa 									57

Dr. Peter Burda PB CONSULTING,

Sládkovičova 9, 08001 Prešov,

+421 910 333 858 pbconsulting@post.sk

PRÍLOHY											58

DOKLADOVÁ ČASŤ

FOTOPRÍLOHA

GRAFICKÉ PRÍLOHY

Zoznam v texte najčastejšie používaných skratiek

ČOV	– čistiareň odpadových vôd

EO 	– ekvivalentných obyvateľov

CHKO – chránená krajinná oblasť

CHVÚ – chránené vtáčie územie

k.ú. 	– katastrálne územie

KEP 	– krajinnoekologický plán

KN 	– Kataster nehnuteľností

KÚŽP  – krajský úrad životného prostredia

LHP	– lesný hospodársky plán

LP	– lesný pozemok

MBk	– miestny biokoridor

MOK 	– miestna obslužná komunikácia

NKP 	– národná kultúrna pamiatka

NL 	– nebezpečné látky

NN 	– nízke napätie

ObÚŽP – obvodný úrad životného prostredia

Oc. 	– oceľový

OcÚ 	– obecný úrad

OP 	– ochranné pásmo

OPaK 	– ochrana prírody a krajiny

OÚŽP 	– obvodný úrad životného prostredia

PHO 	– pásmo hygienickej ochrany

POH 	– program odpadového hospodárstva

PP 	– poľnohospodárska pôda

PPO 	– protipovodňová ochrana

r.d.	– rodinný dom

RBk	– regionálny biokoridor

rkm	– riečny kilometer

RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability

Správa EIA – Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti

SR 	 – Slovenská republika

STN 	 – slovenská technická norma

SVP 	 – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

ŠOP SR – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

TKO 	 – tuhý komunálny odpad

ÚEV	 – územie európskeho významu

ÚPD 	 – územnoplánovacia dokumentácia

ÚPN	 – územný plán

ÚPN-O – územný plán obce

ÚPN VÚC – územný plán veľkého územného celku

ÚSES 	– územný systém ekologickej stability

ÚZKP 	– Ústredný zoznam kultúrnych pamiatok

VDJ 	– vodojem

VN 	– vysoké napätie

VVN 	– veľmi vysoké napätie

VPS 	– verejnoprospešné stavby

VZN 	– všeobecne záväzné nariadenie

ZaD 	– zmeny a doplnky

Z. z. 	– Zbierka zákonov

ŽP 	– životné prostredie

I. Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov.

Mesto Hanušovce nad Topľou

2. Identifikačné číslo.

IČO: 00332399

3. Sídlo.

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

meno a priezvisko:		Štefan Straka, primátor

adresa: 		Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31

Hanušovce nad Topľou

telefón:  			+421 902 970 860, +421 57 445 38 90

fax: 				+421 57 445 22 58

e-mail: 				msu.hanusovce@slovanet.sk

web:				www.hanusovcenadtoplou.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

Za navrhovateľa:

meno a priezvisko:		RNDr. Jozef Malý

adresa: 				Širiava 467/11, 094 31 Hanušovce nad Topľou

telefón:  			0905 427 517

e-mail: 				malyjozefdr@gmail.com

Za projektanta:

meno a priezvisko:		Ing. Mária Javorská

adresa: 				L. Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad

telefón:  			0902 220 720

e-mail: 				maria.javorska@gmail.com

Za spracovateľa zámeru:

meno a priezvisko:		RNDr. Peter Burda PB CONSULTING

adresa: 				Sládkovičova 9, 080 01 Prešov

telefón:  			+421 910 333 858

e-mail: 				pbconsulting@post.sk

II. Základné údaje o navrhovanej Činnosti

1. Názov

Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka

2. Účel

Účelom navrhovanej činnosti Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka (v ďalšom texte aj „navrhovaná oprava“ alebo „navrhovaná činnosť“) je riešiť problematiku zvýšených prietokov v meste Hanušovce nad Topľou tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu už vykonaných opatrení protipovodňovej ochrany, a tým ochranu zastavaného územia mesta Hanušovce nad Topľou. Oprava bude prevedená lokálnymi úpravami poškodených miest v koryte vodných tokov a vyčistením od nánosov, v malom rozsahu aj odstránením mladých náletových drevín. Hlavným účelom je stabilizácia koryta potoka z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym (abráznym) účinkom prúdiacej vody.

Pri vyšších vodných stavoch na potoku, z dôvodu zvýšenej rýchlosti vody v koryte, toto je silne vymieľané. Vplyvom podmývania oboch svahov a dna koryta potoka dochádza k eróznej činnosti a vyplavovaniu stabilizujúcich materiálov z už vykonaných úprav, čo sa týka rovnako stavebných objektov SO 01 a 02.

3. Užívateľ

Užívateľom navrhovanej činnosti bude mesto Hanušovce nad Topľou. Konečnými užívateľmi budú aj obyvatelia mesta Hanušovce nad Topľou, pre ktorých sa zvýši stupeň protipovodňovej ochrany.

4. Charakter navrhovanej činnosti

- Navrhovaná činnosť Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka predstavuje v území rekonštrukciu v 60. rokoch minulého storočia prevedenej protipovodňovej úpravy vodného toku, ktorá sa umiestňuje na ploche vodných tokov v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) š.p. V zmysle Prílohy č. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov spadá do kategórie:

- - č. 10. Vodné hospodárstvo, pod Položku č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany, kde zákon v časti B predpisuje zisťovacie konanie bez limitu.

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti

Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná v Prešovskom kraji, v okrese Vranov nad Topľou v jeho severozápadnej časti, v zastavanom území mesta  Hanušovce nad Topľou, v katastrálnom území (k. ú.) Hanušovce nad Topľou a je situovaná na vodných tokoch v povodí rieky Topľa (hydrologické číslo 4-30-09) na vodnom toku Medziansky potok a na jeho pravostrannom prítoku Hanušovský potok, ktoré sú značené nasledovne:

- vodný tok Medziansky potok, hydrologické číslo 4-30-09-131

- vodný tok Hanušovský potok, hydrologické číslo 4-30-09-130

Celková dĺžka všetkých úsekov úpravy toku na  Medzianskom potoku je 413,68 m.

Celková dĺžka všetkých úsekov úpravy toku na  Hanušovskom potoku je 1606,00 m.

Stavba je situovaná na pozemkoch resp. jednotlivé navrhované stavebné objekty sa dotknú nasledovných parciel v k.ú. Hanušovce nad Topľou, podľa stavu C-KN:

SO01 – Hanušovský potok: – C-  3147/21

SO02 – Medziansky potok: – C - 1139/2

Výmery trvalých záberov pôdy sa nepredpokladajú, celá navrhovaná činnosť je situovaná do jestvujúceho koryta vodných tokov na vyššie uvedených parcelných číslach – kultúra vodné toky a plochy, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce.

Pre realizáciu stavby nie je potrebné majetkoprávne vysporiadanie dočasného záberu pre vytvorenie prístupu stavebných mechanizmov, lokalita výstavby je dobre prístupná z miestnych, resp. štátnych komunikácií príslušné povolenie vydá Mestský úrad, resp. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Vranove nad Topľou.

Dočasný záber plôch bude predstavovať plochu pre výstavbu. Ide o manipulačný pás šírky 3 m z jednej strany potoka len v tých miestach vodného toku, kde budú opravy prevádzané a kde je vodný tok dobre prístupný – to znamená, že dočasný záber nebude realizovaný po celom úseku, ale len tam, kde to bude potrebné. Nepredpokladáme záber pôdy pretože stavba je realizovaná v zastavanom území a je dobre prístupná zo spevnených komunikácií a s využitím obecných verejných priestranstiev – na tieto budú situované aj stavebné dvory a zariadenia staveniska.

Stavebný dvor a zariadenie staveniska, sa predpokladá na Hanušovskom potoku na konci úpravy na ľavom brehu v blízkosti stupňa, alebo aj na pravom brehu v km 0,934 tesne nad mostom pri dočasnom vjazde do koryta.

Na Medzianskom potoku na pravom brehu pod stupňom na konci úpravy v km 0,400.

Využité cesty I. a III. triedy a miestne (obecné) cesty. Dočasný záber neprekročí dobu jedného roka.

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

Umiestnenie navrhovanej činnosti „Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka“ je vyjadrené v priloženej prehľadnej situácii v mierke 1 : 50 000, ktorá sa nachádza v grafickej prílohe č.1 „Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti“.

7. Termín začatia a skončenia	výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Optimálna lehota výstavby je 12 mesiacov (predpokladaná výstavba marec 2012 – marec 2013). Termíny realizácie výstavby budú zmluvne spresnené medzi investorom a zhotoviteľom. Údaje o výstavbe sú podmienené aj zabezpečením finančných prostriedkov pre výstavbu predmetnej stavby.

8. Stručný opis technického a technologického riešenia

Na základe navrhovaného riešenia je stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov, bez nárokov na prevádzkové súbory:

SO01 – Hanušovský potok

SO02 – Medziansky potok

SO01 – Hanušovský potok:

Hanušovský  potok je pravobrežným prítokom Medzianskeho potoka. Plocha povodia   je 15,12 km2 .

Navrhovaná stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Hanušovce nad Topľou.

Potok v uvažovanom úseku  preteká upraveným korytom. Úprava bola zrealizovaná pravdepodobne v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Na potoku od realizácie stavby nebola vykonávaná žiadna, alebo iba minimálna údržba. Potok vykazuje znaky poškodenia. Pri prechode veľkých vôd dochádzalo postupne a niekedy aj náhle k poškodzovaniu opevnenia brehov. Ak sa nepristúpi k oprave poškodených miest, môže dôjsť v blízkej budúcnosti pri prechode veľkých vôd k deštrukcii brehov a k ohrozeniu okolitých objektov.

Na základe týchto skutočností  bola  spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši danú situáciu.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Východiskové podklady.

Zameranie dotknutého úseku potoka.

Popis stavby:

Začiatok úpravy je v rkm 0,000  pri ústí do Medzianskeho potoka  a úprava končí stupňom v rkm 1,606 . Dĺžka upravovaného úseku je 1606,00 m .

V km 0,000 – 0,331 je potok opevnený opornými múrmi so sklonom 5 : 1 a so šírkou v dne 6,0 m. Výška op.múrov je 2,0 m.

Od km 0,331  po koniec úpravy v km 1,606 ,priečny profil je jednoduchý lichobežník so šírkou v dne 4,5 m  a sklonom svahov 1:1 .

Na toku je na zmiernenie rýchlostí vybudovaných 7 sklzov .Z toho iba jeden nie je poškodený, jeden je poškodený čiastočne a 5 je potrebné znovu vybudovať.

Koryto toku je nadimenzované tak, aby bolo z hľadiska prietokov  Q 100 ročnej vody kapacitne vyhovujúce a z hľadiska nevymieľacích rýchlostí stabilné.

Popis prác :

Z brehov potoka sa odstráni náletové rastlinstvo a krovie na nánosoch v koryte toku.

Koryto Hanušovského potoka sa vyčistí od nánosov. Z dna toku sa odstránia balvany - zvyšky poškodenej a odplavenej dlažby. Poškodená dlažba svahov a dna sa vybúra a znovu spraví v množstve ako je to zaznačené vo výkresovej časti a v rozpočte.

Dno a tiež svahy sa opevnenia  dlažbou z lomového kameňa hr.400 mm, do cementovej malty a do betónového lôžka hr. 200 mm. Päta svahov sa zabezpečí pätkou  z lomového kameňa 800/800 mm,  so zaliatím cementovou maltou.

Nepoškodená dlažba svahov sa očistí a vyšpáruje.

Sklzy sa vybudujú :

sklz č.1 v km 0,269 je v úseku op.múrov – vybuduje sa iba dno sklzu

sklz č.2 v km 0,769

sklz č.3 v km 1,084

sklz č.4 v km 1,153

sklz č.5 v km 1,284 –vybuduje sa iba dno

Dno sklzov sa vybuduje ako rovnanina z lomového kameňa  hr 600 mm s preliatim betónom.

Do dna sa osadia rozrážače na tlmenie kinetickej energie vody z kamenných kopákov 300/300/900 mm. Rovnanina sa osadí do bet. lôžka hr.250 mm.

Na oporných múroch sa vybúra zvetraná rímsa a zábradlie a osadí sa nová z prefabrikátov  IZM 5/828(610/1800/150). Osadí sa nové zábradlie.

Poškodené kamenné schody sa opravia.

Betónový mostík v km 1,116 sa demontuje a vybuduje sa ľavý železobetónový podporný pilier 2500/1500/3000 mm.

Na stupni v km 1,606 sa opraví dlažba krídel stupňa a tiež murivo prepadového telesa. Vývar pod stupňom sa vyčistí od nánosov.

Novovybudované, opravené  a jestvujúce zábradlie sa natrie základným a vrchným dvojnásobným náterom.

POPIS STAVENISKA A POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC :

Stavenisko začína v rkm 0,000 v mieste zaústenia do Medzianskeho potoka a končí v km 1,606  stupňom.

Prístup na stavenisko je možný po štátnej ceste Prešov - Hanušovce nad Topľou a po miestnych komunikáciách až k dotknutému úseku.

Postup stavebných prác sa navrhuje v tomto poradí :

- V rámci prípravy sa vybuduje stavebný dvor na mieste, ktoré určí mestský úrad.

- Odstráni sa náletové rastlinstvo z brehov.

- Odstránia sa nánosy z koryta.

- Vykonajú sa búracie práce

- Súčasne sa vykonajú opevňovacie práce.

- Vyčistí a vyšpáruje sa existujúca dlažba

- Vybudujú sa sklzy .

- Vybúra sa poškodená rímsa a zábradlie oporných múrov a osadí sa nová rímsa a zábradlie.

- Osadí sa nové zábradlie a opraví sa poškodené.

- Natrie sa zábradlie.

- Na záver sa odstráni stavebný dvor.

SO02 – Medziansky potok:

Medziansky  potok je pravobrežným prítokom rieky Topľa. Plocha povodia je 49,4 km2 .

Navrhovaná stavba sa nachádza v zastavanom území  mesta Hanušovce nad Topľou.

Potok v uvažovanom úseku  preteká upraveným korytom. Úprava bola zrealizovaná pravdepodobne v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Na potoku od realizácie stavby nebola vykonávaná žiadna, alebo iba minimálna údržba. Potok vykazuje znaky poškodenia. Pri prechode veľkých vôd dochádzalo postupne a niekedy aj náhle k poškodzovaniu opevnenia brehov. Ak sa nepristúpi k oprave poškodených miest, môže dôjsť v blízkej budúcnosti pri prechode veľkých vôd k deštrukcii brehov a k ohrozeniu okolitých objektov.

Na základe týchto skutočností  bola  spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši danú situáciu.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Východiskové podklady.

Zameranie dotknutého úseku potoka.

Popis stavby:

Začiatok úpravy je v rkm 0,250 ,a úprava končí stupňom v rkm 0,663 . Dĺžka upravovaného úseku je 413,68 m .

Od km 0,000 po koniec úpravy v km 0,413 ,priečny profil je jednoduchý lichobežník so šírkou v dne 6,0 m  a sklonom svahov 1:1,5.

Na toku sú na zmiernenie rýchlostí vybudované 3 stupne .

Koryto toku je nadimenzované tak, aby bolo z hľadiska prietokov Q100 ročnej vody kapacitne vyhovujúce a z hľadiska nevymieľacích rýchlostí stabilné.

Popis prác :

Z brehov potoka sa odstráni náletové rastlinstvo a krovie.

Koryto Medzianskeho potoka sa vyčistí od nánosov. Vyčistia sa vývary stupňov od nánosov. Z dna toku sa odstránia balvany- zvyšky poškodenej a odplavenej dlažby. Poškodená dlažba svahov a dna sa vybúra a znovu spraví v množstve ako je to zaznačené vo výkresovej časti a v rozpočte.

Dno a tiež svahy sa opevnenia  dlažbou z lomového kameňa hr.400 mm, do cementovej malty a do bet. lôžka hr. 250 mm. Päta svahov sa zabezpečí pätkou  z lomového kameňa 800/800 mm,  so zaliatím cem. maltou.

Od km 0,000-0,077, sa vybuduje opevnenie svahu  pravého brehu dlažbou z lom. kameňa hr.400 mm  na cem. maltu, do bet. lôžka hr.250 mm. Pätka sa ešte zaistí nahádzkou z lom. kmeňa hmotnosti do 200 kg. Dno  sa ponechá v jestvujúcom stave. Nepoškodená dlažba svahov sa očistí a vyšpáruje.

Na stupni v km 0,416 sa opraví dlažba krídel stupňa. Vývar pod stupňom sa vyčistí od nánosov.

Novovybudované, opravené  a jestvujúce zábradlie sa natrie základným a vrchným dvojnásobným náterom.

POPIS STAVENISKA A POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC :

Stavenisko začína v rkm 0,250,a končí v km 0,413 stupňom.

Prístup na stavenisko je možný po štátnej ceste Prešov -Hanušovce nad Topľou a po miestnych komunikáciách až k dotknutému úseku.

Postup stavebných prác sa navrhuje v tomto poradí :

- V rámci prípravy sa vybuduje stavebný dvor na mieste, ktoré určí mestský úrad.

- Odstráni sa náletové rastlinstvo z brehov.

- Odstránia sa nánosy z koryta.

- Vykonajú sa búracie práce

- Súčasne sa vykonajú opevňovacie práce.

- Vyčistí a vyšpáruje sa existujúca dlažba

- Osadí sa nové zábradlie a opraví sa poškodené.

- Natrie sa zábradlie.

- Na záver sa odstráni stavebný dvor.

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite

Účelom je riešiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia mesta Hanušovce nad Topľou. Korytá upravených potokov vyhovujú parametrom prietočnosti, ale aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu už vykonaných opatrení protipovodňovej ochrany pri zvýšených prietokoch je nevyhnutné vykonať opravy častí upravených tokov.

Okrem toho, účelom je aj stabilizácia koryta potoka z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym účinkom. Pri vyšších vodných stavoch na potoku, z dôvodu zvýšenej rýchlosti vody v koryte je toto silne erodované alebo zanášané splaveninami. Vplyvom podmývania oboch svahov koryta potoka dochádza k eróznej činnosti a vyplavovaniu materiálu, z ktorého boli prevedené protipovodňové úpravy. Sekundárne je transportovaný materiál ukladaný a znižuje prietočnosť koryta, čomu napomáha aj vegetácia, ktorá samonáletom vyrástla na týchto náplavoch.

Pre zlepšenie hygienického, estetického prostredia, ako aj pre zamedzenie záplav a tým aj povodňovým škodám na majetku obce, občanov, ale aj majetku štátu, obec pristupuje k príprave údržby a opravy protipovodňových opatrení vodných tokov.

10. Celkové náklady

Náklady na realizáciu navrhovanej činnosti sú v tejto fáze spracovania projektovej dokumentácie vyčíslené vo výške 1 450 000 € s DPH

II.11 Dotknutá obec

Realizáciou navrhovanej činnosti bude priamo dotknuté mesto Hanušovce nad Topľou. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci katastrálneho územia mesta Hanušovce nad Topľou, rozsah a charakter predkladaného zámeru nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na okolité obce.

II.12 Dotknutý samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov

II.13 Dotknuté orgány

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

Krajský úrad životného prostredia Prešov, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov, Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov

Obvodný pozemkový úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou

Obvodný úrad Vranov nad Topľou, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou

Obvodný úrad životného prostredia Vranov n. Topľou, Nám. slobody 5, 093 01  Vranov n. Topľou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove n./Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n./Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

II.14 Povoľujúci orgán

Mesto Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Obvodný úrad životného prostredia Vranov n. Topľou, Nám. slobody 5, 093 01  Vranov n. Topľou

II.15 Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

- Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré vydá Mesto Hanušovce nad Topľou (spoločný obecný úrad).

- Povolenie vodnej stavby podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý vydá Obvodný úrad životného prostredia Vranov n. Topľou.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

- Realizáciou navrhovanej činnosti Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka sa nepredpokladajú negatívne vplyvy presahujúce štátne hranice. Kataster mesta Hanušovce nad Topľou sa nachádza v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Ovplyvnenie životného prostredia nepredpokladáme a riešené územie vodohospodársky tanguje len na územie Slovenskej republiky.

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

# Vymedzenie dotknutého (bilančného) a riešeného územia

Lokalita navrhovanej činnosti Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka sa nachádza v katastrálnom území mesta Hanušovce nad Topľou, v okrese Vranov nad Topľou. V súčasnosti územie na lokalite zámeru predstavuje plochu vedenú v Katastri nehnuteľností ako vodný tok, ktorá je na niektorých miestach porastená brehovými porastmi a sprievodnou vegetáciou vodných tokov. V susedstve plôch vodných tokov sa nachádzajú miestne komunikácie s infraštruktúrou (plynovod, vodovod), záhrady a zastavané plochy.

Bilančné (dotknuté) územie pre vybrané charakteristiky z hľadiska prírodných, demografických a socio-ekonomických podmienok predstavuje okres Vranov nad Topľou, niektoré ukazovatele sú uvádzané aj za Prešovský kraj alebo za mesto Hanušovce nad Topľou.

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

##### Geologická stavba

Z hľadiska geologickej stavby je katastrálne územie mesta Hanušovce nad Topľou a jeho bližšie okolie budované súvrstviami paleogénu - vnútrokarpatského paleogénu a bradlového pásma, ktoré majú v tejto časti Východných Karpát generálne SZ – JV priebeh (zdroj:  Geologická mapa a Vysvetlivky ku geologickej mape Slanských vrchov a Košickej kotliny – severná časť 1: 50 000. Regionálne geologické mapy Slovenska, GÚDŠ, Bratislava, 1991). Paleogénne sedimenty sú zväčša pokryté kvartérnymi sedimentmi (najmä deluviálne sedimenty a v údolných polohách aj fluviálne sedimenty).

Vnútrokarpatský paleogén je zastúpený v oblasti Hanušoviec nad Topľou najmä flyšovým vývojom zuberského súvrstvia, ktoré reprezentuje striedanie pieskovcov, prachovcov, ílovcov s vložkami intraformačných polymiktných zlepencov, oxidicko-karbonátových rúd mangánu a pestrých ílovcov. Táto geologická formácia buduje územie katastra južne od Medzianskeho potoka.

Severne od Medzianskeho potoka vystupuje paleogén bradlového pásma, ktorý reprezentujú pročské vrstvy: flyšový vývoj – striedanie slieňovcov, vápnitých pieskovcov až piesčitých vápencov. V južnej časti tohto súvrstvia sa nachádzajú plošne neveľké útvary karbonátových pieskovcov a zlepencov.

Kvartérne sedimenty sú reprezentované v alúviu Hanušovského a Medzianskeho potoka fluviálnymi sedimentmi: hliny, piesky a íly. Spodné časti svahov v údolí oboch potokov lemujú deluviálne sedimenty (prevažne hlinito-kamenité). V predhorí Slanských vrchov významnú skupinu kvartérnych sedimentov zastupujú proluviálne sedimenty prinášané vodnými tokmi z horského prostredia, ktoré tvoria prevažne hlinité štrky: typický príklad predstavuje Hanušovský potok.

Doliny vodných tokov vytvárajú spolu s geologickým podložím vhodné podmienky pre vznik svahových deformácií a to najmä skupiny zosuvov.

Z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie prevažuje v celom katastri mesta Hanušovce nad Topľou rajón flyšoidných hornín, v menšej miere je zastúpený rajón deluviálnych hornín a rajón údolných riečnych náplavov. V oblasti bradlového pásma nachádzame rajón ílovcovo-vápencových hornín.

V riešenom katastrálnom území mesta Hanušovce nad Topľou a jeho širšom okolí je diagnostikované prevažne nízke radónové riziko, časť územia v údolí Medzianskeho potoka má diagnostikované stredné radónové riziko.

Geomorfológia

Z hľadiska geomorfologického členenia vymedzené riešené územie katastra mesta Hanušovce nad Topľou patrí k Východným Karpatom, k subprovincii Vonkajšie Východné Karpaty, do oblasti Nízke Beskydy, do celku Beskydské predhorie a podcelku Hanušovská pahorkatina.

Morfometrická analýza

Geologická stavba územia v rozhodujúcej miere modifikuje aj morfologické a morfometrické pomery v riešenom území katastra mesta Hanušovce nad Topľou a v jeho bližšom okolí. Nachádzame tu reliéf nekrasových planín a reliéf eróznych brázd (južná a západná časť katastra), vyznačujúci sa hladšie modelovanými formami reliéfu so stredne zarezanými dolinami vodných tokov s úzkou údolnou nivou a sklonmi okolitých svahov zväčša okolo  7 o až 12 o. V severovýchodnej časti katastra sem zasahuje vrchovinový reliéf.

Z vybraných typov reliéfu majú významné postavenie v širšom okolí úvalinovité doliny a úvaliny kotlín a brázd, kary a tiež zosuvy. V širšom okolí mesta je v tejto časti Beskydského predhoria typický pahorkatinový až vrchovinový reliéf s nízkymi plochými chrbtami a širokými úvalinovitými dolinami a úvalinami. Nadmorská výška katastra mesta Hanušovce nad Topľou sa pohybuje od cca 160 m n. m. (alúvium vodného toku Topľa v severovýchodnej časti katastra), nadmorská výška pre zastavané územie mesta sa udáva v turistických mapách s hodnotou 190 m n. m., najvyšší bod katastra dosahuje až do výšky asi 460 m n. m. (v juhozápadnej časti katastra pod vrchom Lysá v Slanských vrchoch s nadmorskou výškou  956 m n. m.).

Súčasné reliéfotvorné procesy

V riešenom území katastra mesta Hanušovce nad Topľou a jeho širšieho okolia prevládajú fluviálne a svahové procesy, z ktorých dominuje výmoľová a plošná vodná erózia na poľnohospodárskej i lesnej pôde. V nemalej miere sa tiež uplatňujú aj zosuvné procesy, predstavujúce jeden z najdynamickejších prejavov svahovej modelácie.

Fluviálne procesy sú za normálnych podmienok obmedzené len na korytá vodných tokov, počas mimoriadnych prívalových zrážok a povodní však môžu výrazným spôsobom prispieť k zmenám reliéfu vo väčšom rozsahu, pričom sú často výmoľovou eróziou zasiahnuté aj doliny, ktoré nemajú pravidelne tečúci vodný tok.

Klimatické pomery

Najnižšie polohy územia Beskydského predhoria, Ondavskej vrchoviny i Slanských vrchov v širšom okolí lokality navrhovanej činnosti možno na základe klimatických charakteristík zaradiť do teplej klimatickej oblasti reprezentovanej okrskom teplým, mierne vlhkým, s chladnou zimou T7.

Priemerný ročný počet letných dní v rámci časového obdobia rokov 1961 – 1990 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) na najbližšej klimatickej stanici lokalizovanej v  Čaklove dosiahol hodnotu 58 dní a priemerný ročný počet mrazových dní dosiahol hodnotu 112 dní.

Priemerný ročný počet dní s celoročným vykurovaním sa vo vymedzenom riešenom území pohyboval od 220 do 240 dní.

#### Zrážky

Z hľadiska výskytu hmiel patrí predmetné katastrálne územie Hanušovce nad Topľou a jeho širšie okolie do oblasti zníženého výskytu hmiel – podhorské až horské svahové polohy (s priemerným počtom dní s hmlou pohybujúcim sa v intervale od 20 do 50 dní) a údolné polohy toku vodných tokov Hanušovský potok, Medziansky potok a Topľa do oblasti údolia väčších riek (s priemerným počtom dní s hmlou pohybujúcim sa v intervale od 60 do 85 dní). Priamo v meste Hanušovce nad Topľou sa nenachádza zrážkomerná stanica. Pre ilustráciu zrážkových pomerov v širšom dotknutom území uvádzame i údaje z najbližších meracích staníc v okolí a v okresnom meste Vranov nad Topľou.

Tab.: Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok a úhrny letného polroku v mm (1951 – 1980)

| Zrážkomerná stanica | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok | Letný polrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Vranov n./T. | 37 | 34 | 31 | 44 | 65 | 82 | 83 | 74 | 48 | 46 | 53 | 49 | 645 | 396 |
| Bardejov | 44 | 39 | 37 | 47 | 47 | 99 | 106 | 85 | 61 | 55 | 55 | 55 | 760 | 475 |

Zdroj: SHMÚ

#### Teploty

Širšie dotknuté územie katastra možno na základe klimatických charakteristík zaradiť do mierne teplej klimatickej oblasti. Okrem údajov o teplote z najbližšej meracej stanice Čaklov uvádzame pre ilustráciu aj hodnoty teploty za meteorologickú meraciu stanicu Bardejov.

Tab.: Priemerné mesačné, ročné teploty vzduchu a teplota ( 0C) za vegetačné obdobie (1951 – 1980)

| ##### Stanica | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok | IV– IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bardejov | -4,2 | -2,3 | 1,9 | 8,0 | 12,8 | 16,5 | 17,9 | 17,1 | 13,1 | 8,0 | 1,0 | -1,7 | 7,5 | 14,2 |
| # Vranov n./T. | -3,3 | -1,2 | 3,1 | 9,2 | 14,1 | 17,7 | 19,1 | 18,3 | 14,2 | 8,9 | 3,9 | -0,7 | 8,6 | 15,4 |

Zdroj: SHMÚ

#### Veternosť

Vo vymedzenom riešenom území prevláda severozápadné prúdenie vzduchu, pričom jeho prúdenie v prízemnej vrstve výrazne ovplyvňuje orientácia jednotlivých údolí miestnych vodných tokov a toku Tople a priebeh okolitých horských hrebeňov. V priebehu roka maximálny počet bezveterných dní pripadá na mesiace jún, september a október a naopak minimálny počet týchto dní na zimné mesiace.

#### Tab.: Početnosť smerov vetra v % v klimatickej stanici Prešov za roky 1961 – 1970:

| smer vetra | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvet. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 23 | 13 | 2 | 10 | 19 | 5 | 2 | 19 | 7 |

Zdroj: SHMÚ

Tab.: Priemerná rýchlosť vetra v klimatickej stanici Prešov v m.s-1 za roky 1961 – 1970:

| smer vetra | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvet. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rýchlosť vetra v m.s-1 | 3,8 | 3,6 | 2,5 | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 2,4 | 3,3 | - |

Zdroj: SHMÚ

Hydrológia a hydrogeológia

Z hľadiska hydrogeografických charakteristík riešené územie katastra mesta Hanušovce nad Topľou patrí k úmoriu Čierneho mora, do povodia rieky Bodrog a čiastkového povodia rieky Topľa. Hydrologickou osou tohto územia je vodný tok Medziansky potok (tvorí pravostranný prítok vodného toku Topľa v severovýchodnej zastavanej časti mesta Hanušovce nad Topľou), odvodňujúci celú plochu riešeného územia. Najväčším pravostranným prítokom Medzianskeho potoka v katastri mesta je Hanušovský potok. Vodný tok Medziansky potok naberá sútokom Hanušovského potoka v zastavanom území mesta na výške prietoku, čo môže pri istých typoch zrážok predstavovať riziko pre zastavané územie (možnosť vzniku zátopovej vlny od ich sútoku). Rieka Topľa preteká severovýchodnou časťou katastra mesta, pričom stredom jej toku prebieha hranica medzi katastrálnymi územiami Hanušovce nad Topľou,  Ďurďoš a Bystré nad Topľou.

Z hľadiska typu režimu odtoku vodné toky vo vymedzenom území môžeme zaradiť do vrchovinno – nížinnej oblasti s dažďovo – snehovým režimom odtoku. Najvyššie vodné stavy sú začiatkom jari v mesiacoch február, marec a apríl, najnižšie vodné stavy sú koncom leta a na začiatku jesene v mesiaci september.

Priemerný špecifický odtok sa vo vymedzenom riešenom území katastra mesta Hanušovce nad Topľou v časovom období rokov 1931 – 1980 pohyboval v intervale od 5 do 10 l.s-1. km-2.

Maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov sa vo vymedzenom území pohyboval v intervale od 1,0 do 1,4 m3.s-1. km-2 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002).

Z hľadiska hydrogeologických pomerov najvýznamnejšie hydrogeologické kolektory v širšie riešenom území sú paleogénne pieskovce s miernou  prietočnosťou a hydrogeologickou produktivitou (T = 1.10.-4 – 1.10-3 m2.s-1) a ílovce s nízkou prietočnosťou a hydrogeologickou produktivitou (T menej ako 1.10.-4 m2.s-1).

Hydrogeologický komplex paleogénnych flyšových hornín budujú sedimenty paleogénu (flyšový charakter horninového prostredia), ktoré majú prevažne puklinovú priepustnosť. Tvoria ich horniny, v ktorých sa pravidelne striedajú ílovce, pieskovce a len v menšej miere sú zastúpené zlepence, rohovce a karbonátové horniny.

Z hľadiska výskytu a cirkulácie podzemnej vody sú to rôznorodé horniny. Súvrstvia v pieskovcovom alebo zväčša v hruborytmickom pieskovcovom vývine predstavujú kolektory podzemných vôd, súvrstvia v ílovcovom alebo drobnorytmickom ílovcovo – pieskovcovom vývine predstavujú izolátory, resp. poloizolátory podzemných vôd. Významnejšie zásoby podzemnej vody sa môžu tvoriť v aluviálnych náplavoch rieky Topľa.

Menej priaznivé podmienky pre vytváranie kolektorov podzemnej vody sa odrážajú vo všeobecne nízkej výdatnosti prameňov, ktoré často dosahujú iba niekoľko stotín resp. desatín l.s-1. Územia budované flyšovými horninami sú charakterizované prevažne plytkým obehom podzemných vôd viazaným na pokryvné zvetralinové útvary a zónu rozvoľnenia, zvetrávania a tektonického porušenia nad eróznou bázou.

V rámci širšie riešeného územia v tejto časti Beskydského predhoria, predpolia Slanských vrchov a južnej časti Ondavskej vrchoviny nachádzame jeden hydrogeologický rajón PQ 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople (sem spadá aj riešený kataster mesta Hanušovce nad Topľou). Určujúcim typom priepustnosti na území hydrogeologického rajónu PQ 110 je puklinová priepustnosť.

Využiteľné množstvá podzemných vôd sa v hydrogeologickom rajóne PQ 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople pohybujú v intervale od 0,20 do 0,49 l.s-1.km-2 a v aluviálnych náplavoch Tople sa zvyšuje nad 0,49 l.s-1.km-2.

Riešené územie a jeho bližšie okolie nie je príliš bohaté na výskyt minerálnych vôd. Širšie záujmové územie je naopak veľmi bohaté na výskyt minerálnych vôd. Najvýznamnejšie pramene týchto vôd sa nachádzajú v širšom okolí až v Bardejovských kúpeľoch a pri obci Cígeľka.

Z kvartérnych sedimentov patria vo flyšovom pásme k najvýznamnejším hydrogeologickým kolektorom fluviálne piesčité štrky dnovej výplne vodných tokov. Ich výdatnosť je však veľmi podmienená hlinitou a ílovitou prímesou.

Hydrologické údaje

Podľa Hydroekologického plánu povodia Ondavy a Bodrogu (zdroj: SVP, š.p. Banská Štiavnica, 2000) možno v riešenom území charakterizovať vodné toky podľa nasledovných vybraných ukazovateľov, pričom sú uvedené priemerné hodnoty z obdobia 1931 - 1980:

### Tab.: Vybrané bilančné charakteristiky povodia

| Tok – profil | Druh profilu | Plocha povodia | Zrážky | Odtok | Rozdiel | Odtokový koeficient | Špecifický odtok | Priemerný prietok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km2 | mm | mm | mm |  | l.s-1.km-2 | m3.s-1 |
| Medziansky-Hanušovce n/Topľou | vč. | 48,87 | 748 | 232 | 516 | 0,31 | 7,37 | 0,360 |
| Topľa-Hanušovce n/Topľou | vč.,k,b | 1050,03 | 769 | 258 | 511 | 0,34 | 8,18 | 8,590 |

Zdroj: HEP povodia Ondavy a Bodrogu

Tab.: N - ročné maximálne prietoky v m3 .s-1

| Tok - profil | Plocha | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | povodia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | km2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Zdroj: HEP povodia Ondavy a Bodrogu Medziansky-Hanušovce n/Topľou | 48,87 | 9 | 15 | 25 | 35 | 47 | 67 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topľa-Hanušovce n/Topľou | 1050,03 | 110 | 165 | 230 | 290 | 350 | 430 | 500 |

Podľa podkladov získaných investorom stavby od SHMÚ Košice (list č. 701-2372/11/6051 zo dňa 19.4.2011) platia pre upravované vodné toky nasledovné údaje:

Tok: Hanušovský potok

Profil: Hanušovce nad Topľou pf.č.1, staničenie v km: 0,0

Plocha povodia: 15,12 km2

Hydrologické číslo: 4-30-09-130

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za :

1	5	10	20	50	10 rokov

6	17	24	30	44	55 m3/s

Tok: Medziansky potok

Profil: Hanušovce nad Topľou pf.č.2, staničenie v km: 0,0

Plocha povodia: 49,4 km2

Hydrologické číslo: 4-30-09-131

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za :

1	5	10	20	50	10 rokov

12	35	50	65	90	120 m3/s

Údaje o prietokoch platia pre prirodzený režim povrchového odtoku a podľa STN 75 1400 sú zaradené do IV. triedy spoľahlivosti.

Pedológia

Podľa súčasného poznania (zdroj VÚPOP Bratislava: Šály: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, 2000; Linkeš, Pestún, Džatko: Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek, 1996) sú pôdotvorné procesy podmienené endogénnymi a exogénnymi faktormi, ako je napríklad materská hornina, klíma, biologické činitele, geografia terénu. Odrazom vplyvu týchto faktorov sú základné vlastnosti pôdy, a to chemické, fyzikálne a biologické. Riešené územie a jeho širšie okolie patrí do územia charakteru flyša (vnútrokarpatský paleogén). Nakoľko na paleogénne horniny flyšového vývoja je viazaná genéza hnedých pôd – kambizemí, tento pôdny typ v pôdnom pokryve prevláda. Takýto pôdny typ je však vlastnosťami veľmi heterogénny, preto uvádzame charakteristiku jeho jednotlivých subtypov. V alúviu vodného toku Topľa a jeho väčších prítokov (Medziansky potok) nachádzame fluvizeme. Severne od vodného toku Medziansky potok prevládajú rendziny a pararendziny. Južne od Medzianskeho potoka prevládajú kambizeme a pseudogleje.

Kambizeme patria do skupiny pôd hnedých, pre ktoré je charakteristický proces hnednutia (alterácie), oxidického zvetrávania, s dominantným kambickým B- horizontom.

Kambizeme pseudoglejové (KMg) – stredne hlboké až hlboké na svahoch do 12o. Sú rozšírené najmä v južnej časti riešeného územia. Obsah prachových častíc (z kambizemí najvyšší – 60 %) a hrubého prachu (36 % v povrchovom horizonte), ich spolu s výrazne zníženou priepustnosťou podorničia pre vodu zaraďuje k najviac erodovaným pôdam tohto územia. Výmenná reakcia je slabo kyslá 5,9 pH/KCl a sorpčný komplex nasýtený bázami na 60 %, pri sorpčnej kapacite 16,5 mval na 100 g. Obsah prijateľného P je 49,5 mg.kg-1 a K 208 mg.kg-1. V týchto pôdach sa z dôvodu ich výskytu v depresných polohách, ako aj v dôsledku zníženej priepustnosti prejavujú sezónne výrazné znaky oxidačno-redukčných procesov v spodnej časti ornice a v podorničí. V riešenom území na predhorí Slanských vrchov sú prevládajúcim pôdnym typom.

Kambizeme typické kyslé  (KMma) – stredne hlboké až hlboké na svahoch do 12o tvoria len veľmi malé percento z celkovej výmery pôdy riešeného územia. Obsah celkového prachu je 53,5 %, hrubého prachu 29,8 %, to znamená, že sú tiež veľmi ľahko erodovateľné. Obsah humusu je vyšší, priemerne 2,6 %, čo je podmienené najmä vyšším zastúpením trávnych porastov na týchto pôdach. Výmenná reakcia je kyslá 5,4 a sorpčný komplex je nasýtený bázickými katiónmi priemerne na 39 %. Relatívne veľmi malé zvýšenie pH a nasýtenia v povrchovom horizonte je podmienené kultiváciou. Obsah prijateľného P je 43 mg.kg-1, K 193 mg.kg-1. Intenzita hnojenia je v týchto pôdach s najväčšou pravdepodobnosťou nižšia ako v predchádzajúcich a rovnako v nich nie je používané vápnenie.

Subtypy kambizemí s plytkým profilom (KM) (do 0,30 m) sú prevažne stredne ťažké. Sú to pôdy využívané prevažne ako trvalé trávne porasty. Majú vyšší obsah humusu, priemerne 2,9 %. Sú prevažne slabo kyslé s nasýtením sorpčného komplexu bázami pod 50 %. Obsah prijateľného P je nízky, pretože tieto pôdy sú väčšinou využívané menej intenzívne. Okrem malej hĺbky profilu majú často veľmi členitý mikroreliéf povrchu (zosuvy, terasy, erózne strže).

Subtypy kambizemí na svahoch od 12 do 25o (KM) – sú prevažne stredne ťažké s vysokým zastúpením prachových častíc v prvom horizonte (53 %), čo v orných pôdach na svahoch nad 12o pri súčasnej agrotechnike zapríčiňuje výrazné poškodzovanie plošnou vodnou eróziou. Obsah humusu je priemerne 2,4 %, pôdna reakcia je slabo kyslá 5,6 pH/KCl, obsah prijateľného P a K v rámci kambizemí je najnižší, čo sa dá vysvetliť vysokým zastúpením extenzívne využívaných pôd, ale svoj podiel tu má zrejme aj erózia.

Fluvizeme (FM, FMm, FMG) – ich výskyt je viazaný na nivy vodných tokov. V riešenom území je ich výmera nízka. Sú to pôdy prevažne stredne ťažké s dobrými fyzikálnymi vlastnosťami s relatívne vysokým obsahom humusu (2,8 %), so slabo kyslou až neutrálnou pôdnou reakciou 6,7 pH, s vysoko nasýteným sorpčným komplexom a vysokým obsahom prijateľných živín. Charakteristické pre nivy v tejto oblasti je ich nízka výmera (úzke údolia) a stredne silná až silná skeletovitosť.

Pseudogleje (PG) (v starších klasifikáciách oglejená pôda) - pôda s mramorovaným Bg - horizontom, pod ochrickým Ao - horizontom bez alebo s eluviálnym hydromorfným En - horizontom. Pôdotvorný substrát tvoria úpätné svahoviny (kolúviá), zvrstvené terciérne a fluvioglaciálne sedimenty. Tvorí sa na plochom reliéfe s miernymi depresiami, pri dostatočne humídnej klíme. Pod Ao - horizontom sa môže (nie je podmienkou) nachádzať svetlejší (svetlosivý) eluviálny pseudoglejový En - horizont, ktorý vznikol ochudobnením o vyluhované, najmä minerálne a organické koloidy v dôsledku silného premývania povrchovými vodami. Jeho prechod do Bg - horizontu je často jazykovitý. Bg - horizont sa vyvinul ako dôsledok prítomnosti textúrne ťažšej a pre vodu menej priepustnej litologickej vrstvy. Periodicky stagnujúca voda pri striedaní redukčných a oxidačných procesov v takomto horizonte vytvára pestrú „mramorovanú“ vzorku farieb sivej a hrdzavohnedej. Sivá farba vzniká redukčnými procesmi, hrdzavohnedá oxidačnými procesmi. Textúrou ide o striedanie jemnejšieho a hrubšieho materiálu. Celý profil je sezónne výrazne prevlhčený v dôsledku nízkej priepustnosti B - horizontu pre vodu. Vyskytujú sa hlavne v kotlinách pod listnatými lesmi, s trvale trávnatými porastmi, niekedy, hlavne po procesoch zúrodňovania sa využívajú ako orná pôda.

Rendziny (RA) a pararendziny (PR) – predstavujú pôdy s molickým karbonátovým horizontom, niekedy ochrickým horizontom zo zvetralín spevnených karbonátovo - silikátových hornín (vápnité pieskovce až ílovce, vápnité bridlice, slieňovce, vápnitý flyš). Ide o tzv. nepravú rendzinu. V A - horizonte prebieha odvápnenie a obsahuje asi 2,5% humusu. Ide skôr o lesné pôdy stredne hlboké, ktoré sa vyskytujú v nižších polohách do 900 m. n. m. a vo flyšových pohoriach. Využívajú sa ako orná pôda, sady, lesy.

V katastri mesta Hanušovce nad Topľou sa z hľadiska pôdnych druhov nachádzajú prevažne pôdy hlinité.

Erózia

Náchylnosť (potenciál) na eróziu pôdy (charakter reliéfu, pôdotvorný substrát a pôdny kryt, klíma a spôsob využívania pôdy - orná pôda, trvalé trávne porasty, lesy, iné) v reálnych podmienkach determinuje vodnú eróziu. Pre riešené územie a lokality vodných tokov je charakteristická erózia brehov pri povodňových stavoch, celkove v bilančnom území stredná až silná náchylnosť pôd okolitých pozemkov k erózii, osobitne ryhovej, čo spôsobuje transport splavenín a následné ukladanie naplavenín v niektorých častiach koryta vodných tokov.

### Biotické pomery

#### Flóra, fauna a vegetácia dotknutého územia

Pre získanie informácie o súčasnom stave bioty, o genofondovo významných prvkoch, zložkách a ekologicky významných segmentoch posudzovaného územia sme použili tieto podklady - vlastné terénne pozorovania, konzultácie s RS ŠOP SR Prešov, zdroje z literatúry a elektronických nosičov a RÚSES okresu Vranov n/T.

Súčasné druhové a priestorové zloženie bioty je výsledkom zmien, ktoré sú odrazom vplyvu človeka na prírodné pomery tohto územia. Posudzované územie je priestorom zastavaného územia, s pokročilou synantropizáciou a antropickými vplyvmi, pričom vlastné riešené územia predstavuje:

- koryto vodných tokov Hanušovský a Medziansky potok ohraničené miestnymi cestnými komunikáciami, zástavbou alebo oplotením jednotlivých zón (obytnej a priemyselnej) mesta a začiatkom a koncom opravy

Pôvodné živočíšne i rastlinné spoločenstvá sú vo väčšine priestoru vytlačené a pozmenené. Súčasné spoločenstvá sú výsledkom prirodzeného procesu zarastania z dôvodu sukcesie na náplavoch v koryte toku. Sprievodnou zeleňou sú dreviny a trávne porasty realizované a udržiavané v rámci sadových úprav verených priestranstiev, alebo produkčnej zelene súkromných záhrad.

Fytogeografické  členenie

Na základe fytogeografického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) riešené územie, centrálna a severná časť k.ú. patrí do:

- oblasti Západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale)

- obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale)

- okresu Nízke Beskydy

Južná časť k.ú.

Južná časť k.ú. patrí do:

- oblasti Západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale)

- obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum)

- okresu Slanské vrchy

Potenciálna prirodzená vegetácia

V zmysle členenia Slovenska z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol., 1986) spadá riešené katastrálne územie Hanušovce nad Topľou do 3 základných mapovaných jednotiek:

- Al: Lužné lesy podhorské a horské

- C: Dubovo-hrabové lesy karpatské

- Fs: Bukové kvetnaté lesy podhorské

Al – lužné lesy podhorské a horské

Jednotka združuje pobrežné jelšové a jaseňovo-jelšové lužné lesy. Sú akýmsi pokračovaním vŕbovo-topoľových lužných lesov na alúviách v úzkych údolných nivách na stredných a horných tokoch riek, a to zväčša v extrémnych klimatických podmienkach. Ekologicky sa viažu na alúviá potokov podmáčaných prúdiacou podzemnou vodou alebo ovplyvňovaných častými povrchovými záplavami. Krovinné vrbiny sú pionierskymi spoločenstvami na mladých riečnych naplaveninách lemujúcich brehy vodných tokov. Na obvode nížin, najmä však pahorkatinách, zriedkavejšie kotlinách, sú okrem vŕbovo-topoľových lesov pravidelne zastúpené prvky podhorských lužných lesov. Krovinnú vrstvu tvoria vŕba trojtyčinková (Salix triandra), vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba košikárska (Salix viminalis), vŕba krehká (Salix fragilis), lokálne aj vŕba sivá (Salix eleagnos). Vedúcu úlohu v stromovom poschodí má jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a vŕba krehká (Salix fragilis). Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), brest horský (Ulmus glabra) a javor horský (Acer pseudoplatanus) bývajú zväčša iba primiešanými drevinami.

      - C - Dubovo-hrabové lesy karpatské

Mezofilné zmiešané listnaté lesy zo zväzu Carpinion betuli sú na území Slovenska najrozšírenejšou lesnou klimaticko-zonálnou formáciou v dubovom stupni. Pôvodne zaberali na Slovensku súvislé rozsiahle plochy najmä v pahorkatinách a vrchovinách až do výšky priemerne 600 m n. m. Vyskytujú sa prevažne na alkalických hlbokých pôdach na rôznorodom geologickom podloží. V stromovom poschodí sa vyskytujú hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub zimný (Quercus petraea), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Z krovín sú to zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Swida sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), hloh obyčajný (Crataegus laevigata). Bylinný podrast tvoria kopytník európsky (Asarum europaeum), lipkavec marinkový (Galium odoratum), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), kostrava rôznolistá (Festuca heterophylla).

      - Fs - Bukové kvetnaté lesy podhorské

Mapová jednotka kvetnatých bučín podhorských zahŕňa mezotrofné spoločenstvá s výraznou prevahou buka, rozšírené v nižších polohách prevažne na nevápencovom podloží s pôdami vlhkostne kolísavými. Z pôd prevládajú trojfázové kambizeme. Floristicky, ekotopicky aj syntaxonomicky možno túto jednotku v našich Karpatoch porovnávať na úrovni samostatného podzväzu. Základné floristické zloženie podhorských bučín nie je celkom jednotné vzhľadom na rozdielnosť geologického podložia a rozpad jednotlivých hornín, chemizmus, a tým aj štruktúru pôd. Vo všetkých spoločenstvách je pravidelne prítomné lipkavec marinkový (Galium odoratum), ďalej sa vyskytujú hluchavka žltá (Galeobdolon luteum), veronika horská (Veronica montana), veternica hájna (Anemone nemorosa), vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia), jačmienka európska (Hordelymus europaeus). Prímesou buka bývajú javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (A. platanoides), brest horský (Ulmus glabra), lipa malolistá (Tilia cordata) i smrek obyčajný (Picea abies). Krovinné poschodie nebýva nápadne vyvinuté, najčastejšie sa vyskytuje baza čierna (Sambucus nigra), bršlen európsky (Eonymus europaea), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum).

Reálna vegetácia

Súčasný stav vegetácie oproti potenciálnej vegetácii dotknutého územia je výrazne pozmenený. Pôvodná vegetácia bola z rôznych dôvodov odstránená napr. výstavbou budov a komunikácií a nahradená sekundárnymi spoločenstvami – mestská zeleň, resp. ruderálnymi a antropogénne degradovanými rastlinnými spoločenstvami.

Pôvodné rastlinné spoločenstvá sa zachovali len ostrovčekovite a v refúgiách mimo riešeného územia a v súčasnosti plnia významné krajinno-ekologické a stabilizačné funkcie v krajine. Z pôvodnej vegetácie sa nezachovali ucelené asociácie. Takéto spoločenstvá boli zaregistrované ako súčasť brehového porastu rieky Topľa, Hlbokého potoka, resp. v podhorských častiach Slanských vrchov. V okolitom území je vyvážený podiel menej i viac hodnotných, aj keď premenených biotopov z hľadiska pôvodnosti a premenenosti, čo je znakom poloprirodzenej krajiny. V sledovanom území však prevláda kultúrna krajina, priamo na území navrhovanej aktivity urbanizovaná.

Plochy priľahlé navrhovanej činnosti sú buď charakteru technickej infraštruktúry, alebo rôzneho stupňa premenenosti urbanizovaného prostredia, technickej infraštruktúry, priemyselno-obchodných areálov (Medziansky potok) a pridomových produkčných záhrad (Hanušovský potok).

Druhové zastúpenie na línii opravy v koryte predstavujú výlučne ojedinele sa vyskytujúce a nezapojené výmladkové jedince rodu vŕba (Salix sp.), na plochách sprievodnej verejnej zelene predstavujú vysadené druhy javor mliečny (Acer platanoides), jabloň (Malus sp.), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), breza biela (Betula alba), agát biely (Robinia pseudacacia)  a okrasné druhy drevín (napr. Budleia, Chamaecyparis, Thuja, Buxus). Na súkromných pozemkoch a pomiestne aj vo verejnej zeleni, sa nachádzajú aj ihličnaté dreviny smrek obyčajný (Picea abies) a smrek pichľavý (Picea pungens) a kultivary ovocných stromov.

#### Charakteristika biotopov a ich významnosť

Podkladom pre zaradenie biotopov v hodnotenom území je Katalóg biotopov Slovenska (Štátna ochrana prírody SR, 2000).

Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek

Vysokobylinné spoločenstvá na brehoch vodných tokov. Fyziognomicky sú veľmi nejednotné, obvykle viacvrstvové s optimom výskytu na brehoch riek v nížine. Narušovanie stanovíšť, líniový charakter porastov a vysoký vplyv ľudských sídiel a komunikácií, ktoré sú lokalizované na brehoch vodných tokov, spôsobujú čiastočné alebo úplné nahradenie týchto spoločenstiev monodominantmými porastmi poriečnych neofytov.

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Jednotka združuje bylinné ruderálne, mierne nitrofilné až nitrogilné spoločenstvá na vysychavých až suchých antropogénnych stanovištiach. Z hľadiska sukcesie predstavujú prvé, väčšinou krátkodobé vývojové štádia na obnažených alebo človekom vytvorených stanovištiach.

X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Bylinné, antropogénne, nitrofilné, lemové spoločenstvá na vlhkých až čerstvo vlhkých, len zriedkavo vysychavých stanovištiach. Vyskytujú sa na okrajoch lúk, pozdĺž komunikácií v údoliach potorkov a riek, v priekopách, v okolí hospodárskych budov.

X7 Intenzívne obhospodarované polia

Vyskytujú sa v okolí zastavaného územia mesta.

X9 Porasty nepôvodných drevín

Forma líniových porastov okolo komunikácií, výsadba drevín v sídlach, súkromné pozemky a verejná zeleň.

Popisné členenie jednotlivých biotopov vychádza zo všeobecnej kategorizácie biotopov na území Slovenska, bolo zistené na základe terénneho prieskumu lokality navrhovanej činnosti a jej okolia, pričom môžeme vyčleniť jednotlivé druhy biotopov:

- biotop vŕbovo-jelšových podhorských brehových porastov

Vyskytuje sa v bezprostrednej blízkosti alúvia toku a nadväzuje na začiatok a koniec opravy. Je charakteru vŕbovo-jelšového porastu s vyvinutou stromovou i krovitou etážou. Navrhovanou činnosťou nebude dotknutý.

- biotop verejnej zelene

Nachádza sa v okolí Hanušovského potoka v centrálnej časti mesta, v blízkosti naň nadväzuje chránený park, ktorý tiež predstavuje špecifický biotop vyhradenej zelene.

- biotop záhrad rodinných domov

Dlhšiu dobu s rôznou intenzitou obhospodarované i neobhospodarované územie záhrad v zázemí zastavanej časti rodinných domov.

- biotop dopravnej infraštruktúry a zastavaných plôch, nepredstavuje životný priestor pre existenciu živých organizmov

Významnosť biotopov na území lokality navrhovanej opravy protipovodňových zariadení aj v kontexte jej širšieho okolia sme posudzovali v troch kvalitatívne odlišných kategóriách. Posudzovali sme biodiverzitu, pôvodnosť, revitalizačný potenciál, ohrozenosť a stabilitu biotopu:

I. veľmi významný - biotop s najvyššou súčasnou ekologickou hodnotou v danej krajine. Početnosťou a rôznorodosťou druhov je výnimočnou genofondovou plochou, významný je svojim postavením v ekologickom prostredí – v posudzovanom území sa nenachádza – najbližšie plochy nadväzujú na začiatok a koniec pôvodne prevedených úprav obidvoch vodných tokov a predstavujú dobre zapojené a ucelené brehovo porasty charakteru mapovanej jednotky lužných lesov podhorských a horských.

II.  významný - zastúpením druhov biotop spĺňa očakávanú prirodzenú funkciu v krajine, a predstavujú najmä štrukturálne jednotky chráneného parku v bezprostrednom okolí, ako aj krajinnej zelene v okolitej krajine.

III. málo významný - druhová diverzita je nízka, ekologická hodnota biotopu má klesajúcu tendenciu, je negatívne ovplyvňovaná, tento biotop predstavujú plochy verejnej zelene a súkromných záhrad v okolí navrhovanej činnosti.

IV. bezvýznamný -  biotop technických diel, súvisle zastavaných území a priestory s nevyvinutými prírodnými štruktúrami, predstavuje vlastnú lokalitu navrhovanej činnosti a prevažnej časti jej bezprostredného okolia v meste Hanušovce nad Topľou.

Vodné toky ako predmet navrhovanej činnosti v meste Hanušovce nad Topľou z lemujú sporadické porasty, na ktoré nadväzuje sprievodná zeleň, ktorá je sčasti súčasťou súkromných záhrad. Druhovo prevládajú najmä dreviny vŕba (Salix sp.), jelša (Alnus sp.), lieska (Corylus sp.), javor (Acer sp.), lipa (Tilia sp.), agát (Robinia sp.), na viacerých miestach aj umelo vysadený smrek (Picea sp.), pričom všetky dreviny sa vyskytujú rovnako v krovitej ako stromovej forme.

Zoogeografické členenie

Na základe členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) na živočíšne regióny záujmové územie spadá regiónu:

- provincia Karpaty

- oblasť Východné Karpaty

- obvod prechodný

- nízkobeskydský okrsok

Zloženie fauny širšieho riešeného územia je výsledkom pôsobenia zložitého komplexu prírodných činiteľov a zásahov človeka. Vzhľadom na konfiguráciu terénu, v kontexte s lokálnymi podmienkami, postupujúcou zastavanou krajinou, je súčasná fauna čo sa týka diverzity chudobná. V širšom riešenom území sa uplatňujú druhy od nížinných až po horské druhy.

V mieste lokalizácie navrhovanej činnosti je charakter živočíšnych spoločenstiev s prevahou synantropných druhov s nízkou druhovou diverzitou a abundanciou. Ich výskyt je viazaný na mestskú a záhradnú zeleň, zaburinené plochy, areály podnikov a budov. Okrajovo do riešenej lokality zasahujú druhy viazané na poľnohospodársku kultúrnu krajinu (druhy poľných monokultúr).

Súčasné druhové zloženie živočíšstva je dôsledkom geografickej polohy, geologického zloženia, klimatických a vegetačných pomerov, ktoré v minulosti, ale aj v súčasnosti, formovali vývoj a zloženie jednotlivých zoocenóz. V závislosti na súčasnej štruktúre krajiny je možné v sledovanom území identifikovať zoocenózy:

− zoocenózy zastavaného územia predstavujú živočíchy, ktoré sú rôznym spôsobom viazané na ľudské obydlia. Niektoré vyhľadávajú ľudské obydlia za účelom úkrytu aj potravy (vrabec domový – Passer domesticus, myš domová – Mus musculus, potkan obyčajný – Rattus norvegicus), iné využívajú stavby na úkryt v čase reprodukcie (bocian biely – Ciconia ciconia, sokol myšiar – Falco tinnunculus, plamienka driemavá – Tyto alba, kavka – Corvus monedula, dážďovník obyčajný – Apus apus, z cicavcov hlavne netopiere, jež obyčajný – Erinaceus europaeus, lasica obyčajná – Mustela nivalis, tchor obyčajný – Putorius putorius a iné), alebo pri jarnej a jesennej migrácii a počas zimy (ropucha obyčajná – Bufo bufo, podkovár malý – Rhinolophus hipposideros, jež obyčajný – Erinaceus europaeus a ďalšie malé hmyzožravce a hlodavce). Ďalšiu skupinu tvoria živočíchy, ktoré vyhľadávajú zeleň intravilánov v čase reprodukcie (ropucha obyčajná – Bufo bufo, ropucha zelená – Bufo viridis, skokany – Rana, kunka obyčajná – Bombina bombina, kunka žltobruchá – Bombina variegata, jašterica obyčajná – Lacerta agilis, užovka obyčajná – Natrix natrix, množstvo vtákov – hrdlička záhradná – Streptopelia decaocto, drozd čierny – Turdus merula, v intravilánoch možno počas vegetačného obdobia sledovať aj také druhy vtákov, ako je hrdlička poľná – Streptopelia turtur, sokol myšiar – Falco tinnunculus, sokol lastovičiar – Falco subbuteo, kukučka obyčajná – Cuculus canorus, sova obyčajná – Strix aluco, myšiarka ušatá – Asio otus, lelek obyčajný – Caprimulgus europaeus, dudok obyčajný – Upupa epops, krutihlav obyčajný – Jynx torquilla, ďateľ veľký – Dendrocopos major, kavka obyčajná – Corvus monedula, strakoš kolesár – Lanius minor, sýkorka veľká – Parus major, sýkorka belasá – Parus caeruleus, sýkorka hôľna – Parus palustris, drozd plavý – Turdus philomelos, pŕhľaviar hnedý – Saxicola rubetra, slávik obyčajný – Luscinia megarhynchos, sedmohlások obyčajný – Hippolais icterina, penica čiernohlavá – Sylvia atricapilla, trsteniarik veľký – Acrocephalus arundinaceus , trsteniarik vodný – Acrocephalus paludicola a mnohé ďalšie. Refúgiami týchto vtákov sú parky a stromové aleje.

Z cicavcov, ktoré sú ekologicky viazané na zeleň zastavaných území uvádzame druhy: krt obyčajný – Talpa europaea, jež obyčajný – Erinaceus europaeus, mnohé netopiere, piskory – rod Sorex, bielozúbky – rod Crocidura, ryšavky – rod Apodemus, hraboš poľný – Microtus arvalis, krysa vodná – Arvicola terrestris. V mimovegetačnom období (zima) sa ku stálym druhom (hrdlička záhradná, ďateľ hnedkavý, havran čierny, vrana obyčajná, stehlík konôpkár aj obyčajný, sýkorka veľká) pridávajú druhy, ktoré prenikajú do zastavaného územia z kultúrnej stepi (bažant, straka obyčajná, jarabica poľná, vrabec poľný a pipíška chocholatá) a z okolitých lesných biocenóz (všetky druhy ďatlov – rod Dendrocopos, žlna – Picus, brhlík obyčajný – Sitta europaea, kôrovník dlhoprstý – Certhia familiaris, mlynárka dlhochvostá – Aegolius funereus, sýkorky – rod Parus, sojka obyčajná – Garrulus glandarius, stehlíky – Carduelis, pinka obyčajná – Fringilla coelebs, drozd čvikotavý – Turdus pilaris, hýľ obyčajný – Pyrrhula pyrrhula.

− zoocenózy kultúrnej stepi predstavujú plochy, ktoré boli v minulosti odlesnené a v súčasnosti sa využívajú ako polia, lúky a pasienky. Polia, lúky a pasienky sú väčšinou plne osvetlené plochy, v ktorých poraste prevládajú buď kultúrne plodiny, alebo početné druhy tráv. Toto prostredie človek silno a pravidelne ovplyvňuje svojou poľnohospodárskou činnosťou. Stavovce polí, lúk a pasienkov sa formovali zo stepných druhov živočíchov, dokonale prispôsobených svojim zafarbením a správaním požiadavkám prostredia, v ktorom žili. K charakteristickým cicavcom polí, lúk a pasienkov patria hraboše, škrečky, zajace, sysle a pôvodne aj srnec hôrny (Capreolus capreolus). Z vtákov vrabec poľný – Passer montanus, jarabica obyčajná – Perdix perdix, prepelica obyčajná – Coturnix coturnix, škovránok poľný – Alauda arvensis, pipíška chocholatá – Galerida cristata, trasochvost lúčny – Motacilla flava, bažant – Phasianus colchicus. Kultúrna step tvorí potravnú bázu aj druhom, ktoré sa topicky viažu na iné biocenózy, najčastejšie lesné (mnohé druhy dravcov napr. sokol sťahovavý – Falco peregrinus, sokol rároh – Falco cherrug, sokol lastovičiar – Falco subbuteo, myšiak hôrny – Buteo buteo). Z cicavcov sú to lesné druhy netopierov, líška obyčajná – Vulpes vulpes, mačka divá – Felis silvestris, jazvec obyčajný – Meles meles, srnec hôrny – Capreolus capreolus, jeleň obyčajný – Cervus elaphus, sviňa divá – Sus scrofa.

− zoocenózy vôd a brehov je v sledovanom – bilančnom území (nie priamo na línii navrhovanej činnosti) reprezentovaná vodnými tokmi a vodnými plochami. Tvoria ich živočíchy, ktoré sú plne prispôsobené životu vo vodnom prostredí počas celého života, alebo len v niektorej jeho fáze. Okrem bežných druhov rýb sú na vodné prostredie hlavne v čase rozmnožovania viazané obojživelníky, ktoré sa zdržujú v stojatých vodách, stokách, kanáloch, rigoloch okolo ciest, mimo obdobie rozmnožovania sa zdržiavajú aj v záhradách a parkoch, prípadne aj v lese (kunka – Bombina, skokan hnedý – Rana temporaria, skokan ostropyský – Rana arvalis, skokan zelený – Rana esculenta, ropucha obyčajná – Bufo bufo, ropucha zelená – Bufo viridis, mlok obyčajný – Triturus vulgaris). Z plazov je vodné prostredie vhodné pre užovku hladkú – Coronela austriaca a pre užovku obyčajnú – Natrix natrix. Najpočetnejšou triedou stavovcov sú vtáky. Z cicavcov sú na vodné prostredie viazané: dulovnica väčšia – Neomys fodiens, dulovnica menšia – Neomys anomalus, krysa vodná – Arvicola terrestris.

#### Chránené vzácne a ohrozené druhy,. Genofondové plochy a biotopy

Na vlastnom území realizácie navrhovanej činnosti  neboli zaznamenané, chránené, ohrozené, alebo vzácne druhy rastlín v rámci biotopov brehových porastov. Z hľadiska biodiverzity v riešenom území nie sú žiadne významnejšie genofondové plochy.

Genofondové plochy sa nachádzajú v širšom okolí zámeru.

Skalky pri Hanušovciach (k.ú. Hanušovce n/T) - Výstupy vápencových skaliek, vápencových zlepencov s výskytom teplomilnej kveteny. Chránené a ohrozené druhy: veternica lesná (Anemone sylvestris), vstavač vojenský (Orchis militaris), ľan žltý (Linum flavium).

Hanušovská dolina (k.ú. Petrovce) - Uzáver doliny porastený riedkou bučinou a súvislou vrstvou machov. V spoločenstve kyslých bučín rastie najpočetnejšia populácia chvostníka jedľového (Huperzia selago) na východnom Slovensku.

Druhová ochrana živočíchov, t.j. chránených druhov, druhov európskeho a národného významu a prioritných druhov je zabezpečená prítomnosťou časti veľkoplošného chráneného územia a časťami území chránených v rámci NATURA 2000, ochranou európsky i národne významných biotopov a existenciou kostry územného systému ekologickej stability v riešenom území

#### Významné migračné koridory živočíchov

Vodný tok Topľa a jej prítoky sú v miestnom kontexte považované za spojnicu a migračnú hydrickú os medzi jednotlivými biotopmi v rámci okolia mesta Hanušovce nad Topľou, čo platí najmä pre bezstavovce a niektoré druhy avifauny.

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

### Štruktúra krajiny

Riešené územie je z geomorfologického hľadiska súčasťou Hanušovskej pahorkatiny, ktorá je v rámci širšieho okolia stredne intenzívne využívaná poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Súčasná štruktúra krajiny je výsledkom dlhodobého antropického tlaku na krajinu, kde z pôvodne zalesneného územia bola krajina fragmentovaná na časti urbanizované (sídla, plochy dopravy), poľnohospodársky využívané plochy (orná pôda, lúky, pasienky), plochy lesa, plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ostatné plochy, vodné plochy. Sumárne možno konštatovať, že sa v širšom okolí striedajú prvky prírodnej, poľnohospodárskej a sídelnej krajiny. V roku 2010 bola v katastri mesta Hanušovce nad Topľou nasledovná štruktúra využitia územia:

Tab.: Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v k.ú. mesta Hanušovce nad Topľou

| Katastrálne územie | mesto Hanušovce nad Topľou |  |
| --- | --- | --- |
| Plocha: | ha | % |
| orná pôda | 450 | 31,56 |
| lúky a pasienky | 662,74 | 46,48 |
| záhrady, ovocné sady | 29,74+4,84 = 34,58 | 3,82 |
| lesy | 110,32 | 7,74 |
| vodné plochy | 24,69 | 1,73 |
| zastavané plochy | 63,06 | 4,63 |
| vinice, chmeľnice | 0 | 0 |
| ostatné | 79,75 | 5,59 |
| Spolu: | 1425,66 | 100,00 |

Zdroj: ŠÚ SR

Riešené územie môžeme charakterizovať z hľadiska zastúpenia ekologicky stabilných plôch podľa stupňa (koeficientu) ekologickej stability. Výpočet stupňa ekologickej stability (SES) bol získaný váhovým koeficientom podielu zastúpenia jednotlivých plôch za celé katastrálne územie. Výsledná hodnota SES pre k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou je 2,7. V používanej klasifikácii v rámci metodiky pre vypracovanie regionálnych územných systémov ekologickej stability znamená územie s priemernou ekologickou stabilitou. Na väčšine katastrálneho územia obce prevláda urbanizovaná a vidiecka poľnohospodárska krajina s prevahou plôch trávnych porastov s enklávami nelesnej drevinovej vegetácie (NDV), krajinu môžeme považovať za urbanizovanú a poloprírodnú. Rozloženie plôch s vyšším koeficientom ekologickej stability je v katastrálnom území nerovnomerné a je sústredené do jeho okrajových častí (najmä južná časť), kde sú plochy ekologicky stabilnejších lesných porastov.

Vlastné územie navrhovanej činnosti hodnotíme ako plochy ekologicky nestabilné so zastúpením krajinných prvkov s najnižšou a nízkou ekologickou stabilitou (zastavané územie, komunikácie, záhrady a verejná zeleň) preto, že sa nachádza v zastavanom území obce.

Scenéria krajiny

Scenériu krajiny reprezentuje jej obraz. Sledované územie je posudzované na základe hodnotenia jeho vizuálnej charakteristiky vnímanej človekom. Najčastejšie hodnotenými parametrami sú: rozmanitosť, štruktúra, prírodnosť a jedinečnosť krajiny. Všetky z uvedených charakteristík sú v záujmovom území výrazne zastúpené. Územie je z pohľadu vnímania okolia a horizontov málo antropogénne zmenené a vďaka tomu má vysoký stupeň prírodnosti, ale aj rozmanitosti. Z pohľadu scenérie je možné záujmové územie vnímať ako krajinu s dominantným poloprírodným a prírodným charakterom s rozsiahlymi plochami vegetácie a sídlami lemujúcimi najmä hlavné komunikačné ťahy.

− krajina mestského typu – mesto Hanušovce nad Topľou, kde majú dominanciu technické prvky a prvky bytovej zástavby, ktoré sú viac alebo menej vhodne doplnené prírodnými prvkami,

− krajina vidieckeho typu – okolitá krajina okolo mesta, a prevažne prírodnými prvkami, a mozaikou kultúrnej krajiny, ktorú reprezentuje najmä lokalita Grodzín,

− poľnohospodárska krajina – orná pôda a trávne porasty s rozmanitými prvkami líniovej alebo skupinovej nelesnej stromovej a krovitej vegetácie,

− pahorkatinná podhorská krajina – s prevahou poloprírodných a prírodných prvkov smerom ku masívu Slanských vrchov,

− horská lesnatá krajina – s dominanciou súvislých lesných komplexov predstavuje horizont Slanských vrchov.

Za scenericky najhodnotnejšie prvky sa považujú najmä prírodné prvky – lesy, prirodzené vodné toky so sprievodnou vegetáciou, rozptýlená nelesná drevinová vegetácia. Štruktúry kultúrnej krajiny (degradované pasienky, oráčiny, ruderálne spoločenstvá) sú scenericky menej pôsobivé a za negatívne najmenej hodnotné sú považované sídla, priemyselné areály, komunikácie a ďalšie prevažne technické diela. Zastavané územie miest predstavuje urbanizované územie mestského typu so zástavbou viacpodlažných obytných budov a zástavbou rodinných domov.

Vlastné územie navrhovanej činnosti predstavuje scenériu mestského sídla, s charakteristickým interiérom prechodu centra s historickými objektmi, do okrajových častí vidieckeho charakteru (Hanušovský potok). Medziansky potok predstavuje typickú industriálnu scenériu urbánneho charakteru, ktorá na obidvoch koncoch opravy prechádza v poloprírodné scenérie vidieckeho typu.

### Chránené územia a ochranné pásma

Lokalita navrhovanej činnosti patrí podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a krajiny do prvého stupňa ochrany prírody a krajiny, na ktorý sa nevzťahuje územná ochrana podľa § 17 až 31 citovaného zákona.

V rámci lokality zámeru navrhovanej činnosti sa nenachádza žiadne chránené územie rozsahu, ani chránené vtáčie územie.

Navrhovaná činnosť, počíta len s minimálnymi nevyhnutnými zásahmi do už upraveného koryta vodného toku  v zastavanom území, preto by nemala negatívne ovplyvniť kvalitu prostredia z pohľadu ochrany prírody

### Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín

Vzhľadom na charakter využívania a reálny stav súčasnej krajinnej štruktúry v riešenom území, na riešenej lokalite nie sú evidované osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín. Nemožno vylúčiť, že širší región riešenej lokality môže byť príležitostne navštevovaný predátormi (napr. dravcami) ako lovný areál alebo pri hľadaní potravy druhmi, ktoré sú legislatívne (vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.) vyhlásené za chránené na európskej alebo národnej úrovni (napr. jašterica obyčajná, užovka obyčajná, skokan hnedý, skokan zelený, ropucha bradavičnatá, jež bledý, netopiere, atď.).

### Chránené stromy

Na lokalite navrhovaného zámeru ani v jej širšom okolí nie sú Štátnou ochranou prírody SR evidované žiadne chránené stromy.

- Územia sústavy NATURA 2000

- Navrhované územia európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. výnos zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

ŠOP SR vytvorila mimo hlavného zoznamu navrhovaných území (schvaľovacia etapa A.), ďalší zoznam navrhovaných území pre schvaľovaciu etapu B.

Neďaleko od riešeného územia a jeho okolí sa nachádza lokalita Grodzin navrhovaná do kategórie „B“ území európskeho významu:

Grodzín (k.ú. Ďurďoš) – návrh na etapu „B“ Natura 2000

Lokalita v Beskydskom predhorí s výskytom dubohrabín s teplomilnou vegetáciou, so vzácnymi druhmi rastlín na južných svahoch. Chránené a ohrozené druhy: drieň obyčajný (Cornus mas), vemenník dvojlistý (Plantanthera bifolia), áron alpský (Arum alpinum).

Najbližšie v okolí ku línii navrhovanej činnosti sa nachádza:

SKUEV0325 Medzianske skalky (k.ú. Medzianky) s rozlohou 10,78 ha vyhlásené za účelom ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) (6210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0*) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), kobylka štysova (Isophya stysi), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis).

- Chránené vtáčie územie

Žiadne vyhlásené ani navrhované chránené vtáčie územie (CHVÚ) nezasahuje do riešeného územia. V okolí sú najbližšie CHVÚ lokalizované južným a juhozápadným smerom vyhlásené CHVÚ Slanské vrchy.

Do katastrálneho územia Hanušovce nad Topľou, zasahuje vyhlásené chránené vtáčie územie SKCHVÚ025 Slanské vrchy (vyhláška MŽP SR č. 193/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy), ktoré sa rozprestiera na ploche 63 904 ha. Rozsiahla výmera lesných komplexov s lúkami, poliami a pasienkami, s minimom urbanizovaných území zabezpečuje, že sa tu nachádzajú druhy viazané hniezdením na lesné biotopy a potravným teritóriom na ich široké okraje a otvorenú krajinu. Typickými predstaviteľmi Slánskych vrchov sú orol kráľovský (Aquila heliaca), výr skalný (Bubo bubo), orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a bocian čierny (Ciconia nigra).

Mokrade

Priamo v k.ú. nie sú registrované žiadne významné národné, regionálne ani lokálne mokrade. V okolí neregulovaných vodných tokov sa nachádzajú vlhké lúky menšieho rozsahu. Na hranici k.ú. sa nachádza Jelšina pri Hanušovciach (k.ú. Hanušovce n/T, Bystré).

Predstavuje fragment jelšového porastu v alúviu Topľe, ako zvyšok pôvodných podhorských jelšín nadväzujúcich na nížinné lužné lesy. Prevláda jelša lepkavá (Alnus glutinosa), v bylinnom podraste žerušnica horká (Cardamine amara), ostrica srstnatá (Carex hirta) a slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium).

Územný systém ekologickej stability

Prvky nadregionálneho ÚSES boli charakterizované v Genereli nadregionálneho ÚSES SR (GNÚSES), ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 319 zo dňa 27.4.1992. Schválený GNÚSES (1992) vyčlenil v okolí riešeného územia biocentrá nadregionálneho významu (NRBc). Podľa zmien a doplnkov vo ÚPN VÚC Prešovského kraja z roku 2004 boli niektoré prvky upravené.

V nadväznosti na tento dokument boli vypracované v rokoch 1993 - 1995 podľa jednotnej metodiky Regionálne územné systémy ekologickej stability (RÚSES) pre všetky bývalé (38) okresy Slovenska, ktoré sa v súčasnosti sa aktualizujú.

Pre riešené územie bola spracovaná dokumentácia RÚSES: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov n/T.

Mesto Hanušovce nad Topľou nemá spracovaný miestny MÚSES, napriek tomu sa dajú v krajine vyčleniť potenciálne miestne biocentrá a biokoridory.

Lokalita zámeru je situovaná v upravenom a regulovanom koryte potokov Hanušovského a Medzianskeho, ktoré v zastavanom území nie je možné označiť za alúvium. V širšom okolí lokality sa vyskytujú plochy a ekosystémy, ktoré z regionálneho i lokálneho hľadiska plnia funkciu prvkov ekologickej stability územia na miestnej, regionálnej i na nadregionálnej úrovni.

Tab.: Prehľad chránených území, biocentier a biokoridorov ÚSES v širšom okolí k.ú. Hanušovce nad Topľou

| Kategória územia | Názov |
| --- | --- |
|  | Územie európskeho významu |
| ÚEV | Pusté pole |
| ÚEV | Dubnícke bane |
| ÚEV | Radvanovské skalky |
| ÚEV | Medzianske skalky |
|  | Chránené vtáčie územie |
| CHVÚ | Slanské vrchy |
|  | Maloplošné chránené územie |
| MCHÚ | NPR Kokošovská dubina |
| MCHÚ | NPR Oblík |
| MCHÚ | NPR Šimonka |
| MCHÚ | PR Dubová hora |
| MCHÚ | PR Hermanovské skaly |
| MCHÚ | PR Hlinianska jelšina |
| MCHÚ | PR Pusté pole |
| MCHÚ | PP Petkovský potok |
| MCHÚ | PP Zárez Stravného potoka |
| MCHÚ | PP Žipovské mŕtve rameno |
| MCHÚ | CHA Medzianske skalky |
| MCHÚ | CHA Radvanovské skalky |
|  | Nadregionálne biocentrum |
| NRBc | NRBc Korunkov |
| NRBc | NRBc Domaša |
| NRBc | NRBc Kokošovská dubina |
| NRBc | NRBc Šimonka |
|  | Nadregionálny biokoridor |
| NRBk | NRBk Kokošovce - Niereše - Obišovce |
| NRBk | NRBk Ondava |
| NRBk | NRBk Topľa |
| NRBk | NRBk Tri chotáre - Lysá hora |
|  | Regionálne biocentrum |
| RBc | RBc Čierťaž |
| RBc | RBc Domaša - Lysá hora |
| RBc | RBc Grodzin |
| RBc | RBc Herlica |
| RBc | RBc Hôrky |
| RBc | RBc Lipová |
| RBc | RBc Lysá hora - Inovec |
| RBc | RBc Lysá hora - Vichter |
| RBc | RBc Pavlovce - Tajch |
| RBc | RBc Petič |
| RBc | RBc Pod Snidárkou |
| RBc | RBc Poloma |
| RBc | RBc Radvanovce |
| RBc | RBc Skalky |
| RBc | RBc Úsek Ondavy od Benkoviec po Kladzany |
| RBc | RBc Úsek Tople od Tarbaja po Hanušovce |
| RBc | RBc Úsek Tople od Žipova po Soľ |
|  | Regionálny biokoridor |
| RBk | RBk Radvanovce - Sedliská |

zdroj: SAŽP, ŠOP SR, ÚPN VÚC Prešovského kraja

Poznámka: V tabuľke uvedené kategórie sú graficky vymedzené v Grafickej prílohe č.2.

Vysvetlivky: NPR - národná prírodná rezervácia, PR - prírodná rezervácia, PP - prírodná pamiatka, CHA – chránený areál, ÚEV - územie európskeho významu, CHVÚ -  chránené vtáčie územie, MCHÚ - maloplošné chránené územie, NRBc - nadregionálne biocentrum, NRBk - nadregionálny biokoridor, RBc - regionálne biocentrum, RBk - regionálny biokoridor

Ochranné pásma

Ochranné a bezpečnostné pásma energetických zariadení

Podľa zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike sú stanovené ochranné pásma elektroenergetických (§ 19) a plynárenských zariadení (§ 22) nasledovne:

Pre elektroenergetiku

- Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

- Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je

    - 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných   priesekoch 7 m,

    - pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane vo vzdialenosti 20 m.

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

- V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby a konštrukcie,

- pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m; vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia,

- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

- vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

- Na umožnenie prístupu a príjazdu k vonkajším elektrickým vedeniam sú vlastníci   pozemkov, povinní udržiavať voľný pruh pozemkov, tzv. bezlesie v šírke 4 m po jednej strane podperných bodov (stožiarov).

- Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

    - 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

Pre plynárenstvo

- Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia takáto:

  - 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,

  - 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm.

Bezpečnostné pásma

Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo havárií plynárenských zariadení alebo odberných plynových zariadení a na ochranu života a zdravia osôb a majetku.

Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na pôdorys. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia takáto:

  - 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území,

  - 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou  do 350 mm.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia

Dotknuté územie zámeru, plošne vymedzené katastrálnym územím mesta Hanušovce nad Topľou, sa nachádza v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou v povodí rieky Topľa. Rozloha takto vymedzeného územia predstavuje v rámci okresu Vranov nad Topľou 1,9 % z celkovej plochy tohto okresu, kým počet obyvateľov až 4,9 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu.

Hranicu takto vymedzeného územia tvorí od severu vzájomná hranica so susediacimi katastrálnymi územiami obcí Ďurďoš, Bystré, Hermanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Medzianky a Vlača.

Dotknuté územie zámeru má veľmi vysokú hustotu zaľudnenia, výrazne prevyšujúcu dosiahnutú hodnotu krajského priemeru (88,8 obyv./km2) a veľmi výrazne prevyšujúcu dosiahnutú hodnotu okresného priemeru (101,3 obyv./km2).

Tab.: Územno – správne členenie

| Územná jednotka | Rozloha katastrálneho územia v km2 | Počet obyvateľov k 31.12.2009 | Hustota obyvateľstva na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesto Hanušovce nad Topľou | 14,38 | 3 792 | 263,7 |
| Okres Vranov nad Topľou | 769 | 77 931* | 101,3 |

Zdroj: ŠÚ SR

* - počet obyvateľov k 31.12.2005

Vývoj počtu obyvateľstva

Na základe analýzy populačného vývoja v rokoch 1869 - 2009 v meste Hanušovce nad Topľou možno toto obdobie rozdeliť na štyri časové úseky:

Prvý časový úsek je vymedzený obdobím rokov 1869 – 1890, kedy mesto Hanušovce nad Topľou zaznamenáva trvalý a výrazný pokles počtu svojich obyvateľov. V rámci uvedeného časového úseku počet obyvateľov mesta Hanušovce nad Topľou klesol o viac ako 26 %.

Druhý časový úsek je vymedzený obdobím rokov 1890 - 1910, kedy mesto Hanušovce nad Topľou zaznamenáva mierny nárast počtu svojich obyvateľov.

Tretí časový úsek je vymedzený obdobím rokov 1910 - 1921, kedy mesto Hanušovce nad Topľou zaznamenáva mierny pokles počtu svojich obyvateľov.

Štvrtý časový úsek je vymedzený obdobím rokov 1921 - 2009, kedy mesto Hanušovce nad Topľou zaznamenáva trvalý a výrazný nárast počtu svojich obyvateľov. V rámci uvedeného časového úseku sa počet obyvateľov mesta Hanušovce nad Topľou zvýšil viac ako trojnásobne (o 311 %).

Na konci osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov sa narušili dlhodobé demografické trendy. Výrazne sa zmenilo reprodukčné správanie obyvateľstva, ktoré sa prejavuje najmä v znižovaní počtu živonarodených detí. Podstatné zmeny sa prejavujú aj v oblasti migrácie obyvateľstva. Mesto Hanušovce nad Topľou však zaznamenáva aj v časovom období rokov 1991 – 2009 výrazný nárast počtu svojich obyvateľov.

Tab.: Vývoj počtu obyvateľov

| Sídlo / rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1948 | 1961 | 1970 | 1991 | 2001 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanušovce nad Topľou | 1 563 | 1 200 | 1 157 | 1 219 | 1 267 | 1 218 | 1 351 | 1 574 | 2 063 | 2 219 | 3 144 | 3 582 | 3 792 |

Zdroj: ŠÚ SR

Veková štruktúra obyvateľstva

Z výsledkov porovnania vekovej štruktúry obyvateľstva vyplýva, že vďaka veľmi výraznému poklesu dosiahnutých hodnôt v časovom období rokov 2001 – 2009, podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku (veková skupina 0 – 14) bol v meste Hanušovce nad Topľou mierne pod úrovňou priemeru dosiahnutého v rámci okresu Vranov nad Topľou, ale i napriek tomuto poklesu stále výrazne nad dosiahnutou úrovňou celoslovenského priemeru (20,9  % resp. 16,6 %).

Podiel obyvateľstva v produktívnom veku (veková skupina muži 15 – 59, ženy 15 - 54) bol v meste Hanušovce nad Topľou, i vďaka výraznému nárastu dosiahnutých hodnôt v časovom období rokov 2001 – 2009, výrazne nad úrovňou priemeru dosiahnutého v rámci okresu Vranov nad Topľou a veľmi mierne nad dosiahnutou úrovňou celoslovenského priemeru (65,3 % resp. 64,1 %).

Podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku (veková skupina muži nad 60 rokov, ženy nad 55 rokov) bol v meste Hanušovce nad Topľou, napriek výraznému nárastu jeho dosiahnutých hodnôt v časovom období rokov 2001 – 2009, výrazne pod úrovňou priemeru dosiahnutého v rámci okresu Vranov nad Topľou a veľmi výrazne i pod dosiahnutou úrovňou celoslovenského priemeru (13,8 % resp. 19,3 %).

Tab.: Vývoj vekovej štruktúry obyvateľov v rokoch 2001 - 2009

| Sídlo Rok | Počet trvalo bývajúcich obyvateľov |  |  | 0 – 14 |  | 15 – 59 M / 15 – 54 Ž |  | 6o+ M / 55+ Ž |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkom | Muži | Ženy | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Mesto Hanušovce nad Topľou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 3 582 | 1 736 | 1 846 | 977 | 27,3 | 2 157 | 60,2 | 426 | 11,9 |
| 2009 | 3 792 | 1 838 | 1 954 | 791 | 20,9 | 2 478 | 65,3 | 523 | 13,8 |
| Okres Vranov nad Topľou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | 77 931 |  |  | 16 864 | 21,6 | 48 252 | 61,9 | 12 815 | 16,4 |

Zdroj: ŠÚ SR

So stavom a vývojom vekovej štruktúry obyvateľstva bezprostredne súvisia hodnoty indexu vitality a indexu ekonomického zaťaženia. Z výsledkov porovnania vývoja oboch týchto ukazovateľov v meste Hanušovce nad Topľou vyplýva, že v časovom období rokov 2001 – 2009 dochádza k veľmi výraznému poklesu dosiahnutých hodnôt v prípade indexu vitality i k  miernemu poklesu dosiahnutých hodnôt v prípade indexu ekonomického zaťaženia.

Tab.: Index vitality a index ekonomického zaťaženia v rokoch 2001 – 2009

| Sídlo | Index vitality* |  | Index ekonomického zaťaženia** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2009 | 2001 | 2009 |
| Hanušovce nad Topľou | 229,3 | 151,2 | 65,0 | 53,0 |

Zdroj: ŠÚ SR

Vysvetlivky:

* obyvateľstvo v predproduktívnom veku    x 100

obyvateľstvo v poproduktívnom veku

** obyvateľstvo v predproduktívnom veku a poproduktívnom veku    x 100

obyvateľstvo v produktívnom veku

Ekonomická aktivita obyvateľstva

Z hľadiska podielu ekonomicky aktívnych na celkovom počte obyvateľov v meste Hanušovce nad Topľou je možné konštatovať mierne nižšiu dosiahnutú hodnotu tohto podielu v porovnaní s dosiahnutou hodnotou za okres Vranov nad Topľou.

Tab.: Ekonomická aktivita obyvateľstva v meste Hanušovce nad Topľou k 26.5.2001 (SODB)

| Sídlo Rok | Trvale bývajúce obyvateľstvo |  |  | Ekonomicky aktívne obyvateľstvo |  |  | Podiel ekonomicky aktívnych (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |
| Mesto Hanušovce nad Topľou |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 3 582 | 1 736 | 1 846 | 1 627 | 845 | 782 | 45,4 |
| Okres Vranov nad Topľou |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 76 504 | 37 781 | 38 723 | 35 458 | 19 212 | 16 246 | 46,3 |

Zdroj: ŠÚ SR

Sídla

Mesto Hanušovce nad Topľou administratívne patrí do Prešovského kraja a okresu Vranov nad Topľou. Mesto sa nachádza na severnom úpätí Slanských vrchov, v Hanušovskej pahorkatine, v doline Hanušovského a Medzianského potoka (vlieva do rieky Topľa pri severovýchodnom okraji sídla) v nadmorskej výške 207 m.

Mesto Hanušovce nad Topľou je druhým najvýznamnejším  sídlom Vranovského okresu. Historicky podľa administratívno-správneho členenia patrili Hanušovce nad Topľou vždy k Šarišu, ktorý sa do ranofeudálneho uhorského štátu včlenil v 2. polovici 11. storočia.

Najstaršou listinou o majetkoprávnych záležitostiach z oblasti Šariša je donačná listina Ondreja II. z roku 1212. V 13. storočí patrila značná časť majetkov v južnom Šariši Abovcom. Týkalo sa to aj územia, na ktorom vznikli Hanušovce. Prvým šoltýsom Hanušoviec sa stal Hanus, richtárom bol ešte aj v roku 1333. Od mena sa spravidla odvodzuje názov mesta. Názov Hanušovce môže byť odvodený aj od pomenovania rehoľného rádu johanitov (r. 1332 – villa Hanusfalva, 1355 – villa Johanis).

Koncom 16. storočia sa Hanušovce radili k stredne veľkým mestečkám. Získali právo na konanie troch výročných jarmokov (na Svätého Ducha, sv. Kozmu a Damiána a na Všetkých svätých). Od roku 1635 pribudli ďalšie tri jarmoky, na Troch kráľov, sv. Tibercia mučeníka a sv. Ladislava kráľa.

V stredoveku sa obyvatelia zaoberali najmä roľníctvom, neskôr aj remeslami, ako napríklad kováčstvu a obuvníctvu. Čo sa vzdelanosti týka, je významná informácia o hanušovskom humanistickom gymnáziu z rokov 1630 - 1717. 17. a 18. storočie boli poznamenané protihabsburskými povstaniami v boji o uhorský trón.

V roku 1831 zasiahla obec Hanušovce cholerová epidémia, tá bola jedným zo sprievodných znakov a príčin roľníckeho povstania. V 2. polovici 19. storočia nadobudli Hanušovce významnejšie postavenie z pohľadu štátnej správy, stali sa jedným zo sídiel obvodu Topľanského slúžnovského úradu. Začiatkom 20. storočia boli Hanušovce malým šarišským mestečkom, v ktorom žilo asi 1200 obyvateľov. V obci sídlil poštový úrad, cirkevné školy (rímskokatolícka, evanjelická, židovská), stáli tu dva kostoly, dve fary a židovská synagóga. Prevládala tu tradícia trhov.

Cez rieku Topľa bol v 1. tretine 19. storočia postavený drevený, grodzinský most, mohutné majstrovské dielo v dĺžke asi 90 metrov. Most bol zničený koncom 2. svetovej vojny.

V obci Hanušovce bola v roku 1934 slávnostne otvorená Sokolovňa a v roku 1935 vybudovaná meštianska škola, malo to dobrý vplyv na rozvoj kultúry.

Železničná trať znamenala pre obyvateľstvo výhodnú pracovnú príležitosť, pre iných nútené práce. V okolí sa nachádzali tri pracovné tábory.

Mesto Hanušovce nad Topľou je prirodzeným centrom širokej spádovej oblasti zahŕňajúcej obce Petrovce, Pavlovce Medzianky, Radvanovce, Ďurďoš, Vlača, Babie,  Prosačov, Remeniny, Matiaška, Ruská vôľa, Vavrinec a Detrík.

Priemysel

Priemyselné plochy na území mesta Hanušovce nad Topľou sú situované východným smerom od železničného viaduktu  a zároveň v tesnom susedstve Mestského úradu Hanušoviec nad Topľou i po ľavej strane štátnej cesty I/18 Prešov – Vranov nad Topľou v dolnej časti mesta. Sú tu lokalizované prevádzky, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie sídla a ich lokalizácia a rozsah podporujú funkčné vzťahy v sídle (Textilný priemysel – firmy IMMEA, VZORODEV, JUREX,  Potravinársky priemysel – pekárne SUJAPEX, Drobné prevádzky súkromných podnikateľov – drevovýroba Onder Ján, stavebníctvo Kočiš, Velebír Ján a Miloš, Ján Petrovský, výroba betónovej dlažby Viktor Maga a iní).

Ostatné priemyselné plochy sú situované mimo zastavaného územia mesta. Po ľavej strane štátnej cesty I/18 v smere Prešov – Vranov nad Topľou je situovaný podnik HUPERZ Slovakia, s.r.o., JACONEL (bývalé objekty SANDRIKU). Vo vzdialenosti cca 1 km od mesta pri železničnej trati sa rozkladá priemyselno – skladový areál zahŕňajúci nasledovné prevádzky: Doprava a skladové plochy ŽSR na železničnej stanici Hanušovce nad Topľou, plocha areálu bývalej tehelne, skladové a obchodné areály.

Ďalšími prevádzkami situovanými na území mesta sú kovovýroba EXTRATECH, firmy ZVAR, AUTOMONT, PETREX, LAMEX a iné.

Areál poľnohospodárskeho družstva je pretransformovaný na výrobno - spracovateľský podnik zaoberajúci sa spracovaním autovrakov.

V priestore južne od mesta západne od štátnej cesty I/18 sa nachádzajú ložiská tehliarskych hlín, na základe ktorých sa tu v minulosti rozvíjal tehliarsky priemysel (v súčasnosti po tehelni ostal iba areál bez budov ).

Poľnohospodárstvo

Tab.: Základné členenie poľnohospodárskej pôdy na druhy pozemkov v okrese Vranov nad Topľou

| Okres | Orná pôda | Chmeľ-nice | Vinice | Záhrady | Ovocné sady | Trvalé trávne porasty | Poľnohospo-dárska pôda spolu | Celková výmera okresu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | 23 198 | - | - | 1 410 | 502 | 15 367 | 40 476 | 76 912 |

Zdroj : ÚGKK

Rastlinná výroba

Poľnohospodárstvo v okrese Vranov nad Topľou je charakterizované vyhovujúcim výrobnými podmienkami, keďže podstatná časť územia okresu je situovaná v nížinných resp. pahorkatinných oblastiach. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín a krmovín na ornej pôde.

Tab.: Štruktúra plodín na ornej pôde v okrese Vranov nad Topľou

| Okres | Obilniny | Olejniny | Zemiaky | Zelenina | Cukrová repa | Krmoviny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | 12 646 | 3 626 | 340 | 140 | 212 | 6 014 |

Zdroj: ŠÚ SR

Živočíšna výroba

Živočíšna výroba v okrese Vranov nad Topľou je zameraná na chov hovädzieho dobytka, oviec a hydiny.

Tab.: Stavy hospodárskych zvierat v okrese Vranov nad Topľou

| Okres | Hovädzí dobytok | Z toho dojnice | Ovce | Ošípané | Hydina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | 11 246 | 4 793 | 4 165 | 25 047 | 89 994 |

Zdroj : ŠÚ SR

Časť obyvateľstva pracuje aj v oblasti obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby. V meste Hanušovce nad Topľou pôsobí firma ORAGRO s. r. o. zameraná na poľnohospodársku výrobu.

Areál poľnohospodárskeho družstva je pretransformovaný na výrobno - spracovateľsky podnik zaoberajúci sa spracovaním autovrakov.

Lesné hospodárstvo

V dotknutom území zámeru tvoria lesné porasty významný podiel z celkovej výmery takto vymedzeného územia. Z hľadiska kategórií lesov, dominantný podiel na výmere lesných porastov majú hospodárske lesy, v týchto porastoch je však potrebné hospodáriť tak, aby sa zlepšovala ich ochranná funkcia. Z hľadiska drevinového zastúpenia lesných porastov, najväčšie zastúpenie majú listnaté dreviny a to predovšetkým buk. V lesnom hospodárstve pôsobí urbariát a štátne lesy, ktoré zamestnávajú určitú časť obyvateľstva mesta.

Doprava

Cesty

Pri hodnotení komunikačných predpokladov dotknuté územie zámeru vykazuje veľmi dobrú úroveň napojenia na nadradenú dopravnú infraštruktúru.

Najvýznamnejšou cestnou komunikáciou, prechádzajúcou dotknutým územím zámeru i zastavaným územím mesta Hanušovce nad Topľou, je v západo – východnom smere trasovaná štátna cesta I/18 (E 50) štátna hranica ČR/SR – Trenčín - Žilina - Poprad – Prešov – Michalovce – štátna hranica SR/Ukrajina s nadregionálnym až celoštátnym významom.

Na štátnu cestu I/18 je v takto vymedzenom území napojená  cesta II/556 v trase Hanušovce nad Topľou – Giraltovce, na ktorú je v lokalite Grodzin napojená cesta III/556001 Hanušovce nad Topľou – Remeniny – Matiaška – Vavrinec – Prosačov.

Cestnú sieť v dotknutom území zámeru dopĺňa cesta III/018212 Hanušovce nad Topľou –Petrovce napojená v centre mesta rovnako na štátnu cestu I/18.

Ochranné pásmo pre cesty I. triedy je určené vo vzdialenosti 50 m od vozovky, pre cesty II. triedy je určené vo vzdialenosti 25 m od vozovky a pre cesty III. triedy vo vzdialenosti 20 m od vozovky.

Tab.: Intenzita dopravy na prieťahoch ciest II. triedy v dotknutom území zámeru v roku 2005

| Číslo úseku | Číslo cesty | Nákladné vozidlá (T) | Osobné vozidlá (O) | Motocykle (M) | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00409 | 000018 | 1 915 | 4 433 | 11 | 6 359 |
| 00410 | 000018 | 1 887 | 4 342 | 24 | 6 253 |
| 01340 | 000556 | 195 | 1 389 | 4 | 1 588 |

Zdroj: SSC

Železnice

Mesto Hanušovce nad Topľou, vrátane severozápadnej i centrálnej  časti okresu Vranov nad Topľou, je napojené na systém celoštátnej železničnej dopravy. Dotknutým územím zámeru prechádza trasa jednokoľajnej železničnej trate nadregionálneho významu č. 193 Prešov - Strážske s motorovou trakciou. Železničná trať križuje líniu navrhovanej činnosti mimoúrovňovo v priestore železničného nadjazdu nad mestom.

Železničná stanica Hanušovce nad Topľou je situovaná mimo zastavaného územia mesta južným smerom 1 km od okraja mesta, železničná zastávka Hanušovce nad Topľou – mesto je v južnej časti mesta na okraji zastavaného územia.

Technická infraštruktúra

Zásobovanie pitnou vodou

Zásobovanie pitnou vodou v dotknutom území zámeru zabezpečuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť,  a. s., do ktorej  pôsobnosti patrí i okres Vranov nad Topľou.

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je zabezpečené z vodárenského systému Starina – Košice, trasovaného severným okrajom katastrálneho územia mesta, z prívodného potrubia DN 1 000 s bodom napojenia severovýchodne od mesta, prostredníctvom skupinového vodovodu Hanušovce nad Topľou – Petrovce.

Ochranné pásmo pre vodovodný rad VVS Starina DN 1000 mm je 10 m,  pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Mesto Hanušovce nad Topľou má vybudovanú verejnú kanalizáciu aj ČOV. Čistiareň odpadových vôd sa nachádza východne od trasy cesty II/556 Hanušovce nad Topľou - Giraltovce juhovýchodne od osady Grodzin.

Rozvody elektrickej energie

Dotknutým územím zámeru neprechádzajú žiadne trasy jednoduchých či dvojitých prenosových vzdušných vedení na úrovni 400 kV, na úrovni 220 kV ani na úrovni 110 kV.

Mesto Hanušovce nad Topľou je zásobovaná elektrickou energiou z elektrickej stanice 110/22 kV Vranov nad Topľou s inštalovaným výkonom 3x25 MVA a z elektrickej stanice 110/22 kV Bukóza Vranov s inštalovaným výkonom 2x25 MVA. Prevádzku energetických zariadení na území mesta zabezpečuje Východoslovenská energetika, a.s., Košice. Rozvod 22 kV je väčšinou káblový ukončený murovanými alebo stožiarovými transformačnými stanicami.

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane vo vzdialenosti 10 m. Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 100 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Zásobovanie plynom

Zdrojom plynu pre mesto Hanušovce nad Topľou je vysokotlakový plynovod DN 300 PN 4,0 Mpa, na ktorý je napojená regulačná stanica plynu VTL/STL 10 000 m3/h. Táto regulačná stanica je v bezprostrednej blízkosti navrhovanej činnosti, pri začiatku opravy na hornom useku toku Hanušovského potoka.

Mesto Hanušovce nad Topľou je plne plynofikované, pričom jeho obyvatelia sú zásobovaní zemným plynom naftovým z rozvodnej STL alebo NTL siete.

Ochranné pásma pre plynovody a prípojky sú pri plynovodoch do 200 DN 4m, nad 200 DN do 500 DN 8 m, pri nízkotlakých a strednotlakých plynovodoch a prípojkách v zastavanom území obce 1 m, pri technologických objektoch  4 m.

Bezpečnostné pásmo pre STL plynovody od 100 do 250 DN a prípojky vo voľnom priestranstve a v  nezastavanom  území je 20 m.

Zásobovanie teplom

V meste Hanušovce nad Topľou sa uplatňuje centrálne (v prípade bytových domov a objektov občianskej vybavenosti) i individuálne vykurovanie z lokálnych domových kotolní (v prípade nízkopodlažných rodinných domov).

Sociálna infraštruktúra

Zdravotníctvo

Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v dotknutom území zámeru zabezpečuje zdravotné stredisko v Hanušovciach nad Topľou, kde je dostupná základná zdravotná starostlivosť. V budove zdravotného strediska sa nachádzajú  ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a stomatológov, ako i ambulancia detského lekára, gynekológa,  oftalmológa a neurológa.

Sekundárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná vo Vranovskej nemocnici n. o.

Sociálna starostlivosť

Najvýznamnejším zariadením sociálnej starostlivosti v meste Hanušovce nad Topľou je Dom sociálnych služieb. Tento dom slúži aj dôchodcom a v súčasnosti je potrebné pre dôchodcov nájsť náhradné priestory.

Školstvo

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hanušovce nad Topľou sú prevádzkované materská škola, Základná škola, Základná umelecká škola i špeciálna škola – Spojená škola Hanušovce nad Topľou.

Miestnu základnú školu pre 1. až 9. ročník navštevuje cca 870 detí.. V rámci projektu Infovek bola vytvorená špecializovaná učebňa vybavená počítačmi s pripojením na internet. Škola zabezpečuje výučbu anglického jazyka a záujmovú činnosť. Okrem toho usporadúva rôzne spoločenské akcie. Škola je spádovou vzdelávacou inštitúciou pre okolité obce hlavne v II. stupni vyučovania.

Materskú školu v súčasnosti navštevuje 100 detí..

Špeciálna základná škola v Hanušovciach nad Topľou poskytuje vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (žiakom s určitým postihnutím,  ktoré im  nedovoľuje vzdelávať sa v školách bežného typu). Sídli v samostatnej budove, ktorá je v značne opotrebovanom stave a potrebuje rekonštrukciu. Zriaďovateľom tejto školy je Krajský úrad v Prešove.

V meste v rámci vzdelávania je k dispozícii aj základná umelecká škola, v ktorej sú 4 odbory.

Kultúra

Najvýznamnejšou kultúrnou inštitúciou v meste Hanušovce nad Topľou je Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, založené v roku 1975 ako múzeum okresu Vranov nad Topľou. Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. stor., ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj a je registrovaným múzeom na Ministerstve kultúry SR. V štyroch expozíciách a stálej výstave sprístupňuje hmotné doklady a poznatky o prírode a spoločnosti regiónu a o vysťahovalectve z východného Slovenska (Expozícia Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou a Expozícia História a súčasnosť okresu Vranov nad Topľou).

Na viacúčelové využitie slúži kultúrny dom. ktorého úlohou je zabezpečovanie kultúrnych programov a podujatí konaných pri príležitosti rôznych mestských osláv a sviatkov.

V objekte Mestského úradu je verejnosti k dispozícii Mestská ľudová knižnica.

V meste Hanušovce nad Topľou rovnako vyvíja činnosť Folklórny súbor Orlík.

V meste sa pravidelne usporadúvajú rôzne spoločenské podujatia, medzi najvýznamnejšie patrí predovšetkým každoročný Hanušovský jarmok (organizátor Mestský úrad Hanušovce nad Topľou).

Šport

Najvýznamnejšími športovými zariadeniami v dotknutom území zámeru sú futbalové ihrisko, telocvičňa a športový areál pri základnej škole. Zo športových klubov v meste Hanušovce nad Topľou pôsobia futbalový MsFK Hanušovce nad Topľou, hokejový HC Pelikán Hanušovce, turistický KST Krokus Hanušovce nad Topľou a miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu.

Cestovný ruch

Z hľadiska prírodných lokalizačných predpokladov nie je potenciál mesta Hanušovce nad Topľou pre cestovný ruch a rekreáciu príliš vysoký. Rozhodujúcim lokalizačným činiteľom z hľadiska prírodných predpokladov sú predovšetkým lesné porasty. Prírodné lokalizačné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu sa rovnako nachádzajú v neveľkej vzdialenosti od takto vymedzeného územia a to predovšetkým na území Slanských vrchov i na území okolo vodnej nádrže Domaša tvoriacich samostatné  rekreačný krajinné celky (RKC).

RKC Slanské vrchy

Slanské vrchy majú charakter kľudovej zóny (potrebné uvedený stav rešpektovať) s vhodnými podmienkami pre letnú a zimnú turistiku v prírodnom prostredí. Vhodné vybavenostné zázemie predstavujú podhorské obce vhodné pre vidiecku turistiku. V súčasnosti je spracovaný projekt na vyhlásenie Slanských vrchov za CHKO.

RKC Domaša

Rekreačný krajinný celok Domaša vytvára obalová krivka rovnomennej nádrže, zahŕňajúca v sebe strediská turizmu pri vodnej ploche i sídla s vidieckym turizmom. Vodná nádrž sa nachádza v atraktívnom prírodnom prostredí a vytvára výborné podmienky pre pobyt pri vode, vodné športy a letnú turistiku v okolitých lesoch. V nadväznosti na letné rekreačné využitie rekreačnej oblasti je potrebné do rekreačných aktivít zapojiť i priľahlé sídla, pričom rozvoj rekreácie v nich je vhodné stavať na osobitostiach pobytu v dedinskom prostredí.

Tab.: Súčasný stav a možnosti rozvoja rekreačných priestorov v neveľkej vzdialenosti od dotknutého územia zámeru

| Okres | Rekreačný priestor |  | Význam | Krajinný a funkčný typ | Rozloha (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obec, katastrálne územie | Názov |  |  |  |
| Vranov nad Topľou | Nová Kelča | Domaša- Nová Kelča | NR | I. | 78 |
|  | Holčíkovce Veľká Domaša | Domaša- Malá Domaša | M | I. | 56 |
|  | Holčíkovce | Domaša- Poľany | NR | I. | 75 |
|  | Kvakovce, Dobrá nad Ondavou | Domaša – Dobrá | NR | I. | 94 |

Zdroj: ZaD ÚPN VÚC Prešovského kraja

Vysvetlivky:	M   - medzinárodný		I.   - nížinný, pre kúpanie a vodné športy

NR - nadregionálny		II.  - podhorský, pre rekreáciu a vodné športy

R   - regionálny		III. - horský, pre rekreáciu,  turistiku a zimné športy

V dotknutom území zámeru sa nachádzajú viaceré kultúrno – historické pamiatky, ktoré predstavujú významné ciele poznávacieho cestovného ruchu (pozri Kultúrne a historické pamiatky).

V meste Hanušovce nad Topľou sa nenachádzajú žiadne  ubytovacie zariadenia pre turistických návštevníkov.

K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika a cykloturistika. Dotknutým územím zámeru nie sú trasované žiadne turisticky značené chodníky.

Kultúrne a historické pamiatky

Historické centrum mesta Hanušovce nad Topľou je pamiatkovou zónou vyhlásenou Okresným úradom vo Vranove nad Topľou 15.12.1991.

Osobitnou kategóriou z urbanistického pohľadu je historické jadro Hanušoviec. Nachádza sa tu ranogotický rímskokatolícky kostol, renesančná zvonica zo 17. storočia, renesančný, tzv. Malý kaštieľ z r. 1564 a renesančno-barokový Veľký kaštieľ z polovice 18. storočia, pri ktorom sa nachádza historický park.

Najvýznamnejšími chránenými kultúrnymi a historickými pamiatkami v meste Hanušovce nad Topľou sú tri železničné mosty (viadukty), areál miestneho kaštieľa s historickým parkom, rímskokatolícky kostol Nanebovzatia panny Márie, evanjelický kostol augsburského vyznania a židovský cintorín.

Tab.: Kultúrne a historické pamiatky v meste Hanušovce nad Topľou

| Katastrálne územie | Určenie adresy popisom | Adresa (ulica, iná, námestie) | Or. číslo | Súp. Číslo | Názov pamiatky | Názov objektu | Bližšie určenie | Dátum vyhlásenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanušovce nad Topľou | Medzi železničnými stanicami Bystré a Pavlovce |  |  | 3155/2 | Mosty a pamätná tabuľa - súbor | Most železničný pamätný | SNP | 15/06/84 |
|  | Medzi železničnými stanicami Bystré a Pavlovce |  |  |  | Mosty a pamätná tabuľa - súbor | Most železničný pamätný | SNP | 15/06/84 |
|  | Za domom č.14/33 | Komenského ulica | 33 | 544 | Sušiareň | Sušiareň liečivých rastlín | liečivých rastlín | 08/11/93 |
|  |  | Mierová ulica |  | 3114/2 | Mosty a pamätná tabuľa - súbor | Tabuľa pamätná | vyhodenie mostu | 17/10/86 |
|  | vo východnej časti obce | Pod Šibenou ul. |  | 2692 | Cintorín židovský | Cintorín židovský |  | 17/07/2000 |
|  |  | ulica SNP |  | 3155/1 | Mosty a pamätná tabuľa - súbor | Most železničný pamätný | SNP | 15/06/84 |
|  | Budova pošty | Slovenská ulica | 355/27 | 439 | Dom pamätný a pamätná tabuľa | Dom pamätný | brigáda Čapajev | 17/04/63 |
|  | Na budove pošty | Slovenská ulica | 355/27 | 439 | Dom pamätný a pamätná tabuľa | Tabuľa pamätná | brigáda Čapajev | 17/04/63 |
|  | Pri kaštieli | Záhradná ulica | 151/4 | 4 | Kaštieľ s areálom | Budova | obytná | 17/10/86 |
|  |  | Záhradná ulica |  | 14 | Kaštieľ a park | Kaštieľ |  | 17/04/63 |
|  | Pri barokovom kaštieli | Záhradná ulica |  | 14 | Kaštieľ a park | Park |  | 17/04/63 |
|  |  | Zámocká ulica | 150 | 2,3 | Kaštieľ s areálom | Kaštieľ |  | 17/04/63 |
|  | V obci | Zámocká ulica | 161/3 | 1 | Kostol a zvonica | Kostol | Rímskokatolícky Nanebovzatia Panny Márie | 17/04/63 |
|  | Pri rímsko-katolíckom kostole | Zámocká ulica | 161/3 | 1 | Kostol a zvonica | Zvonica | murovaná | 17/10/86 |
|  | Pri železničnej stanici | Šarišská ulica |  | 220 | Kostol | Kostol | Evanjelický augsburského vyznania | 17/04/63 |

Zdroj: PÚ SR

Unikátnou technickou pamiatkou v dotknutom území zámeru sú tri železničné viadukty, pričom priamo nad mestom Hanušovce nad Topľou sa klenie železničný most s najväčším oblúkom v strednej Európe.

Prvý viadukt leží v priamom smere v km 33,789 tesne pred zhlavím železničnej stanice Hanušovce nad Topľou v smere od Bystrého. Viadukt má tri polia a jeho celková dĺžka je 99,800 metrov.

Druhý viadukt dosahuje dĺžku 395,050 metrov, výšku 40 m a je najdlhší na železničnej trati Prešov - Strážske. Leží v oblúku so začiatkom v km 36,457. Tesne pred viaduktom je zastávka Hanušovce nad Topľou mesto. Mesto leží sčasti aj v údolí pod viaduktom.

Tretí viadukt leží v priamom smere neďaleko druhého najdlhšieho viaduktu v km 37,286 a je dlhý 283,360 metrov.

Renesančno-barokový kaštieľ z prelomu 17. a 18. storočia je v súčasnosti sídlom Vlastivedného múzea s cennou národopisnou a prírodovedeckou expozíciou so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Znečistenie ovzdušia

Emisie

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme je zabezpečovaná podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a podľa zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy zeme a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Emisie základných znečisťujúcich látok pochádzajú predovšetkým zo spaľovania fosílnych palív v lokálnych kúreniskách. V dotknutom území zámeru sa nenachádzajú žiadne významné zdroje znečistenia ovzdušia a rovnako sa toto územie nachádza v už relatívne značnej vzdialenosti od významných zdrojov znečistenia na nadregionálnej či celoštátnej úrovni, čo má priaznivý vplyv na imisné znečistenie územia. Pozitívny vplyv na množstvo emisií má i plynofikácia mesta.

Vplyv emisií z mobilných zdrojov znečistenia na celkovom imisnom zaťažení v meste Hanušovce nad Topľou je v dôsledku vysokej intenzity tranzitnej dopravy veľmi výrazný a bezprostredne závisí predovšetkým od intenzity dopravy na štátnej ceste I/18 trasovanej zastavaným územím mesta.

Negatívny vplyv na množstvo emisií z dopravy v dotknutom území zámeru má i nepriaznivé výškové vedenie trasy štátnej cesty I/18 s tiahlym stúpaním v smere Vranov nad Topľou – Prešov, na druhej strane však priaznivé smerové vedenie trasy nenarúša plynulosť premávky.

Pozitívny vplyv na množstvo emisií z dopravy v dotknutom území zámeru má priaznivé smerové a výškové vedenie trasy cesty II/556 nenarúšajúce plynulosť premávky.

Tab.: Emisie zo stacionárnych zdrojov v okrese Vranov nad Topľou

| Rok | Emisie [t/rok] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TZL | SO2 | NOx | CO |
| 2005 | 760 | 2 290 | 798 | 1 696 |
| 2009 | 465 | 1 091 | 951 | 1 089 |

Zdroj: SHMÚ

Tab.: Merné územné emisie v okrese Vranov nad Topľou

| Okres | Merné územné emisie [t/rok.km2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TZL | SO2 | NOx | CO |
| 2005 | 0,99 | 2,98 | 1,02 | 2,20 |
| 2009 | 0,60 | 1,42 | 1,24 | 1,42 |

Zdroj: SHMÚ

Tab.: Prehľad počtu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Vranov nad Topľou – stav k 31.12.2004

| Okres | Počet veľkých zdrojov | Počet stredných zdrojov | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | 2 | 33 | 35 |

Zdroj: KÚŽP v Prešove z údajov NEIS

Lokálne  znečistenie ovzdušia

V dotknutom území zámeru nie je lokalizovaná žiadna monitorovacia stanica Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia SHMÚ realizujúca kontinuálne analýzy základných polutantov lokálneho znečistenia ovzdušia.

V takto vymedzenom území sa nenachádza žiaden významný veľký zdroj znečistenia ovzdušia, rovnako sa toto územie nachádza už v značnej vzdialenosti od významných zdrojov znečistenia na nadregionálnej či celoštátnej úrovni, čo má priaznivý vplyv na imisné znečistenie územia.

Pozitívnou skutočnosťou z hľadiska imisnej záťaže územia je, predovšetkým v prípade inverzných situácií predovšetkým tá skutočnosť, že mesto Hanušovce nad Topľou je plynofikované.

Priemerné ročné koncentrácie NO2 sa v dotknutom území zámeru pohybujú v intervale od 10 do 15 g.m-2. Priemerná ročná depozícia dusíka (NO, NO2 a ich oxidačných produktov) emitovaného z domácich a zahraničných zdrojov sa pohybuje v intervale od 600 do 700 mg.N.m-2.

Priemerné ročné koncentrácie SO2 sa v takto vymedzenom riešenom území pohybujú v intervale od 5 do 10 g.m-2. Priemerná ročná depozícia síry (SO2 a síranov) emitovanej z domácich a zahraničných zdrojov sa pohybuje v intervale od 1 500 mg.S.m-2 do 2 000 mg.S.m-2.

Prízemný ozón

Priemerné koncentrácie prízemného ozónu na území Slovenskej republiky rastú s nadmorskou výškou. I keď v poslednom období nie je pozorovaný významnejší trend zvyšovania, počet prekročení imisného limitu ozónu zostáva aj naďalej vysoký.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené cieľové a prahové hodnoty pre prízemný ozón podľa vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia, ktoré v súlade s legislatívou EÚ je potrebné dosiahnuť v roku 2010 a informačné a varovné prahy koncentrácie.

Tab.: Cieľové a prahové hodnoty koncentrácie pre prízemný ozón

| Cieľové resp. prahové hodnoty | Koncentrácia O3 (µg.m-3) | Priemer za časový interval |
| --- | --- | --- |
| Pre ochranu ľudského zdravia | 120* | 8 h |
| Pre ochranu vegetácie AOT40** | 18 000 (µg.m-3.h) | 1. máj až 31. júl |
| Prah pre informáciu obyvateľstva | 180 | 1 h |
| Prah pre vyrovnanie obyvateľstva | 240 | 1 h |

* - maximálny 8 – hodinový priemer 120 µg.m-3 sa nesmie prekročiť viac ako 25 dní za kalendárny rok, v priemere za tri roky

** - AOT40 vyjadrené v µg.m-3.h znamená súčet všetkých rozdielov medzi hodinovými prízemného ozónu väčšími ako 80 µg.m-3 (=40 ppb) a 80 µg.m-3 v čase medzi 8.00 a 20.00 stredoeurópskeho času od 1. mája do 31. júla a to v priemere za 5 rokov

Tab.: Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu (µg.m-3) v rokoch 2004 – 2009

| Stanica | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starina, Vodná nádrž, EMEP | 66 | 66 | 62 | 62 | 59 | 58 |

Zdroj: SHMÚ

Poznámka: Referenčná hodnota ročného priemeru pre ochranu materiálov (ozónová smernica je 40 µg.m-3 pre ročné spracovanie do EK

V časovom období rokov 2007 – 2009 neboli prekročené cieľové hodnoty koncentrácie pre prízemný ozón pre ochranu ľudského zdravia (maximálny 8 – hodinový priemer 120 µg.m-3 sa nesmie prekročiť viac ako 25 dní za kalendárny rok, v priemere za tri roky) na monitorovacej stanici Starina situovanej v neveľkej vzdialenosti od dotknutého územia zámeru .

Tab.: Počet dní, v ktorých bola prekročená priemerná osemhodinová koncentrácia prízemného ozónu 120µg.m-3  (cieľová hodnota pre ochranu ľudského zdravia) na monitorovacích staniciach SHMÚ

| Stanica | 2007 | 2008 | 2009 | Priemer 2007 - 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starina, Vodná nádrž, EMEP | 18 | 5 | 22 | 15 |

Zdroj: SHMÚ

Ochrana ovzdušia

Ochranu ovzdušia upravuje zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

Od roku 2003 je v platnosti vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ovzdušia. Táto vyhláška okrem iného stanovuje limitné hodnoty, termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie, priemerované obdobia a cieľové hodnoty vybraných znečisťujúcich látok. Taktiež uvádza zoznam aglomerácií a zón, na ktoré sa člení územie Slovenskej republiky z hľadiska sledovania, hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia.

Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú ustanovené § 9 ods.1 zákona o ovzduší ako:

- oblasti riadenia kvality ovzdušia,

- vymedzené časti zón alebo aglomerácií o rozlohe najmenej 50 km2 , ak sa v nich vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,

- národné parky

- chránené krajinné oblasti

- kúpeľné miesta

Do dotknutého územia zámeru plošne nezasahuje žiadna z oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

Znečistenie vôd

Znečistenie povrchových vôd

V dotknutom území zámeru sa nachádza odberné miesto sledovania kvality tokov. Z tohto dôvodu je možné uviesť údaje o kvalite tokov a úrovni znečistenia povrchových vôd v takto vymedzenom území.

Hlavnými problémami, vplývajúcimi na kvalitu podzemných a povrchových vôd, sú eutrofizačné procesy (zvýšený obsah biogénnych prvkov P a N), obsah ťažkých kovov a obsah špecifických organických látok vo vodnom prostredí. Zdrojom znečistenia a ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v dotknutom území zámeru môžu byť i čiastočne kontaminované plochy bývalých hospodárskych dvorov.

Tab.: Zoznam vyhodnotených miest odberov kvality povrchových vôd v povodí rieky Topľa v širšom dotknutom území zámeru za obdobie 2002 - 2003

| NEC | Miesto sledovania | Riečny km | Počet vzoriek | Trieda kvality vody v skupine ukazovateľov podľa STN 757221 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| B502000D | Topľa - Hanušovce | 47,7 | 24 | II | III | II | IV | IV | II |  |  |

Zdroj: SVP PBaH Košice

Do dotknutého územia zámeru plošne nezasahuje žiadna z vodohospodársky významných oblastí a preto nie je možné uviesť údaje o znečistení podzemných vôd.

Z hľadiska úrovne znečistenia podzemných vôd (Cd) (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v dotknutom území zámeru  prejavuje nízka (hodnoty v intervale 0,1 – 1,0 Cd) až stredná úroveň tohto znečistenia (hodnoty v intervale 1,1 – 3,0 Cd).

Z hľadiska ohrozenia zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v nive rieky Topľa prejavuje vysoké, v ostatnom území veľmi nízke riziko tohto ohrozenia .

Z hľadiska agresívnych vlastností podzemných vôd (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v dotknutom území zámeru vyskytujú neagresívne vody.

Ochrana vodných zdrojov

Ochranu vôd upravuje najmä zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (pôvodne zákon č. 184/2002 Z. z.), zákon NR SR č. 272/2004 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších zákonov a ďalšie právne predpisy.

Chránenými územiami podľa  zákona o vodách sú: územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu, územia s vodou vhodnou na kúpanie, územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti), ochranné pásma vodárenských zdrojov, citlivé oblasti,  zraniteľné oblasti a chránené územia a ich ochranné pásma podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ochrana vodných tokov a ich korýt je ustanovená zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, § 47. Na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov sa vyhlasujú ochranné pásma vodárenských  zdrojov  I., II., III. stupňa. Súčasne sú pásmami hygienickej ochrany (PHO) podľa zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

Vodárenské toky

Vodárenské toky sú vodné toky alebo úseky vodných tokov, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje na odber pre pitnú vodu. Zoznam vodárenských tokov je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 211/2005 Z. z. (Príloha č. 2), ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

Dotknutým územím zámeru nepreteká žiaden vodárenský tok.

Vodohospodársky významné toky

Sú to vodné toky, ktorými prechádza štátna hranica, vodné toky, ktoré sa využívajú ako vodárenský zdroj alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje (vodárenský vodný tok), vodné toky s plavebným využitím, vodné toky s významným odberom vody pre priemysel a pre poľnohospodárstvo (ich významnosť sa určuje vo vzťahu k vodohospodárskej bilancii povrchových vôd v príslušnom čiastkovom povodí), vodné toky využívané na iné účely, napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu, ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu. Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 211/2005 (Príloha č. 1), ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

Dotknutým územím zámeru preteká vodohospodársky významný tok Topľa.

Chránené vodohospodárske oblasti

Chránená vodohospodárska oblasť je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravené zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, § 31.

Z hľadiska ochrany vodných zdrojov, ako aj ich zberných oblastí, do dotknutého územia zámeru plošne nezasahujú žiadne chránené vodohospodárske oblasti.

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

Dotknuté územie zámeru sa nenachádza v žiadnom z ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

Citlivé a zraniteľné oblasti

Nariadenie vlády č. 617/2004 Z. z. ustanovuje citlivé a zraniteľné oblasti podľa § 33 a 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Podľa tohto nariadenia sú za citlivé oblasti vyhlásené vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality vôd, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd. Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia,  z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.

Podľa Nariadenia vlády č. 617/2004 § 2 sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v katastrálnych územiach mesta, podľa prílohy č. 1.

Dotknuté územie zámeru nie je zaradené medzi zraniteľné oblasti.

Ochrana prírodných liečivých zdrojov

Právne podmienky na využívanie prírodných liečivých zdrojov v prírodných liečebných kúpeľoch stanovuje zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon tiež určuje práva a povinnosti na ochranu prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd ustanovením ich ochranných pásiem – I., II. a III. stupňa.

V zmysle zákona za prírodné liečivé zdroje možno vyhlásiť zdroje: prirodzene sa vyskytujúcich vôd, plynov a exhalácií, ložiská prirodzene sa vyskytujúcich rašelín, slatín, bahien a iných zemín, ak priaznivo pôsobia na ľudské zdravie, takže ich možno používať na liečebné účely.

V dotknutom území zámeru sa žiadne prírodné liečivé zdroje nenachádzajú.

Prírodné zdroje minerálnych stolových vôd sa využívajú v potravinárskom priemysle ako stolové vody. Na plnenie do fliaš a iných obalov možno použiť len zdroje, ktoré sú vyhlásené Ministerstvom zdravotníctva SR (PLZ, PZMSV).

V dotknutom území zámeru sa žiadne prírodné zdroje minerálnych stolových vôd nenachádzajú.

Ťažba nerastných surovín

Ťažobné areály

V dotknutom území zámeru, sa nachádza evidovaný dobývací priestor tehliarskych ílov, v súčasnom období je však z dôvodu zániku organizácie nevyužívaný (zánik bývalej tehelne).

Ochrana nerastného bohatstva

Ochranu a využitie nerastného bohatstva upravuje najmä zákon č. 533/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 558/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) a iné právne predpisy.

Chránené ložiskové územie zahŕňa územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, mohli znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska.

V dotknutom území zámeru sa nachádza chránené ložiskové územie tehliarskych ílov.

Tab.: Chránené ložiskové územia v katastrálnom území mesta Hanušovce

| Okres | Názov CHLÚ | Nerast | Organizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | Bystré | tehliarske íly | Tehelne TEMAKO a. s., Hanušovce nad Topľou |

Zdroj: OBÚ Košice, OBÚ Spišská Nová Ves

Fyzikálna a chemická degradácia pôdy

Kontaminácia pôdy

Kontaminácia pôdy patrí k stresovým faktorom z hľadiska kvality poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Z organických polutantov, ktoré v pôdach dlhšie pretrvávajú, sú predmetom monitorovania hlavne polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU). Ostatné organické polutanty majú viac charakter „bodového“ znečistenia. V rámci monitoringu pôd SR boli zistené najvyššie hodnoty PAU najmä na fluvizemiach, v nivách väčších riek, v čierniciach, lokálne aj v luvizemiach a kambizemiach a v okolí priemyselných centier.

Z hľadiska kontaminácie pôd (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v dotknutom území zámeru nachádzajú relatívne čisté pôdy a nekontaminované pôdy (resp. mierne kontaminované pôdy), kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A.

Z hľadiska rizika kontaminácie rastlinnej produkcie ťažkými kovmi (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v dotknutom území zámeru prejavuje vysoké riziko tejto kontaminácie, veľmi silne obmedzené využívanie (odporúča sa na využívanie na trvalé trávne porasty, neodporúča sa aplikácia kompostov I. a II. triedy a pestovanie plodín veľmi citlivých na príjem ťažkých kovov).

Z hľadiska odolnosti pôdy proti kompakcii a intoxikácii (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v nive i údolí rieky Topľa prejavuje stredná odolnosť proti intoxikácii kyslou i alkalickou skupinou rizikových kovov a stredná až silná odolnosť pôdy proti kompakcii. Naopak na svahových a vrcholových polohách Hanušovskej pahorkatiny a Slanských vrchov sa prejavuje slabá odolnosť proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov a silná odolnosť proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových kovov a slabá až stredná odolnosť pôdy proti kompakcii.

Plošný prieskum kontaminácie pôd (PPKP) ako subsystém monitoringu pôd sleduje obsah ťažkých kovov vo vybraných katastrálnych územiach. Pôdy týchto území boli vybraté na základe zvýšeného obsahu ťažkých kovov, ktorý bol preukázaný v rámci I. cyklu PPKP. Kontrolované a nadlimitné kovy v rámci PPKP v roku 2001 v okrese Vranov nad Topľou uvádzame v nasledovnej tabuľke.

Tab.: Kontrolované a nadlimitné kovy v rámci PPKP v roku 2001 v okrese Vranov nad Topľou

| Okres | Kontrolované Hony |  | Sledované parametre | Nadlimitné hony |  | Nadlimitné parametre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ha | počet |  | ha | počet |  |
| Vranov nad Topľou | 1 783,0 | 53 | Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb | 120,0 | 3 | Cd |

Zdroj: MP SR – prevzaté zo Správy o stave životného prostredia SR v r. 2001, MŽP SR 2002

Fyzikálna degradácia pôdy

Erózia pôdy patrí k sekundárnym stresovým faktorom, ktoré negatívne pôsobia na poľnohospodársky pôdny fond a poľnohospodársku výrobu, a to ohrozením resp. narušením prirodzeného vývoja bioty. Pod potenciálnou eróziou sa rozumie taká erózia (maximálna možná strata pôdy), ku ktorej by došlo na povrchu pôdy vplyvom pôsobenia prírodných činiteľov za predpokladu, že by tento povrch nebol porastený žiadnou protierózne odolnou vegetačnou pokrývkou a neboli by na ňom vykonané žiadne protierózne opatrenia. Na rozdiel od potenciálnej erózie, reálna erózia vyjadruje intenzitu pôdnych strát alebo postihnutú plochu pôdneho povrchu eróziou, hustotu eróznych rýh, atď.

V dotknutom území zámeru dominujú prejavy vodnej erózie. Vzhľadom na výrazné plošné zastúpenie veľkoblokovej ornej pôdy i značnú vertikálnu členitosť reliéfu sa v takto vymedzenom území prejavuje stredne silná až silná aktuálna vodná erózia nelesnej poľnohospodárskej pôdy (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002).

Ochrana pôdnych zdrojov

Ochrana pôdy ako zložky životného prostredia nebola v rezorte životného prostredia osobitne právne ustanovená. Na ochranu pôdy sa uplatňuje najmä zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú: produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode a v neposlednom rade ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, a to hlavne poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1.-4. kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č. 3 k cit. Zákonu. Vyhláškou č. 508/04 Z. z. sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z.

Poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1.-4. kvalitatívnej skupiny sa v dotknutom území zámeru nenachádza.

Poškodenie vegetácie

Z hľadiska zdravotného stavu lesov (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002), v dotknutom území zámeru plošne prevládajú veľmi slabo poškodené porasty (defoliácia 11 – 20 %) a slabo poškodené porasty (defoliácia 21 – 30 %).

Z hľadiska zaťaženia lesných drevín (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002), koeficient zaťaženia ťažkými kovmi KZ sa v takto vymedzenom území pohybuje v intervale 1,501 – 2,500, koeficient zaťaženia sírou KS v intervale nad 3,000 a koeficient zaťaženia ortuťou KHg v intervale v hodnotách  5,001 – 7,000.

Ochrana genofondových zdrojov

V dotknutom území zámeru sa nenachádzajú žiadne zvernice, bažantnice ani chránené rybárske oblasti. Nebol zaznamenaný ani významnejší výskyt genofondu pôvodných regionálnych odrôd ovocných stromov a krov.

Zaťaženie prostredia hlukom

Problematikou zaťaženia obyvateľov hlukom sa zaoberá Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky. Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB(A) predstavuje hranicu, od ktorej začína byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový systém.

Základná úprava na úseku ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií je v súčasnosti upravená §13 zákona NR SR č. 514/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami vyplývajúce z vyššie citovaného zákona zrušilo vyhlášku MZ SSR č. 14/1997 a zároveň zabezpečilo komplexné riešenie tejto problematiky - v súlade s najnovšími poznatkami, ako aj požiadavkami Európskej únie.

Tab.: Najvyššie prípustné hladiny (NPH) hluku vo vonkajších priestoroch

| Kategória územia | Objekty a územia | NPH (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | hluk z dopravy * * | hluk z iných zdrojov |
|  |  | deň noc | deň noc |
| I. | Územie s osobitnou ochranou pred hlukom (veľké kúpeľné a liečebné areály) | LAeq 45 35 | 40 35 |
| II. | Pred oknami chránených miestností školských budov a viac podlažných budov, rekreačné územia, územie nemocníc, obytné územia | LAeq 50 40 | 50 40 |
| III. | Vonkajší priestor v okolí diaľnic, letísk, ciest I., II. triedy zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov. | LAeq 60* 50* | 50 40 |
| IV. | Výrobné zóny (areály závodov) a dopravné zóny vyššieho stupňa, bez obytnej funkcie. | LAeq 70 | 70 |

Poznámky: *V okolí dopravných zón obstavaných obytnými budovami (existujúca mestská zástavba) tam, kde je preukázané, že v súčasnosti nie je možné prijateľné riešenie, ktoré by umožnilo dodržanie uvedených najvyšších prípustných hodnôt, možno pripustiť  i vyššie hodnoty pri maximálnom využití možných opatrení na zníženie hluku. Pri výstavbe nových objektov v takejto mestskej zóne sa výstavba bytov povolí v rámci zaplňovania stavebných medzier a náhrad starých budov pričom musia byť splnené požiadavky odd. III.B. Výstavba škôl, nemocníc a stavieb podobného charakteru sa nepovoľuje.

**Zahrnuté sú všetky druhy dopravy (cestná, železničná,  letecká, vodná). Hodnoty pre noc sa uplatňujú iba pre priestory používané v noci.

V meste Hanušovce nad Topľou sa nevykonáva monitoring hlukovej záťaže z cestnej dopravy.

Výrazný zdroj hlukovej záťaže pre obyvateľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, v priamej závislosti od intenzity dopravy, predstavuje predovšetkým úsek štátnej cesty  I/18 vzhľadom na trasovanie uvedenej komunikácie priamo zastavaným územím mesta. Táto štátna cesta je neúmerne zaťažená kamiónovou i ostatnou nákladnou dopravou (takmer 2 000 nákladných vozidiel/24 hod.), čo spôsobuje nadmernú hlučnosť predovšetkým v nočných hodinách. Vysokú hlukovú záťaž produkujú najmä ťažké nákladné automobily, autobusy SAD ako aj individuálna doprava.

Vzhľadom na nízku intenzitu zdrojovej a cieľovej dopravy v meste Hanušovce nad Topľou je miera hlukovej záťaže tohto druhu dopravy  na obyvateľstvo vo všeobecnosti nízka.

Významnejšie stacionárne zdroje hluku sa v dotknutom území zámeru nenachádzajú.

Odpady

Nakladanie s komunálnym odpadom v meste sa prevádza v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Hanušovce nad Topľou, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom. Základným schváleným dokumentom pre riadenie odpadového hospodárstva v meste je platný Program odpadového hospodárstva.

Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú stavby, rôzne stroje a zariadenia používané na nakladanie s odpadmi, t. j. na zhodnocovanie odpadov (podľa metód R1 až R13) a zneškodňovanie odpadov (podľa metód D1 až D15), ako aj na úpravu, zber, zhromažďovanie a prepravu odpadov.

Vzhľadom na metódy prevažujúce doteraz v nakladaní s odpadmi (D1 a D10, resp. R1), sú osobitne uvedené údaje o skládkach odpadov, spaľovniach odpadov a zariadeniach na úpravu a zhodnocovanie odpadov (pre metódy R).

Skládkovanie odpadov

Skládky predstavujú stále nevyhnutné zariadenia na nakladanie s odpadmi. V dotknutom území zámeru sa nenachádza žiadna skládka odpadov. Najbližšia skládka odpadov Hanušovce - Petrovce. kazeta sa nachádza v bezprostrednej blízkosti takto vymedzeného územia v susediacom katastrálnom území obce Petrovce.

Tab.: Skládky odpadov v neveľkej vzdialenosti od dotknutého územia zámeru

| Názov skládky | Katastrálne územie | Odpad | Trieda skládky | Prevádzkovateľ skládky / vlastníctvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanušovce - Petrovce | Petrovce | KO, PO | O | OZÓN a. s. Petrovce / súkromné |

Zdroj : ObÚ ŽP

Spaľovanie odpadov

V dotknutom území zámeru sa nenachádza žiadna spaľovňa komunálneho či nebezpečného odpadu regionálneho či lokálneho významu.

Prírodné limity a obmedzenia

Prírodná rádioaktivita a radónové riziko

Dotknuté územie zámeru patrí do kategórie nízkeho až stredného radónového rizika.

Zosuvné územia a erózne javy

Z významných geodynamických javov (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002) sa v dotknutom území zámeru nachádzajú svahové poruchy na paleogéne a intenzívna výmoľová erózia.

Dotknuté územie zámeru sa vyznačuje nízkou až strednou náchylnosťou územia na zosúvanie.

Zvýšená seizmicita, vyhodnotenie zemetrasnej činnosti

Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002) sa v dotknutom území zámeru makroseizmická intenzita pohybuje okolo 6 0MSK-64. Seizmické ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002) sa  pohybuje v intervale 1,00 – 1,29 m.s-2.

Poddolované územie a staré záťaže

V dotknutom území zámeru sa nenachádzajú žiadne poddolované územia.

Zdroje žiarenia

V dotknutom území zámeru nie sú evidované žiadne zdroje prírodného žiarenia ani extrémne anomálie magnetického poľa zeme.

Súhrnné hodnotenie kvality životného prostredia

Z hľadiska zaťaženia územia stresovými faktormi (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002) sa v dotknutom území zámeru prejavuje zaťaženie územia prírodnými stresovými faktormi spôsobenými kumuláciou geodynamických procesov.

Dotknuté územie zámeru patrí medzi poloprírodné až antropogénne areály územného systému stresových faktorov (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002). Z vybraných stresových faktorov dominantnú úlohu zohrávajú vodná erózia, svahové procesy a silné znečistenie ovzdušia. Cez samotné mesto Hanušovce nad Topľou prechádza extrémne zaťažená antropogénna línia – dopravný koridor tohto územného systému stresových faktorov.

Stupeň narušenosti pôvodného prírodného prostredia je závislý predovšetkým od stupňa ekonomickej aktivity a s tým súvisiacej intenzity antropických vplyvov. Na základe analýzy socio-ekonomických pomerov a stavu zložiek životného prostredia v dotknutom území zámeru sa toto územie vyznačuje predovšetkým negatívnym vplyvom vysokej intenzity dopravy na štátnej ceste I/18 a rovnako i  negatívnym vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej výroby.

Do dotknutého územia zámeru plošne nezasahuje žiadna zo zaťažených oblastí vyčlenených v zmysle environmentálnej regionalizácie SR z roku 1997 a jej aktualizácií z roku 2002 a v roku 2005.

Tab.: Podiel jednotlivých stupňov poškodenia životného prostredia v okrese Vranov nad Topľou

| Okres, Kraj | Plocha v km2 |  |  |  |  | Plocha v % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.stupeň | 2.stupeň | 3.stupeň | 4.stupeň | 5.stupeň | 1.stupeň | 2.stupeň | 3.stupeň | 4.stupeň | 5.stupeň |
| Vranov nad Topľou | 126,30 | 197,28 | 195,91 | 162,96 | 86,83 | 16,42 | 25,65 | 25,47 | 21,18 | 11,29 |
| Prešovský | 4 551,14 | 3 032,59 | 433,122 | 906,117 | 0 | 50,69 | 33,71 | 4,81 | 10,07 | 0,81 |

| Okres, kraj | Počet obyvateľov |  |  |  |  | % dotknutých obyvateľov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.stupeň | 2.stupeň | 3.stupeň | 4.stupeň | 5.stupeň | 1.stupeň | 2.stupeň | 3.stupeň | 4.stupeň | 5.stupeň |
| Vranov nad Topľou | 3174 | 9319 | 175 | 0 | 0 | 12668 | 25,06 | 73,56 | 1,38 | 0,00 |
| Prešovský | 160 541 | 215 779 | 56 619 | 260 045 | 96 973 | 20,32 | 27,32 | 7,17 | 32,92 | 12,28 |

Zdroj: SAŽP

Zdravotný stav obyvateľstva

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné prostredie. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva:

Stredná dĺžka života pri narodení, tzv. nádej na dožitie, je základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období.

Tab.: Stredná dĺžka života pri narodení v období rokov 1996 - 2000

| Okres | Muži eM0 | Ženy eŽ0 |
| --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | 69,25 | 77,04 |
| SR | 68,82 | 76,79 |

Zdroj: NCZI

Okres Vranov nad Topľou patrí k regiónom s najvyššou pôrodnosťou (natalitou) v rámci Slovenska.

Tab.: Natalita v okrese Vranov nad Topľou v rokoch 1999 - 2008

| Okres | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | 14,16 | 14,23 | 13,65 | 13,02 | 12,5 | 13,03 |

Zdroj: ŠÚ SR

Veľmi dôležitým ukazovateľom je aj počet živonarodených detí s vrodenou chybou.

Tab.: Počet živonarodených s vrodenou chybou v okrese Vranov nad Topľou v rokoch 1998 - 2005

| Okres | 1998 | 2000 | 2002 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na 10 000 živonarodených detí | na 10 000 živonarodených detí | na 10 000 živonarodených detí | na 10 000 živonarodených detí |
| Vranov nad Topľou | 406,0 | 388,5 | 570,6 | 470,3 |

Zdroj : NCZI

Citlivým ukazovateľom hygienickej a kultúrnej úrovne života obyvateľstva, ako aj meradlom zdravotnej starostlivosti je novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť (podiel novorodencov, ktorí zomierajú do 28 dní) a dojčenská úmrtnosť (počet novorodencov zomretých do 1 roka života na 1000 živonarodených detí).

Tab.: Novorodenecká a dojčenská úmrtnosť v okrese Vranov nad Topľou v rokoch 2002 - 2008

| Okres | Novorodenecká úmrtnosť (‰) |  |  | Dojčenská úmrtnosť (‰) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2005 | 2008 | 2002 | 2005 | 2008 |
| Vranov nad Topľou | 6,01 | 5,1 | 3,92 | 9,01 | 11,2 | 8,61 |

Zdroj: ŠÚ SR

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť – mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti však závisí nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva.

Tab.: Mortalita v okrese Vranov nad Topľou v rokoch 2000 - 2008 (v ‰)

| Okres | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vranov nad Topľou | 8,87 | 8,33 | 8,92 | 8,9 | 8,84 |

Zdroj: ŠÚ SR

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

1. Požiadavky na vstupy

#### Záber pôdy

Navrhovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, ide o opravu vybudovaného vodohospodárskeho diela. Dočasný záber sa taktiež nedotýka pôdneho fondu, bude predstavovať manipulačný pás šírky 3,0m z jednej strany potoka na jestvujúcich miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. Dočasný záber neprekročí dobu jedného roka, pretože činnosť bude realizovaná postupne po etapách v období 12 mesiacov.

K záberu lesnej pôdy taktiež nedôjde.

#### Chránené územia

#### Navrhovaná činnosť podľa dostupných podkladov a vyžiadaného predbežného stanoviska Regionálneho strediska ŠOP SR v Prešove zo dňa 29.6.2011 nezasahuje do chráneného územia ani záujmov ochrany prírody. Navrhovaná činnosť nevyžaduje stanovenie podmienok pre výrub drevín.

#### Ochranné pásma

Pre stavebné objekty navrhovanej je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma:

cesta I. triedy  ...................................	50 m od osi cesty

cesta III. triedy  ...................................	20 m od osi cesty

miestna komunikácia ..........................	15 m od osi cesty

Z hľadiska ochranných pásiem komunikácií, je potrebné dohodnúť podmienky so správcom, nakoľko navrhovaná činnosť bude realizovaná aj v ochranných pásmach týchto komunikácií, a vlastné komunikácie budú slúžiť ako prístup na stavenisko a manipulačný pás.

elektrické vedenie VVN   ...................	15 m od okraja vodiča

elektrické vedenie VN a NN  ..............	10 m od okraja vodiča

VTL do DN 150, STL plynovod  ........	10 m od osi potrubia

vodovodné potrubie  ...........................	  2 m

diaľkový kábel  ...................................	  2 m

káblové vedenie všetkých druhov......	  1 m

Spresnenie križovaní a OP navrhovanej činnosti zabezpečuje projektant a vytýčenie dodávateľ stavby.

#### Potreba vody:

Vzhľadom na charakter stavby, nevznikajú osobitné nároky na zabezpečenie úžitkovej vody. V prípade potreby, je možné využiť vodu priamo z potoka (čerpaním, cisternou CAS), alebo požiarnych hydrantov. Obec má zrealizovaný vodovod.

#### Ostatné surovinové a energetické zdroje:

Elektrická energia:

El. energia pre účely zariadenia staveniska (ZS) bude zabezpečená nízkonapäťovou (NN) káblovou el. prípojkou z existujúcej NN miestnej siete. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si vlastné meranie spotreby el. energie.

Zemný plyn

Navrhovaná činnosť nevyžaduje zabezpečenie zemným plynom ani počas výstavby ani počas prevádzky objektov protipovodňovej ochrany.

Slaboprúd

Telefón –odporúča sa zabezpečenie mobilnou telekomunikáciou.

Vonkajšie osvetlenie

Navrhovaná stavba nemá požiadavky na vonkajšie osvetlenie.

#### Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Pre výstavbu  sa odporúča použiť bežné stavebné a montážne mechanizmy. Pre opravu je charakteristický vysoký podiel ručnej práce a použitia malej mechanizácie, ktorá sa zmestí do koryta vodného toku.

Prístup ku stavenisku je komunikačne jednoduchý, navrhovaná činnosť sa nachádza v zastavanom území mesta a komunikácie s ňou tvoria paralelnú líniu.

Počas opravy dôjde k miernemu obmedzeniu dopravy v zastavanom území obce, postupne po jednotlivých úsekoch, z toho dôvodu bude potrebné urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky osadením dopravných značiek.

Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný automobilovou dopravou zhotoviteľa.

#### Nároky na pracovné sily

Predpokladá sa, že na stavbe bude súčasne pracovať viacero pracovníkov podľa POV, čo závisí od možnosti budúceho zhotoviteľa a termínu zmluvy o dielo, t.z., zhotoviteľ musí nasadiť na práce taký počet pracovníkov, aby stavba bola realizovaná v požadovanej kvalite za dodržania zmluvného termínu.

#### Nároky na zastavané územie

V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nie je požiadavka na sanáciu využívaných objektov. Navrhovaná činnosť sa realizuje na plochách evidovaných v KN ako vodné plochy.

V spolupráci s mestským úradom bude so súkromnými majiteľmi prerokované umožnenie prístupu, ak by to bolo nevyhnutné, tam kde oprava na pozemku vodného toku sa dotýka súkromných pozemkov.

2. Údaje o výstupoch

Ovzdušie, zápach

Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniká nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Počas výstavby budú dočasným zdrojom znečistenia ovzdušia používané stavebné mechanizmy (mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia).

Voda

Navrhovanou činnosťou nevznikajú odpadové vody.

Odpady

Presnú špecifikáciu konkrétnych druhov a množstiev jednotlivých odpadov je možné spresniť  až v realizačnej dokumentácii, kde budú špecifikované i použité materiály. Predpokladá sa minimálna produkciu stavebných odpadov. Súčasťou  zmluvy so zhotoviteľom stavby bude i podmienka, že tento je zodpovedný za správne nakladanie s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby  vrátane ich zneškodnenia. Spresnenie množstva a druhov odpadov bude predmetom ďalšej dokumentácie.

Tab.: Predpokladané druhy odpadov vznikajúce na stavbe počas realizácie objektov opravy Hanušovského a Medzianskeho potoka

| Katalóg. číslo | Druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 01 | Betón | O |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 02 01 | Drevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 17 04 07 | Zmiešané kovy | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

Časť odpadu je možné využiť pri stavebných prácach, ostatný bude odvezený a zneškodnený mimo staveniska. Dodávateľ stavby zabezpečí manipuláciu s týmto odpadom podľa platných predpisov.

Použité materiály budú privážané v baleniach na paletách, prispôsobených pre ďalšiu prepravu a manipuláciu.

Väčšinu objemu odpadov bude tvoriť Inertný odpad z búrania porušených častí bývalého spevnenia a nánosové zeminy a štrky, odstraňované pri čistení koryta.

Hanušovský potok SO 01 - podľa výkazu kubatúr bude 2815,71m3 z odstránenia nánosov.

Medziansky potok SO 02 - podľa výkazu kubatúr bude 1108,51m2 z buracích prác a 622,85m3 z odstránenia nánosov.

Kamene ktoré boli uvoľnené z brehov – narušeného opevnenia a nachádzajú sa na dne koryta, budú znovu využité pri oprave.

- Odpady vznikajúce počas prevádzky

- Charakter a rozsah navrhovanej činnosti nepredpokladá vznik odpadov počas prevádzky navrhovanej činnosti.

Hluk a vibrácie

Počas opravy sa predpokladá dočasné čiastočné zvýšenie hlukovej záťaže v dotknutej lokalite zastavaného územia mesta Hanušovce nad Topľou predovšetkým v dôsledku zvýšenia intenzity prejazdov nákladnej automobilovej dopravy, pohybom stavebných mechanizmov po prístupovej ceste k lokalite stavby, a krátkodobým využívaním pneumatických kladív na búracie práce.

Po ukončení výstavby objektov protipovodňovej ochrany sa nepredpokladá zvýšenie hlukovej záťaže okolitej zástavby oproti súčasnému stavu.

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyv stavby na životné prostredie

Etapa realizácie stavby je charakterizovaná mierne negatívnym vplyvom na ŽP jednotlivých stavebných prác, resp. stavebných postupov ako sú: presuny stavebných mechanizmov, zemín a hmôt a pod. Pri tejto činnosti je sprievodným znakom tvorba prachu, zvýšená hlučnosť, spaliny z motorov, ktoré narúšajú bežný stav okolia a ŽP. Uvedené negatíva len z časti môžu byť eliminované napr. zvlhčovaním dopravných ciest a racionálnym využívaním stavebných mechanizmov. Je však potrebné uviesť, že uvedený stav je z časového hľadiska krátkodobý, t.j. len počas realizácie stavby.

Preto v záujme obmedzenia týchto negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa práce realizovať rýchlo, za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci.

Údaje o začlenení stavebno-technických opráv koryta potoka do krajiny sú dané už prevedenou úpravou, ako sú trasa, pozdĺžny sklon, priečny profil s typom spevnenia koryta. Pre tento prípad navrhovanej činnosti je rozhodujúca kvalita zrealizovaných prác, uvedenie okolia do zodpovedajúceho stavu po ukončení činnosti a kvalita následnej údržby.

Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na záber pôdy, nároky na

výrub porastov

Investorovi ani projektantovi nie je známa v priestore staveniska žiadna existencia objektov pamiatkovej starostlivosti a záujmov ochrany prírody. Vo vzdialenosti cca 50 m od toku Hanušovský potok sa nachádza kaštieľ zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok (ÚZKP) ako národná kultúrna pamiatka. Navrhovanou činnosťou nebude táto kultúrna pamiatka dotknutá.

Navrhovanou činnosťou dotknuté územie obce nezasahuje do územia NATURA 2000 ani do územia európskeho významu. V záujmovom území a v jeho blízkosti sa nenachádza chránené územie v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

K záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy nedôjde.

Jedným z opatrení protipovodňovej ochrany je aj odstránenie bylinného porastu z nánosov, ktoré sú potenciálnym zdrojom kalamitných situácií. Náletové dreviny nedosahujú parametre, ktoré by vyžadovali z pohľadu plochy krovín alebo priemeru povoľovacie konanie z prietokového profilu.

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Riziko požiaru pri tomto druhu stavby je minimálne. Elektroinštalácia zariadenia staveniska /ZS/ musí byť prevedená podľa platných STN.

Vplyvy na obyvateľstvo

Vzhľadom na vzdialenosť od najbližšej obytnej zóny bude obyvateľstvo obce obťažované dočasne. Počas výstavby bude potenciálnym zdrojom hluk zo stavebných mechanizmov počas stavebných prác na stavenisku a hluk z dopravy vznikajúci zvýšenou frekvenciou dopravy po existujúcich trasách. V súvislosti s presunom a vykládkou materiálov, ako aj časťou zemných a čistiacich prác (okrem vodou navlhčených substrátov) je predpoklad zvýšenia prašnosti. V prípade dlhšieho obdobia suchého počasia je potrebné pravidelne čistiť a kropiť prístupové komunikácie. Tieto vplyvy budú dočasného charakteru a teda predpokladáme, že počas výstavby nedôjde k výraznému narušeniu pohody a kvality života v dotknutých obciach.

Vplyvy na prírodné prostredie

Realizáciou predloženého zámeru nedôjde k lokálnemu zásahu do prírodného prostredia, okrem hydrosféry a to počas stavebných prác. Prírodné prostredie bude činnosťou stabilizované, vzhľadom na prebiehajúce erózne procesy s využitím prevažne prírodných materiálov.

Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu

Významný vplyv na ovzdušie sa nepredpokladá. Počas výstavby je potenciálna možnosť zvýšenia prašnosti na stavenisku v závislosti od klimatických podmienok. Zvýšenie počtu prejazdov nákladných automobilov za deň nebude významné. Hlukom, prípadne prašnosťou a výfukovými plynmi bude ovplyvnená lokalita staveniska a okolie prístupovej komunikácie. Tieto vplyvy nie sú výrazné a budú trvať iba počas realizácie stavebných prác.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu

Opravami na vodných tokoch nevznikne nová vodná plocha a nebude ovplyvnená povrchová a podzemná voda v širšom území. Vzhľadom na citlivosť miesta realizácie stavebných prác pre prípad neočakávaných a nepredvídateľných potenciálnych havarijných únikov počas stavebných prác bude potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Taktiež bude potrebné vybaviť stavenisko prostriedkami pre vykonanie bezprostredných opatrení v prípade úniku nebezpečných látok, t.j. pohonných hmôt a olejov z používaných mechanizmov.

Vplyvy na pôdu

Pre navrhovanú činnosť nie je potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Realizáciou stavby dôjde k zásahu do existujúcich biotopov viazaných na danú lokalitu, tz. hydrické a vlhkomilné ekosystémy charakteru pionierskych spoločenstiev, ktoré začali vznikať na nánosoch ukladaných pri transportných procesoch vodného toku. Rekonštrukciou starších úsekov dôjde ku ich likvidácii, pričom transportno sedimentačné procesy budú pokračovať. Po ukončení opravy vzniknú nové - náhradné druhy biotopov a nové možnosti pre existenciu druhov živočíchov a rastlín, nakoľko tieto hydrosérie majú vysokú regeneračnú schopnosť. Navrhnutý spôsob výstavby rešpektuje ekologicky najprijateľnejší technický návrh protipovodňovej ochrany v daných podmienkach.

Sprievodná stromová a bylinná vegetácia tokov, ako aj vegetácia nachádzajúcu sa na priľahlých dotknutých pozemkoch nebude opravou dotknutá.

Postupovať sa bude v zmysle stanoviska ŠOP SR – RCOP Prešov.

Vplyvy na krajinu

Vplyv na štruktúru krajiny

Úpravou predmetnej stavby nedôjde k žiadnej zmene štruktúry krajiny, navrhovaná činnosť sa uskutoční v zastavanom území. Lokálne zmeny v koryte vodných tokov budú súvisieť s odstránením nánosov a opravou narušených miest.

Vplyv na estetiku a krajinnú scenériu

Plocha záujmového územia sa nachádza v zastavanom území mesta Hanušovce nad Topľou na pozemkoch vedených ako vodné plochy. Realizácia predmetnej stavby bude mať iba malý a dočasný vplyv na estetiku hodnoteného územia a zmení sa tým aj v malom rozsahu (nepodstatne) ráz a vzhľad záujmového územia počas výstavby, pričom nedôjde k zmene krajinnej scenérie.

Vplyvy na poľnohospodársku výrobu

Lokalita pre realizáciu zámeru je situovaná na ploche, ktorá nie je vedená ako poľnohospodárska pôda, takže k úbytku poľnohospodárskej produkcie nedôjde.

Vplyvy na priemyselnú výrobu

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na priemyselnú výrobu. Plánovaná stavba patrí do odvetvia vodného hospodárstva. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zabezpečí protipovodňová ochrana obyvateľov, obecného, súkromného a štátneho majetku.

Vplyvy na dopravu

Vplyv na dopravu spočíva vo zvýšení jej intenzity počas úpravy na vodných tokoch v obci, kedy bude zvýšená frekvencia dopravy na ceste III. triedy a na prístupových miestnych komunikáciách, čo môže spôsobiť obmedzenie dopravnej obslužnosti a nárast hlukovej záťaže a prašnosti. Pri realizácii činnosti môže byť čiastočne – na kratší čas obmedzená aj doprava na ceste I. triedy I/18 v zastavanom území.

Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch

Navrhovaná činnosť nie je situovaná do záujmovej oblasti z hľadiska turizmu. Vzhľadom k tomu nepredpokladáme vplyv na rekreáciu a cestovný ruch.

Vplyvy na kultúrne hodnoty

Úprava vodných tokov v obci a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty v okolí navrhovanej stavby.

4. Hodnotenie zdravotných rizík

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti neočakávajú sa žiadne zdravotné riziká pre obyvateľstvo.

V pracovnom prostredí tu vystupujú hlavne nasledovné faktory práce: hluk, ktorý vzniká pri práci mechanizmov, prašnosť a naopak negatívne vplyvy vody a vlhkého prostredia.

Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:

• nákladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB(A)

• zhutňovacie stroje 83 - 86 dB(A)

• nakladače zeminy 86 - 89 dB(A)

Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odkloniť proti hlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov.

Ďalším faktorom je prašnosť – na stavenisku v závislosti od poveternostných podmienok môže dôjsť občas k zvýšenej prašnosti, táto bude technickými a prevádzkovými opatreniami minimalizovaná a teda nie je predpoklad ohrozenia zdravia.

Vo vlhkom prostredí je potrebné chrániť pracovníkov nepremokavými súčasťami pracovného odevu, ako aj protišmykovou obuvou pre pracovníkov pracujúcich v koryte vodného toku.

5. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej starostlivosti a pásiem ochrany prírody. Kaštieľ vyhlásený za NKP sa nachádza asi 50 m od realizácie činnosti, Technická pamiatka železničného nadjazdu sa nachádza nad korytom potoka, vo výške, ktorú nemôžu stavebné mechanizmy dosiahnuť pri tomto type výstavby.

V záujmovom území a v jeho blízkosti sa nenachádza chránené územie v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť nebude priamo ani nepriamo zasahovať územia európskeho významu.

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a  časového priebehu pôsobenia

#### Vplyvy na horninové podložie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívne dopady na horninové prostredie, v území nie sú evidované žiadne nerastné suroviny. Na vlastnej lokalite realizácie navrhovanej činnosti nie sú podľa dostupných podkladov evidované geodynamické javy, lokalita navrhovanej činnosti je atakovaná eróznou činnosťou povrchovej vody upravovaných vodných tokov.

Podľa podkladov z MŽP SR – odboru geológie je v bližšom okolí toku Hanušovský potok evidovaných niekoľko zosuvov na svahoch v kontakte s alúviom toku, ktoré sa môžu aktivovať pri nadmernej zrážkovej činnosti.

V prípade realizácie terénnych úprav a búracích prác je potrebné (vzhľadom na brehovú abráziu tečúcou vodou) dodržiavať všeobecne záväzné opatrenia proti zosuvom zemín pri výkopových prácach a opatrenia proti zaplavovaniu výkopových jám podzemnou, resp. povrchovou vodou. Negatívne vplyvy z titulu realizácie protipovodňových opatrení budú dočasné a malého rozsahu. Pozitívne vplyvy (stabilizácia koryta vodných tokov, zníženie abrazívnej činnosti potokov) budú mať dlhodobý charakter.

Čiastočným problémom sa javí neupravené zaústenie ľavostranného prítoku „Debrični jarek“ na začiatku úpravy horného toku Hanušovského potoka, ktorý s nedostatočne dimenzovaným priepustom pod miestnou komunikáciou zalieva priestor začiatku úpravy vrátane priľahlých súkromných pozemkov a regulačnej stanice plynu. Vzhľadom na pomerne rozsiahle mikropovodie tohto lokálneho toku by stálo za úvahu v rámci opravy hlavného toku zabezpečiť aj zodpovedajúco bezpečné napojenie tohto prítoku.

#### Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu

Počas opravy bude lokalita staveniska a potenciálne i bližšie dotknuté územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou resp. vibračnou záťažou súvisiacou so stavebnými prácami. Zároveň predpokladáme zvýšenú produkciu emisií z mobilných zdrojov spôsobenú nákladnou  dopravou na stavenisku a pôsobením stavebných mechanizmov v lokalite staveniska a na prístupových komunikáciách. Nie je možné v tejto etape hodnotenia vplyvov stanoviť predpokladanú predikciu akustických pomerov v dotknutej lokalite, nakoľko nie je známy počet, priestorové rozmiestnenie, ani miera produkovanej hlučnosti generovanej z potenciálnych stacionárnych a mobilných zdrojov a rovnako nie sú známe ani technické a organizačné opatrenia zamerané na elimináciu potenciálnych stacionárnych i mobilných zdrojov hluku pre dodržanie stanovených prípustných hodnôt hluku 60 dB(A) pre dennú dobu a 50 dB(A) podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 14/1977 Zb. a Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z. Vzhľadom na reálny predpoklad intenzívnej výstavby stavebných objektov z hľadiska časového pôsobenia nepredpokladáme dlhodobé pôsobenie týchto negatívnych vplyvov, ktoré je navyše možné zmierniť prijatím potrebných technických opatrení a vhodnou organizáciou práce.

Po výstavbe protipovodňových opatrení nie sú predpokladané žiadne negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu.

#### Vplyvy na podzemné a povrchové vody

Počas realizácie navrhovanej činnosti budú negatívne vplyvy spočívať predovšetkým vo zvýšení obsahu nerozpustných látok vo vode v dôsledku terénnych zemných prác i v potenciálne možnom znečistení povrchových i podzemných vôd v prípade havarijného úniku znečisťujúcich látok (pohonné hmoty, oleje, hydraulická kvapalina) predovšetkým na miestach stavebných dvorov.

Po výstavbe objektov protipovodňovej ochrany nie sú predpokladané negatívne vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu. Stabilizáciou dna a brehov koryta vodných tokov, zníži sa energia povrchovej vody a obmedzí sa abrázia brehov vodných tokov.

#### Vplyvy na pôdu

Predložený zámer neuvažuje so záberom poľnohospodárskej pôdy ani so záberom lesných pozemkov.

#### Dočasný záber na komunikáciách a verejných priestranstvách pre manipulačný pás bude na obdobie menej ako jeden rok, v zastavanom území a po ukončení výstavby bude uvedený do pôvodného stavu.

#### Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Navrhovaná činnosť nebude mať zásadne negatívne dopady na genofond a biodiverzitu. Lokalita zámeru predstavuje v súčasnosti vodné toky. Na časti plochy tvoriacej časti dna v sedimentačných úzekoch vodných tokov v lokalite navrhovaného zámeru sa vyskytuje bylinná vegetácia náletového - sukcesného charakteru pionierskych spoločenstiev.

Realizáciou stavby objektov protipovodňovej ochrany na lokalite zámeru dočasne sa obmedzia potravné možnosti pre drobných živočíchov a čiastočne avifaunu, ktoré dnes využívajú ako potravnú bázu extenzívne porastené plochy v koryte toku, resp. okolitú zatrávnenú a drevinami porastenú časť plochy okolo vodných tokov (rušenie z dôvodu činnosti pri výstavbe).

Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté žiadne chránené územia ani chránené stromy. V území sa vzrastlé dreviny a kroviny nachádzajú len ako sprievodná zeleň okolitých plôch lokálne ako solitéry, alebo malé skupinky drevín.

Výrub drevín rastúcich mimo les nie je plánovaný.

Pri prácach je potrebné rešpektovať aluviálnu polohu vodných tokov ako biokoridoru v rámci ÚSES, miestny ÚSES nie je pre k.ú. Hanušovce nad Topľou spracovaný, spracovanie ÚPD sa práve pripravuje. Medziansky potok je prirodzeným biokoridorom regionálneho významu, protipovodňovo upravený úsek, ktorý sa ide opravovať, je limitovaný súbehom so štátnou cestou I. triedy I/18, čo zvyšuje požiadavku na ekologizáciu úpravy.

### Vplyvy na krajinu

Umiestnenie stavebných objektov a realizáciu navrhovanej environmentálne prijateľnej činnosti je možné uskutočniť tak, aby boli rešpektované prírodné podmienky a územné predpoklady bez výraznejšieho zásahu do súčasného charakteru krajiny. Okolité územie na lokalite zámeru je z prevažnej časti funkčne využívané ako vodná plocha a ostatné plochy v okolí upravovaného vodného toku, takže realizáciou navrhovanej činnosti sa len lokálne a v malej miere (pritom časovo dočasne) zmení krajinná scenéria.

### Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Línia navrhovanej činnosti je situovaná pozdĺž centrálnej časti, smerom ku južnému a východnému okraju mesta Hanušovce nad Topľou ktorá je situované v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Mesto Hanušovce nad Topľou je polyfunkčným centrom miestneho významu s významnými kultúrno a technicko historickými pamiatkami a predstavuje aj lokálne priemyselné centrum severovýchodnej regiónu a stredisko služieb vo svojej spádovej oblasti.

Z hľadiska vplyvu na štruktúru sídel a architektúru nepredstavuje navrhovaná lokalita zámeru historicky výrazne hodnotné prostredie. Stavebnou činnosťou na riešenom území nedôjde k zásadnému narušeniu existujúceho rázu krajiny na danej lokalite. Rozsah vplyvu bude minimálny a po realizácii stavby dôjde postupne k návratu do pôvodného stavu na lokalite.

Z hľadiska existujúcich aj predpokladaných urbanistických vzťahov a sídelnej štruktúry nie je situovanie navrhovanej opravy zariadení protipovodňovej ochrany na lokalite problematické.

### Do kategórie vplyvov na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy je možné zahrnúť javy súvisiace s tradíciami, folklórom a podobne. V danom prípade zámeru vybudovania protipovodňovej ochrany nie sú známe vplyvy tohto charakteru, v dotknutom území nie sú situované žiadne plochy, ktoré by slúžili napr. kultúrnym podujatiam.

### Vplyvy na dopravu

Počas navrhovanej činnosti najvýznamnejšie vplyvy na dopravu možno očakávať na miestnych komunikáciách, slúžiacich ako prístup na stavenisko, kde je predpokladané zvýšenie pohybu nákladnej dopravy a mechanizmov podieľajúcich sa na výstavbe protipovodňovej ochrany. V porovnaní so súčasným stavom sa očakáva zvýšenie intenzity prejazdov predovšetkým nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov smerujúcich na stavenisko.

Po realizácii opravy sa doprava dostane na hodnoty pred výstavbou a nie sú predpokladané negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu počas prevádzky protipovodňovej ochrany.

### Vplyvy na obyvateľstvo - hluk

Podľa charakteru funkčného využívania okolitého územia (plochy rodinnej zástavby) je možné z hľadiska kategorizácie územia (Nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií) bezprostredné okolie lokality stavby v tejto časti zastavaného územia zaradiť  do nasledovnej kategórie územia:

-  II. kategórie  chránených  území (priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie) s prípustnou hladinou hluku 50 dB(A) cez deň a večer a 45 dB(A) v noci.

Samotná  doprava  súvisiaca s realizovaním stavby navrhovaného  zámeru nepredpokladá prekročenie prípustných hodnôt v priľahlej obytnej zóne v referenčnom intervale deň a večer.

### Vplyvy na archeologické náleziská

Podľa dostupných podkladov nie sú na lokalite realizácie evidované archeologické náleziská.

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter, rozsah, umiestnenie, sa nepredpokladajú negatívne vplyvy presahujúce štátne hranice..

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s  prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v  dotknutom území

S navrhovanou činnosťou opravy protipovodňových opatrení na vybraných úsekoch vodných tokov okrem už uvedených, nesúvisia žiadne ďalšie vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Počas opravy a prevádzky nepredpokladáme vznik ďalších rizík spojených s realizáciou navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov, či zložky životného prostredia. Potenciálne riziko predstavuje štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik situácií a udalostí katastrofického charakteru. Potenciálne riziká poškodenia a ohrozenia životného prostredia možno predpokladať pri požiari, haváriách na strojných a dopravných zariadeniach, zlyhaní ľudského faktora, náhlych zmien počasia a podobne.

Určité riziko predstavujú prípadné havárie na strojnom a dopravnom zariadení používanom počas realizácie stavby objektov. V takomto prípade bude únik nebezpečných látok operatívne odstránený za použitia prostriedkov na zachytenie odkvapov, resp. sanačných prostriedkov. Pre prípad riešenia havarijnej situácie bude vypracovaný havarijný plán v zmysle § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s NL a o náležitostiach havarijného plánu a o postupe a riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Jedným z opatrení na ochranu životného prostredia je aj samotný projektový návrh riešenia opravy protipovodňovej úpravy vodného toku, ktoré je zamerané na selektívne úseky s najhoršími prejavmi vodnej erózie brehov a dna vodných tokov Hanušovského a Medzianskeho potoka tak, aby sa minimalizovali negatívne zásahy do prírodného prostredia. Súčasťou opatrení je návrh vhodného riešenia a použitých materiálov (napr. prírodný kameň) všade tam, kde je to prípustné a technicky možné.

Charakter navrhovanej stavby - opravy a jej umiestnenie nevyžaduje realizáciu náhradnej výsadby na pozemkoch realizácie stavby.

Súbor opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov môžeme zhrnúť nasledovne:

1. Stavenisko vymedziť v nevyhnutnej miere a minimalizovať zásahy do územia nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti stavby a manipulačných plôch a pásov (najmä do so stavbou susediacich plôch verejnej zelene).

2. Zabezpečiť biologickú rekultiváciu okolitého územia poškodeného pri oprave a dočasných plôch stavenísk a pri vykonávaní prác zabrániť rozšíreniu inváznych druhov.

3. Rešpektovať vyjadrenie ŠOP SR Prešov, č.j. RCOP PO/826/2011/Hr, zo dňa 29.6.2011 ku spracovaniu zámeru a technickej dokumentácii, ktoré je v prílohe dokumentácie zámeru a v ňom obsiahnuté odporúčania

4. Zabezpečiť technické opatrenia na zabránenie znečistenia vodného toku v záujmovom území, pre prípad neočakávaných a nepredvídateľných potenciálnych havarijných únikov počas stavebných prác vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

5. Vzhľadom na situovanie stavby vybaviť stavenisko prostriedkami pre vykonanie bezprostredných opatrení v prípade úniku nebezpečných látok, t.j. pohonných hmôt a olejov.

6. Dodržiavaním pracovnej disciplíny a používaním mechanizmov s vyhovujúcim technickým stavom predchádzať zbytočnej likvidácii vegetácie sprievodnej zelene toku na okolitých plochách a prípadným únikom ropných látok.

7. Dopĺňanie motorovej nafty a olejov do obslužných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách mimo staveniska.

8. Zabrániť počas výstavby vzniku nepovolených skládok odpadov a nežiaducemu znečisťovaniu životného prostredia.

9. Upraviť zaústenie ľavostranného prítoku „Debrični jarek“ na začiatku úpravy horného toku Hanušovského potoka, s nedostatočne dimenzovaným priepustom pod miestnou komunikáciou proti zalievaniu priestoru začiatku úpravy a priľahlých   pozemkov pri prívalových vodách.

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je potrebné bezpodmienečne dodržiavať zákonné ustanovenia, normy a predpisy. Na práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľne poučených o dodržiavaní BOZ. Pri výkopoch  dodržiavať STN 73 3050.

Prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené. Vozidla vychádzajúce na štátnu cestu musia byť očistené!

Okrem vyššie uvedeného je potrebné:

Vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami, odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu,

prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej  ako  -10oC, okraje výkopu nesmú byť od hrany 0.50 m zaťažované, pri výkopoch rýh s kolmými stenami a sklonom do 3:1 s hĺbkou nad 1,30m použiť paženie - zabezpečiť stabilitu stien výkopu.

Mimoriadnu pozornosť venovať prácam v blízkosti nadzemných inžinierskych sietí.

Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v blízkosti el. vedenia. Pod elektrickým vedením nepoužívať stavebnú mechanizáciu so zdvihom väčším ako 4 m.

Zoznam (výpis) právnych predpisov týkajúcich sa BOZP bude predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie.

Zariadenia CO

Zabezpečenie stavby z hľadiska CO nie je potrebné riešiť.

Riešenie protikoróznej ochrany

Navrhované stavebné materiály, okrem oceľového zábradlia, si nevyžadujú riešiť protikoróznu  ochranu. Zábradlie bude opatrené základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť  nerealizovala

Lokalita navrhovanej opravy dnes predstavuje plochu vodných tokov. Plocha dotknutá navrhovanou činnosťou bude aj v budúcnosti funkčne vyčlenená ako vodné plôch. Erozívna činnosť vodných tokov najmä pri vyšších stavoch (prívalové zrážky, topenie snehu) pri neprevedení protipovodňových opatrení  (ak by sa predložený zámer nerealizoval) by aj v budúcnosti vyžadovala protipovodňové úpravy s cieľom zabrániť vzniku škôd na majetku v súvislosti s postupnou eróziou, alebo zanášaním korýt miestnych vodných tokov.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

Mesto Hanušovce nad Topľou nemá spracovanú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Mesto má spracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (2007), v rámci ktorého je zapracovaná aj problematika protipovodňovej ochrany..

Pre navrhovanú činnosť je v súčasnosti spracovávaná projektová dokumentácia.

Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2009 v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia stanovuje v časti:

  - vodné toky, meliorácie, nádrže

    - na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky  s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami,

    - na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,

    - zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky,

    - zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a  ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre).

    - venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých treba budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez narušenia biotopu.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších  okruhov problémov

V ďalších stupňoch projektovej prípravy navrhovanej činnosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nasledovným problémovým okruhom:

- charakter územia a podmienky opravy v stiesnených pomeroch koryta upravených vodných tokov,

- zabezpečenie funkčnosti prietočného profilu vodných tokov pri výstavbe objektov protipovodňovej ochrany,

- obmedzeniam vyplývajúcim z trasovania existujúcich inžinierskych sietí,

- zabezpečeniu stability okolitých svahov pred zosúvaním pri zemných prácach na stavbe,

- iným požiadavkám vyplývajúcich z vyjadrení ku navrhovanej činnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a k spracovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie.

#### Návrh monitoringu

Monitorovanie stavu vybraných parametrov a zložiek životného prostredia je prostriedkom k zisteniu konkrétneho vplyvu určitej činnosti na vybrané vlastnosti prírodného či sociálneho prostredia. V prípade navrhovaného zámeru protipovodňovej ochrany odporúčame realizovať monitoring vplyvu výstavby a prevádzky predmetnej činnosti na stabilitu koryta vodných tokov so zameraním na abrazívnu činnosť vodných tokov a to ako na zámerom dotknutých lokalitách výstavby objektov protipovodňovej ochrany, tak aj na ostatných úsekoch vodných tokov tečúcich cez zastavané územie.

Počas výstavby bude potrebné vykonávať periodické kontroly stability navrhovaných objektov protipovodňovej ochrany a súčasne aj ostatných úsekov korýt vodných tokov v zastavanom území mesta.

Predkladaná dokumentácia zámeru upozorňuje na interakciu navrhovanej činnosti so zložkami životného prostredia a krajinou, navrhuje opatrenia na zmiernenie alebo elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Charakter navrhovanej činnosti, jej rozsah a vplyvy na životné prostredie sú dostatočne zhodnotené v prípravnej fáze a nie je predpoklad podrobnejším rozpracovaním v správe o hodnotení získania iných relevantných údajov, ktoré by viedli k zásadnej zmene hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Na základe vyššie uvedeného je možné odporúčať ukončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni zisťovacieho konania.

Ďalšie požiadavky, ktoré vyplynú z procesu posudzovania vplyvov na ŽP budú zohľadnené v dokumentácii pre vodohospodárske povolenie a v dokumentácii pre stavebné povolenie.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu

V.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu

Predložený návrh realizácie zámeru Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka v riešenom území predstavoval od úvodnej fázy spracovania jedno variantné riešenie, podmienené návrhom riešeným v rámci prírodných podmienok, lokalitou stavby na miestnej úrovni, územnými predpokladmi a potenciálom územia, existujúcou i výhľadovou infraštruktúrou, zabezpečujúcou zvyšovanie kvality života v meste Hanušovce nad Topľou.

Navrhovateľ, mesto Hanušovce nad Topľou, požiadal príslušný orgán podľa § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka“, čomu príslušný orgán Obvodný úrad životného prostredia v Vranove nad Topľou vyhovel svojím listom č. 2011/00673 zo dňa 27.6.2011.

Predložený zámer Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka bol porovnaný s nulovým variantom. V rámci hodnotenia vplyvov sme priradili hodnotu  kritéria od -3 po +3  podľa ich významnosti osobitne pre každý variant zámeru a s významom:

-3	negatívny vplyv veľmi významný

-2	negatívny vplyv významný

-1	negatívny vplyv málo významný

0 			            žiadny vplyv

+1	pozitívny vplyv málo významný

+2	pozitívny vplyv významný

+3	pozitívny vplyv veľmi významný

V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty

Porovnanie parametrov predloženého variantu riešenia a nulového variantu je spracované v tabuľke:

| Kritéria hodnotenia | Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP | Variant zámeru | Nulový variant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity |  |  |
| Kvalita a pohoda života, pracovné príležitosti | Dopady počas výstavby | -1 | 0 |
|  | Zdravotná záťaž z prevádzky (hluk, emisie) | -1 | 0 |
|  | Kvalita bývania v blízkosti navrhovanej lokality | 2 | -2 |
|  | Negatívne zásahy do ekonomických aktivít | 1 | -1 |
|  | Vytvorenie nových pracovných miest | 0 | 0 |
|  | Predpoklady pre ďalší prísun investícií | 0 | 0 |
|  | Zvyšovanie kvality životného štandardu | 1 | -1 |
|  | 2. vplyvy na prírodné prostredie |  |  |
| Horninové prostredie | Zásahy do reliéfu a stability územia | 1 | -2 |
| Povrchové a podzemné vody | Znečistenie a zásahy do vodných tokov a podzemných vôd | -1 | -2 |
| Pôda | Záber poľnohospodárskej pôdy | 0 | -1 |
|  | Záber pôdy na plochy dopravy | 0 | 0 |
|  | 3. vplyvy na krajinu |  |  |
|  | Krajinná scenéria a krajinný ráz | 0 | 0 |
| Celkový sumár vplyvov: |  | 2 | -9 |

Na základe porovnania variantu riešenia navrhovanej činnosti a nulového stavu ako výhodnejší sa ukazuje variant zámeru, ktorý z hľadiska vplyvov na životné prostredie poskytuje lepšiu a efektívnejšiu formu riešenia problematiky stabilizácie koryta vodných tokov a eliminácie prípadných škôd z titulu abrázie vodných tokov (vznik zosuvov).

Hodnotenie nulového variantu v porovnaní s variantom riešenia navrhovanej činnosti vychádza horšie z titulu ponechania súčasného stavu (neriešenie problému zahlbovania koryta tokov, podmývanie brehov vodných tokov tečúcou povrchovou vodou s následným vznikom svahových pohybov na destabilizovanom svahu potokov, negatívne vplyvy zosuvov na inžinierske siete, cestnú infraštruktúru i majetok v obecnom a súkromnom vlastníctve.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia

Pre účely zámeru boli vypracované alebo použité z iných podkladov spracovaných v rámci spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej činnosti nasledovné grafické podklady, ktoré tvoria súčasť jednotlivých kapitol alebo prílohu zámeru:

- Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti M = 1 : 50 000

- Situácia širších vzťahov štrukturálnych jednotiek ÚSES a ochrany biodiverzity

- Fotopríloha z lokality navrhovanej stavby,

- Vybrané grafické prílohy z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie po dohode s projektantom.

VII. Doplňujúce informácie k zámeru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa  vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka,  Ing. Mária Javorská, L. Svobodu 2589/66, 058 01Poprad, 05/2011

- údaje z katastrálnej mapy riešeného územia

- hydrologické údaje k vodným tokom: SHMÚ Košice (list č. 701-2372/11/6051 zo dňa 19.4.2011)

- podrobná rekognoskácia záujmového územia s fotodokumentáciou

- mapa záujmov ochrany prírody k.ú. Hanušovce nad Topľou a okolia

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru

V rámci prípravy navrhovanej činnosti boli o vyjadrenie alebo stanovisko k vypracovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka oslovené dotknuté orgány a organizácie – správcovia inžinierskych sietí a SVP š.p. Do termínu spracovania dokumentácie zámeru neboli navrhovateľovi doručené okrem priložených dokladov v dokladovej časti zámeru iné vyjadrenia.

Vyjadrenie ŠOP SR RCOP Prešov, č.j. RCOP PO/826/2011/Hr, zo dňa 29.6.2011 ku spracovaniu zámeru a technickej dokumentácii je v prílohe dokumentácie zámeru.

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy  navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie

V predloženom zámere a projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka pre mesto Hanušovce nad Topľou sú vyhodnotené predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou  navrhovanej činnosti (protipovodňové opatrenia a sanácia zosuvu) vo vzťahu k riešenej lokalite, zhodnotenie prírodných, technických a socioekonomických podmienok na jej realizáciu. Navrhované protipovodňové opatrenia budú po ich realizácii vytvárať predpoklady na stabilizáciu koryta potoka a jeho prítokov v upravovaných častiach korýt tokov s cieľom minimalizovať a súčasne eliminovať negatívne erozívne a záplavové  účinky vodných tokov.

Použité podklady a literatúra

- Atlas inžinierskogeologických máp SSR 1: 200 000. GÚDŠ Bratislava, 1988, 1989

- Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vydanie. MŽP SR, SAŽP, 2002

- Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV Bratislava, 1982

- Dostál Ľ.: Ochrana prírody okresu Vranov nad Topľou, Vsl. Vydavateľstvo Košice, 1982

- Gašpar G.: Hanušovce nad Topľou a okolie, Vsl. Vydavateľstvo Košice, 1984

- Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Slovenská kartografia Bratislava, 1986

- Hydrologická ročenka - Povrchové vody 2000. SHMÚ Bratislava, 2001

- Hydroekologický plán povodia Hornádu. MŽP SR, SHMÚ Bratislava, 2002

- Hydroekologický plánu povodia Ondavy a Bodrogu. MŽP SR, SHMÚ Bratislava, SVP, š.p. Banská Štiavnica, 2000

- Kaličiak a kol.: Geologická mapa a Vysvetlivky ku geologickej mape Slanských vrchov a Košickej kotliny – severná časť 1: 50 000. Regionálne geologické mapy Slovenska, GÚDŠ, Bratislava, 1991

- Linkeš, Pestún, Džatko: Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek. Tretie upravené vydanie. VÚPÚ Bratislava, 1996

- Michalko a kol.: Geobotanická mapa ČSSR – Slovenská socialistická republika. VEDA - Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1986

- Nemčok et al: Geologická mapa a Vysvetlivky ku geologickej mape Pienin, Čergova, Ľubovianskej a Ondavskej vrchoviny 1: 50 000. Regionálne geologické mapy Slovenska, GÚDŠ, Bratislava, 1990

- Nerastné suroviny Slovenskej republiky. MŽP SR, ŠGÚDŠ, 2001

- Novodomec R. a kol.: Vyhodnotenie krajinných prvkov a ich funkčnosť v životnom prostredí (Modelové územie okresu Vranov nad Topľou), ŠPZV II.-7-1/04, Katedra geografie, UPJŠ Prešov,1990

- Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2001. SHMÚ Bratislava, 2002

- Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja k 31.12.1997. SAŽP, 1998

- Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja k roku 2002. SAŽP, 2004

- Súpis pamiatok na Slovensku, Obzor, Bratislava 1968

- Šály: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, 2000

- ÚPN VÚC Prešovského kraja v platnom znení: VZN PSK č. 17/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009

- Vitajte v Prešovskom kraji. Úrad Prešovského samosprávneho kraja

- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Vydavateľstvo SAV Bratislava, 1977

- www- stránky mesta Hanušovce nad Topľou

- www- stránky MH SR

- www- stránky MP SR

- www- stránky MŽP SR

- www- stránky SAŽP

- www- stránky SHMÚ

- www- stránky ŠGÚDŠ

- www- stránky Štatistického úradu SR

- zborníky Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru

Miesto spracovania zámeru: Prešov

Dátum spracovania zámeru: jún 2011

IX. Potvrdenie správnosti údajov

1. Spracovatelia zámeru:

RNDr. Peter Burda – PB CONSULTING, Prešov - zodpovedný riešiteľ  a koordinátor úlohy

Sládkovičova 9, 080 01 Prešov, +41 910 333 858, pbconsulting@post.sk

Ing. Ján Hudák, Sedlice č. 277, okr. Prešov

Ing. Peter Chomjak, Ďumbierska 4, 080 01 Prešov

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu  navrhovateľa:

Oprávnený zástupca spracovateľa zámeru:

RNDr. Peter Burda – PB CONSULTING, Prešov

Oprávnený zástupca navrhovateľa :

Štefan Straka, primátor mesta, Hanušovce nad Topľou

P R Í L O H Y

DOKLADOVÁ  ČASŤ

Vyjadrenie ŠOP SR RCOP Prešov, č.j. RCOP PO/826/2011/Hr,

zo dňa 29.6.2011 ku spracovaniu zámeru a technickej dokumentácii

FOTOPRÍLOHA

s komentárom

Grafické prílohy

Príloha č.1

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

Príloha č.2

Situácia širších vzťahov, ÚSES, ochrany biodiverzity a vybraných limitov