III. 	základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

1 	Charakteristika prírodného prostredia

Územie, ktorého sa dotýka nasledujúci popis, je ohraničené na severozápade mestom Bratislava a vrásnením Malých Karpát, zo severu tokom Malého Dunaja, ďalej od juhovýchodu mestom Šamorín a z južnej strany Dunajom a  štátnou hranicou s Maďarskom. Takto vymedzené územie je súčasťou Podunajskej roviny, oblasti nazývanej Žitný ostrov, jeho severozápadnej časti.

Niektoré informácie týkajúce sa zložiek životného prostredia sú regionálneho charakteru, niektoré sa dotýkajú priamo obce Dunajská Lužná.

1.1 	Geomorfologické pomery

Dotknuté územie sa nachádza na území obce Dunajská Lužná.

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1984) je územie súčasťou oblasti Podunajskej nížiny, celok Podunajská rovina. Územie je charakterizované rovinným, fluviálnym akumulačným reliéfom agradovaných rovín a poriečnych nív (Mazúr 1992). Je mladou štruktúrnou poriečnou rovinou, ktorej vývoj prebieha i v súčasnosti. Obec Dunajská Lužná leží v nadmorskej výške 131 m n.m.

1.2 	Horninové prostredie

1.2.1	Geologická stavba

Predmetné územie z geologického hľadiska leží v regionálnom celku vnútrohorských paniev a kotlín, konkrétne v Podunajskej panve a v západnej časti jej regionálneho podcelku Gabčíkovská panva (Vass et al. 1987).

Geologickú výplň Podunajskej panvy tvoria rozlohovo najväčšie nivné sedimenty a splachy holocénneho veku t. j. štrky, piesčité štrky, hlina a menšiu plochu zaberajú spraše a sprašové hliny z obdobia pleistocénu.

V smere od juhu na sever t. j. k Malým Karpatom sú vyčlenené najmä :

a/ fluviálno – nivné sedimenty, tvorené prevažne s podložím štrky a piesčité

štrky; vyskytujú sa od hranice s Maďarskou republikou po katastrálne územie

Bernolákovo a Senec ;

b/ viate piesky – v okresnom meradle zaberajú len malé územie medzi katastrálnym

územím Dunajská Lužná v smere na mesto Šamorín ;

c/ fluviálno – mokraďové sedimenty s organickou prímesou tvoria súvislú plochu

severovýchodne od mesta Senec po mesto Sládkovičovo s prevahou rašeliny

z obdobia holocénu ;

d/  spraše a sprašové hliny tvoria trojuholník medzi mestom Senec a obcami

Bernolákovo a časťou zasahujú do katastrálneho územia obce Slovenský Grob.

Mocnosť kvartérnych sedimentov rastie smerom od Malých Karpát na juh, kde v okolí Malého Dunaja a povodia Čierna Voda dosahuje hrúbku až 250 m.

Podložie uvedenej neogénnej panvovej štruktúry je podľa dostupných údajov tvorené mladopaleozoickými granitoidmi bratislavského príkrovu tatrika (Fusán et al., 1997, Maheľ, 1980), ležiacimi v hĺbke okolo 1500 m (Kilényi a Šefara, 1989).

Neogénna sedimentárna výplň vnútrohorskej podunajskej panvy je v predmetnom území tvorená aleuropelitickými a psamitickými usadeninami madunického súvrstvia vrchnobádenského veku, psamitmi a aleuropelitmi vrábelského súvrstvia sarmatu a pelitmi a psamitmi panónskeho ivánskeho súvrstvia (Buday et al. 1962, Vass et al., 1990).

Kvartérne sedimenty ležia na neogénnych usadeninách erozívne na subaerickom sekvenčnom povrchu prvého rádu. Ich hrúbka je na predmetnom území zistená v rozmedzí 43-48 m (Sladký, 1972). Hlavnou kvantitatívnou zložkou sú pleistocénne štrky, piesčité štrky a piesky so štrkom, ktoré sú wurmského veku (Vaškovský et al. 1988). Sedimenty predstavujú fluviálne usadeniny paleotoku Dunaja a sú súčasťou tzv. vnútrohorskej delty, t. j. korytovej kolumačnej oblasti pri výtoku paleo-Dunaja zo zúženej Devínskej brány. Miestami sa však vyskytujú aj vrstvy s valúnmi s priemerom do 25 - 30 cm, ktoré sú geneticky interpretovateľné ako záznamy klimatických humídnych zrážkových udalostí. Paleoklimatologická interpretácia uvedených záznamov zrejme obstojí v reláciach čiastkových interštadiálov posledného pleistocénneho glaciálu, spojených s roztápaním alpských ľadovcov pod vplyvom oteplenia klímy.

Petrografické zloženie valúnov štrkov má modálnu korelačnú afinitu k recentným štrkom z koryta rieky Dunaj. Hlavnými horninovými typmi vo valúnových populáciách sú kremene, rohovce, pieskovce, vápence, kryštalické bridlice, granitoidy a vulkanity. Kremene, kremence a rohovce sú fyzikálno-chemicky rezistentné typy hornín, ktoré znášajú aj dlhší riečny transport. Kremene pochádzajú v prevažnej miere z vyššie metamorfovaných a pozdneplutonických kryštalinických hornín Českého masívu, ktoré sú i dnes erodované tokom rieky Dunaj na území Rakúska. Kremence sú zastúpené takmer výlučne spodnotriasovými typmi, známymi v Centrálnych Východných Alpách.

Najvyšším a najmladším sedimentárnym pokryvom územia sú holocénne hliny. Tieto tvoria súvislú pokrývku územia a ich hrúbka sa pohybuje v rozmedzí 0,6-4,9 m (Sladký 1972). Najvrchnejší horizont hlín tvorí vrstva hnedej ornice s hojným obsahom organickej zložky. Dosahuje hrúbku 0,2-0,6 m (Sladký, 1972). V nadloží výplní mŕtvych ramien pozorovať pozvoľný prechod z výplní do hlinitého pokryvu.

1.2.2	Geodynamické javy

V rámci posudzovaného územia sa z geodynamických javov na území môžu uplatňovať len seizmické pohyby a erózia. Seizmicita dotknutého územia dosahuje 7 stup. MSK. Lokalita je súčasťou zdrojovej oblasti seizmického rizika 4 mimo epicentrálnej oblasti.

Erózna činnosť tokov v blízkom okolí je v súčasnoti stabilizovaná.

Veterná erózia sa môže uplatniť len v minimálnej miere a to lokálne a v mimovegetačnom období.

1.2.3 Radónové riziko

Podľa existujúcich podkladov (Uranpres, 1997) sa riešené územie nachádza v zóne nízkeho radónového rizika.

1.2.4	Ložiská nerastných surovín

Významnejšie lokality v okolí, v ktorých sa štrkopiesky ťažia pre stavebné účely, sú na lokalite Rovinka - Nové Košariská a Oľdza. Lokalita v Tomášove v súčasnosti nie je v ťažbe.

V širšom okolí sa nachádzajú lokality nevyhradených nerastov pre ťažbu štrkopieskov. Jedná sa o lokality v Hamuliakove a Kalinkove. Štrkopiesky sa ťažia pre stavebné účely.

Tab. č. 1: Ložiská nevyhradených nerastov

| Názov ložiska | Organizácia (správca ložiska) | Druh nerastu |
| --- | --- | --- |
| HAMULIAKOVO | ŠGÚDŠ Bratislava | štrkopiesky a piesky - štrky |
| KALINKOVO | ŠGÚDŠ Bratislava | štrkopiesky a piesky - štrky |

V bezprostrednom okolí posudzovanej lokality sa ložiská nerastných surovín nevyskytujú.

1.3 	Klimatické pomery

V zmysle klimatologickej klasifikácie (Mazúr-Jákal, 1982) patrí územie do oblasti teplej, okrsku A1, ktorý je charakterizovaný ako teplý, suchý, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v rozpätí 9 až 100 C. Najteplejší mesiac je júl s priemernou teplotou 19,80 C, najchladnejší mesiac je január s priemernou teplotou -1,70 C.

Zrážky

Maximum zrážok spadne v letnom období (34,5%), na čo najviac vplýva lokálna búrková činnosť. Najmenej zrážok spadne v zimných mesiacoch, viď. tabuľku č. 2.

Hlavný zrážkový deficit je vo vegetačnom období, kedy síce spadne najviac zrážok, ale je aj najvyšší výpar (800 mm za rok). Vlahový deficit pôd je navyše zhoršovaný silnými a častými vetrami. Územie je z tohto hľadiska najsuchšou oblasťou Slovenska.

Z celého územia Slovenska je posudzovaná oblasť s najmenším počtom zrážok.

Z hľadiska množstva spadnutých zrážok môžeme územie charakterizovať ako oblasť mierne suchú. Prehľad o zrážkach uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Tab. č. 2: Priemerný mesačný úhrn zrážok (mm), Kráľová pri Senci (2004 – 2008)

| Rok | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 51,9 | 33,4 | 49,9 | 31,9 | 49,4 | 74,5 | 25,0 | 53,6 | 37,3 | 47,4 | 47,2 | 24,5 |
| 2005 | 35,3 | 47,4 | 11,0 | 44,3 | 30,4 | 35,3 | 99,7 | 141,2 | 40,2 | 7,3 | 45,0 | 78,4 |
| 2006 | 60,2 | 33,7 | 46,0 | 61,7 | 77,7 | 50,5 | 6,8 | 104,8 | 10,7 | 19,0 | 45,8 | 14,6 |
| 2007 | 34,9 | 35,6 | 52,7 | 1,1 | 45,7 | 76,1 | 38,5 | 42,7 | 131,4 | 51,8 | 44,6 | 26,1 |
| 2008 | 36,7 | 13,7 | 53,6 | 54,8 | 35,0 | 65,2 | 124,2 | 42,3 | 38,8 | 33,1 | 36,0 | 45,4 |

Zdroj: SHMÚ

Teploty

Trvanie zimy sa udáva 40 dní. Časté sú zimy bez snehu. Prvé mrazy prichádzajú v októbri.

Počet letných dní je okolo 100. Slnko svieti 2000 – 2500 hodín ročne, pričom táto hodnota je najväčšia v auguste a najmenšia v decembri. Počet dní so zrážkami je najväčší v zime, ale najviac zrážok spadne v lete, o niečo menej na jar. Najvyššia teplota 37 ºC bola nameraná 16. júla 1928. Najnižšia teplota -33,1ºC bola nameraná 11. februára 1929.

Najchladnejším mesiacom v roku je január, najteplejším mesiacom je júl (200 C). Jar sa prejavuje rýchlym otepľovaním a jeseň, naopak, len pozvoľným ochladzovaním, keď ešte októbrové teploty sú pomerne vysoké. Na nízke zimné teploty má vplyv o.i. aj výskyt teplotných inverzií so sprievodným znakom – tvorbou hmiel.

Nástup mrazových dní (O0 C) pripadá priemerne na 20. október, ich koniec na 15. apríl. Pôda zamŕza do hĺbky 50 až 70 cm.

Územie je charakteristické značným výskytom inverzií. S ich výskytom treba počítať od jesenných mesiacov, cez zimné až po jarné. Takýchto situácii je asi tretina dní v roku.

Veternosť

V Podunajskej nížine je prevládajúci smer vetra západný až severozápadný. Stavy bezvetria sú ojedinelé.

V priamo dotknutom území jednoznačne prevláda smer vetrov SZ – JV s priemernou

rýchlosťou 3 m/s.  Priemerné mesačné maximum je 5,9 m/s. V oblasti Podunajskej roviny má, vzhľadom na rovinatý charakter terénu, vietor relatívne veľkú silu. Svedčí o tom nielen priemerná rýchlosť vetra, ale aj počet bezveterných dní (20%).

1.4 	VODA

1.4.1 Povrchové vody

Hydrologicky patrí územie do povodia Dunaja, ktorý preteká južne pozdĺž záujmového územia.

Slovenský úsek Dunaja patrí k hornej  časti stredného  toku,   ale  má  ešte  znaky  vysokohorskej  rieky,  ktoré  mu  dodávajú  všetky pravobrežné prítoky  prameniace v Alpách. Dunaj vteká do Podunajskej nížiny z Viedenskej panvy cez Devínsku bránu a po 172 km opúšťa územie Slovenska. Pod Devínskou bránou tečie pri Bratislave cez žulový prah  a pokračuje po svojom vlastnom náplavovom kuželi, rozvetvuje sa do viacerých ramien, z ktorých dnes zostal len Malý Dunaj a Mošonské rameno Dunaja. Pôvodné meandre Dunaja sa na území Bratislavy už nevyskytujú. Koryto Dunaja má charakter kanálovej stavby, meandruje až za hranicou mesta. Rýchlosť prúdenia vody v toku Dunaja  je  v  tesnej  blízkosti  žulového  prahu  vysoká,  2  až  5  m.s-1.  Pod  týmto  prahom prevažovala pred uvedením vodného diela Gabčíkovo do činnosti  erózia dna Dunaja ako výsledok výstavby priehrad a bagrovania Dunaja nad Bratislavou. V  súčasnosti sa vzdutím hladiny vody objektmi vodného diela na bratislavskom úseku Dunaja spád hladiny a rýchlosť prúdenia mierne znížili a nastala rovnováha medzi eróziou a sedimentáciou,  prípadne v niektorých nižších úsekoch prevláda sedimentácia. Vodu v Dunaji môžeme  charakterizovať ako vodu kalnú, ktorá obsahuje splaveniny a organické látky s vysokým obsahom dusičnanov a antropogénneho znečistenia.

Dunaj determinuje hydrologické pomery v území. Je významným fenoménom, ktorý rozhodujúcou  mierou  ovplyvňuje stav vody v území. Jeho dlhodobý  priemerný  prietok zo stanice Bratislava  je  2 045 m3.s-1. Minimálny vodný stav, 11 cm bol nameraný dňa 18.12. 1991. Maximálny vodný stav, 991 cm bol nameraný dňa 16. 08. 2002.

Vodné toky sa podieľajú na odvodňovaní územia spolu s kanalizačným systémom. Slúžia ako zdroje vody a recipienti odpadových vôd z kanalizácie. Protipovodňové línie sú inžinierskymi stavbami.

Pri budovaní vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros sa pristúpilo k výstavbe tzv. variantu „C“, v rámci ktorého na inundácii v profile Čunovo - Hamuliakovo sa vybudoval vodný stupeň, pozostávajúci z prehradenia koryta Dunaja - hate, obojstranných ochranných hrádzí, presakových kanálov a príslušných technických zariadení

Vodné plochy väčšieho významu tvoria bývalé materiálové jamy v Rovinke (jazero Rovinka), Malá voda a Piesková jama, ktoré sa využívajú pre rekreačné účely a lov rýb.  Neďaleko, cca 3000 m SV od záujmového územia, je jazero Nové Košariská.

V širšom území je vodná zdrž Hrušov, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo.

Voda Dunaja, ktorá má veľký význam pre chemizmus podzemných vôd je charakterizovaná  nízkou mineralizáciou s cyklickými zmenami od 280 - 400 mg/l.  Cyklickým zmenám podlieha aj obsah základných zložiek, voda dosahuje mierne až stredne alkalickú reakciu ( ph =7,7 - 8,1). Kvalita vody v Dunaji sa od 80-tych rokov začala  postupne zlepšovať.

Voda v malom Dunaji kopíruje kvalitu vody v hlavnom toku.  V dôsledku eliminácie niektorých zdrojov znečistenia došlo k zlepšeniu kvality vody  a výraznému poklesu ropných, organických a iných látok. Je však potrebné uviesť, že lokálne je chemizmus ovplyvňovaný antropogénnou činnosťou.

1.4.2 Podzemné vody

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (J.Šuba a kol., 1989) je územie súčasťou hydrogeologického rajónu Q 051 - Kvartér západného okraja Podunajskej roviny. Leží v severozápadnej časti Žitného ostrova, ktorý predstavuje náplavový kužeľ  Dunaja. Hlavným kolektorom podzemnej vody v záujmovom území je súvislá vrstva zvodnených fluviálnych štrkov rieky Dunaj.

Skladba podložia dotknutého územia, t. j. kvartérne piesky, štrky nivných území, štrkopiesky význačnejších terás a náplavových kužeľov, ktorých základnou charakteristikou je dobrá až veľmi dobrá  pórová priepustnosť ovplyvňujú hydrogeologické pomery územia. Hladina podzemnej vody v štvrtohorných pokryvných útvaroch  (piesčité štrky zväčša s hlinitým pokryvom ) sa pohybuje od 0-2,5 m p. t. pričom povrchové sedimenty sú málo zvodnené, pritom v území Podunajskej nížiny je pozorovateľné až veľké zvodnenie týchto kvartérnych náplavov s pH = 7,5.

Územie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Pod povrchom sa na území Žitného ostrova nachádza asi 10 miliárd m³ kvalitnej pitnej vody, ktorá je znova a znova doplňovaná vodou presakujúcou z riek. Keďže Dunaj a jeho ramená neustále menili svoj smer vznikli riečne uloženiny v podobe tzv. aluviálnych nív. Ich materiál sa skladá zo štrkov, pieskov a hlín. Množstvo podzemnej vody závisí od rozsahu, mocnosti a priepustnosti týchto sedimentov. Uloženiny Dunaja na Žitnom Ostrove juhovýchodne od Bratislavy dosahujú mocnosť 10-15 metrov, pri Čilistove vyše 150 m, medzi Čilistovom, Dunajskou Stredou a Gabčíkovom 200 m a vo východnej časti Žitného Ostrova len niekoľko metrov. Toto nerovnomerné rozloženie spôsobuje, že nie sú rovnaké podmienky pre výskyt podzemnej vody. Podzemná voda je väčšinou 200 – 700 metrov pod povrchom, ale v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja iba v hĺbke 100 – 150 metrov.

Horizontálna priepustnosť zvodneného prostredia je vysoká. Hodnoty koeficientov filtrácie sa pohybujú v rozmedzí  rádov 10-2- 10-3 m.s-1.

Vodohospodársky režim v území  nie je stabilizovaný z dôvodu  neustálených vplyvov  SVD Gabčíkovo, hlavne na úseku zdrže, ale aj na ostatných častiach územia. Na väčšine územia bol z dôvodu výstavby SVD zaznamenaný pokles hladiny podzemnej vody .

1.4.3 Minerálne a termálne vody

V Podunajskej rovine sú minerálne a termálne vody viazané na hlbšie uložené komplexy sedimentárneho neogénu a na mezozoikum, resp. paleozoikum, ktoré vystupuje v jeho podloží. V širšom území sa vyskytuje geotermálny vrt v lokalite Čilistov, ktorého energia sa využíva na rekreačné a zdravotnícke účely. Povrchová teplota vody získavanej zo zdroja je 52°C, výdatnosť zdroja je 15 l.s-1, tepelný výkon je 2,32 MW.

V predmetnej lokalite ani blízkom okolí sa nenachádzajú termálne a minerálne pramene, ani banské vody.

1.4.4 Vodohospodársky chránené územia

Posudzované územie je súčasťou  Chránenej oblasti prirodzenej  akumulácie vôd 	Žitného  ostrova (ďalej CHVO), ktorá  bola vyhlásená nar. vlády č. 46/78 Zb.

Ochrana územia prirodzenej  akumulácie vôd na Žitnom ostrove sa týka väčšinovej časti okresu Senec, ohraničenej  Malým Dunajom, Čiernou vodou a spájajúcimi kanálmi pri  obci Nová Dedinka. Do tohto územia  patria obce: Kráľová pri Senci, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša, Tureň, Nová Dedinka, Vlky, Zálesie, Tomášov, Malinovo, Most pri Bratislave, Miloslavov, Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Hurbanova Ves. CHVO z južnej  strany je ohraničené  kanálom Palkovičovo - Aszód, zo západu tokom Dunaja a z východu tokom Malého Dunaja  resp. Čiernou vodou. Na území je vybudovaných 19 veľkozdrojov pitnej vody na zásobovanie  41 obcí pitnou vodou z verejného vodovodu.

Využitie podzemných vôd

Hydrogeologické pomery záujmovej oblasti vytvárajú priaznivé podmienky pre vodohospodárske, najmä vodárenské využívanie podzemných vôd. Vybudované vodné zdroje slúžia pre lokálne i hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou a úžitkovou vodou. Výdatnosti jednotlivých záchytných objektov sú veľké, dosahujú 20-100 l/s.

Najvýznamnejší vodný zdroj sa nachádza na lokalite Šamorín. Ide o vodný zdroj pre Bratislavu s celkovou výdatnosťou 600 l/s zo 6 objektov. Z ďalších vodných zdrojov slúžia pre hromadné zásobovanie vodou vodné zdroje v Šamoríne s celkovou výdatnosťou 40 l/s z troch objektov, v Zlatých Klasoch s výdatnosťou 30 l/s z jedného objektu, v Rohovciach s výdatnosťou 50 l/s z jedného objektu, Veľkej Pake s výdatnosťou 20 l/s z jedného objektu, Lehniciach s výdatnosťou 12 l/s a na lokalitách Nový Život a Eliášovce. Okolo vodných zdrojov sú zriadené pásma hygienickej ochrany 1. a 2. stupňa .

1.5 	pôDA

Charakter pôdnych pomerov Podunajskej nížiny je určovaný vývojom klimatických podmienok, dlhodobými zmenami hladín podzemných vôd, zrážkami, zrnitostným zložením pôdy a sedimentov v zóne aerácie. Zloženie sedimentov od povrchu k hladine podzemnej vody modifikuje miestny vodný a vlhkostný režim aj pri rovnakej hĺbke hladiny podzemnej vody.

Podľa mapy kontaminácie pôd (Čurlík, J., Ševčík, P., In: Atlas krajiny  SR, 2002) sú pôdy hodnoteného územia nekontaminované, relatívne čisté pôdy.

Pôdy sú ľahké, prevažne piesočnaté s prímesou štrkov, smerom na JV hlinito-piesočnaté až hlinité, ktoré vznikli na nivných riečnych sedimentoch podmienené transportom riečneho štrku, pieskov a plavenín. V Podunajskej nížine nájdeme popri Dunaji a Malom Dunaji prevažne fluvizeme, nivné karbonátové pôdy na holocénnych aluviálnych sedimentoch. Profily týchto pôd majú obyčajne geologické zvrstvenie, na vrchu sú obyčajne hliny, pod nimi štrková vrstva, potom piesčitá a zase štrková. Vlastnosti týchto pôd sú závislé od zrnitostného a chemického zloženia sedimentov, režimu podzemných a povodňových vôd.

Na aluviálnych náplavoch s vysokou hladinou podzemnej vody, pravidelne zaplavovaných a na podmáčaných sprašiach sa vytvorili lužné pôdy kvalitou blížiace sa černozemi. Lužná pôda vznikla na aluviálnej nive s obsahom karbonátovej zložky a s vplyvom mineralizovanej (kalcium bikarbonátovej) podzemnej vody s vyššou hladinou. Hlavným pôdotvorným procesom tu bolo výrazné a hlboké hromadenie kvalitných humusových látok v podmienkach zvýšeného prevlhčenia pôdy z minerálne bohatých podzemných vôd (350 – 1000 mg/l). V miestach, kde je hladina podzemnej vody stále blízko pod terénom (okolo 0,5 m), sa vytvorili glejové lužné pôdy, podobné černozemi. Časť dnešných lužných pôd vznikla z glejových pôd po znížení hladiny podzemných vôd. Na holocénnych agradačných valoch, kde je hladina podzemnej vody mierne hlbšie, sa vytvorili lužné černozeme.

1.6 	biota

1.6.1 Flóra a vegetácia

Z hľadiska orografického členenia je toto územie  súčasťou celku Podunajská rovina. Nadmorskou výškou spadá územie areálu do nížinného stupňa. Podľa  fytogeografického členenia Slovenska územie parku zasahuje do oblasti panónskej  flóry (Panonicum), obvodu   eupanónskej 	xerotermnej flóry  (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina.

Vegetácia lužných ekosystémov (Šomšák, 1999, 2001) je viazaná na hydropedologické podmienky vytvorené Dunajom, najmä v najmladšom období holocénu. Platí to o všetkých typoch rastlinstva, t.j. od vyslovene vodných fytocenóz, cez močiarne a brehové typy až po kriačinnú a lesnú vegetáciu. Je to veľmi dynamická vegetácia, ktorá sa v porovnaní s klimazonálnymi typmi rastlinstva dokáže prispôsobiť meniacim sa podmienkam vodného režimu v priebehu relatívne krátkeho obdobia a následne vytvoriť stabilné ekosystémy.

- Lesy v posudzovanej oblasti zaberajú z plochy územia len veľmi malé percento (6,5%).  Nízka lesnatosť vyplynula predovšetkým z dôvodu  sceľovania pozemkov v poľnohospodárskej výrubu remíz  i solitérov. Nesprávnym hospodárením veľkovýroby došlo k likvidácii pôvodných lesných spoločenstiev a došlo k zmene v druhovej skladbe lesných spoločenstiev. Zo zmiešaných lesov postupne vznikali druhovo chudobné a málo kvalitné porasty. Pôvodné druhy dub, brest, jaseň, javor, topoľ biely a čierny boli nahradené vŕbou a  bielym topoľom.

Pripravovaná výstavba Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros si vyžiadala podrobný floristický výskum celého Podunajska. Touto inventarizáciou tu bolo zistených 959 taxónov cievnatých rastlín. Rozbor viazanosti na stanovištné (fytocenotické) skupiny ukazuje (Šomšák, 1999), že z tohto počtu len jedna tretina (311 taxónov) je takých, ktorých život limitujú podzemné a záplavové vody. Sú to vodné a močiarne rastliny (97 druhov), brehové populácie (litorálna, limózna a terestrická ekofáza) so 70 druhmi a nakoniec rastliny, ktorých životný cyklus je viazaný na lužné lesy a kriačiny (194 taxónov). Medzi ostatnými je však obrovský podiel takých druhov, ktoré dokážu a v skutočnosti aj existujú i vo fytocenózach mimo aluviálnych nív (Urtica, Glechoma, Alliaria, Symphytum, Rubus, Poa, Viola, Gagea, Sambucus, Lythrum, Lysimachia a mnohé iné).

Ostatné druhy známe zo spomínanej inventarizácie sa viažu na také stanovištia, ktoré nie sú a ani neboli ovplyvňované vodami Dunaja. Sú to napr. druhy xerotermných štrkov (180 taxónov), populácie ruderálnych stanovíšť (190 populácií), obilnín a okopanín (89 taxónov), introdukované druhy (72 taxónov) a neofytné populácie (43 druhov). Stručne povedané až 68,7 % zistených druhov tu existuje bez závislosti na vodách Dunaja (Šomšák, 1999; FNSCU, 1995). Z ekosozologického hľadiska je však najvýznamnejších práve zvyšných 31 %.

- Pre pôvodnú krajinu, hlavne kvôli menším záplavovým výškam, bol charakteristický aj výskyt tvrdých lesných listnáčov ako je dub letný (Quercus robur), menej i jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Na ich miesto nastúpili vŕby a to predovšetkým vŕba biela (Salix alba), menej i vŕba krehká (Salix fragilis) a topole (Populus nigra, Populus alba, Populus canescens). Vŕbovo-topoľové lesy tu boli aj predtým, avšak v podstatne menšej rozlohe. V širšom okolí záujmového územia zberného dvora je intenzívne  využívaná poľnohospodárska pôda, na ktorej sa pestujú kultúrne druhy rastlín (obiloviny).

1.6.2 Fauna

Zo zoogeografického hľadiska patrí dotknuté územie do oblasti Vnútrokarpatských zníženín, juhoslovenského obvodu, lužného dunajského okrsku, provincie stepí panónskeho úseku.  Územie preto obývajú predovšetkým živočíchy viazané na nížinné oblasti, biotopy záplavových území a veľkých riek. Žijú tu mnohé vlhkomilné druhy hmyzu preferujúce lužné lesy, močiare, či riečne ramená (napr. vážky - Odonata, početné vodné druhy chrobákov – Coleoptera a pod.), ale aj  xerotermné druhy obývajúce zatrávnené protipovodňové hrádze a roztrúsené maloplošné xerotermné biotopy, ako aj druhy so širokými ekologickými nárokmi. V samotnom dotknutom území sú však  najvýznamnejšími suchozemské stavovce a z nich vtáky. Terestrické živočíšne spoločenstvá inundačnej oblasti (ale aj ďalších častí Podunajska, snáď s výnimkou xerotermných) sa v minulosti monitorovali len sporadicky. Väčšina prác z obdobia pred zahájením monitorovania v roku 1990 je orientovaná faunisticky, prípadne len na základné ekologické otázky, napríklad väzbu na pôvodné, neraz už pozmenené alebo zaniknuté biotopy (Štepanovičová, 1995). Pri definovaní pôvodného stavu spoločenstiev terestrických živočíchov Podunajska možno vychádzať len čiastočne z údajov získaných priamo z tejto oblasti. Aj vtedajší stav už bol výsledkom vyše storočného radikálneho zasahovania do vodného režimu Dunaja a jeho okolia. Konzistentné dáta boli získané až od začiatku monitorovania bioty v roku 1990.

Z územia boli dávnejšie pomerne dobre známe taxocenózy suchozemských resp. amfibických stavovcov. Na území bol známy výskyt 12 taxónov obojživelníkov, z nich Triturus dobrogicus a Rana ridibunda sú v kategórii ohrozených (EN), Triturus vulgaris a Rana lessonae v kategórii zraniteľných (VU), všetky ostatné v kategórii rizikových (LR) druhov. Z 12 druhov plazov známych z územia Slovenska sa tu vyskytuje 9, z toho 7 chránených, 3 v kategórii zraniteľných (VU: Coronella austriaca, Natrix tesselata, Lacerta viridis), ostatné v kategórii rizikových (LR) druhov.

Z ornitologického hľadiska predstavovali podunajské lužné lesy spolu s ramenným systémom Dunaja v minulosti územie s vysokou diverzitou a denzitou druhov, kde hniezdili viaceré vzácne a ohrozené druhy vtákov (Balát, 1963; Rybanič, 1999). Hniezdnu ornitocenózu podunajských lužných lesov v 1970-tych a 1980-tych rokoch tvorilo 103 druhov vtákov. Z významných hniezdičov to boli predovšetkým haja tmavá (Milvus migrans - VU) a chochlačka bielooká (Aythya nyroca - EN), ktoré tu vytvárali hniezdne populácie celoslovenského významu, ďalej bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus VU), bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), rybárik riečny (Alcedo atthis), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), ktoré tu vytvárali hniezdne populácie nadregionálneho významu. Z celkového počtu 103 hniezdičov boli 3 druhy ohrozené (EN: Ardea purpurea, Aythya nyroca, Coracias garrulus), a 4 zraniteľné (VU: Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Upupa epops).

Okrem lužných lesov dôležitých pre hniezdiče je Dunaj významnou trasou migrácie vodného vtáctva. Na hlavnom toku Dunaja zimovalo v jednotlivých rokoch 25-30 druhov vtákov (Kalivodová, Darolová, 1998, Áč et al., 1996). Medzi dominantných hibernantov patrili Anas platyrhynchos a Bucephala clangula.

Vo faune cicavcov (Mammalia) bolo zistených 49 druhov. Bobor (Castor fiber), na území vyhynutý, sa v súčasnosti po reštitúcii v Rakúsku spontánne šíri, nenachádza však v študovanom území optimálne podmienky. V taxocenóze drobných zemných cicavcov, tvorenej druhmi Sorex araneus, Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus, Sorex minutus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Microtus arvalis, Microtus oeconomus, Pitymys subterraneus, Apodemus sylvaticus, Micromys minutus dochádza v závislosti najmä na vlhkostnom gradiente k zmene štruktúry dominancie. V mäkkom lužnom lese sú eudominantné Sorex araneus, Apodemus flavicollis a Clethrionomys glareolus, s posunom na vlhkostnom gradiente smerom ku xerickým podmienkam sa ich dominancia znižuje a vo zvýšenej miere sa v spoločenstve uplatňujú iné druhy vrátane tu nepôvodných Microtus arvalis a Mus musculus.

1.6.3	Prvky územného systému ekologickej stability

V rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa v širšom záujmovom území sa nachádzajú :

1. Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov - na zabezpečenie ochrany pred znečistenín vodných zdrojov Žitného ostrova bola táto oblasť, do ktorej patrí aj k. ú. Dunajská Lužná, nariadením vlády SSR č. 46/1978 z 19.4.1978 o ochrannej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove prehlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd (§1, §2 ods.2,3 NV SSR č. 46/1978 Zb., § 27 zákona č. 184/2002 Zb. o vodách a zmene a doplnení niektorých zákonov).

2. Chránená krajinná oblasť Biskupické  luhy s výmerou 869,03 ha v okrese Senec pri obci Dunajská Lužná

3. Chránená krajinná oblasť CHKO Dunajské Luhy (zaradená medzi Ramsarské lokality (vodná plocha s rozlohou 77 ha) s ostrovom Kormorán (vyhláška č. 81/1998 Z. z. zo dňa 3.3.1998.

4. Chránené vtáčie územie Dunajské luhy vyhlásené vyhláškou MŽP č. 440/2008 Z.z.

- Chránené stromy - Novolipnický platan v obci Dunajská Lužná a v časti Jánošíková - dub letný.

6. Prírodná rezervácia Topoľové hony, panónske dúbravy a rastlinné spoločenstvá

s klokočom perovitým pri obci Dunajská Lužná a Rovinka.

1.7 	chránené územia

1.7.1	Územná ochrana prírody

Do riešeného územia navrhovaného zberného dvora nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ochranné pásma. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí I. stupeň ochrany.

1.7.2 Druhová ochrana prírody

V priamo záujmovom území  nie je dokumentovaný výskyt chránených druhov rastlín ani živočíchov.

1.7.3 Chránené stromy

V obci sa nachádzajú dva chránené stromy - Novolipnický platan (platan javorolistý) a v časti Jánošíková pri obecnom úrade je chránený strom - dub letný.

Priamo v posudzovanom území sa nenachádza žiadny chránený strom.

2 	KRAJINA

Štruktúru krajiny tvorí mozaika veľkoplošných lánov ornej pôdy, ktorú dotvárajú sídelné útvary, výrobné areály, hustá sieť komunikácií, vodné plochy (vodné plochy, štrkoviská), trvalé trávne porasty a pod. Ide o typickú oráčinovú krajinu, kde najvýraznejším pozitívnym krajinotvorným prvkom je sprievodná líniová drevinná vegetácia vodných tokov, ktoré tvoria sieť navzájom poprepájaných kanálov a tiež maloplošná drevinná vegetácia ojedinelých lesíkov.

Aj napriek antropickému vplyvu človeka, základné makroformy reliéfu ostali podstatným spôsobom nenarušené, mikroformy však prešli pomerne zložitým, človekom organizovaným vývojom. Ide predovšetkým o rôzne depresné tvary, ktoré sú predstavované štrkoviskami, pieskoviskami, hliniskami, zárezmi komunikácií a kanálov. Nad pôvodným terénom sú elevácie (ochranné, protipovodňové, komunikačné hrádze), sídlištné pahorky, depónie poľnohospodárske a priemyselné (vrátane odstraňovania medzí, depresií, elevácií).

3 	Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra                    a kultúrnohistorické hodnoty územia

- 3.1 	demografické údaje

Obyvateľstvo obce je zmiešanej národnosti, okrem slovenskej sa tu nachádzajú najmä príslušníci maďarskej, českej, nemeckej, rómskej, poľskej a tiež iných národností. Súčasný počet obyvateľov (stav k 18. 1. 2011) je spolu 4395.

Obec zaznamenáva ročne prírastok obyvateľov.

  - Sídla

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a 7 km od Šamorína. Do roku 1996 bola obec súčasťou okresu Bratislava-vidiek. Uplatnením zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. bola obec začlenená do okresu Senec a do Bratislavského kraja.

Rozloha obce je 2695 ha.

Katastrálne územie sa skladá z častí . Jánošíková, Nové Košariská a Nová Lipnica.

Najstaršie písomné doklady o existencii osídlenia na území obce Dunajská Lužná sú z 13.storočia. Obec vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch samostatných obcí: Nových Košarísk (pôvodný nemecký názov Mischdorf, pôvodný maďarský názov Mišérd, terajší názov odvodený z názvu Košarísk-Priepastného, odkiaľ sa nasťahovala čast obyvateľov), Jánošíkovej (pôvodný názov Dienesdi alebo Dénešd, súčasný názov je po prisťahovalcoch z Terchovej - rodiska Jánošíka) a Novej Lipnice (pôvodný nemecký názov Tartsendorf, pôvodný maďarský názov Torč, súčasný názov je po prisťahovalcoch z Veľkej Lipnice na Orave, ktorá je v súčasnosti na území Poľska). Každá z týchto obcí mala v priebehu svojej histórie slovenské i maďarské pomenovanie. Slovenské názvy tieto obce dostali, keď sa do nich nasťahovali po roku 1945 obyvatelia z Veľkej Lipnice na Orave, v súčasnosti patriacej Poľsku. Avšak história osídlenia tohto územia siaha až do 7. - 5. storočia pred našim letopočtom, do staršej doby železnej.

Bývanie v obci Dunajská Lužná okrem rekreácie a oddychu ponúka aj možnosti kultúrnej a spoločenskej realizácie. Konajú sa tu pravidelne mnohé kultúrne a spoločenské podujatia (vinobranie, výstavy umeleckých kováčov a pod.).

Symboly obce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod číslom D-33/95. Obecné zastupiteľstvo tieto obecné symboly schválilo uznesením 28. júna 1995.  V obci Dunajská Lužná symboly uviedli do užívania na sviatok sv. Martina, patróna obce, 11. novembra 1995.

  - Priemyselná výroba

Vzhľadom na umiestnenie obce v oblasti Horného Žitného ostrova je zrejmé aj hospodárske zameranie obce. Priemyselná výroba v obci je zameraná predovšetkým na dielenskú výrobu.

  - Poľnohospodárska výroba

Nadmorská výška územia obce sa pohybuje od 129 do 131 m n. m. Rovinatý chotár a úrodné pôdy vytvárali a vytvárajú veľmi dobré podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva, ktoré v riešenom území predstavuje charakteristickú činnosť. Najintenzívnejšia poľnohospodárska výroba je sústredená v extraviláne obce.

Podľa Zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Dunajská Lužná (HUPRO, 2000) má poľnohospodárska pôda rozlohu 2 411,3 ha (z toho je: 2 326,1 ha, záhrady 53,9 ha, ovocné sady 20,2 ha, trvalé trávne porasty 10,0 ha a vinice 0,4 ha), lesné pozemky majú rozlohu 51,6 ha, vodné plochy 3,1 ha, zastavané plochy 141,5 ha a 87,7 ha sú ostatné plochy.

Záujmové územie nie je priamo poľnohospodársky využívané. Predstavuje ho plocha v južnej okrajovej časti obce.

  - Lesné hospodárstvo

Posudzovaná lokalita nie je súčasťou LPF.

  - Doprava a dopravné plochy

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy.  Cez obec prechádza štátna cesta I. triedy č. 63, ktorá spája Bratislavu s Komárnom a štátna cesta  III/0635 Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo.

Železničná stanica s názvom Nové Košariská je vzdialená od centra obce asi 1,5 km.

  - Produktovody

#### Technická vybavenosť obce je zabezpečená existujúcimi rozvodmi verejného vodovodu, kanalizácie a rozvodnou sieťou zemného plynu.

#### Kanalizačná sieť v obci je napojená na čistiareň odpadových vôd.

#### Odpady : obec postupne zavádza separovanie odpadov z komunálneho odpadu. V obci funguje separovaný zber do kontajnerov a vriec. Samostatne sa zbiera papier, plasty, sklo, kovové obaly. Obec má prijaté a schválené VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 5/2005, kde podrobne určuje podmienky zberu a separácie  odpadov podľa druhov do kontajnerov pre komunálny odpad. Obec má schválené VZN č. 8/2009 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

#### Verejná splašková kanalizácia v obci je súčasťou skupinovej kanalizácie Rovinka – Miloslavov - Dunajská Lužná - Kalinkovo a Hamuliakovo, ktorá odvádza splaškové odpadové vody do COV Hamuliakovo.

  - Služby

V obci sa nachádza bohatá sieť kultúrnych zariadení: štadión, kultúrny dom a pod. Rovnako dobre je obec vybavená soc. infraštruktúrou: obchodmi, reštauráciami a inými službami pre obyvateľov.

Priamo na posudzovanej lokalite i v jej bezprostrednej blízkosti sa objekty služieb nenachádzajú.

  - rekreácia a cestovný ruch

Vo vzdialenosti 1 km od zámeru sa nachádzajú jazerá Malá voda a Piesková jama s nádherne čistou vodou, ktoré sú využívané na rekreáciu a lov rýb. Južne od areálu výstavby cca.4 km sa nachádza vodná nádrž Čuňovo, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo. Táto vodná nádrž poskytuje ideálne možnosti na aktívny oddych a rekreáciu, vodné športy (plávanie, surfing, motorové člny, skútre), ako aj cyklistiku. V blízkosti sa tiež nachádzajú lužné lesy, Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy s nádhernými dunajskými ramenami a s výbornými možnosťami rybárčenia.

V obci je už niekoľko rokov prioritou futbal a pôsobí tu obecný kultúrny a športový klub, v rámci ktorého fungujú futbalisti, stolní tenisti, hokejbalisti, bikrosári lukostrelci, športoví strelci, kultúrne súbory, spoločenské súbory a turistické oddiely.

# Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Z neskoršej kresťanskej histórie je na území obce Dunajská Lužná rím. kat. kostol postavený v roku 1786 na mieste gotického kostola z 13. stor. Kostol získal vzácnu sochu Panny Márie s dieťatkom od mníchov, ktorí utekali pred Turkami. V obci sa tiež nachádza neogotická zvonica postavená v roku 1864 a tiež evanjelický kostol z r.1814 postavený v klasicistickom štýle.

# Archeologické lokality a pamätihodnosti

V erbe obce je znázornený sv. Martin z Tours, ktorý bol biskupom vo Francúzsku a pôvodne sa narodil ako syn rímskeho dôstojníka okolo roku 316 v rímskom tábore Sabaria (dnes Szombathely). Je jedným z najznámejších a najpopulárnejších svätcov rímskokatolickej cirkvi.

Obec Dunajská Lužná je známa aj v európskej archeológii mohylovým pohrebiskom zo staršej doby železnej, z obdobia 700 – 550 rokov pred Kristom. Archeologický výskum v časti Nové Košariská preskúmal mohylovú nekropolu so žiarovým spôsobom pochovávania s centrálnym hrobom v zemnej mohyle. V pohrebisku sa našlo veľké množstvo keramických nádob s bohatým umeleckým prejavom. Kovové predmety sa však zachovali len vo veľmi malom množstve.

4 	Súčasný stav kvality životného prostredia

4.1 	Ovzdušie

Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi veľkými a strednými zdrojmi znečistenia ovzdušia mesta Bratislavy. V samotnej obci nie sú významné zdroje znečistenia ovzdušia. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia má chemický priemysel, energetika a automobilová doprava v blízkej Bratislave. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia v území je sekundárna prašnosť ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu.

Pri hodnotení emisií z cestnej dopravy v roku 2009 je potrebné vychádzať z vývoja ekonomickej situácie a medzinárodnej hospodárskej krízy, ktoré výrazne ovplyvnili spotrebu pohonných hmôt. Spotreba automobilových benzínov poklesla v roku 2009 o takmer 4,5 % oproti roku 2008, spotreba motorovej nafty poklesla o 5 % oproti roku 2008. Samotný pokles spotreby pohonných hmôt ovplyvnil pokles emisií v cestnej, ale aj v necestnej doprave. V snahe zabrániť ďalšiemu recesívnemu ekonomickému vývoju v sektore predaja automobilov sa pristúpilo k zavedeniu dvoch vĺn tzv. „šrotovného“, kedy sa významne obnovil vozidlový park osobných vozidiel, čo malo pozitívny vplyv na zastavenie rastu emisií z cestnej dopravy Celkový rastúci trend vývoja emisií napriek spomínaným okolnostiam sa výrazne nezmenil a stále dochádza k nárastu počtu automobilov, počtu dopravných výkonov a nárastu emisií.

Emisie tuhých látok a oxidu siričitého sa od roku 1990 plynulo znižujú, čo je okrem poklesu výroby a zvýšením energetickej efektívnosti spôsobené aj zmenou palivovej základne v prospech ušľachtilých palív a používaním palív s lepšími akostnými znakmi. Na redukciu emisií tuhých častíc malo vplyv aj zavádzanie odlučovacej techniky, resp. zvyšovanie jej účinnosti. Klesajúci trend emisií SO2 do roku 2000 bol zapríčinený znižovaním spotreby hnedého a čierneho uhlia, ťažkého vykurovacieho oleja, používaním nízkosírnych vykurovacích olejov (Slovnaft, a.s.) a inštalovaním odsírovacích zariadení u veľkých energetických zdrojov.

K výraznejšiemu poklesu emisií NOx došlo aj u mobilných zdrojov, hlavne v cestnej doprave. Tento pokles súvisí s obnovou vozidlového parku osobných a nákladných vozidiel a používaním presnejšieho emisného faktoru Výrazný (22 %) medziročný pokles emisií CO u veľkých zdrojov v roku 2009 bol spôsobený hlavne ako dôsledok hospodárskej recesie. Zvýšenie emisií CO bolo zaznamenané iba v sektore malé zdroje (vykurovanie domácností) a súvisí so zvýšením spotreby dreva v dôsledku nárastu cien zemného plynu a uhlia. Pokles emisií v sektore cestná doprava ovplyvnila pokračujúca obnova vozidlového parku generačne novými vozidlami vybavenými trojcestným riadeným katalyzátorom.

Od roku 2004 bola inventarizácia ťažkých kovov v sektore spaľovanie v domácnostiach doplnená o spaľovanie dreva. V posledných rokoch sú pre vývojové trendy emisií ťažkých kovov charakteristické mierne výkyvy. V roku 2007 poklesli emisie olova a ortuti oproti roku 2006. V roku 2008 sa zvýšili emisie olova, kadmia, ortuti, medi, zinku a selénu v dôsledku nárastu objemu spáleného priemyselného odpadu a nárastu emisií v sektore priemyselná, komunálna a systémová energetika.

Tabuľka č. 3: Emisie základných znečisťujúcich látok [t] zo stacionárnych zdrojov v aglomerácii Bratislava v rokoch 2006 – 2009

|  | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZL | 430 | 353 | 339 | 332 |
| SO2 | 11764 | 8648 | 8302 | 9265 |
| NOX | 4521 | 4110 | 4112 | 4142 |
| CO | 1065 | 879 | 821 | 837 |

Zdroj : Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR; SHMÚ,2009

Obec Dunajská Lužná je plynofikovaná.

4.2 	Hluk

Najvýraznejším zdrojom hluku v posudzovanom území je automobilová doprava po štátnej ceste I/63 a ceste III/0635. Iné zdroje hluku v obci nie sú evidované.

4.3 	Povrchové a podzemné vody

Kvalita  povrchových vôd

Na znečistení toku Dunaja sa podieľajú priemyselné a komunálne odpadové vody z bodových zdrojov znečistenia, z plošných zdrojov najmä poľnohospodárska činnosť, ale potenciálnym zdrojom je taktiež lodná doprava. Dunaj je ovplyvňovaný aj znečistením, ktorým sú zaťažené jeho prítoky, v hornom úseku prítok Morava a v dolnom úseku prítoky Váh, Hron a Ipeľ. V oblasti Bratislavy sú to predovšetkým komunálne odpadové vody z ČOV Petržalka v Bratislave, z priemyselných zdrojov odpadové vody zo Slovnaftu a Istrochemu Bratislava. V dolnej časti toku sú významné zdroje znečistenia komunálne odpadové vody z miest a obcí a z celulózky a papierní Kappa Štúrovo.

Kvalita  podzemných vôd

Pôvodný typ chemického zloženia podzemných vôd hydrogeologického rajónu 052 je výrazne kalcium hydrogén karbonátový, s nízkou až strednou mineralizáciou od 300 do 500 mgl-1. Jeho časové zmeny odrážajú vplyvy pôsobenia ľudských aktivít. Prienik znečistenia z povrchu signalizuje v rámci celého územia vytvorená vertikálna koncentračná zonalita. V najvrchnejšej zóne dochádza k pozvoľnému narastaniu obsahu hlavných charakteristík znečistenia – chloridov, síranov a dusičnanov. Vplyvom toho sa pôvodný typ postupne mení na nevýrazný až zmiešaný typ, so zvýšeným podielom sulfátového a chloridového iónu, pričom celková mineralizácia narastá na 700 až 1300 mgl-1 .

Oblasť nevýrazného kalcium bikarbonátového typu so zvýšenými obsahmi síranov sa tiahne prakticky cez celú severnú a centrálnu časť územia (Žitný ostrov) a bezprostredne sa viaže na pririečnu zónu Malého Dunaja. Túto výraznú zmenu chemického zloženia podzemných vôd spôsobilo prenikanie znečistených (najmä vplyvom bývalých CHZJD) vôd Malého Dunaja a to priamo infiltráciou a tiež plošnými závlahami. Na síranové znečistenie sa viaže chloridová kontaminácia.

Hodnoty prípustnej koncentrácie (najvyššej prípustnej koncentrácie) definované Vyhláškou MZ SR č. 151/2004 Z. z. pre pitnú vodu boli v roku 2003 najčastejšie prekračované nasledujúcimi ukazovateľmi: celkové Fe (102-krát), Mn (80-krát), NELUV (63-krát), NELIC (24-krát), a NH4 (16-krát) a v roku 2004 boli najčastejšie prekračované ukazovatele: celkové Fe (101-krát), Mn (82-krát), NELUV (39-krát), NELIĆ (21-krát) a NH4 (16-krát) z celkového počtu 248 stanovení. Početnosť prekročení pre ďalšie ukazovatele je v rámci monitorovania podzemných vôd Žitného ostrova vystupuje do popredia problematika nepriaznivých oxidačno-redukčných podmienok, na čo poukazujú časté zvýšené koncentrácie celkového Fe, Mn a NH4. Takisto ako v predošlých rokoch, naďalej pretrváva znečistenie všeobecnými organickými látkami indikované častým prekračovaním prípustnej koncentrácie nepolárnych extrahovateľných látok (NELUV, NELIĆ) a CHSKMn.

Prevládajúci charakter využitia krajiny monitorovanej oblasti (urbanizované a poľnohospodársky využívané územie) sa premieta do pomerne častých zvýšených obsahov oxidovaných a redukovaných foriem dusíka vo vodách.

Najnižší počet prekročení limitných hodnôt bol zaznamenaný v pravobrežnej pririečnej zóne Dunaja, kde sa percento prekročenia pohybovalo od 27,3% do 38,6%. Z hľadiska kvality podzemných vôd v najviac znečistenej dolnej časti Žitného ostrova bolo percento prekročenia limitných hodnôt 100%.

4.5 	Pôdy

V riešenom území neboli vykonávané podrobnejšie prieskumy kvality pôdy z hľadiska jej možnej kontaminácie. Okolitá pôda je intenzívne poľnohospodársky využívaná a môže javiť prípadné známky znečistenia po používaní hnojív, herbicídov prípadne pesticídov.

4.6 	Rastlinstvo a živočíšstvo

Už samotný charakter riešeného územia (zastavaný areál poľnohospodárskeho dvora), hustota osídlenia, poľnohospodárske využitie okolitého územia, existencia líniových dopravných koridorov a iné prejavy antropogénnych činností nedávajú predpoklad prítomnosti územne kvalitnej biote. Rastlinstvo i živočíšstvo je vytlačené do miest s menšou degradáciou pôvodných biotopov (remízy na poľnohospodárskych lánoch, záhrady, vzdialenejšie lužné lesy).

Jedným z najvýznamnejších dopadov antropizácie je existencia početných migrač-ných bariér, ktorými sú v záujmovom území dopravné koridory (cesta I/63, železnica).

4.7 	Skládky a odpadové hospodárstvo

Obec Dunajská Lužná je členom Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve. Obec pod vplyvom Združenia zabezpečuje čiastočne separovaný zber  papiera, skla, plastov i niektorých nebezpečných druhov odpadov (akubatérie).

Separovanými odpadmi boli v roku 2010: papier a lepenka, sklo, biologicky-rozložiteľné odpady, batérie a akumulátory, kovy, plasty, stavebný odpad, pneumatiky a objemný odpad.

Tab. č. 6: Produkcia odpadov  v obci za rok 2010; v tonách

| papier lepenka | sklo | BRO | batérie | kovy | plasty | stavebný odpad | pneumatiky | objemný odpad | Zmesový KO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 27 | 160 | 1 | 0,04 | 26 | 181,60 | 7,50 | 224,81 | 1256,13 |

BRO biologicky-rozložiteľný odpad; KO – komunálny odpad

V rámci Združenia (ktoré v súčasnosti združuje už 28 obcí) využíva  obec Dunajská Lužná jeho služby a komunálny odpad zneškodňuje skládkovaním na skládke v Čukárskej Pake.

V súlade s POH okresu Senec do r. 2005 je v smernej časti programu uvedené :

Pre optimálne materiálové zhodnocovanie odpadov  je potrebné zabezpečiť separovaný zber odpadov vo výrobnej  a komunálnej sfére.

Základnou podmienkou je rozšírenie separovaného zberu na území okresu Senec: vybudovať zberné dvory v jednotlivých obciach a v meste Senec.

4.8	zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka

- Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj životné prostredie (ŽP). Vplyv znečisteného ŽP na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch ako sú stredná dĺžka života pri narodení, celková úmrtnosť, dojčenská a novorodenecká úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými a vývojovými vadami, štruktúra príčin smrti, počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, stav pracovnej neschopnosti a invalidity, choroby z povolania a profesionálne otravy.

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie.

Všetky tieto faktory sa odzrkadľujú okrem iného v strednej dĺžke života, celkovej a prenatálnej úmrtnosti, počte alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení.

V rámci okresov Bratislavského kraja dosahuje okres Senec najnižšiu strednú dĺžku života u  žien 76,74 roka a u mužov  68,37.

Údaje 	za Bratislavský kraj sú :  ženy  77,97 a muži 71,12.

Údaje 	za Slovenskú republiku sú : ženy 76,79 a u muži 68,82.

Bratislavský kraj je región s najnižšou pôrodnosťou v rámci SR a jej hodnota klesá k siedmim percentám ročne.

V počte detí s vrodenou chybou (na 1000 živonarodených detí) sa v Bratislavskom kraji sa rodí menej detí ako je celoslovenský priemer, pričom v okrese Senec bol ich počet pomerne vysoký (10,18‰)

V úmrtnosti podľa príčin smrti podobne ako v celej SR dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca. Najväčší podiel tvorí úmrtnosť na nádory dýchacej sústavy, ktorá je najvyššia v rámci Bratislavského kraja v okrese Senec.