Obstarávateľ  zámeru :

OBEC  SIRNÍK

Z Á M E R

VODOZÁDRŽNÝ  SYSTÉM  V OBCI SIRNÍK

Spracovateľ zámeru :

Ing. Ondrej Hreha

ENVI-TRADE, spol. s r.o. Košice

Zámer vypracovaný podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie a o zmene   a doplnení niektorých zákonov

Obsah

I.                       	Základné údaje o navrhovateľovi                                                                4

I.1                       	Názov                                                                                                              4

I.2                       	Identifikačné číslo                                                                                         4

I.3                       	Sídlo                                                                                                                4

I.4                       	Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné                        4

údaje oprávneného zástupcu

I.5                       	Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje              4

kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné

informácie o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie

II.                      	Základné údaje o navrhovanej činnosti                                                      5

II.1                     	Názov                                                                                                              5

II.2                     	Účel                                                                                                                 5

II.3                     	Užívateľ                                                                                                          5

II.4                     	Charakter navrhovanej činnosti ( nová činnosť, zmena činnosti a          5

podobne

II.5                     	Umiestnenie navrhovanej činnosti ( kraj, okres, obec, katastrálne         6

územie,  parcelné číslo)

II.6                     	Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50     6 000)

II.7                     	Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej             6

činnosti

II.8                     	Stručný opis technického a   Technologického riešenia                            6

II.9                     	Zdôvodnenie potreby činnosti                                                                     8

II.10                  	Celkové náklady  ( orientačné)                                                                    8

II.11                   	Dotknutá obec                                                                                              8 II.12                   	Dotknutý samosprávny kraj                                                                        9

II.13                  	Dotknuté orgány                                                                                           9

II.14                  	Povoľujúci orgán                                                                                          9 II.15                    Rezortný orgán                                                                                             9

II.16                    Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa                   9

osobitných predpisov

II.17                    Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti             9

presahujúcich  štátne hranice

III.                    	Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia               10

dotknutého územia

III.1                    	Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území     10

III.2                    	Krajina, krajinný obraz, scenéria, ochrana  , stabilita                           29

III.3                    Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra kultúrnohistorické           37

hodnoty územia

III.4                    	Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia                   45

IV.                      	Základné údaje o predpokladaných  vplyvoch navrhovanej činnosti   51

na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na

ich  	zmiernenie

IV.1                 	Požiadavky na vstupy                                                                                 51

IV.2                 	Údaje o výstupoch                                                                                       52

IV.3                  	Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na             53

životné prostredie

IV.4                    	Hodnotenie zdravotných rizík                                                                   55

IV.5                   	Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na                55

chránené   	územia

IV.6                   	Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti                57

a časového  priebehu pôsobenia

IV.7                  	Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranica                                 59

IV.8                	Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyv s prihliadnutím na      60

súčasný  stav životného prostredia v dotknutom území

IV.9                  	Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti            62

IV.10                	Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých              62

variantov  navrhovanej činnosti na životné prostredie

IV.11                	Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť 63

nerealizovala

IV.12                	Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou  64

dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

IV.13               	Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších               64

okruhov  problémov

V.                     	Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho        64

riešenia

V.1                   	Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber                       65

optimálneho  variantu

V.2                   	Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre  65

Posudzované varianty

V.3                   	Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu                                             65

VI.                    	Mapová a iná obrazová dokumentácia                                                     65

VII.                	Doplňujúce informácie k zámeru                                                              66

VII.1                	Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala        66

pre  zámer  a zoznam hlavných použitých materiálov

VII.2               	Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti     68

pred  vypracovaním zámeru

VII.3                	Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy               68

navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov

na   	životné prostredie

VIII.                 	Miesto a dátum vypracovania zámeru                                                      68

IX.                    	Potvrdenie správnosti údajov                                                                    68

IX.1                  	Spracovatelia zámeru                                                                                 68

IX.2                  	Potvrdenie správnosti údajov podpisom ( pečiatkou) spracovateľa     68

zámeru a podpisom(pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa

I.                   ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1.                      NÁZOV:   OBEC  SIRNÍK

I.2.                       IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO:  00331902

I.3.                       SÍDLO :  OcÚ – Sirník, Hlavná 152/21, Sirník

I.4.                      MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE  ČÍSLO A

INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU

OBSTARÁVATEĽA :

Meno a priezvisko     :    Viktor Kalán

Adresa                       :    OcÚ – Sirník , Hlavná 152/21, 076 03 Hraň

Telefón                       :    056 6790209, 0907660755

Fax                             :     056 6790279

Iné kontaktné údaje :    obecsirnik@trenet.sk

I.5.                      MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ

MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A MIESTO NA KONZULTÁCIE

Meno a priezvisko            :     Ing. Ondrej Hreha

Adresa                               :     Priemyselná 5, 040 01 Košice

Telefón                               :     0903101981

Iné kontaktné údaje         :     ondrejhr@gmail.com

Miesto na konzultácie      :     Priemyselná 5, 040 01 Košice

II.              ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

II.1.               NÁZOV

Vodozádržný systém v obci Sirník

II.2.                 ÚČEL

Obec Sirník patrí do povodia rieky Ondava, ktorá preteká juhovýchodne od obce. Účelom navrhovaného vodozádržného systému v intraviláne obce Sirník je riešenie protipovodňovej ochrany obce pred nepriaznivými účinkami  veľkých vôd pritekajúcich z vyššie položených častí intravilánu obce a priesakov podzemných vôd zo zvýšenej hladiny ohradzovaného toku rieky Ondava. Navrhuje sa vybudovať protipovodňovú ochranu obce dvoma neprietočnými retenčnými nádržami situovanými v najnižšie položenej časti obce. Účelom týchto nádrží je zabezpečiť dočasnú akumuláciu pritekajúcich povrchových vôd a presakujúcich podzemných vôd, čo zvýši retenčnú schopnosť daného územia. Obe navrhované retenčné nádrže budú neprietočné s infiltráciou vôd do podložia , pri znižovaní hladiny vnútorných vôd v priestore za pravobrežnou hrádzou toku Ondava. Efekt pred povodňami nespočíva v okamžitom a nepretržitom získavaní nových hodnôt, ale v zabránení škodám, ktorých príčinou bývajú nepriaznivé hydrologické situácie, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie a trvajú veľmi krátko. Protipovodňové opatrenia sú navrhnuté tak, aby v čo najmenšej miere rušili urbanistické , estetické a environmentálne vzťahy záujmového územia.

II.3.             UŽÍVATEĽ

Užívateľom navrhovanej činnosti bude obec Sirník. Konečnými užívateľmi budú aj obyvatelia obce Sirník, pre ktorých sa zvýši stupeň protipovodňovej ochrany.

II.4.        CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Navrhovaná činnosť, predstavuje v dotknutom území n o v ú  č i n n o s ť. V zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaraďujeme predmetnú činnosť  podľa prílohy č.8 ( Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie) tabuľka č. 10 Vodné hospodárstvo, položka č.7 – Objekty protipovodňovej ochrany , časť B – zisťovacie konanie bez limitu.

II.5.       UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Kraj :                                    Košický

Okres :                                 Trebišov

Obec :                                   Sirník

Katastrálne územie :             Sirník

Parcelné číslo :                     1970/2-5

Katastrálne územie obce Sirník je situované vo východnej časti okresu Trebišov v Košickom kraji. Obec leží vo Východoslovenskej nížine na nive Ondavy v nadmorskej výške okolo 120 m. n. m. Geograficky územie patrí k južnému okraju Zemplínskeho pohoria. Členitosť terénu je nevýrazná. Katastrálne územie má charakter nížiny. V širšie posudzovanom území vystupuje aj sústava mŕtvych ramien Starého Laborca so zvyškami stromových a krovitých porastov, rozptýlenými skupinami krovinatých  spoločenstiev a ojedinelými stromami, prevažne vŕbami so zbytkami podmáčaných aluviálnych lúk. Celková výmera riešeného k.ú. je 582 ha. Obec leží na ceste II/552 18 Novosad – Hraň – Sirník pri vodnom toku Ondava.

Lokalita zámeru leží v extraviláne obce Sirník na parcele registra „E“ č. 1970/4.

II.6.        PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

( MIERKA 1: 50 000)

Prehľadná situácia sa nachádza v prílohe č.1

II.7.        TERMÍN ZAČATIA A  UKONČENIA VÝSTAVBY A  PREVÁDZKY

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Začiatok výstavby  :        04/2012 (predpoklad)

Ukončenie výstavby :      08/2012 (predpoklad)

Začiatok prevádzky :       08/2012 (predpoklad)

Doba prevádzky :             neobmedzená

II.8.        STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO  RIEŠENIA

Predmetom tohto projektu Vodozádržný systém v obci Sirník  je návrh protipovodňovej ochrany intravilánu obce Sirník. Projektová dokumentácia rieši ochranu majetku obyvateľstva obce pred nepriaznivými účinkami prívalových dažďových vôd z lesného masívu Szárcsatetó, v severnej časti obce a priesakov podzemných vôd zo zvýšenej hladiny ohradzovaného toku Ondava. Záujmovým územím situovaným v najnižšiej položenej severovýchodnej časti obce, preteká odvodňovací kanál Hraň – Sirník, ktorý odvádza povrchové vody za pravobrežnú hrádzu toku Ondava, ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí sa prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, do intravilánu obce Sirník.

Navrhovaným riešením Vodozádržného systému obce Sirník, je vybudovanie dvoch retenčných nádrži v severovýchodnej časti intravilánu obce pri melioračnom kanály Hraň – Sirník, na území rovinatom s krovinatým porastom. Hlavnou úlohou retenčných nádrži bude prirodzená akumulácia pritekajúcich povrchových vôd a presakujúcich podzemných vôd, čo zvýši retenčnú schopnosť daného územia. Obe navrhované retenčné nádrže budú neprietočné s infiltráciou vôd po podložia, pri znižovaní hladiny vnútorných vôd v priestore pravostrannej údolnej nivy toku Ondava. Jednotlivé stavebné objekty „Vodozádržného systému intravilánu obce Sirník“ sú nevýrobného charakteru.

Predmetná stavba neobsahuje prevádzkové súbory. Je členená na tieto stavebné objekty:

SO 01 Retenčná nádrž č.1 a č.2

SO 02 Prístupová komunikácia

SO 03 Sadovnícko – krajinárske úpravy

Pre vykonanie protipovodňových opatrení v intraviláne obce Sirník, je potrebné zabezpečiť dočasnú akumuláciu povrchových a priesakových vôd. Hlavnou úlohou retenčných nádrži bude prirodzená akumulácia pritekajúcich povrchových vôd a presakujúcich podzemných vôd, čo zvýši retenčnú schopnosť daného územia. Obe navrhované retenčné nádrže budú neprietočné s infiltráciou vôd po podložia, pri znižovaní hladiny vnútorných vôd v priestore za pravobrežnou hrádzou  toku Ondava. Jednotlivé stavebné objekty projektu Vodozádržného systému v obci Sirník sú nevýrobného charakteru.

Údržbu retenčných nádrži bude zabezpečovať obec Sirník, a to vlastnými pracovníkmi.

STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE

Z projektu Vodozádržného systému v obci Sirník, vyplýva návrh stavebno –technického riešenia dvoch retenčných nádrži so sadovnícko –krajinárskymi úpravami brehov nádrži.

Prístup k uvažovaným retenčným nádržiam je navrhnutý prístupovou komunikáciou – poľnou cestou. Návrh retenčných nádrži vychádzal z Inžiniersko - geologogického posudku záujmového územia severovýchodnej časti intravilánu obce. Pre posúdenie

Inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v pravostranom údolnej nivy rieky Ondava, boli  v o zátopovej časti retenčných nádrži vykopané prieskumné sondy S1 a S2 do hĺbky 4,2- 4,5 m. Na základe makroskopického vyhodnotenia sond sú zaradené popísane zeminy prevážne do triedy F6, S5 ( íl s nízkou resp. strednou pasticitou), v zmysle STN 73 1001. Hladina podzemnej vody bola v kopaných sondách narazená v hĺbke 2,0 resp. 3,0 m p.t. Hladina podz. Vody je viazaná na vrstvy nivných súdržných zemín s preplastami jemnozrnných ílovitých pieskov, spolu z výškou hladiny rieky Ondava. Doporučené sklony svahov retenčných nádrží sú v sklone 1 : 1,5, do hĺbky 2,0m.

Z inžinierko- geologického posudku bol navrhnutý objekt SO 01- retenčné nádrže , pre akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Navrhované dve retenčné nádrže sú neprietočné, zo sklonom svahov 1 : 1,5. V najnižších položených častiach nádrži sú brehy nádrži obsypané zemnou hrádzou, zo sklonom vzdušného svahu 1 : 2. Účelom navhovatých zemných homogenných hrádzi jednotlivých retenčných nádrži je bezpečnostné oddelenie od stavebného objektu SO 02 Prístupová komunikácia, ako aj vyrovnanie výšok brehovej čiary jednotlivých nádrží. Do retenčnej nádrže č.1 bude zabezpečený povrchových vôd z intravilánu obce,  a to zaústením cestných rigolov – A,B. Zátopová plocha retenčnej nádrže č.1 je 4697 m2. V mieste zaústenia cestného rigolu- A, dĺžky 175,0m a cestného rigolu – B, dĺžky 84,60m, sú svahy nádrži stabilizované kamennou nahádzkou. Do retenčnej nádrže č.2, zo zátopovou plochou 4100 m2,bude zaústený cestný rigol – C, dĺžky 59,0 m. Priečny profil navrhovaných rigolov bude tvorený betónovými tvárnicami TBM

1-50, sklonom svahov 1:1 a šírkou dna 0,50 m. Betónové tvárnice budú osadené v podkladnom betóne B 15. Stabilizácia svahov nádrži sa zabezpečí zahumusovaním a osiatím trávnatým semenom. Na základe inž.- geologického posudku, sa násyp zemných hrádzi zrealizuje dovezenou zeminou, s vhodnými geotechnickými vlastnostiami. Navrhnuté svahy hrádze, zo šírkou koruny 1,50 m sa zahumusujú a osejú trávnatým semenom.

Brehová čiara retenčných nádrži č. 1 a č.2 bude stabilizovaná stavebným objektom SO 03 Sadovnícko – krajinárske úpravy, a to výsadbou listnatých stromov. Tento objekt bude tvoriť významný krajinotvorný prvok, so zapustením retenčných nádrží do prírodného prostredia územia.

Prístup k navrhovaným retenčným nádržiam, bude zabezpečený stavebným objektom SO 02 Prístupová komunikácia. Prístupovou komunikáciou bude poľná cesta P ( 3,5/30), dĺžky 272,0m od vstupnej brány pri Materskej škole. Navrhovaná konštrukcia poľnej cesty je  tvorená vrstvou štrkodrvy fr. 0-63mm hr. 30,0cm a povrchovou vrstvou štrkodrvy s vyklínovaním fr. 0-8mm, hr. 5,0cm, na zhutnenej pláni. Šírka uvažovanej komunikácie je 3,50m s priečným sklonom 3% smeru do melioračného kanála.

V záujmovom území navrhovaných protipovodňových opatrení „Vodozádržného systému v obci Sirník“ nedochádza ku križovaniu s trasou inžinierskych sieti.

II.9. ZDÔVODNENIE POTREBY  NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  V  DANEJ  LOKALITE

Súčasný vodný systém odvádzania povrchových prívalových vôd z rôznych dôvodov nepostačuje zhromaždené pritekajúce vody odviesť do prirodzených odtokových miest v povodí mimo zastavané územie a dochádza k záplavám so súvisiacimi škodami na majetku občanov.

Celkové riešenie návrhu protipovodňovej ochrany obce vychádza zo zistených skutočností na ohrozených lokalitách obce pritekajúcimi povrchovými vodami zo zrážkovej činnosti a topiaceho sa snehu. Hlavným účelom stavby je spoľahlivé odvedenie povrchových vôd a tým zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na súkromnom a štátnom majetku.

Navrhovaná činnosť má zabezpečiť ochranu záujmového územia v obci Sirník pred zaplavovaním vnútornými vodami. Toto záujmové územie je v období zvýšených zrážok zaplavované, preto je potrebné zabezpečiť jeho ochranu proti vnútorným vodám.

Pre vykonanie protipovodňových opatrení v intraviláne obce Sirník, je potrebné zabezpečiť dočasnú akumuláciu povrchových a priesakových vôd. Hlavnou úlohou retenčných nádrží bude prirodzená akumulácia pritekajúcich povrchových vôd a presakujúcich podzemných vôd, čo zvýši retenčnú schopnosť daného územia. Obe navrhované retenčné nádrže budú neprietočné s infiltráciou vôd po podložia, pri znižovaní hladiny vnútorných vôd v priestore za pravobrežnou hrádzou  toku Ondava.

### II.10.		CELKOVÉ NÁKLADY

Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú vyčíslené na 200 000 ,- €.

#### II.11.		ZOZNAM DOTKNUTÝCH OBCÍ

Dotknutou obcou je :  Obec Sirník

#### II.12.		DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Úrad Košického samosprávneho kraja,

Nám. Maratónu mieru 1, Košice

#### II.13.		DOTKNUTÉ ORGÁNY

Obvodný úrad životného prostredia Trebišov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Trebišov

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trebišov

Obvodný úrad Trebišov, Odbor krízového riadenia

Krajský úrad životného prostredia Košice

Obvodný pozemkový úrad Trebišov

#### II.14.		POVOĽUJÚCI ORGÁN

Stavebný úrad mesto Trebišov

Obvodný úrad životného prostredia Trebišov

# II.15.		REZORTNÝ ORGÁN

Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky

##### II.16.		DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ

##### ČINNOSTI  PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Povolenie činnosti podľa osobitných predpisov si vyžaduje územné a stavebné povolenie.

II.17.		VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH  VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

V zmysle prílohy č.13 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. stavba nepatrí medzi činnosti, ktoré podliehajú povinne medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice. Činnosť nepodlieha medzinárodnému posudzovaniu, má miestny charakter, jej nepriaznivé dopady sú minimálne a lokálne a navyše svojim umiestnením vo vnútrozemí neovplyvní táto činnosť žiadnymi dopadmi životné prostredie susedných krajín.  Realizácia činnosti „ Vodozádržný systém v obci Sirník“ nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky.

#### III.		ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽP

###### DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

III.1.  	CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE  CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ/ napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

Vymedzenie DOTKNUTÉHO územia

kraj: Košický

okres: Trebišov

katastrálne územie: Sirník – extravilán

parcela registra „E“ č. 1970/4 (vo vlastníctve obce Sirník)

Katastrálne územie obce Sirník je situované vo východnej časti okresu Trebišov v Košickom kraji. Obec leží vo Východoslovenskej nížine na nive Ondavy v nadmorskej výške okolo 120 m.n.m. Geograficky územie patrí k južnému okraju Zemplínskeho pohoria. Členitosť terénu je nevýrazná. Katastrálne územie má charakter nížiny. V širšie posudzovanom území vystupuje aj sústava mŕtvych ramien Starého Laborca so zvyškami stromových a krovitých porastov, rozptýlenými skupinami krovinatých  spoločenstiev a ojedinelými stromami, prevažne vŕbami so zbytkami podmáčaných aluviálnych lúk. Celková výmera riešeného k.ú. je 582 ha. Obec leží na ceste II/552 18 Novosad – Hraň – Sirník pri vodnom toku Ondava.

Lokalita zámeru leží v extraviláne obce Sirník na parcele registra „E“ č. 1970/4.

Obrázok : Riešená lokalita v extraviláne Sirník s vodozádržným systémom

Jedná sa o ekologickú stavbu, nevýrobného charakteru. Potreba výstavby protipovodňovej ochrany intravilánu obce Sirník vychádza z nutnosti ochrany hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a občanov obce Sirník.

Predkladaná stavba výrazne ovplyvní hydrologické pomery daného územia po jej vybudovaní. Zmena bude mať kladný dopad na územie i samotných obyvateľov obce Sirník. Zamedzí sa vzniku lokálnych povodní, čo malo v minulosti za následok vyplavovanie ľudských obydlí.

Orografia

Povrch riešeného územia má charakter roviny – Ondavská rovina. Terén je mierne rozbrázdený vodným tokom Ondava. Celé katastrálne územie obce je prakticky odlesnené. Cez k.ú. preteká vodný tok Ondava. Jedná sa o upravený, regulovaný vodný tok. V riešenom k.ú. sú vybudované rozsiahle hydromelioračné zariadenia – kanále.

Riešený priestor k.ú. Sirník podľa geomorfologického členenia SR - E. Mazúr, M.Lukniš orograficky je súčasťou alpsko - himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincia Východopanónska panva, provincia Veľká Dunajská kotlina, Oblasť Východoslovenská nížina, orografický celok Ondavská rovina.

Širšie záujmové územie z tektonického hľadiska predstavuje štruktúru, ktorá má v celej histórii svojho vývoja poklesovú tendenciu. Poklesy však prebiehajú nerovnomerne, následkom čoho je územie sústavou zlomov rozlámané na samostatné bloky – kryhy. Pohybom týchto krýh vzniká nerovnomerný tlak v intenzite ako aj v čase a priestore. Dôsledkom toho je diferenciácia územia, na relatívne stabilnejšie kryhy a kryhy s výraznou poklesovou tendenciou. Odrazom tejto diferenciácie je rozčlenenie územia na vyššie položené územia s reliéfom pahorkatín a tabúľ a na územia intenzívne poklesavájúce, tvoriace nízko položené roviny.

Obrázok : Lokalizácia záujmového územia v orografii

Horninové prostredie

Na geologickej stavbe širšieho okolia záujmového územia sa zúčastňujú nasledovné stratigrafické jednotky:

- paleozoikum,

- mezozoikum,

- terciér sedimentárny i vulkanický a

- kvartér.

Geológia

Záujmové územie z tektonického hľadiska predstavuje štruktúru, ktorá má v celej histórii svojho vývoja poklesovú tendenciu. Poklesy však prebiehajú nerovnomerne, následkom čoho je územie sústavou zlomov rozlámané na samostatné bloky – kryhy. Pohybom týchto krýh vzniká nerovnomerný tlak v intenzite ako aj v čase a priestore. Dôsledkom toho je diferenciácia územia, na relatívne stabilnejšie kryhy a kryhy s výraznou poklesovou tendenciou. Odrazom tejto diferenciácie je rozčlenenie územia na vyššie položené územia s reliéfom pahorkatín a tabúľ a na územia intenzívne poklesavájúce, tvoriace nízko položené roviny.

Na geologickej stavbe v katastri obce Sirník sa zúčastňujú neogénne a kvartérne sedimenty. Kvartér je zastúpený fluviálnymi sedimentami, ktoré dosahujú hrúbku   15 - 20 m. Kryciu vrstvu hrubú 5 - 10 m tvoria náplavové hliny až íly. Neogén je zastúpený  súvrstvým stredno až vrchno sarmatského veku. Sú to prevažne pelitické sedimenty s polohami štrkov a pieskov. Neogénne sedimenty mocné niekoľko sto metrov predstavujú výplň pozdĺž vnútrohorskej panvy. V riešenom území sa predpokladá prítomnosť sedimentov karpatu. Vrtmi boli overené sedimenty a vulkanity badenu a sarmatu, ako i sedimenty panonu a rumanu.

Prevládajú pestré íly a ílovce, sliene a pieskovce. Vulkanické horniny sú tu zväčša pokryté mladšími eolickými pieskami, na povrchu sa objavujú iba ojedinele. Kvartér zastupujú hlavne fluviálne a eolické sedimenty. Fluviálna činnosť sa prejavovala v poriečnych nivách tokov a v neotektonických kvartérnych depresiách, v ktorých sú naplavené 15 – 30 m, max. 70 m mocné súvrstvia štrkov, pieskov, hlín a ílov. Povrchové časti poriečnych nív a mladých depresií pokrývajú pieščité, hlinité, ílovité povodňové kaly a preplavované spraše, sprašové hliny a naviate piesky.

Geológia v širších vzťahoch

Paleozoikum  je zastúpené karbónom a permom.

a)    Karbón zastupujú tŕňovské a kašovské vrstvy – (Stepan), Tŕňovské vrstvy tvoria

prevažne sľudnaté pieskovce šedých a šedohnedých farieb, piesčito-slienité bridlice s v lôžkami grafitických ílovcov a antracitických slojov. Tieto antracitické sloje boli v minulosti predmetom ťažby.

V spodnej časti vrstiev vystupujú zlepence. Okrem toho tŕňovské vrstvy obsahujú i mocné vrstvy prekremenelých tufitických hornín. Tŕňovské vrstvy sa nachádzajú na západných svahoch Zemplínskeho pohoria.

Kašovské vrstvy - vystupujú v nadloží tŕňskych vrstiev. Prevládajúci ráz týchto vrstiev je psamiticko-psefitický. Vcelku je to jednotvárne súvrstvie zložené z arkózovitých pieskovcov, pieskov a arkóz.

b)	Perm je zastúpený cejkovskými vrstvami, ktoré tvoria silne muskovitické bridlice pestrých farieb s vložkami prekremenelých tufov, kremitých porfýrov. Bázu vrstiev tvoria polymiktné zlepence. Do permu sú zaraďované i černochovské vrstvy, ktoré sú tvorené ílovcami tmavočervených - hnedých farieb.

Mezozoikum

Celé súvrstvie mezozoika v tejto oblasti zastupujú horniny spodného a stredného triasu.V nadloží permu vystupujú svetlé fialkasté kremence s vložkami zlepencov s nedokonale opracovanými valúnami bielych kremencov a červených orfýrov. Nad týmto súvrstvím vystupuje komplex tmavošedých až šedých doskovitých vápencov s polohami dolomitov. Najrozsiahlejšie sú výskyty na západ od obce Ladmovce - v záujmovej oblasti prieskumu. Charakteristické pre tieto vápence je, že sú hojne prestúpené žilkami bieleho kalcitu a nepravidelnými chodbičkami, ktoré sú sekundárne vyplnené kalcitovou hmotou. Bližšie stratigrafické členenie nie je známe pre nedostatok makrofauny. Dnes je celé toto súvrstvie karbonátov začleňované k najspodnejšiemu str. triasu - anisu.

Terciér

a)   Sedimentárny

V okolí zemplínskeho paleozoika a mezozoika vystupujú neogénne sedimenty miocénu a pliocénu. Najstaršou známou jednotkou je báden. Ide o šedé škvrnité sliene a jemnopiesčité sľudnaté íly. Na východ od Ladmoviec v okolí Bodrogu sa nachádza nedelený pliocén.

b)  Vulkanický

Vulkanizmus celej tejto oblasti je veľmi úzko spojený so zemplínsko - beregovskou eleváciou. Najstarším známym vulkanizmom je spodnobádenský ryolitový. Jeho produkty sú v okolí Veľkej Trne. Podobné ryolitové tufy sa nachádzajú medzi Cejkovom a Ladmovcami. Na tento pruh sú viazané i polohy andezitov veku báden – sarmat. Podobné andezity sa vyskytujú i pri Strede nad Bodrogom, Veľkej Bake a M. Tŕni. Ryolity, ktoré sa nachádzajú v okolí Viničiek, Stredy n/Bodrogom a vo východnom vulkanickom pruhu patria do stredného sarmatu.

Kvartér

Do kvartéru zaraďujeme mohutné svahové sute a hliny, ktoré prakticky prikrývajú celý Zemplínsky ostrov. Ďalším dôležitým pokryvným útvarom sú spraše na východnej strane zemplínskeho ostrova, všetky aluviálne náplavy. V oblasti vápencov sú aj výskyty terra rosy.

Geomorfológia

Východoslovenská nížina, vznikla nerovnomernými tektonickými poklesmi zemskej kôry vo vnútri karpatského oblúka v priebehu neogénu a kvartéru. Poklesové pohyby podmienili i prevahu akumulačných procesov a tým plochý nížinný reliéf, tvorený riečnymi nánosmi, sprašami a viatymi pieskami.

Východoslovenská nížina potiská, do ktorej celé riešené územie spadá, predstavuje intenzívne poklesavajúcu panvu vyplnenú neogennými i kvartérnymi sedimentami. Redeponované sedimenty tvoria  v súčasnosti íly, piesky, štrky, čiastočne  tufy a tufity. Jednotlivé tektonické kryhy tvoriace panvu sú vyplnené až 70 m mocnými polohami kvartérnych štrkov, ílov  a pieskov. Na povrchu ich prekrývajú pokrovy spraší a sprašových hlín. Poklesy vo Východoslovenskej nížine majú za následok aj  vejárovitý tvar riečnej siete. Poklesy prebiehali nerovnomerne, následkom čoho je územie sústavou zlomov rozlomené na samostatné bloky – kryhy. Pohyb týchto krýh je nerovnomerný tak v intenzite ako aj čase a priestore.

Dôsledkom toho sa územie rozdiferencovalo na relatívne stabilnejšie kryhy a kryhy s výraznou poklesovou tendenciou. Odrazom tejto diferenciácie je rozčlenenie celého širšieho územia na vyššie položené územia s reliéfom tabúľ a na územia intenzívne poklesávajúce, tvoriace nízko položené roviny.

Reliéf sledovaného územia Sirník je po geomorfologickej stránke takmer úplne rovinatý, plochý s nepatrnými deniveliciami či už konvexného alebo konkávneho charakteru.

Geodynamické javy

Tektonika širšieho územia je výsledkom viacerých orogénnych činiteľov. Prevláda mladotreťohorná tektonika, kým prejavy starších orogénnych fáz môžeme sledovať len v Zemplínskom ostrove, ktorý ako celok predstavuje najvýchodnejší výbežok centrálno -karpatského pásma. Celkový smer vrstiev v Zemplínskom ostrove je SZ - JV so sklonom SV v rozmedzí 20 – 65°. V priemere prevláda sklon 40°. V južnej časti ostrova miestami majú vrstvy sklon k Z, takže tu vznikajú antiklinály a synkinály. V detailoch sú však tektonické pomery komplikovanejšie. Karbonátové súvrstvie je značne porušené. Sú v ňom pozorované menšie poruchy, popri ktorých došlo ku skrasovateniu vápencov. Triasové útvary sú nasunuté na zvrásnený paleozoický podklad. V miocéne pozorujeme prevažne výraznú germanotypnú tektoniku. Poklesy majú SZ, t.j. karpatský smer. Vrtmi boli zistené i poklesy S-Z smeru a úklonom SV a mladé S-J. Vrstevná tektonika neogénnych vrstiev je nevýrazná

Hydrologické pomery

Katastrálne územie obce Sirník je odvodňované kanálmi. Riešené územie spadá do povodia Bodrogu, ktorý vzniká sútokom riek Latorica, Laborec a Ondava, ktoré majú nížinný charakter. Keďže územie nemá dostatočný sklon na odvedenie povrchových vôd, na ochranu pred veľkými vodami boli vykonané rozsiahle vodohospodárske úpravy s vybudovaním ochranných protipovodňových hrádzi.

Zvýšené prietoky sú evidované nárazovo,  pri jarnom topení snehov a v prípade intenzívnych dlhšie  trvajúcich zrážok. Výsledky analýz jasne poukazujú na výrazne  zmenené podmienky vodohospodárskeho potenciálu riešeného územia. Hydrológia vodného toku Latorice a jej prítokov je ovplyvňovaná  procesmi priľahlej nížiny. Hydrologický režim sa z dôvodu aj  globálnych zmien a ľudských zásahov z minulého obdobia, výrazne  odlišuje od pôvodného režimu. Súčasný hydrologický režim je  výrazne rozkolísaný a v 7-mich mesiacoch v roku sú evidované záporné hodnoty prietokov.

Podzemné vody sú viazané na hrubú vrstvu kvartérnych, resp. fluviálno - eolických pieskov, v podloží ktorých je 2 - 5 m hrubá málopriepustná vrstva povodňových hlín a ílov s rozličnou prímesou piesčitej frakcie. Podložie je tvorené z hydrogeologického hľadiska nepriepustnými neogénnymi ílmi. Zrážky sa na tvorbe zásob podzemných vôd uplatňujú od novembra do apríla. Maximálne stavy hladiny podzemných vôd sa vyskytujú od marca do mája.

Hydrogeologické pomery v neogénnych horninách sú závislé na genéze hornín. Stupeň transmisivity sedimentárnych neogénnych hornín je veľmi nízky, pre formovanie a tvorbu zásob podzemných vôd majú skôr funkciu izolátora pre kolektory kvartérnych vôd. V neogénnych sedimentárnych horninách sú podzemné vody viazané na priepustné polohy pieskov a štrkov. Vody infiltrujú v okrajových častiach nížiny a prenikajú do priepustných vrstiev neogénnych sedimentov, ktoré tvoria tlakové horizonty. Neogénne vulkanické horniny plnia hlavne infiltračnú funkciu.

Zrážky, ktoré infiltrujú do neovulkanického komplexu, sa podieľajú na obehu podzemných vôd v podpovrchovom pásme, alebo hlbšie v zónach tektonického porušenia hornín.

Podzemné vody neovulkanitov sú odvodňované prameňmi, alebo prestupujú do sedimentárnej výplne. Hydrogeologické pomery kvartérnych sedimentov sú závislé na prevládajúcom zastúpení zemín a ich genetického vývoja. Proluviálne a fluviálne sedimenty reprezentujú v posudzovanom území najlepšie prostredie pre infiltráciu a akumuláciu podzemných vôd. Transmisivita je prevažne stredná, podľa percenta zahlinenia štrkov, intenzity zrážkových pomerov a dotácie povrchových tokov.

Opisované územie spadá celkovo do hlavného povodia  Bodrogu (číslo hydrologického poradia 4-30), ktorý vzniká sútokom riek Latorica, Laborec a Ondava, ktoré majú nížinný charakter. Hydrologickú sieť zaraďujeme do oblasti vrchovinnovo –nížinnej.

Podzemné vody

Podzemné vody majú prevažne napätú hladinu. Podzemné vody sú viazané na hrubú vrstvu kvartérnych, resp. fluviálno - eolických pieskov, v podloží ktorých je 2 - 5 m hrubá málopriepustná vrstva povodňových hlín a ílov s rozličnou prímesou piesčitej frakcie. Podložie je tvorené z hydrogeologického hľadiska nepriepustnými neogénnymi ílmi. Zrážky sa na tvorbe zásob podzemných vôd uplatňujú od novembra do apríla. Maximálne stavy hladiny podzemných vôd sa vyskytujú od marca do mája. V kvartérnych sedimentoch prevláda plytký obeh podzemných vôd, v neogénnych sedimentoch prevláda hlboký obeh so striedajúcim sa koeficientom filtrácie. Významné pramene podzemnej vody sa vyskytujú iba ojedinele. Eolické sedimenty a fluviálno-deluviálne sedimenty, ktoré reprezentujú striedanie jemnozrnných a piesčitých zemín, majú všeobecne nepriaznivé hydrogeologické pomery.

#### Vodné hospodárstvo – správa a údržba vodných tokov

Vodné toky v širšom území sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice. Súčasná prax vodného hospodárstva a príslušné predpisy jednoznačne priorizujú protipovodňovú ochranu územia formou úpravy vodných tokov a rýchleho odvedenia vôd z územia.

Rieka Ondava

Cez obec Sirník preteká významný vodohospodársky tok Ondava.  Pramení v Nízkych Beskydách pod Javorinou, tečie prevažne na juhovýchod. Prechádza naprieč celým východným Slovenskom a neďaleko hraníc s Maďarskom sútokom s Latoricou vytvára Bodrog. Dĺžka splavovanej časti je 125 km, plocha povodia 3380 km².

Ondava prechádza širokým údolím ako plytká rieka so štrkovitým korytom a početnými nánosmi. Na hornom toku prúdi bystro a vytvára rad menších kaskád. Prúdnica sa hľadá neľahko, no plavba je napriek tomu bezpečná. V nížinnej časti sú brehy zarastené, rieka vytvára početné meandre a riečisko sa zarezáva medzi hlinité brehy. Miestami sa údolie zužuje. Stráne pokryté listnatými lesmi tvoria pôvabný rámec rieky. V dolnej časti býva Ondava silne znečistená. Po vstupe do Východoslovenskej nížiny je jej koryto umelo napriamené, regulované a systém protipovodňových hrádzí chráni okolie proti záplavám. Celá Ondava je bez hatí. Spoločne s ľavostrannou Latoricou vytvára rieku Bodrog, ich sútokom pri obci Zemplín v nadmorskej výške 94,5 m n. m.. Podľa dĺžky je 8. najdlhšou riekou u nás.

Obrázok: Hydrológia

Klimatická charakteristika

Teplá klimatická oblasť - zahŕňa prevažnú väčšinu posudzovaného územia - v rámci Východoslovenskej pahorkatiny a roviny. Charakterizovaná je teplou nížinnou klímou s dlhým, teplým a suchým letom, krátkou, chladnou suchou zimou s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Z hľadiska vlahového ide o suchú až mierne suchú podoblasť.

Klimatické a hydrologické charakteristiky sú veľmi dôležitým  prvkom pre definovanie nielen vodného potenciálu, ale aj pre stanovenie ekologickej kvality posudzovaného územia. Celkovú charakteristiku klímy, najmä z hľadiska teplotných a zrážkových pomerov s prihliadnutím na vlahovú bilanciu a slnečný svit vyjadrujú tzv. klimatické oblasti (Konček in Petrovič a kol. 1968, Konček in Atlas SSR 1980).

Priamo v hodnotenom území a v jej bezprostrednom okolí sa nenachádza žiadna klimatická ani zrážkomerná stanica, preto sme pre charakteristiku klimatických pomerov použili údaje z najbližšie ležiacich meteorologických staníc. Jedná sa o nasledovné klimatické stanice:

- Trebišov ( 102 m n.m.)

- Milhostov ( 104 m n.m.)

Teplotné pomery a globálne  žiarenie

Z geografických faktorov sú pre rozloženie a chod teplôt najdôležitejšie nadmorská výška a reliéf. Priemerné ročné teploty v území sa pohybujú v rozpätí 9,0 - 9,5 oC, priemerná teplota teplého polroku (IV-IX) je 16,0 - 16,5 oC. Najteplejším mesiacom je júl (19,5 - 20,0 oC), najchladnejším január (-2,5 až -3,2 oC). Priemerné sumy globálneho žiarenia za rok sú 1150 - 1300 kWh.m-2, počas teplého polroku je to 900 - 950 kWh.m-2.

Extrémne teploty v posudzovanom území sú nasledovné - maximá teploty vzduchu sa pohybujú nad 35 oC (absolútne maximum cca 38 oC), minimá sú pod -25 oC (absolútne minimum cca -28,0 oC).

Tabuľka: Priemerné teploty vzduchu

| mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII | IX. | X. | XI. | XII. | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| priemer | -3,6 | -1,6 | 3,3 | 9,5 | 15,0 | 18,2 | 20,4 | 19,4 | 15,3 | 9,3 | 4,0 | -0,2 | 9,1 |

Tabuľka:  Priemerný počet dní s charakteristickými teplotami

| mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII | IX. | X. | XI. | XII. | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „LD“ | - | - | - | 1,4 | 7,1 | 13,7 | 20,6 | 17, | 7,9 | 0,8 | - | - | 68,6 |
| „MD“ | 27,3 | 23,7 | 18,8 | 4,6 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | 4,2 | 11,5 | 21,4 | 112,1 |
| „ĽD“ | 15,7 | 8,6 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 9,3 | 36,7 |
| „DSM“ | 8,8 | 5,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 3,0 | 18,5 |

Letný deň („LD“) – teplota vzduchu max 25,00C

Mrazivý deň („MD“) – teplota vzduchu min -0,10C

Ľadový deň („ĽD“) – teplota vzduchu max -0,10C

Deň so silným mrazom („DSM“) – teplota vzduchu min. -10,10C

Obrázok: Klimatická charakteristika riešeného územia

Vlhkostné a tlakové pomery

Všeobecne platí rast hodnôt vlhkosti a naopak pokles atmosferického tlaku s nadmorskou výškou, čomu zodpovedá i priestorové rozloženie hodnôt týchto klimatických charakteristík v posudzovanom území. Vzhľadom k malým rozdielom nadmorských výšok je rozloženie týchto charakteristík rovnomerné. Priemerná hodnota relatívnej vlhkosti  je cca 78 - 80 %, pričom najväčšia je v zime (83 - 88 %), najmenšia v lete a na jar (70 - 75 %). Tlak vodných pár je najväčší v lete (15 - 17 hPa), najmenší v zime  (4,2 - 5,4 hPa). Dlhodobý ročný priemer je  9,8 - 10,2  hPa. Sýtostný doplnok je rovnako najväčší v lete  (6,5 hPa) a najmenší v zime (0,7 - 1,0 hPa), priemerne  je 3,4 - 3,6 hPa.

Tabuľka: Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu R v %

| mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII | IX. | X. | XI. | XII. | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 86 | 82 | 75 | 69 | 69 | 73 | 7 | 73 | 76 | 80 | 86 | 88 | 78 |

Zrážkové pomery

Priemerný zrážkový úhrn za vegetačné obdobie je  380 - 500 mm. Množstvo zrážok všeobecne stúpa s nadmorskou výškou. Najviac zrážok spadne v mesiacoch máj - august, najmenej v mesiacoch január - marec. Celkovo patrí oblasť Východoslovenskej nížiny a pahorkatiny počas vegetačného obdobia medzi zrážkovo deficitné územia (okrem vyšších častí pohoria). Ročný zrážkový úhrn pri 10 % klimatickej zabezpečenosti (1 rok z desiatich) je v území cca 800 - 900 mm, pri 90 % zabezpečení (9 rokov z desiatich) je to len 500 - 600 mm. Priemerný počet dní so zrážkami viac ako 1 mm je v území ročne cca 95 - 115, počet dní so zrážkami viac ako 5 mm je 40 - 60 a so zrážkami viac ako 10 mm je to priemerne 18 - 22 dní. Priemerný úhrn zrážok v k.ú. Sirník je cca 650 - 700 mm.

Snehová pokrývka (vyššia  ako 1 cm) leží v  posudzovanom území 60 - 90 dní v roku. Snehová pokrývka vyššia ako 5 cm sa v území vyskytuje cca 40 - 80 dní ročne, vyššia ako 10 cm cca 30 - 70 dní. Jej maximálna výška pri zabezpečenosti 10 %  je  50 - 75 cm.

Veterné pomery

Vietor je najdynamickejším klimatickým prvkom, je veľmi závislý na miestnych podmienkach. V riešenej oblasti všeobecne  pomerne výrazne prevládajú S vetry (cca 36 % podiel výskytu), ďalšími častými smermi sú J, JZ a SZ smer. Najmenej časté sú V, Z a JV vetry.  Jednotlivé veterné systémy sa počas roka výraznejšie  nemenia - v zime je väčší podiel  J a JZ zložky vetra, v lete je naopak podiel S zložky až 40 %, zvýšený výskyt je aj  SZ vetrov. Celkovo prevládajú S, SZ až JZ vetry. Priemerná rýchlosť vetra v priebehu roka je cca 3,5 - 4,2 m.s-1, najsilnejšie sú severné vetry (5 - 6 m.s-1). Bezvetrie sa vyskytovalo priemerne v 10 % meraní - 8 % v lete a 13 % v zime.

Výsledky veterných pomerov sú spracované na základe pozorovaní SHMÚ, pričom sa častosť smerov vetra a bezvetria vyjadrila v percentách výskytu zo všetkých pozorovaní. Kotlinová poloha územia, so severojužnou orientáciou osi kotliny je najdôležitejším faktorom pre formovanie smeru prúdenia.

Údaje v tabuľke ukazujú, že prízemný vietor sa plne prispôsobuje tvárnosti terénu. Častosť smeru vetra a bezvetria v % všetkých porovnaní :

Tabuľka: Veternosť za rok

| Stanica | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvetrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trebišov | 389 | 35 | 22 | 70 | 57 | 21 | 17 | 54 | 335 |

Tabuľka: Veternosť zimné obdobie

| Stanica | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvetrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trebišov | 323 | 27 | 32 | 96 | 57 | 20 | 13 | 31 | 401 |

Tabuľka: Veternosť letné obdobie

| Stanica | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvetrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trebišov | 413 | 54 | 13 | 48 | 60 | 23 | 22 | 78 | 289 |

V zime je častosť vetrov zo severu menšia, častosť smerov s južnou zložkou zvýšená a v lete naopak, čo zodpovedá rozdeleniu tlaku vzduchu medzi pevninou a oceánom. V severných dolinách a na nížine zostáva v zime naďalej prevládajúcim smerom vietor severný, resp. severozápadný. Vedľa celkového prúdenia treba pri rozbore veterných pomerov ukázať, ktorým smerom je prúdenie vetrov silnejšie.

Potenciálna evapotranspirácia, vlahová bilancia

Priemerný ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie je  cca 500 - 600 mm (450 - 500 mm za vegetačné obdobie), pričom klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel medzi potenciálnou evapotranspiráciou a reálnymi zrážkami) je -100 až -200 mm, avšak pre vegetačné obdobie je to 50 až 100 mm - čiže počas vegetačného obdobia je charakteristický nedostatok vlahy.

Vlahová bilancia určitého územia vyjadruje vzťah medzi prístupným množstvom vlahy a potenciálnym výparom vlahy z pôdy. Pre nížinné územia Slovenska je charakteristický vlahový prebytok v zimných mesiacoch a výrazný nedostatok vlahy v letných mesiacoch, v horských oblastiach je vlahová bilancia vyrovnanejšia. Reálna evapotranspirácia je v posudzovanom území priemerne v roku 420 - 500 mm, z toho počas vegetačného obdobia 400 - 420 mm.

Pôda

V posudzovanom území sa vyskytuje pomerne málo pestrá škála pôd, čo vyplýva z prírodných podmienok územia. Pôdy boli analyzované na základe mapovania tzv. pôdnoekologických jednotiek. Mapované pôdne jednotky boli zatriedené podľa platného morfogenetického klasifikačného systému pôd, ktorý sa používa jednotne pre poľnohospodárske aj lesné pôdy.

V záujmovom katastrálnom území Sirník prevládajú ilimerizované pôdy, fluvizeme, miestami hnedozeme. V širšom záujmovom území aj terestrické ilimerizované pôdy až oglejené pôdy na sprašových a iných hlinách s nízkym obsahom humusu 2 až 3 %. Ich využitie je hlavne ako orné pôdy s prevahou pestovania obilnín, kukurice, strukovín a krmovín. Náchylnosť na kontamináciu pôd je v možnosti translokácie kontaminovaných látok do hlbších častí pôd profilu a do podzemných vôd.

V riešenom území ja vyskytuje taktiež pôdny typ fluvizeme, glejové stredné a ťažké s veľmi ťažkých aluviálnych sedimentov. Zrnitosť triedy ílovitá, piesčito – hlinitá. Retenčná schopnosť stredná a priepustnosť malá. Vlhkostný režim pôd je mierne suchý. Obsah humusu v poľnohospodráskej pôde vysoký ( 2,3%). Pôdna reakcia je slabo až stredne alkalická (pH 7,3 – 7,8).

Ilimerické pôdy  - pôdy  s výskytom  podpovrchového luvického horizontu, dokumentujúceho proces iluviácie pôd.

Hnedozem (HM)

je  pôdou  teplejšej  klimatickej  oblasti,  avšak  vlhšej  ako v prípade černozemí, so zreteľnými znakmi iluviácie v podpovrchovom B-  horizonte. Pôdy  majú tenší  humusový horizont  ochrického až melanického typu  a   hrubší  luvický   podpovrchový  horizont.

Nivné pôdy - pôdy vytvorené počas sústavného vplyvu povrchovej a podzemnej vody na fluviálnych sedimentoch.

Fluvizem (FM)

je  pôdnym typom  recentných aluviálnych  nív s  vysokou hladinou podzemnej  vody,  často  s  periodickými  záplavami.  Má ochrický humusový horizont, pod ktorým  je pôdotvorný substrát - zvrstvené nivné  sedimenty rôznej  zrnitosti a  zastúpenia riečnych štrkov. Ide o veľmi heterogénny pôdny  typ rôznej hrúbky pôdneho profilu, rôznej zrnitosti a skeletnatosti.  V posudzovanom území sú fluvizeme absolútne najrozšírenejšími pôdami - vyskytujú sa jednak fluvizeme typické (PEJ 306, 307 - hlbšie, menej skeletnaté pôdy)  najmä na nivách Ondavy, jednak fluvizeme glejové  (PEJ 308, 309, 311, 312, 313 - trvalejšie podmáčané pôdy s vyvinutým glejovým horizontom), ktoré sú najrozšírenejšie v rámci celého posudzovaného územia.

Antropické pôdy  - pôdy  s výskytom  povrchového antropického horizontu,  čiastočne alebo  úplne pozmenené,  prípadne vytvorené činnosťou človeka.

Kultizem (KT)

je  pôdou  na  prirodzených  substrátoch,  ale  činnosťou človeka s úplne  pozmenenými  vlastnosťami  (prevažne  kultiváciou  počas poľnohospodárskeho využívania). Patria  sem prevažne pôdy záhrad, vinohradov, ovocných sadov a podobne - v území sa viažu najmä na intravilány obcí (záhrady), záhradkárske osady a plochy špeciálnych poľnohospodárskych kultúr.

Antrozem (AN)

je človekom vytvorenou umelou pôdou na nepôvodných substrátoch. V posudzovanom území  možno rozlíšiť antrozeme  typické, medzi ktoré  sú zaraďované   pôdy  na   umelých  substrátoch (prevažne  navážky v sídlach   a   blízkosti technických   objektov,   resp.   na rekultivovaných  plochách)  a   antrozeme  degradačné  (zastavané plochy a plochy neumožňujúce rast rastlín).

Podklad poľnohospodárskej pôdy tvoria väčšinou aluviálne náplavy, na ktorých sú nivné a lužné pôdy. Zrnitostne sa jedná o pôdy stredne ťažké, hlboké 60 a vac cm. Najlepšie dve BPEJ na k.ú. obce Sirník sú 5. a 6. skupina BPEJ.

Produkčná schopnosť pôd

Pri hodnotení pôdneho fondu v záujmovom území Sirník sa vychádzalo zo súčasnej úrovne poznatkov o základných pôdnych vlastnostiach, ktoré sú vyjadrené v integrovanej sústave pôdno-ekologických jednotiek (PEJ) a ktoré v dôsledku vzájomného pôsobenia faktoru prostredia (substrátu, reliéfu, klímy) vytvárajú špecifické podmienky pre rast a produkciu rastlín.

Stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu

Náchylnosť pôd na mechanickú (fyzikálnu) degradáciu súvisí jednak s vlastnosťami pôd (zrnitosť, obsah humusu, pôdna reakcia, atď.) a zároveň so spôsobom a intenzitou ich využívania (zhutňovanie podorničia ťažkou mechanizáciou, pokles humusu najmä v ornici vplyvom dlhodobého uprednostňovania priemyselných hnojív pred organickými, zvýšená plošná erózia). Chemická degradácia pôd súvisí najmä so zmenou chemizmu pôd pod vplyvom priemyselných exhalátov alebo predstavuje trvalý slabý acidifikačný trend u pôd na kyslejších pôdotvorných substrátoch. Stav pôd sa vyhodnocuje v pravidelných päťročných cykloch Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP). Odlišnosť fyzikálno-mechanických vlastností a polohy na svahu (sklonitosť) jednotlivých pôdnych predstaviteľov sa odráža v ich ohrozenosti vodnou eróziou a na kontamináciu.

Najvyššie prípustné koncentrácie niektorých rizikových látok v pôde v mg.kg-1 suchej hmoty je dané na Slovensku rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok č. 531/1994 - 540.

Pôdotvorné procesy sú podmienené rôznymi endogénnymi a exogénnymi faktormi ako je materská hornina, klíma, biologické činitele, geografia terénu. Odrazom vplyvu týchto faktorov sú základné vlastnosti pôdy, a to chemické, fyzikálne a biologické. Súbor základných vlastností pôdy podmieňuje aj produkčný potenciál pôdy. Priemerný produkčný potenciál pôd Košického kraja je 37,5 v 100 bodovej stupnici.

Pôdna reakcia (pH) v roku 1998 vo vybraných pôdach Košického kraja bola u fluvizeme 6,54 (priemerná),  5,21 (min.) a 7,80 (max.). U kambizeme nasýtených 6,12 (priemerná),  5,41 (min.) a 6,72 (max.). U kambizeme kyslých 4,25 (priemerná),  3,94 (min.) a 4,59 (max.). Minimálne objemová hmotnosť, ako jedna zo základných fyzikálnych vlastností pôdy sa pohybuje medzi 1,26 až 1,33 g.cm-3 u stredne ťažkých pôd a medzi 1,11 až 1,48 g.cm-3 u ťažkých pôd.

Chemická degradácia pôd môže byť spôsobená vplyvom rizikových anorganických a organických látok z prírodných aj antropických zdrojov. Tieto vplyvy pôsobia škodlivo na pôdu a vyvolávajú zmeny jej vlastností, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál pôdy, znižujú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne vplývajú na vody, atmosféru, ako aj zdravie ľudí a zvierat.

V SR je vyčlenených 12 najohrozenejších oblastí  s pôdami kontaminovanými rizikovými látkami. Z tohto počtu tri sa nachádzajú v Košickom  kraji (Stredný Spiš, Severovhýchodný Gemer a Košická kotlina).

Erózia

Náchylnosť (potenciál) na eróziu pôdy (charakter reliéfu, pôdotvorný substrát a pôdny kryt, klíma a spôsob využívania pôdy - orná pôda, trvalé trávne porasty, lesy, ...) v reálnych podmienkach determinuje vodnú eróziu. Pre širšie okolie riešeného územia je typická stredná až silná náchylnosť vybraných kategórií pôd k vodnej erózii.

Dôležitým prvkom organizácie pôdneho fondu je návrh ochrany pôdy pred účinkami erózie.  Pri posúdení potreby realizácie protieróznych opatrení sa používajú výpočty potenciálnej vodnej erózie v území a hodnoty  prípustnej straty pôdy vodnou eróziou.

Pri stanovení limitných hodnôt sa vychádza z potreby dlhodobého zachovania úrodnosti pôdy najmä pre poľnohospodárske využívanie.

Prípustné hodnoty odnosu pôdy vodnou eróziou sú upravené Zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy, kde v prílohe č. 1 sú uvedené nasledovné limitné hodnoty:

- plytké pôdy (do 30 cm) – 4 t.ha-1.rok-1

- stredne hlboké pôdy (30-60 cm) – 10 t.ha-1.rok-1

- hlboké pôdy (60-90 cm) – 30 t.ha-1.rok-1

- veľmi hlboké pôdy (nad 90 cm) – 40 t.ha-1.rok-1.

Na základe vypočítaných limitných hodnôt je možné vodnú eróziu charakterizovať ako

vodná erózia   - plošná

- rýhová

- bystrinná

Realizáciu protieróznych opatrení je potrebné navrhovať iba v tých prípadoch, kedy hodnota potenciálnej erodovateľnosti pôdy pre ornú pôdu presahuje prípustnú hodnotu odnosu pôdy.  K takýmto prípadom v k.ú. Sirník dochádza v čase prívalových dažďov. Na riešenom území neboli doposiaľ navrhované žiadne špeciálne opatrenia na ochranu proti vodnej erózií.

Fytogeografické začlenenie územia ZÁMERU a charakteristika flóry

Obec Sirník spadá podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, 1980) do oblasti stredoeurópskej a východoeurópskej teplomilnej, čiže panónskej flóry (Pannonicum) do podoblasti vlastnej panónskej flóry, okresu Východoslovenska nížina. Táto poloha sa výrazne odráža i v zložení flóry posudzovaného územia - typické je teplomilné, xerotermné rastlinstvo. Zastúpené sú  predovšetkým prvky submediteránne, mediteránne a pontické.

Územie je charakteristické spoločenstvami kultúrnej stepi, kde podstatnú časť biotopov tvorí orná pôda, menej lúky,  pasienky a melioračné kanály s pomiestnou brehovou zeleňou, medzné zelené pásy, remízky a vetrolamy s pomerne chudobným zastúpením druhov fauny a flóry.

Ak berieme do úvahy stabilitu, druhovú diverzitu, ekologickú významnosť a podiel ohrozených a vzácnych druhov rastlín, najväčšiu ekologickú hodnotu majú na území Východoslovenskej nížiny lesné biocenózy. Čím sú tieto biocenózy druhovým zložením bližšie pôvodným, tým je ich hodnota vyššia. Najlepšie sú zachované tvrdé lužné lesy.

Lužné lesy vŕbovo – topoľové (Salicion albae) je spoločenstvo mäkkých lužných lesov rozšírených na holocénnych nivách rieky v teplej panónskej oblasti, na vlhkých, periodicky zaplavovaných sedimentoch v nížinnom a pahorkatinovom stupni až do 250 – 300 m.n.m. Viažu sa na alúvia väčších riek, v sledovanom území je to rieka Ondava. V spoločenstvách mäkkých lužných lesov sú zahrnuté taktiež fytocenózy vysokokmenných vŕbovo - topoľových lesov, krovitých vŕb a všetky ich vývojové  štádia. Krovinná etáž je chudobná na druhy a stupeň jej rozvoja  závisí od režimu povrchových záplav. Bohatšie je zastúpené bylinné  poschodie, lebo substrát bohatý na živiny poskytuje priaznivé  podmienky pre jeho rozvoj. Na fytocenologické zloženie a štruktúru vŕbovo - topoľových spoločenstiev má rozhodujúci vplyv vertikálne  kolísanie hladiny vody v koryte rieky. Podstatnú časť v tejto oblasti tvoria spoločenstvá vetrolamov a remízok, tvorené predovšetkým topoľovými zelenými pásmi.

Do pôvodnej skladby vegetačného krytu riešeného územia  v značnej miere zasiahol človek,  ktorý systematickým rúbaním a klčovaním lesných porastov ale aj intenzívnym odvodňovaním časť územia premenil  na  ornú pôdu, lúky a pasienky. Do prirodzenej skladby takmer všetkých rastlinných spoločenstiev v riešenom území v posledných desaťročiach zasiahli  vodohospodárske úpravy, intenzifikácia poľnohospodárstva a ďalšie antropogénne faktory. Dominantný druh vysokej drevinnej zelene v riešenom území je najmä vŕba biela (Salix alba), vŕba popolavá (Salix cinerea), vtrúsene vŕba rakyta (Salix caprea), topoľ osikový (Populus tremula), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) v podraste krušina jelšová (Frangula alnus), bršlen európsky (Euonymus europaea), svíb krvavý (Cornus sanguinea), kalina ob. (Viburnum opulus), baza čierna (Smbucus nigra) a i.

V predmetnom území najmä v intenzívne pretvorených oblastiach (napr. polia) a lokalitách opustených plôch nachádzame segetálnu a ruderálnu vegetáciu. Segetálna vegetácia spôsobuje zaburiňovanie polí. Ruderálna vegetácia je v území pomerne rozšírená, najmä na plochách nevyužívaných, okolo okrajov obce, kde nitrofilná vegetácia signalizuje prebytok dusíka po v minulosti nadmernom hnojení minerálnymi hnojivami.

Z rastlinných spoločenstiev sa na sledované územie viažu spoločenstvá lesov a pahorkatín, spoločenstvá vodných a močiarnych biotopov, spoločenstvá lúk a pasienok, ktoré zohrávajú dôležitú zložku prirodzenej vegetácie na Východoslovenskej nížine.

Do pôvodnej skladby vegetačného krytu riešeného územia v značnej miere zasiahol človek, ktorý systematickým rúbaním a klčovaním lesných porastov, ale aj intenzívnym odvodňovaním časť územia premenil  na  ornú pôdu, lúky a pasienky. Do prirodzenej skladby takmer všetkých rastlinných spoločenstiev v riešenom území v posledných desaťročiach zasiahli  vodohospodárske úpravy, intenzifikácia poľnohospodárstva,  a ďalšie antropogénne faktory.

Vodná a močiarná vegetácia je jedným z najvýznamnejších fenoménov. Ak berieme do úvahy stabilitu, druhovú diverzitu, ekologickú významnosť a podiel ohrozených a vzácnych druhov rastlín, najväčšiu ekologickú hodnotu majú v riešenom území lesné biocenózy. Čím sú tieto biocenózy druhovým zložením bližšie pôvodným, tým je ich hodnota vyššia.

Reálna nelesná vegetácia

Nelesná drevinná vegetácia tvorí významnú zložku v riešenom katastri nachádzajúcu sa mimo intravilánu obce a zároveň zvyšujúcu ekologickú stabilitu a estetiku krajiny. Nachádza sa pozdĺž všetkých prítokov Roňvavy. Ktorých korytá a strže sa nedajú poľnohospodársky využívať a tým vznikli synuziou rozsiahle plochy nelesnej drevinovej vegetácie. Zeleň okolo potokov a strží prestavuje brehové porasty pozostávajú z vlhkomilných drevín z bohatou bylinnou zložkou.

Nelesná stromová a krovitá vegetácia sa tiahne v súvislých pásoch pozdĺž tokov. Dominantný druh vysokej drevinnej zelene  v riešenom území je najmä Salix alba  - vŕba biela, Salix cinerea - vŕba popolavá, vtrúsene Salix caprea  - vŕba rakyta, Populus tremula - topoľ osikový, Fraxinus excelsior – jaseň štíhly, Alnus glutinosa – jelša lepkavá. V podraste -  Frangula alnus -krušina jelšová, Euonymus europaea – bršlen európsky, Cornus sanguinea – svib krvavý, Viburnum opulus - kalina ob., Sambucus nigra – baza čierna a i.

V predmetnom území najmä v intenzívne pretvorených oblastiach (napr. polia) a lokalitách opustených plôch nachádzame segetálnu a ruderálnu vegetáciu. Segetálna vegetácia spôsobuje zaburiňovanie polí. Ruderálna vegetácia je v území pomerne rozšírená, najmä na plochách nevyužívaných, okolo okrajov obce, kde nitrofilná vegetácia signalizuje prebytok dusíka po v minulosti nadmernom hnojení minerálnymi hnojivami.

- Rekonštruovaná prirodzená vegetácia

V širšom posudzovanom území navrhovaného zariadenia  sa nachádzajú nasledujúce jednotky rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol. 1986):

- lužné lesy nížinné (zväz Ulmenion)

- lužné lesy nížinné (zväz Ulmenion)

- dubovo-hrabové lesy panónske  (zväz Querco robori - Carpinenion betuli) – oba varianty,

- dubové xerotermofilné lesy ponticko – panónske (zväz Aceri – Quercion)

- lužné lesy vŕbovo topoľové (zväz Salicion albae)

Lužné lesy nížinné

Vlhkomilné lužné lesy  na aluviálnych náplaveninách Bodrogu. Stromové a krovité bylinné poschodie je dobre vyvinuté s veľkou druhovou diverzitou. V stromovom poschodí sú zastúpené vŕba biela (Salix alba),  vŕba krehká (Salix fragilis),  topoľ biely (Populus alba ), topoľ čierny (Populus nigra), jelša lepkavá (Alnus glutinosa). V krovitom poschodí dominujú vyššie spomenuté druhy a pristupuje   baza čierna (Sambucus nigra), svíb krvavý (Swida sanguinea),  zob vtáčí (Ligustrum vulgare),  hloh (Crataegus sp. div.). V  bylinnom  poschodí je  výrazný jarný aspekt. Zastúpené sú nitrofilné, mezofilné a hygrofilné druhy.

Dubovo - hrabové lesy panónske

Predstavovali prevažujúcu vegetačnú jednotku rekonštruovanej prirodzenej vegetácie  na celom území s výnimkou aluviálnych nív vodných tokov a ich okolia.      V stromovom poschodí dominuje dub letný (Quercus robur), dub cerový (Quercus cerris),hrab obyčajný (Carpinus betulus), brest hrabolistý (Ulmus minor), lipa malolistá (Tilia cordata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides). V krovitom poschodí sa pripájajú kalina obyčajná (Viburnum opulus), krušina jelšová (Frangula alnus), vtáčí zob (Ligustrum vulgare), slivka trnková (Prunus spinosa). Bylinné poschodie je bohaté  s výrazným jarným aspektom.

Vŕbovo - topoľové lužné lesy (Salicion albae)

Vŕbovo-topoľové porasty sú spoločenstvá mäkkých lužných lesov teplej panónskej oblasti. Ich zbytky dnes lemujú najvlhšie miesta  údolnej  nivy toku Ondavy.

Stromové poschodie je uvoľnené a nezapojené. Krovité poschodie je slabo vyvinuté. Základnou zložkou stromového poschodia je vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), topoľ biely  (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), miestami pristupuje jelša lepkavá (Alnus 0glutinosa), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia). V krovitom poschodí sú už vyššie spomenuté druhy vŕb spolu s vŕbou  košikárskou (Salix viminalis), vŕbou purpurovou (Salix purpurea), svíbom krvavým (Swida sanguinea), bazou čiernou (Sambucus nigra) ai. V bylinnom poschodí dominujú hlave nitrofilné a hygrofilné druhy.

Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (Aceri-Quercion)

Vysokobonitné porasty s viacvrstevnatou vertikálnou štruktúrou vo všetkých poschodiach. Porasty floristicky bohaté na mnohé submediteránne druhy a druhy východoeurópskych lesostepí. Ostrovčekovite sa porasty nachádzajú na posudzovanom území. V porastoch prevláda dub sivozelený (Quercus pedunciliflora), dub jadranský (Quercus virgiliana), dub cerový (Quercus cerris), dub letný (Quercus robur), javor poľný (Acer campestre), javor tatársky (Acer tataricum).V krovitom poschodí dominujú  druhy rodu ruža (Rosa sp. div.), vtáčí zob (Ligustrum vulgare), trnka obyčajná (Prunus spinosa), drieň obyčajný (Cornus mas), kalina obyčajná (Viburnum opulus) ai.

Zoogeografické začlenenie územia ZÁMERU a charakteristika fauny

Živočíchy tvoria nezastupiteľnú zložku všetkých typov spoločenstiev biosféry. V zložitých potravných reťazcoch prispievajú rozhodujúcou mierou k ekologickej rovnováhe v obehu látok a energie. Čím väčšia je druhová rozmanitosť, tým sa vytvárajú lepšie podmienky pre ďalší rozvoj územia aj v prípade, ak ich chápeme z hľadiska ekologickej stratégie ľudskej spoločnosti. Dnešné rozšírenie a zloženie fauny je výsledkom dlhodobého vývinu. Vzhľadom na to možno vo faune rozlíšiť z hľadiska zoogeografického tieto hlavné zložky: kozmopolitnú, holarktickú, paleoarktickú, európsko - sibírsku, karpatskú, ale i endemickú a reliktnú. Druhová ochrana je zabezpečovaná v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle iných právnych noriem SR a EU dotýkajúcich sa ochrany prírodných zložiek a ratifikovaných medzinárodných dohovorov (CITES, Bonn, Bern, Ramsar....).

Z hľadiska zoogeografického členenia patrí väčšina posudzovaného územia do slanského okrsku. Tento okrsok  zaraďujeme do provincie Karpaty, oblasti Východné Karpaty. Do západnej časti zasahuje ešte košický okrsok, ktorý patrí do provincie Vnútrokarpatské zníženiny, panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu. Súčasná štruktúra zoocenóz v posudzovanom území je výsledkom dlhodobého, evolučného vývoja a relatívne krátkodobého, ale veľmi intenzívneho pôsobenia činnosti človeka. Tento vplyv sa prejavuje najmä v kvalitatívnych zmenách pôvodných biotopov (habitatov), na ktoré sú jednotlivé zoocenózy viazané, vytváraní nových habitatov a vo výrazných zmenách plošného zastúpenia jednotlivých typov habitatov v krajine. Podávame stručnú charakteristiku hlavných skupín živočíšnych spoločenstiev v území.

Zoocenózy lužných lesov

V týchto spoločenstvách sa vyskytujú druhy živočíchov, prispôsobené životu na zatienených lesných stanovištiach s vyšším stupňom vlhkosti. Dôležitou súčasťou týchto ekosystémov sú cenózy pôdnej fauny. K najvýznamnejším skupinám bezstavovcov týchto lesov patria ulitníky, pavúky, kosce, roztoče, šváby, blanokrídlovce (najmä mravce), dvojkrídlovce, vošky, chrobáky, rovnokrídlovce, motýle. Zo stavovcov sú typickými obyvateľmi týchto lesov napr. rosnička zelená, užovka obyčajná, z vtákov volavka popolavá, kukučka obyčajná, ďateľ veľký, sýkorka veľká, drozd plavý, slávik obyčajný, kúdeľníčka lužná, svrčiak riečny, z cicavcov piskor obyčajný, ryšavka žltohrdlá, hrdziak hôrny a i. V posudzovanom území sú zoocenózy tejto skupiny výrazne redukované na najbližšie okolie vodných tokov.

Zoocenózy ostatných listnatých lesov

V týchto spoločenstvách sa vyskytujú druhy živočíchov, prispôsobené životu na zatienených lesných stanovištiach. Rovnako ako pri predošlej skupine sú dôležitou súčaťou týchto ekosystémov cenózy  pôdnej fauny. Z bezstavovcov sú významné tie isté skupiny ako v prípade lužných lesov. Zo stavovcov sú pre listnaté lesy typické napr. salamandra škvrnitá, ropucha obyčajná, rosnička zelená, užovka stromová, na teplých a slnečných stanovištiach i užovka hladká a jašterica zelená. Z vtákov sú to napr. vlha obyčajná, žlna zelená, brhlík lesný, sýkorka belasá, sýkorka hôrna, drozd čierny, slávik obyčajný, muchárik bielokrký, glezg obyčajný, holub hrivnák, z cicavcov netopier raniak hrdzavý, krt obyčajný, piskor obyčajný, ryšavka žltohrdlá, hrdziak hôrny, veverica obyčajná, líška obyčajná, sviňa divá, srnec hôrny a iné.

Zoocenózy vôd

Tvoria ich živočíchy, prispôsobené životu vo vode (či už trvalému alebo dočasnému) alebo na vodnej hladine. Zloženie zoocenóz ovplyvňuje najmä charakter vodného prostredia - či ide o stojaté vody, pomaly alebo rýchlo tečúce, oligo- mezo- alebo eutrofné, so zatienenou alebo odkrytou vodnou hladinou, čistota vody a pod.). Na jednotlivé typy vodného prostredia sa viažu charakteristické cenózy zoobentosu, citlivo reagujúce najmä na čistotu vody a obsah rozpustených látok. V tečúcich vodách riek a väčších potokov nižších polôh sú typické napr. ploskule, kriváky, raky, lastúrniky, kôrovce, larvy hmyzu: podeniek, pošvatiek, potočníkov, pakomárov.  Z rýb je to najmä mrena obyčajná, kolok menší, podustva, pĺž obyčajný, pleskáč vysoký, plotice, šťuka a i. Cenózy rýb bývajú značne ovplyvnené zarybňovaním. Zoocenózy stojatých vôd sú zvyčajne druhovo bohaté. Z bezstavovcov sú typické jednobunkové organizmy (bičíkovce, koreňonožce, výtrusníky), maloústniky, vírniky, pijavice, ulitníky, lastúrniky, kôrovce, vodné roztoče, chrobáky, bzdochy, larvy komárov a pakomárov, podeniek, vážiek, pošvatiek a potočníkov. Z rýb sú charakteristické šťuka, plotica obyčajná, jalec tmavý, čík, slnečnica pestrá, sumček americký a i. Na vody (predovšetkým pomaly tečúce a stojaté) sú viazané bohaté spoločenstvá vodného vtáctva, najmä žeriavovcov (najhojnejšie sú sliepočka vodná, lyska čierna), bahniakov (kulík riečny, kalužiačik malý), čajok, potápiek, zúbkozobcov a brodivcov. Cicavce, dočasne sa zdržujúce vo vodných biotopoch, sú uvedené pri nasledujúcej skupine. K tomuto typu zoocenóz patria zoocenózy riek.

Zoocenózy brehov vôd

Sú druhovo pestré, aj vďaka diverzite prostredia na týchto stanovištiach. K charakteristickým bezstavovcom brehov vôd patria ulitníky, kôrovce, kosce, pavúky, chvostoskoky, bzdochy, chrobáky a druhy, ktorých larvy žijú vo vode: vážky, šidlá, pošvatky, podenky, potočníky. Zo stavovcov sú charakteristické kunka žltobruchá, skokan hnedý, užovka  obyčajná a u. fŕkaná, z vtákov trasochvost biely, kalužiačik malý, rybárik obyčajný, z cicavcov dulovnica väčšia, vydra riečna, ondatra pižmová, krysa vodná.

Pre brehy stojatých vôd sú zo stavovcov typické napr. skokan zelený, skokan škrekľavý, rosnička zelená, z vtákov lyska čierna, chriaštele, kačice, čajka, smejivá, rybár obyčajný, volavka popolavá, v trstinách  trsteniariky, bučiaky,  svrčiaky, strnádka trstinová.

Výskyt na rovnakých miestach ako predošlá skupina.

Živočíšne spoločenstvá v riešenom území môžeme na základe pozorovania  rozdeliť do 3 typov biotopov:

- Biotopy krajinnej zelene, lesov, nízkej  drevinnej vegetácie a lesných lemov – sú veľmi pozitívne pre toto územie s veľkým významom pre  krajinu. Vyznačujú sa veľkou druhovou diverzitou, vyváženosťou druhov a skupín. Dominantné skupiny sú : spevavce, dravce, sovy, holuby, ďatle. Zabezpečujú stabilitu biocenóz.

- Biotopy lúk a pasienkov  – sú pozitívne s významom pre poľnohospodársku krajinu. Druhová diverzita je znížená, menšia vyváženosť druhov a skupín. Dominantné rady sú: spevavce.

- Biotopy ľudských sídel a pridomových záhrad –synantrópne druhy.

Základný zoologický prieskum sa opieral o poznatky získané z riešeného územia v predošlom období. Výsledky poznania boli aktualizované priebežnými, súčasnými terénnymi  pozorovaniami.

Územný priemet ochrany prírody a krajiny

Osobitne chránené časti prírody a krajiny

Veľkoplošné chránené územia

(Chránené krajinné oblasti, národné parky a ich ochranné pásma)      - nie sú vyhlásené

Maloplošné chránené územia

(Chránené areály a ich ochranné pásma, národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie a ich ochranné pásma, národné prírodné pamiatky a prírodné pamiatky vrátane jaskýň a prírodných vodopádov a ich ochranné pásma, chránený krajinný prvok)              -  nie sú vyhlásené

Chránené stromy a ich ochranné pásma                                              -  nie sú vyhlásené

### Časti prírody pripravované na ochranu                                              -  nie sú pripravované

Územia NATURA 2000

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) a navrhované územia európskeho významu  (ÚEV)

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 28 ods.1) chránené vtáčie územia, chránené územia európskeho významu sú súčasťou súvislej európskej siete chránených území, ktorej cieľom je zachovanie priaznivého stavu biotopov európskeho významu. Z lokalít sústavy NATURA 2000 nezasahuje do riešeného územia zámeru v obci Sirník žiadne navrhované územie európskeho významu (Výnos MŽP SR c. 3/2004-5.1 zo 14.7. 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu) ani chránené vtáčie územie. Do k.ú. nezasahujú územia NATURA 2000.

Územia medzinárodného významu  -  nenachádzajú sa v predmetnom k.ú.

Do hodnoteného územia a jeho širšieho okolia nezasahujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné prvky ochrany prírody a krajiny ( v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny). Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych navrhovaných lokalít tvoriacich sústavu chránených území NATURA 2000 (Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu). Hodnotené územie nie je zaradené do Ramsarského dohovoru o mokradiach. V hodnotenom území a širšom okolí navrhovanej činnosti sa nenachádzajú chránené stromy.

Abiokomplexy  V OBCI SIRNÍK

Riečne nivy budované jemnozrnnými pieskami

Sú vytvorené v nížinných úsekoch Ondavy a v jej blízkosti. Mocnosť nivnej výplne je 10 – 20, v poklesávajúcich územiach aj 40 až 60 m. Okrem jemnozrnných pieskov na povrchu sú v nižších horizontoch zastúpené tiež štrky, íly a zaílené piesky. Niva je z časti prekrytá tenkou vrstvou pelitických riečnych náplavov. Sú tu charakteristické nivné pôdy rôznych subtypov čiastočne oglejené. Menšia priepustnosť zaílených sedimentov spôsobuje menšie výdatnosti podzemných vôd, v prípade výskytu mocných polôh štrkov sa výdatnosti zvyšujú.

Poriečne roviny

Tvoria bývalé časti poriečnych nív v súčasnosti od hlavných tokov oddelené ochrannými hrádzami. Tie sťažujú komunikáciu povrchových vôd s podzemnými vodami poriečnach rovín. Poriečne roviny sú budované 20 – 60 metrov mocnými polohami kvartérnych sedimentov, prevažne ílmi, pieskami, hlinami a štrkmi. Na povrchu vystupujú prevažne hlinité respektíve ílovité sedimenty riečnych náplavov. Na tie sa viažu zväčša hnedé nivné pôdy, ale aj lužné pôdy, miestami tiež zasolené pôdy. Rôzna mocnosť aj kvalita kvartérnych sedimentov podmieňuje aj rôzne výdatnosti podzemných vôd.

Významné krajinné prvky

Genofondovo významné lokality a ekologicky významné segmenty krajiny

Tvoria sieť genofondovo významných ekostabilizačných plôch v k.ú. obce Sirník, ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofodu rastlín a živočíchov na riešenom území. Za miestne ekostabilizačné plochy boli vybrané tie územia v ktorých sa nachádzajú najzachovalejšie sukcesné štádiá, alebo tie plochy, ktoré majú vhodné podmienky pre ich vznik a ďalší prirodzený vývoj. K ďalším kritériám pre výber ekologický významných segmentov krajiny je stupeň zachovalosti, prirodzenosti a reprezentatívnosti bioty a v neposlednom rade aj územná rozloha.

Riešené územie patrí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k územiu s 1. stupňom ochrany  t.j. k územiu, ktorému sa neposkytuje ochrana v zmysle vyššie citovanej právnej normy.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, pre udržanie a zvýšenie kvantitatívnej miery ekologickej stability a zabezpečenie rozmanitosti podmienok a foriem života v krajine, ako aj pre zachovanie, vytvorenie a udržanie optimálnej štruktúry v krajine a minimalizovanie negatívnych stretov medzi prvkami prírodného prostredia a antropogénnou činnosťou boli vymedzené genofondovo významné lokality, ktoré v danom priestore  predstavujú významné krajinné prvky.

Z pôvodného vegetačného krytu sa v širšom okolí zachovali komplexy prirodzených lužných lesných spoločenstiev pozdĺž Ondavy a Moľvianského kanála.Vlhkomilná vegetácia zastúpená spoločenstvami vysokých ostríc (as. Magnocaricetum) a pálok (as. Typhetum) sa vo fragmentoch zachovala sčasti na mezofilných a podmáčaných lúkach.Na hrádzi odvodňovacieho kanála paralelne s tokom Ondavy tj. na antropogénnych biotopoch majú prevahu lúčne spoločenstvá s prevahou ovsíka (as. Arrhenatheretum elatoris).

Plošne sú na území zastúpené  veľkoblokové orné pôdy so segetálnou vegetáciou. Svoje zastúpenie tu majú aj nevyužívané mezofilné plochy a terénne depresie so značnou ruderalizáciou. Sukcesiu vegetácie, s prevahou ruderálnych druhov sme zaznamenali aj v pieskovni. Piesočná duna, ktorá tvorí kopec Moľva v poľnohospodársky využívanom prostredí je sčasti pokrytá suchomilnou vegetáciou s náletmi drevín, sčasti poľnohospodárskou pôdou s porastom kultúrnych plodín (slnečnice) a sčasti je odťažená so sukcesiou vegetácie v lomovej stene.

Súčasný vegetačný kryt posudzovaného územia charakterizuje aj výskyt invázne sa správajúcich botanických druhov. Ich rast podporuje skládkovanie odpadu a tvorba rumovísk a skládok v okolí. Zaznamenali sme masový výskyt druhov: vlkovec obyčajný (Aristolochia clematis), smlz kroviskový (Calamgrostis epigejos), turica kanadská (Erigenon canadense) a hviezdnik ročný (Stenactis annua).

III.2 KRAJINA, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Súčasná krajinná štruktúra DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) je výsledkom vplyvu ľudskej činnosti na prírodné zložky tvoriace pôvodnú krajinnú štruktúru. Interakciou prírodných (abiotických a biotických), sociálno-historických a ekonomických faktorov vznikli jednotlivé formy využitia zeme - krajinné prvky. Mapovanie a interpretácia krajinnej štruktúry je jedným z nevyhnutných postupov pre hodnotenie charakteru a intenzity antropického tlaku na prírodnú krajinu.

Dôležitým faktorom environmentálneho stavu a kvality krajiny je aj spôsob využitia a funkčné členenie územia. Súčasná krajinná štruktúra, predstavuje celoplošné definovanie územia s aktualizovaným stavom reálnej štruktúry krajiny.

Krajinársky možno riešené územie Sirník charakterizovať ako oráčinovo - lúčnú krajinu s dominanciou vinohradníctva. Poľnohospodárska pôda je v  prevažnej časti katastra odvodnená do odvodňovacích kanálov, ktoré tvoria po zarastení krovinami vhodné koridory pre ornitofaunu. Riešená obec má vidiecky charakter, čo znamená, že staršie stavby sú riešené formou hospodárskych usadlostí - s kôlňou, drevárňou, záhradou. Pri novšej zástavbe sú objekty bez hospodárskych priestorov.

V monotónnej krajine Východoslovenskej roviny je dominantným krajinno - štruktúrnym prvkom sprievodná líniová zeleň brehových porastov Ondavy. Ostatná časť územia je otvorená s izolovanými, no funkčne významnými bodovými prvkami zelene (solitéry stromov a kríkov). Ďalším štruktúrnym prvkom, ktorý dominuje a podmieňuje využitie územia sú podmáčané plochy a depresie s vodnou hladinou. Vyberané časti tvorí orná pôda. Obohatením štruktúry krajiny sú antropogénne využívané priestory v časti Moľvy – vinice a pieskovňa.

V riešenom území boli rozlíšené následujúce typy krajinnej štruktúry - typy krajinnoekologických komplexov (KEK):

I. Poľnohospodárska lúčno-oráčinová krajina s dostatočným zastúpením ekostabilizačných prvkov a mimolesnej zelene; KEK má dobré podmienky pre poľnohospodárske využitie, menej na pestovanie plodín a prednostne na pasienkárstvo, čím je zaručené zachovanie biodiverzity a prirodzených stanovíšť rastlín a živočíchov, vhodné podmienky sú aj pre nestatickú rekreáciu a športové aktivity, pri jestvujúcich objektoch je možné aj ich rekreačné využitie. Krajina v KEK nevyžaduje žiadne krajinnoekologické zásahy a úpravy.

II. Poľnohospodárska krajina s nedostatočným zastúpením ekostabilizačných prvkov a mimolesnej zelene. Z hľadiska poľnohospodárskeho využitia KEK vhodný najmä na pestovanie viniča. Len vo veľmi obmedzenej miere sú tu plochy vhodné na zachovanie biodiverzity a prirodzených stanovíšť rastlín a živočíchov. Z krajinnoekologického hľadiska sú potrebné opatrenia na rozčlenenie krajiny a budovanie krajinných štruktúr s ich biologickým obohatením.

III. Sídelná vidiecka krajina s prevažujúcou obytnou funkciou a s priemerným zastúpením ochrannej a izolačnej zelene. KEK vhodný na bývanie a ostatné nevýrobné aktivity, šport, v obmedzenej miere cestovný ruch. Vyžaduje skvalitnenie infraštruktúry, ako aj zakladanie a skvalitnenie jestvujúcej drevinovej zelene, trávnikov a ostatných biologických zložiek prostredia.

Štruktúra krajiny

Z hľadiska fyziognómie môžeme rozlíšiť v krajinnej štruktúre časti:

- urbárna štruktúra (sídla, komunikácie),

- poľnohospodárska štruktúra (plochy obrábaných polí),

- prirodzená krajinno-ekologická štruktúra (prirodzené toky, brehové porasty, rozptýlená  stromová a krovitá zeleň, pasienky, lúka),

- umelo vysadená zeleň v brehových porastoch Ondavy (topoľové stromoradia)

- melioračné kanály

- pieskovňa, vinohrad, opustený kameňolom, nelegalizované skládky odpadov. Súčasná krajinná štruktúra je antropogénne poznamenaná poľnohospodárskou činnosťou.

Vyčlenenie a typizácia krajinných biotopov v dotknutom území

Biotopy posudzovaného územia sme zaradili do typov biotopov, ktorých charakteristiku uvádzame.

Remízky, skupinky drevín

Porasty drevín mimo súvislého lesa, druhové zloženie väčšinou obdobné ako nasledujúca jednotka. V podraste zvyčajne i výskyt lesných druhov, často býva zastúpená plná garnitúra bylinných druhov príslušnej jednotky lesných porastov a to i v prípade malej veľkosti týchto porastov. Ak sú obklopené nelesnou krajinou, stávajú sa refúgiom lesných druhov. Jednotku zaraďujeme medzi významné typy biotopov.

Lúčne a pasienkové úhory

Druhové zloženie porastov je do značnej miery determinované vekom úhoru a spôsobom predchádzajúceho využitia, čo ovplyvňuje i prírodnoochrannú významnosť porastov. V porastoch sa hromadí nerozložená organická hmota, postupne začínajú prevládať trávy. Na starších úhoroch nastupujú dreviny.  Druhová diverzita v mladších štádiách, pokiaľ nie je príliš vysoké zastúpenie drevín, je relatívne vysoká, neskôr klesá. Tento typ biotopu hodnotíme ako významný.

Medze s porastmi drevín a ekotóny na styku lesa a trvalých trávnych porastov (TTP)

Líniové porasty drevín ekotónového charakteru. Druhová pestrosť väčšinou relatívne vysoká. I pri malej šírke medzí bývajú často bohato zastúpené typicky lesné druhy, medze fungujú ako refúgiá týchto druhov v odlesnených častiach krajiny. Druhové zloženie stromového poschodia býva rôznorodé, závisí od stanovišťa a vývoja porastu, v krovinnom poschodí sa najčastejšie uplatňujú mezofilné druhy, napr. slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), druhy rodu hloh (Crataegus sp. div.). Bylinné poschodie väčšinou relatívne pestré. Tento typ biotopu hodnotíme ako významný.

Sukcesné štádiá rôznych spoločenstiev na plochách antropogénneho pôvodu s výrazným zastúpením viníc

Heterogénna skupina, druhové zloženie závisí od spôsobu využívania (väčšinou ide o nevyužívané plochy - úhory), spôsobu a doby vzniku a stanovištných podmienok. V území sa na týchto plochách väčšinou výrazne presadzujú pôvodné druhy rastlín. Tento typ biotopu hodnotíme ako relatívne menej významný.

Poloruderálne bylinné porasty na neúžitkoch

Hospodársky nevyužívané plochy, na ktorých z dôvodu ich relatívnej sukcesnej mladosti, vysokého zastúpenia konkurenčne mimoriadne silných bylín, predovšetkým tráv, opakovaného narúšania alebo nevhodných stanovištných (najmä substrátových) podmienok sa neuplatňujú dreviny. Porasty bývajú často druhovo monotónne, s väčším alebo menším zastúpením synantropných druhov. Tieto porasty zaraďujeme medzi málo významné typy biotopov.

K najhodnotnejším biotopom územia z hľadiska kvalitatívnej a kvantitatívnej druhovej skladby patria biotopy málo sa líšiace od biotopov pôvodnej krajiny. Sú nimi ekosystémy s  vodným prostredím. Pre svoju  obmedzenú dostupnosť vytvárajú relatívne stabilné biotopy s dôležitým genofondovým, reprodukčným, potravným a úkrytovým poslaním v krajine. S rozľahlosťou plochy narastá stupeň ich kvalitatívneho významu. Majú relatívne vysokú regeneračnú schopnosť s prvkami prirodzenej regulácie. Ostatné biotopy tvoria prechodné formy s dočasným faunistickým poslaním. Majú význam ako pufrovacie zóny. Využívané sú k oddychu, lovu a reprodukcii vymedzeného typu živočíšnych druhov. Ich hodnotový význam ako ekosystému je podriadený poslaniu, funkcii a antropickému vplyvu.

Na základe terénneho prieskumu možno konštatovať, že prírodné biogeocenózy sú v niektorých častiach pozmenené činnosťou človeka, najmä nadmerným odlesnením územia a splanírovaním pôvodných medzí atď.

V súčasnom obraze územia je dominantným prvkom scenérie vulkanický masív Veľký vrch pri Brehove (južnejšie od navrhovaného zariadenia), xerotermná stráň nad obcou Sirník (západne od navrhovaného zariadenia) a kulisovo pôsobiaca, líniová, pobrežná vegetácia Ondavy. Terénna vyvýšenina Moľva nevýrazne vystupuje v rovinatom teréne nížiny. Z priestoru štátnej cesty Sirník – Oborín je scenéria Moľvy prekrytá vzrastlou vegetáciou a nie je ju vidieť v celom profile. V pohľade na Moľvu upútajú skôr technické prvky sprevádzajúce vinohradnícku činnosť na západnom okraji kopca. Vzrastlá stromová vegetácia na južnom úpätí Moľvy zakrýva pieskovňu a opustenú časť kameňolomu.

Tabuľka: Skladba katastrálneho územia obce Sirník z hľadiska scenérie

| Kategória krajinnej štruktúry | k.ú. Sirník cca v ha |
| --- | --- |
| orná pôda | 219,41 |
| vinice | 11,47 |
| záhrady | 19,25 |
| ovocné sady | 0,00 |
| trvalé trávne porasty | 221,26 |
| lesná pôda | 0,00 |
| vodné plochy a toky | 20,85 |
| zastavané plochy a areály | 20,21 |
| ostatné plochy a nelesná drevinná vegetácia | 69,77 |
| Spolu | 582,24 |

Z toho vychádza stupeň ekologickej stability územia pre k.ú. Sirník je 2,17.

Orná pôda - má v katastrálnom území významné zastúpenie, v katastri sa nachádza na ploche až 219,41 ha. Je reprezentovaná rozsiahlymi parcelami ornej pôdy, bez drevinnej sprievodnej zelene. Ostatná sprievodná zeleň pozostáva z bylinnej zložky. Uvedená vegetácia na ornej pôde jednoznačne zmenená vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej veľkovýroby. Jedná hlavne sa o aplikáciu priemyselných hnojív a herbicídov, ktoré podstatne ochudobnili pleveľnú vegetáciu, ale aj sprievodnú zeleň najmä v krovitej forme. Sprievodná zeleň poľnohospodárskych kultúr na teplejších stanovištiach je reprezentovaná nasledovnými druhmi: iskerník roľný( Ranuculus arversis); veronica poľná (Veronica agrostis), hrachor hľuznatý (Lathyrus tuberosus) ;ostronožka poľná (Coneolita gegalis), a rumanček pravý( Matricaria chanomilla).

Trvalé trávne porasty – výmera v k.ú. Sirník 221,26 ha, sú prevažne intenzívne, často sa vyskytujú na bývalých oráčinách. Výnimkou sú plochy strmších strání s prirodzenou trávobylinnou vegetáciou alebo zamokrené plochy v alúviách, kde je veľmi hodnotná mokraďná vegetácia. Súvislejšie plochy trvalých trávnych porastov sa nachádzajú na zamokrených pozemkoch pri Terebľi. Sú to prevažne svieže produkčné jedno až dvojkosné lúky na vlhkých stanovištiach. Vo vyšších polohách sa nachádzajú lúky na suchších stanovištiach s prevažným výskytom ostríc. V riešenom katastri čiastočne zlepšujú ekologickú stabilitu. Strmšie dopravne menej prístupné plochy sú prevažne využívané extenzívne ako pasienky. Uvedené pasienky sú sporadicky porastené krovitou zeleňou.

Mozaikovité štruktúry - v rámci katastra sa vyskytujú pomerne hojne. Mozaikovité štruktúry sa riešenom území nachádzajú v západnej časti riešeného územia. Striedajú sa tu pasienky z lesnými porastami, ako aj ornou pôdou čím sa vytvára pestrý krajinný obraz.

Vody - hlavný vodný tok je rieka Ondava . Ondava s brehovými porastami predstavuje významný ekologický a krajinársky prvok najmä v dolnej časti vytvára meandre.

Vinice - v zastúpení 11,47 ha sa väčšinou rozkladajú v strednej a hornej polovici katastra Sirník. Práve tieto pôdy vytvárajú priaznivé tepelné pomery pre tokajské kultivary hrozna počas klimatických výkyvov vo dne a v noci.

Lesné porasty - sa v k.ú. Sirník nenachádzajú.

Obytné a administratívne plochy- obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia sú koncentrované v zastavanom území obce.

Sídelná vegetácia - vegetácia v zastavaných územiach má tradičný charakter, je kultúrneho charakteru, značné plochy však zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch a drevinovou vegetáciou na verejných priestranstvách. Sídelnú vegetáciu reprezentujú aj planejúce liečivé a okrasné druhy, taktiež spoločenstvá trávnaté a krovinaté porasty lúk.

Prvky bez vegetácie - bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené a spevnené poľné a lesné komunikácie, spevnené plochy v obci, časti dvorov pri rodinných domoch a pod. Prirodzené plochy bez vegetácie sa v území vyskytujú len veľmi obmedzene a majú tendenciu zarastať vegetáciou

### Územný priemet zaťaženia prírody a krajiny

## Územný priemet ekologickej stability krajiny

Pri hodnotení dotknutého katastrálneho územia Sirník vo vzťahu k ekologickej stabilite tohto územia sa vychádzalo z nasledovných faktorov:

Faktory podporujúce ekologickú stabilitu

Tieto faktory sa opierajú o hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry z hľadiska intenzity premien a narušenia prírodných a prírode blízkych krajinných prvkov. Sú to prvky , ktoré najviac spĺňajú funkciu ekostabilizačných prvkov, napr. lesný porast, vodné plochy, mokrade, jazerá, ďalej sú to lúky a úzkopásové polia s krovinami, tvoria zároveň vhodné podmienky pre rôznorodosť foriem života, sú jedným z podkladov pre zabezpečenie veľmi dobrej ekologickej kvality územia. Vyčleňuje sa nasledovných 5 stupňov:

- stupeň – prirodzená a prírode blízka vegetácia s vysokou biologickou diverzitou, alebo plochy s veľkým predpokladom pre zachovanie biologicky významných, vzácnych alebo ohrozených druhov rastlín a živočíchov alebo ich spoločenstiev,

- stupeň – poloprirodzená a prírode blízka vegetácia s veľkou diverzitou druhovou a štrukturálnou, plochy umožňujúce zachovanie významných druhov genofondu a biodiverzity s predpokladmi prirodzenej sukcesie,

- stupeň – antropicky podmienená vegetácia s prírodnými prvkami a trvalé poľnohospodárske kultúry s vysokou biodiverzitou,

- stupeň – antropicky podmienená vegetácia synantrópneho charakteru a veľkoplošné poľnohospodárske monokultúry s malou biodiverzitou,

- stupeň – plochy s devastovanou vegetáciou alebo bez vegetácie, technické diela a urbanizované plochy.

Faktory znižujúce ekologickú stabilitu

Faktory znižujúce ekologickú stabilitu predstavujú syntetickú vlastnosť územia charakterizovanú rôznym počtom negatívnych dopadov – stresových faktorov, ktorých účinok sa zväčšuje ich kumuláciou a veľkosťou areálu pôsobenia. Sú to vlastne všetky zastavané plochy s najväčšou koncentráciou ohrozujúcich socioekonomických javov, kde sa prelínajú obytné, dopravné, priemyselné a energetické zóny. Stresovú záťaž riešeného územia sme hodnotili v päťstupňovej škále a opiera sa o hodnotenie účinku negatívnych faktorov podľa ich druhu a predpokladaného syntetického účinku na krajinu:

- stupeň – územie s veľmi malou antropickou záťažou, stresové faktory sa tu vyskytujú v obmedzenej miere, najčastejšie iba ako bodové alebo líniové faktory lokálneho významu,

- stupeň – územie s malou antropickou záťažou, územie zaťažené prevažne iba jedným bodovým, líniovým alebo plošným prvkom s malým rozsahom bez kumulácie viacerých stresových faktorov,

- stupeň – územie so strednou antropickou záťažou, územie zaťažené 2 alebo 3 líniovými, príp. rozsiahlejšími plošnými stresovými faktormi alebo je tu kumulácia líniových, plošných a bodových prvkov,

- stupeň – územie s veľkou antropickou záťažou, kumulácia viacerých stresových faktorov s väčším plošným rozsahom,

- stupeň – územie s veľmi veľkou antropickou záťažou, kumulácia viacerých stresových faktorov s veľmi veľkým plošným rozsahom s prevahou priemyselných plôch.

### Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny

- Plochy ekologicky nestabilné:

- pôda s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny,

- územia postihnuté eróziou,

- územia degradačne postihnuté antropogénnou činnosťou.

- Plochy ekologický stredne stabilné:

- trvalé trávne porasty s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny,

- plošné výsadby nepôvodných druhov.

- Plochy ekologický stabilné

- brehové porasty,

- zaplavované lúky.

V druhotnej krajinnej štruktúre (DKŠ) krajiny v k.ú. Sirník dominujú dve základné prvky krajinnej štruktúry – pásmo pahorkatinovej krajiny s vinicami a nížinnej poľnohospodársky využívanej krajiny, ktoré tvoria základnú matricu krajiny, dopĺňanú zvyšnými prvkami krajinnej štruktúry, ktoré na seba nadväzujú.

Výsledná  klasifikácia územia je podľa upresnenia ekologickej stability z pozitívneho hľadiska (podporujúco - ochranné faktory) a faktorov znižujúcich ekologickú stabilitu, ktoré zmenšujú výslednú ekologickú hodnotu.

Výsledkom je 5 stupňov ekologickej stability:

I.stupeň            -  veľmi vysoká ekologická stabilita

II.stupeň           -  vysoká ekologická stabilita

III. stupeň         -  stredne vysoká ekologická stabilita

IV.stupeň          -  malá ekologická stabilita

V.stupeň           -  veľmi malá ekologická stabilita

V riešenom území prevažuje I. stupeň. Mieru ekologickej stability územia odvodili autori RÚSES-u (Repka, p. A kol. 1994) pre katastrálne územia zo stupňa hemeróbie, t.j. podielu krajinných prvkov s rôznym stupňom odprírodnenia. Ekologická stabilita je označovaná termínom „koeficient ekologickej stability“(KES). Vypočítané hodnoty KES majú tieto hodnoty v jednotlivých stupňoch:

1. Veľmi vysoký (4,6 – 5,0)

2. Vysoký (3,6 – 4,5)

3. Stredný (3,1 – 3,5)

4. Nízky (2,1 – 3,0)

5. Veľmi nízky (1,0 – 2,0)

Hodnoty KES predstavujú realizačné kritériá – možnosti realizácie ÚSES, t. j. charakterizujú množstvo ekologicky stabilizujúcich prvkov v danom území, ktoré sú základnými stavebnými prvkami celoplošného ÚSES. Hodnota koeficientu ekologickej stability je stanovená pre jednotlivé katastrálne územie.

Klasifikácia územia a jeho ekologické hodnoty predstavujú diferenciáciu územia podľa vybraných kritérií, vyjadrujúcich kvantitatívnu mieru ekologickej stability resp. narušenia ekologických väzieb v riešenom území. Pre praktickú využiteľnosť je stanovená základná jednotka územného celku – katastrálne územie, v ktorom je hodnotený stupeň ekologickej stability (SES) podľa miery ekologickej kvality vegetácie a jej zastúpení v katastrálnom území.

Výpočet stupňa ekologickej stability (SES) bol získaný váhovým koeficientom podľa vzťahu:

Pop.ESop+PZA.ESZA + PTT.ESTT + PLE.ESLE + PVO.ESVO+ PZP.ESZP +POSP.ESOSP

SES= ----------------------------------------------------------------------------------------------------

CPKÚ

kde POP  -  plocha ornej pôdy v katastrálnom území = 219,41 ha

ESOP -  ekologický stupeň ornej pôdy (priemerná hodnota je 0,77)

PVop -  plocha viníc = 11,47 ha

ESvi -  ekologický stupeň viníc (0,1)

PZA   -  plocha záhrad = 19,25 ha

ESZA -  ekologický stupeň záhrad (3,0)

POS    -  plocha ovocných sadov = 0,00 ha

ESOS -  ekologický stupeň ovocných sadov (2,0)

PTT    -  plocha trvalých trávnatých porastov  221,26 ha

ESTT  - ekologický stupeň trvalých trávnatých porastov (4,0)

PLE    - plocha lesov =  0,00 ha

ESLE  - ekologická stabilita lesných porastov (5,0)

PVO   - plocha vodných plôch 20,85 ha

ESVO - ekologický stupeň vodných plôch (4,0)

PZP   - plocha zastavaného územia  = 20,21 ha

ESZP - ekologický stupeň zastavaného územia (1,0)

POSP - ostatná plocha =  69,77 ha

ESOSP- ekologický stupeň ostatných plôch (0,50)

CPKÚ -celková plocha katastrálneho územia = 582,24 ha

SES -  stupeň ekologickej stability

SES = 2,17

Táto hodnota vyjadruje kvalitatívnu mieru ekologickej stability.

Územný priemet pozitívnych prvkov ekologickej stability krajiny

Územný systém  ekologickej stability ( ÚSES )

Územný systém ekologickej stability je zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definovaný, ako taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohoto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré môžu mať nadregionálny, regionálny alebo miestny význam.

Regionálny ÚSES tvorí sieť ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlín a živočíchov regiónu.

Regionálny ÚSES dotvárajú biokoridory spájajúce medzi sebou biocentrá spôsobom umožňujúcim migráciu organizmov, aj keď jeho časť nemusí poskytovať trvalé existenčné podmienky. Pod pojem migrácia zahrňujeme nielen pohyb živočíšnych jedincov, pohyb rastlinných orgánov schopných vyrásť do novej rastliny, ale aj výmenu genetických informácií v rámci populácií a pod. Týmto všetkým sa biokoridor stáva dynamickým prvkom, ktorý zo siete izolovaných biocentier vytvára vzájomne sa ovplyvňujúci územný systém.

Prvky ÚSES

- biocentrum - územie v ktorom sa nachádzajú zachovalé sukcesné štádia, prípadne plochy, ktoré majú vhodné podmienky pre ich vznik a ďalší prirodzený vývoj. Územia s vysokým stupňom zachovalosti, prirodzenosti a reprezentatívnosti zoo - zložky s dostatočnou  územnou rozlohou,

- biokoridor - spája medzi sebou biocentrá spôsobom umožňujúcim migráciu organizmov, aj keď jeho časť nemusí poskytovať trvalé  existenčné podmienky,

- interakčný prvok - určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom,

- významný krajinný prvok - taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, brehový porast, jazero, rieka, park, aleja, remíza.

Nadregionálny a regionálny ÚSES dotvárajú biokoridory spájajúce medzi sebou biocentrá spôsobom umožňujúcim migráciu organizmov, aj keď jeho časť nemusí poskytovať trvalé existenčné podmienky.

III.3       OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA

A KULTÚRNO HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

Obyvateľstvo

Z hľadiska obyvateľstva sme za hodnotenú oblasť vo vzťahu k predloženému zámeru  vymedzili územie vzťahujúce sa na obec Sirník. Medzi mestským a vidieckym osídlením sú rozdiely vo vekovom zložení obyvateľstva, profesijnej štruktúre ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ako aj v štruktúre domového a bytového fondu a v jeho vybavenosti.

Trebišov je okresným mestom,  v ktorom sídlia správne, súdne , školské i kultúrne inštitúcie a je ekonomickým centrom okresu Trebišov, ktorý je počtom obyvateľov tretí najväčší v Košickom kraji. Obec má predpoklady pre ďalší rozvoj predovšetkým svojou polohou voči metropole Košíc, demografickou skladbou, výrobnými tradíciami, podnikateľskými aktivitami v území v oblasti poľnohospodárstva .

| Sirník |  |  |  |  | okres Trebišov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základná charakteristika |  |  | Retrospektívne údaje zo sčítaní |  |  |  |
| Prvá písomná zmienka z roku | 1403 |  | Rok sčítania |  | Obyvatelia | Domy |
| Nadmorská výška stredu obce | 128 m |  | 1880 |  | 555 | 102 |
| Rozloha v km2 | 5,8 |  | 1890 |  | 541 | 112 |
| Štruktúra pôdneho fondu v % |  |  | 1900 |  | 567 | 114 |
| poľnohospodárska pôda | 83,8 |  | 1910 |  | 547 | 117 |
| nepoľnohospodárska pôda | 16,2 |  | 1921 |  | 542 | 116 |
| Obyvateľstvo k 31. 12. 2003 | 602 |  | 1930 |  | 540 | 122 |
| Podiel v % |  |  | 1950 |  | 472 | 118 |
| mužov | 47,0 |  | 1961 |  | 604 | 127 |
| žien | 53,0 |  | 1970 |  | 597 | 130 |
| Hustota obyvateľstva na 1 km2 | 102,7 |  | 1980 |  | 615 | 138 |
| Priemerný vek obyvateľstva | 37,1 |  | 1991 |  | 591 | 134 |
| Index starnutia | 108,1 |  | 2001 |  | 594 | 133 |
| Pôdny fond |  |  | Kostol |  |  |  |
| Celková výmera pôdy v ha | 582,2 |  |  |  |  |  |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| poľnohospodárska pôda | 487,8 |  |  |  |  |  |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| orná pôda | 218,6 |  |  |  |  |  |
| vinice | 11,5 |  |  |  |  |  |
| záhrady | 18,7 |  |  |  |  |  |
| ovocné sady | 0,0 |  |  |  |  |  |
| trvalé trávne porasty | 239,0 |  |  |  |  |  |
| nepoľnohospodárska pôda | 94,5 |  |  |  |  |  |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| lesné pozemky | 0,0 |  |  |  |  |  |
| vodné plochy | 20,8 |  |  |  |  |  |
| zastavané plochy | 32,3 |  |  |  |  |  |
| ostatné plochy | 41,3 |  |  |  |  |  |
| Spádovosť obce |  |  | Občianska a technická vybavenosť |  |  |  |
| Sídlo obvodného úradu | Trebišov |  | Vodovodná sieť |  |  | áno |
| Sídlo matričného úradu | Cejkov |  | Kanalizačná sieť |  |  | nie |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Trebišov |  | Rozvodná sieť plynu |  |  | áno |
| Sídlo územnej vojenskej správy | Košice - Sever |  | Čistička odpadových vôd |  |  | nie |
| Sídlo pracoviska policajného |  |  | Dĺžka miestnych komunikácií (km) |  |  | 1,8 |
| zboru Slovenskej republiky | Michaľany |  | Mosty |  |  | - |
| Sídlo Okresného súdu | Trebišov |  | Dĺžka vybudovaných chodníkov (km) |  |  | 0,2 |
| Sídlo úradu práce, sociálnych |  |  | Pošty |  |  | - |
| vecí a rodiny | Trebišov |  | Hlavné telefónne stanice |  |  | 102 |
| Sídlo hasičskej stanice, hasič- |  |  | z toho bytové |  |  | 88 |
| ského a záchranného zboru | Trebišov |  | Verejná zeleň v ha |  |  | - |

| Sirník |  |  |  | okres Trebišov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet a pohyb obyvateľstva v roku 2003 |  |  | Štruktúra obyvateľstva |  |  |
| Počet obyvateľov k 31. 12. | 602 |  |  | Počet | % |
| z toho ženy | 319 |  | Veková štruktúra k 31. 12. 2003 |  |  |
| Stredný (priemerný) stav k 1. 7. | 598 |  | Vek |  |  |
| z toho ženy | 318 |  | predproduktívny (0 - 14) | 111 | 18,4 |
| Živonarodení | 9 |  | produktívny (15 - 59 M/54 Ž) | 371 | 61,6 |
| na 1 000 obyvateľov | 15,05 |  | poproduktívny (60+ M/55+ Ž) | 120 | 19,9 |
| Zomretí | 4 |  |  |  |  |
| na 1 000 obyvateľov | 6,69 |  | 0 - 17 | 137 | 22,8 |
| Sobáše | 1 |  | 18 a viac | 465 | 77,2 |
| na 1 000 obyvateľov | 1,67 |  | 0 - 2 | 17 | 2,8 |
| Rozvody | 0 |  | 3 - 5 | 26 | 4,3 |
| na 1 000 obyvateľov | 0,00 |  | 6 - 14 | 68 | 11,3 |
| Rozvodový index | 0,00 |  |  |  |  |
| Potraty | 0 |  | Priemerný vek spolu | 37,11 |  |
| na 100 narodených spolu | 0,00 |  | mužov | 34,71 |  |
| Prisťahovaní | 5 |  | žien | 39,23 |  |
| Vysťahovaní | 1 |  |  |  |  |
| Saldo sťahovania | 4 |  | Národnosť *) |  |  |
| Prirodzený prírastok (-úbytok) | 5 |  | slovenská | 422 | 71,0 |
| na 1 000 obyvateľov | 8,36 |  | maďarská | 143 | 24,1 |
| Celkový prírastok (-úbytok) | 9 |  | rómska | 19 | 3,2 |
| na 1 000 obyvateľov | 15,05 |  | rusínska | - | - |
|  |  |  | ukrajinská | - | - |
| Ekonomická aktivita obyvateľstva *) |  |  | česká | 2 | 0,3 |
|  |  |  | ostatná a nezistená | 8 | 1,3 |
| Osoby ekonomicky aktívne | 266 |  |  |  |  |
| z toho |  |  | Náboženské vyznanie *) |  |  |
| na materskej dovolenke | 24 |  | Rímskokatolícka cirkev | 98 | 16,5 |
| pracujúci dôchodcovia | - |  | Gréckokatolícka cirkev | 73 | 12,3 |
| nezamestnaní | 94 |  | Pravoslávna cirkev | 13 | 2,2 |
| Nepracujúci dôchodcovia | 134 |  | Evanjelická cirkev |  |  |
| Deti, žiaci, študenti | 159 |  | augsburského vyznania | 1 | 0,2 |
|  |  |  | Bez vyznania | 34 | 5,7 |
| Ekonomicky aktívni podľa odvetvia |  |  | Ostatné a nezistené | 375 | 63,1 |
| hospodárstva |  |  |  |  |  |
| Poľnohospodárstvo, poľovníctvo | 9 |  | Vzdelanie *) |  |  |
| Lesníctvo, ťažba dreva | - |  | základné | 174 | 29,3 |
| Priemyselná výroba | 10 |  | učňovské a stredné |  |  |
| Stavebníctvo | 20 |  | bez maturity | 159 | 26,8 |
| Obchod | 9 |  | úplné stredné | 110 | 18,5 |
| Hotely a reštaurácie | 2 |  | vyššie a vysokoškolské | 11 | 1,9 |
| Doprava, skladovanie, pošty |  |  |  |  |  |
| a spoje | 14 |  | Rodinný stav *) | Muži | Ženy |
| Verejná správa, obrana | 11 |  | slobodní | 112 | 101 |
| Školstvo | 6 |  | ženatí, vydaté | 148 | 149 |
| Zdravotníctvo a sociálna starostl. | 15 |  | rozvedení | 7 | 6 |
| Ostatné a neudané | 170 |  | ovdovení | 4 | 48 |
| *) z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. máju 2001 |  |  |  |  |  |

| Sirník |  |  | okres Trebišov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizačná štruktúra ekonomiky |  |  | Školstvo v školskom roku 2002/2003 |  |
| Subjekty spolu k 31. 12. 2002 | 21 |  | Materské školy | 1 |
| v tom: |  |  | počet detí | 23 |
| právnické osoby | 5 |  | Základné školy (1. - 4. ročník) | 1 |
| v tom: |  |  | počet žiakov | 29 |
| podniky | 2 |  | Základné školy (1. - 9. ročník) | - |
| z toho: |  |  | počet žiakov | - |
| obchodné spoločnosti | - |  | Stredné odborné učilištia | - |
| akciové spoločnosti | - |  | počet žiakov | - |
| spoločnosti s r. o. | - |  | Gymnáziá | - |
| družstvá | - |  | počet žiakov | - |
| štátne podniky | - |  | Stredné odborné školy | - |
| obecné podniky | - |  | počet žiakov | - |
| ostatné ziskovo orientované |  |  |  |  |
| podniky | 2 |  | Kultúra, náboženstvo a šport |  |
| neziskové organizácie | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Verejné knižnice (vrátane pobočiek) | 1 |
| fyzické osoby | 16 |  | počet knižničných jednotiek v ks | 1 002 |
| v tom: |  |  | počet užívateľov v osobách | 41 |
| živnostníci | 10 |  | Kiná stále | - |
| slobodné povolania | - |  | sedadlá | - |
| samostatne hospodariaci roľníci | 6 |  | Prírodné amfiteátre a letné kiná | - |
|  |  |  | Kultúrne domy vrátane PKO | 1 |
| Subjekty podľa druhu vlastníctva |  |  | Domy mládeže | - |
| súkromné | 20 |  | Kostoly | 2 |
| z toho: zahraničné | - |  | v tom cirkvi: |  |
| družstevné | - |  | rímskokatolíckej | - |
| verejné | 1 |  | evanjelickej augsb. vyznania | - |
|  |  |  | reformovanej kresťanskej | 1 |
| Subjekty podľa odvetvia |  |  | gréckokatolíckej | 1 |
| pôdohospodárstvo | 7 |  | pravoslávnej | - |
| ťažba nerastných surovín, priemysel |  |  | Domy smútku | 1 |
| a výroba, rozvod elektriny, plynu, vody | 2 |  | Kúpaliská umelé a prírodné | - |
| stavebníctvo | - |  | Telocvične | - |
| obchod, oprava motorových vozidiel, |  |  | Ihriská | - |
| hotely a reštaurácie, doprava, |  |  | Športové štadióny a haly | - |
| skladovanie, pošty a telekomunikácie | 8 |  |  |  |
| finančné sprostredkovanie, nehnuteľnosti, |  |  | Zdravotníctvo a sociálne služby |  |
| prenájom, obch. činnosti, výskum a vývoj | - |  |  |  |
| verejná správa, obrana, školstvo, zdravot., |  |  | Samostatné ambulancie praktického lekára |  |
| ostatné spoločenské, sociálne a osobné |  |  | pre dospelých | - |
| služby a činnosti domácností | 4 |  | pre deti | - |
|  |  |  | špecialistu | - |
| Doprava |  |  | Nemocnice s poliklinikou | - |
|  |  |  | Lekárne a výdajne liekov | - |
| Autobusové linky diaľkové a medzištátne | 2 |  | Zariadenia sociálnych služieb |  |
| Autobusové linky miestneho významu | 4 |  | pre dospelých | - |
| Počet staníc a zastávok vlakov | - |  | pre deti | - |

| Sirník |  |  | okres Trebišov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maloobchodná sieť |  |  | Ubytovacie zariadenia |  |
| Predajne s tovarom |  |  | Hotely, motely, botely | - |
| potravinárskym | - |  | počet lôžok | - |
| z toho supermarkety | - |  | Penzióny | - |
| zmiešaným | 2 |  | počet lôžok | - |
| nepotravinárskym | - |  | Turistické ubytovne | - |
| Obchodné domy a nákupné strediská | - |  | počet lôžok | - |
| z toho hypermarkety | - |  | Chatové osady | - |
| Pohostinské odbytové strediská | 1 |  | počet lôžok | - |
| Predajne s pohonnými látkami | - |  | Kempingy | - |
| Predajne s motorovými vozidlami | - |  | miesta na voľnej ploche | - |
| Vybrané ukazovatele zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. máju 2001 |  |  |  |  |
| Domový a bytový fond |  |  | Domácnosti |  |
| Domy |  |  | Domácnosti |  |
| Domový fond spolu | 144 |  | bytové | 133 |
| rodinné domy | 144 |  | hospodáriace | 145 |
| bytové domy | - |  | cenzové | 249 |
| ostatné budovy | - |  | úplné | 153 |
| z toho trvale obývané | 133 |  | bez závislých detí | 69 |
|  |  |  | so závislými deťmi | 84 |
| Byty | 144 |  | z toho ženy ekonomicky akt. | 68 |
| z toho trvale obývané | 133 |  | s 3 a viac závislými deťmi | 13 |
| z toho vybavené |  |  | neúplné | 8 |
| plynom zo siete | 126 |  | bez závislých detí | 2 |
| vodovodom |  |  | so závislými deťmi | 6 |
| v byte | 127 |  | viacčlenné nerodinné | - |
| mimo bytu | 3 |  | jednotlivci | 88 |
| bez vodovodu | 2 |  | vo vlastnom byte | 26 |
| nezistené | 1 |  | v inom byte | 62 |
| kanalizáciou |  |  | podnájomníci | - |
| prípojkou na kanalizačnú sieť | 1 |  |  |  |
| septik (žumpa) | 98 |  | Vybavenosť domácností |  |
| so splachovacím záchodom | 77 |  |  |  |
| s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom | 123 |  | Samostatná chladnička | 100 |
|  |  |  | Chladnička s mrazničkou | 48 |
| Úroveň bývania |  |  | Samostatná mraznička | 100 |
|  |  |  | Automatická práčka | 62 |
| Priemerný počet |  |  | Farebný televízor | 116 |
| osôb na byt | 4,5 |  | Telefón v byte | 98 |
| osôb na obytnú miestnosť | 1,0 |  | Mobilný telefón | 38 |
| m2 obytnej plochy na 1 byt | 83,3 |  | Rekreačná chata, chalupa | - |
| m2 celkovej plochy na 1 byt | 124,0 |  | Osobný automobil | 89 |
| m2 obytnej plochy na 1 osobu | 18,6 |  | Osobný počítač | 8 |
| obytných miestností na 1 byt | 4,6 |  | Osobný počítač s internetom | 3 |

Priemysel

V okrese Trebišov má významné postavenie  poľnohospodárska prvovýroba, spracovanie čokolády,  výroba kvalitných vín, ktoré nadväzujú na produkciu poľnohospodárskej prvovýroby. Okrem toho má v okrese zastúpenie i výroba kovových výrobkov, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, oprava železničných vozňov, výroba nábytku.

V okrese Trebišov medzi najväčšie podniky  patria:  Vagónka a.s., Blika, JAS prevádzka Parchovany, BOXY RS s.r.o. Kráľovský Chlmec, Silometal a Silotech.

Poľnohospodárstvo

Okres Trebišov je typickým poľnohospodárskym okresom s prevládajúcou poľnohospodárskou výrobou a spracovateľským potravinárskym priemyslom. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, kukurice  a hrozna. V južnej časti okresu sa nachádza tokajská vinohradnícka oblasť.

V okrese pretrváva pokles  živočíšnej výroby. Situáciu negatívne ovplyvnil prebiehajúci transformačný proces, odchod odborníkov z poľnohospodárskej prvovýroby, nevhodná úverová, dotačná, cenová politika. Pre riešenie situácie bol vypracovaný „Projekt reštrukturalizácie a racionalizácie poľnohospodárskej výroby v okrese Trebišov“.

# Lesné hospodárstvo

Vývoj a súčasný stav lesných rastlinných spoločenstiev je podmienený špecifickými prírodnými a antropogénnymi činiteľmi. Súčasná biodiverzita rastlinstva je výsledkom ľudskej činnosti v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. Preto sa tu dnes nevyskytujú prirodzené a prírodné lesné rastlinné spoločenstvá, do ktorých by človek nezasahoval.

V okrese Trebišov lesný pôdny fond zaberá 14 476,76 ha (porastová plocha 14 117,12 ha, čo predstavuje lesnatosť 13,48 %. Vyskytujú sa tu lesy s vysokou kvalitou, ale aj málo produktívne, silne preriedené lesy, čo podmieňujú jednak ekologické, geologické, ale aj antropogénne podmienky. Posudzovaný zámer nemá dosah na jestvujúce lesné spoločenstvá.

Zamestnanosť

Podmienky zamestnanosti obyvateľov dotknutého sídla i širokého okolia vytvára samotné mesto Trebišov, kde pracuje časť ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. V úrovni ekonomickej aktivity sa výrazne prejavujú väzby na hospodársku základňu ďalších miest, ako Košice. Obyvatelia Hrane sú zamestnaní predovšetkým v službách, priemysle a poľnohospodárstve. Transformácia ekonomiky mala negatívny dopad na osídlenie v tomto regióne. Charakterizuje ju úbytok pracovných príležitostí a výrazná migrácia obyvateľstva mimo okres i región.

Doprava

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce a obchodu má okres Trebišov výhodnú polohu, hraničí s Ukrajinou a Maďarskom. V Čiernej nad Tisou , vzdialenej 60 km od Trebišova, sa nachádza železničný prechod s prekládkovou stanicou do Ukrajiny a v Slovenskom Novom Meste vzdialenom 28 km je cestný a železničný prechod do Maďarska.

Okres Trebišov obsluhujú tri hlavné cestné dopravné osi: Vo východo - západnom smere je to cesta I/50 (Košice – Michalovce), pozdĺžna severojužná dopravná os tvorená cestou I/79 v trase Vranov nad Topľou – Hriadky – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou – štátna hranica SR/UA. Južná časť okresu je napojená cestou II/552 v trase Košice – Slanec – Zemplínsky Klečenov – Zemplínske Jastrabie – smer Veľké Kapušany.

Ďalej dopravný skelet okresu tvoria:

- vo východo – západnom smere cesta I/50 (Košice – Michalovce) a plánovaná trasa diaľnice D-1. Súbežnú cestu I/50 sa uvažuje ponechať v pôvodnej kategórii, na území okresu sa uvažujú 2 napájacie uzly na diaľnicu Dargov a Hriadky

- pozdĺžna severojužná dopravná os okresu tvorená cestou I/79 (bývalá cesta II/553) v trase Vranov nad Topľou – Hriadky (D-1a I/50) – Trebišov – Zemplínsky Klečenov – Slovenské Nové Mesto – Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou – štátna hranica SR/UA. Komunikácia bude mať dôležitý dopravný nadregionálny význam s pomerne silným dopravným zaťažením pre kategóriu S-11,5/80. Cesta vyžaduje prioritné riešenie dopravných problémov trasy v obchvatoch sídiel: Sečovská Polianka – Parchovany – Hriadky – Trebišov, Čerhov – Slovenské Nové Mesto – Borša a obchvat obce Svätuša a Čierna

- cesta II/552 v trase Košice – Slanec – Zemplínsky Klečenov – Zemplínske Jastrabie – smer Veľké Kapušany. Cesta v návrhovej kategórii S – 9,5/70 vyžaduje územné rezervy na preložky okolo sídiel Zemplínska Teplica, Egreš a Zemplínsky Branč

- úsek cesty II/555 Kráľovský Chlmec – Leles – Veľké Kapušany má dôležitý hospodársky medzi okresný význam, navrhovaná kategória je S-9,5/70

- novo navrhované komunikačné prepojenie v kategórii cesty II. Triedy S-9,5/70 ciest č. II/552 a I/79 v úseku Zemplínske Jastrabie – Bodrog využíva existujúce cesty III. tr. Č. 55223 a 55319 nahradzuje pôvodne plánované prepojenie cesty II/554 Oborín – Bôľ – Kráľovský Chlmec, ktoré je z dôvodov ochrany prírody nereálne

- rozvoj mesta Kráľovský Chlmec vyžaduje riešiť východný obchvat mesta ako preložku cesty III/55334 vrátane nadjazdu nad hlavnou železničnou traťou v Pribeníku s prepojením na Biel (cesta III/55335) a plánovaný miestny hraničný priechod Pribeník – Semjén (MR)

- vyžaduje si aj naďalej ponechať výhľadovú územnú rezervu na cestné prepojenie terminálu Dobrá na pôvodne uvažovaný terminál „Damóc“ na maďarskej strane štátnej hranice .

Cesta I/50 spolu so železničnou traťou č. 192 Trebišov - Vranov nad Topľou vytvára dôležitý dopravný koridor v záujmovom území.

Na jednotlivých úsekoch cesty I/50 bola zaznamenaná intenzita dopravy  10 000 až 15 000 automobilov za deň, s cca 30 % podielom ťažkých vozidiel pri jazdnej rýchlosti 60 km/h.

Výhľadovo sa počíta aj s riečnou dopravou. Umožňuje to prístav, ktorý sa nachádza v blízkosti obce Ladmovce na rieke Bodrog.  Je to nákladný prístav využívaný sezónne a podľa stavu vody v koryte rieky.

# Infraštruktúra

Administratívnym centrom dotknutej oblasti je okresné mesto Trebišov.	Zdravotnícke služby zabezpečuje nemocnica s poliklinikou v Trebišove. Základné školstvo je dostupné v rámci obcí. V rámci okresu Trebišov je stredné školstvo zastúpené 4 gymnáziami, 7 SOŠ a 10 SOU  UŠ.  V komerčnej sfére chýba nákladnejšia a kvalitnejšia vybavenosť, napr. ubytovacie a stravovacie zariadenia vyššieho štandardu. Stav a štruktúra zariadení sociálnej infraštruktúry v nadväznosti na vlastné riešené územie je rôznorodá. Bezprostredne pri lokalite sa objekty služieb a vybavenosti nenachádzajú.

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie, plynofikácia

V okrese Trebišov žije 101 551 obyvateľov.

Počet obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu je 61 550 obyvateľov, čo predstavuje 60,61 %.

Z toho - v správe spoločnosti VVS			58 761 obyvateľov

- v správe obecných úradov			  2 789 obyvateľov

Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu je 28 615 obyvateľov, čo je 28,18 %.

Z toho - v správe spoločnosti VVS			28 130 obyvateľov

- v správe obecných úradov			     485 obyvateľov

Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu s ČOV je 28046, čo je 27,62 %.

Z toho - v správe spoločnosti VVS			25 561 obyvateľov

- v správe obecných úradov			     485 obyvateľov

Okres je zásobovaný pitnou vodou z 2 skupinových vodovodov: SKV Pobodrožský – Boťany a SKV Sečovce – Trebišov, z 3 miestnych vodovodov a z 8 vodovodov v správe obecných úradov.

Ako zdroje vody sú využívané najmä podzemné zdroje vody, a to: z náplavov Ondavy, zo studní v lokalite Trebišov – Park (4 1.s -1), Božčice (60 1.s -1), Andrejka – Kopaný jarok (50 1.s -1) a Dargov (13 1.s -1). Uvedené zdroje sú z hľadiska kvality nevyhovujúce, perspektívne sa s nimi neuvažuje, preto zásobovanie okresu pitnou vodou sa rieši napojením na povrchový zdroj vody VN Starina cez SKV Starina.

Obec má vybudovaný verejný vodovod , ktorý je v správe VVS, a.s. závod Trebišov.            Kanalizácia je vo fáze projektovej dokumentácie.

Plynofikácia

Hlavným zásobovačom zemného plynu je MŠP Bratstvo, resp. VTL prívody napojené cez prepúšťacie stanice Kapušianske Kľačany a Hradištská Moľva.  Ďalšími zdrojmi sú zberné plynové strediská Ptrukša I a Ptrukša II a ich napojenie na VVTL plynovody smerom Vojany a Kapušianske Kľačany – Kráľovský Chlmec. V okrese je spolu 82 obcí. Z toho 50 obcí je plynofikovaných.

Perspektívne sa uvažuje s 90 %-nou plynofikáciou okresu. Na plynofikáciu ďalších obcí sú pripravené projekty na pokračovanie VVTL plynovod Zemplín – Borša a sieť STL rozvodov.

Cestovný ruch

Rekreačný územný celok (RÚC) Zemplínske vrchy sa nachádza na území okresov Michalovce a Trebišov. Ťažiskom územia sú Zemplínske vrchy a povodie Latorice a Tisy s chránenou krajinnou oblasťou Latorica. Uvedené priestory sú vhodné na celoročnú turistiku, letný pobyt pri vode a vidiecku turistiku. Súčasťou RÚC je atraktívna vinohradnícka tokajská oblasť, kultúrne pamiatky (kaštieľ v Strede nad Bodrogom, stredoveký kláštor Leles, hrad Veľký Kamenec) a vhodné podmienky pre poľovníctvo a rybolov. RÚC má priame väzby na turistické priestory v Maďarsku – termálne kúpele Satoraljaújhely.

Na území RÚC sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne významné strediská turizmu a rekreácie. Základná koncepcia rozvoja turizmu navrhovaná v ÚPN-VÚC je nasledovná:

- Dobudovanie regionálnych stredísk turizmu na lokalite Mária a Cejkov – kúpele.

- Obnovenie regionálneho strediska turizmu Veľaty – kúpele.

- Vybudovanie nového nadregionálneho strediska turizmu na lokalite Borša – Streda nad Bodrogom s využitím termálnych vôd na letnú rekreáciu s pobytom pri vode.

- Vybudovanie regionálneho strediska turizmu na lokalite Beša – Čičarovce na báze vrtov termálnej vody.

V menovaných strediskách sa navrhuje realizovať termálne vrty. Vo vinohradníckej oblasti Zemplínskych vrchov a vo vidieckom osídlení severne od Kráľovského Chlmca podporovať rozvoj vidieckeho turizmu na báze pobytu pri vode, poľovníctva a rybárstva. Územie je vhodné na celoročnú turistiku, letný pobyt pri vode a vidiecku turistiku

Zariadenia turistického ruchu ako ubytovacie kapacity, podmienky verejného stravovania, parkoviská, autocampingy, táboriská sú nedostatočné, nevhodné a pre súčasné potreby väčšinou nevyhovujúce.

Kultúrnohistorické hodnoty územia

Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny na nive rieky Ondavy vo výške 120 m.n.m.. Pri Sirníku sa našli zlomky slovienskych nádob z 8. až 9. storočia, tiež keramiky pochádzajúcej z 11. až 12. storočia. Prvá správa o dedine sa zachovala v listine o majetkoch kláštora v Zaste, napísanej okolo roku 1067. Sirník vtedy i neskôr patril tomuto kláštoru. Druhý doklad je v zápise z roku 1219, v tzv. Varadínskom registri o tom, že poddaní i hradníci z viacerých dedín, tiež zo Sirníka, spustošili dedinu patriacu kláštoru križovníkov v hontianskom Širáku. V stredoveku i novoveku ju zapisovali vo viacerých maďarizovaných obmenách pôvodného názvu Sirník. Na základe archeologických a písomných prameňov je zrejmé, že dedina jestvovala od 8. storočia a patrila k najstarším slovienským sídliskám v okolí. Od 11. storočia, možno ešte v 13. storočí patrila dedina kláštoru Zaste, prípadne inej cirkevnej inštitúcii. Od 14. storočia patrila šľachticom z Cejkova a Šóšovcom a v druhej polovici 16. storočia zemanom z Raškoviec a iným. Kostol v Sirníku jestvoval koncom 16. storočia. Od konca 16. storočia v ňom pôsobili evanielický reformovaní kazatelia z farského kostola v Brekove. Len prechodne a to v polovici 17. storočia mal kostol samostatného kazateľa. K dedine patril mlyn a rybníky. Tunajší sedliaci v roku 1441 zaplatili kráľovi daň jedenásť zlatých. Neskôr časť sedliakov užívané pozemky zanechala a upadla medzi želiarov. Na prelome 16. a 17. storočia bol Sirník malou, resp. stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom. V roku 1827 sa začalo s výstavbou reformovaného kostola. Gréckokatolícky kostol bol vysvätený v roku 1933. V prvej polovici 19. storočia sa začal všestranný rozvoj obce, v roku 1828 tu žilo 628 obyvateľov, v roku 1869 už viac ako 700 obyvateľov, ktorí sa venovali prevažne poľnohospodárstvu.

III.4.	        SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VRÁTANE ZDRAVIA

Súčasný stav kvality životného prostredia v okrese Trebišov je výsledkom vzájomného priestorového a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity. Kľúčovou úlohou z hľadiska analýzy prvkov životného prostredia je starostlivosť o ochranu vodného bohatstva a racionálne využívanie vody , pretože s hospodárskym rozvojom a nárokom na využívanie vody sa zvyšuje nebezpečenstvo úplného znehodnotenia tejto dôležitej zložky životného prostredia. Kvalita životného prostredia v širšom okolí záujmového územia je daná spôsobom využitia územia, ktoré má typický antropogénny charakter.

Aktuálna environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky diferencuje územie Slovenska do 5 stupňov z hľadiska stavu životného prostredia:

- prostredie vysokej úrovne

- prostredie vyhovujúce

- prostredie mierne narušené

- prostredie narušené

- prostredie silne narušené

Problémy životného prostredia sa koncentrujú do niekoľkých oblastí. Územia v 4. a 5. stupni narušenia stavu ŽP sa označujú ako ohrozené oblasti. Z deviatich ohrozených oblastí vymedzených na území Slovenska do širšej hodnotenej oblasti – okresu Trebišov zasahuje Strednozemplínska ohrozená oblasť.

Zaberá časti okresov Trebišov a Michalovce a na severe prechádza do Prešovského kraja. Podstatná časť environmentálnych záťaží vyplýva:

- zo sústredenia komplexu chemického a drevospracujúceho priemyslu v Strážskom, resp. vo Vranove  a  Humennom (v Prešovskom kraji), energetického komplexu v juhovýchodnej časti kraja (EVO Vojany), potravinárskeho priemyslu v Trebišove. Zhoršenie životného prostredia spôsobuje emisná záťaž, nedostatočné čistenie odpadových vôd, nedoriešené problémy v odpadovom hospodárstve. Prevládajúce smery vetrov, prúdenia povrchových a podzemných vôd (severo – južné) spôsobujú širší regionálny dosah environmentálnych záťaží.

- z činnosti poľnohospodárskeho komplexu. V snahe o odvodnenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu došlo miestami k neželaným dôsledkom – k zábrane prirodzenej reprodukcie úrodnosti, zvyšovaniu dávok agrochemikálii, kumulácii toxických látok a ťažkých kovov. V dôsledku toho (plus imisnej záťaže) sa časť pôd považuje za kontaminovanú. Nedoriešené koncovky odpadov z fariem živočíšnej výroby lokálne ohrozujú podzemné vody.

- zo záťaží produkovaných komunálnou sférou (nízky podiel spoľahlivého čistenia odpadových vôd, veľký počet lokálnych kúrenísk na pevné palivo, nedoriešené odpadové hospodárstvo a podobne).

Hluk

Hluková záťaž vo vonkajších priestoroch sa vyjadruje ako ekvivalentná hladina hluku (Laeg) resp. ako maximálna hladina hluku. Pri hodnotení prípustnej hladiny hluku sa vychádza zo základnej hladiny hluku (Lamax). Pri hodnotení prípustnej hladiny hluku sa vychádza zo základnej hladiny hluku 50 dB(A), ktorá sa koriguje podľa miestnych podmienok (napríklad zdravotnícke areály, prírodné rezervácie mínus 10 dB, výrobné zóny +20 dB), podľa denného obdobia (noc mínus 10 dB) a podľa povahy hluku (napr. menej ako raz za hodinu + 20 dB).

Nedostatkom je veľmi sporadický monitoring hluku, ale aj tak možno na území okresu Trebišov registrovať tieto územia, kde hluková záťaž má širší dosah:

- územia priliehajúce k hlavným dopravným tepnám v kontakte s obytnou zónou, najmä tranzitných železničných tratiach (Košice – Čierna nad Tisou), na štátnej ceste I/50 a miestne komunikácie.

Pri posudzovaní nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy možno vychádzať z celoštátneho profilového sčítania v roku 1995. V metodike posudzovania bola ako limitujúca hranica ekvivalentnej hladiny hluku učená Laeq = 70 dB(A) vo vzdialenosti 7,5 m od osi vozovky. Ostatné vstupné hodnoty pre nápočet uvedeného hluku boli spriemerované:

- priemerný podiel nákladnej automobilovej dopravy v dopravnom prúde		45 %

- priemerný pozdĺžny sklon vozovky							  2 %

- priemerná návrhová rýchlosť v obciach					  50 km/hod.

Uvedeným priemerným hodnotám zodpovedá priemerná denná intenzita cca 2 800 voz./deň.

Vychádzajúc z uvedených kritérií hodnotenia možno uviesť, že maximálna hodnota Laeq = 70 dB(A)je prekročená napr. aj na území mesta Sečovce pri prejazde cesty I/50.

Odpadové hospodárstvo

Situácia v oblasti odpadového hospodárstva pri zbere a zneškodňovaní komunálnych odpadov je pomerne vyhovujúca. Produkované odpady sú zneškodňované na skládkach odpadov Sirník a Veľké Ozorovce.

Za nedostatočne riešenú, resp. neriešenú považujeme otázku separovaného zberu druhotných surovín (sklo, papier, plasty, kovy), či problémových látok (batérie, žiarivky), ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu. Pozitívnymi výsledkami sa môže pochváliť Združenie obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n.o.

Druhotným problémovým okruhom v oblasti nakladania s komunálnym odpadom je nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý sa nekompostuje v dostatočnom množstve.

Tretím problémovým okruhom je nakladanie s ostatným odpadom charakteru inertných odpadov (stavebné sute, odpad z demolácií budov, vozoviek a iné), ktoré sa zneškodňujú na skládkach komunálneho odpadu, čim sa skracuje ich životnosť alebo sa vytvárajú divoké skládky.

Z toho pohľadu je nevyhnuté riešiť tento problém v prvom rade recykláciou týchto druhov odpadov a ich opätovným využitím za pomoci mobilných drtiacich zariadení. Ďalšou možnosťou je využitie týchto odpadov pri terénnych úpravách, resp. umiestnením na skládke inertného odpadu.

Podzemné a povrchové vody

Okres je zásobovaný pitnou vodou z 2 skupinových vodovodov: SKV Pobodrožský – Boťany a SKV Sečovce – Trebišov, z 3 miestnych vodovodov a z 8 vodovodov v správe obecných úradov.

Ako zdroje vody sú využívané najmä podzemné zdroje vody, a to: z náplavov Ondavy, zo studní v lokalite Trebišov – Park (4 1.s -1), Božčice (60 1.s -1),  Dargov (13 1.s -1). Uvedené zdroje sú z hľadiska kvality nevyhovujúce, perspektívne sa s nimi neuvažuje, preto zásobovanie okresu pitnou vodou sa rieši napojením na povrchový zdroj vody VN Stariná cez SKV Stariná.

Najvýznamnejší zdroj znečistenia v okrese je verejná kanalizácia Trebišov (107 t/r BSK5), ďalšie významnejšie zdroje sú  verejné kanalizácie Kráľovský Chlmec (31 t/r BSK 5), Sečovce (28 t/r BSK 5), Čierna n/T (19,5 t/r BSK 5), Slovenské Nové Mesto (11 t/r BSK 5)

Na území okresu dochádza k sútoku viacerých východoslovenských tokov, resp. ich úsekov: Ondava, Trnavka, Roňava, Latorica, Bodrog a Tisa. Silne je rozvetvená aj sieť kanálov. Niektoré z tokov vytvárajú hranice okresu.

Podľa vyhodnotenia pravidelného sledovania kvality povrchových vôd možno jednotlivé toky z hľadiska kvality ich vody charakterizovať nasledovne:

Ondava priteká na územie okresu znečistená (V. trieda baktérie coli, IV. Trieda kyslíkový režim, IV. Trieda Zn), po prítoku Trnávky sa jej kvalita ešte zhoršuje a vo všetkých hodnotených skupinách nie je klasifikácia lepšia ako IV. Trieda (3 skupiny V. trieda, 2 skupiny IV. trieda).

Kvalita Trnávky sa sleduje nad a pod Trebišovom. Vplyvom odpadovým vôd z okresného sídla dochádza k výraznému zhoršeniu mnohých kvalitatívnych parametrov – v 2 skupinách bola voda Trnavky klasifikovaná V. tr., v ďalších 2. skupinách IV. triedou. Roňava sa sleduje pred jej odchodom z územia SR a v tomto mieste bola kvalita len na úrovni V. a IV. triedy, ukazovatele kyslíkového režimu vyhovovali len III. triede.

Na Latorici je jedno odberné miesto na sledovanie kvality vody, podľa ktorého bola klasifikácia nasledovná: III. trieda (kyslíkové ukazovatele), V. trieda (baktérie coli), IV. trieda (NL), IV. trieda (fenoly) a II. trieda (ukazovatele rádioaktivity).

Z kanálov sa sledovala kvalita len v Somotorskom kanáli, a to v 2 odberných miestach – výsledky hodnotenia preukázali silne znečistenú vodu (recipient odpadových vôd z Čiernej nad Tisou a Kráľovského Chlmca) väčšina skupín bola klasifikovaná V. triedou, vrátane kyslíkového režimu.

Pred odtokom z územia SR bola voda Bodrogu klasifikovaná v 3. skupinách ukazovateľov III. triedou, v skupine ťažkých kovov IV. triedou (Hg, Zn) a v skupine biologických a mikrobiologických ukazovateľov V. triedou pre vysoký počet koliformných baktérií.

Tisa preteká len cca 5 km úsekom východnej hranice okresu, jej kvalita odpovedala V. triede (NL, Fe, baktérie coli) a IV triede (Mn, fenoly). Sledovali sa aj ukazovatele rádioaktivity, ich hodnoty vyhovovali kritériám III. triedy.

Ovzdušie

Kvalita ovzdušia v okrese Trebišov je ovplyvňovaná predovšetkým činnosťou veľkých priemyselných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí – diaľkový prenos.

Na kvalitu ovzdušia majú podstatný vplyv aj rozptylové podmienky, ktoré významne ovplyvňuje orografia. V južnej časti vzhľadom na rovinatý charakter územia sú rozptylové podmienky dobré, ale dochádza k prenosu znečistenia na väčšie vzdialenosti v dôsledku vyššej veternosti, v severnej časti sú rozptylové podmienky v ovzduší zložitejšie vzhľadom na morfológiu terénu.

Na území okresu sa nachádza 6 veľkých zdrojov a cca 254 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia.

Značný podiel na znečisťovaní ovzdušia majú aj mobilné zdroje – doprava.

Množstvá emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Trebišov v r.2005

| Neis kód ZL | Slovenský popis ZL | Množstvo ZL(t) za rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0.0.01 | Tuhé znečisťujúce látky | 23,093 |
| 0.0.02 | Oxidy síry ako SO2 | 7,897 |
| 0.0.03 | Oxidy dusíka ako NO2 | 49,129 |
| 0.0.04 | Oxid uhoľnatý | 48,304 |
| 0.0.05 | Organické látky- celk. organický uhlík - COÚ | 35,096 |
| 1.2.01 | Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As |  |
| 1.3.02 | benzén | 2,868 |
| 2.3.03 | fluoridy vyjádřené jako F |  |
| 2.3.08 | Olovo a jeho zlúčeniny vyjádřené jako Pb |  |
| 2.3.10 | Zinok a jeho zlúčeniny | 0,167 |
| 3.2.03 | chlór |  |
| 3.3.01 | amoniak | 26,196 |
| 4.2.01 | benzaldehyd |  |
| 4.2.17 | tetrachlóretylén, perchloretylén | 0,266 |
| 4.2.19 | vinylacetát | 0,124 |
| 4.2.20 | Xylén (o-,m-,p- zmes), dimetylbenzén | 0,207 |
| 4.3.04 | butylacetát | 0,214 |
| 4.3.12 | etylacetát | 0,779 |
| 4.3.20 | Parafíny s výnimkou metánu | 0,568 |
| 4.3.21 | Cyklické alkoholy | 7.338 |

Územie dotknuté stavbou nemá závažné znečistené ovzdušie a nebolo na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia zaradené do oblastí riadenia kvality ovzdušia, t.j. do oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia. Oblasť riadenia kvality ovzdušia je aglomerácia alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená limitná hodnota znečistenia ovzdušia, t.j. hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie. Súčasný index znečistenia ovzdušia činí v Trebišove a jeho okolí 1,4 – 2,0. Pre porovnanie uvádzame : IZO v horských oblastiach  Vysokých Tatier, kde je jeho hodnota do 0,75.

Pôdy

Informácie o kontaminácii pôd škodlivinami v posudzovanom území nie sú. Vzhľadom na charakter využitia územia, intenzívne poľnohospodárske využívanie okolitých lokalít predpokladáme mierne zvýšenú kontamináciu pôd v okolí anorganickými látkami pochádzajúcimi z hnojenia pomocou anorganických a organických hnojív a možné úniky ropných látok. Presnejšie údaje o znečistení pôd v riešenom území by však podali až rozbory pôd. Z hľadiska kontaminácie pôdneho fondu v okrese Trebišov ide o mierne kontaminované pôdy, kategórie A,A1.

Rastlinstvo a živočíštvo

Už sám charakter riešeného územia , intenzívne poľnohospodárske využívanie pôd v širšom okolí  / orné pôdy/, existencia líniových dopravných koridorov nedávajú predpoklad prítomnosti územne kvalitnej biote. Rastlinstvo i živočíšstvo je vytlačené do miest s menšou degradáciou pôvodných biotopov viažúcich sa k vodným tokom. V území sa uplatňuje predovšetkým sídelná vegetácia.

Rádioaktívne žiarenie

V rámci monitorovania kvality životného prostredia a zostavovania máp geofaktorov životného prostredia je zostavená aj mapa radónoveho rizika. Na základe zistených poznatkov z meraní je možné konštatovať, že prevažná časť okresu Trebišov leží v územiach s nízkym radónovým rizikom a len časť v strednom radónovom riziku, v oblasti Východoslovenskej nížiny.

Znečistenie horninového prostredia v posudzovanom území nebolo podrobnejšie skúmané v danom území môže byť viazané iba na kvartérnu vrstvu. V hlbších zónach horninového prostredia znečistenie horninového prostredia nepredpokladáme.

Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov- ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj životné prostredie. Vplyv znečisteného životného prostredia na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch stredná dĺžka života, celková úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev, narodenia s vrodenými a vývojovými vadami, počet alergických , kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie alkoholizmu a fajčenia choroby z povolania.

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnosti pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie.

Podobne ako v celej SR i v Košickom kraji a jeho sídlach je zaznamenaný nárast alergii, najmä alergickej rinitídy sezónnej i celoročnej, bronchiálnej astmy, dermorespiračného syndrómu a potravinovej alergie.

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť. Hrubou mierou úmrtnosti sa okres Trebišov radí k sídlam so stredne vysokou až nižšou úmrtnosťou. Úmrtnosť v roku 2005 presahovala 8,5 %0. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od vyššie uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva, ktorá je v sídle zatiaľ ešte priaznivá.

Z charakteristiky zdrojov znečistenia životného prostredia, uvedenej v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že zdravotný stav obyvateľstva v území ovplyvňuje činnosť viacerých podnikov, negatívne faktory dopravy.

Celková kvalita životného prostredia pre človeka je súhrnom kvalít jednotlivých zložiek. Priamy vplyv životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva (okrem havárii, úrazov) je ťažko merateľný už aj vzhľadom na to, že príčinnosť chorôb je multifaktoriálna.

IV.		ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽP VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZAMEDZENIE

IV.1	POŽIADAVKY NA VSTUPY ( napr. záber   pôdy,  spotreba  vody,   ostatné   surovinové  a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné     nároky)

Záber pôdy

Navrhovaná stavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Z tohto dôvodu Obec Sirník požiada o vyňatie z PPF plochy, ktoré sú predmetom tohto zámeru, t.j. retenčné nádrže a prístupová komunikácia.

Retenčná nádrž č.1                         - 4697 m2

Retenčná nádrž č.2                         - 4100 m2

Prístupová komunikácia                 -  794,5 m2

Spolu :                                           :   9 591,5 m2

V súčastnosti je akcia v projekčnej fáze . Všetky rozvody inžinierskych sietí a konštrukcie budú dodržiavať ochranné pásma a odstupy v zmysle STN resp. podľa požiadaviek a dohody so správcami jednotlivých vedení a na základe ich vyjadrení.

Zásobovanie vodou

Vzhľadom na charakter stavby nevznikajú osobitné nároky na zabezpečenie úžitkovej vody.  Voda na úžitkové účely bude dovážaná cisternou CAS  priamo z toku  ako voda zámesová a na ošetrovanie betónu. Vodu na pitné účely pre pracovníkov stavby bude riešená dovozom balených stolových vôd v množstve 2-3 l/os/deň.

Potreba surovín a energií

Plyn

Pre prevádzku projektovanej stavby nebude potrebný plyn.

Elektrická energia

Pre prevádzku projektovanej stavby nebude potrebná elektrická energia .

Doprava

Stavba je komunikačne jednoducho prístupná, z novonavrhnutej spevnenej poľnej  komunikácie.  Počas výstavby dôjde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na tejto komunikácii, a to z dôvodu pohybu stavebných mechanizmov a pracovníkov. Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečený automobilovou dopravou zhotoviteľa.

Pracovné sily

Celá stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, o počte 10 pracovníkov.

Iné nároky

Stavba si vyžiada odstránenie náletového krovia na navrhovaných retenčných nádržiach. Ako náhrada za odstránenie krovia je navrhnutý vegetačný doprovod predovšetkým autochtonné / pôvodné / dreviny skupinovo zmiešané Jelša šedá / Alnus incana/, vrba nachová / Salix purpurea/. Počet bude upresnený príslušným orgánom.

Stavebné materiály použité pri stavbe budú certifikované.  Taktiež sa použijú aj prírodné stavebné materiály ako kameň a drevo.

IV.2	ÚDAJE O VÝSTUPOCH  ( napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné

odpady, zdroje hluku, vibrácii, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy,

napríklad  vyvolané investície.

Bilancia odtokov

Splaškové odpadové vody

Počas výstavby ani počas prevádzky nebudú vznikať odpadové vody súvisiace so stavbou a jej prevádzkou.

Odpady

Pri realizácii stavby bude zabezpečený pravidelný odvoz odpadu z priestorov staveniska. Realizácia stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia v uvažovanej lokalite z hľadiska vzniku odpadov. Podľa vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z., Vyhlášky 284/2001 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce výstavbou a prevádzkou zatriedené nasledovne :

Počas  stavebných prác budú vznikať nasledovné druhy odpadov

| Kód odpadu | Názov odpadu | kategória |
| --- | --- | --- |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03zmesový komunálny odpad | O |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O |

Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať zhotoviteľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V zmluvách s  poddodávateľmi budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku.

Stavebný odpad bude ukladaný do pristavených kontajnerov, alebo vozidiel stavby a po naplnení budú odvážané na skládku, resp. na vhodné využitie ako zásypový materiál iným odberateľom.

Ostatné odpady ktoré vzniknú pri výstavbe bude uprednostnené zhodnotenie týchto odpadov pred uložením na skládke. Úprava a zneškodnenie odpadov vznikajúcich počas výstavby budú zabezpečované dodávateľom stavby. Pokiaľ počas výstavby vzniknú nebezpečné odpady zneškodnenie týchto odpadov sa zabezpečí prostredníctvom osoby oprávnenej na nakladanie s takýmto odpadom.

Pri tejto špecifickej stavbe sa predpokladá, že prebytočná zemina spolu s úlomkami hornín bude rozprestretá pri terénnych úpravách. Nevyužitá prebytočná zemina bude odvezená na riadenú skládku odpadov

Zdroje znečistenia  ovzdušia

Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovaných stavebných materiálov a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciach. Taktiež to bude pri výkopových prácach pri odťažení zeminy.

Na základe odhadu aj bez podrobných výpočtov je možné predpokladať, že nebudú prekročené emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky podľa vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Zz. V znení vyhlášky č.410/2003 Z.z. v dlhodobom či krátkodobom režime .

Prevádzka stavby nebude produkovať žiadne látky znečisťujúce ovzdušie.

Zdroje  hluku a vibrácií

Mierne zvýšený hluk možno predpokladať počas výstavby zapríčinený stavebnou činnosťou a premávkou nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov. V priebehu výstavby budú emisie hluku nárazové, zdrojom bude vykonávanie stavebných činností a prevádzka stavebných strojov. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu. Tieto vplyvy budú krátkodobé a bez trvalého vplyvu na okolie ktoré môžu vzniknúť pri výkopových prácach, hutnení podkladu, ktoré sa budú vykonávať po malých úsekoch.. Je možné ich eliminovať vhodným zoskupením stavebných strojov.

Počas prevádzky nedôjde k zvýšeným hladinám hluku, nakoľko bude použité ponorné čerpadlo na prečerpávanie dažďových vôd.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu , iné očakávané vplyvy

Pri výstavbe nebudú používané žiadne zdroje žiarenia, tepla a zápachu ako aj počas jeho prevádzky. Nepredpokladá sa šírenie zápachu a tepla mimo hodnotiaci zámer. So zdrojmi žiarenia a zápachu sa vychádzajúc z charakteru činnosti neuvažuje.

Počas výstavby môžu vznikať vibrácie pri výkopových prácach, hutnení podkladu prevádzke stavebných mechanizmov a pod.

Iné očakávané vplyvy, vyvolané investície

Pri danom investičnom zámere iné očakávané vplyvy neboli identifikované.

IV.3      ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH

VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na priame vplyvy možno poukázať v štádiu prípravy a realizácie stavby, kedy môže prísť k zvýšeniu hlučnosti , prašnosti a vibrácii v dôsledku práce stavebných mechanizmov.

Stavba je navrhnutá tak, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv na životné prostredie. Stavebné materiály sú navrhnuté tak, aby splnili STN a  požiadavky ochrany životného prostredia. Navrhovaná stavba nebude mať počas prevádzky závažný negatívny vplyv na životné prostredie.

Vplyv na okolie a krajinu

V záujmovom území sa nenachádzajú významné krajinné prvky. Zamýšľaná stavba má lokálny charakter. Nie je potrebné uvažovať s veľkoplošnými vplyvmi regionálneho významu. Realizáciou predmetnej stavby nedôjde k podstatnej zmene štruktúry krajiny.  Stavba bude mať iba nepatrný vplyv na estetiku hodnoteného územia a nezmení sa ráz a vzhľad záujmového územia ani nedôjde k zmene krajinnej scenérie.

Vplyv na horninové prostredie a prírodné zdroje

Na predmetnom pozemku sa nenachádzajú zdroje nerastných surovín ani chránené územie. Jedná sa o ekologickú stavbu, nevýrobného charakteru. Potreba výstavby protipovodňovej ochrany obce Sirník vychádza z nutnosti ochrany hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a občanov obce Sirník. V rámci zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali zásadný vplyv na horninové prostredie.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.)

Dotknuté územie sa nenachádza v maloplošných alebo priamo vo veľkoplošných chránených územiach vyhlásených v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Riešené územie v  extraviláne obce Sirník nie je zahrnuté do regionálneho ÚSES okresu Trebišov,  v rámci ktorého boli vytýčené základné prvky ekologickej kostry stability. V rámci navrhovaného zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. Negatívne vplyvy na živočíšstvo sa neočakávajú, ani v priebehu realizácie stavby, ani po jej uvedení do prevádzky.

K záberom zatrávnených plôch dôjde len na novobudovaných retenčných nádržiach, a tak dôjde aj k čiastočnému, nie veľkému zániku rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v riešenej lokalite. Ide najmä o plochy, na ktorých nie je pôvodná vegetácia. Pri realizácii stavby dôjde aj k odstráneniu vegetačného krytu avšak len na malých pre prípravu stavby potrebných plochách. V lokalite umiestnenia stavby nie sú zaznamenané žiadne endemitické výskyty fauny ani flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy, ktoré by mohli byt realizáciou stavby poškodené alebo nepriaznivo ovplyvnené.

Realizáciou posudzovaného zámeru nedôjde k narušeniu druhového bohatstva a rozmanitosti fauny a flóry v dotknutom území. Ani dlhodobým pôsobením prevádzky stavby nebudú v okolí ohrozované žiadne rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy. Taktiež nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu estetických kvalít dotknutého územia. Realizáciou zámeru a za dodržiavania zákona č. 543/2002 Z.z. nebude mať pripravovaný zámer vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny.

Vplyvy na vodné pomery (napr . kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby)

Hlavným účelom stavby je spoľahlivé odvedenie povrchových dažďových vôd a tým aj zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na súkromnom a štátnom majetku. Celkové riešenie návrhu protipovodňovej ochrany obce vychádza zo zistených skutočností na ohrozených lokalitách obce pritekajúcimi povrchovými vodami zo zrážkovej činnosti a topiaceho sa snehu. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby v čo najmenšej miere rušili urbanistické, estetické a environmentálne vzťahy záujmového územia.

Počas výstavby

Počas stavebných prác môže z kvalitatívneho hľadiska dochádzať ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami pri náhodných poruchách a prípadných haváriách stavebných mechanizmov.

Počas prevádzky

Predkladaná stavba ovplyvní hydrologický režim daného územia po jej vybudovaní. Zmena však bude mať kladný dopad na územie i samotných obyvateľov obce Sirník. Zamedzí sa vzniku lokálnych povodní, čo malo v minulosti za následok vyplavovanie ľudských obydlí. Podzemné vody nebudú dotknuté výstavbou.

V rámci zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na vodné pomery.

Vplyv na genofond a biodiverzitu

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym významným vplyvom na genofond ani biodiverzitu riešeného územia, z územia nie je vytlačený nijaký významný rastlinný ani živočíšny taxón.

Vplyv na pôdu

V rámci zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by výrazne zaberali poľnohospodársku pôdu. Rešpektované sú v plnej miere hranice vytýčených objektov v teréne..

Vplyvy na klimatické pomery

V rámci daného zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na klimatické pomery.

Vplyv na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu a dopravu.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na priemyselnú a poľnohospodársku výrobu. Plánovaná stavba patrí do odvetvia vodného hospodárstva. Vplyv na dopravu bude krátkodobý. Zvýši sa intenzita počas výstavby a z miestnych komunikácii sa čiastočne obmedzí prístup na súkromné pozemky. Toto obmedzenie bude trvať nevyhnutne krátky čas.

IV.4	HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Výstavbou a prevádzkou tejto stavby nebudú nepriaznivými účinkami , ktoré by ovplyvňovali zdravie obyvateľstva, v žiadnom smere dotknutí obyvatelia obce Sirník Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne zdravotné riziká pre   obyvateľov. V pracovnom prostredí tu vystupujú hlavne hluk, ktorý vzniká pri práci mechanizmov a prašnosť. Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny  aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90-95 dB(A). Tento hluk sa nedá odkloniť proti hlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov. Prašnosť závisí od poveternostných podmienok a môže dôjsť občas k zvýšenej prašnosti, táto bude technickými a prevádzkovými opatreniami minimalizovaná a teda nie je predpoklad ohrozenia zdravia.

IV.5.      ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA ( NAPR. NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU, SÚVISLÁ EURÓPSKA SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 , NÁRODNÉ PARKY , CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI, CHRÁNENÉ VODOHOSPODÁRSKE OBLASTI)

V záujmovej lokalite , ani v jej tesnej blízkosti sa nenachádzajú žiadne chránené územia, pamiatkové rezervácie, chránené vodohospodárske oblasti zóny ani ochranné pásma. Ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí budú pri realizácii stavby dodržané v súlade s požiadavkami platných predpisov a technických noriem. Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje žiadne prvky územného systému ekologickej stability. Hodnotené územie nezasahuje ani do žiadnej lokality NATURA 2000 / chránené vtáčie územie a územie európskeho významu/. Realizáciou činnosti nebudú dotknuté kultúrne a historické pamiatky ani paleontologické a archeologické náleziská, či geologické lokality situované v širšom okolí navrhovanej činnosti.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.)

Dotknuté územie sa nenachádza v maloplošných alebo priamo vo veľkoplošných chránených územiach vyhlásených v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Riešené územie v  extraviláne obce Sirník nie je zahrnuté do regionálneho ÚSES okresu Trebišov,  v rámci ktorého boli vytýčené základné prvky ekologickej kostry stability. V rámci navrhovaného zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. Negatívne vplyvy na živočíšstvo sa neočakávajú, ani v priebehu realizácie stavby, ani po jej uvedení do prevádzky.

K záberom zatrávnených plôch dôjde len na novobudovaných retenčných nádržiach, a tak dôjde aj k čiastočnému, nie veľkému zániku rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v riešenej lokalite. Ide najmä o plochy, na ktorých nie je pôvodná vegetácia. Pri realizácii stavby dôjde aj k odstráneniu vegetačného krytu avšak len na malých pre prípravu stavby potrebných plochách. V lokalite umiestnenia stavby nie sú zaznamenané žiadne endemitické výskyty fauny ani flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy, ktoré by mohli byt realizáciou stavby poškodené alebo nepriaznivo ovplyvnené.

Realizáciou posudzovaného zámeru nedôjde k narušeniu druhového bohatstva a rozmanitosti fauny a flóry v dotknutom území. Ani dlhodobým pôsobením prevádzky stavby nebudú v okolí ohrozované žiadne rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy. Taktiež nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu estetických kvalít dotknutého územia. Realizáciou zámeru a za dodržiavania zákona č. 543/2002 Z.z. nebude mať pripravovaný zámer vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny

V rámci zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv štruktúru a využívanie krajiny, ktoré by negatívne vplývali na scenériu krajiny.

Pri dodržaní krajinno-estetických faktorov (nezasahovať do krajiny tak, aby sa znehodnotil alebo výrazne zmenil charakter krajiny), navrhovaný zámer nebude mať negatívny vplyv na krajinu v k.ú. obce Sirník

Vplyvy na chránené územia (maloplošné, veľkoplošné) a ochranné pásma

Územie dotknuté stavbou je situované v intraviláne obce Sirníka patrí v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny k územiu s 1. stupňom ochrany. V rámci predkladaného zámeru - návrhu protipovodňovej ochrany obce Sirník nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na chránené územia a ochranné pásma. Vplyvy na maloplošné chránené územia sa neočakávajú ani počas realizácie zámeru, ani po jeho ukončení z dôvodov dostatočnej vzdialenosti od najbližších národných prírodných rezervácii.

Chránené stromy sa na území katastra Sirník nenachádzajú, preto sa neočakáva vplyv na ne.

Vplyvy na NATURA 2000 - Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom predkladaného zámeru nebude situovaná v územiach NATURA 2000.

Navrhovaným zámerom protipovodňovej ochrany intravilánu obce sa komplexne rieši spoľahlivé odvedenie povrchových vôd a tým zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na súkromnom majetku a štátnom majetku. NATURA 2000 nezasahuje priamo do  riešeného územia zámeru v obci Sirník žiadne navrhované územie európskeho významu ( Výnos MŽP SR č.3/2004-5.1 zo dňa 14.7.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu) ani chránené vtáčie územie.

Vplyv na prvky ÚSES

Realizáciou stavby a jej prevádzkou nebudú dotknuté prvky systému ekologickej stability krajiny. Realizáciou posudzovanej stavby nedôjde k narušeniu funkčnosti prvkov regionálneho ÚSES, ani miestneho ÚSES.

- V závere môžeme konštatovať, že predkladaným zámerom nebudú ovplyvnené záujmy existujúcej ochrany prírody a krajiny.

IV.6.	POSÚDENIE OČAKÁVANÝĆH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU POSOBENIA

Počas realizácie stavby sa môžu dočasne prejaviť určité negatívne vplyvy spojené s výstavbou – hluk, prach, zvýšený výskyt nákladných vozidiel a pod. Vzhľadom na to, že ide o javy dočasného charakteru, tieto vplyvy nie sú významné a nebudú mat podstatný vplyv. Pri eliminácii možných negatívnych vplyvov počas prevádzky stavby na životné prostredie (čistenie zachytených predmetov po veľkých vodách a pod.) bude celkový možný negatívny dopad realizácie posudzovanej stavby zanedbateľný, stavba však ako celok bude výrazným pozitívom pre obyvateľstvo.

Odhad významnosti vplyvov na životné prostredie sme zhodnotili v maticovej prehľadnej forme, a to zvlášť pre výstavbu a zvlášť pre prevádzku, s označením veľkosti vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy činností na zložky životného prostredia:

0 - žiadny, bez vplyvu

1 - malý, zanedbateľný

2 - stredne veľký, odstrániteľný

3 - veľký, odstrániteľný

4 - veľký, neodstrániteľný

Okrem toho delíme vplyvy na:

A nepriame - A1

priame - A2

B krátkodobé - B1

dlhodobé - B2

C dočasné - C1

trvalé - C2

Tabuľka: Hodnotenie vplyvov činnosti pri výstavbe na jednotlivé zložky ŽP

| Výstupy, činnosti Zložky ŽP | Zemné práce | Doprava pri výstavbe | Odpady | Hluk | Realizácia stavebných úprav na toku | Emisie/imisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horninové prostredie | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 0 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 |
| Pôda | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 |
| Krajinná scenéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda podzemná | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 0 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 |
| Voda povrchová | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A1 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 1 A1 1 B1 1 C1 | 0 |
| Ovzdušie | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 |
| Flóra | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 0 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 |
| Fauna | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 0 | 1 A1 1 B1 1 C1 | 0 |
| Obyvateľstvo | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 1 A2 1 B1 1 C1 |

Tabuľka: Hodnotenie vplyvov činnosti pri prevádzke na jednotlivé zložky ŽP

| Výstupy, činnosti Zložky ŽP | Doprava pri výstavbe | Odpady | Hluk | Rôzne prevádzkové stavy | Emisie/imisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horninové prostredie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajinná scenéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda podzemná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda povrchová | 0 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 0 |
| Ovzdušie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obyvateľstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny vrátane zabezpečenia ekologickej stability územia:

- Rešpektovať všetky vyhlásené a navrhované chránené územia prírody, ako aj iné biologicky a esteticky významné územia a bioticky významné územia vymedzené v dokumente krajinnoekologického plánu.

- Rešpektovať podmienku zachovania významných lúk a pasienkov, ktoré v danom území predstavujú veľmi významnú zložku prírodného prostredia. Zároveň na týchto lokalitách plánovať a usmerňovať takú činnosť (kosenie, pasenie, umelé udržiavanie, neodvodňovanie a pod.), ktorá zabezpečí zachovanie podmienok ich existencie (hlavne  vodný režim) ako aj biodiverzitu a zastúpenie významných taxónov.

- Zachovať všetky významné biotopy územia, prípadne stanoviť podmienky obnovy biotopov po ich dočasnom intenzívnom narušení alebo likvidácii ich okrajových  častí.

Vplyvy na klimatické pomery

V rámci daného zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na klimatické pomery.

Štruktúra krajiny nebude narušená navrhovanou činnosťou. Ovplyvnená nebude infraštruktúra, služby, rekreácia či cestovný ruch. Samotná prevádzka a jej súčasti nebudú mať pri dodržaní technického zabezpečenia a technologického riešenia negatívny vplyv na  prostredie.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou stavby

Po zrealizovaní stavby, okrem vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré nebudú závažné, nebude dochádzať k žiadnym iným nežiaducim vplyvom a stavba nebude za bežných štandardných podmienok rizikom pre svoje okolie. Práve naopak realizovaním stavby sa zabezpečí protipovodňová ochrana obce a jej obyvateľov. Výnimku tvoria len mimoriadne, veľmi ťažko predpokladané extrémne situácie / živelná pohroma, sabotáž, a pod./, pri ktorých by mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu stavby.          Realizáciou navrhovanej činnosti musia byť dodržané všetky legislatívne predpisy ochrany životného prostredia.

IV.7.	       PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE  ŠTÁTNE  HRANICE

Vplyvy zámeru nepresahujú štátne hranice.

IV.8.	VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MOŽU SPOSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ ( SO ZRETEĽOM NA DRUH, FORMU A STUPEŇ EXISTUJÚCEJ OCHRANY PRÍRODY, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, KULTÚRNYCH PAMIATOK)

Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov

Súčasná krajinná štruktúra v danej lokalite je výsledkom vplyvu ľudskej činnosti na prírodné zložky tvoriace pôvodnú krajinnú štruktúru. Interakciou prírodných (abiotických a biotických), sociálno-historických a ekonomických faktorov vznikli jednotlivé formy využitia zeme - krajinné prvky. Mapovanie a interpretácia krajinnej štruktúry je jedným z nevyhnutných postupov pre hodnotenie charakteru a intenzity antropického tlaku na prírodnú krajinu.

Dané územie leží na nížine. Celková výmera riešeného k.ú. je 582,24 ha. Lokalita zámeru leží v extraviláne obce Sirník. Jedná sa o ekologickú stavbu, nevýrobného charakteru. Potreba výstavby protipovodňovej ochrany intravilánu obce Sirník vychádza z nutnosti ochrany hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a občanov obce Sirník.

Katastrálne územie obce Sirník je situované vo východnej časti okresu Trebišov v Košickom kraji. Obec leží vo Východoslovenskej nížine na nive Ondavy v nadmorskej výške okolo 120 m.n.m. Geograficky územie patrí k južnému okraju Zemplínskeho pohoria. Členitosť terénu je nevýrazná. Katastrálne územie má charakter nížiny. V širšie posudzovanom území vystupuje aj sústava mŕtvych ramien Starého Laborca so zvyškami stromových a krovitých porastov, rozptýlenými skupinami krovinatých  spoločenstiev a ojedinelými stromami, prevažne vŕbami so zbytkami podmáčaných aluviálnych lúk. Celková výmera riešeného k.ú. je 582 ha. Obec leží na ceste II/552 18 Novosad – Hraň – Sirník pri vodnom toku Ondava.

Lokalita zámeru leží v extraviláne obce Sirník na parcele registra „E“ č. 1970/4.

V rámci riešeného zámeru je potrebný výrub drevín v zmysle § 47. ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.Z.

Nie je potrebný výrub drevín, na ktorý by sa vzťahovalo povolenie v zmysle § 47 ods. 1 zákona o OPaK.

V návrhu ekostabilizáčnych opatrení  - v rámci vegetačného doprovodu je plánované vytvorenie  nových miestnych biokoridorov pri upravených tokoch jednostranne z dôvodu ich bezproblémovej údržby. Z tohto dôvodu odporúčame zachovať a postupne realizovať nasledovné opatrenia:

- pri výsadbe resp. doplnení porastov drevín budú používané pôvodné druhy drevín - pre vodné toky záujmového územia sú to najmä vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), topoľ biely (Populus alba),

- v rámci výsadby pásov je možné v budúcnosti realizovať rozšírenie porastu drevín po konzultácii so správou Povodia Bodrogu v Trebišove.

Sadovnícko - krajinárskymi  úpravami sú navrhované ekostabilizačné  plochy daného záujmového územia, doplňujúce územný systém  ekologickej stability. Vodozádržný systém  bude udržiavať obec Sirník vlastnými pracovníkmi.

Estetické vnímanie krajiny je poznačené značnou subjektivitou a z uvedených ekologických komplexov predpokladáme, že nastáva priamo úmerný vzťah medzi ekologickou a krajinárskou hodnotou územia.

Negatívne faktory životného prostredia sú zväčša nepriaznivými dôsledkami ľudských činností (môžu byť nazývané aj tzv. umelými poruchami). Patria sem také zmeny vlastností krajiny, ktoré narušujú prirodzené toky látok, energií a informácií. Väčšinou ide o vedľajšie nezámerné dôsledky ľudskej činnosti. Negatívne sa prejavujú ohrozením prírodných zdrojov, prirodzených ekosystémov a zdravia človeka, pričom ich plošný rozsah závisí od konkrétnych prírodných podmienok, ako aj od intenzity ich pôsobenia. Najvýznamnejšie poruchy tohto typu súvisia s ľudskými činnosťami.

K najvýznamnejším umelým poruchám v krajine (negatívnym faktorom životného prostredia) zaraďujeme:

- znečistenie ovzdušia – dané je zvýšenou koncentráciou škodlivín v ovzduší (najčastejšie napr. SO2, NOx, CO a tuhé látky). Pri hodnotení je potrebné porovnanie s imisnými limitmi a vymedzenie zón znečistenia ovzdušia

- znečistenie povrchových vôd – dôležité je hodnotenie kvality vodných tokov podľa hlavných ukazovateľov čistoty (kyslíkového režimu, základného chemického zloženia, doplnkových chemických ukazovateľov, ťažkých kovov, biologických a mikrobiologických ukazovateľov) a vymedzenie úsekov znečistených vôd

- znečistenie podzemných vôd – potrebné je vymedzenie zón kvality podzemných vôd na základe hodnotenia koncentrácií škodlivín - dusičnany, sírany, celková mineralizácia a i.

- kontaminácia pôdy – patrí sem zaťaženie pôdnych zdrojov cudzorodými látkami  (ťažké kovy, organické zlúčeniny a i.)

- poškodenie pôdy – je dôsledkom pôsobenia vodnej a veternej erózie, príp. iných degradačných faktorov

- ohrozenie biodiverzity krajiny – je dôsledkom pôsobenia ľudských činností s nepriaznivým vplyvom na ekologickú kvalitu a biodiverzitu krajiny (patria sem napr. urbanizované oblasti, intenzívne poľnohospodársky využívané veľkoblokové pozemky, hospodárske lesy s nízkou biotickou významnosťou a pod.)

- pôsobenie nadmerného hluku – potrebné je vymedzenie zón v okolí primárnych stresových faktorov s predpokladaným negatívnym účinkom hlukového zaťaženia človeka a okolitých ekosystémov

- iné rizikové faktory životného prostredia a zdravia – možná je identifikácia a hodnotenie iných negatívnych faktorov vyplývajúcich čiastočne z ľudskej činnosti a pôsobiacich negatívne na krajinu a človeka (napr. rádioaktivita a radónové riziko, organoleptické zápachy a pod.).

Predkladaná stavba výrazne ovplyvní hydrologické pomery daného územia po jej vybudovaní. Zmena bude mať kladný dopad na územie i samotných obyvateľov obce Sirník Zamedzí sa vzniku lokálnych povodní, čo malo v minulosti za následok vyplavovanie ľudských obydlí. Sadovnícko - krajinárskymi úpravami sa vytvoria ekostabilizačné plochy, tvorené mimolesnou drevinnou vegetáciou.

- Predkladaným zámerom nebudú vyvolané súvislosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Realizáciou zámeru nedôjde k významnému zhoršeniu kvality zložiek životného prostredia v dotknutom území a nebudú vyvolané žiadne nové súvislosti. Charakter vplyvov je taký, že nevyvolá vo väzbe na existujúcu ochranu prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok žiadne súvislosti.

Výraznejšie súvislosti spôsobené navrhovanou stavbou sa s prihliadnutím na súčasný stav zložiek životného prostredia nepredpokladajú. Zároveň nepredpokladáme ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti.

IV.9.	ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ  ČINNOSTI

Počas výstavby a prevádzky nepredpokladáme vznik ďalších možných rizík spojených s realizáciou navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov, či zložky životného prostredia. Potenciálne riziko predstavuje štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik situácii katastrofického charakteru. Potenciálne riziká poškodenia a ohrozenia životného prostredia možno predpokladať pri haváriach na strojných a dopravných zariadeniach, zlyhaní ľudského faktora, náhlych zmien počasia a podobne.

Pri dodržaní všetkých ustanovení vyplývajúcich z osobitných predpisov počas výstavby, ako aj počas samotnej prevádzky sa nepredpokladá vznik rizík spojených s realizáciou  navrhovanej činnosti. S realizáciou navrhovanej činnosti nie sú spojené ďalšie riziká.

IV.10.  OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV   JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ  ČINNOSTI  NA  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti bola  predložená pred vypracovaním  zámeru.

Pri technických opatreniach počas prípravy a realizácie stavby je potrebné dodržiavať predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnych predpisov, predpisov týkajúcich sa odpadového hospodárstva a ďalších všeobecne záväzných predpisov  v oblasti životného prostredia.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti vyplývajú z existujúcich legislatívnych noriem, ktoré upravujú prevádzkovanie takýchto prevádzok, technologických postupov a technického vybavenia objektov, o ktorých sme písali v predchádzajúcich kapitolách, ako aj z opatrení, ktoré vyplynú zo stanovísk dotknutých orgánov.

Organizácia výstavby bude vychádzať z minimalizácie všetkých zásahov do prírodného prostredia. Po ukončení výstavby bude terén v okolí retenčných nádrží ako aj ostatných súvisiacich stavebných objektov a zariadenia staveniska upravený.

Súčasťou opatrení je návrh vhodného riešenia a použitých materiálov / napr.prírodný kameň a drevo/, všade tam, kde je to prípustné a technicky možné. Stavenisko vymedziť v nevyhnutnej miere a minimalizovať zásahy do územia nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti stavby a manipulačných plôch a pásov. Zabezpečiť biologickú rekultiváciu územia poškodeného úpravou a dočasných plôch staveniska. Zabezpečiť výsadbu brehových porastov prirodzeného druhového zloženia. Zabezpečiť technické opatrenia na zabránenie znečistenia potokov v záujmovom území v prípade havárie počas stavebných prác. Doplňanie motorovej nafty a olejov do obslužných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách .

IV.11.	POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA ČINNOSŤ NEREALIZOVALA

V prípade, že by sa stavba nerealizovala, čo sa týka protipovodňových opatrení , ostala by situácia v obci Sirník v okrese Trebišov v súčasnom nevyhovujúcom stave. Intenzívne zrážky by boli ohrozením pre obyvateľstvo, nakoľko tieto vnútorné vody nemajú možnosť prirodzeného odtoku z daného územia a spôsobovali by stále problémy obyvateľom.  Dochádzalo by neustále v opakovaných cykloch k poškodzovaniu majetku a ohrozovaniu zdravia obyvateľov. Nerealizácia zámeru by bola pre celú obec veľkou nevýhodou. Aj po zohľadnení malých negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä počas realizácie stavby, jej celkový prínos pre lokalitu umiestnenia zámeru je jednoznačne pozitívny. Zhodnotenie vplyvov ak by sa činnosť nerealizovala obsahuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka: Hodnotenie vplyvov činnosti pri prevádzke na jednotlivé zložky ŽP

| Výstupy, činnosti Zložky ŽP | Poruchy koryta toku, povodne a súvisiace vplyvy | Odpady | Hluk | Zásahy do okolia toku súčasný stav bez realizácie stavby | Emisie/imisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horninové prostredie | 2 A2 2 B2 2 C2 | 0 | 0 | 2 A2 2 B2 2 C2 | 0 |
| Pôda | 2 A2 2 B1 2 C2 | 0 | 0 | 2 A2 2 B1 2 C2 | 0 |
| Krajinná scenéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda podzemná | 1 A1 1 B1 1 C1 | 0 | 0 | 1 A1 1 B1 1 C1 | 0 |
| Voda povrchová | 2 A2 2 B1 2 C1 | 2 A2 2 B1 2 C1 | 0 | 1 A2 1 B1 1 C1 | 0 |
| Ovzdušie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obyvateľstvo | 3 A1 3 B1 3 C1 | 3 A1 3 B1 3 C1 | 0 | 3 A1 3 B1 3 C1 | 0 |

Lokalizácia stavby je posudzovaná ako jedno variantné riešenie, a tak porovnanie variantov činností a návrh optimálneho variantu je bezpredmetné. Toto jedno variantné riešenie vychádza z umiestnenia stavby a priamych väzieb na jestvujúcu zástavbu v obci. Z environmentálneho hľadiska je táto stavba jednoznačným pozitívom pre obyvateľov obce, ako aj pre jej prírodné prostredie.

Vzhľadom na nízke negatívne vplyvy stavby na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré boli v tomto zámere analyzované a posúdené a taktiež vzhľadom na pozitívny prínos pripravovanej stavby pre dotknutú obec a jej obyvateľov je posudzovaný variant projektového riešenia stavby optimálnym variantom.

IV.12.	POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI

Navrhovaná investícia je v súlade so schváleným územným plánom. Realizácia stavby je v rámci rozvojových programov obce prioritou. Obec v súčasnosti spracováva územno-plánovaciu dokumentáciu, kde sú návrhy revitalizácie riešené spolu  s protipovodňovými opatreniami.

IV.13.	ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV

Pred začatím projektovej prípravy pre územné a stavebné povolenie prebehne v záujmovom území proces hodnotenia vplyvov na ŽP (EIA), v rámci ktorého vyplynie, aké problémy bude potrebné riešiť. Zámer bude prerokovaný  podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na všetky skutočnosti uvedené v tomto zámere sa nepredpokladá, že navrhovaná činnosť bude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Počas spracovávania zámeru neboli zistené žiadne závažné environmentálne vplyvy a boli navrhnuté opatrenia na minimalizáciu najmä hlukovej záťaže a produkcie exhalátov. Realizáciou zámeru dôjde k zmene kultúry v  PPF . Vychádzajúc z uvedeného je možné odporučiť ukončiť proces posudzovania po etape zisťovacieho konania. Posúdenie vplyvov zámeru na životné prostredie bolo vykonané ešte pred spracovaním detailného technologického projektu stavby, s tým že jeho výsledky budú zakomponované do ďalších stupňov projektovej dokumentácie. V ďalšom stupni by mali nasledovať povoľovacie konania podľa stavebného zákona. Pripomienky k tomuto zámeru navrhujeme zapracovať v rámci stavebného konania.

V.		POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)

V zmysle § 22 ods. 7 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. bola podaná žiadosť na OU ŽP Trebišov o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti z dôvodu, že je v súlade s UPD, a technologické vybavenie a technické zabezpečenie predmetnej stavby zodpovedá európskemu štandardu / upustenie od variantného riešenia v prílohe/.  Lokalizácia protipovodňovej ochrany obce Sirník bola optimalizovaná z hľadiska maximálneho využitia plochy a potrieb budúceho užívateľa.

Pri nulovom variante pozemok by si zachoval súčasné vstupy a výstupy do jednotlivých zložiek životného prostredia. Ohrozenie lokálnymi povodňami by zostalo nezmenené. Prevádzka navrhovaného variantu v danom území nebude mať zásadný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčame realizovať navrhovaný zámer a ukončiť proces EIA v štádiu zisťovacieho konania.

V.1.    TVORBA  SÚBORU KRITÉRII A URČENIE ICH DOLEŽITOSTI

NA VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Výber tvorby kritéria na výber optimálneho variantu bol zvolený na základe zhodnotenia daného posudzovaného územia tak, aby dopad na životné prostredie bol minimálny. Pre posúdenie dopadov optimálneho variantu boli zvlášť vyhodnotené vplyvy na životné prostredie počas prípravy a realizácie , ako aj počas prevádzky činnosti. Nakoľko činnosť je posudzovaná len v jednom variante, nebol vybratý súbor kritérií na porovnanie variantov a pre porovnanie s nulovým variantom boli použité vybrané kritéria, ktoré sú uvedené v hore uvedených tabuľkách.

V.2.      VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE

PORADIA VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY

Navrhovaný variant vzhľadom na predpokladané vplyvy na životné prostredie hodnotíme ako optimálny , pretože v prípade, že by nastal nulový variant, teda navrhovaná činnosť by sa nerealizovala, zostalo by územie v pôvodnom stave s veľkou pravdepodobnosťou povodní. Z vyhodnotenia vplyvu však vyplýva, že vybudovanie a prevádzka činnosti v danom území jednotlivé zložky životného prostredia  nezaťaží. Toto jedno variantné riešenie vychádza z umiestnenia stavby a priamych väzieb na jestvujúcu zástavbu v obci. Z environmentálneho hľadiska je táto stavba jednoznačným pozitívom pre obyvateľov obce ako aj pre jej prírodné prostredie.

V.3.      ZDOVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Návrh optimálneho variantu ( I. variantného riešenia) je v súlade s platným územným plánom obce Sirník. Realizácia tohto riešenia negatívne neovplyvní žiadnu zo zložiek životného prostredia, pričom dlhodobé pozitíva prevažujú nad krátkodobými negatívami. Predkladaný zámer je navrhovaný s cieľom Protipovodňovej ochrany obce Sirník.

Z pohľadu ovplyvnenia životného prostredia možno zaradiť posudzovanú činnosť za nízku, bez významnejších vplyvov, ako ekologickú. Rovnako nedôjde ani k ovplyvneniu zdravotného stavu obyvateľstva. Vzhľadom na nízke negatívne vplyvy stavby na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré boli v tomto zámere analyzované a posúdené a taktiež vzhľadom na pozitívny prínos, je posudzovaný  variant umiestnenia a projektového riešenia optimálnym variantom.

VI.      MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti ( mierka 1:50 000)

2. Fotodokumentácia súčasného stavu budúceho umiestnenia retenčných nádrží

3. Ortofotomapa

4. Výkresová dokumentácia

-situácia

- situácia prieskumných sond

5.  Inžiniersko geologický posudok

VII.     DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU

VII.1.     ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE,

KTORÁ SA  VYPRACOVALA PRE ZÁMER A ZOZNAM

HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATRIÁLOV

Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vydanie (2002) . MŽP SR, Bratislava, SAŽP, B. Bystrica

Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vydanie (2002) . MŽP SR, Bratislava, SAŽP, B. Bystrica

Baňacký Vladimír et al.: Vysvetlivky ku geologickej mape južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov, 1 : 50 000, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1989

Baňacký Vladimír : Geologická mapa južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov, 1 : 50 000, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1989

Beniak, S. a kol., 1989: Metodika pre neinvestičné zúrodňovacie opatrenia. Diel 1.Technická

časť. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR, Pôdohospodársky projektový ústav

Bratislava, 228 pp. + prílohy.

Čepelák, J., 1980: Živočíšne regióny. - In: kol.: Atlas SSR.  Veda, Bratislava: 93

Červenka, M. a kol., 1986: Slovenské botanické názvoslovie. - Príroda, Bratislava,517 pp.

Dostál, J., Červenka, M., 1991: Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín. - Slovenské

pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1567 pp.

Fulajtár, E., Janský, L., 2001: Vodná erózia pôdy a protierózna ochrana. VÚPOP Bratislava

Futák, J. , 1980: Fytogeografické členenie. In: kol.: Atlas SSR.  Veda, Bratislava.

Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z. a kol., 2000: Metodické pokyny na vypracovanie projektov

regionálnych ÚSES a miestnych ÚSES. Združenie  Krajina 21, MŽP SR, 120 pp. + prílohy.

Klinda, J., Lieskovská, Z. (eds.).: Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky –

roky 1994-2002. MŽP SR, Bratislava

Linkeš, V., Pestún, V., Džatko, M., 1996: Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno

ekologických jednotiek. Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava, 103 pp.

Míchal, I., 1992: Ekologická stabilita. Veronica, Brno, 244 pp.

Mazur, E., Lukniš, M., 1978: Regionálne geomorfologické členenie SSR, Geograficky časopis,

30, 2, str. 101-125, Bratislava

Mazur, E., Lukniš, M., 1980: Regionálne geomorfologické členenie SSR. Mapa v mierke

1:500000. GU SA V, Bratislava.

Mazur, E. a kol., 1980: Atlas SSR, Geograficky ustav SAV, Bratislava

Midriak, 1993: Únosnosť a racionálne využívanie územia vysokých pohorí Slovenska

Michalko, J. a kol., 1986: Geobotanická mapa ČSSR, SSR, Veda, Bratislava

Randuška, D., Križo, N., 1983: Chránené rastliny, Príroda, Bratislava  Repka, P. a kol., 1994:

Regionálny územný systém ekologickej stability v okrese Trebišov

Supuka, J., Schlampova T., Jančura, P., 1999: Krajinárska tvorba, TU Zvolen, FEE

Supuka ,J., 2000: Ekológia urbanizovaného prostredia, TU Zvolen, FEE

Ružičková, H. a kol., 1996: Biotopy Slovenska. Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. 2.

prepracované vydanie. - Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

Stanová V. – Valachovič M. (eds.): Katalóg Biotopov Slovenska, DAPHNE – Inštitút    aplikovanej ekológie, Bratislava 2002

Šály, R. a kol., 2000: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. - VÚPOP, Bratislava

Spracovateľský kolektív: Regionálny územný systém ekologickej stability okr. Trebišov, 1994

Šály, R. a kol., 2000: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. - VÚPOP, Bratislava

Ján Halas, Monika Gutteková :  Charakteristika pôd TVO na základe kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotek (BPEJ)VÚPa OP , Ba, pracovisko PO

Štatistický úrad  SR

Baňacký, VJ. A kol. (1988)  Vysvetlivky ku geologickej mape severnej časti

Východoslovenskej nížiny. GÚDŠ, Bratislava

Program odpadového hospodárstva  okresu Trebišov

Program odpadového hospodárstva  Košického kraja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK. Stav 2002

Správa o stave ŽP Košického kraja k roku 2002. SAŽP, CER Košice

Koncepcia Štátnej environmentálnej politiky, OÚ ŽP Trebišov

Regionálny územný systém ekologickej stability v okrese Trebišov

Džatko a kol. (1989) :Klimatické regióny

Matula M., (1985) : Inžinierskogeologické rajonizácia Slovenska

Gúntherová,A a kol. – Súpis pamiatok na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1968

Tomko,E : Heraldické symboli v praxi obecnej samosprávy, Košice 2007

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3 časť

WAMA , vodohospodárska činnosť – Ing. Jozef Marcinko, Ing Emil Beľo

Inžiniersko-geologický posudok, RNDr. Milan Duda, RNDr. Miroslav Gomolčák

www.sazp.sk

www.enviroportal.sk

www.enviro.gov.sk

www.hran.sk

www.google.sk

VII.2.    ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH

K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM

ZÁMERU

V etape spracovania zámeru obstarávateľ neboli vydané stanoviská a vyjadrenia k činnosti vodozádržný systém v obci Sirník, ktoré sú uvedené v prílohe tohto zámeru.

VII.3.   ĎALŠIE  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM  POSTUPE

PRÍPRAVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ  JEJ

PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálna dokumentácia bola spracovávaná súbežne s projektovou dokumentáciou pre účely územného a stavebného konania.

VIII.       MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU

Košice                                                                                        11/2011

IX.          POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

IX.1.      SPRACOVATEĽ ZÁMERU

Ing.Ondrej Hreha

Priemyselná 5

040 01 Košice

IX.2.      POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM ( PEČIATKOU)

SPRACOVATEĽA ZÁMERU A PODPISOM (PEČIATKOU)

OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

Potvrdzujem správnosť údajov:

...................................................                           ..........................................................

Ing. Ondrej Hreha                                                       Obec Sirník

Spracovateľ                                                             starosta obce

PRÍLOHY