Pravostranná ochranná hrádza

(POH)  Dunaja Bratislava - Wolfsthal

ÚPRAVA TESNENIA HRÁDZE

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

január 2012

OBSAH

I	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI	3

II	Názov zmeny navrhovanej činnosti	3

III	Údaje o zmene navrhovanej činnosti	3

III.1	Umiestnenie navrhovanej činnosti	3

III.2	Stručný opis technického a technologického riešenia, vrátane požiadaviek na vstupy  a údajov o výstupoch	4

III.2.1	Stručný popis technického a technologického riešenia  ......................................4

III.2.1.1	Súčasný stav.............................................................................................4

III.2.1.2	Zmena navrhovanej  činnosti......................................................................4

III.2.2	Požiadavky na vstupy.......................................................................................5

III.2.3	Údaje o výstupoch............................................................................................6

III.2.3.1	Predpokladané výstupy počas výstavby.....................................................6

III.2.3.2	Predpokladané výstupy počas prevádzky...................................................7

III.3	Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie	7

III.4	Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov	8

III.5	Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice	9

III.6	Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí	9

IV	VplyvY na životné prostredie a zdravie, vrátane	12

kumulatívnych a synergických	12

V	Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie	14

VI	Prílohy	16

VII	Dátum spracovania	16

VIII	Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia	16

IX	Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa	16

VII.  Dátum spracovania   ....................................................................................................16

- VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

- IX.   Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1 Názov

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Odštepný závod Bratislava

I.2 Identifikačné číslo (IČO)

IČO : 36 022 047 / 01

I.3 Sídlo

Karloveská 2

842 17 Bratislava

I.4 Kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Oprávneným zástupcom navrhovateľa je:

Ing. Ladislav Slebodník, riaditeľ

SVP, š.p. OZ Bratislava

Karloveská 2

842 17 Bratislava

tel.:02/ 602 92 301

e-mail:  ladislav slebodník @svp.sk

I.5 Údaje kontaktnej osoby

Kontaktnou osobou je:

Ing. Vladimír Chrobák

SVP, š.p. OZ Bratislava

Karloveská 2

842 17 Bratislava

tel.: 02/602 92 347

e-mail: vladimir.chrobak@svp.sk

# Názov zmeny navrhovanej činnosti

POH Dunaja Bratislava – Wolfsthal

úprava tesnenia hrádze

# Údaje o zmene navrhovanej činnosti

## Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť je súčasťou protipovodňových opatrení Bratislavy. Stavba sa nachádza na území hlavného mesta SR Bratislavy, v mestskej časti  Bratislava  Petržalka. Je to časť pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja Petržalka – Wolfsthal. Hrádza dĺžky 4,439 km bola skolaudovaná v roku 1990 a slúži na ochranu Bratislavy pred povodňami. Dotknutý úsek hrádze sa napája na Viedenskú cestu a  končí napojením na hrádzu pri hranici s Rakúskom.

Objekt patrí do okresu Bratislava V, katastrálneho územia Petržalka. Práce budú vykonávané v katastrálnom území Petržalka na pozemkoch s týmito parcelnými číslami:

- 5092/5 – C – ostatné plochy – LV nezaložený

- 5092/8  – C – ostatné plochy – LV č. 1283 – vlastník SR, správca SVP, š.p.,  OZ Bratislava

- 5092/9 – C – ostatné plochy – LV č. 1049 – vlastník Incheba, a. s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava 851 01

- 5092/10 – C – ostatné plochy – LV č. 1283 – vlastník SR, správca SVP, š.p.,  OZ Bratislava

- 5092/15 – C – ostatné plochy – LV č. 1283 – vlastník SR, správca SVP, š.p.,  OZ Bratislava

- 5092/17 – C – ostatné plochy – LV č. 2318 – vlastník podľa LV

- 5935/7 – C – ostatné plochy – LV č. 2364 – vlastník Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, Bratislava 814 92

- 5938/2 – C – zastavané plochy a nádvoria – LV č. 2364 – vlastník Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, Bratislava 814 92

- 5945/1 – C – ostatné plochy – LV nezaložený

- 5945/2 – C – ostatné plochy – LV č. 1283 – vlastník SR, správca  SVP, š.p.,  OZ Bratislava

- 5945/6 – C – ostatné plochy  – LV nezaložený

- 5945/7 – C – vinice – LV nezaložený

- 5945/8 – C – zastavané plochy a nádvoria – LV č. 4486 – vlastník SR, správca  SVP, š.p.,  OZ Bratislava

- 5945/9 – C – zastavané plochy a nádvoria – LV nezaložený

- 5945/10 – C – ostatné plochy – LV č. 1283 – vlastník SR, správca  SVP, š.p.,  OZ Bratislava

- 5945/11 – C – ostatné plochy – LV nezaložený

- 5946/3 – C – ostatné plochy – LV nezaložený

- 5975 – C – trvalé trávne porasty – LV nezaložený

- 6017 – C – ostatné plochy – LV nezaložený

Na území stavby sa nachádzajú aj parcely UO (E) 4804/1, 5700/2, 5780/3, 5780/7, 5780/8, 5780/10 a 5780/11, ktorých umiestnenie v situácii C – 1 je zakreslené len informatívne (viď. dokumentáciu v prílohe VI.6).

## Stručný opis technického a technologického riešenia, vrátane požiadaviek na vstupy  a údajov o výstupoch

### Stručný popis technického a technologického riešenia

#### Súčasný stav

Dotknutá hrádza bola vybudovaná a skolaudovaná v roku 1990. Hrádza bola vybudovaná ako heterogénna zo štrkopieskov s hlinitým tesniacim jadrom, ktoré sa nachádza asi 60 – 70 cm pod jej korunou.

Šírka hrádze v korune je 6,0 m, svahy sú v sklone 1 : 3. Koruna hrádze je v šírke 4,0 m spevnená v km 0,000 – 3,19445 betónom a km 3,19445 – km 4,43408 asfaltom. Svahy sú zatrávnené.

#### Zmena navrhovanej  činnosti

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje úpravu existujúcej pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja ako súčasti protipovodňovej ochrany hlavného mesta SR Bratislavy pred povodňami.  Protipovodňová  línia je budovaná po oboch stranách Dunaja. V Petržalke sa vybudovaný protipovodňový múrik končí práve na začiatku pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja. Výška múrika je na kóte 140,55 m n. m a koruna hrádze pri ňom je na kóte 140,17 m n.m.

Pri porovnaní hladiny Q1000 = 13 500 m3/s s korunou jestvujúcej hrádze je zrejmé, že na niektorých úsekoch je koruna hrádze nižšia až o 15 – 40 cm ako je hladina povodňových prietokov, pred ktorými má byť Bratislava – Petržalka chránená.

Existujúca hrádza je vybudovaná z heterogénnych materiálov a jej tesniace jadro sa nachádza 60 – 70 cm pod korunou. V prípade povodní by voda presakovala telesom hrádze aj pod umiestnenými zábranami – vrecami s pieskom, alebo vakmi plnenými vodou. Vzhľadom k tejto skutočnosti a aj preto, že sa hrádza nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja, by zvyšovanie koruny hrádze bolo náročné.

Ako najvhodnejšie riešenie je dotesnenie hrádze od hlinitého jadra až po korunu podzemnou tesniacou stenou. V prípade povodní budú ešte použité nekotvené mobilné protipovodňové zábrany.

Hlavnou úlohou dotesnenia hrádze Dunaja je zabrániť priesakom vody cez teleso hrádze  a pri povodniach, pri uložení mobilných protipovodňových zábran, zabrániť preliatiu vody cez korunu hrádze.

Podrobne je riešenie popísané v dokumentácii, ktorá je Prílohou č. VI.6 predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

V porovnaní s pôvodným riešením teda nepribudne nový objekt protipovodňovej  ochrany, ale bude realizovaná zmena časti existujúcej ochrannej hrádze.

Podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. možno zmenu navrhovanej činnosti zaradiť do tabuľky č. 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany.

### Požiadavky na vstupy

Vlastnou plochou pre stavbu je koruna existujúcej ochrannej hrádze. Na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti nebude potrebný záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov.

Pred začatím prác je potrebné dočasne odstrániť objekty, ktoré by mohli byť prácami poškodené. Sú to dopravné značky, stĺpiky závor na návodnej strane hrádze, zvodidlá a kovová brána. Ich umiestnenie je zakreslené vo výkresoch. Objekty budú odvezené a uskladnené. Po dokončení prác budú spätne osadené na pôvodné miesto.

Tiež je potrebné vytýčiť inžinierske siete, ktoré sú v dotknutom území a zabezpečiť ich ochranu.

Treba zabezpečiť ochranu jestvujúcich objektov na korune hrádze – pozorovacie sondy v osi hrádze, hrádzovú výpust a objekt na odpadovom potrubí od čerpacej stanice (ČS).

Nakoľko koruna hrádze slúži verejnosti ako cyklistická trasa, je potrebné v priebehu prác hrádzu dočasne uzatvoriť a opatriť značením zamedzujúcim vstup na stavenisko.

Nie je potrebné vykonávať preložky vedení ani dopravných trás.

Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu protipovodňovej podzemnej tesniacej steny, po dokončení stavby sa nezmení vzhľad ochrannej hrádze Dunaja a prirodzený charakter okolitého územia. Mobilné protipovodňové zábrany budú na hrádzu umiestňované len v čase povodňových prietokov v Dunaji.

Pri prácach sa uvažuje s nasledovnou bilanciou surovín a materiálov:

Výkop ryhy šírky 30 cm 							               1.955 m3

Materiál z výkopu, ktorý nebude použitý na dorovnanie terénu: 1837 m3, bude odvezený do areálu správcu v kameňolome Devín, kde bude použitý na vyrovnanie terénnych nerovností.

Vyplnenie ryhy tesniacou zmesou					              6.523 m2

Ako tesniaca zmes bude použitý Bentonit

Násyp – vyrovnanie terénu							      158 m3

Vyrovnajú sa nerovnosti medzi novou asfaltovou korunou a krajom hrádze

Odstránenie asfaltu							         		    15,92 m2

Búranie asfaltového koberca v miestach križovaní hrádze s komunikáciami. Materiál bude odvezený na riadenú skládku odpadu pri obci Zohor – stredná rozvozná vzdialenosť 24 km. Katalógové číslo odpadu: 17 03 02 (O).

Úprava pláne								               	        4 000 m2

Vyrovnávací asfaltový koberec hrúbky 8 cm			        		                 18 448 m2 Odstránenie a spätné osadenie zvodidiel					                     135,7 m

Odstránenie a spätné osadenie dopravných značiek			   		  4 ks

Odstránenie a spätné osadenie stĺpika závory				      		  3 ks

Odstránenie a spätné osadenie stĺpika a krídla brány			      		  1 ks

Ochrana poklopov pozorovacích sond v osi hrádze			     		   	8 ks

Materiál sa bude odvážať priebežne na skládku v Devíne, nie je potrebné zabezpečovať medziskládky.

### Údaje o výstupoch

#### Predpokladané výstupy počas výstavby

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov  v priestore staveniska.  Tento vplyv je však lokálny a časovo obmedzený na dobu výstavby (predpoklad doby výstavby  asi 3 mesiace).

Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku iných negatívnych dopadov  na obyvateľov v existujúcich obytných zónach v etape výstavby.

Doprava materiálu na stavenisko bude po existujúcich dopravných trasách a po korune hrádze. Intenzita dopravy počas výstavby nebude predstavovať významnú zmenu ani z hľadiska súvisiaceho zaťaženia hlukom z dopravy.

Počas výstavby sa zvýši hluková hladina. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej činnosti v riešenom území.

Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:

- nákladné automobily		      		87 - 89 dB(A)

- zhutňovacie stroje   				83 - 86 dB(A)

- nakladače zeminy         			86 - 89 dB(A)

Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov.

S odpadom, ktorý  vznikne pri výstavbe bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.

Zneškodňovanie  odpadov počas výstavby bude uložením na skládku, ktorú dohodne investor do začatia výstavby.

V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budú odovzdávané na zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie firmám oprávneným na vykonávanie týchto činností.

V tejto etape prípravy územia dokumentácia  predpokladá, že vzniknú odpady, ktoré možno zaradiť  podľa  Vyhlášky MŽP SR  č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií.

Budú to najmä tieto odpady:

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01		O

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03		O

Zneškodnenie odpadov bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe zmluvy  s oprávneným subjektom. Nie je predpoklad vzniku nebezpečných odpadov.

Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku negatívnych dopadov  na obyvateľov v etape výstavby.

#### Predpokladané výstupy počas prevádzky

Zmena navrhovanej činnosti je stavebná úprava  vodohospodárskeho objektu určeného na zníženie rizík z povodňových prietokov.  V prevádzke nemožno očakávať iné významné výstupy.

## Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

V súčasnosti sa rieši ochrana Bratislavy pred povodňami budovaním protipovodňovej línie po oboch stranách Dunaja. V Petržalke sa vybudovaný protipovodňový múrik končí práve na začiatku POH Dunaja. Výška múrika je na kóte 140,55 m n. m a koruna hrádze pri ňom je na kóte 140,17 m n.m.

Niektorých úsekoch je koruna hrádze nižšia až o 15 – 40 cm ako je hladina povodňových prietokov, pred ktorými má byť Bratislava – Petržalka chránená. Zmena navrhovanej činnosti je teda logickým pokračovaním protipovodňových opatrení Bratislavy.

Hrádza sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja Pečnianský les.

V dotknutom území sa nachádzajú tieto objekty:

- Km 0,29875 – hrádzová výpust slúži pre povrchové odvodnenie terénu medzi ochrannou hrádzou a Viedenskou cestou. Uzáver je ovládaný elektricky a vedie od neho káblová prípojka NN.

- Km  1,16433 – odpadové potrubie od čerpacej stanice s manipulačnou šachtou a stavidlovým uzáverom. Uzáver je ovládaný elektricky a vedie od neho káblová prípojka NN.

- V km 1,78851 – 1,99361 križuje hrádzu vodovodné potrubie 2 x DN 800, ktorými sa čerpaná voda zo studní dopravuje do akumulačného vodojemu pri čerpacej stanici. Hrádzu križuje v tomto úseku obslužná komunikácia BVS a takisto káblové vedenia BVS, ktoré sú uložené v betónových tvárniciach.

- V km 3,24255 križuje hrádzu nadzemné vedenie VVN.

- V km 0,02677, 1,81059 a 3,85816 sa nachádzajú závory, ktoré zabraňujú prístupu automobilov na hrádzu.

- V km 2,10743 prechádza hrádza popod most Lafranconi.

- V osi koruny hrádze je vybudovaných 8 pozorovacích sond, ktoré sú zapustené na úrovni komunikácie a opatrené poklopmi.

Ďalšie objekty na hrádzi sú : dopravné značky – 4 ks a zvodidlá na návodnej strane koruny hrádze v km 2,06010 – 2,18540, ktoré majú dĺžku 135,7 m.  Hrádzu križujú aj asfaltové komunikácie v km 2,04915, 3,24255, 3,87961 a 4,41240. V km 4,33199 je osadená kovová brána priamo cez korunu hrádze. V km 4,2 je osadený na vzdušnej strane koruny hrádze stĺpik označujúci prítomnosť plynového potrubia.

Hodnotenie zdravotných rizík

Riziká počas výstavby

Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú  z charakteru práce – stavebné práce, práca so stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné ako pri každej stavebnej činnosti.

V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Preto k čiastočnému narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie najmä hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, stavenisko. Tento dopad nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov. Priamy vplyv na obyvateľstvo je len v tom, že po dobu výstavby bude vyhľadávaná turistická (cyklistická) trasa pre verejnosť uzatvorená.

Priame  zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečie úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom a pri stavebných prácach. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné dôsledky na obyvateľstvo.

Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení je potrebné dodržať ustanovenia príslušných noriem a bezpečnostných predpisov.

Riziká počas prevádzky

Zdravotné riziko v etape s možným širším záberom nie je reálne. Zmena navrhovanej činnosti, ako zvýšenie účinnosti protipovodňových opatrení, je práve činnosťou smerujúcou k významnému zníženiu rizík, spojených s nebezpečenstvom záplav.

## Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Prvým povolením, ktoré bude potrebné pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti  je územné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Následne sa stavby podľa §48 stavebného zákona budú uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby.

Stavebným úradom podľa zákona č. 103/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  50/1976 Zb. (117, ods. 1) je obec.  Zákon č. 364 z 13.mája 2004 o vodách určuje, že špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb je  príslušný  Obvodný  úrad životného prostredia.

## Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Navrhovaná činnosť je súčasťou protipovodňových opatrení Bratislavy. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje úpravu existujúcej pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja. V Petržalke sa vybudovaný protipovodňový múrik končí práve na začiatku pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja. Koniec úpravy hrádze je napojením na hrádzu pri hranici s Rakúskom. Vzhľadom na smer prúdenia toku bude mať zmena  navrhovanej činnosti dosah len na územie Slovenskej republiky.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nebudú presahovať štátne hranice.

## Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

Predmetné územie sa z geomorfologického hľadiska nachádza na mladej štruktúrnej rovine. Hlavným geomorfologickým činiteľom rovinatej časti územia Bratislavy je tok Dunaj.

Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát (Mazúr, E., Lukniš, M., in Atlas krajiny SR, 2002) záujmové územie patrí do oblasti Podunajskej nížiny a celku Podunajskej roviny. Podunajská nížina je tvorená vodorovne uloženými, vrásnením neporušenými mladotreťohornými vápnitými ílmi a pieskami, ležiacimi na poklesnutom kryštalickom jadre. Pokrývajú ich naplaveniny Dunaja, ktoré vytvárajú mohutný náplavový kužeľ.

Režim podzemnej vody je v priestore záujmového územia výrazne ovplyvnený jeho celkovou geologickou stavbou s tým, že hydrogeologický režim je tu v rozhodujúcej miere ovplyvňovaný Dunajom.

Podľa „Mapy seizmických oblastí na území SR“ (STN 73 0036) skúmané územie prináleží do pásma charakterizovaného intenzitou 7° MSK- 64, kategória podložia B.

Na karbonátových sedimentoch časti Podunajskej nížiny sú prevažne  zastúpené pôdy hydromorfného charakteru, z časti semiteristrické a na starých agradačných valoch, kde vplyv podzemnej vody na pôdotvorné procesy zanikol sa vyvinuli pôdy terestrického charakteru.  Celkovo dominujú fluvizeme typické, ľahšie, na fluviálnych sedimentoch, čiernice typické karbonátové a glejové, komplexy černozemí a čierníc, ktoré patria k najúrodnejším pôdam v SR.

Na hodnotenej lokalite  možno pôdny podklad označiť ako Antrozem (AN), čo  je človekom vytvorená umelá pôda na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú tu pôdy na umelých substrátoch, napr. navážky v sídlach a na rekultivovaných plochách, násypy železníc a ciest, zastavané plochy a plochy neumožňujúce rast rastlín.

Územie Bratislavy, ako aj mestskej časti Petržalka, sa podľa mapy klimatických oblastí (Atlas krajiny SR, 2002) nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým letom. Podľa klimaticko - geografických typov patrí územie do typu nížinnej, teplej a mierne suchej klímy, s miernou zimou. Ročný priemer teplôt vzduchu dosahuje 11 ºC. Najchladnejším mesiacom je december s priemernou mesačnou teplotou – 0,2 ºC a najteplejším je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 21,6 ºC. Ročný úhrn zrážok v období 2001 až 2005 sa pohyboval v rozpätí 336,6 až 618,5 mm.

Hydrograficky predmetné územie patrí do povodia Dunaja (4-21-15), ktorý je hlavným recipientom v území. Celé širšie územie je odvodňované najmä povrchovým odtokom do hlavného koryta Dunaja.

Predmetná lokalita sa nachádza v nížinnej oblasti aluviálnej nivy rieky Dunaj, s dažďovo-snehovým režimom odtoku, s akumuláciou vôd v období december až január.

Predmetné územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). Priamo časť ochrannej hrádze zasahuje do ochranného pásma vodného zdroja (PHO). Na hranici s Malým Dunajom začína chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov.

Územie Bratislavy sa z hľadiska rozšírenia flóry nachádza na rozhraní dvoch veľkých fytogeografických celkov (Futák, 1966). Od juhu tu zasahuje oblasť panónskej flóry s obvodom eupanónskej xerotermnej flóry a s okresmi Devínska Kobyla a Podunajská nížina. Zo severu zasahuje oblasť západokarpatskej flóry s obvodom predkarpatskej flóry s okresom Malé Karpaty.

Časť hrádze prechádza, alebo sa dotýka  SKUEV 0064 Bratislavské luhy časť Pečniansky les a SKCHVU007 Dunajské luhy.

Hrádza v úseku úpravy nezasahuje do Ramsarskej lokality – Dunajské luhy (na území Bratislavy II. a V.) ani do územia, ktoré bolo zaradené do medzinárodnej siete EMERALD.

V širšom hodnotenom území boli vyčlenené tieto prvky ÚSES :

biokoridor provincionálneho významu (BkPV)

- BkPV Dunaj (Bratislava I., II., IV., V.)

biokoridor regionálneho významu (BkRV)

- BkRV Chorvátske rameno (Bratislava V.)

- BkRV Rajka – Čunovo – Rusovce – Jarovce – Bažantnica – Pečniansky les (BA V.)

biokoridor miestneho významu (BkMV)

- BkMV Jarovské rameno – MČ Petržalka – Sad Janka Kráľa – Pečnianský les (BA V.)

- BkMV Pečnianský les – Hainburger-Berge (Bratislava V., Rakúsko)

Konkrétna lokalita zámeru nepredstavuje žiadny významný biotop v zmysle  vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom vytvorenú ochrannú hrádzu.

Zdravotný stav obyvateľstva

Hodnotenie súčasného zdravotného stavu obyvateľstva záujmového územia je veľmi obtiažne nakoľko nie sú k dispozícii podrobné údaje na charakteristiku uvedeného javu v danej lokalite. Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva sú k dispozícií  sumárne za okres v zdravotníckych ročenkách a štatistických publikáciách.

Prehľad vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva

| Územie | Index potratovosti na 100 narodených | Živonarodení s vrodenou chybou na 10 000 živonarodených | Počet hospitalizácií v nemocniciach na 100 000 obyvateľov |
| --- | --- | --- | --- |
| SR | 35,8 | 256,2 | 19 866,6 |
| BA kraj | 40,0 | 239,1 | 18 943,5 |
| Bratislava I | 38,8 | 77,5 | 27 911,6 |
| Bratislava II | 32,6 | 170,3 | 19 199,4 |
| Bratislava III | 34,7 | 223,9 | 20 106,5 |
| Bratislava IV | 41,8 | 321,8 | 17 037,6 |
| Bratislava V | 54,6 | 371,2 | 16 770,2 |

| Územie | Zhubné nádory – hlásené ochorenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet |  | Na 100 000 obyvateľov |  |
|  | muži | ženy | Muži | ženy |
| SR | 11547 | 11345 | 442,3 | 409,9 |
| BA kraj | 1325 | 1549 | 467,0 | 490,1 |
| Bratislava I | 128 | 114 | 637,5 | 483,4 |
| Bratislava II | 231 | 319 | 467,0 | 545,4 |
| Bratislava III | 206 | 232 | 724,6 | 699,1 |
| Bratislava IV | 211 | 261 | 480,5 | 530,0 |
| Bratislava V | 162 | 221 | 281,8 | 353,5 |

| Územie | Liečení užívatelia drog na 100 000 obyvateľov | Počet hlásených ochorení na 100 000 obyvateľov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pohlavné ochorenia |  | tuberkulóza |
|  |  | syfilis | Gonokoková infekcia |  |
| SR | 38,4 | 3,1 | 2,0 | 13,8 |
| BA kraj | 137,4 | 8,8 | 4,8 | 6,8 |
| Bratislava I | 150,6 | 18,5 | 11,6 | 21,1 |
| Bratislava II | 184,9 | 5,5 | 8,3 | 4,6 |
| Bratislava III | 115,6 | 9,8 | 1,6 | 6,5 |
| Bratislava IV | 76,4 | 7,5 | 8,6 | 2,1 |
| Bratislava V | 231,9 | 14,2 | 3,3 | 6,7 |

Zdroj: Zdravotnícka ročenka, Prehľad  vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva v okresoch SR

Dôležitým ukazovateľom je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá vyjadruje počet rokov, ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej výpočtu. Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje.  V roku 2003 bol 69,77 roka u mužov a 77,62 roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané  údaje v regiónoch, 2005). V európskom porovnaní sa Slovensko radí medzi priemerné krajiny. V Bratislave stredná dĺžka života v období  rokov 1999 až 2004 bola 72,53 rokov u mužov (Bratislava V – 71,89) a 78,82 rokov u žien (Bratislava V – 78,97).

Pre medzinárodné porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva sa obyčajne používa index starnutia definovaný ako počet osôb vo veku 65 a viac rokov na 100 detí vo veku 0 až 14 rokov.  Na Slovensku pripadá na 100  detí 63 obyvateľov vo veku 65 a viac čím sa približuje európskemu priemeru s hodnotou indexu starnutia  78,6.

Hodnoty zdravotného stavu obyvateľstva možno porovnávať s priemernými hodnotami za územie SR. Z tohto aspektu územie Bratislavy V nie je výnimočné. Hodnoty jednotlivých ukazovateľov sa pohybujú na úrovni celoslovenských priemerných hodnôt, prípade sú pod uvedeným priemerom.  Jednoznačne horšie ukazovatele sú v oblasti drogových závislostí. Najpočetnejšiu skupinu liečených užívateľov drog tvorila veková skupina 20 – 24 ročných. V roku 2003 dominantnou užívanou drogou bol i naďalej heroín, ktorý užívalo 51,8 % pacientov.

Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že zdravotný stav obyvateľstva mesta Bratislavy nie je horší, ako je celoslovenský priemer, naopak v sledovaných ukazovateľoch sa javí ako lepší. A to aj napriek tomu, že ovzdušie na území Bratislavy je najviac znečisťované, pôsobia pozitívne niektoré vplyvy, ako sú vyššie vzdelanie a s ním aj racionálnejší prístup k spôsobu života (stravovanie, pohybová aktivita, spracovanie stresov a pod.).

V Bratislave sa v roku 2005 narodilo 3 672 ľudí, z toho 1 851 mužov a 1 821 žien. Prirodzený prírastok obyvateľstva predstavuje -378 ľudí. Zomrelo spolu 3 974 ľudí, z toho 1996 mužov a 1978 žien. Negatívny prirodzený prírastok obyvateľstva v okrese je dôsledkom celkovej zníženej pôrodnosti v poslednom období v našej krajine.

Tak ako v celoštátnom meradle, aj na úrovni daného okresu sú najčastejšou príčinou smrti choroby obehovej sústavy a po nich nasledujú nádorové ochorenia.

Problémom veľkomesta je atraktivita pre okrajové skupiny populácie, ako sú osoby s rôznymi typmi závislostí, prostitúcie oboch pohlaví, bezdomovci a pod. V štatistike ochorení sa tieto osoby uplatňujú v ukazovateľoch vybraných prenosných ochorení, ako sú HIV infekcia a chorí na AIDS.

# VplyvY na životné prostredie a zdravie, vrátane

# kumulatívnych a synergických

Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov danej prevádzky na životné prostredie je potrebné tieto rozdeliť do dvoch etáp - etapa výstavby a  etapa prevádzky.

Pri hodnotení predpokladaných vplyvov si treba uvedomiť, že navrhovaná činnosť bude realizovaná na korune existujúcej pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja.

Etapa  výstavby

Predpokladané vplyvy na obyvateľstvo

Stavba bude realizovaná na základe stavebného povolenia. V ňom budú premietnuté všetky podmienky realizácie tak, aby boli dodržané všetky platné legislatívne podmienky smerujúce k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo.

V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi  lokálne  ovplyvní lokalitu.  Vzhľadom na vzdialenosť od obytnej zóny je tento vplyv minimálny.

Počas výstavby i prevádzky areálu treba rešpektovať Vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.

Výstavba  nebude priamo negatívne vplývať na obyvateľstvo prostredníctvom záťaže hlukom. Objekt je  lokalizovaný mimo súčasne zastavanej časti a vzhľadom na vzdialenosť od najbližšej obytnej zóny, nie je reálny predpoklad hlukovej záťaže obyvateľstva. Rozhodujúcim činiteľom  a zdrojom hluku tu bude  doprava. V etape výstavby prispeje navrhovaná činnosť prejazdami nákladných automobilov, ktoré budú privážať a odvážať materiál na stavbu.

Pri stavbe sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií, elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo.

Priame vplyvy  a riziká budú znášať len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe. Všetky práce musia byť zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pracujúcich i verejný záujem vyžaduje, aby v návrhu zemných konštrukcií bolo dbané na ustanovenia  o bezpečnej realizácii zemných konštrukcií a prác uvedených v STN 73 3050 Zemné práce.

Dodávateľ bude na stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať:

- nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku č. 396/2006 Z. z.,

- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác.

Pri realizácii stavby je treba dodržiavať všetky platné normy, predpisy a vyhlášky. Pred začatím výstavby je potrebné overiť a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami príslušných sietí. Pri všetkých prácach počas výstavby je vybraný hlavný dodávateľ stavby, ktorý plní funkciu koordinátora z hľadiska bezpečnosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlády č. 396/2006 Z z., ak neurčí na túto činnosť bezpečnostného technika, je zodpovedný a povinný dodržiavať predpisy a zásady prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s týmto oboznámiť pracovníkov pred začatím výstavby.

Realizácia stavebného objektu nie je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci náročná.

Zvýšenú pozornosť treba venovať vjazdu a výjazdu z oblasti staveniska pri styku s verejnou premávkou, kedy bude dochádzať ku kolízií staveniskovej a verejnej dopravy. Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach.

Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia spĺňať všetky technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce.

Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov, prípadne prakticky ich zaučiť a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce, v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve  a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníci vykonávajúci stavebné práce musia spĺňať požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. časť  3 paragraf 9 odst.2.

Predpokladané  vplyvy  na prírodné prostredie

Na hodnotenej lokalite nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.

V období výstavby bude krátkodobým zdrojom znečistenia ovzdušia prašnosť zo stavebných prác a pohybu dopravných mechanizmov. Tento vplyv však bude lokalizovaný len na oblasť staveniska. Tieto vplyvy nedosiahnu takú intenzitu, aby mohli pôsobiť na prírodné prostredie mimo areálu stavby.

Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku s existujúcimi významnými komunikačnými koridormi. Stavebné práce budú realizované na korune existujúcej hrádze, s asfaltovým povrchom alebo betónovým povrchom. Vplyv realizácie zmeny  navrhovanej činnosti na genofond a biodiverzitu územia sa v etape výstavby významne nemôže prejaviť.  Nedôjde k ďalšiemu záberu plôch biotopov pri výkopových prácach, vplyvom prevádzky stavebnej a prepravnej techniky alebo dočasne pri uskladnení stavebného materiálu a pod. Možno predpokladať vplyv dočasného krátkodobého zvýšenia prašnosti v území pri zemných prácach a vzhľadom na živočíchov k tomu ešte pristúpi čiastočné zvýšenie hlučnosti a celkového znečistenia okolia stavby po dobu výstavby.

Presun mechanizmov bude po existujúcich dopravných trasách. V týchto súvislostiach nie je počas realizácie zámeru reálny predpoklad negatívnych vplyvov na geologické prostredie, pôdu, vodu, genofond a biodiverzitu a na krajinu.

Chránené územia prírody v zmysle zákona, územie európskeho významu a chránené vtáčie územie sú v dosahu stavebných aktivít (SKUEV0064 Bratislavské luhy, časť Pečnianský les, SKCHVU007 Dunajské luhy). Ani jedno z týchto chránených území nebude výstavbou, ani prevádzkou významne ovplyvnené.

Etapa  prevádzky

Najvýznamnejším prínosom  realizácie zmeny navrhovanej činnosti je úprava  vodohospodárskej stavby – ochrannej hrádze Dunaja, ktorá prispeje k zníženiu rizík spojených s povodňovými prietokmi v rieke Dunaj v úseku intravilánu mestskej časti Bratislava - Petržalka.

# Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje stavebnú úpravu časti existujúcej pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja. Je to pravostranná ochranná hrádza Dunaja v úseku Petržalka – hranica s Rakúskom. Hrádza dĺžky 4,439 km bola skolaudovaná v roku 1990 a slúži na ochranu Bratislavy pred povodňami. Dotknutý úsek hrádze sa napája na Viedenskú cestu a  končí napojením na hrádzu pri hranici s Rakúskom.

Objekt patrí do okresu Bratislava V, katastrálneho územia Petržalka.

Hrádza je vybudovaná z heterogénnych materiálov a jej tesniace jadro sa nachádza 60 – 70 cm pod korunou. V prípade povodní by voda presakovala telesom hrádze aj pod umiestnenými zábranami – vrecami s pieskom, alebo vakmi plnenými vodou. Vzhľadom k tejto skutočnosti a aj preto, že sa hrádza nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja, by zvyšovanie koruny hrádze bolo náročné.

Ako najvhodnejšie riešenie je dotesnenie hrádze od hlinitého jadra až po korunu podzemnou tesniacou stenou. V prípade povodní budú ešte použité nekotvené mobilné protipovodňové zábrany.

Hlavnou úlohou dotesnenia hrádze Dunaja je zabrániť priesakom vody cez teleso hrádze  a pri povodniach, po uložení mobilných protipovodňových zábran, zabrániť preliatiu vody cez korunu hrádze.

V porovnaní s pôvodným riešením teda nepribudne nový objekt protipovodňovej  ochrany, ale bude realizovaná zmena existujúcej ochrannej hrádze.

Podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. možno zmenu navrhovanej činnosti zaradiť do tabuľky č. 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany.

Vlastnou plochou pre stavbu je koruna existujúcej ochrannej hrádze. Na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti nebude potrebný záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov.

Pred začatím prác je potrebné dočasne odstrániť objekty, ktoré by mohli byť prácami poškodené. Sú to dopravné značky, stĺpiky závor na návodnej strane hrádze, zvodidlá a kovová brána. Po dokončení prác budú spätne osadené na pôvodné miesto.

Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku iných negatívnych dopadov  na obyvateľov v existujúcich obytných zónach v etape výstavby.

Doprava materiálu na stavenisko bude po existujúcich dopravných trasách a po korune hrádze. Intenzita dopravy počas výstavby nebude predstavovať významnú zmenu ani z hľadiska súvisiaceho zaťaženia hlukom z dopravy.

Počas výstavby sa zvýši hluková hladina. Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov.

V tejto etape prípravy územia dokumentácia  predpokladá, že vzniknú odpady, ktoré možno zaradiť  podľa  Vyhlášky MŽP SR  č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií: 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	 a 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.

Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku negatívnych dopadov  na obyvateľov v etape výstavby. Chránené územia prírody v zmysle zákona, územie európskeho významu a chránené vtáčie územie sú v dosahu stavebných aktivít (SKUEV0064 Bratislavské luhy, časť Pečnianský les, SKCHVU007 Dunajské luhy). Ani jedno z týchto chránených území nebude výstavbou, ani prevádzkou významne ovplyvnené.

Najvýznamnejším prínosom realizácie zmeny navrhovanej činnosti je úprava  vodohospodárskej stavby – ochrannej hrádze Dunaja, ktorá prispeje k zníženiu rizík spojených s povodňovými prietokmi v rieke Dunaj v úseku intravilánu mestskej časti Bratislava - Petržalka.

# Prílohy

- Informácia o posudzovaní  navrhovanej činnosti

Podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie možno zmenu navrhovanej činnosti zaradiť do tabuľky č. 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany.

Existujúca ochranná hrádza bola realizovaná a skolaudovaná v roku 1990, teda pred účinnosťou prvého zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon č. 127/1994 Z.z.). Preto jej výstavba nebola posudzovaná podľa zákona.

- Mapa širších vzťahov

K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti  je dokumentácia, ktorej súčasťou je prehľadná situácia (Príloha E-2).

- Výpis z katastra nehnuteľností

K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložená kópia z katastrálnej mapy.

- Vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa vyjadroval ŠOP SR – RCOP Bratislava; Obvodný úrad ŽP v Bratislave – Odbor ochrany prírody a krajiny a Krajský úrad ŽP V Bratielave – Odbor ochrany prírody a krajiny.

- Stanovisko orgánu územného plánovania

K  zmene navrhovanej činnosti vydala stanovisko Mestská časť Bratislava – Petržalka listom č. 12/11/21752/ALI/Va65 zo dňa 3.1.2012.

- Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti

Názov dokumentácie:  POH Dunaja Bratislava – Wolfsthal, zvýšenie bezpečnosti hrádze.

Projektant:		  SVP, š.p., OZ Bratislava, odbor inžinierskych činností, projekt stavby

Hlavný inžinier projektu: Ing. Maria Federlová, autorizovaný stavebný inžinier, 4705..TZ.12.

# Dátum spracovania

- 12. január 2012

# Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

IVASO, s.r.o., Pri vinohradoch 269, PO.Box. 75, Bratislava,

Ing. Jozef Marko, PhD.,

e-mail: jozef@ivaso.sk, mobil: 0905 482257

# Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa