Názov podniku : 	         JK Gabčíkovo s.r.o.,

Adresa   :                            Patašská cesta 586, 930 05 Gabčíkovo

##### IČO : 			         35844761

Telefón :                              031/ 5509716, 0915 942576, fax : 031 5509717

Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku

„HAVARIJNÝ   PLÁN – HP “

Farma ošípaných na výkrm  Vrakúň -  Malý Háj

Dátum spracovania pôvodného havarijného plánu: 10.06.2010

Meno a priezvisko spracovateľa   havarijného plánu :

Ing. Szabóová Mária, EKO – HELIX, 930 11 Topoľníky

|  | Za JK Gabčíkovo schválil : | Za SIŽP IOV Bratislava schválil: |
| --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko | Kurt Bloch Nielsen |  |
| Dátum : | jún 2010 |  |
| Podpis : |  |  |

Počet strán bez príloh : 26

Počet príloh :  3

Počet vyhotovení HP:   4

O B S A H

#### Titulný list

- Organizačné opatrenia

- Hlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd

1.   	Hlásenie v rámci organizácie

1.1 	Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd.

1.2 	Spôsob hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd na nadriadený orgán

2.   	Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd mimo  organizácie

II.           Zabezpečenie činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd

Učenie technika pre mimoriadne zhoršenie vôd a jeho zástupcu zodpovedného

za riadenie zásahu pri mimoriadnom zhoršení vôd a spôsob jeho aktivácie

Zoznam zamestnancov zaradených do tejto činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd

a spôsob ich aktivácie v pracovnom a mimopracovnom čase

3.  	 Spôsob zabezpečenia zneškodnenia mimoriadneho zhoršenia vôd

4.   	Pokyny na doplňovanie zásob a prostriedkov potrebných na zneškodňovanie mimoriadneho

zhoršenia vôd a ich kontrolu s určením zodpovednej osoby

5.   	Školenie zamestnancov a pravidelné nácviky zásahov

5.1 	Obsah školenia zamestnancov zaradených do činnosti pri zneškodňovaní mimoriadneho

zhoršenia vôd

5.2 	Spôsob pravidelného školenia zamestnancov zaradených do služby pri zneškodňovaní

mimoriadneho zhoršenia vôd s možnosťami cvičenia v prípade zásahu

6.   	Aktualizácia havarijného plánu.

6.1 	Aktualizácia priebežne pri každej zmene údajov uvádzaných v havarijnom pláne

6.2 	Určenie povinnosti a osobnej zodpovednosti za pravidelnú aktualizáciu havarijného plánu

7.   	Správa o vykonaných opatreniach pri mimoriadnom zhoršení vôd

8.   	Zoznam miest uloženia ďalších exemplárov havarijného plánu

9.   	Doklad o oboznámení všetkých zamestnancov s havarijným plánom a povinnosťami

- Technické opatrenia

- Všeobecné údaje

1. 	Znaky mimoriadneho zhoršenia vôd

2. 	Hydrologické a hydrogeologické pomery územia

2.1 	Hydrogeologické zhodnotenie územia danej lokality

2.2 	Opis širších vzťahov lokality územia organizačnej jednotky

3. 	Spôsob odkanalizovania (do vodného toku, verejnej kanalizácie, atď.).

4. 	Zoznam škodlivých látok, s ktorými sa v organizačnej jednotke zaobchádza

5. 	Charakteristika škodlivých látok:

5.1 	Fyzikálno-chemické vlastnosti a ich vlastnosti pri zlúčení s vodou

5.2 	Charakteristika z hľadiska toxicity na človeka a vodné organizmy v prípade únikov

a vniknutia do  povrchových vôd, podzemných vôd, prípadne do pôdy

5.3 	Charakteristické znaky mimoriadneho zhoršenia vôd spôsobeného určitou nebezpečnou látkou

5.4 	Informácie o spôsobe zneškodňovania škodlivých látok v určitom prostredí

6.          Opis skladovania a zaobchádzania s škodlivými látkami v organizačnej jednotke

6.1  	Stavby a zariadenia, v ktorých sa škodlivé látky skladujú  na farme                                                                                   6.2  	Manipulačné a skladovacie plochy  farmy

6.3  	Potrubné rozvody  farmy

7.          Predpokladané možnosti havarijných únikov škodlivých látok

7.1 	Z priestorov ich skladovania.

7.2 	Z priestorov ich manipulácie.

7.3 	Pri doprave potrubím.

7.4 	Pri doprave kolesovými a koľajovými dopravnými prostriedkami.

8. 	Vytypovanie možných únikových ciest škodlivých látok

8.1        Kanalizačný systém organizačnej jednotky.

8.2        Verejná kanalizácia.

8.3 	Vodný tok.

8.4 	Podzemná voda.

8.5 	Pôda.

9. 	Pomôcky, náradie a technika, ktoré možno použiť v prípade havarijných únikov

škodlivých látok

9.1 	Zoznam pomôcok, náradia a techniky

9.2 	Miesto ich uskladnenia

9.3 	Spôsob ich dostupnosti

10. 	Zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré môžu poskytnúť pomôcky, náradie,

techniku a personál

11. 	Preprava škodlivých látok mimo areálu organizačnej jednotky

12. 	Grafická príloha

12.1 	Plán činnosti organizácie na zamedzenie mimoriadnemu zhoršeniu vôd

12.2 	Situačný plán

12.2.1 	Topografické situačné znázornenie areálu organizačnej jednotky vzhľadom na vodné toky,

a zdroje podzemných vôd

12.2.2 	Situáciu stokovej siete, zobrazenie rozmiestnenia skladov manipulačných plôch a rozvodov

škodlivých látok a skladu pomôcok, náradia a techniky na zásahy v prípadoch

mimoriadneho  zhoršenia vôd v areáli organizácie

- Bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd

1.     	Odstránenie príčin mimoriadneho zhoršenia vôd a zamedzenie ďalšiemu úniku.

2      	Zachytávanie uniknutých látok

- Následné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd

1.      	Opatrenia zamerané n zber uniknutých škodlivých látok

- Dočasné uskladnenie a zneškodnenie pozbieraných škodlivých látok,

kontaminovanej zeminy, kalov a znečistených vôd

3.     	Asanácia zasiahnutých území

- Monitorovanie zasiahnutého územia

P R Í L O H Y

Príloha č. 1    Doklady o preškolení zamestnancov spoločnosti

Príloha č. 2   Situačné znázornenie areálov  Farmy ošípaných na výkrm  Vrakúň -  Malý Háj, vzhľadom   na 	vodné

toky a  zdroje podzemných vôd

Príloha č. 3   Situačné znázornenie areálu  Farmy ošípaných na výkrm  Vrakúň -  Malý Háj s vyznačením 	stokovej siete,

manipulačných a skladovacích plôch, a zobrazením  skladu pomôcok, náradia a techniky  na zásahy

v prípade  havárie

„Havarijný plán“  je plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku a neovládateľného úniku  škodlivých látok do životného prostredia  a  na postup  odstránenia jeho škodlivých následkov v prípade ich úniku počas činnosti  podniku.  Za pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd sa považuje ten, kto prevádzkoval zariadenie v čase , keď mimoriadne zhoršenie vôd vzniklo a keď sa preukázala príčinná súvislosť s jeho prevádzkovaním.

Časti havarijného plánu  :      		A.    Titulný list + obsah

- Organizačné opatrenia

- Technické opatrenia

Úvod a účel havarijného plánu

Havarijný plán ( ďalej len HP ) na farme ošípaných na výkrm  Vrakúň -  Malý Háj  spoločnosti JK Gabčíkovo s.r.o stanovuje organizačné zabezpečenie a technické údaje pre postup pracovníkov organizácie a prevádzky v prípade havárie spôsobenej únikom škodlivých látok, ktoré môžu ohroziť akosť ,alebo zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a vykonanie opatrení na zneškodnenie havárie a odstraňovanie jej škodlivých následkov.

Hlavnou činnosťou JK Gabčíkovo na farme ošípaných na výkrm  Vrakúň -  Malý Háj  je odchov ošípaných. V rámci výkonu hlavnej činnosti pracovníci spoločnosti nakladajú s látkami, ktoré môžu spôsobiť mimoriadne zhoršenie kvality vôd. Jedná sa najmä o hospodárske hnojivá vyprodukované pri odchove ošípaných .

Kapacita farmy Vrakúň -  Malý Háj   je 3000 chovných miest ošípaných na výkrm od 30 kg do hmotnosti do 110 kg.

B. Organizačné opatrenia

- Hlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd

1            Hlásenie v rámci  organizácie

1. 1       Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd

V súlade s § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. vodného zákona je každý, kto zistí príznaky  mimoriadneho zhoršenia vôd , povinný  bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov  ohlásiť túto skutočnosť:

-    Slovenskej inšpekcií životného prostredia -SIŽP IOV,

-    obvodnému úradu ŽP ,

-    polícií,

-    hasičskému zboru,

-    obci

-    správcovi vodného toku,

-   prípadne  na linku tiesňového volania 112

Podľa potreby mimoriadne  zhoršenie vôd sa ohlási aj  iným organizáciám podľa tohto havarijného plánu.  V  hlásení    treba sa zameriavať hlavne na nasledovné údaje :

miesto vzniku ( obec, okres, bližší popis miesta ),

druh a množstvo uniknutých látok,

prevádzkovateľ alebo užívateľ zariadenia,

príčinu úniku, rozsah znečistenia  ( pôdy, vody, zariadenia ),

popis a zaznamenanie škôd,

záznam o prvom zásahu ( osoby, organizácie, technické a organizačné opatrenia )

a rozhodnutia o následných opatreniach

1.2    Hlásenie v rámci príslušného inšpektorátu

Hlásenie v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd je potrebné podávať   n a   s t á l u   h a v a r i j n ú

s l u ž b u  SIŽP, IŽP Bratislava, odbor inšpekcie ochrany vôd na telefónnych číslach uvedených v tabuľke č. 1

Tabuľka č. 1

| Inštitúcia | telefón | Meno | adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Slovenská inšpekcia životného prostredia IOV Bratislava | 0903 770 102 02/582 82 405 02/534 17 322 | Havarijný mobil mimopracovný čas fax číslo | Prievozská 30 821 05 Bratislava sizpiovba@sizp.sk |

1.3  	Spôsob hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd mimo príslušného inšpektorátu :

Tabuľka č. 2

| Inštitúcia | telefón | Meno | adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| OÚŽP Dunajská Streda | 0905 842533 031/5905204 | Ing. Rácz Alexander Prednosta úradu | Ádorská 5400, Dunajská Streda |
| Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) š.p OZ Bratislava | 02/65425425 | Vodohospodársky dispečing | Karloveská č. 2 Bratislava |
| Slovenský vodohospodársky podnik, Správa vnútorných vôd | 031/5622258 | Správa vnútorných vôd | Bratislavská 47 931 01 Šamorín |
| OcÚ Vrakúň | 031/5509731 031/5522939 | Starosta obce | Ing. János Fekete |
| Linka tiesňového volania | 112 | Integrovaný záchranný systém 24 hod. | Dunajská Streda |
| Poruchy na vodovodnej inštalácii | 031/5522410 031/5524345 | pohotovostná služba | Dunajská Streda Kračanská cesta |
| PS elektrickej siete Bratislava | 0800 111 567 | pohotovostná služba | Bratislava |
| PS plynovej inštalácii Nitra | 0850 111 727 | pohotovostná služba | Nitra |
| Polícia Dunajská Streda | 158 096 111 3155 | pohotovostná služba | Muzejná 2, Dunajská Streda |
| Hasičský a záchranný zbor | 150 031/5522145 | pohotovostná služba | Malodvornícka ul. Dunajská Streda |
| Záchranná zdravotná služba | 031/5522444 155 | pohotovostná služba | Veľkoblahovská ul. Dunajská Streda |

Prípadné mimoriadne zhoršenie vôd  je potrebné  oznámiť  na úrovni spoločnosti  JK Gabčíkovo. V prípade výskytu havárie službukonajúci pracovník SBS okamžite telefonicky ohlási tento stav havarijnému technikovi a konateľovi spoločnosti. Havarijný technik zabezpečí neodkladne podľa vážnosti situácie opatrenia, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými predpismi vypracovanými v prevádzkových poriadkoch spoločnosti. Pri mimoriadnej situácií HT neodkladne telefonuje a informuje príslušné orgány tu uvedené v HP.

Tabuľka č. 3

| prevádzka | telefón | Meno | adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| JK Gabčíkovo | 031/55509716 0918 461 058 0915 0249 319 0915 942 576 | Kurt Bloch Nielsen, konateľ spoločnosti Attila Koczkás havarijný technik Službukonajúci SBS 24hod. prac. doba |  |

2.        Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd mimo  organizácie

Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd mimo inšpektorátu sa musí bezodkladne nahlásiť orgánom a organizáciám, ktoré sú uvedené v tabuľkách č. 1. a 2.  Pri  podaní hlásenia  havarijného úniku škodlivých látok je potrebné sa sústrediť  na  údaje a skutočnosti ,  uvedené v bode B .I.

- Zabezpečenie činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd

- Určenie technika a jeho zástupcu pre zodpovedného za riadenie zásahu pri mimoriadnom zhoršení vôd  - havarijný technik

V prípade havárie je za koordináciu prác pri odstránení následkov  zodpovedný havarijný technik – HT.  V prípade jeho neprítomnosti preberá kompetenciu za riadenie prác pri havárií službukonajúci pracovník SBS. Obaja sa riadia pokynmi tohto HP, príp. po nahlásení havárie,  pokynmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava.

- Zoznam zamestnancov zaradených do záchrannej činnosti

Pri mimoriadnom zhoršení vôd okamžite treba aktivovať zamestnancov spoločnosti, poučených o záchrannej činnosti.  Zoznam  zaradených zamestnancov a spôsob ich  aktivácie v pracovnom a mimopracovnom čase je nasledovný :

| Meno | funkcia | tel.č. mimo pracovný čas |
| --- | --- | --- |
| Attila Koczkás | Havarijný technik (HT) | 0915 249319 |
| Barnabás Szeif | Člen HČ | 0902 107 820 |
| Mikuláš Soós | Člen HČ | 0918 422821 |
| Rózsa Štefan | Člen HČ | 0918584843 |
| službukonajúci SBS | Člen HČ | 0915 942 576 |

Odvoz pracovníkov v mimopracovnej dobe bude zabezpečený služobným vozidlom.

3      Spôsob zabezpečenia zneškodnenia mimoriadneho zhoršenia vôd:

  - Zabezpečenie potrebnej techniky

Z hľadiska technického vybavenia farmy pre zabezpečenie zneškodnenia mimoriadneho zhoršenia vôd sú  zabezpečené nasledovné technické zariadenia  kalové čerpadlá 3 ks, VDH bager 1 ks, nakladač HON 1 ks , a fekálny príves MTVS 8 m3 1 ks,  cisterna IFA, poľnohospodárske traktory  , poľnohospodársky LIAZ + nadstavba  1 ks, nákladné auto + príves l ks , ktoré sú umiestnené na Farme Gabčíkovo.

  - Zabezpečenie sledovania kvality  vody

Sledovanie kvality pitnej vody z vlastného zdroja vody sa vykonáva počas  prevádzky 2 x za rok, dodávateľským spôsobom na základe zmluvy so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra OZ Dunajská Streda Kvalita povrchových a podzemných vôd v súvislosti s prevádzkou farmy Malý Háj Vrakúň  prevádzkovateľom nie je sledovaná.

V prípade havárie sledovanie kvality povrchových a podzemných   vôd sa zabezpečí dodávateľsky  oprávnenou organizáciou, podľa pokynov SIŽP.

  - Zabezpečenie dostupnosti energetických zdrojov

Jednotlivé objekty JK Gabčíkovo na farme Malý Háj Vrakúň  sú napojené na  elektrickú energiu cez  trafostanicu, ktorá je vo vlastníctve energetických závodov. Vykurovanie  prevádzkovej  budovy so sociálnym zariadením pre obsluhu  je zabezpečené elektrickými vykurovacími zariadeniami. Priestory ustajnenia nie sú vykurované. Pre primárnu likvidáciu havárie nie je potrebný   náhradný zdroj elektrickej energie - generátor elektrického prúdu na dieselový pohon.

3.4   Zabezpečenie zdroja pitnej vody

Objekty farmy Gabčíkovo sú zásobované pitnou vodou z vlastnej vŕtanej studne. Dodávaná pitná voda v čerpacej stanici vodného zdroja je dezinfikovaná  chlórnanom sodným  a spĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

Pitnú  vodu pre zamestnancov a hospodárskych zvierat  v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd z týchto zdrojov treba zabezpečiť z najbližšieho verejného vodovodu.

3.5  Zabezpečenie zdravotníckej služby

V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd  a ohrozenia života alebo   poškodenia zdravia zdravotnícku službu zabezpečuje  Nemocnica s poliklinikou  Dunajská Streda a Obvodné zdravotné stredisko v Gabčíkove a Vrakúni. Záchranná zdravotná služba Dunajská Streda  na tel. č. 155 ( 24 hod.)

- 4.   Pokyny na doplňovanie zásob a prostriedkov potrebných na zneškodňovanie

- mimoriadneho zhoršenia vôd

Kontrolu  a doplňovania zásob  prostriedkov potrebných na zneškodňovanie  mimoriadneho zhoršenia vôd vykonáva  havarijný technik vo všetkých tzv. skladoch pomôcok a náradia , ktoré možno použiť v prípade havarijných únikov, a zabezpečí aj doplňovanie zásob prostriedkov  po každom použití. V prípade zistenia nedostatočného, nefunkčného alebo chýbajúceho stavu prostriedkov je HT okamžite povinný zaobstarať a doplniť chýbajúcu položku.

# Meno		        	funkcia	 		včasnosť 	            Včasnosť

kontroly                  doplňovania zásob

Attila Koczkás              	  HT           	        1x za 3 mes.    	       1x za 3 mesiace

.                a po každom použití

5.   Školenie zamestnancov a pravidelné nácviky zásahov.

  - Obsah školenia zamestnancov zaradených do záchrannej činnosti pri zneškodňovaní

mimoriadneho  zhoršenia vôd.

Školenie zamestnancov má byť zamerané na nasledovnú tematiku a odbornú prípravu :

- Oboznámenie sa s právnymi normami  a technickými doporučeniami, ktoré sa zaoberajú so zaobchádzaním  s škodlivými látkami

- Podrobné vysvetlenie Havarijného plánu a úloh z neho vyplývajúcich pre jednotlivých členov pracovnej skupiny zaradených do záchrannej činnosti

- Oboznámenie sa s bezpečnostnými, požiarnymi a hygienickými predpismi

- Havárie spôsobené požiarom a povodňami

- Praktická stimulácia havarijného stavu - havárie pri úniku škodlivých látok počas ich prepravy, skladovania a manipulácií :  hnojovica, odpadové vody, uhynuté zvieratá

  - Spôsob pravidelného školenia zamestnancov zaradených do služby pri zneškodňovaní

mimoriadneho zhoršenia vôd s možnosťami cvičenia v prípade zásahu

Pravidelné školenia zamestnancov, zaradených do služby pri zneškodňovaní mimoriadneho zhoršenia vôd pripravuje vodohospodár. Preškolenie  sa  vykonáva  minimálne  1 x za  rok, respektíve pri nástupe nového pracovníka do zamestnania , ktorý má byť zaradený do pracovnej záchrannej skupiny. Školenie sa skladá :

- z teoretickej prípravy zamestnancov formou prednášky a  overenia ich teoretických a praktických vedomostí formou ústnej skúšky.

- z praktickej časti – obhliadka miesta uloženia protihavarijného materiálu v sklade, obhliadka možných únikov škodlivých látok v prevádzke.

- Z každého školenia HT robí záznam, ktorého kópiu eviduje HT a originál je evidovaný v centrále spoločnosti.

- Súčasťou školenia je aj rozdelenie konkrétnych  úloh v čase zásahu.

6. Aktualizácia havarijného plánu.

6.1 Aktualizácia  priebežne pri každej zmene údajov uvádzaných v havarijnom pláne

Havarijný plán sa aktualizuje pravidelne  pri každej rekonštrukcií stavebných objektov, zmeny technologických postupov, organizačnej zmene a pri zmene charakteru alebo rozsahu činnosti  organizácie. Pri každej zmene údajov stanovených v HP je HT povinný okamžite túto skutočnosť zaznamenať priamo do neho a zmenu oznámiť aj členom havarijnej čaty. Zároveň je povinný stiahnuť a zlikvidovať HP so starými údajmi a neodkladne distribuovať aktuálnu verziu podľa rozdeľovníka  ( Neplatný HP vpredu viditeľne označiť červeným nápisom NEPLATNÉ! )

6.2  Určenie povinnosti a osobnej zodpovednosti za pravidelnú aktualizáciu  HP

Za pravidelnú aktualizáciu havarijného plánu je osobne zodpovedný  havarijný technik

# Meno			funkcia			   včasnosť kontroly	             Včasnosť aktualizácie

Attila Koczkás           	HT		    	   1x kvartál		            podľa bodu 6.1

7. Správa o vykonaných opatreniach pri mimoriadnom zhoršení vôd

HT spolu s konateľom spoločnosti je povinný do 7 dní od vzniku havarijného stavu o takejto havárií prehľadne napísať správu .

Správu o vykonaných opatreniach je potrebné  zameriavať  na:

1.)  plnenie opatrení na odstránenie príčin havárie

- plnenie opatrení na zabránenie vzniku  priamych a  nepriamych  škodlivých

následkov havárie alebo aspoň ich zmiernenie tak, aby boli čo  najmenšie

- plnenie opatrení na likvidácia uniknutých škodlivých látok

- plnenie opatrení na sledovanie kvality znečistených podzemných vôd

- plnenie opatrení na uvedenie zasiahnutého miesta do pôvodného stavu

- plnenie opatrení na prevenciu s cieľom zamedzenia vzniku  podobnej  havárie

Pri jednotlivých opatreniach sa uvedie meno  pracovníka  alebo organizácie zodpovedného za ich zabezpečenie, vrátane termínov . Správu o vykonaných  opatreniach je potrebné doručiť aj na SIŽP IOV Bratislava, respektíve ak inšpekcia ustanovuje pracovnú skupinu pre riešenie mimoriadnej situácie, tak aj pre  jej členov.

8. Zoznam miest uloženia ďalších exemplárov havarijného plánu.

- Kópie havarijného plánu sú umiestnené :

1. exemplár je k dispozícií pre všetkých zamestnancov v kancelárií

2. exemplár – havarijný technik v priestoroch kancelárie

3. exemplár – SIŽP IOV Bratislava

4. exemplár – Slovenský Vodohospodársky podnik , OZ Bratislava

9. Doklad o oboznámení všetkých zamestnancov s havarijným plánom a povinnosťami

z neho vyplývajúcimi

S obsahom havarijného plánu spoločnosti treba oboznámiť všetkých zamestnancov.

Dokladom o ich oboznámení s havarijným plánom a povinnosťami z neho vyplývajúcimi  je zápis a prezenčná listina, podpísaná účastníkmi. V prílohe č. 1  je dokumentované nasledovné :

  - miesto školenia  : administratívna budova  Farmy Gabčíkovo

  - dátum konania školenia : 	12.6.2010

  - meno osoby, ktorá vykonala školenie :  Ing. Mária Szabóová

  - menný zoznam zaškolených zamestnancov : viď prílohu č. 1

  - podpisy zaškolených zamestnancov : viď prílohu č. 1

C. Technické opatrenia

- Všeobecné údaje

- Znaky mimoriadneho zhoršenia vôd.

„ Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd bez povolenia alebo v  rozpore s ním alebo spôsobené neovládateľným únikom škodlivých látok, ktoré sa prejavujú najme zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny, výskytom uhynutých rýb na hladine vody alebo výskytom škodlivých látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou “  ( ustanovenie § 41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

Základným znakom mimoriadneho zhoršenia kvality vôd ropnými látkami RL patria znaky :

- vizuálne – zmeny farby, voda je ich vplyvom zafarbená to tmava, na povrchu sa tvorí olejový film ( voľné  RL) a pod nim môže byť voda zafarbená tmavším nádychom ( emulgované RL)

- pachové – voda kontaminovaná RL má charakteristický ropný zápach

- ekotoxické znaky, prejavujú úhynom vodných živočíchov (ryby, kôrovce, obojživelníky) a  rastlín, v prípade požitia takejto vody človekom môže nastať aj akútna otrava .

- Hydrologické a hydrogeologické pomery územia.

  - Hydrogeologické zhodnotenie územia danej lokality

Po geomorfologickej stránke  objekty Farmy Malý Háj Vrakúň  sa nachádzajú na území, ktoré je súčasťou Podunajskej nížiny. Územie tu má typický nížinný charakter.  Plošná nivelita hospodárskych dvorov je priaznivá, vykazuje minimálne výškové rozdiely. V zmysle mapy geofaktorov  areál sa nachádza v prostredí  A1 – horninové prostredie s pôrovou priepustnosťou a celkovo veľmi vysokou transmisivitou s tesniacim pokryvom hrúbky prevažne 2,5 –5 m.

Územie po hydrografickej  stránke je súčasťou Povodia Dunaja. Hydrogeologické pomery sú v priamej súvislosti s geologickou stavbou. Nositeľmi podzemných vôd sú hlavne fluviálne sedimenty – štrky a piesky napájané Dunajom . Prevláda tu horizontálny pohyb podzemnej vody s miernym odtokom  pri hladine do sústavy povrchových odvodňovacich kanálov. Generálne prúdenie podzemných vôd v areáli farmy je  VJV. Priepustnosť drobných piesčitých štrkov je vysoká rádove sa pohybuje od 10 –2  m/s až do 10 – 4 m/s.  Prieskumnými sondami bola zistená podzemná voda s voľnou hladinou v hĺbke 4-5 m.

  - Opis širších vzťahov lokality územia organizačnej jednotky najmä vo vzťahu

k   povrchovým vodám a podzemným vodám, k vodárenským zdrojom

Farma je umiestnená v extraviláne obce Vrakúň, okres Dunajská Streda. Najbližšie obytné zóny sú v obci Vrakúň, ktorá sa od farmy nachádza vo vzdialenosti cca  1500 m  na sever od farmy a v obci Gabčíkovo, ktorá sa od farmy nachádza vo vzdialenosti cca 2 km  na juh od farmy.

    - Povrchové vodné toky

V okolí farmy vo vzdialenosti asi 800 m tečie odvodňovací kanál Veľký Meder- Holiare, ktorý nie je zaradený medzi zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov.

    - Vodné plochy

Priamo na dotknutej lokalite sa nenachádza žiadna stála vodná plocha.

    - Pramene a pramenné oblasti

Priamo na dotknutej lokalite sa nachádza zdroj podzemných vôd využívaný na 	zásobovanie farmy pitnou vodou.

    - Termálne a minerálne pramene

Priamo na dotknutej lokalite sa nenachádza žiadny termálny ani minerálny prameň.

    - Vodohospodárky chránené územia

Dotknutá lokalita sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti : v  „Chránenej oblasti prirodzenej akumulácie podzemných vôd na Žitnom ostrove,“  vyhlásenej nariadením vlády č. 46/1978 Zb.“

Objekty farmy sa nenachádzajú v inundačnom území vodných tokov a v jej bezprostrednej blízkosti  nie sú  okrem vlastného zdroja vody  iné  zdroje  podzemných vôd alebo povrchové   vody ( vodné toky, občasne tečúce nesústredené vody, stojaté povrchové sústredenia vody a pod ) , ani prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne vody.

3.    Spôsob odkanalizovania areálu farmy   Malý Háj Vrakúň

Ustajnenie hospodárskych zvierat od 30 kg so 110 kg je zabezpečené v dvoch maštaliach na  zaroštovanej  podlahe. Tekuté výkaly budú padať do podroštového priestoru. Podlahy ustajňovacich objektov a manipulačné plochy sú z vodostavebného betónu, izolované proti priesaku hnojovice do podložia. Tekutý hnoj z podroštových priestorov z  maštalí je vedený cez hnojovicovú kanalizáciu do izolovanej prečerpávacej žumpy o objeme 160 m3, odkiaľ je prečerpaný kalovým čerpadlom do polyetylénovej dvojvrstvovej zemnej nádrže – lagúny  o objeme 3287 m2, čo postačuje na skladovanie hnojovice na dobu 7,3 mesiacov.

Objekty spoločnosti nie sú odkanalizované do verejnej kanalizácie a nedochádza ani k priamemu vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových vôd. Farma nemá vlastnú čistiareň odpadových vôd.  Splaškové vody zo sociálno-hygienických zariadení sú odkanalizované do samostatnej žumpy. Dažďové vody zo striech chovných zariadení a zo spevnených plôch sú odvádzané čiastočne voľne do terénu a čiastočne dažďovou kanalizáciou.

4. Zoznam škodlivých látok, s ktorými sa na farme  zaobchádza

Tabuľka č. 4

| P. č. | názov ŠL | Vybraná NBL | Účel použitia | Ročný nákup/ produkcia | Max. skladovacia kapacita | posúdenie skladov. kapacity | Max. predpokl. havarijný únik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | áno/nie |  | [m3, t] |  |  |  |
| 1. | Hnojovica - ošípané | nie | MP | 5828 m³ | 3287 m³ | vyhovuje | 3287 m³ |
| 2. | Odpadové vody | nie | NO | 150 | 12 | vyhovuje | 12 |
| 3. | Uhynuté zvieratá | nie | NO | 10 | 1 | vyhovuje | 0,2 |

V objektoch spoločnosti sa nezaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami. Zo škodlivých látok sa zaobchádza s látkami, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 4.

Hnojovica - je zachytávaná do polyetylénovej dvojvrstvovej zemnej nádrže – lagúny  o objeme 3287 m2.

Uhynuté zvieratá sú zhromažďované do doby ich odvozu do kafilérského podniku v kafilérskom boxe.

5.    Charakteristika škodlivých látok

Hnojovica - je zmesou fekálií, moču a vody, ktorá vzniká ako produkt živočíšnej výroby. Hnojovica a odpadové vody  sú látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5 a CHSK), a tie, ktoré môžu prispieť k eutrofizácii (predovšetkým zlúčeniny dusíka a fosforu). Hnojovicu zaraďujeme medzi maštaľné organické hnojivá.

  - Fyzikálnochemické vlastnosti a ich vlastnosti pri zlúčení s vodou

Priemerné chemické zloženie  čerstvej hnojovice vyjadrenej v % - ách je u ošípaných podľa SKARDU ( 1982) nasledovné :

Ukazovateľ 						Ošípané

Sušina							6,4

Organické látky					4,8

N- celkový						0,49

H – NH4+						0,29

P							0,11

K							0,17

Ca							0,16

Mg							0,04

Na							0,03

pH							7,00

Amoniakový dusík je primárnym produktom rozkladu živočíšnych organických dusíkatých látok. Sekundárne môžu amónne zlúčeniny vznikať priamo vo vodách pri chemickej redukcií dusičnanov. Vo vode amoniak sa nachádza vo forme hydrátu NH3.H2O, ktorý priamo disociuje na ióny NH4+	 a  OH-	. Pomer disociovaného NH4+	a nedisociovaného NH3 vo vode závisí od hodnoty pH. Za aerobných podmienok je veľmi nestály. Biochemickou oxidáciou ( nitrifikáciou)  prechádza na dusitany až dusičnany.

Amoniakálny dusík je dôležitý pri tvorbe novej biomasy mikroorganizmov. Činnosťou heterotrofných a autotrofných mikroorganizmov  sa premieňa na organicky viazaný dusík. Ióny NH4+	sa silne absorbujú v pôde, kde podliehajú iónovej výmene.  Toxický vplyv amoniakálneho dusíka na ryby je závislý od pH vody, pretože toxický účinok má len dedisociovaný hydtát amoniaku NH3 a nie NH4+. Zvyšujúca sa teplota a nárast pH do alkalickej oblasti podporuje disociáciu NH4+ na NH3.

Dusičnany vznikajú predovšetkým sekundárne pri nitrifikácií  amoniakálneho dusíka . Sú konečným stupňom rozkladu organických dusíkatých látok v aerobnom prostredí. Dusičnany sú za prítomnosti kyslíka stabilné. Pri biochemických premenách dusičnany vo vodách podliehajú redukcií na dusitany až elementárny dusík, prípadne oxid dusný. Po vyčerpaní kyslíka vo vode môžu dusičnany slúžiť ako zdroj kyslíka pre biologickú oxidáciu organických látok vo vodách. V organizme sa dusičnany premieňajú na dusitany a to pôsobením baktérií mliečneho kvasenia, vznikajú nitrosamíny a tie patria k látkam, ktoré podnecujú vznik rakoviny.

Zlúčeniny fosforu obsiahnuté vo vodách zohrávajú dôležitú úlohu v raste zelených organizmov.  Preto v zime býva ich obsah v povrchových vodách najväčší a v lete, keď prebieha intenzívna fotosyntetická asimilácia, najmenší. Vyšší obsah fosforu v povrchových vodách je nežiaduci, lebo podporuje nadmerný rozvoj rias a siníc, tzv. eutrofizáciu.

Hnojovica a odpadové vody  -  vodný roztok, v ktorom sú rozpustné organické zlúčeniny a tuhé výkaly s obsahom prchavých zložiek Hnojovica,  odpadové vody z kafilérskych objektov a manipulačných plôch sú miešateľné s vodou, ich fyzikálnochemické vlastnosti pri zlúčení s vodou sa nemenia.	Uhynuté zvieratá sú nerozpustné vo vode , ale voda môže prenášať škodlivé vlastnosti ako je infekčnosť.

5.2  Ich charakteristika z hľadiska toxicity na človeka a vodné organizmy v prípade

únikov a  vniknutia do povrchových vôd, podzemných vôd prípadne do pôdy

Zvýšená koncentrácia  hnojovice  vo vodách zapríčiňuje znečistenie vôd, zníženie rozpustného kyslíka  a prevládanie septických podmienok a tým zhynutie rýb a iných vodných organizmov a zasahuje do iných využití vôd. Znečisťovaním a neúnosným zaťažením vôd prípadne pôdy sa vnášajú do životného prostredia také fyzikálne, chemické a biologické činitele, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie oslabujú prirodzené funkcie ekosystémov ,  poškodzujú ich zložky, alebo narušia ich vnútorné väzby.  S výluhmi z týchto látok sa dostanú do vody patogénne organizmy, ľahké kovy, antibiotiká, farmaceutické látky  soli dusitanov a dusičnanov  a iné biogénne prvky, ktoré  vyvolajú zdravotné problémy u ľudí a škodia aj ostatným vodným organizmom respektíve vytvárajú priaznivé podmienky pre rast iných nežiaducich   organizmov, rias a pod. Vplyvom týchto škodlivých látok dochádza k obohacovaniu povrchových vôd živinami, najme zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu ekologickej stability a kvality týchto vôd. Prienikom dusičnanov do vodných zdrojov sa ohrozuje zdravie človeka vyvolávaním „ dusičnanovej methemoglobinémie “ , prípadne inými chorobami.      Ich zdravotné riziko spočíva v tom, že sa dusičnany môžu v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosaminy, ktoré majú   karcinogénny účinok.

Taktiež sa v tele človeka menia na škodlivé dusitany, ktoré zabraňujú prenosu kyslíka v tele, čo môže viesť k nedostatočnému zásobovaniu tela kyslíkom. Takáto otrava sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť dokonca až k uduseniu. Veľké riziko otravy je hlavne u malých detí.

5.3  Charakteristické znaky mimoriadneho zhoršenia vôd spôsobeného určitou

nebezpečnou látkou

K základným znakom mimoriadneho zhoršenia kvality vôd pôsobením hnojovice :  eutrofizácia, čo znamená obohatenie vody o zlúčeniny dusíka a fosforu, čo spôsobuje zrýchlený nadbytočný rast rias, tvorbu vodného kvetu a vyšších vodných rastlín a vyvoláva znečistenie vodného prostredia produktmi rozkladu ich tiel a zhynutie rýb a iných vodných organizmov. Charakteristickými znakmi mimoriadneho zhoršenia vôd pôsobením odpadových vôd a hnojovice sú je charakteristický zápach a chuť, nepoužiteľnosť na pitné účely, infekčnosť a zmena zloženia vôd. Na silne znečistenej pôde je podporovaný rast burín, alebo vymiera všetko rastlinstvo.

5.4   Informácie o spôsobe zneškodňovania škodlivých látok v určitom prostredí  (voda ,

pôda)

Hnojovica :  je zmes tuhých výkalov a moču  ošípaných s rozdielnym podielom vody – suspenzia tuhých výkalov a technologickej vody. Hnojovicu zaraďujeme medzi maštaľné organické hnojivá. Organické hnojivo je produkt odpadu vylučovaný hospodárskymi zvieratami aj v spracovanej forme.  Hnojivo je akákoľvek látka obsahujúca zlúčeninu alebo zlúčeniny dusíka používaná na pozemky na podporu rastu vegetácie, môže obsahovať organické hnojivo.

Hnojovica sa aplikuje  pomocou vhodných transportných a aplikačných mechanizačných prostriedkov povrchovou aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy podľa plánu hnojenia na poľnohospodársku pôdu. Dávky  hnojovice na ha nesmú prekročiť množstvá predpísané hnojným plánom .

6.    Opis skladovania a zaobchádzania s škodlivými látkami

6.1   Stavby a zariadenia – Farma  Malý Háj Vrakúň

Prehľad stavieb a zariadení, v ktorých sa na farme  zaobchádza s predmetnými škodlivými látkami je spracovaný v tabuľke č. 5

Tabuľka č. 5

| Por.č. | Názov objektu | Kapacita Objektu ks | Produkcia hnojovice t /rok | Produkcia hnojovice m3/za 6 mesiacov | amoniak max hodnota Emisie do ovzdušia t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objekt A - výkrmňa ošípaných | 1500 | 1842,6 | 1410 | 1,734 |
| 2 | Objekt B - výkrmňa ošípaných | 1500 | 1842,6 | 1410 | 1,734 |
| 3 | názov | 100 | 122,8 | 94 | 0,116 |
| 4 | lagúna | 3287 |  |  |  |
| 5 | Akumulačná žumpa | 12 m³ |  |  | 0,510 |
| 6 | Prečerpávacia žumpa | 160 m³ |  |  |  |
| 7 | Povrchová aplikácia hnoja |  | 3685,2 |  | 1,590 |
| 7 | Kafilérka | 12 m³ | 10 |  |  |

Objekt A na ustajnenie ošípaných

Objekt A slúži na výkŕm ošípaných. Tento objekt je delený na 2 haly, haly A1 a A2. Ustajňovacia kapacita je 750 x 2 = 1500 ks ošípaných.

Objekt  B na ustajnenie ošípaných

Tento objekt je delený na 2 haly, haly B1 a B2. Ustajňovacia kapacita je 750 x 2 = 1500 ks ošípaných.

Objekty A a B  na ustajnenie ošípaných na výkrm sú murované so sedlovou strechou. Pri rekonštrukcií objektov bola vymenená celá podlaha na  celoroštovú podlahu, z betónových roštov s hydroizolačnou fóliou,  vytvorením hnojných kanálov, na ktorej sú umiestnené koterce z nehrdzavejúcich oceľových trubiek a z umelej hmoty. Koterce sú fixované s oceľovými stĺpmi do podlahy a výplň kotercov je umelá hmota. Plocha jedného koterca je 18 m2.  V každom objekte je  60 ks kotercov , vhodných na ustajnenie po 25 ks zvierat ( 18:0,7=25 ). Podlahové rošty sú železobetónové s medzerou 18 mm.

Podlahy ustajňovacich objektov a manipulačné plochy sú z vodostavebného betónu, izolované proti priesaku hnojovice do podložia. Tekutý hnoj z podroštových priestorov z  maštalí je vedený cez hnojovicovú kanalizáciu do prečerpávacej žumpy o objeme 160 m3, odkiaľ je prečerpaný kalovým čerpadlom do polyetylénovej dvojvrstvovej zemnej nádrže – lagúny.

Objekty  sú chránené proti vode z povrchového odtoku a ich stavebná úprava je vhodná z hľadiska ochranných hydroizolačných vlastností . Stavby sú technicky riešené tak, aby umožňovali zachytenie škodlivých látok pri technickej poruche alebo pri deštrukcií.

Odstraňovanie tekutých yýkalov: Ošípané sú ustajnené na zaroštovanej  podlahe. Tekuté výkaly budú padať do podroštového priestoru. Hnojovica z ustajňovacích priestorov vypúšťa do prečerpávacej žumpy, ktorá slúži na skladovanie a prečerpávanie hnojovice do lagúny. Z  tejto žumpy bude hnojovica prečerpávaná podzemným tlakovým kanalizačným potrubím  do  polyetylénovej dvojvrstvovej zemnej nádrže - lagúny  o objeme 3287 m3 , ktorá je oplotená 1,8 m vysokým plotom. Plávajúce krytie je z pružného PE materiálu a slúži k zníženiu úniku plynov a pachov zo zemnej nádrže. Spodná stena zakrytia kopíruje tvar nádrže a hladinu hnojovice. V zakrytí sú plaváky s odvzdušňovacim ventilom, ktorý umožňuje odpúšťanie plynov. Z tejto lagúny vyskladňovanie bude zabezpečené vyskladňovacím potrubím  vrchom do existujúcej žumpy tým istým tlakovým potrubím, ktoré bolo použité na plnenie. Toto potrubie je vybavené uzatváracími ventilmi, ktoré slúžia na vyskladnenie alebo naskladnenie. Nádrž aj žumpa je vybavená  kontrolným systémom proti preplneniu aa  je vybavená  kontrolným  elektrofyzikálnym systémom  indikácie úniku  v medziplášťovom priestore (senzory na zvukovú aj optickú signalizáciu) a je zabezpečená proti prítoku povrchových vôd alebo prítoku z iných zdrojov po celom obvode  nádrže  ochranným valom.

6.2 Manipulačné a skladovacie plochy  - Farma Malý Háj Vrakúň

Skladovacia nádrž na hnojovicu pozostáva z polyetylénovej zemnej nádrže - lagúny, s celkovým objemom 3287 m³ .  Povrch nádrží na skladovanie hnojovice je zastrešovaný plávajúcim zakrytým z LDPE materiálu s plavákmi.  Zakrytie nádrže plávajúcou  fóliou podľa číselníka techniky znižovania emisií amoniaku pri chove zapríčiňuje zníženie emisií amoniaku o  60 %. Žumpa o objeme 160 m3, je zakrytá. Kapacita lagúny postačí na skladovanie hnojovice na dobu 7,3 mesiacov.  Na manipulačných plochách dochádza k prečerpávaniu hnojovice.

Manipulačnú plochu hnojovice tvorí spevnená plocha z betónových panelov. Manipulačné betónové komunikácie, ktoré môžu byť v styku s  hnojovicou sú chránené proti účinku hnojovice dvojnásobným izolačným náterom.  Odpadová voda z manipulačných plôch je odvádzaná do žumpy o objeme 12 m3.

Prečerpávanie hnojovice zo skladovacích nádrží sa vykonáva podľa plánu hnojenia. Hnojovica zo skladovacích nádrží  sa odváža a aplikuje  brázdovou  injektážou aplikátorom hnojovice typu SAMSON  PG25 o objeme 25 m3 na polia  po žatve repky , obilnín, slnečnice a kukurice ročne od augusta do novembra v závislosti od klimatických podmienok a počasia podľa hnojného plánu. Po povrchovej aplikácií hnojovice, hnojovica je do 12 hodín zaoraná do pôdy.

##### Kafilérka

Objekt kafilérky je uzamykateľný objekt , ktorý slúži  na dočasné oddelené uloženie uhynutých zvierat. Účelom stavby je uskladnenie uhynutých zvierat až do doby ich odvozu do kafilérskeho podniku na ďalšie spracovanie.

Po odvoze uhynutých zvierat, priestory sú vyčistené a vydezinfikované dezinfekčným roztokom s vysokotlakovým čistiacim strojom Wap podľa sanitačného poriadku.

6.3    Potrubné rozvody   -  Farma Malý Háj Vrakúň

Potrubné rozvody  manipulácie s hnojovicou sú z PVC U materiálu, výrobcom je Plastika Nitra. Druh spojov s gumeným tesnením. Spôsob uloženia je do pieskových lôžok. Na potrubiach boli vyhotovené skúšky nepriepustnosti podľa STN 736716. Kontroly možných únikov je možné uskutočniť na základe ľahko dostupných miest.

V prípade poškodenia kanalizačného potrubia zabezpečiť ich opravu, nepriepustnosť a následne vykonať atest nepriepustnosti havarijnej nádrže a skúšku tesnosti potrubného systému.

7. Predpokladané možnosti havarijných únikov škodlivých látok:

K havarijným únikom škodlivých látok  môže dôjsť z priestorov skladovania alebo manipulácie :

Z priestorov ich skladovania a manipulácie :

V prípade úniku hnojovice  z priestorov skladovania na spevnené plochy, respektíve do okolitého terénu v dôsledku poškodenia lagúny alebo kanalizačného potrubia je potrebné odčerpať zvyšky hnojovice, spevnené plochy vyčistiť a kontaminovanú zeminu vyťažiť. Podľa množstva vyťaženú zeminu uložiť buď do nepriepustných plastových vriec alebo umiestniť do kontajnera alebo na vlečku a následne zapracovať do pôdy.

Pri doprave potrubím -     V prípade poškodenia kanalizačného potrubia  zabezpečiť  ich opravu odčerpanie zvyšného množstva hnojovice a následne vykonať atest nepriepustnosti havarijnej nádrže a skúšku tesnosti kanalizačného potrubia.

Pri doprave kolesovými dopravnými prostriedkami

V prípade dopravnej nehody dopravného prostriedku prepravujúceho hnojovicu zabezpečiť odčerpanie zvyšného množstva hnojovice z nádrže a kontaminovanú pôdu vyťažiť a odviezť.  Z dôvodu realizácie dopravy  škodlivých látok cudzími dopravcami,  tento havarijný plán  nerieši únik škodlivých látok pri doprave na pozemných komunikáciach. Umelé hnojivá v rámci farmy nie sú skladované  a aplikované do pôdy .

Havarijný únik škodlivých látok možno predpokladať aj pri rozvozu hnojovice na polia podľa vývozného plánu, pri dopravnej nehode fekálnych vozidiel alebo pri poruche aplikátora hnojovice pre zapravenie alebo injektovanie – zaoranie  hnojovice do pôdy . Kontroly a opravy prepravných zariadení sú vykonávané podľa plánu údržby.

8. Vytypovanie možných únikových ciest škodlivých látok

Vytypovanie možných únikových ciest škodlivých látok je dôležité z hľadiska okamžitej identifikácie miesta a príčiny vzniku  mimoriadneho zhoršenia vôd. Možnými únikovými cestami škodlivých látok sú :

  - Kanalizačný systém

Na  farme medzi možné únikové cesty škodlivých látok je zaradená    kanalizácia odpadových  splaškových vôd zo sociálno-hygienických zariadení  do žumpy .  Nepredpokladá sa ich únik.

Z dôvodu predchádzania neželateľného úniku hnojovice je potrebné vykonať 1 x za 10 rokov  skúšky nepriepustnosti potrubných rozvodov .

  - Verejná kanalizácia

Únik škodlivých látok do  kanalizačného  systému verejnej kanalizácie na  farme nie je možný, lebo farma  nie je napojená na verejnú kanalizáciu.

  - Vodný tok

Únik škodlivých látok do vodného toku  v blízkosti objektov nie je možný, lebo sa v ich blízkosti nenachádza vodný tok ( viď prílohu č. 1 ). Z priestorov skladovania škodlivých látok nemôže dôjsť ani počas dažďa k splaveniu  škodlivých látok do povrchových vôd.  Ako možná úniková cesta prichádzajú do úvahy vodné toky iba pri rozvoze a aplikácií hospodárskych hnojív.

  - Podzemná voda

V blízkosti farmy sa nenachádzajú cudzie zdroje podzemných vôd ani ich ochranné pásma. Vlastná studňa je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od priestorov skladovania škodlivých látok. Na farme sú vytvorené stavebné a technické podmienky proti úniku škodlivých látok do podzemných vôd. Únik možno predpokladať  pri poškodení konštrukcie skladovacích nádrží hnojovice,  žumpy splaškových vôd. Je  potrené zabrániť šíreniu škodlivých látok do pozemných vôd.

  - Pôda

V prípade úniku hnojovice do pôdy  sa použije tesniaci materiál, ktorý zabráni vniknutiu hnojovice do pôdy.

Manipulačné plochy na hospodárskom dvore sú spevnené a vybetónované. Havarijný únik škodlivých látok do pôdy  na farme sa nepredpokladá.

Z hľadiska spôsobu vzniku a rozsahu úniku škodlivých látok  je možné rozdeliť udalosti, pri ktorých môže dôjsť k  mimoriadnemu zhoršeniu vôd na :

- poruchy  ( únik malého množstva látka v dôsledku prevádzkovej poruchy, alebo

nevhodnej manipulácie )

-     nehody   ( pri ktorých unikne väčšie množstvo škodlivej látky)

-     havárie   ( okolnosti, kedy môže nastať veľký únik škodlivých látok )

Mimoriadne zhoršenie vôd môže byť zapríčinené aj požiarom na farme v dôsledku  kontaminácie hasiacej vody hasenými látkami, rozpustnými vo vode.

9. Pomôcky, náradie a technika, ktoré možno použiť v prípade havarijných únikov

škodlivých látok

9.1 Zoznam pomôcok ,náradia a techniky

- Prostriedky pre zber a zhromažďovanie uniknutých látok : kalové čerpadlá, nádoby kontajnery na odber uniknutej látky, PVC vrecia 3 ks, prázdny,  naberacie lopaty 2 ks , prútená metla 1 ks,

- Posypové materiály pre likvidáciu úniku :  slama, vrecia s pilinami,

- Materiál k označeniu miesta havárie:  kolíky, výstražné značky, „ Nebezpečenstvo požiaru, Nebezpečenstvo výbuchu, Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, Zákaz vstupu, Zákaz vjazdu a pod.“,

- Pracovné náradie :  kladivo 1 ks , rýľ 1 ks, lopata 2 ks ,  drobné náradie a pod.

- Osobné ochranné pracovné prostriedky : gumené rukavice 2 páry, gumené čižmy 2 páry,

- Ostatný materiál : lekárnička, prostriedky na osobnú hygienu, handry na čistenie

  - Miesto  ukladania pomôcok, náradia a techniky

Pomôcky a náradie, ktoré je možné použiť v prípade havarijných únikov sú uložené v  v sociálno – prevádzkovej budove.  Zloženie a druh technického vybavenia pre likvidáciu havárie je závislé na množstve škodlivých látok, s ktorými sa manipuluje. Technické vybavenie - cisternové vozidlo, nakladač a nákladné a fekálne vozidlá sú umiestnené  na Farme Gabčíkovo.

9.3  Spôsob ich dostupnosti

Pomôcky, náradie, ktoré možno použiť v prípade havarijných únikov škodlivých látok sú dostupné pre obsluhu a  pre pracovníkov záchrannej skupiny. Rezervné kľúče od priestorov   sa nachádzajú u SBS a u havarijného technika.

V prípade potreby možno technické vybavenie na príkaz vedúceho  okamžite presunúť na miesto havárie. Prístup k nim majú pracovníci, ktorí sú oprávnení ich používať pri bežnej prevádzke, majú potrebnú kvalifikáciu,  prax a osobnú zodpovednosť za ich použitie.

10. Zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré môžu poskytnúť pomôcky, náradie,

techniku a personál.

Zoznam PO a FO 				adresa 				tel.č.

1.   Hasičský a záchranný zbor	Dunajská Streda				150

2.   Dobrovoľný HZ			Hlavná Gabčíkovo, Juraj csóka 	         0904284461

3.   A.S.A Slovensko spol.s.r.o.         Bratislavská 18, 900 51 Zohor                    02/65961816

4.   EBA s.r.o.                                    824 56 Bratislava, Miletičová 23,                02/52617085

5.   Zsl.vodárenská spoločnosť a.s.    Dunajská Streda , Kračanská 1233              031/5524345

11. Preprava škodlivých látok mimo areálu organizačnej jednotky.

Uvedené škodlivé látky nie sú prepravované mimo pozemkov, obhospodarovaných JK Gabčíkovo .

12. Grafická príloha

  - Plán činnosti organizácie na zamedzenie mimoriadneho zhoršenia  vôd

Z dôvodu predchádzania vzniku mimoriadnych udalostí  a pre zamedzenie mimoriadneho zhoršenia vôd pri výskyte mimoriadnych okolností je potrebné postupovať podľa tohto plánu, aby sa   mohlo  zabrániť nežiaducemu úniku  škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd.

Cieľom plánu činnosti organizácie na zabránenie mimoriadneho zhoršenia vôd je zabezpečenie plnenia týchto  opatrení  :

1.  preventívne opatrenia (organizačné a technické ) na predchádza mimoriadneho

zhoršenia

2.   bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia  vôd ,zachytenie

škodlivých látok

- opatrenia na odstránenie škodlivých následkov, zabezpečenie vyhovujúceho zneškodnenia

Plán činnosti organizácie na zabránenie mimoriadneho zhoršenia  vôd sa zameriava  hlavne  na :

- Zabezpečiť  zariadenia a technologické postupy, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd a sú zabezpečené proti vzniku požiaru.

- Dodržať opatrenia na zamedzenie vzniku požiaru a na ochranu pred požiarom a výbuchom

- Vypracovať a aktualizovať prevádzkový poriadok ( §11 NV SR č. 45/2002 Z.z. ),  plány údržby a opráv,  plánov kontroly, prehliadok a revízií technických zariadení, havarijný plán  a pravidelne oboznamovať obsluhu stavieb a strojných a dopravných zariadení s nimi

- Vypracovať  plán hnojenia každoročne do 15. februára  a pravidelne oboznamovať obsluhu  s nim

- dodržať prevádzkové a manipulačné poriadky  a plán protipožiarnych opatrení

- Vykonávať pravidelne  kontroly skladov  a prostriedkov na  manipuláciu s škodlivými látkami.

- Zabezpečiť kapacitu skladovacích nádrží pre hospodárske hnojivá pre 5 mesačnú produkciu hospodárskych hnojív

- Zabezpečiť, aby z maštalí hospodárskych zvierat, spojovacích chodieb a zo skladísk hospodárskych hnojív nemohli vytekať žiadne škodlivé látky

- Pravidelne sledovať nepriepustnosť a funkčnú spoľahlivosť skladovacích nádrží na  hnojovicu a odpadové vody. Pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov, a ktoré sú vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov prostredníctvom oprávnenej firmy a viesť záznamy o skúškach priepustnosti, prevádzke, údržbe opravách a kontrolách a predkladať ich orgánu štátnej vodnej správy  na ich požiadanie

- Zabezpečiť uloženie rozoberateľných spojov a armatúr na potrubiach, slúžiacich na prepravu škodlivých látok vo vodotesných kontrolných šachtách a zabezpečiť ich pravidelnú vizuálnu kontrolu alebo signalizáciu netesností spojov.

- Jednoplášťové nadzemné skladovacie nádrže škodlivých látok umiestniť v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže.

- Vybaviť skladovacie nádrže škodlivých látok bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu

- Zabezpečiť funkčnosť kontrolných systémov na včasné zisťovanie prípadných únikov škodlivých látok

- Vybaviť pracoviská mechanizmami a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku škodlivých látok do vôd alebo do prostredia súvisiaceho s vodou -    Kontrolovať stav pomôcok, náradia a techniky na zásahy v prípadoch    mimoriadneho zhoršenia vôd

- Viest evidenciu o vzniku a aplikácií hospodárskych hnojív a dodržať spôsob ich aplikácie

- Dodržať zákazy platné  v zraniteľných oblastiach ako :  voľné skladovanie hnojív na poľnohospodárskej pôde,  prekročenie dávky hnojiva s obsahom dusíka nad 170 kg N/ha, aplikáciu organických  hnojív od 15. novembra do 15.februára kalendárneho roka a v inom čase, ak je poľnohospodárska pôda zamrznutá do hĺbky 8 cm a viac alebo je pod vrstvou snehu 5 cm, alebo je dočasne zamokrená súvislou vrstvou vody.

- Nepoužívať hnojivá s obsahom dusíka v zónach 10 m od

a) brehovej čiary vodného toku,

b) zátopovej čiary vodnej nádrže,

c) hranice ochranného pásma I. stupňa vodného

- Vybudovať chýbajúce kontrolné systémy na včasné zistenie prípadných únikov zo stavieb, v ktorých sa zaobchádza s škodlivými látkami

- Postupne zrekonštruovať alebo asanovať objekty a zariadenia, ktoré nesplnia technické požiadavky na zabránenie nežiaducich únikov NL do pôdy a povrchových vôd

- Pri rekonštrukcií starých objektov zohľadniť požiadavky na zamedzenie mimoriadnemu zhoršeniu vôd do životného prostredia a prípade potreby vybaviť ich kontrolným systémom indikácie únikov do podzemných vôd

- V rekonštruovaných zariadeniach používať techniku, technologické postupy a metódy ktoré zodpovedajú najúčinnejšiemu a progresívnemu stavu rozvoja chovu hospodárskych zvierat, a ktoré sú ekonomicky a technicky dostupné a zabezpečia vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

- Zabezpečiť vyčistenie stavieb, kde sa zaobchádzalo s škodlivými látkami pred ich

vyradením z prevádzky a zabrániť, aby sa opätovne neuviedli do prevádzky ani náhodným

spôsobom

12.2 Situačné plány

12.2.1  Topografické situačné znázornenie areálu

Situácia širších vzťahov na prílohe č. 2 znázorňuje  lokalizáciu jednotlivých objektov JK Gabčíkovo  Farma Malý Háj Vrakúň,  vzhľadom na vodné toky , zdroje podzemných vôd  v ich ochranných pásmach. Zdroje prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych   vôd  sa  na záujmovom území, ani  v jeho blízkosti  nenachádzajú.

12.2.2   Situácia stokovej siete, rozmiestnenia skladov a manipulačných plôch a rozvodov látok

s obsahom škodlivých látok  a   skladu pomôcok, náradia a techniky na  zásahy

v prípadoch  mimoriadneho zhoršenia vôd

Situačné zobrazenie umiestnenia skladovacích nádrží hnojovice, manipulačných plôch na vyskladnenie hnojovice z nádrží a skladov pomôcok, náradia  na zásahy v prípadoch    mimoriadneho zhoršenia vôd  JK Gabčíkovo  Farma Malý Háj Vrakúň,   je uvedené v prílohe č. 3

II.   Bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd

1.   Opatrenia  zamerané na odstránenie príčin mimoriadneho zhoršenia vôd a  zamedzenie

ďalšiemu úniku

Pri zistení akéhokoľvek havarijného úniku škodlivých látok je užívateľ ( obsluha, skladník a pod.) povinný vykonať v čo najkratšom čase opatrenia na zneškodnenie úniku v súlade s týmto havarijným plánom.

Zabezpečiť neodkladné hlásenie, nadriadenému, inšpektorátu životného prostredia a obvodnému úradu ŽP atď. podľa bodov B 1 a B 2 organizačných opatrení.

Zabezpečiť, čo najrýchlejšie odstránenie príčin mimoriadneho zhoršenia  vôd – zastaviť a únik škodlivých látok z poškodených sudov, cisterien, nádrží a obalov, zabrániť ďalšiemu úniku škodlivých látok, odstrániť úniky s dostatočným množstvom sorbčného materiálu pozbierať a zhromažďovať uniknuté množstvo do obalov, kontajnerov a pod.

Zabezpečiť neodkladné vykonanie  opatrení na zamedzenie ďalšieho znečisťovania a šírenia znečistenia, na zabránenie vzniku škodlivých následkov  alebo ich zmiernenie, aby škodlivé následky boli čo najmenšie.

V prípade úniku škodlivých látok  zo skladovacích a akumulačných nádrží :

##### vykonať odstránenie netesností a poškodení - utesnenie trhliny v sude, v obale nádrže  prečerpávanie látok do nepoškodených prázdnych  obalov , zachytávanie škodlivých látok a zabezpečiť ich vhodné umiestnenie, aby nemohlo dôjsť k ďalšiemu vymývaniu škodlivých látok vplyvom prípadných zrážok .

- materiál možno prečerpať do inej nádrže  v rámci farmy, alebo zabezpečiť odvoz do iného poľnohospodárskeho podniku , kde sú voľné kapacity, alebo v prípade hospodárskych hnojív, ak agrotechnické podmienky umožnia je potrebné postupovať podľa plánu hnojenia.  Ak to technicky nie je možné je potrebné zriadiť nové skladovacie nádrže. Do doby odstránenia  havarijného stavu, premiestniť ustajnené zvieratá  na inú farmu a zredukovať stavy zvierat v súlade s kapacitou nezávadných skladovacích nádrží

- v prípade zistenia poškodenia lagúny - nádrže hnojovice je potrebné ihneď odčerpať čerpadlom uniknutú hnojovicu z havarijnej nádrže a prečerpať jej obsah do druhej nepoškodenej nádrže, prípade do fekálnych vozidiel podľa aktuálneho stavu naplnenosti nádrží

- v prípade poškodenia kanalizačného potrubia hnojovice okamžite zastaviť vypúšťanie hnojovice z chovných objektov

Pri úniku škodlivých látok na vonkajšom priestranstve alebo pri požiari uzavrieť nebezpečnú zónu s ohľadom na smer vetra. Pri úniku škodlivých látok vo výrobných, manipulačných a skladovacích  priestoroch je potrebné zastaviť stroje, odstrániť všetky zdroje vznietenia, horľavé látky a dodržať zákaz fajčenia. Nepovolené osoby ihneď musia opustiť ohrozené priestory. Miesto úniku a okolie, ktoré môže byť zasiahnuté označiť  napr. páskou a symbolmi nebezpečenstva.

Pokiaľ, by došlo priesaku škodlivých látok z dôvodu poškodenia izolácie žúmp,  ktoré sa nedajú odstrániť  obnovou izolácie alebo opravou  stavby  realizácia opatrení zameraných na odstránenie príčin  mimoriadneho zhoršenia vôd a  zamedzenie   ďalšiemu úniku presahuje kompetenciu záchrannej skupiny. Vybudovanie náhradnej kapacity  na skladovanie a manipuláciu škodlivých látok  ako je hnojovica, je potrebné zabezpečiť dodávateľským spôsobom na základe schválenej dokumentácie prostredníctvom odbornej organizácie.

2.  Zachytávanie uniknutých látok

V prípade poškodenia nádrží na hnojovicu bude hnojovica zachytená v havarijnej nádrži. V prípade požiaru na farme môžu byť škodlivé látky, vyplavené hasiacimi vodami   zachytené v žumpách areálu . Treba zabezpečiť odčerpanie kontaminovanej vody do cisterny a zabezpečiť zneškodňovanie podľa potreby u oprávnenej organizácie podľa bodu C10 a v žiadnom prípade neaplikovať do pôdy.

Pri kontaminácií pôdy škodlivými látkami, je potrebné zo zasiahnutého územia na nádvorných plochách mimo spevnených plôch kontaminovanú zeminu potrebnými mechanizmami vybrať a naložiť do kontajnerov alebo na nákladné vozidlá a postupovať obdobne - odviezť na miesto ich zneškodňovania  do oprávnenej organizácie.

Pri úniku škodlivých látok je potrebné využiť  pripravené pomôcky náradie a prostriedky  pre zber a zhromaždenie uniknutých látok, pripravené posypové materiály na likvidáciu úniku  informačné značky na označenie miesta úniku, pričom je potrebné používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

III.    Následné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd

1. Opatrenia  zamerané na zber uniknutých  škodlivých látok

- pôda – v prípade úniku hnojovice  na pôdu je potrebné odčerpať zvyšky hnojovice, spevnené plochy vyčistiť a kontaminovanú zeminu vyťažiť

- zasiahnuté spevnené plochy - v prípade úniku hnojovice alebo motorovej nafty na spevnené plochy, respektíve do okolitého terénu v dôsledku poškodenia havarijnej nádrže alebo kanalizačného potrubia je potrebné odčerpať zvyšky škodlivých látok, spevnené plochy vyčistiť a kontaminovanú zeminu vyťažiť. Podľa množstva vyťaženú zeminu uložiť buď do nepriepustných plastových vriec alebo umiestniť do kontajnera, alebo na vlečku. Zeminu kontaminovanú s hnojovicou zapracovať do pôdy v príslušnom pomere . Zeminu kontaminovanú s ropnými látkami vyťažiť, zhromaždiť a odovzdať na následné zneškodňovanie oprávnenej osobe.

V prípade poškodenia  havarijnej nádrže a kanalizačného potrubia  zabezpečiť  ich opravu, nepriepustnosť a následne vykonať atest nepriepustnosti havarijnej nádrže a skúšku tesnosti kanalizačného potrubia. V prípade potreby zabezpečiť náhradné kapacity na skladovanie  hnojovice do doby odstránenia príčiny úniku na inej farme v rámci spoločnosti.

V prípade dopravnej nehody dopravného prostriedku prepravujúceho hnojovicu zabezpečiť odčerpanie zvyšného množstva škodlivých látok z prepravnej nádrže - cisterny a kontaminovanú pôdu vyťažiť a odviezť.

Na odčerpanie uniknutej hnojovice používať čerpacie zariadenia farmy alebo fekálne vozidlá . Zber uniknutej hustej hnojovice možno vykonať aj pomocou slamy, ktorá  absorbuje  do seba vlhkosť. Vzniknutý hnoj naložiť do kontajnerov alebo odvážať priamo na hnojisko.

Uniknuté materiály absorbované do sorbčných materiálov  je potrebné pozametať, pozbierať lopatami a zhromaždiť  do kontajneru alebo  inej vhodnej zbernej nádoby podľa množstva a veľkosti úniku. Stopy po úniku odstrániť suchou cestou bez použitia vody a obmedzovať prašnosť pri práci. Uniknuté ropné látky  je potrebné odčerpať do sudov a zvyšky absorbovať do sorbčných materiálov, ktoré je  potrebné pozbierať  ručne lopatami do vhodných obalov alebo pri väčšom množstve použitého kontaminovaného sorbentu je potrebné nakladačmi naložiť  do kontajnerov.

Kontaminovaný sorbčný materiál alebo zeminu zhromaždiť  a odovzdať na následné zneškodňovanie oprávnenej osobe.

Po zabezpečení   izolácie miesta úniku a ďalej sledovať vplyv prevádzky stavby  na kvalitu vôd.

Uhynuté zvieratá z kafilérskeho boxu odovzdať na zneškodňovanie a zhodnocovanie oprávnenej organizácií N. Adova spol.s.r.o. Nitra.

- Dočasné uskladnenie a zneškodňovanie kontaminovanej zeminy kalov a znečistených vôd

Na dočasné uskladnenie pozbieraných škodlivých látok a kontaminovanej zeminy, kalov a znečistených  vôd po  dobu  ich odvozu na miesto  zneškodňovania oprávnenými firmami uvedenými  v bode C I. 10, možno použiť nepriepustné    veľkoobjemné kontajnery  a cisterny, ktoré treba tesne uzatvoriť a skladovať na chladnom mieste. Pozbierané škodlivé látky majú byť  aj počas dočasného uskladnenia chránené  proti zrážkovým vodám, lebo je  potrebné zabrániť aby sa výluhy  škodlivých látok z kontaminovanej zeminy  dostali do podzemných vôd.

Pokiaľ vlastné kapacity nie sú postačujúce, je potrebné voľné kapacity v rámci spoločnosti je zabezpečiť u blízkych poľnohospodárskych  organizácií.

- Podľa množstva vyťaženú zeminu, kontaminovanú hnojovicou uložiť buď do nepriepustných plastových vriec alebo umiestniť do kontajnera, alebo na vlečku a následne zapracovať do pôdy v príslušnom pomere.

- Zeminu kontaminovanú s ropnými látkami - PHM vyťažiť,  uložiť  do nepriepustných plastových vriec, uskladniť v príručnom sklade. Následne zabezpečiť odvoz zeminy a jej dekontamináciu zmluvnou oprávnenou organizáciou.

3.  Asanácia zasiahnutých území

V prípade úniku veľmi veľkého množstva hnojovice s podozrením na kontamináciu podzemných vôd je potrebné vykonať hydrogeologický prieskum a v prípade potreby sanáciu.

Asanáciu pôdy po ropnej havárií je potrebné vykonať pomocou strojných zariadení priamo do kontajnerov, alebo utesnených ložných plôch nákladných automobilov a zabezpečiť odvoz na miesto zneškodnenia  u oprávnenej organizácie podľa bodu  C 10.

V prípade úniku  väčšieho množstva ropných látok z cudzích zdrojov s podozrením na kontamináciu podzemných vôd je potrebné vykonať opatrenia na lokalizáciu a sanáciu škodlivých uniknutých látok do podzemných vôd v úzkej spolupráci s odbornou hydrogeologickou organizáciou.

Na zasiahnutom území  podľa potreby a pokynov inšpekcie je potrebné zabezpečiť monitorovanie vplyvu havárie na jednotlivé zložky životného prostredia.

4. Monitorovanie zasiahnutého územia

Na farme je vybudovaný monitorovací systém pozostávajúci z 3  monitorovacích vrtov v smere prúdenia podzemných vôd. Sledovanie vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd za bežnej prevádzky farmy  je pravidelne vykonávané.

V prípade havárie sledovanie kvality povrchových a podzemných   vôd sa zabezpečí prostredníctvom  oprávnenej organizácie, podľa pokynov SIŽP.

V prípade ovplyvnenia  kvality podzemných vôd v dôsledku havárie je potrebné sledovať  dopad havarijného úniku škodlivých látok na kvartérne podzemné vody samotného areálu i jeho okolia s cieľom eliminovať ich prípadnú kontamináciu na základe pokynov inšpekcie.  	Oprávnená organizácia zabezpečí objektívne odbery vzoriek a analýzu vôd. Frekvenciu odberu vzoriek vody, rozbory predpísaných ukazovateľov znečistenia podzemných vôd a lehotu na sledovanie kvality podzemných vôd , v závislosti od vyhodnotenia výsledkov rozborov vzoriek je potrebné dodržať podľa pokynov inšpekcie.

Rozdelovník :

|  | Zoznam pracovísk, ktorým bol odovzdaný riadiaci akt pod názvom : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Havarijný plán 1. vydanie č. HP-08- 2010 -001 |  |  |  |
| číslo | názov | č. výtlačku | prevzal | Podpis |
| 1. | konateľ spoločnosti | 1 |  |  |
| 2. | Havarijný technik | 2 |  |  |

Skratky :   KS – konateľ spoločnosti

SIŽP IOV - Slovenskej inšpekcií životného prostredia, Inšpektorát ochrany vôd

ŽP- životné prostredie

Z- zodpovedný

NL – škodlivé látky

RL – ropné látky

PE  - polyetylén

PVC – polyvinylchlorid

HT – havarijný technik

HČ – havarijná čata

HP – havarijný plán

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia

ČS   - čerpacia stanica

PHL – pohonná látka