Plánovaná investícia do ekologickej stavby

Čereňany - odľahčenie

vodného toku

Posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Z Á  M  E  R

vypracovaný v zmysle zákona č.24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spracovateľ :		Ing. Bohuš Malík, Majakovského 1,  Nitra

Zodpovedný projektant :	Ing.Bohuš Malík, Majakovského 1, Nitra

Zástupca investora :          Stanislav Sluka – starosta obce Čereňany

Dátum spracovania :	12 / 2012

O B S A H

I. Základné údaje o navrhovateľovi					5

1. Názov							5

2. Identifikačné číslo						5

3. Sídlo								5

4. Oprávnený zástupca obstarávateľa      			5

5. Kontaktná osoba a miesto na konzultácie                                 5

II. Základné údaje o zámere 						6

1. Názov							6

2. Účel								6

3. Projektant							6

4. Užívateľ							6

5. Charakter činnosti						6

6. Umiestnenie navrhovanej činnosti 				7

7. Prehľadná situácia umiestn. navrhov. činnosti                           7

8. Termín začatia a ukončenia činnosti				7

9. Popis technického a technologického riešenia		             7

10. Zdôvodnenie potreby výstavby kanalizácie		          10

11. Celkové náklady					          10

12. Zoznam dotknutých obcí				          10

13. Dotknutý samosprávny kraj				          10

14. Dotknuté orgány                                                                    10

15. Názov povoľujúceho orgánu				          11

16. Rezortný orgán                                  		                       11

17. Druh požadovaného povolenia navrhov. činnosti                  11

18. Vplyv zámeru presahujúci štátne hranice                              11

III. Základné informácie o súčasnom stave život. Prostredia

dotknutého územia                                                                            12

1. Charakteristika prírodného prostredia, vrátane chránených

území			                                                              12

1.1.Geomorfologické pomery                                                        12

1.2.Horninové prostredie                                                               12

1.3.Klimatické pomery                                                                   13

1.4.Voda                                                                                        15

1.5.Pôda                                                                                        16

1.6.Biota                                                                                        17

1.7.Chránené územia                                                                    19

2.Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria                   20

2.1.Štruktúra krajiny a využitie územia                                          20

2.2.Prvky územného systému ekologickej stability                       21

3.Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra,

kultúrnohistorické hodnoty územia                                         21

3.1.Obyvateľstvo                                                 	                       22

3.2.Sídla                                                                                        23

3.3.Priemysel                                                                                23

3.4.Poľnohospodárstvo                                                                 24

3.5.Služby                                                                                     24

3.6.Infraštruktúra                                                                           24

3.7.Rekreácia a cestovný ruch                                                      26

3.8.Kultúrnohistorické a archeologické hodnoty územia               26

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia       27

4.1.Ovzdušie                                                                                 27

4.2.Hluk                                                                                         28

4.3.Povrchové a podzemné vody                                                  28

4.4.Pôdy                                                                                        30

4.5.Rastlinstvo a živočíšstvo                                                         30

4.6.Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita

životného prostredia pre človeka                                            31

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné

prostredie							         34

4.1.Požiadavky na vstupy     				         34

4.2.Údaje o výstupoch                                                                  34

4.3.Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych

vplyvoch na životné prostredie                                 	         36

4.3.1.Vplyvy na horninové prostredie                                           36

4.3.2.Vplyvy na povrchové a podzemné vody                              36

4.3.3.Vplyvy na ovzdušie                                                              36

4.3.4.Vplyvy na pôdu                                                                    36

4.3.5.Vplyvy na biotu, chránené územia a ÚSES                         37

4.3.6.Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny                                 37

4.3.7.Vplyvy na obyvateľstvo a sídla                                            37

4.3.8.Vplyvy na dopravu                                                               37

4.4. Hodnotenie zdravotných rizík                                                37

4.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrh. činnosti

na chránené územia                                                             38

4.6. Posúdenie očákavaných vplyvov z hľadiska ich

významnosti a časového priebehu pôsobenia                      38

4.6.1.Vplyvy na prírodné prostredie                                              38

4.6.1.1.Vplyvy na horninové prostredie a reliéf                            38

4.6.1.2.Vplyvy na povrchové a podzemné vody                           38

4.6.1.3.Vplyvy na ovzdušie                                                           38

4.6.1.4. Vplyvy na pôdu                                                                39

4.6.1.5.Vplyvy na genofond s biodiverzitu                                    39

4.6.2. Vplyvy na krajinu                                                                39

4.6.2.1.Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny                             39

4.6.2.2.Vplyvy na ochranu krajiny                                                39

4.6.2.3.Vplyvy na stabilitu krajiny                                                 39

4.6.3. Vplyvy na obyvateľstvo, sídla a dopravu                            39

4.7. Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice	         39

4.8. Vyvolané súvislosti					         39

4.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti                39

4.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov                 39

4.11.Posúdenie očakávaného vývoja územia , ak by sa

stavba nerealizovala				                      41

4.12.Posúdenie súladu s územno-plánovacou dokumentáciou     41

4.13.Ďalší postup hodnotenia vplyvov		                      42

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh

optimálneho variantu				                      42

5.1.Tvorba súboru kritérii a určenie ich dôležitosti na výber

optimálneho variantu			                                  42

5.2.Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia

vhodnosti pre posudzované varianty                                       42

5.3.Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu		        43

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia                                          44

VII. Doplňujúce informácie k zámeru				        44

7.1.Zoznam textovej a grafickej dokumentácie použitej

pre zámer						        44

7.2.Zoznam vyžiadaných vyjadrení a stanovísk		        44

7.3.Ďalšie doplňujúce údaje o doterajšom postupe prípravy

zámeru						        44

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru                                        44

IX. Potvrdenie správnosti údajov                                                       45

1.Spracovateľ zámeru                                                               45

2.Potvrdenie správnosti údajov                                                 45

- Základné údaje o navrhovateľovi

1.1. Názov :			Obec  Čereňany

1.2. Identifikačné číslo :	IČO : 00318043

1.3. Sídlo :			Obec Čereňany

Obecný  úrad Čereňany

Pálenicka 491/4

972 46 Čereňany

1.4. Oprávnený zástupca obstarávateľa :

Meno a priezvisko :  Stanislav Sluka – starosta obce

Adresa : Pálenicka 491/4, 972 46 Čereňany

Tel. : 046/ 549 51 71

1.5. Kontaktná osoba a miesto na konzultácie :

Meno a priezvisko :  Stanislav Sluka – starosta obce

Adresa : Obecný úrad,   Pálenicka 491/4, 972 46 Čereňany

Tel. :  046/ 549 51 71

Mobil : 0911/ 704 311

II. Základné údaje o zámere

2.1. Názov :  Čereňany – odľahčenie vodného toku

2.2. Účel :

Za posledné roky v obci Čereňany boli záplavy, ktoré spôsobili škodu na majetku občanov obce, ako i na majetku obce Čereňany.

Obcou Čereňany preteká vodný tok – Čereňanský potok, do ktorého sa vlieva vodný tok – potok Štálov do ktorého následne zausťujú vodné toky :

-bezmenný pravostranný prítok

-potok Dereš.

Vodný tok Dereš je v časti otvorený – lichobežníkový tvar a v mieste priblíženia k cestnej komunikácii I/64 je zakrytý – betónové potrubie dimenzie DN 1000. V bode prechodu z otvorené kanála do uzatvoreného dochádza v čase prívalových dážďov a v čase topenia snehov k vzdúvaniu hladiny – uzatvorený profil DN 1000 je nepostačujúci, dochádza k prelievaniu vody cez objekt a následne k zatápaniu obce , s následnými povodňovými škodami na majetku obce a občanov a k ohrozeniu cestnej premávky na cestnej komunikácii I/64.

Projekt rieši odľahčenie vodného toku Dereš vybudovaním rozdeľovacieho objektu v bode prechodu z otvoreného profilu na uzatvorený profil (v bode kde dochádza k vzdúvaniu a prelievaniu vody) s následným odvedením odľahčených vôd stokou „D1“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štalov. Ďalej rieši zachytenie a odvedenie dážďových vôd z prívalových dážďov cez dážďovú stoku „D“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štálov.

Účelom predmetného zámeru je posúdiť vplyv protipovodňových opatrení na životné prostredie.

2.3. Projektant

Projektovú dokumentáciu „Čereňany – odľahčenie vodného toku“ pre stavebné povolenie spracoval spracovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, útvar projekčnej činnosti . Hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant je Ing.Bohuš Malík – držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 11 Zákona č. 136/195 Z.z.  pre vodohospodárske stavby – registračné číslo 0873 * Z * 2 - 2.  Projektová dokumentácia bola spracovaná v termíne 10/2012.

2.4. Užívateľ

Užívateľom stavby po jej dokončení bude obec Čereňany.

2.5. Charakter činnosti

Charakter činnosti : nová

Posudzovanie činnosti podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.

Činnosť : 10 – Vodné hospodárstvo

Pol. číslo 7 : Objekty protipovodňovej ochrany

Prahová hodnota časť B (zisťovacie konanie) – bez limitu

2.6. Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj : Trenčiansky

Okres : Prievidza

Obec : Čereňany

Katastrálne územie : Čereňany

Parcelné čísla : jedná sa o líniovú stavbu

2.7.Prehľadná situácia  umiestnenia navrhovanej činnosti

Viď príloha textovej časti.

2.8. Termín začatia a ukončenia činnosti

Predpoklad zahájenia výstavby uvedenej stavby je marec 2013. Termín ukončenia výstavby a všeobecne výstavba predmetných stavieb je podmienená postupným zabezpečovaním finančných prostriedkov.

2.9. Popis technického a technologického riešenia

Obcou Čereňany preteká vodný tok – Čereňanský potok, do ktorého sa vlieva vodný tok – potok Štálov do ktorého následne zausťujú vodné toky :

-bezmenný pravostranný prítok

-potok Dereš.

Vodný tok Dereš je v časti otvorený – lichobežníkový tvar a v mieste priblíženia k cestnej komunikácii I/64 je zakrytý – betónové potrubie dimenzie DN 1000. V bode prechodu z otvorené kanála do uzatvoreného dochádza v čase prívalových dážďov k vzdúvaniu hladiny – uzatvorený profil DN 1000 je nepostačujúci, dochádza k prelievaniu vody cez objekt a následne k zatápaniu obce , s následnými povodňovými škodami na majetku obce a občanov a k ohrozeniu cestnej premávky na cestnej komunikácii I/64.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši odľahčenie vodného toku Dereš vybudovaním rozdeľovacieho objektu v bode prechodu z jeho  otvoreného profilu na uzatvorený profil (v bode kde dochádza k vzdúvaniu a prelievaniu vody) s následným odvedením odľahčených vôd stokou „D1“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štalov. Ďalej rieši zachytenie a odvedenie dážďových vôd z prívalových dážďov cez dážďovú stoku „D“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štálov.

Vybudovaním kanalizačných stôk s výustnými objektami do vodného toku – bezmenný pravostranný prítok do vodného toku Štálov a rozdeľovacieho objektu na vodnom toku Dereš sa zabezpečí odľahčenie a bezpečné odvedenie povrchových vôd, čím sa značne eliminujú povodňové škody na majetku obce a občanov.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, stavenisko je rozsiahle.

V predmetnom území sa nachádzajú podzemné inžinierske siete : vodovod, káble ST a ODK a el.káble. Od podzemných inžinierských sietí budú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

V rámci stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Nedôjde ani k výrubu stromov ani kríkov.

Stavba „Čereňany – odľahčenie vodného toku“ je rozdelená na nasledovné stavebné objekty :

SO 01 Odľahčenie vodného toku

V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu nasledovných dážďových stôk :

-stoka „D“    –  PVC DN 300 – 309,60 m s výustným objektom DN 300

-stoka „D1“ –  PVC DN 400 – 274,50 m s výustným objektom DN 400

-rozdeľovacieho objektu

Stoka „D“ – PVC DN 300 – 309,6m

Navrhovaná kanalizačná stoka začína v km 0,000 zaústením do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štálov. Zaústenie do vodného toku je navrhnuté pomocou výustného objektu s koncovou klapkou DN 300. Výustný objekt je navrhnutý z betónu V4 TO- C20/25 a je osadený v návodnom svahu vodného toku. Dno a návodný svah vodného toku bude v šírke 2,0m na obe strany upravený dlažbou z lomového kameňa hr.200 mm ukladaného do podkladného betónového lôžka hr.100mm.

Trasovanie kanalizačnej stoky je nasledovné :

-km 0,0000-0,0025 vodný tok

-km 0,0025-0,2356 – zelený pás

-km 0,2356-0,2506 – miestna komunikácia

-km 0,2506-0,3096 – zelený pás.

Do kanalizačnej stoky následne zaúsťujú uličné dážďové vpusty :

-km 0,02616 – UV1

-km 0,3006 – UV2

-km 0,3096 – UV3

Zaústenie uličných dážďových vpustií do kanalizačnej stoky je pomocou pripojovacej odbočnej tvarovky PVC DN 300/200, zaústením do hornej tretiny potrubia. Zaústenie uličnej dážďovej vpuste UV 3 je navrhnuté do koncovej kanalizačnej šachty.

Na trase kanalizačnej stoky sú navrhnuté revízne, lomové a sútokové kanalizačné šachty :

-km 0,0036 – Š1

-km 0,0536 – Š2

-km 0,1036 – Š3

-km 0,1556 – Š4

-km 0,2056 – Š5

-km 0,2456 – Š6

-km 0,2956 – Š7

-km 0,3096 – Š8

Stoka „D1“ – PVC DN 400 – 274,5m

Navrhovaná kanalizačná stoka začína v km 0,000 zaústením do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štálov. Zaústenie do vodného toku je navrhnuté pomocou výustného objektu s koncovou klapkou DN 400. Výustný objekt je navrhnutý z betónu V4 TO- C20/25 a je osadený v návodnom svahu vodného toku. Dno a návodný svah vodného toku bude v šírke 2,0m na obe strany upravený dlažbou z lomového kameňa hr.200 mm ukladaného do podkladného betónového lôžka hr.100mm.

Trasovanie kanalizačnej stoky je nasledovné :

-km 0,0000-0,0015 vodný tok

-km 0,0045-0,0315 – zelený pás

-km 0,0315-0,2380 – miestna komunikácia

-km 0,2380-0,2450 – cestná komunikácia I/64

-km 0,2450-0,2705 – chodník

-km 0,2705-0,2745 – zelený pás.

Križovanie cestnej komunikácie I/64 je navrhnuté pretláčťaním oceľovej chráničky DN 630x10 mm dĺ.13,0m popod teleso cestnej komunikácie a uložením potrubia stoky do telesa chráničky pomocou vymedzovacích a klzných podpier RACI. Štartovacia jama pretláčania pôdorysného rozmeru 2500x4500 mm bude zriadená v telese miestnej komunikácie, t.j. od asfaltového okraja cestnej komunikácie I/64 vo vzdialenosti 5,1m.Kontrolná  jama pretláčania pôdorysného rozmeru 1500x1500 mm bude zriadená v telese chodníka, t.j. od asfaltového okraja cestnej komunikácie I/64 vo vzdialenosti 0,9m.

V km 0,2745 je kanalizačná stoka ukončená rozdeľovacím objektom.

Na trase kanalizačnej stoky sú navrhnuté revízne, lomové a sútokové kanalizačné šachty :

-km 0,0065 – Š9

-km 0,0565 – Š10

-km 0,1065 – Š11

-km 0,1565 – Š12

-km 0,2065 – Š13

-km 0,2325 – Š14

-km 0,2465 – Š15

-km 0,2705 – Š16

Rozdeľovací objekt

Rozdeľovací objekt je osadený na kanalizačnej stoke „D1“ v km 0,2745 a slúži pre odľahčenie vôd z vodného toku  Dereš s následným odvedením odľahčených vôd stokou „D1“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štalov.

Rozdeľovací objekt sa vybuduje  v bode prechodu otvoreného koryta vodného toku Dereš na uzatvorený profil (v bode kde dochádza k vzdúvaniu a prelievaniu vôd).

Rozdeľovací objekt sa vybuduje ako súčasť k betónovej konštrukcii jestvujúceho prechodového objektu. Pôdorysný rozmer rozdeľovacieho objektu je 1400x1000mm a je navrhnutý z vodostavebného betónu V4 TO – C20/25 s hrúbkami stien 200 mm. Založený bude na podkladnom betóne hr.150 mm a betónovej doske z vodostavebného betónu V4 TO – C20/25 hrúbky 300 mm. Prekrytie rozdeľovacieho objektu je železobetónovou stropnou doskou hr.200 mm so vstupným otvorom, ktorý bude opatrený ťažkým liatinovým poklopom d=600 mm. Vstup do objektu bude umožnený pomocou poplastovaných vidlicových stupačkách. Spoločná stena medzi navrhovaným rozdeľovacím objektom a jestvujúcim prechodom bude znížená o 300 mm (t.j.od dna jestvujúceho prechodového objektu vo výške 700 mm) a bude slúžiť ako prepadová hrana pri vzdúvaní vôd vo vodnom toku s následným odvedením do navrhovanej stoky „D1“.

Množstvo odľahčených vôd z vodného toku Dereš Qd1

Qd1 = 177,6 l/s

Množstvo odvedených vôd z povrchového odtoku

Qd2 = 94,0 l/s

Celkové množstvo odvedených vôd

Qd = Qd1 + Qd2

Qd = 177,6 + 94,0

Qd = 271,60 l/s

Variant č. 0

Nulový variant   predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa činnosť nezrealizovala. V dôsledku nezrealizovania  stavby „Čereňany – odľahčenie vodného toku“  by sa neupravili vodohospodárske pomery, nezabezpečila by sa ochrana  občanov obce, obecného majetku, ako aj majetku štátu, ochrana osôb, ich obydlí a ich majetku pred povodňami.

Variant č. 1

Variant č.1 rieši odľahčenie vodného toku Dereš vybudovaním rozdeľovacieho objektu v bode prechodu z jeho  otvoreného profilu na uzatvorený profil (v bode kde dochádza k vzdúvaniu a prelievaniu vody) s následným odvedením odľahčených vôd stokou „D1“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štalov. Ďalej rieši zachytenie a odvedenie dážďových vôd z prívalových dážďov cez dážďovú stoku „D“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štálov.

Vybudovaním kanalizačných stôk s výustnými objektami do vodného toku – bezmenný pravostranný prítok do vodného toku Štálov a rozdeľovacieho objektu na vodnom toku Dereš sa zabezpečí odľahčenie a bezpečné odvedenie povrchových vôd, čím sa značne eliminujú povodňové škody na majetku obce a občanov.

Variant č. 2

Variant č.2 rieši zmenu dimenzie krytej časti vodného toku Dereš, v úseku od bodu prechodu z otvoreného koryta na krytý kanál, pozdĺž cestnej komunikácie I/64, vrátane trubného priepustu popod cestnú komunikáciu I/64.  V rámci stavebného objektu dôjde :

- k vybúraniu krytého kanálu z betónového potrubia DN 1000 dĺžky 180,0m

-k vybúraniu trubného priepustu popod cestnú komunikáciu I/64 DN 1000 dĺ.10,0m

-k vybudovaniu krytého kanála dimenzie DN 1200 dĺ. 180,0m z materiálu OLS

-k vybudovaniu trubného priepustu DN 1200 dĺ. 10,0 m popod cestnú komunikáciu I/64

Stavebný náklad na variantu č.2 predstavuje 346 000.-€.

Zvýšením dimenzie krytej časti vodného toku Dereš  sa zabezpečí  bezpečné odvedenie povrchových vôd, čím sa značne eliminujú povodňové škody na majetku obce a občanov.

2.10. Zdôvodnenie potreby výstavby

Hlavným účelom stavby „Čereňany – odľahčenie vodného toku“ je upraviť vodohospodárske pomery, aby sa zabezpečila ochrana občanov obcí, obecného majetku, ako aj majetku štátu, ochrana osôb, ich obydlí a ich majetku pred povodňami.

Pre obmedzenie týchto vplyvov sa investor rozhodol realizovať výstavbu predmetnej vodnej stavby protipovodňovej ochrany.

Predmetná stavba predstavuje ochranu intravilánu obce Čereňany pred povodňami, má spoločenský význam, stavba je nevýrobného charakteru.

2.11. Celkové náklady

SO 01 Odľahčenie vodného toku                                           212 188,51.-€

20% DPH                                                                      42 437,70.-€

Stavba celkom :				                 254 626,21.-€

Stavba bude financovaná z rozpočtu obce Čereňany. Ekonomickým prínosom po vybudovaní protipovodňových opatrení bude hlavne skutočnosť , že v budúcnosti nebude ohrozovaný majetok súkromných osôb a nebude dochádzať k poškodzovaniu verejného majetku.

2.12. Zoznam dotknutých obcí

Výstavbou bude dotknutá  len obec Čereňany.

2.13. Dotknutý samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj.

2.14. Dotknuté orgány

Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava

Obec Čereňany

Obvodný úrad životného prostredia Prievidza

Krajský úrad životného prostredia  Trenčín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Prievidza

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  Prievidza

Slovenská agentúra ŽP Banská Bystrica

Obvodný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia

SVP š.p., Odštepný závod  Piešťany, Správa povodia hornej Nitry

2.15. Názov povoľujúceho orgánu

Obvodný úrad, odbor životného prostredia Prievidza

2.16.Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia SR

2.17.Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Pre navrhovanú činnosť je potrebné územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavebným úradom na určené objekty v zmysle zák. č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povolenie vodnej stavby podľa §  26 zákona č. 384/2009 Z. z.. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

2.18. Vplyv zámeru presahujúci štátne hranice

Z hľadiska vplyvov presahujúcich hranice SR je možné konštatovať, že sa   neočakávajú významné nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie.

III. 	základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

- Charakteristika prírodného prostredia, vrátane chránených   území

  - Geomorfologické pomery

Podľa platného geomorfologického členenia je územie okresu Prievidza súčasťou  Vnútorných Západných Karpát a zasahuje do jeho dvoch oblastí, Fatransko-tatranská oblasť (celok Hornonitranska kotlina)  a Slovenské stredohorie (celok Vtáčnik). V rámci Hornonitrianskej kotliny sa vyčleňuje Oslianska kotlina - kam patrí kataster obcí Bystričany a Čereňany  (niva rieky Nitry).

Jadrom kotliny preteká rieka Nitra. Územie sa vyznačuje pestrosťou prírodných štruktúr, ktoré sú výsledkom zložitých geologických pomerov, neotektonických pohybov a geomorfologických procesov. Tieto sa najdôležitejšou mierou podieľajú na hlavných mezo a makroformách prírodného prostredia.

  - Horninové prostredie

    - Geologická stavba

Pohoria Žiar, Tríbeč a Strážovské vrchy patria z geologického hľadiska k jadrovým pohoriam, ktoré sú vytvorené kryštalickým jadrom a obalovými jednotkami mezozoika. Vtáčnik a Kremnické vrchy sú výsledkom neogénneho vulkanizmu. Budované sú zväčša andezitmi a pyroklastikami. Hornonitrianska kotlina po stránke štruktúry, zloženia a horizontálnej členitosti je zložitým útvarom. Podložie je z geologického hľadiska tvorené kryštalinikom a druhohorami. Bezprostredné podložie neogénnej výplne tvorí eocén, ktorý vychádza na povrch v okrajových častiach kotliny.

Neogénne súvrstvie tvorí vlastnú výplň kotliny. Ide o súvrstvie sedimentárne i vulkanické. Bazálnym členom vlastnej výplne kotliny je spodný miocén v tzv. šlírovej fácii. Ďalej nasledujú produkty tzv. podložného vulkanizmu tvorené tufitmi, nad nimi je vyvinuté produktívne súvrstvie s dvomi uhoľnými slojmi v priemere 8 – 10m mocnými. V medzislojovom pásme sú vyvinuté íly o mocnosti asi 20 m. V nadloží slojového pásma je tiež súvrstvie nadložných ílov. Po ich usadení v období denudácie a erózie začali sa na členitý reliéf nadložných ílov usadzovať komplexy detriticko-vulkanickej formácie (pliocén). Pliocénne súvrstvie je tvorené ílovitými, piesčitými a štrkovitými sedimentami.

Kvartér hornonitrianskej kotliny je reprezentovaný riečnymi terasami, náplavovými kužeľmi, suťami a aluviálnymi riečnymi nánosmi. Štrky predstavujú dominantnú časť kvartérnej fluviálnej sedimentácie rieky Nitry. Charakterizované sú ako polymiktné, čo znamená, že valúnový materiál skeletu je zastúpený pestrou skladbou hornín. Sú to najmä žuly, karbonáty, kremence, pieskovce, andezity, migmatity. Výplň skeletu tvorí piesčitá, ílovitá hlina, ďalej piesok hlinitý hrubozrný až strednozrný. Náplavové hliny sú ílovité, piesčité prevažne hnedej, hnedosivej farby. Aluviálne hliny sú sivej až sivočiernej farby, ílovité, piesčité, mäkkej až kašovitej konzistencie.

    - Geodynamické javy

V širšom okolí, v miestach s vyšším sklonom majú prevahu svahové deformácie, pričom najrozšírenejším typom deformácií sú zosuvy a zemné prúdy. Sú viazané na súvrstvia ílov a ich delúviá. V prevahe sú zosuvy plošného tvaru, menej časté sú prúdové zosuvy. Erózne procesy majú podstatne menšie rozšírenie, postihujú predovšetkým jemnozrnné deluviálne sedimenty v nadloží sedimentov neogénu.

Jedným z najvýraznejších geofaktorov ovplyvňujúcich životné prostredie územia sú antropogénne geodynamické procesy súvisiace s poddolovaním územia pri ťažbe hnedého uhlia. Po vyťažení priestoru uhoľného sloja dochádza k jeho postupnému zavaľovaniu. Sprievodným javom tohto procesu sú deformácie povrchu územia (vertikálne poklesy).

#### Seizmicita územia

Skúmané územie podľa „Mapy seizmických oblastí“ (STN 73 0036) patrí do pásma v ktorom maximálna intenzita seizmických otrasov nepresiahne hodnotu 6o stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64.

    - Radónové riziko

Predmetné územie je zaradené do oblasti stredného radónového rizika

    - Ložiská nerastných surovín

V posudzovanej lokalite, ani v blízkom okolí sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín. V blízkosti záujmového územia, v lokalite Ľubín (k. ú. Chalmová) sa nachádza ložisko nerastnej suroviny - lom pre ťažbu dolomitov  (stavebného kameňa).

Z celoslovenského hľadiska majú veľký význam energetické suroviny. Najvýznamnejšiu surovinovú základňu predstavuje ložisko hnedého uhlia, v Novákoch .Vzhľadom na útlmové programy v uhoľnom baníctve ďalšia exploatácia ložiska ako i výška ťažby nie sú celkom ujasnené.

  - Klimatické pomery

Z klimatického hľadiska patrí študovaná časť Hornonitrianskej kotliny do teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkého okrsku s miernou zimou.

Klimatické pomery majú zásadný vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší a na spád   emisií. Z tohto pohľadu možno považovať za dôležité pre navrhovanú činnosť nasledovné   ukazovatele.

Teplotné pomery

Oblasť Čereňan patrí do teplej a suchej klimatickej oblasti. Najteplejším mesiacom v roku je júl a najchladnejším je január. Priemerné ročné teploty vzduchu dosahujú 8 až 9 oC, v teplých rokoch vystupujú až na 10,3 oC (1994) a v chladných rokoch klesajú až na 6,1 oC.

Tab.2	Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu v °C v Novákoch

| Stanica | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prievidza | -1,6 | 0,1 | 4,4 | 9,3 | 14,7 | 17,4 | 19,2 | 18,7 | 14,2 | 9,3 | 3,9 | -0,3 | 9,1 |

Za posledné obdobie 15 rokov bol v Novákoch najchladnejším mesiacom január 2006 s priemernou teplotou –5,8 °C a najteplejším mesiacom júl 2006 s priemernou mesačnou teplotou 22,6 °C.

Hornonitrianska kotlina nepatrí k oblastiam s početným výskytom hmiel. Hmly sa v danej oblasti vytvárajú predovšetkým v jesennom a zimnom období. Hmly sa v zimnom polroku vytvárajú v priemere v 3 - 7 dňoch, v jarných mesiacoch sa takmer nevyskytujú. K tvorbe hmiel dochádza najčastejšie v priebehu noci a k ich rozrušovaniu zväčša v skorých dopoludňajších hodinách. Tvorba hmiel je významne závislá od geografickej polohy územia, preto trend znižovania počtu dní s hmlou pri otepľujúcom trende atmosféry sa výraznejšie neprejavuje.

V priebehu jesene a zimy dochádza k výskytu častých inverzií teploty vzduchu. V Hornonitrianskej kotline sa vychladený vzduch podmieňujúci tvorbu inverzií rozteká do širšieho otvoreného priestranstva, a preto inverzie tu majú nižší výskyt, slabšiu intenzitu i kratšie trvanie ako v uzavretých kotlinách.

#### Oblačnosť  a zrážkové pomery

Priemerné ročné úhrny zrážok dosahujú v  predmetnej oblasti do 700 mm. Najvyššie priemerné mesačné úhrny zrážok sa vyskytujú v júni a v júli, čo svedčí o vysokom výpare v najteplejších letných mesiacoch.

Tab3  Priemerné, maximálne a minimálne mesačné a ročné úhrny zrážok v stanici Nováky v mm

| Nováky | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| priemer | 38 | 35 | 32 | 40 | 56 | 74 | 77 | 67 | 45 | 42 | 49 | 52 | 607 |
| max | 127 | 95 | 105 | 92 | 135 | 123 | 248 | 193 | 135 | 178 | 95 | 117 | 829 |
| min | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 381 |

Obec Bystričany a Čereňany a jej okolie sa nachádza v strednej časti Hornonitrianskej kotliny a tým patrí do suchej oblasti. Smerom k okrajom kotliny  ročné úhrny zrážok vzrastajú.

V riešenom území  sa snehová pokrývka na zemskom povrchu udržuje v priemere od konca   novembra a trvá v priemere do konca februára, resp. do začiatku marca. Trvanie snehovej pokrývky je často prerušované a tak k jej trvalému výskytu  dochádza v priemere v 50 dňoch. Počas tuhých zím snehová pokrývka trvá až 80 - 90 dní a počas suchých a teplých zím len 15  -20 dní. Priemerné výšky snehovej pokrývky pri februárovom vrcholení zimy dosahujú od južných k severným oblastiam 15 - 20 cm a maximálne výšky snehovej pokrývky od 50 až do 60 cm.

#### Veterné pomery

#### Z hľadiska možnej prašnosti a rozptylových podmienok je dôležitým prvkom smer a rýchlosť     vetra.

Hornonitrianska kotlina patrí k málo veterným oblastiam. Prúdenie vzduchu je modifikované reliéfom kotliny, v dôsledku čoho prevláda prúdenie zo severovýchodného a z juhozápadného smeru pozdĺž údolia rieky Nitry.  Bezvetrie až veľmi slabá veternosť s priemernými rýchlosťami do 0,5 m/s sa vyskytuje v priemere v 17 % početnosti, slabý vietor s priemernými rýchlosťami 0,6-2,5 m/s v priemere v 31 % početnosti. Silný vietor s priemernými rýchlosťami 7,6 m/s a viac je ojedinelý s 3 % početnosťou. Celkove prevláda slabá veternosť s priemernou ročnou rýchlosťou 2,4 m/s. Kotlina je charakterizovaná ako mierne ventilovaná oblasť.

Tab.4  Priemerná častosť smerov vetra v %

| Stanica | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | bezvetrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prievidza | 14,4 | 26,2 | 2,8 | 4,0 | 8,3 | 15,6 | 5,3 | 6,2 | 17,2 |

Tab.5  Priemerná rýchlosť vetra v m/s

| Stanica | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prievidza | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |  |
| Zdroj: SHMÚ, | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - VODA

    - Povrchové vody

Centrálnou časťou Hornonitrianskej kotliny preteká rieka Nitra, ktorá je ľavostranným prítokom Váhu a podľa nového vodohospodárskeho členenia je čiastkovým povodím Povodia Váhu. Celková plocha povodia je 5 140 km2. Dĺžka rieky je asi 200 km. Na svojom hornom toku má rieka Nitra niekoľko významnejších prítokov, a to Handlovku a Nitricu. Rieka Nitra preteká v smere od záujmového územia východným  smerom, vo vzdialenosti asi 500 m. V blízkosti lokality preteká bezmenný potok.

V záujmovom území má Nitra niekoľko ľavostranných prítokov:

– Čereňanský potok, do ktorého sa vlieva vodný tok :

– potok Štálov do ktorého následne zausťujú vodné toky :

-bezmenný pravostranný prítok

-potok Dereš.

Z hľadiska prietokov a prietokových charakteristík je čiastkové povodie Nitry v porovnaní s ostatnými slovenskými povodiami mierne nadpriemerné, pričom maximálny priemerný odtok nastáva na jar a minimálne hodnoty sú v septembri a v zimnom období.

Tab.6	Priemerné mesačné prietoky v rieka Nitra počas roku 2006 v m3/s

| Stanica | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chalmová | 5,567 | 4,982 | 15,04 | 18,68 | 9,033 | 4,815 | 2,331 | 1,769 | 1,029 | 1,798 | 2,615 | 2,165 |

Zdroj: SHMÚ,2006

V roku 2006 mala Nitra v stanici Chalmová priemerný ročný prietok (QR) 5,982 m3/, maximálny   kulminačný prietok (QmaxH) 81,26 m3/s a minimálny priemerný denný prietok (QminD) 1,569 m3/s.   Významným prítokom je rieka Nitrica, ktorá sa vlieva do Nitry až pri Partizánskom. Rieka Nitrica je  významným zdrojom úžitkovej vody pre podniky v Novákoch (NCHZ, ENO Nováky. YPOR....).

V zmysle prílohy č.1 Vyhlášky MP SR č.211/2005 Z.z. je tok Nitra zaradený do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov.

    - Podzemné vody

Významnejšie zásoby podzemných vôd sa nachádzajú len v hydrogeologických regiónoch MG 06 - mezozoikum a paleozoikum SV časti Tríbeča, M 064 - mezozoikum severnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny, M 032 - mezozoikum južnej časti Lúčanskej Malej Fatry a QN 067 - neogén a kvarbér Hornonitrianskej kotliny.

V hydrogeologickom rajóne MG 06 - mezozoikum a paleozoikum SV časti Tríbeča bolo overených v JZ časti rajónu 138 l.s-1 využiteľných zásob podzemných vôd. Vody väčšinou vyhovujú pre pitné účely bez úpravy.

Významné zdroje podzemných vôd boli overené tiež v údolnej nive Nitry a Nitrice, kde jednotlivé studne dosahujú najčastejšiu výdatnosť medzi 1 - 8 l.s-1.

Významnejšie, hydrogeologicky podrobnejšie nepreskúmané zásoby podzemných vôd sú viazané na karbonátové komplexy severnej časti hydrogeologického rajónu M 064 - Mezozoikum severnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny. Toto územie odvodňované významnými prameňmi pri Vyšehradnom a na severovýchod od Kľačna, kde vyvierajú pramene o výdatnosti 20 - 30 l.s-1.

V hydrogeologickom rajóne M 032 - Mezozoikum južnej časti Lúčanskej Fatry najväčší význam majú karbonátové komplexy s krasovými vodami severne od Kľačna odvodňované prameňmi v oblasti Kamennej a Drevenej doliny.

V hydrogeologickom rajóne QN 067 - Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny sú významnejšie zásoby podzemných vôd viazané na údolné náplavy Nitry. Väčšie výdatnosti vrtov - do 10 l.s-1 (boli dosiahnuté v južnej časti okresu).

Režim podzemných vôd je ovplyvňovaný riekou Nitra, s ktorou sú podzemné vody v hydraulickej spojitosti. Kolísanie hladiny podzemnej vody ovplyvňujú klimatické pomery a hydrologické stavy rieky.

    - Minerálne a termálne vody

Priamo v posudzovanom území sa minerálne ani termálne vody nevyskytujú, avšak v blízkom okolí  je zdroj Chalmová a v širšom okolí sa ich nachádza niekoľko (Koš - Laskár,) ako i prírodné liečivé zdroje Bojnice. Vody v Chalmovej vyvierali v prirodzených prameňoch (dnes sú zachytené vrtmi), voda v Koši bola navŕtaná hlbokým vrtom. Vody lokalít sú  viazané na triasové vápence a dolomity, pričom Koš na chočský príkrov a Chalmová na krížňanský príkrov. Tým je podmienená aj odlišnosť ich chemizmu.

Vody v Chalmovej (M: 1970 mg.l-1) a vody pochádzajúce z triasových karbonátov krížňanského príkrovu sú vodami Ca-Mg-SO4 typu. Sírany získavajú vylúhovaním z permu- spodného triasu a z keupru. Väčšina vnútrokarpatských teriem (napr. v stredoslovenských neovulkanitoch) patrí k tomuto typu. Ide o slabo mineralizované vody s prevahou S2(SO4). Výdatnosť teriem v Chalmovej dosahuje 30 l.s-1 Zdrojom termálnej vody je 9 vrtov, v okolí ktorých je vybudovaný rekreačný areál. Teplice v Chalmovej majú zatiaľ len miestny význam, teplota vody dosahuje 38 – 39 º C. Výdatnosť vrtov v Chalmovej dosahuje 30 l.s-1 a jej vody sa celý rok využívajú v športovo-rekreačných bazénoch.

Vody z vrtu v Koši sú z hlbokého vrtu, a to z nováckej depresie, v ktorej prirodzené pramene nikdy nevyvierali. Ide potom o viac-menej „stagnujúce“ vody. Vody majú vyššiu mineralizáciu (M: 820 mg.l-1) z titulu dvojnásobného množstva Na a Cl, ale hlavne takmer 4-násobného množstva SO4. V dôsledku toho potom ide o prechodný Ca-Mg-HCO3-SO4 typ vôd.

    - Vodohospodársky chránené územia

V záujmovom území nie je vyhlásené žiadne ochranné pásmo. Minerálne pramene v Chalmovej nemajú vyhlásené ochranné pásmo vodného zdroja. Predmetné územie sa nenachádza ani v II. pásme ochrany minerálnych a liečivých zdrojov Bojnice.

Riešené územie sa nenachádza v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie podzemných vôd a zdrojov povrchových vôd určených k hromadnému zásobovaniu vodou. V riešenom území, ani v ich najbližšom okolí sa vodárenské zdroje ani ich ochranné pásma nevyskytujú.

Záujmové územie nie je súčasťou žiadneho vodohospodársky chráneného územia alebo pásma hygienickej ochrany vodného zdroja  v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách.

  - pôDA

Na globálnu charakteristiku pôdnych pomerov sme použili tzv. pôdne asociácie - zákonite vytvorené súbory pôdnych subtypov (MIKLÓS, BEDRNA in MIKLÓS A KOL., 1990).Prevládajúcou skupinou pôdnych asociácií na sledovanom území sú kambizeme nasýtené až nenasýtené, ktoré zaberajú viac ako jednu tretinu územia okresu Prievidza. Pôdy v okrese Prievidza sú rozmanité, zaradené do 21 pôdnych jednotiek. Ďalšími typmi pôdnych asociácií s najväčším zastúpením sú ilimerizované pôdy oglejené a hnedozeme oglejené až pseudogleje, rendziny až rendziny hnedé.

SUBSTRÁT:

Charakteristika substrátu je daná skupinami typov kvarterných pokryvov, vytvorených na základe parametrických vlastností substrátu a upravených pre podmienky okresu Prievidza. Najreprezentatívnejšou skupinou typov kvarterných pokryvov sú štrkovito - hlinité až štrkovité proluviálne a glacifluviálne sedimenty, hlinité, štrkovité až kamenité zeminy na vysokometamorfovaných horninách, hlinité až hlinito - kamenité zeminy na masívnych vápencovo-dolomitickýchhorninách.

  - biota

    - Flóra a vegetácia

Územie obce Bystričany a Čereňany leží v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v oblasti Fatransko tatranskej, v celku Hornonitrianska kotlina, v pohoriach Strážovské vrchy a Vtáčnik, v podcelku Oslianska kotlina, Nitrické vrchy a Vysoký Vtáčnik.

Geobotanické členenie územia bolo prevedené podľa Geobotanickej mapy Slovenska (Michalko a kol., 1987) spracovanej v mierke 1:200 000.

Geobotanická mapa predstavuje mapové zobrazenie potenciálnej vegetácie – rozmiestnenie klimaxových rastlinných spoločenstiev, na ktoré  sa viažu aj príslušné zoocenózy a mikrobiocenózy.

Geobotanická mapa je vyjadrením prvotnej štruktúry krajiny a zachytáva všetky pôvodné jednotky ekosystémovej biodiverzity.

V riešenom území boli podľa geobotanickej mapy vyčlenené nasledovné jednotky:

- C     	Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli)

- Fs   	Bukové kvetnaté lesy podhorské (Eu-Fagenion p.p. min.)

- Q 	Dubové xerotermofilné lesy submediteránne a skalné stepi (Quercion pubescenci-petraeae p.p., Seslerio-Festucion glaucae p.p., Asplenio-Festucior glaucae)

- U     	Lužné lesy nížinné (Ulmenion)

Rekonštruovaná prirodzená vegetácia v záujmovom území podľa práce autorov Michalko a kol. (1986) je charakterizovaná lužnými lesami nížinnými.

Lužné lesy nížinné zahŕňajú vlhkomilné a mezohygrofilné lesy rastúce na aluviálnych naplaveninách  pozdĺž vodných tokov, patriace do zväzku Ulmenion. Zo stromov bývajú zastúpené dub letný (Quercus robur ), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus exelsior ), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus avium), ako i dreviny mäkkých lužných lesov. V krovinnom poschodí sú to svíb krvavý (Swida sanquinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare ), bršlen európsky (Euonymus europea ), druhy rodu hloh (Crataegus sp.div.).

Súčasný stav vegetácie oproti potenciálnej vegetácii dotknutého územia je zmenený, územie je antropicky ovplyvnené a intenzívne využívané, tvorené sekundárnymi spoločenstvami. Pôvodné rastlinné spoločenstvá sa zachovali v refúgiach a plnia v dôležité ekologické a environmentálne funkcie v krajine. V blízkosti možno evidovať relatívne prirodzené líniové porasty pri vodných tokoch ( rieka Nitra).

    - Fauna

Na základe členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) na živočíšne regióny záujmové územie spadá do regiónu:

- provincia vnútrokarpatské zníženiny

- Panónska oblasť

- Juhoslovenský obvod

- Dunajský okrsok

Faunu priamo riešeného územia tvoria prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané na biotopy

ľudských sídiel a druhy viazané na voľnú poľnohospodársku krajinu, miestami sa tu objavia i vzácnejšie druhy živočíchov (sezónny migranti – zástupcovia avifauny). Druhovú diverzitu územia zvyšujú prítomné významnejšie krajino-tvorné prvky (les, park pri kaštieli Čereňany, okolie recipientov, nelesná stromová vegetácia a pod.).

Výskum fauny v obci Čereňany, konkrétne v katastrálnom území Čereňany, doposiaľ nebol uskutočnený. Fauna bola sledovaná hlavne na území CHKO Ponitrie.

a) Chránená krajinná oblasť Ponitrie

Celé územie CHKO Ponitrie je svojimi prírodnými pomermi a pestrou druhovou skladbou živočíšstva jedinečnou študijnou plochou vývoja fauny v Karpatskom systéme. Napriek tomu, že územie je značne ovplyvnené exhalátmi z Horného Ponitria, boli tu zistené bohaté spoločenstvá mäkkýšov (Bystričianska dolina). Celkove je z územia CHKO známych  126 druhov mäkkýšov, z ktorých 10 druhov je vzácnych  a pozoruhodných z faunistického alebo zoogeografického hľadiska. V oblasti výskumu chrobákov (koleopterofauny) k najvýznamnejším lokalitám z hľadiska kvantity a kvality zistených druhov patrí Bystričianska dolina. V roku 1998 bolo počas výskumu pôdnej fauny zistených 28 druhov nosáčikov.

Kvalitatívno-kvantitatívnym výskumom ornitocenóz bolo zistené v profile Bystričianskej doliny zistených 50 druhov vtákov. Najvyššiu frekvenciu výskytu mali druhy: slávik červienka (Erithacus rubecula), pinka lesná (Fringilla coelebs), sýkorka bielolíca (Parus major) a kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita).

V Bystričianskej doline bolo zistených 7 druhov drobných terestrických cicavcov patriacich k dvom vyšším taxonomickým skupinám stavovcov – zo skupiny hmyzožravcov (Insectivora) – sú to : piskor malý(Sorex minutus), piskor obyčajný (Sorex araneus), piskor vrchovský (Sorex alpinus), dulovnica väčšia (Neomys fodiens) a zo skupiny hlodavcov (Rodentia) – sú to Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus. K najčastejšie sa vyskytujúcim druhom hlodavcov patrí hrdziak hôrny (Clethrionomys glareolus) a ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis).

Zatiaľ je slabšie preskúmaná fauna rýb (Pisces). Rovnako je to aj v ľavostrannom prítoku rieky Nitry - v potoku Bystrica (pretekajúci obcou Bystričany), kde bol v roku 1988 prevedený základný ichtiologický prieskum. Zistené boli 2 druhy a to : pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) a hlaváč pásoplutvý (Cottus poscilopus).

Súčasťou CHKO Ponitrie je biologicky veľmi významná lokalita - NPR Veľká skala. Fauna  tohto chráneného územia má charakter západokarpatských lesných zoocenóz.  Z bestavovcov – mäkkýšov (Mollusca) bolo doteraz zistených asi 20 druhov, z ktorých najvýznamnejšia je zázvornatka skrytá (Cochlina remota). Z vtáctva sa tu nachádza v hniezdnom období 48 druhov vtákov, z nich 42 druhov je pokladaných za hniezdiče priamo na území NPR alebo v tesnej blízkosti, 5 druhov hniezdi v širšom okolí a 1 druhu sokol sťahovavý (Falco peregrinus) hniezdenie nebolo zistené. Za eudominantné môžeme považovať 2  (Fringilla coelebs a Erithacus rubecula), za dominantné 7 druhov – sýkorka uhliarka(Parus ater), oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes), drozd čierny (Turdus merula), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva).Odrazom skalných biotopov je výskyt sovy obyčajnej (Strix aluco).

b) Prírodná rezervácia Veľký vrch (okres Partizánske, k.ú. Malé Kršteňany), ktorá sa rozprestiera v blízkosti riešeného územia juhozápadne, predstavuje zo zoologického hľadiska  veľa teplomilných slimákov, hmyzu a jašteríc. Pavúkov tu bolo pozorovaných 108 druhov.

c) Fauna rieky Nitry

Na základe predchádzajúceho výskumu na rieke Nitre na úseku Prievidza – Nováky (pod mestom) boli pozorované nasledovné druhy rýb : belička európska (Alburnus alburnus), hľúz škvrnitý (Gobio gobio), hrúzovec malý (Pseudorasbora parva), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), kapor pantokaspický (Ciprinus carpis), karas striebristý ( Carasius gibelio), lieň sliznatý (Tinca tinca), lopatka dúhová ( Rhodeus sericeus), pleskáč vysoký (Abramis brama), sumec západný (Silrus ganis), šťuka holarktická (Esox lucius), hlaváč európsky (Cottus gobis), slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus scaepser) a ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis).

  - chránené územia

    - Územná ochrana prírody

Na území okresu sa nachádzajú viaceré chránené územia. Ide predovšetkým o CHKO Ponitrie,

ktorá zasahuje do katastrálnych území obcí Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod

Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Horná Ves a Radobica. Ďalším veľkoplošným chráneným

územím je CHKO Strážovské vrchy, ktorá zasahuje kataster obcí Tužina, Valaská Belá a

Čavoj. Celková rozloha chránených krajinných oblastí na území okresu je 16 519,4 ha. K

maloplošným chráneným územiam okresu patria 4 národné prírodné rezervácie a to Vtáčnik,

Rokoš, Vyšehrad, Veľká skala a ich celková rozloha je na území okresu 389,5 ha. Na území

okresu sa ďalej nachádzajú 4 prírodné rezervácie a to Biely kameň, Temešská skala, Buchlov,

Makovište a jedna národná prírodná pamiatka Prepoštská jaskyňa, ktorá sa nachádza na území

mesta Bojnice. Lokalita je cenným dokladom klimatických zmien a foriem rastlinstva a

živočíchov štvrtohôr. Je to jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít SR s najstarším

výskytom pračloveka neandrtálskeho typu na Hornej Nitre. K ďaľším chráneným prírodným

zdrojom patrí 5 prírodných pamiatok a to Končitá, Sivý kameň, Hradisko, Prielom Belanky,

Kobylince. Ich celková rozloha je 15,02 ha. Uvedené prírodné atraktivity sa v súčasnosti

nedostatočne využívajú v tvorbe regionálneho produktu cestovného ruchu. V mnohých

prípadoch chýba priestorové značenie a informácie o uvedených atraktivitách priamo v mieste

ich výskytu. Niektoré z nich sú vyznačené na mapách existujúcich cyklotrás. Viaceré z atraktivít

chránených území sú sprístupnené náučnými chodníkmi ako napríklad na Vtáčnik, Buchlov,

školský náučný chodník Kľačno, náučný chodník Fraňa Madvu, ktorý vedie z Nitrianských

Sučian cez Madvovú dolinku do Nitrianského Rudna a náučný chodník na Vyšehrad, ktorý je tiež významnou archeologickou lokalitou.

Náučný chodník Vtáčnik je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Východiskom sú Kamenec pod Vtáčnikom, Gepnárová dolina alebo Bystričianska dolina, pričom hlavný prístup  je zo SAD Bystričany a Kamenec pod Vtáčnikom. Celková trasa je dlhá 7,8 km, je na nej 11 zastávok s informačnými tabuľami a vedie náročným terénom. Náučný chodník nadväzuje na turistické chodníky so žltou a modrou značkou. Bol otvorený v roku 1996 a jeho správcom je SAŽP COPR Banská Bystrica, stredisko Nitra, Správa CHKO Ponitrie.

Náučný chodník Buchlov je zameraný prírodovedne a ochranársky, vybudovaný na území   CHKO Ponitrie v prírodnej rezervácii Buchlov. Východiskom je zo SAD Osľany, Bystričany alebo Horná Ves. Celková trasa je dlhá 5,3 km, je na nej 8 zastávok s informačnými tabuľami. Vlastná trasa je nenáročná, prístup k náučnému chodníku je náročnejší. Bol otvorený v roku 1983 a v roku 1990 rekonštruovaný. Aj tento chodník je v správe CHKO Ponitrie.

    - Druhová ochrana prírody

Ochrana druhov rastlín a živočíchov sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o  ochrane prírody a krajiny a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva z. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Priamo v záujmovom území nie sú informácie o výskyte osobitne chráneného druhu vzhľadom na zastavanosť územia od roku 2002.

    - Chránené stromy

V blízkosti záujmovej lokality sa žiadne chránené stromy v zmysle zákona č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny nenachádzajú.

2	KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA kraji-ny, SCENÉRIA

  - Štruktúra krajiny a využitie územia

Súčasná krajinná štruktúra predstavuje antropicko-biotický komplex, ktorý tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne, alebo úplne pozmenených dynamických systémov, ako aj novovytvorené umelé prvky.

V území sú lokalizované nasledovné prvky:

Lesy – lesné komplexy sa nachádzajú v severozápadnej a východnej časti Čeraňan. Väčšinu lesných porastov tvoria porasty duba, hrabu, borovice, vo vyšších polohách sa nachádza buk s prímesou jedle a smreka. Podložie je tvorené triasovými vápencami a dolomitmi.

NSKV – (nelesná stromová a krovinná vegetácia)  v časti Čereňany hlavnú os rozptýlenej zelene tvorí sprievodná zeleň rieky Nitry. Je to zeleň zložená hlavne z agátových porastov. Dôležitou súčasťou sú bývalé sady a remízky rozptýlenej zelene po okrajoch trvalých trávnych porastov a ornej pôdy.

### Verejná zeleň – (parky a aleje, zeleň v uličných priestoroch) a vyhradená zeleň (historický park a cintorín) – park spolu s kaštieľom je v Čereňanoch kultúrnou pamiatkou.

Trvalé trávne porasty sú využívané ako lúky a pasienky.

Antropogénne prvky:

-cesty I. a III. triedy, miestne, obslužné a areálové komunikácie, spevnené plochy

-individuálna bytová výstavba (rodinné domy), školské zariadenia, objekty služieb a predajní a pod.,

-orná pôda, trvalé trávne porasty, ovocné sady a záhrady a pod.,

  - Prvky územného systému ekologickej stability

Genofondovo významné lokality – sú to tie štruktúry vegetácie, prípadne širšie územia, na ktorých prevláda funkcia ochrany genofondu chránených druhov rastlín a živočíchov nad ostatnými ekologickými funkciami.

Genofondovo významnými lokalitami sú PR Veľký vrch (vzácne teplomilné spoločenstvá rastlín a živočíchov, geomorfologicky významné skalné útvary) a územie Telesného vrchu, ktoré sú zároveň aj regionálnymi biocentrami. Genofondovo významné lokality sa nachádzajú v dotyku s riešeným územím Chalmová a katastrálneho územia Malé Kršteňany (v okrese Partizánske).

Okrem genofondovo významných lokalít sú v navrhnutej  kostre ÚSES miestneho významu obsiahnuté:

- dôležité navrhované lokálne biocentrá (Zadný Táľ, Olovenec, Hlboká–Nad vinohradom)

- lokálny biokoridor (prepojenie miestnych biocentier v Chalmovej po okraji lesa)

- plošné interakčné prvky (park v Chalmovej, zvyšky lesných porastov a nelesnej vegetácie v agrárnej krajine) líniové interakčné prvky (alej v Chalmovej, prepojenie interakčných prvkov plošných).

V k.ú. Čereňany sa reálne prvky RÚSES ( regionálny územný systém ekologickej stability) nenachádzajú. Návrhová mapa RÚSES Prievidza navrhuje regionálny biokoridor v alúviu rieky Nitry.

V tesnej blízkosti, v k.ú Bystričany, sú navrhované tieto prvky ÚSES regionálneho významu:

- regionálne biocentrum Pramenná oblasť Bystričianskeho potoka – pre územie sú typické bukové lesy pralesovitého charakteru, v hrebeňových polohách (Vtáčnik) sú vyvinuté montánne spoločenstvá so stenovalentnými druhmi. Nachádza sa tu jediné nálezisko endemického druhu Cochlodina fimbriata remota. Z obojživelníkov tu žijú salamandra škvrnitá, mlok obyčajný, kunka žltobruchá, ropucha obyčajná, skokan hnedý a skokan ostropyský. Z plazov tu boli zistené jašterica obyčajná, jašterica múrová, slepúch lámavý a užovka stromová.

- regionálne biokoridory spájajúce NPR Veľká skala a pramennú oblasť Bystričianskeho potoka a genofondovo významnú lokalitu Jaseňova skala  s lokálnym biocentrom Zadný Kľak

- biocentrá regionálneho významu nachádzajúce sa v okrese Partizánske, v k.ú. Malé Kršteňany sú: PR (prírodná rezervácia) Veľký vrch a lesné ekosystémy v lokalite Telesný vrch.

3 	Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra                    a kultúrnohistorické hodnoty územia

3.1 	Obyvateľstvo

- Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 1757

muži 882 
ženy 875

- Predproduktívny vek (0-14) spolu 259

- Produktívny vek (15-54) ženy 521

- Produktívny vek (15-59) muži 601

- Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 376

- Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -18

muži -6 
ženy -12

Na celkový populačný vývoj územia, jeho rozsah a štruktúru obyvateľstva v uplynulom období okrem prirodzeného vývoja výraznou mierou pôsobila aj migrácia obyvateľstva, ktorá tiež významne ovplyvňovala pohyb obyvateľstva riešeného sídla. Nárast obyvateľstva bol zaznamenaný najmä v období rozvoja banskej činnosti a chemickej výroby, čo úzko súviselo s rozvojom bytovej výstavby a rozvojom pracovných aktivít výrobného i nevýrobného charakteru. Po roku 1990  sa strieda mierny nárast s miernym úbytkom obyvateľstva, či už v dôsledku poklesu prirodzeného prírastku ako i v dôsledku zápornej migrácie. Smerovanie migračného pohybu je ovplyvnené aj podmienkami a možnosťami zabezpečenia trvalého bývania a zamestnania sa v sledovanom regióne.

Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov prevládala podľa národnosti v sídlach príslušnosť slovenská v rozpätí (97,32 % - 98,95 %).

### Zamestnanosť

Podmienky zamestnanosti obyvateľov širšieho okolia vytvára samotné mesto Nováky i Zemianske Kostoľany, kde pracuje prevažná časť ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. Obyvatelia sú zamestnaní predovšetkým v priemysle, službách a poľnohospodárstve. Významnými miestami dochádzky za prácou v blízkom okolí sú aj Prievidza, Partizánske a ďalšie.

Tab.10   	Ekonomická aktivita obyvateľov okresu Prievidza

| Rok | Spolu EAO | Muži | Ženy | Podiel EAO z trvale bývajúceho obyvateľstva v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 70 082 | 36 952 | 33 130 | 49,96 |
| 2002 | 70 789 | 36 727 | 34 062 | 50,58 |
| 2003 | 69 959 | 37 847 | 32 112 | 50,11 |
| 2004 | 68 887 | 37 539 | 31 348 | 49,38 |
| 2005 | 68 760 | 37 243 | 31 517 | 49,38 |
| 2006 | 68 501 | 37 556 | 30 945 | 49,24 |

Zdroj:  www.statistics.sk

Tab.11 	Ekonomická aktivita obyvateľov dotknutého územia (k 31.12.2007)

| obec | Počet obyvateľov | z toho muži | z toho ženy |
| --- | --- | --- | --- |
| Čereňany | 1757 | 882 | 875 |

Zdroj: :  www.statistics.sk

Obce Nováky a Zemianske Kostoľany sú významnými strediskami pracovných príležitostí v priemyselných podnikoch. Vo februári 2009 predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza 7,51 %.

Realizácia zámeru nepredstavuje vznik nových pracovných príležitostí.

3.2 	Sídla

Obec  Čereňany  leží na križovatke cestných ťahov sever-juh-východ. Obyvateľstvo žije v obci prevažne v rodinných domoch, nájomných domoch a bytovkách.

V obci Čereňany je k 1. 7. 2009 počet obývaných domov 530.

Nezamestnanosť v obci je cca  9,5%

Počet obyvateľov : 1757.

Osídlenie v oblasti obce Čereňany, ktorá patrí k obciam ležiacim v južnej časti Hornonitrianskej kotliny, dokazuje hradisko objavené a podpísané Štefanom Janšákom v roku 1928. Podľa archeológov a historikov možno položiť hradiská do obdobia 4. – 5. storočia pred naším letopočtom. Prvá písomná zmienka o obci Čereňany je z roku 1329. Obec bola v tom období príslušenstvom Bojnického panstva. Keď bol postavený hrad Sivý kameň, stala sa súčasťou jeho panstva, čo okrem iného dokazuje písomná zmienka z roku 1388.

V obci sa zachoval dodnes kostol sv. Márie Magdalény. Bol postavený okolo roku 1440 v gotickom slohu s prvkami pozdnej gotiky.	Ďalšou historicky významnou stavbou, ktorá sa zachovala, je kaštieľ. Bol postavený okolo roku 1640 ako stavba južného kastelu so štyrmi okrúhlymi vežami na rohoch.. Mal pôvodne charakter opevnenej stavby a bol obklopený vodnou priekopou. Pri ďalších stavebných zásahoch bol jeho vzhľad zmenený v klasicistickom štýle, s lyzénami a stredným ryzalitom.  V reštitúcii bol kaštieľ vydaný oprávneným osobám rodiny Bellovcov – vnukom pôvodného majiteľa, ktorí ho následne predali firme XANDRA, s. r. o. Táto firma vykonala generálnu opravu kaštieľa. V súčasnej dobe sa v kaštieli nachádza reštaurácia AFRODITA.

Ďalšou zachovanou stavbou v obci, ktorá je svedkom histórie obce, je mlyn na Žiarskom potoku. Mlyn funguje dodnes.

V obci fungujú  podnikateľské subjekty – roľnícke družstvo, Jednota, BDI servis – výroba plastových okien, autodoprava a Mlyn Čereňany.

  - Priemysel

Región má silno rozvinutú hospodársku základňu, aj keď odvetvovo príliš špecializovanú, založenú na ťažbe uhlia, náväzne na energetiku a ťažkú chémiu.

Závažnou otázkou ďalšieho rozvoja okresu je rozhodnutie o ťažbe uhlia. Výraznejší útlm ťažby uhlia, následná realizácia reštrukturalizácie ekonomickej základne by však mohli znamenať reálne nebezpečenstvo nepriaznivého vývoja v zamestnanosti a možné rozširovanie sociálnych problémov v regióne.

Obec Čereňany nemá významne rozvinuté hospodárske prostredie. Najbližšie vzdialené významné priemyselné podniky sa nachádzajú v Zemianskych Kostoľanoch a Novákoch.

V obci Bystričany sa pri štátnej ceste nachádza transformovňa 220kV a na odbočke z cesty do Chalmovej objekty Vojenského útvaru.

Menší význam má niekoľko firiem sídliacich v obci Čereňany zameraných na autoopravárenskú činnosť.

Od roku 2004 spoločnosť NAVI, s.r.o., Prievidza prevádzkuje farmu na chov brojlerov nachádzajúcu sa v k. ú. obce Bystričany čiastočne zasahujúcu aj do k. ú. obce Čereňany.

  - Poľnohospodárstvo

Roľnícke družstvo Čereňany

Všeobecná charakteristika roľníckeho družstva
Roľnícke družstvo Čereňany vzniklo dňa 1.1. 1993 po rozpade a transformácií pôvodného družstva JRD Žarnov Oslany so sídlom v Oslanoch, ktoré obhospodárovalo pozemky v katastrálnom území Oslany, Čereňany a Horná Ves.
JRD Žarnov Oslany sa rozdelilo na tri samostatné nástupnícke družstvá: PD Oslany, RD Čereňany, RD Horná Ves.
Roľnícke družstvo obhospodáruje pozemky v katastrálnom území Čereňany a Chalmová. Celková výmera roľníckeho družstva bola v roku 1996/1997 - 1038 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 769 ha ornej pôy. Po odpredaní 55 ha PD Oslany obhospodáruje RD Čereňany od roku 1998 - 983 ha poľnohospodárskej pôdy s nasledovnou štruktúrou: 
714 ha ornej pôdy
1,7 ha ovocné sady 
0,3 ha záhrady 
112 ha lúky 
1 55 ha pasienky

  - služby

Obec Čereňany poskytuje základnú škálu služieb pre svojich obyvateľov. V obci je materská a základná škola, pošta, maloobchodné prevádzky rôzneho zamerania, stravovacie zariadenia.

Občianska vybavenosť obce súvisí s rozvojom funkčných zložiek hospodárskeho významu.

Obec Čereňany plní čiastkovú funkciu pri zabezpečovaní základných potrieb v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúrno – spoločenskej činnosti.

Okrem bytoviek, domov je tu aj kultúrny dom a knižnica,  budova obecného úradu, požiarna zbrojnica, dom smútku a prevádzky drobných živnostníkov, ktoré sú pre obyvateľov obce nevyhnutné.

Svoju činnosť tu rozvíja niekoľko firiem a živnostníkov.

  - Infraštruktúra

    - Doprava

Cestná doprava

Cez obec Čereňany prechádza hlavný cestný ťah I/64 v severo-južnej orientácii, ktorý spája južný okraj Hornonitianskej kotliny so severnými oblasťami Slovenska, ďalej je územie prepojené cestou I/64 na Severopovažský nadregionálny uzol celoštátneho významu (Žilina).

Železničná doprava

Katastrálnym územím prechádza hlavná železničná trať Ponitria - železničná trať č. 140 Prievidza-Nové Zámky, ktorá nie je elektrifikovaná.

Železničná trať sa nachádza západným smerom od záujmového územia, pred riekou Nitrou.

Letecká doprava

Pri Prievidzi a v Malých Bieliciach je malé športové letisko typu C a slúži len pre nepravidelnú leteckú prepravu malými lietadlami. V súčasnosti je letisko využívané na komerčné účely spojené s vyhliadkovými letmi v okolí mesta.

    - Inžinierske siete

### Elektrická energia

Širším záujmovým územím prechádza vedenie VVN 400 MW, vzdušná linka č Bystričany – Malé Kršteňany (ochranné pásmo tohto vedenia je 20 m od krajného vodiča na každú stranu) a tiež vedenie sekundárneho rozvodu NN ako vzdušná sekundárna sieť.

Elektrina vyrobená v ENO je v regióne rozvádzaná linkami 110 kV do el. staníc 110 kV, s ktorých sú zásobovacími rozvodnými linkami VN (22 kV) napojené distribučné transformačné stanice VN/NN (DTS 22/0,4/0,231 kV).

Hlavným dodávateľom elektrickej energie v území je rozvodná stanica Nováky 110/22 kV .

## Zásobovanie plynom

Obec Čereňany namá vybudovaný plynovod.

#### Zásobovanie vodou

Hornonitriansky región je charakteristický kritickým nedostatkom využiteľných zdrojov a zásob pitnej a priemyslovej vody a je závislý na dodávke pitnej vody z vodárenskej nádrže Turček a vodného zdroja Polerieka, ktoré sú  mimo územia okresu.

V Čereňanoch je časť obytných objektov zásobovaná pitnou vodou z vlastných studní. Kvalita tejto pitnej vody nie je dostatočne overená.

Kanalizácia

V Čereňanoch nie je vybudovaná verejná splašková kanalizačná sieť, ani ČOV.

    - Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad z obce je likvidovaný firmou EKO Hunka s.r.o. Chynorany.

Separácia odpadov je zabezpečená prostredníctvom zberných miest (na určených miestach sú uložené nádoby na zber papiera, skla, umelých obalov a pod.) firmou TSM Partizánske.

  - Rekreácia a cestovný ruch

V blízkom území najvýznamnejším rekreačným strediskom je kúpeľný areál (kúpele miestneho významu) s termálnym kúpaliskom s celoročnou prevádzkou a s autokempingom nachádzajúci sa v k.ú. Chalmová. Kúpalisko je situované v tichom prostredí priamo pod Drieňovým vrchom.

V kúpeľnom areáli sa využíva termálna voda vyvierajúca z prameňov v Chalmovej. Je charakterizovaná ako prírodná voda, mineralizovaná, vlažná alebo teplá, hypotonická - pozitívne pôsobí na pohybové ústrojenstvo. Vďaka vhodnému prírodnému prostrediu poskytujú výborné možnosti rekreácie a oddychu. Priamo na prameňoch sú vybudované 3 bazény – dva regeneračno-odpočinkové a jeden vonkajší detský bazén. Plavecký bazén je tiež plnený termálnou vodou vo vonkajších priestoroch.

Okolie kúpaliska poskytuje množstvo prírodných krás, aj historických a kultúrnych pamiatok.

  - Kultúrnohistorické a archeologické hodnoty územia

Prvá písomná zmienka o obci pochádza až z roku 1329, kedy kráľ Karol Róbert dal vyznačiť chotár Oslian. Čereňany boli súčasťou hradného panstva Sivý Kameň. 
Historickým symbolom obce je sv. Štefan, ktorý sa do obecného pečatidla dostáva v čase gotiky. Pri tvorbe obecného erbu sa vychádzalo zo symbolu na pečatidle zo 17. storočia. Jeho súčasná podoba je nasledovná: v červenom štíte na zlatom tróne sedí sv. Štefan v striebornom brnení. Na hlave má zlatú korunu. Zlaté je aj zemské jablko v pravej ruke a žezlo v ľavej ruke panovníka.
V tejto podobe je erb obce veľmi pekný a aj jedinečný. Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ČEREŇANY. Symboly obce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR–C–17/93. 
Obec v minulosti prešla zložitý administratívnym vývinom. Už od včasného stredoveku patrila do Oslianskeho kráľovského dištriktu. Čereňany tvorili súčasť Oslianskeho okresu až do roku 1945. Pri územnej reorganizácii v roku 1960 boli Čereňany opätovne pričlenené do okresu Prievidza, kam patria dodnes.

Z významných pamiatok v obci Čereňany uvádzame:

• Kostol Čereňany. Historická a kultúrna pamiatka obce je kostol, ktorý je zasvätený Márii Magdaléne. Pochádza z 15. storočia, kedy obec patrila aj rádu Paulínov z Horných Lefantoviec. Bol postavený v gotickom slohu s prvkami pozdnej gotiky. Kostol bol pôvodne bez veže. Uskutočnilo sa množstvo opráv, rekonštrukcií, zmien. Prvá zmienka o jeho prestavbe bola z roku 1651, prestavbu riadil Tomáš Majthényi. Kostol je ako kultúrna pamiatka dobre udržiavaný. Čereňany sa uvádzajú ako prvá filiálna obec, po farskej Obci Oslany. Dna 29.6.1991 vydal mon.Rudolf Baláž zriaďovaciu listinu Farnosti Čereňany. Bola to slávnosť celej obce.
• kaštiel. Návštevníka Čerenian určite upúta renesančný kaštiel, ktorý stojí vedľa štátnej cesty a tvorí dominantu centra obce. Jedná sa o historickú pamiatku, ktorou sa môže obec pýšiť. Pochádza zo 17. storočia a v 18. storočí bol prestavaný. V jeho priestoroch sa má otvoriť atraktívna reštaurácia Afrodita.

Na konkrétnom riešenom území sa kultúrnohistorické objekty, pamiatky prípadne archeologické náleziská  nenachádzajú.

- Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

  - Ovzdušie

Sledovaná oblasť zahrňuje časť Hornonitrianskej kotliny. Prúdenie vzduchu je tu značne ovplyvnené orografiou a orientáciou kotliny. Najčastejšie sa vyskytujú vetry zo severného a severovýchodného smeru. Na nevhodné podmienky pre rozptyl a prenos exhalátov poukazujú aj nízke hodnoty rýchlostí vetra.

Významný podiel na znečistení ovzdušia v oblasti má energetika, menšie množstvá exhalátov emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne kúreniská. Veľký podiel na vysokej úrovni znečistenia v tejto oblasti má nízka kvalita palivovo-energetických zdrojov. Využívané uhlie okrem síry obsahuje najmä arzén.

Tab. 12	Prehľad emisií znečisťujúcich látok v rokoch 2000-2007 v okrese Prievidza (v t/rok)

| Rok | TZL | SO2 | NO2 | CO | TOC | As | Vinylchlorid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1 398,8 | 25 127,1 | 5 234,3 | 1 087,3 | 145,4 | 0,448 | 193,6 |
| 2001 | 1 740,5 | 42 202,2 | 6 143,9 | 942,5 | 171,4 | 0,635 | 176,3 |
| 2002 | 1 540,0 | 36 077,2 | 5 830,5 | 945,7 | 155,7 | 0,750 | 160,8 |
| 2003 | 1 503,2 | 43 674,2 | 5 964,3 | 928,4 | 173,4 | 0,879 | 176,6 |
| 2004 | 1 779,0 | 42 433,1 | 5 639,7 | 790,4 | 197,1 | 0,651 | 145,3 |
| 2005 | 1 381,7 | 39 458,8 | 4 021,7 | 666,2 | 183,3 | 0,937 | 130,8 |
| 2006 | 1 036,5 | 38 191,7 | 3 794,6 | 793,8 | 175,2 | 2,012 | 89,5 |
| 2007 | 843,0 | 32 321,8 | 3 746,1 | 777,4 | 177,7 | 1,977 | 73,2 |

Zdroj: NEIS, www.air.sk

- Ďalej je uvedený prehľad emisií znečisťujúcich látok za roky 2000-2007 z najbližšie vzdialených zdrojov znečisťovania ovzdušia od obce Bystričany – zo Zemianskych Kostolian. Rozhodujúcim zdrojom znečisťovania ovzdušia z tejto obce je tepelná elektráreň Zemianske Kostoľany, ktorá sa v celoslovenskom merítku podľa údajov SHMÚ za rok 1999 nachádza na 1. mieste v podiele emitovaného SO2 do ovzdušia (30,25%), v emitovaní TZL na 4. mieste (3,07%), v emitovaní NOx na 2. mieste (18,06%) a v emitovaní CO na 12. mieste (0,57%).

- Tab. 13  Prehľad emisií znečisťujúcich látok v r. 2000-2007 zo zdrojov v k.ú. Zemianske Kostoľany (v t/rok)

| Rok | TZL | SO2 | NO2 | CO | TOC | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 739,949 | 24482,748 | 4942,667 | 580,405 | 109,43 | 0,448 |
| 2001 | 1 178,169 | 41 579,643 | 5 840,537 | 531,883 | 131,814 | 0,635 |
| 2002 | 1 022,478 | 35 244,314 | 5 530,485 | 581,152 | 118,211 | 0,648 |
| 2003 | 990,288 | 42 747,498 | 5 669,207 | 565,595 | 124,655 | 0,755 |
| 2004 | 673,849 | 41 768,330 | 5 339,102 | 493,883 | 142,748 | 0,572 |
| 2005 | 932,401 | 39 009,636 | 3 828,502 | 397,671 | 127,020 | 0,908 |
| 2006 | 615,350 | 37 869,721 | 3 586,006 | 306,436 | 113,867 | 0,746 |
| 2007 | 577,413 | 32 120,781 | 3 559,200 | 307,978 | 112,762 | 0,691 |

Zdroj: NEIS, www.air.sk

Tab. 14 Porovnanie priemerných a maximálnych hodnôt koncentrácie imisií škodlivín z monitorovacích staníc SHMÚ  Prievidza, Bystričany a Handlová (v g/ m3 ) v roku 2000

| Zdroj: Ročenka SHMÚ škodlivina | SO2 |  | NOX |  | prach |  | ozón |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miesto | priemer | maximum | priemer | maximum | priemer | maximum | priemer | maximum |
| Prievidza | 19 | 921 | 33 | 495 | 72 | 496 | 51 | 178 |
| Bystričany |  | 364 | 22 | 184 | 84 | 998 | - | - |
| Handlová | 23 | 237 | 23 | 194 | 25 | 259 |  |  |

Imisný limit pre priemernú  ročnú koncentráciu  je pre :

SO2 = 60 g/ m3,  NOx= 80g/ m3,  prach = 60g/ m3

Katastrálne územie miest a obcí Prievidzského okresu je vyhlásené za oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu ovzdušia.

Vzhľadom na nevyhovujúcu imisnú situáciu bol prijatý v októbri 2004 Krajským úradom životného prostredia v Trenčíne „Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie okresu Prievidze“, v ktorom sú prijaté opatrenia na zlepšenie situácie.

  - Hluk

Zdrojom hluku v záujmovej oblasti  predovšetkým doprava, nakoľko cez obec Čereňany  prechádza hlavný cestný ťah I/64 v severo-južnej orientácii.

Ďalej severozápadne od obce prechádza hlavná železničná trať Ponitria - železničná trať č. 140 Prievidza-Nové Zámky, ktorá nie je elektrifikovaná.

Zaťaženie hlukom je sprievodným javom železničnej, cestnej a leteckej dopravy. Hluk pri železničných tratiach v regióne má hodnoty 65,4 - 68,5 dB (A).

Hluk z cestnej dopravy nad 65 dB(A) ovplyvňuje sídla pri hlavných cestných ťahoch, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti od miestnej komunikácie.

Hluk z leteckej dopravy je vzhľadom na nepravidelnú leteckú prevádzku a málo výkonné lietadlá zatiaľ zanedbateľný.

Zaťaženie hlukom a vibráciami v predmetnom území nemá výrazný vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

  - Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody

Antropogénne vplyvy v území sa prejavujú v kvalite podzemných a povrchových vôd. Na ich znečisťovaní sa podieľa predovšetkým priemysel, komunálne odpadové vody a poľnohospodárstvo.

Dlhodobú kvalitu povrchových vôd možno vyhodnotiť na základe pozorovaní SHMÚ v stanici Nitra - Chalmová.

Rieku Nitru, vrátane sledovaných prítokov, môžeme naďalej hodnotiť ako silne až veľmi silne znečistený tok kvôli antropogénnej činnosti vyvíjanej v tejto oblasti.

Priemyselné oblasti na hornom toku Nitry výrazne ovplyvňujú jej kvalitu.Na krátkom úseku sa z pomerne čistej rieky stáva veľmi znečistená, pričom prvé výrazné znečistenie je na sútoku s Handlovkou a druhú v profile pod Novákmi. Najväčší podiel na výraznom znečistení v nováckej oblasti majú Novácke chemické závody a.s. Nováky, SE a.s. ENO Zemianske Kostoľany, PORFIX – Pórobetón Zemianske Kostoľany, Baňa Nováky a poľnohospodárske podniky.

Pre sledovanie kvality povrchových vôd v území je zriadených (SHMÚ Bratislava) niekoľko miest odberov pre vyhodnotenie tried čistoty podľa jednotlivých ukazovateľov, v záujmovom území sú to: Nitra – Opatovce nad Nitrou, riečny km. 138,70 a Nitra – Chalmová, riečny km 123,80.

Celý tok rieky Nitra  je zaradený do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov.

Tab. 15	Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality vody v rieke Nitra z odberových

miest v rokoch 1998-1999; ( v mg/l)

| Parameter | Nitra – Opatovce nad Nitrou, Riečny km 138,70 |  | Nitra – Chalmová riečny km 123,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 |
| pH | 8,02 | 7,74 | 7,97 | 8,00 |
| rozpustený kyslík | 11,10 | 10,51 | 9,09 | 9,55 |
| BSK5 | 3,85 | 4,47 | 6,70 | 5,67 |
| CHSKMn | 4,97 | 5,43 | 7,14 | 6,57 |
| CHSKCr | 12,11 | 25,92 | 18,10 | 27,75 |
| rozpustené látky | 403 | 408 | 937 | 832 |
| nerozpustené látky | 17 | 31 | 15 | 21 |
| amoniakálny dusík | 0,805 | 1,614 | 1,089 | 1,462 |
| dusičnanový dusík | 2,131 | 2,225 | 1,872 | 1,775 |
| chloridy | 11,84 | 16,61 | 162,90 | 144,45 |
| sírany | 58,32 | 50,41 | 104,15 | 119,12 |

Zdroj: Ročenka SHMÚ, r. 2001

Zhoršenie kvality na toku Nitra nastáva prevažne v kyslíkovom režime, kde sa vyskytuje aj IV. trieda kvality čistoty, t. z. silne znečistená voda. V skupine základných chemických ukazovateľov znečistenie spôsobujú rozpustené látky a merná vodivosť vplyvom priemyselných odpadových vôd.

V skupine nutrientov koncentrácie dusičnanov, dusitanov, celkového fosforu a organického dusíka majú za následok, že tok je od odberného miestom Opatovce n/N zaradený v IV. triede kvality povrchovej vody. V skupine mikropolutantov je zaznamenané zvýšené znečistenie v ukazovateľoch NEL, Hg, Pb, As, Cu. Tieto zvýšené hodnoty možno sledovať až v profile Pod Kľačnom, zdrojom znečistenia je pravdepodobne doprava.

Pre porovnanie uvádzame aj vybrané ukazovatele znečistenia z pravidelného monitoringu, ktorý vykonáva SHMÚ na rieke Nitra v profile Chalmová (rkm 123,5), údaje sú z roku 2007:

###### Tab. 16	Údaje o kvalite vody v rieke Nitra profil Chalmová

| Profil | Rozp. O2 | BSK5 | ChSKCr | NL | pH | RL |  | vodivosť | NEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mS/l | mg/l |
| Nitra - Chalmová rkm 123,5 | 8,06 | 4,91 | 31,88 | 11,0 | 7,8 | 923 |  | 122,08 | 0,0659 |
|  | Ca | Mg | Cl- | SO42- | N-NH4+ | N-NO3 |  | Celk. N | Celk. P |
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l |
|  | 139,15 | 15,48 | 179,48 | 60,21 | 0,61 | 1,194 |  | 3,665 | 0,1675 |
|  | As | Hg | Zn | N-NO2 | PO43- |  |  |  |  |
|  | μg/l | μg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |  |  |
|  | 11,1 | 1,301 | 8,26 | 0,0908 | 0,2809 |  |  |  |  |

Zdroj: Ročenka SHMÚ

Podzemné vody

Kvalitu podzemnej vody na území Slovenska sleduje v sieti monitorovacích staníc SHMÚ. Do základnej siete patria v okolí záujmového územia monitorovacie vrty v Novákoch a v Bystričanoch. Pri hodnotení kvality podzemných vôd bolo zistené, že pri porovnaní limitných hodnôt najčastejšie z normy pre pitnú vodu  a nameraných koncentrácií vo vzorkách podzemných vôd sú prekračované hodnoty ukazovateľov: mangán, železo, chloridy, CHSKMn, NELUV, fenoly, sírany a amónne ióny. V lokalite Nováky bola nameraná nadlimitná koncentrácia trichlóretylénu.

  - Pôdy

Znečisťovanie a erózia pôdy je v regióne Horná Nitra výrazne negatívnym javom. Kolektivizácia a intenzifikácia poľnohospodárstva spojená s plošným, trvalým zamorovaním veľkej časti povrchu územia škodlivými imisiami vytvorili situáciu, keď takmer všetky lesy a poľnohospodársku pôdu regiónu je treba považovať za ohrozenú. Aj keď treba spomenúť, že situácia sa v dôsledku opatrení realizovaných v ENO Nováky a NCHZ značne vylepšila .

Špecificky negatívny dopad na kvalitu pôdy má arzén, ktorý uniká pri spaľovaní uhlia v elektrárni v Zemianskych Kostoľanoch. Jeho obsah v pôde Prievidzskej kotliny je niekoľkokrát vyšší ako v rovnakých pôdach v iných regiónoch.

Chemicky dlhodobo kontaminované sú pôdy zasiahnuté haváriou skládky popolčeka v r. 1965 a pôdy v okolí zložísk popolčeka, vápna a chemických odpadov v priestore Nováky - Bystričany.  Kataster  obce  sa nachádza v imisiami značne zaťaženej oblasti. Ide o pevné imisie z významného zdroja znečistenia ovzdušia – priemyselno-energetického komplexu Nováky.

  - Rastlinstvo a živočíšstvo

Zvýšené znečistenie ovzdušia ( SO2, NOx)  emitovaných pri spaľovaní hnedého uhlia (ENO Nováky, Zemianske Kostoľany) sa podieľa aj na zhoršenom zdravotnom stave lesných porastov. Znečisťujúce látky spôsobujú intenzívnejšie opadávanie lístia a ihličia (jedľa, smrek, smrekovec a dub). Ďalej bolo zistené odumieranie bukových porastov vo všetkých vekových skupinách. Predpokladanou príčinou je  imisné zaťaženie v súčinnosti s abiotickými činiteľmi – sucho, mráz. V rámci okresu sú  monitorovacie plochy, na ktorých sa každoročne zisťuje poškodenie lesa. Situácia sa obdobne ako u pôdy postupne  a vzhľadom aj na prijímané opatrenia u najväčších zdrojov znečistenia zlepšuje.

4.6 	zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka

Štruktúra priemyslu Hornej Nitry daná surovinou bázou má nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia, vody a pôdy. Súvisí to s ťažbou hnedého uhlia a lignitu, výrobou elektrickej energie a chemických látok.

Medzi škodlivé látky, ktoré znečisťujú ŽP v oblasti Hornej Nitry patria prach, oxid siričitý a zlúčeniny arzénu .

Dlhodobé pôsobenie škodlivých emisií v životnom prostredí človeka negatívne vplýva na jeho zdravotný stav. Miera poškodenia zdravia je rôzna v závislosti od určitého komplexu objektívnych a subjektívnych podmienok (vek, pracovná činnosť).

### Tab. 18	Výber najvýznamnejších zdravotných ukazovateľov

| Ukazovateľ | #### Okres Prievidza |  | Trenč. kraj | SR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2002 | 2002 | 2002 |
| natalita v ‰ | 9,22 | 7,58 | 7,93 | 9,45 |
| samovoľné potraty na 1000 žien vo fertilnom veku | 3,77 | 3,26 | 2,53 | 3,28 |
| mimomaternicové tehotenstvo na 1 000 žien vo fertilnom veku | 0,34 | 0,45 | 0,41 | 0,28 |
| počet živonar. detí s vrodenou chybou na 10 000 živonarodených | 268,7 | 291,9 | 271,3 | 277,1 |
| novorodenecká úmrtnosť v ‰ | 5,37 | 1,88 | 2,92 | 4,68 |
| dojčenská úmrtnosť v ‰ | 7,67 | 3,77 | 5,43 | 7,63 |
| mortalita | 8,85 | 8,51 | 8,42 | 9,58 |

Zdroj: Správa o stave životného prostredia Trenčianskeho kraja k r.  2002

Pre demografický vývoj v SR je charakteristický dlhodobý pokles pôrodnosti aj v oblastiach s doteraz priaznivou natalitou. Platí to aj pre  Trenčiansky kraj i okres Prievidza.

Populačný vývoj ovplyvňuje aj ďalší demografický ukazovateľ – potratovosť, na ktorom má určitý podiel aj environmentálny aspekt, nakoľko pôsobenie škodlivín v ovzduší, vode, pôde a v potravinách sa dokázateľne prejavuje najmä u tehotných žien. Počet samovoľných potratov na 1000 žien vo fertilnom veku v okrese Prievidza bol  vyšší ako priemer za kraj, ale zároveň mierne nižší ako priemer za SR .

Mimomaternicové tehotenstvá na 1000 žien vo fertilnom veku mierne prevyšuje ukazovatele za kraj i SR.  S ukazovateľom potratovosti súvisí aj počet narodených detí s vrodenou chybou. V  sledovanom období sa v dotknutom okrese mierne zvýšil počet  narodených detí s vrodenou chybou na 10000 živonarodených detí  a bol vyšší ako priemer za kraj i SR. Z ďalšej štatistiky z nasledovných rokov sme získali údaj za r. 2005, kedy počet živonarodených detí s vrodenou chybou na 10 000 živonarodených za SR predstavoval 256,2 za Trenčiansky kraj 150,4 a za okres Prievidza 101,4, čo sú hodnoty nižšie ako za rok 2002, ale je nám známe, že aj tieto hodnoty kolíšu, v niektorých rokoch sú vyššie a opačne.

Citlivým ukazovateľom hygienickej a kultúrnej úrovne života obyvateľstva, ako aj meradlom zdravotníckej starostlivosti je novorodenecká úmrtnosť. Úmrtia novorodencov v prvých rokoch života spôsobujú najmä vnútorné príčiny (ako napr. vrodené chyby, choroby matky a pod.), v neskoršom veku pri úmrtiach novorodencov prevládajú hlavne vonkajšie príčiny, predovšetkým infekcie a úrazy. V porovnávaných rokoch 1998 a 2002 došlo v okrese k výraznému zníženiu dojčenskej a novorodeneckej úmrtnosti.

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj mortalita. Najvyššiu úmrtnosť v rámci Trenčianskeho kraja dosahujú okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom a najnižšiu Prievidza, Ilava a Bánovce nad Bebravou.

Percentuálne rozdelenie úmrtí podľa hlavných príčin smrti v jednotlivých okresoch sa veľmi nelíši od celoslovenských hodnôt, tak u mužov ako aj u žien. V každom okrese sú na prvom mieste úmrtia na choroby obehovej sústavy a na druhom mieste sú úmrtia na nádorové ochorenia. Poradia ostatných hlavných príčin smrti sa síce menia, ale významné rozdiely medzi nimi nie sú.

Úroveň úmrtnosti podľa hlavných príčin - meraná štandardizovanou mierou vykazuje nadúmrtnosť mužov vo všetkých okresoch SR. Výnimku tvorí len jeden okres, a to okres Levoča, kde v období 2001-2005 bola zaznamenaná nadúmrtnosť žien na choroby dýchacej sústavy. Toto však vo veľkej miere treba pripísať nízkej úmrtnosti, a v rámci toho, malému počtu zomretých na túto príčinu smrti v tomto okrese.

V úmrtnosti podľa príčin smrti, teda podobne ako v celej republike, tak aj v Trenčianskom kraji,  v okrese Prievidza a jeho obciach, dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca a nádorové ochorenia.

# Tab.19:	Úmrtnosť obyvateľstva v r. 2002 podľa vybraných chorôb (na 100 0000 obyvateľov -  porovnanie)

| príčina úmrtia | Okres Prievidza | Trenčiansky kraj | SR |
| --- | --- | --- | --- |
| Choroby obehovej sústavy | 462,5 | 501,5 | 521,8 |
| Nádorové ochorenie | 202,7 | 212,9 | 213,9 |
| Choroby dýchac. ústrojen. | 32,1 | 45,3 | 54,2 |
| Choroby tráviacej sústavy | 44,2 | 46,3 | 51,9 |
| Vonkajšie príčiny | 62,8 | 56,9 | 56,2 |
| Spolu | 850,7 | 941,6 | 958,1 |

Zdroj: UZIŠ 2003

Pri porovnaní ukazovateľov za okres Prievidza s údajmi za kraj i SR vyzneli v prospech okresu Prievidza údaje vo všetkých ukazovateľoch okrem počtu úmrtí v dôsledku vonkajších zavinení. Päť najčastejších príčin smrti: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok 95 percent všetkých úmrtí.

Z hľadiska chorobnosti obyvateľstva v celosvetovom meradle zaujímajú srdcovo-cievne ochorenia taktiež vedúce miesto. Tento stav je v dôsledku poklesu úmrtnosti na ostatné choroby, najmä infekčné, ľudia sa dožívajú vyššieho veku, v ktorom často dochádza k degeneratívnym chorobám srdca. Prírastok týchto ochorení je i v dôsledku civilizačných faktorov.

Podľa Správy o stave životného prostredia Trenčianskeho kraja (k r. 2002) v posledných rokoch – podobne ako v celej republike,  aj v Trenčianskom  kraji - v jeho sídlach  bol zaznamenaný nárast alergií – alergickej rinitídy sezónnej i celoročnej, bronchiálnej astmy, no aj dermorespiračného syndrómu a potravinovej alergie.

V stručnej epidemiologickej charakteristike okresu Prievidza (RÚVZ Bojnice, rok 2007) sa uvádza, že v okrese Prievidza evidovali 2207 infekčných ochorení a nozokomiálnych nákaz, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavovalo nárast o 27,42 %. Okrem toho 77 200 ochorení na chrípku a akútne respiračné ochorenia, čo bol takmer rovnaký výskyt ako v predchádzajúcom roku. Celková epidemiologická situácia v roku 2007 bola vo výskyte sporadických ochorení priaznivá. Bol zaznamenaný zvýšený počet veľkých epidémií hnačkových ochorení (výskyt v zariadeniach spoločného stravovania). Vykázaných bolo celkom 7 epidémii (5 salmonel, 1 rotavírusová epidémia, 1 epidémia nešpecifikovanej vírusovej konjuktivitídy).

Záverom možno len z našej strany teda zopakovať, že celková kvalita životného prostredia pre človeka je súhrnom kvalít jeho jednotlivých zložiek, predovšetkým kvality ovzdušia a vody. Priamy vplyv životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva (okrem havárií, úrazov) je  ťažko hodnotiť aj vzhľadom na to, že príčinnosť chorôb je multifaktoriálna a výrazný podiel na chorobnosti má aj životný štýl, genetické faktory, stresy, úroveň zdravotníctva a pod. Taktiež v súčasnosti dostupné údaje neumožňujú dostatočne kvantitatívne určiť podiel kontaminácie životného prostredia na vývoji zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia sa odhaduje na 15-20 %, čo nie je zanedbateľné percento.

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné

prostredie

4.1.Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Navrhovanou činnosťou nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Nároky na vodu

Stavba nevyžaduje počas prevádzky zásobovanie  pitnou vodou. Zásobovanie pitnou   vodou pre svojich pracovníkov zabezpečí realizátor stavby.

Potreba el. energie

Stavba nevyžaduje počas prevádzky zásobovanie  elektrickou energiou. Zásobovanie el.energiou počas výstavby si zabezpečí realizátor stavby.

Pracovné sily

Obsluha bude zaškolená a preskúšaná. Obsluha kanalizácie spočíva v jej občasnej kontrole a v prípade upchatia,  jej prečistenia , čo zabezpečí firma vlastniaca príslušné zariadenia k tomu potrebné.

Dopravná a iná infraštruktúra

Stavebné práce budú vykonávané v samotnej obci a to aj pri cestných a obecných komunikáciách. Nevyžaduje sa vybudovanie nových prístupových ciest. Stavba bude realizovaná za plnej verejnej cestnej premávky a bude usmernená podľa dočasného dopravného značenia.

Ochranné pásma

Všetky ochranné pásma inžinierskych sieti budú navrhovanou činnosťou  dodržiavané.

4.2. Údaje o výstupoch

Ovzdušie, zdroje znečisťovania ovzdušia

Vplyv na ovzdušie a klimatické pomery.

Počas výstavby bude zdrojom znečisťovania ovzdušia samotná stavebná činnosť. Ovzdušie bude zaťažované zvýšenou prašnosťou a emisiami zo stavebných vozidiel. Uvedený vplyv nepovažujeme za významný.

V blízkosti sa nachádzajú obytné zóny.

Odpadové vody

Odpadová voda  pri budovaní navrhovanej činnosti nebude vznikať. Sociálne zázemie pracovníkov dodávateľa bude zabezpečené osadením unimobunky a ekologicky prenosných WC.

Zdroje žiarenia, teplo, zápach a iné výstupy

Výskyt žiarenia a iných fyzikálnych polí sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nepredpokladá.

Negatívne účinky hluku a vibrácií sa prejavia počas zemných výkopových prác a prejazdu  a práce ťažšími mechanizmami.

Rozhodujúca je organizácia dopravy, poloha činnosti v dotknutom území a dĺžka samotnej činnosti.

Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov :

- Nákladné automobily		87 -  89 dB (A)

- Zhutňovacie stroje		83 – 86 dB (A)

- Nakladače zeminy                         86 -  89 dB (A)

Možno predpokladať, že pri použití viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB (A),  tým vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov realizátora stavby.

Po dobudovaní odľahčovacích stôk na odvedenie vôd z povrchového odtoku sa nepredpokladá umiestnenie žiadnych zariadení, ktoré by boli zdrojom žiarenia, tepla, zápachu a pod.

Iné očakávané vplyvy, napr. vyvolané investície

Realizáciou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne iné vplyvy, stavba si nebude vyžadovať žiadne ďalšie investície.

Vodnú stavbu bude potrebné udržiavať v prevádzky schopnom stave spôsobom, aby plnila účel, na ktorý bude vybudovaná.

Odpady

Odpady budú vznikať počas výstavby i počas prevádzky zariadenia .

Odpady vznikajúce počas výstavby zaradené podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č.    284/2001 Z. z. , ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

| Druh odpadu | Názov odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
| 17 05 03 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Odpad číslo 17 03 02 bitúmenové zmesi, kategória ostatný vznikne pri prekopávaní vozovky pre položenie kanalizačného potrubia z vrchných živičných vrstiev vozovky.

Odpad číslo 17 05 03 výkopová zemina, kategória ostatný, vznikne pri výkopoch rýh a stavebnej

jamy pre rozdeľovací objekt.

Odpady vznikajúce počas prevádzky zaradené podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č.  284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :

| Druh odpadu | Názov odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- |
| 20 03 06 | Odpady z čistenia kanalizácie | O |

Odpad číslo 20 03 06 – odpady zo stôk, budú vznikať pri revíznom preplachovaní stôk  z usadenín a predmetov, ktoré sa v nich zachytili.

4.3.Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

4.3.1. Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Z charakteru činnosti, jej umiestnenia a z geologickej stavby dotknutého územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili stav horninového prostredia.

Nepredpokladajú sa zásadné terénne úpravy, ktoré by zmenili reliéf dotknutého územia. V priamo dotknutom území sa reliéf, po osadení potrubia pod zem vráti do pôvodného stavu.

V priamo dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín.

Prevádzka je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia.

POČAS VÝSTAVBY

V dotknutom území sa nepredpokladá výraznejšie ovplyvnenie kvality a stability substrátu. Priame vplyvy budú spočívať vo vyťažení substrátu na miestach zakladania a osadenia potrubia, tento sa však po osadení potrubia vráti na pôvodné miesto a plochy dotknuté stavbou sa vrátia do pôvodného stavu. Zdrojom znečistenia môžu byť stavebné a dopravné mechanizmy.

4.3.2. Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vybudovaním navrhovaného protipovodňového opatrenia sa zabráni vniknutiu povrchových vôd do zastavanej časti obce Čereňany , ich odvedenie do vodného toku bude plynulé.

POČAS VÝSTAVBY

Možná je kontaminácia vôd spôsobená únikom ropných látok (pohonné hmoty, oleje)z používaných mechanizmov s možným následným splachom do povrchových a podzemných vôd. Tento vplyv je dočasný, prípadné znečistenie by bolo bodové, vplyv hodnotíme ako málo významný.

4.3.3. Vplyvy na ovzdušie

POČAS VÝSTAVBY

Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaní emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného kľudu. Takisto pri výstavbe a stavebných prácach bude zvýšená hladina hluku. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, nepredpokladáme dlhodobú záťaž.

4.3.4. Vplyvy na pôdu

Nakoľko nie je potrebné vyňatie pôdy na realizáciu zámeru z PPF ani LPF, nebude mať realizácia navrhovanej činnosti, ani jej prevádzka vplyv na pôdu.

4.3.5. Vplyvy na biotu, chránené územia a ÚSES

Navrhovaný zámer je situovaný v intraviláne obce.

Na pozemkoch, ktoré môžu byť stavbou priamo dotknuté sa nenachádzajú žiadne cenné rastlinné, či živočíšne spoločenstvá. Do priamo dotknutého územia ani jeho okolia nezasahujú žiadne chránené územia, prvky územné systému ekologickej stability a nevyskytujú sa tu biotopy národného, či európskeho významu.

Realizáciou sa nepredpokladá negatívny odpad na uvedené prvky a nezmenia sa ani migračné trasy živočíchov.

4.3.6. Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny

Realizácia zámeru svojou funkčnosťou zapadá do súčasného využívania krajiny v danom priestore. Výstavba  a prevádzka neovplyvní súčasnú štruktúru využitia územia a jeho funkčnú hodnotu.

Osadením kanalizačného potrubia pod jestvujúci rastlý terén, ktorý sa potom vráti do pôvodného stavu nedôjde k zásahu do scenérie krajiny sa neovplyvní.

Realizáciou navrhovanej činnosti nepríde k negatívnemu ovplyvneniu scenérie a štruktúry  krajiny.

4.3.7. Vplyvy na obyvateľstvo a sídla

POČAS VÝSTAVBY

Bude najvýznamnejším dopadom produkcia hluku a prašnosti v dotknutom území. Hluk a prašnosť bude spôsobená výkopovými a betonárskymi prácami a dopravným ruchom vozidiel a mechanizmov. Vplyv výstavby bude krátkodobý, nepredpokladáme dlhodobú záťaž. Je potrebné tento vplyv minimalizovať použitím vhodnej technológie a vhodných stavebných postupov, ktorú budú rozpracované v rámci prípravy projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Narušenie pohody a kvality života v dotknutom území počas prevádzky navrhovaného zámeru nepredpokladáme. Počet obyvateľov ovplyvnených negatívnymi účinkami zámeru je minimálny.

4.3. 8. Vplyvy na dopravu

Výrazné vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu, či počas jej výstavby alebo počas prevádzky nepredpokladáme.

4.4. Hodnotenie zdravotných rizík

Vybudovanie kanalizácie v obci Branč bude mať výrazne pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva.

Výrazne sa zlepší kvalita vyčistenej vody, čo sa vo výraznej miere prejaví v zlepšení životného prostredia. Množstvo nečistôt vypúšťaných do vodného toku Malá Nitra sa zníži na minimum , značne sa zníži nebezpečie znečisťovania podzemných vôd a tiež sa obmedzia problémy s vyvážaním kalov.

Realizáciou stavby bude možné likvidovať nefunkčné žumpy a septiky.

Zvýši sa kvalita studňových vôd používaných na zavlažovanie záhrad. Celkovo sa zvýši hygiena v obci Branč.

Z navrhovaných protipovodňových úprav nehrozia žiadne zdravotné riziká pre obyvateľov. Počas výstavby môže dôjsť k nejakým pracovným úrazom, preto je nutné, aby stavebná firma dodržiavala všetky bezpečnostné predpisy pri práci. Charakter a rozsah činnosti nepredstavuje zvýšenú produkciu emisii, ktoré by viedli k prekročeniu noriem kvality životného prostredia a zaťažili obyvateľov blízkych obcí.

Všetky práce aj prevádzka stavby musia byť uskutočnené v súlade  s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, a to najmä v súlade so :

-Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

-Vyhláškou SUBP a ISBU č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

-Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  na stavenisko.

Po ukončení protipovodňových úprav navrhovaný zámer nepredstavuje žiadne zdravotné riziká.

4.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaná činnosť nie je lokalizovaná v území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nezasahuje do lokalít tvoriacich sústavu chránených území NATURA 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu). Vplyvy navrhovanej  na Chránené vodohospodárske územia sa nepredpokladajú.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability ( ďalej len „ÚSES“) je navzájom prepojený súbor prirodzených aj pozmenených, ale prírode blízkych ekosystémov, ktoré udržiavajú v prírode rovnováhu. Tvoria ho biocentra, biokoridory a interakčné prvky, na provincionálnej, regionálnej aj miestnej úrovni, našom prípade :

mBK miestny biokoridor Ilus – regulovaný vodný tok s menšími plochami nelesnej brehovej vegetácie.

Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá    závažný vplyv navrhovanej činnosti na uvedený prvok  ÚSES.

Vplyv navrhovanej činnosti na ÚSES sa nepredpokladá.

4.6.Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

4.6.1. Vplyvy na prírodné prostredie

4.6.1.1.Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Znečistenie horninového prostredia : nepriaznivý vplyv, nárazový pri haváriach, dočasný, nevýznamný

Vplyvy na reliéf nepredpokladáme.

4.6.1.2.Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vybudovaním navrhovaného protipovodňového opatrenia sa zabráni vniknutiu povrchových vôd do zastavanej časti obce Čereňany , ich odvedenie do vodného toku bude plynulé.

4.6.1.3.Vplyvy na ovzdušie

Znečistenie ovzdušia počas výstavby : nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný, málo významný.

Zvýšenie sekundárnej prašnosti počas výstavby : nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný, málo významný.

Zaťaženie hlukom počas výstavby : nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný, málo významný.

4.6.1.4. Vplyvy na pôdu

Znečistenie pôdy : nepriaznivý vplyv, nárazový pri haváriach, prevažne dočasný, nevýznamný, prepojený s podzemnou vodou a horninovým prostredím.

4.6.1.5.Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Vplyv na genofond a biodiverzitu nepredpokladáme.

4.6.2.Vplyvy na krajinu

4.6.2.1. Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny : bez vplyvu

4.6.2.2. Vplyvy na ochranu prírody

Narušenie záujmov ochrany prírody a krajiny : bez vplyvu

4.6.2.3. Vplyvy na stabilitu krajiny

Narušenie funkčnosti prvkov ÚSES : bez vplyvu

4.6.3. Vplyvy na obyvateľstvo, sídla a dopravu

Vybudovaním navrhovaného protipovodňového opatrenia sa zabráni vniknutiu povrchových vôd do zastavanej časti obce Čereňany , ich odvedenie do vodného toku bude plynulé.

4.7.  Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice

Priamy vplyv nie je.

4.8. Vyvolané súvislosti

Nie sú.

4.9.  Ďalšie možné rizika spojené s realizáciou činností

Pri dodržaní predpisov o bezpečnosti práce pri výstavbe kanalizácie a vytýčenií jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí nie sú.

4.10.Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov

Nie sú potrebné.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti vyplývajú z existujúcich legislatívnych noriem, ktoré upravujú výstavbu a prevádzkovanie vodných stavieb, technologických postupov a technického vybavenia , ako aj z opatrení, ktoré vyplynú zo stanovísk dotknutých orgánov.

Územnoplánovacie opatrenia

Z pohľadu predkladaného zámeru nenavrhujeme žiadne územnoplánovacie opatrenia.

Technické opatrenia

V priebehu realizácie a počas prevádzky  budú dodržiavané pravidlá bezpečnosti  a  ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Opatrenia počas výstavby

-Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sieti, aby nedošlo ku ich poškodeniu.

-Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

-Počas výstavby je predpoklad vzniku odpadov kategórie 17  - stavebných odpadov.

Realizátor stavby bude s odpadom , ktorý vznikne pri výstavbe nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch – v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch – bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ  resp. zúčastnení dodávatelia  povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté napr. v týchto predpisoch :

-Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania iných poškodení zdravia z práce. Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

-Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách  na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

-Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenia počas prevádzky

Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť minimalizovať alebo kompenzovať očakávané vplyvy činnosti, ktoré môžu vzniknúť počas jej prevádzky.

Ochrana prírody a krajiny

Vykonať  všetky potrebné opatrenia na zabránenie šírenia inváznych druhov rastlín ohrozujúcich autochtónnu vegetáciu v miestach zasiahnutých výstavbou navrhovanej činnosti.

Ochrana podzemných a povrchových vôd

-Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly.

-V prípade úniku škodlivých látok postupovať podľa havarijného plánu a s kontaminovanou zeminou zachádzať v súlade so zákonom o odpadoch súvisiacimi predpismi.

Obmedzenie hluku a vibrácií

-Používať iba zariadenia a motorové  vozidlá v riadnom technickom stave.

-Vylúčiť práce v čase nočného kľudu a v dňoch pracovného pokoja.

Protihavarijné opatrenia

-Pravidelne vykonávať poučenie pracovníkov o postupe pri úniku nebezpečných látok do životného prostredia.

Nakladanie s odpadmi

-Vyprodukované odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným osobám.

Kompenzačné opatrenia

Nenavrhujeme žiadne kompenzačné opatrenia.

Návrh monitoringu

-Pravidelne sledovať výskyt inváznych druhov rastlín.

-Pravidelne sledovať stavebnotechnický stav vodných stavieb.

-Vykonávať školenia pracovníkov so zameraním na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych situácií a na bezpečnosť pri práci.

Uvedené opatrenia sú organizačne, technicky a ekonomicky realizovateľné.

4.11. Posúdenie očakávaného vývoja územia ak by sa stavba nerealizovala.

V prípade, že navrhovaná činnosť  nebude realizovaná, bude využitie dotknutého územia v terajšom stave so vstupmi a výstupmi na súčasnej úrovni, bude opätovne v čase dažďov  a topenia snehov dochádzať k zaplavovaniu a poškodzovaniu majetkov občanov, ako aj majetku obce a štátneho majetku.

Navrhovaným riešením síce nedôjde k zásadným zmenám v režime povrchových a podzemných vôd oproti existujúcemu stavu, dôjde však k bezpečnejšiemu odvedeniu vôd z povrchového odtoku dažďových a snehových vôd vybudovaním protipovodňového opatrenia, ktoré bude následne vyústené do miestneho potoka.

Ochrana pred následkami opakujúcich sa povodní, ktoré nepriaznivo zasahujú do života ľudí v obci, poškodzujú ich majetok, spôsobujú materiálne škody a menia vzhľad a charakter krajiny. Realizáciou projektu bude možné  chrániť  pred poškodením rodinné domy občanov obce.

4.12. Posúdenie súladu s územno-plánovacou dokumentáciou

Stavba je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou obce Čereňany.

4.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov

Nie je potrebný.

V.Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho

variantu

5.1.Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber    optimálneho variantu

Pre hodnotenú činnosť sme zvolili nasledovné skupiny kritérií:

-enviromentálne

-sociálno-ekonomické

-ekonomické

Environmentálna skupina kritérií :

-vplyvy na horninové prostredie

-vplyvy na reliéf pôdy

-vplyvy na ovzdušie – klimatické pomery

-vplyvy na flóru, fauna a biotopy

-vplyvy na krajinu a chránené územia

-vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity

Sociálno-ekonomická skupina kritérií :

-vplyvy na ekonomický rozvoj obce

-vplyvy na pracovné príležitosti

Ekonomická skupina kritérii

-stavebný náklad na stavbu

Z hľadiska dôležitosti uvedených kritérií resp. určenia ich váh považujeme dané kritéria za  rovnocenné.

5.2.Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti  pre posudzované varianty

Obec Čereňany má záujem  o vybudovanie protipovodňovej ochrany z dôvodu pravidelne opakujúceho sa ohrozovania  prívalovými vodami a vodami z topenia snehu, ktoré sú sústredené do vodného toku Dereš. Vodný tok Dereš je v časti otvorený –  má lichobežníkový tvar a v súbehu s cestnou komunikáciou I/64 je zakrytý – betónové potrubie dimenzie DN 1000. V bode prechodu z otvorené kanála do uzatvoreného, dochádza v čase prívalových dážďov a topenia snehu k vzdúvaniu hladiny – uzatvorený profil DN 1000 je nepostačujúci, dochádza k prelievaniu vody cez objekt a následne k zatápaniu obce , s následnými povodňovými škodami na majetku obce a občanov a k ohrozeniu cestnej premávky na cestnej komunikácii I/64.

Predložený zámer činnosti sa na základe uvedeného predkladá v troch variantoch :

-Variant č. 0 nerealizovanie protipovodňových opatrení.

-Variant č. 1  vybudovanie stavby „Čereňany – odľahčenie vodného toku“

-Variant č. 2 vybudovanie stavby „Čereňany – zmena dimenzie krytej časti vodného toku Dereš

Na základe údajov predkladaného zámeru činnosti je možné pre porovnanie variantov konštatovať :

Variant č. 0

Nulový variant   predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa činnosť nezrealizovala. V dôsledku nezrealizovania  stavby „Čereňany – odľahčenie vodného toku“  by sa neupravili vodohospodárske pomery, nezabezpečila by sa ochrana  občanov obce, obecného majetku, ako aj majetku štátu, ochrana osôb, ich obydlí a ich majetku pred povodňami.

Variant č. 1

Variant č.1 rieši odľahčenie vodného toku Dereš vybudovaním rozdeľovacieho objektu v bode prechodu z jeho  otvoreného profilu na uzatvorený profil (v bode kde dochádza k vzdúvaniu a prelievaniu vody) s následným odvedením odľahčených vôd stokou „D1“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štalov. Ďalej rieši zachytenie a odvedenie dážďových vôd z prívalových dážďov cez dážďovú stoku „D“ do vodného toku bezmenný pravostranný prítok vodného toku Štálov.

Vybudovaním kanalizačných stôk s výustnými objektami do vodného toku – bezmenný pravostranný prítok do vodného toku Štálov a rozdeľovacieho objektu na vodnom toku Dereš sa zabezpečí odľahčenie a bezpečné odvedenie povrchových vôd, čím sa značne eliminujú povodňové škody na majetku obce a občanov.

Variant č. 2

Variant č.2 rieši zmenu dimenzie krytej časti vodného toku Dereš, v úseku od bodu prechodu z otvoreného koryta na krytý kanál, pozdĺž cestnej komunikácie I/64, vrátane trubného priepustu popod cestnú komunikáciu I/64.  V rámci stavebného objektu dôjde :

- k vybúraniu krytého kanálu z betónového potrubia DN 1000 dĺžky 180,0m

-k vybúraniu trubného priepustu popod cestnú komunikáciu I/64 DN 1000 dĺ.10,0m

-k vybudovaniu krytého kanála dimenzie DN 1200 dĺ. 180,0m z materiálu OLS

-k vybudovaniu trubného priepustu DN 1200 dĺ. 10,0 m popod cestnú komunikáciu I/64

Stavebný náklad na variantu č.2 predstavuje 346 000.-€.

Zvýšením dimenzie krytej časti vodného toku Dereš  sa zabezpečí  bezpečné odvedenie povrchových vôd, čím sa značne eliminujú povodňové škody na majetku obce a občanov.

Na základe zhodnotenia v predchádzajúcich kapitolách z pohľadu zvolených kritérií je poradie variantov nasledovné :

  - Variant  č. 1 -  realizácia činnosti

  - Variant  č. 2

  - Variant  č. 0

5.3.Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Z uvedeného vplýva, že optimálnym riešením situácie je vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Čereňany využitím jestvujúcich objektov a  rozšírením o nové objekty, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu života obyvateľov, ich majetku a majetku obce v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.  Pri dodržaní súčasnej platnej legislatívy a predpisov pre budovanie vodnej stavby bude zabezpečený minimálny negatívny vplyv stavby a prevádzka vodnej stavby bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Pri porovnaní variantov konštatujeme, že navrhovaný variant č. 1 je z hľadiska sociálno-ekonomických a ekonomických  kritérií vhodnejší ako variant č.2 a ako nulový variant.

Z pohľadu environmentálnych kritérií je predložený variant činnosti pri rešpektovaní  navrhnutých opatrení variantom, ktorý nebude nadmerne zaťažovať jednotlivé zložky životného prostredia.

Z pohľadu celkového hodnotenia environmentálnych a sociálnych kritérií budú prevládať pozitívne vplyvy počas prevádzky.

Na základe dostupných informácií o vykonaní hodnotenia vplyvov činnosti na ŽP je možné navrhovanú činnosť v dotknutom území odporučiť pre realizáciu.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia

V rámci projektovej prípravy bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu : „Čereňany – odľahčenie vodného toku“ . Z tejto dokumentácie sme vybrali charakteristické výkresy, ktoré boli priložené k tejto správe. Jedná sa o :

-Prehľadná situácia

-Situácia 1:500

-Výustný objekt

-Rozdeľovací objekt

-Pretláčanie pod cestnú komunikáciu I/64

VII. Doplňujúce informácie k zámeru

7.1.Zoznam textovej a grafickej dokumentácie použitej pre zámer

-Technická správa k zámeru plánovanej investície do ekologickej stavby

-Prehľadná situácia

-Situácia 1:500

-Výustný objekt

-Rozdeľovací objekt

-Pretláčanie pod cestnú komunikáciu I/64

-Informačné zdroje internetu, stránky MŽP SR, SAŽP, enviroportál

7.2.Zoznam vyžiadaných vyjadrení a stanovísk

Nie je.

7.3.Ďalšie doplňujúce údaje o doterajšom postupe prípravy zámeru

Nie sú.

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru

V Nitre,  12/2012

IX. Potvrdenie správnosti údajov

9.1.Spracovateľ zámeru

Ing. Bohuš Malík, Majakovského 1, 949 01 Nitra

9.2.Potvrdenie správnosti údajov

Spracovateľ zámeru :                         Ing.Bohuš Malík

.................................................

Oprávnený zástupca spracovateľa :   Stanislav Sluka – starosta obce

..................................................