I.	Požiadavky na vstupy

1	Pôda

- Záber pôdy

Realizácia navrhovanej činnosti je osadená na parcelách KN-C č.1061/485 a KN-C č.1061/486, druh – orná pôda, čo si vyžiada trvalý záber pôdneho fondu pod stavbu heliportu a jej objektmi, spolu s prístupovou komunikáciou. Dočasné zábery súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti predstavujú plochy vlastného staveniska a výkopov pre osadenie zemných prípojok inžinierskych sietí.

Celkový záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje parcela KN-C č. 1061/458 o celkovej výmere 12 476 m2, z toho 355 m2 pre vybudovanie vlastnej stavby heliportu (TLOF) a parcela KN-C č.1061/486 o výmere 995 m2.

Bonita pôdy pre trvalý zámer poľnohospodárskej pôdy BPEJ 0857212/5.

Zámer nepredpokladá trvalý ani dočasný záber lesnej pôdy.

2 	Voda

Pitná a úžitková voda bude získavaná z vlastnej vŕtanej studne, ktorá sa vyhotoví na pozemku, odkiaľ sa bude úžitková voda čerpať cez domovú vodáreň do zdravotno – technických zariadení, ako je WC a do podzemnej požiarnej nádrže kapacity 25 m3.

Je predpoklad, že v súvisiacej prístupovej komunikácii bude v budúcnosti vybudovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia, nakoľko je už pre danú lokalitu spracovaný projekt pre vydanie územného rozhodnutia pre predmetné inžinierske siete (na mieste je už v zemi uložený funkčný elektrický rozvod VN).

Pitná voda pre zásobovanie bude distribuovaná tiež zo studne, ale pred konečnou spotrebou bude upravovaná v úpravni vody, kde sa úžitková voda upraví na hodnoty pitnej vody.

Prípojka bude prevedená odbočením vodovodnej prípojky do stavebného objektu - Hangár.

Prípojka bude vybavená uzatváracou armatúrou a vodomerom. Vodovodná prípojka do miestnosti čerpadiel bude zhotovená z PE potrubia D32 x 2,9 mm v celkovej dĺžke 54 m. Prípojka bude podzemná. V miestnosti čerpadiel sa umiestni vodomer a hlavný uzáver vody.

Bilancia spotreby vody počas prevádzky:

Prevádzka + administratíva 				5 zamestnancov

Normová spotreba                       		   	120 l/deň

Q den 					        		600 l/d = 0,600 m3/D

Q rok 				  			365 x 0,60 = 219,00 m3/rok

Zásobovanie požiarnou vodou

Ako zdroj požiarnej vody pre objekty heliportu bude vybudovaná požiarna nádrž o kapacite 25 m3. Nádrž bude napojená na prípojku vodovodu. Nádrž bude zapustená v zemi. ( bude riešené  v PD pre stavebné povolenie).

3 	suroviny

Počas výstavby areálu heliportu vznikajú nároky na stavebné suroviny – betón, živičné zmesi, zemina a pod. Druh a množstvo týchto surovín bude špecifikované v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Pre zabezpečenie prevádzky heliportu, nie sú potrebné žiadne suroviny, okrem pohonných hmôt pre helikoptéry.

Skladovanie leteckého benzínu bude v 33 m3 nadzemnej dvojplášťovej nádrži umiestnenej v kontajnery. Nádrž bude vybavená signalizáciou, indikáciou meziplášťového priestoru, odvetraním, nepriebojnými podtlakovými a pretlakovými poistkami, plniacim čerpadlom, rekuperáciou pár II. stupňa, sadou armatúr pre  bezstratové plnenie. Tankovanie a dopĺňanie leteckého benzínu musí spĺňať požiadavky STN 920 800 požiarna bezpečnosť stavieb – Horľavé kvapaliny ako i požiadavky vyhlášky MV 96/2004 Z.z.  ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Charakteristika leteckého benzínu:

V zmysle zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) je letecký benzín  klasifikovaný ako mimoriadne horľavý a škodlivý. Je škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť  dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Jedná sa o kvapalinu modrej farby, charakteristického zápachu, s teplotou varu: 30-215 0C, teplotou samozápalnosti 280 0C, hustotou: 0,725-0,78 g/cm3, čiastočne rozpustný vo vode.

Predpokladané ročné množstvo  pohonných hmôt: 50 m3.

Miesto stáčania pohonných hmôt – bude spevnené a vybavené  havárijnou nádržou o objeme  cca 7 m3  (STN 920 800 č. 8.2.7.). V prípade, že priestor plnenia a stáčania  nebude prestrešený je potrebné počítať so zväčšením objemu  havarijnej nádrže o množstvo dažďovej vody spadnutej na daný priestor.

Pohľad na typovú radu kontajnerových ČS je na obr. 1 a 2.

| Obr. 1 Pohľad na kontanerovú ČSPHM (zdroj: www.djd.sk) | Obr. 2 Spôsob tankovania vrtuľníka (zdroj: www.djd.sk) |
| --- | --- |

4 	energetické zdroje

Heliport je závislí na vonkajších dodávkach elektrickej energie a tepla. Vlastná spotreba elektrickej energie a tepla bude zabezpečovaná elektrickou prípojkou, ktorá bude napojená na trafostanicu, ktorá je navrhnutá na susednom pozemku.

Predpokladaná vlastná elektrická spotreba stavebných objektov:

| Stavebný objekt | Predpokladaná spotreba [kW] | Doba chodu [h/rok] | Energetická potreba [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 TLOF a bezpečnostná plocha /vonkajšie osvetlenie/ | 12 | 850 | 10 200 |
| SO 02 Manipulačná plocha | 2 | 2 920 | 5 840 |
| SO 03 Hangár 15,00 x 18,60 m | 35 | 1 460 | 46 200 |
| SO 04 Hangár 26,00 x 18,60 m | 35 | 1 460 | 46 200 |
| SO 05 Komunikácia /vonkajšie osvetlenie/ | 15 | 2 920 | 43 800 |
| SO 06 Parking | 3 | 2 920 | 8 760 |
| SO 07 Vŕtaná studňa a prípojka vody | 8 | 1 550 | 12 400 |
| SO 08 Žumpa a kanalizačná prípojka | bez spotreby | - | - |
| SO 09 Trafostanica a prívod NN | bez spotreby | - | - |
| SO 10 Požiarna nádrž | bez spotreby | - | - |
| Vlastná spotreba el. energie | 192,1 |  | 173 400 |

Predpokladaná vlastná spotreba  el. energie:

Vlastná spotreba elektrickej energie (173 400 kWh/rok), kde je zahrnutá aj spotreba  tepla na vykurovanie hangárov (105 700 kWh/rok), ktoré je získavané z elektrických priamovýhrevných elektrokotlov.

5 	nároky na Dopravu a inú infraštruktúru

Prístup k stavbe

Stavebný pozemok pre výstavbu sa nachádza na voľnom priestranstve. Pre prístup na stavebný pozemok sa budú využívať nová prístupová komunikácia spolu s chodníkom pre peších, ktorá je napojená na štátnu cestu II/584.

Pre napojenie danej lokality je navrhovaná prístupová komunikácia navrhnutá v zmysle odsúhlaseného územného plánu, ktorý je ako jediný možný vstup do lokality, spolu s druhým vstupom cca 350 m vzdialeným od predmetného vstupu.

Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry

Na prevádzku heliportu je letecký benzín dopravovaný prenosným tankovacím zariadením, ktoré bude po prístupovej komunikácii zabezpečovať tankovanie helikoptéry pre jej prevádzku.

Dovoz a odvoz klientov

Dovoz a odvoz klientov vyhliadkových letov, bude prevádzaný individuálne, teda na vlastných motorových vozidlách, pre ktoré bude zabezpečené parkovanie na spevnenej ploche resp. peší klienti, ktorí prídu priamo do areálu heliportu.

Dopravná prognóza

Navrhovaná stavba heliportu je dopravne napojená na cestu II/584. Uvedená komunikácia spája mesto Liptovský Mikuláš a región Oravy a ďalej Poľskú republiku. V rámci celoštátneho sčítania dopravy realizovanom v roku 2010 SSC predstavovala dopravná 24-hodinová intenzita na danom úseku 4933 vozidiel, z toho osobných vozidiel a motocyklov bolo 4521 a nákladných vozidiel 412. V súvislosti s prevádzkou heliportu predpokladáme pri plnej prevádzke a 100% obsadenosti parkoviska s 20-timi stojiskami maximálny nárast o 100 osobných vozidiel denne s rovnomerným smerovým prerozdelením 50 ku 50 % na obidva smery.

6 	nároky na pracovné sily

Prevádzku heliportu bude v plnej prevádzke zabezpečovať 5 ľudí.