| OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI v súlade s §18, ods. 4, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |  |
| --- | --- |
| I. Údaje o navrhovateľovi |  |
| 1. Názov (meno): | Slovenské elektrárne, a. s. |
| 2. Identifikačné číslo: | IČO: 35829052 |
| 3. Sídlo: | Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava |
| 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa. | Ing. Ľudovít Šoltés, CSc. vedúci licencovania a styku s dozormi Štúrova 22 949 01 Nitra t.č.: 0910 673334 |
| 5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie. | Ing. Igor Bugár, Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Tel.: +421 36 636 2428, Mob.: 0910 673923 Fax: +421 36 636 1202, e-mail: igor.bugar@enel.com |
| II. Názov zmeny navrhovanej činnosti |  |
| IPR EMO 30100/4 – Riadenie ťažkých havárií – Núdzový zdroj chladiva, na oboch blokoch Atómovej elektrárne Mochovce EMO 1,2 |  |
| III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti |  |
| 1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo). Komplex atómovej elektrárne Mochovce - dvojblok EMO 1, 2 sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Levice na katastrálnom území Mochovce obce Kalná nad Hronom na pozemkoch s parcelnými číslami: 2477/53 a 2477/54. |  |
| 2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície). Popis existujúceho stavu: Súčasný stav so zdrojmi kyseliny boritej (H3BO3) je rozdelený do niekoľkých systémov, ktoré majú rôzne určenie a koncetráciu: Vysokotlaký havarijný systém - JNF Systém pozostáva z troch redundantných systémov (JNF20,40,60). Systém je prioritne určený na doplňovanie kyseliny boritej do PO po iniciovaní udalostí – Veľký únik, Malý únik, Prasknutie HPK, Nízka hladina v KO. Udalosti sú charakterizované veľkým skokovým vnosom kladnej reaktivity. Systém je schopný doplňovať chladivo do PO aj pri vysokých tlakoch. Zloženie systému: - vysokotlakého čerpadla: JNF20,40,60AP001 tlak na výtlaku p = 4,5 ÷ 13,5 MPa, prietok F = 130 ÷ 65 m3/hod. - nádrže: JNF20,40,60BB001 objem = 80 m3 koncentrácia = min 39 g/kg - armatúry - potrubia. Nízkotlaký havarijný systém – JNG Systém pozostáva z troch redundantných systémov (JNG20,40,60). Systém je prioritne určený na doplňovanie kyseliny boritej do PO po iniciovaní udalostí – Veľký únik, Malý únik. Udalosti sú charakterizované veľkým skokovým vnosom kladnej reaktivity. Systém je schopný doplňovať médium do PO do tlaku max 1,2 MPa. Zloženie systému: - nízkotlaké čerpadlá JNG20,40,60AP001 tlak na výtlaku p = 0,8 ÷ 0,9 MPa prietok F = 800 m3 - nádrže JNG20,60BB001 objem = 261 m3 koncentrácia = min 12,9 g/kg - nádrže JNG40BB001,002 objem = 216 + 63 m3 koncentrácia = min 12,9 g/kg - armatúry - potrubia Systém bórového koncentrátu Systém neslúži ako havarijný systém ale iba ako zásoba roztoku pre rôzne režimy bloku. Systém nenabieha od žiadneho signálu ktorý iniciujú technologické parametre. Systém bórového koncentrátu KDD10,50slúži na prívod koncentrátu bóru do systému doplňovania a bórovej regulácie pre účely zvyšovania koncentrácie H3BO3 v primárnom okruhu. Ďalšie funkcie, ktoré systém zabezpečuje sú nasledovné: - tlakovanie PO pri pevnostnej skúške - plnenie a doplňovanie hydroakumulátorov - skladovanie koncentrátu bóru pre potreby PO Zloženie systému: - nádrže bórového koncentrátu KDD10,50BB001 objem = 80 m3 koncentrácia = min 12,9 g/kg / 39 g/kg - nízkotlaké čerpadlo KDD13AP001 - havarijné čerpadlá KDD20,40,60AP001 - vysokotlaké čerpadlá KDD11,12AP001 Pasívny havarijný systém chladenia AZ Pasívny havarijný systém chladenia JNG10 je určený na zaliatie aktívnej zóny reaktora roztokom H3BO3 s koncentráciou pre výmenu paliva , pri haváriách na primárnom okruhu, ktoré sú spojené s veľkým únikom chladiva a výrazným poklesom tlaku. Zloženie systému: - zásobníky JNG10,11,12,13BB001 objem = 40 m3 koncentrácia = min 12,9 g/kg tlak = 6 MPa Pasívny havarijný systém znižovania tlaku v boxoch PG Pasívny vákuobarbotážny havarijný systém znižuje tlak v prípade vzniku havarijnej situácie reaktorového bloku, ktorá je spojená s nárastom tlaku v boxochparaogenerátorov. Systém zabezpečuje: - kondenzáciu pary tvoriacej sa v dôsledku únikov média z primárneho alebo sekundárneho okruhu v boxe parogenerátorov, - lokalizáciu neskondenzovateľnej plynnej zmesi v záchytných komorách, - zníženie tlaku v boxoch dodatočným sprchovaním priestoru barbotážnej veže roztokom zo žľabov. Zloženie systému: - vákuobarbotážne žľaby JMP10BB001÷012 objem = 115 m3 koncentrácia = min. 12,9 g/kg - čerpadlo roztoku žľabov - vzduchojemy - záchytné klapky KONCENTRÁCIA. NÁDRŽ (objem m3); 12,9 g/kg; 39,0 g/kg. JNG20BB001; 261. JNG40BB001; 216. JNG40BB002; 63. JNG60BB001; 261. JNF20BB001; 80. JNF40BB001; 80. JNF60BB001; 80. KDD10BB001; 80. KDD50BB001; 80. JNG10,11,12,13BB001; 4 x 40 = 160. JMP10BB001-012; 12 x 110 = 1 320. spolu; 2 360; 320. SPOLU [m3]; 2 680. Na predmetnom zariadení sa od spustenia elektrárne nevykonala žiadna zmena podliehajúca scháleniu ÚJD SR. Popis navrhovanej zmeny: Navrhnuté technické riešenie podľa tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti spočíva v úprave a doplnení niektorých systémov a zariadení pod spoločným názvom „Núdzový zdroj chladiva“. Projekt obsahuje úpravu existujúcich nádrží zložiska tekutých rádioaktívnych odpadov na vytvorenie núdzovej zásoby chladiva, doplnenie čerpadiel a potrubí a ich pripojenie na existujúce systémy: - systému primárneho okruhu na zabezpečenie možnosti núdzového doplňovania chladiva do primárneho okruhu, - sprchového systému hermetickej zóny (ochrannej obálky) na zabezpečenie núdzového sprchovania atmosféry hermetickej zóny, - systému chladenia bazénu skladovania vyhoretého paliva na zabezpečenie núdzového doplňovania bazénu skladovania vyhoretého paliva. Nápravné opatrenia sú navrhnuté v rámci posilnenia schopností blokov EMO 12 nad rámec bezpečnostných cieľov pôvodného projektu jadrovej elektrárne typu VVER-440/V213. Pri určitých udalostiach uvažovaných v projekte jadrovej elektrárne môže za nepravdepodobných okolností dôjsť k zlyhaniu systémov určených v projekte na zvládnutie projektovej havárie. Preto sa navrhuje vytvoriť systém na privedenie chladiva zo zdroja mimo existujúcich systémov. Za tým účelom má byť vytvorená zásoba chladiva v objeme 1010 m3 v dvoch existujúcich nádržiach zložiska tekutých rádioaktívnych odpadov umiestnených v budove pomocných prevádzok (BPP) SO 801/1-01. Na dopravu chladiva z týchto nádrží budú inštalované dve nové čerpadlá a jedno čerpadlo na čistenie chladiva v prípade zhoršenia chemického režimu. Čerpadlá budú umiestnené v tej istej budove. Odtiaľ bude inštalované potrubné prepojenie s budovou reaktorov (HVB) - SO 800/1-01 umožňujúce priviesť chladivo na oba bloky a k cieľovým systémom „spotrebičom“: - Núdzové doplňovanie chladiva do primárneho okruhu Ak by zlyhanie projektových systémov viedlo k prehrievaniu aktívnej zóny reaktora a k jej degradácii do takej miery, že by priamym spôsobom bola prehrievaná tlaková nádoba reaktora a bola by ohrozená jej integrita-celistvosť. Nové pripojenie umožní obnovenie chladenia aktívnej zóny reaktora uvedením jedného z novoinštalovaných čerpadiel do prevádzky a prívodom chladiva zo zásobných nádrží. V kombinácii s existujúcim systémom chladenia tlakovej nádoby zvonku zabezpečí dostatočný odvod tepla z tlakovej nádoby reaktora. Tým sa vytvorí spoľahlivý systém odvodu tepla z poškodenej aktívnej zóny a zachová sa integrita tlakovej nádoby reaktora. Realizácia tohto opatrenia je špecifickým opatrením pre tento projekt reaktorov. Súvisí však s odporúčaniami v požiadavkách (Referenčných úrovniach) asociácie západoeurópskych jadrových dozorov „WENRA“. Nová trasa pripojenia na primárny okruh , ktorej použitie sa za normálnej prevádzky a ani počas abnormálnej prevádzky a dokonca ani počas havárií uvažovaných v projekte nepredpokladá, bude slúžiť na použitie iba za situácie neuvažovanej v projekte s veľmi malou pravdepodobnosťou výskytu počas ťažkej havárie. Technicky sa jedná o doplnenie jednej spätnej klapky DN 100 a jednej elektricky ovládanej armatúry DN 100 zaradených za sebou (do série), vybavených systémom drenáže a kontrolou tesnosti. Následne trasa pokračuje až do budovy pomocných prevádzok kde je umiestnené čerpadlo dodávky chladiva do PO a zásobné nádrže. - Núdzové sprchovanie atmosféry hermetickej zóny Ak by zlyhanie projektových systémov viedlo k nárastu tlaku v hermetickej zóne, bola by ohrozená jej integrita-celistvosť. Nové pripojenie na rozvodný kolektor sprchového systému umožní sprchovanie atmosféry hermetickej zóny a tým zníženie tlaku v HZ uvedením jedného z novoinštalovaných čerpadiel do prevádzky a prívodom chladiva zo zásobných nádrží. Tým sa vytvorí spoľahlivý systém riadenia tlaku v hermetickej zóne a zachová sa integrita poslednej bariéry proti šíreniu rádioaktívnych látok do okolia. Realizácia tohto opatrenia je špecifickým opatrením pre tento projekt reaktorov. Súvisí však s odporúčaniami v požiadavkách (Referenčných úrovniach) asociácie západoeurópskych jadrových dozorov „WENRA“ na riadenie tlaku v ochrannej obálke. Nová trasa pripojenia na sprchový systém hermetickej zóny, ktorej použitie sa za normálnej prevádzky a ani počas abnormálnej prevádzky a dokonca ani počas havárií uvažovaných v projekte nepredpokladá, bude slúžiť na použitie iba za situácie s veľmi malou pravdepodobnosťou výskytu počas ťažkej havárie. Technicky sa jedná o doplnenie jednej spätnej klapky DN 150 a jednej elektricky ovládanej armatúry DN 150 zaradených za sebou (do série). Následne trasa pokračuje až do budovy pomocných prevádzok kde je umiestnené sprchové čerpadlo a zásobné nádrže. - Núdzové doplňovanie bazénu skladovania vyhoreného paliva Ak by zlyhanie projektových systémov viedlo k prehrievaniu vyhoreného paliva skladovaného v bazéne skladovania vyhoreného jadrového paliva a k jeho degradácii bola by ohrozená jeho integrita-celistvosť, nové pripojenie umožní obnovenie chladenia vyhoretého paliva uvedením čerpadla dodávky chladiva do PO do prevádzky a prívodom chladiva zo zásobných nádrží. Tým sa vytvorí spoľahlivý systém odvodu tepla z vyhoretého paliva umiestneného v BSVP a zachová sa jeho integrita. Realizácia tohto opatrenia je špecifickým opatrením pre tento projekt reaktorov. Súvisí však s odporúčaniami v požiadavkách (Referenčných úrovniach) asociácie západoeurópskych jadrových dozorov „WENRA“ na riadenie chladenia paliva umiestneného mimo hermetickej zóny (ochrannej obálky). Nová trasa pripojenia na systém chladenia bazénu vyhoreného paliva, ktorej použitie sa za normálnej prevádzky a ani počas abnormálnej prevádzky a dokonca ani počas havárií uvažovaných v projekte nepredpokladá, bude slúžiť na použitie iba počas ťažkej havárie neuvažovanej v projekte s veľmi malou pravdepodobnosťou výskytu. Technicky sa jedná o doplnenie jednej spätnej klapky DN 50 a jednej elektricky ovládanej armatúry DN 50 zaradených za sebou (do série). Chladivo je dodávané čerpadlom dodávky chladiva do PO umiestnené v BPP. Požiadavky na vstupy a údaje o výstupoch: Pôda a voda Zmena navrhovanej činnosti nekladie žiadne požiadavky na záber pôdy, bude sa realizovať v už vybudovaných a prevádzkovaných blokoch jadrovej elektrárne EMO 1. a 2. blok. Na činnosť systémov je potrebná voda na vytvorenie zásoby chladiva o objeme 1010 m3. Systémy sú trvale v stave pohotovosti, takže spotreba vody na elektrárni sa nemení. Energetické a ostatné surovinové zdroje Jediné spotrebiče prevádzkované na zaistenie funkcie systému núdzového zdroja chladiva sú tri čerpadlá a elektroarmatúry uvedených systémov. Ich elektrické napájanie bude zabezpečené z nového núdzového zdroja elektrickej energie, ktorý bude vybudovaný podľa samostatného projektu. Za normálnej prevádzky sa očakáva testovanie funkčnosti čerpadiel a elektroarmatúr jeden až dva krát za rok. Systém nespotrebováva žiadne suroviny. Za normálnej prevádzky blokov je v stave pohotovosti pripravený na činnosť. Dopravná a iná infraštruktúra Realizácia navrhovaného technického riešenia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje dodatočné riešenie dopravných komunikácií na transport surovín a odpadov a ani nároky na cestnú a železničnú dopravu nebudú dotknuté navrhovaným riešením. Na dopravu komponentov a materiálov potrebných na inštaláciu systému budú využité existujúce komunikácie. Nároky na pracovné sily Realizácia navrhovaného riešenia zmien bude zabezpečená dodávateľsky. Pre zabezpečenie prevádzky ani údržby a ani pravidelnej kontroly zariadení počas odstávok bloku nie je potrebné uvažovať so zmenami v počte pracovníkov SE a.s. Touto zmenou nie sú ovplyvnené podmienky užívania diela podľa kolaudačného rozhodnutia 1. resp. 2. bloku JE EMO. Uvedené zmeny nie sú zdrojom žiadnych odpadov, hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, nemajú žiadne dôsledky na znečistenie ovzdušia, odpadových vôd a nevyvolávajú žiadne investície. Taktiež pri realizácii tejto zmeny nedochádza k žiadnemu záberu pôdy, spotreby vody ani ostatných surovín a nedochádza k žiadnym výstupom do životného prostredia. |
| 3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. Zmena nemá prepoj na ostatné plánované alebo realizované činnosti v dotknutom území. |  |
| 4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Uvedená zmena je podľa § 2, písm. v), bod 1. zákona č. 541/2004 zmenou ovplyvňujúcou jadrovú bezpečnosť a vyžaduje si súhlas ÚJD SR podľa § 4, ods. 2, písm. f), bod 2. zákona č. 541/2004. |  |
| 5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice. Zmena navrhovanej činnosti nemá žiadne predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice. |  |
| 6. Základné informácie o súčasnom stave život. prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí. Stav životného prostredia v okolí atómovej elektrárne EMO v Mochovciach je monitorovaný a vyhodnocovaný v súlade so ZÁVEREČNÝM STANOVISKOM č. 6231/2007 - 3. 4/hp vydaným Ministerstvom životného prostredia dňa 21.12.2007 a v zmysle rozhodnutia ÚJD SR č. 100/2011 zo dňa 4.3.2011. Predmetné dokumenty nie sú zmenou navrhovanej činnosti dotknuté. |  |
| IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických Zmena nemá vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nakoľko jej realizáciou sa nemenia povolené limity prevádzky uvedené v kolaudačnom rozhodnutí. |  |
| V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie Účelom nového zdroja chladiva je zabezpečiť chladivo pre chladenie tlakovej nádoby reaktora dodávkou chladiva do nádoby reaktora ale aj na vonkajšie chladenie nádoby reaktora a tým znížiť riziko jej poškodenia. Zmena nemá vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nakoľko jej realizáciou sa nemenia povolené limity prevádzky uvedené v kolaudačnom rozhodnutí. |  |
| Prílohy: 1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona - viď. bod III.6. 2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe Zmena nemá vplyv na širšie vzťahy. 3. Výpis z katastra nehnuteľností Irelevantné, zmena bude zrealizovaná v existujúci priestoroch JE, ktoré sú vo vlastníctve SE 4. Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 18 ods. 12 Navrhovaná činnosť ako ani jej zmena sa netýka chráneného územia podľa osobitných predpisov. 5. Stanovisko príslušného orgánu územného plánovania, či zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami platnými pre dané územie Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcich priestoroch a dokumentácii JE a nevyžaduje si zmenu alebo doplnenie príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. |  |
| VI. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti: 1. Dátum spracovania :13. 05. 2013 2. Meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu spracovateľa Ing. Igor Bugár, Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Tel.: +421 36 636 2428, Mob.: 0910 673923 Fax: +421 36 636 1202, e-mail: igor.bugar@enel.com 3. Podpis spracovateľa 4. Podpis navrhovateľa |  |