- M E S T O    S T A R Á    Ľ U B O V Ň A

# Obchodná 1,  064 01 Stará Ľubovňa

- Správa o hodnotení strategického dokumentu

# ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

# STARÁ ĽUBOVŇA

(podľa  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov)

Júl  2014

OBSAH :

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE							str.	4
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Označenie.
2. Sídlo.
3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii
1. Názov.
2. Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
3. Dotknuté obce.
4. Dotknuté orgány.
5. Schvaľujúci orgán.
6. Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.

B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA				str.	5

I. Údaje o vstupoch
1. Pôda

2. Voda
3. Suroviny 
4. Energetické zdroje
5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

II. Údaje o výstupoch
1. Ovzdušie

2. Voda

3. Odpady

4. Hluk a vibrácie

5. Žiarenie a iné fyzikálne polia

6. Doplňujúce údaje

C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA					str.	29

I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia

II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia

1. Horninové prostredie

2. Klimatické pomery

3. Ovzdušie

4. Vodné pomery

5. Pôdne pomery

6. Fauna, flóra

7. Krajina - štruktúra

8. Chránené územia

9. Obyvateľstvo

10. Kultúrne a historické pamiatky

11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality

12. Iné zdroje znečistenia

13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov

III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti

1. Vplyvy na obyvateľstvo

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a        	geomorfologické pomery.

3. Vplyvy na klimatické pomery.

4. Vplyvy na ovzdušie

5. Vplyvy na vodné pomery

6. Vplyvy na pôdu

7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

8. Vplyvy na krajinu

9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma

10.Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská

11.Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
12.Iné vplyvy

13.Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich 	porovnanie s platnými právnymi predpismi.

IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 	vplyvov na životné prostredie a zdravie

V. Porovnanie variantov (vrátane porovnania s nulovým variantom)
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
2. Porovnanie variantov.

VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia

VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

VIII. Všeobecne záverečné zhrnutie

IX. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka)

X. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení

XI. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARAVATEĽOVI

- Názov:
Mesto Stará Ľubovňa

- Identifikačné číslo:
52 66 65

- Adresa sídla:
Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

- Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
PaedDr. Michal BIGANIČ- primátor mesta 
Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

tel. č.: 052/4351 111

e.mail :	mesto@staralubovna.sk

web :		http://www.staralubovna.sk

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD a ÚPP

Ing. Ján Kunák - odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
Mestský úrad, ul. Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
tel. č.: 052/4315249  e-mail: kunak@staralubovna.sk

- Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto na konzultácie:

- Ing. arch. Ján Pastiran, Ing. arch. Lukáš Mihalko

ARLAND s.r.o. Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves

tel. č.: 053/442 1037  e-mail: arland@arland.sk

Ing. Ján Kunák - odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
Mestský úrad, ul. Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
tel. č.: 052/4315249

e.mail :	kunak@staralubovna.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente

- Názov:
Územný plán mesta Stará Ľubovňa (ďalej len  ÚPN mesta).

- Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
kraj 			:	Prešovský

Okres	 		. 	Stará Ľubovňa

Obec			:	Stará Ľubovňa

Katastrálne územie 	:	Stará Ľubovňa

- Dotknuté obce.

    - Obec Hniezdne, Obecný úrad Hniezdne, 065 01

    - Obec Nová Ľubovňa, Obecný úrad Nová Ľubovňa 065 11

    - Obec Jarabina, Obecný úrad Jarabina 065 31

    - Obec Chmeľnica, Obecný úrad Chmeľnica 064 01

    - Obec Kremná, Obecný úrad Kremná 065 22

- Dotknuté orgány.

    - Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice

    - Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

    - Krajský stavebný úrad, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

    - Prešovský samosprávny kraj, odbor územného plánovania, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

    - Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Nám. mieru č.2, 080 01 Prešov

    - Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru č.2, 080 01 Prešov

    - Krajský úrad životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

    - Krajský pozemkový úrad, Masarykova 10, 080 01 Prešov

    - Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov

    - Krajský lesný úrad v Prešove, Masarykova 10, 080 01 Prešov

    - Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

    - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 SĽ

    - Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. gen. Štefánika 1, SĽ

    - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Mýtna 5, 064 01 SĽ

    - Obvodný lesný úrad, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok

    - Obvodný úrad životného prostredia, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa

    - Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad

    - Obvodný pozemkový úrad, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa

    - Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

    - Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 821 08 Bratislava 29

    - Obvodný úrad, odbor krízového riadenia, Nám. Gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

    - Obvodný banský úrad, Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves

    - Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

    - Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

- Schvaľujúci orgán.

    - Mesto Stará Ľubovňa

- Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.
Vplyvy vyplývajúce z územného plánu mesta Stará Ľubovňa nebudú presahovať štátne hranice.

B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

I. Údaje o vstupoch

1. Pôda

-	 záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.

Z pôdnych typov sa v oblasti katastra Starej Ľubovne vyskytujú v nadloží zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín (flyš) kambizeme modálne a kultizemné nasýtené, sprievodné kambizeme pseudoglejové a kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre zo zvetralín kyslých a neutrálnych hornín. V strednej časti územia v oblasti bradlového pásma sa vyskytujú rendziny a kambizeme rendzinové, sprievodné litozeme modálne karbonátové lokálne rendziny sutinové zo zvetralín pevných karbonátových hornín. Okrajovo zasahujú pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové zo zvetralín pieskovcovo-slieňovcových hornín. Pôdy sú v južnej časti a lokálne v strednej časti piesčito-hlinité, vo zvyšnej časti územia prevažne hlinité, lokálne ílovito-hlinité, sú neskeletnaté až slabo kamenité (0 – 20 %). Obsah humusu v poľnohospodárskych pôdach je v západnej a južnej časti územia stredný (1,8 – 2,3 %), lokálne a v strednej časti územia nízky (< 1,8 %). Pôdna reakcia je v západnej a južnej časti územia neutrálna (7,3 – 6,5 pH), smerom na sever postupne slabo (6,0 – 6,5 pH), stredne (5,5 – 6,0 pH), silno (5,0 – 5,5 pH) až veľmi silno kyslá (4,5 – 5,0 pH).

V riešenom území sa nachádzajú hlavne tieto bonitované pôdno–ekologické jednotky:

0863215, 0801001, 0805001 – 5. skupina BPEJ podľa prílohy č. 3 zák. č. 220/2004 Z. z.

0866325, 0802005, 0871315, 0866212, 066512, 0866312 – 6. skupina BPEJ

0863415, 0863412, 0814061, 0971415, 0971515, 0966512, 0966545, 0967433, 0969212 – 7. skupina BPEJ

0990262, 0990462, 0978462 – 8. skupina BPEJ

0882782, 0882682, 0982685, 0992883, 0900893, 0982883, 0978562, 0978465, 0982682, 0982882 – 9. skupina BPEJ.

Hlavnými pôdnymi jednotkami v riešenom území sú kambizeme typické, kambizeme typické kyslé, kambizeme na flyši a na ostatných substrátoch, ako aj rendziny.

Poľnohospodárska pôda mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990 je obhospodarovaná Poľnohospodárskym družstvom Javorina a Poľnohospodárskym družstvom Nová Ľubovňa, ako aj SHR.

Trvalé trávne porasty sú situované prevažne v extrémnych polohách. Rastlinná výroba je orientovaná hlavne na pestovanie viacročných krmovín, zemiakov a repky. Živočíšna výroba je zameraná na chov oviec a hovädzieho dobytka.

Tri najlepšie skupiny bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek  v kat. území Stará Ľubovňa sú zaradené do 5., 6. a 7. skupiny BPEJ podľa Prílohy č. 3 zákona  č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Výmera v ha					Zast. úz.	Mimo ZÚ	Spolu

Riešené územie spolu:			26,3226	41,9840	68,3066

z toho poľnohospodárska pôda:		17,6200	34,8140	52,4340	nepoľnohospodárska pôda:		 	 8,7026	  7,1700	15,8726

Predpokladaný záber p. p. podľa BPEJ:

5. skupina:		  0,2300	  0,9400	  9,7800

6. skupina:		14,4200	16,6200	31,0400

7. skupina:		  1,5500	  8,2300	  9,7800

8. skupina:		      -		  3,6040	  3,6040

9. skupina:		  1,4200	  5,4200	  6,8400

Predpokladaný záber pôdy meliorovanej: -		      -		       -

Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy podľa funkčného využitia:

Bývanie (RD + BD):				7,7000		13,3940	21,0940

Občianska vybavenosť:			3,2900		     -		  3,2900

Priemysel, výroba:				1,1000		  0,5700	  1,6700

Zmiešaná funkcia:				5,5300		14,7300	20,2600

Dopravné stavby:				-		  0,7300	  0,7300

Komunikácia:					 -		  5,3900	  5,3900

Koncept územného plánu neuvažuje so záberom lesných pozemkov.

2. Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie.

Zásobovanie vodou

Sídlo má vybudovaný verejný kombinovaný skupinový vodovod, odovzdaný do prevádzky v r. 1969 a rozšírený v r. 1976 a r. 1984. Vodovod je v správe PVPS a.s., Poprad. V súčasnosti je napojených 16 338 obyvateľov a 335 právnických osôb ( mimo bytových podnikov ) pri celkovej dĺžke siete cca 54 00 m. Odber vody za predchádzajúce sledované obdobie ( rok 2008 ) bol 791 248 m3. Verejný vodovod majú vybudované obce Nová Ľubovňa na ktorý je napojených 2 049 obyvateľov pri dĺžke potrubia 9 700 m a obec Jarabina na ktorý je napojených 714 obyvateľov pri dĺžke potrubia 9 920 m. Zdrojom vody verejného kombinovaného skupinového vodovodu mesta Stará Ľubovňa sú prameň Hrad a Gargoška, studne v lokalite Hniezdne, Chmeľnica a priamy odber z potoka Jakubianky.

Návrh rozšírenia vodovodnej siete k roku 2025

Koncepcia ÚPN mesta Stará Ľubovňa v rámci zásobovania mesta pitnou vodou :

rešpektuje existujúci systém zásobovania z verejného vodovodu mesta, v správe PVPS a.s. Poprad, navrhuje zmenu trasovania prívodu vodovodu DN 200 do vodojemu III Šibeničná hora.,  bilancuje potrebu pitnej vody pre územný rozvoj,

posudzuje kapacity existujúcich vodárenských zariadení, navrhuje zásobné potrubie pre navrhované sídlisko IBV Hajtovky a Šibeničná hora

navrhuje rekonštrukcie nevyhovujúcich potrubí rozvodnej siete na uliciach,

navrhuje rozšírenie existujúceho vodovodu vo väzbe na predpokladaný územný rozvoj,

Potreba pitnej vody, rok 2025

Výhľadová  potreba vody je stanovená v zmysle „ vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z.“ zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

TI-4 Priemerná denná potreba pre mesto Stará Ľubovňa

| Odberateľ | Počet jednotiek | Špecif. potreba l.jed-1.d-1 | Qd priem. m3.d-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Obyvateľstvo | 190 obyvateľov | 155 | 29,4 |
|  | 14.283 obyvateľov | 145 | 2.071,0 |
|  | 2.680 obyvateľov | 135 | 361,8 |
|  | 700 obyvateľov | 100 | 70,0 |
| A. spolu | 17.853 obyvateľov |  | 2.532,2 |
| B. Základná vybavenosť | 17.853 obyvateľov | 40 | 714,0 |
| C. Špecifická vybavenosť |  |  |  |
| nemocnica | 120 lôžok | 700 | 84,0 |
| MŠ | 416 miest | 60 | 72,0 |
| ZŠ, gymn., SOŠ | 3905 | 25 | 97,6 |
| administratíva | 40 zamestnancov | 60 | 2,4 |
| špeciálna ZŠ | 120 žiakov | 25 | 3,0 |
| Divadlo, kino, knižn., múzeum | 500 návštevníkov | 5 | 2,5 |
| šport | 50 športovcov | 60 | 3,0 |
| Domov dôchodcov | 71 miest | 500 | 35,5 |
| ÚSS | 150 miest | 500 | 75,0 |
| Denný pobyt mládeže | 40 osôb | 60 | 2,4 |
| C. spolu |  |  | 377,4 |
| D. Výroba, služby | 200 zamestnancov | 60 | 12,0 |
| Čistá. prevádzka | 600 zamestnancov | 80 | 48,0 |
| Špinavá. prevádzka | 400 zamestnancov | 150 | 60,0 |
| D. Spolu |  |  | 120,0 |

TI-5 Potreba pitnej vody pre mesto

|  | Qd priem |  | Qd max |  | Qh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odberateľ | m3.d-1 | l.s-1 | m3.d-1 | l.s-1 | l.s-1 |
| Obyvateľstvo | 2.532,2 | 29,3 | 3.542,4 | 41,0 | 73,8 |
| Občianska vybavenosť | 714,0 | 8,3 | 1004,0 | 11,6 | 20,9 |
| Špecifická vybavenosť | 377,4 | 4,4 | 527,0 | 6,1 | 11,0 |
| Výroba | 120,0 | 1,4 | 172,8 | 2,0 | 3,6 |
| Poľnohospodárstvo | 5,5 | 0,1 | 7,7 | 0,1 | 0,2 |
| Spolu | 3.749 | 43,5 | 5.254 | 60,8 | 110 |

Celková budúca potreba pitnej vody pre mesto Stará Ľubovňa včetne mestských častí

bude v hlavných ukazovateľoch nasledovná:

potreba vody Qd priem = 1.368.349 m3/rok = 3749 m3/deň = 43,5 l/s

max.denná potreba Qd max = 1.917.710 m3/rok = 5254 m3/deň = 60,8 l/s

max. hod. potreba Qh = 109,5 l/s

Potreba akumulácie podľa normy Vmin = Qm x 0,6 = 5254 x 0,6 = 3152 m3 je krytá

spoločným celkovým objemom vodojemov 7150 m3.

Vybudované zemné vodojemy objemu 7150 m3, budú kapacitne vyhovovať aj pre návrhový rok

2025.

Posúdenie tlakového pásma:

Kóta dna zemných VDJ: 	I.   600,00 m.n.m.

II.  612,05 m.n.m.

III. 610,50 m.n.m.

kóta min. zástavby:		       515,00 m.n.m.

kóta max. zástavby:		       590,00 m.n.m.

V zmysle uvedeného, zemnými vodojemami VDJ I. – III. budú zásobované gravitačne jestvujúce a navrhované objekty v množstve i požadovanom tlaku (výnimku tvorí časť lBV nad sídliskom Západ nad kótou 600,00 m n.m., ktorá je zásobovaná cez hydrofórovú stanicu).

Potrebu  vody 43,5 l/s aj max. dennú spotrebu 60,8 l/s zabezpečia, resp. pokryjú doterajšie

zdroje vody v meste so spoločnou kapacitou 167 l/s.

Prívod max. hodinovej potreby vody 110 l/s zabezpečia zásobovacie potrubia DN 200 a DN

500 so značnou rezervou.

Návrh rozšírenia vodovodnej siete k roku 2025

Budúca zástavba mesta Stará Ľubovňa je v územnom pláne navrhnutá na niekoľkých veľkých plochách ako sústredná ( sektor Sever - Šibeničná hora, Hajtovky ) a na menších plochách a prelukách ako rozptýlená v zástavbe mesta aj mestských častí.

3 Kanalizácia

Mesto Stará Ľubovňa má 16 670 obyvateľov a má vybudovanú jednotnú kanalizáciu a mestskú ČOV. Napojenosť na kanalizáciu je v súčasnosti 80 %, čo predstavuje cca 13 304 obyvateľov napojených na kanalizáciu. Mestskú kanalizáciu tvorí kanalizačný systém jednotnej kanalizácie, na odvedenie dažďových a splaškových odpadových vôd. Jednotlivé uličné stoky stokovej siete sú napojené na kanalizačné zberače „A“, „B, „C“,„D“, „E“, ktoré zabezpečujú prítok odpadových vôd do mestskej ČOV.

Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Stará Ľubovňa. Cieľom je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v aglomerácii Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva z mesta Stará Ľubovňa,  obcí Nová Ľubovňa a Jakubany. Hlavným cieľom je zvýšenie stupňa napojenosti v predmetnej aglomerácii na verejnú kanalizáciu nad 90 % podľa EO (ekvivalentný obyvateľ) a zabezpečenie čistenia odvádzaných odpadových vôd. Odpadové vody z aglomerácie Stará Ľubovňa budú privádzané dobudovanou verejnou kanalizáciou na jestvujúcu ČOV Stará Ľubovňa, ktorá po ukončení bude mať dostatočnú kapacitu a požadovanú účinnosť čistenia.

dĺžka novo vybudovanej stokovej siete bez prípojok – 12,533 km,

dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa,

počet EO napojených na novovybudovanú stokovú sieť – 3 810,

počet nových EO napojených na zrekonštruovanú ČOV Stará Ľubovňa – 1 459.

Celková dĺžka novo budovanej kanalizácie 12 533,0 m aglomerácie Stará Ľubovňa sa skladá z nasledovných stavieb:

vybudovanie 2 394,5 m gravitačnej kanalizácie v meste Stará Ľubovňa,

vybudovanie 2 209 m gravitačnej kanalizácie v obci Nová Ľubovňa,

vybudovanie 7 929,5 m gravitačnej kanalizácie v obci Jakubany,

vybudovanie    779 ks kanalizačných prípojok čo predstavuje 5 842,5 m.

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa zahŕňa nasledovné opatrenia:

celkový počet EO pripojených na ČOV Stará Ľubovňa po realizácii projektu bude 22 865 obyvateľov,

zvýšenie kapacity ČOV Stará Ľubovňa pre 24 917 EO pri hydraulickom zaťažení 5 032 m3/d a látkovom zaťažení 1 495 kg BSK5/deň,

Tabuľka dokumentuje porovnanie napojenosti obyvateľstva aglomerácie Stará Ľubovňa na stokovú sústavu v súčasnosti ( začiatok projektu ) a po ukončení realizácie projektu.

| Sídlo | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Stará Ľubovňa | 90,0% | 92,6% |
| Nová Ľubovňa | 47,0% | 85,1% |
| Jakubany | 10,0% | 85,2% |
| Aglomerácia celkom | 75,5% | 90,8% |

Zásobovanie úžitkovou vodou

Pre pokrytie potreby úžitkovej a prevádzkovej vody, majú podniky vybudované studne, z ktorých čerpá vodu. LUKO pre pokrytie svojej potreby úžitkovej vody má na rieke Poprad vybudovaný odberný objekt z ktorého odoberá vodu. Upravená voda je čerpaná do rozvodnej siete. Bývala TESLA čerpá úžitkovú vodu z dvoch studní kapacity 4,0 l/s do vodojemu objemu 150 m3. Z vodojemu je voda čerpaná do rozvodnej siete. Úžitková voda sa používa na chladenie. Pôvodná skrutkáreň čerpá úžitkovú vodu z dvoch studní do hydrogloobusu, z ktorého cez rozvodnú sieť sú zásobované jednotlivé prevádzky.

SAD malo vybudované studne z ktorých čerpalo úžitkovú a prevádzkovú vodu. Po regulácií potoka Jakubianka ani budované studne nezaistili dostatok vody a preto používa vodu z verejného vodovodu..

4. Suroviny - druh, spôsob získavania.
Chránené ložiskové územie a dobývací priestor sa nachádza na východnom okraji katastra a nemá priame dopady na zastavané územie mesta.

Z podkladov Banského úradu Sp. Nová Ves sú evidované následné územia.

Chránené ložiskové územie

| Názov CHLÚ | Nerast | Organizácia | Sídlo |
| --- | --- | --- | --- |
| Stará Ľubovňa - Marmon | červené krinoidové kryšt. vápence | VSK MINERAL s.r.o. | Košice |

Dobývacie priestory :

| Dobýv. priestor | Nerast | Organizácia | Sídlo |
| --- | --- | --- | --- |
| Stará Ľubovňa I. | červ. krinoidové kryšt. vápence | VSK MINERAL, s.r.o. | Košice |

V k.ú. mesta je evidované ložisko nevyhradeného nerastu 4003 - Vengliská  - štrkopiesky a piesky spoločnosti AGRODRUŽSTVO Jarabina v likvidácii.

4. Energetické zdroje - druh, spotreba.

Zásobovanie mesta elektrickou energiou

Zásobovanie el. energiou okresov Prešovského kraja zabezpečujú 3 rozvodné závody - Prešov, Michalovce a Spišská Nová Ves. Prešovský kraj je zásobovaný el. energiou z nadradenej prenosovej sústavy z uzlov Spišská Nová Ves 400/110 kV, Lemešany 400/220/110 kV a Voľa 220/110 kV, ktoré sú na území Košického kraja.

Nadradený zásobovací systém pre mesto Stará Ľubovňa predstavuje transformovňa 400/220/110 kV Spišská Nová Ves. Na ňu je prostredníctvom 110 kV vedení č. 6410 a 6411 napojená transformovňa 110/22 kV Stará Ľubovňa s výkonom 2x25 MW.

Zásobovací Systém

Hlavný zásobovací systém záujmového územia je tvorený 22 kV VN vedeniami ústiacimi z rozvodne ES 110/22 kV Stará Ľubovňa:

č. 220 LUKO - K

č. 242 slúži pre zásobovanie mesta - sídlisko Západ

č. 306 slúži pre zásobovanie mesta  - mestská časť Podsadok a centrum mesta

č. 396, 395 káblové vývody pre závody Skrutkáreň,  MTS – Limo špes.;

č. 401, 402 káblové vývody výlučne pre závod TESLA a.s.;

č. 215 Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves - Kežmarok

č. 496 Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy /Balneo/

č. 399 Stará Ľubovňa - Bajerovce - Lipany

č. 476 Stará Ľubovňa - Lubotín – Lipany

Súhrnná bilancia elektrickej energie za riešené územie pre navrhované bytové jednotky, vybavenosť a iné zariadenia

Súhrnná bilancia elektrickej energie za celé územie pre navrhované bytové jednotky, 	vybavenosť a iné zariadenia

| Sektor | Potrebný výkon (kW) | Potrebný inštal. výkon (kVA) | Počet trafost. (á 630 kVA) | Počet trafost. (á 400 kVA) | Inštal.výkon navrh. trafostaníc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sever | 1885 | 2793 | 4 | 2 | 3320 |
| Východ | 394 | 583 | - | 2 | 800 |
| Západ | 296 | 438 | 1 | - | 630 |
| Centrum | 76 | 112 | - | - | 160 |
| Spolu | 2651 | 3926 | 5 | 4 | 4910 |

Z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností vyplýva, že súčasný stav prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je nepostačujúci pre uvažovaný urbanistický rozvoj s intenzifikáciou výstavby a ďalšie požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné riešiť len vybudovaním nových energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN sekundárnej siete. UPN mesta rieši vybudovanie ďalších zahusťovacích trafostaníc v novourbanizovaných územných lokalitách pre navrhovanú zástavbu rodinných domov, bytových domov s príslušnou občianskou vybavenosťou, ako aj pre rozvoj výrobných a nevýrobných služieb, administratívne a prevádzkové budovy a sklady. V lokalitách prieluk pre navrhovanú zástavbu rodinných domov je zásobovanie elektrickou energiou riešené z jestvujúcich trafostaníc NN sekundárnymi prípojkami z rekonštruovanej a rozšírenej NN sekundárnej siete. V prípade potreby sa zvýšia výkony jestvujúcich trafostaníc až na výkon 630 kVA s výmenou NN rozvádzačov trafostaníc. Distribučné trafostanice sú zriaďované ako kioskové /murované/, voľne stojace pri objektoch občianskej vybavenosti, resp. v zónach parkovísk, prelúk a na nevyužiteľných obecných pozemkoch. K navrhovaným kioskovým /murovaným/ trafostaniciam sa zrealizujú nové VN 22 kV vzdušné a káblové prípojky z jestvujúcich VN 22 kV distribučných vedení, a to zaslučkovaním, a zokruhovaním. VN 22 kV káblový rozvod v intraviláne a v urbanizovaných plochách je navrhovaný budovať zemnou v káblových trasách vedľa cestných a peších komunikácií v zelenom páse. Územný plán navrhuje zvýšiť kapacitu niektorých jestvujúcich transformačných staníc a vybudovať ďalšie zahusťovacie distribučné trafostanice v zmysle navrhovanej urbanizácie územia, ako aj pripravovaných investičných akcií správcu a prevádzkovateľa týchto rozvodných a distribučných . UPN mesta navrhuje budovanie novej NN sekundárnej káblovej siete zemnými káblami AYKY do 240 mm2 slučkovaním cez prípojkové a rozpojovacie skrine objektov a elektromerové rozvádzače voľne prístupné z ulice. Verejné osvetlenie budovať na samostatných stožiaroch verejného osvetlenia zemnými káblami AYKY do 25 mm2 s pripojením na centrálny impulz mesta Stará Ľubovňa.

Na záver je potrebné podotknúť že vzhľadom na značné časové rozpätie od začiatku výstavby do plánovaného ukončenia, bude potrebné prezentované výpočty priebežne aktualizovať a rovnako prispôsobiť aj postupnosť' úprav el. siete v meste podľa skutočného postupu výstavby nových RD a HBV a podľa meraniami zisteného reálneho nárastu maximálneho súdobého príkonu celého mesta.

Verejné osvetlenie miestnych komunikácií je navrhnuté podľa STN TR 13201-1 a STN TR 13201-2. Osvetlenie je zakategorizované do triedy osvetlenia – ME5.Osvetlenie bude napájané z rozvádzačov verejného osvetlenia, v ktorých budú elektromery a ovládanie spínania osvetlenia. Pre osvetlenie sa použijú obojstranne pozinkované stožiare Na stožiaroch budú osadené svietidlá podľa výberu projektanta, resp. správcu osvetlenia. Kábely budú uložené v zemi v hĺbke minimálne 70 cm v pieskovom lôžku. Uloženie kábla podľa STN 34 2000-5-52 a 73 6005.

5 Zásobovanie plynom

Územie Prešovského kraja je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej plynárenskej sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN 700, PN 6,4 MPa. Na tento medzištátny plynovod je napojený vysokotlaký plynovod DN 500/300, PN 4,0 MPa v trasách Haniska pri Košiciach – Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba, Rakovec – Strážske – Humenné – Snina.

Mesto Stará Ľubovňa je od r. 1985 plynofikované a odberatelia sú zásobovaní zemným plynom naftovým z rozvodnej STL alebo NTL siete. Na hore uvedený zdroj zemného plynu naftového je napojený distribučný vysokotlaký (VTL) plynovod Gánovce - Stará Ľubovňa DN 300, PN 4,0 MPa, trasovaný západo-južne a ústiaci do regulačnej stanice - RS 5 000 č.2, vybudovanej južne od mesta v lokalite "Rovinky". Z distribučného VTL plynovodu, cez VTL prípojku DN 150, PN 4,0 MPa je zásobovaná plynom RS 5 000 č. 1 vybudovaná na západnom okraji mesta pri novom cintoríne. RS sú cez sídlisko "Západ" a lokalitu "Rovinky" prepojené stredotlakým (STL) plynovodom DN 200 mm. STL potrubím DN 150 a zhybkou  je plynofikovaná zástavba na ľavej strane rieky Poprad. VTL prípojka DN 150 k RS 1 je predlžená na ľavý breh rieky Poprad, kde konči v RS 3 000 č. 3 ktorá je vybudovaná za a.s. LUKO, z ktorej sú STL potrubím DN 200 a 80 plynofikované podniky: Tesla, LUKO a Skrutkáreň.

Z RS č. 2 STL potrubím DN 200 poza priemyselný areál "Rovinky" zhybkou popod potok Jakubianka je plynofikované sidIisko "Východ".

Na STL prípojke sú vybudované pre sídlisko "Východ" šupátka pre výhľadové osadenie RS 5 000 a po prepojení STL DN 200 na distribučný VTL plynovod, sa zmení na VTL prípojku a bude sídlisko zásobované cez samostatnú RS č. 4.

Plynovodná sieť je navrhovaná a budovaná ako stredotlaký (STL) a nizkotlaký (NTL) rozvod plynu DN 200, 150, 100 a 80 pri tlakovej hladine 0,1 MPa (STL). Odberatelia plynu sú zásobovaní plynom z miestne) STL siete, buď priamo cez STL prípojky plynu (VO), alebo cez stredotlaké prípojky a regulátory tlaku STL/NTL, alebo priamo prípojkou z NTL siete. Plynovodná sieť je vyhovujúca pre súčasné aj výhľadové potreby mesta.

Výpočet a návrh  zásobovania plynom

Potreba plynu pre bytovú výstavbu bola vypočítaná podľa ukazovateľov platnej Smernice GR SPP, š.p. Bratislava, pre ostatné zariadenia (občianska vybavenosť, výrobné služby, výroba, skladové priestory a iné) podľa orientačne stanovenej zastavanej plochy. Z uvedeného dôvodu bude v následnej územnoplánovacej, resp. projektovej dokumentácii, potrebné tieto bilancie upresniť.

Potreba plynu bola napočítaná pre kompletnú plynofikáciu bytového fondu, vybavenosti a ostatných zariadení. V tab. č.1 je uvedený nápočet hodinovej a ročnej potreby plynu v meste do r.2025 podľa jednotlivých navrhovaných (stanovených) mestských sektorov.

Tab. č.1 Výpočet hodinovej a ročnej potreby plynu pre navrhované plochy a zariadenia do roku 2025

| Sektor | Návrh novej bytovej výstavby k roku 2025 I.+ II. etapa |  |
| --- | --- | --- |
| Názov | BD | RD |
| Sektor Sever | 192 | 550 |
| Sektor Východ | 58 | 66 |
| Sektor Západ | 18 | 40 |
| Centrum | 30 | - |
| Spolu Stará Ľubovňa | 298 | 656 |

| Potreba plynu (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodinová (m3) | Ročná (tis.m3) | Hodinová (m3) | Ročná (tis.m3) | Hodinová (m3) | Ročná (tis.m3) | Hodinová (m3) | Ročná (tis.m3) |
| BD | BD | RD | RD | Vybavenosť výr. plochy a iné zariadenia |  | spolu |  |
| 192 | 442 | 880 | 1980 | 264 | 607 | 1336 | 3029 |
| 58 | 133 | 106 | 238 | 32 | 74 | 196 | 445 |
| 18 | 42 | 64 | 144 | 19 | 44 | 101 | 230 |
| 30 | 69 | - | - | 9 | 21 | 39 | 90 |
| 298 | 686 | 1050 | 2362 | 324 | 746 | 1672 | 3794 |

Rekapitulácia celkovej hodinovej potreby plynu pre rok 2025:

súčasná hodinová potreba plynu na miestnej sieti 		 8.055 m3/hod.

hodinová potreba plynu pre navrhované plochy a zariadenia 1.672 m3/hod.

spolu 									 9.727 m3/hod.

Zariadenia na výrobu a dodávku tepla pre bytový sektor a IBV

Hlavným výrobcom tepla v meste Stará Ľubovňa je spoločnosť Slobyterm s.r.o. Stopercentným vlastníkom spoločnosti je mesto Stará Ľubovňa. Do obchodného registra bola spoločnosť zapísaná v roku 1996. V súčasnosti spravuje na území mesta celkom 7 plynových kotolní a príslušnú distribučnú sieť tepelných rozvodov. Vyrobené teplo v kotolniach je využívané do systémov ÚVK  a na prípravu TÚV hlavne pre bytové domy. Základné údaje o hlavnom výrobcovi tepla z roku 2004 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. TI-1 Základná charakteristika hlavného výrobcu tepla

| Hlavný výrobca | Slobyterm spol. s.r.o. |
| --- | --- |
| Inštalovaný výkon kotlov [ kW ] | 44 678 |
| Počet kotolní | 7 |
| Počet kotlov | 24 |
| Palivo | zemný plyn |
| Spotreba paliva [ m3 ] | 5 029 623 |
| Počet objektov dodávaným teplo | 87 |
| Počet bytových objektov | 63 |
| Počet bytov | 2411 |
| Počet obyvateľov v bytoch | 8 031 |
| Dodané teplo na vykurovanie - byty[ GJ ] | 78 250 |
| Teplo na prípravu TÚV - byty [ GJ ] | 35 021 |
| Počet nebytových objektov | 24 |
| Dodané teplo na vykurovanie - nebytové objekty [ GJ ] | 25 701 |
| Teplo na prípravu TÚV - nebytové objekty [ GJ ] | 1 486 |
| Celkové dodané teplo [ GJ ] | 140 458 |
| Celkové dodané teplo na vykurovanie [ GJ ] | 103 951 |
| Celkové teplo na prípravu TÚV [ GJ ] | 36 507 |

Označenie kotolní, inštalovaný výkon a vyrobené teplo v predchádzajúcom období:

Tab. č. TI-2  Prehľad inštalovaného výkonu v kotolniach

| Zdroj | Výkon [ MW ] | Výroba [ GJ ] | Počet vykurovaných bytov |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 - Východ | 3,83 | 12 059 | 258 |
| K - 2 | 10,22 | 40 622 | 701 |
| K - 3 | 9,15 | 32 827 | 487 |
| K - 4 | 10,52 | 38 845 | 641 |
| K - Centrum | 10,03 | 23 193 | 247 |
| K - R52 | 0,408 | 1 331 | 52 |
| K - SBT | 0,52 | 2 175 | 25 |
| Spolu | 44,678 | 151 052 | 2 411 |

Tab. č. TI-3 Bilancia spotreby palív  ( stav v roku 2004 )

|  | Spotreba paliva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemný plyn [ m3 ] | Elektrická energia [ kWh ] | Tuhé palivo [ t ] | Iné palivo [ m.j.] |
| Hlavný výrobca tepla |  |  |  |  |
| Slobyterm s.r.o | 5 029 623 | - | - | - |
| Bytový sektor |  |  |  |  |
| Bytové domy – byty s IZT a domové kotolne | 1 067 880 | 950 300 | - | - |
| Rodinné domy | 2 646 000 | 545 000 | 1 120 tuhé palivo | - |
| Verejný sektor |  |  |  |  |
| Školstvo, zdravotníctvo a ostatné verejné budovy | 2 043 097 | 735 000 | 64 HU 21,5 ČU 6,5 Drevo | - |
| Podnikateľský sektor |  |  |  |  |
|  | 1 916 073 | - | 1 089 HU 43 ČU 6,52 Drevo | 1 464 m3 Bioplyn |
| SPOLU |  |  |  |  |
|  | 12 702 673 | 2 230 300 | 1 120 tuhé palivo 1 153 HU 64,5 ČU 13,02 Drevo | 1 464 m3 Bioplyn |

Návrh

ALTERNATÍVY ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ

V zdrojoch tepla hlavného výrobcu spoločnosti Slobyterm s.r.o. sa na základe analýzy spotrebuje približne 40 % zemného plynu z celkovej jeho spotreby a na celkovej výrobe tepla v meste sa podieľa 34 % - tami. Rozvoj sústavy systému CZT v meste by mal byť riešený tak, aby bol schopný v budúcnosti pružne reagovať na očakávané zníženie dodávok tepla v dôsledku postupného znižovania energetickej náročnosti existujúcich objektov a zároveň by mala byť zabezpečená optimálna dodávka tepelnej energie do objektov novonavrhovanej výstavby.

Súčasne s ohľadom na tesnú väzbu cien ropy a zemného plynu na svetových trhoch a teda v záujme zmiernenia dopadov z narastajúcej ceny plynu pre budúcnosť ( znižovanie nákladov na jednotku vyrobeného tepla ) je potrebné uvažovať aj s možnou diverzifikáciou palivovej základne s následným využitím lacnej energie z biomasy ( drevné štiepky, brikety, pelety ) a tiež uvažovať s možnosťou využitia iných alternatívnych zdrojov energie.

Všetky opatrenia vedúce k racionalizácii výroby a dodávky tepla zo systému CZT sú jednoznačné závislé od skutočnosti, do akej miery sa podarí ustabilizovať  odberovú základňu v meste. Výsledky analýzy poukazujú na fakt, že situácia v zásobovaní teplom zo systému CZT je za posledné roky značne nestabilná, čo je zapríčinené odpájaním sa jednotlivých objektov spotreby a to hlavne v bytovom sektore. Tento trend bolo možno sledovať aj v čase spracovania koncepcie. Vzhľadom na návrh alternatív riešenia bolo potrebné vychádzať z určitého stabilného stavu. Preto ako východiskový predpoklad pre návrh riešení bol zvolený stav odberateľskej základne v bytovom sektore k dátumu 1.5. 2006 s tým, že sa zvážil aj predpokladaný počet bytov, u ktorých je reálna možnosť prechodu na individuálny spôsob zásobovania teplom v najbližšom období.

Situácia v počte bytov napojených na okruhy kotolní hlavného výrobcu tepla, ktorá slúžila ako podklad pre návrh alternatív riešenia. Na základe aktuálnej situácie v systéme CZT mesta Stará Ľubovňa a po prehodnotení predpokladaných scenárov vývoja spotreby tepla navrhujú spracovatelia  koncepcie dve alternatívy riešenia, ktorých cieľom je zefektívnenie výroby a dodávky tepla v sústave tepelných zariadení hlavného výrobcu tepla.

Hlavným využívaným palivom na energetické účely v meste je zemný plyn, ktorého spotreba dosiahla 12 702 673 m3 v roku 2004. Z tohto množstva pripadá 5 029 623 m3 plynu spotrebovaného v zdrojoch hlavného výrobcu tepla v meste spoločnosti Slobyterm s.r.o. Ďalším významným zdrojom energie je elektrická energia so spotrebou 2 230 MWh v roku 2004, ktorá je prevažne využívaná na vykurovanie v bytovom a verejnom sektore. Z tuhých palív sú využívané predovšetkým drevo, hnedé a čierne uhlie, pričom celková spotreba týchto palív bola 2 351 ton v roku 2004.V podnikateľskej sfére je tiež ako palivo využívaný bioplyn so spotrebou 1 464 m3 v roku 2004. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla je len v malom rozsahu. Ako palivo je využívané predovšetkým drevo.

Z týchto palív bolo v roku 2004 v meste Stará Ľubovňa vyrobených celkovo 410 826 GJ tepla. Takmer 66 % tepla sa vyrobilo vo vlastných zdrojoch tepla, zvyšných 34 % tvorilo teplo dodané zo systému CZT.

Najväčšie množstvo tepla sa spotrebovalo v bytových domoch s 36 % podielom z celkového tepla vyrobeného v meste za rok 2004. Ďalej nasledujú rodinné domy ( 23 % ), verejný sektor ( 22 % ) a podnikateľský sektor ( 19 % ).

Najväčší podiel na výrobe tepla v meste má spoločnosť Slobyterm s.r.o., ktorá v súčasnosti spravuje celkom 7 plynových kotolní a príslušnú distribučnú sieť tepelných rozvodov. Vyrobené teplo je pre účely vykurovania a prípravy TÚV dodávané prostredníctvom systému CZT hlavne do bytového sektoru ( bytových domov ).

Dôležitým a pre mesto Stará Ľubovňa charakteristickým znakom je v poslednom období ( približne od roku 2000 ) enormný nárast počtu odpojených bytov od sústavy CZT s následným prechodom na individuálny spôsob zásobovania teplom. Individuálne zásobovanie teplom je reprezentované zriaďovaním zdrojov tepla s plynovými alebo elektrickými kotlami zvlášť pre jednotlivé byty. Určitým paradoxom na tejto situácii je fakt, že k odpájaniu dochádzalo aj napriek pomerne nízkej cene tepla zo systému CZT v porovnaní s ostatnými mestami na Východnom Slovensku. Na základe analýzy bolo ku koncu roka 2005 registrovaných 844 bytov s individuálnym zásobovaním z celkového počtu 2 946 bytov v okruhoch okrskových kotolní hlavného výrobcu tepla. Najväčšia miera odpájania bola zaznamenaná hlavne v bytových domoch postavených v stavebnej sústave BAUMS r. BA, v ktorých je inštalovaná jednorúrková vykurovacia sústava.

Navrhované alternatívy riešenia pre systém CZT prinášajú so sebou opatrenia na dosiahnutie úspor či už paliva, alebo samotného vyrobeného tepla.

Z hľadiska ceny tepla pre konečného odberateľa je najvýhodnejší návrh opatrení rozpracovaných v alternatíve č.2, kde sa uvažuje s využitím spaľovania drevnej biomasy v kotolni K - 4. Hoci investičné náklady sú relatívne vysoké, týmto riešením sa dosiahne zníženie ceny tepla, zníži sa spotreba zemného plynu a poklesne produkcia emisií. Vzhľadom na vysoké investičné náklady má táto alternatíva veľmi dobrú dobu návratnosti pohybujúcu sa v rozmedzí 5 až 6 rokov.

Alt č.1.

V prvej alternatíve je riešené ponechanie pôvodnej palivovej základne ( zemného plynu ) u okrskových kotolní hlavného výrobcu tepla s tým, že sa prehodnotí odberateľská základňa v okruhoch jednotlivých kotolní a následne sa navrhne obnova ich technologického zariadenia, prípadne zmena v koncepcii zásobovania teplom. Prínosom tejto alternatívy má byť zvýšenie účinnosti výroby tepla v zdrojoch tepla ( kotolniach ).

Alt č.2.

Druhá alternatíva sa zaoberá možnosťou využitia obnoviteľného zdroja energie vo vybranej kotolni hlavného výrobcu tepla za účelom zníženia nákladov spojených s výrobou tepla. Konkrétne ide o aplikáciu kotla - kotlov na spaľovanie drevnej biomasy. Uvedený návrh podporila skutočnosť možnej produkcie drevnej štiepky mestskou firmou Ekos s.r.o.

6. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

Komunikačný systém mesta Stará Ľubovňa je dopravne napojený na významné cestné ťahy okresu Stará Ľubovňa a to cesty č.: I/77 a I/68.  Uvedené cesty I. triedy je možné považovať za  dopravne významné cestné komunikácie predovšetkým pre nákladovú a individuálnu automobilovú dopravu. Na uvedených úsekoch priľahlých k zastavanému územiu mesta Stará Ľubovňa  z pohľadu charakteru dopravy,  prevláda zmiešaný charakter dopravy.

Mesto je tiež napojené, respektíve ním prechádzajú prieťahy ciest č.: I	II/068018, 	III/541013, III/543040 a III/543044 a III/543047.

Intenzita dopravných prúdov

Z pohľadu  ročných denných priemerných intenzít /RPDI/ za najzaťaženejší úsek je možné považovať prieťah cesty č.: I/68 zastavaným územím mesta Stará Ľubovňa, kde intenzita dopravného prúdu predstavuje 12 852 voz. /hod. Druhým najzaťaženejších úsekom je prieťah cesty č.: I/77, kde RPDI na profile dosahuje 7 416 voz./hod. Veľký dopravný problém predstavuje aj križovatka ulíc Levočská a Obchodná v centre mesta, kde pri sčítaní v roku 2010 bolo na Levočskej ulici . (cesta č. 68018) 7978 vozidiel. Údaje zo sčítania dopravy  predstavujú výsledky 24 hod. prieskumu intenzít cestnej dopravy, realizovaného SSC Bratislava v roku 2010.

Oproti poslednému sčítaniu z roku 2005 narástla dopravná zaťaženosť takmer dvojnásobne

SČÍTANIE CESTNEJ DOPRAVY

Pravidelné celoštátne prieskumy intenzít automobilovej dopravy realizované  SSC Bratislava poskytujú spracované výsledky, ktoré pre jednotlivé sčítacie úseky ciest udávajú

intenzitu individuálnej automobilovej dopravy / ďalej iba IAD / na úseku v podobe ročných priemerných denných intenzít /ďalej iba RPDI/ udávanej  v počte voz./24 hod.

Z hľadiska účelnosti sa na cestnej sieti sledujú iba vybrané úseky, respektíve sčítacie miesta. Na nich sa na základe výsledkov prieskumov výpočtom určí RPDI.

SČÍTANIE CESTNEJ DOPRAVY 2010

Pre výpočet výhľadovej intenzity 2025 boli využité údaje s celoštátneho sčítania dopravy na základnom komunikačnom systéme Stará Ľubovňa a  na susediacich sčítacích stanovištiach cestnej siete nezastavaného územia Stará Ľubovňa. Poloha vybraných sčítacích stanovíšť celoštátneho prieskumu 2010 je znázornená na obrázkoch 1 a 2.

Obr č.: 1 Komunikačný systém zastavané územie mesta Stará Ľubovňa

Obr. č. 2  Cestná sieť okresu Stará Ľubovňa na hranici zastavaného územia mesta Stará Ľubovňa

RPDI 2010 na jednotlivých stanovištiach zistené prieskumom 2010 boli nasledovné:

Komunikačný systém zastavané územie mesta Stará Ľubovňa

Cesta       stanovište             O + M                   T                    Súčet

I/77             00851                  6478                   938                 7 416

I/68             00861                  11246                1606               12852

I/68             00862                  3560                  1076                4636

III/543040  03401                  6770                    864                 7634

kde :   T – nákladné automobily a prívesy

O – osobné a dodávkové automobily

M – motocykle

S -  súčet

Komunikačný systém zastavané územie mesta Stará Ľubovňa

Cesta       stanovište             O + M                   T                    Súčet

I/77             00850                  6379                  984                  7363

I/68             02390                 1114                   245                  1359

I/68             00860                  5286                  915                  6201

III/543040  03400                   1997                 279                  2276

kde :   T – nákladné automobily a prívesy

O – osobné a dodávkové automobily

M – motocykle

S -  súčet

PROGNÓZA VYHĽADOVEJ   INTENZITY   DOPRAVNÝCH   PRÚDOV KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU ZASTAVANEJ ČASTI   STARÁ   ĽUBOVŇA

Pre stanovenie výhľadovej intenzity dopravných prúdov komunikačného systému vzhľadom k možnostiam mesta Stará Ľubovňa,  stavu a aktuálnosti dopravno-inžinierských podkladov a dopravných prieskumov bola zvolená zjednodušená metóda prognózovania výhľadovej intenzity 2035, ktorú umožňuje využiť technický predpis TP č. 07/2013 MDPaT SR  Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040.  Tu je priamo uvedené:

Porovnanie hodnôt RPDI

Porovnaním RPDI na susedných sčítacích stanovištiach bol zistený podiel intenzít vonkajšej a vnútornej dopravy, respektíve RPDI. Zistené hodnoty sú uvedené v kartograme intenzít dopravných prúdov na obrázku č.: 3.

Obr. č.: 3

| Výhľadová intenzita Pre stanovenie výhľadovej intenzity bola zvolená metóda jednoduchého súčiniteľa rastu. Pre výpočet boli prevzaté koeficienty rastu z TP č. 07/2013 pre extravilán a PSK, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a pre intravilán bol stanovený v zmysle metodiky TP č.07/2013. Koeficienty rastu – extravilán PSK: - Koeficient rastu pre intravilán - = { 16 500 / 16 300 } x { 5 700 / 5 500 } x { 3,2 / 3,5} x { 15 000 /14 000 } = - 1,01 x 1,04 x 0,91 x 1,07 = 1,02 - 2015 2025 - Počet obyvateľov 16 300 16 500 - Pracovných príležitosti 5 500 5 700 - Automobilizácia 3.5 3,2 - Ročný obeh vozidla 14 000 15 000 - Potom výhľadová intenzita 2025 pre jednotlivé profily cestných komunikácii zastaveného územia mesta Stará Ľubovňa bude nasledovná: - Cesta I/68 – 00862 - Mi h 2035 = / 6379 x 1,19 / + /984 x 1,19 / + / 99 x 1,02./ = 8 863. voz./24 hod. - Cesta I/68 – 00861 - Mi h 2035 = / 1114 x 1,19 / + /245 x 1.19 / + / 11 493 x 1,02 / = 13 341. voz./24 hod. - Cesta I/77 – 00851 - Mi h 2035 = / 5286 x 1,19 / + /915 x 1.19 / + / 161 x 1,02 / = 7 544 voz./24 hod. - Cesta III/543040 - 03401 - Mi h 2035 = / 1997 x 1,13 / + /279 x 1,11 / + / 5358 x 1,02 / = 8 032 voz./hod - Kartogram výhľadových intenzít 2035 - Na základe zistených výhľadových intenzít bol zostavený kartogram intenzít dopravných prúdov komunikačného systému Stará Ľubovňa pre horizont 2035. Uvedený kartogram je znázornený na obrázku č.: 4. - Obr. č. 4 Kartograme intenzít dopravných prúdov komunikačného systému Stará Ľubovňa - pre horizont 2025. Vzhľadom na uvedené výhľadové intenzity dopravných prúdov, vybudovanie mestského okruhu sa javí ako opodstatnené. Samotné smerovanie dopravných prúdov komunikačným systémom bez smerového dopravného prieskumu v súčasnosti hodnoverne nie je možné určiť. |  |  |  |  |  | 963 | 999 | 1182 | 1205 | 1225 | 1095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Návrh uvažuje radiálny dopravný systém postupnými krokmi doplniť o okružný tangenciálny systém, čím vznikne variabilný radiálno-okružný systém umožňujúci odľahčenie dopravného zaťaženia centra, umožní logicky odkloniť hlavné dopravné trasy mimo centra do okrajových polôh a umožňuje koncepčne druhé až tretie strategické prepojenie mesta na hlavné dopravné ťahy za riekou Poprad.

Potrebou mesta je vybudovať postupnými krokmi okružný dopravný systém začínajúci na východe odbočením z cesty I/77 cez priemyselnú zónu sever v pokračovaní ponad rieku POPRAD k sídlisku Sever s vyústením na cestu III/543040 Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa. Tým sa vytvorí západný dopravný okruh. Východný dopravný okruh tvorí prepojenie cesty III/543040 - Levočská ulica s Prešovskou ulicou III/068018 na východnom okraji mesta. Už toto prepojenie umožní eliminovať neúnosné dopravné zaťaženie centra mesta. Pokračovanie východného obchvatu mesta tvorí prepojenie Prešovskej ulice s cestou I/68. Prepojením cesty I/68 ponad rieku Poprad do miestnej časti Podsadek umožní dopravné napojenie rozvíjajúcich sa častí mesta na ľavom brehu rieky Poprad / Hajtovky, Podsádek/. Úsek prepojenia od Prešovskej ulice po Podsadek je riešený alternatívne - 3 alternatívy - reagujúce na priority riešenia. Variant C - z pôvodného územného plánu lemuje východný okraj zastavaného územia.

Variant B posúva trasu mierne východne s prepojením aj na Podsadek, pričom odbočenie z cesty III/068018 posúva tiež na východ a tým vytvára priestorové rezervy pre ďalšiu zástavbu. Tento variant je však najdlhší aj najdrahší.

Variant A -	aktívne využíva terénne danosti a taktiež perspektívne prepája aj mestskú časť Podsadek.

Problémom je aj statická doprava, kde územný plán navrhuje rozšíriť plochy parkovania v okrajových polohách sídlisk, regulačnými opatreniami núti riešiť parkovacie plochy na vlastných pozemkoch v centre mesta a lokalitách IBV.

Železničná doprava viac-menej zostava v pôvodnom stave.

A, V zmysle STN 73 6110je potrebné pri stupni motorizácie 1 : 3,5 zabezpečiť pre bytové domy na 1 b.j. 1 parkovacie stanie alebo garážové státie.

V zmysle STN 73 6110 je potrebné pri stupni automobilizácie 1:3,5 zabezpečiť pre bytové domy na 1 bytovú jednotku jedno parkovacie alebo garážové státie

Pre parkovanie návštevníkov sídliska je ukazovateľ 1 státie/20 obyvateľov sídliska. V týchto prípadoch je žiaduce spracovať samostatné vyhľadávacie štúdie možno aj vnútro blokových priestorov a tak zvážiť vhodnosť záberu ďalších plôch na úkor zelene, ciest a pod.

Sídlisko Západ

Plochy parkovania sú riešené popri obslužných komunikáciách v nedostatočnom množstve. V priebehu existencie sídliska boli vybudované dve lokality individuálnych garážových boxov na severnom okraji sídliska popri Okružnej ulici. Ani tento stav však nezaručuje dostatok parkovacích miest.

Návrh územného plánu vymedzuje ďalšie plochy pre parkovanie a výstavbu garáži rozšírením existujúcich lokalít garáži na severnom okraji sídliska. Pri súčasných priestorových pomeroch bez viacúrovňového riešenia nemáme dostatok disponibilných plôch na vytváranie povrchových odstavných plôch, preto akceptovateľným riešením je aj záber ďalších plôch mimo samotného sídliska. Podrobným riešením vnútro blokových priestorov je možné získať ďalšie parkovacie miesta pri akceptácii  nutných plôch hodnotnej verejnej zelene, detských ihrísk a technického vybavenia sídliska.

B. 	Výpočet parkovacích státí pre pasantných návštevníkov, historicko - pamiatkových atraktivít (Ľubovniansky hrad, centrum mesta) vychádza z max. návštevnosti týchto 650 osôb/deň. Pri predpokladanej deľbe prepravy návštevníkov: 10 % osobná hromadná doprava 40 % zájazdové autobusy 50 % individuálna automobilová doprava

Pri priemernej obsaditeľnosti - zájazdový autobus 35 osôb

- osobné auto 3,3 osôb

a koeficiente obratkovosti na parkovisku počas dňa u zájazdových autobusov 1,5 osobných áut 1,4, vychádza celková potreba parkovacích státí na cca 70 osobných áut a 6 autobusov, ktorá je v návrhu pokrytá.

Hlavné pešie ťahy a cyklistické trasy

V rámci mesta sú ustálené aj keď nevybudované pešie ťahy spájajúce body záujmu obyvateľov mesta.

-	Mesto úspešne buduje hlavný peší ťah od nám sv. Mikuláša k sídlisku Západ 	Obchodnou ulicou s obídením starého cintorína a pokračovaním popri 	Tatranskej ulici na sídlisku.

-	Druhou významnou trasou je spojenie sídliska Západ s priemyselnou zónou 	Sever cez pešiu lávku ponad rieku Poprad.

-	Významnú úlohu zohráva aj peší ťah od miestnej časti Podsádok do centra 	mesta pešou lávkou od Mýtnej ulice k Hviezdoslavovej ulici.

-	Pešie spojenie sídliska Východ s centrom mesta je vedené od Levočskej ulice

premostením Jakubianky až na ulicu Za vodou.

-	Svojvoľne sa formuje aj pešie prepojenie od sídliska Východ k priemyselnej 	zóne Rovinky popri Levočskej ulici.

Tieto spojnice sú prirodzenými trasami spájajúcimi obytné zóny s centrom mesta alebo výrobnými zónami. Tu je potrebné stavebne upraviť a udržiavať tieto trasy a v prípade kde nie sú vybudované, tak ich doplniť.

Pešie turistické a rekreačné trasy sú vedené popri vodných tokoch Jakubianka a Poprad.

-	Od sídliska Východ ľavým brehom Jakubianky do Novej Ľubovne cez 	prímestskú rekreačnú zónu.

-	Od OC Kaufland pravým brehom rieky Poprad smerom k obci Hniezdne 	s odbočením k sídlisku Západ.

-	Od centra mesta k Ľubovnianskemu hradu.

Najvýznamnejšia regionálna cyklistická trasa, ktorá je vedená popri rieke Poprad smerom k obci Hniezdne s pokračovaním k Nižným Ružbachom. Ostatné cyklistické trasy sú v zásade súbežné s pešími trasami.

II. Údaje o výstupoch

- Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií.

Ochrana ovzdušia sa vykonáva v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia sú lokálne zdroje vykurovania v rodinných domoch na báze tuhých palív – dreva. Negatívne sa tento jav prejavuje iba lokálne za nepriaznivých rozptylových podmienok aj to iba v prípadoch, kde sú užívané staré kotly na tuhé paliva, čo je postupne klesajúci jav v dôsledku modernizácie vykurovacích systémov v domoch a snahou obyvateľstva o racionalizáciu spotreby tepla. Ostatné zdroje vrátane mobilných z dopravy sú v normových hodnotách.

Podľa správy MŽP o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010 spadá územie Starej Ľubovne do Levočského environmentálneho regiónu s nenarušeným prostredím s vysokou kvalitou životného prostredia. Koeficient ekologickej kvality katastrálneho územia je 0,8 – 1,0 čo je najvyšší kvalitatívny stupeň. Zo sekundárnych stresových javov sa uplatňuje najmä znečistenie ovzdušia. Priemerná ročná koncentrácia NO2 je 10 – 15 µg.m-3. Priemerná ročná depozícia N (NO, NO2) je 600 – 700 mg.m-2. Priemerná ročná koncentrácia SO2 je 10 – 15 µg.m-3. Priemerná ročná depozícia S (SO2 a sírany) je 2 000 – 2 500 mg.m-2. Ide o hodnoty v dolnej až strednej časti stupnice.

Pre znižovania emitovaných znečisťujúcich látok do ovzdušia je potrebné dodržiavať všeobecné

podmienky prevádzkovania zdroja podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení

vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z..

- Pôdy

v území sú relatívne čisté, v južnej časti katastra nekontaminované, resp. mierne kontaminované. So znečistením ovzdušia najviac súvisí poškodenie vegetácie exhalátmi, ktoré je plošného charakteru a prejavuje sa na poškodení lesných porastov. Z hľadiska zdravotného stavu predstavuje prevažná časť drevinovej vegetácie a lesných porastov v území zdravé (defoliácia 0 – 10 %) alebo veľmi slabo (11 – 20 %) až slabo poškodené (21 – 30 %) porasty, lokálne sa vyskytujú aj porasty stredne (31 – 40 %) až silne poškodené (> 40 %). Tieto vplyvy sú však podmienené globálnymi a vzdialenými vplyvmi. Stav poškodzovania pôdy je priamo závislý od kvality ovzdušia. Ako už bolo spomenuté kvalita ovzdušia je v tomto regióne veľmi dobrá. Ide o pôdy čisté a nekontaminované kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov ako Ba, Cr, Mo, V dosahuje limitné hodnoty A.

Ostatné stresové javy v území nepresahujú rámec bežnej kontaminácie. Rovnako ich zdroje nie sú nad rámec bežných zdrojov v tejto oblasti

V rámci územného systému stresových faktorov (ÚSSF) predstavujú v rámci línií ÚSSF železnice a štátne cesty slabo až silne zaťažené antropogénne línie – dopravné koridory, Poprad predstavuje slabo znečistenú poloprírodnú líniu – znečistený vodný tok.

Územie katastra leží v rámci environmentálnej regionalizácie mimo zaťažených oblastí. Z hľadiska kvality životného prostredia leží údolie Popradu v prostredí vyhovujúcom, zvyšná časť katastra má prostredie vysokej kvality.

Tento stav odráža aj správa MŽP o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010, podľa ktorej spadá územie Starej Ľubovne do Levočského environmentálneho regiónu s nenarušeným prostredím s vysokou kvalitou životného prostredia.

- Voda - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto vypúšťania (recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.

Mesto Stará Ľubovňa má 16 670 obyvateľov a má vybudovanú jednotnú kanalizáciu a mestskú ČOV. Napojenosť na kanalizáciu je v súčasnosti 80 %, čo predstavuje cca 13 304 obyvateľov napojených na kanalizáciu. Mestskú kanalizáciu tvorí kanalizačný systém jednotnej kanalizácie, na odvedenie dažďových a splaškových odpadových vôd. Jednotlivé uličné stoky stokovej siete sú napojené na kanalizačné zberače „A“, „B, „C“,„D“, „E“, ktoré zabezpečujú prítok odpadových vôd do mestskej ČOV. Mimo sídliska Východ, ktoré má vybudovanú dažďovú kanalizáciu z ostatného územia sú zaústené do ČOV aj dažďové vody. Na miestnu ČOV sú napojené aj obce Nová Ľubovňa a Jakubovany, ktoré majú vybudovanú kanalizáciu iba čiastočne. Produkované množstvo odpadových vôd je značné, recipientom vyčistených vôd je rieka Poprad. Rieka Poprad je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 525/2002 Z.z. zaradená do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov, a to v km 0 - 26,86 a v km 37,7 -38,35. Vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Stará Ľubovňa do rieky Poprad je v km 62,9. Z uvedených dôvodov je potreba rekonštrukcie a rozšírenia ČOV pre spoľahlivé vyčistenie všetkých produkovaných odpadových vôd naliehavá, najmä z hľadiska hygieny, zdravia a ochrany životného prostredia.

Územný plán navrhuje :

Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Stará Ľubovňa. Cieľom je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v aglomerácii Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva z mesta Stará Ľubovňa,  obcí Nová Ľubovňa a Jakubany. Hlavným cieľom je zvýšenie stupňa napojenosti v predmetnej aglomerácii na verejnú kanalizáciu nad 90 % podľa EO (ekvivalentný obyvateľ) a zabezpečenie čistenia odvádzaných odpadových vôd. Odpadové vody z aglomerácie Stará Ľubovňa budú privádzané dobudovanou verejnou kanalizáciou na jestvujúcu ČOV Stará Ľubovňa, ktorá po ukončení bude mať dostatočnú kapacitu a požadovanú účinnosť čistenia.

dĺžka novo vybudovanej stokovej siete bez prípojok – 12,533 km,

dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa,

počet EO napojených na novovybudovanú stokovú sieť – 3 810,

počet nových EO napojených na zrekonštruovanú ČOV Stará Ľubovňa – 1 459.

Celková dĺžka novo budovanej kanalizácie 12 533,0 m aglomerácie Stará Ľubovňa sa skladá z nasledovných stavieb:

vybudovanie 2 394,5 m gravitačnej kanalizácie v meste Stará Ľubovňa,

vybudovanie 2 209 m gravitačnej kanalizácie v obci Nová Ľubovňa,

vybudovanie 7 929,5 m gravitačnej kanalizácie v obci Jakubany,

vybudovanie    779 ks kanalizačných prípojok čo predstavuje 5 842,5 m.

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa zahŕňa nasledovné opatrenia:

celkový počet EO pripojených na ČOV Stará Ľubovňa po realizácii projektu bude 22 865 obyvateľov,

zvýšenie kapacity ČOV Stará Ľubovňa pre 24 917 EO pri hydraulickom zaťažení 5 032 m3/d a látkovom zaťažení 1 495 kg BSK5/deň,

Tabuľka dokumentuje porovnanie napojenosti obyvateľstva aglomerácie Stará Ľubovňa na stokovú sústavu v súčasnosti ( začiatok projektu ) a po ukončení realizácie projektu.

| Sídlo | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Stará Ľubovňa | 90,0% | 92,6% |
| Nová Ľubovňa | 47,0% | 85,1% |
| Jakubany | 10,0% | 85,2% |
| Aglomerácia celkom | 75,5% | 90,8% |

4. Odpady - celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.

Odpadové hospodárstvo je riešené skládkovaním v lokalite Pod skalkou, kde sa pripravuje už IV. kazeta s návrhom na uloženie 800 000m3 s predpokladom jej prevádzkovania do roku 2021. Na túto skládku je zvážaný TKO prostredníctvom fy Ekos z okresu Stará Ľubovňa, časť okresu Kežmarok – Zamagurie a časť obcí z okresu Sabinov. V roku 2013 bolo uskladnených celkom 13 300 ton. Územný plán z roku 1994 navrhoval novú lokalitu pre skládku tuhého komunálneho odpadu v lokalite Pod Černačom s plánovanou výstavbou v rokoch 2001 – 2005. Tá však nebola vybudovaná a zostala stále iba v polohe rezervácie územia. Smernica EÚ č. 1999/31 o odpadoch umožňuje ukladať odpad na skládku ako poslednú alternatívu likvidácie TKO, čo znamená, že je nutnou podmienkou znižovať množstvo odpadov na skládkovanie dôsledným triedením s následným využitím separovaných komodít ako druhotné suroviny. Návrh územného plánu uvažuje so zriadením triedenia a spracovania odpadov na druhotné suroviny v lokalite Pod skalkou s tým, že postupne bude pretriedený a spracovaný aj existujúci odpad skládkovaný v jednotlivých kazetách súčasnej skládky.

5. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

Hluk a vibrácie sú rizikovými faktormi pre zdravie človeka, majú negatívny vplyv na živočíšstvo ako aj na samotné stavby. Územím katastra prechádza neelektrifikovaná jednokoľajná trať 185 Poprad – Plaveč. Územím prechádzajú štátne cesta I. triedy I/68 Plaveč – Mníšek nad Popradom s počtom jednotkových vozidiel za 24 hodín v roku 1995 < 1 000 a I/77 Stará Ľubovňa – Kežmarok s počtom jednotkových vozidiel za 24 hodín v roku 1995 1 000 – 2 000, ako aj miestne komunikácie do obcí Jarabina a Nová Ľubovňa s počtom jednotkových vozidiel za 24 hodín v roku 1995 < 1 000 a 1 000 – 2 000. Obrat jednotkových vozidiel v meste za 24 hodín je < 10 001.

V meste sú spôsobované hlavne z dopravy popri významných komunikáciách I. triedy č. 77 a 68. Nepriaznivý stav je aj na samotnom námestí sv. Mikuláša, kde prechádzajú komunikácie od Novej Ľubovne a od Prešova / Levočská a Prešovská ulica). Návrh územného plánu odkláňa hlavné dopravné trasy na okraj mesta, čím sa vlastne eliminuje aj negatívny vplyv z dopravy. Pri realizácii činností výroby je potrebné v maximálnej miere realizovať všetky dostupné opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie prípustných hodnôt hluku a vibrácií pre vonkajšie a vnútorné prostredie v zmysle vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. Prípustné hodnoty ekvivalentného hluku LAeq= 60 dB(A) v dennom období a LAeq= 50 dB(A) v noci v území kategórie II. v okolí ciest I. a II. triedy a zberných mestských komunikácii . V týchto prípadoch územný plán uvažuje so zväčšenými odstupmi zástavby od komunikácii s doplnením protihlukových opatrení prevažne krovinovými porastami. Takéto opatrenia znížia hladiny hluku na požadované parametre, pričom sú v návrhu územného plánu definované v záväzných regulatívoch. Tieto opatrenia pri novej zástavbe sú vyvolanými investíciami investorov stavieb a nemôžu byť nárokované u správcov komunikácii. Samotný konštrukčný a architektonický návrh stavieb umožňuje v podstatnej miere eliminovať negatívne hlukové vplyvy z dopravy, čo je predmetom následnej projektovej dokumentácie.

Porovnanie variantov

Pri riešení dopravných okruhov koncept uvažuje s troma variantmi riešenia východného dopravného okruhu. Treba povedať, že každý variant prispieva ku skvalitneniu životného prostredia z hľadiska hluku a vybrácii.

6. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita).

Ožiarenie z radónu je spôsobované hlavne v uzavretých budovách, kde radón môže prenikať z podložia stavby. Nové stavebné postupy a použitie správnych stavebných materiálov umožňujú eliminovať negatívne dopady radónového pozadia. Podľa mapy (Atlas krajiny SR 2002 Čižek a kol.) sa katastrálne územie mesta Stará Ľubovňa nachádza v oblasti s nízkym až stredným radónovým rizikom. Iné zdroje v meste nie sú významné.

7. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

V návrhu územného plánu mesta sú navrhované nové dopravné okruhy a protipovodňové opatrenia na tokoch /Poprad a Ľubovnianka, ktoré budú predstavovať dosť významné zásahy v krajine. Tu je potrebné akceptovať požiadavky ŠOP. Pre tieto aktivity boli spracované samostatné projekty vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie.

C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia

Dotknutým územím je katastrálne územie mesta Stará Ľubovňa. Celková výmera 	katastrálneho územia mesta je 3078,62 ha pri hustote osídlenia 532 obyv./ha.

Mesto Stará Ľubovňa je okresným mestom v Prešovskom samosprávnom kraji. 	Katastrálne územie mesta Stará Ľubovňa susedí s katastrami obcí Hniezdne, 	Jarabina, Kremná, Sulín, Matisová, Chmelnica a Nová Ľubovňa.

II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia - podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie

1. Horninové prostredie - inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery (napr. sklon, členitosť), stav znečistenia horninového prostredia.

Mesto Stará Ľubovňa leží v prieniku troch horstiev od severu Ľubovnianska vrchovina, zo západu Spišská Magura a z juhu Levočské vrchy. Kataster sídla s rozlohou 3 078,6 ha má podhorský charakter, kde samotné mesto leží v nadmorskej výške 532 m n.m.

Geomorfologické členenie katastrálneho územia mesta Stará Ľubovňa je uvedené v tabuľke.

| Sústava | Alpsko-himalájska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podsústava | Karpaty |  |  |  |
| Provincia | Západné Karpaty |  |  |  |
| Subprovincia | vonkajšie Západné Karpaty |  |  |  |
| Oblasť | Podhôľno-magurská |  |  | Východné Beskydy |
| Celok | Levočské vrchy | Spišsko-šarišské medzihorie |  | Ľubovnianska vrchovina |
| Podcelok | Levočská vrchovina | Ľubovnianska kotlina | Ľubotínska pahorkatina |  |
| Časť | Kolačkovský chrbát |  |  |  |

Z geomorfologického hľadiska predstavuje územie Spišsko-šarišského medzihoria a Levočských vrchov reliéf kotlinových pahorkatín a reliéf rovín a nív v rámci prechodných štruktúr centrálnokarpatských vrchovín vrásovo-blokovej fatransko-tatranskej morfoštruktúry, okrajovo do územia zasahuje aj reliéf eróznych brázd v rámci negatívnych a prechodových vrásovo-blokových a šupinových štruktúr základnej morfoštruktúry morfoštruktúrnej depresie peripieninského (pribradlového) lineamentu, územie Ľubovnianskej vrchoviny na ploche katastra predstavuje vrchovinový reliéf a na severnom okraji k. ú. aj planačno-rázsochový reliéf v rámci prechodnej mierne vyzdvihnutej morfoštruktúry vrchovín a pahorkatín zlomovo-vrásovej štruktúry flyšových Karpát. Potoky v území majú tvar úvalinovitých dolín a úvalín kotlín a brázd, rovnaký tvar má aj časť rieky Poprad, väčšia časť však tečie v doline s nivou. Z ďalších tvarov reliéfu sa vyskytujú stredné a vysoké riečne terasy, bradlové tvrdoše a zosuvy. V území sú prítomné aj antropogénne formy reliéfu (antropogénne terasy). Z hľadiska morfologicko-morfometrických typov reliéfu predstavuje územie nivy Popradu nerozčlenenú rovinu. Južne na ňu nadväzuje silne členitá pahorkatina, severne mierne členitá, stredne členitá a silne členitá pahorkatina a silne členitá vrchovina. Zo súčasných reliéfotvorných procesov sa v rámci fluviálnych a stráňových procesov v území uplatňuje fluviálny akumulačno-erózny proces v nive Popradu pod mestom, slabý fluviálny erózny proces s miernym pohybom svahových hmôt v pahorkatine s dominanciou rozovretých úvalinovitých dolín v údolí Popradu v oblasti mesta a vyššie a priľahlom okolí severne od mesta, stredne silný fluviálny erózny proces so stredne silným pohybom hmôt po svahoch, vytváranie zovretejších úvalinovitých dolín až plytšie rezaných V dolín vo vrchovine a vyššej pahorkatine v údolí Jakubianky a silný fluviálny erózny proces so silnou hĺbkovou eróziou, stredne silným až silným pohybom hmôt po svahu v horskom teréne vo zvyšnej časti územia; severne od mesta v oblasti bradlového pásma aj fluviálno-krasový proces s tvorbou krasových a polokrasových foriem a tvorbou zovretých dolín v rámci rozpúšťacích a kombinovaných procesov. Celé územie leží v oblasti s hojným výskytom intenzívnych zosuvných procesov.

Horniny. Začlenenie územia z hľadiska regionálneho geologického členenia je uvedené v tabuľke.

| Oblasť | flyšové pásmo | bradlové pásmo a pribradlová oblasť | vnútrokarpatský paleogén |
| --- | --- | --- | --- |
| Podoblasť | čergovsko-beskydský flyš | pieninský úsek | šarišský paleogén |

Geologická stavba územia je v oblasti šarišského paleogénu (Spišsko-šarišské medzihorie a Levočské vrchy) jednoduchá. Budované je pieskovcami a vápnitými ílovcami – flyš (hutianske a zuberské súvrstvie) vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát. Severne naň nadväzuje bradlové pásmo na prechode Spišsko-šarišského medzihoria a Ľubovnianskej vrchoviny, budované viacerými geologickými jednotkami: pieskovce, ílovce a zlepence (pročské vrstvy), pestré slieňovce („couches rouges“), ílovce, slieňovce, pieskovce a zlepence: flyš („sférosideritové“, „upohlavské“ a pupovské vrstvy, orlovské pieskovce), lokálne vrstevnaté ílovité vápence a rohovcové vápence (pieninské súvrstvie) a škvrnité vápence, krinoidové a hľuznaté vápence (čorštynská sekvencia) mezozoika a paleogénu bradlového pásma. Čergovsko-beskydský flyš je v území zastúpený pieskovcami, mikrokonglomerátmi, menej ílovcami (strihovské vrstvy) kriedy a paleogénu vonkajších Karpát. V údolí Popradu sa lokálne vyskytujú fluviálne sedimenty, tvorené pieskami, piesčitými štrkmi až pieskami v terasách bez pokryvu, do územia v jeho západnej časti zasahujú aj hlinité, hlinito-piesčité, hlinito-kamenité, piesčito-kamenité až balvanovité svahoviny a sutiny deluviálnych sedimentov vcelku.

Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie leží územie v jednotkách, uvedených v tabuľke.

| Región | jadrových pohorí |  |
| --- | --- | --- |
| Subregión | obalových jednotiek |  |
| Rajón | kvartérnych hornín | F údolných riečnych náplavov |
|  |  | T náplavov terasových stupňov |
|  | predkvartérnych hornín | Sf flyšoidných hornín |
|  |  | Sv vápencovo-dolomitických hornín |
|  |  | Ss ílovcovo-vápencových hornín |
|  |  | Sz pieskovcovo-zlepencových hornín |

2. Klimatické pomery - zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).

Posudzované územie leží na rozhraní dvoch klimatických oblastí, ktorých klimatická charakteristika je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

| Oblasť | mierne teplá (M) – priemerne menej ako 50 letných dní (LD) za rok (s denným maximom teploty vzduchu ≥ 25 °C), júlový priemer teploty vzduchu ≥ 16 °C |  |  | chladná (C) – júlový priemer teploty vzduchu < 16 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okrsok | M5 | Charakteristika okrsku | Klimatické znaky | C1 | Charakteristika okrsku | Klimatické znaky |
|  |  | mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou, dolinový/ kotlinový | január ≤ -3 °C, júl ≥ 16 °C, LD < 50, Končekov index zavlaženia (Iz) je 60 až 120 |  | mierne chladný, veľmi vlhký | júl ≥ 12 °C až < 16 °C |

3. Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia.

Zo sekundárnych stresových javov sa uplatňuje najmä znečistenie ovzdušia. Priemerná ročná koncentrácia NO2 je 10 – 15 µg.m-3. Priemerná ročná depozícia N (NO, NO2) je 600 – 700 mg.m-2. Priemerná ročná koncentrácia SO2 je 10 – 15 µg.m-3. Priemerná ročná depozícia S (SO2 a sírany) je 2 000 – 2 500 mg.m-2. Ide o hodnoty v dolnej až strednej časti stupnice.

Primárnym zdrojom znečistenia ovzdušia sú malé domáce zdroje - vykurovanie rodinných domov pevnými palivami. Tento stav sa najviac prejavuje v inverznom jesennom a zimnom období. Ekonomická náročnosť ušľachtilých zdrojov tepla spôsobuje využívanie aj neekologických vykurovacích telies na báze tuhých palív. Tento jav je zvlášť citeľný u ekonomicky slabšieho obyvateľstva v starších domoch.

So znečistením ovzdušia najviac súvisí poškodenie vegetácie exhalátmi, ktoré je plošného charakteru a prejavuje sa na poškodení lesných porastov. Z hľadiska zdravotného stavu predstavuje prevažná časť drevinovej vegetácie a lesných porastov v území zdravé (defoliácia 0 – 10 %) alebo veľmi slabo (11 – 20 %) až slabo poškodené (21 – 30 %) porasty, lokálne sa vyskytujú aj porasty stredne (31 – 40 %) až silne poškodené (> 40 %). Tieto vplyvy sú však podmienené globálnymi a vzdialenými vplyvmi.

4. Vodné pomery - povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

Podľa hydrogeologického rajónovania ležia podzemné vody posudzovaného územia v rajóne PQ 141 paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny a severozápadnej časti Spišsko-šarišského medzihoria a Pienin a P 119 paleogén Levočských vrchov, budovanými horninami paleogénu a v nive Popradu kvartéru, s dobrou až veľmi dobrou puklinovou priepustnosťou. Litologická charakteristika podkladu odráža aj jeho hydrologické vlastnosti. Piesky a štrky v nive Popradu majú dobrú až veľmi dobrú pórovú priepustnosť, vysoké zvodnenie a vysokú kvantitatívnu charakteristiku prietočnosti a hydrogeologickú produktivitu (T = 1.10-3 – 1.10-2 m-2.s-1). Paleogén sa člení na paleogén s prevahou pieskovcov, ktorý má dobrú pórovo-puklinovú a vrstvovú priepustnosť a stredné zvodnenie a paleogén vcelku s prevahou konglomerátov so slabou až veľmi slabou puklinovo-vrstvovou priepustnosťou a nízkym zvodnením. Kvantitatívna charakteristika prietočnosti a hydrogeologická produktivita je mierna (T = 1.10-4 – 1.10-3 m-2.s-1). Horniny mladšieho mezozoika a bradlového pásma budované ílovcami a pieskovcami sú charakteristické slabou až veľmi slabou puklinovo-vrstvovou priepustnosťou a nízkym zvodnením, kvantitatívna charakteristika prietočnosti a hydrogeologická produktivita je nízka (T < 1.10-4 m-2.s-1).

Priemerná, maximálna a minimálna ročná a dlhodobá hladina podzemných vôd za rok 2003 v najbližšej lokalite v hydrogeologickom regióne Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny a SZ časti Spišsko-šarišského medzihoria a Pienin v pozorovacej sieti SHMÚ Chmeľnica, sledovanej od roku 1966 a jej zmena v porovnaní s dlhodobým priemerom je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

| Priemerná ročná hladina (m n. m.) | 510,36 |
| --- | --- |
| Zmena priemernej ročnej hladiny v porovnaní s dlhodobým priemerom (%) | 0,999667012712279 |
| Dlhodobá priemerná hladina (m n. m.) | 510,53 |
| Maximálna výška hladiny v danom roku (m n. m.) | 510,88 |
| Dlhodobá maximálna výška hladiny v danom roku (m n. m.) | 512,46 |
| Minimálna výška hladiny v danom roku (m n. m.) | 509,93 |
| Dlhodobá minimálna výška hladiny v danom roku (m n. m.) | 509,73 |

Koncept územného plánu prehodnocuje trasovanie navrhovaných dopravných ťahov na západnom okraji katastra pri obci Hniezdne a vytvára podmienky pre zachovanie pôvodných vodných zdrojov v nive rieky Poprad.

Povrchové vody sú odvodňované riekou Poprad a jej prítokmi, územie patrí do čiastkového povodia Popradu a hlavného povodia Visly. Charakteristika režimu odtoku je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

|  | územie katastra | rieka Poprad |
| --- | --- | --- |
| Oblasť | stredohorská |  |
| Typ | snehovo-dažďový |  |
| Charakteristika | akumulácia v mesiacoch XI – II, vysoká vodnosť III – V, najvyššie Qma IV (V > III) (V < III), najnižšie Qma I – II, IX – X a mierne výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy | akumulácia v mesiacoch X – III (IV), vysoká vodnosť IV – VII (VIII), najvyššie Qma V – VI (VII > IV), najnižšie Qma I – II, nevýrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy |

Kvantitatívne ukazovatele toku Poprad sú známe z vodomernej stanice SHMÚ Chmeľnica pod popisovaným územím. Priemerný ročný prietok a priemerné mesačné prietoky za rok 2003 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Vodnosť roka Qr/Qa (%) | 69,1011235955056 |
| --- | --- |
| Priemerný ročný prietok Qr (m3.s-1) | 11,07 |
| Dlhodobý priemerný ročný prietok Qa (m3.s-1) | 16,02 |
| Priemerný prietok Qm I. (m3.s-1 ) | 5,522 |
| Priemerný prietok Qm II. (m3.s-1 ) | 4,37 |
| Priemerný prietok Qm III. (m3.s-1 ) | 4,37 |
| Priemerný prietok Qm IV. (m3.s-1 ) | 21,749 |
| Priemerný prietok Qm V. (m3.s-1 ) | 27,652 |
| Priemerný prietok Qm VI. (m3.s-1 ) | 10,195 |
| Priemerný prietok Qm VII. (m3.s-1 ) | 8,311 |
| Priemerný prietok Qm VIII. (m3.s-1 ) | 4,99 |
| Priemerný prietok Qm IX. (m3.s-1 ) | 5,703 |
| Priemerný prietok Qm X. (m3.s-1 ) | 6,826 |
| Priemerný prietok Qm XI. (m3.s-1 ) | 5,761 |
| Priemerný prietok Qm XII. (m3.s-1 ) | 3,935 |

Maximálny prietok vyjadrený dosiahnutou N-ročnosťou je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

| QN Maximálny prietok vyjadrený dosiahnutou N-ročnosťou (Q) | 0 |
| --- | --- |
| Qmax Maximálny prietok v danom roku (m3.s-1) | 86 |
| Qmax-a Maximálny (kulminačný) prietok za obdobie pozorovania (m3.s-1) | 917 |
| Obdobie pozorovania (rok od – do) | 1931 – 2002 |

Najmenšie priemerné denné prietoky vyjadrené dosiahnutou M-dennosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| QMd Najmenší priemerný denný prietok vyjadrený dosiahnutou M-dennosťou (Q) | 364 |
| --- | --- |
| Qmin Minimálny prietok v danom roku (m3.s-1) | 3,197 |
| Qmin-a Minimálny prietok za obdobie pozorovania (m3.s-1) | 0 |
| Obdobie pozorovania (rok od – do) | 1931 – 2002 |

V zmysle zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších noviel (č. 241/1998 Z. z; č. 80/2000 Z. z. a vyhlášky č. 478/2001) je vyhlásené ochranné pásmo 2. a 3. stupňa prírodného zdroja minerálnych stolových vôd Nová Ľubovňa.

V zmysle zákona č.138/1973 Zb. o vodách v znení zákona NR SR č.238/1993 Z. z. o vodách do predmetnej oblasti zasahujú pásma hygienickej ochrany 2. stupňa podzemných vôd, ochranné pásma 3. stupňa povrchových vôd a 2. stupňa zdroja pitnej vody. Toky Kremnianka, Jakubianka a rieka Poprad predstavujú na území katastra v celej svojej dĺžke vodohospodársky významné vodné toky.

Južná časť katastra vrátane mesta leží z hľadiska zdrojov geotermálnych vôd v oblasti s tepelným výkonom geotermálnych vôd > 1 000 MV, kde hlavným kolektorom geotermálnych vôd sú triasové karbonáty.

Úroveň znečistenia podzemných vôd prevažnej časti územia je nízka (0,1 – 1,0 Cd), na západnom okraji katastra lokálne stredná (1,1 – 3,0 Cd). Stupeň znečistenia riečnych sedimentov je v prevažnej časti územia žiadny (0,0 Cd), okrajovo nízky (0,0 – 0,5 Cd).

V rokoch 1998 – 1999 dosahovali vody Popradu v území v jednotlivých skupinách ukazovateľov triedy znečistenia uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Skupina ukazovateľov | Trieda znečistenia |
| --- | --- |
| kyslíkový režim | II. čistá |
| mikrobiologické ukazovatele | IV. silne znečistená |
| biologické ukazovatele | III. znečistená |
| mikropolutanty | III. znečistená |
| základné fyzikálno-chemické ukazovatele | III. znečistená |
| nutrienty | III. znečistená |

5. Pôdne pomery - kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.

Z pôdnych typov sa v oblasti katastra Starej Ľubovne vyskytujú v nadloží zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín (flyš) kambizeme modálne a kultizemné nasýtené, sprievodné kambizeme pseudoglejové a kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre zo zvetralín kyslých a neutrálnych hornín. V strednej časti územia v oblasti bradlového pásma sa vyskytujú rendziny a kambizeme rendzinové, sprievodné litozeme modálne karbonátové lokálne rendziny sutinové zo zvetralín pevných karbonátových hornín. Okrajovo zasahujú pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové zo zvetralín pieskovcovo-slieňovcových hornín. Pôdy sú v južnej časti a lokálne v strednej časti piesčito-hlinité, vo zvyšnej časti územia prevažne hlinité, lokálne ílovito-hlinité, sú neskeletnaté až slabo kamenité (0 – 20 %). Obsah humusu v poľnohospodárskych pôdach je v západnej a južnej časti územia stredný (1,8 – 2,3 %), lokálne a v strednej časti územia nízky (< 1,8 %). Pôdna reakcia je v západnej a južnej časti územia neutrálna (7,3 – 6,5 pH), smerom na sever postupne slabo (6,0 – 6,5 pH), stredne (5,5 – 6,0 pH), silno (5,0 – 5,5 pH) až veľmi silno kyslá (4,5 – 5,0 pH).

Charakteristiky pôdy z pôdnej sondy v k. ú. Stará Ľubovňa sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Vlastnosti | Hodnoty |
| --- | --- |
| Pôdny typ | kambizem |
| Pôdny subtyp | typická |
| Varieta | kyslá |
| Pôdny druh (zrnitosť) | stredne ťažká obsah frakcie piesku (0,05 – 2,00 mm) < 70 % obsah ílu (< 0,002 mm) 15 – 35 % obsah prachu (0,002 – 0,05 mm) > 60 % vyhovujúci parameter: stredne ťažká pôda |
| Výmenná pôdna reakcia (pH v KCL) | silne kyslá 1,16 – 1,35 pH v KCl vyhovujúci parameter: slabo kyslá až neutrálna (podľa pestovanej plodiny) |
| Obsah humusu (%) | stredne humózna 2 – 3 vyhovujúci parameter: stredne humózna (najmä pri orných pôdach) |
| Obsah fosforu (Egner; mg.kg-1) | stredný pre ornú pôdu 31 – 65 pre trvalé trávne porasty 21 – 35 vyhovujúci parameter: dobrý |
| Obsah draslíka (Schachtschabel; mg.kg-1) | veľmi malý pre ornú pôdu stredne ťažká > 70 pre trvalé trávne porasty stredne ťažká > 60 vyhovujúci parameter: dobrý |

Pôdy v južnej časti katastra sú nekontaminované, resp. mierne kontaminované,vo zvyšnej časti územia sú relatívne čisté.

Riziko kontaminácie rastlinnej produkcie na poľnohospodárskych pôdach ťažkými kovmi je stredné. Z hľadiska náchylnosti na acidifikáciu sú pôdy v strednej časti katastra karbonátové, nenáchylné na acidifikáciu, vo zvyšnej časti územia sú pôdy s vyššou pufračnou schopnosťou stredne náchylné na acidifikáciu, okrajovo aj pôdy s nižšou pufračnou schopnosťou stredne náchylné na acidifikáciu. Odolnosť pôdy proti kompakcii je stredná, proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov je slabá, v severnej časti územia stredná.

Z hľadiska náchylnosti poľnohospodárskych pôd k zhutneniu sú pôdy lokálne primárne, zmiešane i sekundárne náchylné k zhutneniu, tvoria však menšiu časť pôd prevažne v oblasti mesta a severne od neho, prevažná časť poľnohospodárskych pôd patrí k ostatným pôdam, nenáchylným  k zhutneniu.

V riešenom území sa nachádzajú hlavne tieto bonitované pôdno–ekologické jednotky:

0863215, 0801001, 0805001 – 5. skupina BPEJ podľa prílohy č. 3 zák. č. 220/2004 Z. z.

0866325, 0802005, 0871315, 0866212, 066512, 0866312 – 6. skupina BPEJ

0863415, 0863412, 0814061, 0971415, 0971515, 0966512, 0966545, 0967433, 0969212 – 7. skupina BPEJ

0990262, 0990462, 0978462 – 8. skupina BPEJ

0882782, 0882682, 0982685, 0992883, 0900893, 0982883, 0978562, 0978465, 0982682, 0982882 – 9. skupina BPEJ.

Hlavnými pôdnymi jednotkami v riešenom území sú kambizeme typické, kambizeme typické kyslé, kambizeme na flyši a na ostatných substrátoch, ako aj rendziny.

Poľnohospodárska pôda mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990 je obhospodarovaná Poľnohospodárskym družstvom Javorina a Poľnohospodárskym družstvom Nová Ľubovňa, ako aj SHR.

Trvalé trávne porasty sú situované prevažne v extrémnych polohách. Rastlinná výroba je orientovaná hlavne na pestovanie viacročných krmovín, zemiakov a repky. Živočíšna výroba je zameraná na chov oviec a hovädzieho dobytka.

Tri najlepšie skupiny bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek  v kat. území Stará Ľubovňa sú zaradené do 5., 6. a 7. skupiny BPEJ podľa Prílohy č. 3 zákona  č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

6. Fauna, flóra - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa v území katastra Starej Ľubovne nachádzajú nasledovné chránené rastliny.

| Vedecké meno | Slovenské meno |
| --- | --- |
| Aconitum moldavicum | prilbica moldavská |
| Cephalanthera damasonium | prilbovka biela |
| Cephalanthera rubra | prilbovka červená |
| Clematis alpina | plamienok alpínsky |
| Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii | vstavačovec Fuchsov pravý |
| Dactylorhiza majalis subsp. majalis | vstavačovec májový pravý |
| Gladiolus imbricatus | mečík škridlicovitý |
| Gymnadenia conopsea | päťprstnica obyčajná |
| Lycopodium clavatum | plavúň obyčajný |
| Pedicularis palustris | všivec močiarny |
| Salix rosmarinifolia | vŕba rozmarínolistá |

Poznámka: Druhy sa považujú za druhy národného významu

Okrem nich sa v území vyskytujú nasledovné ohrozené druhy, uvedené v Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska.

| Vedecké meno | Slovenské meno | Ohrozenie |
| --- | --- | --- |
| Anemone sylvestris | veternica lesná | LR:nt |
| Aquilegia vulgaris | orlíček obyčajný | LR:nt |
| Aster amelloides | astra spišská | LR:nt |
| Clematis recta | plamienok rovný | LR:nt |
| Epipactis helleborine | kruštík širokolistý | LR:nt |
| Galanthus nivalis | snežienka jarná | LR:nt |
| Gentiana cruciata | horec krížatý | LR:nt |
| Lilium martagon | ľalia zlatohlavá | LR:nt |
| Linum flavum | ľan žltý | LR:nt |
| Listera ovata | bradáčik vajcovitý | LR:nt |
| Myricaria germanica | myrikovka nemecká | VU |
| Parnassia palustris | bielokvet močiarny | LR:nt |
| Peucedanum carvifolia | smldník jelení | LR:nt |
| Pilosella cymosa | chlpánik vrcholíkatý | LR:nt |
| Platanthera bifolia | vemenník dvojlistý | VU |
| Silene otites | silenka ušatá | DD |
| Triglochin palustre | barička močiarna | VU |
| Viola palustris | fialka močiarna | LR:nt |

Kategórie ohrozenosti podľa IUCN:

VU – Vulnerable – zraniteľný

LR – Lower Risk – menej ohrozený

s podkategóriou	nt – Near Threatened – takmer ohrozený

DD – Data Deficient – údajovo nedostatočný

Okrem uvedených zákonom chránených a ohrozených rastlín sa v posudzovanom území vyskytujú viaceré druhy regionálne významných a vzácnych rastlín, zákonom nechránených, ako napr. černohlávok veľkokvetý (Prunella grandiflora), horčinka väčšia (Polygala major).

Z chránených a prioritných druhov živočíchov sa na území katastra nachádzajú nasledovné druhy:

| Vedecké meno | Slovenské meno |
| --- | --- |
| Coleoptera | chrobáky |
| Carabus auronitens | bystruška zlatá |
| Carabus cancellatus | bystruška medená |
| Carabus obsoletus | bystruška lesklá |
| Meloe proscarabeus | májka obyčajná |
| Hymenoptera | blanokrídlovce |
| Bombus (všetky druhy) | čmeľ |
| Xylocopa (všetky druhy) | drevár |
| Lepidoptera | motýle |
| Euplagia (= Callimorpha) quadripunctata | spriadač kostihojový |
| Parnassius mnemosyne | jasoň chochlačkový |
| Petromyzontes | mihule |
| Lampetra planeri | mihuľa potočná |
| Osteichthyes (= Pisces) | ryby |
| Cottus gobio | hlaváč bieloplutvý |
| Hucho hucho | hlavátka podunajská |
| Amphibia | obojživelníky |
| Bombina variegata | kunka žltobruchá |
| Bufo bufo | ropucha bradavičnatá |
| Bufo viridis | ropucha zelená |
| Rana esculenta | skokan zelený |
| Rana temporaria | skokan hnedý |
| Salamandra salamandra | salamandra škvrnitá |
| Triturus alpestris | mlok horský |
| Triturus montandoni | mlok karpatský |
| Triturus vulgaris | mlok obyčajný |
| Reptilia | plazy |
| Anguis fragilis | slepúch lámavý |
| Lacerta agilis | jašterica obyčajná |
| Natrix natrix | užovka obyčajná |
| Vipera berus | vretenica obyčajná |
| Zootoca (=Lacerta) vivipara | jašterica živorodá |
| Aves | vtáky |
| Accipiter gentilis | jastrab lesný |
| Accipiter nisus | jastrab krahulec |
| Acrocephalus arundinaceus | trsteniarik škriekavý |
| Actitis hypoleucos | kalužiak riečny |
| Aegithalos caudatus | mlynárka dlhochvostá |
| Aegolius funereus | pôtik kapcavý |
| Alauda arvensis | škovránok poľný |
| Alcedo atthis | rybárik riečny |
| Anas platyrhynchos | kačica divá |
| Anthus trivialis | ľabtuška lesná |
| Aquila pomarina | orol krikľavý |
| Ardea cinerea | volavka popolavá |
| Asio otus | myšiarka ušatá |
| Athene noctua | kuvik plačlivý |
| Bubo bubo | výr skalný |
| Buteo buteo | myšiak lesný |
| Buteo lagopus | myšiak severský |
| Carduelis carduelis | stehlík pestrý |
| Carduelis chloris | stehlík zelený |
| Carduelis spinus | stehlík čížavý |
| Carpodacus erythrinus | hýľ karmínový |
| Certhia familiaris | kôrovník dlhoprstý |
| Ciconia ciconia | bocian biely |
| Ciconia nigra | bocian čierny |
| Cinclus cinclus | vodnár potočný |
| Coccothraustes coccothraustes | glezg hrubozobý |
| Columba palumbus | holub hrivnák |
| Corvus corax | krkavec čierny |
| Corvus corone | vrana túlavá |
| Corvus frugilegus | havran čierny |
| Corvus monedula | kavka tmavá |
| Crex crex | chrapkáč poľný |
| Cuculus canorus | kukučka jarabá |
| Delichon urbica | belorítka domová |
| Dendrocopos leucotos | ďateľ bielochrbtý |
| Dendrocopos major | ďateľ veľký |
| Dendrocopos medius | ďateľ prostredný |
| Dryocopus martius | ďateľ čierny |
| Emberiza citrinella | strnádka žltá |
| Emberiza schoeniclus | strnádka trsťová |
| Erithacus rubecula | slávik červienka |
| Falco subbuteo | sokol lastovičiar |
| Falco tinnunculus | sokol myšiar |
| Ficedula hypoleuca | muchárik čiernohlavý |
| Ficedula parva | muchárik červenohlavý |
| Fringilla coelebs | pinka lesná |
| Fulica atra | lyska čierna |
| Galerida cristata | pipíška chochlatá |
| Gallinula chloropus | sliepočka zelenonohá |
| Garrulus glandarius | sojka škriekavá |
| Hippolais icterina | sedmohlások hájový |
| Hirundo rustica | lastovička domová |
| Ixobrychus minutus | bučiačik močiarny |
| Jynx torquilla | krutihlav hnedý |
| Lanius minor | strakoš kolesár |
| Limosa limosa | brehár čiernochvostý |
| Luscinia megarhynchos | slávik krovinový |
| Lanius excubitor | strakoš sivý |
| Loxia curvinostra | krivonos smrekový |
| Motacilla alba | trasochvost biely |
| Motacilla cinerea | trasochvost horský |
| Muscicapa striata | muchár sivý |
| Nucifraga caryocatactes | orešnica perlovaná |
| Numenius arquata | hvizdák veľký |
| Pandion haliaetus | kršiak rybár |
| Parus ater | sýkorka uhliarka |
| Parus cristatus | sýkorka chochlatá |
| Parus major | sýkorka bielolíca |
| Parus montanus | sýkorka čiernohlavá |
| Passer domesticus | vrabec domový |
| Passer montanus | vrabec poľný |
| Perdix perdix | jarabica poľná |
| Phoenicurus ochruros | žltochvost domový |
| Phylloscopus collybita | kolibkárik čipčavý |
| Phylloscopus sibilatrix | kolibkárik sykavý |
| Phylloscopus trochiloides | kolibkárik zelený |
| Pica pica | straka čiernozobá |
| Picus viridis | žlna zelená |
| Pyrhulla pyrhulla | hýľ lesný |
| Regulus regulus | králiček zlatohlavý |
| Saxicola rubetra | pŕhľaviar červenkastý |
| Saxicola torquata | pŕhľaviar čiernohlavý |
| Sitta europaea | brhlík lesný |
| Streptopelia decaocto | hrdlička záhradná |
| Streptopelia turtur | hrdlička poľná |
| Strix aluco | sova lesná |
| Strix uralensis | sova dlhochvostá |
| Strurnus vulgaris | škorec lesklý |
| Sylvia atricapilla | penica čiernohlavá |
| Sylvia borin | penica slávikovitá |
| Sylvia communis | penica hnedokrídla |
| Sylvia curruca | penica popolavá |
| Troglodytes troglodytes | oriešok hnedý |
| Turdus merula | drozd čierny |
| Turdus philomenos | drozd plavý |
| Turdus pilaris | drozd čvíkotavý |
| Turdus torquatus | drozd kolohrivý |
| Tyto alba | plamienka driemavá |
| Upupa epops | dudok chochlatý |
| Vanellus vanellus | cíbik chochlatý |
| Mammalia | cicavce |
| Barbastella barbastellus | uchaňa čierna |
| Canis lupus | vlk dravý |
| Castor fiber | bobor vodný |
| Crocidura leucodon | bielozúbka bielobruchá |
| Dryomys nitedula | plch lesný |
| Erinaceus concolor | jež bledý |
| Lutra lutra | vydra riečna |
| Lynx lynx | rys ostrovid |
| Muscardinus avellanarius | plch lieskový |
| Myotis dasycneme | netopier pobrežný |
| Myotis myotis | netopier obyčajný |
| Mustela erminea | hranostaj čiernochvostý |
| Neomys anomalus | dulovnica menšia |
| Neomys fodiens | dulovnica väčšia |
| Plecotus austriacus | ucháč sivý |
| Rhinolophus ferrumequinum | podkovár veľký |
| Rhinolophus hipposideros | podkovár malý |
| Sciurus vulgaris | veverica stromová |
| Sorex alpinus | piskor vrchovský |
| Sorex araneus | piskor obyčajný |
| Sorex minutus | piskor malý |

Poznámka: Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu

Okrem uvedených chránených druhov živočíchov sa z cicavcov vyskytujú ďalšie regionálne významné a vzácne druhy, ako lasica obyčajná (Mustela nivalis), kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina), jazvec lesný (Meles meles), bežnejšia je líška (Vulpes vulpes). Z ostatných druhov majú zastúpenie ešte zajac poľný (Lepus europaeus), diviak (Sus scrofa), jeleň (Cervus elaphus), srnec (Capreolus capreolus).

Z biotopov národného a európskeho významu sa v katastri Starej Ľubovne vyskytujú nasledovné:

| Kód | Názov biotopu |
| --- | --- |
| Tr 1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podklade |
| Tr 7 | Mezofilné lemy |
| Br 2 | Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov |
| Br 6 | Brehové porasty deväťsilov |
| Lk 1 | Nížinné a podhorské kosné lúky |
| Lk 3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky |
| Lk 6 | Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí |
| Pr 2 | Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách |
| Pr 3 | Penovcové prameniská |
| Sk 1 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou |
| Sk 6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni |
| Sk 7 | Nesprístupnené jaskynné útvary |
| Ls 1.3 | Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy |
| Ls 4 | Lipovo-javorové sutinové lesy |
| Ls 5.1 | Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy |
| Ls 5.2 | Kyslomilné bukové lesy |
| Ls 5.4 | Vápnomilné bukové lesy |
| Ls 8.0 | Jedľové a jedľovo-smrekové lesy |

Poznámka: Biotopy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné biotopy sú národného významu.

V území boli vyčlenené niektoré lokality flóry, fauny a významné biotopy ako ekologicky významné prvky. Ide o lokality:

1.	Rieka Poprad s prítokmi. Prirodzene tečúci podhorský riečny tok. V urbanizovanej časti krajiny upravovaný, antropogénne narušený, celkovo v dobre vyvinutej nive, s početnými plochami mokraďných nízko- a vysokobylinných spoločenstiev a pramenísk a dobre vyvinutými brehovými porastmi, prechádzajúcimi lokálne do plošných formácií charakteru lužného lesa. Prítoky predstavujú prirodzené vodné toky prevažne v zahĺbených, ostro rezaných korytách bez nivy.

2.	Potok Veľký Lipník mimo PP Litmanovský potok. Časti nivy prirodzene tečúceho podhorského až horského toku v poľnohospodárskej časti katastra, s početnými plochami mokraďných nízko- a vysokobylinných spoločenstiev a pramenísk a vodnou nádržou.

3.	Potok Malý Lipník. Prirodzene tečúci podhorský až horský tok v poľnohospodárskej časti katastra, s početnými plochami mokraďných nízko- a vysokobylinných spoločenstiev, najhodnotnejšie sú časti slatinného charakteru. Hlavný tok má v hornej časti krátke prítoky v eróznych ryhách s početnými prameniskami, lokálne sú dobre vyvinuté brehové porasty.

4.	Jarabinský potok. Rovnaký biotop ako predchádzajúci.

5.	Jarabinská. Prevažne mezofilné až xerotermné trávobylinné spoločenstvá na fragmentoch zachovalých plôch prirodzených TTP s líniami drevinovej vegetácie.

6.	Pastevník. Podhorský až horský prirodzene tečúci tok. V poľnohospodárskej časti krajiny lokálne ovplyvnený, v lesnej časti prirodzene tečúci, zväčša v ostro zarezanej nive, s dobre vyvinutými brehovými porastmi, lokálne splývajúcimi s okolitými brehovými porastmi. Súčasťou lokality sú aj ochranné lesné porasty a ich časti.

7.	Šibeničná hora. Časti plôch lúk a pasienkov s prirodzenými spoločenstvami a drevinovými formáciami na antropogénnych štruktúrach.

8.	Hliníky – Stredné losy. Komplex pomerne intenzívne využívaných lúk a pasienkov prirodzeného charakteru, prevažne mezofilných, lokálne s výskytom xerotermnej vegetácie.

9.	Potok Maslienka. Podobný biotop ako č. 6.

10.	Veľká Lysá hora. Lokalita je pokračovaním biotopov na lokalite č. 8.

11.	Hajtovky. Lokalita s podobnými biotopmi ako lokalita č. 8.

12.	Kozia hora – Nízka hora. Tri samostatné, no vzájomne súvisiace plochy prevažne teplomilných biotopov.

13.	Dilongy. Prevažne živné spoločenstvá, čiastočne na antropogénnych štruktúrach, v závere údolia bezmenného pravostranného prítoku Popradu.

14.	Pod Kovancom – Nad Kovancom. Komplex lúk a pasienkov s bohatým zastúpením mimolesnej drevinovej vegetácie, lokálne s početnými prameniskami a mokraďami s hodnotnou vegetáciou. Vďaka výraznému reliéfu riečnej terasy majú najmä drevinové porasty charakter sutinového lesa.

15.	Pri zadných potokoch. Prevažne živné spoločenstvá na ploche výrazných strží v bloku oráčin.

16.	Nad Čerňačou – Krenčovka. Komplex lesného porastu a priľahlých drevinových formácií, lokálne charakteru lesa, a živných a teplomilných trávo-bylinných spoločenstiev.

17.	Niva potoka Jakubianka. Ľavostranná časť nivy s plochami prevažne mezofilných lúk a pasienkov a mimolesnou drevinovou vegetáciou.

18.	Chudé polia – Popolníky. Rozsiahle plochy prirodzených lúk s formáciami drevinovej vegetácie v údolí pravostranného bezmenného prítoku Popradu.

19.	Zadná poľana. Malá lúka v komplexe lesných porastov, čiastočne zarastená drevinovou vegetáciou, s trávobylinnými spoločenstvami živného charakteru.

20.	Gargašovka. Komplex pomerne málo narušených lesných porastov s dobre zachovaným drevinovým zložením, štruktúrou porastov a charakterom podrastu.

21.	Potok Kremnianka. Lesný prirodzene tečúci vodný tok s početnými prítokmi. Lokálne sú vyvinuté brehové porasty, ktoré však zväčša splývajú s okolitými lesnými porastmi.

22.	Zadné hory – Modriny – Osly. Rozsiahly komplex pomerne málo narušených lesných porastov s dobre zachovaným drevinovým zložením, štruktúrou porastov a charakterom podrastu.

23.	Sulínsky potok. Pramenná časť potoka, tečúceho v prevažnej miere mimo územia katastra mesta. Lesný tok s brehovými porastmi splývajúcimi s okolitými lesnými porastmi.

24.	Na Putisko. Dve samostatné plochy trávobylinných porastov a drevinovej vegetácie živného charakteru so značným podielom zamokrených plôch a pramenísk v komplexe lesných porastov.

25.	Za sosninami – Sarneckého vrch. 26.	Mokré lúky. 27.	Drapa – Hajčiaková – Marmon. Rozsiahle komplexy málo narušených lesných porastov s lokálne zachovaným drevinovým zložením prirodzených lesných spoločenstiev a spoločenstvami podrastu indikujúcimi pôvodné lesné spoločenstvá. Súčasťou lokalít je aj časť plôch ochranných lesov a lesov osobitného určenia.

28.	Sarnecký dvor. Lúčne spoločenstvá s pomerne intenzívnym obhospodarovaním uprostred lesných porastov.

29.	Marmon. Malá lúčna plocha na okraji katastra v oblasti prameniska potoka Lipník, tečúceho mimo katastra.

30.	Sosniny. Izolovaný lesný porast s prevažne druhotným drevinovým zložením, fragmentmi prirodzených lesných porastov a spoločenstvami podrastu indikujúcimi prirodzené lesné porasty.

31.	Lazy – Pod labou. Tri samostané lúčne priestory na severnom okraji katastra s prevažne živnými a vlhkomilnými trávobylinnými spoločenstvami

7. Krajina - štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana.

Lesné porasty sa rozprestierajú v severnej časti katastra, lokálne aj na jeho južnom okraji. V odľahlejších častiach ide do veľkej miery o prirodzené, pôvodné bukovo-jedľové a jedľové porasty, ktoré sú čiastočne narušené, kým najmä bližšie k mestu ide o porasty prevažne s druhotnou drevinovou skladbou s prevahou ihličnanov, najmä borovice a smreka, zastúpený je aj smrekovec, hrab, menej dub zimný. Prirodzené porasty s prevahou listnáčov sú aj na južnom okraji v údolí tokov, pričom porasty na lesnom pôdnom fonde sú čiastočne premenené, no porasty charakteru lesa na poľnohospodárskom pôdnom fonde majú charakter a štruktúru prirodzených, prevažne lužných lesov. Väčšina lesov je hospodárskych, časť je zaradená medzi lesy osobitného určenia a časť medzi lesy ochranné.

Zastúpenie nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) je dobré, čiastočne nerovnomerne rozdelené. NDV predstavuje najmä líniovú zeleň na medziach, úvozoch a stržiach, okolo potokov, rozsiahly výskyt má skupinová, hlúčiková, falangovitá až plošná NDV. V porovnaní s celoslovenskými pomermi vo výskyte rozptýlenej stromovej zelene predstavuje posudzované územie krajinu s veľmi slabým zastúpením stromov. Z hľadiska výskytu krovín predstavuje územie okolo obce krajinu s riedkym zastúpením rozptýlenej krovinovej zelene až krajinu bez krovín, na južnom okraji katastra krajinu s veľmi dobrým zastúpením krovín. Z hľadiska drevinového zloženia prevláda najmä borovica, smrekovec, breza, lipa, topoľ osikový, menej smrek, jedľa, v líniovej NDV sa uplatňuje najmä trnka, ruža šípová, hloh jednosemenný, svíb krvavý, vŕba rakytová a krehká a baza čierna, menej čerešňa vtáčia, vŕba sliezska, jarabina vtáčia či krušina jelšová. Brehové porasty sú zväčša tvorené jelšou sivou, vŕbou sivou, krehkou, purpurovou a čremchou, na krátkych strmých prítokoch aj jaseňom štíhlym, javorom horským a brestom horským, v nive Popradu sa lokálne vyskytuje myrikovka nemecká.

Trvalé trávne porasty sú sústredené najmä v okolí mesta, menej v odľahlých častiach katastra v oblasti súvislých lesných porastov. Intenzívnejšie je obhospodarovaná väčšina plôch v okolí mesta, ďalej od mesta sú menej intenzívne až neobhospodarované, čo sa prejavuje vysokým podielom náletových drevín. Mimo rekultivovaných plôch sú zväčša prirodzeného charakteru.

Oráčiny zaberajú časť poľnohospodárskej plochy katastra, pomerne rovnomerne sa striedajú s TTP, sústredené sú najmä na miernych svahoch s menšou mierou erózie.

Mozaikové štruktúry sa v rámci katastra vyskytujú lokálne, je tu pomerne častá mozaika drevinových a krovinových formácií v trávnych porastoch, na medziach a eróznych stržiach.

Vodné toky a plochy. Osou územia je tok rieky Poprad, ktorý z ľavej strany priberá potoky Veľký Lipník, Malý Lipník, Jarabinský potok, Pastevník, Maslienka a ich prítoky, z pravej strany potok Jakubianka a bezmenné prítoky, zo severnej časti smerom na sever vyteká potok Kremnianka. Územie je odvodňované Popradom.

Bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené poľné a lesné komunikácie, spevnené plochy v intraviláne, časti dvorov pri rodinných domoch a pod. Prirodzené plochy bez vegetácie predstavujú aj nerozsiahle plochy obnažených skál v krasovej časti katastra.

Vegetácia v intraviláne má tradičný charakter, je kultúrneho charakteru, značné plochy zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch, dobre je zastúpená aj drevinová vegetácia na verejných priestranstvách. Vzhľadom na postavenie a charakter mesta a jeho okolité prostredie preniká do intravilánu prirodzená vegetácia, vrátane drevinovej. Špecifické postavenie z hľadiska drevinovej vegetácie majú okrajové časti mesta a najmä areál hradu.

Aktualizovaný Nadregionálny ÚSES Slovenska hodnotí priestorovú štruktúru krajiny katastra ako veľmi priaznivú. Koeficient ekologickej stability katastra ako podiel plôch prevažne ekologicky stabilných a plôch ekologicky výrazne labilných je v zmysle RÚSES pre Starú Ľubovňu 2,70, pričom KES 0,9 – 2,9 predstavuje vyváženú kultúrnu krajinu. Reálnejšie je celoslovenské hodnotenie KES ako relatívne vyjadrenie ES podľa prvkov súčasnej krajinnej štruktúry, podľa ktorého sú priestory zalesnenej severovýchodnej časti katastra ekologicky stabilné, východná časť poľnohospodárskej krajiny predstavuje priestor ekologicky stredne stabilný a jej západná časť priestor ekologicky nestabilný. KES v rámci celoslovenského hodnotenia je 0,61 – 0,8 v stupnici 0 – 1.

8. Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

Z hľadiska územnej ochrany prírody sa v území katastra nachádza Prírodná pamiatka Litmanovský potok; žiadne iné vyhlásené objekty a územia, lokality so sústredeným výskytom druhov rastlín a živočíchov, chránených v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa v území nenachádzajú. Z chránených drevín sa v katastri nachádza Pagaštanová alej v areáli hradu.

Prírodná pamiatka Litmanovský potok

Základné údaje

Výmera chráneného územia: 144 191 m2

Rok vyhlásenia: 1990

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Starej Ľubovni

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Starej Ľubovni schválené uznesením Pléna č. 63 zo dňa 30. 5. 1990

Predmet ochrany: Ochrana potoka horského typu s mimoriadne zachovalým spoločenstvom pôvodnej ichtyofauny, ako aj ostatných zložiek spoločenstva tohto vodného biotopu. Esteticky a biologicky hodnotné a nenarušené prostredie.

Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň

Lokalizácia

Kraj: Prešovský

Okres: Stará Ľubovňa

Obec: Jarabina, Kamienka, Stará Ľubovňa, Litmanová, Hniezdne

Katastrálne územie: Jarabina, Kamienka, Stará Ľubovňa, Litmanová, Hniezdne

Pagaštanová alej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 313

Právny predpis: VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 6. 1997

Dôvod ochrany: Krajinársko-estetický, historický a prírodovedný význam.

Význam ochrany: kultúrny

Lokalizácia

Kraj: Prešovský

Okres: Stará Ľubovňa

Katastrálne územie: Stará Ľubovňa

Podrobná lokalizácia výskytu: areál hradu v Starej Ľubovni

Druh pozemku: nezistený

Druh vlastníctva: miest a obcí

Počet stromov: 23

Ochranné pásmo: 2. stupeň ochrany

Z hľadiska záujmov ochrany prírody, celé územie katastra patrí v zmysle zákona do prvého stupňa ochrany, prírodná pamiatka je zaradená do piateho stupňa ochrany a jej ochranné pásmo 60 m smerom von od hranice PP do tretieho stupňa ochrany. Pagaštanová alej má ochranné pásmo s 2. stupňom ochrany.

V zmysle zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších noviel (č. 241/1998 Z. z; č. 80/2000 Z. z. a vyhlášky č. 478/2001) je vyhlásené ochranné pásmo 2. a 3. stupňa prírodného zdroja minerálnych stolových vôd Nová Ľubovňa.

V zmysle zákona č.138/1973 Zb. o vodách v znení zákona NR SR č.238/1993 Z. z. o vodách do predmetnej oblasti zasahujú pásma hygienickej ochrany 2. stupňa podzemných vôd, ochranné pásma 3. stupňa povrchových vôd a 2. stupňa zdroja pitnej vody. Toky Kremnianka, Jakubianka a rieka Poprad predstavujú na území katastra v celej svojej dĺžke vodohospodársky významné vodné toky.

Podľa aktualizovaného Nadregionálneho ÚSES SR do územia nezasahuje žiaden prvok nadregionálneho významu. V zmysle Národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET zasahuje do katastra územie rozvoja prírodných prvkov s funkciou štruktúrneho prvku ekologického koridoru, prebieha ním ekologický koridor európskeho významu s prenikaním západokarpatských prvkov flóry a fauny. Do územia zasahujú terestrické ekologické koridory národného významu. Rieka Poprad predstavuje hydrický ekologický koridor národného významu. Regionálny ÚSES uvádza v priestore katastra dve priestorovo nešpecifikované biocentrá a dva terestrické biokoridory nadregionálneho významu, na rovnakú úroveň kladie hydrický biokoridor rieky Poprad.

9. Obyvateľstvo - demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

Vzhľadom k tomu , že táto stť je podrobne rozobratá v správe ku konceptu územného plánu mesta Stará Ľubovňa pozornosť venujeme hlavne aktualizovaným údajom zo sčítania z roku 2010.

| ROK | POČET OBYVATEĽOV | PRÍRASTOK-ÚBYTOK CELKOM | INDEX RASTU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 4818 |  |  |
| 1981 | 9508 | 4690 | 1,97 |
| 1991 | 13995 | 4487 | 1,47 |
| 2001 | 16227 | 2332 | 1,6 |
| 2003 | 16398 | +47 | 1,01 |
| 2004 | 16348 | -50 | -0,97 |
| 2005 | 16241 | -33 | -0,99 |
| 2008 | 16387 | +146 | 1,01 |
| 2009 | 16423 | +36 | 1,002 |
| 2010 | 16384 | -39 | -0,987 |
| 2012 | 16351 | +17 za rok 2012 | 1,10 |

Na základe aktuálnych údajov SŠÚ je stav obyvateľstva nasledovný :

| Stará Ľubovňa |  |
| --- | --- |

Demografia (31.12.2012). Ukazovateľ; Hodnota. Počet obyvateľov k 31.12. spolu; 16351. muži; 8163. ženy; 8188. Predproduktívny vek (0-14) spolu; 3115. Produktívny vek (15-54) ženy; 5056. Produktívny vek (15-59) muži; 5691. Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu; 2489. Počet sobášov; 101. Počet rozvodov; 33. Počet živonarodených spolu; 223. muži; 118. ženy; 105. Počet zomretých spolu; 108. muži; 60. ženy; 48. Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu; 17. muži; 8. ženy; 9.

Štruktúra obyvateľstva podľa veku.

| Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku K 31.12. 2009 a 2012 |  |  |  |  | Podiel z trvale bývajúceho obýv. vo veku v % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spolu | 0-14 | Muži 15-59 | Ženy 15-54 | Muži60+ Ženy 55+ | Predproduktívnom | Produktív nom | Poproduktívnom |
| 16423 | 3103 | 5831 | 5360 | 2129 | 18,89 | 68,14 | 12,96 |
| 16351 | 3115 | 5691 | 5056 | 2489 | 19,05 | 65,72 | 15,22 |

Dané porovnanie nám ukazuje, že aj keď mierne vzrástlo percento predproduktívnej zložky obyvateľstva, predsa však výraznejšie stúplo percento obyvateľstva v poproduktívnom veku a kleslo % produktívneho veku. Teda môžeme konštatovať, že obyvateľstvo starne.

stav k sčítaniu 2001

Ekonomická aktivita

spolu

muži

ženy

ženy v %

spolu  v %

ekonomicky aktívny

7 972

3993

3979

49,9

100,0

nepracujúci dôchodcovia

1 620

617

1003

61,9

100,0

ostatní nezávislí

242

145

97

40,1

100,0

deti a žiaci ZŠ

4 889

2551

2338

47,8

100,0

študenti SOU, SŠ, VŠ

1 270

650

620

48,8

100,0

ostatní závislí, nezistení

234

108

126

53,8

100,0

spolu

16 227

8 064

8 163

50,3

100,0

Index 10 ročného rastu obyvateľstva	2001/1991 =16227/13995= 1,159

2010/2001 =16334/16227= 1,006

Index starnutia (počet obyvateľov v poproduktívnom veku 60+ na 100 detí 0 – 14 rokov) podľa metodiky ŠÚ SR k roku 2009

Index starnutia populácie

R 2012:    	I =	 poproduktívni   x 100 = 2489 x 100 = 79,90

predproduktív                3115

R 2011:	I =	 poproduktívni   x 100 = 2380 x 100 = 76,31

predproduktív                3119

Oproti roku 2009 I =68,61 vzrástol o 11,29

Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 na Slovensku ( INFOSTAT Bratislava 2009)

| Ukazovateľ | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| robotníci | 49,5 | – | 56,3 | 59,1 | 44,3 | 45,4 |
| zamestnanci | 11,1 | – | 28,8 | 31,5 | 43,6 | 73,4 |
| družstevní roľníci | 0,0 | 11,2 | 8,4 | 7,2 | – |  |
| jednotlivo hospodáriaci roľníci | 32,2 | – | 2,0 | 0,1 | 0,0 | – |
| samostatne činní) | 4,9 | – | x | x | 1,2 | 7,7 |
| ostatné sociálne skupiny | 2,3 | – | 1,7 | 0,9 | 3,7 | 18,9 |

Tento stav vytvára veľký tlak na sociálne systémy, pretože vysoká miera nezamestnanosti, index hospodárskej závislosti , ale aj nepriaznivá sociálna skladba ekonomicky aktívneho obyvateľstva nevytvára dostatočné zdroje na ich udržanie. Výrazný presun % zamestnaných do sféry spotreby nie je dlhodobo udržateľný.

Vzhľadom na dané porovnanie je možné očakávať index rastu na úrovni poslednej dekády t.j. 1,006

K 31.12.2011 je počet obyvateľov 16 334 , avšak v roku 2010 bolo 16 384 čo len potvrdzuje predpoklad skôr stagnácie nárastu s možným miernym nárastom počtu obyvateľstva.

ROK				2011		2020		2025		2030

počet x index rastu 1,006	16 334	16 442        16 496	         16 550

Pri porovnaní poslednej dekády dostaneme index rastu nasledovný :

Index 10 ročného rastu obyvateľstva	2011/2001 =16334/16227 = 1,006

Navrhované potreby bytov :

-	z dôvodu zníženia obložnosti z 3,9 na 3,6			 466 b.j.

-	z dôvodu prírastku obyvateľstva o - 26 obyv. /stagn. var./	 -6 b.j.

-	z dôvodu úbytku bytového fondu 				  	   78 b.j.

Spolu  / stagnačný variant /						 538 b.j.

Podľa demografického rastu pri predpokladanej obložnosti 3,60 ob/byt

Podľa predpokladaného vývoja počtu obyvateľov do r. 2025 – 16 496 až 20 283 obyvateľov navrhovaná hodnota 17 953 obyvateľov pri predpokladanej obložnosti 3,60 obyv./byt je optimálnou hodnotou. Tým je celková potreba 4 987 bytových jednotiek v trvale obývaných bytoch, čo znamená, že je treba dobudovať 560 bytových jednotiek. Pri progresívnom náraste obyvateľov 20 283 obyv. je potrebných celkovo až 5634 b.j, z čoho až 1197 nových bytov. Táto projekcia je málo pravdepodobná aj s ohľadom na sociálne pomery obyvateľstva v tomto meste. Skôr sa dá predpokladať nedodržanie uvažovanej obložnosti na 3,6 obyv./byt čím sa potreba bytov zníži.

8.1 Aktivity

Výroba

Mesto stará Ľubovňa má tri nosné priemyselné zóny. Zóna SEVER, ROVINKY a Prešovská ulica. Tieto lokality majú dostatočný potenciál pre potreby priemyselných plôch aj pre budúce obdobie. Koncept územného plánu vytvára podmienky aj pre nových investorov, ktorí potrebujú úplne novú lokalitu. Tá je navrhnutá v údolí rieky Poprad na východnom okraji mesta. Masívna reštrukturalizácia existujúcich priemyselných plôch mení pôvodne čisto výrobný charakter týchto plôch na polyfunkčné plochy s dopĺňaním služieb a obchodu. Ostatné plochy výroby majú skôr doplnkový charakter služieb. Poloha výrobných areálov a charakter výroby v ostatnom období výrazne prispeli k skvalitneniu životného prostredia v meste.

Rekreácia a turizmus

Vzhľadom na polohu mesta v krajine má mesto veľmi dobré podmienky pre rekreáciu a rozvoj cestovného ruchu. Popri dvoch hlavných atraktivitách centra mesta a hradného kopca s Ľubovnianskym hradom mesto postupnými krokmi buduje aj plochy prímestskej rekreácie v údolí potoka Ľubovnianka. Plochy záhradkárskych osád z minulého obdobia dotvárajú rekreačné možnosti pre určitú skupinu obyvateľstva. Koncept územného plánu mesta rozširuje plochy rekreácie v lokalite Uhliská pri rybníku.

Plochy športu sú sústredené do dvoch lokalít. Športový areál je postupne budovaný na plochách bývalej tehelne kde je športová hala a zimný štadión, futbalové ihrisko pri stanici ale aj futbalové ihrisko v časti Podsadek. Na západnom okraji na Kozej hore už v minulosti boli založené základy zimného strediská.

Poľnohospodárska a lesná výroba

Poľnohospodárskou výrobou sa na území mesta zaoberá šesť subjektov a medzi najväčších patria Poľnohospodárske družstvo Poľana Jarabina a PD Nová Ľubovňa. Iba PD Jarabina má však na území katastra mesta svoje hospodárske dvory – mechanizačné stredisko a farmu dojníc na východnom okraji za mestom. Nevhodne je lokalizované mechanizačné stredisko v priamom kontakte s obytnou zástavbou sídliska Východ, ktoré je potrebné vymiestniť, resp reštrukturalizovať na iné nekonfliktné účely. Ovocinárstvom a zeleninárstvom sa zaoberá spoločnosť TIS, v.o.s. so sídlom na Levočskej ulici. Pestovaním špeciálnych plodín sa zaoberá firma Platonika na pravom brehu rieky Poprad. V ostatnom období pribúda podnikateľských subjektov s orientáciou na poľnohospodársku výrobu a služby, pričom nie vždy sú vhodne lokalizované s ohľadom na uvažované plochy zástavby. Konflikt hlavne s obytným prostredím je neakceptovateľný.

Lesné hospodárstvo

V katastrálnom území mesta pôsobia Zamagurské lesy š.p. LZ Podolinec, LS Stará Ľubovňa, Vojenské lesy a majetky Kežmarok a Spoločenstvo urbarnikov obce Stará Ľubovňa starousadlíci, Ekos sro a Gemika sro. Právnych subjektov a živnostníkov je však oveľa viac, ktorí sa však zaoberajú činnosťou v lese pri pílení, spracovaní a predaji dreva. Tak ako v mnohých iných oblastiach aj lesné hospodárstvo spadá do sféry podnikania, kde začína prevládať trhový mechanizmus, kde ponuka a dopyt regulujú podnikateľské aktivity.

Infraštruktúra

Cestná doprava

Základným dopravným problémom mesta Stará Ľubovňa je jeho jediné strategické napojenie na cestu I/68 mostom ponad rieku Poprad a prieťah cesty III/543040 historickým jadrom mesta smerom k priemyselnej zóne Rovinky a Novej Ľubovni. Komunikačný systém mesta Stará Ľubovňa je dopravne napojený na významné cestné ťahy okresu Stará Ľubovňa a to cesty č.: I/77 a I/68.  Uvedené cesty I. triedy je možné považovať za  dopravne významné cestné komunikácie predovšetkým pre nákladovú a individuálnu automobilovú dopravu. Na uvedených úsekoch priľahlých k zastavanému územiu mesta Stará Ľubovňa  z pohľadu charakteru dopravy,  prevláda zmiešaný charakter dopravy.

Mesto je tiež napojené, respektíve ním prechádzajú prieťahy ciest č.: III/068018, III/541013, III/543040 a III/543044 a III/543047.

Komunikačný systém

Základnú kostru komunikačného systému mesta tvoria cesty I/68 Poľsko - Prešov, I/77 Poprad - Stará Ľubovňa a III/54340 Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa, ktoré vykazujú najväčšie dopravné zaťaženie. Chýbajúci distribučný dopravný okruh historického jadra znehodnocuje dopravným zaťažením samotné historické jadro. Koncept územného plánu mesta sa venuje práve týmto rozhodujúcim momentom pri organizácii dopravy v meste. Navrhovaný východný a západný dopravný okruh umožní odľahčiť dopravné zaťaženie mesta hlavne od nákladnej dopravy, čím prispeje k celkovému skľudneniu nielen centra mesta, ale aj ostatných obytných častí.  Najdôležitejším krokom je prepojenie komunikácie Levočskej ulice s Prešovskou.

I. etapa navrhuje prioritné riešenie východného dopravného okruhu t.j. prepojenie ciest III/54340 od Novej Ľubovne po cestu I/68 – Prešovskú z dôvodu vysokej dopravnej záťaže vedúcej historickým jadrom.

Tu sú navrhnuté variantné trasy vedenia danej komunikácie. Varianty sa týkajú úseku od Prešovskej cesty III/068018 po cestu I/68 s prepojením nových rozvíjajúcich sa mestských časti – Hajtovky. Tento princíp umožní druhé strategické napojenie mesta ponad rieku Poprad

Variant A 	racionálne obchádza východný okraj zastavaného územia mesta kríži cestu I/68 východne od stanice PHM s priamym pokračovaním ponad rieku Poprad do lokality Hajtovky, kde sa v križovatke viaže na miestnu dopravnú sieť s pokračovaním až do obce Chmelnica.

Variant B	Od cesty III/068018 obchádza terénnu vyvyšeninu na východnom okraji mesta z východnej strany a miernym klesaním po vrstevnici sa vracia k východnému okraju zastavaného územia mesta, kde kríži cestu I/68 a v priamej línii pokračuje ponad rieku Poprad do miestnej časti Hajtovky.

Variant C	sleduje zámer východného obchvatu mesta podľa pôvodného územného plánu mesta z roku 1994. Ten vedie trasu v súbehu s východným okrajom zastavaného územia mesta a končí pri existujúcej stanici PHM na ceste I/58 bez možnosti ďalšieho pokračovania do čsti Hajtovky.

Hodnotenie daných variantov :

z hľadiska dĺžky trasy najvýhodnejším variantom je variant C – pôvodný, 	Variant A až následne variant B

Z hľadiska spádovosti územia  najvyhodnejší variant je trasa B, následne 	trasa B a najnevýhodnejšia je trasa C

Z hľadiska perspektívneho prepojenia mestských časti severne od rieky 	Poprad najlepšie podmienky navrhuje variant A, potom B variant túto 	možnosť nedáva.

Železničná doprava

Zastavaným územím mesta Stará Ľubovňa vedie trasa jednokoľajovej železničnej trate, železničného ťahu Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Plaveč s dieselovou trakciou. Železničná stanica je situovaná severne od centrálnej zóny. Na uvedenej trati prevažuje osobná doprava. Zo železničnej stanice vedie samostatná vlečka napájajúca priemyselnú zónu. Ani v budúcnosti sa nepočíta s novými územnými nárokmi pre tento druh dopravy.

Hromadná doprava osôb

Prímestská hromadná doprava osôb je realizovaná prostredníctvom spojov pravidelných autobusových liniek a vlakových spojov železničnej dopravy.  Okrem prímestskej dopravy prechádzajú zastavaným územím mesta Stará Ľubovňa aj medzimestské a diaľkové linky hromadnej dopravy osôb. Tieto zabezpečujú spojenie mesta Stará Ľubovňa s najbližšími mestami.  Autobusová stanica je situovaná taktiež severne od centrálnej zóny. Z hľadiska územných nárokov je stanica stabilizovaná.

Najvýznamnejšia regionálna cyklistická trasa, ktorá je vedená popri rieke Poprad smerom k obci Hniezdne s pokračovaním k Nižným Ružbachom. Ostatné cyklistické trasy sú v zásade súbežné s pešími trasami.

Technická infraštruktúra

Mesto je dostatočne vybavená technickou infraštruktúrou všetkého druhu. Návrh nových rozvojových plôch je riešený v zásade rozširovaním existujúcich sietí.

Zásobovanie el. energiou.

Nadradený zásobovací systém pre mesto Stará Ľubovňa predstavuje transformovňa 400/220/110 kV Spišská Nová Ves. Na ňu je prostredníctvom 110 kV vedení č. 6410 a 6411 napojená transformovňa 110/22 kV Stará Ľubovňa s výkonom 2x25 MW.

Vzdušné vedenia VVN v k.ú.

| Okres prevedenie | od - do | kV | Číslo vedenia | J – jednod. D - dvojité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SN, SL | SNV – Stará Ľubovňa | 110 | 6421 | D |
| KK, SN | ES - Kežmarok – S. Ľubov. | 110 | 6410 | J |
| SL | ES – Stará Ľubovňa | 110 | 6423 | D |
| SL, SB | ES Lipany – ŽSR Plaveč | 110 | 6410 | D |
| PP, SN | SNV - Kežmarok | 110 | 6411 | J |

Zásobovací Systém

Hlavný zásobovací systém záujmového územia je tvorený 22 kV VN vedeniami ústiacimi z rozvodne ES 110/22 kV Stará Ľubovňa:

č. 220 LUKO - K

č. 242 slúži pre zásobovanie mesta - sídlisko Západ

č. 306 slúži pre zásobovanie mesta  - mestská časť Podsadok a centrum mesta

č. 396, 395 káblové vývody pre závody Skrutkáreň,  MTS – Limo špes.;

č. 401, 402 káblové vývody výlučne pre závod TESLA a.s.;

č. 215 Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves - Kežmarok

č. 496 Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy /Balneo/

č. 399 Stará Ľubovňa - Bajerovce - Lipany

č. 476 Stará Ľubovňa - Lubotín - Lipany

Návrh v zásobovaní elektrickou energiou

Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sme vychádzali z predpokladu, že 95% objektov rodinných a bytových domov využíva a bude využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) zemný plyn naftový , v malej miere elektrickú energiu. Celkovú potrebu elektrickej energie pre občiansku vybavenosť, komunálno-technickú spotrebu, priemysel, výrobné firmy a administratívno-prevádzkové objekty sme stanovili z podielu odberu účelových jednotiek v štruktúre jednotlivých objektov na maximálnom dennom odbere riešeného územia a to v závislosti na kubatúre jednotlivých objektov a podľa merných účelových jednotiek jednotlivých druhov vybavenosti podľa "Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č. 2".

Zásobovanie plynom

Mesto Stará Ľubovňa je od r. 1985 plynofikované a odberatelia sú zásobovaní zemným plynom naftovým z rozvodnej STL alebo NTL siete. V ostatnom období sa dramatický menia pomery v spotrebe zemného plynu. Malé domácnosti a niektorý súkromní odberatelia menia palivovú základňu na alternatívne media v dôsledku nustále rastúcich cien zemného plynu. Tento jav spôsobuje, že spotreba nenarásta adekvátne k prírastku bytov. V rámci energetickej koncepcie mesta sa uvažuje s dvoma alternatívami rozvoja sústav tepelných zariadení.

V prvej alternatíve je riešené ponechanie pôvodnej palivovej základne ( zemného plynu ) u okrskových kotolní hlavného výrobcu tepla s tým, že sa prehodnotí odberateľská základňa v okruhoch jednotlivých kotolní a následne sa navrhne obnova ich technologického zariadenia, prípadne zmena v koncepcii zásobovania teplom. Prínosom tejto alternatívy má byť zvýšenie účinnosti výroby tepla v zdrojoch tepla ( kotolniach ).

Druhá alternatíva sa zaoberá možnosťou využitia obnoviteľného zdroja energie vo vybranej kotolni hlavného výrobcu tepla za účelom zníženia nákladov spojených s výrobou tepla. Konkrétne ide o aplikáciu kotla - kotlov na spaľovanie drevnej biomasy. Uvedený návrh podporila skutočnosť možnej produkcie drevnej štiepky mestskou firmou Ekos s.r.o.

Zásobovanie vodou

Zdrojom pitnej vody pre mesto Stará Ľubovňa je úpravňa vody Jakubany, ČS Hniezdne, ČS Chmeľnica a Hradné pramene o celkovej kapacite 167 l/s, z toho ČS Jakubany produkuje 100 l/s. Uvedené vodné zdroje sú postačujúce výhľadové až do roku 2020, vodné zdroje ČS Hniezdne a ČS Chmeľnica sú využívané sporadicky ako rezervné vodné zdroje. Potreba akumulácie pre výhľadové obdobie podľa normy Vmin = Qm x 0,6 = 5254 x 0,6 = 3152 m3 je krytá spoločným celkovým objemom vodojemov 7150 m3.

Koncept územného plánu mesta prehodnocuje studne pri obci Hniezdne a zvýrazňuje potrebu ochrany týchto vodných zdrojov pred potrebami iných aktivít v území. Vzhľadom na konfiguráciu terénu v meste bolo nutné vybudovať samostatné tlakové pásma.

Kanalizácia

Mesto Stará Ľubovňa má 16 670 obyvateľov a má vybudovanú jednotnú kanalizáciu a mestskú ČOV. Napojenosť na kanalizáciu je v súčasnosti 80 %, čo predstavuje cca 13 304 obyvateľov napojených na kanalizáciu. Mestskú kanalizáciu tvorí kanalizačný systém jednotnej kanalizácie, na odvedenie dažďových a splaškových odpadových vôd. Jednotlivé uličné stoky stokovej siete sú napojené na kanalizačné zberače „A“, „B, „C“,„D“, „E“, ktoré zabezpečujú prítok odpadových vôd do mestskej ČOV.

Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Stará Ľubovňa. Cieľom je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v aglomerácii Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva z mesta Stará Ľubovňa,  obcí Nová Ľubovňa a Jakubany. Hlavným cieľom je zvýšenie stupňa napojenosti v predmetnej aglomerácii na verejnú kanalizáciu nad 90 % podľa EO (ekvivalentný obyvateľ) a zabezpečenie čistenia odvádzaných odpadových vôd. Odpadové vody z aglomerácie Stará Ľubovňa budú privádzané dobudovanou verejnou kanalizáciou na jestvujúcu ČOV Stará Ľubovňa, ktorá po ukončení bude mať dostatočnú kapacitu a požadovanú účinnosť čistenia.

Podrobnosti tejto širokej problematiky sú popísaní v správe ku konceptu územného plánu.

10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.

Chránené územia pamiatkového fondu

ochranné pásmo NKP Ľubovniansky hrad

Hrad Stará Ľubovňa – č. ÚZPF – 975/0 – Zámocká ul. 20 – postavený v 1. polovici 14. storočia. Národná kultúrna pamiatka (d'alej NKP) – hrad Stará Ľubovňa – má vymedzené ochranné pásmo, vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-10/882I621/LCZ zo dňa 15.3.2010, ktorým sa ruší pôvodné vymedzenie hraníc ochranného pásma NKP.

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových zón je zapísané pamiatkové územie Pamiatková zóna Stará Ľubovňa – č. UZPF – 38, ktorej hranice boli vymedzené rozhodnutím č. MK-9850/2005-400/31575 zo dňa 24.11.2005 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – sekcia kultúrneho dedičstva.

Ochranné pásmo pamiatkovej zóny mesta bolo vyhlásené 16.12. 1991 okresným úradom Stará Ľubovňa s účinnosťou od 18. 2. 1992 a zmenené 24.11.2005 MK-9850/2005-400/31575 s platnosťou od 11.01. 2006

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej UZPF) sú evidované tieto kultúrne pamiatky:

Židovský cintorín – č. ÚZPF – 11320/0 – ul. Janka Král'a – židovský cintorín s náhrobníkmi, nachádza sa mimo historického jadra mesta, na pravom brehu potoka Jakubianka, v severovýchodnom ukončení ulice

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 980/0 — ul. Popradská č. 36 — barokovo-klasicistická stavba z 2. tretiny 18. Storočia s neskoršími úpravami

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4008/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 1- klasicistický jednoposchodový dom na severovýchodnom nároží námestia z konca 18. Storočía

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4009/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 2 — renesančný meštiansky dom z polovice 17. Storočia s úpravami v 18. a 20. Storočí

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4010/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 3 — klasicistický dom z 2. polovice 18. storočia

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 1908/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 4 — dvojpodlažný posledný objekt v meste so sedlovou strechou s podlomenicou, ktorá je typická pre spišské mestá

Mestský palác — č. UZPF — 977/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 5 rokoková, jednoposchodová budova postavená na starších základoch v pol. 18. storočia, neorokokovo upravená v roku 1910

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4011/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 6 — dvojpodlažný objekt s hladkou fasádou bez archítektonického výrazu

Meštiansky dom č. ÚZPF — 4012/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 7 — dvojpodlažný objekt s bohato členenou fasádou a secesným balkónikom

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4013/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 8 — dvojpodlažný objekt so secesnou hlavnou fasádou z roku 1910

Meštiansky dom — č. UZPF — 4014/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 9— jednoposchodová budova zo začiatku 19. storočia postavená na starších základoch

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4015/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 10 — dvojpodlažný klasicistický objekt, postavený v druhej polovici 18. storočia na starších základoch, neskoršie prestavaný

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 978/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 11 — jednoposchodová budova typu renesančných arkádových domov, postavená v 1. polovici 17. storočia s neskoršími úpravami a čiastočne secesne upravenou fasádou

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 979/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 12 — renesančný arkádový dom na pilieroch, postavený v roku 1639 s menšími úpravami zo začiatku 20. Storočia

Meštiansky dom — č. UZPF — 3993/0 — nám. Sv. Mikuláša Č. 13 — dvojpodlažný meštiansky dom bez architektonického výrazu a členenia fasády

Meštiansky dom — č. UZPF — 3994/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 14 — dvojpodlažný dom s bohato riešenou klasicistickou fasádou

Meštiansky dom — č. UZPF — 3995/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 15 — dvojpodlažný meštiansky dom s horizontálne členenou fasádou kordónovou rímsou a renesančnou klenbou

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 3996/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 16 — renesančný objekt s moderne upravenou fasádou bez architektonického výrazu

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 3997/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 17 — dvojpodlažná klasicistická, pôvodne renesančná budova

Meštiansky dom — č. UZPF — 3998/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 18 — dvojpodlažná budova bez architektonického výrazu s barokovými klenbami

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 3999/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 19 — dvojpodlažný, pôvodne renesančný dom s klasicisticky upravenou fasádou

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4000/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 20 — dvojpodlažný klasicistický objekt s horizontálne členenou fasádou kordónovou a hlavnou rímsou a barokovými klenbami

Meštiansky dom — č. ÚZPF — 4001/0 — nám. Sv. Mikuláša č. 21 — dvojpodlažná budova z konca 18. storočia, postavená na starších základoch s jedným slepým oknom s maliarskou výplňou

Meštiansky dom – č. ÚZPF – 4002/0 – nám. Sv. Mikuláša č. 22 – renesančný priechodový dom, v polovici 18. storočia prestavaný a barokovo-klasicisticky upravený so zachovanou renesančnou krížovou klenbou so štukovými obrazcami

Meštiansky dom – č. ÚZPF – 4003/0 – nám. Sv. Mikuláša č. 23 – klasicistický dom postavený v roku 1813 na starších základoch, na prízemí moderne prefasádovaný

Meštiansky dom – č. ÚZPF – 4004/0 – nám. Sv. Mikuláša č. 24 – dvojpodlažná stavba s hladkou fasádou bez slohového výrazu, horizontálne členená kordónovou a hlavnou rímsou, v interiéri zachované barokové klenby

Meštiansky dom č. UZPF – 4005/0 – nám. Sv. Mikuláša č. 25 – dvojpodlažná stavba s fasádou bez slohového výrazu, horizontálne členená kordónovou a hlavnou rímsou, zmodernizovaná v 20. storočí

Meštiansky dom – č. ÚZPF – 4006/0 – nám. Sv. Mikuláša č. 26 – dvojpodlažná stavba s fasádou bez slohového výrazu, interiér renesančný z konca 17. storočia

Meštiansky dom – č. ÚZPF – 4007/0 – nám. Sv. Mikuláša č. 27 – rohový dvojpodlažný klasicistický dom uzatvárajúci námestie na západnej strane

Rímsko-katolícky kostol svätého Mikuláša - č. ÚZPF – 981/0 – nám. Sv. Mikuláša č. 28 pôvodne ranogotický z roku 1280, s barokovou prestavbou z 2. polovice 17. Storočia. Koncom 18. Storočia bola fasáda klasicisticky upravená a koncom 19. storočia prispôsobená vtedajšiemu historizujúcemu vkusu.

Hrad Stará Ľubovňa – č. ÚZPF – 975/0 – Zámocká ul. 20 – postavený v 1. polovici 14. storočia. Národná kultúrna pamiatka (ďalej NKP) – hrad Stará Ľubovňa – má vymedzené ochranné pásmo, vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-10/882I621/LCZ zo dňa 15.3.2010, ktorým sa ruší pôvodné vymedzenie hraníc ochranného pásma NKP.

Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosial' evidovaných archeologických lokalít určil územia s predpokladanými archeologickými nálezmi:

1. historické jadro mesta - územie s evidovanými archeologickými nálezmi

Námestie sv. Mikuláša – pri úprave námestia kultúrne vrstvy zo stredoveku až novoveku, predstúpené pivnice meštianskych domov

Areál Rímsko-katolíckeho kostola sv. Mikuláša – v exteriéri zachytený cintorín Nám. sv. Mikuláša č. 5 – sondáž suterénov – novoveké kultúrne vrstvy

Nám. sv. Mikuláša č. 16 – sondáž suterénov - novoveké kultúrne vrstvy

Nám. sv. Mikuláša č. 17– dvorové krídlo – novoveké kultúrne vrstvy

Nám. sv. Mikuláša č. 21 – sondáž suterénov – novoveké kultúrne vrstvy

Námestie sv. Mikuláša č. 24 – dvorového krídlo – kultúrne vrstvy z mladších úsekov novoveku

Popradská č. 8 – novostavba – novoveké kultúrne vrstvy

Garbiarska ul. č. 21 – prístavba – novoveké kultúrne vrstvy

Garbiarska ul. č. 25 – prístavba – novoveké kultúrne vrstvy

Garbiarska ul. – komunikácia - v ryhe NN – novoveké vrstvy, okruhliaková dlažba

- komunikácia za zadnými ukončeniami parciel — kultúrne vrstvy neskorý stredovek — novovek, okruhliaková dlažba

Farbiarska ul. — komunikácia v ryhe NN — novoveké vrstvy, okruhliaková dlažba Farbiarska ul. č. 14 — kultúrne vrstvy — stredovek až novovek

Farbiarska ul. č. 35 — kultúrne vrstvy — novovek

Križovatka 1. mája — Levočská — v ryhách — novoveké vrstvy, okruhliaková dlažba Levočská ul. — za južným blokom zástavby Námestia sv. Mikuláša — v ryhách IS - okruhliaková dlažba, stredoveké a novoveké kultúrne vrstvy, na ploche novostavby ČSOB — novoveké kultúrne vrstvy

Obchodná ul. č. 1, prístavba MsÚ — novoveké kultúrne vrstvy, vápenná jama

Obchodná ul. - juhozápadne od Mestského úradu pri kopaní základov novostavby - 2 šachtové novoveké pece

2. Hrad Stará Ľubovňa — NKP, evidovaná v ÚZPF pod č. 975/0

sondážny archeologický výskum v celom areáli hradu, sledovanie výkopov pre IS výskum kováčskej dielne

výskum pri okrúhlej veži, na tretom nádvorí, pri hradnej kaplnke

výskum na hornom hrade — kultúrne vrstvy s nálezmi zo stredoveku až novoveku, negatívy stredovekých objektov na skalnom brale

výskum v bastióne pri bráne - novoveké vrstvy

južný svah hradného kopca — nálezy keramiky zo 14.-17. storočia

historické jadro miestnej časti Podsadek — územie s evidovanými archeologickými nálezmi (1. písomná zmienka o obci z roku 1408)

➢ z areálu školy — nálezy pravekej kamennej industrie

Ojedinelé a bližšie nelokalizované nálezy:

Poloha Nemecký vrch — nálezy keramiky z mladšej až neskorej doby kamennej

Poloha Hajtovky — nálezy pravekej kamennej industrie

Poloha Pri kotolni — pravý breh Popradu SZ od kóty 555,6 — keramika z 13.-17. storočia

Poloha Pod štokom — p. č. 4531/3 — pri ťažbe štrku - nedatované ohnisko, pri ČS Tankol — výrobná dielňa s nálezmi z viacerých úsekov paleolitu (pseudo-levalloisienska stredopaleolitická, epigravettienska, magdalenienska a šwiderienska industria), novoveká keramika

Poloha Nad štokom, kamenná industria zo staršej doby kamennej

Východne od areálu pol'nohospodárskeho družstva — novoveká keramika

Poloha Pri zadných potokoch — kamenná industria zo staršej, príp. aj  strednej doby kamennej, črepy z novoveku

Poloha Pod Krenčovkou — praveká kamenná industria, novoveká keramika

Kozia hora — ojedinelé črepy zo stredoveku až novoveku

Pod Kovancom — ojedinelá novoveká keramika

Poloha Kapinka sv. Anny — sondáž na novovekom cintoríne

Medzi železnicou a riekou Poprad — nálezy črepov zo stredoveku až novoveku, novoveká fajka

Poloha Uhliská, medzi potokmi V. a M. Lipník — kamenná industria zo staršej doby kamennej, pri Veľkom Lipníku nelokalizovaná zaniknutá stredoveká obec Stráža

Mesto s bohatou históriou si zaslúži pozornosť pri ochrane pamiatok aj tých, ktoré nie sú zapísané v štátnom zozname. Tie je potrebné zaradiť do miestneho zoznamu pamätihodnosti mesta v zmysle § 14 zákona 49/2002. Medzi prioritné stavby patrí administratívna budova Ľubovnianskeho múzea ako pozostatok Správy zálohovaného územia panstva Ľubovňa

11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).

V katastrálnom území mesta Stará Ľubovňa sa nenachádzajú významné geologické lokality ani krasové územia.

12. Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie).

V území boli zistené prírodné stresové (geodynamické) javy nad rámec bežných prejavov v krajine. V celom území sú početné svahové deformácie na paleogéne a mezozoiku, v oblasti bradlového pásma aj krasové javy. Náchylnosť na zosúvanie je v oblasti jednotlivých bradiel slabá, v celom bradlovom pásme stredná a vo zvyšnej časti územia silná. V celom území sú početné viac-menej rozsiahle erózne strže v korytách potokov najmä v ich horných častiach. Aktuálna vodná erózia pôdy je s ohľadom na dĺžku a sklon svahov v poľnohospodárskej krajine slabá, stredne silná až silná, pričom najväčší podiel slabej erózie je v nive Popradu, silná je najmä juhovýchodne a juhozápadne od mesta. V zalesnenej časti katastra je erózia žiadna alebo nepatrná až slabá, len lokálne v dolinách tokov stredne silná.

Antropogénne podmienené stresové javy sú líniového a plošného charakteru. Z líniových prvkov je v území niekoľko vetiev 22 kV vedenia. Územím prechádza neelektrifikovaná jednokoľajná trať 185 Poprad – Plaveč. Územím prechádzajú cesty I. triedy I/68 Plaveč – Mníšek nad Popradom s počtom jednotkových vozidiel za 24 hodín v roku 1995 < 1 000 a I/77 Stará Ľubovňa – Kežmarok s počtom jednotkových vozidiel za 24 hodín v roku 1995 1 000 – 2 000, ako aj miestne komunikácie do obcí Jarabina a Nová Ľubovňa s počtom jednotkových vozidiel za 24 hodín v roku 1995 < 1 000 a 1 000 – 2 000.

Problémovými komunikáciami z hľadiska hluku a vibrácii sú cesty Návrh územného plánu uvažuje s premiestnením hlavných dopravných ťahov mimo centrum mesta  to

Zo sekundárnych stresových javov sa uplatňuje najmä znečistenie ovzdušia. Priemerná ročná koncentrácia NO2 je 10 – 15 µg.m-3. Priemerná ročná depozícia N (NO, NO2) je 600 – 700 mg.m-2. Priemerná ročná koncentrácia SO2 je 10 – 15 µg.m-3. Priemerná ročná depozícia S (SO2 a sírany) je 2 000 – 2 500 mg.m-2. Ide o hodnoty v dolnej až strednej časti stupnice.

Pôdy v území sú relatívne čisté, v južnej časti katastra nekontaminované, resp. mierne kontaminované. Obsah kontaminujúcich látok v pôdnej sonde z k. ú. Stará Ľubovňa je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

| Prvok | Hodnota |
| --- | --- |
| Totálny obsah kadmia (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 0,8 |
| Totálny obsah olova (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 85 |
| Totálny obsah chrómu (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 130 |
| Totálny obsah ortuti (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 0,3 |
| Totálny obsah arzénu (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 29 |
| Totálny obsah medi (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 36 |
| Totálny obsah kobaltu (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 20 |
| Totálny obsah zinku (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 140 |
| Totálny obsah niklu (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 35 |
| Totálny obsah selénu (mg.kg-1) | pozaďová (prirodzená hodnota) < 0,8 |
| Obsah kadmia v 2M HNO3 (mg.kg-1) | podlimitná < 0,3 |
| Obsah olova v 2M HNO3 (mg.kg-1) | podlimitná < 30 |
| Obsah chrómu v 2M HNO3 (mg.kg-1) | podlimitná < 10 |
| Obsah arzénu v 2M HNO3 (mg.kg-1) | podlimitná < 5 |
| Obsah zinku v 2M HNO3 (mg.kg-1) | podlimitná < 40 |
| Obsah niklu v 2M HNO3 (mg.kg-1) | podlimitná < 10 |
| Obsah medi v 2M HNO3 (mg.kg-1) | podlimitná < 20 |

So znečistením ovzdušia najviac súvisí poškodenie vegetácie exhalátmi, ktoré je plošného charakteru a prejavuje sa na poškodení lesných porastov. Z hľadiska zdravotného stavu predstavuje prevažná časť drevinovej vegetácie a lesných porastov v území zdravé (defoliácia 0 – 10 %) alebo veľmi slabo (11 – 20 %) až slabo poškodené (21 – 30 %) porasty, lokálne sa vyskytujú aj porasty stredne (31 – 40 %) až silne poškodené (> 40 %).

Úroveň znečistenia podzemných vôd prevažnej časti územia je nízka (0,1 – 1,0 Cd), na západnom okraji katastra lokálne stredná (1,1 – 3,0 Cd). Stupeň znečistenia riečnych sedimentov je v prevažnej časti územia žiadny (0,0 Cd), okrajovo nízky (0,0 – 0,5 Cd).

V rokoch 1998 – 1999 dosahovali vody Popradu v území v jednotlivých skupinách ukazovateľov triedy znečistenia uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Skupina ukazovateľov | Trieda znečistenia |
| --- | --- |
| kyslíkový režim | II. čistá |
| mikrobiologické ukazovatele | IV. silne znečistená |
| biologické ukazovatele | III. znečistená |
| mikropolutanty | III. znečistená |
| základné fyzikálno-chemické ukazovatele | III. znečistená |
| nutrienty | III. znečistená |

Ostatné stresové javy v území nepresahujú rámec bežnej kontaminácie. Rovnako ich zdroje nie sú nad rámec bežných zdrojov v tejto oblasti.

13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

V rámci územného systému stresových faktorov (ÚSSF) predstavujú v rámci línií ÚSSF železnice a cesty slabo až silne zaťažené antropogénne línie – dopravné koridory, Poprad predstavuje slabo znečistenú poloprírodnú líniu – znečistený vodný tok.

Existujúce environmentálne záťaže z dopravy na hlavných dopravných trasách cesta 1/68 a 1/77 neatakujú obytné prostredie a nespôsobujú nadlimitné poškodzovanie životného prostredia. Návrh územného plánu intenzifikuje možnosti zástavby aj na východnom okraji popri ceste 1/68 polyfunkčnými formami zástavby bývania a občianskej vybavenosti služieb a obchodu. Tu však v záväzných regulatívoch upravuje povinnosti investorov zabezpečiť protihlukové opatrenia na vlastné náklady v prípadoch, kde by mohlo dôjsť k narušeniu hlukových limitov. Jedná sa o buď riešenie samotnej architektúry a jej technického vybavenia v podobe kvalitných výplní otvorov, v návrhu tvaru stavby vo vzťahu ku komunikáciám, alebo aj budovaním protihlukových opatrení. Tieto javy treba však posudzovať individuálne pre jednotlivé prípady. V ostatných prípadoch, hlavne však dopravná záťaž z cesty 543040 . centrum mesta - Nová Ľubovňa je riešená odklonom hlavného dopravného zaťaženia na nové dopravné okruhy z východnej strany mesta. Tieto opatrenia dostatočne eliminujú doterajšie environmentálne problémy mesta z dopravného zaťaženia. Hluk zo železničnej dopravy je zanedbateľný.

Územie katastra leží v rámci environmentálnej regionalizácie mimo zaťažených oblastí. Z hľadiska kvality životného prostredia leží údolie Popradu v prostredí vyhovujúcom, zvyšná časť katastra má prostredie vysokej kvality.

Tento stav odráža aj správa MŽP o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010, podľa ktorej spadá územie Starej Ľubovne do Levočského environmentálneho regiónu s nenarušeným prostredím s vysokou kvalitou životného prostredia.

III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé) podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie

1. Vplyvy na obyvateľstvo - počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.

Navrhované rozvojové zámery podľa konceptu územného plánu mesta sa dotýkajú všetkých obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, ale aj bezprostredne susediacich obcí Hniezdne a Nová Ľubovňa. Mesto Stará Ľubovňa je prirodzeným kultúrnym, hospodárskym a administratívnym centrom regiónu. Tieto suburbia sa vzájomne ovplyvňujú. Pokiaľ mesto poskytuje obyvateľom služby v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, administratívy, kultúry a zamestnanosti, okolité obce vo väčšej miere poskytujú priestor pre individuálnu rekreáciu, cenovo prístupnejšie plochy pre kľudnejšie bývanie v rodinných domoch. Výrobné zóny v kontaktných polohách mesta a obcí strácajú monofunkčný výrobný charakter s negatívnymi dopadmi na svoje okolie a postupne prerastajú v polyfunkčné zóny obchodu služieb a výroby, čím síce ponúkajú pracovné príležitosti, avšak významne eliminujú negatívne vplyvy výroby na obytné prostredie. Citlivou otázkou týchto medzi obecných vzťahov ostáva lokalizácia plôch bývania pre marginalizované, neprispôsobivé skupiny obyvateľstva. Mesto Stará Ľubovňa v minulosti pripravovalo lokalitu Lipníky pre takéto formy bývania, avšak v ostatnom období prehodnotilo svoje zámery a lokalitu Lipniky rezervuje pre bývanie s nižším štandardom pre nižšie príjmové obyvateľstvo, čo vyplýva aj z požiadaviek miestneho obyvateľstva pri verejnom prerokovaní konceptu územného plánu. Rozvoj tejto severozápadnej časti mesta je podporený aj rozvojom rekreačných a oddychových plôch v okolí existujúceho rybníka.

Návrh bývania v lokalite Vabec bol podmienený samostatnou zmenou pôvodného územného plánu, avšak tento zámer nebol v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja. Uvedené dôvody odhliadnuc od iných, neumožňujú zaradiť túto lokalitu do návrhu územného plánu. Územný plán navrhuje rozvojové lokality vrátane bývania v logicky usporiadaných zónach, alebo preberá lokality vyplývajúce zo zmien pôvodného územného plánu ako sú Šibeničná hora či Hajtovky. Územný plán však neberie ohľad na majetkoprávne pomery v území, čo do značnej miery determinuje možnosti mesta pri príprave tzv. mestskej lokality pre výstavbu rodinných domov.

Návrh plôch výroby územný plán preferuje v existujúcich výrobných areáloch. Predsa však môže nastať situácia, kedy nový investor môže požadovať novú plochu. Tu územný plán výhľadovo rezervuje plochy pre možnú zástavbu v budúcnosti mimo návrhového obdobia. Voľba tejto lokality vychádza z neporušenosti vedutálnych pohľadov na mesto, dobrej dopravnej dostupnosti, zo smeru prevládajúcich vetrov, dostupnosti technického vybavenia územia a nekonfliktných funkčných vzťahov v území.

Polyfunkčné zóny predstavujú akceptovanie postupného prerastania jednotlivých funkcii v území ako sú nevýrobné služby a bývanie, výroba a obchod či výrobné služby a pod. Umožňuje to mestu lepšie regulovať podmienky výstavby v povoľovacom procese vrátane výškovej regulácie stanovenej v územnom pláne v záväzných regulatívoch. Zvlášť citlivo treba vnímať tento problém v okolí historického jadra, kde vedutálne pohľady na historické jadro mesta sú zvlášť cenné.

Systém ekologickej stability územia je neoddeliteľnou súčasťou dobre fungujúceho mesta. Územný plán svojimi nástrojmi a mierkou spracovania v M 1:5 000 stanovuje základné princípy fungovania ekologickej stability územia. Nesporne v zastavanom území mesta zohrávajú kľúčovú úlohu biokoridory predstavujúce hlavne pobrežnú zeleň vodných tokov popri riekach Poprad a Jakubianka. Práve tieto územia sú pod tlakom viacerých spoločenských záujmov. Na jednej strane je to spomínaná ochrana hydrických biokoridorov, na druhej strane je požadovaná protipovodňová ochrana území, ďalej sú tu požiadavky na plochy prímestskej rekreácie a športu a v neposlednom rade aj na energetické využitie vodných tokov - vodné elektrárne. Územný plán vymedzuje dostatočne široké plochy v okolí vodných tokov bez zástavby. Miera využitia územia je daná už schválenými alebo realizovanými investičnými zámermi. Územný plán stabilizuje tieto územia a nenavrhuje žiadne aktivity narúšajúce dané prostredie.

ZHODNOTENIE ŠPECIFICKÝCH POŽIADAVIEK VYPLÝVAJÚCICH Z POŽIADAVIEK DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV:

-	Obec Hniezdne (stanovisko 959/2014 zo dňa 24.03.2014) nesúhlasí s 	umiestnením obytnej zóny Medzi Lipníkmi.

Daná lokalita bola schválená v pôvodnom územnom pláne a nie je súčasným návrhom. Treba však podotknúť, že daná lokalita bola zo strany mesta prehodnotená a nemá slúžiť pre výstavbu rómskej osady, ale pre nižšie príjmové skupiny, ako to požadujú obyvatelia mesta. Takto to preberá aj nový územný plán.

-	Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja (2980/2014 	ODDUPZP - 003 zo dňa 24.03.2014)

Požiadavka na umiestnenie IBV v lokalite Vabec mimo kontaktné územie so zastavaným územím mesta je akceptovaná a z návrhu územného plánu bude táto lokalita vylúčená.. Návrh zástavby v lokalite Vabec vychádzal zo samostatnej zmeny pôvodného územného plánu.

-	Ing. Slavomír Strakula (pripomienky zo dňa 06.04.2014) Ing. Jana Smreková

    - Lokalizovanie IBV Vabec mimo zastavané územie mesta je riešená v predošlom odstavci.

    - Vymedziť aspoň jednu mestskú lokalitu IBV pre občanov s nižšími príjmami -

chápeme to tak, že by mesto majetkoprávne usporiadalo pozemky a ono predávalo tieto pozemky. Územný plán mesta nerieši majetkové pomery iba funkčné využitie pozemkov. Vo vlastníctve mesta je iba lokalita Medzi Lipníkmi, kde mesto prehodnotilo svoj pôvodný zámer s využitím loklaity pre marginalizované rómske obyvateľstvo a je teraz disponibilná táto lokalita práve pre ľudí s nižšími príjmami a plošnými nárokmi na bývanie.

    - Polyfunkčné plochy v okolí Kauflandu a Lidlu úplne nezastavať a navrhnúť na nich aj plochy verejnej zelene a limitovať výšku novej zástavby tak, aby nezakrývala pohľady na staré mesto.

Výška zástavby je regulovaná v záväzných regulatívoch územného plánu s cieľom nenarušiť pohľady na historické jadro mesta. Verejné plochy zelene si vyžadujú majetkovo dostupné plochy, čo však neznamená, že tieto verejne prístupné plochy nebudú mať plochy zelene. Mierka ÚPN 1 : 5 000 neumožňuje vykresliť každú zelenú plochu. Záväzné regulatívy určujú mieru prípustnej zastavanosti územia. Aj vyhláška MŽP č. 55/2001 v § 9 odst. 9 - 14 stanovuje možné spôsoby využitia pozemkov, kde popri hlavných funkciách sú definované aj prípustné funkcie vrátane plôch zelene. Teda v grafike sa zobrazujú iba hlavné funkcie využitia územia.

    - Obnoviť funkčnosť územného systému ekologickej stability zvlášť na hydrickom koridore rieky Poprad.

V predošlej časti sú popísané kumulované funkcie vodného toku rieky Poprad a Jakubianka. Pre každú aktivitu boli spracované projekty vrátane EIA. Územný plán preberá tieto funkcie ako existujúce a nové funkcie navrhuje s ohľadom na význam týchto biotopov. Zachováva dostatočne široký koridor pobrežnej zelene s prepojením na miestne biokoridory.

-	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava požaduje v grafickej časti opraviť číslo cesty I triedy z I/77 na I/68 a texte upraviť iba preložky ciest III. triedy.

Uvedené pripomienky sa akceptujú a budú zapracované do návrhu územného plánu mesta.

-	Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika Bratislava (006952/2014/ROP.002/7758 zo dňa 1. 4. 2014 požaduje

    - zapracovať do záväznej časti ÚPN ochranné pásma letiska v Kamienke aj s výškami

    - upraviť v grafickej časti výšku ochranného pásma z 804,75 na 604,75 m n. m.

Uvedené pripomienky budú zapracované do návrhu ÚPN.

-    Ing. Cyril Svrček list zo dňa 24.05.2014 požaduje :

    - opraviť v textovej časti v sektore Z04 max. výšku zástavby 5 až 15 podlaží.

    - zmeniť výšku zástavby na parcelách KNC 1109/21 a 1109/20 viacpodlažnej na nízkopodlažnú s max výškou 3 podlažia

Pripomienky sa akceptujú a budú zapracované do návrhu ÚPN.

-   Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada do správy o hodnotení životného prostredia zapracovať :

    - Zvážiť vhodnosť zástavby IBV Vabec

Lokalita Vabec bude vylúčená z riešenia návrhu územného plánu.

    - Doplniť do komplexného návrhu hranice urbanistických obvodov

Pripomienka akceptovaná v návrhu ÚPN

    - V návrhu záväzných regulatívov doplniť regulatív - nevstupovať stavbami do inundačného pásma tokov, ktoré doporučujú posilniť vegetačnými úpravami.

Uvedená pripomienka bude akceptovaná v návrhu ÚPN.  V prípadoch, kde je územie chránené protipovodňovými opatreniami je možné dané územie využiť podľa podmienok stanovených v protipovodňových úpravách.

-   Ministerstvo dopravy, spojov a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej      	dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 60, Košice vo svojom stanovisku zo dňa 05.06.2014 uvádza :

      - V uvedenej lokalite sa nachádza trať Plaveč . Poprad Tatry. Pre všetky stavby, ktoré budú umiestňované do blízkostí ťel. trate, platí podmienka prejednania ich umiestnenia s MDVRR SR v územnom konaní.

Tieto podmienky budú zapracovaní do záväznej časti ÚPN.

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Navrhované činnosti v územnom pláne nebude mať podstatný vplyv na horninové prostredie. Pri zakladaní stavieb v lokalitách s možnými svahovými posunmi je nutné vykonať podrobné geologické prieskumy. Záujmové územia sú znázornené v nasledujúcej mape.

Mapa možných svahových posunov (ŠGÚDŠ 2014)

3. Vplyvy na klimatické pomery.

Realizácia zámerov navrhovaných v územnom pláne nebude mať vplyv na klimatické pomery.

4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

Územný plán s navrhovanými činnostiami by mal prispieť k skvalitneniu ovzdušia v samotnom meste. Zmena palivovej základne na plyn či el. energiu prispieva výrazným spôsobom k čistote ovzdušia v meste. Odklon nákladnej dopravy mimo centrum mesta a technický pokrok v automobilovom priemysle tiež prispievajú k znižovaniu CO2 v meste. Rozšírením plôch na bývanie, občiansku vybavenosť, rekreáciu a výrobu sa nepredpokladá výrazný nárast emisií, ani vznik nových druhov emisií.

5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

Vodné toky Poprad a Jakubianka sú vodohospodársky významnými  vodnými tokmi a v zmysle vyhl. č. 211/2005 Z.z. vodárenskými vodnými tokmi. Rieka Poprad v riečnom kilometri 139,90 až 142,50 a potok Jakubianka v rkm 10,00 - 21,10.

Najväčším znečisťovateľom podzemných a povrchových vôd sú neprečistené komunálne a priemyselné vody. Navrhované rozšírenie kanalizačnej siete a dostavby ČOV výrazným spôsobom prispejú ku kvalite podzemných a povrchových vôd. Protipovodňové úpravy na vodných tokoch Poprad a Jakubianka sú už navrhnuté a čiastočne už aj realizované. Tie ochránia pomerne veľké disponibilné plochy v okolí týchto tokov. Návrh územného plánu chráni pôvodné podzemné vodné zdroje  na hraniciach s katastrom obce Hniezdne presunom navrhovaných dopravných koridorov východným smerom oproti pôvodnému územnému plánu, čím zachováva územie vodných zdrojov nedotknuté.

6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

Vo vymedzených priestoroch s výraznou svahovitosťou je potrebné zachovať zatrávnené plochy z dôvodu prirodzenej protieróznej činností. Často sú tieto plochy totožné s plochami možných svahových posunov. V rámci navrhovaných rozvojových plôch sa to najviac dotýka lokalít Šibeničná hora a Hajtovky. Tu je potrebné pred samotnou činnosťou doplniť podrobný hydrogeologický prieskum a na základe výsledkov navrhnúť primerané opatrenia.

Pre navrhované činností sa predpokladá následný záber PP na nepoľnohospodárske účely.

Výmera v ha

Zast. úz.	Mimo ZÚ	Spolu

Riešené územie spolu:			26,3226	41,9840	68,3066

z toho poľnohospodárska pôda:		17,6200	34,8140	52,434

nepoľnohospodárska pôda:			8,7026	  	7,1700		15,8726

Predpokladaný záber p. p. podľa BPEJ:

5. skupina:		  0,2300	  0,9400	  9,7800

6. skupina:		14,4200	16,6200	31,0400

7. skupina:		  1,5500	  8,2300	  9,7800

8. skupina:		      -		  3,6040	  3,6040

9. skupina:		  1,4200	  5,4200	  6,8400

Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

podľa funkčného využitia:

Bývanie (RD + BD):				7,7000		13,3940	21,0940

Občianska vybavenosť:			3,2900		     -		  3,2900

Priemysel, výroba:				1,1000		  0,5700	  1,6700

Zmiešaná funkcia:				5,5300		14,7300	20,2600

Dopravné stavby:				  -		  0,7300	  0,7300

Komunikácia:					 -		  5,3900	  5,3900

Výrazne negatívne dopady na poľnohospodársku výrobu nebudú, pretože z veľkokapacitnej produkcie sa poľnohospodárska výroba orientuje na ekologicky zameranú produkciu na menších plochách / jelenia farma, pestovanie liečivých rastlín a pod./

7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).

Vzhľadom na charakter prírodného prostredia bezprostredného okolia mesta nie je možné vyhnúť sa rozvojovými zámermi zásahom do plôch biotopov. Zväčša ide o zábery okrajov rozsiahlejších plôch, resp. malé, nerozsiahle plochy na okrajoch intenzívne využívaných poľnohospodárskych plôch a pod., kým rozsiahlejšie zábery biotopov predstavujú biotopy, ktoré sú v rámci riešeného územia, ale i v rámci celého Slovenska najrozšírenejšie a najmenej ohrozené (ide najmä o biotopy Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky). Chránené a ohrozené druhy rastlín, vyskytujúce sa v území katastra Starej Ľubovne, sú viazané výlučne na xerotermné alebo vlhké, podmáčané mimolesné plochy, resp. plochy lesa, teda na iné biotopy než Lk1.

Vplyv na živočíchy, najmä na stavovce, sa nepredpokladá, nakoľko ide o značne mobilné organizmy, ktoré dokážu na postupne realizované zámery pružne reagovať. Predmetom rozvojových zámerov nie sú plochy prirodzeného sústreďovania (liahniská, hniezdiská a pod.), ktoré by mohli znamenať masovejšie ohrozenie živočíchov.

Osobitnou kapitolou je vplyv rozvojových zámerov na rozšírenie inváznych druhov, najmä rastlín, ktoré v súčasnej dobe vo zvýšenej miere obsadzujú všetky vhodné priestory, ktoré môžu vzniknúť aj pri stavebných zámeroch (obnažené plochy bez vegetácie, výsypky, haldy, ale aj skládky odpadu, ktoré sprevádzajú okrajové časti nových výstavieb). Na tieto okolnosti treba brať pri realizácii zámerov zreteľ už pri ich plánovaní a povoľovaní.

8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.

Zámery navrhované v územnom pláne prirodzene znamenajú vplyvy do krajinnej štruktúry a jej doterajšieho využitia. Podrobnejšie sú tieto vplyvy zhodnotené v časti 6. Vplyvy na pôdu. Zo zámerov sú úplne vynechané časti krajiny so zachovanými pôvodnými antropogénnymi štruktúrami, dokladujúcimi vývoj využívania krajiny. Rovnako sa nepredpokladá výrazný vplyv na scenériu krajiny, nakoľko plánované plochy zástavby organicky nadväzujú na súčasnú zástavbu, dopĺňajú a skompaktňujú doterajšie zastavané územie mesta, v exponovaných polohách nepresahuje navrhovaná výstavba 3 nadzemné podlažia.

9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti], na územný systém ekologickej stability.

Realizácia zámerov navrhovaných v územnom pláne nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. V území PP Litmanovský potok a jeho ochranného pásma a chránených drevín Pagaštanová alej a jej ochranného pásma nie sú plánované žiadne zásahy. Žiadne iné chránené územia národného alebo európskeho významu sa v území nenachádzajú ani doň nezasahujú. Rovnako nebude mať vplyv na územný systém ekologickej stability na nadregionálnej a regionálnej úrovni, kde charakter priestorových, fyzických prvkov majú prakticky len hydrické biokoridory tokov. Hlavne v zastavanom území mesta zohrávajú kľúčovú úlohu časti týchto biokoridorov, predstavujúce hlavne pobrežnú zeleň vodných tokov popri riekach Poprad a Jakubianka. Práve tieto územia sú pod tlakom viacerých spoločenských záujmov. Na jednej strane je to spomínaná ochrana hydrických biokoridorov, na druhej strane je požadovaná protipovodňová ochrana území, ďalej sú tu požiadavky na plochy prímestskej rekreácie a športu a v neposlednom rade aj na energetické využitie vodných tokov – vodné elektrárne. Územný plán vymedzuje dostatočne široké plochy v okolí vodných tokov bez zástavby. Miera využitia územia je daná už schválenými alebo realizovanými investičnými zámermi. Územný plán stabilizuje tieto územia a nenavrhuje žiadne aktivity narúšajúce dané prostredie.

10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.

Navrhované aktivity v území môžu ovplyvňovať chránené pamiatky a to najmä pri prestavbách a dostavbách objektov v pamiatkovej zóne a jej ochrannom pásme. Pre tieto prípady je nutné dodržiavať pamiatkové zásady podľa vyhlásenej pamiatkovej zóny a záväzných regulatívov územného plánu. Tu sú definované podmienky ochrany objektov, ale aj archeologických lokalít, ktoré sú opísané v predchádzajúcich statiach.

11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Na území mesta nie sú známe takéto lokality a navrhované aktivity v územnom pláne nebudú mať vplyv na tieto náleziská.

12. Iné vplyvy.

Návrh činností nemá výrazne negatívne vplyvy na obyvateľstvo mesta ani susedných obcí.

13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a 		ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.

Podľa správy MŽP o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010 spadá územie Starej Ľubovne do Levočského environmentálneho regiónu s nenarušeným prostredím s vysokou kvalitou životného prostredia. Koeficient ekologickej kvality katastrálneho územia je 0,8 – 1,0 čo je najvyšší kvalitatívny stupeň. Územný plán je spracovávaný v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. a jeho neskorších noviel a vyhl. č. 55/2001 MŽP. Koncept územného plánu navrhuje činností v území, ktoré budú mať vplyv na stav životného prostredia, avšak pri komplexnom hodnotení treba vziať v úvahu kritéria hodnotenia a ich váhu. V súvislosti so spracovaním územného plánu dochádza do kontaktu s celým radom rezortných zákonov a vyhlášok.

-	Na úseku  ochrany životného prostredia platí:

zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v z. n. p. (zákon EIA)

- 	na úseku ochrany ovzdušia:

zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia

vyhláška MŽP SR č. 31/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

vyhláška MŽP SR č. 314/2010 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov ZO a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.

vyhláška MPŽPaRR č. 356/2010 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov ZO a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.

- 	na úseku ochrany vôd:

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v z. n. p. (vodný zákon)

zákon č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,

kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách

zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v z. n. p.

zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami

- 	na úseku ochrany pôdneho fondu a ochrany lesa:

zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v z. n. p.

NV č. 58/2013 Z. z.

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z. n. p.

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

- 	na úseku ochrany prírody a krajiny:

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.

vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

- 	na úseku odpadového hospodárstva:

zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákon č. 409/2006 Z. z.)

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 409/2002 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.

- 	na úseku hluku:

nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií

- na úseku pamiatkovej starostlivosti

zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p.

- na úseku ochrany zdravia

zákon č. 596/2002 Z. z.. o ochrane zdravia ľudí

- Kultúrnohistorické zásady v území sú definované v zásadách ochrany pamiatkového územia pre pamiatkovú zónu v meste Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov 2009) a NKP Ľubovniansky hrad s ochranným pásmom.

- 	na úseku banskej činnosti

zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.

Pri komplexnom pohľade na možné vplyvy na stav životného prostredia nie je predpoklad zhoršenia stavu životného prostredia v meste ako celku, ba v mnohých oblastiach možno očakávať aj zlepšenie. Pokles výroby s neekologickou prevádzkou, odklon dopravných ťahov mimo obytné prostredie a doplnenie plôch zelene v mestskom a prímestskom prostredí iba zlepšujú stav životného prostredia. Nutná dopravná obsluha obývaných území mesta bude eliminovaná navrhovaným spôsobom zástavby s potrebnými odstupovými vzdialenostiam, či doplnením technických prvkov. Problémom priorít ostáva protipovodňová ochrana územia, kde na jednej strane je žiaduca ochrana pobrežnej zelene vodných tokov, na strane druhej je potrebná aj protipovodňová ochrana územia obyčajne spojená s takými technickými opatreniami, ktoré vo veľkej miere narúšajú brehové porasty - hydrické biokoridory. Podobná situácia je aj pri energetickom využívaní vodných tokov - výstavbe malých vodných elektrárni. Tieto zásahy však podliehajú samostatnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Navrhované alternatívne riešenia nemajú podstatná vplyv na životné prostredie a ich alternácia skôr podmieňuje súlad s krajinným reliéfom a v podstatnej miere aj ich ekonomickou náročnosťou. Popísané varianty hlavne dopravného riešenia v plnej miere zohľadňujú potreby vývoja mesta, ale aj nutnej ochrany krajiny.

IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie

Koncepcia vývoja mesta v návrhovom období do roku 2025 aj keď kontinuálne nadväzuje na predošlý územný plán, predsa mení a dopĺňa niektoré vývojové plochy a základnú dopravnú kostru. Väčší dôraz je kladený na kvalitu obytného prostredia, ochranu životného prostredia a ekologickú stabilitu územia. Harmonizácia navrhovaných činností v území je prvoradou úlohou územného plánu. Dôsledná segregácia navrhovaných činností s negatívnymi vplyvmi v území umožňuje eliminovať negatívne dopady hlavne na obytné prostredie. Návrh hlavných dopravných ťahov mimo centrum mesta vytvára možnosť zníženia hlučnosti a znečistenia ovzdušia nielen v samotnom centre mesta, ale aj v najhustejšie obývaných sídliskách.

Opatrenia na prevenciu prípadnú elimináciu možných negatívnych javov vrátane starých environmentálnych záťaží vychádzajú z potrieb trvalo udržateľného rozvoja územia s ohľadom na ekonomicko-sociálne aspekty vývoja územia. Tie sú definované v záväzných regulatívoch územného plánu.

Krajinnoekologické opatrenia

Opatrenia na zachovanie a revitalizáciu krajinno-estetických hodnôt

-	Dbať na zachovanie vedutálnych pohľadov na centrum mesta a hradný kopec 		tak zo strany od Popradu ako aj od Prešova.

-	Rešpektovať zásady stanovené zásadách ochrany pamiatkového územia pre 	pamiatkovú zónu v meste Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov 2009) a NKP 	Ľubovniansky hrad s ochranným pásmom.

-	V súlade s § 14 odst. 4  pamiatkového zákona č. 49/2002 Z.z utvoriť a viesť 	evidenciu pamätihodnosti mesta.

-	Chrániť archeologické náleziská a v prípade ich náhodného objavenia ich 	nahlásiť krajskému pamiatkovému úradu. Pri investičnej výstavbe je nutné v 	takých prípadoch previesť záchranný archeologický výskum podľa § 37a39 	pamiatkového zákona.

-	Zachovávať a dotvárať pôvodné aleje v krajine a remízky.

-	Vysádzať izolačnú zeleň v blízkosti plôch vybavenosti, bývania a športu o 	rekreácie v kontakte s významnými dopravnými ťahmi a výrobou.

-	Pri výrube drevín vykonávať náhradné výsadby s preferenciou pôvodných 	drevín.

Opatrenia na ochranu vodných tokov a plôch

-	Zachovať a dopĺňať brehové porasty zabezpečujúce zamedzenie prehrievania 	vodných tokov a tým znižovanie obsahu kyslíka a samočistiacich schopností 	tokov.

-	Preferovať ekologické spôsoby hnojenia na priľahlých poľnohospodárskych 	plochách.

-	Pre významné biokorydory spracovať projekty obnovy a rekonštrukcie 	brehových porastov

Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy

-	Chrániť najlepšie poľnohospodárske pôdy a neznižovať ich výmery

-	Podporovať ekologické spôsoby hospodárenia

-	Pri svahovitých terénoch voliť také spôsoby obrábania pôdy, ktoré zabraňujú 	erózii pôdy.

-	Zlepšovať štruktúru pôdy štruturotvornými látkami ako je maštaľný hnoj a pod.

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov

-	Podporovať rozvoj biodiverzity a ekologickej stability územia

-	Aplikovať ekologické spôsoby hospodárenia na orných pôdach a pasienkoch s 	cieľom minimalizovať dopady na biotu a podzemné vody.

-	Ťažobné aktivity a ostané zásahy do územia riešiť vrátane návrhu sanácie 	dotknutého územia.

Opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia

-	Budovať siete pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou s následnám čistením 	odpadových vôd.

-	Zmierňovať dopady od cestnej dopravy logickým trasovaním nových 	dopravných koridorov a budovaním technických opatrení pri existujúcich 	cestách.

-	Vytvárať podmienky pre skvalitňovanie ovzdušia najmä vo vykurovacom 	období zmenou palivovej základne a technickými inováciami existujúcich 	tepelných zdrojov.

-	Vytvárať podmienky pre separovaný zber odpadov s ich následným 	zhodnocovaním.

-	Vytvárať podmienky pre väčšiu mieru revitalizácie najmä stavebných odpadov.

V.	Porovnanie variantov (vrátane porovnania s nulovým variantom)

Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

Cieľom daného hodnotenia je hľadať optimálne riešenia pre navrhované činnosti v krajine pri ohľade ich dopadov na kvalitu životného prostredia.

Na úrovni konceptu územného plánu mesta spracovaného v mierke 1 : 5 000 nemožno podrobnejšie kvantifikovať jednotlivé javy. Ide o koncepčný dokument stanovujúci základné smery vývoja mesta, stanoviť zásady využiteľnosti územia a

limity pre trvalo udržateľný vývoj. Pri návrhu potrieb jednotlivých funkčných plôch sa vychádza z demografického nárastu obyvateľstva a chýbajúcich potrieb. Demografický nápočet  pre návrhové obdobie do roku 2025 bol urobený variantne pre dynamický / 2025 obyv./a stagnačný variant 16 550 obyv./. Pri porovnávaní 10-ročného indexu rastu 1,156 - dynamický a 1,006 stagnačný bolo jasné, že reálne hodnotenie možného rastu je skôr stagnačné s miernym rastom obyvateľstva podľa vývoja ostaných desťročí. Od týchto údajov sa odvíjajú aj ostatné potreby mesta v dimenzovaní počtu bytov, občianskeho a technického vybavenia, dopravných koridorov a pod. Teda posudzovanie variantov založených na nereálnych predpokladoch ako je nereálny nárast počtu obyvateľstva - progresívny variant, nepokladáme za opodstatnený. Koncept územného plánu nad rámec plošných potrieb navrhuje plochy bývania mimo existujúcich developerských projektov aj disponibilné plochy v nadmerných záhradách či iných disponibilných plochách. Koncept variantne rieši konkrétne existujúce problémy. Za jeden z najväčších koncepčných problémov mesta možno považovať chýbajúci nekonfliktný dopravný systém a strategické dopravné napojenie mesta cez ďalší most ponad rieku Poprad. Ostatné varianty riešenia sa dotýkajú skôr technického riešenia najmä v oblasti vykurovacích systémov centrálnych zdrojov.

Na úrovni konceptu územného plánu navrhujeme posudzovať dopady územného plánu najmä na

-	geologické pomery

-	klímu a ovzdušie

-	hydrologické pomery a kvalitu vôd

-	chránení územia prírody

-	obyvateľstvo a zdravie

-	krajinu a jej obraz

-	kultúrne a historické pamiatky

-	ekonomická náročnosť navrhovaných investícii

Neopomenuteľnou súčasťou hodnotiacich kritérií je aj postoj verejnosti k jednotlivým problémovým okruhom.

Výber optimálneho riešenia je možné uzavrieť až po vyhodnotení pripomienkového konania dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, dotknutých orgánov a organizácii ako aj ostatnej verejnosti ku konceptu územného plánu.

Porovnanie variantov.

Nulový variant

Pri zachovaní terajšieho stavu by mesto stratilo možnosť profesionálne rozhodovať o neustále vznikajúcich podnetoch na aktivity v území a pretrvávajúcich nedostatkoch v riadení územia, vrátane ochrany životného prostredia. Tie by neboli jasne definované a tým aj neriešené. Úlohou územného plánu je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, určiť zásady jeho vývoja pri zachovaní ekologickej stability a trvalo udržateľného vývoja. Pôvodný územný plán bol časovo prekonaný a už nereagoval na nové podnety v území pri zohľadňovaní vzrastajúcich nárokoch na ochranu životného prostredia.

Porovnávanie variantov

Koncept územného plánu mesta Stará Ľubovňa bol spracovaný v súlade s požiadavkami schváleného zadania. Aj napriek jasne definovaným požiadavkám bolo nutné zvážiť možnosti vývoja územia najmä s ohľadom na reálne potreby rozvojových plôch a topografických daností územia pri hľadaní optimálnych dopravných koridorov nadradenej dopravnej siete. Treba povedať, že už zmenami a doplnkami pôvodného územného plánu sa navrhli dostatočné plochy pre rozvoj bytovej zástavby. Tie však determinujú plochy developerských aktivít, avšak neumožňujú zhodnocovať aj iné disponibilné plochy, ktoré koncept územného plánu navrhuje. Potreba logického a nutného dopravného prepájania jednotlivých mestských častí v tak zložitom území z hľadiska pamiatkovej ochrany či konfigurácie terénu si vynútila variantné návrhy hlavného okružného dopravného systému mesta.

Riešenie dopravných okruhov mesta

Západný okraj mesta .

1.Okružný dopravný systém zachovať podľa pôvodného územného plánu, kde dopravný okruh začína okružnou križovatkou na ceste I/77 s odbočením ponad rieku Poprad popri katastrálnej hranici s obcou Hniezdne s následným ľavotočivým pokračovaním popod terénnu muldu cez vodné zdroje k sídlisku Západ.

2.Koncept územného plánu zachoval navrhované odbočenie z cesty I/77 v dôsledku pokročilej projektovej prípravy tohto kríženia, avšak kríženie s riekou Poprad posúva východným smerom cez priemyselný areál s priamym nasmerovaním k sídlisku Západ.

Hodnotenie variantov :

Variant 2 je oproti variantu 1 dopravne kratší s menším záberom poľnohospodárskej pôdy a je ekonomicky výhodnejší, vyhýba sa ochranným pásmam vodných zdrojov.

Východný okraj mesta .

Prepojenie Levočskej ulice s cestou I/68 má tri varianty riešenia, kde

variant C - je prevzatý u pôvodného územného plánu prepája Levočskú ulicu s cestou I/68 novou trasou vedúcou v tesnej blízkosti existujúcej aj navrhovanej zástaby južným a východným okrajom.

Variant B - navrhuje dopravné prepojenie medzi Prešovskou ulicou a cestou I/68 s pokračovaním ponad riekou Poprad do miestnej časti Podsadek. Tato trasa vytvára priestorové rezervy pre ďalšiu zástavbu na východnom okraji mesta, najcitlivejšie reaguje na terénny profil, pričom je to najdlhšia trasa.

Variant A - je kompromisom variantov C a B Trasa alternuje priestor medzi Prešovskou ulicou a cestou I/68 s pokračovaním ponad rieku Poprad do miestnej časti Podsadek, kde sa intenzívne rozvíja bytová zástavba.

Hodnotenie variantov

Variant C neprepája mesto s časťou Podsadek, kde je dostupnosť dosť obtiažna úzkymi uličkami a v súčasnosti sa tam sústreďuje významná výstavba rodinných a bytových domov v lokalite Hajtovky.

Variant A a B uspokojuje potreby mesta rovnocenne , pričom Variant B ústi do časti Podsadek do dopravne problematického miesta a je najdlhší a tým aj najdrahší.

VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia

Koncept územného plánu vychádza zo spracovaných prieskumov a rozborov a  krajinoekologického plánu, ktorý analyzuje stav životného prostredia, problematiku ochrany prírody a tvorby krajiny a dopĺňa územný systém ekologickej stability regionálneho významu o miestne prvky, ktoré sú prevzaté do riešenia územného plánu.

V procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie boli použité hlavne tieto dokumenty :

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska. 2001, schvílená uznesením vlády SR č. 1033 zo dňa 31.10.3001, a záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528 zo dňa 14.08.2002

- Územný plán Veľkého územného celku Prešovského samosprávneho kraja

- ÚPN VÚC PSK Prešov a jej Zmien a doplnkov z rokov 2004 a 2009 ,

- Zmeny a doplnky Územného plánu Veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli schválené Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 dňa 27.10.2009. Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja 	uznesením č. 589/2009 dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 06.12.2009

- Prieskumy a rozbory územného plánu mesta Stará Ľubovňa Arland s.r.o Spišská Nová Ves

- Zadanie územného plánu mesta Stará Ľubovňa schválené MZ v Starej Ľubovni č. 194 MsZ č. VII/2011zo dňa 29.11.2011

- Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov k máju 2001 a 2011(Štatistický úrad SR)

- Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR (Pamiatkový úrad SR)

- Zásady ochrany pamiatkového územia PZ v meste Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov 2009)

- Výsledky sčítania dopravy na diaľničnej a cestnej sieti SR (ÚCHD Bratislava)

- Národná koncepcia trvalo udržateľného rozvoja ( vláda SR 10,10, 2001)

- Koncepcia rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej techniky / ENECO s.r.o kpt. Nálepku 2, Prešov /

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa

- Zámer a záverečné stanovisko MŽP SR k rozšíreniu skládky nie nebezpečných odpadov v Starej Ľubovni( Slovzeolit s.r.o Spišská Nová Ves 2011)

V oblasti vplyvov na prírodu, jej zložky a vzťahy v nej (ÚSES) bol hodnotený v prvom rade priamy záber plôch jednotlivými zámermi a jeho porovnanie so súčasným stavom, teda prítomnosťou alebo neprítomnosťou biotopu národného alebo európskeho významu, ktorý je zároveň najčastejšou lokalitou chránených a ohrozených druhov najmä rastlín, podiel zasahovania jednotlivých rozvojových plôch do priestorov významných z hľadiska migrácie živočíchov a sústredenia a migrácie bioty všeobecne (ÚSES) a rovnako aj do plôch jestvujúcich chránených území a lokalít.

V procese hodnotenia územnoplánovacej dokumentácie boli použité aj všeobecne známe informácie o území dostupné na internetových stránkach ako je kataster portál,  enviroportál, SHMÚ, Geology, internetová stránka mesta Stará Ľubovňa a pod.

Na základe poznatkov získaných v priebehu spracovania územného plánu , zámeru a správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je možné konštatovať, že pri dodržaní stanovených regulatívov a zásad môže dôjsť ku skvalitneniu stavu životného prostredia na miestnej úrovni a prispeje aj ku skvalitňovaniu globálneho stavu životného prostredia. Ozelenenie mestských priestorov a obohatenie prímestských rekreačných plôch v alúviu vodných tokov spríjemní aj život obyvateľstva v kontaktných plochách s bývaním. Základným problémom mesta, aj celého regiónu, je nedostatok pracovných príležitostí a z toho prameniaca ekonomická chudoba, ktorá vyháňa množstvo ľudí za prácou mimo región či do zahraničia. Strata záujmu o dianie v meste, čo sa prejavuje aj na verejných prerokovaniach konceptu je najväčším nepriateľom vývoja mesta.

VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

Územný plán je koncepčný materiál a nemá priamy vplyv na stav životného prostredia. V ňom navrhované činnosti môžu mať vplyv na životné prostredie. Ich realizácia však podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie s podstatne jasnejšími podkladmi ako ich môže poznať územný plán. Na úrovni územného plánu sa môžu overovať limity územia z rôznorodých pohľadov a návrhy aktivít v územnom pláne vychádzajú iba z predpokladov, bez bližšej špecifikácie či kvantifikácie navrhovaných parametrov.

VIII. Všeobecne záverečné zhrnutie

Koncept riešenia Územného plánu mesta Stará Ľubovňa vychádza z odborných poznatkov a analýz, ktoré boli vypracované v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súčasnosti platných vykonávacích vyhlášok k danému zákonu. Preberá výstupy a záväzné časti dotýkajúce sa daného územia z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Prešovského kraja a jeho zmien a doplnkov. Významným dokumentom pri tvorbe územného plánu je aj krajinnoekologický plán spracovaný v rámci prieskumov a rozborov územného plánu. Koncept územného plánu vychádza z akceptácie základných princípov krajinnoekologického plánu, ktorý výrazným spôsobom obohacuje nielen krajinné prvky ekologickej stability, ale výrazným spôsobom obohacuje mestské prostredie. Dopĺňajú sa výrazne plochy hydrických biokoridorov popri vodných tokoch obohacované o plochy vzrastlej zelene prerastajúcej do plôch športu a rekreácie. Nové rozvojové plochy sú navrhované mimo chránených území prírody s rešpektom ku krajinnej scenérii a ekonomickej hospodárnosti. Výrazným zásahom v krajine budú nové dopravné okruhy z východnej a západnej strany. Voľba navrhovaných variant vychádzala z dopravnej potreby, konfigurácie terénu, ekonomickej a technickej náročnosti, dopadov na krajinu a iné funkčné obmedzenia. Pri porovnávaní východného dopravného okruhu najlepšie vyšiel variant A prepájajúci aj miestnu časť Podsadek a pri západnom dopravnom okruhu zase nový variant , ktorý je dopravne kratší a zachováva ochranní pásma vodných zdrojov pri Hniezdnom.

Koncept riešenia územného plánu je teda rozumným kompromisom /chceného a možného/ . Je to koncepčný nástroj pre riadenie územia s možnosťou vytvárania podmienok pre rozvoj všetkých aktivít v území, pri zachovaní a zlepšovaní kvality stavu životného prostredia.

IX. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o

hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka)

ARLAND sro. Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves,

Mgr. Milan Barlog ekológ, Spišská Nová Ves

Ing. Juraj Jochmann Tercia Košice

X. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení

-	Prieskumy a rozbory územného plánu mesta Stará Ľubovňa /Arland sro. 		Spišská Nová Ves 2010/

-	Zámer : Skládka pre nie nebezpečný odpad Stará Ľubovňa - rozšírenie 			kapacity

/Slovzeolit s.r.o Spišská Nová Ves september 2011/

-	Záverečné stanovisko ť. 1738/2012-3.4b.j Ministerstva životného prostredia 		SR zo dňa 28.5.2012

XI. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa

Stará Ľubovňa, október 2014

PaedDr. Michal BIGANIČ- primátor mesta 
Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa