[image: image1.wmf]
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 29B

Číslo:7943-34562/47/2016/Pet                                                 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 45/2016/Pet/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“),  ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom                           č. 10/1996 Z. z. o kontrole  v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola 

Typ kontroly:                § 34 ods. 9 – bežná
Podnet:                         Nie
Výsledok:                     § 35 ods. 2 zákona - súlad 

Odstúpené:                    Nie

B. Orgán štátneho dozoru
SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Inšpektor:                       Ing. Mária Petrová
Telefón:                          048 471 96 52 

Elektronická adresa:       maria.petrova@sizp.sk
Inšpektor:                       Ing. Katarína Raučinová
Telefón:                          048 471 96 50 

Elektronická adresa:       katarina.raucinova@sizp.sk 

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:          SIGNUM – SK spol. s r.o. 
Adresa sídla:                 Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza                                                                                                                                                                                  
IČO:                              36 329 380
Kontrola oznámenia:    17. 10. 2016  Spôsob: Telefonicky 
Zúčastnená osoba:        Ing. Ján Matlach, generálny riaditeľ divízie žiarové zinkovanie, 

                                     splnomocnený na zastupovanie spoločnosti 

Telefón:                       0420 606 638 290

Elektronická adresa:     jan.matlach@signumcz.com

                                     RNDr. Dagmar Hullová, oprávnená osoba                          

Telefón:                        0905 304 781
Elektronická adresa:      hullova@enviconsult.sk 
D. Prevádzka

Názov podľa IP:            Zinkovňa Prievidza SIGNUM – SK spol. s r.o.,

Adresa prevádzky:        Nábrežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza                                                                                                                                                                           
Variabilný symbol:       470510104
Integrované povolenie:  2471/232/OIPK/470510104/2004/Pe 

Vydané:                         11. 07. 2005
Právoplatné:                  10. 10. 2005
Projektovaná kapacita:  Spracované množstvo ocele bude 5160 t ocele ročne
Kategória: Výroba a spracovanie kovov
2.3 Spracovanie železných kovov                  

c)   Nanášanie  ochranných  povlakov   z roztavených  kovov  so   spracúvaným    množstvom 
väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu. 

2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem použitých vaní väčší ako 30 m3.

E. Časová os

Posledná kontrola:         24. 01. 2014 
Kontrolované obdobie:  24. 01. 2014 do 25. 10. 2016

Začatie kontroly:           24. 10. 2016
Miestne zisťovanie:       24. 10. 2016
Vypracovanie správy     03. 11. 2016

Doručenie správy:         poštou
F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:       Nie
Videodokumentácia:     Nie

Odňatie prvopisov:       Nie

Odobraté vzorky:         Nie 
Meranie emisií:            Nie
Iné:                               Nie

G. Zameranie kontroly
Kontrola  podľa  § 34 ods. 5 zákona o IPKZ    bola    zameraná   na  zisťovanie    dodržiavania       podmienok   integrovaného  povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke sa vyrábajú povrchovo upravené kovové výrobky žiarovým zinkovaním. Pred procesom žiarového zinkovania sa uskutoční mechanický a chemický proces prípravy materiálu. Mechanická príprava spočíva v dočistení povrchu vstupného materiálu a ručnom odstránení všetkých mechanických nečistôt, ak dočistenie bude potrebné. Chemická príprava spočíva v odmasťovaní, morení, oplachu  a  v nanášaní tavidla.  Žiarové zinkovanie je vykonávané ponorom materiálu do zinkovej taveniny v zinkovej peci pri teplote 440 – 450 ºC. Zinková tavenina obsahuje 98,5 % zinku. Jeden cyklus žiarového zinkovania trvá približne  20 minút. Vznikajúci aerosol je odsávaný a následne čistený vo filtračnej stanici. Vyčistený plyn je odvádzaný do atmosféry výduchom o výške 19 m.  Podlaha celej výrobnej haly je betónová, nepriepustná a odolná proti pôsobeniu  nebezpečných látok. V čase kontroly bola povrchová úprava kovových výrobkov žiarovým zinkovaním prevádzkovaná. Zariadenia a objekty boli v dobrom technickom stave, chemické vane boli zakrytované, odsávanie bolo funkčné.  

I. Použité podklady

1. Vyhodnotenie plnenia ukazovateľov prípustného znečistenia podzemných vôd z vrtov  

       P-1 a P-4.
2.   Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

3.   Hlásenie - určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

4.   Hlásenie - národný register znečisťovania.
5.   Rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-/015624 zo dňa 18.07.2016 (súhlas na zhromažďovanie

      nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu/.
J. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

Kontrola  odpadových, priesakových a podzemných vôd: 

Podmienky 2.1.1 až 2.1.3:

2.1
Kontrolu  podzemných vôd vykonávať odborne spôsobilou osobou.

2.1.1   
Odberné miesta:

1. monitorovací vrt P- 1    

2. monitorovací vrt P- 4    

2.1.2  
Frekvencia   odberu   a   parametre,   ktoré   sa   majú   analyzovať   v  odobratých  vzorkách podzemných vôd.

V monitorovacích vrtoch raz za 3 roky sledovať:    

· ťažký kov zinok (Zn) 

· nepolárne extrahovateľné  látky (NEL)

· chloridy ( Cl-).

2.1.3
Záverečnú správu a zhodnotenie monitoringu vrátane navrhnutých opatrení na odstránenie prípadných zistených nedostatkov predložiť inšpekcii pri kontrole prevádzky.

Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno

Predložené boli výsledky skúšok, ktoré boli vykonané  v roku 2010, 2013  a  vyhodnotenie plnenia ukazovateľov prípustného znečistenia podzemných vôd z vrtov  P-1 a P-4. Kontrolu podzemných vôd vykonáva raz za tri roky Výskumný ústav petrochemický, a.s., Nádražná 4, 971 04 Prievidza, akreditované laboratórium. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa najbližšia kontrola podzemných vôd bude vykonaná v mesiaci november resp. december/2016.                             Na monitorovanie vplyvu prevádzky na podzemné a povrchové vody slúžia dva monitorovacie vrty  (P-1 a P-4).  V  monitorovacích vrtoch sú sledované ťažké kovy (Zn), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), chloridy (Cl-).  

Podmienka 2.3

Prevádzkovateľ raz ročne skontroluje vizuálne stav kanalizácie na odvedenie splaškových vôd z areálu. Podľa potreby vykoná jej vyčistenie. V prevádzkovom denníku musí viesť evidenciu stavu a čistenia splaškovej kanalizácie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

Zistený stav: Dodržaná
Opis: Áno

Predložené boli záznamy o vizuálnej kontrole stavu kanalizácie na odvedenie splaškových vôd z areálu. Kontrola a čistenie kanalizácie je vykonávaná raz ročne. Kontrola  kanalizácie bola vykonané v 15. 10. 2014, 05. 10. 2015, čistenie kanalizácie vykonané 18. 10. 2014. V roku 2016 bude kontrola stavu kanalizácie a čistenie vykonané v mesiacoch november resp. december. 

Podmienka 2.4
Prevádzkovateľ je povinný sledovať jedenkrát mesačne množstvo odoberanej pitnej vody vodomerným zariadením umiestneným na odbočke z verejnej vodovodnej siete a množstvo odoberanej pitnej vody odoberané vodomernými zariadeniami umiestnenými v prevádzke. Pri zistení výrazných rozdielov musí skontrolovať stav (tesnosť) vodovodnej prípojky (od vodomernej šachty na hranici verejného pozemku) a rozvodov vody pre pitné  a technologické účely v areáli prevádzky. Doklady musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Áno

Predložené boli mesačné záznamy o odbere pitnej vody. Súčet množstva odoberanej vody vodomermi v prevádzke je totožný s množstvom odobratej vody vodomerom, ktorý je umiestený v šachte na hranici verejného pozemku. Skúšky tesnosti nebolo potrebné vykonať. Neboli zistené rozdiely v odberoch pitnej vody.

Kontrola odpadov:
Podmienka 3

Prevádzkovateľ  jedenkrát   za    mesiac    skontroluje   vo   vyčlenených priestoroch                                          na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, z hľadiska možných              nežiadúcich únikov   a  vplyvov na životné prostredie, skontroluje označenie skladu  a obalov,

množstvo a  druh uložených odpadov. 

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Áno

Predložené boli mesačné záznamy  o kontrole    vyčlenených   priestorov  na zhromažďovanie odpadov,  evidencia  o  odpadoch,  evidenčné  listy  odpadov,   sprievodné listy nebezpečných odpadov. Nebezpečné odpady boli zneškodňované oprávnenou osobou:    Ing.   Ondrej Lazoň, Technol, Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery – Brezany. 
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01Prievidza (č. OU-PD-OSZP-2016/015624 zo dňa 18. 07. 2016). V čase kontroly boli v sklade uložené iba ostatné odpady. Prevádzkovateľ uviedol, že nebezpečné odpady sú bezodkladne po ich vyprodukovaní odovzdané na zneškodnenie. 

Kontrola spotreby energií:
Podmienka 5

 Prevádzkovateľ musí monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií jedenkrát              mesačne  a viesť jej evidenciu, ktorú na požiadanie predloží k nahliadnutiu inšpekcii.

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Áno

Predložená bola evidencia o spotrebe elektrickej energie a plynu. Podľa záznamov prevádzkovateľ sleduje spotreby elektrickej energie a plynu v závislosti  na   kg pozinkovaného materialu. 

Podávanie správ:
Podmienky  6.2

6.2
Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu. 

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Nie

Podmienka 6.3

6.3   
Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Nie

Podmienka 6.4

6.4
Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania  ovzdušia  je povinný oznámiť      vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a  emisiách                               za uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Nie

K.
Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia
V prevádzke neboli zistené zmeny oproti stavu, ktorý je popísaný v časti „Opis a organizácia prevádzky“. 

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti s podmienkami povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly  č. 45/2016/Pet/Z  bola   vypracovaná  v Banskej Bystrici  dňa  03. 11. 2016.
Podpisy:

za SIŽP-IŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:

Ing.  Mária Petrová    - inšpektorka                                                    ........................................
Ing.  Katarína Raučinová - vedúca odboru 

                     ...........................................                                                                                              

Správa z environmentálnej  kontroly č. 45/2016/Pet/Z  bude doručená prevádzkovateľovi poštou.
Strana 2 z 5

[image: image1.wmf]_1538987948.bin

