
[image: image1.wmf]
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6936-27881/47/2016/Beň

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE 

č. 38/2016/Beň/Z

vykonanej v prevádzke  „Farma brojlerov Chalmová“ prevádzkovateľa NAVI spol. s r. o., Dlhá č. 52, 971 01 Prievidza.

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

A. Kontrola

Typ kontroly:


Bežná

Výsledok:                           § 35 ods. 1 zákona o IPKZ - súlad

B. Orgán štátneho dozoru 

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Inšpektori:


Mgr. Branislav Beňovič, Ing. Ján Kurillo                                        

Telefón:


048/ 471 96 56

Elektronická adresa:

branislav.benovic@sizp.sk 

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

NAVI spol. s r. o.

Adresa sídla:


Dlhá č. 52

IČO:


  
31 618 651

Kontrola oznámená dňa:
22.08.2016,
spôsob:
Telefonicky

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa: 

Ivan Kaniansky, konateľ spoločnosti

Telefón:

          0905 621 099

Elektronická adresa:

navisro@mail.t-com.sk
Názov podľa IP:

Farma brojlerov Chalmová

Adresa prevádzky:
          Chalmová 29, 30, 972 45 Bystričany

Variabilný symbol:

470860107

Integrované povolenie:
č. 672 – 11742/2008/Pol/470860107

Vydané:


04.04.2008

Právoplatné:


20.04.2008

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40000 kusov hydiny.             

D. Priebeh kontroly

Kontrolované obdobie:
1.1.2015 ( 24.08.2016



Začatie kontroly:

24.08.2016

Vypracovanie správy:

06.09.2016

E. Zameranie kontroly

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a aktuálny stav činnosti prevádzky. 

F. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Chov hydiny spočíva vo výkrme brojlerových kurčiat. Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory: administratívna budova, 6 chovných hál (chovné haly č. 1 až č. 6), spojovacia chodba, dezinfekčný brod, 12 zásobných nádrží na skladovanie krmiva, príručný sklad, studňa a vodáreň, rozvody vody, 4 žumpy, teplovzdušné agregáty, stacionárny zdroj elektrickej energie (dieselagregát), napájací a kŕmny systém, vetranie a vykurovanie hál, spevnené manipulačné plochy, kafilérny box. 

Vstupné suroviny a pomocné materiály používané pri chove hydiny sú privážané cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčný brod napustený dezinfekčným prostriedkom. Pred vstupom do chovných objektov sú umiestnené suché dezinfekčné rohože. Hydina je chovaná v 6 chovných objektoch z oceľovej konštrukcie. Chovná plocha každej haly je 2400 m2. Chovné haly sú zateplené. Podlaha v chovných halách je z nepriepustného betónu na zhutnenom štrkovom podklade. K vybaveniu hál patria teplomery s vlhkomermi. Pri každej chovnej hale je vybudovaná betónová manipulačná plocha na manipuláciu s hlbokou podstielkou a na betónovom základe sú postavené vertikálne oceľové nádrže na skladovanie kŕmnych zmesí. Na hospodárskom dvore je umiestnených 12 zásobných nádrží na skladovanie krmiva s celkovou kapacitou 300  m3 (12 x 25 m3). Krmivo sa do skladovacích nádrží dopravuje pneumaticky cez cyklónové uzávery.

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

G. Použité podklady 

· Hlásenia zaslané na SHMÚ Bratislava

· Protokol o odovzdaní zariadenia na úpravu vody a vodomeru

· Oznámenie údajov na znečisťovanie ovzdušia za rok 2015

· Evidenčné listy odpadov za roky 2015 a 2016 /1. -7./ 

· Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s nimi za rok 2015, typ dokladu P

· Údaje o odbere vody z vodného zdroja za rok 2015

· Evidencia dezinfekcie a deratizácie za rok 2015

· Analýza vody za rok 2015

· Doklad o odbere odpadových vôd za rok 2015 a 2016

· Skúšky tesnosti žúmp

· Prevádzkový denník na veterinárne asanačné zariadenie 

H. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

Bod 1.5 

Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky:

a) zariadenia slúžiace na chov brojlerových kurčiat

b) zariadenia na prísun a na skladovanie krmiva

c) rozvod vody

d) chladiaci kafilérny box

e) zariadenia VAZ

f) kanalizáciu a odvedenie odpadových vôd a chovných hál

g) žumpy na sústreďovanie splaškových odpadových vôd a odpadových vôd zo sanitácie chovných objektov, priestorov VAZ vrátane chladiaceho kafilérneho boxu a žumpu na sústreďovanie odpadových vôd z dezinfekčného brodu, žumpy na sústreďovanie vôd z povrchového odtoku hnojiska.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno
Pri kontrole dňa 24.08.2016 bol preukázaný súlad vyššie uvedených zariadení s prevádzkovými predpismi a všetky zariadenia boli v dobrom technickom stave, nakoľko zariadenia slúžiace na chov brojlerových kurčiat boli bez poruchy tiež zariadenia na prísun a skladovanie krmiva patria k najmodernejším a boli vo vyhovujúcom stave stave. Tiež rozvody vody a kafilérny box, zariadenia VAZ, kanalizáciu a žumpy majú na starosti zamestnanci údržby, ktorý priebežne kontrolujú a čistia, udržiavajú a v prípade potreby opravia spomínané zariadenia.

Bod 1.6

Prevádzkovateľ musí priebežne vykonávať zber kadáverov do príslušných nepriepustných nádob a bezodokladne ich ukladať do chladiaceho boxu VAZ, ktorý následne musí uzavrieť. Zneškodňovanie kadáverov vykonávať v spaľovacej peci Volkan 400. Umývanie a dezinfekciu zberných nádob kadáverov je povinný vykonávať po každom ich vyprázdnení. V prípade poruchy spaľovacej pece zneškodňovanie kadáverov vykonávať prostredníctvom oprávnenej osoby. O množstve kadáverov a ich zneškodnení musí viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Podľa preukázanej prevádzkovej evidencie sa vykonáva priebežný zber uhynutých kadáverov príslušným pracovníkom prevádzkovateľa. Tieto sú následne ukladanédo chladiaceho VAZ boxu a podľa množstva a kapacity priebežne spaľované v spaľovacej peci. V evidencii je zapísaná aj dezinfekcia a umývanie zberných nádob na kadávery pri ich vyprázdnení. Porucha na spaľovacom zariadení v kontrolovanom období nenastala. 

Body 1.7 a 1.8

· Hromadný úhyn hydiny je povinný hlásiť štátnemu veterinárnemu lekárovi.

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne vykonávať deratizáciu prevádzky. 

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Pri kontrole dňa 24.08.2016 bolo preukázané, že v kontrolovanom období nedošlo k hromadnému úhynu hydiny. Deratizácia sa vykonáva zamestnancom prevádzkovateľa, ktorý vlastní platné osvedčenie na vykonávanie týchto činností, čo bolo dokladované pri kontrole. V prevádzke bola vykonaná deratizácia v mesiaci september roku 2015 a v roku 2016 v mesiaci január. Doklady, evidencia o deratizácii a dezinfekčný plán boli predložené pri kontrole. 

4. Odber vody

Prevádzkovateľ je povinný minimálne dvakrát ročne zabezpečiť kontrolu kvality pitnej vody zo zdroja podzemnej vody podľa príslušných platných právnych predpisov, ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
Bod 4.2

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odobratého množstva podzemnej vody z vŕtanej studne meradlom na tento účel určeným (vodomerom) a musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy o množstve odobratej podzemnej vody zo zdroja podzemnej vody. Meradlo musí spĺňať požiadavky platných právnych predpisov o meradlách a metrologickej kontrole. 
Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Pri kontrole boli preukázané záznamy o odoberaní podzemnej vody v prevádzkovom denníku. Všetky údaje sú v súlade s integrovaným povolením a neboli prekročené hraničné limity. Tiež bol predložený protokol o metrológii predmetného meradla na odber podzemných vôd. 

Bod 4.3

Prevádzkovateľ je povinný minimálne dvakrát ročne zabezpečiť kontrolu kvality pitnej vody zo zdroja podzemnej vody podľa príslušných platných právnych predpisov, ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Prevádzkovateľ preukázal a vykonal kontrolu kvality pitnej vody v rokoch 2015 a 2016, čo bolo dokladované Protokolmi o skúške z dní 21.07.2015, 11.06.2015, 31.03.2016. Podľa všetkých predložených protokolov boli odobraté vzorky vôd vyhovujúce.

Bod 6.6

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať jedenkrát za deň vizuálnu kontrolu stavu naplnenia žúmp a zabezpečiť ich vyčerpanie, pri dosiahnutí výšky hladiny odpadových vôd maximálne do 2/3 výšky žumpy. Odpadové vody zneškodňovať oprávneným subjektom. O kontrole a vyčerpaní viesť záznam v prevádzkovej evidencii. 

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno 

Prevádzkovateľ podľa tejto podmienky integrovaného povolenia vykonáva vizuálnu kontrolu naplnenosti žúmp prostredníctvom povereného pracovníka. Pri dosiahnutí predmetnej výšky sa obsah žúmp vyváža k oprávnenému subjektu. Pri kontrole boli predložené doklady o odbere odpadových vôd z ČOV Bystričany z dní 26.01.2015, 27.01.2015, 22.05.2015, 25.05.2015, 13.07.2015, 14.09.2015, 04.01.2016, 07.01.2016, 25.03.2016, 23.06.2016, 17.08.2016. 

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov

Bod 6

Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b) zhromažďovať odpady triedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

c) zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,

d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému poškodeniu a odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov, 

              viesť a  uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá   

              a o ich zhodnotení a zneškodnení. 

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno 
Prevádzkovateľ všetky vznikajúce odpady zaraďuje podľa Katalógu odpadov podľa príslušných katalógových čísiel. Všetky druhy odpadov sú zhromažďované v sklade prevádzkovateľa a sú umiestnené v plechových a plastových nádobách na to určených. Je zabezpečená ochrana pre nežiaducim únikom prostredníctvom záchytných vaní, uzatvorených nádob a skladové priestory sú uzamknuté. Nebezpečné odpady sú zhromažďované tiež podľa druhov a sú riadne ako aj miestnosť na ich skladovanie identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Vybrané nádoby na skladovanie ostatných ako aj nebezpečných odpadov sú sudy, ktoré sú vo vyhovujúcom stave, nebol z nich pri kontrole žiadny únik a sú vyhovujúce na takéto účely. Sudy sú uzatvárateľné a preto aj pri manipulácii nehrozí žiadny nežiaduci únik do životného prostredia. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil všetky evidenčné listy vznikajúcich odpadov, vedie o nich evidenciu v rámci platnej legislatívy a neboli nájdené žiadne nedostatky vo vedení či uchovávaní predmetnej evidencie.

I. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia. 

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ  súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia. 

Správa z environmentálnej  kontroly č. 38/2016/Beň/Z bola vypracovaná v                           Banskej Bystrici dňa 07.09.2016.

Podpisy:

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:

Mgr. Branislav Beňovič, inšpektor                                    .............................   

Ing. Ján Kurillo, inšpektor                                               .............................
strana 1 z 7

_1534655024.bin

