Číslo: 5706-19990/2022/6-4/470300216/Z6-SP                                 Banská Bystrica 6.6.2022

# R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 a č. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a č. 10 zákona o IPKZ a § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u    i n t e g r o v a n é h o    p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 5082-28825/2016/Mkš,Kri/470300216 zo dňa 14. 09. 2016 v znení jeho neskorších zmien (ďalej  len „integrované povolenie“), pre prevádzku:

„Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“,

Vieska 394

965 01 Ladomerská Vieska

(ďalej len „prevádzka“),

# prevádzkovateľa:

# Názov:	               	NEMAK Slovakia, s.r.o.

# Adresa:	               	Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska

# IČO:  	36 042 773

Variabilný symbol:		     470300216,

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorou

- povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň technologických odpadových vôd - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ (bod a);

- mení integrované povolenie (bod b).

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň technologických odpadových vôd - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“,  ktorá je umiestnená na parcele registra C-KN č. 64/1 a č. 64/5, v k. ú. Horné Opatovce (ďalej len „vodná stavba“) na účel čistenia technologických odpadových vôd z procesu vysokotlakového odlievania Al odliatkov s kapacitou 6000 EO(CHSKcr). Stavba je členená
na stavebné objekty SO 01 - ČOV na parcele registra C-KN č. 64/1 v k. ú. Horné Opatovce,
SO 03 - Areálový rozvod vody na parcele registra C-KN č. 64/1 a č. 64/5 v k. ú. Horné Opatovce, SO 04 - Areálový rozvod kanalizácie na parcele registra C-KN č. 64/1 v k. ú. Horné Opatovce, SO 05 - Areálový rozvod médií na parcele registra C-KN č. 64/1 a č. 64/5 v k. ú. Horné Opatovce a prevádzkové súbory PS 01 Technologická časť, PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 03 Prevádzkový rozvod stlačeného vzduchu (ďalej len „stavba“).

# Stavebníkom stavby je Nemak Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerska Vieska, IČO: 36 042 773.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali: Ing. František Víťazka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“)
pod registračným číslom 2952*A1; Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2402*Z*5-6.

# Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

    - Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

    - Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ vodnej stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii vodnej stavby a jeho adresu
do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie
na uskutočňovanie vodných stavieb.

    - Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín  skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia.

    - Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.

    - Stavebník je povinný z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby doriešiť a odstrániť nasledovné nedostatky:

- nie sú určené požiadavky na rebrík z dôvodu kontroly a údržby strechy a preto nie
je možné posúdiť jeho bezpečnosť, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3282;

- nie sú dostatočne určené požiadavky pre prístup do šachiet pre ich kontrolu a údržbu, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných šácht) alebo STN 73 3282 (pri stúpadlových rebríkov). (pri použití vyrovnávacieho prstenca nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282);

- súčasťou projektu nie sú pozdĺžne profily (SO 03 a SO 04) a z toho dôvodu nie je možné posúdiť výškové usporiadanie stavebných objektov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.;

- stavebné výkresy neobsahujú schémy elektrických rozvádzačov, čo nie je v súlade
s § 9 ods. 1 písm. e), písm. h) a ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

    - Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii
je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len
ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila
ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

    - Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska
v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    - Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.

    - Spevnené plochy musia byť riešené tak, aby počas ich používania nedochádzalo
k znečisteniu vôd a pôdy v zmysle § 16 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

    - Motorické zdvíhacie alebo posuvné brány, technológia sa musia zreteľne označiť podľa
§ 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.

    - Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR
č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    - Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných pripadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

    - Stavebník je povinný dodržať podmienky určené spoločnosťou Veolia Utilities Žiar
nad Hronom, a.s.:

  - Stanovené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia, bilančné množstvá a určenie miesta a periodicity pre vykonávanie kontrolných analýz, budú predmetom dodatku
ku zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.

  - Akékoľvek zásahy do vodovodov a kanalizácií, tepelných rozvodov, elektrických rozvodov a rozvodov stlačeného vzduchu a zemného plynu (prípadne prácu
v ochrannom pásme) v správe, alebo vlastníctve Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. je možné vykonávať len za účasti zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa, podľa ním stanovených technických podmienok. V prípade poškodenia, je stavebník povinný
na vlastné náklady poškodené rozvody uviesť do pôvodného stavu.

    - Stavebník je povinný pred začatím stavby dodržať podmienky určené správcom elektroenergetických zariadení v majetku Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina (ďalej len „SSD”):

  - Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie presnej trasy podzemných káblových vedení v majetku Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina (ďalej len “SSD”) na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) prostredníctvom určeného pracovníka strediska údržby SSD v danej lokalite.

  - Stavebník je povinný dodržať od energetických zariadení ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Stavebník
je povinný dodržať pri NN vzdušných vedeniach manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

  - Stavebník je povinný v prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu (pozn. pri nedodržaní uvedenej podmienky SSD pri opravách a rekonštrukciách vlastných zariadení nezodpovedá
za prípadné poškodenie iného zariadenia).

  - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD,
ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

  - Stavebník je povinný v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia túto skutočnosť neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

  - Stavebník je povinný pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia,
s potvrdením v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom
do stavebného denníka.

    - Stavebník je povinný dodržať podmienky určené spoločnosťou SPP - distribúcia,
a.s. Bratislava (ďalej len „SPP-D”):

  - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností
je stavebník povinný požiadať SPP - distribúciu, a.s. (ďalej len „SPP-D”)
o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/).

  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

  - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m
na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako ,NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 150 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov,
so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové,
ako aj bezvýkopové technológie.

  - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m
od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia
a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

  - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

  - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

  - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník
je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

  - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

  - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

  - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

  - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601.

  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem.

  - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle
STN 73 6005 a TPP 906 01.

  - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

  - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

  - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí
budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením
prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Stavebník je povinný za účelom preškolenia kontaktovať zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distrubucia.sk.

  - Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu plynárenského zariadenia vo vlastníctve SPP - distribúcia, a.s. a aby ani po uvedení objektu do užívania nenastalo ovplyvňovanie, prípadne poškodenie plynárenského zariadenia.

  - Na všetky práce vykonávané v menšej vzdialenosti ako min. 4 m od osi plynovodu
je možné vykonávať len na základe povolenia na prácu od PDS, ktorý v povolení urči podmienky. Na tieto práce sa musí vypracovať technologický, resp. pracovný postup
s harmonogramom prác podľa ktorých sa budú práce vykonávať.

    - Prevádzkovateľ a stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Žiar
nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany ovzdušia:

  - Zabezpečiť výšku výduchu (VN14) v súlade s príl. č. 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (pozn. min. výška výduchu musí byť min 1,5 m
nad strechou objektu).

  - Meracie miesta na výduchu vrátane umiestnenia a realizácie meracích (vzorkovacích) otvorov z hľadiska reprezentatívnosti merania (vzdialenosti za a pred miestami porúch prúdenia), požiadaviek na otvory (veľkosť, kolmosť a tesnosť uzáverov), požiadaviek na dispozičnú dostupnosť, na obmedzenie vplyvov okolitého prostredia a bezpečnosť je potrebné realizovať podľa najnovšej platnej technickej normy. Zároveň je potrebné pripraviť meracie miesto aj pred adsorpčným filtrom.

    - Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z.
v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

    - Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok
do podzemných a povrchových vôd. Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

    - Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky
na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

    - Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2023.

    - Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou
pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

    - Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

    - Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.

    - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác
so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami
a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

    - Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.

    - Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

    - Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.

    - Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:

- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie
pre potreby investora.

- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia
§ 77 zákona o odpadoch.

- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak
ako v súlade so zákonom o odpadoch.

- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady
o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby
a kópiu vyjadrenia tohto orgánu vydanú k stavebnému konaniu.

    - Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa kapitoly J. tohto rozhodnutia.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať
len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

- podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizuje znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia nasledovne:

- v oblasti ochrany ovzdušia, v časti integrovaného povolenia I., v kap. A., ods. č. 3.,
a v časti II., v kap. B., ods. č. 5. dopĺňa a aktualizuje podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení a udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod
č. 1 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien v súvislosti s povoľovanou vodnou stavbou resp. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania tak, ako sú uvedené v časti integrovaného povolenia II., kap. B., ods. č. 1. bod č. 1.3 a v časti II. v kap. I., ods. č. 1., bod č. 1.3;

- v oblasti povrchových a podzemných vôd, v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., ods. 5. bod č. 5.3 resp. v časti II., v kap. A., ods. č. 3., bod č. 3.2.3 aktualizuje podmienky na vykonávanie činnosti v súvislosti s vodnou stavbou v rámci vydaného súhlasu podľa
§ 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.7.2018 vo vzťahu ku zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami (napr. skladovanie pomocných chemických látok prípadne zhromažďovanie nebezpečných odpadov) v prevádzke;

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. A., sa ruší text v ods. č. 3. „Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia“, a dopĺňa sa novy text s nasledovným znením:

- Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

- V zmysle zákona č. 137/2010 o ovzduší (ďalej len „zákon o vzduší“)  a podľa prílohy
č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“)
je prevádzka zaradená do kategórie 2.8 b) - 1 Tavenie neželezných kovov vrátane
zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou nad 20 t.deň-1.

- Súčasťou prevádzky je zariadenie na čistenie priemyselnej odpadovej vody s obsahom znečisťujúcich látok z výrobného procesu tlakového liatia - „Čistiareň technologických odpadových vôd - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ (ďalej len „ČOV“), ktoré je v zmysle zákona o ovzduší a vyhlášky zaradené do kategórie 5.3 b) - 2 /stredný zdroj znečisťovania ovzdušia s kapacitou 6000 EO(CHSKcr)/.

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa dopĺňa nový text v ods. č. 1. „Charakteristika a organizácia prevádzky“ s nasledovným znením:

# Priemyselná odpadová voda z procesu tlakového liatia (s obsahom znečisťujúcich látok
z deliacich prostriedkov, vody po brúsení, emulzií z odlievacích lisov alebo hydraulické oleje) je prečistená v čistiarni priemyselnej odpadovej vody, ktorá pracuje  na  princípe  destilácie. Zvyškový  odpad  z odparovacieho  procesu  (koncentrát)  sa  v stanovených  intervaloch
(po  naplnení skladovacej kapacity) odovzdáva oprávnenému subjektu na zneškodnenie. Zvyškovú prečistenú odpadovú vodu (demineralizovaná voda) je možné opätovne použiť
vo výrobnom procese resp. je vypúšťaná kanalizačnou stokou s revíznou šachtou (odber vzoriek) do verejnej kanalizácie v správe iného právneho subjektu.

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.1 „Oblasť ovzdušia“, dopĺňa nový ods. 5.1.8 s novým textom s nasledovným znením:

- Čistiareň technologických odpadových vôd (ČOV)

# pre účel obmedzovania emisií organických plynov a pár do ovzdušia (TOC) z procesu čistenia priemyselnej odpadovej vody (ČOV) sú spojené plynné prúdy
z neutralizačnej nádoby, plynné zvyšky po kondenzácii komprimovaných vodných pár a z činnosti odparovacieho zariadenia zvedené do filtra s náplňou z aktívneho uhlia (1,2 t), v ktorom sú súčasne adsorbované aj pachové látky; vyčistená vzdušnina je odťahovaná vzduchotechnickým potrubím do jedného oceľového výduchu (VN14); meracie miesto zodpovedá požiadavke STN EN 15259.

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.2 „Oblasť povrchových a podzemných vôd“ ruší text v bode č. 5.2.2 a dopĺňa sa novým textom s nasledovným znením:

- Priemyselná odpadová voda

priemyselná odpadová voda s obsahom znečisťujúcich látok (pochádzajúca najmä z technologického procesu liatia/nástreku, odmasťovania a čistenia foriem)
je gravitačne odvádzaná z haly 525/10,11(resp. 525/13.1,13.2,13.3) samostatnou kanalizačnou stokou do prečerpávacej šachty, odkiaľ je prečerpávaná a tlakovou kanalizačnou stokou akumulovaná v podzemnej nádrži objemu 29,3 m3 vybavenou signalizáciou naplnenia určeného objemu; priemyselná odpadová voda je následne privedená do ČOV, ktorá je založená na odparovaní vôd t.j. na princípe destilácie; vyčistená priemyselná odpadová voda je recyklovaná v technologickom procese resp. vypúšťaná do verejnej kanalizácie spôsobom a za podmienok jej správcu resp. vlastníka.

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.3 „Oblasť odpadov a nakladania so znečisťujúcimi látkami vo vzťahu ku prostrediu súvisiaceho s vodami“ sa dopĺňa nový riadok tab. v bode č. 5.3.1 písm. b) s nasledovným znením:

tab.: nebezpečné odpady

| č. parcely (KN) | technolog. časť prevádzky | označenie miesta skladovania | nebezpečný odpad1) | spôsob skladovania/ nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64/1 a č. 64/5 | odlievanie | spevnená plocha (JV strana haly 525/11), budova ČOV | NO24c) | akumulačná nádrž, technologické nádrže COV2) |

c)odpad kat. č. 161001; 2) zvyškové množstvo zahustených nečistôt vo forme tzv.
koncentrátu (predpokladané množstvo - 560 m3.r-1)

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.3 „Oblasť odpadov a nakladania so znečisťujúcimi látkami vo vzťahu ku prostrediu súvisiaceho s vodami“ sa dopĺňa nový riadok tab. v bode č. 5.3.2 písm. b) s nasledovným znením:

tab.: (vstupné suroviny, pomocné látky)

| č. parcely (KN) | technolog. časť prevádzky | označenie výrobnej haly | skupiny znečisťujúcich látok (ZL) | spôsob skladovania/ nakladania | zabezpečenie proti úniku ZL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64/1 a č. 64/5 | ČOV | - | 10% kyselina amidosírová; 10-20% NaOH; pomocné látky | 2x skladovacia nádrž/ICB kontajner obj. 1 m3) maloobjemové obaly (dodané výrobcom látok) | podlaha ČOV konštruovaná ako „biela záchytná vaňa“ (obj. 95 m3) s prečerpávacou jímkou (obj. 3 m3) |
|  |  |  | POV s obsahom ZL | 3x zásobná nádrž obj. ā 30 m3 (polypropylén/VB-1 až VB-3) |  |
|  |  |  |  | neutralizačná nádrž obj. 5 m3 |  |
|  |  |  |  | nádrž na koncentrát obj.30 m3 (polypropylén) |  |

POV - priemyselná odpadová voda s obsahom ZL

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., sa v ods. č. 3 „Technicko-prevádzkové podmienky“, ruší text v bode č. 3.2.3 „Priemyselné odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok “ a dopĺňa sa nový text s nasledovným znením:

    - Priemyselná odpadová voda

- Prevádzkovateľ je povinný v nadväznosti na vykonávanie čistenia priemyselnej odpadovej vody s obsahom znečisťujúcich látok (pozn. časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2):

- prevádzkovať ČOV a súvisiaci kanalizačný systém osobami zaškolenými dodávateľom technológie a v súlade s prevádzkovým poriadkom ČOV (vodnej stavby) vypracovaným odborne spôsobilou osobou a schváleným štatutárom (vlastníkom vodnej stavby); prevádzkový poriadok musí obsahovať pokyny a usmernenia obsluhy z hľadiska ochrany vôd;

- vypúšťať vyčistenú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie v mieste a spôsobom stanovenom v právoplatnom a účinnom „dodatku ku zmluve
o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd“ uzavretom s vlastníkom resp. správcom verejnej kanalizácie;

- dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky ČOV a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia a v súlade s právoplatným a účinným „dodatkom ku zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd“ uzavretým s vlastníkom resp. správcom verejnej kanalizácie; viesť pravidelne o prevádzke ČOV prevádzkový denník,

- zabezpečiť, aby všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy
(v rámci ČOV), na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami po stavebnej a technickej stránke vyhovovali ustanoveniam zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní
so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.

- Pre obdobie, v ktorom čistenie priemyselnej odpadovej vody s obsahom znečisťujúcich látok nie je vykonávané resp. ČOV nie je v prevádzke
je prevádzkovateľ povinný:

  - odvádzať priemyselnú odpadovú vodu (pozn. časť I., kap. B., ods. 5., bod
č. 5.2.2)  a akumulovať ju v žumpe objemu 29,3 m3,

  - určovať priebežný stav naplnenia žumpy podľa predchádzajúceho bodu zodpovedajúcim systémom so signalizáciou naplnenia určeného maximálneho objemu žumpy,

  - zabezpečiť:

- vykonávanie pravidelných kontrol žumpy, jej technického stavu
a funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ďalšej kontroly; viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom vykonané kontroly príp. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a termíny nasledujúcich kontrol,

- nakladanie s obsahom žumpy v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd resp. táto povinnosť prevádzkovateľovi nezaniká odovzdaním obsahu žumpy právnemu subjektu, ktorý zabezpečuje len jeho prepravu,

- v prípade odovzdania obsahu žumpy právnemu subjektu, ktorý zabezpečuje prepravu a nakladanie s obsahom obsahu žumpy v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd, zmluvnú úpravu uvedenej skutočnosti,

- evidenciu uzatvorených právoplatných a účinných zmlúv podľa písm. c) na požadované obdobie,

- resp. viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom umožňujúcim porovnanie celkového odobratého množstva vody na výrobné a prevádzkové účely /odber/ a objem odovzdaného obsahu žumpy /vývoz/,

- v prípade, že odber nie je možné určiť odčítaním z meracieho zariadenia, určenie odberu za príslušné obdobie podľa príloh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., sa v ods. č. 1. „Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“, ruší text v bode č. 1.1 a dopĺňa sa nový text s nasledovným znením:

# 1.1	Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky

# do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1, č. 1a/, 1b/, 1c/ a 1d/.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., sa v ods. č. 1. „Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“,  v bode č. 1.3 dopĺňa nová tab. č. 1d/ s nasledovným znením:

tab. č. 1d/ Emisný limit pre technologickú časť prevádzky „ČOV“

| Technologická časť prevádzky | Výška komína (m) /priemer (mm) | Odlučovacie zariadenia | Označenie výduchu | Znečisťujúca látka/Emisný limit HT g.h-1 / C mg.m-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TZL2) | TOC1) |
| ČOV | -3)/DN 350 | filtračné zariadenie s aktívnym uhlím | VN14 | < 200/150 | ≤ 500/150 |
|  |  |  |  | ≥ 200/20 | > 500/100 |

1) 4. skupina znečisťujúcich látok - organické plyny a pary, 3 a 4. podskupina; emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa nezapočítava; 2) 1. skupina znečisťujúcich látok, 3. podskupina (TZL- tuhé znečisťujúce látky); 3) príl. č. 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., sa v ods. č. 2. „Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách“,  ruší text v bode č. 2.1.3 a dopĺňa sa nový text s nasledovným znením:

    - Priemyselná odpadová voda

- Prevádzkovateľ je povinný v nadväznosti na vykonávanie čistenia priemyselnej odpadovej vody s obsahom znečisťujúcich látok (pozn. časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) zabezpečiť aby množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťanej odpadovej vode neprekročili hodnoty stanoveného množstva a limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia v právoplatnom
a účinnom „dodatku ku zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd“ uzavretom s vlastníkom resp. správcom verejnej kanalizácie.

- V období, v ktorom čistenie priemyselnej odpadovej vody s obsahom znečisťujúcich látok nie je vykonávané resp. ČOV nie je v prevádzke sa odpadová voda z prevádzky nevypúšťa. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťanej odpadovej vode sa neuplatňujú.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa v ods. č. 1. „Kontrola emisií do ovzdušia“,  ruší text v bode č. 1.3 a dopĺňa sa nový text s nasledovným znením:

# 1.3 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať podľa tabuľky č. 3. resp. č. 3a).  Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa v ods. č. 1. „Kontrola emisií do ovzdušia“,  dopĺňa v bode č. 1.3 nová tab. č. 3a) s nasledovným znením:

# tab. č. 3a) Kontrola emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia (ČOV)

| Technologická časť prevádzky | Zdroj emisií4) | Odlučovacie zariadenia | Emitovaná látka | Interval periodického Merania [rok ] | Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavenie, Tepelné spracovanie odliatkov, Apretácia, Nástrojáreň | ČOV | filtračné zariadenie s aktívnym uhlím /- | TOC1),2) | 6 resp. 3 4),5) | STN EN 12619 |
|  |  |  | TZL3) |  | STN EN 13284-1 |

- 4. skupina znečisťujúcich látok - organické plyny a pary, 3 a 4. podskupina; emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa nezapočítava;

- príloha č. 3 k „vyhláške“;

- 1. skupina znečisťujúcich látok, 3. podskupina (TZL- tuhé znečisťujúce látky),

- Prevádzkovateľ je povinný vykonať 1. periodické oprávnené meranie po 3 rokoch od vykonania 1. jednorazového merania a ďalšie v lehote:

  - tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT;

  - šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT;

- (LHT pre TZL = 500 g.h-1; LHT pre pre prchavé organické látky /TOC/  = 3000 g.h-1);

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa v ods. č. 2. „Kontrola odpadových vôd“,  ruší text v bode č. 2.3 a dopĺňa sa nový text s nasledovným znením:

# 2.3	Priemyselná odpadová voda

- Prevádzkovateľ je povinný v nadväznosti na vykonávanie čistenia priemyselnej odpadovej vody s obsahom znečisťujúcich látok (pozn. časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) preukazovať dodržanie množstva a limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťanej odpadovej vode v zmysle príslušných ustanovení právoplatného a účinného „dodatku ku zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd“ uzavretom s vlastníkom resp. správcom verejnej kanalizácie.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy (o.i. určujúcej všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií). Odporúčané metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt
a kvalitatívnych cieľov vo vodách sú uvedené v príslušných právnych predpisoch ochrany vôd. Ak limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde, možno použiť aj inú metódu.

- Prevádzkovateľ je povinný vzhľadom na technológiu čistenia priemyselnej odpadovej vody vykonávať prevádzkový monitoring aj v ďalších miestach ČOV a kanalizácie /okrem miesta odberu podľa „dodatku ku zmluve o dodávke ...“/, ktoré sú rozhodujúce pre riadenie, sledovanie stability a efektívnosti procesov čistenia odpadovej vody a na ich zdokumentovanie, a to v zmysle požiadaviek
na prevádzkový monitoring zapracovaných do prevádzkového poriadku ČOV.

- V období, v ktorom čistenie priemyselnej odpadovej vody s obsahom znečisťujúcich látok nie je vykonávané resp. ČOV nie je v prevádzke sa odpadová voda z prevádzky nevypúšťa. V uvedenom období sa podmienky na kontrolu podľa písm. a) až c) neuplatňujú.

- v časti integrovaného povolenia II., sa ruší text v kap. J. „Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke“ a dopĺňa sa nový text s nasledovným znením:

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

  - Po ukončení vodnej stavby povolenej vo výrokovej časti rozhodnutia v písm. „a)“ (pozn. „Čistiareň technologických odpadových vôd - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“) je stavebník povinný podať návrh na povolenie dočasného užívania vodnej stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  - Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (o.i. skúšky tesnosti nádrží resp. havarijných a záchytných nádrží a rozvodov
na znečisťujúce látky), doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (o.i. atesty a certifikáty o vhodnosti použitých materiálov), overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

  - Pred ukončením stavby v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia
na skúšobnú prevádzku podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

  - Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ a stavebník zabezpečí vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok v časti I., v kap. I., v ods. č. 1. (pozn. bod č. 1.3). Pre potreby vykonania oprávneného merania pripraviť meracie miesta a príruby v zmysle platných právnych predpisov.

  - Prevádzkovateľ a stavebník je povinný pri uvedení technologickej časti zdroja
do prevádzky (pozn. ČOV) predložiť návrh Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania v súlade s podmienkami tohto povolenia a príslušných platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ a stavebník predloží príslušnému Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisií, prevádzkové predpisy súvisiacich technologických zariadení súvisiacich so stavbou podľa bodu a), aktualizovanú prevádzkovú evidenciu vypracovanú v súlade s vyhláškou
č. 231/2013 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie,
o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších právnych predpisov.

  - Stavebník je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Žiari nad Hronom návrh na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré musia byť obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.

Podmienky tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia vzťahujúce sa ku povoľovanej vodnej stavbe uvedenej vo výrokovej časti rozhodnutia podľa písm. „a)“ (pozn. „Čistiareň technologických odpadových vôd - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“) a to najmä k opisu prevádzky podľa časti I., kap. B., ods. č. 5, technicko-prevádzkovým podmienkam podľa časti  II., kap. A., ods. č. 3, stanoveným emisným limitom v časti II., kap. B., ods. 1., bod č. 1.3
a v časti II., kap. B., ods. 2., zisťovaniu údajov o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií v časti II., kap. I., ods. 1., resp. v časti II., kap. I., ods. 2. sú v platnosti
od jej uvedenia do prevádzky. Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

# O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 a č. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a č. 10 zákona o IPKZ a § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“, Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 042 773 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zastúpení INECO, s.r.o., Banská Bystrica doručenej inšpekcii dňa 31.1.2022.

Vlastníkom pozemkov, na ktorých bude uskutočnená vodná stavba uvedená v ods. a)
tohto rozhodnutia, t. j. pozemky parc. registra C-KN č. 64/1 a č. 64/5, v k. ú. Horné
Opatovce je prevádzkovateľ a stavebník. Účastníkmi konania sú INECO, s.r.o., Banská Bystrica, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom,  Mesto Žiar nad Hronom a projektanti Ing. František Víťazka a Ing. Peter Jasenák.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila oznámením č. 5706-12002/47-6-4/2022 zo dňa 1.4.2022 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Inšpekcia
v súlade s § 11 ods. 5 písm. a)  zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon
nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ,
pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

# Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

# Súčasťou konania je aj udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ
v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu
a na zmenu stavby.

V konaní boli inšpekcii doručené vyjadrenia resp. stanoviská od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len“ OÚ ŽP“) - ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Mesta Žiar nad Hronom. Mesto Žiar nad Hronom ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zastúpení primátorom mesta vydalo pod č. OSP-2953/2021, O:22202/2021 zo dňa 2.11.2020 záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona, podľa ktorého súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Súčasne so žiadosťou stavebníka boli doručené vyjadrenia vlastníkov resp. správcov inžinierskych sietí v dotknutom území - Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, SPP - D, a.s., Bratislava, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia boli doručené stanoviská OÚ ŽP ochrany ovzdušia a Mesta Žiar nad Hronom. Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do príslušných podmienok zmeny integrovaného povolenia, a to najmä v časti „a)“ - podmienky pre uskutočnenie stavby resp. v príslušných častiach II. kap. A. až kap. K integrovaného povolenia.

V konaní OÚ ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie po doplnení požadovaných dokladov potvrdil súlad žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s podmienkami určenými v rámci zisťovacieho konania predmetného zámeru.

Predmetný zámer posudzoval Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci zisťovacieho konania a rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP -2018/000693-N zo dňa 12.01.2018 rozhodol, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia podľa § 140c stavebného zákona listom č. 5706-14676/47-6-4/2022 zo dňa
25. 04. 2022 upovedomila Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie o začatí konania o zmene integrovaného povolenia a zaslala tiež kópiu žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí
zo zisťovacieho konania a projektovú dokumentáciu. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie v konaní zaslal inšpekcii stanovisko č. OU-ZH-OSZP-2022/005635-002 zo dňa 16. 05. 2022 v zmysle ktorého je žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia tak, že v oblasti ochrany ovzdušia, v časti integrovaného povolenia I., v kap. A., ods. č. 3., a v časti II.,
v kap. B., ods. č. 5. doplnila a aktualizovala podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení a udelila súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod
č. 1 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien v súvislosti s povoľovanou vodnou stavbou resp. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona
o IPKZ určila emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania uvedené v časti integrovaného povolenia II., kap. B., ods. č. 1. bod č. 1.3 a v časti II. v kap. I., ods. č. 1., bod č. 1.3. Inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd, v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., ods. 5. bod č. 5.3 resp. v časti II., v kap. A., ods. č. 3., bod č. 3.2.3 aktualizovala podmienky na vykonávanie činnosti v rámci vydaného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré
nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.7.2018 vo vzťahu ku zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami (napr. skladovanie pomocných chemických látok prípadne zhromažďovanie nebezpečných odpadov) v prevádzke;

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie vodnej stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na  výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania
na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná

riaditeľka inšpektorátu

1 Príloha

- projektová dokumentácia overená v konaní (len pre stavebníka)

## Doručuje sa:

- INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

- Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

- Mesto Žiar nad Hronom, primátor mesta, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

- Ing. František Víťazka-STAVIT, ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom

- Ing. Peter Jasenák -STAVIT, ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom

## Na vedomie:  (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

- Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01  Žiar nad Hronom

- SPP - D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Stredoslovenská distribučná, a.s. - Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom

- Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., UC2 BB, Zvolenská 21, 974 05 Banská Bystrica