SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

SLOVNAFT

Hydrogenačná rafinácia palív 2 a 6

(Prevádzka P 3.2)

Bratislava, 22. február 2008

ZIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4           Prílohy k textovej časti

# A     Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1  Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | SLOVNAFT, a.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi Generálny riaditeľ |  |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B | Príloha č. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Peter Guliš, osoba poverená pre IPKZ HSE – SLOVNAFT, a.s. - Rafinéria Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4054, kl. 4054 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908-405024 e-mail : peter.gulis@slovnaft.sk | Príloha č. P1.5- 1 |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Spracovatelia základnej žiadosti sú uvedení v základnej žiadosti. Spracovatelia zmeny žiadosti: SLOVNAFT VÚRUP, a.s. | Príloha č. |  |

## A 2 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Hydrogenačná rafinácia palív 2 a 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, okres Bratislava II, Bratislava - Ružinov Areál SLOVNAFT, a.s. Hydrogenačná rafinácia palív 2 (HRP 2) - blok 55 S Hydrogenačná rafinácia palív 5 a 6 (HRP 5,6) – blok 55 J |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | HRP 2 a 6 vrátane HRP 5 : 12 exponovaných 0 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby : Hydrogenačná rafinácia palív 2 (HRP 2), 23.1.1995 (Rozsiahla rekonštrukcia) S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. Hydrogenačná rafinácia palív 5 (HRP 5), 14.05.1974 |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 1.2 Rafinérie minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | Projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita na spracovanú surovinu | rok 2005 |
|  |  | HRP 2, BTX | 184 000 | 114 786 |
|  |  | HRP 6, Pe | 552 000 | 406 897 |
|  |  | HRP 5 | 110t/h | 0 |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná/max. | rok 2005 |
|  |  | HRP 2 | 8000 / 8760 | 7358 |
|  |  | HRP 6 | 8000 / 8760 | 7634 |
|  |  | HRP 5 | 8000/740 | 0 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia, atď.). D10 Spaľovanie na pevnine. |  |  |

| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťo-vania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 4. Chemický priemysel 4.3.1 Rafinérie ropy Veľký zdroj znečistenia ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |

## A 3 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

- Vplyvy VJ HRP 2 a HRP 6 na životné prostredie boli hodnotené v rámci správy o  hodnotení projektu EFPA (APOLLO) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a v nasledujúcich projektoch SLOVNAFT, a.s. ako súčasť celkového vplyvu výroby SLOVNAFT, a.s. na dotknuté územie (Záverečné stanovisko MŽP SR k zámeru „Spracovanie ťažkých ropných frakcií“, Zn: 2959/1994-4.2 zo dňa 26.10.1995).

## A 4  Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | - |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Povolenie pre uvedenie objektu do skúšobnej prevádzky stavby “Hydrogenačná rafinácia palív – V. linka ” z 13.11.1969 Povolenie pre uvedenie objektu do trvalej prevádzky stavby „Hydrogenačná rafinácia palív – V.linka” zo 14.5.1974 Kolaudačné rozhodnutie, povolenie na používanie stavby „Rekonštrukcia HRP 5” z 11.10.-1993, č.j. OÚŽP 03/1931/1993 Tu | P 2.2-14 P 2.2-15 P 2.2-16 |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 5063/55 Pozemok vlastní SLOVNAFT, a.s. HRP 5 | P 2 - 3 |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 5063/54, 56, 45, 65 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | 5502 Hydrogenačná rafinácia palív I – IV 5504 Hadrogenačná rafinácia palív V 5508 Redukčná stanica zemného plynu 5512 Hydrogenačná rafinácia MONY 5514 Komín 5517 Pece a komíny pre HRP I.-IV. 5518 Hydrogenačná rafinácia palív I. - IV. 5520 Kompresorovňa a velín 5521 Poľný horák 5522 Regulačná stanica plynu RS 6 5523 Rekompresná stanica 5524 Zmiešavacia stanica 5525 Rozvodňa NN - Rozvodňa NN HRP - 6 5540 Havarijná vaňa pre slop. nádrž H71 |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | HRP 2 HRP 6, HRP 5 |  |

## A 5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | SLOVNAFT, a. s. Hydrogenačná rafinácia palív 2 a 6 Prevádzka P-3.2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1155-1148/2007/Bal/370121306 z 13.02.2007 Rozhodnutie nadobudlo platnosť 05.03.2007 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | x |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Doplnenie žiadosti pre prevádzku P 3.2 Hydrogenačná rafinácia palív VJ HRP 2a6 o prevádzku VJ HRP 5. Táto VJ v súčasnosti nie je v prevádzke, bude v prevádzke v čase technologických odstávok VJ HRP 7 1-4 týždne za rok a pri výmene katalyzátora HRP 6 raz za 3-4 roky. Ďalšia zmena integrovaného povolenia sa týka zrušenia jestvujúcich vodných chladičov W602 a W603 na VJ HRP 6 a ich nahradenie výmennou plochou nového vzduchového chladiča A601. ( Projektová dokumentácia – príloha č. P 2.5) Súčasťou žiadosti je v súlade so Zákonom 245/2003 Z.z. §8 1. v oblasti ochrany ovzdušia : - udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, - udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu, - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, -udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 2. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. 3. v oblasti odpadov: - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúci územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja. 4. v oblasti ochrany zdravia ľudí : - na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 5. v oblasti ochrany prírody a krajiny : - vydávanie vyjadrení k vydaniu – stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo udržiavacie práce. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Prevádzkovanie HRP 5 Počet zamestnancov: 12 Počet exponovaných: 0 Výrobná kapacita: 648 758 t.rok-1 Prevádzková doba za rok (projektovaná / maximálna) 8000 / 8760 h. rok-1, súčasná 740 h/rok Výmena chladičov W602 a W603 na HRP 6 Vzduchový chladič A 601 Dodávateľ: Bronswerk Heat Transfer s.r.o. Kapacita novej jednotky chladenia: 66 047 kg/h Vstupná teplota do vzduchových chladičov: 110 °C Výstupná pracovná teplota: 50 °C Vstupný tlak: 51,2 bar Výstupný tlak: 51,01 bar Miesto inštalácie: nad existujúcu nádrž NaOH – T619 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | Prevádzkovanie HRP5 Jedná sa o existujúcu stavbu SLOVNAFT, a.s. a doplnenie prevádzkovania tejto linky do žiadosti o integrované povolenie. Výmena chladičov W602 a W603 na HRP 6 Kovoprojekta Brno, a.s. Šumavská 416/15, P.O.BOX 126, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | Kovoprojekta Brno, a.s. Šumavská 416/15, P.O.BOX 126, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Pre realizáciu prevádzkovania HRP 5 ako aj výmenu chladičov W602 a W603 nie je potrebné zabezpečiť uvoľnenie pozemku. HRP5 ako aj výmena chladičov na HRP 6 sa nachádza v priestoroch prevádzky HRP 2 a 6 v areáli SLOVNAFT, a.s. na bloku 55. Realizácia projektu výmeny chladičov sa vykoná v priestoroch prevádzky HRP 2 a 6 v areáli SLOVNAFT, a.s. na bloku 55. |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | Slovnaft VÚRUP, a.s. |  |  |  |  |  |

## A 6 Utajované a dôverné údaje (Príloha č. P 1 – dôverné údaje)(bez zmeny)

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1.1 | C 1.2.3 | Mapové podklady v mierkach 1 : 1000 a väčších (napr. 1 : 500) | Dispozičné riešenie podniku je dôverným údajom .zo strategického a bezpečnostného hľadiska |
| P 1.2 | B 3.1 | Popis technologických procesov | Informácie z dodávateľskej dokumentácie. V licenčných zmluvách s dodávateľmi je podnik viazaný mlčanlivosťou. |
| P 1.3 | C 1.1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok | Zoznam predstavuje obchodné tajomstvo podniku (aké materiály dodáva ktorý dodávateľ - najmä zahraničný). Výber dodávateľov je interného charakteru. |
| P1.4-1 P1.4-3 | C 2.2 C 3.3 | Medziprodukty Spotrebiče energií | Medziprodukty sú výsledkom technologických postupov, ktoré sú dôvernými údajmi podniku. Súpis spotrebičov energií. |

Pozn.: 	SLOVNAFT, a.s. súhlasí s poskytnutím všetkých údajov spadajúcich pod zákon č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k informáciám.

# B      Údaje o prevádzkach a ich umiestnení

## B 1    Všeobecná charakteristika prevádzky HRP 5 z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B 1.1 | HRP 5 |
|  | Ropné frakcie získané primárnou destiláciou ropy, obsahujú rôzne množstvo nežiaducich látok, z ktorých najvýznamnejšie sú: organicky viazaná síra, dusík, kyslík a kovy. Medzi nežiaduce látky patria i uhľovodíky, ktoré majú v molekule nenasýtené väzby. Prítomnosť takýchto látok spôsobuje nestálosť kvalitatívnych parametrov výrobku. Potrebná " hĺbka " hydrogenizačnej rafinácie sa dosahuje zmenou reakčných podmienok: teploty, pretlaku, reakčného času a mólového pomeru vodíka k spracovávanej ropnej frakcii. Dôležitý je tiež výber vhodného hydrogenizačného katalyzátora. Nežiaduce látky prechádzajú z ropnej frakcie vo forme sírovodíka, amoniaku a vody do plynnej fázy -cirkulačného plynu, z ktorej sa odstraňujú vypieraním, najčastejšie vodným roztokom MDEA. Cirkulačný plyn sa po vypraní a dodaní reakciou spotrebovaného množstva vodíka vracia opäť do procesu. Nenasýtené väzby uhľovodíkov sa vplyvom katalytickej reakcie nasycujú, ťažké kovy sa zachytia na povrchu katalyzátora. Popis jednotlivých stupňov výrobného procesu: surovina sa čerpe na VJ z nádrží umiestnených na blokoch 46 a 26. Prechádza cez surovinové filtre na sanie nástrekového čerpadla P-1, alebo jeho zálohy P-602. Surovina prechádza ďalej výmenníkmi a za nimi sa k prúdu suroviny pridáva cez zmiešavaciu hlavu cirkulačný vodíkový plyn. Zmes suroviny a cirkulačného plynu po prechode sústavy výmenníkov vstupuje do ohrevnej šachtovej pece H-1 a po ohreve na reakčnú teplotu vstupuje do reaktora R-1. Reakčná zmes po výstupe z reaktora prechádza vysokotlakými výmenníkmi a vstupuje do horúceho odlučovača T 1, kde sa rozdelí na plynnú a kvapalnú časť. Kvapalná časť postupuje do do stabilizačnej kolóny C. Plynná časť po ochladení vstupuje do studeného odlučovača T-2. Kvapalná fáza z T-2 sa spája s kvapalnou fázou vystupujúcou z horúceho odlučovača a spolu s ňou vstupuje do stabilizačnej kolóny C-1. Produkt je zo spodu stabilizačnej kolóny odťahovaný horúcimi čerpadlami, po výmene tepla a ochladení odchádza do produktových nádrží. V stabilizačnej kolóne dochádza k oddeleniu sírovodíka, rozpustených plynov a k oddestilovaniu ľahkých podielov. Oddestilované ľahké podiely spolu s neskondenzovanými plynmi odchádzajú z hlavy stabilizačnej kolóny C-1 cez kondenzátory do refluxnej nádrže T-4. V refluxnej nádrži sa od kvapalných vykondenzovaných benzinických uhľovodíkov oddelia bohaté plyny so sírovodíkom, ktorý sa odpúšťa do siete nízkotlakových bohatých plynov ( NTBP ). Časť uhľovodíkov sa z nádrže T-4 odčerpáva refluxnými čerpadlami na hlavu kolóny C-1, časť sa odpúšťa do slopovej nádrže T-11. Do kolóny je možné priviesť zemný plyn pre zvýšenie stripovacieho efektu. Vodíkový cirkulačný plyn zbavený kvapalných podielov odchádza zo studeného odlučovača T-2 do vypieracej kolóny C-2, kde sa z cirkulačného plynu vypiera sírovodík protiprúdne 45% vodným roztokom MDEA Vypraný CP odchádza cez lapač kvapiek T-5 do zbernej nádoby T-3 a odtiaľ späť na sanie cirkulačných kompresorov. Do nádrže T-3 sa privádza čerstvý vodíkový plyn z HRR 4, alebo EJ. Roztok MDEA nasýtený sírovodíkom odchádza rozvodnou sieťou MDEA na regeneráciu na Odsírenie plynov I,II. Podrobné informácie sú uvedené v prílohe č. P1.5-4. – Trvalý technologický reglement pre výrobnú jednotku HRP 5. |

## B 2  	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky  v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 3  Opis prevádzky

### B 3.1 Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základné prevádzkové činnosti, technologické uzly, pomocné zariadenia sklady, medzisklady, skladovacie a prevádzkové nádrže, potrubné rozvody a manipulačné plochy surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov ako aj ostatné súvisiace činnosti ako aj ich projektované kapacity a technické charakteristiky tvoria dôverné informácie a sú uvedené v prílohe č. P 1.2 V nasledujúcej časti je zovšeobecnený popis technologických postupov. Prevádzka P 3.2 Hydrogenačná rafinácia palív sa skladala z viacerých liniek (1-6) zameraných na hydrogenáciu uhľovodíkových surovín, z nich viaceré sú v súčasnosti odstavené. V súčasnosti sú v prevádzke VJ HRP 2 a 6 a nová prevádzka HRP 7, pre ktoré už bolo vydané integrované povolenie. Staršie VJ HRP 2, HRP 5 a HRP 6 využívajú nielen spoločné zariadenia, vybudované v minulosti, ale aj niektoré zariadenia a rozvody dnes už odstavených prevádzok. |  |  |  |
| B 3.1.1 | HRP 5 |  |  |  |
|  | Prísun surovín: Suroviny pre HRP 5 sú čerpané z nádrží umiestnených na blokoch 46 a 26. Prechádza cez surovinové filtre F 1,2 na sanie nástrekového čerpadla P-1, alebo jeho zálohy P-602. Množstvo nástreku je riadené reguláciou prietoku na výtlačných potrubiach surovinových čerpadiel. |  |  |  |
|  | Technologický postup: Ropné frakcie získané primárnou destiláciou ropy, obsahujú rôzne množstvo nežiaducich látok, z ktorých najvýznamnejšie sú: organicky viazaná síra, dusík, kyslík a kovy. Medzi nežiaduce látky patria i uhľovodíky, ktoré majú v molekule nenasýtené väzby. Prítomnosť takýchto látok spôsobuje nestálosť kvalitatívnych parametrov výrobku. Potrebná " hĺbka " hydrogenizačnej rafinácie sa dosahuje zmenou reakčných podmienok: teploty, pretlaku, reakčného času a mólového pomeru vodíka k spracovávanej ropnej frakcii. Dôležitý je tiež výber vhodného hydrogenizačného katalyzátora. Nežiaduce látky prechádzajú z ropnej frakcie vo forme sírovodíka, amoniaku a vody do plynnej fázy -cirkulačného plynu, z ktorej sa odstraňujú vypieraním, najčastejšie vodným roztokom MDEA. Cirkulačný plyn sa po vypraní a dodaní reakciou spotrebovaného množstva vodíka vracia opäť do procesu. Nenasýtené väzby uhľovodíkov sa vplyvom katalytickej reakcie nasycujú, ťažké kovy sa zachytia na povrchu katalyzátora. Popis jednotlivých stupňov výrobného procesu: surovina sa čerpe na VJ z nádrží umiestnených na blokoch 46 a 26. Prechádza cez surovinové filtre na sanie nástrekového čerpadla P-1, alebo jeho zálohy P-602. Surovina prechádza ďalej výmenníkmi a za nimi sa k prúdu suroviny pridáva cez zmiešavaciu hlavu cirkulačný vodíkový plyn. Zmes suroviny a cirkulačného plynu po prechode sústavy výmenníkov vstupuje do ohrevnej šachtovej pece H-1 a po ohreve na reakčnú teplotu vstupuje do reaktora R-1. Reakčná zmes po výstupe z reaktora prechádza vysokotlakými výmenníkmi a vstupuje do horúceho odlučovača T 1, kde sa rozdelí na plynnú a kvapalnú časť. Kvapalná časť postupuje do do stabilizačnej kolóny C. Plynná časť po ochladení vstupuje do studeného odlučovača T-2. Kvapalná fáza z T-2 sa spája s kvapalnou fázou vystupujúcou z horúceho odlučovača a spolu s ňou vstupuje do stabilizačnej kolóny C-1. Produkt je zo spodu stabilizačnej kolóny odťahovaný horúcimi čerpadlami, po výmene tepla a ochladení odchádza do produktových nádrží. V stabilizačnej kolóne dochádza k oddeleniu sírovodíka, rozpustených plynov a k oddestilovaniu ľahkých podielov. Oddestilované ľahké podiely spolu s neskondenzovanými plynmi odchádzajú z hlavy stabilizačnej kolóny C-1 cez kondenzátory do refluxnej nádrže T-4. V refluxnej nádrži sa od kvapalných vykondenzovaných benzinických uhľovodíkov oddelia bohaté plyny so sírovodíkom, ktorý sa odpúšťa do siete nízkotlakových bohatých plynov ( NTBP ). Časť uhľovodíkov sa z nádrže T-4 odčerpáva refluxnými čerpadlami na hlavu kolóny C-1, časť sa odpúšťa do slopovej nádrže T-11. Do kolóny je možné priviesť zemný plyn pre zvýšenie stripovacieho efektu. Vodíkový cirkulačný plyn zbavený kvapalných podielov odchádza zo studeného odlučovača T-2 do vypieracej kolóny C-2, kde sa z cirkulačného plynu vypiera sírovodík protiprúdne 45% vodným roztokom MDEA Vypraný CP odchádza cez lapač kvapiek T-5 do zbernej nádoby T-3 a odtiaľ späť na sanie cirkulačných kompresorov. Do nádrže T-3 sa privádza čerstvý vodíkový plyn z HRR 4, alebo EJ. Roztok MDEA nasýtený sírovodíkom odchádza rozvodnou sieťou MDEA na regeneráciu na Odsírenie plynov I,II. |  |  |  |
| B 3.1.2 | HRP 6 |  |  |  |
|  | Technologický postup : Zmena - Reakčná zmes po výstupe z reaktora postupuje rúrkovými stranami vysokotlakových výmenníkov v poradí E-610, E-609, E-604, E-603, E-602, E-601. Z výmenníka E-601 vstupuje zmes do vzduchových chladičov A-601 a A-602 (nahradili chladiče W-602 a W-603) a ďalej do chladiča W-601 odkiaľ vstupuje do studeného odlučovača kvapaliny a plynu T-601. Pred E-602 za E-601 je možné z nádrže T-618 do prúdu reakčnej zmesi pristrekovať parný kondenzát za účelom rozpúšťania vznikajúcich solí. Kvapalná časť odchádza z odlučovača rúrkovou stranou výmenníka W-601 a ďalej rúrkovými stranami 4 nízkotlakých výmenníkov do stabilizačnej kolóny na nástrek. |  |  |  |

| B 3.2 | Názov súvisiacich zariadení | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika zariadení (sklady, medzisklady, skladovacie a prevádzkové nádrže, rozvody, manipulačné plochy surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov) | Odkaz na blokovú schému v prílohe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

| B 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie cha-rakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 5  Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle OS 302.01 Technologická dokumentácia* | Príloha č |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

# C 	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1 	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok (Príloha č. P1.3 – ročná spotreba sú dôverné údaje, KBÚ sú v prílohe č. P 2.7)

| P. č. | Prevádzka |  | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS Klasifikácia | Ročná spotreba (t/rok) r. 2004 | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HRP 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suroviny |  |  |  |  |  |  |
| 1. | HRP 5 |  | Plynový olej | Kvapalná zmes ropných nenasýtených uhľovodíkov vrúcich v destilačnom rozmedzí 160oC -370 oC. Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. Pary tvoria so vzduchom výbušné zmesi. Vo vode málo rozpustný – vytvára emulziu. Účinky na ľudský organizmus: Nebezpečné zložky v tomto výrobku môžu spôsobiť rakovinu, dedičné genetické poškodenie, poškodiť plodnosť spôsobiť poškodenie ešte nenarodeného dieťaťa. Obsahuje látky, ktoré spôsobujú zlyhanie obličiek, narušenie funkcie pečene a negatívne pôsobia na krv a CNS. Pri teplote okolia (25oC) nie je nebezpečný pre ľudský organizmus. Pri teplote okolo 60oC, pri ktorej sa skladuje a manipuluje sa vytvárajú pary a dymy, ktoré škodia pri nadýchnutí. Nepriaznivý účinok má aj pri styku s pokožkou, ktorou sa vstrebáva a dráždi ju. Pôsobí narkoticky pri nadýchaní, dráždi sliznice a oči. Účinky na životné prostredie : Na vodnej hladine tvorí súvislú vrstvu ktorá zabraňuje prístupu kyslíka do vody a tým môže spôsobiť úhyn vodných živočíchov. Môže sa kumulovať na vodných mikroorganizmoch alebo na ustriciach. | 64741-59-9 R 10-45-51/53 S 2-9-16-45 |  |  |
| 2. |  |  | Petrolej | Patrí do skupiny obzvlášť škodlivých látok. Obsahuje ropné destiláty. Účinky na ľudský organizmus: Škodí pri nadýchaní pár a pri požití môže poškodiť pľúca. Dráždi pokožku, ktorou sa vstrebáva. Pary pôsobia narkoticky. Dráždi oči a sliznice. Účinky na životné prostredie : Je škodlivý pre životné prostredie. S vodou sa nemieša, pláva na hladine, kde vytvára súvislý film, ktorý bráni prestupu kyslíka, čím spôsobuje úhyn vodnej flóry a fauny. | 64742-47-8 Xn R 65 S 16-23-24-61-62 | V zmesi s plynovým olejom |  |
| 3. |  |  | Vodíkový plyn | Vodík, koncentrácia 70 - 95%. Účinky na ľudský organizmus: Môže pôsobiť ako dusivá látka pri vytesnení kyslíka, z tohoto dôvodu je nebezpečný pre človeka. Pri kontakte s vodíkom v kvapalnom stave s očami alebo pokožkou sa tvoria omrzliny. Účinky na životné prostredie: Vodík nie je toxický pre vodné organizmy. | 1333-74-0 F+ mimoriadne horľavý R12 |  |  |
|  | Pomocné materiály |  |  |  |  |  |  |
| 4. | HRP 5 | Katalyzátor Haldor Topsoe A/S TK 574, Haldor Topsoe A/S TK 551, Haldar Topsoe A/S TK 711 |  | Tieto katalyzátory tvoria oxidy kobaltu a molybdénu, nanesené na alumine (oxid hlinitý) s veľmi aktívnym povrchom. Katalyzátory majú tvar krúžkov alebo trilobitov. Účinky na ľudský organizmus: Môžu spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí, dráždiť dýchacie cesty, oči a pokožku. Pri kontakte s pokožkou môžu spôsobiť alergiu. Sú klasifikované ako pevné aerosóly so stanovenou najvyššou prípustnou hodnotou vystavenia zamestnancov. Účinky na životné prostredie: Môžu spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Je potrebné zabrániť vnikaniu prípravku so kanalizácie, povrchových a spodných vôd. Niektoré z týchto prípravkov obsahujú oxid nikelnatý, ktorý môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy. |  |  |  |
| 5. |  | - Metyldietanolamín (MDEA) nasýtený, regenerovaný |  | MDEA je bezfarebná až slabo nažltlá, viskózna, po amoniaku zapáchajúca kvapalina alkalickej povahy, dobre sa rozpúšťa vo vode, alkohole a éteri. Účinky na ľudský rganizmus: Môže zapríčimiť vážne dráždenie očí s poškodením rohovky, ktoré môže zapríčiniť trvalé zhoršenie videnia, resp. oslepnutie. Dlhšia alebo opakovaná expozícia môže spôsobiť dráždenie pokožky, príp. popálenie. Požitir môže spôsobiť dráždenie tráviaceho traktu alebo poškodenie hrdla, spálenie úst a hrdla. Účinky na životné prostredie: Zmes metyldietanolamin a sírovodík je jedovatá pre vodné organizmy. | T jedovatý N nebezpečný pre životné prostredie R23-36-51 |  |  |
| 6. |  | - Mazacie oleje |  | Zmes vysoko rafinovaných ropných olejov a prísad. Sú prakticky nerozpustné vo vode. Účinky na ľudský organizmus: Dlhotrvajúci a/alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobovať kožné ochorenie. Opotrebovaný olej môže obsahovať škodlivé nečistoty.. Účinky na životné prostredie: Prípravky môžu, ako všetky ropné výrobky, pri úniku do vodného prostredia vytvoriť na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia, čo spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. | bez CAS – zmes látok |  |  |
| 7. |  | - Plastické - mazivá |  | Polotuhé látky vo vode takmer nerozpustné. Obsahujú ropný olej a rôzne aditívy. Účinky na ľudský organizmus: Predĺžené alebo opakované pôsobenie môže spôsobiť kožné ocherenie. Je potrebné zabrániť kontaktu s pokožkou a vniknutie do očí. Účinky na životné prostredie: Sú ťažko biologicky odbúrateľné. Môžu mať nepriaznivý účinok na životné prostredie. Použité mazivá môžu obsahovať nečistoty, ktoré predstavujú riziká pre životné prostredie. |  |  |  |
| 8. |  | - Slop |  | Je to horľavá, tmavozelená až čierna kvapalina. Patrí do skupiny obzvlášť škodlivých látok. Účinky na ľudský organizmus: Slopy sú nebezpečné pre ľudský organizmus svojimi výparmi. Menšia koncentrácia uhľovodíkových pár vo vzduchu má na ľudský organizmus narkotický účinoki, spôsobuje bolesti hlavy a nervozitu. Pri vyššej koncentrácii a dlhšej dobe vdychovania spôsobujú ťažké otravy až smrť. Priamy styk s pokožkou môže spôsobiť ekzémy a pri práci s horúcimi uhľovodíkmi môže dôjsť k popáleniu. Môže spôsobiť rakopvinu a dedičné genetické poškodenie. Všetky druhy slopov môžu obsahovať aj menšie množstvo sírovodíka. Jeho vdychovanie pôsobí na organizmus ako nervový jed. Účinky na životné prostredie: Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. S vodou sa prakticky nemieša, na povrchu vodných plôch vytvára súvislú vrstvu, ktorá zabraňuje prestupu kyslíka do vody, čím môže spôsobiť poškodenie vodnej flóry a fauny. | Zmes látok F+ - horľavý T – Jedovatý R11-45-46-20-36/38-48/20/21/22-65 |  |  |

### C 1.2 	  Voda  používaná na výrobné a prevádzkové účely pre prevádzku P 3.2

| P. č | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 |  |  | Ø (l.s -1) 121,2 | Max (l.s -1) 180,6 | m3.deň-1 10470 | m3 .rok-1 3822000 | Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) 9,4 | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### C 1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

| P. č | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 |  |  | Prevádzka | Ø (l.s -1) 0,01 | m3.deň-1 1,37 | Max (l.s -1) 0,02 | m3 .deň-1 1,37 | m3.rok-1 500 |
| Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd medzi dodávateľom BVS, a.s. a odberateľom SLOVNAFT a.s. ( v prílohe č. P 1.5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |

### C. 2 Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### C 2.1  Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na prevádzke HRP 5 sa nevyrábajú finálne výrobky, iba polotovary pre VJ Výroba motorových palív . |  |  |  |  |  |

### C 2.2 Medziprodukty,  ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### (Príloha č. P1.4-1 – ročná spotreba sú dôverné údaje)

| P. č. | Prevádz-ka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2004 | Množstvo využité ako výrobok (t.r.-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HPR 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | HRP 5 | Hydrogenovaná petrolejová frakcia PO+PE | Číra bezfarebná horľavá kvapalina s typickým petrolejovým zápachom. Účinky na ľudský organizmus: Škodí zdraviu pri nadýchaní pár, pri požití môže poškodiť pľúca. Dráždi sliznice, oči a pokožku, ktorou sa vstrebáva. Pary pôsobia narkoticky. Účinky na životné prostredie: Petrolej je škodlivý pre životné prostredie. S vodou sa nemieša, pláva na hladine, kde vytvára súvislý film, ktorý bráni prestupu kyslíka, čím spôsobuje úhyn vodnej flóry a fauny. | 8008-20-6 Xn škodlivý R10-65 |  |  |
| 11. |  | Odsírený benzín z HRP | Je to veľmi prchavá, bezfarebná kvapalina s typicky uhľovodíkovým zápachom. Účinky na ľudský organizmus: Benzín má dráždivé účinky na sliznicu dýchacieho ústrojenstva a kožu, ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu. Pri vysokej koncentrácii pár vzniká chemická pneumónia. Je škodlivý po požití, môže vyvolať poškodenie pľúc. Obsahuje benzén, ktorý je klasifikovaný ako karcinogén kategórie 1 – dokázaný karcinogén. Účinky na životné prostredie: Benzín je škodlivý pre životné prostredie. Na povrchu vodných plôch vytvára súvislú vrstvu, ktorá zabraňuje prestupu kyslíka do vody, čím môže spôsobiť poškodenie vodnej flóry a fauny. | 64741-42-0 F veľmi horľavý Xn Škodlivý T jedovatý N nebezpečný pre životné prostredie R11-45-65-67-51/53 |  |  |
| 12. |  | Nízkotlakový bohatý plyn | Odvádza sa z refluxných nádrží stabilizačných kolón do siete nízkotlakých plynov na jednotku 0P I,II. Nízkotlakový bohatý plyn je zmes obsahujúca okrem vodíka hlavne uhľovodíky C1 - C2 a sírovodík. Účinky na ľudský organizmus: Zmes uhľovodíkov môže mať narkotické účinky. Akútne účinky pri vysokej koncentrácii sa prejavujú závratmi, bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vracaním, únavou, ospalosťou, poruchami reči, poruchami rovnováhy, dezorientáciou, depresiou a stratou vedomia. Dráždivé účinky sa prejavujú kašľom a suchosťou slizníc. Chronické účinky sa prejavujú zmenami na koži vo forme dermatitídy a neuropsychickými symptómami (bolesti hlavy, zmeny nálady, únava, poruchy krátkodobej pamäte, zhoršená koncentrácia, poruchy pozornosti). Obsiahnuté množstvo sírovodíka je veľmi jedovaté pri vdýchnutí. Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa. | Zmes látok. F+ - mimoriadne horľavý T – jedovatý R12-26 |  |  |
| 13. |  | Slop | Veľmi horľavá kvapalina, pary vytvárajú so vzduchom výbušnú zmes. Môžu sa vznietiť od horúcich plôch a iskier. Kvapalina je málo rozpustná vo vode, pláva na hladine a vytvára nad ňou výbušnú zmes výparov so vzduchom. Účinky na ľudský organizmus: Nebezpečné sú hlavne pary. Menšia koncentrácia uhľovodíkových pár vo vzduchu má na ľudský organizmus narkotický účinok, spôsobuje bolesti hlavy a nervozitu. Pri vyššej koncentrácii a dlhodobej expozícii spôsobujú ťažké otravy až smrť. Priamy styk kvapalných uhľovodíkov s pokožkou môže spôsobiť ekzém a pri práci s horúcimi uhľovodíkmi môže dôjsť k popáleninám. Všetky druhy slopov môžu obsahovať menšie množstvo sírovodíka. Sírovodík je jedovatý už v malých množstvách. Môže spôsobiť rakovinu. Obsahuje benzén, ktorý je klasifikovaný (podľa NV SR č.356/2006)ako karcinogén kat.1- dokázaný karcinogén pre ľudí. Účinky na životné prostredie : Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. | Zmes látok F+ - horľavý T – Jedovatý R11-45-46-20-36/38-48/20/21/22-65 |  |  |
| 14. |  | Odplyn vodíkový | Pochádza z nádrže T604, z ktorej sa odpúšťa kvôli úprave čistoty alebo tlaku cirkulačného vodíkového plynu. Je to bezfarebný vodíkový plyn s malým obsahom uhľovodíkov, so vzduchom tvorí výbušné zmesi, je mimoriadne horľavý. Účinky na ľudský organizmus: Vodík je nedýchateľný plyn bez zápachu a farby a v jeho prostredí dochádza k rýchlej strate vedomia, obsiahnuté uhľovodíky pôsobia narkoticky. Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa škodlivé účinky pre životné prostredie. | Zmes látok F+ - mimoriadne horľavý R12 |  |  |

C. 3 Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C 3.1 Vstupy energií a palív

| ### 3.1 | ### Vstupy energií a palív | ### Výrobmá jednotka | ### Ročná spotreba/ množstvo (t) 4570 | ### Výhrevnosť (GJ.jed.-1) | ### Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### C 3.2 Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni podniku

Bez zmeny

### C 3.2 Vlastná výroba energií z palív

| ### 3.2 | ### Zariadenie | Označenie | Nominálny výkon v MW | Nominálny výkon v MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

### C 3.3 Opis hlavných spotrebičov energií

| ### P.č. | ### Označenie, názov a technický popis spotrebičov | ### Druh energie | ### Ročná spotreba energie GJ.rok-1) | ### Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | ### Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Bez zmeny |  |  |  |  |  |

C 3.4 Využitie energií na P 3.2

Bez zmeny

### C 3.5 Merná spotreba energie

| P. č | Výrobná jednotka | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia MWh.jedn-1 | Elektrická energia GJ.jedn.-1 | m3.deň-1 |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ.jedn-1 spolu |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D OPIS MIEST PREVÁDZKY, V KTORÝCH VZBIKAJÚ EMISIE A ÚDAJE O PRTEDPOKLADANÝCH MNOŽSTVÁCH A DRUHOCH EMISIÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZLOŹIEK ŹIVOTNÉHO PROSTREDIA SPOLU S OPISOM VÝZNAMNÝCH ÚĆINKOV EMISIÍ A ĎALŚÍCH VPLYVOV NA ŹIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZDRAVIE ĹUDÍ

Prevádzkovaním VJ HRP 5 nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysler Zákona NR č. 478/2002 Z.z.  v znení neskorších predpisov a doplnení.

## D 1 Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií (rok 2007)

| P.č. | Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka a jej vlastnosti | Údaje o emisiách rok 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | limit mg.Nm-3 | mg.m-3 | kg.h-1 | OU m3/h | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (kg/GJ tepla) |
| 1 | Hydrogečnačná pec H1 | TZL | 10 | - | 5.1E-05 |  | 0.031 | 0.0025 |
|  |  | SO2 | 35/100* | 51 | 0.00031 |  | 0.186 | 0.015 |
|  |  | NOx | 200 | 126 | 0.00113 |  | 0.679 | 0.055 |
|  |  | CO | 100 | 0 | 0.00038 |  | 0.228 | 0.018 |
| Jediným zdrojom emisií do ovzdušia na HRP je hydrogenačná pec H-1, emisie sú zložené z CO, NOx a SO2. Podrobné informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia sú uvedené v STPP a TOO ( príloha č. P 1.5-5) Diskontinuálne oprávnené meranie emisií bolo vykonané 22.06.2007. Správa o meraní emisií je v prílohe č. P 2.6 ( Správa o diskontuálnom oprávnenom meraní emisií, evid. Číslo: 03/125/2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |

D 1.2 	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií  prevádzky HRP 5 v roku 2007

| P. č. | Identifiká-cia miesta vypúšťania podľa bl. schémy |  | Názov a typ vypúšťania emisií |  | Napojené zdroje emisií |  | Priemer bodového miesta vypúšťania (mm) |  | Zemepisná šírka a dĺžka |  | Výška vypúšťania (m) |  | Objemový prietok (mN,s,3.s-1) |  | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrogenačná pec H-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | komín č. 18 |  | SO2, NOx, CO |  | Pec H-1 |  | 1200/2700 |  | Š 48o 7' 5,8" D 17o10'58,8" |  | 70 |  | 1,94 | 290 |

## D 2 Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1 Recipienty odpadových vôd

| D 2.1.1 | Názov vodného toku |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |
| D 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |
| Bez zmen |  |
| D 2.1.3 | Riečny kilometer |
| Bez zmeny |  |
| D 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |
| Bez zmeny |  |

### D 2.2 	Produkované odpadové vody

### D 2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd v prevádzke

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody |  | Charakteristi-ka odpadovej vody | Odvedené do | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |  | (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (l/t suroviny) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 |  | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 2.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) g/t | Merná emisia na jednotku charakte-ristického parametra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Limit / Koncentrácia 2005 (mg.l-1) | Ročná emisia (t)* | Limit/Koncentrácia 2005 (mg.l-1) | Ročná emisia (t)** |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

### Bez zmeny

### D 2.4	Zoznam miest  vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5	 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

### D 2.6 	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

## D 3  Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1  Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

### D 3.3 	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

## D 4 Nakladanie s odpadmi

Zmluva o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva SLOVNAFT a.s. ( príloha č. P 1.5-7)

### D 4.1. Zdroje a množstvá produkovaných odpadov v prevádzke

| P. č. | Označenie odpadu katalógové číslo/názov odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemic-ké vlastno-sti odpadu (kategória) | Vyprodu-kované množstvo odpadu za r. 2005 (t) /max* | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňo-vania /zhodno-covania odpadu | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počas realizácie projektu výmeny chladičov na VJ HRP 6 vznikne podľa projektovej dokumentácie : odpad „O” 170405 10 t odpad „N” 170106 4,3 m3 Zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov v oprávnených organizáciách v zmysle zákona o odpadoch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 4.2 	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

Bez zmeny

## D 5 	Zdroje hluku

| P. č. 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku* |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| Bez zmeny - Hluková štúdia zatial nebola urobená |  |  |  |  |  |

## D 6	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií* |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T (ms-2) v okolí Slovnaftu |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

|  | Charakte-ristika | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia – charakteristika a opis |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí – charakteristika a opis |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |

## E 3   Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Záťaž | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predcházanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzovanie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky |  |

## F 2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania/odberu vzoriek |  |
| 1.4 | Spôsob merania/odberu vzoriek |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek |  |
| 1.6 | Podmienky merania/odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny |  |
| 1.8 | Metóda merania/odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie/dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz/laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia/akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní |  |

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

|  | Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Bez zmeny |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Bez zmeny |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Bez zmeny |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Bez zmeny |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Bez zmeny |  | - |

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečis-ťujúca látka alebo ukazovateľ znečis-ťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky* | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### I 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečis-ťujúca látka alebo ukazovateľ znečis-ťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky* | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P.č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P.č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## J 6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## K	       Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 Zdôvodnenie zmeny žiadosti: V zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vypracovala žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre P 3.2 Hydrogenačná rafinácia palív (HRP 2 a 6) pretože prevádzky patria do zoznamu priemyslových činností v zmysle prílohy zákona 245/2003 Z. z. Súčasťou komplexu prevádzky P 3.2 je aj HRP 5, ktorá je v súčasnosti zálohou pre zabezpečenie výroby v čase technologických odstávky HRP 7 (1-4 týždne raz za 3-4 roky) a HRP 6 (pri výmene katalyzátora 1-4 týždne za rok). V porovnaní s pôvodne vydaným rozhodnutím č. 1155-1148/2007/Bal/370121306 nastáva zmena v zrušení jestvujúcich vodných chladičov HRP 6 - W 602 a W 603 a ich nahradenia výmennou plochou nového vzduchového chladiča A 601. Opis prevádzok a jej základných parametrov : Výrobné jednotky HRP majú rovnaký účel technológie – znížiť obsah síry, dusíka, diénových zložiek a pod. a upraviť vlastnosti primárnych destilátov PO I, PS pre ich použitie ako zložky dízlových palív, u materiálov PS a BTX frakcie pre ich následné spracovanie. Spracovávané suroviny sa zmiešavajú s cirkulačným plynom, ktorý osahuje cca 80% vodíka, v rade teplovýmenných aparátov sa predohrejú, v technologických peciach sa vyhrejú na požadovanú teplotu a vstupujú do reaktorov s náplňou príslušných katalyzátorov. Pôsobením vodíka, tlaku, teploty a katalyzátorov dochádza k hydrogenizačným reakciám pri ktorých sa znižuje obsah nežiadúcich zložiek. Pri následnej stabilizácii sa uvoľnia prchavé zložky vzniknuté hydrogenizačnými reakciami a upraví sa destilačná krivka spracovávaných materiálov. Opis vstupov do prevádzky : Vstupné suroviny : Pre HRP 5 vstupnými surovinami sú primárny plynový olej, petrolejový destilát a vodíkový plyn. Pomocnými látkami sú nikel-molybdénový katalyzátor TK 574,TK 551, TK 711 a vodný roztok MDEA 40 %, parný kondenzát, dusík strednotlakový a vysokotlakový, vykurovací plyn, upravený zemný plyn, vzduch prístrojový a technologicky, para 1.0 MPa, úžitková voda, voda demineralizovaná a mazacie oleje a tuky. Energie: Elektrická energia sa používa na pohon točivých strojov, ovládanie regulačných obvodov, elektrické ohrevy a osvetlenie. Vodná para sa používa ako nosič tepla na technologické účely a na ohrev vo VJ v tlakových úrovniach 0,4 a 1,0 MPa. Vodná para je dodávaná z podnikovej teplárne a využíva sa aj energia vznikajúca pri prevádzke technológií. Na ohrev surovín a výrobu tepla sa počas nábehu využíva aj vykurovací plyn a upravený zemný plyn. Celková spotreba energií vo VJ P 3.2 v roku 2005 bola 217183,23 GJ, vlastná výroba (je spotrebovaná na jednotke) je 132 392,05 GJ, celková spotreba elektriny je 14 344 MWh, ročná spotreba plynov je 4 547,7 t. Voda: je používaná na výrobu pary, na chladenie, technologické účely a na pitie. Celé dodávané množstvo vody pre prevádzky SLOVNAFT, a.s. zabezpečuje Ústredná vodáreň podniku, ktorá mechanicky upravuje vodu z Dunaja. Na chladenie sa čiastočne využíva Cirkulačné centrum 6 s kapacitou 5 200 m3/h. Ročná spotreba jednotlivých druhov vody v roku 2005 pre VJ P 3.2 bola: Úžitková voda (väčšínou na prietočné chladenie) 5 040 000 m3/r Upravená (mixbedová) voda 3 500 m3/r Cirkulačná chladiaca voda 420 000 m3/r Dodávateľom pitnej vody je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, ročná spotreba je 1 000 m3. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí Bez zmeny Emisie do ovzdušia : P.č.; Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií; Emitovaná látka a jej vlastnosti; Emisný limit mg.m-3; Parameter – emisné hodnoty mg.m-3. 1.; Technologická pec H-1; SO2 NOx CO; 35/100* 200 100; 51 126 0. Odplyny na poľný horák : Bez zmeny Emisie do vôd : Bez zmeny Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd : Bez zmeny Produkované odpady a ich zneškodnenie : Bez zmeny Zdroje hluku : Bez zmeny Zdroje vibrácií : Bez zmeny Opis stavu územia, kde sú prevádzky umiestnené: Bez zmeny Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Bez zmeny Opis monitoringu Bez zmeny Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Bez zmeny Opis opatrení preventívneho charakteru. Prevádzka VJ HRP 2, 5 a 6 bude nepretržite kontrolovaná a má spracovanú technologickú dokumentáciu na optimálne riadenie technologického procesu. Pravidelne sa vykonáva preškoľovanie a praktický výcvik obsluhy. Je vykonávaná periodická kontrola technického stavu technologických zariadení. |

# M       Návrh podmienok povolenia

## M 1  	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 1.1 | Bez zmeny |  |
| M 1.2 | Bez zmeny |  |
| M 1.3 | Bez zmeny |  |

### M 1.4 Maximálne množstvá spracovávaných surovín , pomocných látok (dôverný údaj)

| P.č. | Výrobná jednotka | Surovina, pomocný materiál, iné látky | Spotreba |
| --- | --- | --- | --- |
| M 1.4 | Bez zmeny | Príloha č. P1.3 a P 1.5-12 |  |

## M 2	Určenie emisných limitov

| P. č. | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vpúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ovzdušie | Bez zmeny |  |  |  |  |
| 2.2 | Voda | Bez zmeny |  |  |  |  |
| 2.3 | Hluk | Bez zmeny |  |  |  |  |
| P. č | Zdôvodnenie navrhovaných hodnôt limitov |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

## M 3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 4.1 | Bez zmeny Bez zmeny Bez zmeny |  |
| M 4.2 |  |  |
| M 4.3 |  |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 5.1 | Bez zmeny Bez zmeny Bez zmeny |  |
| M 5.2 |  |  |
| M 5.3 |  |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ je povinný realizovať, dodržiavať pokyny a opatrenia na obmedzenie vysokej miery celkového znečistenia, ktoré sú súčasťou technologickej dokumentácie jednotlivých VJ HRP 2, HRP 6 a HRP 5. Nové opatrenia v súvislosti s posudzovaním prevádzok sa nevyžadujú. |  |
|  | Bez zmeny |  |

## M 9 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## M 10 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti       v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# N	Označenie účastníkov  konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | SLOVNAFT, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), SLOVNAFT Petrochemicals, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Dotknuté orgány : Ob.ÚŽP Bratislava (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené ako „údaje dôverné“ a farebne – červenou farbou).

Podpísaný:                                 		         Dátum  :  26.02.2008

(zástupca organizácie)

- JUDr.  Oszkár Világi

Pozícia v organizácii :            generálny riaditeľ

Podpísaný:                                 		         Dátum  :  26.02.2008

(zástupca organizácie)

- Ing. Marian Jusko

Pozícia v organizácii :            predseda predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

##### Odporúča:

Ing. Peter Javorka

Lokálny koordinátor HSE

P     Prílohy k žiadosti

## P 1 Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1.1 | C 1.2.3 | Mapové podklady v mierkach 1 : 1000 a väčších (napr. 1 : 500) | Dispozičné riešenie podniku je dôverným údajom .zo strategického a bezpečnostného hľadiska |
| P 1.2 | B 3.1 | Popis technologických procesov | Informácie z dodávateľskej dokumentácie. V licenčných zmluvách s dodávateľmi je podnik viazaný mlčanlivosťou. |
| P 1.3 | C 1.1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok | Zoznam predstavuje obchodné tajomstvo podniku (aké materiály dodáva ktorý dodávateľ - najmä zahraničný). Výber dodávateľov je interného charakteru. |
| P1.4-1 P1.4-3 | C 2.2 | Medziprodukty Spotrebiče energií | Medziprodukty sú výsledkom technologických postupov, ktoré sú dôvernými údajmi podniku. Súpis spotrebičov energií. |

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P1.5-1 | Poverenie splnomocnenej kontaktnej osoby |
| P1.5-4 | Trvalý technologický reglement pre výrobnú jednotku HRP 5 |
| P1.5-5 | Súbor technických a prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (STPPaTOO) pre výrobnú jednotku HRP 1,2,5,6 |
| P1.5-6 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
| P1.5-7 | Zmluva o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva |
| P1.5-12 | Maximálne množstvá používaných látok v technológii HRP 5 |

## P 2 Ďalšie doklady

| 2.1 | Ďalšie doklady : Príloha č. |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z listu vlastníctva č. 988 – čiastočný Kópia katastrálnej mapy na parcelu 5063/55 | P 2 P 3 |

| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Ovzd. | Súhlasné stanovisko „P 3.2 HRP6 Výmena chladičov W602 a W603“ Vydala vedúca odboru Ing. Jarmila Hrubá | 29.10.2007 | Neurčená | ZPO/2007/07795/POR/II | P 2.2-1 |
|  | Voda | Súhlasné stanovisko k zmene IPKZ „P 3.2 HRP2 a 6“ Vydal vedúci odboru Ing. Ladislav Nagy | 24.10.2007 | Neurčená | ZPS/2007/8264/FAK-II | P 2.2-2 |
|  | Voda | Súhlasné stanovisko „HRP6 Výmena chladičov W602 a W603„. Vydal vedúci odboru Ing. Ladislav Nagy | 10.10.2007 | Neurčené | ZPS/2007/8023/FAK-II | P 2.2-3 |
|  |  | Krajský pamiatkový úrad - Súhlasné stanovisko k zmene IPKZ „ HRP 6 Výmena chladičov W602, W603“ Vydal riaditeľ PhDr. Peter Jurkovič | 29.10.2007 | Neurčená | BA/07/2133-2/8251/Pr | P 2.2-4 |
|  |  | Krajský pamiatkový úrad – Súhlasné stanovisko k zmene IPKZ o výrobnú jednotku HRP 5 Vydal riaditeľ PhDr. Peter Jurkovič | 05.11.2007 | Neurčená | BA/07/2135-2/8272/Pr | P 2.2-5 |
|  |  | Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru – Stanovisko „HRP 6 Výmena chladičov W602, W603“ Vydal riaditeľ KRHZ pplk. Ing. Peter Hargaš | 01.10.2007 | Neurčená | Č.p. KRHZ-1211/2007 | P 2.2-6 |
|  |  | Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru – Stanovisko „ Zmena IPKZ P 3.2 HRP 2 a 6 Vydal riaditeľ KRHZ pplk. Ing. Peter Hargaš | 07.11.2007 | Neurčené | Č.p. KRHZ-1305/2007 | P 2.2-7 |

| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  |  | Súhlasné stanovisko k stavebnému konaniu „HRP6-Výmena chladičov W602, W603 “ Vydal starosta MÚ Ružinov BA Ing.Slavomír Drozda | 10.10.2007 | Neurčená | SÚ/2007/18910-2/KAR | P 2.2-8 |
|  |  | Odpoveď na Žiadosť o vydanie vyjadrenia k zmene IPKZ „P 3.2 HRP 2 a 6“ Vydala RNDr. Lesia Richterová poverená vedením odboru RR a investícií a ŽP | 25.10.2007 | Neurčená | ŽP/2007/20530-2/PAG | P 2.2-9 |
|  | Ovzd. | Vyjadrenie „Zmena integrovaného povolenia prevádzky HRP“ Vydala vedúca odboru Ing. Jarmila Hrubá | 10.10.2007 | Neurčená | ZPO/2007/08270/POR/II | P 2.2-10 |
|  |  | Regionálny úrad verejného zdravotníctva – oznámenie k stavbe „HRP6 Výmena chladičov W602, W603“ Vydala MUDr. Eva Haladová CSc., MHP- regionálny hygienik | 19.9.2007 | Neurčená | RÚVZ/51-14030/2007 | P 2.2-11 |
|  |  | Technická inšpekcia SR – odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 67/1/2008 | 16.01.2008 | Neurčená |  | P 2.2-12 |
|  | Odpad | Obvodný úrad životného prostredia – súhlas na zneškodňovanie odpadov – „MCHB ČOV“ | 24.11.2006 | 31.12.2009 | ZPH/2006/08586/II/PAE | P 2.2-13 |
|  |  | Povolenie pre uvedenie objektu do skúšobnej prevádzky. | 13.11.1969 |  |  | P 2.2-14 |
|  |  | Povolenie pre uvedenie objektu do trvalej prevádzky. | 14.05.1974 |  |  | P 2.2-15 |
|  |  | Obvodný úrad ŽP., ÚR a ŠSS – Koludačné rozhodnutie | 11.10.1993 |  | OÚŽP 03/1931/1993 Tu | P 2.2-16 |
|  | Odpad | Slovenská inšpekcia život. prostredia – IŽP Bratislava – integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke „ecorec Slovensko“ | 30.10.2006 |  | 5895/OIPK-1767/Kk/371760 | P 2.2-17 |
|  | Odpad | Slovenská inšpekcia život. prostredia – IŽP Bratislava – integrované povolenie „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzka A.S.A. Zohor | 11.11.2004 |  | 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 | P 2.2-18 |
|  | Odpad | Slovenská inšpekcia život. prostredia – IŽP Bratislava – zmena integrovaného povolenia „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ A.S.A. Zohor | 28.08.2007 |  | 6684-27184/37/2007/Koč/370180104/Z2 | P 2.2-19 |
|  | Odpad | Slovenská inšpekcia život. prostredia – IŽP Bratislava – integrované povolenie „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzka A.S.A. Zohor | 09.05.2007 |  | 4689-14255/37/2007/Kzn/370160104/Z1 | P 2.2-20 |
|  |  | Obvodný úrad život. Prostredia v Bratislave – vyjadrenie orgánu ochrany prírody pre účely integrovaného stavebného povolenia | 20.12.2007 |  | ZPO/2007/8014/ HUD-BAII. | P 2.2-21 |
|  |  | Slovenská inšpekcia život. Prostredia – IŽP Bratislava -odbor integrovaného povoľovania a kontroly- integrované povolenie „Úpravárenská linka odpadov“ Eko-Salmo s.r.o. | 21.04.2006 |  | 2054/OIPK-588/06-Mč/370210104 | P 2.2-22 |

| 23. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  | P 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  | P 2.5 |
| 25. | Správa o diskontuálnom oprávnenom meraní emisií č. 03/125/2007, 22.08.2007 |  |  | P 2.6 |
| 26. | Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) |  |  | P 2.7 |
| 27. | Materiálová bilancia prevádzky HRP 2 a 6 (dôverný údaj) |  |  | P 1.5-3 |
| 28. | Doklad o zaplatení správneho poplatku. |  |  |  |
|  | Bankový výpis o zaplatení poplatku za podanie žiadosti je (dôverný údaj) |  |  | P 2.8 |
| 29. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
|  | Všetky oblasti ŽP | Register rozhodnutí orgánov štátnej správy pre HRP 5 | Aktuálne k 30.11.2007 | P 2.2 |

## P 2 Ďalšie doklady - pokračovanie

| 2.1 | Ďalšie doklady : |  |
| --- | --- | --- |
| 30. | Organizačná štruktúra P 3.2 - bloková | P 4.1 |
| 31. | Technologická schéma – T1 – HRP 5 | P 4.2 |
| 32. | Schéma miest vypúšťania odpadových vôd – HRP 5 | P 4.3 |
| 33. | Schéma miest vypúšťania odplynov – HRP 5 | P 4.4 |
| 34. | Identifikačný list nebezpečného odpadu | P 4.5 |

## P 3 Zoznam skratiek

| P.č. | Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMS | automatický monitorovací systém |
| 2 | BAT | Best Available Technics (najlepšia dostupná technika) |
| 3 | BSK | biochemická spotreba kyslíka |
| 4 | BTX | benzén, toluén, xylén |
| 5 | CC | cirkulačné centrum chladiacej vody |
| 6 | CO | oxid uhoľnatý |
| 7 | CP | cirkulačný plyn |
| 8 | EFPA | Environmental Fuel Project Apollo (Projekt ekologických palív Apollo, Spracovanie ťažkých ropných frakcií) |
| 9 | EJ | Etylénová jednotka |
| 10 | GR | generálna revízia |
| 11 | H2S | sírovodík |
| 12 | HOPV | Hydraulická ochrana podzemných vôd |
| 13 | HRP | Hydrogenačná rafinácia palív |
| 14 | HSE | Health, safety, environment (Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) |
| 15 | CHSK | chemická spotreba kyslíka |
| 16 | CHÚV | Chemická úprava vody |
| 17 | IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia |
| 18 | KTP | Kyslé tlakové plyny |
| 19 | LDAR | (Leak Detection and Repair) systém vyhľadávania a opravy netesností technologických prvkov |
| 20 | MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| 21 | MDEA | Metyldietanolamín |
| 22 | MN | motorová nafta |
| 23 | MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| 24 | NEL | Nepolárne extrahovateľné látky („ropné látky“) |
| 25 | NOSE-P | Kód priradený priemyselnej činnosti (zákon č. 391/2003 Z.z, príl.č.3) |
| 26 | NOX | oxidy dusíka |
| 27 | NT | Nízkotlakový |
| 28 | OKEČ | Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (vyhl. ŠÚ SR č. 552/2002) |
| 29 | OVZ | odpadová voda znečistená |
| 30 | OP | Odsírenie plynov |
| 31 | OS | organizačná smernica |
| 32 | OSS | Odsírenie sírnych slopov |
| 33 | PAU | polyaromatické uhľovodíky |
| 34 | PH | poľný horák |
| 35 | pH | záporný logaritmus koncentrácie vodíkových iónov, miera kyslosti, resp. zásaditosti |
| 36 | Pe | petrolej |
| 37 | PI | Pracovná inštrukcia |

| P.č. | Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- | --- |
| 38 | PO | Plynový olej |
| 39 | POH | Program odpadového hospodárstva |
| 40 | PSA KHK | Výroba vodíka v komplexe Hydrokrak |
| 41 | PyBi | Pyrobenzín |
| 42 | RL | Ropné látky |
| 43 | SO2 | oxid siričitý |
| 44 | SR | Slovenská republika |
| 45 | STN EN | Slovenská technická norma zosúladená s európskymi normami |
| 46 | STPPaTOO | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia |
| 47 | TB | technický benzín |
| 48 | TOC | Celkový organický uhlík |
| 49 | TPP | Technicko-prevádzkový predpis |
| 50 | TR | technologický reglement (predpis) |
| 51 | TUV | Teplá úžitková voda |
| 52 | TZL | tuhé znečisťujúce látky |
| 53 | UP | upravený plyn |
| 54 | VC | voda cirkulačná |
| 55 | VJ | výrobná jednotka |
| 56 | VGH | VJ Vacuum Gas Oil Hydrotreatment - Hydrogenácia vákuového plynového oleja |
| 57 | VMP | Výroba motorových palív |
| 58 | VOC | Volatile organic compounds (prchavé organické látky) |
| 59 | VOŤ | vykurovací olej ťažký |
| 60 | VP | vykurovací plyn |
| 61 | ZP | zemný plyn |

## P 4           Prílohy k textovej časti

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| 1 | Organizačná štruktúra P 3.2 - bloková |
| 2 | Technologická schéma – T1 |
| 3 | Schéma miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd |
| 4 | Schéma miest vypúšťania odplynov do ovzdušia |
| 5 | Identifikačné listy nečbezpečného oídpadu |
| 6 | PI 05 Ekologický režim HRP 5 |
| 7 | Havarijný plán vodohospodársky pre P 3.2 HRP 5 |
| 8 | Zhodnotenie rizika P 3.2 HRP 6, SLOVNAFT, a.s. |