Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Etylénová   jednotka

(Prevádzka P 231)

Bratislava, 2. október 2007

ŽIADOSŤ O VYDANIE

ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA

PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s označením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4           Prílohy k textovej časti

# A     Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1  Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 4846 824 12 Bratislava |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Ivan Dežď, konateľ |  |  |
| 1.8 | IČO | 35 953 039 |  |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 24.140 Výroba iných základných organických chemikálií |  |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.09 – Výroba organických chemických látok (chemický priemysel) |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 37409/B | Príloha č. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Klátik, HSE – Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Vlčie hrdlo 4846 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4009, kl. 4009 Mobil : 0908-405024 e-mail : jaroslav.klatik@petchem.sk |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Spracovatelia žiadosti sú uvedení v prílohe k pôvodnej žiadosti |  |  |

## A 2 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Etylénová jednotka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava |  |  |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, okres Bratislava II, Bratislava –Ružinov Areál Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Etylénová jednotka (EJ) - blok 85 |  |  |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | EJ | 69 | exponovaných | 0 |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby : 1976 S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 4.1a Výroba jednoduchých uhľovodíkov nenasýtených (etylén, propylén) 4.1. Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) |  |  |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka |  | Projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita* |  | rok 2006 |
|  |  | EJ |  | 200 000 / 250 000 |  | 199 895 |
|  |  | * maximálna technicky dosiahnuteľná kapacita VJ na základe prevádzkových úprav a skúseností (výroba etylénu t/rok) |  |  |  |  |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka |  | projektovaná/max. |  | rok 2006 |
|  |  | EJ |  | 8000/ 8760 |  | 8062 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Prevádzka Etylénová jednotka nezabezpečuje zneškodňovanie odpadov. |  |  |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 4. Chemický priemysel 4.8.1 Výroba jednoduchých uhľovodíkov (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia Veľký zdroj znečistenia ovzdušia |  |  |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |  |  |

## A 3 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

1) Vplyvy prevádzky Etylénová jednotka na životné prostredie boli hodnotené v rámci správy o  hodnotení projektu EFPA (APOLLO) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a v nasledujúcich projektoch Slovnaft, a.s. ako súčasť celkového vplyvu výroby Slovnaft, a.s. na dotknuté územie (Záverečné stanovisko MŽP SR k zámeru „Spracovanie ťažkých ropných frakcií“, Zn: 2959/1994-4.2 zo dňa 26.10.1995).

## A 4  Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : Nie je k dispozícii |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : Nie je k dispozícii |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : 211/1276/1983 zo dňa 6.12.1983 (MP SSR) |  |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 5063/85 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 5063/84, 86, 75, 95 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | 8501 Pyrolýzna pec - Teplý diel jednotky - Kompresorovňa - Studený diel jednotky 8505 Skladové pole 8506 Veliteľňa 8507 Trafostanica a rozvodňa 8508 Pomocná budova 8509 Komín 8510 Kotolňa 8511 Prehrievač 8512 Úpravňa vody 8513 Vzduchové kompresory 8514 Technol. zar. chladiacich kompresorov 8515 Technol. zar. kompresorov pyroplynu 8516 Technol. zar. hydrogenácie pyrobenzínu a pranie 8517 Guľové zásobníku etylénu 8518 Zberná vaňa 8519 Havarijná nádrž filtračnej jednotky 8521 Regulačná stanica plynu 8522 Regulačná stanica plynu 8523 Analyzátorový domček 8524 Analyzátorový domček 8525 Analyzátorový domček 8526 Analyzátorový domček 8527 Analyzátorový domček 8528 Analyzátorový domček 8529 MAPD Hydrogenácia |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | EJ 2 |  |

## A 5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Etylénová jednotka Prevádzka P 231 Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.6.2007 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 7. 2007 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | x |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Doplnenie žiadosti pre výrobnú jednotku Etylénová jednotka (EJ) predkladá Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. z týchto dôvodov: - Realizácia projektu stavby „Zníženie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na EJ“. Výmenou jestvujúcich bočných a spodných horákov uvedených pecí sa obmedzia emisie znečisťujúcich látok do vzduchu – zníženie emisií NOx v dymových plynoch na max. 120 mg/m3 a CO na max. 50 mg/m3. - Inštalácia emisného automatizovaného monitorovacieho systému (AMS) - Opravy a aktuálne zmeny údajov pôvodnej žiadosti o integrované povolenie - Schválenie aktualizovaného STPPaTOO pre prevádzku Etylénová jednotka - Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (aktualizácia a doplnenie NO) |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Prevádzkovanie EJ Počet zamestnancov: 69 Počet exponovaných: 0 Výrobná kapacita projektovaná / technicky dosiahnuteľná: 200 000 / 250 000 t.rok-1 Prevádzková doba za rok (projektovaná / maximálna) 8000 / 8760 h. rok-1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | Apolloprojekt, s.r.o. Vlčie hrdlo, P.O.BOX 56, 820 03 Bratislava 23 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | Chempex – HTE, a.s. Veveří 117, 616 00 Brno, Česká republika |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Zmenovým projektom nedôjde k zmene parcelných čísiel pozemkov, susedných pozemkov a stavieb a ich vlastníckych práv. |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | Slovnaft VÚRUP, a.s. Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23 IČO: 3569 1310 |  |  |  |  |  |

## A 6 Utajované a dôverné údaje (Príloha č. P 1 – dôverné údaje)

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Príloha č. 1 | A až M | Projektová dokumentácia stavby Zníženie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na EJ“ | Informácie uvedené v projektovej dokumentácii predstavujú obchodné tajomstvo podniku: - podnik je viazaný mlčanlivosťou v prípade dodávateľských vzťahov, - technologických postupy a zariadenia, sú dôvernými údajmi podniku, - dispozičné riešenie je zo strategického a bezpečnostného hľadiska dôverným údajom. |

Pozn.: Slovnaft Petrochemicals, s. r. o. súhlasí s poskytnutím všetkých údajov spadajúcich pod Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

# B	Údaje o prevádzkach a ich umiestnení

## B1	Všeobecná charakteristika prevádzky Etylénová jednotka z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B 1 | Bez zmeny |
|  | Príprava surovín pre nástrek pyrolýznych pecí Bez zmeny |
|  | Pyrolýzne pece Výmena jestvujúcich bočných a spodných horákov pecí BA106, BA107 a BA108 pre splnenie požiadaviek na zníženie emisií NOx a CO v dymových plynoch v počte: Pec BA106: Výmena 16 ks hlavných horákov, 100 ks bočných horákov Pec BA107: Výmena 8 ks hlavných horákov a 40 ks bočných horákov. Pec BA108:.Výmena 8 ks hlavných horákov a 40 ks bočných horákov. Dodávateľom horákov je firma Hamworthy Combustion Engineering Limited, Veľká Británia, ktorá garantuje požadované emisie znečisťujúcich látok v plnom rozsahu a výkonnostné údaje pecí s požadovaným počtom horákov na jednotlivých peciach. Okrem výmeny horákov a úpravy pecí pre osadenie nových horákov vrátane úpravy výmurovky a horákových tvaroviek sa upravuje rozvod paliva, merania a blokovania s napojením na jestvujúci riadiaci systém DCS a bezpečnostný blokovací systém ESD. |
|  | Systém chladenia pyrolýzneho plynu pomocou pracieho - quench oleja a pracej quench vody Bez zmeny |
|  | Komprimovanie pyrolýzneho plynu Bez zmeny |
|  | Odstraňovanie kyslých zložiek pyrolýzneho plynu lúhovým praním Bez zmeny |
|  | Dávkovanie DMDS a Sulfrzolu do plynového nástreku pyrolýznych pecí Bez zmeny |
|  | Sušenie pyrolýzneho plynu Bez zmeny |
|  | Podchladzovanie nástreku demetanizéra (Coldbox) a demetanizér Bez zmeny |
|  | Spracovanie vodíka Bez zmeny |
|  | Spracovanie C2 frakcie, hydrogenácia acetylénu Bez zmeny |
|  | Výroba etylénu Bez zmeny |
|  | Spracovanie C3 a vyšších uhľovodíkov Bez zmeny |
|  | Hydrogenácia MAPD a Výroba propylénu Bez zmeny |
|  | Hydrogenácia pyrobenzínu Bez zmeny |
|  | Propylénový chladiaci okruh Bez zmeny |
|  | Etylénový chladiaci okruh Bez zmeny |
|  | Systém napájacej vody a kondenzátu Bez zmeny |
|  | Systém vykurovacieho plynu - Stabilizačné – pilotné horáky - Prívod vykurovacieho plynu pre stabilizačné horáky pecí bude nový. Pri peciach budú inštalované nové rozvody plynu na stabilizačné horáky od distribučných kruhov k novým horákom vrátane uzatváracích armatúr. |
|  | Systém odplynov a poľného horáka Bez zmeny |

## B 2  	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky Etylénová jednotka v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Bez zmeny |  |  |

## B 3  Opis prevádzky

### B 3.1 Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |
| EJ | Etylénová jednotka |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 1 Príprava surovín pre nástrek pyrolýznych pecí Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 2 Pyrolýzne pece Horáky na vykurovací plyn: Teplo potrebné k tepelnému štiepeniu zabezpečujú horáky spaľujúce vykurovací plyn. Horáky sú inštalované na bočných stenách pyrolýznej pece a na spodku pece. Spodné horáky podľa projektovanej hodnoty majú dodať 30 % celkového množstva tepla, privádzaného do pece. Tieto horáky sú prispôsobené na spaľovanie nízkotlakového metánu. Správne spaľovanie vykurovacieho plynu v horákoch sa sleduje pomocou analyzátora dymových plynov inštalovaného na odťahovom vedení dymových plynov do komína. Inštaláciou nových horákov sa zabezpečí v spalinách 1,5 3 % obj. kyslíka (O2), max. 50 mg/m3 oxidu uhoľnatého (CO) a max. 120 mg/m3 oxidov dusíka (NOX). Pri peciach budú inštalované nové rozvody plynu na stabilizačné horáky od distribučných kruhov k novým horákom vrátane uzatváracích armatúr. Všetky miestne merania tlaku budú vymenené za nové a na jestvujúcich bezpečnostných ventiloch bude doplnený spínač koncovej polohy indikujúci zatvorenú polohu. Na prívode paliva pre hlavné, bočné a stabilizačné horáky do pecí BA-106, BA-107, BA-108 budú osadené uzatváracie bezpečnostné ventily v zmysle STN EN 746-2, ktoré uzatvoria prívod paliva do pece napríklad pri: - nedostatočnom prietoku plynu - indikované jeho nízkym tlakom - narastaní tlaku plynu nad bezpečnú hranicu - zhasnutí stabilizačných horákov - poruche dodávky energie a pomocných energií – stlačeného vzduchu Otvorenie a zatvorenie týchto uzatváracích armatúr ako aj predchádzajúce signalizačné a blokovacie hodnoty budú signalizované v jestvujúcom riadiacom systéme DCS a bezpečnostnom blokovacom systéme ESD. Technologické prepojenie jednotlivých strojných zariadení je uvedené na technologickej scheme, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie. |  |  |  |  |
|  | 3 Systém chladenia pyrolýzneho plynu pomocou pracieho quench oleja a pracej - quench vody Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 4 Komprimovanie pyrolýzneho plynu Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | - Odstraňovanie kyslých zložiek pyrolýzneho plynu lúhovým praním Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 6 Dávkovanie inhibítora koksovania DMDS alebo Sulfrzol Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 7 Sušenie pyrolýzneho plynu Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 8 Podchladzovanie nástreku demetanizéra (Coldbox) a demetanizér Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 9 Spracovanie vodíka Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 10 Spracovanie C2 frakcie Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 11 Výroba etylénu Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 12 Spracovanie C3 a vyšších uhľovodíkov Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 13 Výroba propylénu Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 14. Hydrogenácia pyrobenzínu: Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 15 Propylénový chladiaci okruh Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 16 Etylénový chladiaci okruh Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 17 Systém pár Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 18 Systém napájacej vody a kondenzátu Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | 19 Systém vykurovacieho plynu Prívod vykurovacieho plynu pre stabilizačné horáky pecí bude nový. Nové odbočky plynu budú inštalované na jestvujúcom rozvode za uzatváraciu armatúru so záslepkou. Do jestvujúceho potrubného rozvodu plynu budú osadené: - jestvujúci miestny mechanický redukčný ventil PCV106K, PCV107K, PCV108K - jestvujúce filtre s uzatváracími armatúrami a nové miestne sledovanie tlakovej diferencie pred a za filtrom - bezpečnostné uzatváracie ventily v takom rozsahu, aby boli splnené požiadavky STN EN 746-2. - jestvujúce miestne meranie tlaku a diaľkové meranie tlaku so signalizáciou medzných stavov PIAHL106H, PIAHL107H, PIAHL108H - nové blokovacie meranie PIZAHHLL 106F, PIZAHHLL 107F a PIZAHHLL 108F Technologické prepojenie jednotlivých strojných zariadení je uvedené na technologickej scheme, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.. |  |  |  |  |
|  | - Systém odplynov a poľného horáka Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | - Systém odplynov a poľného horáka Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | - Systém odplynov a poľného horáka Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | - Systém odplynov a poľného horáka Bez zmeny |  |  |  |  |

### B 3.2 Súvisiace zariadenia

Bez zmeny

### B 3.3 Ostatné súvisiace činnosti

Bez zmeny

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky EJ v členení na jednotlivé  technologické uzly

Bez zmeny

## B 5  Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky EJ

| P. č. | Vypracovaná v zmysle OS 302.01 Technologická dokumentácia | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Zmena bude zapracovaná do interných dokumentov, technologickej dokumentácie, v zmysle platnej organizačnej smernice (OS), formou doplnku k technologickému reglementu. |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Bez zmeny

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1 Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	Identifikačné údaje zdroja

Bez zmeny

### D 1.1 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P.č. | Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka a jej vlastnosti | Údaje o emisiách rok 2005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | limit mg.Nm-3 | mg.m-3 | kg.h-1 | OU m-3/h | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (kg/GJ tepla) |
|  | VJ Etylénová jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprávnené merania emisií ZL boli vykonané - - na peciach BA 101,102,103, 104, 105,108 a na kotli BA110 - dňa 30.1.2007 (Intereco s.r.o., ev. č. správy 13/19003074) - - na peciach BA 103,104, 105, 106 a na kotli BA110 - dňa 19.7.2007 (ETS EnviroTeam Slovakia, s.r.o., ev. č. správy 03/131/2007). Výsledky meraní sú sumarizované v aktualizovanom STPPaTOO pre výrobnú jednotku Etylénová jednotka vypracovanom v septembri 2007 (Príloha č. 2) Na EJ sú emisie kontinuálne monitorované automatizovaným monitorovacím systémom v zmysle technických požiadaviek na AMS. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, ktorým bol daný súhlas na inštaláciu emisného automatizovaného monitorovacieho systému je uvedený v Prílohe č. 3 (ev. č. ZPO/2006/08875/HRJ/II-ams, nadobudnutá platnosť 11. 1. 2007). Inštalácia AMS sa uskutočnila v rámci investičnej akcie „Znižovanie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na EJ“, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou ABB, s.r.o. Bratislava (október 2006). AMS bol inštalovaný na dymovode zariadení - pecí BA101, BA102, BA103, BA104 a pre kotol BA110. Za účelom monitorovania emisií plynných znečisťujúcich látok a objemového prietoku sú na dymovodoch jednotlivých zariadení (pece BA101-102, pece BA103-104 a kotol BA110) nainštalované samostatné kontinuálne meracie systémy. AMS kontinuálne meria objemovú koncentráciu kyslíka, prietok a emisie plynných znečisťujúcich látok. Na dymovode pecí BA 105-106 a 107-108 sú inštalované odberné miesta pre pravidelné odoberanie a vyhodnocovanie vzoriek emisií podľa požiadaviek legislatívy. Na zber a prenos údajov z analyzátora na emisný počítač, umiestnený vo velíne EJ, slúži vstupno-výstupný systém WAGO. Údaje sú prenášané prostredníctvom dátovej linky RS485 do dataloggera a vyhodnocované v emisnom počítači, s nainštalovaným komunikačným a spracovateľským softvérom DURAG D-EMS 2000 (DURAG, Industrie Elektronic GmbH, Nemecko), ktorý umožňuje zber a vyhodnotenie monitorovaných údajov z jednotlivých meracích systémov. Znečisťujúce látky SO2, NOx, CO sú od januára 2007 kontinuálne monitorované AMS (pece BA 101-104, kotol BA 110). Množstvo emisií (SO2, NO2) je počítané v dataloggeri AMS. Dáta sú uvedené v denných, mesačných a ročných protokoloch. Do vykonania úplnej funkčnej skúšky boli použité na výpočet množstva emisií všeobecné emisné faktory zverejnené vo Vestníku MŽP SR č. 6/1996 Z. z. Úplná funkčná skúška AMS bola vykonaná nezávislou, oprávnenou osobou podľa Vyhlášky č. 408/2003 Z. z. a Vyhlášky č. 202/2003 Z. z. – firmou EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice (Správa č. 03/097/2007), viď. Príloha č. 4. V zmysle názorov, interpretácií a odporúčania oprávnenej osoby je na zistenie reprezentatívnych hodnôt náhradných veličín potrebné dlhšie časové obdobie so zahrnutím všetkých stavov ustálenej prevádzky. Uvedené parametre AMS sú prevažne v zhode s legislatívnymi, resp. normatívnymi požiadavkami. Tie, u ktorých je vyjadrený nesúlad, nemajú principiálny vplyv na zisťovanie správnych a reprezentatívnych emisných hodnôt monitorovaných veličín. Ich odstránenie a operatívne vyriešenie bude v najkratšej možnej dobe po dohode prevádzkovateľa AMS, servisnej organizácie a vnútroorganizačných štruktúr. Preukázanie dodržania určených emisných limitov pre plynné a tuhé znečisťujúce látky bolo vykonané diskontinuálnym oprávneným meraním emisií firmou Intereco s.r.o. Bratislava, správa ev. č. 13/19003074. Správa je súčasťou žiadosti ako Príloha č. 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvod odpadových plynov primárnych zdrojov do ovzdušia Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Systém odplynov a poľného horáka Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesta vzniku fugitívnych emisií Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fugitívne emisie (VOC) Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola znečisťovania a spôsob zisťovania dodržiavania emisných limitov: Oprávnené merania emisií ZL boli vykonané - - na peciach BA 101,102,103, 104, 105,108 a na kotli BA110 - dňa 30.1.2007 (Intereco s.r.o., ev. č. správy 13/19003074) - - na peciach BA 103,104, 105, 106 a na kotli BA110 - dňa 19.7.2007 (ETS s.r.o., ev. č. správy 03/131/2007). Výsledky meraní sú sumarizované v STPPaTOO pre výrobnú jednotku Etylénová jednotka vypracovanom v septembri 2007 (Príloha č. 2). Na EJ sú emisie NOx, SO2, CO kontinuálne monitorované automatizovaným monitorovacím systémom spĺňajúcim legislatívne požiadavky. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Látky znečisťujúce ovzdušie a ich fyzikálne vlastnosti Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vplyv hlavných imisií na ľudský organizmus Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

### D 1.2 	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií prevádzky Etylénová jednotka v roku 2005

Bez zmeny

D 2 Znečisťovanie povrchových vôd

### Bez zmeny

## D 3  Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Bez zmeny

## D 4 Nakladanie s odpadmi

### D 4.1 Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Bez zmeny

### 4.2 Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi v prevádzke

### Z dôvodu ukončenia prevádzkovania zariadenia Spaľovňa odpadov SLOVNAFT, a.s. od januára 2007 sa zmení miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu. Zneškodnenie odpadov je zabezpečované zmluvne u externej organizácie.

### D 4.1.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov v prevádzke EJ

### Z dôvodu ukončenia prevádzkovania zariadenia Spaľovňa SLOVNAFT, a.s. sa zmení miesto zneškodňovania / zhodnocovania niektorých odpadov.

|  | Odpady produkované prevádzkou EJ – odhad podľa PI 05 Ekologický režim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Označenie odpadu katalógové číslo/názov odpadu |  | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu* (kategória) | Vyprodu-kované množstvo odpadu (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňo-vania /zhodno-covania odpadu | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| 1 | 05 01 03 | Kaly zo dna nádrží | EJ | Kontajner, Sudy | N | 30 | - | 30 | Externá organizácia, skládka |  |
| 2 | 05 0105 | Rozliate ropné látky | EJ | Kontajner, Sudy | N | 10 | - | 10 | Externá organizácia, skládka |  |
| 3 | 15 01 06 | Zmiešané obaly | EJ | betónový box | O | 5 | - | 5 | Externá organizácia, skládka |  |
| 4 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, | EJ | Kontajner, skládkovanie | N | 15 | - | 15 | Externá organizácia, skládka |  |
| 5 | 15 02 02 | Adsorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | EJ | Kontajner, skládkovanie | N | 5 | - | 5 | Externá organizácia, skládka |  |
| 6 | 16 01 03 | Opotrebované pneumatiky | EJ | Kontajner, skládkovanie | O | 10 | - | 10 | Externá organizácia, skládka |  |
| P. č. | Označenie odpadu katalógové číslo/názov odpadu |  | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu* (kategória) | Vyprodu-kované množstvo odpadu (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňo-vania /zhodno-covania odpadu | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| 7 | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky) | EJ | Kovový box, kartónové krabice | N | 2 |  | 2 | Externá organizácia, skládka |  |
| 8 | 16 03 05 | Organické látky obsahujúce nebezpečné látky | EJ | Kontajner, | N | 10 |  | 10 | Externá organizácia |  |
| 9 | 16 06 01 | Olovené batérie, | EJ | Kontajner, | N | 2 | - | 2 | Externá organizácia |  |
| 10 | 16 08 02 | Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | EJ | Kontajner, obaly | N | 38 | - | 38 | Externá organizácia |  |
| 11 | 16 08 01 | Použité katalyzátory obsahujúce Au, Ag, Re, Rh, Pd, Ir alebo Pt | EJ | Sudy | O | 15 | 15 | - | Vrátenie dodávateľovi |  |
| 12 | 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky, | EJ | Kontajner, skládkovanie | N | 20 | - | 20 | Externá organizácia, skládka |  |
| 13 | 17 01 07 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky neobsahujúce nebezpečné látky, | EJ | Kontajner, skládkovanie | O | 70 | - | 70 | Externá organizácia, skládka |  |
| 14 | 17 02 01 | Drevo | EJ | Kontajner, | O | 10 | - | 10 | Externá organizácia, skládka |  |
| 15 | 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | EJ | Kontajner, skládkovanie | N | 30 | - | 30 | Externá organizácia, skládka |  |
| 16 | 17 04 02 | Hliník | EJ | Kontajner | O | 10 | 10 | - | Externá organizácia |  |

| P. č. | Označenie odpadu katalógové číslo/názov odpadu |  | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu* (kategória) | Vyprodu-kované množstvo odpadu (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňo-vania /zhodno-covania odpadu | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 17 04 05 | Železo a oceľ | EJ | Kontajner | O | 700 | 700 | - | Externá organizácia |  |
| 18 | 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | EJ | Betónový box | N | 5 | - | 5 | Externá organizácia, skládka |  |
| 19 | 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | EJ | Kontajner | N | 5 | - | 5 | Externá organizácia, skládka |  |
| 20 | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | EJ | Betónový box | N | 15 | - | 15 | Externá organizácia, skládka |  |
| 21 | 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | EJ | Betónový box | O | 80 | - | 80 | Externá organizácia, skládka |  |
| 22 | 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | EJ | Kontajner | O | 60 | - | 60 | Externá organizácia, skládka |  |

Poznámka: po ukončení prevádzkovania Spaľovne v Slovnaft, a.s. je od roku 2007 zneškodňovanie spáliteľných odpadov zabezpečované špecializovanou firmou na základe zmluvného vzťahu.

### D 4.1.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov v prevádzke EJ v dôsledku realizácie zmenového projektu stavby počas stavebných prác:

| P. č. | Označenie odpadu katalógové číslo/názov odpadu |  | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu* | Vyprodu-kované množstvo odpad | Zhodnote-né množ-stvo odpa-du | Zneškod-nené množstvo odpadu | Miesto zne-škodňova-nia/zhodno-covania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 11 05 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | EJ | Kontajner, skládkovanie | N | 25,7 ton |  |  | Externá organizácia |  |
| 2 | 17 04 05 | Železo a oceľ | EJ | Kontajner, skládkovanie | O | 14,8 ton |  |  | Externá organizácia |  |
| 3 | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | EJ | Kontajner, skládkovanie | N | 1,3 ton |  |  | Externá organizácia |  |

Odlišnosti v ročnej produkcii odpadov: Bez zmeny

Zodpovednosť za nakladanie s odpadmi:  Bez zmeny

### D 4.2 	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

Bez zmeny.

## D 5 	Zdroje hluku

Výmenou horákov sa udrží hladina hluku na max. 80 dbB(A) meranej 1 m od zariadenia horáku.

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmeny

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií  a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Cieľom projektu „Zníženie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na EJ“ je splniť environmentálne požiadavky aplikované pre pyrolýzne pece BA106 ÷ BA108 špecifikované vyhláškou MŽP SR č.706/2002 Z.z. na obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do vzduchu. Zníženie emisií NOx v dymových plynoch na max. 120 mg/m3 a CO max. 50 mg/m3 je možné dosiahnuť iba výmenou jestvujúcich bočných a spodných horákov uvedených pecí. Inštalácia automatizovaného monitorovacieho meracieho systému (AMS) na dymovode zariadení - pecí BA101, BA102, BA103, BA104 a pre kotol BA110. Za účelom monitorovania emisií plynných znečisťujúcich látok a objemového prietoku sú na dymovodoch jednotlivých zariadení (pece BA101-102, pece BA103-104 a kotol BA110) nainštalované samostatné kontinuálne meracie systémy. AMS kontinuálne meria objemovú koncentráciu kyslíka, prietok a emisie plynných znečisťujúcich látok. Na dymovodoch pecí BA105, BA106, BA107 a BA108 sú inštalované odberné miesta pre pravidelné technologické merania podľa požiadaviek legislatívy. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Toho času prebieha podanie žiadosti o integrované povolenie o zmenu v súvislosti s realizáciou stavby |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií NOx v dymových plynoch na max. 120 mg/m3 a CO max. 50 mg/m3 |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - zníženie emisie NOx do ovzdušia |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - zníženie emisií do ovzdušia |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | - v zmysle investičného projektu |

F 2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## Bez zmeny

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

# H	Opis  a  charakteristika  používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Bez zmeny |
| 1.3 | Lokalizácia merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.4 | Spôsob merania/odberu vzoriek | Samostatný automatizovaný monitorovací systém (AMS) nainštalovaný na dymovode jednotlivých zariadení – pece BA101-102 a BA103-104 a kotla BA110. Ostatné bez zmeny. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | AMS – kontinuálne. Ostatné bez zmeny. |
| 1.6 | Podmienky merania/odberu vzoriek | Pre AMS: kontinuálne sledovanie. Ostatné bez zmeny. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 1.8 | Metóda merania/odberu vzoriek | Pre AMS: analyzátor URAS 14 (ABB, GmbH Nemecko) - extrakčná metóda merania O2 - elektrochemicky NO, SO2, CO – spektroskopicky Ostatné bez zmeny. |
| 1.9 | Analytické metódy | Pre AMS: O2 - elektrochemický senzor NO, SO2, CO – spektroskopicky NDIR (absorpcia v infračervenej oblasti vlnových dĺžok) Ostatné bez zmeny. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Obsluha AMS a udržiavanie všetkých technických prostriedkov v rozsahu prevádzkového predpisu bude po zaškolení vybraných osôb dodávateľom AMS vykonávať prevádzkovateľ. Dovtedy túto činnosť zabezpečujú vybraní zamestnanci spoločnosti 3D, s.r.o. Bratislava. Údržbu AMS a programových prostriedkov zabezpečuje výhradne dodávateľ technického a softvérového vybavenia spoločnosti ABB Elektro, s.r.o. Bratislava. Ostatné bez zmeny. . |
| 1.11 | Vlastné meranie/dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz/laboratórium | Bez zmeny |
| 1.13 | Autorizácia/akreditácia k meraniu | AMS: Funkčná skúška: Oprávnená osoba MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Pre AMS: - zber a prenos údajov z analyzátora na emisný počítač: vstupno-výstupný systém WAGO. - údaje sú prenášané prostredníctvom dátovej linky RS485 do dataloggera a vyhodnocované v emisnom počítači, s nainštalovaným komunikačným a spracovateľským softvérom DURAG D-EMS 2000 (DURAG, Industrie Elektronic GmbH, Nemecko), ktorý umožňuje zber a vyhodnotenie monitorovaných údajov z jednotlivých meracích systémov Ostatné: bez zmeny. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Prebiehajúce zmeny AMS sa uskutočňujú z dôvodu zosúladenia predchádzajúceho stavu s §5, resp. §7 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Bol inštalovaný AMS podľa príkonu pecí a druhu spaľovaného paliva (zemný plyn). |
| 2.6 | Sledované veličiny | Bez zmeny. |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Pre AMS: analyzátor URAS 14 (ABB, GmbH Nemecko) - extrakčná metóda merania O2 - elektrochemicky NO, SO2, CO – spektroskopicky - Ostatné bez zmeny. |
| 2.8 | Analytické metódy | Pre AMS: O2 - elektrochemický senzor NO, SO2, CO – spektroskopicky NDIR (absorpcia v infračervenej oblasti vlnových dĺžok) - Ostatné bez zmeny. |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Uvedené v príručke. |
| 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské | Vlastné aj dodávateľské. |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Osvedčenie vydané MŽP SR. |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | AMS protokoly (denné, mesačné), internetové prepojenie na orgány štátnej správy |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Bez zmeny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Bez zmeny |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepŠou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P.č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pyrolýzne pece BA101,BA102 BA103,BA104 BA105 | NOx SO2 CO TZL | mg NOx/m3 mg SO2/m3 mg CO /m3 mg TZL /m3 | 250 1) | 200 mg/m3 35* mg/m3 50 mg/m3 5 mg/m3 | spĺňajú emisné limity (postupná výmena za nízkoemisné horáky) |
| 2 | pyrolýzne pece BA106 BA107,BA108 | NOx SO2 CO TZL | mg NOx/m3 mg SO2/m3 mg CO /m3 mg TZL /m3 | 100-130 2) | 120 mg/m3 35* mg/m3 50 mg/m3 5 mg/m3 | spĺňajú emisné limity (výmena za nízkoemisné horáky) |
| 3 | parný kotol BA-110 | NOx SO2 CO TZL | mg NOx/m3 mg SO2/m3 mg CO /m3 mg TZL /m3 | 250 1) | 200 mg/m3 35* mg/m3 100 mg/m3 5 mg/m3 | spĺňajú emisné limity (postupná výmena za nízkoemisné horáky) |

1) pre konvenčné horáky, 2) pre nízkoemisné horáky, * pri spaľovaní zemného plynu

### I 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

Bez zmeny

# J	Opis a  charakteristika ďalších pripravovaných opatrení     v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Bez zmeny |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

## J 2 Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných  následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Výmenou jestvujúcich horákov za nové sa nemení technologický postup pecí na BA 106, BA 107 a BA 108 na výrobnej jednotke EJ. Týmto projektom sa nemení ani množstvo a vlastnosti surovín, produktov a pomocných látok nachádzajúcich sa na EJ, ktoré sú vybranými nebezpečnými látkami v zmysle zákona č. 277/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z vykonanej HAZOP štúdie (vypracovaná v zmysle interných predpisov) vyplynuli tieto nebezpečné stavy, ktoré by mohli byť zdrojom rizika pre posudzované uzly a pre súvisiace zariadenia a nasledujúce doporučené opatrenia: |

| 1. | Vysoký tlak nízkotlakého metánu, ktorý vstupuje do pecí – obvod, ktorý signalizuje vysoký tlak PIA-106(107,108)G zmeniť na obvod, ktorý blokuje prívod plynu od vysokého tlaku PIZA-106(107,108)H, presunúť ho namiesto PG... za EMV107F a zapojiť ho do bezpečnostného riadiaceho systému (ESD) kvôli testu tesnosti - kontrolovať uzatvorenie obtoku zapojením koncového spínača „zatvorený“ do ESD |
| --- | --- |
| 2. | Vysoký tlak vykurovacieho plynu, ktorý vstupuje na zapaľovacie (stabilizačné) horáky – obvod, ktorý signalizuje vysoký tlak PIA-106(107,108)H zmeniť na obvod, ktorý blokuje prívod plynu od vysokého tlaku PIZA-106(107,108)H a zapojiť ho do bezpečnostného riadiaceho systému (ESD) kvôli testu tesnosti |
| 3. | Vysoký tlak vykurovacieho plynu, ktorý vstupuje na bočné (stenové) horáky - obmedzenie nastavenej hodnoty otvorenia HCA-106(107,108)A a HCA- 106(107,108)B počas skúšobnej prevádzky - kontrolovať uzatvorenie obtoku zapojením koncového spínača „zatvorený“ do ESD |

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P.č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Vykonaný audit v Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. na integrovaný manažérsky systém (IMS) firmou SGS Košice v dňoch 19.-21.9.2007 – potvrdenie súladu s normami ISO 9001:2000, ISO 14 001 a BSi OHSAS 18001. Certifikát nie je k termínu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia k dispozícii. |

## J 6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

# L		Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) 	až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Vlčie Hrdlo 4846 824 12 Bratislava Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre výrobnú jednotku Etylénová jednotka (EJ), spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 podávame z dôvodu nasledovných skutočností: - Realizácia projektu stavby „Zníženie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na Etylénovej jednotke“. - Inštalácia emisného automatizovaného meracieho systému (AMS) - Opravy a aktuálne zmeny údajov pôvodnej žiadosti o integrované povolenie. Opis prevádzky a jej základných parametrov : - Realizáciou projektu stavby „Zníženie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na EJ“, ktorá zahŕňa výmenu jestvujúcich bočných a spodných horákov uvedených pecí sa obmedzia emisie znečisťujúcich látok do vzduchu – zníženie emisií NOx v dymových plynoch na max. 120 mg/m3 a CO na max. 50 mg/m3. - Automatizovaný monitorovací systém (AMS) je nainštalovaný na dymovode zariadení – pece BA101, BA102, BA103 a BA104 a umožní automatizované monitorovanie vybraných znečisťujúcich látok (CO, NOx, SO2), referenčných a stavových veličín (O2, teplota, tlak, vlhkosť) a objemového prietoku. - Opravy a aktuálne zmeny údajov pôvodnej žiadosti o integrované povolenie - STPPaTOO vypracovaný pre EJ v septembri 2007 zohľadňuje nové informácie ohľadom AMS a výsledkov aktuálnych oprávnených meraní znečisťujúcich látok v ovzduší. - Boli aktualizované údaje ohľadom nakladania odpadov na prevádzke EJ, ako aj informácie o zmene zneškodňovania Opis vstupov do prevádzky Vstupné suroviny: bez zmeny. Energie: bez zmeny. Technologický vzduch: bez zmeny. Dusík: bez zmeny. Voda: bez zmeny. Pomocné materiály: bez zmeny. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí - Emisie do ovzdušia Zmenší sa vplyv prevádzky na životné prostredie – zníži sa množstvo emisií do ovzdušia – z pecí BA106, BA107 a BA108. Zníženie emisií NOx v dymových plynoch na max. 120 mg/m3 a emisií CO na max. 50 mg/m3. Inštaláciou nového automatizovaného meracieho systému sa zabezpečí dokonalejšie monitorovanie vybraných znečisťujúcich látok (CO, NOx, SO2), referenčných a stavových veličín (O2, teplota, tlak, vlhkosť) a objemového prietoku. Emisie do vôd Bez zmeny. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd Bez zmeny. Produkované odpady a ich zneškodnenie Zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov z realizácie stavby je zabezpečené prostredníctvom oprávnených externých firiem v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Boli aktualizované údaje ohľadom nakladania odpadov na prevádzke EJ. ### Z dôvodu ukončenia prevádzkovania zariadenia Spaľovňa odpadov SLOVNAFT, a.s. sa zmení miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu. Zneškodnenie odpadov je zabezpečované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu. Zdroje hluku: Výmenou horákov sa udrží hladina hluku na max. 80 dbB(A) meranej 1 m od zariadenia horáku. Zdroje vibrácií Bez zmeny. Opis stavu územia, kde sú prevádzky umiestnené Bez zmeny. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Bez zmeny. Opis monitoringu Monitorovanie zdrojov emisií a monitorovanie kvality prostredia sa vykonáva modernizovaným automatizovaným monitorovacím systémom (AMS) a nezávislými oprávnenými organizáciami. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami: Na peciach BA 106,107 a 108 budú použité nízkoemisné horáky, ktoré majú najvyššiu technickú úroveň z horákov dostupných v súčasnosti na trhu. Opis opatrení preventívneho charakteru: Výmenou jestvujúcich horákov za nové sa nemení technologický postup pecí na BA 106, BA 107 a BA 108 na výrobnej jednotke EJ. Týmto projektom sa nemení ani množstvo a vlastnosti surovín, produktov a pomocných látok nachádzajúcich sa na EJ, ktoré sú vybranými nebezpečnými látkami v zmysle zákona o závažných priemyselných haváriách. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1  	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

### M 1.4 Maximálne množstvá spracovávaných surovín, pomocných látok

| P.č. | Výrobná jednotka | Surovina, pomocný materiál, iné látky | Spotreba t.rok-1 | CAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EJ | Benzín ľahký a ťažký | 750 000 | - |
| 2. | EJ | n-bután | 150 000 | 106-97-8 |
| 3. | EJ | Etánová, propánová a pentánová frakcia | 94 000 | - |
| 4. | EJ | Metanol | 50 | 67-56-1 |
| 5. | EJ | Kyselina sírová | 8 | 7664-93-9 |
| 6. | EJ | Hydroxid sodný | 1 600 | 1310-73-2 |
| 7. | EJ | Dusík | 700 000 m3 | 7717-37-9 |
| 8. | EJ | Vykurovací plyn, zemný plyn | 171 000 | - |

Zmena údajov maximálnej spotreby za rok z dôvodu preklepu v prvej položke pôvodnej žiadosti.

## M 2	Určenie emisných limitov pre Etylénovú jednotku

| P. č. |  | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vpúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrho-vaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ovzdušie |  | Bez zmeny. |  |  |  |  |
| 2.2 | Voda |  | Bez zmeny. |  |  |  |  |
| 2.3 | Hluk |  | Bez zmeny. |  |  |  |  |
| P. č | Zdôvodnenie navrhovaných hodnôt limitov |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre prevádzku EJ sa nenavrhujú nové emisné limity. Limity pre zdroje emisií do ovzdušia tejto prevádzky sú legislatívne stanovované a sú v rámci podniku aj prevádzky dodržiavané. |  |  |  |  |  |  |

## M 3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

## Nakladanie s nasledovnými druhmi nebezpečných odpadov:

| Kód odpadu | Názov odpadu | Množstvo (t.rok-1) | Miesto zhromažďovania odpadov |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 03 | Kaly zo dna nádrží | 30 | Kontajner, sudy |
| 05 01 05 | Rozliate ropné látky | 10 | Kontajner, sudy |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | 5 | Betónový box |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, | 15 | Kontajner, skládkovanie |
| 15 02 02 | Adsorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 5 | Kontajner, skládkovanie |
| 16 01 03 | Opotrebované pneumatiky | 10 | Kontajner, skládkovanie |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky) | 2 | Kovový box, kartónové krabice |
| 16 03 05 | Organické látky obsahujúce nebezpečné látky | 10 | Kontajner |
| 16 06 01 | Olovené batérie, | 2 | Kontajner |
| 16 08 02 | Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | 38 | Kontajner, obaly |
| 16 08 01 | Použité katalyzátory obsahujúce Au, Ag, Re, Rh, Pd, Ir alebo Pt | 15 | Sudy |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky, | 20 | Kontajner, skládkovanie |
| 17 01 07 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky neobsahujúce nebezpečné látky, | 70 | Kontajner, skládkovanie |
| 17 02 01 | Drevo | 10 | Kontajner |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 30 | Kontajner, skládkovanie |
| 17 04 02 | Hliník | 10 | Kontajner |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | 700 | Kontajner |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | 5 | Betónový box |
| 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | 5 | Kontajner |
| 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | 15 | Betónový box |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | 80 | Betónový box |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 60 | Kontajner |

| Kód odpadu | Názov odpadu | Množstvo pri realizácii stavby | Miesto zhromažďovania odpadov |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 11 05 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | 25,7 | Externá organizácia |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | 14,8 | Externá organizácia |
| 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | 1,3 | Externá organizácia |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |

## M 9 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

## M 10 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti       v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

# N	Označenie účastníkov  konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. (prevádzkovateľ), Slovnaft , a.s. (prenajímateľ pozemkov a budov) Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Dotknuté orgány : Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (jednotlivé zložky životného prostredia), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O   Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené ako „údaje dôverné“ a farebne, červenou farbou).

Podpísaný:                                 		    	Dátum  :

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:      Ing. Ivan Dežď

Pozícia v organizácii :                   konateľ

Podpísaný:                                 			Dátum  :

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:       Ing. Vladimír Šoška

Pozícia v organizácii :                    prokurista

pečiatka alebo pečať podniku

Odporúča:

RNDr. Vladimír Urbánek

HSE Slovnaft Petrochemicals, s.r.o

P	Prílohy k žiadosti

## P 1 Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Príloha č. 1 | A až M | Projektová dokumentácia stavby „Zníženie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na EJ“ | Informácie uvedené v projektovej dokumentácii predstavujú obchodné tajomstvo podniku: - podnik je viazaný mlčanlivosťou v prípade dodávateľských vzťahov, - technologických postupy a zariadenia, sú dôvernými údajmi podniku, - dispozičné riešenie je zo strategického a bezpečnostného hľadiska dôverným údajom. |
| Príloha č. 6 | Celá žiadosť | Doklad o zaplatení správneho poplatku. | Bankový výpis o zaplatení poplatku za podanie žiadosti je dôverný údaj |

## P 2  Ďalšie doklady

| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Projektová dokumentácia vo 2 vyhotoveniach |  |  |  |  | Príloha č. 1 dôverná |
|  | Doklad o zaplatení správneho poplatku. Bankový výpis o zaplatení poplatku za podanie žiadosti je dôverný údaj |  |  |  |  | Príloha č. 6 dôverná |
|  | Dokumenty dokladujúce majetkoprávne vzťahy investora k dotknutým pozemkom a budovám |  |  |  |  |  |
|  | Ohlásenie stavebných úprav |  |  |  |  |  |
|  | Oprávnenia projektantov |  |  |  |  |  |
| Všetky vymenované prílohy boli odovzdané na SIŽP, IŽP, OIPK Bratislava, vysunuté pracovisko Nitra |  |  |  |  |  |  |

## P 3 Zoznam skratiek

| P.č. | Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMS | Automatický monitorovací systém |
| 2 | BAT | Best Available Technics (najlepšia dostupná technika) |
| 3 | CO | Oxid uhoľnatý |
| 4 | EJ | Etylénová jednotka |
| 5 | FID | Plameňovo-ionizačný detektor |
| 6 | HSE | Health, safety, environment (Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) |
| 7 | IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia |
| 8 | LDAR | Systém vyhľadávania a opravy netesností technologických prvkov |
| 9 | MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| 10 | NOSE-P | Kód priradený priemyselnej činnosti (zákon č. 391/2003 Z.z, príl.č.3) |
| 11 | NOX | Oxidy dusíka |
| 12 | Obj. % | Percento objemové |
| 13 | OS | Organizačná smernica |
| 14 | OKEČ | Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (Vyhl. ŠÚ SR č. 552/2002) |
| 15 | P | Prevádzka |
| 16 | PH | Poľný horák |
| 17 | PI | Pracovná inštrukcia |
| 18 | SO2 | Oxid siričitý |
| 19 | STPPaTOO | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia |
| 20 | TR | Technologický reglement (predpis) |
| 21 | TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| 22 | VJ | Výrobná jednotka |
| 23 | ZL | Znečisťujúce látky |
| 24 | ŽP | Životné prostredie |

## P 4           Prílohy k textovej časti

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| Príloha č. 2 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja pre výrobno-expedičné jednotky: Etylénová jednotka, september 2007. |
| Príloha č. 3 | Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, ktorým bol daný súhlas na inštaláciu emisného automatizovaného monitorovacieho systému (Číslo: ZPO/2006/08875/HRJ/II-ams, zo dňa 18.12.2006, nadobudnutá právoplatnosť 11. 1. 2007). |
| Príloha č. 4 | Správa o úplnej funkčnej skúške automatizovaných monitorovacích systémov (AMS) vybraných ZL (CO, NOx, SO2), referenčných a stavových veličín (O2, teplota, tlak, vlhkosť) a objemový prietok inštalovaných na dymovode zariadení – pece BA 101 až BA 104 a kotla BA110, umiestnených v prevádzke Etylénová jednotka. ETS, Enviroteam Slovakia, s.r.o., Košice, 28.6.2007, ev. č. správy 03/09/207. |
| Príloha č. 5 | Správa o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií tuhých (TZL) a plynných (CO, NOx, SO2) znečisťujúcich látok vykonanom na zdroji znečisťovania ovzdušia BA110, BA103-104, BA105-106. ETS, Enviroteam Slovakia, s.r.o., Košice, 30.8.2007, ev. č. správy 03/131/2007. |