Ž I A D O S Ť

o zmenu integrovaného povolenia

podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon o IPKZ“).

Prevádzka IPKZ:

„Skládka odpadov Čadca“

Stavba: „Kompostovacie boxy“

Prevádzkovateľ:

JOKO-EKO, s. r. o.

Podzávoz 302, 02201 Čadca

Marec 2026

O B S A H:

- Časť: náležitosti žiadosti podľa zákona o správnom konaní	4

  - Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	4

  - Typ žiadosti	4

  - Údaje o prevádzke a jej umiestnení	6

  - Predmet žiadosti	7

  - Opis stavby „Kompostovacie boxy“	7

- Časť: náležitosti žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ	11

- Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	11

- Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí.	12

- Opis miesta prevádzky a charakteru stavu životného prostredia.	16

- Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	16

- Opis a charakteristika používaných a navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného použitia recyklácie a využitia.	16

- Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisie do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemnej vody.	16

- Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšie dostupnou technikou.	16

- Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádz. haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 17

- Opis spôsobu definitívneho ukončenia prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činností a na uvedenia miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu.	17

- Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu	17

- Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal	18

- Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písmenách A) až K	18

- Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách	18

- Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov	18

- Písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 a 5 ak bolo vydané	23

- Prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje  aj údaje o prevádzkovateľovi	23

- Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu	24

Prehlásenie	26

# Časť: náležitosti žiadosti podľa zákona o správnom konaní

# Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

| 1. | Obchodné meno | JOKO-EKO, s. r. o. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sídlo | Podzávoz 302, 022 01 Čadca |
| 3. | IČO | 52 468 933 |
| 4. | Štatutárny zástupca | Ing. Peter Laš |
| 5. | Splnomocnená osoba | Ing. Peter Laš |
| 6. | Kontaktná osoba za prevádzku | Ing. Peter Laš mobil: 0904 273 979, e-mail: jokoeokocadca@gmail.com |

# Typ žiadosti

| 1. | Druh žiadosti | Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia žiada: | V zmysle § 3 zákona o IPKZ: Ods. 3 písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia: - bod 1: povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (Kompostovacie boxy) Ods. 3 písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: - bod 4: udelenie súhlasu na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd Ods. 4 v oblasti konania o stavebnom zámere: - Konanie o stavebnom zámere na stavbu „Kompostovacie boxy“ |

| 3. | Údaje o spracovateľovi žiadosti | JOKO-EKO, s. r. o. Sídlo: Podzávoz 302, 022 01 Čadca tel. č.: 0904 273 979 e-mail: jokoeokocadca@gmail.com Ing. Peter Laš mobil: 0904 273 979 e-mail: jokoeokocadca@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| 4. | Posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. | Predmetná stavba – „Kompostovacie boxy“ je navrhnutá v súlade s posúdením navrhovanej činnosti pod názvom „Biostabilizácia na Skládke odpadov Čadca“, pre ktorú MŽP SR vydalo Rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 9205/2025-11.1/mo7038/2025 int.7039/2025 zo dňa 11.2.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2025. V zmysle uvedeného rozhodnutia nie je potrebné navrhovanú činnosť „Biostabilizácia na Skládke odpadov Čadca“ posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a zároveň sú v rozhodnutí určené podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov: 1. Realizovať rekonštrukciu porastu okolo skládky odpadov výmenou starých, poškodených drevín za nové aj výsadbou nových drevín. 2. Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do prírodného prostredia. 3. Pravidelne čistiť komunikácie a dopravné prostriedky. 4. Dopravu počas rannej a poobedňajšej špičky obmedziť na minimum. 5. Nevyužité odpadové vody pravidelne odvážať do čistiarne odpadových vôd (ČOV). |

# Údaje o prevádzke a jej umiestnení

| 1. | Názov prevádzky | Skládka odpadov Čadca |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prevádzkovateľ | JOKO-EKO, s. r. o. |
| 3. | Adresa prevádzky | Podzávoz 302, 02201 Čadca |
| 4. | Variabilný symbol pridelený SIŽP | 770020220 |
| 5. | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. |

# Predmet žiadosti

Predmetom predkladanej žiadosti je povolenie stavby „KOMPOSTOVACIE BOXY“, v prevádzke IPKZ pod názvom „Skládka odpadov Čadca“, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť JOKO-EKO, s. r. o.

Jedná sa o existujúcu prevádzku, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Žilina, č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020.

Rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2022/007532-004 zo dňa 14.06.2022 bol Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie,  prevádzkovateľovi udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – technológia mechanickej úpravy odpadov o množstve spracovaného odpadu do 25 000 ton ročne.

Rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2022/012374-003 zo dňa 12.09.2022 bol Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, prevádzkovateľovi udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – technológia aeróbneho kompostovania o množstve spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu do 5 000 ton ročne s množstvom kompostu vystupujúceho zo zariadenia do 2 000 ton ročne.

Predmetom stavby „KOMPOSTOVACIE BOXY“, nie je zavedenie zmeny výroby, ani jej zvýšenie, ani použitie nových surovín a energií a ani zmeny v súčasnej prevádzke. Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie legislatívnych požiadaviek na úpravu zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku.

Predmetom navrhovanej činnosti je zriadenie objektu biostabilizácie, ktorý je navrhnutý ako stavba zložená zo 4 kusov stabilizačných boxov, príslušnej dozrievacej a manipulačnej plochy. Biostabilizácia bude stabilizovať podsitnú frakciu, ktorá je výstupom zo Zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov. Plocha, na ktorej sa plánuje výstavba navrhovanej činnosti je aktuálne využívaná ako ,,kompostovisko“ v zmysle rozhodnutia č. OU-CA-OSZP-2022/012374-003 zo dňa 12.09.2022 vydaného Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie.

## Opis stavby „KOMPOSTOVACIE BOXY“

Zariadenia novostavby Kompostovacích boxov je situovaná na parcele č. 14585/1 v severnej časti intravilánu mesta Čadca, medzi mestskou časťou Čadečka a obcou Svrčinovce, popri ceste I. triedy č.11, prechádzajúca cez mestskú časť Čadečka smerom na sever v jestvujúcej areáli Skládke odpadov Čadca.

###### Stručný popis stavby:

Novostavba Kompostovacích boxov je situovaná na parcele č. 14585/1 v severnej časti intravilánu mesta Čadca, medzi mestskou časťou Čadečka a obcou Svrčinovce, popri ceste I. triedy č.11, prechádzajúca cez mestskú časť Čadečka smerom na sever v jestvujúcej areáli Skládke odpadov Čadca. Jestvujúci areál prevádzkuje spoločnosť Jozef KONDEK – JOKO a syn, ktorá vznikla v roku 1992 transformáciou podniku Technické služby. Areál je vo vlastníctve spoločnosti JOKO-EKO, s.r.o. V areáli sa nachádzajú už existujúce stavby zväčša halového typu s veľkometrážnym priestorom, spevnené plochy a skládky odpadov. Budova kompostovacích boxov je navrhnutá na voľnej ploche v priestore medzi existujúcimi skladovými a prevádzkovými halami. V mieste navrhovanej stavby sa momentálne nachádza spevnená plocha z betónových panelov, ktoré budú z časti odstránené.

#### Stavebno-technické riešenie:

Stavba kompostovacích boxov bude samostatne stojaca, nepodpivničená, jednopodlažná budova so šikmou sedlovou strechou. Osadená bude uprostred areálu na voľnej ploche medzi existujúcimi halami. Stavba je situovaná 1,68 a 1,98 m od severovýchodnej haly (Hala č.1), 1,75m od juhovýchodnej haly (Hala č.2) a 12,39 m od južnej haly (Hala č.3). Zo západnej a severozápadnej strany navrhovanej stavby sa nenachádza existujúca budova.

Kompostovacie boxy budú otvorené na túto severozápadnú stranu. Ostatné strany budú vymedzené a uzavreté vysokými barierovými stenami z prefabrikovaných betónových blokov. Pôdorys Kompostovacích boxov je v tvare obdĺžnika, s hlavnými rozmermi 15,00x31,80m. Dispozícia je delená na 4 rovnaké boxy s vnútorným rozmerom 14,4m x 7,20m. Budova je navrhnutá so šikmou sedlovou strechou. Najvyššia výška hrebeňa je na kóte +6,650 od úrovne podlahy 1.np dané kótou ±0,000m. Úroveň podlahy 1.np je vyvýšené 0,53 až 1,21m od okolitého upraveného terénu. Nosný systém budovy je kombinovaný. Základy sú riešené ako železobetónová základová doska rozšírená aj pre spevnenú plochu. Základová doska bude vystužená a dilatovaná rezanými škárami hĺbky 100mm na celky maximálne 7500x7500mm. Pod základovou doskou je navrhnutá vrstva makadamu hrúbky minimálne 300mm. Hrúbka základovej dosky je navrhnutá 220mm. Trieda betónu je navrhnutá C30/37 XC4 XA2 XF2(SK) – CI 0,4 vzhľadom na zmrašťovanie, mrazuvzdornosť s vyššou triedou betónu vhodnou pre agresívnejšie prostredie, s výstužou z KARI siete 100x100/8x8mm pri spodnom a hornom povrchu. (XC-korózia vplyvom karbonizácie, XF-mráz bez rozmrazovacích prostriedkov, XA-korózia vplyvom chemického pôsobenia). Základová doska slúži ako vnútorná podlaha aj ako vonkajšia spevnená plocha. Vyspádovaná bude 1% spádom smerom von z boxov do zberného líniového žľabu, ktorý bude napojený do prefabrikovanej železobetónovej žumpy. Do základovej dosky budú vytvorené zberné kanáliky dĺžky 13300 mm s osovou vzdialenosťou 1350mm, ktoré sú vybavené vetracími otvormi napojenými na prevzdušňovacie rozvody, ktoré budú uložené pod doskou. Prevzdušňovacie rozvody sú taktiež vyspádované do kanalizačného sifónu, cez ktorý sú napojené do navrhovanej kanalizácie. Vodný sifón slúži pre zachovanie tlaku v systéme, aby natlačený vzduch neunikal do navrhovanej žumpy prostredníctvom areálovej kanalizácie. Do prevzdušňovacieho systému bude vháňaný vzduch pomocou radiálnych vysokotlakových ventilátorov obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami. Výstup vzduchu z ventilátora bude smerom dole. Ventilátor bude k VZT rozvodu pripojený tlmiacimi vložkami s príslušnou tlakovou odolnosťou. Ventilátor bude pomocou konzol osadený na oceľovom ráme na zadnej strane boxov. Zvislý nosný systém objektu tvoria velkorozmerové prefabrikované betónové bloky s rozmermi 1800x600x600mm, 1200x600x600mm a 600x600x600mm. Takto na seba naskladané betónové bloky vytvárajú a slúžia aj ako oporná stena pre naskladnený kompostovací materiál. Výška steny je navrhnutá 4,2 m od základovej dosky. Maximálna výška kompostovacieho materiálu môže byť 3,0m. Tieto betónové bloky budú v hornej časti prepojené oceľovou pásovinou pre zjednotenie betónovej hmoty, ktoré bude slúžiť oko protiváha pre strešnú konštrukciu voči saniu vetra. Nevyhnutné je spojiť horné 4 rady betónových blokov. Strešná konštrukcia je vytvorená z oceľovej rámovej konštrukcie z valcovaných oceľových profilov s pozinkovanou povrchovou úpravou. Strešná krytina je navrhnutá z pozinkovaného trapézového plechu TR50A pri hrúbke plechu 1,0mm. Toto opláštenie bude kotvené k strešným väznicami. Podlaha bude upravená protišmykovou metličkovou povrchovou úpravou. Povrch stien bude vytvorený zo samotných betónových blokov z pohľadového betónu. Klampiarske konštrukcie budú z pozinkovaného plechu. Budova bude napojená na vnútroareálové

elektrické rozvody a na navrhovanú kanalizačnú žumpu. Navrhovaná budova bude slúžiť ako Kompostovacie boxy na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky v zmysle platných právnych predpisov. Ide o kontrolovaný a riadený, aeróbny mikrobiálny proces, pri ktorom za zvýšených teplôt degraduje biologický materiál obsiahnutý v spracovávanom odpade. Navrhovaná konštrukcia a technologický proces bude vytvorený tak, aby nemal negatívny

vplyv na životné prostredie.

Kompostovacie boxy:

- počet podlaží 					1

- vnútorná úžitková plocha prízemia 		414,72 m2

- plocha pozemku 				90966,00 m2 = 100,00%

- zastavaná plocha KB 				477,00 m2 = 0,52%

- navrhované betónové spevnené plochy 	882,64 m2 = 0,99%

- oprava a napojenie sp.pl. na jestvujúce 	257,39 m2 = 0,28%

- obostavaný priestor 				3100,00 m3

Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia

Architektonicko-urbanistické riešenie stavby je determinované prioritne polohou, tvarom a veľkosťou disponibilného pozemku, jeho orientáciu k svetovým stranám, požiadavky na funkčnú náplň, prevádzku ako aj ekonomickú efektívnosť zvoleného riešenia. V celkovom architektonickom riešení sleduje zámer kombinácie tradičných a novodobých prvkov, tvarovo, mierkou i materiálovo korešpondujúcich s prevládajúcim charakterom územia. Budova kompostovacích boxov je navrhnutá na voľnej ploche v priestore medzi existujúcimi skladovými a prevádzkovými halami. V mieste navrhovanej stavby sa momentálne nachádza spevnená plocha z betónových panelov, ktoré budú z časti odstránené. Stavba kompostovacích boxov bude samostatne stojaca, nepodpivničená, jednopodlažná budova so šikmou sedlovou strechou. Osadená bude uprostred areálu na voľnej ploche medzi existujúcimi halami. Stavba je situovaná 1,68 a 1,98m od severovýchodnej haly (Hala č.1), 1,75m od juhovýchodnej haly (Hala č.2) a 12,39m od južnej haly (Hala č.3). Zo západnej a severozápadnej strany navrhovanej stavby sa nenachádza existujúca budova.

Kompostovacie boxy budú otvorené na túto severozápadnú stranu. Ostatné strany budú vymedzené a uzavreté vysokými barierovými stenami z prefabrikovaných betónových blokov. Pôdorys Kompostovacích boxov je v tvare obdĺžnika, s hlavnými rozmermi 15,00 x 31,80m. Dispozícia je delená na 4 rovnaké boxy s vnútorným rozmerom 14,4m x 7,20m. Budova je navrhnutá so šikmou sedlovou strechou. Najvyššia výška hrebeňa je na kóte +6,650 od úrovne podlahy 1.np dané kótou ±0,000m. Úroveň podlahy 1.np je vyvýšené 0,53 až 1,21m od okolitého upraveného terénu.

Navrhovaná budova bude slúžiť ako Kompostovacie boxy na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky v zmysle platných právnych predpisov. Ide o kontrolovaný a riadený, aeróbny mikrobiálny proces, pri ktorom za zvýšených teplôt a prístupu vzduchu degraduje biologický materiál obsiahnutý v spracovávanom odpade. Navrhovaná konštrukcia a technologický proces bude vytvorený tak, aby nemal negatívny vplyv na životné prostredie.

Základy

Základy sú riešené ako železobetónová základová doska rozšírená aj pre spevnenú plochu. Základová dosku bude vystužená a dilatovaná rezanými škárami hĺbky 100mm nan celky maximálne 7500x7500mm. Pod základovou doskou je navrhnutá vrstva makadamu hrúbky minimálne 300mm. Hrúbka základovej dosky je navrhnutá 220mm. Trieda betónu je navrhnutá C30/37 XC4 XA2 XF2(SK) – CI 0,4 vzhľadom na zmrašťovanie, mrazuvzdornosť s vyššou triedou betónu vhodnou pre agresívnejšie prostredie, s výstužou z KARI siete 100x100/8x8mm pri spodnom a hornom povrchu. (XC-korózia vplyvom karbonizácie, XF-mráz bez rozmrazovacích prostriedkov, XA-korózia vplyvom chemického pôsobenia). Základová doska slúžia ako vnútorná podlaha aj ako vonkajšia spevnená plocha. Vyspádovaná bude 1% spádom smerom von z boxov do zberného líniového žľabu, ktorý bude napojený do prefabrikovanej železobetónovej žumpy. Do základovej dosky budú vytvorené zberné kanáliky dĺžky 13300mm s osovou vzdialenosťou 1350mm, ktoré sú vybavené vetracími trubkami napojené na prevzdušňovacie rozvody, ktoré budú uložené pod doskou.

Vertikálne konštrukcie

Zvislý nosný systém objektu tvoria velkorozmerové prefabrikované betónové bloky s rozmermi 1800x600x600mm, 1200x600x600mm a 600x600x600mm. Takto na seba naskladané betónové bloky vytvárajú a slúžia aj ako oporná stena pre naskladnený kompostovací materiál. Výška steny je navrhnutá 4,2m od základovej dosky. Maximálna výška kompostovacieho materiálu môže byť 3,0m. Tieto betónové bloky budú v hornej časti prepojené oceľovou pásovinou pre zjednotenie betónovej hmoty, ktoré bude slúžiť oko protiváha pre strešnú konštrukciu voči saniu vetra. Nevyhnutné je spojiť horné 4 rady betónových blokov.

Oceľová konštrukcia

Strešná konštrukcia je vytvorená z oceľovej rámovej konštrukcie z valcovaných oceľových profilov s pozinkovanou povrchovou úpravou. Oceľová konštrukcia je navrhnutá zo štvorloďových rámov rozpätia 4x7,8 m so sedlovou strechou. Zvislé stĺpy sú navrhnuté z profilu IPE240/S355 a strešný prievlak je z profilu IPE240/S355. Výška hrebeňa rámov nad kockami je 2250 mm. Sklon strešnej roviny sedlovej strechy je 4,3° (7,63%). Jednotlivé rámy sú navrhnuté na osovú vzdialenosť 3650 mm. Stĺpy rámov sú na zvislé steny kotené kĺbovo. Jednotlivé rámy sú prepojené strešnými väznicami z profilu IPE160/S235. Strešné väznice sú navrhnuté ako prosté nosníky. Sú kotvené na hornú hranu prievlakov. V rovine strešných prievlakov je navrhnuté diagonálne zavetrenie z profilov 60x60x3/S235. Zavetrenie strechy je napojené na zavetrenie jednotlivých stien. Zavetrenie stien je navrhnuté kolmo na zvislú rovinu jednotlivých rámov. Zvislé zavetrenie je riešené z profilov 60x60x3/S235 v tvare diagonály. Medzi strešné väznice sú vložené zahusťujúce nosníky z profilov 80x80x3/S235. Na zvislé steny sú navrhnuté vodorovné paždíky z profilov 80x60x3/S235. Stenové paždíky sú kotené k hlavným stĺpom prístrešku a k medziľahlým stĺpom z profilu 80x60x3/S235. Na prednej strane kompostovacích boxov sú vytvorené rámové konštrukcie. Rámová konštrukcia je navrhnutá z profilu 100x180x5/S235, ktorá je podopretá na LEGO kockách.

Rámová konštrukcia je v tretinách dĺžky zavesená o krajný prievlak strechy. Šikmými rozperami je rozoprená aj o strešné väznice na vodorovné účinky. Opláštenie strechy je riešené trapézovým plechom T50A pri hrúbke plechu 1,0 mm. Toto opláštenie je kotvené k strešným väzniciam.

Vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy

Podlaha bude upravená protišmykovou metličkovou povrchovou úpravou. Povrch stien bude vytvorený zo samotných betónových blokov z pohľadového betónu. Klampiarske konštrukcie budú z pozinkovaného plechu.

# Časť: náležitosti žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ

# Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

### Kapacita prevádzky (vyrábané produkty)

Súčasná povolená kapacita prevádzky ostane v súvislosti s navrhovanou stavbou bez zmeny.

S novým výrobným zariadením sa neuvažuje. V budove sú navrhnuté nové radiálne vysokotlakové ventilátory.

Technické parametre:

Radiálny ventilátor 	4ks

Vzduchový príkon 	1 700 m3/h pri ETS 3900Pa

El. príkon 		5,5kW

Napájanie 		3f, 400V, 50Hz

Riadenie výkonu 		Frekvenčný menič, 0-10V prípadne Modbus RTU

Hmotnosť 		cca 110kg

### Surovinové zdroje a pomocné látky

Nie je predmetom zmeny. Základnou vstupnou surovinou pre prevádzku bude podsitná frakcia, ktorá je výstupom zo zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov. Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k nárastu množstva dovážaných odpadov oproti súčasnému stavu.

### Energetické zdroje

V súvislosti s prevádzkou vzduchových dúchadiel, ktoré sú súčasťou boxov sa očakáva približne 20 kW/hod.

### Spotreba vody

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude vyžadovať mierne zvýšenie nárokov na vodu, kvôli zavlažovaniu odpadov. V súvislosti s navrhovanou zmenou sa ročná spotreba vody nezvýši.

Voda sa v dotknutej prevádzke využíva na výrobno-prevádzkové účely. Pitná voda je dovedená rozvodmi do prevádzkového objektu. Odvod dažďových vôd zo striech boxov bude vyústený voľne na terén.

V súvislosti s prijatím 1 – 2 zamestnancov sa ročná spotreba vody navýši o cca 60 m3.

Potreba vody pre hygienické a sociálne účely pre 2 zamestnancov:

Qdeň = 2 x 120 l/deň = 240 l/ deň = 0,24 m3/deň

Qrok = 0,24 m3/deň  (250 dní = 60 m3/rok)

### Nároky na dopravu

Parcela je napojená na mestskú komunikáciu existujúcim vjazdom. Pred navrhovaným Kompostovacím boxom budú vytvorené nové spevnené plochy z betónovej konštrukcie s metličkovou povrchovou úpravou. Nové spevnené plochy budú napojené na existujúce areálové spevnené plochy.

### Nároky na pracovné sily

Realizáciou stavby vznikajú nové nároky na zvýšenie počtu pracovníkov. Odhaduje sa prijatie 1 – 2 zamestnancov, ktorí budú pracovať v jednozmennej osemhodinovej prevádzke. Realizáciou stavby sa nemení fond pracovnej doby oproti súčasnému stavu.

# Zoznam   a opis   zdrojov   emisií   z prevádzky   a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí.

  - ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Skládka odpadov je podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ovzduší“) a vyhlášky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len ,,Vyhláška 248/2023“) malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Skládkovanie odpadov má vplyv na znečisťovanie ovzdušia najmä tvorbou skládkového plynu so zastúpením CH4, CO2, CO, O2, H2S, NH3, ktorých distribúcia a koncentrácie sa vyznačujú výraznou časovou a priestorovou variabilitou. Na skládke odpadov sa tento plyn monitoruje v zmysle vydaného integrovaného povolenia.

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde na skládke odpadov k oddeleniu biologickej zložky, ktorá prešla úpravou odpadov ako podsitná frakcia z upravovaného odpadu k redukcii tvorby CH4, CO2, N2, H2S, NH3.

Biologická stabilizácia odpadu je riadený biologický proces, ktorý môže prebiehať a aeróbnych alebo anaeróbnych podmienkach. Výstupom z procesu je biologicky stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej stability odpadu v zmysle platnej legislatívy odpadov. Prevádzkovateľ bude biologickú stabilizáciu odpadov vykonávať aeróbnym procesom stabilizačnom systéme v štyroch boxoch.

Po eliminácii bio-zložiek v upravovaných odpadoch ostane minimálny podiel biozložiek, ktoré by mohli byť pôvodcom zápachu s dosahom len na blízke okolie spevnených plôch s dočasne uskladneným odpadom.

Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny chránenej lesným porastom okolia skládky, ktorý vytvára prirodzenú bariéru šírenia zápachu.

Stabilizáciou ide o zníženie rozložiteľnosti biologických odpadov, ktoré sa prejavuje minimalizáciou zápachu a poklesom respiračnej aktivity za obdobie 4 dní (AT4) pod 10 mg O2/g sušiny odpadu. Takto stabilizovaný odpad už nie je považovaný za biologicky rozložiteľný odpad v zmysle Smernice EU 1999/31/EC "o skládkach odpadov".

Biologická stabilita určuje stupeň, do ktorého sa organické látky ľahko rozkladajú. Biologická stabilita upravovaných materiálov, nielen počas aeróbnej biologickej úpravy, ale aj v konečných produktoch, je dôležitá z hľadiska efektívnej kontroly procesu, efektívneho využívania produktu (v prípade kompostu zo separovane zbieraného bio-odpadu) alebo bezpečného skládkovania (v prípade upraveného zvyškového odpadu). Na stanovenie biologickej stability odpadu sa používajú metódy založené na meraní biologickej aktivity podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 382/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti.

Či je odpad dostatočne stabilizovaný alebo nie, je okrem environmentálneho hľadiska dôležité aj s ohľadom na smernicu Rady č. 1999/31/ES o skládkach odpadov. Tá ukladá členským štátom povinnosť znižovať množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov. Stabilizovaný biologicky rozložiteľný odpad už nepodlieha v telese skládky výraznej biologickej degradácii, čo znamená, že je považovaný za inertný. Môže sa teda skládkovať bez toho, aby to bolo v rozpore s touto smernicou.

Novovybudované štyri boxy na stabilizáciu biologickej frakcie odpadu je najvhodnejšie zaradiť do kategórie 5.4 prílohy č. 1 vyhlášky č. 248/2023 - Zariadenia na výrobu kompostu – stredný zdroj – so spracovateľskou kapacitou 1,4 t/hod. A to napriek skutočnosti, že nepôjde o zariadenie na výrobu kompostu a uvedená prahová hodnotia 0,75 t/hod vztiahnutá na spracovaný odpad nevystihuje podstatu procesu stabilizácie. Vzhľadom na to, že technológia na spracovanie podsitnej frakcie je však obdobnou činnosťou ako kompostovanie je zaradená pod kategóriu 5.4.

K ďalším zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude patriť technika, ktorá súvisí s dovozom odpadu na drvenie, manipuláciou odpadu a následným odvozom. V rámci týchto činností sa nepredpokladá výrazné navýšenie intenzity dopravy.

Pri procese biostabilizácie môžu vznikať nasledovné emisie:

- Zápachové emisie spôsobené rozkladom organických látok (CH4, H2S, NH3),

- Prach a bioaerosoly pri manipulácii s materiálmi

- Plynné emisie (VOC, NH3, N2O, CH4)

- Hluk spôsobený prevzdušňovacími nakladacími zariadeniami

- Unášanie materiálu pri manipulácii

- Kvapaliny (odpadová voda, výluh).

Emisie do ovzdušia sú v tomto prípade rozptýlené emisie, ktoré vo svojej podstate poskytujú malé alebo žiadne možnosti priameho pravidelného monitorovania ako je to v prípade riadených emisií.

V súvislosti s procesom biostabilizácie neexistujú žiadne koncové techniky znižovania emisií, riadenej kvality a prevádzkových procesov zameraných na minimalizáciu vznikajúcich emisií do ovzdušia. To platí hlavne v prípade vzniku pachových látok, prachu a bioaerosolov. Najlepším spôsobom redukcie tvorby týchto látok v rámci procesu je dostatočný prísun kyslíka do celého objemu materiálu, čo bude zabezpečené v rámci distribúcie vzduchu automatickým prevzdušňovacím systémom v stabilizačných boxoch. Preto pre túto činnosť je vhodné miesto napr. areál skládky odpadov, ktorý je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny.

### Odpadové vody

Bez zmeny.

Biologická stabilizácia sa bude vykonávať v štyroch boxoch. Z procesu bude vznikať výluh zo základok, ktorý sa opätovne použije na zavlažovanie základok. Prísun technologickej vody bude zabezpečený z miestneho vodovodu.  Navrhovaná činnosť bude využívať jestvujúce sociálne zariadenie skládky odpadov, preto sa nepočíta s výstavbou nového sociálneho zariadenia. Splaškové odpadové vody z existujúcich sociálnych zariadení sú zbierané do žumpy s objemom 15 m3 a následne sú vyvážané do oprávnenej ČOV.

### Odpady

Zvozový región po realizácii zmeny navrhovanej činnosti ostáva nezmenený. Pri výstavbe zariadenia na biologickú stabilizáciu sa predpokladá vznik odpadov z prípravných prác pre potreby inštalácie technológie. Z hľadiska množstva dovážaných odpadov ani odvozu odpadov sa neočakáva zvýšenie. Biologicky stabilizovaná zložka (s katalógovým č. 19 05 03, 19 12 12) v množstve cca 10 000 ton/ročne bude uložená do skládky.

Vzniknuté odpady sa budú zhromažďovať utriedené podľa druhov v nádobách na to určených, pričom sa predpokladá zhromažďovanie ostatných odpadov vo veľkoobjemových kontajneroch a nebezpečných odpadov v nádobách, napr. v sudov alebo v iných obalov, ktoré zabezpečia ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), ktoré budú odolné proti mechanickému poškodeniu a proti chemickým vplyvom a ktoré sa budú do ďalšieho nakladania s nimi skladovať v uzavretých a v označených skladovacích priestoroch na skládke odpadov, kde budú zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.

Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. O druhoch a množstvách vzniknutých odpadov a nakladaní s nimi sa bude v zmysle zákona o odpadoch viesť a uchovávať evidencia a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

###### Odpady vznikajúce počas realizácia stavby

S odpadmi vznikajúcimi počas realizácie navrhovaných zmien (stavebných prác) bude nakladané v súlade s požiadavkami príslušnej legislatívy v oblasti odpadov. Odhadované množstvá a druhy odpadov zo stavby uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Tab. č. 1: Druhy a množstvá odpadov zo stavby

| Katalóg. číslo | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu | Odhad. Množstvo (t) | Kód nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 60,0 | R4 |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0,5 | D1 |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,5 | D1 |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O | 0,2 | R3/R1 |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O | 0,2 | R3/R1 |
| 15 01 03 | obaly z dreva | O | 0,1 | R3 |
| 15 01 04 | obaly z kovu | O | 0,1 | R4 |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O | 0,2 | R3/R1 |

Vysvetlivky:

D – uloženie na riadenú skládku odpadov vyhovujúceho typu

R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R4 –zhodnotenie na recykláciu

Prevádzkovaním zariadenia na biologickú stabilizáciu odpadov budú navrhovateľovi vznikať odpady hlavne ako pôvodcovi odpadov, ktoré sú nasledovné:

| Katalóg. číslo | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória | Kód nakladania |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 06 03 | kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O | Zvlhčovanie materiálu v boxoch + D8 |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O | R3/R1 |
| 20 01 02 | sklo | O | R3/R1 |
| 20 01 39 | plasty | O | R3/R1 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O | D1 |

Z procesu biologickej stabilizácie odpadov budú vznikať nasledovné výstupné odpady:

| Katalóg. číslo | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória | Kód nakladania |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 05 03 | kompost nevyhovujúcej kvality | O | D1 |
| 19 12 12 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O | D1 |

Prevádzkovateľ (držiteľ odpadu) zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi. Na zhodnotenie, príp. zneškodnenie odpadov môže zhotoviteľ využiť zmluvného partnera investora. Spôsob likvidácie – odstránené materiály sa priamo naložia na dopravné prostriedky a budú odvezené na skládku pre daný druh odpadu. Stavba počas prevádzky bude produkovať odpad zaradený do kategórie 20 – Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Hluk a vibrácie

Navrhovaná činnosť je vzdialená v dostatočnej vzdialenosti od obytnej výstavby. Pri prevádzkovaní biologickej stabilizácie budú zdrojom hluku mechanizmy, strojné zariadenia a nákladné vozidlá privážajúce a odvážajúce odpad.

V etape výstavby bude zdrojom hluku najmä stavebná činnosť, stavebné mechanizmy a doprava, pričom hlavnými zdrojmi hluku budú stavebné mechanizmy (pri výstavbe štyroch stabilizačných boxoch). Tieto vplyvy sú časovo a priestorovo obmedzené.

Zdrojom hluku budú mechanizmy využívané v rámci existujúceho areálu skládky ako napr. traktory, nakladače, kompaktory, nákladné automobily prepravujúce odpady a iné. Prevádzkovanie biologickej stabilizácie bude spojené aj so zvýšením hlukovej záťaže, ktorá bude súvisieť s dopravou, naložením a vyložením odpadov, ako aj s procesmi finalizácie a odvozom výstupov. Nové technologické zariadenia (4 kusy stabilizačných boxoch) budú v dostatočnej vzdialenosti od obytných zón, čo eliminuje vplyv hluku a vibrácií na okolité prostredie, ako aj ich šírenie do širšieho okolia.

Vibrácie budú produkované najmä v období výstavby pri stavebných prácach ťažkých zemných strojov (bagre, nakladače, buldozéry...). Účinky vibrácií počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa prejavia iba v bezprostrednej blízkosti jednotlivých technologických zariadení, bez ich prenosu na okolité vonkajšie priestory. Vibrácie budú mať dosah len niekoľko metrov od zdroja, tzv. vplyv vibrácií bude časovo i priestorový obmedzený. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa preto nepredpokladá vznik nového neprimeraného zdroja hluku a vibrácií.

Základným predpokladom realizácie každej novej činnosti je rešpektovanie maximálnej prípustnej expozície obyvateľstva hlukom. Navrhovaná činnosť neobsahuje žiadne objekty, ktoré by boli zdrojom hluku. Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť obytných zón okolitých obcí realizácia a prevádzka navrhovanej zmeny nebude predstavovať nadlimitnú produkciu hluku ani vibrácií, tzn. realizáciou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik nového neprimeraného zdroja hluku a vibrácií. Z uvedeného vyplýva, že nedôjde ani k negatívnemu vplyvu tohto faktora životného prostredia na okolie predmetných lokalít.

### Zápach a iné výstupy

Navrhovaná činnosť bude vykonávaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby vo vonkajších priestoroch. Pre umiestňovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia sú určené všeobecné zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a doporučené odstupové vzdialenosti v prílohe č. 10 k Vyhláške 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. V súvislosti s výberom kategorizácie pri umiestňovaní zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné podotknúť, že zmena navrhovanej činnosti nezahrňuje výrobu kompostu iba sa jedná o obdobnú činnosť. Takisto odstupové vzdialenosti zdrojov znečisťovania ovzdušia sú len odporúčané vzdialenosti a v prípade umiestnenia navrhovanej činnosti ide o existujúci priestor v rámci existujúcej prevádzky.

Pre biologickú stabilizáciu odpadov je odstupová vzdialenosť nasledovná:

| Číslo | Názov kategórie – činnosti | Prahová kapacita | Odporúčaná odstupová vzdialenosť (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Zariadenia na výrobu kompostu b) ostatné vstupy - otvorené | > 0 | 500 |

V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa nepredpokladajú z hľadiska produkcie emisií tepla žiadne významnejšie zmeny a podstatnejšie šírenie tepla do okolitého prostredia sa nepredpokladá. Teplo a zápach, uvoľňujúce sa z prevádzky zmeny navrhovanej činnosti, nebudú významné a v širšom okolí areálu skládky sa neprejavia.

Vo všeobecnosti sú emisie obmedzované aj pravidelným servisom, údržbou a optimalizáciou prevádzky zariadení na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok, ako aj optimalizáciou samotného výrobného procesu.

Doplňujúce údaje

Zmena navrhovanej činnosti súvisí s realizáciou zemných prác, ktoré budú vykonávané v rámci výstavby. Pre navrhovanú činnosť neboli identifikované žiadne ďalšie výstupy alebo nároky na vstupy, či iné špecifické požiadavky.

Vzhľadom na zvolený technologický postup si realizácia zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne špeciálne vstupy a následne možné výstupy do okolitého prostredia v podobe špecifických a cudzorodých látok, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie človeka.

# Opis miesta prevádzky a charakteru stavu životného prostredia.

Počas výstavby nedôjde k zhoršeniu životných podmienok pre obyvateľstvo – bez zmeny.

# Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Skládka odpadov je podľa zákona o ovzduší a Vyhlášky č. 248/2023 malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Skládkovanie odpadov má vplyv na znečisťovanie ovzdušia najmä tvorbou skládkového plynu so zastúpením CH4, CO2, CO, O2, H2S, NH3, ktorých distribúcia a koncentrácie sa vyznačujú výraznou časovou a priestorovou variabilitou. Na skládke odpadov sa tento plyn monitoruje v zmysle vydaného integrovaného povolenia.

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde na skládke odpadov k oddeleniu biologickej zložky, ktorá prešla úpravou odpadov ako podsitná frakcia z upravovaného odpadu k redukcii tvorby CH4, CO2, N2, H2S, NH3. Biologická stabilizácia odpadu je riadený biologický proces, ktorý môže prebiehať a aeróbnych alebo anaeróbnych podmienkach. Výstupom z procesu je biologicky stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej stability odpadu v zmysle platnej legislatívy odpadov. Prevádzkovateľ bude biologickú stabilizáciu odpadov vykonávať aeróbnym procesom stabilizačnom systéme v štyroch boxoch. Po eliminácii biozložiek v upravovaných odpadoch ostane minimálny podiel biozložiek, ktoré by mohli byť pôvodcom zápachu s dosahom len na blízke okolie spevnených plôch s dočasne uskladneným odpadom. Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny chránenej lesným porastom okolia skládky, ktorý vytvára prirodzenú bariéru šírenia zápachu. Stabilizáciou ide o zníženie rozložiteľnosti biologických odpadov, ktoré sa prejavuje minimalizáciou zápachu a poklesom respiračnej aktivity za obdobie 4 dní (AT4) pod 10 mg O2/g sušiny odpadu. Takto stabilizovaný odpad už nie je považovaný za biologicky rozložiteľný odpad v zmysle Smernice EU 1999/31/EC "o skládkach odpadov".

Či je odpad dostatočne stabilizovaný alebo nie, je okrem environmentálneho hľadiska dôležité aj s ohľadom na smernicu Rady č. 1999/31/ES o skládkach odpadov. Tá ukladá členským štátom povinnosť znižovať množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov. Stabilizovaný biologicky rozložiteľný odpad už nepodlieha v telese skládky výraznej biologickej degradácii, čo znamená, že je považovaný za inertný. Môže sa teda skládkovať bez toho, aby to bolo v rozpore s touto smernicou.

Novovybudované štyri boxy na stabilizáciu biologickej frakcie odpadu je najvhodnejšie zaradiť do kategórie 5.4 prílohy č. 1 vyhlášky č. 248/2023 - Zariadenia na výrobu kompostu – stredný zdroj – so spracovateľskou kapacitou 1,4 t/hod. A to napriek skutočnosti, že nepôjde o zariadenie na výrobu kompostu a uvedená prahová hodnotia 0,75 t/hod vztiahnutá na spracovaný odpad nevystihuje podstatu procesu stabilizácie. Vzhľadom na to, že technológia na spracovanie podsitnej frakcie je však obdobnou činnosťou ako kompostovanie je zaradená pod kategóriu 5.4.

K ďalším zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude patriť technika, ktorá súvisí s dovozom odpadu na drvenie, manipuláciou odpadu a následným odvozom. V rámci týchto činností sa nepredpokladá výrazné navýšenie intenzity dopravy.

Pri procese biostabilizácie môžu vznikať nasledovné emisie:

- Zápachové emisie spôsobené rozkladom organických látok (CH4, H2S, NH3),

- Prach a bioaerosoly pri manipulácii s materiálmi

- Plynné emisie (VOC, NH3, N2O, CH4)

- Hluk spôsobený prevzdušňovacími nakladacími zariadeniami

- Unášanie materiálu pri manipulácii

- Kvapaliny (odpadová voda, výluh).

Počas výstavby a zriaďovania zmeny navrhovanej činnosti bude znečisťovanie ovzdušia spojené s výkopovými prácami, hĺbením základov a tiež so súvisiacou dopravou jednotlivých technológií a s prevádzkou stavebných mechanizmov.

Výstavba/zriaďovanie navrhovanej zmeny nebude mať za následok podstatné zníženie kvality ovzdušia v okolí stavby. Realizačné práce budú vykonávané postupne a z hľadiska znečisťovania ovzdušia na očakáva len nevýznamný vplyv na kvalitu ovzdušia, bez dosahu na zastavané územie dotknutej obce ako ani zastavané územia okolitých obcí.

Za dočasný plošný zdroj znečistenia ovzdušia v etape výstavby je možné považovať vlastný priestor staveniska, t. j. sekundárna prašnosť pri pohybe mechanizmov v rámci pracoviska.

Predpokladané trvanie celej realizácie výstavby/zriaďovania zmeny navrhovanej činnosti sa odhaduje na 6-8 mesiacov.

Z hľadiska vplyvu dopravy na znečisťovanie ovzdušia je možné uviesť, že očakávané nároky na dopravu pri výstavbe biologickej stabilizácie pôjde asi o 2 - 3 prejazdy nákladnej techniky a 6 jázd osobných automobilov denne počas 120 dní.

Pri samotnej prevádzke predpokladajú nasledovné zdroje znečistenia ovzdušia: biologická stabilizácia zložená zo 4 boxov a všetky zariadenia s tým súvisiace (drvič, triediace zariadenie), doprava na príjazdovej ceste a na vjazde do areálu.

Činnosť bude zabezpečená vlastnými nákladnými automobilmi alebo dodávateľsky. Prírastok imisnej záťaže môže predstavovať nákladná doprava, parkovanie a manipulácia s odpadom. Znečistenie ovzdušia prichádzajúcimi vozidlami do zariadenia a mechanizáciou v areáli je vzhľadom na umiestnenie na okraji obce a pri pohybe na spevnených asfaltových komunikáciách zanedbateľná.

Stabilizovaný materiál bude v prestrešných boxoch v jednotlivých základkach. V súvislosti s procesom biologickej stabilizácie neexistujú žiadne koncové techniky znižovania emisií, riadenej kvality a prevádzkových procesov zameraných na minimalizáciu vznikajúcich emisií do ovzdušia. To platí hlavne v prípade vzniku pachových látok, prachu a bioaerosolov. Preto pre túto činnosť je vhodné miesto napr. areál skládky odpadov, ktorý je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny.

V rámci navrhovanej zmeny sa nepredpokladá výrazné zvýšenie zaťaženia komunikácie novou dopravou pre prevádzku skládky odpadov. Predpokladá sa, že ani pri plnej prevádzke nedôjde k prekročeniu limitných hodnôt pre jednotlivé znečisťujúce látky.

Vplyv na hlukovú situáciu počas prevádzky sa nepredpokladá, v súvislosti s prevádzkou zariadení a dopravou súvisiacou s dovozom a odvozom odpadov. Celkovo môžeme tento vplyv pokladať ako zanedbateľný.

# Opis a charakteristika používaných a navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného použitia recyklácie a využitia.

Bez zmeny.

# Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisie do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemnej vody.

Bez zmeny.

# Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšie dostupnou technikou.

Pre prevádzku sa uplatňuje Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.

| Závery BAT | Znenie BAT | Navrhovaný spôsob/technológia | Vyhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT 1. | S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho manažérstva (EMS), ktorý má všetky tieto vlastnosti: - angažovanosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu; - vymedzenie environmentálnej politiky manažmentom, ktorá zahŕňa neprestajné zlepšovanie environmentálnych vlastností zariadenia; - plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a cieľov v spojení s finančným plánovaním a investíciami; - vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na: - štruktúru a zodpovednosť; - prijímanie, odbornú prípravu, informovanosť a kompetencie zamestnancov; - komunikáciu; - zapojenie zamestnancov; - dokumentáciu; - účinnú kontrolu procesov; - programy údržby; - pripravenosť na núdzové situácie a reakciu na ne; - zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia; - kontrola plnenia a prijímanie nápravných opatrení s osobitným dôrazom na: - monitorovanie a meranie (pozri aj referenčnú správu JRC o monitorovaní emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (ROM)); - nápravné a preventívne opatrenia; - uchovávanie záznamov; - nezávislé (tam, kde je to možné) interné alebo externé audity s cieľom určiť, či EMS zodpovedá plánovaným opatreniam a či sa správne zaviedol a udržiava; - preskúmanie EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti vyšším manažmentom; - sledovanie vývoja čistejších technológií; - zohľadnenie vplyvov na životné prostredie v dôsledku konečného vyradenia zariadenia z prevádzky vo fáze plánovania nového zariadenia a počas jeho prevádzkovej životnosti; - pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetvia; - nakladanie s tokmi odpadu (pozri BAT 2); - súpis tokov odpadových vôd a odpadových plynov - plán nakladania so zvyškami (pozri opis v oddiele 6.5); - plán riadenia havárií (pozri opis v oddiele 6.5); - plán riadenia zápachu (pozri BAT 12) ; - plán riadenia hluku a vibrácií (pozri BAT 17). | Spoločnosť nemá v súčasnosti zavedený systém environmentálneho manažérstva (EMS). BAT 1 nevyžaduje, aby bol navrhovateľ držiteľom EMAS. Aktuálne platná legislatíva neudáva povinnosť navrhovateľovi zaviesť systém EMS. Zároveň navrhovateľ bude v budúcnosti pripravený zaviesť tento systém, ak táto povinnosť bude premietnutá v slovenskej legislatíve. Následne navrhovateľ určí rozsah a povahu EMS tak, aby splnil cieľ zlepšenia celkových environmentálnych vlastností, ktoré sú uvedené v BAT 1 v bodoch I. až XV. s čo najmenším dopadom na životné prostredie. | Súlad |
| BAT 2. | S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti zariadenia sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky. - Stanovenie a vykonávanie postupu charakterizácie odpadu a predbežného prijímania odpadu. - Stanovenie a vykonávanie postupov prijímania odpadu. - Stanovenie a vykonávanie systému sledovania odpadu a súpisu odpadu. - Stanovenie a vykonávanie systému riadenia kvality výstupu. - Zabezpečenie oddeľovania odpadu. - Zabezpečenie kompatibility odpadu pred jeho zmiešaním - Triedenie prichádzajúceho tuhého odpadu. | Všetky uvedené techniky budú splnené. Konkrétny návrh plnenia bude uvedený v rámci predložených podkladov pre vydanie povolenia podľa osobitného predpisu. | Súlad |
| BAT 3. | S cieľom uľahčiť znižovanie emisií do vody a ovzdušia sa má v rámci BAT zaviesť a udržiavať súpis tokov odpadových vôd a odpadových plynov v rámci systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1), ktorý zahŕňa všetky tieto prvky: i) informácie o vlastnostiach odpadu, ktorý sa má spracovať, a procesoch spracovania odpadu vrátane: a) zjednodušeného znázornenia pracovného postupu, v ktorom sa uvádza vznik emisií; b) opisov techník, ktoré sú súčasťou procesu, a čistenia odpadových vôd/plynov pri zdroji vrátane opisov ich výkonnosti; ii) informácie o vlastnostiach tokov odpadových vôd, ako napríklad: a) priemerné hodnoty a kolísanie prietoku, pH, teploty a vodivosti; b) priemerná koncentrácia a hodnoty zaťaženia príslušných látok a ich kolísanie (napr. ChSK/TOC, formy dusíka, fosfor, kovy, soli, prioritné látky/mikropolutanty); c) údaje o biologickej likvidovateľnosti *napr. BOD, pomer BOD/ChSK, Zahn-Wellensov test, potenciál biologickej inhibície (napr. inhibícia aktivovaného kalu)+ (pozri BAT 52); iii) informácie o vlastnostiach tokov odpadových plynov, ako napríklad: a) priemerné hodnoty a kolísanie prietoku a teploty; b) priemerná koncentrácia a hodnoty zaťaženia príslušných látok a ich kolísanie (napr. organické zlúčeniny, POP, ako napríklad PCB); c) horľavosť, dolné a horné limity výbušnosti, reaktivita; d) prítomnosť iných látok, ktoré môžu mať vplyv na systém čistenia odpadových plynov alebo bezpečnosť zariadenia (napr. kyslík, dusík, vodná para, prach). | Všetky uvedené požiadavky budú splnené. Konkrétny návrh plnenia bude uvedený v rámci predložených podkladov pre vydanie povolenia podľa osobitného predpisu (zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch). Vybudovaním biostabilizačných boxoch budú predložené zákonne požadované prevádzkové dokumenty, ktoré budú obsahovať konkrétny opis, spôsoby prevádzky, povolené hodnoty atď.. | Súlad |
| BAT 4. | S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s uskladnením odpadu sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky. a) Optimalizované miesto uskladnenia b) Primeraná kapacita uskladnenia c) Bezpečná prevádzka uskladnenia d) Samostatný priestor na uskladňovanie zabaleného nebezpečného odpadu a nakladanie s ním | V rámci navrhovanej činnosti budú použité všetky techniky použiteľné pre daný typ odpadu. Nebezpečný odpad nebude do prevádzky vstupovať a nebude predmetom úpravy. | Súlad |
| BAT 5. | S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s nakladaním s odpadom a prevozom odpadu sa majú v rámci BAT stanoviť a vykonávať postupy nakladania s odpadom a prevozu odpadu na príslušné miesto uskladnenia alebo spracovania. Patria medzi ne tieto prvky: - nakladanie s odpadom a prevoz odpadu vykonávajú kompetentní zamestnanci, - nakladanie s odpadom a prevoz odpadu sa riadne dokumentujú a pred vykonaním a po vykonaní overujú, - prijímajú sa opatrenia na predchádzanie únikom, zisťovanie únikov a ich zmierňovanie, - pri zmiešavaní odpadu sa vykonajú predbežné prevádzkové a konštrukčné opatrenia (napr. odsávanie prachového/práškového odpadu). Postupy nakladania s odpadom a prevozu odpadu sú založené na rizikách a zohľadňuje sa v nich pravdepodobnosť havárií a incidentov a ich vplyv na životné prostredie | Navrhovateľ už v súčasnosti realizuje nakladanie s odpadom, v rámci ktorého vykonáva zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. V rámci navrhovanej činnosti budú dodržiavané štandardy, ktoré zaručujú splnenie požadovaných prvkov. Rovnako budú vykonávané aj všetky súvisiace operácie. | Súlad |
| BAT 6. | Najlepšou dostupnou technikou (BAT) pre príslušné emisie do vody podľa súpisu tokov odpadových vôd (pozri BAT 3) je monitorovanie kľúčových prevádzkových parametrov (napr. toku odpadových vôd, pH, teploty, vodivosti, BSK) na kľúčových miestach (napr. pri vstupe na predúpravu a/alebo výstupe z nej, pri vstupe na konečné spracovanie, v mieste, z ktorého sa emisie vypúšťajú zo zariadenia). | Vzniknuté odpadové vody budú odvádzané zo stabilizačných boxoch do novovybudovanej akumulačnej nádrže. V prípade naplnenia akumulačnej nádrže, budú odpadové vody vyvážané na čistiareň odpadových vôd (ČOV), ktorá zadefinuje navrhovateľovi maximálne koncentrácie pre jednotlivé ukazovatele. | Súlad |
| BAT 7. | V rámci BAT sa majú monitorovať emisie do vody aspoň s ďalej uvedenou frekvenciou a v súlade s normami EN. Ak nie sú k dispozícii normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. | V zmysle informácií uvedených v BAT 6 budú odpadové vody vznikať v minimálnom množstve a podľa potreby budú vyvážané na ČOV a teda nebudú z prevádzky priamo vypúšťané. V prevádzkových dokumentoch a prípade v povolení/rozhodnutí bude metodika monitorovania odpadovej vody. | Súlad |
| BAT 8. | V rámci BAT sa majú monitorovať organizovane odvádzané emisie do ovzdušia aspoň tak často, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, a v súlade s normami EN. Ak nie sú k dispozícii normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. | V rámci prevádzky nebudú vznikať organizovane odvádzané emisie do ovzdušia. - Biologická stabilizácia bude realizovaná takisto na novovybudovanej manipulačnej ploche. V rámci aerobnej stabilizácie odpadu, budú základky vytvorené v 4 stabilizačných boxoch, ktoré minimalizujú emitovanie zápachu do ovzdušia. Tieto emisie, ale vo svojej podstate poskytujú malé alebo žiadne možnosti priameho, pravidelného monitorovania zložiek riadených emisií. V súvislosti s procesom biostabilizácie neexitujú žiadne koncové techniky znižovania emisií, riadenej kvality a prevádzkových procesov zameraných na minimalizáciu vznikajúcich emisií do ovzdušia. To platí hlavne v prípade vzniku pachových látok, prachu a bioaerosolov. Preto pre túto činnosť je vhodné miesto napr. areál skládky odpadov, ktorý je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny.. Z vyššie uvedeného popisu vyplýva, že pri navrhovanej činnosti nebudú monitorované organizovane odvádzané emisie. | Súlad |
| BAT 10. | V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať emisie zápachu. Pri monitorovaní emisií zápachu možno použiť: - normy EN (napr. dynamická olfaktometria podľa EN 13725 na určenie koncentrácie zápachu alebo EN 16841- 1 alebo -2 na určenie vystavenia zápachu), - v prípade použitia alternatívnych metód, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne normy EN (napr. odhad vplyvu zápachu), normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. Frekvencia monitorovania sa určuje v pláne riadenia zápachu (pozri BAT 12). Použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov. | Navrhovaná činnosť je technicky a technologicky navrhnutá tak aby sa minimalizovali emisie zápachu a to nasledovne: - Biologická stabilizácia, ktorá bude realizovaná na manipulačnej ploche. V rámci aerobnej stabilizácie odpadu, bude tento odpad uložený v 4 kusoch stabilizačných boxoch, ktoré minimalizujú emitovanie zápachu do ovzdušia. Tieto emisie, ale vo svojej podstate poskytujú malé alebo žiadne možnosti priameho, pravidelného monitorovania zložiek riadených emisií. Z vyššie uvedených dôvodov sa nepredpokladá obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov a preto je použiteľnosť monitorovania obmedzená. |  |
| BAT 11. | V rámci BAT sa má s frekvenciou aspoň raz ročne monitorovať ročná spotreba vody, energie a surovín, ako aj ročná tvorba zvyškov a odpadovej vody. | Požadovaný BAT bude počas prevádzky realizovaný. | Súlad |
| BAT 12. | S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo sa má v rámci BAT stanoviť, vykonávať a pravidelne preskúmavať plán riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1) a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky: - protokol, ktorý obsahuje opatrenia a harmonogramy, - protokol na vykonávanie monitorovania zápachu, ako sa stanovuje v BAT 10, - protokol pre reakcie na zistené výskyty zápachu, napr. sťažnosti, - prevencia zápachu a program jeho zmierňovania navrhnutý tak, aby identifikoval zdroje, opísanie podielu jednotlivých zdrojov, a realizácia preventívnych opatrení a/alebo opatrení na zmiernenie. Použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov. | Navrhovaná činnosť je technicky a technologicky navrhnutá tak aby sa minimalizovali emisie zápachu. V rámci prevádzky v kontexte informácií uvedených v BAT 10 sa obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov nepredpokladá a preto je použiteľnosť monitorovania obmedzená. | Súlad |
| BAT 13. | S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia. - Minimalizácia času zotrvania- minimalizácia času zotrvania (potenciálneho) zapáchajúceho odpadu v systéme uskladnenia alebo nakladania s odpadom (napr. potrubie, nádrže, kontajnery), a to najmä za anaeróbnych podmienok. V prípade potreby sa na prijímanie maximálnych sezónnych objemov odpadu zavedú primerané ustanovenia. Používa sa len v prípade otvorených systémov. - Chemická úprava - Optimalizácia aeróbnej úpravy | Navrhovaná činnosť je technicky a technologicky navrhnutá tak aby sa minimalizovali emisie zápachu. V rámci prevádzky v kontexte informácií uvedených v BAT 10 sa obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov nepredpokladá a preto je použiteľnosť monitorovania obmedzená. | Súlad |
| BAT 14. | S cieľom zabrániť vzniku difúznych emisií do ovzdušia, najmä prachu, organických zlúčenín a zápachu, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník. - Minimalizácia počtu potenciálnych zdrojov difúznych emisií - Výber a používanie zariadenia s vysokou integritou - Protikorózne opatrenia - Zamedzenie úniku, záchyt a spracovanie difúznych emisií - Zvlhčovanie - Údržba - Čistenie priestorov spracovania a uskladňovania odpadu - Program zisťovania únikov a ich opravy (LDAR) | Navrhovaná činnosť je technicky a technologicky navrhnutá tak, aby sa minimalizovali emisie zápachu. V rámci prevádzky v kontexte informácií uvedených v BAT 10 sa obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov nepredpokladá a preto je použiteľnosť monitorovania obmedzená. | Súlad |
| BAT 15. | V rámci BAT sa má spaľovanie použiť len z bezpečnostných dôvodov alebo v prípade mimoriadnych prevádzkových podmienok (napr. nábeh či odstavenie prevádzky) pomocou obidvoch ďalej uvedených techník. - Správna konštrukcia zariadenia - Riadenie prevádzky zariadenia | V rámci navrhovanej technológie sa nebude realizovať spaľovanie. | Súlad |
| BAT 16. | S cieľom znížiť emisie zo spaľovania do ovzdušia v prípade, že je takéto spaľovanie nevyhnutné, sa majú v rámci BAT použiť obidve ďalej uvedené techniky. - Správna konštrukcia spaľovacieho zariadenia - Monitorovanie a vedenie záznamov v rámci riadenia spaľovania - patrí sem nepretržité monitorovanie množstva plynu určeného na spaľovanie. Môže zahŕňať odhady ďalších parametrov. Zaznamenávanie spaľovania zvyčajne obsahuje informácie ako trvanie a počet spaľovaní a umožňuje kvantifikáciu emisií a možné predchádzanie spaľovaniu plynov v budúcnosti. | V rámci navrhovanej technológie sa nebude realizovať spaľovanie. | Súlad |
| BAT 17. | S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo sa má v rámci BAT stanoviť, vykonávať a pravidelne preskúmavať plán riadenia hluku a vibrácií, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1) a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky: I. protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy; II. protokol na vykonávanie monitorovania hluku a vibrácií; III. protokol pre reakcie na zistené výskyty hluku a vibrácií, napr. sťažnosti; IV. program znižovania hluku a vibrácií navrhnutý tak, aby identifikoval zdroje hluku a vibrácií; meranie/odhad expozície hluku a vibráciám; opísanie podielu jednotlivých zdrojov a realizácia preventívnych opatrení a/alebo opatrení na zmiernenie. Použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie hlukom alebo vibráciami v prípade citlivých receptorov. | Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v priestore skládky na nie nebezpečný odpad, ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny. V prípade potreby budú v povolení určené príslušné podmienky pre túto oblasť. Nepredpokladá sa obťažovanie hlukom alebo vibráciami v prípade citlivých receptorov. | Súlad |
| BAT 18. | S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia. - Vhodné umiestnenie zariadení a budov - Prevádzkové opatrenia - Zariadenie s nízkou hlučnosťou - Zariadenia na kontrolu hluku a vibrácií - Zníženie hluku - Zvuková izolácia budov | Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v priestore skládky na nie nebezpečný odpad, ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny. V prípade potreby budú v povolení určené príslušné podmienky pre túto oblasť. Nepredpokladá sa obťažovanie hlukom alebo vibráciami v prípade citlivých receptorov. | Súlad |
| BAT 19. | S cieľom optimalizovať spotrebu potreby, znížiť objem vytváranej odpadovej vody a zabrániť vzniku emisií do pôdy a vody, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník. - Hospodárenie s vodami - Recirkulácia vody - Nepriepustný povrch - Techniky na zníženie pravdepodobnosti a vplyvu nadmerných prietokov a zlyhaní nádrží a nádob - Zastrešenie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu - Oddeľovanie tokov vody - Primeraná drenážna infraštruktúra - Opatrenia týkajúce sa konštrukcie a údržby na zisťovanie a opravu únikov - Vhodná úložná kapacita | V rámci navrhovanej činnosti budú uplatnené uvedené techniky BAT a to: - Hospodárenie s vodami – zavlažovanie vodou bude zabezpečené len v prípade potreby, napr. pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. - Recirkulácia vody – použitá voda, ktorá vznikne pri procese bude opätovne použitá na zavlažovanie. V prípade naplnenia akumulačnej nádrže bude odvážaná na ČOV len v minimálnom množstve. - Nepriepustné plochy – novovybudované plochy budú stavebno-technicky riešené tak aby nedošlo k prieniku škodlivých látok do vody a pôdy. - Techniky na zníženie pravdepodobnosti a vplyvu nadmerných prietokov zlyhaní nádrží a nádob – bude vypracovaná prevádzková dokumentácia, ktorá bude obsahovať požiadavky na pravidelné kontroly nádrží a nádob. - Zastrešenie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu - 4 kusy stabilizačných boxov. - Oddelenie tokov vody – vody budú oddeľované tak aby bolo možné zabezpečiť environmentálne nakladanie s nimi (napr. vody z povrchového odtoku budú oddelene odvádzané podľa vzniku). - Opatrenia týkajúce sa konštrukcie a údržby na zisťovanie a opravu únikov – bude vypracovaná prevádzková dokumentácia, ktorá bude obsahovať opatrenia týkajúce sa konštrukcie a údržby na zisťovanie a opravu únikov. - Vhodná úložná kapacita – akumulačná nádrž na vody zo stabilizačných boxoch bude navrhnutá tak, aby zabezpečila dostatočný objem na opätovné zavlažovanie biologicky upravovaného odpadu. |  |
| BAT 21. | S cieľom zabrániť dôsledkom havárií a incidentov pre životné prostredie alebo ich obmedziť sa majú v rámci BAT použiť ako súčasť plánu riadenia havárií všetky ďalej uvedené techniky (pozri BAT 1). - Ochranné opatrenia - Riadenie emisií z havárií/incidentov - Systém registrácie a posúdenia incidentov/havárií | 4 kusy stabilizačných boxov na biologickú stabilizáciu odpadu vrátane k nej prislúchajúcej akumulačnej nádrži bude stavebno-technicky riešená proti prieniku škodlivých látok do vodného a horninového prostredia. K povoleniu prevádzky bude musieť navrhovateľ predložiť schválený havarijný plán podľa vodného zákona ako aj prevádzkovú dokumentáciu, ktorá popisuje akým spôsobom registrovať a riadiť prípadné havárie a incidenty. | Súlad |
| BAT 23. | Na efektívne využívanie energie sa v rámci BAT majú používať obidve ďalej uvedené techniky. - Plán energetickej efektívnosti - Záznam o energetickej bilancii | Uvedené BAT budú aplikované v plnom rozsahu. | Súlad |
| BAT 24. | S cieľom znížiť množstvo odpadu určeného na zneškodnenie sa má v rámci BAT maximalizovať opakované používanie obalov ako súčasť plánu nakladania so zvyškami (pozri BAT 1). | Počas prevádzky budú vo všetkých prípadoch, kedy to bude možné a účelné použité opakovateľne použiteľné obaly. | Súlad |
| BAT 31. | S cieľom znížiť emisie organických zlúčenín do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia. - Adsorpcia - Biofilter - Tepelná oxidácia - Mokrá vypierka | Navrhovaná činnosť je technicky a technologicky navrhnutá tak aby sa minimalizovali emisie zápachu. V rámci prevádzky v kontexte informácií uvedených v BAT 10 sa obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov nepredpokladá a preto je použiteľnosť monitorovania obmedzená. | Súlad |
| BAT 33. | S cieľom znížiť emisie zápachu a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vyberať odpadový vstup. Technika pozostáva z uskutočnenia predbežného prijímania, prijatia a triedenia odpadového vstupu (pozri BAT 2), aby sa zabezpečila vhodnosť odpadového vstupu na spracovanie odpadu, napr. pokiaľ ide o bilanciu živín, vlhkosť alebo toxické zlúčeniny, ktoré môžu znižovať biologickú aktivitu. | Navrhovaná činnosť je technicky a technologicky navrhnutá tak aby sa minimalizovali emisie zápachu. V rámci prevádzky v kontexte informácií uvedených v BAT 10 sa obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov nepredpokladá a preto je použiteľnosť monitorovania obmedzená. K povoleniu prevádzky bude musieť navrhovateľ predložiť prevádzkovú dokumentáciu, ktorá popisuje akým spôsobom sa bude realizovať celý proces aby sa zabezpečila vhodnosť odpadového vstupu. Nepredpokladá sa obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov. | Súlad |
| BAT 34. | S cieľom znížiť organizovane odvádzané emisie prachu, organických zlúčenín a zapáchajúcich zlúčenín vrátane H2S a NH3 do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia. - Adsorpcia - Biofilter - Textilný filter - Tepelná oxidácia - Mokrá vypierka | V rámci navrhovanej činnosti nebudú odvádzané organizovane emisie a preto nebude použitá ani jedna z uvedených techník. | Súlad |
| BAT 35. | S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody a spotrebu vody sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky. - Oddeľovanie tokov vody - Recirkulácia vody - Minimalizácia tvorby filtrátu | V rámci navrhovanej činnosti budú uplatnené všetky uvedené techniky BAT. - Oddeľovanie tokov vody – toky vody budú oddeľované tak aby bolo možné zabezpečiť environmentálne nakladanie s nimi (napr. vody z povrchového odtoku budú oddelene odvádzané podľa vzniku). - Recirkulácia vody – odpadová voda zo stabilizačných boxoch bude opätovne použitá na postrekovanie. - Minimalizácia tvorby filtrátu – stavebno- technicky bude celá prevádzka a plochy zabezpečené proti prieniku znečisťujúcich látok do vody a pôdy. Odpady budú priebežne spracovávané, čím sa výrazne minimalizuje množstvo odpadovej vody. | Súlad |
| BAT 36. | S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa majú v rámci BAT monitorovať a/alebo riadiť kľúčové parametre odpadu a procesov vrátane: - vlastností odpadového vstupu (napr. pomer C a N, veľkosť častíc), - teploty a obsahu vlhkosti na rôznych miestach riadkov, - aerácie riadka (napr. prostredníctvom frekvencie otáčania riadka, koncentrácie O2 a/alebo CO2 v riadku, teploty vzdušných prúdov v prípade núteného prevzdušňovania), - pórovitosti, výšky a šírky riadka. | Monitorovanie kľúčových parametrov procesu biologického rozkladu bude súčasťou technologického návrhu navrhovanej činnosti. Sledovaním týchto ukazovateľov je proces riadený a zaznamenávaný, čím sa zabezpečí ideálny proces pre biologický rozklad. | Súlad |
| BAT 37. | S cieľom znížiť difúzne emisie prachu, zápachu a bioaerosólov do ovzdušia pochádzajúce z krokov spracovania na otvorenom priestranstve sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve ďalej uvedené techniky. - Použitie krytov z polopriepustných membrán - Úprava činností podľa meteorologických podmienok | Biologická stabilizácia odpadu bude prebiehať v 4 kusoch stabilizačných boxoch. V rámci BAT sa aplikuje jedna z nasledovných techník: a) Použitie krytov z polopriepustných membrán – polopriepustná membrána bude použitá na zabránenie úniku zápachu do vzdušia v prvej fáze procesu stabilizácie (prvé 4 týždne). b) Úprava činností podľa meteorologických podmienok – napr. kropenie zakládok v čase sucha, zníženie prašnosti postrekovaním, | Súlad |
| BAT 39. | S cieľom znížiť emisie do ovzdušia sa majú v rámci BAT použiť obidve ďalej uvedené techniky. - Oddeľovanie tokov odpadových plynov - Recirkulácia odpadového plynu | Navrhovaná činnosť je technicky a technologicky navrhnutá tak aby sa minimalizovali emisie do ovzdušia. V rámci prevádzky v kontexte informácií uvedených v BAT 10 sa obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov nepredpokladá a preto je použiteľnosť monitorovania obmedzená. | Súlad |

# Opis  a charakteristika  ďalších  pripravovaných  opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny.

# Opis spôsobu definitívneho ukončenia prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činností a na uvedenia miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu.

Bez zmeny.

# Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu

Nie je relevantné.

# Opis	hlavných	alternatív	k navrhovanej	technológii,	technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal

Neboli preskúmané.

# Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písmenách A) až K

Všeobecné a zrozumiteľné stručné zhrnutie tvorí samostatnú prílohu tejto žiadosti.

# Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách

V rámci navrhovanej zmeny sa nepredpokladá výrazné zvýšenie zaťaženia komunikácie novou dopravou pre prevádzku skládky odpadov. Znečistenie ovzdušia prichádzajúcimi vozidlami do zariadenia a mechanizáciou v areáli je vzhľadom na umiestnenie na okraji obce a pri pohybe na spevnených asfaltových komunikáciách zanedbateľná. Stabilizovaný materiál bude v prestrešných boxoch v jednotlivých základkach. V súvislosti s procesom biologickej stabilizácie neexistujú žiadne koncové techniky znižovania emisií, riadenej kvality a prevádzkových procesov zameraných na minimalizáciu vznikajúcich emisií do ovzdušia. To platí hlavne v prípade vzniku pachových látok, prachu a bioaerosolov. Preto pre túto činnosť je vhodné miesto napr. areál skládky odpadov, ktorý je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny. Predpokladá sa, že ani pri plnej prevádzke nedôjde k prekročeniu limitných hodnôt pre jednotlivé znečisťujúce látky.

Vplyv na hlukovú situáciu počas prevádzky sa nepredpokladá, v súvislosti s prevádzkou zariadení a dopravou súvisiacou s dovozom a odvozom odpadov. Celkovo môžeme tento vplyv pokladať ako zanedbateľný.

Pre prevádzku sa uplatňuje Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.

Navrhovaná činnosť je navrhnutá v súlade s požiadavkami najlepších dostupných techník (BAT) s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Biologická stabilizácia odpadu bude prebiehať v štyroch stabilizačných boxoch na novovybudovaných, nepriepustných plochách, pričom do prevádzky nebude vstupovať nebezpečný odpad. V rámci prevádzky nebudú vznikajúce organizovane odvádzané emisie do ovzdušia a opatrenia zamerané na minimalizáciu zápachu zabezpečia, že sa nepredpokladá obťažovanie citlivých receptorov. Odpadové vody vznikajúce pri procese budú recirkulované na zavlažovanie alebo v prípade potreby odvádzané do akumulačnej nádrže a následne vyvážané na čistiareň odpadových vôd, bez ich priameho vypúšťania. Prevádzka bude realizovaná v areáli skládky nie nebezpečného odpadu v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny, pričom sa nepredpokladá negatívny vplyv hluku ani vibrácií. Súčasťou prevádzky bude monitorovanie kľúčových parametrov biologického rozkladu za účelom riadenia a optimalizácie procesu. Podrobné vyhodnotenie súladu navrhovanej činnosti s požiadavkami BAT je uvedené v časti G) žiadosti.

# Zoznam	právoplatných	rozhodnutí,	stanovísk,	vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov

| P.č. | Dotknuté orgány | Vyjadrenie k stavbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mesto Čadca Mestský úrad v Čadci Námestie slobody 30, 022 01 Čadca | Záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia vydané podľa §24 zákona o územnom plánovaní. (VD/2104/2025/St zo dňa 05.06.2025) Mesto posúdilo predloženú projektovú dokumentáciu a v zmysle § 24 § 40e ods. 4 zákona o územnom plánovaní konštatuje, že navrhovaná stavba „Kompostovacie boxy“ na pozemku register „C“ parc.č. 14585/1 v k.ú. Čadca je v súlade s obsahom záväznej časti ÚPN mesta Čadca. |

| P.č. | Dotknuté orgány | Vyjadrenie k stavbe |
| --- | --- | --- |
| 2. | Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie Palárikova 91, 022 01 Čadca | Súhlas k vydaniu stavebného povolenia vydané podľa § 26 ods.1 písm. a) zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (č. U-CA-OSZP-2025/011220-002 zo dňa 19.06.2025) Vyššie uvedený stavebný zámer sa zaoberá výstavbou kompostovacích boxov na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky s projektovanou kapacitou 1,4 spracovaného odpadu v t/hod. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sú zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu ≥ 0,75 t/hod kategorizované ako stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na uvedené sa podľa § 26 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší k danému stavebnému zámeru vyžaduje súhlas Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životného prostredie, potrebný na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby stacionárneho zdroja. Žiadosť o vydanie takéhoto súhlasu musí podľa § 26 ods. 2 obsahovať údaje uvedené v prílohe č.6 zákona o ochrane ovzdušia: a) rozhodujúce údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovaných kapacitách, b) navrhované umiestnenie, c) vymedzenie, začlenenie a kategóriu stacionárneho zdroja a zariadení stacionárneho zdroja, d) používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie, e) technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, f) navrhované emisné limity, g) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia, h) opis navrhovaného umiestnenia odberného miesta na monitorovanie emisií a jeho súlad s požiadavkami podľa technickej normy a technickej normalizačnej informácie alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vo veci merania emisií zo stacionárnych zdrojov, požiadaviek na úseky a miesta merania i) návrh stavebného zámeru podľa Stavebného zákona j) údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek. K žiadosti je potrebné priložiť odborný posudok podľa § 57 zákona o ovzduší . V posudku je potrebné vyhodnotiť: - BAT technológiu - technické požiadavky a podmienky prevádzkovania - vplyv zdroja na úroveň znečistenia ovzdušia v okolí jeho umiestnenia, vrátane vyhodnotenia odstupových vzdialenosti podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 248/2023 Z.z. - návrh spôsobu výpočtu množstva emisie. |
| 3. | Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia Palárikova 91, 022 01 Čadca | Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru podľa § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon (č. U-CA-OKR-2025/010079-002 zo dňa 22.05.2025) Okresný úrad Čadca s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Kompostovacie boxy – skládka odpadov Čadca“ súhlasí bez pripomienok. |
| 4. | Okresný úrad Žilina Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina | Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru podľa § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon (č. OU-ZA-OCDPK-2025/049917/2/ŠPA zo dňa 21.05.2025) Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako dotknutý orgán podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko, ktorým súhlasí so stavebným zámerom stavby „Kompostovacie boxy“ bez pripomienok, nakoľko stavba nebude zasahovať do ciest v našej správe. Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. |

| P.č. | Dotknuté orgány | Vyjadrenie k stavbe |
| --- | --- | --- |
| 5. | Krajský pamiatkový úrad Žilina Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina | Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru podľa § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon (č. Z-PUSR-035946/2025 zo dňa 15.05.2025) Krajský pamiatkový úrad Žilina vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v spojitosti s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona a § 44 ods. 1 Stavebného zákona nasledujúce záväzné stanovisko k stavebnému zámeru podľa § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon. Krajský pamiatkový úrad Žilina z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí s podmienkami s dokumentáciou stavebného zámeru „Kompostovacie boxy“ v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Norbert Vida v januári r. 2025. K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina uplatňuje nasledovné požiadavky v súlade s § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 44 ods. 1 a 4 Staveného zákona: 1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 2. Oznámenie o náleze je povinný urobiť aj stavbyvedúci. 3. Stavbyvedúci alebo stavebník do stavebného denníka zaznačí čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení. 4. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. |
| 6. | Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci Oddelenie požiarnej prevencie Andreja Hlinku 4, 022 01 Čadca | Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru (č. ORHZ-CA1-2025/000491-002 zo dňa 18.06.2025) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) ako dotknutý orgán spĺňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) uplatňujúci v intenciách ustanovenia § 21 ods. 6 Stavebného zákona v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) bod 13a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) svoje zákonné oprávnenie vo forme záväzného stanoviska konkretizované v ustanoveniach § 25 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť textové a grafické vyjadrenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a plniac svoju zákonnú povinnosť v intenciách ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona, vydáva súhlasné záväzné stanovisko s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby. Okresné riaditeľstvo v intenciách ustanovenia § 24 ods. 4 Stavebného zákona si uplatňuje oprávnenie v podobe posúdenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby a vydania doložky súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby. |

| P.č. | Dotknuté orgány | Vyjadrenie k stavbe |
| --- | --- | --- |
| 7. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci Palárikova 1156, 022 01 Čadca | Záväzné stanovisko podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona (č. RÚVZCA/OHŽPaZ/1682/9949/2025 zo dňa 06.10.2025) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Čadci“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 15 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z vydáva záväzné stanovisko podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona súhlasí so stavebným zámerom stavby ,,Kompostovacie boxy“ parc. č. CKN 14585/1, k. ú. Čadca. RÚVZ so sídlom v Čadci si súčasne týmto záväzným stanoviskom nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona. |

| P.č. | Dotknuté orgány | Vyjadrenie k stavbe |
| --- | --- | --- |
| 8. | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov | Vyjadrenie podľa §21 v spojení s §131c ods.2 zákona č.425/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znp. (č. 3730002746 zo dňa 14.05.2025) Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie: Číslo plochy 1 Optické vedenie Nedochádza ku stretu Nízkonapäťové vedenie Nedochádza ku stretu MW vedenie Nedochádza ku stretu Rádiové vedenie Nie je predmetom vyjadrenia Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje žiadateľa/stavebníka, že toto Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo Vyjadrení ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Vyjadrenia. |
| 9. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebný zámer (č. 13750/2025 zo dňa 16.6.2025) K predloženej PD dávame v zmysle stavebného zákona č. 25/2025 Z.z. podľa §22 ako dotknutá právnická osoba nasledovné záväzné vyjadrenie: 1.S horeuvedenou stavbou súhlasíme za dodržania nižšie uvedených podmienok 2.Cez parc.č. 14585/1 k.ú. Čadca neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti. 3.Navrhovaný objekt nebude napojený na inžinierske siete v správe našej spoločnosti. 4.Nakoľko sa jedná o priemyselné odpadové vody, ktoré podľa aktuálnych povolení k likvidácií odpadov naša spoločnosť nemá možnosť spracovávať, nie je možné tento druh odpadu dovážať na naše ČOV. 5.Ako dotknutá právnická osoba nebudeme vyžadovať doložku súladu. 6.Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vydania. |
| 10. | Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | Vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení (EZ) (č. 202505-EZ-0178-1 zo dňa 25.05.2025) V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb ! Toto vyjadrenie je informatívneho, právne nezáväzného charakteru a nie je možné ho použiť pre účely podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného predpisu. Toto vyjadrenie nie je možné použiť pre účely územného konania, stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby. |
| 11. | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.* podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov. (č. 6612513060 zo dňa 14.5.2025) Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
| 12. | SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | Vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských zariadení a ich ochranného/bezpečnostného pásma. Záujmové územie: podľa zákresu žiadateľa NEZASAHUJE do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D. Toto vyjadrenie nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“), prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, alebo poškodeniu plynárenských zariadení, ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. |

# Písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 a 5 ak bolo vydané

Predbežné prerokovanie žiadosti neboli vykonané.

# Prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi

Bez zmeny.

# Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu

| Účastníci konania |  |
| --- | --- |
| Prevádzkovateľ |  |
| 1. | JOKO-EKO, s. r. o. Podzávoz 302, 02201 Čadca |
| Spracovateľ projektovej dokumentácie |  |
| 2. | Architektúra Ing. Norbert Vida Vnútorná okružná 2955/63, 945 01, Komárno Statika Palkovács s.r.o. - Ing. Alexander Pálkovács Kamenica nad Hronom 95, 943 65 Kamenica nad Hronom Elektroinštalácia Juraj Popelka – VÚMZ SK s.r.o. Párovská 28, 949 01 Nitra Zdravotechnika HAJDÚ s.r.o. - Ing. Hajdú Zsolt 925 81 Diakovce č.580 Požiarna ochrana Peter Tuman – špecialista PO Hlavná 47/22, 929 01 Dunajská Streda |
| Účastníci konania v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ |  |
| 5. | Mesto Čadca Mestský úrad v Čadci Námestie slobody 30, 022 01 Čadca |
| Účastníci konania v zmysle § 9 ods. 3 zákona o IPKZ v nadväznosti na stavebný zákon – vlastníci susediacich pozemkov: |  |
| 6. | Lašová Anna r. Kondeková Podzávoz 444, 022 01 Čadca |
| 7. | Kondek Jozef r. Kondek Podzávoz 2373, 022 01 Čadca |
| 8. | Kondek Jozef A.Hlinku č.16 022 01 Čadca |
| 9. | Kondeková Anna r. Babuliaková Podzávoz 2373, 022 01 Čadca |

| Dotknuté orgány |  |
| --- | --- |
| 1. | Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci Námestie slobody 30, 022 01 Čadca |
| 2. | Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie Palárikova 91, 022 01 Čadca |
| 3. | Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia Palárikova 91, 022 01 Čadca |
| 4. | Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina |
| 5. | Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina |
| 6. | Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, Oddelenie požiarnej prevencie Andreja Hlinku 4, 022 01 Čadca |
| 7. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci Palárikova 1156, 022 01 Čadca |
| 8. | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov |
| 9. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
| 10. | Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina |
| 11. | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 12. | SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava |

# Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Žilina, v zmysle Zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia v znení neskorších predpisov, pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca“, prevádzkovateľa JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, 02201 Čadca, bola vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona o IPKZ.

##### Potvrdzujem, že informácie uvedené v predmetnej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpis navrhovateľa

.........................................................

###### Ing. Peter Laš

###### konateľ

JOKO-EKO, s. r. o.

V Čadci, dňa  ............................

P R Í L O H Y :

| P.č. | Doklad - dokument |
| --- | --- |
| 1. | Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia. |
| 2. | Vyjadrenia dotknutých orgánov. |
| 3. | Rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA. |
| 4. | Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v integrovanom konaní. |
| 5. | Správa o prerokovaní stavebného zámeru. |
| 6. | Doklad o vlastníctve. |
| 7. | Projektová dokumentácia 2 ks. |
| 8. | Elektronická verzia žiadosti. |