stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m)

a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia

- Identifikácia prevádzkovateľa:

De Heus s.r.o.,  Kendice 146, 082 01 Kendice      IČO: 51 350 831

Umiestnenie prevádzky

Kraj:  				Prešovský

Okres:  				Prešov

Obec (katastrálne územie):   	Kendice (Kendice)

Umiestnenie pozemkov:	pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce

Názov a adresa prevádzky:            De HEUS, Kendice 146

- Zoznam súhlasov a povolení, ktoré sú predmetom žiadosti podľa §3 zákona39/2013 Z.z.

ods. 2 zákona – integrované povolenie

ods. 3, písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny

- prevádzka výroby priemyselných krmív s projektovaným výkonom  ≥1 t/hod

- prevádzka plynovej kotolne ako celku

- prevádzka:  Sušiareň obilnín LAW typ SC 18L

- Prevádzka ČOV

- súhlas na  upustenie od oprávnenej technickej činnosti - diskontinuálneho merania za účelom preukázania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) pre zariadenie - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18.L

ods. 3, písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

  - povolenie odberu podzemných vôd  z vlastnej studne

  - povolenie vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd (vypúšťanie vôd z jestvujúcej ČOV do toku Torysa)

  - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (Vypúšťanie vôd z dažďovej kanalizácie do recipienta – Torysa a vsakovanie do podložia) objektov)

- Zdôvodnenie žiadosti

V súčasnosti sú  inštalované dve granulačné linky č. 1 a č. 3. O vydanie integrovaného povolenia žiadame z dôvodu, že  zvýšením kapacity hotových výrobkov a to z 250 t na 538 t za deň  v súvislosti s nainštalovanou granulačnou linkou č. 3,  vykonávaná činnosť v prevádzke presahuje prahovú kapacitu podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ. Linka je prevádzkovaná viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

- Dátum začatia a predpokladaného ukončenia prevádzky

Začatie činnosti prevádzky:  Prevádzka na výrobu kŕmnych zmesí je v súčasnej podobe v prevádzke od októbra 2020.  V roku 2019 došlo ku kompletnej prestavbe výrobnej veže (sila), v ktorom bola umiestnená nová technológia na výrobu granulovaných kŕmnych zmesí s jednou granulačnou linkou. V rámci prestavby bola realizovaná stavebná a technologická predpríprava na osadenie troch granulačných liniek.

Ukončenie činnosti: Ukončenie prevádzky nie je stanovené

- Stručný popis prevádzky

Hlavná činnosť - výroba kŕmnych zmesí, ktorá  je uvedená v prílohe č. 1 zákona 39/2013 Z.z. v kategórii 6.4. sa realizuje v objekte Výrobná veža (výrobné silo). Na túto činnosť sú naviazané priamo súvisiace činnosti, ktoré majú na hlavnú činnosť technickú nadväznosť. Všetky tieto činnosti sú realizované v rámci jestvujúceho areálu De Heus s.r.o. Kendice 146.

- Výroba kŕmnych zmesí (VKZ) - spracovanie surovín rastlinného pôvodu

Výrobná veža je uzavretý výrobný celok pre výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá a hobby zvieratá. Skladá sa z celkov - skladovacie silá, šrotovacia a miešacia linka, granulačné linky, expedičné silá.

Celý celok výroby kŕmnych zmesí je vzájomne prepojený uzavretým potrubím tak, aby sa zamedzilo prašnosti systému výroby.

Súčasná výroba kŕmnych zmesí (VKS) s povolenou kapacitou 250t /deň.

Rozšírenie  výroby kŕmnych zmesí (VKS) s projektovanou kapacitou 288t /deň.

Stavebná a technologická príprava pre osadenie granulačného lisu č. 2 ostáva neobsadená ako dlhodobá rezerva.

Granulovanie predstavujú 3 rovnaké granulačné linky Van Aarsen 17t/hod:

Každá sústava granulačnej linky sa skladá z mixéra, granulačného lisu, chladiacej kolóny, rotačného sita a drviča granúl. Z každej sústavy granulačného linky (z chladiacej kolóny) je vykonávané samostatné odsávanie, vyvedené cez odlučovacie zariadenie tuhých znečisťujúcich látok (cyklón), nad strechu objektu.

Koncové zariadenie k záchytu znečisťujúcich látok - cyklóny a filtre sú osadené pri silách, sušiarni obilnín LAW typ SBC18L (technologický zdroj), čističke obilia, výduchov z chladiacej kolóny po granuláciu a výduchov zo šrotovník.Aspiracie a cyklóny sú zariadenia na odlúčenie prachu (pevných častíc) zo vzduchu. Odlúčený prach sa následne vracia do technológie ku spracovaniu.

- Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L

Priebežne zasypávaná sušiareň s priamym ohrevom sušeného materiálu určená na zníženie vstupnej vlhkosti plodiny po jej zbere na skladovaciu vlhkosť. Na ohrev vzduchu slúži nízkoemisný atmosférický priestorový kobercový plynový horák na zemný plyn typu AP 4600. Horúce spaliny s vysokým prebytkom vzduchu sa miešajú s recirkulovanými spalinami a prechádzajú sušeným materiálom do výstupnej šachty, odkiaľ sú odsávané ventilátormi cez výstupné potrubia do ovzdušia.

- Čistička obilia - typ SNST 1150: Používa sa k čisteniu obila, ktoré sa pridáva do kŕmnych zmesí typu MIX.. Čistička  je  umiestnená v objekte sila (KNC 1263/3). Kapacita prečistenia obilnín je 50t/hod.

- Plynová kotolňa s parným kotlom

Umiestnená je na prízemí vedľa výrobnej veže VKZ. V objekte kotolne sú umiestnené kotly:

- kotol na výrobu pary typ BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 s parným výkonom 3,2 t/hod, menovitý tepelný príkon 2,040 MW, palivo zemný plyn, účinnosť 95,4%, vrátane napájacieho hospodárstva, úpravne vody a komína. Technologicky predstavuje vyvíjač pary.

- plynový kondenzačný kotol GEMINOX THRs 10-50C na ohrev tankov s menovitým tepelným príkonom 48,7 kW s napojením na komín vyvedený nad strechu objektu do výšky 14,45 m.

V roku 2023 bola realizovaná prestavba  parnej kotolne. Na parnom kotly BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 došlo k výmene horáka za dvojpalivový horák určený na spaľovanie zemného plynu a extra ľahkého vykurovacieho oleja (ELVO).

- ČOV typu BCTS6 s kapacitou 7,5 m3.deň-1 umiestnená na  parcele KNC č. 1263/1 na čistenie splaškových odpadových vôd z administratívnej budovy.

- Studňa a vodáreň Vlastná kopaná studňa  umiestnená na parcele KNC č.  1262/3.  Slúži na zásobovanie prevádzky pitnou, technologickou a požiarnou vodou.

- Mostová váha  V rámci prevádzky sa nachádza samostatná mostová váha na váženie hotových výrobkov (váživosť do 60t) a váha na váženie surovín na vstupe (váživosť do 50t).

- Laboratórium  Slúži na rozbor surovín z každej dodávky  na vstupe do výroby a rozbor hotových výrobkov (krmív). Laboratórium je umiestené na prízemí administratívnej budovy.

- Administratívna budova  Budova využívaná ako kancelárie a sociálne zázemie pre zamestnancov (WC, šatne, umyváreň, laboratórium) .

- Železničná vlečka :  Vlastná jednokoľajová  železničná vlečka napojená na železničnú trať č. 188 (Košice – Muszyna) v železničnej stanici Drienovská Nová Ves. Železničná vlečka slúži na dovoz surovín pre výrobu kŕmnych zmesí.

    - Vodovod a dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia: Dažďové vody zo sedlových častí striech sú odvádzané vonkajšími zvodmi cez lapače strešných splavenín do areálovej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená do recipientu - Torysa.  Časť dažďových vôd zo striech skladovacích priestorov na východnej strane areálu je zaústená do existujúcej vsakovacej jamy, časť dažďových vôd je zachytených v novej retenčnej dažďovej nádobe o rozmeroch 4x3x6,0 m (72 m3).

Zaústenie dažďovej kanalizácie do recipienta: tok Torysa, rkm 48,5, pravý breh.

Areálový vodovod: Pred areálom, na parcele KN-C 1262/1 , sa nachádza zdroj vody, pôvodná vlastná studňa s existujúcou tlakovou stanicou a vodomerom, na ktorú je napojený vonkajší vodovod do areálu fy. De Heus.

- Spevnené plochy

Prístupová komunikácia do areálu prevádzky (KNC č. 1259) – spevnená účelová komunikácia  slúžiaca na prepojenie areálu De Heus Kendice, s.r.o. so štátnou cestou I/20.  Dĺžka komunikácie 140 m.

Areálové komunikácie (KNC č. 1263/1 časť) : spevnené plochy slúžiace na pohyb mechanizmov a automobilov vo vnútri areálu.

- Strešná fotovoltická elektráreň (FVE):  Na objekte administratívnej budovy je umiestnené fotovoltické zariadenie (strešná fotovoltická elektráreň – FVE) slúžiace na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja na vlastnú spotrebu s odpredajom nespotrebovanej elektriny VSE a.s. .  Celkový inštalovaný výkon: 51,8 kW

- Zoznam a popis základných  surovín, pomocných látok a energii, ktoré sa v prevádzke používajú

Základné suroviny: pšenica,  kukurica, jačmeň, raž, sójový extrahovaný šrot, pšeničná múka kŕmna, otruby,

Pomocné látky: minerály, premixy, mikokomponenty, olej, melasa, antioxidanty, rastlinné úsušky,

Energie a média: zemný plyn, extra ľahké vykurovacie oleje, motorová nafta, elektrická energia, pitná voda, teplá úžitková voda, technologická para.

- Popis zdrojov emisií a údaje o predpokladaných množstvách

Ovzdušie

- výroba priemyselných krmív s projektovaným výkonom  ≥ 1 t/h:  granulačná linka č. 1 a č. 3  – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – produkcia tuhých znečisťujúcich látok.

- jestvujúca sušiareň zrnín – kombinovaný stredný zdroj znečisťovania ovzdušia:

- Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom ≥ 1 t/

- Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW   ≥ 0,3 a 50

- jestvujúca plynová kotolňa: v zmysle §3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 sa na začlenenie stacionárneho zdroja menovitá kapacita všetkých zariadení, ktoré sú zaradené do rovnakej kategórie podľa prílohy č. 1 prvej časti vyhlášky  v rámci jedného funkčného a priestorového celku sčítava.

- Menovitý tepelný príkon kotol   BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 ...................... 2,0400 MW

- Menovitý tepelný príkon kotol   GEMINOX THRs 10-50C ............................... 0,0487 MW

- Súhrnný menovitý tepelný príkon kotolne....................................................... 2,0887 MW

Voda

- Priemyselné odpadové vody v procese výroby granulovaných kŕmnych zmesí nevznikajú.

- Splaškové vody z prevádzky   administratívnej budovy sú prečisťované vo vlastnej ČOV typu BCTS6.

Množstvo vypúšťaných vôd za rok 2024........ 510 m3. Predpoklad na ďalšie obdobie 450-550 m3

- Vody z povrchového odtoku: Dažďové vody zo striech objektov sú zvedené do samostatnej dažďovej kanalizácie zaústenej do rieky Torysa.  Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch sú odvádzané do  vsakovacích objektov vybudovaných v rámci areálu.

- Opis významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí

V rámci procesu posúdenie vplyvov prevádzky na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj pri posúdení zmeny navrhovanej činnosti (rozšírenie výroby o granulačnú linku č. 3) neboli identifikované a preukázané  významné negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí. Podľa realizovaných meraní TZL, CO, NOx z roku 2022, prevádzka spĺňa všetky stanovené emisné limity stanovené pre hmotnostnú koncentráciu (mg/m3) a hmotnostný tok (g/h). Je predpoklad, že aj výstupy z granulačnej linky č. 3, ktorá bude mať rovnaké odlučovacie zariadenie tuhých znečisťujúcich látok ako granulačná linka č. 1, budú spĺňať stanovené emisné limity. Nárast celkovej ročnej produkcie emisií súvisiaci s rozšírením výroby kŕmnych zmesí bude v území  nevýznamný. Vplyv na znečistenie povrchových vôd toku Torysa odpadovými vodami z ČOV je nevýznamný. Vykonané merania preukazujú dodržiavanie stanovených limitov.

Priame zdravotné riziká počas prevádzky znášajú len pracovníci obsluhy a údržby zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienku plnenia prísnych hygienických predpisov a pravidelného prehodnotenia  PZS, pričom riziká sú minimálne.

- Vyhodnotenie dosahovania najlepšej techniky  (BAT) podľa vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019: Prevádzka na výrobu kŕmnych zmesí De Heus Kendice používa vo výrobe a jej riadení všetky odporúčané techniky použiteľné pre daný typ výroby.

- Opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,

- Hospodárne využívanie energií: Mimo jestvujúcich a navrhovaných opatrení opísaných v  bode „G) Porovnanie činnosti prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT)“,   odsek 1.3 Energetická efektívnosť -  BAT 6 sa ďalšie opatrenia na hospodárne využívanie energií  nenavrhujú.

- Predchádzanie haváriám a obmedzenie ich následkov: Technologické zariadenia inštalované v prevádzke sú zabezpečené systémom automatického sledovania porúch na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch. Tento systém  v prípade zistenia poruchy automaticky vypína zariadenia a zamedzuje tak vzniku havarijných situácií.

### Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu

Doba činnosti prevádzky je definovaná dopytom trhu a životnosťou inštalovaných zariadení.  Po ukončení životností jednotlivých zariadení v prevádzke tieto budú odinštalované a odovzdané oprávnenej organizácii na  ich zhodnotenie príp. likvidáciu v súlade so zákonom o odpadoch.  V prípade definitívneho ukončenia prevádzky budú všetky zariadenia demontované a bude s nimi naložené tak ako je uvedené vyššie.  Ďalšie využitie stavebných objektov nie je možné predikovať.

### Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším

Netýka sa danej prevádzky

### Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal

Prevádzkovateľ v rámci prípravy prevádzky preskúmal všetky dostupné technológie v danej oblasti a porovnal ich s technológiami, ktoré používa vo svojich sesterských prevádzkach. Navrhnutá technológia, techniky a  opatrenia sú výsledkom dlhodobých skúsenosti s prevádzkou tohto typu zariadení v kombinácií s použitím najnovších inovatívnych technológii v procese výroby granulovaných kŕmnych zmesí.

### Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách

1. Podmienky prevádzkovania

  - Všeobecné podmienky prevádzkovania:

    - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.

    - Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností 
 v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

    - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať IŽP Košice.

    - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

    - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia  do prevádzkových predpisov.

    - V prípade zmien stacionárnych zdrojov, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, o zmenu na existujúcich technologických zariadeniach stacionárneho zdroja alebo doplnenie nových technologických zariadení k existujúcemu stacionárnemu zdroju alebo o zmenu ich využívania požiadať tunajší úrad o zmenu povolenia zdroja podľa §27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia. Pre vydanie zmeny povolenia zdroja je potrebné predložiť vypracovanú žiadosť podľa druhého bodu prílohy č. 6 zákona o ochrane ovzdušia.

  - Podmienky pre dobu prevádzkovania

    - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

    - Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite,

  - Podmienky pre suroviny, média  energie, výrobky

    - Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia SIŽP, inšpektorátu ŽP Košice zvýšiť kapacitu spracovania kŕmnych zmesí nad 588 t hotových výrobkov za deň.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: zemný plyn, extra ľahké vykurovacie oleje,  elektrická energia, pitná voda, teplá úžitková voda, technologická para.

    - Prevádzkovateľ môže odoberať vodu pre potreby prevádzky z vlastnej studne umiestnenej v k.ú. Kendice na parcele KNC č. 1262/3.

    - Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej studne množstvo odobratých vôd na úrovni do 15 000 m3/rok

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne centrálnym vodomerom nainštalovanom v objekte vodárne umiestnenej na parcele KNC č. 1262/2 a podružnými vodomermi nainštalovanými v plynovej kotolni (technologická voda) a administratívnej budove (voda na sociálne účely.

  - Technicko – prevádzkové podmienky

    - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- 	s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-	s projektom stavby a s podmienkami užívania stavby.

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách (ČOV) v súlade s vypracovanými prevádzkovými predpismi a manipulačným poriadkom

Zdôvodnenie navrhovaných  podmienok prevádzkovania: Jedná sa o všeobecne platné podmienky uplatňované pri prevádzkovaní obdobných prevádzok.

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1. Prevádzkovateľ je povinný naďalej dodržiavať všetky zavedené opatrenia a techniky na prevenciu znečisťovania zavedené v prevádzke.

4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  postupy na zneškodnenie, nakladanie alebo       zhodnocovanie odpadov a  opatrenia na zníženie produkovaných  odpadov.

4. 2  Prevádzkovateľ je  povinný odlúčený prach  z  inštalovaných  odlučovacích  zariadení TZL    na  všetkých zdrojoch  emisií zhromažďovať v big - bagoch a odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie  oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch.

4.3    Prevádzkovateľ je  povinný  vyzbierané odpady  a odpady, ktorých je pôvodcom odovzdávať na  zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným osobám podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

5.1  Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovania ich následkov

6.1 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v bezchybnom stave systém automatickej detekcie havarijného stavu spojeného so sledovaním  porúch technických zariadení a ich automatického vypínania.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne v intervaloch predpísaných výrobcom kontrolovať funkčnosť ČOV.

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného  vplyvu znečisťovania

Neurčujú sa.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného  vplyvu znečisťovania

Neurčujú sa.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

9.1 Kontrola emisií do ovzdušia z technologického zdroja znečisťovania  ovzdušia – výrobné silo, sušiareň obilnín,  kotolňa.

9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný každoročne predkladať výpočet poplatku v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia a množstvo emisií znečisťujúcich látok na jeho určenie podľa schváleného postupu

9.2 Kontrola vypúšťaných povrchových vôd

Nevyžaduje sa. Do toku Torysa a do podložia sa vypúšťané iba neznečistené vody zo striech budov, bez potreby ich čistenia.

  - Kontrola vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

    - Miesto a  spôsob vypúšťania odpadových vôd z  prevádzky ČOV (splaškové vody): vodný tok Torysa, , rkm 48,5 – pravý breh, kontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd

    - Lokalizácia merania / odberu vzoriek: prevádzka ČOV (splaškové vody), parcela KNC č. 1263/1; odtok z ČOV (1. šachta)

    - Spôsob, čas a početnosť odberu vzoriek: sledovanie hodnôt koncentrácie prípustnej „Cp“ (mg/l) a koncentrácie maximálnej „m“ (mg/l) v jednorazových bodových vzorkách, 1x ročne. V prípade prekročenia limitnej hodnoty BSK5 je budú realizované nápravné opatrenia a rozbory do mesiaca zopakované.

    - Monitorovanie nad rámec limitovaných ukazovateľov:  monitorovanie kvality odpadových vôd aj týchto ukazovateľov: CHSKCr a NL – v jednorazových bodových vzorkách, 1x ročne

    - Podmienky odberu vzoriek a sledovania povolených limitov hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd: akreditované laboratórium

    - Meranie množstva vypúšťaných vôd: podľa množstva odobranej vody na sociálne účely meranej podružným vodomerom umiestneným  v administratívnej budove.

    - Oznamovanie výsledkov rozboru a množstva  vypúšťanej odpadovej vody: SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice  do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok

  - Kontrola odpadov

    - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi.

    - Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vzniknuté odpady iba oprávnenej osobe

  - Kontrola spotreby energií

    - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť priebežnú prevádzkovú evidenciu spotreby jednotlivých druhov energií  s minimálne mesačným a ročným vykazovaním spotreby a pribežne ju vyhodnocovať

  - Kontrola prevádzky

    - Prevádzkovateľ je povinný priebežne monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí

    - Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v rozhodnutí a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v rozhodnutí a všeobecne záväznom predpise stanovené inak.

    - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

    - Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia odstránenia danej havárie  a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

    - Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenia prevádzkovej  evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v prevádzke.

  - Podávanie správ

    - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať SIŽP, IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

    - Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržiavanie emisných limitov správou z oprávneného merania pre jednotlivé znečisťujúce látky podľa požiadaviek ustanovených v rozhodnutí

    - Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v rozhodnutí uvedené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu za obdobie kalendárneho roka na SIŽP, IŽP Košice.

    - Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať SIŽP, IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a objemu výroby.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Neurčujú sa - skúšobná prevádzka sa neplánuje.