De Heus s.r.o., Kendice 146, 082 01 Kendice, Slovensko

F

ŽIADOSŤ

o vydanie povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o doplnení niektorých zákonov

Prevádzka:

De Heus Kendice

Žiadateľ:

DE Heus s.r.o., Kendice 146,  082 01 Kendice

November 2025

Obsah

- 1.	Identifikačné údaje prevádzkovateľa, prevádzky a predmet žiadosti	3

1.1	Identifikačné údaje prevádzkovateľa	3

1.2	Predmet žiadosti	3

1.3	Umiestnenie prevádzky	7

1.4	Popis prevádzky	8

2.	Údaje požadované podľa §7 ods 1 písm a) až r) zákona 39/2013 Z.z.	21

a)	Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností	21

b)	Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,	22

c)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	31

d)	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	33

e)	Opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke a podmienok zhromažďovania nebezpečného odpadu	33

f)	Opis a charakteristikA používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd,	34

g)	Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou (BAT)	37

h)	Opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,	45

i)	Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu	45

j)	Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším	45

k)	Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal	45

l)	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia	45

m)	Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách	45

n)	Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov  vzťahujúcich sa k prevádzke	50

o)	Písomné záväzne stanovisko podľa § 4 ODS.3	51

p)	Prevádzková dokumentácia , ktorá okrem určených náležitosti obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa písmena a)	51

q)	Označenie účastníkov konania, ktorý sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu, ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie iného štátu......................................................................52

r)	Oznámenie stavebníka, ak je ňou iná osoba ako prevádzkovateľ	52

PRÍLOHY:	52

# Identifikačné údaje prevádzkovateľa, prevádzky a predmet žiadosti

## Identifikačné údaje prevádzkovateľa

| Obchodné meno | : | De Heus s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Právna forma | : | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Sídlo (poštová adresa) | : | Kendice 146, 082 01 Kendice |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Pavel Musil – konateľ spoločnosti |
| Identifikačné číslo | : | 51 350 831 |
| Kód OKEČ (NACE) | : | SK NACE: 10.91.0 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá |
| Výpis z obchodného registra: | : | Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro vložka č. 37890/P |
| Splnomocnená osoba | : | Ing. Mária Hostová, manažér závodu Kendice, poverená zastupovaním tel: +41915374339, e-mail mhostova@deheus.com |

## Predmet žiadosti

| Typ žiadosti | : | Vydanie integrovaného povolenia podľa §6 zákona č. 39/2013 Z.z. (ďalej len zákona) |
| --- | --- | --- |
| Druh žiadosti | : | Jestvujúca prevádzka – vydanie integrovaného povolenia z dôvodu dosiahnutia prahových hodnôt podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. po rozšírení prevádzky |
| Zoznam súhlasov a povolení, ktoré sú predmetom žiadosti podľa §3 zákona | : | ods. 2 zákona – integrované povolenie ods. 3, písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia - povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny - prevádzka výroby priemyselných krmív s projektovaným výkonom ≥1 t/hod - prevádzka plynovej kotolne ako celku - prevádzka: Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L - prevádzka ČOV 5. súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti - diskontinuálneho merania za účelom preukázania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) pre zariadenie - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18.L ods. 3, písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd - povolenie na odber podzemných vôd z vlastnej studne - povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (vypúšťanie vôd z jestvujúcej ČOV do toku Torysa) - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd (Vypúšťanie vôd z dažďovej kanalizácie do recipienta – Torysa a vsakovanie do podložia) |
| Zoznam prebiehajúcich konaní o udelení iných súhlasov a povolení pre danú prevádzku | : | - |
| Zdôvodnenie žiadosti | : | Prevádzka s výrobnou kapacitou 250 t za deň hotových výrobkov bola posúdená v zisťovacom konaní, z ktorého bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2019/010867-16/ZM zo dňa 15.04.2019 a následne bola stavba „Prestavba areálu DE Heus Kendice s.r.o., Kendice 146 – I. etapa – SO 101 SILO“ povolená Obcou Kendice stavebným povolením č. SÚ/6089/108917/2019-Se zo dňa 02.05.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2019. Kolaudačné rozhodnutie pre predmetnú stavbu bolo vydané obcou Kendice rozhodnutím č. SÚ/10777/140 929/2020-La zo dňa 08.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2020. Do užívania bola uvedená granulačná linka č. 1. Rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2022/021783-002 zo dňa 04.08.2022 bol vydaný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na povolenie trvalej prevádzky po vykonanej zmene a inštalácii technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia – Výrobné silo Kendice 146 s výrobnou kapacitou hotových výrobkov 250 t/d. Súhlas bol vydaný aj pre prípadné rozšírenie výroby o ďalšie dve granulačné linky. Na základe rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2024/-16/ZM zo dňa 23.02.2024, vydaného v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti, bola posúdená inštalácia novej granulačnej linky č. 3 a zvýšenie projektovanej kapacity výroby hotových výrobkov o 288 t/deň. V súčasnosti sú inštalované a v prevádzke dve granulačné linky č. 1 a č. 3. O vydanie integrovaného povolenia žiadame z dôvodu, že zvýšením kapacity hotových výrobkov a to z 250 t na 538 t za deň v súvislosti s nainštalovanou granulačnou linkou č. 3, vykonávaná činnosť v prevádzke presahuje prahovú kapacitu podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ. Linka je prevádzkovaná viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku. Činnosť vykonávaná v prevádzke je kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ ako: 6. Ostatné činnosti 6.4. písm. b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenie týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z: 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku. Zdôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na upustenie od diskontinuálneho merania tuhých znečisťujúcich látok z technologického zariadenia stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18.L (v súlade s rozhodnutím OÚ Prešov, OSZP č.j. OU-PO-OSZP3-2022/050840-002 – príloha č. 17): - Odpadový plyn je zo sušiarne vypúšťaný protiprašnou klapkou. Táto klapka slúži na občasný odfuk vlhkého odpadového vzduchu zo sušiarne. Konštrukcia klapky znemožňuje vykonávať oprávnené meranie emisií bez zásahu do sušiaceho procesu (nutnosť demontáže protiprašnej klapky, zmeny diagramu prúdenia vzduchu zo sušiarne a zmena celkovej funkčnosti zariadenia), čo výrobca zariadenia neodporúča. - Technický výpočet na preukázanie plnenia ustanoveného limitu TZL v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. vypracovať a predložiť a predložiť na schválenie nie je možné z dôvodu, že protiprašná klapka slúži aj ako odlučovacie zariadenie na zachytávanie emisií TZL zo sušenia – čo je v rozpore s §5 ods. 3 tejto vyhlášky - Na zistenie hmotnostnej koncentrácie TZL a následné zistenie súladu alebo nesúladu s určenými požiadavkami dodržania emisného limitu diskontinuálnym meraním je podľa normy STN EN 15 259 kapitoly 6 – úsek merania a miesto merania spojené s určitými technickými požiadavkami na meracie miesto. Úsek merania musí umožňovať reprezentatívny odber vzoriek emisií. V Tabuľke 2 STN EN 15 259 je uvedený minimálny počet odberových bodov pre kruhové potrubia. Plocha odberovej roviny je 1,075 m2, avšak z jednej strany je umiestnená klapka, ktorá zasahuje do plochy a z tohto dôvodu je skutočný rozmer plochy 0,98 m2, kde je stanovený minimálny počet odberových priamok na dve a minimálny počet odberových bodov na štyri na každej priamke. Otázne je splnenie bodov (podmienok) uvádzaných v kapitole 6.2 uvedenej normy, na odberové body, že prúd plynu v odberovej rovine spĺňa požiadavky a požiadavky na bezpečnosť a podmienky prostredia. Odberová rovina musí byť ľahko dosiahnuteľná z vhodných odberových otvorov z bezpečnej pracovnej plošiny. Ak uvedené podmienky nie sú splnené, výber odberového miesta nie je v súlade s uvedenou technickou normou - Vytvorenie dočasného meracieho nástavca za pneumatickou vzduchovou klapkou zhotoveného z ľahkého materiálu, ktorý by bol horizontálne vyvedený nad strechu sušiarne po dobu merania predstavuje určité riziká, nakoľko dočasný merací nástavec musí byť umiestnený tak, aby obišiel podávač (dopravné cesty), ktoré sú umiestnené v blízkosti výduchu. Následne by dočasný merací nástavec musel byť ukotvený ku konštrukcii sušiarne, kde pracovná plošina by bola na streche sušiarne (plechová strecha so sklonom, ktorá nie je určená na pohyb osôb, nosnosť strechy, osadenie zábradlia, dodržanie bezpečnosti práce, práce vo výškach). Dočasný merací nástavec musí byť riadne ukotvený, nakoľko rýchlosť vzdušniny je > 20 m.s-1 a mal by byť vyhotovený z kovového materiálu, aby nedochádzalo k jeho deformácii, a tým sa zvyšuje aj jeho hmotnosť. Bezpečný prístup k meraciemu miestu môže byť len z mobilnej plošiny vo výške cca 10 m. Treba zvážiť aj poveternostné vplyvy, ktoré môžu ohroziť samotný priebeh merania. Uloženie dočasného meracieho nástavca na strechu sušiarne a ukotvenie nástavca o strechu a následne odmontovanie časti strechy, aby sa nemusela použiť pracovná plošina nie je možné z dôvodu podávača (dopravnej cesty), ktoré prekážajú jeho umiestneniu. Dočasný merací nadstavec vo vertikálnej polohe nie je možné ukotviť a predstavuje ešte inštaláciu odberového miesta vo väčšej výške. Výmena časti kruhového plechu (spalinovodu) (zásah do konštrukcie, otázne splnenie podmienky na rovnú časť), kde je namontovaná klapka, ktorá slúži na manipuláciu pri sušení rôznych komodít (repka, pšenica, kukurica ...) nie je možná. Pri ľahkých materiáloch sa klapka otvára, aby zmenšila účinnosť odťahového ventilátora. Pri sušení kukurice je klapka uzatvorená. Umiestnenie klapky na odpadovom potrubí (spalinovode) mení prierez potrubia (meracie miesto má byť s konštantným tvarom a prierezom). Pri súčasnom konštrukčnom stave tak nie je možné dodržanie podmienok výkonu reprezentatívneho oprávneného diskontinuálneho merania pre stanovenie koncentrácie TZL, na zdroji nie je možné konštrukčne zriadiť miesto merania hmotnostnej koncentrácie TZL pre účely posúdenia súladu/nesúladu s určeným emisným limitom. - Pre tento zdroj znečisťovania ovzdušia bol rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o ŽP č.j. OU-PO-OSZP3-2024/033698/02-OL (príloha č. 20) schválený postup výpočtu množstva znečisťujúcich látok na určenie poplatku Zdôvodnenie žiadosti na povolenie odberu podzemných vôd z vlastnej studne : V areáli prevádzky sa nachádza existujúca studňa, ktorá slúži ako zdroj úžitkovej vody pre technologické účely jestvujúcej ako aj predchádzajúcich prevádzok. K predmetnej studni sa nezachovala pôvodná povoľovacia dokumentácia (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie), pričom jej realizácia zjavne predchádza súčasnej prevádzke a je dlhodobo súčasťou areálu. Existencia studne je doložená dokumentáciou o čistení a čerpacej skúške -čistenie studne z júla 1972 (príloha č. 41). Ide teda o vodné dielo zrealizované pred nadobudnutím účinnosti zákon č. 138/1973 Zb. o vodách, ako aj pred účinnosťou stavebného zákona č. 50/1976 Zb.. V období jej vzniku sa právne vzťahy v oblasti vôd riadili najmä zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve, ktorý povoľovanie individuálnych studní v rozsahu porovnateľnom s neskoršou právnou úpravou explicitne neupravoval. Z uvedeného dôvodu nie je objektívne možné predložiť stavebné ani vodoprávne povolenie k predmetnej studni. V súlade s ustálenou aplikačnou praxou orgánov verejnej správy sa pri stavbách a vodných dielach zrealizovaných pred účinnosťou vyššie uvedených právnych predpisov ich existencia a užívanie preukazuje inými hodnovernými dokladmi, čo je v danom prípade splnené predloženým dokladom o čerpacej skúške – čistení studne z roku 1972. Predmetná studňa je dlhodobo existujúcim a užívaným vodným dielom, ktoré slúži na zásobovanie vodou, pričom nejde o novozriadený ani dodatočne zhotovený zdroj podzemných vôd. Jej technická existencia a funkčnosť bola v minulosti preukázaná aj realizovanými odbornými úkonmi (čistenie a čerpacia skúška). Na základe uvedeného žiadam, aby správny orgán túto skutočnosť akceptoval a nepožadoval predloženie stavebného ani vodoprávneho povolenia k predmetnej studni v rámci konania podľa vodného zákona č. 364/2004 Z. z. o povolení odberu podzemných vôd z tejto studne.“ |

## Umiestnenie prevádzky

| Názov prevádzky | : | De Heus Kendice |
| --- | --- | --- |
| Adresa prevádzky | : | Kendice 146, 082 01 Kendice |
| Umiestnenie prevádzky, v ktorej sa vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. a všetkých ostatných priamo spojených činností, ktoré majú na činnosť uvedenú v prílohe č. 1 zákona technickú nadväznosť, a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie | : | Kraj: Prešovský Okres: Prešov Obec (katastrálne územie): Kendice (Kendice) Umiestnenie pozemkov: pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce Vlastník: De HEUS s.r.o. (LV 1778) Parcela KNC č.: (stavba) 1259 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. - prístupová cesta vonkajšia) 1263/1 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. - komun. a spevnené plochy, železničná vlečka) 1263/2 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 520 sklad surovín) 1263/3 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 498 silá) 1263/4 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 499 – spevnená plocha) 1263/6 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 501 hangar. sklad) 1263/7 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 502 str. požiar. vodovod) 1263/8 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 503 požiarny bazéen) 1263/9 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 146 administratívna budova) 1263/15 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. – sklad údržby) 1263/24 zastavaná plocha a nádvorie (dvor) 1263/25 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 520 výrobná veža) 1263/26 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 521 plynová kotolňa) 1263/27 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 524 sklad tekutín) 1263/28 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 523 expedičné silo) 1263/29 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 522 násypný kôš) 1263/30 zastavaná plocha a nádvorie (dvor – spevnená plocha) 1263/31 zastavaná plocha a nádvorie (s.č. 497 sušiareň obilnín) 1262/1 zastavaná plocha a nádvorie (areál studne) 1262/2 zastavaná plocha a nádvorie (vodáreň) 1262/3 zastavaná plocha a nádvorie (studňa) Ostatné budovy a plochy v areáli, ktoré nesúvisia s prevádzkou Parcela KNC č.: (stavba) 1263/5 zastavaná plocha a nádvorie (budova nevyužívaná ) 1263/16 zastavaná plocha a nádvorie 1263/17 zastavaná plocha a nádvorie |
| Počet zamestnancov | : | 35 |
| Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti v prevádzke |  | Začatie činnosti prevádzky: Stavebné povolenie ku kompletnej prestavbe výrobnej veže (sila), v ktorom je umiestnená nová technológia na výrobu granulovaných kŕmnych zmesí bolo vydané v máji 2019. V rámci prestavby bola realizovaná stavebná a technologická predpríprava na osadenie troch granulačných liniek, pričom reálne bola v roku 2019 osadená jedna granulačná linka. Prevádzka na výrobu kŕmnych zmesí je v prevádzke od októbra 2020 . Ukončenie činnosti: Ukončenie prevádzky nie je stanovené. |

## Popis prevádzky

Hlavná činnosť - výroba kŕmnych zmesí, ktorá  je uvedená v prílohe č. 1 zákona 39/2013 Z.z. v kategórii 6.4. sa realizuje v objekte Výrobná veža (výrobné silo). Na túto činnosť sú naviazané priamo súvisiace činnosti, ktoré majú na hlavnú činnosť technickú nadväznosť. Všetky tieto činnosti sú realizované v rámci jestvujúceho areálu De Heus  Kendice 146.

Delenie činnosti:

1.4.1    Výroba kŕmnych zmesí (VKZ) - spracovanie surovín rastlinného pôvodu

    - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L

    - Čistička obilia

    - Plynová kotolňa s parným kotlom

    - ČOV typu BCTS6

    - Studňa a  vodáreň

    - Mostová váha

    - Laboratórium

    - Administratívna budova

    - Železničná vlečka

    - Areálový vodovod a dažďová kanalizácia

    - Spevnené plochy

    - Strešná fotovoltická elektráreň (FVE)

Všetky uvedené činnosti sa vykonávajú v stavebných objektoch s vydaným stavebným a kolaudačným rozhodnutím.

    - Výroba kŕmnych zmesí

Na základe vydaného stavebného povolenia z mája 2019 došlo ku kompletnej prestavbe výrobnej veže (sila), v ktorom bola umiestnená nová technológia na výrobu granulovaných kŕmnych zmesí s jednou granulačnou linkou. Pričom v rámci prestavby bola realizovaná kompletná  stavebná a technologická predpríprava na osadenie troch granulačných liniek.

Prevádzka je v činnosti od októbra 2020 na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia pre kapacitu výroby 250 t hotových výrobkov/deň.

Osadením druhej  granulačnej linky označenej pod  č. 3 je navýšená  kapacita výroby granulovaných kŕmnych zmesí o 288  t hotových výrobkov/deň (pozícia na osadenie granulačnej linky č. 2 ostáva neobsadená ako dlhodobá rezerva).

SO 101 SILO

Stavebný objekt je z oceľovej konštrukcie obdĺžnikového tvaru rozmerov 30m x 18,8m výšky 43,5m. Jestvujúci objekt je rozmerov 24,8m x 18,8m, výšky 31,5m. Stavba je sedempodlažná: +0m;  +6,0m;  +12,0m;  +18,0m; , +24,0m; +30,0m; +36,0m. Objekt má nosný skelet z oceľovej konštrukcie, raster stĺpov 6x6m. Podlaha je výstupkový plech. V časti medzi budovou výroby a jestvujúcimi silami je dobudované nové silo 12x12m, výšky 24m, ktoré je spojené s hlavnou budovou. Objekt je členený na výrobnú, technologickú a expedičnú časť.

Technická miestnosť kvapalín: železobetónová doska, na ktorej sú uložené nerezové kvapalinové nádrže. Opláštenie tvorí oceľová konštrukcia s opláštením sendvičovými panelmi a s oceľovo-betónovou nosnou konštrukciou.

Expedičné zásobníky

Stavba rozmerov 20,80 m x 5,70 m výšky 33 m. Jedná sa o stavbu oceľovej skeletovej konštrukcie s prefabrikovanými zásobníkmi. Stavba je prepojená na hlavnú časť výrobného sila.

Založenie nosných konštrukcií

Silo – výrobná časť

Pôvodná budova bola založená na základových pätkách v rôznych hĺbkach od2m do 5,5m, pätky sú založené v úrovni ílov.  Zmenou technológie došlo k výraznému zvýšeniu zaťaženia základov, z tohto dôvodu boli v objekte doplnené v najviac zaťažených miestach pilóty.

Technická miestnosť kvapalín: železobetónová doska, na ktorej sú uložené nerezové kvapalinové nádrže.

Ošetrenie železobetónovej dosky:

- NÁTER "SIKAFLOOR 310 PURCEM" - V DVOCH VRSTVÁCH 2x0,4kg/m2

- PENETRÁCIA SIKAFLOOR 161, spotreba cca 0,4kg/m2

- PREBRÚSENIE PODKLADU

- ŽB VAŇA

- HYDROIZOLÁCIA

- PODKLADNÝ BETÓN, HR.150 mm

- ŠTRKOVÉ LÔŽKO, HR.150 mm

Expedičné zásobníky: Objekt je  založený na veľkopriemerových pilótach.

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Silo – výrobná časť

Budova má  6 nadzemných podlaží +6,0m, +12,0m, +18,0m, +24,0m, +30 m, +36 m. V objekte sú aj dielčie medzipodlažia na +4,000, +14,500, +15,000, +15,400, 21,000, +39,800.

V objekte sú v niektorých častiach železobetónové stropy na úrovni +12,000, +15,000, +18,000. Nosnou konštrukciou stropov tvoria oceľové nosníky, na ktoré je uložený trapézový plech a železobetónová doska.

Strecha objektu je spádovaná na strany. Spád vytvárajú strešné väzníky oceľových I profilov.

Nové podlažia sú zrealizované z valcovaných oceľových profilov, raster podopierajúcich stĺpov 6x6m, podlaha výstupkový plech.

V objekte je 1 nové vnútorné oceľové schodisko, ktoré je súčasťou požiarneho úseku a 1 nové požiarne únikové schodisko. Podlaha schodísk sú pozink. stupne roštové, podesty a medzi podesty výstupkový plech.

Na strešné väznice je ukladaná skladaná strecha, trapézový plech, sklenná vata, PVC izolácia .

Technická miestnosť kvapalín  Jedná sa o stavbu oceľovej skeletovej konštrukcie, v smere spádu strechy sú priečne  oceľové rámy á 6m, v opačnom smere sú ukladané väznice. Strecha j s nosnou oceľobetónovou doskou hr.200 mm a na ňu ukladané ďalšie vrstvy strešného plášťa – sklená vata, PVC izolačná krytina.

Expedičné zásobníky

Nová stavba rozmerov 20,80 m x 5,70 m výšky 33 m. Jedná sa o stavbu oceľovej skeletovej konštrukcie s prefabrikovanými zásobníkmi. V objekte sú oceľové plošiny v úrovniach 7m, 25,35m, 28,35m, 31,25m. Nosný systém je  tvorený valcovanými oceľovými nosníkmi, podlaha rošty, všetky podlažia sú zavetrené.

Zvislé konštrukcie

Silo – výrobná časť

Opláštenie objektu tvoria sendvičové panely ukladané na zvislý smer - FASÁDNY Sendvičový panel SPB120WS s priznaným zámkom fy.RUUKKI, hr. 120 mm, PANEL KLADENÝ VERTIKÁLNE, PLECH HRÚBKA 0,6/0,7 mm, štandardná šírka modulu 1100 mm, HMOTNOSŤ - 23,50 kg/m2,  REAKCIA NA OHEŇ: A2-s1,d0

POŽIARNA ODOLNOSŤ min.EI 45.

Okolo celého objektu je vytvorený raster vodorovných paždíkov tvoriacich podklad pre sendvičové panely.

Nosná oceľová konštrukcia je ošetrená požiarnym náterom - EI 45min

Technická miestnosť kvapalín

Jedná sa o stavbu oceľovej skeletovej konštrukcie, v smere spádu strechy sú priečne oceľové rámy á 6m, v opačnom smere sú ukladané väznice.  FASÁDNY Sendvičový panel SPB120WS s priznaným zámkom fy.RUUKKI, hr. 120 mm, PANEL KLADENÝ VERTIKÁLNE, PLECH HRÚBKA 0,6/0,7 mm, štandardná šírka modulu 1100 mm, HMOTNOSŤ - 25,90 kg/m2,  REAKCIA NA OHEŇ: A2-s1,d0

POŽIARNA ODOLNOSŤ min.EI 90 (požiadavka požiarnej ochrany na steny technologickej miestnosti kvapalín).

Expedičné zásobníky

Jedná sa o stavbu oceľovej skeletovej konštrukcie s prefabrikovanými zásobníkmi. Skeletová konštrukcia je v pozdĺžnom smere zavetrená, v priečnom smere oceľové stĺpy s prievlakmi tvoria rámy.

Opláštenie objektu tvoria sendvičové panely ukladané na zvislý smer v rovnakom zložení ako Silo – výrobná časť.

POŽIARNA ODOLNOSŤ min.EI 45.

Vnútorné deliace konštrukcie stien (2.schodisko, steny výťahovej šachty, steny velína) pozostávajú z interiérových sendvičových panelov, bez požiarnej odlonosti, hr.80-100 mm,

SO 301 Vonkajší požiarny vodovod

Vonkajší požiarny vodovod predstavuje existujúca vnútroareálová vodovodná sieť PVC DN110, na ktorú sa napojila ďalšia vetva požiarneho vodovou a pôvodný požiarny vodovod sa zokruhoval.

Rozmiestnenie nadzemných požiarnych hydrantov je zamerané a zakreslené v koordinačnej situácii a spĺňajú požiadavky na potrebné požiarne zabezpečenie objektu na pokrytie potrebného prietoku 25 l/s pre v =1,5 m/s. Zdroj vody pre požiarne účely je navrhnutá pre trvalé zabezpečenie potreby vody 25 l/s najmenej počas 30 minút trvania požiaru.

PS 01 – NÁKLADNÝ VÝŤAH

Výťah je umiestnený v objekte sila v Kendiciach. Výťah má 7 nadzemných podlaží. Výťah je určený k zvislej doprave osôb a nákladu do celkovej max. nosnosti 1600 kg. Technologická časť výťahu bude umiestnená do dvoch priestorov - strojovne výťahu a výťahovej šachty. Výťah spĺňa v max. miere STN EN 81-20.

PS 02 Technológia výrobnej veže

Opis výrobného zariadenia

Výrobná veža je uzavretý výrobný celok pre výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá a hobby zvieratá. Skladá sa z celkov - skladovacie silá, šrotovacia a miešacia linka, granulačné linky, expedičné silá.

b) Potreba surovín pre výrobu - zásobníky

V budove výrobnej veže sú umiestnené zásobníky so surovinami a hotovými produktami v oceľových samonosných silách o rôznych kapacitách v tabuľke:

Názov					       Objem zásobníkov

Makro komponenty				12x500 m3

36 x 96 m3

Kvapaliny					7x60 m3

Minerálne dávky				8x40 m3

Premixy					12x5 m3

Mikro komponenty				12x2 m3

Expedičné zásobníky		      		26x20 m3

24x45 m3

Skladované suroviny sú určené len na výrobu kŕmnych zmesí.

c) Opis prepojenia technológie

Celý celok výroby kŕmnych zmesí je vzájomne prepojený uzavretým potrubím tak, aby sa zamedzilo prašnosti systému výroby. Výroba využíva gravitačné pôsobenie a systém toku jednotlivých materiálov je vertikálny. Jednotlivé komponenty sú dopravované elevátormi do vrchného technologického podlažia a odtiaľ potom samospádom prechádzajú cez jednotlivé prvky výroby. Výroba je rozdelená na jedno obslužné poschodie (s trvalou prítomnosťou operátora) a ďalej na poschodia technologické s prítomnosťou výrobného zariadenia, ale bez trvalej obsluhy operátora.

Súslednosť poschodí a ich technologické vybavenie je nasledujúce

Poschodie + 0.000

Pôdorys poschodia +0.000 kopíruje pôdorys budovy 30 m x 18 m. Toto poschodie je vytvorené pre najnižšie body technológie. V poschodí +0.000 sú umiestnené hlavy elevátora (korčekové výťahy), ďalej zariadenie pre drvenie granúl, reťazové dopravníky (Redlery), výpady z chladničky granulačných lisov a výpad z miešačky kŕmnych zmesí.

Korčekové výťahy sú opatrené čidlom pre detekciu pohybu kurty (nosného pásu) a zamedzenie možnosti škrtania korčekov o telo výťahu.

Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha. Sú tu vykonávané len údržbárske práce (podľa potreby), prípadne kontrolná a upratovacia činnosť.

V poschodí +0.000 je umiestnený hlavný vstup do výrobne kŕmnych zmesí s umiestnením schodiska a výťahu pre osobnú aj nákladnú dopravu. Ďalej sú tu umiestnené brány do skladu pre prípravu surovín pre ručný násyp.

poschodie +6.000

Poschodie +6.000 kopíruje pôdorys budovy 30 m x 18 m. V poschodí +6.000 je umiestnená technológia pre navážanie makrokomponentov (surovín) z 36 zásobných síl (á 96 m3). Navažovacie systémy sa skladajú z hlavných váh, zásobníka výpadu váh a dopravného systému (redler - reťazový dopravník) a dopravníka z váhy ústia do elevátora na poschodí +0.000.

V poschodí +6.000 je umiestnená miešačka o kapacite 4 t/h. Vstup do miešačky tvorí zásobník prechádzajúci z poschodia +12.000. Výstup z miešačky je tvorený reťazovým dopravníkom s vyústením do elevátora na poschodí +0.000.

V poschodí sú ďalej umiestnené chladničky granulačných liniek č. 1 a 3 (pozícia na umiestnenie chladničky pre granulačnú linku č. 2 je rezarva). Chladničky slúžia na ochladenie granúl vystupujúcich z granulačných lisov (umiestnené na poschodí +12.000) prúdom vzduchu. Chladničky sú opatrené teplotným snímačom pre sledovanie vstupnej teploty granúl a ATEX ventilom pre uzatvorenie systému v prípade prekročenia nastavenej teploty pre vstup do chladničky. Výstup granúl z chladničky ústi do reťazového dopravníka a následne do elevátora na poschodí +0.000. Výstupný vzduch z chladničky prechádza izolovaným systémom na poschodie +34.000, kde je umiestnený cyklón pre separáciu prachu a ďalej do ventilátorov umiestnených na poschodí +38.000 s izolovanými výduchmi von z budovy vo výške +40.000.

Poschodím +6.000 prechádzajú tela elevátorov prechádzajúcich z poschodia +0.000 do poschodia +42.000.

Poschodím +6.000 prechádzajú zásobníky pre makrokomponenty.

Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia. Dochádza tu ku kontrolnej činnosti operátorov. Ďalej tu prebiehajú údržbárske práce na zariadení. Prístup na poschodie +6.000 je výťahom a schodiskom z okolitých poschodí.

poschodie +12.000

Poschodie +12.000 kopíruje pôdorys budovy 30 m x 18 m.

Na poschodí +12.000 je umiestnený zásobník pre vstup do miešačky. Do zásobníka pre vstup do miešačky ústia výstupy zo šrotovacej linky. Ďalej do neho ústia výpady z váhy pod minerálnymi zásobníkmi a váhy zo zásobníkov premixov.

Na poschodí +12.000 sú umiestnené váhy a zásobníky pre váženie minerálnych komponentov. Zásobníky pre minerálne látky prechádzajú do poschodia +36.000.

Na poschodí +12.000 je realizovaná stavebná a technologická príprava pre umiestnené troch granulačných liniek a naparovaci systém pre granuláciu zmesí. V súčasnosti je osadená granulačná linka č. 1 a je  osadená granulačná linka č. 3 (pozícia na umiestnenie granulačnej linky č. 2 je neobsadená – dlhodobá rezerva). Granulačné linky slúžia pre tlakovú granuláciu sypkej zmesi do granule. Zmes pred granuláciou je naparená parou na teplotu 60 - 80 ° C a následne granulovaná na granulačnom lise. Výpad z granulačného lisu ústi do chladničky na poschodí +6.000. Vstup do naparovacej jednotky vedie z poschodia +18.000 zo zásobníkov pre sypké zmesi pre granulovanie. Pre naparenie zmesi sa používa para (8 bar) redukovaná tesne pred naparovacím systémom na 2,5 - 3 bar.

Na poschodí +12.000 sú umiestnené kladivkové šrotovníky pre šrotovanie surovín

Na poschodí +12.000 je umiestnený velín s trvalou obsluhou majstra výroby. Velín je stavebne oddelená miestnosť od ostatných technológií. Ďalej je tu obsluha pre granulačnú linku a násyp sypkých materiálov (2 FTE).

Poschodím +12.000 prechádzajú zásobníky pre makrokomponenty.

Poschodím +12.000 prechádzajú tela elevátorov prechádzajúcich z poschodia 0.000 do poschodia +36.500.

Ďalej je tu výťah a schodisko, cez ktoré je vstup a výstup do poschodí +6.000 a +18.000.

poschodie +18.000

Poschodie +18.000 kopíruje pôdorys budovy 30 m x 18 m.

Na poschodí +18.000 sú umiestnené dve váhy pre dávkovanie premixov spoločne so zásobníkmi premixov. Premixy sú do zásobníkov plnené z vriec či big bagov z poschodia +24.000. Ďalej je na poschodí +18.000 umiestnená váha pre minerálne látky a aminokyseliny vrátane výpadov zo síl, ktorá prechádza až do poschodia +30.000.

Na poschodí +18.000 je umiestnený kladivkový šrotovník pre šrotovanie surovín. Suroviny vstupujú do šrotovníka cez sitá a magnety šrotovníka, tak aby bol obmedzený vstup kovových častíc* do šrotovníka a došlo tak k zamedzeniu poškodeniu šrotovníka.

Poznámka: *Kovy môžu byť súčasťou surovín ako možná kontaminácie technológie spracovania surovín, predpokladané množstvo je cca 10kg/ týždeň a 500 kg/rok.

V poschodí +18.000 je umiestnený valcový šrotovník pre hrubé šrotovanie kŕmnej zmesi a vibračné sito pre separáciu nezošrotovaného podielu v surovinovej zmesi idúce z valcového šrotovníka ďalej, do ďalších častí šrotovacej a miešacej linky.

Na poschodí +18.000 sú umiestnené výpady z granulačných zásobníkov, dopravné šneky pre zmesi určené na granuláciu a násypka nad granulačným lisom.

Poschodím +18.000 prechádza tela elevátorov prechádzajúcich z poschodia 0.000 do poschodia +36.500. Ďalej poschodím prechádzajú zásobníky pre makro komponenty a silá pre minerálne látky. Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia. Dochádza tu ku kontrolnej činnosti operátorov. Ďalej tu prebiehajú údržbárske práce na zariadení. Prístup na poschodie +18.000 bude výťahom a schodiskom z okolitých poschodí. Na pracovnej plošine na kóte +21.200 je umiestnené sito pre separáciu predšrotovaných zmesí.

poschodie + 24.000

Poschodie +24.000 kopíruje pôdorys budovy 30 m x 18 m.

Na poschodí +24.000 je umiestnený valcový šrotovník pre hrubé šrotovanie kŕmnej zmesi a vibračné sito pre separáciu nešrotovaného podielu v surovinovej zmesi idúcej z valcového šrotovníka ďalej do ďalších častí šrotovacej a miešacej linky.

Poschodím +24.000 prechádzajú telá elevátorov z poschodia 0.000 do poschodia +36.500. Ďalej poschodím prechádzajú zásobníky pre makro komponenty a silá pre minerálne látky.

Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia. Dochádza tu ku kontrolnej činnosti operátorov. Ďalej tu budú prebiehať údržbárske práce na zariadení. Prístup na poschodie +24.000 bude výťahom a schodiskom z okolitých poschodí.

poschodie +30.000

Poschodie +30.000 kopíruje pôdorys budovy 30 m x 18 m.

Na poschodí +30.000 je umiestnené sito pre preosievanie navážených surovín pred ich vstupom do šrotovacej linky. Sitá slúžia pre všetky druhy výroby, ich nastavenie je závislé od typu produktu a nutnosti následného šrotovania na valcovom či kladivkovom šrotovníku. Vstup do sít je spojený s výpadom zo zásobníkov na poschodí +34.000

Na poschodí +30.000 prebieha plnenie zásobníkov pre minerálne suroviny (napr. vápenec) a aminokyselín. Zásobníky sú plnené pomocou pneumatickej dopravy priamo z dopravných cisterien. Pneumatická doprava týchto látok bude vybavená systémom aspirácie a odprášenia, ktoré bude tiež umiestnené na rovnakom poschodí.

Na poschodí +30.000 je umiestnený násyp premixov z big bagov či vriec do zásobníkov mikro linky. Násyp surovín bude prebiehať cez samostatný žeriavový systém v prípade big bagov (á 1000 kg), prípadne ručne u vrecovaných surovín. Násyp surovín je vybavený aspiráciou pre odsávanie nadbytočného prachu.

Na poschodí +30.000 sú umiestnené vstupy do granulačných zásobníkov, ktoré prechádzajú stropom poschodia +18.000 až do poschodia +30.000.

Na poschodí +30.000 sú umiestnené výpady z cyklón aspirácií granulačných liniek

Poschodím +30.000 prechádza reťazový dopravník, ktorý prenáša finálne kŕmne zmesi z výrobne kŕmnych zmesí smerom na expedičné zásobníky. Vpád do reťazového dopravníka ide z poschodia +34.000.

Poschodím +30.000 prechádzajú tela elevátorov prechádzajúcich z poschodia 0.000 do poschodia +36.500. Ďalej poschodím prechádzajú zásobníky pre makro komponenty a silá pre minerálne látky.

Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia. Dochádza tu ku kontrolnej činnosti operátorov. Ďalej tu prebiehajú údržbárske práce na zariadení. Prístup na poschodie +30.000 bude výťahom a schodiskom z okolitých poschodí.

poschodie +36.000

Poschodie +36.000 má rozmer 30 m x 18 m.

Na poschodí +36.000 sú umiestnené klapky a vstupy do sil nad granulačnými lismi. Vstup do jednotlivých zásobníkov granulačných lisov prechádza stropom poschodia +18.000 až do +30.000.

Na poschodí +36.000 sú umiestnené výpady z cyklón ašpirácií granulačných liniek Poschodím +36.000 prechádzajú zásobníky pre navážané suroviny nad šrotovacou a miešacou linkou a ďalej týmto poschodím prechádzajú schody a výťah.

Poschodie +36.000 slúži ako nadstavba a krytie hlavy korčekového elevátora pre dopravu navážaných surovín na šrotovaciu a miešaciu linku.

Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia. Dochádza tu ku kontrolnej činnosti operátorov. Ďalej tu prebiehajú údržbárske práce na zariadení.

Popis štruktúry a kapacít prvkov výrobného zariadenia:

a) Technická – technologická jednotka:

Súčasná výroba kŕmnych zmesí (VKZ) s povolenou kapacitou 250 t/deň pri prevádzke granulačného lisu č. 1.

Navrhované rozšírenie  výroba kŕmnych zmesí (VKZ) o projektovanú kapacitu 288 t /deň pri osadení kompletnej technológie granulačného lisu č. 3.

Celková kapacita výroby kŕmnych zmesí po rozšírení: 538 t/deň.

Stavebná a technologická príprava pre osadenie granulačného lisu č. 2 ostáva neobsadená.

Základné vstupné suroviny: obilniny a obilninové šroty

b) Priamo spojené činnosti

Príjem surovín (podľa potreby ich sušenie – samostatná technológia, pozri kapitolu 1.4.2.)

Obilné silá a zásobníky s celkovou projektovanou  kapacitou 32 200 t

- obilné betónové silá s kapacitou 21 000 m3 (skladovanie nebaleného obilia)

- pokrutinové silá o kapacite 6 000 m3 (skladovanie voľne ložených výliskov)

- zásobníky na uloženie sypkých surovín pre výrobu, obilie a výliskov pred mletím o kapacite 3 450 m3,

- zásobníky pre sypké zmesi určené na granuláciu s kapacitou 75 m3,

- expedičné zásobníky 1 200 m3

- zásobníky na minerálne zmesi 320m3

- zásobníky na premixy 84 m3

c) Sklady surovín a výrobkov (okrem síl)

Prídavné suroviny určené na výrobu kŕmnych zmesí sú uskladnené v zásobníkoch, tankoch alebo skladových halách (balené suroviny). Kapacita skladu kvapalných látok (rastlinné a živočíšne tuky) je 7x60 m3. Sú  uskladňované:

- Kafilérny tuk

- Sójový/slnečnicový  olej

- Vinasa (liehovarské výpalky)

- Melasa

- SPKO (zmes palmových mastných kyselín) /PKFAD

- Kukuričný výluh

Hotové vrecované výrobky sú skladované podľa jednotlivých druhov a kategórií v centrálnom sklade.

d) Opracovanie (šrotovníky) a dávkovanie vstupných surovín

Miešanie (miešanie a  našrotovanie suroviny spoločne s minerálmi a tekutými surovinami);

Granulovanie predstavujú 3 rovnaké granulačné linky Van Aarsen 17t/hod:

- Granulačná linka č. 1 je tvorená z jedného granulačného lisu Van Aarsen s výkonom 17 t / hod.,

- Granulačná linka č. 2  - rezerva - predpríprava na osadenie jedného  granulačného lisu Van Aarsen s výkonom 17 t / hod. – rezerva

- Granulačná linka č. 3 je tvorená z jedného granulačného lisu Van Aarsen s výkonom 17 t/hod., - osadenie v rámci navrhovanej zmeny

Granulačné lisy budú nasadzované postupne. Pri nábehu prevádzky (2020) bol osadený granulačný lis č. 1. V roku 2025 bol osadený  granulačný  lis č. 3.   V rámci výrobnej veže  je na základe vydaného stavebného povolenia realizovaná aj príprava na prípadné osadenie    granulačného lisu č. 2 (označenie miest  osadenia lisov podľa projektu stavby).

Každá sústava granulačnej linky sa skladá z mixéra (spoločný pre obe linky), granulačného lisu, chladiacej kolóny, rotačného sita a drviča granúl (iba pri linke č. 1).

Z každej sústavy granulačného linky (z chladiacej kolóny) je vykonávané samostatné odsávanie, vyvedené cez odlučovacie zariadenie tuhých znečisťujúcich látok (cyklón),  plášťa budovy.

| Označenie výduchu | 1 (jestvujúci) - V1 | 3 (zmena – nový r. 2025) – V2 |
| --- | --- | --- |
| Označenie výduchu | granulačný lis 1 (VanAarsen) | granulačný lis 2 (Van Aarsen) |
| Výška koruny nad terénom | 40 m | 40 m |
| Výstup vzdušniny do ovzdušia | Horizontálne z plášťa budovy | Horizontálne z plášťa budovy |
| Plocha v korune | 0,4 m2 | 0,4 m2 |
| Odlučovač | cyklón, priemer cca 1m, výška 6m | cyklón, priemer cca 1m, výška 6m |
| Výkon ventilácie | 10,5 m3/s (37 800 m3/hod) | 10,5 m3 /s (37 800 m3/hod) |

Koncové zariadenie k záchytu znečisťujúcich látok - cyklóny a filtre sú osadené v sušiarni obilnín LAW typ SBC18L (technologický zdroj), čističke obilia, výduchov z chladiacej kolóny po granuláciu a výduchov zo šrotovník.

Aspiracie a cyklóny sú zariadenia na odlúčenie prachu (pevných častíc) zo vzduchu. Odlúčený prach sa následne vracia do technológie ku spracovaniu.

e) Kompresory – spolu 2, jeden je umiestnený v budove obilného sila, druhý je umiestnený vo VKZ, sú súčasťou technológie.

f) Doprava, uskladnenie a expedícia kŕmnych zmesí

Doprava do zásobníkov surovín a odvoz hotových výrobkov je zabezpečená zmluvnými dopravcami so špeciálnymi nákladnými vozidlami, s nadstavbami určenými na prevoz nutričných surovín a zmesí. V prípade vrecovaných produktov, bude expedícia - doprava zabezpečovaná klasickými nákladnými vozidlami s uzatvorenou (kapotovanou) ložnou plochou jednotlivých odberateľov, alebo zmluvnými partnermi. Firma De Heus v Kendiciach má jedno nákladné vozidlo s parkovaním na spevnených plochách areálu. Údržba a servis vozidla sa vykonáva v zmluvnom servise. Po nábehu technológie granulačnej linky č. 3 do prevádzky, bude denná preprava surovín do areálu zabezpečovaná v priemere 16 nákladných vozidiel denne  a výrobkov z areálu zabezpečovaná v priemere  20 nákladnými vozidlami denne, v pracovných dňoch.

Súčasťou areálu je železničná vlečka, ktorá slúži na dovoz surovín do prevádzky.

    - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L

Priebežne zasypávaná sušiareň s priamym ohrevom sušeného materiálu určená na zníženie vstupnej vlhkosti plodiny po jej zbere na skladovaciu vlhkosť. Jedná sa o model stacionárnej, šachtovej kontinuálnej teplovzdušnej sušiarne. Sušiareň tvorí stavebnicový systém modulov, vo vnútri ktorých sa nachádzajú vzduchové kanály slúžiace na prívod a odvod sušiaceho média (horúce spaliny zemného plynu). Na ohrev vzduchu slúži nízkoemisný atmosférický priestorový kobercový plynový horák na zemný plyn typu AP 4600 s menovitým tepelným príkonom 5,254 MW. Horúce spaliny s vysokým prebytkom vzduchu sa miešajú s recirkulovanými spalinami a prechádzajú sušeným materiálom do výstupnej šachty, odkiaľ sú odsávané ventilátormi cez výstupné potrubia do ovzdušia. Vyčistená vzdušnina vystupuje zo sušiarne tromi výduchmi (V3, V4 a V5) na vrchole sušiarne – sú na vrchole. Na výduchoch sú namontované pneumaticky ovládané klapky, aby sa oddelené častice nečistôt zo sušenej plodiny nedostali do vonkajšieho prostredia. Prachové častice, vznikajúce pri sušení obilnín, sa odsávajú ventilátorom a zachytávané na rotačných filtroch, ktoré sú súčasťou sušiarne.  Výkon sušiarne závisí od teploty okolitého vzduchu, teploty vlhkej plodiny, vlhkosti vzduchu, obsahu nečistôt, ale najmä  požiadavkami trhu na  typ vyrábanej kŕmnej zmesi.  V súčasnosti sa sušiareň  používa max 3-4 týždne v roku na sušenie mokrej kukurice v jeseni. Po rozšírení prevádzky o granulačnú linku č. 3 vznikne požiadavka na navýšenie prevádzkových hodín o cca 50 hod/rok z dôvodu potreby sušenia väčšieho množstva zrna (kukurice, cirok...) na vstupe do výroby. Doba prevádzky sušiarne je výrazne ovplyvnená vlhkosťou zrna kukurice pri dovoze.

Výkonové parametre sušiarne pre jednotlivé sušené komodity:

- pšenica  - výkon sušenia 50 t/hod (vstupná vlhkosť 19%, výstupná vlhkosť 15%)

- repka  - výkon sušenia 38 t/hod (vstupná vlhkosť 13%, výstupná vlhkosť 9%)

- kukurica, cirok  - výkon sušenia 22 t/hod (vstupná vlhkosť 30%, výstupná vlhkosť 15%)

- kukurica, cirok - výkon sušenia 29 t/hod (vstupná vlhkosť 24%, výstupná vlhkosť 15%)

Výkon sušiarne platí pre biologicky dozretú a vyčistenú plodinu pri relatívnej vlhkosti vzduchu 70% a teplote vonkajšieho vzduchu 25oC, pri teplote sušenia 100 oC, u kukurice a ciroku pri teplote sušenia 130 oC. Výkon ovplyvňuje odroda danej plodiny.

Surovina určená na sušenie je prijatá cez štandardný príjmový kôš. Následne je dopravená dopravnými cestami (redlery a elevátory) do zásobníkov v obilnom sile. Obilnina z tohto zásobníka je následne dopravená dopravnými cestami na vrchnú časť sušiarne LAW. Tu potom samospádom prepadá cez špeciálne upravené komôrky, kde dochádza k ohrevu a sušeniu obilniny. Tento proces je riadený automaticky pomocou snímačov teploty a vlhkosti umiestnených priamo v toku produktu v sušiarni obilnín. Po dosiahnutí požadovaného stupňa vlhkosti je daná obilnina ochladzovaná prechodom cez studené komory.  Finálne ošetrená a vysušená obilnina je dopravená dopravníkmi do obilného sila a uskladnená pre ďalšie použitie.

Technické parametre zariadenia:

| Zariadenie | Jednotka | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Výrobca | - | Law, Francúzsko |
| Výrobné číslo |  | LAW SBC-18L/DA116677 |
| Rok výroby | - | 2019 |
| Rozmery (d x š x v) | m | 7,5 x 4,8 x 21 |
| Objem sušiarne cca |  | 87 m3, t.j. cca 65 t (pri 0,75 t/m3) |
| Spôsob ohrevu sušiaceho vzduchu |  | Priamy |
| Menovitý tepelný výkon | kW | 5254 |
| Potrebný tepelný výkon cca: | kW | do 2799 (u pšenice) do 1559 (u repky) do 5254 (u kukurice) |
| Spotreba zemného plynu (u kukurice) | m3/hod | 500 |
| Pracovná teplota pece | oC | 30-120 |
| Spaľovacie zariadenie | - | Kobercový horák typ 31773 |
| Typ horáku | - | 4015326 |
| Druh paliva |  | Zemný plyn ; 34,5 MJm-3 |
| Tlak paliva | kPa | 30 |
| Príkon horáka | kW | 400-5350 |
| Výška miesta vypúšťania emisií | m | 24,092 (výduchy V3, V4 a V5) |
| Priemer výduchov V3, V4 a V5 (vonkajší) | mm | 1250 |

    - Čistička obilia - typ SNST 1150

Používa sa k čisteniu obila, ktoré sa pridáva do kŕmnych zmesí typu MIX alebo v prípade zistenia vysokého podielu nečistôt obilnín na vstupe. Čistička  je  umiestnená vo vnútornom priestore  objektu sila (KNC 1263/3). Kapacita prečistenia obilnín je 50t/hod.

Popis fungovania: Plodina určená k čisteniu prichádza do rozdeľovača  a následne padá do rozvodu. Retenčné  plechy rozdeľujú plodinu do vrstvy a vykonávajú predbežné odlúčenie nečistôt. Preosievací  modul je podriadený kruhovému pohybu mimostredným otáčaním hmoty. Obsahuje distribučné pole, za ktorým nasledujú dve úrovne prosievania. Plodina prechádza cez rozdeľovacie zariadenie a zásobuje sitá drvičov hrudiek. Hrubý odpad sa zachycuje na hornej strane, smeruje dole a následne sa z drviča hrudiek odvádza výstupom pro hrubý odpad. Plodina potom padá na sitá triedičov naklonených o 12° a zhromažďuje sa vo výsypke pro vyčistenú plodinu. Jemné nečistoty, ktoré prešli sitami, sa zbierajú na dne zberačov a odvádzajú  k výstupu triediča jemného odpadu.

Čistička je vybavená filtrom na expanznej komore. Odsávanie technológie čističky prebieha ventilátorom o výkone 3,3 m3/s, v odsávacom potrubí sú osadené filtre na zachytávanie znečisťujúcich látok (prachových častíc)  zo vzduchu. Vzduch z potrubia je po prečistení odvádzaný do vnútorného prostredia sila na bezobslužnom poschodí.

    - Plynová kotolňa  s parným kotlom

Umiestnená je na prízemí vedľa výrobnej veže VKZ. V objekte kotolne sú umiestnené kotly:

- kotol na výrobu pary typ BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 s parným výkonom 3,2 t/hod, menovitý tepelný príkon 2,040 MW, palivo zemný plyn, účinnosť 95,4%, vrátane napájacieho hospodárstva, úpravne vody a komína. Technologicky predstavuje vyvíjač pary. Kotol je v súčasnosti využívaný na max. 50 % jeho kapacity.  Súčasná výroba na oboch granulačných linkách si vyžiada zvýšenie výkonu kotla o max 20%. Po uvedení granulačnej linky č. 3 do prevádzky  dôjde zároveň k obmedzeniu trojzmennej prevádzky na granulačnej linke č. 1, čo zníži počet hodín prevádzky kotla.

- plynový kondenzačný kotol GEMINOX THRs 10-50C na ohrev tankov  s menovitým tepelným príkonom 48,7 kW s napojením na komín vyvedený nad strechu objektu do výšky 14,45 m.

V roku 2023 bola realizovaná prestavba  parnej kotolne na základe stavebného povolenia č. SÚ-S/6190/27228/2023-Ar/83 vydaného obcou Kendice diverzifikovaná. Na parnom kotle BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 došlo k výmene horáka za dvojpalivový horák určený na spaľovanie zemného plynu a extra ľahkého vykurovacieho oleja (ELVO). Súčasťou výmeny horáka bolo aj vybudovanie  olejového hospodárstva pre zásobovanie vykurovacím olejom a ostatných opatrení súvisiacich s týmto zariadením.

Prestavba parnej kotolne bola členená na stavebné objekty:

SO 01 – parná kotolňa (parcela KNC č. 1263/26) – na jestvujúcom kotle bol nainštalovaný dvojpalivový horák, typ WM-GL20/4-A ZM-R-3LN monoblok, výrobca WEISHAUPT. Jedná sa o zariadenie na  spaľovanie zemného plynu a ELVO (umožňuje duálne spaľovanie).

Základné technické parametre horáka:

- palivo zemný plyn

- výhrevnosť Hu				10,23 kWh/Nm3

- spotreba plynu				207 m3/hod

- tlak plynu pred regulačnou radou 		30 kPa

- palivo LVO / vykurovací olej EL

- výhrevnosť 					11,89 kWH/kg

- max. viskozita 				6 mm2/s

- referenčná teplota pre viskozitu 		20oC

- obsah síri 					do 0,1%

- min./max. tlak oleja pred horákom  		0,3/ 0,5 bar

- hodinová nominálna spotreba oleja ELVO    2157 kW/11,89 kWh/kg       181,4kg/h  3,5l/min

Pre napojenie odberného potrubia horáka na potrubí cirkulácie oleja slúži Olejový cirkulačný modul (OCM), ktorý zároveň zabezpečuje filtrovanie, odvzdušňovanie a meranie prietoku oleja. Pre zabezpečenie požadovanej maximálnej viskozity ELVO (požiadavka BOSCH 6mm2/s) je  pred cirkulačným modulom OCM ohrev ELVO doskovým výmenníkom tepla Alfa Laval, typ 14/10H.

Technické údaje výmenníka:

Teplá strana:

- médium 					vykurovacia voda

- hmotnostný prietok 				129,7 kg/h

- teplota vstup / výstup 					70oC / 50oC

- tlaková strata							0,761 kPa

- tepelný výkon 						3,0 kW

Studená strana :

- médium 							ELVO

- hustota							860 kg/m3

- viskozita vstup / výstup 					8,13 / 4,98 mm2/s

- hmotnostný prietok 						362/8 kg/h

- teplota vstup / výstup 					5oC /21,2oC

- tlaková strata 							5,0 kPa

Podľa STN 07 0703 je kotolňa naďalej zaradená do II. kategórie – kotolne so súčtom menovitých výkonov kotlov od 0,5 MW do 3,5 MW.

SO 02 – olejové hospodárstvo (parcela KNC č. 1263/24) sa člení na :

- Olejové napájacie čerpadlá:  pre čerpanie paliva zo zásobnej nádrže umiestnenej mimo kotolne cez cirkulačný okruh k cirkulačnému modulu OCM.

- Nádrž vykurovacieho oleja: nadzemná dvojplášťová beztlaková  nádrž NND16B s objemom 16 m3 umiestnená v exteriéri. Nádrž je vybavená indikáciou netesností.

- Izometrický kontajner: Pre zabezpečenie nádrže proti mrazu, resp.. požadovanej viskozity ELVO pri nízkych vonkajších  teplotách (Te=-15oC) je nádrž opláštená – izometrický kontajner s temperovaním na teplotu 5o – 10oC. Temperovanie kontajnera zabezpečuje elektrický ohrievač s ventilátorom o výkone P=2000 W, 230 V.

- Olejový cirkulačný okruh: izolované cirkulačné potrubie umiestnené v exteriéri na doprava ELVO od zásobnej nádrže do kotolne.

1.4.5 ČOV typu BCTS6

ČOV typu BCTS6 s kapacitou 7,5 m3.deň-1 umiestnená na  parcele KNC č. 1263/1.

Podrobný  popis technického a technologického riešenia je uvedený v prílohe č. 32 Prevádzkový poriadok ČOV  BCTS 6 Kendice

    - Studňa a vodáreň

Vlastná kopaná studňa  umiestnená na parcele KNC č.  1262/3.

Existencia studne je doložená dokumentáciou o čistení a čerpacej skúške -čistenie studne z júla 1972 (príloha č. 41). Ide teda o vodné dielo zrealizované pred nadobudnutím účinnosti zákon č. 138/1973 Zb. o vodách, ako aj pred účinnosťou stavebného zákona č. 50/1976 Zb..

V období jej vzniku sa právne vzťahy v oblasti vôd riadili najmä zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve, ktorý povoľovanie individuálnych studní v rozsahu porovnateľnom s neskoršou právnou úpravou explicitne neupravoval. Z uvedeného dôvodu nie je objektívne možné predložiť stavebné ani vodoprávne povolenie k predmetnej studni.

V súlade s ustálenou aplikačnou praxou orgánov verejnej správy sa pri stavbách a vodných dielach zrealizovaných pred účinnosťou vyššie uvedených právnych predpisov ich existencia a užívanie preukazuje inými hodnovernými dokladmi, čo je v danom prípade splnené predloženým dokladom o čerpacej skúške – čistení studne z roku 1972.

Predmetná studňa je dlhodobo existujúcim a užívaným vodným dielom, ktoré slúži na zásobovanie vodou, pričom nejde o novozriadený ani dodatočne zhotovený zdroj podzemných vôd. Jej technická existencia a funkčnosť bola v minulosti preukázaná aj realizovanými odbornými úkonmi (čistenie a čerpacia skúška).

Studňa slúži na zásobovanie prevádzky pitnou, technologickou a požiarnou vodou. Technológia na čerpanie a úpravu vody zo studne je umiestnená v samostatnom murovanom  objekte vodárne (parcela KNC č. 1262/2). Vo vodárni je umiestnený hlavný vodomer na meranie čerpanej vody. V areáli sú umiestnené ďalšie podružné vodomery:

- Vodomer v kotolni: meranie spotreby technologickej vody na výrobu pary

- Vodomer na vstupe do administratívnej budovy: meranie spotreby vody pre sociálne účely

Areál studne a vodárne sa nachádza na oplotenom pozemku KNC č. 1262/1. Areál prevádzky De Heus  je na vodáreň napojený vlastným vodovodným potrubím.

V období januári – február  2019 boli realizovaná orientačná čerpacia skúška tejto studne (Záverečná správa z tejto skúšky tvorí prílohu č. 40). Na základe výsledkov sa orientačná hodnota výdatnosti studne pohybuje v intervale 1,5 až 2,5 l.s-1.  Z výsledkov stúpacej skúšky boli vypočítané orientačné hodnoty hydraulických parametrov zvodne. Vypočítaná hodnota koeficienta prietočnosti je 1,33.10-03 m2.s-1. Vypočítaná hodnota koeficienta filtrácie je 1,81.10-04 m2.s-1.

    - Mostová váha

V rámci prevádzky sa nachádzajú dve samostatné mostové váhy:

Váha č. 1: umiestnenie – expedičné silo; váženie hotových výrobkov na výstupe; váživosť do 60t

Váha č. 2:  umiestnenie – vstup do prevádzky; váženie surovín dovážaných nákladnými automobilmi; váživosť do 50t.

    - Laboratórium

Slúži na rozbor surovín z každej dodávky  na vstupe do výroby a rozbor hotových výrobkov (krmív). Laboratórium je umiestené na prízemí administratívnej budovy.

    - Administratívna budova

Murovaná dvojpodlažná budova súpisné číslo 146 postavená na parcele KNC č. 1263/9. Budova využívaná ako kancelárie a sociálne zázemie pre zamestnancov (WC, šatne, umyváreň, laboratórium, serverovňa). Vykurovanie priestorov je elektrické, bez napojenia na kotolňu.

    - Železničná vlečka

Vlastná jednokoľajová  železničná vlečka napojená na železničnú trať č. 188 (Košice – Muszyna) v železničnej stanici Drienovská Nová Ves. Železničná vlečka slúži na dovoz surovín pre výrobu kŕmnych zmesí, hlavne sóje.

    - Vodovod a dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo sedlových častí striech sú odvádzané vonkajšími zvodmi cez lapače strešných splavenín do areálovej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená do recipientu - Torysa.  Časť dažďových vôd zo striech skladovacích priestorov na východnej strane areálu je zaústená do existujúcej vsakovacej jamy, časť dažďových vôd je zachytených v novej retenčnej dažďovej nádobe o rozmeroch 4x3x6,0 m (72 m3). Vsakovací systém bol vybudovaný ako plnenie podmienky č. 27 Stavebného povolenia vydaného obcou Kendice pod. č. SÚ/6089/10891/2019-Se (príloha č. 9) pre stavbu „Prestavba areálu DE Heus Kendice s.r.o., Kendice 146 – I. etapa – SO 101 Silo“

Dopojenia jednotlivých vetiev dažďovej kanalizácie s novými napojeniami na jestvujúcu vonkajšiu kanalizáciu. Zaústenia do potrubia sa zrealizovali cez nalepovaciu odbočku a do šachty vysekaním cez šachtovú prechodku. Na trase sú osadené aj nové kanalizačne šachty pri zmene smeru kanalizačnej dažďovej vetvy.

Súčasťou dažďovej kanalizácie je aj existujúca kanalizačná prípojka pri areálovej čističke odpadových vôd, ktorej technológia čistenia bola počas revitalizácie areálu fy. De Heus taktiež zmodernizovaná. Cez kanalizačnú prípojku sú do dažďovej areálovej kanalizácie zaústené odpadové (nie splaškové) vody z ČOV.

Zaústenie dažďovej kanalizácie do recipienta: tok Torysa, rkm 48,5, pravý breh. Jedná sa o spoločné zaústenie spolu s odpadovými vodami z ČOV.

Nové potrubia areálovej kanalizácie sú zrealizované z hrdlových kanalizačných trubiek pre vonkajšiu kanalizáciu z PVC D125, D160 , D 200 mm. Šachta je osadená typová plastová DN600 s prefabrikovaným dnom a prefabrikovaným komínom v počte 1 kus. Na šachty sú osadené liatinové poklopy pre zaťaženie D400.

Areálový vodovod.

Pred areálom, na parcele KN-C 1262/1 , sa nachádza zdroj vody, pôvodná vlastná studňa s existujúcou tlakovou stanicou a vodomerom, na ktorú je napojený vonkajší vodovod_PE_DN50, smerujúci do areálu fy. De Heus. Pred areálom De Heus je na tento vodovod vodovodnou prípojkou napojená aj prevádzka/objekt fy. RoPeSh s.r.o. p.č. KN-C 1263/32.

Vodovod PE DN 50 je následne v šachte Š2 (pozri situáciu) rozdelený na 2 vetvy. Prvá vetva smerujúca do administratívnej budovy má rozvod vody PE DN 50 mm, druhá vetva areálového vodovodu, smerujúca ku vrátnici a následne do objektu výrobného sila s kotolňou má priemer PE DN 40 mm.

    - Spevnené plochy

Prístupová komunikácia do areálu prevádzky (KNC č. 1259) – spevnená účelová komunikácia  s asfaltovým krytom slúžiaca na prepojenie areálu De Heus Kendice, s.r.o. so štátnou cestou I/20.  Dĺžka komunikácie 140 m, priemerná šírka 7 m.

Areálové komunikácie (KNC č. 1263/1 časť) : spevnené plochy s asfaltovým krytom slúžiace na pohyb mechanizmov a automobilov vo vnútri areálu.

    - Strešná fotovoltická elektráreň (FVE)

Na objekte administratívnej budovy je umiestnené fotovoltické zariadenie (strešná fotovoltická elektráreň – FVE) slúžiace na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja na vlastnú spotrebu s odpredajom nespotrebovanej elektriny VSE a.s. Vyrobená energia slúži na pokrytie spotreby administratívnej budovy a nie na zabezpečenie výrobných procesov.

Typ zdroja a označenie generátora : LONGI LR4-60HIH 370M; SMA STP 2000TL-30 – 2ks, SMA STP 3.0-3AV-40 – 1 ks

Lokalita umiestnenia: De Heus s.r.o. Kendice 146, strecha administratívnej  budovy

Celkový inštalovaný výkon: 51,8 kW

Zmluva na odber nespotrebovanej elektriny:  VSE a.s. (príloha č. 44)

# Údaje požadované podľa §7 ods 1 písm a) až r) zákona 39/2013 Z.z.

### Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností

| Určenie hlavnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákona č. 39/2013 Z.z. | : | - Ostatné činnosti 6.4. b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z: 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku; |
| --- | --- | --- |
| Kapacita prevádzky súčasná | : | 250 t hotových výrobkov za deň |
| Zvýšenie kapacity prevádzky po rozšírení o granulačnú linku č. 3 | : | zvýšeniu výroby granulovaných zmesí o maximálnu projektovanú kapacitu do 288 t/deň pri trojzmennej (24 hodinovej) prevádzke. Maximálna kapacita je stanovená z ohľadom na priebeh prevádzky, počas ktorej je potrebné vykonávať údržbu, opravy, čistenie technológie, zmeny výrobného programu, ktoré v priemere zaberajú 3-8 hod denne. |
| Celková predpokladaná kapacita prevádzky | : | Projektovaná: 538 t hotových výrobkov za deň Reálne očakávaná: reálny objem výroby je však závislý od potrieb trhu (odbyt kŕmnych zmesí). |
| Prevádzková doba | : | Súčasná: trojzmenná 24 hodinová Po rozšírení kapacít: nepravidelná trojzmenná prevádzka |
| Zoznam a popis základných surovín, pomocných látok a energii, ktoré sa v prevádzke používajú | : | Základné suroviny: pšenica, kukurica, jačmeň, sójový extrahovaný šrot, cirok, otruby, výlisky Súčasná priemerná spotreba základných surovín: - pšenica ...............160 t/deň - kukurica.............. 79 t/deň - jačmeň .............. 3 t/deň (iba do niektorých typov krmovín) - ovos ................. 0,5 t/deň (iba do niektorých typov krmovín) - cirok ........................................ 8 t/rok - sójový extrahovaný šrot ..........76 t/deň Pomocné látky: minerály, premixy, mikokomponenty, tuky, melasa, antioxidanty, rastlinné úsušky, enzýmy, aditíva Technologická voda: - súčasná priemerná spotreba vody na vstupe do kotolne pre výrobu pary na granuláciu ...................................... 11 000 m3/rok - navýšenie spotreby vody v súvislosti s rozšírením prevádzky o granulačnú linku č. 3 predstavuje cca................. +1 200 m3/rok Voda pre sociálne účely: - priemerná spotreba vody na vstupe do administratívnej budovy je na úrovni ................................................................. 290 m3/rok - navýšenie spotreby vody v súvislosti s rozšírením prevádzky predstavuje cca......................................................... 0 m3/rok Údaje o ročnej spotrebe elektrickej energie: - súčasná priemerná spotreba .................................... 2 700 MWh - navýšenie spotreby v súvislosti s rozšírením prevádzky predstavuje cca....................................................... + 450 MWh Spotreba zemného plynu súvisí s požiadavkou na výrobu vodnej pary s teplotu 60 - 80 °C pre naparenie sypkej zmesi vstupujúcej do procesu granulovania a sušením obilnín na vstupe do výroby granúl. - súčasná priemerná spotreba plynu v kotolni ..................................................358 669 m3/rok (3 911 MWh) - predpokladaný nárast spotreby plynu v kotolni( odhad) .........................................................+ 33 000 m3/rok (358 MWh) - súčasná priemerná spotreba plynu v sušiarni obilnín ........................................................ 68 354 m3/rok (745 MWh) - predpokladaný nárast spotreby plynu v sušiarni obilnín (odhad) .........................................................+12 000 m3/rok (130 MWh) Spotreba extra ľahkých vykurovacích olejov (ELVO) súvisí s požiadavkou na výrobu vodnej pary s teplotu 60 - 80 °C pre naparenie sypkej zmesi vstupujúcej do procesu granulovania a sušením obilnín na vstupe do výroby granúl. Toto vykurovacie médium nebolo v doterajšej prevádzke použité. Predpokladaná bilancia spotreby ELVO: predpokladá sa priemerná spotreba ELVO cca 60 % z nominálnej spotreby: 181,4 kg/h x 0,6 ..........................................................108,8 kg/hod Reálna spotreba zemného plynu resp. ĽVO závisí od vývoja cien týchto energetických surovín na trhu. Duálna prevádzka kotla na výrobu technologickej pary umožňuje striedavé využitie oboch médií. |
| Zoznam produktov, ktoré sa v prevádzke vyrábajú | : | - granulované kŕmne zmesi (90%) - sypké kŕmne zmesi (10%) |

### Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,

B.1) Zoznam zdrojov emisií:

Ovzdušie

- výroba kŕmnych zmesí - granulačná linka č. 1  a granulačná linka č. 3

- jestvujúca sušiareň obilnín LAW, typ SBC 18L

- jestvujúca plynová kotolňa

Voda

- Priemyselné odpadové vody v procese výroby granulovaných kŕmnych zmesí nevznikajú. Pri naparovaní granulátu sa jedná o uzatvorený systém, v rámci ktorého je kondenzát odvádzaný naspäť potrubím do napájacej nádrže v kotolni.

- Splaškové vody z prevádzky

- Vody z povrchového odtoku

Hluk

Hluková záťaž územia v súvislosti s prevádzkou  už bola posúdená v rámci  zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Prestavba areálu De Heus Kendice“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z., kde  bola spracovaná odborne spôsobilou osobou aj  „Akustická štúdia - Posúdenie pomerov zaťaženia územia hlukom v záujmovom území“ (Ing. Stanislav Chomo, Liptovský Mikuláš,  2019) – ďalej len „Akustická štúdia“. Táto  Akustická štúdia bola spracovaná pre cieľový navrhovaný stav – t.j. stav s inštaláciou troch granulačných liniek.

Ako prídavné (nové) zdroje hluku boli v Akustickej štúdií  identifikované a posudzované:

- prídavný líniový zdroj hluku:

- dopravná obsluha – zásobovanie a vývoz hotových kŕmnych zmesí. Vzhľadom na existujúce dopravné vyťaženie komunikácií, po ktorých bude prebiehať zásobovanie a dopravná obsluha výrobného sila, bude mať na celkovú budúcu akustickú situáciu v záujmovom území nevýznamný vplyv, aj to zrejme len v rámci denného referenčného časového intervalu (06:00 – 18:00 hod), kde je predpoklad výhradného zásobovania.  Nárast hlukového zaťaženia z pozemnej dopravy (predpoklad 10 nákladných vozidiel denne v oboch smeroch) v blízkosti cesty I/20 pre denný referenčný časový interval možno očakávať max do 0,5 dB.

Nárast dopravy súvisiaci s rozšírením prevádzky o granulačnú linku č. 3 (predpoklad 10 nákladných  vozidiel denne v oboch smeroch) nepredstavuje oproti stavu posudzovanému v uvedenej štúdií významnú zmenu, ktorú by bolo potrebné samostatne posudzovať a to aj s prihliadnutím na to, že po sprevádzkovaní železničnej vlečky došlo k poklesu nákladnej dopravy pri dovoze surovín v priemere o 4 vozidlá denne.

- Stacionárne technologické zdroje hluku (predpoklad kontinuálnej činnosti – expozične významné zdroje)

- sušiareň LAW, typ SBC 18L: V spracovanej Akustickej štúdii boli posúdené výstupy z tohto zdroja pri jeho plnej prevádzke - t.j. aj s realizáciou posudzovanej zmeny NČ

- výduchy granulačnej linky (3 ks): V spracovanej Akustickej štúdii  bol posúdený stav po inštalácií všetkých troch plánovaných granulačných liniek – t.j. aj s realizáciou posudzovanej zmeny NČ

- izolované pásové dopravníky (spolu 5 ks) vedúce horizontálne z obilného sila do výrobnej veže a z nej na expedíciu  - t.j. aj s realizáciou posudzovanej zmeny NČ

V závere Akustickej štúdie sa konštatuje: „že pri činnosti výhradných stacionárnych zdrojov hluku v okolí areálu výrobného sila v katastrálnom území Kendice: pre denný, večerný a nočný referenčný časový interval prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre kat. územia II a III pred fasádami rodinných domov v okolitom záujmovom území nebudú prekračované. V rámci posudzovaného záujmového územia blízkej existujúcej a budúcej oblasti výstavby rodinných domov v obci Kendice môžeme hovoriť o maximálnych prírastkoch ekvivalentných hladín hluku pre jednotlivé referenčné časové intervaly max do 1,0 dB, a to v prípade kontinuálnej činnosti definovaných majoritných zdrojov hluku súvisiacich s navrhovanou činnosťou výroby kŕmnych zmesí vo výrobnom areáli sila.“

B.2) Opis zdrojov emisií z prevádzky

Ovzdušie

- Výroba kŕmnych zmesí (výrobné silo – výrobná veža)

Prevádzka výroby kŕmnych zmesí – Výrobné silo De Heus s.r.o. Kendice je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia  kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania  ovzdušia (aj po zmene súvisiacej s uvedením granulačnej linky č. 3 do prevádzky):

6.      Ostatný priemysel a zariadenia

6.19.2  Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom  ≥ 1 t/h.

Na prevádzku tohto zdroja znečisťovania ovzdušia bol Okresným úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,  dňa 4.8.2022 pod č. j. OU-PO-OSZP3-2022/021783-002 vydaný  súhlas  podľa §17 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší. Súhlas je vydaný aj pre prípadné rozšírenie výroby o ďalšie dve granulačné linky.

Granulačná linka č. 1 predstavuje v území jestvujúci stacionárny zdroj znečisťovania  ovzdušia produkciou  tuhých znečisťujúcich látok (TZL).

Granulačná linka č. 3 bude v území predstavovať nový stacionárny zdroj znečisťovania  ovzdušia produkciou  tuhých znečisťujúcich látok (TZL).

Výrobná veža predstavuje  uzavretý výrobný celok pre výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá a hobby zvieratá. Výrobná veža sa skladá z celkov - skladovacie silá, šrotovacia a miešacia linka, granulačné linky č. 1 a č. 3, expedičné silá.

Celý celok výroby kŕmnych zmesí je vzájomne prepojený uzavretým potrubím tak, aby sa zamedzilo prašnosti systému výroby. Z novej sústavy granulačnej linky č. 3 bude, tak ak aj pri súčasnej linke č. 1, vykonávané samostatné odsávanie, vyvedené cez odlučovacie zariadenie TZL (cyklónový odlučovač), nad strechu objektu výrobnej veže. Aspiracie a cyklóny sú zariadenia na odlúčenie prachu (pevných častíc) zo vzduchu. Prečistený vzduch je odvádzaný výduchom nad strechu, pričom je schopný prečistiť 10,5 m3/s (37 800 m3/hod).

Z každej sústavy granulačných liniek (z chladiacej kolóny) je vykonávané samostatné odsávanie,  vyvedené cez odlučovacie zariadenie tuhých znečisťujúcich látok (cyklón), nad strechu objektu.

| Označenie výduchu | 1 (jestvujúci) - V1 | 3 (zmena NČ - nový) – V2 |
| --- | --- | --- |
| Označenie výduchu | granulačný lis 1 (VanAarsen) | granulačný lis 2 (Van Aarsen) |
| Výška koruny nad terénom | 40 m | 40 m |
| Výstup vzdušniny do ovzdušia | Horizontálne z plášťa budovy | Horizontálne z plášťa budovy |
| Plocha v korune | 0,4 m2 | 0,4 m2 |
| Odlučovač | cyklón, priemer cca 1m, výška 6m | cyklón, priemer cca 1m, výška 6m |
| Výkon ventilácie | 10,5 m3/s (37 800 m3/hod) | 10,5 m3 /s (37 800 m3/hod) |

Koncové zariadenie k záchytu znečisťujúcich látok - cyklóny a filtre sú osadené na dopravných cestách, sušiarni obilnín LAW typ SBC 18L (technologický zdroj), čističke obilia, výduchov z chladiacej kolóny pri granulácii a výduchov zo šrotovník. Aspiracie a cyklóny sú zariadenia na odlúčenie prachu (pevných častíc - TZL) zo vzduchu. Odlúčený prach sa následne vracia do technológie ku spracovaniu.

- Sušiareň obilnín (zrnín)  LAW typ SBC 18L:

-  Vymedzenie, začlenenie a kategória stacionárneho zdroje:

Prevádzka sušiarne obilnín je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „vyhláška“)  vymedzená ako stredný zdroj znečisťovania  ovzdušia, začlenený a kategorizovaný ako:

6.      Ostatný priemysel a zariadenia

6.20.2 Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom ≥ 1 t/h.

1. 	Palivovo-energetický priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným  menovitým tepelným príkonom   ≥ 0,3 MW  a 50 MW, v rámci funkčného a priestorového celku.

Podľa § 20 ods. 5 písm. g) zákona o ochrane ovzdušia sa zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia členia a vymedzujú vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ako spaľovacie zariadenia a zaraďujú sa podľa § 20 ods. 7 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia podľa osobitných agregačných pravidiel ako väčšie stredné spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 5,254MW.

Špecifické požiadavky pre spaľovacie zariadenia sú ustanovené podľa § 20 ods. 7 písm. d) zákona o ochrane ovzdušia v § 8 a § 9 ods. 5 vyhlášky.

- Vymedzenie a začlenenie zariadení stacionárneho zdroja:

Podľa §20 ods. 5 zákona o ochrane ovzdušia sa zariadenia tohto stacionárneho zdroje na účely uplatnenia emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania členia a vymedzujú spôsobom ustanoveným vyhláškou v prílohe č. 4 a č. 6 k vyhláške:

- ako technologické zariadenia

- ako spaľovacie zariadenia

Sušiareň má projektovaný výkon 22 t/hod – 50 t/hod podľa jednotlivých sušených komodít a ich vlhkostných parametrov a je začlenená ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Spaľovacia jednotka zdroja č. 1 – horák AP 4600 (kobercový typ) je podľa agregačných pravidiel pre spaľovacie zariadenia vymedzený ako:

2.   Väčšie stredné zdroje spaľovacie zariadenie

a) s celkovým MTP ≥ 0,1 MW a 50 MW

- Stručný popis sušiarne: Sušiareň obilnín LAW typ SBC18L  je priebežne zasypávaná sušiareň s priamym ohrevom sušeného materiálu určená na zníženie vstupnej vlhkosti plodiny po jej zbere na skladovaciu vlhkosť. Na ohrev vzduchu slúži nízkoemisný atmosférický priestorový kobercový plynový horák na zemný plyn typu AP 4600.  Podrobnejší popis technického a technologického riešenia  je uvedený v kapitole 1.4. Popis prevádzky – 1.4.2 Sušiareň obilnín LAW typ SBC18L

- Používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie

V spaľovacích zariadeniach zdroja č. 1 sa spaľuje zemný plyn naftový dodávaný z verejnej distribučnej siete. Na predmetnom zdroji sa sušia obilniny a zrniny: pšenica, repka, kukurica

- Zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, na ktoré sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zisťovanie množstva alebo požiadavky na monitorovanie emisií

- tuhé znečisťujúce látky (TZL)

- oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)

- oxid uhoľnatý (CO)

- oxidy síry (SOx) vyjadrené ako oxid siričitý (SO2)

- organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)

Čistička obilia - typ SNST1150: nie je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia  kategorizovaná ako stredný zdroj príp. veľký zdroj znečisťovania  ovzdušia. Tuhé znečisťujúce látky (jemný prach) z čistenia obilia sú zachytávané vo filtroch umiestených na odsávacom potrubí. Vzduch z potrubia je po prečistení odvádzaný do vnútorného prostredia na bezobslužnom poschodí.

- Plynová kotolňa – plynové vykurovanie prevádzky:  Jestvujúca prevádzka kotolne povolená na základe rozhodnutia Okresného úradu, OSZP, Prešov rozhodnutím č. OU-PO-OSZP3-2022/021785-002 pod názvom technologického zdroja znečisťovania  ovzdušia – Plynové vykurovanie – Kendice 146.  Plynová kotolňa je umiestnená v samostatnej stavbe umiestnenej na parcele KN-C č. 1263/26.

V roku 2023 bola v Plynovej kotolni povolená zmena technologického zariadenia – výmena plynového horáka na spaľovanie zemného plynu na kotly

Kotolňa je v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia  kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania  :

1. 	Palivovo-energetický priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW   ≥ 0,3 a 50

V rámci zriadenia plynovej kotolne bolo inštalované technologické zariadenie:

- na výrobu pary, kotol typu BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 sparným výkonom 3,2t/hod., menovitý tepelný príkon je 2,040 MW, s napojením na komín vyvedený nad strechu objektu do výšky 15,65 m ,

- v roku 2023 bola na kotle BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 na výrobu pary realizovaná zmena technologického zariadenia – výmena horáka na spaľovanie zemného plynu za dvojpalivový horák Weishaupt a k zmene používaného paliva – spaľovanie zemného plynu a ľahkého vykurovacieho oleja/ELVO. Na povolenie zmeny a povolenie trvalej prevádzky zdroja po vykonanej  zmene technologického zariadenia bol vydaný súhlas   Okresného úradu, OSZP, Prešov rozhodnutím č. OU-PO-OSZP3-2023/014669/02-OL pod názvom technologického zdroja znečisťovania  ovzdušia – Plynová kotolňa, Kendice 146

- na ohrev tankov plynový kondenzačný kotol GEMINOX THRs 10-50C s menovitým tepelným príkonom 48,7 kW s napojením na komín vyvedený nad strechu objektu do výšky 14,45 m.

- Plynová kotolňa, časť vykurovania: Jestvujúca prevádzka kotolne určenej na vykurovanie povolená na základe kolaudačného rozhodnutia „Prestavba areálu DE HEUS s.r.o. Kendice č. 146“ stavebný objekt SO 102 Plynová kotolňa, časť vykurovanie – parc. Č. KN-C 1263/26; Plynofikácia pre sušičku – parc. KN-C č- 1263/1 a Plynofikácia pre výrobu pary  - parc. KN-C č. 1263/1.

- Plynová kotolňa ako celok: v zmysle §3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 sa na začlenenie stacionárneho zdroja menovitá kapacita všetkých zariadení, ktoré sú zaradené do rovnakej kategórie podľa prílohy č. 1 prvej časti vyhlášky  v rámci jedného funkčného a priestorového celku sčítava.

- Menovitý tepelný príkon kotol   BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 .......................... 2,0400 MW

- Menovitý tepelný príkon kotol   GEMINOX THRs 10-50C .................................... 0,0487 MW

- Súhrnný menovitý tepelný príkon kotolne............................................................. 2,0887 MW

Voda

- Splaškové vody z prevádzky administratívnej budovy sú prečisťované vo vlastnej ČOV typu BCTS6 s kapacitou 7,5 m3/deň. Realizácia vodnej stavby „ČOV – BCTS6 parc. Č. 1263/1, k.ú. Kendice“ bola povolená rozhodnutím Okresného  úradu Prešov, OSZP č.OU-PO-OSZP3-2019/042141-04/VK z dňa 2.10.2019, v rámci ktorého bolo vydaný zároveň aj súhlas na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Torysa.

Splaškové odpadové vody sú privádzané do ČOV gravitačne kanalizačným potrubím D 160 dl. 3,76 m, ktoré je napojené na prívodné potrubie. Vyčistené odpadové vody z ČOV gravitačne odtekajú do recipientu – vodný tok Torysa v rkm 48,5.

Účinnosť čistenia – kvalita vody na odtoku:

- Vody z povrchového odtoku Dažďové vody zo striech objektov sú zvedené do samostatnej dažďovej kanalizácie zaústenej do rieky Torysa.  Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch sú odvádzané do  vsakovacích objektov vybudovaných v rámci areálu a časť do retenčnej nádrže.

B.3) Údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3

Ovzdušie

V rámci prevádzky vznikajú a do ovzdušia sa uvoľňujú nasledovné znečisťujúce látky:

TZL - tuhé znečisťujúce látky - pri príjme surovín, šrotovaní, granulovaní a zo spaľovania zemného plynu a ELVO

SO2 – oxidy síry – zo spaľovania zemného plynu a ELVO

NOx - oxidy dusíka – zo spaľovania zemného plynu a ELVO

CO - oxid uhoľnatý – zo spaľovania zemného plynu a ELVO

TOC – celkový organický uhlík – zo spaľovania zemného plynu a ELVO

| Znečisťujúca látka |  | Množstvo rok 2024 (zo všetkých zdrojov) | Predpoklad po rozšírení prevádzky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry (SO2/SOx) | 0,003891960 t/rok | 0,004620 t/rok |
| 2. | Oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka (NOx) | 0,645430950 t/rok | 0,760770 t/rok |
| 3. | Oxid uhoľnatý (CO) | 0,252812385 t/rok | 0,251510 t/rok |
| 4. | Prchavé organické zlúčeniny (TOC) | 0,040620195 t/rok | 0,049250 t/rok |
| 5. | Kovy a ich zlúčeniny. | - | - |
| 6. | Tuhé znečisťujúce látky vrátane jemných častíc (TZL) | 0,674993020 t/rok | 0,858250 t/rok |
| 7. | Azbest (suspendované častice, vlákna) | - | - |
| 8. | Chlór a jeho zlúčeniny | - | - |
| 9. | Fluór a jeho zlúčeniny | - | - |
| 10. | Arzén a jeho zlúčeniny | - | - |
| 11. | Kyanidy | - | - |
| 12. | Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu | - | - |
| 13. | Polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány | - | - |

Na základe podmienok súhlasu povolenia trvalej  prevádzky zdroja znečisťovania  ovzdušia, bolo za účelom preukázania plnenia emisných limitov podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., vykonané akreditovaným skúšobným laboratóriom  EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice meranie emisií z technologického zariadenia prevádzkovateľa spoločnosti De Heus s.r.o.  Správa o oprávnenom meraní emisií tvorí prílohu č. 32 a 39 tejto žiadosti.

Z vykonaných meraní je zrejme, že technológia spĺňa emisné limity stanovené pre hmotnostnú koncentráciu (mg/m3) a hmotnostný tok (g/h).

Voda

Splaškové odpadové vody prečistené v ČOV:

Údaje podľa Oznámenia o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchového odtoku za rok 2024 – príloha č. 35.

Množstvo vypúšťaných vôd za rok 2024 ....... 510 m3. Predpoklad na ďalšie obdobie 450-550 m3

| Znečisťujúca látka |  | Množstvo rok 2024 | Predpoklad po rozšírení prevádzky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať | - | - |
| 2. | Organické zlúčeniny fosforu. | - | - |
| 3. | Organické zlúčeniny cínu | - | - |
| 4. | Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu | - | - |
| 5. | Perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky | - | - |
| 6. | Kyanidy. | - | - |
| 7. | Kovy a zlúčeniny | - | - |
| 8. | Arzén a jeho zlúčeniny | - | - |
| 9. | Biocídy a prípravky na ochranu rastlín. | - | -- |
| 10. | Rozptýlené materiály. | - | - |
| 11. | Látky prospievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosfáty). | - | - |
| 12. | Látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu (ktoré možno merať pomocou ukazovateľov ako sú BSK, CHSK atď.). | CHSK ....28,1 mg.l-1 BSK5..... 12 mg.l-1 NL......... 2 mg.l-1 | Bez zmeny |
| 13. | Prioritné látky podľa osobitného predpisu.76) | - | - |

Priemyselné odpadové vody v procese výroby granulovaných kŕmnych zmesí nevznikajú. Pri naparovaní granulátu sa jedná o uzatvorený systém, v rámci ktorého je kondenzát odvádzaný naspäť potrubím do napájacej nádrže v kotolni.

Vody z povrchového odtoku:

Množstvo dažďovej vody zo strechy:

Plocha : 1147,58 m2

Vrcholový odtokový súčiniteľ pre strechy: 1,0

Intenzita 15min dažďa s periodicitou 1 ročný dážď: 129,0 l/s na ha

Navrhovaný prietok dažďových vôd zo strechy: Qs = 14,8 l/s.

Odpady:

Odpady z výroby kŕmnych zmesí:

| Číslo | Názov | Kategória odpadu | Množstvo t/rok | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 | odpadové rastlinné pletivá | O | 0,8 | odpad z čistenia technológie, prípadné nepodarky, plevy z čistenia obilia |

Tento odpad je na základe zmluvných vzťahov odovzdávaný oprávnenej organizácii. V súlade s uplatňovaním systému HACCP nie je možné zvyšky vznikajúce vo výrobe predávať ako krmivo.

Odpad z prevádzky ČOV:

| Číslo | Názov | Kategória odpadu | Množstvo t/rok | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |  |  |

Tento odpad bude odovzdávaný oprávnenej osobe na nakladanie s týmto druhom odpadov.

Všeobecné odpady z prevádzky:

| Číslo | Názov | Kategória odpadu | Množstvo t/rok | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 148,,720 |  |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O | 0,040 |  |
| 20 01 02 | Sklo | O | 0,080 |  |
| 20 01 39 | Plasty | O | 0,220 |  |
| 20 01 05 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob | N | 0,002 |  |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |  |  |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |  |  |

B.4) Opis významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí

V rámci procesu posúdenie vplyvov prevádzky na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj pri posúdení zmeny navrhovanej činnosti (rozšírenie výroby o granulačnú linku č. 3) neboli identifikované a preukázané  významné negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí.

Podľa realizovaných meraní TZL, CO, NOx z roku 2022 a 2024 prevádzka aj po jej rozšírení spĺňa všetky stanovené emisné limity stanovené pre hmotnostnú koncentráciu (mg/m3) a hmotnostný tok (g/h). Nárast celkovej ročnej produkcie emisií súvisiaci s rozšírením výroby kŕmnych zmesí bude v území  nevýznamný.

Vplyv na znečistenie povrchových vôd toku Torysa odpadovými vodami z ČOV je nevýznamný. Vykonané merania preukazujú dodržiavanie stanovených limitov.

Priame zdravotné riziká počas prevádzky znášajú len pracovníci obsluhy a údržby zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienku plnenia prísnych hygienických predpisov a pravidelného prehodnotenia  PZS, pričom riziká sú minimálne.

Súčasné požiadavky na zariadenia sú také, že systémy na vznik havarijného stavu spojeného s poruchou na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch reagujú automaticky a výrazne znižuje riziko ohrozenia zdravia zamestnancov.

Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy a materiálové vstupy a výstupy z činnosti negatívny dopad na obyvateľov nemôže nastať ani pri manipulácii a preprave odpadu.

Počas jestvujúcej prevádzky neboli zaznamenané žiadne havarijné situácie ako ani iné ohrozenie zdravia zamestnancov.

Pri pravidelnom sledovaní a udržiavaní filtračných zariadení na výstupoch zo zdrojov znečisťovania  ovzdušia (kotolňa, sušiareň a výrobné silo) v 100% prevádzke nie je ohrozené ani zdravie obyvateľov v danej oblasti.  Ani v prípade krátkodobých porúch na týchto zariadeniach nie je predpoklad ohrozenia zdravia obyvateľov. S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré by znášali obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení. Súčasné požiadavky na zariadenia sú také, že systémy na vznik havarijného stavu spojeného s poruchou na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch reagujú automaticky.

V rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. OU-PO-OSZP3-2024/013120-009, z 23.2.2024 týkajúceho sa zmeny navrhovanej činnosti (rozšírenia prevádzky o granulačný lis č. 3) boli určené podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. Uvádzame súčasný stav plnenia týchto podmienok:

- Počas prevádzky navrhovanej činnosti dodržať emisné limity znečisťujúcich látok v ovzduší – plnenie je preukázané výsledkami z oprávnených meraní emisií   vykonaných v roku 2022 (príloha č. 32) a v roku 2024 (príloha č. 39.

- Technológiu kŕmnych zmesí osadiť tak, aby nebola zdrojom hluku, prachu a vibrácií v pracovnom prostredí – táto podmienka je plnená, nakoľko granulačný lis č. 3 bol osadený do prostredia, stavebne a technologický zriadeného na základe vydaného stavebného povolenia  (máj 2019) a kolaudačného povolenia (október 2020), kde v rámci týchto konaní boli posudzované a zohľadnené všetky vplyvy pôsobiace v pracovnom prostredí pre stav s prevádzkou všetkých troch projektovaných granulačných liniek.

- Zabezpečiť, aby práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí, používať iba stroje, vhodné k danej činnosti, rešpektovať nočný kľud:

- Hluková záťaž územia v súvislosti so zmenou NČ už bola posúdená v rámci  zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Prestavba areálu De Heus Kendice“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z., kde  bola spracovaná odborne spôsobilou osobou aj  „Akustická štúdia - Posúdenie pomerov zaťaženia územia hlukom v záujmovom území“ (Ing. Stanislav Chomo, Liptovský Mikuláš,  2019) – ďalej len „Akustická štúdia“. Táto  Akustická štúdia bola spracovaná pre cieľový navrhovaný stav – t.j. stav s inštaláciou troch granulačných liniek.

Ako prídavné (nové) zdroje hluku boli v Akustickej štúdií  identifikované a posudzované:

- prídavný líniový zdroj hluku:  dopravná obsluha – zásobovanie, resp. vývoz hotových kŕmnych zmesí. Pri tomto zdroji je konštatované, že vzhľadom na existujúce dopravné vyťaženie komunikácií, po ktorých bude prebiehať zásobovanie a dopravná obsluha výrobného sila, bude mať na celkovú budúcu akustickú situáciu v záujmovom území nevýznamný vplyv, aj to zrejme len v rámci denného referenčného časového intervalu (06:00 – 18:00 hod), kde je predpoklad výhradného zásobovania.  Nárast hlukového zaťaženia z pozemnej dopravy (predpoklad 10 nákladných vozidiel denne v oboch smeroch) v blízkosti cesty I/20 pre denný referenčný časový interval možno očakávať max do 0,5 dB.

Nárast dopravy súvisiaci so zmenou NČ (predpoklad 3-4 nákladné vozidlá denne v oboch smeroch) nepredstavuje oproti stavu posudzovanému v uvedenej štúdií významnú zmenu, ktorú by bolo potrebné samostatne posudzovať a to aj s prihliadnutím na to, že po sprevádzkovaní železničnej vlečky došlo k poklesu nákladnej dopravy pri dovoze surovín v priemere o 4 vozidlá denne.

- Stacionárne technologické zdroje hluku (predpoklad kontinuálnej činnosti – expozične významné zdroje)

- sušiareň LAW, typ SBC18L: V spracovanej Akustickej štúdii boli posúdené výstupy z tohto zdroja pri jeho plnej prevádzke - t.j. aj s realizáciou posudzovanej zmeny NČ

- výduchy granulačnej linky (3 ks): V spracovanej Akustickej štúdii  bol posúdený stav po inštalácií všetkých troch plánovaných granulačných liniek – t.j. aj s realizáciou posudzovanej zmeny NČ

- izolované pásové dopravníky (spolu 5 ks) vedúce horizontálne z výrobnej linky do skladu hotových výrobkov, resp. do obilného sila - t.j. aj s realizáciou posudzovanej zmeny NČ

V závere Akustickej štúdie sa konštatuje: „že pri činnosti výhradných stacionárnych zdrojov hluku v okolí areálu výrobného sila v katastrálnom území Kendice: pre denný, večerný a nočný referenčný časový interval prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre kat. územia II a III pred fasádami rodinných domov v okolitom záujmovom území nebudú prekračované. V rámci posudzovaného záujmového územia blízkej existujúcej a budúcej oblasti výstavby rodinných domov v obci Kendice môžeme hovoriť o maximálnych prírastkoch ekvivalentných hladín hluku pre jednotlivé referenčné časové intervaly max do 1,0 dB, a to v prípade kontinuálnej činnosti definovaných majoritných zdrojov hluku súvisiacich s navrhovanou činnosťou výroby kŕmnych zmesí vo výrobnom areáli sila.“

Z uvedeného, ako aj zo skutočnosti, že počas doterajšej prevádzky neboli vznesené pripomienky občanov týkajúce sa vnímateľnej hlukovej záťaže z prevádzky, je možné konštatovať, že táto podmienka je plnená a to v dennom aj nočnom čase.

- Všetky stroje používané v prevádzke spĺňajú všetky parametre pre BAT technológie pre daný typ prevádzky

### opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Prevádzka sa nachádza na južnom okraji obce Kendice, v priemyselnej zóne. Podľa platného územného plánu obce Kendice je dané územie definované ako „plochy priemyselnej výroby a skladov“. Pozemok je prístupný cez existujúci vjazd do areálu navrhovateľa z vlastnej účelovej  komunikácií, ktorá je napojená na štátnu cestu I/20.

Stručná geomorfologická, geologická a hydrogeologická charakteristika územia

Na základe geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1980) patrí dotknuté územie ku geomorfologickému oblasti Lučenecko-košickej zníženiny, celku Košická kotlina a podcelku Toryská pahorkatina.

Z morfologického posúdenia sa areál nachádza na rovine.

V  oblasti sa nevyskytujú žiadne nerastné suroviny, ktoré by sa dobývali banským resp. povrchovým spôsobom. V území ovplyvnenom prevádzkou sa nenachádzajú evidovane dobývacie priestory, resp. ložiska nerastných surovín alebo chránene ložiskové územia.

Podľa Atlasu máp stability svahov SR (https://www.geology.sk/2018/03/01/zosuvy-na-slovensku/) je dotknuté územie súčasťou rajónu stabilných území - územie prevažne stabilné, resp. územie s veľmi nízkym stupňom náchylnosti ku vzniku svahových deformácií.

Z hľadiska seizmického ohrozenia vychádzajúc z mapy očakávaných makroseizmických účinkov pre územie Slovenska (STN 73 0036) patrí predmetné územie do oblasti, kde maximálne seizmické účinky môžu dosiahnuť hodnotu do 6° MSK - 64.

Klimatické podmienky

Hodnotené územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, charakterizované dlhým teplým a suchým letom, veľmi krátkym prechodným obdobím s teplou až mierne teplou jarou a jeseňou, zima je mierna, suchá až veľmi suchá s krátkym trvaním snehovej pokrývky (50 – 80 dní). Priemerný ročný počet letných dní v rámci časového obdobia rokov 1951-1990 dosiahol hodnotu 49 dní, kedy sú priemerné teploty 17 až 18,5 °C. Priemerný ročný počet mrazových dní dosiahol za toto obdobie hodnotu 124 dní, priemerné teploty v januári sa pohybujú od –2,5 až do –5 °C.

Povrchové vody

Z vodohospodárskeho hľadiska patrí dotknuté územie  do povodia Torysy (číslo hydrologického povodia 4-32-04).

Dotknuté územie je súčasťou údolnej nivy rieky Torysa, ktorá sa nachádza cca 100 m od východného okraja areálu De Heus a 150 m od umiestnenia výrobnej veže. Areál spoločnosti DE Heus  je odvodňovaný:

- bezmenným občasným vodným tokom odvodňujúcim odtokovú líniu svahov pahorkatiny na západe, s mikropovodím 0,5 km2, pretekajúcim južným výbežkom osídlenia obce Kendice a priepustom popod cestu I/20. Koryto kanalizovaného toku pokračuje medzi cintorínom a poľom, popod vlečkové koľajište, pričom tvorí hranicu areálu De Heus a v tejto a východnej časti (až po priepust – križovanie so železničnou traťou) je zapísané na vlastníckom liste firmy, z čoho vyplýva aj povinnosť údržby a zabezpečenia prietočnosti toku.

- potokom Tekeriš na juhu, (4-32-04-130)

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, je rieka Torysa vyhlásená za  vodohospodársky významný tok.

Vodné plochy : v území sa nenachádzajú žiadne prirodzené ani umelo vytvorené vodné plochy.

#### Vodohospodársky chránené územia:

#### Dotknuté územie nie je súčasťou chránených vodohospodárskych území vyhlásených v zmysle zákona NR SR č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vodárenské zdroje: v areáli De Heus sa nachádza studňa slúžiaca na odber pitnej vody pre potreby prevádzky De Heus.

#### Termálne a minerálne pramene: V území ovplyvnenom prevádzkou sa nenachádzajú.

Pôdy: Prevádzka je umiestnená na pozemkoch evidovaných ako zastavané plochy a nádvoria.

#### Súčasná krajinná štruktúra a funkčné využitie územia:

#### Areál spoločnosti De Heus sa nachádza v priemyselnej zóne v dotyku so zástavbou obce Kendice,  vo výrazne antropicky zmenenej krajine údolia rieky Torysa. Územie je  historicky poľnohospodársky obhospodarované, pričom v posledných desaťročiach poľnohospodárske využívanie sa stáva extenzívnejšie a ustupuje urbanizačným tlakom. Zachovalejšie prírodne prvky (súvislé lesné porasty)  sa zachovali po celom západnom okraji k.ú. Kendice.

Flóra:

Na základe fytogeografického členenia flóry Slovenska (Futák,1980) patrí posudzované územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale), do fytogeografického okresu Šarišská vrchovina. Prevažná časť plôch areálu prevádzky De Heus s.r.o. Kendice je zastavaná. Po okrajoch územia sa vyskytujú menšie zatrávnené plochy s chudobných druhovým zložením.

Fauna:

V zmysle zoogeografického členenia - terestrický biocyklus, môžeme posudzované územia a jeho širšie okolie začleniť do eurosibírskej podoblasti, provincie listnatých lesov, podkarpatský úsek (Miklós et al., 2002). Podľa zoogeografického členenia - limnický biocyklus spadá hodnotené územie do pontokaspickej provincie, potiského okresu, okrsku slanského nížinného (Miklós et al., 2002).

Z hľadiska bližšieho okolia, je územie situované v urbanizovanom prostredí. Charakter územia nedáva predpoklad výskytu vzácnych alebo ohrozených živočíšnych druhov, v priestore areálu sa vyskytujú najmä synantropná druhy, ktoré tu nachádzajú potravnú bázu.

Chránené územia a ochranné pásma

Areál prevádzky nezasahuje do  chránených území ochrany prírody a krajiny  vyhlásených podľa zákona  č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Areál spoločnosti De Heus sa nachádza na území s  prvým stupňom  ochrany  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Územný systém ekologickej stability

Prevádzka nie  je súčasťou pozitívnych  prvku ÚSES. Priemyselná zóna, ktorej súčasťou je aj areál De Heus sa nachádza v blízkosti územia definovaného ako Nadregionálny biokoridor Torysa.

Ako negatívny (stresový) prvok územného systému ekologickej stability je definované celé  zastavané územie obce Kendice, vrátane dotknutej priemyselnej zóny.

Environmentálnej záťaže:  Na území obce Kendice nie sú evidované plochy environmentálnych záťaží

### opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Výrobná veža predstavuje  uzavretý výrobný celok pre výrobu kŕmnych zmesí. Výrobná veža sa skladá z celkov - skladovacie silá, šrotovacia a miešacia linka, granulačné linky, expedičné silá.  Celý celok výroby kŕmnych zmesí je vzájomne prepojený uzavretým potrubím tak, aby sa zamedzilo prašnosti systému výroby.

Z každej sústavy granulačných liniek (z chladiacej kolóny) je vykonávané samostatné odsávanie, vyvedené cez odlučovacie zariadenie tuhých znečisťujúcich látok (cyklón), nad strechu objektu. Koncové zariadenie k záchytu znečisťujúcich látok - cyklóny a filtre sú osadené na dopravných cestách, sušiarni obilnín LAW typ SBC 18L (technologický zdroj), čističke obilia, výduchov z chladiacej kolóny po granuláciu a výduchov zo šrotovník. Aspiracie a cyklóny sú zariadenia na odlúčenie prachu (pevných častíc - TZL) zo vzduchu. Odlúčený prach sa následne vracia do technológie ku spracovaniu.

V rámci prevádzky je na výrobu pary pre proces výroby inštalovaný moderný vysoko účinný kotol  typ BOSCH UNIVERSAL U-LS 3000, menovitý parný výkon 3 000 kg/hod, menovitý tepelný príkon 2,040 MW, palivo zemný plyn, účinnosť 95,4%.

Inštalovaná technológia zamedzuje vzniku priemyselných odpadových vôd. Pri naparovaní granulátu sa jedná o uzatvorený systém, v rámci ktorého je kondenzát odvádzaný naspäť potrubím do napájacej nádrže v kotolni.

Opis ďalších techník na predchádzanie vzniku, resp. obmedzeniu  emisií je podrobnejšie uvedený v bode „G) Porovnanie činnosti prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT)“

### Opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke a podmienok zhromažďovania nebezpečného odpadu

Inštalovaný technologický celok výroby kŕmnych zmesí obmedzuje vznik odpadov.

Prach z výroby (mikročastice obilia) sa po jeho odlúčení zo vzduchu v cyklónoch  vracia naspäť do technológie ku spracovaniu.

Komunálny odpad vznikajúci v prevádzke je separovaný.

Voda sa v procese výroby používa iba v  systéme naparovania zmesí pred granuláciou. Jedná sa o uzatvorený systém so spätným využívaním kondenzátu.

Ostatné opatrenia na prechádzanie vzniku odpadu sú podrobnejšie popísané v bode „G) Porovnanie činnosti prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT)“

### Opis a charakteristikA používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd

- monitorovanie emisií do vody:

- miesto vypúšťania: prevádzka ČOV (odpadové vody), rkm 48,5 rieka Torysa pravý breh

- lokalizácia merania / odberu vzoriek: prevádzka ČOV (odpadové vody), parcela KNC č. 1263/1

- miesto, čas a početnosť odberu vzoriek: odtok z ČOV (1. šachta),  podľa vydaného povolenia na vypúšťanie sledované  v jednorazových bodových vzorkách, 1x ročne. V prípade prekročenia limitnej hodnoty BSK5 je budú realizované nápravné opatrenia a rozbory do mesiaca zopakované.

- monitorovanie nad rámec limitovaných ukazovateľov:  monitorovanie kvality odpadových vôd aj týchto ukazovateľov: CHSKCr a NL – v jednorazových bodových vzorkách, 1x ročne

- podmienky a frekvencia odberu vzoriek: odber akreditovaným laboratóriom,  1x ročne. Výsledky z doterajších odberov spĺňajú stanovené limity.

- sledované veličiny: BSK5 – koncentračné a bilančné hodnoty, množstvo vypúšťaných vôd

- metóda merania / odberu vzoriek: náberom

- meranie množstva vypúšťaných vôd: podľa množstva odobranej vody – podružný vodomer umiestnený na vstupe do administratívnej budovy.

- miesto vykonávania analýz ú laboratórium: EL spol. s r.o. Spišská Nová Ves

- akreditácia k meraniu a rozboru vzoriek: SNAS, osvedčenie o akreditácii č. S-025

- oznamovanie výsledkov rozboru a množstva  vypúšťanej odpadovej vody: OÚ Prešov, OSZP (SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice – po vydaní integrovaného povolenia), do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok

- monitorovanie emisií do ovzdušia z technologických zdrojov:

- miesto vypúšťania:

Výrobná veža (výrobné silo) pre výrobu kŕmnych zmesí (výduch z granulačnej linky č. 1 – V1 a výduch z granulačnej linky č. 3 – V2) – stacionárny stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

Sušiareň obilnín sušiareň LAW typu SBC18.L (technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenie vrátane plynových turbín a stacionárnych spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MV a  50MW) – stacionárny stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Emisie zo sušiarne sú vypúšťané trojicou výfukov (V3; V4 A V5) ukončenými žalúziami vo výške 24,092 m.

Odberné miesto na monitorovanie emisií TZL nevyhovuje požiadavkám technickej normy. Odôvodnenie bolo predložené žiadosťou predloženou na Okresný úrad Prešov, ktorý na základe tejto žiadosti vydal rozhodnutím súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší pod č. OU-PO-OSZP3-2022/050840/002 zo dňa 07. 10.2022. Týmto súhlasom boli určené osobitné podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre technologické zariadenie – Sušiareň zrnín LAW typu SBC 18.L a zároveň upustené od oprávnených meraní za účelom zisťovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúcu látku – tuhé znečisťujúce látky (TZL) a bol určený emisný limit pre znečisťujúcu látku - oxid uhoľnatý (CO) – 500 mg/m3. Meracie miesta potrebné pre vykonanie diskontinuálnych meraní emisií oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého (CO) sú zriadené v hornej časti sušiarne; vo výduchoch ukončených protidažďovými žalúziami.

Plynová kotolňa  vykurovanie (technologické zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia): kotol  K1 na výrobu pary: typ BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 (výduch - komín V6, priemer komína 500 mm) s dvojpalivovým horákom na spaľovanie zemného plynu a extra ľahkého vykurovacieho oleja a kotol na ohrev tankov: plynový kondenzačný kotol GEMINOX THRs 10-50C (výduch - komín V7, priemer komína 130 mm)- technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenie vrátane plynových turbín a stacionárnych spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MV a  50 MW – stacionárny stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

- frekvencia monitorovania:

- stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom jedného zariadenia 0,3 MW a viac:  1x do 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky za účelom preukázania plnenia emisných limitov podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z.

- stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom jedného zariadenia menej ako 0,3 MW – neurčuje sa  (plynová kotolňa, časť vykurovanie)

- sušiareň LAW, typ SBC 18L  - Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie  rozhodnutím č. OU-PO-OSZP3-2022/050840/002 (príloha č. 17) určil osobitné podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre technologické zariadenie – Sušiareň zrnín LAW typu SBC 18.L a zároveň upustil od oprávnených meraní za účelom zisťovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre  znečisťujúce látky – tuhé znečisťujúce látky (TZL) a bol určený emisný limit pre znečisťujúcu látku – oxid uhoľnatý (CO) – 500 mg/m3

- lokalizácia merania / odberu vzoriek: areál De Heus s.r.o. Kendice 146

- výduch granulačný lis č.  1 – V1 (VanAarsen) -  výška koruny nad terénom 40  m;

(meranie realizované v 11/2022)

- výduch granulačný lis č. 3 -V2 (VanAarsen) -  výška koruny nad terénom 40  m

(meranie realizované v 08/2024)

- komín kotla na výrobu pary  BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 (V6) – vyvedený nad strechu objektu plynovej kotolne do výšky 15,65 m        (do 12 mesiacov od vykonanej zmeny – výmeny horáka)

- komín kotla na ohrev tankov jednotky GEMINOX THRs 10-50C (V7) – vyvedený nad strechu objektu plynovej kotolne do výšky 14,45 m 	                      (meranie realizované v 11/2022)

- výduchy sušiareň obilnín LAW, typ SBC 18L (V3; V4; V5)	 - meracie miesto pre diskontinuálne meranie emisií oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého (CO) sú zriadené v hornej časti sušiarne; vo výduchoch ukončených protidažďovými žalúziami. Odberné miesto na monitorovanie emisií TZL nevyhovuje požiadavkám technickej normy			       (meranie realizované v 11/2022)

- merané zložky:

- výduchy granulačných lisov  VanAarsen (V1 a V2):  TZL (tuhé znečisťujúce látky)

- komín (V6) kotla na výrobu pary  BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 (spaľovanie zemného plynu) - tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxidy síry (SO2), oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO) a organické plyny a pary vyjadrené ako (ΣC),

- komín (V6) kotla na výrobu pary  BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 (spaľovanie extra ľahkého vykurovacie oleja) - tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO) a organické plyny a pary vyjadrené ako (ΣC),

- výduch sušiarne obilnín LAW SBC 18L -  upustené od oprávnených meraní za účelom zisťovania a preukázania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúcu látku – tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“); určený individuálny emisný limit pre znečisťujúcu látku CO – 500 mg/m3.

- výsledky merania:  hmotnostná koncentrácia  v mg/m3

hmotnostný tok  v g/h

- spôsob odberu a vyhodnotenia: oprávnená osoba na vykonávanie oprávnenej technickej činnosti podľa zákona  č.  146/2023 Z.z. /akreditované skúšobné laboratórium

- oznamovanie výsledkov o oprávnenom meraní emisií : SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice

- monitorovanie odberu podzemných vôd

- trvalé meranie množstva odobratých podzemných vôd z vlastnej stude – vodomer umiestnený vo vodárni (parcela KNC č. 1262/2).

- monitorovanie iných výrobných procesov prevádzky a emisií:  nie je potrebné

### porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou (BAT)

Vyhodnotenie dosahovania najlepšej techniky  (BAT) podľa vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019

| - Všeobecné závery o BAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Systém environmentálneho manažérstva (EMS) |  |  |  |  |  |
| BAT 1 | BAT zamerané na zlepšenie celkových environmentálnych vlastností spočívajú vo vypracovaní a vykonávaní systému environmentálneho manažérstva (EMS |  | Plnené čiastočne: Spoločnosť nemá certifikát environmentálneho manažérstva kvality (ISO 14001). Spoločnosť však prostredníctvom jestvujúcich prevádzkových dokumentov a riadení technologických procesoch zabezpečuje dodržiavanie environmentálnych cieľov riadenia výroby. |  |
| BAT 2 | BAT zamerané na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a zníženie emisií spočívajú v zostavení, vedení a pravidelnom preskúmaní (aj v prípade podstatnej zmeny) súpisu spotreby vody, energie a surovín, ako aj tokov odpadovej vody a odpadových plynov ako súčasti systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1). |  | V rámci výroby sú v reálnom čase (online) sledované toky a spotreba všetkých materiálov, energií a vody a tieto údaje sú pre porovnanie vyhodnocované na dennej, týždennej, mesačnej a ročnej úrovni. Spotreba energií je sledovaná samostatne pre každý technologický uzol. Tieto údaje sú súčasne využívané na pravidelné monitorovanie za účelom zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov. Odpadové plyny sú sledované v rozsahu určenom v rozhodnutí na prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia. |  |
| - Monitorovanie |  |  |  |  |  |
| BAT 3 | BAT v prípade relevantných emisií do vody podľa súpisu tokov odpadových vôd (pozri BAT 2) spočívajú v monitorovaní kľúčových prevádzkových parametrov (napr. nepretržité monitorovanie toku odpadových vôd, pH a teploty) na kľúčových miestach (napr. pri vstupe na predúpravu a/alebo výstupe z nej, pri vstupe na konečnú úpravu, v mieste, z ktorého sa emisie vypúšťajú zo zariadenia). |  | Priemyselné odpadové vody z procesu výroby kŕmnych zmesí nevznikajú |  |
| BAT 4 | BAT spočívajú v monitorovaní emisií do vody prinajmenšom v intervaloch uvedených v nasledujúcej tabuľke a v súlade s normami EN. Ak nie sú k dispozícii normy EN, BAT spočívajú v použití normy ISO, vnútroštátnej alebo inej medzinárodnej normy, ktorá zabezpečuje získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. |  | Priemyselné odpadové vody z výroby nevznikajú. Sledovanie emisií do vody z prevádzky ČOV (splaškové vody) sa vykonáva oprávnenou organizáciou 1x/rok. Výsledky z doterajších odberov spĺňajú stanovené limity. |  |
| BAT 5 | BAT spočívajú v monitorovaní organizovane odvádzaných emisií do ovzdušia prinajmenšom v intervaloch uvedených v nasledujúcej tabuľke, a v súlade s normami EN. Látka/ parameter; Sektor; Špecifický proces; Norma; Min. frkvencia monitorovania; Monitorovanie súvisiace s. Prach; Krmivo; mletie a chladenie peliet vo výrobe kŕmnych zmesí; EN 13284/1; Raz ročne; BAT 17. | Plnené – meranie emisii oprávnenou organizáciou raz ročne |  |
| - Energetická efektívnosť |  |  |  |  |  |
| BAT 6 | BAT zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti spočívajú vo využívaní BAT 6 a primeranej kombinácie bežných techník uvedených v riadku b tabuľky v tejto časti. |  |  |  |
| a | Plán energetickej efektívnosti ako súčasť systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1) obsahuje vymedzenie a výpočet konkrétnej spotreby energie na činnosť (činnosti), stanovenie každoročných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napríklad konkrétnej spotreby energie) a plánovanie cieľov pravidelného zlepšovania a súvisiacich opatrení. Plán je prispôsobený špecifikám zariadenia. |  | Použiteľnosť: Všeobecne uplatniteľné. Plnenie: Stav spotreby energií je sledovaný pre každý technologický uzol a na základe porovnávania spotreby sa plánujú opatrenia na zefektívnenie spotreby. Z uvedených techník sa vo výrobe uplatňujú: - regulácia a kontrola horáka - energeticky efektívne motory - rekuperácia tepla – vo velíne, ktorý je ako jediný objekt vo výrobnej veži vykurovaný - osvetlenie – úsporné LED svetlá, senzory - minimalizovanie odkaľovania kotla: do kotla prúdi iba voda upravená reverznou osmózou - optimalizácia systému rozvodu pary: všetky rozvody sú izolované a ich dĺžka minimalizovaná v rámci prestavby - predhriatie napájacej vody - systémy kontroly procesov : online sledovanie procesu výroby - zníženie únikov v systémoch stlačeného vzduchu: uzatvorený potrubný systém, kontrolovaný na dennej báze - zníženie strát tepla pomocou tepelnej izolácie: izolácia rozvodov pary a rekuperácia vykurovaného objektu velína - pohony s premenlivými otáčkami - využívanie solárnej energie: fotovoltika s celkovým plánovaným výkonom 300 kWp |  |
| b | Využívanie bežných techník. K bežným technikám patrí: - regulácia a kontrola horáka - kogenerácia - energeticky efektívne motory - rekuperácia tepla pomocou výmenníkov tepla a/alebo tepelných čerpadiel (vrátane opätovnej mechanickej kompresie pary) - osvetlenie - minimalizovanie odkaľovania kotla - optimalizácia systému rozvodu pary - predhriatie napájacej vody (vrátane používania ekonomizérov) - systémy kontroly procesov - zníženie únikov v systémoch stlačeného vzduchu - zníženie strát tepla pomocou tepelnej izolácie - pohony s premenlivými otáčkami - viacúčelové odparovanie - využívanie solárnej energie. |  |  |  |
| 1.4 Spotreba vody a vypúšťanie vôd |  |  |  |  |  |
| BAT 7 | BAT zamerané na zníženie spotreby vody a objemu vypúšťanej odpadovej vody spočívajú v uplatňovaní BAT 7a a jednej z techník uvedených v riadkoch b až k tabuľky v tejto časti alebo ich kombinácie. |  |  |  |
|  | Technika /opis |  | Použiteľnosť a spôsob plnenia |  |
| a | Recyklácia vody a/alebo jej opätovné použitie |  | Použiteľnosť: Technika nemusí byť použiteľná z hygienických dôvodov a z dôvodu požiadaviek na bezpečnosť potravín. Plnenie: Voda sa používa iba v systéme naparovania zmesí pred granuláciou. Jedná sa o uzatvorený systém so spätným využívaním kondenzátu. |  |
| b | Optimalizácia prúdenia vody. (Používanie ovládacích prvkov na automatickú úpravu prúdenia, napr. fotočlánkov, prietokových ventilov, termostatických ventilov) |  | Plnenie: režim prúdenia vôd pre prípravu pary pre proces granulovania je riadený automaticky počítačom, ktorý riadi všetky klapky, dýzy a tlak vody |  |
| c | Optimalizácia dýz a hubíc (Používanie správneho počtu a správneho umiestnenia dýz; prispôsobenie tlaku vody) |  |  |  |
| d | Oddeľovanie tokov vody |  | Použiteľnosť: Technika oddeľovania nekontaminovanej dažďovej vody nemusí byť použiteľná v prípade, keď existujú systémy zberu odpadových vôd. Plnenie: V rámci areálu De Heus Kendice sú dažďové vody zachytávané samostatne a odvádzané do vsakovacích objektov |  |
| e | Čistenie nasucho. (Odstraňovanie čo najväčšieho množstva zvyškového materiálu zo surovín a vybavenia pred čistením tekutinami, napr. pomocou stlačeného vzduchu, vákuových systémov alebo zachytávacích nádob so sieťovým krytom.) |  | Použiteľnosť: Všeobecne použiteľná technika Plnenie: Všetky potrubné rozvody, ktoré sú súčasťou výroby kŕmnych zmesí sú čistené nasucho (oklepávanie, mechanické čistenie) |  |
| f | Čistiace valce pre potrubia (Používanie systému pozostávajúceho z vysielacích a prijímacích komôr pre čistiace valce (tzv. ježko, napr. z plastu alebo na báze zmesi ľadu a vody) na čistenie potrubí. V systéme sú zabudované ventily, ktoré ježkovi umožnia prechod potrubným systémom a oddeliť od seba produkt a vyplachovaciu vodu.) |  | Použiteľnosť: Všeobecne použiteľná technika Plnenie: Nepoužiteľná technika pre danú technológiu výroby |  |
| g | Vysokotlakové čistenie (Striekanie vody na povrch, ktorý sa má vyčistiť, pri tlaku s hodnotou 15 až 150 bar) |  | Plnenie: : Nepoužiteľná technika pre danú technológiu výroby. Vo výrobe sa čistenie vodou nevyužíva. Všetky potrubné rozvody sa čistia nasucho. |  |
| h | Optimalizácia dávkovania chemikálií a používania vody pri čistení na mieste (CIP) (Optimalizácia koncepcie CIP a meranie zakalenia, vodivosti, teploty a/alebo pH na účely dávkovania teplej vody a chemikálií v optimálnych množstvách.) |  |  |  |
| i | Nízkotlakové čistenie penou a/alebo gélom (Používanie nízkotlakovej peny a/alebo gélu na čistenie stien, podláh a/alebo povrchu vybavenia.) |  |  |  |
| j | Optimalizovaná koncepcia a konštrukcia vybavenia a procesných oblastí (Vybavenie a procesné oblasti sú koncipované a konštruované tak, aby sa uľahčilo čistenie. Pri optimalizovaní koncepcie a konštrukcie sa zohľadňujú hygienické požiadavky) |  | Použiteľnosť: Všeobecne použiteľná technika Plnenie: Plnené – celá výrobná linka je navrhnutá ako celok navzájom prepojený uzatvoreným potrubie s minimalizovanou prašnosťou pracovného prostredia. Výrobný priestor je vysávaný pomocou centrálnych vysávačov |  |
| k | Čo najskoršie čistenie vybavenia (Vybavenie sa čistí čo najskôr po použití, aby sa predišlo stvrdnutiu odpadu.) |  | Použiteľnosť: Všeobecne použiteľná technika Plnenie: Plnené – rozvody sa pravidelne automatický čistia oklepávaním a ručne mechanicky podľa potreby – denné sledovanie znečisťovania |  |
| 1.5 Škodlivé látky |  |  |  |  |  |
| BAT 8 | BAT zamerané na prevenciu a znižovanie obsahu škodlivých látok, napr. pri čistení a dezinfekcii, spočívajú vo využívaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie |  |  |  |
|  | Technika /opis |  | Spôsob plnenia |  |
| a | Správny výber čistiacich chemikálií a/ alebo dezinfekčných prostriedkov. (Nepoužívanie čistiacich chemikálií a/alebo dezinfekčných prostriedkov škodlivých pre vodné životné prostredie alebo minimalizácia ich požívania, a to predovšetkým prioritných látok podľa rámcovej smernice Európskeho parlamentu Rady 2000/60/ ES o vode (1). Pri výbere látok sa zohľadňujú požiadavky na hygienu a bezpečnosť potravín.) |  | Plnenie: tieto techniky sa vo výrobe nevyužívajú. Všetky technologické objekty a rozvody sú čistené nasucho bez použitia chemikálií. |  |
| b | Opätovné používanie čistiacich chemikálií pri čistení na mieste (CIP) |  |  |  |
| c | Čistenie nasucho - Pozri BAT 7e. |  | Plnené – pozri BAT 7e |  |
| d | Optimalizovaná koncepcia a konštrukcia vybavenia a procesných oblastí - Pozri BAT 7j. |  | Plnené – pozri BAT 7j |  |
| BAT 9 | BAT zamerané na znižovanie emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a látok s vysokým potenciálom globálneho otepľovania používaných na chladenie a mrazenie spočívajú v používaní chladív bez potenciálu poškodzovania ozónovej vrstvy a s nízkym potenciálom globálneho otepľovania. Medzi vhodné chladivá patrí voda, oxid uhličitý alebo amoniak. |  | Plnenie: Plnené - proces chladenia granulátu na výstupe z lisu v chladiacej kolóne je zabezpečený iba prúdením vzduchu bez potreby prídavného chladenia. |  |
| 1.6. Efektívnosť využívania zdrojov |  |  |  |  |  |
| BAT 10 | BAT zamerané na efektívne využívanie zdrojov spočívajú vo využívaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. |  |  |  |
|  | Technika /opis |  | Použiteľnosť a spôsob plnenia |  |
| a | Anaeróbna digescia (Úprava biologicky rozložiteľných zvyškov z výroby pôsobením mikroorganizmov bez prítomnosti kyslíka, pri čom vzniká bioplyn a digestát. Bioplyn sa používa ako palivo, napríklad v plynových motoroch alebo kotloch. Digestát možno využiť napríklad ako pomocnú látku na úpravu vlastností pôdy.) |  | Použiteľnosť: Technika nemusí byť použiteľná z dôvodu právnych požiadaviek. Plnenie: Plnené externe. Biologicky rozložiteľné zvyšky z výroby sú odovzdávané na bioplynovú stanicu. |  |
| b | Používanie zvyškov z výroby (Zvyšky z výroby sa používajú napríklad ako krmivo.) |  | Použiteľnosť: Technika nemusí byť použiteľná z dôvodu právnych požiadaviek. Plnenia: V súlade s uplatňovaním systému HACCP nie je možné zvyšky vznikajúce vo výrobe predávať ako krmivo. |  |
| c | Separácia zvyškov (Separácia zvyškov z výroby pomocou náležite umiestnených prvkov na ochranu pred ošpliechaním, krytov, príklopov, zachytávacích nádob, odkvapkávacích tácok a kadí) |  | Použiteľnosť: všeobecne použiteľné Plnenie: vo výrobe vzniká iba jeden druh zvyškov, ktorý nie je nutné ďalej separovať. |  |
| d | Zhodnocovanie a opätovné použitie zvyškov z výroby z pastéra |  | Použiteľnosť: Technika použiteľná len pri tekutých potravinách. Plnenie: neuplatňuje sa - vo výrobe sa pastér nepoužíva |  |
| e | Získavanie fosforu vo forme struvitu - Pozri BAT 12g |  | Použiteľnosť: Technika použiteľná len pri tokoch odpadových vôd s vysokým celkovým obsahom fosforu Plnenie: neuplatňuje sa – odpadové vody s vysokým obsahom fosforu nevznikajú |  |
| f | Použitie odpadovej vody na rozstriekavanie na pôdu (Po vhodnej úprave sa odpadová voda rozstriekava na pôdu s cieľom využiť obsah živín a/alebo použiť vodu.) |  | Plnenie: neuplatňuje sa - priemyselné odpadové vody vo výrobe nevznikajú |  |
| 1.7 Emisie vody |  |  |  |  |  |
| BAT 11 | BAT zamerané na prevenciu nekontrolovaných emisií do vody spočívajú v zabezpečení náležitej skladovacej kapacity na odpadovú vodu. |  | Plnenie – neuplatňuje sa – priemyselné odpadové vody vo výrobe nevznikajú |  |
| BAT 12 | BAT zamerané na zníženie emisií do vody spočívajú vo využívaní vhodnej kombinácie techník uvedených v tejto časti. |  |  |  |
|  | Technika / obvyklé znečisťujúce látky, na ktoré je technika zacielená |  | Použiteľnosť a spôsob plnenia |  |
| Predbežná, primárna a všeobecná úprava |  |  |  |  |  |
| a | Vyrovnávanie (Ekvalizácia) / všetky znečisťujúce látky |  | Použiteľnosť: všeobecne použiteľné Plnenie: neuplatňuje sa - v prevádzke nevznikajú priemyselné odpadové vody z výroby, na čistenie ktorých by bolo potrebné použiť niektorú z týchto techník |  |
| b | Neutralizácia / kyseliny, zásady |  |  |  |
| c | Fyzické oddelenie, napr. hrablice, sitá, lapače štrku a piesku, odlučovače olejov/tukov alebo primárne usadzovacie nádrže / hrubé tuhé látky, nerozpustné tuhé látky, olej/tuk |  |  |  |
| Aeróbna a/alebo anaeróbna úprava (druhotná úprava) |  |  |  |  |  |
| d | Aeróbna a/alebo anaeróbna úprava (druhotná úprava), napr. proces aktivovaného kalu, aeróbna kalová lagúna čistenie v reaktoroch UASB, anaeróbny kontaktný proces, membránový bioreaktor / biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny |  | Plnenie: neuplatňuje sa - priemyselné odpadové vody vo výrobe nevznikajú |  |
| Odstránenie dusíka |  |  |  |  |  |
| e f | Nitrifikácia a/alebo denitrifikácia Čiastočná nitritácia – anaeróbna oxidácia amónneho katiónu |  | V prevádzke nevznikajú priemyselné odpadové vody z výroby Technika sa používa iba pri biologické čistenie splaškových vôd v ČOV |  |
| Zhodnocovanie fosforu a/alebo jeho odstraňovanie (g; h; i) |  |  |  | Plnenie: neuplatňuje sa V prevádzke nevznikajú odpadové vody s celkovým vysokým obsahom fosforu |  |
| Konečné odstránenie pevných látok ( j - koagulácia flokulácia; k – sedimentácia; l – filtrácia; m – flotácia) |  |  |  |  |  |
| Plnenie: Odpadové vody vypúšťané z ĆOV (čistenie splaškových vôd) do vodného recipienta na základe realizovaných odberov spĺňajú úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) uvedené v tabuľke |  |  |  |  |  |
| 1.8 Hluk |  |  |  |  |  |
| BAT 13 | BAT zamerané na prevenciu vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je prakticky realizovateľné, ich zníženie, spočívajú v stanovení, vykonávaní a pravidelnom preskúmaní plánu riadenia hluku, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1) |  | Použiteľnosť: BAT 13 sa uplatňuje len v prípade, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie hlukom u citlivých receptorov. Plnenie – podľa výsledkov Akustickej štúdie (CHOMO, S, - SONICA, 2019) sa obťažovanie hlukom u citlivých receptorov neočakáva a počas doterajšej prevádzky ani nebolo podložené. |  |
| BAT 14 | BAT zamerané na prevenciu vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je prakticky realizovateľné, na ich zníženie, spočívajú vo využívaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie: |  | Prevádzka De Heus Kendice po jej prestavbe v roku 2020 spĺňa všetky techniky uvedené v tomto bode. |  |
| 1.9 Zápach |  |  |  |  |  |
| BAT 15 | BAT zamerané na prevenciu vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je prakticky realizovateľné, jeho zníženie, spočívajú v stanovení, vykonávaní a pravidelnom preskúmaní plánu riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1). |  | Použiteľnosť: BAT 15 sa uplatňuje len v prípadoch, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie hlukom u citlivých receptorov Plnenie – počas doterajšej prevádzky nebolo podložené obťažovanie zápachom u citlivých receptorov. |  |
| - Závery o BAT týkajúce sa krmiva |  |  |  |  |  |
| - Energetická efektívnosť |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Kŕmne zmesi/krmivo pre spoločenské zvieratá Všeobecné techniky na zvýšenie energetickej efektívnosti sa uvádzajú v oddiele 1.3 týchto záverov o BAT. Orientačné úrovne environmentálnych vlastností sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke. Plnenie: Prevádzka výroby kŕmnych zmesí zahŕňajúca aj ich peletovanie dosahuje koeficient špecifickej spotreby energie v odporúčanom rozpätí. Výpočet energetickej efektívnosti podľa údajov z prevádzky za rok 2022 (ročný priemer) Špecifická spotreba energie 0,076 = 6 655 MWh/rok :87 480 t/rok Modelový výpočet po rozšírení výroby Špecifická spotreba energie 0,055 = 7 800 MWh/rok : 140 000 t/rok Vzorec pre výpočet: |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Zelené krmivá |  |  |  | Nevzťahuje sa na prevádzku De Heus Kendice |  |
| - Spotreba vody a vypúšťanie odpadových vôd – výrobok: Mokré krmivo pre spoločenské zvieratá |  |  |  | Nevzťahuje sa na prevádzku De Heus Kendice |  |
| - Emisie do ovzdušia |  |  |  |  |  |
| BAT 17 | BAT zamerané na obmedzenie organizovane odvádzaných emisií prachu do ovzdušia spočívajú vo využívaní jednej z techník uvedených v tejto časti. |  |  |  |
| a | Vreckový filter |  | Plnenie: v prevádzke sa na výduchoch používajú cyklóny |  |
| b | Cyklón |  |  |  |
|  |  |  | Prevádzka podľa Správy o oprávnenom meraní: - zo dňa 14.11.2022 (EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice) dosahuje priemernú hodnotu prachu (TZL) na výstupe z výrobnej veže pre výrobu kŕmnych zmesí - 6 mg/m3 - zo dňa 19.06.2024 dosahuje priemernú hodnotu prachu (TZL) na výstupe z výrobnej veže pre výrobu kŕmnych zmesí (linka č. 3) - 5 mg/m3 |  |
| - Závery BAT týkajúce sa varenia piva - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa mliekarní - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa výroby etylalkoholu - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa spracovania rýb a mäkkýšov ....... - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa sektora ovocia a zeleniny - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa mletia obilnín - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa spracovania mäsa - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa spracovania olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa nealkoholických nápojov a nektárov zo spracovania ovocia a zeleniny - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa výroby škrobu - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa výroby cukru - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |
| - Závery BAT týkajúce sa spracovania mäsa - netýkajú sa prevádzky De Heus Kendice |  |  |  |  |  |

### opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,

- Hospodárne využívanie energií: Mimo jestvujúcich a navrhovaných opatrení opísaných v  bode „G) Porovnanie činnosti prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT)“,   odsek 1.3 Energetická efektívnosť -  BAT 6 sa ďalšie opatrenia na hospodárne využívanie energií  nenavrhujú.

- Predchádzanie haváriám a obmedzenie ich následkov: Technologické zariadenia inštalované v prevádzke sú zabezpečené systémom automatického sledovania porúch na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch. Tento systém  v prípade zistenia poruchy automaticky vypína zariadenia a zamedzuje tak vzniku havarijných situácií.

### opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu

Doba činnosti prevádzky je definovaná dopytom trhu na dodávku vyrábaných produktov a životnosťou inštalovaných zariadení.

Po ukončení životností jednotlivých zariadení v prevádzke tieto budú odinštalované a odovzdané oprávnenej organizácii na  ich zhodnotenie príp. likvidáciu v súlade so zákonom o odpadoch.

V prípade definitívneho ukončenia prevádzky budú všetky zariadenia demontované a bude s nimi naložené tak ako je uvedené vyššie.  Ďalšie využitie stavebných objektov nie je možné predikovať.

### posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším

Netýka sa danej prevádzky

### opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal

Prevádzkovateľ v rámci prípravy prevádzky preskúmal všetky dostupné technológie v danej oblasti a porovnal ich s technológiami, ktoré používa vo svojich sesterských prevádzkach. Navrhnutá technológia, techniky a  opatrenia sú výsledkom dlhodobých skúsenosti s prevádzkou tohto typu zariadení v kombinácií s použitím najnovších inovatívnych technológii v procese výroby granulovaných kŕmnych zmesí.

### stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia

Stručné zhrnutie tvorí samostatnú prílohy  č.  2 tejto žiadosti.

### zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách

1. Podmienky prevádzkovania

  - Všeobecné podmienky prevádzkovania:

    - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.

    - Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností 
 v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

    - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať IŽP Košice.

    - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

    - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia  do prevádzkových predpisov.

    - V prípade zmien stacionárnych zdrojov, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, o zmenu na existujúcich technologických zariadeniach stacionárneho zdroja alebo doplnenie nových technologických zariadení k existujúcemu stacionárnemu zdroju alebo o zmenu ich využívania požiadať tunajší úrad o zmenu povolenia zdroja podľa §27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia. Pre vydanie zmeny povolenia zdroja je potrebné predložiť vypracovanú žiadosť podľa druhého bodu prílohy č. 6 zákona o ochrane ovzdušia.

  - Podmienky pre dobu prevádzkovania

    - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky

    - Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite,

  - Podmienky pre suroviny, média  energie, výrobky

    - Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia SIŽP, inšpektorátu ŽP Košice zvýšiť kapacitu spracovania kŕmnych zmesí nad  538 t hotových výrobkov za deň.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: zemný plyn, extra ľahké vykurovacie oleje,  elektrická energia, pitná voda, teplá úžitková voda, technologická para.

    - Prevádzkovateľ môže odoberať vodu pre potreby prevádzky z vlastnej studne umiestnenej v k.ú. Kendice na parcele KNC č. 1262/3.

    - Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej studne množstvo odobratých vôd na úrovni do 15 000 m3/rok

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne centrálnym vodomerom nainštalovanom v objekte vodárne umiestnenej na parcele KNC č. 1262/2 a podružnými vodomermi nainštalovanými v plynovej kotolni (technologická voda) a administratívnej budove (voda na sociálne účely.

  - Technicko – prevádzkové podmienky

    - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- 	s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-	s projektom stavby a s podmienkami užívania stavby.

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách (ČOV) v súlade s vypracovanými prevádzkovými predpismi a manipulačným poriadkom

Zdôvodnenie navrhovaných  podmienok prevádzkovania: Jedná sa o všeobecne platné podmienky uplatňované pri prevádzkovaní obdobných prevádzok.

2. Emisné limity

2.1. Emisie znečisťujúcich látok ovzdušia

2.1.1. Prevádzkovateľ  musí  zabezpečiť, aby  neboli  prekročené  limitné  hodnoty  emisií  pre     jednotlivé  zdroje v  prevádzke tak, ako  bude určené vo výroku integrovaného povolenia.

Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej len „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- organické  znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík  (ďalej len „TOC“),

2.1.2. Emisné limity pre sušiarne poľnohospodárskych produktov „Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L“

Upúšťa sa od oprávnených meraní za účelom zisťovania a preukázania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre technologické zariadenie Sušiareň obilnín typu LAW SBC 18.L pre tuhé znečisťujúce látky a zároveň sa určujú v súlade s bodom 3.2 prílohy č. 7 vyhlášky, časť VI. pre oxid uhoľnatý (CO) individuálny emisný limit.

- tuhé znečisťujúce látky (TZL) – nie je určený;  upustenie od preukazovania EL

- oxidy dusíka (NOx) – 100 mg/m3 – príloha č. 7, časť I., bod 1.3. vyhlášky; príloha č. 4, časť IV., bod 2.2.B vyhlášky

- oxidy uhoľnatý  (CO) – 500 mg/m3 – príloha č. 7, časť I., bod 1.3. vyhlášky; určený individuálny emisný limit

- oxidy síry  (SOx) – nie je určený – príloha č. 7, časť I., bod 1.3. vyhlášky; príloha č. 4, časť IV., bod 2.2.B vyhlášky

- organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) – nie je určený – príloha č. 7, časť I., bod 1.3. vyhlášky; príloha č. 4, časť IV., bod 2.2.B vyhlášky

2.1.3. Emisné limity pre tepelné technologické procesy – Plynová kotolňa :  podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

  - Limitné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd

Z ČOV typu  BCTS6 osadenej na pozemku parcela číslo 1263/1 k.ú. Kendice do vodného toku Torysa, podľa ustanovenia §21 ods. 1 písm. c) a §36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

    - Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd (bezdažďový prietok)

| Qmax | Q24 | Qcelk |
| --- | --- | --- |
| (l/s) | (m3/deň) | (m3/rok) |
| 0,87 | 7,5 | - 737,5 |

    - Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia:

    - Odporúčané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

  - Emisie hluku a vibrácií

Neurčujú sa

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1. Prevádzkovateľ je povinný naďalej dodržiavať všetky zavedené opatrenia a techniky na prevenciu znečisťovania zavedené v prevádzke.

4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  postupy na zneškodnenie, nakladanie alebo       zhodnocovanie odpadov a  opatrenia na zníženie produkovaných  odpadov.

4. 2  Prevádzkovateľ je  povinný odlúčený prach  z  inštalovaných  odlučovacích  zariadení TZL    na  všetkých zdrojoch  emisií zhromažďovať v big - bagoch a odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie  oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch.

4.3    Prevádzkovateľ je  povinný  vyzbierané odpady  a odpady, ktorých je pôvodcom odovzdávať na  zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným osobám podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

5.1  Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovania ich následkov

6.1 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v bezchybnom stave systém automatickej detekcie havarijného stavu spojeného so sledovaním  porúch technických zariadení a ich automatického vypínania.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne v intervaloch predpísaných výrobcom kontrolovať funkčnosť ČOV.

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného  vplyvu znečisťovania

Neurčujú sa.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného  vplyvu znečisťovania

Neurčujú sa.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

9.1 Kontrola emisií do ovzdušia z technologického zdroja znečisťovania  ovzdušia – výrobné silo, sušiareň obilnín,  kotolňa.

9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný každoročne predkladať výpočet poplatku v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia a množstvo emisií znečisťujúcich látok na jeho určenie podľa schváleného postupu

9.2 Kontrola vypúšťaných povrchových vôd

Nevyžaduje sa. Do toku Torysa a do podložia sa vypúšťané iba neznečistené vody zo striech budov, bez potreby ich čistenia.

  - Kontrola vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

    - Miesto a  spôsob vypúšťania odpadových vôd z  prevádzky ČOV (splaškové vody): vodný tok Torysa, , rkm 48,5 – pravý breh, kontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd

    - Lokalizácia merania / odberu vzoriek: prevádzka ČOV (splaškové vody), parcela KNC č. 1263/1; odtok z ČOV (1. šachta)

    - Spôsob, čas a početnosť odberu vzoriek: sledovanie hodnôt koncentrácie prípustnej „Cp“ (mg/l) a koncentrácie maximálnej „m“ (mg/l) v jednorazových bodových vzorkách, 1x ročne. V prípade prekročenia limitnej hodnoty BSK5 je budú realizované nápravné opatrenia a rozbory do mesiaca zopakované.

    - Monitorovanie nad rámec limitovaných ukazovateľov:  monitorovanie kvality odpadových vôd aj týchto ukazovateľov: CHSKCr a NL – v jednorazových bodových vzorkách, 1x ročne

    - Podmienky odberu vzoriek a sledovania povolených limitov hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd: akreditované laboratórium

    - Meranie množstva vypúšťaných vôd: podľa množstva odobranej vody na sociálne účely meranej podružným vodomerom umiestneným  v administratívnej budove.

    - Oznamovanie výsledkov rozboru a množstva  vypúšťanej odpadovej vody: SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice  do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok

  - Kontrola odpadov

    - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi.

    - Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vzniknuté odpady iba oprávnenej osobe

  - Kontrola spotreby energií

    - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť priebežnú prevádzkovú evidenciu spotreby jednotlivých druhov energií  s minimálne mesačným a ročným vykazovaním spotreby a pribežne ju vyhodnocovať

  - Kontrola prevádzky

    - Prevádzkovateľ je povinný priebežne monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí

    - Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v rozhodnutí a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v rozhodnutí a všeobecne záväznom predpise stanovené inak.

    - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

    - Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia odstránenia danej havárie  a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

    - Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenia prevádzkovej  evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v prevádzke.

  - Podávanie správ

    - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať SIŽP, IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

    - Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržiavanie emisných limitov správou z oprávneného merania pre jednotlivé znečisťujúce látky podľa požiadaviek ustanovených v rozhodnutí

    - Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v rozhodnutí uvedené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu za obdobie kalendárneho roka na SIŽP, IŽP Košice.

    - Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať SIŽP, IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a objemu výroby.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Neurčujú sa - skúšobná prevádzka sa neplánuje.

### zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov  vzťahujúcich sa k prevádzke

- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o ŽP dňa 15.4.2019 pod č. OU-PO-OSZP3-2019/010867-16/ZM, právoplatné dňa 21.5.2019

- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o ŽP dňa 23.2.2024 pod č. OU-PO-OSZP3-2024/013120-009, právoplatné 5.4.2024

- Stavebné povolenie stavby: „Prestavba areálu DE Heus Kendice s.r.o. 146 – I. etapa – SO 101 Silo“; vydal: Obec Kendice č.j. SÚ/6089/108917/2019-Se zo dňa 02.05.2019, právoplatné dňa 6.5.2019

- Kolaudačné rozhodnutie stavby: „DE Heus, s.r.o. Kendice - I. etapa prestavba areálu -  SO 101 Silo“; vydal:  Obec Kendice č.j. SÚ/10777/140929/2020-La zo dňa 08.10.2020, právoplatné 29.10.2020

- Povolenie vodnej stavby „ČOV – BCTS6 parc. Č. 1263/1, k.ú. Kendice“ a súhlas na vypúšťanie odpadových vôd do toku Torysa; vydal:   Okresný úrad Prešov, OSZP č.OU-PO-OSZP3-2019/042141-04/VK z dňa 2.10.2019, právoplatné dňa 11.11.2019

- Súhlas na povolenie trvalej  prevádzky po vykonanej zmene a inštalácii technologického zdroja znečisťovania ovzdušia – Výrobné silo – Kendice 146; vydal: Okresný úrad Prešov, OSZP č. OU-PO-OSZP3-2022/021783-002 zo dňa 4.8.2022, právoplatné dňa  25.8.2022

- Súhlas na povolenie trvalej  prevádzky po  inštalácii technologického zdroja znečisťovania  ovzdušia  – Plynové vykurovanie  – Kendice 146; vydal: Okresný úrad Prešov, OSZP č. OU-PO-OSZP3-2022/021785-002 zo dňa 27.4.2022, právoplatné dňa  23.5.2022

- Stavebné povolenie „Prestavba areálu DE HEUS s.r.o. Kendice č. 146“ stavebný objekt SO 102 Plynová kotolňa, časť vykurovanie – parc. Č. KN-C 1263/2; Plynofikácia pre sušičku – parc. KN-C č. 1263/1 a Plynofikácia pre výrobu pary  - parc. KN-C č. 1263/1; vydal: Obec Kendice č.j. SÚ-S/10715/732/2019-La dňa 3.2.2020; právoplatné dňa 5.2.2020

- Kolaudačné rozhodnutie „Prestavba areálu DE HEUS s.r.o. Kendice č. 146“ stavebný objekt SO 102 Plynová kotolňa, časť vykurovanie – parc. Č. KN-C 1263/26; Plynofikácia pre sušičku – parc. KN-C č- 1263/1 a Plynofikácia pre výrobu pary  - parc. KN-C č. 1263/1; vydal: Obec Kendice č.j. SÚ/10520/141202/2020-La dňa 9.10.2020; právoplatné dňa 29.10.2020

- Stavebné povolenie  „Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus s.r.o. , v obci Kendice“ vydal: obec Kendice č.j. SÚ/16847/9030/2019-Se, dňa 31.1.2019;  právoplatné dňa 31.1.2019

- Kolaudačné  rozhodnutie „Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus s.r.o. , v obci Kendice“ vydal: obec Kendice č.j. SÚ-S/11817/132288/2020-La, dňa 3.11.2020;  právoplatné dňa 5.11.2020

- Určenie osobitných podmienok zisťovania údajov o dodržaní emisných limitov pre technologické zariadenie – Sušiareň zrnín LAW typu SBC18.L;   vydal: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie  rozhodnutím č. OU-PO-OSZP3-2022/050840/002 dňa 7.10.2022;

- Povolenie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus, Kendice; vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2025/010254/002 dňa 22.01.2025,

- Súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania  ovzdušia – Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus, Kendice; vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2025/032261-002 dňa 24.03.2025,

- Rozhodnutie – schválenie postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: Sušiareň zrnín LAW SBC 18L, Kendice 1346 VAR PCZ: 3752527, vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2024/033698/02-OL dňa 24.09.2024,

- Stavebné povolenie „Parná kotolňa dvojpalivový horák a čerpacia stanica PHM“; vydal: Obec Kendice č. SÚ-S/6190/27228/2023-Ar/83 dňa 05.04.2023, právoplatné dňa: 06.04.2023

- Kolaudačné rozhodnutie stavby: „Parná kotolňa dvojpalivový horák a čerpacia stanica PHM“; vydal: Obec Kendice č. SÚ-S/15463/169590/2023-Ar/200 dňa 23.11.2023,

- Súhlas na povolenie zmeny a trvalej prevádzky po vykonanej zmene a inštalácii technologického zdroja znečisťovania ovzdušia – Plynová kotolňa, Kendice 146; vydal: Okresný úrad Prešov, OSZP č. OU-PO-OSZP3-2022/014669/02-OL zo dňa 20.02.2023,

- Rozhodnutie – schválenie postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia zdroja: Plynová kotolňa, Kendice 146, VAR PCZ:3752525, vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2024/068419/02-OL dňa 16.10.2024,

- Stavebné povolenie „Rozšírenie expedičného sila“ vydal: Obec Kendice pod č. SÚ/10727/129433/2021-La dňa 14.9.2021, právoplatné dňa 27.9.2021

- Kolaudačné rozhodnutie stavby: „Rozšírenie expedičného sila“ vydal: Obec Kendice pod č. SÚ-S/6083/109070/2022-Ar/175 zo dňa 5.5.2022,

- Rozhodnutie o zmene povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy vlečky Evidenčné číslo: 1556/2022/P; vydal Dopravný úrad Bratislava pod č. 12481/2023/OPLI-015, dňa 12.5.2023

- Správa z čerpacej skúšky (čistenia) studne – júl 1972

- Kolaudačné rozhodnutie stavby ČOV – BCTS6, vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3-2020/039693-004 zo dňa 24.9.2020

- Súhlas na uskutočnenie ohlásenie stavebnej úpravy „FVZ-administratívna budova DE HEUS, s.r.o.“ vydal Obec Kendice pod č. SU-S/7361/124035/2022-Ar/212 zo dňa 20.6.2022

- Ohlásenie stavebnej úpravy „FVZ – administratívna budova DE HEUS s.r.o.“

### písomné záväzne stanovisko podľa § 4 ODS.3

Nebolo vydané

### PREVáDZKOVá DOKUMENTáCIA, KTORá OKREM URčENýCH NáLEžITOSTI OBSAHUJE AJ úDAJE O PREVáDZKOVATEľOVI PODľA PíSMENA A)

Výrobný postup kompletných doplnkových kŕmnych zmesí – príloha č. 27

Skladový poriadok Sila Kendice  - príloha č.28

Hygienický a sanitačný poriadok – príloha č. 29

Pokyn manažéra závodu pre výrobu nonGMO krmív  – príloha č.  30

Prevádzkový poriadok Kontinuálna sušiareň LAW SBC 18L – príloha č. 31

Prevádzkový poriadok ČOV BCTS6 Kendice – príloha č. 32

Plán preventívnych opatrení - Parná kotolňa, dvojpalivový horák – príloha č. 42

### OZNAčENIE účASTNíKOV KONANIA, KTORí Sú PREVáDZKVATEľOVI ZNáMI, OZNAčENIE ORGáNU CUDZIEHO šTáTU, AK NOVá PREVáDZKA ALEBO PODSTATNá ZMENA V čINNOSTIPREVáDZKY Má ALEBO MôžE MAť NEGATíVNY VPLYV NA žIVOTNé PROSTREDIE INéHO šTáTU

- obec Kendice, 082 01 Kendice 274

- SVP, a.s. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice (vypúšťanie vôd z povrchového odtoku odpadových vôd z ČOV)

### OZNAčENIE STAVEBNíKA, AK JE INOU OSOBOU AKO PREVáDZKOVATEľ

-

### pRíLOHY:

- Záznam o preukázaní existencie skutočností uvedených v § 8 ods. 6

- Stručné zhrnutia údajov  a informácií uvedených v žiadosti všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

- Koordinačná situácia prevádzky na podklade mapy KN

- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o ŽP dňa 15.4.2019 pod č. OU-PO-OSZP3-2019/010867-16/ZM, právoplatné dňa 21.5.2019

- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o ŽP dňa 23.2.2024 pod č. OU-PO-OSZP3-2024/013120-009, právoplatné 5.4.2024

- ÚPN obce Kendice – komplexný návrh funkčného usporiadania územia

- Záväzná časť ÚPN obce Kendice

- Projektová dokumentácia „Prestavba areálu De Heus Kendice s.r.o., Kendice č. 146“ (KOVAĽ, M., Veľký Šariš, 08/2020)

- Stavebné povolenie stavby: „Prestavba areálu DE Heus Kendice s.r.o. 146 – I. etapa – SO 101 Silo“; vydal: Obec Kendice č.j. SÚ/6089/108917/2019-Se

- Kolaudačné rozhodnutie stavby: „DE Heus, s.r.o. Kendice - I. etapa prestavba areálu -  SO 101 Silo“; vydal:  Obec Kendice č.j. SÚ/10777/140929/2020-La

Povolenie vodnej stavby „ČOV – BCTS6 parc. Č. 1263/1, k.ú. Kendice“ a súhlas na vypúšťanie odpadových vôd do toku Torysa; vydal:   Okresný úrad Prešov, OSZP č.OU-PO-OSZP3-2019/042141-04/VK z dňa 2.10.2019, právoplatné dňa 11.11.2019

- Súhlas na povolenie trvalej  prevádzky po vykonanej zmene a inštalácii technologického zdroja znečisťovania ovzdušia – Výrobné silo – Kendice 146; vydal: Okresný úrad Prešov, OSZP č. OU-PO-OSZP3-2022/021783-002, právoplatné dňa  25.8.2022

- Súhlas na povolenie trvalej  prevádzky po  inštalácii technologického zdroja znečisťovania  ovzdušia  – Plynové vykurovanie  – Kendice 146; vydal: Okresný úrad Prešov, OSZP č. OU-PO-OSZP3-2022/021785-002, právoplatné dňa  23.5.2022

- Stavebné povolenie „Prestavba areálu DE HEUS s.r.o. Kendice č. 146“ stavebný objekt SO 102 Plynová kotolňa, časť vykurovanie – parc. Č. KN-C 1263/2; Plynofikácia pre sušičku – parc. KN-C č. 1263/1 a Plynofikácia pre výrobu pary  - parc. KN-C č. 1263/1; vydal: Obec Kendice č.j. SÚ-S/10715/732/2019-La; právoplatné dňa 5.2.2020

- Kolaudačné rozhodnutie „Prestavba areálu DE HEUS s.r.o. Kendice č. 146“ stavebný objekt SO 102 Plynová kotolňa, časť vykurovanie – parc. Č. KN-C 1263/26; Plynofikácia pre sušičku – parc. KN-C č- 1263/1 a Plynofikácia pre výrobu pary  - parc. KN-C č. 1263/1

- Stavebné povolenie  „Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus s.r.o. , v obci Kendice“ vydal: obec Kendice č.j. SÚ/16847/9030/2019-Se

- Kolaudačné  rozhodnutie „Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus s.r.o. , v obci Kendice“ vydal: obec Kendice č.j. SÚ-S/11817/132288/2020-La,

- Určenie osobitných podmienok zisťovania údajov o dodržaní emisných limitov pre technologické zariadenie – Sušiareň zrnín LAW typu SBC18.L;   vydal: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie  rozhodnutím č. OU-PO-OSZP3-2022/050840-002 dňa 7.10.2022;

- Povolenie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus, Kendice; vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2025/010254-002 dňa 22.01.2025,

- Súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania  ovzdušia – Sušiareň obilnín v areáli spoločnosti De Heus, Kendice; vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2025/032261-002 dňa 24.03.2025,

- Rozhodnutie – schválenie postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: Sušiareň zrnín LAW SBC 18L, Kendice 1346 VAR PCZ: 3752527, vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2024/033698/02-OL dňa 24.09.2024,

- Stavebné povolenie „Parná kotolňa dvojpalivový horák a čerpacia stanica PHM“; vydal: Obec Kendice č. SÚ-S/6190/27228/2023-Ar/83

- Kolaudačné rozhodnutie stavby: Parná kotolňa dvojpalivový horák a čerpacia stanica PHM“; vydal: Obec Kendice č. SÚ-S/15463/169590/2023-Ar/200

- Súhlas na povolenie zmeny a trvalej prevádzky po vykonanej zmene a inštalácii technologického zdroja znečisťovania ovzdušia – Plynová kotolňa, Kendice 146; vydal: Okresný úrad Prešov, OSZP č. OU-PO-OSZP3-2022/014669/02-OL

- Rozhodnutie – schválenie postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia zdroja: Plynová kotolňa, Kendice 146, VAR PCZ:3752525, vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PO-OSZP3-2024/068419/02-OL dňa 16.10.2024,

- Stavebné povolenie „Rozšírenie expedičného sila“ vydal: Obec Kendice pod č. SÚ/10727/129433/2021-La

- Kolaudačné rozhodnutie stavby: „Rozšírenie expedičného sila“ vydal: Obec Kendice pod č. SÚ-S/6083/109070/2022-Ar/175 zo dňa 5.5.2022,

- Výrobný postup kompletných doplnkových kŕmnych zmesí

- Skladový poriadok Sila Kendice

- Hygienický a sanitačný poriadok priestorov spoločnosti De Heus

- Pokyn manažéra závodu pre výrobu nonGMO krmív

- Prevádzkový návod Kontinuálna sušiareň LAW SBC18L

Prevádzkový poriadok ČOV BCTS6 Kendice

- Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx zo 14.11.2022

- Pasport stavby – vodovod, kanalizácia

Oznámenie o vypúšťaní odpadových alebo osobitných vôd do povrchového odtoku za rok 2023

- Rozhodnutie o zmene povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy vlečky Evidenčné číslo: 1556/2022/P; vydal Dopravný úrad Bratislava pod č. 12481/2023/OPLI-015

- PD Plynová kotolňa, dvojpalivový horák

- Popis a prevádzkový návod Čistička obilia SNST1150

- Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2024

- Osvedčenie o registrácií krmivárskeho podniku (ÚKSÚP 9.10.2023)

- Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx zo 6.8.2024 – výduch lisu linky č. 3

- Záverečná správa „Realizácia a vyhodnotenie orientačnej čerpacej skúšky v studni patriacej spoločnosti De Heus s.r.o.“; FIXGEN s.r.o. Košice, 2019

- Správa z čerpacej skúšky (čistenia) studne – júl 1972

- Plán preventívnych opatrení _ Parná kotolňa, dvojpalivový horák

- Protokol o skúške pitnej vody

- Zmluva s VSE – odber elektriny z FVE

- Kolaudačné rozhodnutie stavby ČOV – BCTS6, vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3-2020/039693-004 zo dňa 24.9.2020

- Súhlas na uskutočnenie ohlásenie stavebnej úpravy „FVZ-administratívna budova DE HEUS, s.r.o.“ vydal Obec Kendice pod č. SU-S/7361/124035/2022-Ar/212 zo dňa 20.6.202

- Ohlásenie stavebnej úpravy „FVZ – administratívna budova DE HEUS s.r.o.“

- Plnomocenstvo

- Doklad o zaplatení správneho poplatku – žiadame vystaviť platobný predpis

Prílohy podľa §7 ods. 2, ktoré sa k žiadosti neprikladajú

b)  doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej, ak nie je vlastníkom pozemku a stavieb, - navrhovateľ je vlastníkom všetkých dotknutých pozemkov a stavieb (LV č. 1788, k.ú. Kendice):

- bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného povoľovania je konanie o stavebnom zámere - nevyžaduje sa

- projektová dokumentácia  v rozsahu potrebnom na konanie o stavebnom zámere 36) okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní, - nevyžaduje sa – žiadosť sa netýka vydania rozhodnutia o stavebnom zámere (prevádzka má platné stavebné povolenie)

- doklad o registrácii prepravy – nevyžaduje sa