# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

# Vysoké pece

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

August 2009

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa a stavebníka | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ Žiadosť o stavebné povolenie stavby podľa § 58 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §8 vyhlášky č.453/2000 Z.z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa a stavebníka | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment- pre IPKZ Ing. František Ziolkovský – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 27.10, NOSE – P 104.12 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | 11711/V | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jozef Martoš pre IPKZ, tel. č. +421 917 704 715, jmartos@sk.uss.com Ing. František Ziolkovský pre stavebné konanie, tel. č. +421 917 704 136, fziolkovsky@sk.uss.com |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Ján Kendera, tel.: +421 917 71 111, jkendera@sk..uss.com odbor IPKZ |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky a stavby | DZ Vysoké pece, U. S. Steel Košice s.r.o., „Úprava skladu opotrebovaných olejov Liaceho stroja“ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky a stavby | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky a stavby | Areál USSK Kraj: Košický Okres: Košice - okolie Katastrálne územie: Sokoľany Divízny závod Vysoké pece Prevádzka: Vysoké pece |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | Predpokladaný začiatok stavby: 08/2009 Predpokladané ukončenie stavby: 12/2009 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 2.2. Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele ( z prvotných alebo druhotných surovín ) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonáva sa |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Bez zmeny |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nevzťahuje sa |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | č. 268/2009 – So, zo dňa 31.07.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.4 | Stavebník | U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222 |  |
| 4.5 | Projektant | Názov stavby: „Úprava skladu opotrebovaných olejov Liaceho stroja“ Spracovateľ projektu: REPREX, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice |  |
|  |  | Ing. Ján Semančák, autorizovaný stavebný inžinier, 0103 * A*2-1,4 - Inžinierske stavby adresa: Matice slov. 50, 001 01 Stropkov |  |
|  |  | Ing. Vladimír Klešč, autorizovaný stavebný inžinier, 1898 *A*5-3 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb adresa: Zambova 5, 040 23 Košice |  |
|  |  | Ing. Ján Semančák, autorizovaný stavebný inžinier, 0103 * A*3-1- Statika stavieb adresa: Matice slov. 50, 001 01 Stropkov |  |
|  |  | Ing. Ivan Valušiak, autorizovaný stavebný inžinier, 5013 *SP*13 – Statika stavieb |  |
|  |  | Ing. Štefan Ševčík, autorizovaný stavebný inžinier, 2776 *A*3-1 – Statika stavieb |  |
| 4.6 | Zhotoviteľ | Bude vybratý výberovým konaním |  |
| 4.7 | Rozpočtové náklady | 91 500 EUR |  |
| 4.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné čísla: 170/46, 170/47, 170/48 Katastrálne územie Železiarne - vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |
| 4.9 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 170/1,170/5, 170/6 Susedné parcely vo vlastníctve obce Sokoľany |  |
| 4.10 | Členenie stavby na stavebné objekty | Projekt kód: 512.05.2 „Úprava skladu opotrebovaných olejov Liaceho stroja“ SO 01.1 - Búracie a demontážne práce SO 01.2 - Prístrešok skladu RL SO 01.2.A - Stavebno-architektonické riešenie SO 01.2.OK - Oceľové konštrukcie SO 01.2.E - Bleskozvod a uzemnenie |  |
| 4.11 | Členenie stavby na prevádzkové súbory |  |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Vysoké pece |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006, v znení neskorších zmien |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov sa týka: - stavebného konania: V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o povolení predmetnej stavby - v oblasti odpadového hospodárstva: V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - v oblasti povrchových a podzemných vôd V zmysle § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - v oblasti ochrany prírody a krajiny V zmysle § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia |  |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Stavebné konanie Projekt rieši úpravy a rozšírenie predmetného skladu tak, aby skladovanie ropných látok vyhovovalo požiadavkám z hľadiska ochrany podzemných vôd a zamedzilo možnosti úniku ropných látok do pôdy. Týmto riešením sa dosiahne zabezpečenie ochrany spodných vôd. Popis stavebných objektov: SO 01.1 Búracie a demontážne práce Z hľadiska neefektívnej možnosti návrhu a realizácie požadovanej úpravy jestvujúcich konštrukcií objektu budú tieto odstránené (demolácia – búracie a demontážne práce) a následne nanovo realizované so zohľadnením súčasných požiadaviek stavebníka. 1. Demontáž – odstránenie určeného úseku bezprostredne kolízne súvisiaceho oplotenia 2. Demontáž OK prístrešku skladu opotrebovaných olejov a menšieho prístrešku skladu paliet 3. Búracie práce betónových plôch pod uvedenými prístreškami 4. Búranie základov jestvujúceho prístrešku a oplotenia. SO 01.2 Prístrešok skladu ropných látok Skladovacia plocha bude tvorená betónovou plochou (železobetónová /vodonepriepustný betón na upravenom podloží –štrkopieskové lôžko), ktorá bude realizovaná ako priečne dostredne spádovaná do zberných žľabov (prekryté technoroštami), ktoré budú postranne spádom ústiť do zbernej havarijnej nádrže (prekryté technoroštami) o objeme min. 10% skladovaného objemu (teda min. 0,1x18 000 litrov = 1,8m3; navrhnutá havarijná nádrž má objem 2m3). Celá konštrukcia skladovacej betónovej plochy, teda vrátane zberných žľabov a havarijnej nádrže bude realizovaná so zabezpečením voči priesaku RL – zloženie betónovej zmesi + povrchové olejovzdorné úpravy ako primárna bariéra + sekundárna bariéra – mechanická izolácia pod ŽB doskou – FATRAFOL 803/1mm. Na zadnej (severozápadné oplotenie) a bočných stranách budú realizované vyvýšené sokle betónovej plochy. Do týchto budú kotvené stĺpiky rekonštruovaného oplotenia. Celá konštrukcia je navrhnutá ako monolitický nepriepustný blok. Pracovné škáry budú ošetrené a utesnené pomocou špeciálneho tesniaceho plechu, ktorý je potiahnutý kryštalickou látkou – AQUAFIN CJ, resp. alternatívne – pomocou bentonitovej napučiavacej pásky AQUAFIN CJ 3. Popis skladby olejovzdornej povrchovej primárnej bariéry (zvrchu-dole), saystém MC-Bauchemie: - ochranný náter – MC-DUR 2095 F ...~200 g/m2 - olejovzdorná bariéra – MC-DUR 1900 ...~2 kg/m2 (stierkovaním), pre pojazdný povrch s pieskovým vsypom ... ~5 kg/m2 - uzatváracia vrstva – vystierkovanie pórov – MC-DUR 1200 VK ...~600 g/m2 v zmesi s pieskom ...~600 g/m2 - penetrácia podkladu (povrchov ŽB doskovej konštrukcie skladovacej plochy) – MC-DUR 1200 VK ...~300 g/m2 Oceľový prístrešok je novoriešený po celej dĺžke severozápadného oplotenia ako otvorený prístrešok (iba čiatočné opláštenie stien proti pôsobeniu hnaného dažďa) nad skladovacou plochou RL. Konštrukcia prístrešku je riešená ako celokovová. Ďalej pozri časť SO 01.2.OK. SO 01.2.A - Stavebno-architektonické riešenie Oceľový prístrešok skladu ropných látok je novoriešený po celej dĺžke severozápadného oplotenia ako otvorený prístrešok (iba čiastočné opláštenie stien proti pôsobeniu hnaného dažďa) nad skladovanou plochou ropných látok, ktorá v prípade úniku zo skladovaných ropných látok zabráni úniku do podložia. Pod upraveným prístreškom bude možné z hľadiska kapacity i priestorovej manipulovateľnosti, skladovať i zásoby absorbentov, ktoré boliskladované v priestore pôvodného skladu paliet. Úprava skladu opotrebovaných olejov, okrem toho, že vylepšuje parametre prevádzky – prednostne plní požiadavky z hľadiska ekológie (ochrana spodných vôd), nemá vplyv a teda nemení budúcu prevádzku v jej podstate. SO 01.2.OK - Oceľové konštrukcie Tvar prístrešku ako aj dispozícia je daná tvarom existujúcej skladovacej plochy a usporiadaním objektov. Konštrukcia je statický navrhnutá ako sústava priečnych do základov votknutých rámov z profilov HEA 180. Modulové vzdialenosti rámov 5,50 resp. 4,61 vyplývajú z rozmerov skladových nádob a možnosti ich zavezenia vysokozdvižným vozíkom na skladovaciu plochu pod prístreškom. Svetlá výška prístrešku 3,8 m vyplýva zo zdvihovej, podjazdovej výšky vysokozdvižného vozíka. Na rámy budú uložené väznice UPE 180, IPE 180, staticky pôsobiace ako jednopoľové prosté nosníky resp. s previslým koncom v krajných poliach, na ktoré bude kotevný strešný plášť z trapézového plechu T-40-40-915(B). Prístrešok bude čiastočne opláštený nad úrovňou +1,850 resp. +3,550 trapézovým plechom T-40-40-915(B) kvôli ochrane priestoru pod prístreškom pred hnaným dažďom. Zavetrenie konštrukcie je navrhnuté v rovine strechy stužidlom z profilov TR 51x3,6. Priečne stuženie bude zabezpečené vložením rámového poľa v strednom module 3-4 pomocou nosníkov HEA 160 po oboch pozdĺžnych stranách prístrešku. Paždíky UPE 120 pre opláštenie sú vyvesené systémom tiahiel KR 14 tvaru V a podopreté zvislicou TR 38x3,6. Kotvenie je navrhnuté ako votknuté, prostredníctvom kotevnej platne hr. 24 mm s výstuhami hr. 8 mm. Na prenos šmykových účinkov sa použije šmykový profil IPE 120 privarený ku kotevnej platni (osadený do kastlíka v ŽB pätke). Pod kotevnou platňou sa zrealizuje rektifikačná cementová podlievka hr. cca 30 mm. SO 01.2.E - Bleskozvod a uzemnenie Samostatne riešené umelé osvetlenie predmetného otvoreného prístrešku skladu nie je prevádzkovo vyžadované, nakoľko prevádzka – manipulácia je realizovaná iba v denných hodinách a tiež vzhľadom na charakter skladovanej plochy – pod otvoreným prístreškom postačuje prirodzené osvetlenie. Navyše, umelé osvetlenie je zabezpečené s vedľajších zdrojov – dvor, sklad olejov. Bleskozvod a uzemnenie – nový prístrešok je celokovový a spĺňa požiadavky na zberné a zvodové vedenie blaskozvodu. Uzemnenie stĺpov prístrešku sa uvažuje zrealizovať pomocou zemniacej tyče FeZn priemeru 10 resp. 30/4 na zemniace tyče, odpor uzemnenia zemničov má byť do 100 Ω. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kópia katastrálnej mapy | Veľká Ida 7-5/4, 7-5/3 | 10 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického Uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Podrobný popis novozriadených SO s popisom technologických celkov je uvedený v časti B, bode 1 žiadosti. |  |  |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t výrobku) | % využitia vo výrobku |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priemyselná voda Pre predmetnú prístavbu priemyselná voda nie je potrebná. Požiarna voda Z riešenia nevyplynula požiadavka na zabezpečenie a realizáciu nových opatrení pre zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Akumulačné priestory Akumulačné priestory pre pitnú a priemyselnú vodu sú v rámci systému dodávky vody pre areál U. S. Steel Košice. Nároky na úpravu vody Nevyžadujú sa. Množstvo odpadových vôd Dažďové vody Dažďové vody budú odvádzané do systému areálovej jednotnej kanalizácie. Projekt neuvádza množstvo dažďových vôd. ## Splaškové vody V rámci tejto prístavby nie sú požiadavky na odvod splaškových vôd. ## Technologické odpadové vody Technologické odpadové vody sa v tomto prípade nevyskytujú |  |  |  |  |  |  |  |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Teplo a palivá

Stavba nemá požiadavky na teplo a palivá.

Elektrická energia

V rozsahu tejto stavby nie sú potrebné žiadne nové energie.

Rozvody ostatných médií

V rozsahu tejto stavby nie sú potrebné žiadne média.

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Prístrešok skladu | Dažďová voda | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Odpady vznikajúce počas realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) Predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov: obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat. odpadu: N | Priestor výstavby | V prípade realizácie náterov oceľových konštrukcií budú vznikať prázdne obaly z náterových látok. Prázdne obaly budú dočasne skladované v uzavretých kontajneroch a následne si dodávateľ tieto odpady zlikviduje v organizácii, ktorá má oprávnenie na likvidáciu. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,35 | - | - | Externe |  |
|  | Názov: Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál,.... obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 17 01 06 Kat. odpadu: N | Priestor výstavby | Pri búracích prácach jestvujúcich základových konštrukcií bude vznikať nepoužiteľný odpad. Odpad bude likvidovaný dodávateľom v organizácii ktorá má oprávnenie na likvidáciu. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 130 | - | - | Externe | - |
|  | Názov: Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 Kat. číslo: 17 05 06 Kat. odpadu: O | Priestor výstavby | Pri búracích prácach jestvujúcich základových konštrukcií bude vznikať nepoužiteľný odpad. Odpad bude likvidovaný na skládke USSK. | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | 190 | - | - | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov: Káble iné ako uvedené v 17 04 10 Kat. číslo: 17 04 11 Kat. odpadu: O | Priestor výstavby | Odpad z elektrických káblov a vodičov bude vznikať počas demontáži jestvujúcich elektrických rozvodov, resp. pri montáži nových. Káble a vodiče budú dočasne uskladňované v kontajnery na odpad umiestnenom na stavenisku a po ukončení prác budú odvezené na Chránenú prevádzku USSK, kde budú separované | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,40 |  |  | Chránená prevádzka |  |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti: V zmysle zákona 245/2003 Z.z. o IPKZ ŽP v znení neskorších predpisov je spoločnosť USSK povinná vypracovať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Vysoké pece za účelom povolenia stavby „Úprava skladu opotrebovaných olejov Liaceho stroja“ Jestvujúci sklad ropných látok (RL) – opotrebované mazivá a oleje, je riešený formou otvoreného prístrešku. Pod prístreškom je realizovaná betónová plocha, na ktorej sú RL skladované v nádobách. Skladovacie nádoby sú ukladané na špeciálne mobilné havarijné nádoby (oceľová konštrukcia s úložnou plochou, pod ktorou je záchytná vaňa). Havarijná nádoba v prípade netesnosti resp. poruchy skladovacej nádoby zachytí RL. Avšak skladovacia betónová plocha pod prístreškom nie je zabezpečená proti priesakom RL do pôdy a následne do podzemných vôd. V prípade napr. manipulácie s nádobou (ešte alebo už nepoložená na záchytnú nádobu) môže dôjsť, v prípade poškodenia nádoby, k úniku RL na skladovaciu betónovú plochu a následne, z dôvodu jej nezabezpečenia proti priesakom RL, do pôdy a podzemnej vody. Taktiež vznikli prevádzkové požiadavky na zväčšenie (predĺženie) skladu RL. Skladová plocha v súčasnej dobe kapacitne postačuje, avšak je obtiažna manipulovateľnosť z nádobami RL, vzhľadom na stiesnené priestorové možnosti skladu pre manipuláciu. Požiadavka stavebníka na zväčšenie skladu bude realizovaná na úkor súčasného skladu paliet, kde sú v súčasnosti skladované absorbenty (sóda, soľ) a menej resp. minimálne palety. Pod upraveným – novým prístreškom bude možné, vzhľadom na požiadavku prevádzky a taktiež dostatočný novovzniknutý priestor z hľadiska kapacity i priestorovej manipulovateľnosti, skladovať i zásoby absorbentov (sóda, soľ), ktoré boli skladované v priestore pôvodného skladu paliet. Tieto látky sú používané práve na absorbciu RL v prípade únikov a teda uvedená možnosť spoločného usporiadaného skladovania nemá negatívne vplyvy z hľadiska uskladňovania RL, práve naopak – pozitívne. Novovybudovaná skladovacia plocha bude tvorená betónovou plochou (železobetónová doska na upravenom podloží – štrkopieskové lôžko), ktorá bude realizovaná ako priečne dostredne spádovaná do zberných žľabov, ktoré budú postranne spádom ústiť do zbernej havarijnej nádrže o objeme min. 10% skladovaného objemu (navrhnutá havarijná nádrž má objem 2m3). Celá konštrukcia skladovacej betónovej plochy, teda vrátane zberných žľabov a havarijnej nádrže bude realizovaná so zabezpečením voči priesaku RL – zloženie betónovej zmesi + povrchové olejovzdorné úpravy. Na zadnej (severozápadné oplotenie) a bočných stranách budú realizované vyvýšené sokle betónovej plochy. Do týchto budú kotvené stĺpiky rekonštruovaného oplotenia. Celá konštrukcia je navrhnutá ako monolitický blok. |

### M	Návrh podmienok povolenia

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Dodržiavať aktuálny havarijný plán pre nakladanie s NO, prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie NO, Havarijný plán pre vody. |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky. |  |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Investor upúšťa od skúšobnej prevádzky. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Ing. František Ziolkovský, vedúci odboru Riadenie projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice |
| 2. | Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice |
| 3. | U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 4. | Obec Sokoľany |
| 6. | REPREX s.r.o. – dodávateľ projektovej dokumentácie |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  :17.8.2009

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii:  Generálny manažér pre Environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

- Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | 7 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Územné rozhodnutie pre stavbu „Úprava skladu opotrebovaných olejov Liaceho stroja“ č. 268/2009 – So, zo dňa 31.7.2009 |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Projekt – Úprava skladu opotrebovaných olejov Liaceho stroja č. 512.05.2 |  |  |  |  |  | 3 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Situácia na katastrálnej mape |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Autorizačné osvedčenia projektantov |  |  |  |  |  | 8 |
| 4 | Splnomocnenie projektantov na jednu osobu |  |  |  |  |  | 6 |
| 5 | Vyjadrenia DZ USSK k projektovej dokumentácii |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 | Vyjadrenia orgánov štátnej správy k projektovej dokumentácii |  |  |  |  |  | 9 |
| 7 | Kópia katastrálnej mapy |  |  |  |  |  | 10 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | 11 |