Podnik živočíšnej výroby a. s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, farma ŽV Rybany

# Žiadosť o vydanie povolenia - zmeny prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a povolenie stavby – stavebné povolenie

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je:

- Konanie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o vydanie súhlasu a povolenia na výstavbu dvoch chovných hál podľa zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

- Konanie v oblasti ochrany ovzdušia podľa :

  - § 8, ods. 2, písm. a) bod 1 o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - na zmenu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

  - § 8, ods. 2, písm. a) bod 8 o udelenie súhlasu na zmenu súboru TPP a TOO

- Konanie v oblasti ochrany vôd podľa :

  - § 8, ods. 2, písm. b) bod 3 o udelenie súhlasu na vykonávanie činností , ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd.

  - § 8, ods. 2, písm. b) bod 4 o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska vodných pomerov

- Konanie v oblasti odpadov podľa § 8, ods. 2, písm. c) bod 8 – vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní.

- Konanie v oblasti veterinárnej ochrany územia podľa § 8, ods. 2, písm. g) bod 1 – vydanie záväzného posudku v stavebnom, alebo kolaudačnom konaní, ak ide o stavby, určené na chov zvierat.

Č. povolenia IPKZ: 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa: 30. 07. 2007

Apríl 2008

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Podnik živočíšnej výroby a. s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa |  |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Timotej Husár – predseda predstavenstva |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 00205931 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | NOSE-P – 110.04, 110.05 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra | OS Nitra, oddiel Sa, vl. Č.:10284/N | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | MVDr. Jozef Bitara – riaditeľ, člen predstavenstva Ing. Roman Melicher |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Podnik živočíšnej výroby a. s |  |  |  |

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je:

- Konanie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o vydanie súhlasu a povolenia na výstavbu dvoch chovných hál podľa zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

- Konanie v oblasti ochrany ovzdušia podľa :

  - § 8, ods. 2, písm. a) bod 1 o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - na zmenu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

  - § 8, ods. 2, písm. a) bod 8 o udelenie súhlasu na zmenu súboru TPP a TOO

- Konanie v oblasti ochrany vôd podľa :

  - § 8, ods. 2, písm. b) bod 3 o udelenie súhlasu na vykonávanie činností , ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd.

  - § 8, ods. 2, písm. b) bod 4 o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska vodných pomerov

- Konanie v oblasti odpadov podľa § 8, ods. 2, písm. c) bod 8 – vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní.

- Konanie v oblasti veterinárnej ochrany územia podľa § 8, ods. 2, písm. g) bod 1 – vydanie záväzného posudku v stavebnom, alebo kolaudačnom konaní, ak ide o stavby, určené na chov zvierat.

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Stredisko: farma Rybany |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Podnik živočíšnej výroby a. s., Rybany č. 1 |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Katastrálne územie Rybany |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 4 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 1975, Ukončenie sa nepredpokladá |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40000 ks hydiny |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 64000 ks – súčasný stav |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 64000 ks – súčasný stav 86000 ks – stav nový po realizácii stavby |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 60000 ks, 8760 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D13 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6.12.1 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | X | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Potvrdenie o pridelení súpisného čísla 1 zo dňa 12.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Rozhodnutie Súhlas na užívanie zdroja | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Súhlas na STPP a TOOč.: F04/00318-BHJ zo dňa 27. 02. 2004 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Kataster Rybany, parc. č.: 1637/3 – 5,1638/8,10 – 15, 1638/ 40,41 – zastavané plochy a nádvoria. Parc. č.: 1637/3-5, 1638/8, 10,12 – 14,40, 41 – stavby Parc. č.: 1638/15 – hala č. 3 predaná - zmena |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Nezisťované |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | 6 chovných hál, technologická kanalizácia, 2 x žumpy na preskladnenie oplachových vôd po čistení objektov, 2 x sklad slamy, dielne. |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | 6 chovných hál, napájací systém FIS, kŕmne zariadenie ROXEL, vetrací a vykurovací systém ERMAF, Náhradný zdroj energie, administratívna budova, sklad slamy, spevnené plochy |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Farma Rybany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha | X | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1 | Súčasný stav: Areál je situovaný po pravej strane železničnej trate Chynorany – Trenčín v blízkosti jej križovania s cestou Rybany – Pravotice. Farma PŽV Rybany sa zaoberá chovom brojlerových kurčiat. Rastlinnú výrobu v mieste prevádzky farma nemá. Chovný cyklus je 37 - 42 po ustajnení a dosiahnutí porážkovej hmotnosti cca 1,8 – 2 kg. Chov prebieha v halách s hlbokou podstielkou s celkovou kapacitou 64000 ks ustajnených brojlerov, reálne v 6 chovných halách s automatizovaným kŕmením a napájaním vodou, podtlakovou ventiláciou. Trus pevnej konzistencie je odstraňovaný z chovných hál po vyskladnení brojlerov – ukončení chovného turnusu na zatesnené korby nákladných automobilov a odvážaný zmluvnými partnermi na ďalšie použitie. Potrava na kŕmenie je dopravovaná z kŕmnych síl špirálovými dopravníkmi do hál a krmítok. Napájanie zvierat je realizované pomocou napájacieho systému s kvapátkami, čo zamedzuje plytvaniu vodou. Voda je dodávaná z verejného vodovodu. Výmena vzduchu je realizovaná pomocou priečnej a pozdĺžnej ventilácie. Prívod vzduchu do hál je realizovaný pomocou klapiek a ventilátorov, odvod vzduchu je realizovaný 10 výduchmi na každú halu. Voda používaná na sociálne účely a technologické účely (čistenie technológie pri vyskladnení) je odvádzaná do nepriepustných uzavretých žúmp pri hale č. 7 a 8. Pred začatím každého výrobného cyklu je vykonaná kompletná asanácia a dezinfekcia chovných priestorov a technológie. Navrhovaný stav podľa PD Stavba sa bude realizovať v objekte farmy bez záberu vonkajších priestorov. Po realizácii prvej haly objekt SO-01 v mieste skladu slamy, bude odstránená i chovná hala č. 7 a 8 a na jej mieste bude umiestnený objekt SO-02. Kapacita ustajnenia v nových halách bude po realizácii 2 x 27000 ks. Realizáciou I. a II.. etapy sa zvýši produkcia brojlerov s počtom turnusov 7,5 za rok. Kuracie brojlery budú chované na podstielke zo slamy rovnakou avšak novou technológiou chovu ako v súčasnosti. Účelom investície je zvýšenie produkcie brojlerov s využitím voľnej plochy a asanáciou nevyhovujúcich objektov bez záberu poľnohospodárskej pôdy a následná obnova ďalších objektov, tak aby vyhovovali súčasným požiadavkám kladeným na výkrm brojlerov. Investícia je vzhľadom na skutočnosť, že ide o dostavbu a následnú prestavbu už jestvujúcej farmy je predkladaná v jednej alternatíve, ktorá je porovnaná s nulovým variantom riešenia. Na danú investíciu bol spracovaný zámer v zmysle zákona č. 24/2004 Z. z. – EIA. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kópia z katastrálnej mapy | 3 – 5/1 | 3 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Chov brojlerov Nová chovná hala SO01 SO02 | 64000 ks Parc č.: 1638/13, 15, 12 – chovná hala č. 2, 3, 4 –3 x 8000 ks Parc č.: 1638/8 -chovná hala č. 5 -16000 ks Parc č.: 1637/5 -chovná hala Hala č. 7 a 8 – 2 x 12000 ks - zrušená Hala č. 3 p.č. 1638/15 - predaná Parc č. 1637/5 27000 ks Parc. č. 1637/3,4 a 11 27000 ks Cieľová kapacita chovu bude: 86000 ks | 6 chovných hál, s automatickými systémami kŕmenia LEO-ROXEL, napájania FRIS a kúrenia ERMAF. Zásobníkmi krmiva, náhradným zdrojom elektrickej energie. Celá technológia je riadená automatickou riadiacou jednotkou. Z dôvodu komplexného riešenia bude halač 7 a 8 prebudovaná od základov a na mieste haly č 1 a bývalej kotolne bude vybudovaná chovná hala s podnikovým označením č. 1. Obe chovné haly budú tepelne izolované a technológia kŕmenia, napájania bude typovo zhodná so súčasnou bude však nová. Pre zachytenie oplachových vôd sa počíta s odkanalizovaním do pôvodnej žumpy haly č. 8. Vykurovanie bude zabezpečené plynovými priamovýhrevnými telesami ERMAF GP75 4 ks na halu. | Viď PD |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | S – nové zásobné silo kŕmnych zmesí | 4 x 18 m3 | Silá slúžia na skladovanie kŕmnych zmesí pred expedovaním do hál na chov nosníc. Prísun kŕmnej zmesi je zabezpečený dodávateľmi krmív, zloženie a kvalita krmív sú pravidelne kontrolované tak, aby zodpovedali potrebám chovu. | Viď PD |
| 2 | - opotrebované olejové filtre, handry, žiarivky a výbojky – zhromažďovacie miesto NO Novozriadené namiesto objektu bývalej starej kotolne. |  | - Opotrebované olejové filtre sú odkladané do nepriepustnej nádoby a zhromažďovacieho miesta v objekte chovnej haly č. 4 parc č. 1638/12 v samostatnej uzamykateľnej miestnosti |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Verejný vodovod | Napájanie Čistenie |  |  |  | 6500 260 |  | 100 0 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zdroj – verejný vodovod, odkiaľ je rozvádzaná do chovných hál a administratívnej budovy. Kvalita vody je kontrolovaná kompletnou analýzou 4 x do roka a dodávateľom. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (ks/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 55000 m3 | 33,42 GJ/tis. m3 | 1838,- |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu a dieselagregát | 1000 l |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 7650 kWh | X |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 1838 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávku technologických zariadení pre nové haly

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Brojlery |  | neurčovaná | neurčovaná | neurčovaná | neurčovaná |

### D	Opis miest prevádzky, ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. 2. | Chovné haly bez zachyt. Dieselagregát – malý zdroj | NH3, TZL, NOx, SO2, CO, TOC TZL, NOx, SO2, CO, TOC | nemerateľné |  |  | 4,06 0,004 0,078 0,00048 0,031 0,005 nehodnotené | VEF |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | - |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | - |

  - Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Chovné haly | Oplachová voda po čistení |  |  |  | 200 | Max. 5 m3 na umytie haly |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Oplachová voda minimálne znečistená trusom je dopravovaná do jestvujúcich žúmp a následne čerpaná cisternovým vozidlom a likvidovaná na poľnohospodárskej pôde alebo hnojisku zmluvného partnera. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1. | Chovné haly Splaškové vody | Nevypúšťa sa |  |  |  |  | - - | - - |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| - | - | - |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nevypúšťa sa |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1. | Likvidácia je súčasťou hnojných plánov zmluvného odberateľa. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Nie sú produkované

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| - | - |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

Nie je produkované

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Nakladanie a aplikácia trusu a odpadových technologických vôd pri dodržiavaní technologickej disciplíny nemá negatívny vplyv na pôdu. Pozitívny je prísun vlahy a živín pre flóru. |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| 1 2 | Podstielka – trus zmiešaný so slamou Oplachová voda | 600 - 850 200 |  |

3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Aplikáciu zabezpečuje odberateľ trusu. Nakladanie a aplikácia trusu a odpadových technologických vôd do pôdy nemá negatívny vplyv na pôdu. Pozitívny je prísun vlahy a živín pre flóru. |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov-

bez zmien pri prevádzke farmy

Pri výstavbe  objektov sa predpokladá vznik stavebných odpadov skupiny 17 zaradené do kategórie ostatný odpad a obaly z papiera a lepenky – 150101, ktoré však budú likvidované dodávateľskou firmou z dôvodu toho, že stavba bude realizovaná „na kľúč“ a priestor staveniska bude odovzdaný po celú dobu realizácie.

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vetracie ventilátory | Celoročne prerušovane |  |  |  | 43 |  |
| 2 | Dodávka krmiva | 2-3krát týždenne 1 hod |  |  |  | 92 |  |
| 3. | Záložný zdroj | 6 – 7 krát ročne 2 hod |  |  |  | 90 |  |
| 4. | Chytanie brojlerov - vyskladňovanie | 6 – 7 krát ročne |  |  |  | 57 - 60 |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | nemerané |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  |  | - |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

  - Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Kópia s katastrálnej mapy Mapa širších vzťahov – umiestnenie prevádzky | 3 4 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Priaznivé klimatické podmienky pre poľnohospodársku produkciu s prevládajúcimi vetrami juhozápadnými, t. j. od obytných budov do voľnej krajiny |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Kataster obce je zaradený do zoznamu citlivých oblastí v zmysle NV SR č.: 617/2004 Z. z. areál farmy sa nenachádza v blízkosti chránenej oblasti krajiny |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Prevádzka farmy patrí do lokality obce Rybany okresu Bánovce nad Bebravou. Objekt farmy sa nachádza na ľavej strane cesty III. tr. Rybany – Pravotice, ktorá je napojená na cestu II tr. Topoľčany – Rybany – Bánovce n/B. V blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne vodné zdroje ani chránené územia |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Z hľadiska hydrologického sa lokalita nenachádza v blízkosti a dosahu vodohospodársky významných zdrojov vôd |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, voda, odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Technológia prevádzky je riešená komplexným systémom výkrmu brojlerov LEO-ROXEL výrobcu SKA Taliansko, ktorého súčasťou je technológia napájania FRISS, kúrenia typu ERMAF holandského výrobcu, chladenia a vetrania hál ventilátormi typu MULTIFAN – Holandského výrobcu. Celý systém je riadený automatickou reguláciou podľa nastavených parametrov. Nové haly budú mať technológiu na rovnakom princípe. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa technológie. Krmivo je dodávané externou firmou Poľnoslužby Bebrava a. s. Rybany a obsahuje prídavok proteínov, ktorý v konečnom dôsledku znižuje tvorbu trusu a tým aj emisií NH3 . |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia je realizovaná v roku 2003 v rámci programu SAPARD. Nová technológia bude riešená v rámci programu rozvoja vidieka Poľnohospodárskou platobnou agentúrou z eurofondov a teda podľa najlepšej a najdostupnejšej techniky a teda podľa BAT technológií. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia priamo súvisia s technológiou, ktorá optimalizuje spotrebu energií, krmiva a vody podľa aktuálnej potreby |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Komplexne nebola hodnotená |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Technológia nie je vybavená odlučovacími zariadeniami. Nakladanie s odpadovými vodami, trusom, kadávermi a NO je zabezpečované dodávateľským spôsobom. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, voda, odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Parametre technológie sú optimálne a nevyžadujú osobitné opatrenia na znižovanie emisií. Nové haly budú mať technológiu na rovnakom princípe. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa technológie. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nová technológia bude riešená v rámci programu rozvoja vidieka Poľnohospodárskou platobnou agentúrou z eurofondov a teda podľa najlepšej a najdostupnejšej techniky a teda podľa BAT technológií. |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Technológia ja realizovaná ako plnoautomatické riadenie celého procesu chovu od naskladnenia jednodňových kurčiat cez napájanie prísun krmiva a liečiv, riadenie teploty a prísunu čerstvého vzduchu |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Automatické riadenie má prínos z hľadiska minimalizácie tvorby trusu, spotreby energií, vody a emisií do ovzdušia |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Vyskladnený trus je odoberaný zmluvným partnerom ako hnojivo do poľnohospodárskej pôdy. Podobne aj odpadové technologické vody sú používané spolu s trusom. Kadávery sú oprávnenou osobou odvážané do kafilérie. Splaškové vody sú likvidované na ČOV. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Odpady trusu a kadáverov sú likvidované dodávateľsky externou organizáciou. Nebezpečné odpady vznikajúce pri prevádzke techniky a technológie sú odovzdávané oprávnenej osobe v zmysle súhlasu na nakladanie s NO a POH |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Opatrenia predstavujú systém chovu brojlerov na podstielke zo slamy hrúbky 50 mm a zložením krmiva s obsahom proteínov. Optimalizáciu tvorby odpadu – trusu podporuje automatizovaný systém napájania a kŕmenia. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Opatrenie je riešené ako optimálny systém chovu brojlerov. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Realizuje sa |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Parametre súčasnej technológie sú optimálne a nevyžadujú osobitné opatrenia na znižovanie emisií. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H    Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | 9 výduchov na každej chovnej hale |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nezmerateľné reprezentatívne parametre emisií |
| 1.7 | Sledované veličiny | - |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Obchodné meradlo – plynomer |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Spotreba ZPN |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Fakturácia dodávky ZPN, evidenčné doklady vyskladnených brojlerov, |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Neplánujú sa |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nový systém sa nepripravuje |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | - |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | - |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Ustajnenie na hlbokej podstielke | Systém hlbokej podstielky, ventilátormi vetraná hala, kŕmnym systémom zabezpečujúcim optimálne kŕmenie a systémom napájania brániacim únikom vody | Bez rozdielov |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Automatický systém riadenia kŕmenia a napájania | Systém kŕmenia zabezpečuje prísun krmiva zo zásobníkov do krmítok a pitnej vody do kvapátkových krmítok, čím je zabezpečený optimálny proces chovu | Bez rozdielov |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Spotreba vody | Napájací systém FRISS s automatickou reguláciou Čistenie priestorov na ustajnenie tlakovou vodou | Bez rozdielov |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Energie | Izolácia budov, optimalizácia vetracieho systému s reguláciou teploty a výmeny vzduchu, úsporné svietidlá s požadovanou reguláciou | Bez rozdielov |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Manipulácia s exkrementami | Uskladnenie na hnojiskách zmluvných partnerov. | Bez rozdielov |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chovná hala | NH3 Emisie zo spaľovania ZPN | Ustajnenie Vykurovanie chovných priestorov | Hlboká podstielka Automatická regulácia teploty a vetrania | 3 -4 t | - |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Trus Oplachová technolol. voda | NH3 |  |  | 600 t/rok 900 t/r – projekt. Kap. 200 | V súčasnosti aj v budúcnosti sprevádzkova ných 5 chov. hál |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nové opatrenia sa nepripravujú vzhľadom na optimálnosť systému |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nové opatrenia sa nepripravujú vzhľadom na optimálnosť systému |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Vzhľadom na množstvo a druhy NL prítomných v procese sa nepredpokladá vznik havarijného stavu |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | - |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Ukončenie prevádzky sa nepredpokladá |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Žiadateľ: Podnik živočíšnej výroby a. s., Žabokreky, farma Rybany Zdôvodnenie žiadosti: žiadosť o stavebné povolenie a rozšírenie kapacity chovu podľa §8, ods. 3, zák. č. 245/2003 Z.z. |  |
| Názov prevádzky |  | Stredisko: farma Rybany |
| Adresa prevádzky |  | Podnik živočíšnej výroby a. s, farma Rybany č. 1 |
| Umiestnenie prevádzky |  | Katastrálne územie Rybany, okr. Bánovce nad Bebravou |
| Počet zamestnancov |  | 4 |
| Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky |  | 1975 |
| Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ |  | 6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40000 ks hydiny |
| Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) |  | 64000 ks |
| Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra |  | 64000 ks – súčasný stav 86000 ks – stav nový po realizácii stavby |
| Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) |  | 60.000 ks, 8760 |
| Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 |  | D13 |
| Produkované ZL |  | NH3, TZL, SO2, Nox, CO, VOC – ovzdušie Technologické odpadové vody, splaškové vody Odpady – trus, kadávery, NO – odp. oleje, filtre, žiarivky. |
| Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. |  | 6.12.1 |

Opis zdroja

Názov zdroja: Veľkochov hospodárskych zvierat – chov brojlerov

Umiestnenie zdroja: Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Rybany, okr. Bánovce nad Bebravou mimo obytnej zóny. Ohraničená je poľnohospodárskou pôdou obhospodarovanou spoločnosťou – PPD Rybany prístupovou komunikáciou k firme Poľnoslužby Bebrava a. s. Rybany a strojárkou firmou AGROSTAV Rybany.

Prevádzka je zameraná na výkrm a chov brojlerových kurčiat od štádia naskladnenia jednodňových kurčiat až po vyskladnenie brojlerov po dosiahnutí porážkovej hmotnosti cca 1,5 – 2,0 kg.

Areál farmy je vo vlastníctve spoločnosti.

Vstup do objektu pre motorové prostriedky je cez betónový dezinfekčný žľab na zamedzenie prenosu chorôb na hydinu.

Menovitý výkon ( kapacita ) chovu je  v súčasnosti projektovaná na 64000 kusov ustajnených zvierat - brojlerov v 6 uzavretých, klimatizovaných halách, z ktorých hala č. 3 bola z dôvodu nerentabilnosti uzavretá a ponúknutá na odpredaj.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie:

A) Veľkovýkrm hospodárskych zvierat – chov brojlerov – veľký zdroj

- chov brojlerov – emisie NH3

- vykurovanie chovných hál – emisie TZL, SO2, NOx, CO, TOC

Časti zdroja – po realizácii

1. Chov brojlerov – 5 chovných hál

- Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 70 o výkone 70 kW – 14 ks ( 2 ks na halu 2, 4, 5 a 4 ks pre halu 1 a 3 – nové haly)

B) Dieselagregát TATRA 928 TYP CSAD 60-3-400 PO 60 kW – malý zdroj

Stručný opis technického a technologického riešenia.

Predmetom tejto investície je rozšírenie chovu kuracích brojlerov vykonávaného v jestvujúcom areáli o jeho rozšírenie výstavbou dvoch hál o celkovej kapacite 54 000 ks s celkovou ustajňovacou plochou 3090 m2.

Predmetná stavba sa bude skladať z dvoch nasledovných stavebných objektov:

SO - 01    Hala pre výkrm brojlerov

SO – 02    Hala pre výkrm brojlerov

a prevádzkových súborov :

Hala č.1:

PS 1 – č. 1 Kŕmenie a napájanie

PS 2 – č. 1 Vzduchotechnika

Hala č.2:

PS 1 – č. 2 Kŕmenie a napájanie

PS 2 – č. 2 Vzduchotechnika

Haly budú napojené na jestvujúce inžinierske siete.

Každá z hál bude mať rozmery 15,6 x 104,0 m a sedlovú strechu s výškou 6,4 m v hrebeni a 3,3 m v mieste odkvapu. Medzi halami budú na betónových doskách osadené  silá pre skladovanie kŕmnych zmesí.

Objekty hál budú založené na železobetónových pásoch pätkách. Nosná konštrukcia bude z oceľových IPE - profilov. Obvodový plášť zo sendvičových panelov zabezpečujúcich požadovaný tepelný odpor min. 2,0 m2KW-1. Strop haly bude tvorený drevenými kazetami s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a podlahy riešené ako nepriepustné budú z vákuovaného vodovzdorného betónu upraveného aplikáciou epoxidovej penetrácie.

Výkrm kurčiat sa bude vykonávať na podlahe, na ktorú sa pred naskladnením kurčiat navrstvia hobľovance z mäkkého dreva prípadne podstielková slama o hrúbke cca 150 mm čo predstavuje cca 9,3 kg/ m2.  Podlaha jednotlivých hál bude upravená betónovou mazaninou vyspádovanou k priečnej osi objektu., kde budú zabudované kanalizačné vpuste, pre zachytávanie oplachových vôd a dezinfekčných roztokov, napojené kanalizačnými potrubiami na žumpy.

Technologické východiskové požiadavky na výkrm brojlerov sú nasledovné:

- ustajnenie – výkrm  na trvalo hlbokej podstielke

- dĺžka výkrmu 36-42 dní

- dĺžka turnusu výkrmu 43-49 dní z toho 7 dní práce súvisiace s čistením a prípravou priestorov

- počet turnusov za rok 7,45

- svetelný režim – 25-10 luxov, svetelný deň 23 hodín

- maximálna denná spotreba kŕmnej zmesi 130 kg na 1000 ks

- priemerná denná spotreba vody 200 l na 1000 ks

- optimálna teplota vzduchu pri vykurovaní objektu 33-21oC

- optimálna relatívna vlhkosť 0,56-0,75

- priemerná spotreba podstielky 7,5 m3  na 1000 kurčiat

- priemerná produkcia podstielky s trusom 5,6 t na 1000 kurčiat/rok

- výmena vzduchu max. 5-7 m3  za hodinu na 1 kg živej hmotnosti

Kŕmne zariadenie je navrhnuté a prispôsobené pre kŕmenie kurčiat komplexnými krmivami. Spotreba krmiva pre jedno kura sa pohybuje od 14 g od prvých dní výkrmu  do 140 g v poslednej fáze výkrmu. Pre kŕmenie je navrhovaný automatický kŕmny systém firmy ROXELL, ktorý pozostáva zo štyroch kŕmnych liniek so 144 miskami na jednej linke. Krmivo bude dopravované zo zásobníka ROXELL 1-0705 o objeme 17,4 m3 vybaveným príslušenstvom pre pneumatické plnenie.

Napájací systém bude zaisťovať dostatok čerstvej pitnej vody automatickými kvapkovými napájačkami O MATIC pri trvalo suchej podstielke.

Vetranie hál bude zabezpečené núteným podtlakovým vetraním. V stenách hál budú osadené prívodné stenové klapky a vo vetracích komínoch vyúsťujúcich nad hrebeň strechy budú umiestnené odsávacie ventilátory. Ventilátory a klapky sú automaticky regulované a riadené počítačom, ktorý sleduje ako vnútornú vlhkosť tak i vnútornú a vonkajšiu teplotu. V halách je zabezpečené chladenie a zvlhčovanie vzduchu ako i vykurovanie. Účelom výmeny vzduchu je predovšetkým odstrániť vodné pary, oxid uhličitý, čpavok, sírovodík, ako i úprava teploty. Výmena vzduchu podľa ročného obdobia sa pohybuje od 0,5 – 5 m3 za hodinu na 1 kg živej hmotnosti hydiny.

Po skončení výkrmu sa odstráni stará podstielka, ktorá sa vyvezie na spevnené poľné hnojisko. Po vyskladnení podstielky sa vykoná mechanická očista, oplachovanie vodou a dezinfekcia plynnými látkami.

Zdôvodnenie potreby  činnosti v danej lokalite.

Umiestnenie navrhovanej činnosti vychádza zo skutočnosti, že ide o dostavbu a následnú

obnovu už jestvujúcej farmy s využitím všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí tak, aby

prevádzka vyhovovala súčasným požiadavkám kladeným na výkrm brojlerov.

Celkové náklady (orientačné).

Celkové náklady stavby predstavujú hodnotu  30 000 000,- Sk

Zoznam znečisťujúcich látok a emisné faktory ZL, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia bude bez zmeny:

Veľkochov     : ZL – NH3 - 0,075 kg/zviera a rok

Vykurovanie :

| # ZL | ## EF Kg/mil. m3 |
| --- | --- |
| TZL | 80 |
| SO2 | 9,6 |
| Nox | 1560 |
| CO | 630 |
| VOC | 105 |

Zoznam ďalších znečisťujúcich látok, ktoré môžu vznikať bude bez zmeny:

Vo vzťahu k znečisteniu vôd je predpoklad vzniku okrem oplachových vôd zachytávaných v žumpách jednotlivých hál znečisťujúcich látok – odpadov z údržby mechanizmov v nasledovnom zložení:

Vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu dominuje produkcia trusu, ktorý odoberá zmluvný partner – PPD Rybany pre potreby rastlinnej výroby ako prírodné hnojivo. Uhynuté zvieratá sú odvážané a likvidované predpísaným spôsobom v kafilérii zmluvného partnera – N-ADOVA Nitra.

Likvidácia nebezpečných odpadov je zabezpečená v zmysle zákona o odpadoch zmluvným odberateľom – VYFAKO spol. s r. o. Nitianska Blatnica.

Údaje o vypúšťaní odpadových plynov  - popis technológie odvádzania emisií: Bez zmeny

Odvádzanie vzduchu je riešené ventilátormi MULTIFAN umiestnenými v strope a v stene haly ventilácia je zabezpečovaná klapkami ovládanými riadiacou jednotkou. Emisie ZL sú považované za emisie odvádzané z pracovného prostredia, nakoľko riadiaca jednotka otvára klapky na prívod a odvod vzduchu podľa meraných a vyhodnocovaných hodnôt podľa potreby. Vykurovacie agregáty sú vlastne teplovzdušné delá s priamym kontaktom spalín s atmosférou v chovnej hale a nie je možné vykonať meranie.

Prevádzka chovu je trojsmenná prevádzka s výlukou 10 až 15 dní medzi dvomi chovnými cyklami z dôvodu čistenia a dezinfekcie chovných priestorov. Čistenie sa vykonáva pitnou vodou z verejného vodovodu a dezinfekciu vykonáva externá firma.

Podmienky merania emisií do ovzdušia ako jediného zdroja znečistenia ŽP sú technicky nerealizovateľné nakoľko nie je možné dodržať reprezentatívne podmienky odsávania vzduchu z hál z dôvodu regulovania podľa momentálneho vyhodnotenia parametrov teploty a výmeny čerstvého vzduchu v jednotlivých častiach chovnej haly.

Určené emisné limity podľa častí zdroja, miesta merania, výrobno prevádzkových režimov:

- 0 -

Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených EL: bez zmeny

Súhlas č. j.: F2005/03198

- postup výpočtu emisií

Pri určovaní množstva znečisťujúcich látok do ovzdušia sa postupuje v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.:408/2003 Z.z. §2, ods. 4, písm. e). Spôsob zistenia a preukázania údajov o dodržaní emisných limitov bol zvolený s použitím všeobecných emisných faktorov uverejnených vo vestníku MŽP SR.

- spôsoby merania, alebo zisťovania hodnôt

Ovzdušie : bez merania emisií, množstvo odchovaných brojlerov podľa účtovnej evidencie

Voda: schválené obchodné meradlo – vodomer

Odpady : Sprievodné a evidenčné listy odpadov

Hluk: bez merania vonkajšieho prostredia nakoľko haly sú izolované a odhlučnené

- zabezpečenie požadovanej reprezentatívnosti a presnosti hodnôt

Priemerný počet chovaných brojlerov v zmysle evidencie vyskladnenia odchovaných brojlerov

Údaje  o najbližšej vzdialenosti od miesta potencionálnej havárie, v ktorej sa nachádza

- verejný priestor s možnosťou pohybu osôb – 250 m

- najbližší trvalo obývaný objekt 250 m

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Ovzdušie voda | Chovné haly Chovné haly | Chovné haly pôda | NH3, TZL, NOx, SO2, CO, VOC Oplachová voda | - - |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez opatrení |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez opatrení |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez opatrení |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez opatrení |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez opatrení |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Bez opatrení |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzková evidencia, NEIS, spotreba vody, evidencia odpadov |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Bez opatrení |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Dotknuté orgány: - Obvodný úrad životného prostredia Trenčín - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín - Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bánovce n/Bebravou - Obvodný úrad Bánovce n/Bebravou, odbor krízového riadenia Účastníci konania: 1 Obec Rybany, 956 36 Rybany |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: MVDr. Jozef Bittara –

Pozícia v organizácii: člen pedstavenstva, riaditeľ

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| P. č 1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | Príloha č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č 2 | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č.2 |
| P. č 4 | Kópia z katastrálnej mapy Mapa širších vzťahov – umiestnenie prevádzky Pôdorys prevádzky – nový stav |  |  |  |  |  | Príloha č.3 č. 4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Projektová dokumentácia rekonštrukcie chovných hál |  |  |  |  |  | Príloha č.6 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  | Hodnotenie vplyvu na ŽP |  | Zámer |  |  |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zmluva o likvidácii a uskladnení maštalného hnoja zo dňa 07.02.2006 - BIOPLANT |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z účtu |  |  |  |  |  |  |