Carmeuse Slovakia

- ŽIADOSŤ O ZMENU POVOLENIA,

ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(vydané rozhodnutie IP  číslo : 3753-30879/2007/Mer/571050106  zo dňa 24.09.2007,

zmena č.1 IP 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1  zo dňa 6.5.2008)

Závod Vápenka Košice

povolenie zmeny

podľa § 8, ods.  1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

ZÁKLADNÁ  ČASŤ

Dátum predloženie:	16.7.2008

Variabilný symbol prevádzky: 571050106

Obsah:

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	5

Obchodné meno	5

Právna forma	5

Sídlo (adresa)	5

Prevádzka	5

Štatutárny zástupca a jeho funkcia	5

IČO	5

Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	5

B) Typ žiadosti	5

Údaj o aký typ žiadosti sa jedná	5

Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou	5

Údaje o spracovateľovi žiadosti	6

C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení	6

Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP	6

Adresa prevádzky	6

Zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)	6

Povoľovaná činnosť a určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia	6

1. Povoľovaná činnosť – bez zmeny	6

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:– bez zmeny	6

Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby,	7

Spôsob prevádzkovania	7

Stručný popis lokality prevádzky	7

Parcelné čísla pozemkov prevádzky	7

Stručný popis prevádzky	7

Opis vzťahov jednotlivých uzlov súčasného Vápenného hospodárstva	8

Stručný opis  technologickej uzlov určených na odprášenie podľa IP	7

Investičná činnosť súvisiaca technologickými uzlami	12

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	12

Výrobky	13

E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	13

Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia	13

Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania	14

Zisťovanie údajov o dodržaní určených EL	14

Technicko – prevádzkové podmienky zariadení na zabezpečenie ochrany ovzdušia	14

Návrh technického riešenia oprášenia Vápenného hospodárstva	14

Odprášenie expedície vápna	15

Základné technické údaje odsávacieho zariadenia	15

Odprášenie Vápenného hospodárstva	15

Základné technické údaje odsávacieho zariadenia	16

Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd	16

Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania	16

Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu	16

Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov	16

Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)	16

Zoznam produkovaných odpadov	16

Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká	16

Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)	17

F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	17

Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma	17

Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia	17

G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na   predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.	18

Stručný popis používanej technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie	18

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií	18

H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	19

I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	20

Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia	20

J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	20

Komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie s uvedením ich zdroja	20

Návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky	20

K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení   na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich  prípadných následkov	20

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok	20

Opatrenia na hospodárne využitie energie	20

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.	20

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky	21

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu	21

Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	21

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)	21

L) Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované, a ktoré prevádzkovateľ akceptuje	21

M) Návrh podmienok povolenia	21

za:	22

Určenie koncentračných hodnôt a zdôvodnenie ich úrovne	23

Podmienky hospodárenia s energiami	23

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov	23

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	23

N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	23

Účastníci konania a dotknuté orgány podľa zákona 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších zmien:	23

a) prevádzkovateľ:	23

b) vlastník pozemku alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo	23

dotknuté,	23

c) obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu	23

alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená,	23

d) zainteresovaná   verejnosť	23

Dotknuté orgány:	24

O) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	24

Prílohová časť	27

P)	Prehlásenie	28

# A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

## Obchodné meno

Carmeuse Slovakia, s.r.o.

## Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

## Sídlo (adresa)

Slavec 179, 04911 Slavec

## Prevádzka

Závod Vápenka Košice

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II.

## Štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing.Stanislav Voskár - konateľ

Kontaktná osoba,  kontakt na ňu

- Ing. Alena Michnová  +421557207554 -mail: amichnova@carmeuse.sk,

Ing. Miroslav Lončík, tel +421 51 7717975, +421 905 717975, e-mail: emmel@nextra.sk

## IČO

36198749

## Kód OKEČ (NACE), NOSE-P

OKEČ: 2652. NOSE-P: 104.11

# B) Typ žiadosti

## Údaj o aký typ žiadosti sa jedná

zmena už vydaného integrovaného povolenia číslo: 3753-30879/2007 Mer/571050106  zo dňa 24.09.2007, (zmena č.1 IP 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1  zo dňa 6.5.2008 nie je dotknutá)  podľa § 8, odst. 1 zákona o IPKZ,  ktorým  sa  určujú  podmienky vykonávania  činností  v  prevádzkach  s cieľom dosiahnuť  integrovanú  ochranu  životného  prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia.

–  povolenie zmeny termínu plnenia opatrenia uvedeného v časti II ,   C, bod 1.2

## Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

- zmena už vydaného integrovaného povolenia, § 8, odst. 7 zákona o IPKZ, na vydanie stavebného povolenia stavby:  Dávkovanie TAP do horákov RP I – IV

## Údaje o spracovateľovi žiadosti

Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol.

Čapajevova 23, 080 01  Prešov,

ICO 10735038

DIČ/DPH  SK1020737498

číslo oprávnenia vydaného MŽP SR - 13/102/2004-6  zo dňa 29.3.2004

Kontakt: telefón 051/771 79 75, fax 051/771 79 75, 771 80 65, mobil 0905 71 79 75

mail: emmel@nextra.sk, loncik@sabnet.sk

# C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- nedochádza k zmene, no pre prehľadnosť žiadosti sú uvedené údaje prevzaté zo žiadosti, na základe ktorej bola povolená prevádzka

## Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP

- nedochádza k zmene,

závod Vápenka Košice, variabilný symbol: 571050106

## Adresa prevádzky

- nedochádza k zmene,

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

## Zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

- nedochádza k zmene,

21°15´ východnej zemepisnej dĺžky, 48°43´ severnej zemepisnej šírky

## Povoľovaná činnosť a určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

### 1. Povoľovaná činnosť – bez zmeny

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   
     kategorizovaná ako 3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach                
     s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň, alebo na výrobu magnezitového slinku 
     alebo vápna v  rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo  
     v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň a podľa 
     prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa vykonáva zákon                             
     č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  zaradená v skupine NOSE - P: 104.11,

b) Ostatné  priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti 
     vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
     prostredia.

### 2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:– bez zmeny

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.             o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách                    a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky                   č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

3.3 Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t/deň

Expedícia vápna (Vápenné hospodárstvo) je súčasťou veľkého zdroja – výroba vápna, ktorý je podľa § 1 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. jestvujúcim zdrojom (nedochádza k zmene princípu technológie expedície vápna).

## Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby,

- bez zmeny

Ročný časový fond vyplýva z časového fondu technologického zariadenia nadväzujúcich technologických zariadení. Linka Vápenného hospodárstva je v prevádzke nepretržite. Pre malé a stredné opravy sa uvažuje s odstávkami 30 dní za rok. Tieto odstávky sú plánované selektívne pre jednotlivé zariadenia.

Maximálny ročný časový fond				365 dní

Odpočet na odstávky						30 dní

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Využiteľný časový fond					335 dní = 8040 hod.

## Spôsob prevádzkovania

- bez zmeny, nepretržitá 24 hodinová prevádzková doba

## Stručný popis lokality prevádzky

- lokalita prevádzky sa nemení.

## Parcelné čísla pozemkov prevádzky

- bez zmeny

## Stručný popis prevádzky

#### Stručný opis  technológie určených na odprášenie podľa IP

Závod Vápenka Košice produkuje na 4 rotačných peciach dva typy vápna pre oceliarne, vysoké pece, aglomeráciu a na stavebné a poľnohospodárske účely. Expedícia vápna zabezpečuje dávkovanie vápna na nákladné automobily a železničné vagóny alebo dopravu vypáleného vápna dopravnými pásmi dopravnými pásmi na Divízny závod, Oceliareň prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. cez Presýpaciu stanicu vápna. Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov, podávačov vápna zo zásobníkov RP3 a RP4 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu FTG 9/360-b-1 s účinnosťou odlúčenia TZL 98 – 99 %, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 50 mg.m-3 projektovaným objemovým prietokom 20 800 m3.h-1 a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 28,00 m. Prach odlúčený v látkovom filtri je dopravovaný do zásobníka odpraškov a vytriedeného vápna a odovzdávaný na použitie externým odberateľom alebo vyvážaný na skládku  nie nebezpečného odpadu  ako ostatný odpad. Fugitívne emisie vznikajú v tomto technologickom uzli pri dávkovaní vápna zo 6 betónových zásobníkov a Presýpacej stanice.

V zmysle vydaného IP je prevádzkovateľ  zaviazaný v  PS Expedícia  vápna  vykonať technické opatrenia,  ktorými   bude zabezpečená prachotesnosť alebo bude zabezpečené odvádzanie prašnej vzdušniny na odprášenie z nasledovných technologických uzlov prevádzky v lehote najneskôr     do 31.12.2008:

- sklz  vápna  zo  6 betónových  zásobníkov určených na  skladovanie vápna z RP1 až RP3         
   na dopravný pás v SO Vápenné hospodárstvo (podávače vápna),

- doprava a presyp z SO Vápenné hospodárstvo do Presýpacej stanica,

- presyp na dopravný pás v Presýpacej stanici.

Dokumentáciu a projekt technického riešenia týchto opatrení, ktoré vyžadujú zmenu integrovaného povolenia,  je prevádzkovateľ  povinný  predložiť  na IŽP Košice  
v dostatočnom predstihu pred 30.12.2008 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania 
v integrovanom povoľovaní.

### Opis vzťahov jednotlivých uzlov súčasného Vápenného hospodárstva

Účelom technologického uzla „Expedícia vápna“ je distribúcia hotového vápna, zo zásobníkov č. I., II.(6x100t), 3x300t „Vápenného hospodárstva“ smerom na dopravný pás do U.S.Steel, resp. do železničných vagónov alebo nákladných automobilov.

Technologický uzol „Expedícia vápna“ sa začína presypom pásu 05.19 do klapky č.29. Uvedenou klapkou je možné materiál usmerniť priamo na pás smerujúci do železiarní U.S. Steel, resp. cez ďalšiu preklápaciu klapku ktorou je materiál možno usmerniť na pás 05.20,smerujúci na nakládku do nákladných automobilov, resp. sklzom priamo do železničných vagónov. Zdrojom prašnosti sú jednotlivé presypy z pásu na pás, preklápacie klapky ako aj plnenie železničných vagónov a nákladných áut.

Prášenie v uvedenom uzle je značne viditeľné, nakoľko materiál (kusové vápno) padá pri presypoch z pásu na pás, respektíve pri plnení železničných vagónov a nákladných áut zo značnej výšky a takýmto spôsobom dochádza k prášeniu. K prášeniu prispieva materiálová vlastnosť kusového vápna (nízka vlhkosť, náchylnosť na „drobenie“ nárazom a oterom atď. ).

Expedícia vápna je súčasťou výrobného uzlu Vápenné hospodárstvo. Vápenné hospodárstvo zabezpečuje odber vypáleného vápna od rotačných pecí, uskladnenie a expedíciu vypáleného vápna k zákazníkom. Uzol vápenného hospodárstva  je možné rozdeliť do nasledovných častí:

- 1. Násyp z pásov 31 a 32 na reverzné pásy 33, 35

- 2. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 1a2, aj 3) (ďalej označované I.)

- 3. Prepoj pásu 31 cez pás 31.1

- 4. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 3a4, aj 1a2) (ďalej označované II.)

- 5. Plnenie zásobníkov 3x200t

- 6. Odber materiálu zo zásobníkov 3x300t

- 7. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – II.

- 8. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – I.

- 9. Výroba práškového vápna

- 10. Expedícia vápna

Jednotlivé časti vápenného hospodárstva na seba nadväzujú a podmienky odprášenia súčasnej prevádzky sú na rozdielnych technických a technologických úrovniach. Vzájomná technologická previazanosť a situačné označovanie  je zrejmé z blokovej schémy, ktorá je súčasťou technologickej štúdie - príloha č..4 žiadosti

##### 1 - Násyp z pásov 31 a 32 na reverzné pásy 33, 35

Vápno z pecí č.1, 2 a č.3 je pomocou dopravných pásov č.31 a 32 dopravované nad preklápacie klapky č. 31.1 a 32.1,ktorými je možné usmerniť vápno na reverzné pásy č.33 a 35. Prepoj pásu 31 cez pás 31.1 je odprášený, ale odprášenie je neefektívne. Týmto spôsobom sa vápno  z pecí 1 až 3 cez pásy 31 alebo 32 usmerňuje na reverzné pásy 31.1 a 32.1 a plní niektorým zo šestice 100 tonových  zásobníkov (I.),umiestnených pod reverznými pásmi.

Zdroj prašnosti:

Zdrojmi prašnosti u tohto technologického uzla sú jednotlivé presypy z pásu na pás.

Skutkový stav odprášenia:

Presypy sú v súčasnej dobe odsávané. Vzhľadom na pracovné prostredie v okolí zdrojov (presypov), je odsávanie málo účinné.

##### 2 - Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 1 a 2, aj 3) 
   (ďalej označované I.)

Tok materiálu (vápna) pokračuje cez reverzné pásy 33 a 35. Násyp z pásov 31 a 32 na reverzné pásy 33, 35  je odprášený, ale odprášenie je neefektívne. Z týchto pásov padá vápno do jednotlivých zásobníkov umiestnených pod nimi. Pásy č. 33 a 35 sú jednak reverzné a jednak pohyblivé. Zdrojom prašnosti tohto uzla je nasypávanie vápna do jednotlivých zásobníkov. Čím je plnený zásobník prázdnejší t.j. materiál padá z väčšej výšky do zásobníka, tým dochádza k vyššej prašnosti.

Zdroj prašnosti:

Zdrojom prašnosti  je vlastne každé plnenie  zásobníkov. Zásobníky sú otvorené, čo je taktiež zdrojom prašnosti.

Skutkový stav odprášenia:

Z dôvodu pojazdnosti a reverznosti pásov je odprášenie neefektívne.

##### 3 - Prepoj pásu 31 cez pás 31.1

Prepojenie toku materiálu z pásu 31 do zásobníkov II. je možné prepojovacím dopravným pásom 05.10. Z pásu č.31 sa preklápacou klapkou č.31.1 usmerňuje materiál na pás 31.1, z ktorého vápno padá na reverzný pojazdný pás 05.08.

Zdroj prašnosti:

Presyp z pásu 31.1.je zdrojom prašnosti

##### 4 - Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 3 a 4, aj 1 a 2) 
    (ďalej označované II.).

Plnenie zásobníkov 6x100t II. je možné dvojakým spôsobom. Buď je tok vápna od pecí č.1 a 2 prostredníctvom pásu 31 na pás 31.1 a z neho na reverzný pohyblivý pás 05.08,ktorý plní zásobníky pod ním umiestnené. Zdrojom prašnosti uvedenej technologickej cesty uzla je presyp z pásu 05.08 do jednotlivých zásobníkov.

Ďalšou možnosťou plnenia zásobníkov II. je pomocou dopravného pásu 05.01 odoberajúceho vápno z pecí 3 a 4. Z tohto pásu je možné usmerniť smer vápna na pás 05.07,z ktorého materiál padá na plniaci reverzný pás 05.08. Z pásu 05.01 je možné taktiež usmerniť smer vápna nad triedič Mogenssen. Podsitná frakcia z triediča Mogenssen je pomocou dopravného pásu 05.07 a pojazdného reverzného pásu 05.08 plnená do jedného zo zásobníkov II. Ďalšou z možných ciest je odsun nadsitnej frakcie cez reverzný pás 07.01 na pás 05.07 a opäť na pojazdný pás 05.08.

Zdroj prašnosti:

Hlava pásu ako taká aj násyp na pás je okrytovaný, avšak nie je odsávaný (pohyblivý pás). Zdrojom prašnosti tohto technologického uzla sú jednotlivé presypy z pásu na pás ako i triedič Mogenssen.

##### 5 - Plnenie zásobníkov 3x300t

Plnenie zásobníkov 3x300t je možné dvojakým spôsobom a to buď nadsitnou frakciou z triediča Mogenssen, alebo sklzom z pásu z pásu 05.01 a následnou distribúciou.  U oboch spomínaných možností plnenia zásobníkov 3x300t je zdrojom prašnosti pás 05.10 spod rotačných pecí 3 a 4.

Vápno z pásu 05.10 je možné usmerniť nad triedič Mogenssen, pričom nadsitná frakcia padá na pás 07.01. Z tohto pásu materiál ďalej padá na  pás 07.02 a ďalej na reverzný pás 07.03,z ktorého  je možné reverzným spôsobom plniť pod ním osadený zásobník. Ďalšou možnosťou je presun materiálu na pás 07.04, z ktorého je opäť možné plniť reverzom zásobník pod ním umiestnený, alebo materiál ďalej presunúť nad ďalší zásobník a plniť ho uvedným spôsobom.

Zdroj prašnosti:

Zdrojmi prašnosti uvedeného technologického uzla sú jednotlivé presypy z pásu na pás, triedič a výpady do trojice síl.

##### 6 - Odber materiálu zo zásobníkov 3x300t

Odber materiálu spod zásobníkov 3x300t je uskutočňovaný z každého zásobníka cez 3ks pásových podávačov, ktoré sú reverzné. Z uvedených pásových podávačov padá vápno buď na pás 07.10 alebo na pás 07.11. Z pásu 07.11 je vápno dopravované na Maxoflex 07.12, ktorý je zaústený do plniacej hubice. Plniacou hubicou sú plnené nákladné automobily.

Pri usmernení materiálu na pás 07.10 je vápno dopravované až na pás 05.19. Z neho je potom možný odber vápna do áut alebo železničných vagónov, alebo presypom na pás smerujúci na oceliareň.

Zdroj prašnosti:

Zdrojmi prašnosti uvedeného technologického uzla sú odberné miesta spod zásobníkov, presypy pásov, maxoflex a plniaca hubica

##### 7 - Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – II.

Odber materiálu spod zásobníkov 6x100t (I.) je obdobný ako už vyššie popísaný odber spod zásobníkov II. Pásový dopravník 05.19 je osadený pod všetkými výpadmi zásobníkov I. Materiál zo zásobníkov padá na uvedený pás cez jednotlivé výpuste. Pás 05.19 pokračuje ďalej, pričom jeho ukončenie je nad klapkou č.29. Z uvedenej klapky je možné vápno usmerniť buď na pás idúci na oceliareň, alebo na plnenie železničných vagónov respektíve cez pás 05.20 plnenie automobilov. Odprášenie je vyhovujúce, ale zariadenie je zastaralé.

Zdroj prašnosti:

Zdrojmi prašnosti sú jednotlivé výpady zo zásobníkov a presypy pásov.

##### 8 - Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – I.

Odber materiálu spod zásobníkov 6x100t (I.) je obdobný ako už vyššie popísaný odber spod zásobníkov II. Pásový dopravník 05.19 je osadený pod všetkými výpadmi zásobníkov I. Materiál zo zásobníkov padá na uvedený pás cez jednotlivé výpuste. Pás 05.19 pokračuje ďalej, pričom jeho ukončenie je nad klapkou č.29. Z uvedenej klapky je možné vápno usmerniť buď na pás idúci na oceliareň, alebo na plnenie železničných vagónov respektíve cez pás 05.20 plnenie automobilov.

Zdroj prašnosti:

Zdrojmi prašnosti sú jednotlivé výpady zo zásobníkov a presypy pásov.

Skutkový stav odprášenia:

Zariadenie je vybavené odprašovacou technikou - textilný filter FTG 9/360

##### 9 - Výroba práškového vápna

Účelom technologického uzla „Vápenné hospodárstvo“ je výroba mletého vápna, jeho triedenie  a distribúcia. Surovinou je kusové vápno zo zásobníkov I., konkrétne zo zásobníka č. 5 a 6. Vápno je z týchto zásobníkov dopravované pomocou závitovkového dopravníka č.23 (od zásobníka č.5) alebo pomocou vibračného podávača č.M22 (od zásobníka č.6). Vápno je týmto spôsobom dopravené do násypu elevátora č.21,  nad kladivový mlyn (M20) a sklzom dopravené do uvedeného mlyna. V kladivovom mlyne dochádza k mletiu vápna. Z kladivového mlyna je mleté vápno dopravené sklzom do násypu elevátora M1, ktorým je ďalej vynesené nad triedič (M8) a sklzom dopravené do uvedeného triediča.

Zdroj prašnosti:

Zdrojom prašnosti je kladivový mlyn. Cez jeho netesnosti a jednotlivé spoje uniká do okolitého prostredia prašnosť. Ďalším zdrojom je elevátor M21.

Vo vibračnom triediči dochádza k pretriedeniu mletého vápna na 3 frakcie. Najhrubšia nadsitná frakcia je závitovkovým dopravníkom M8 vracaná naspäť nad kladivový mlyn a opätovne mletá. Stredná podsitná frakcia je odoberaná závitovkovým dopravníkom M9 a sklzom z neho dopravená do zásobníka Z1 (ľavá časť). Z uvedeného zásobníka je vápno odoberané a dopravované pomocou závitovkového dopravníka M13 do „expedičnej“ násypky. Táto „expedičná“ násypka zlučuje dopravné cesty z troch závitovkových dopravníkov (M12, M13, M15). Z tejto násypky je vápno sypané do kontajnerov uložených na váhe. Takýmto spôsobom je vápno vážené a pripravované na ďalšie použitie (napr. na linku odsírovacích zmesí). Najjemnejšia podsitná frakcia z vibračného triediča je sklzom dopravená do vzduchového triediča.

Zdroj prašnosti:

Zdrojom prašnosti je hlavne vibračný triedič, zásobník Z1 a expedičná násypka.

Zo vzduchového triediča je možnosť odoberania materiálu sklzom buď do elevátora M2 alebo sklzom do elevátora M3. Prostredníctvom elevátora M2 je vápno dopravené nad závitovkový dopravník M11, prostredníctvom ktorého je ďalej presúvané nad 7. zásobník II. Uvedený zásobník slúži na uskladnenie vápna jednak z tejto dopravnej cesty a jednak z odpraškov zachytených vo filtračnom zariadení FTG 9,7/360. Z uvedeného zásobníka sú odprašky a dopravené vápno zo vzduchového triediča odoberané pomocou závitovkového dopravníka 05.05. Z tohto závitovkového dopravníka je možnosť usmerniť vápno do zásobníka plničky na ďalšie spracovanie (balenie), respektíve následným závitovkovým dopravníkom 05.04 dopravované na pás 05.17 (ktorý pokračuje následnými pásmi na oceliareň respektíve na plnenie vagónov a nákladných aut).

Druhou možnosťou odoberania materiálu spod vzduchového triediča je spomínaná možnosť odsunu cez elevátor M3,ktorým sa dopraví vápno nad zásobník Z2 a prostredníctvom sklzu je tento zásobník plnený vápnom. Odber materiálu z tohto zásobníka je možný dvojakým spôsobom. Jednou z možností je odber do komorového podávača s následnou expedíciou pomocou pneudopravy. Druhou možnosťou je odber materiálu zo zásobníka Z2 pomocou závitovkového dopravníka M12. Tento závitovkový dopravník expeduje vápno do už spomínanej „expedičnej“ násypky.

Zdroj prašnosti:

Zdrojom prašnosti je expedičná násypka, zásobník Z2, elevátor M2 a M3.

Poslednou dopravnou cestou je odber materiálu z pravej časti zásobníka Z1 a jeho premiestnenie do zásobníka Z3 s následným expedovaním do „expedičnej“ násypky. Uvedená dopravná cesta mala zmysel v prípade fungovania dnes už zdemontovaného vibračného triediča osadeného nad zásobníkom Z3. Takýmto spôsobom bolo možné triediť a expedovať jemnejšiu frakciu. V súčasnej dobe je tento uzol nasledovný : spod zásobníka Z1 (pravej časti) je vápno odoberané pomocou závitovkového dopravníka M14. Výpad zo závitovkového dopravníka M14 je zaústený nad vstupom do elevátora M4, ktorým je vápno vynesené nad zásobník Z3. Tu bol niekedy osadený vibračný triedič, čo v súčasnosti už nie je. Z výpadu elevátora M4 je vápno sklzom dopravované do zásobníka Z3. Z tohto zásobníka je vápno odoberané a pomocou závitovkového dopravníka presúvané do „expedičnej“ násypky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je využitie zásobníka Z3 len ako medzizásobník (zvýšenie kapacity uskladneného vápna).

Zdroj prašnosti:

Zdrojom prašnosti je zásobník Z1 a Z3, elevátor M4.

#### Investičná činnosť súvisiaca technologickými uzlami

V súčasnosti prebieha výstavba nového expedičného miesta pre plnenie železničných vagónov a autocisterien (stavba: Preložka expedície vápna“- stavebné povolenie vydané mestom Košice, pracovisko Košice-Šaca,21.2.2008,č.MK-08/19 123 – 18/V/FIL)  Táto bude umiestnená za existujúcou budovou „Výroby odsírovacích zmesí“ Doprava na nové expedičné miesto bude realizovaná zakrytovaným dopravným pásom. Expedičné miesta pre železničné vagóny a autocisterny budú opatrené dávkovacími hubicami s odprášením. S prevádzkou súvisí aj stavba: Triedenie vápna a dolomitu“.

# D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Predmetnou žiadosťou o zmenu IP nedochádza k zmenám používaných surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií.

| P. č. | Prevádzka |  |  | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti |  | CAS Klasifikácia |  | Ročná spotreba/ výroba(t/rok) |  | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suroviny - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pomocné materiály - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Používané palivá |  |  |  | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Vápenka Košice | Zemný plyn |  | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vápenka Košice |  | Hnedé uhlie - lignit |  | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vápenka Košice |  | Čierne uhlie |  | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vápenka Košice |  | TAP |  | - bez zmeny /1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Používané médiá: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dodávka technologickej pary | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dodávka vykurovacej vody | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dodávka stlačeného vzduchu | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dodávka O2 | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dodávka acetylénu | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dod. el. energie | - bez zmeny/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dod. priemyselnej (obehovej) vody | - bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  |  | Rozvod a dodávka pitnej vody |  | - bez zmeny |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  | Rozvod a dodávka oxidu uhličitého CO2 |  | - bez zmeny/1 |  |  |  |  |  |  |

1/–  povolenie použitia je predmetom súhlasu prebiehajúcich konaní podľa zákona o IPKZ.

## Výrobky

-  nedochádza k zmene sortimentu výrobkov.

Hlavné výrobky :

KOVAD -  dolomitové vápno pre DZ Oceliarne spol. U.S.Steel pre konvertorový proces resp. iných odberateľov.

KOVAP - pre DZ Oceliarne spol. USSK sa používa pri výrobe ocele a pre ďalších odberateľov v rôznych frakciách.

Ďalšie  výrobky :

KOVAT- tvrdopálené vápno sa vyrába pre linku odsírovacích zmesí

KOVAP VP sa vyrába z vápenca s minimálnym obsahom CaCO3 + MgCO 97,5 %. Používa  sa na príprave vsádzky do vysokých pecí.

# E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

Predmetnou žiadosťou  nedochádza k zmene počtu  zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia oproti súčasnému stavu. Potvrdením žiadosti sa predĺži súčasný prevádzkový stav na technologickom uzle Expedícia vápna  o 12 mesiacov. Do konca roku 2009 sa počíta s prípravou a realizáciou odprášenia celého technologického uzla  Vápenné hospodárstvo.

## Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

V čase podania žiadosti nedochádza k zmene emisií oproti emisiám uvedených a povolených vo vydanom IP. Zachováva sa aj spôsob vypúšťania emisií. Žiadosťou je riešené zmena termínu realizácie odprášenia Expedície vápna v nadväznosti na  komplexné riešenie odprášenia technologického uzla Vápenné hospodárstvo, ktorého Expedícia vápna je len jednou z jeho   súčastí.

Po zrealizovaní odprášenia technologického uzla Vápenné hospodárstvo budú navrhnuté emisné limity pre TZL:

a)	Pri všetkých operáciách, kde vznikajú tuhé znečisťujúce

látky nesmie prekročiť ich koncentrácia v odpadových plynoch

hodnotu 			50 mg.m-3n11

Emisné limity a namerané hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch musia byť prepočítané na tieto štandardné podmienky: teplota 0 °C, tlak 101 325 Pa, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 11 % obj.

Po povolení realizácie odprášenia Vápenného hospodárstva podľa štúdie budú vo vybraných prevádzkových celkov budú zachytávané TZL

## Zisťovanie údajov o dodržaní určených EL

Predkladanou žiadosťou sa nemenia podmienky zisťovania a dodržiavania emisných limitov.

## Technicko – prevádzkové podmienky zariadení na zabezpečenie ochrany ovzdušia

### Návrh technického riešenia oprášenia Vápenného hospodárstva

Predkladaná žiadosť de iure nerieši súčasný stav odprášenia Expedície vápna podľa uloženej  podmienky odprášenia tohto uzla. De facto však predkladá do IP zmenu s výrazne širším rozsahom podmienok odprášenia v rámci celého technologického uzla  Vápenné hospodárstvo.

Ako vyplynulo z rozboru miest vzniku prašnosti, len niekoľko technologických uzlov Vápenného hospodárstva je odprášených vyhovujúcim spôsobom. Väčšina technologických zariadení odprášenia je opotrebovaná.  Vybrané časti zariadení nie sú odprášené vôbec. Najväčšie zdroje prašnosti pre celý technologický uzol Vápenné hospodárstvo sú :

- Kladivový drvič

- Jednotlivé elevátory (M1, M2, M3, M4, M21)

- Vibračný triedič

- Jednotlivé zásobníky (Z1, Z2, Z3)

- „Expedičná“ násypka

V prípade zlého utesnenia závitovkových dopravníkov sú aj tieto zdrojmi prašnosti.

Na základe vyhodnotenia technologickej štúdie, zdrojov prašnosti a reálnosti prevedenia technickej koncepcie  vyhovujúceho sa dospelo k záveru, že je potrebné riešiť odprášenie Vápenného hospodárstva komplexne, pretože aj tie uzly, ktoré sú v súčasnosti ešte vyhovujúce, pomaly dožívajú a bude potrebné ich následne vymeniť.

Vzhľadom na priestorové rozmiestnenie zariadení technologického uzla Vápenné hospodárstvo sa navrhuje rozdeliť odprášenie do nasledovných celkov:

1. Odprášenie expedície vápna – to znamená zariadenia tzv. Starej presýpacej veže. V nej sa zrealizuje odprášenie presypov na z dopravného pásu 05.19 na dopravný pás do U.S.STEEL a na dopravný pás na „Novú presýpaciu vežu“.

2.Odprášenie vápenného hospodárstva

Na odprášenie budú inštalované najmodernejšie textilné filtre s pulznou regeneráciou filtračných hadíc tlakovým vzduchom. Odlučivosť textilných filtrov je vysoká s reprezentatívnymi hodnotami 99,9 % až 99,998 %.

#### Odprášenie expedície vápna

Pri osadení centrálneho odsávania sa budú odsávať nasledujúce odsávacie množstvá pri jednotlivých zdrojoch:

- Presyp hlava pásu 05.19...........................1.300m3/hod

- Presyp päta pásu do US Steel...................2.100m3/hod

- Presyp päta pásu do 05.20........................2.100m3/hod

Celkom....................................................  .5.500m3/hod

Celkom  súbežne bežiace odprášenie.......4 400m3/hod

Z dôvodu maximálneho využitia filtračného zariadenia je možné odsávať iba presyp hlavy pásu 05.19 kontinuálne a k tomu priraďovať podľa požiadaviek jednotlivé zdroje podľa toku materiálu,  t.j. buď plnenie vagónov, plnenie áut respektíve expedíciu na pás  do 
U.S.Steel-u.

Presný výber zariadenia sa vykoná po vypracovaní projektu a po výbere dodávateľa odprášenia.

### Základné technické údaje odsávacieho zariadenia

Filtračná plocha /m2/  						cca 60

Filtračná rýchlosť,  /mm.s-1/ 						22

Tlaková strata /Pa/     						400 – 1800

Počet výstuž. košov a filtračných hadíc /ks/  			podľa dodávateľa

Priemer výstužných košov a filtračných hadíc /mm/   		podľa dodávateľa

Materiál výstužných košov  				oceľ 11 373, syntetické materiály

Garantovaná výst. koncentrácia /mg.Nm-3/			10

Príkon elektromotora						cca 7,5 kW

Max. tlak							4 000 Pa

Prietokové množstvo odsávanej vzdušniny			1,25 m3.s-1

Filter a ventilátor budú umiestnené na nosnej konštrukcii vedľa presýpacej veže nad koľajou.

K filtru bude privedený tlakový vzduch na regeneráciu hadíc filtra.

#### Odprášenie Vápenného hospodárstva

V rámci tohto sa vykoná odprášenie ostatných zariadení Vápenného hospodárstva okrem zariadení zásobníkov 3 x 300 t, kde je osadený nový filter. To znamená že sa do novej filtračnej stanice zaústia odprašovacieho potrubia nasledovných technologických uzlov:

- 1. Násyp z pásov 31 a 32 na reverzné pásy 33, 35

- 2. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 1a2, aj 3) (ďalej označované I.)

- 3. Prepoj pásu 31 cez pás 31.1

- 4. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 3a4, aj 1a2) (ďalej označované II.

- 7. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – II.

- 8. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – I.

- 9. Výroba práškového vápna

Uvedené technologické uzly budú odprášené jednou filtračnou stanicou, ktorá bude umiestnená za budovou Vápenného hospodárstva. Druhou možnosťou je umiestnenie na streche Vápenného hospodárstva. Statické posúdenie možnosti uloženia filtra na strechu bude riešené v projekte.

Aby bolo možné riešiť odprášenie pohyblivých pásov pre plnenie zásobníkov, zrealizuje sa zakrytovanie pásov vytvorením „tunela“ ,v ktorom sa budú pohybovať tieto pásy. Tento tunel potom bude odsávaný. Tunel bude so snímateľným oplechovaním pre prístup údržby.

### Základné technické údaje odsávacieho zariadenia

Filtračná plocha /m2/  					cca 1000

Filtračná rýchlosť,  /mm.s-1/ 					22

Tlaková strata /Pa/     						400 – 2500

Počet výstuž. košov a filtračných hadíc /ks/  			podľa dodávateľa

Priemer výstužných košov a filtračných hadíc /mm/   		podľa dodávateľa

Materiál výstužných košov  				oceľ 11 373,  syntetické materiály

Garantovaná výst. koncentrácia /mg.Nm-3/			10

Príkon elektromotora						cca 200 kW

Max. tlak							4 000 Pa

Prietokové množstvo odsávanej vzdušniny			25 m3.s-1

## Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

-  nedochádza k zmene zdrojov znečisťovania odpadových vôd.

## Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

-  nedochádza k zmene produkovaných odpadových vôd a spôsobu ich vypúšťania.

## Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

- bez zmeny, závod Vápenka Košice nevypúšťa OV do verejnej kanalizácie ani do recipientu

## Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

- bez zmeny, odpadové vody od iných pôvodcov nie sú

## Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

- bez zmeny, závod Vápenka Košice nevypúšťa OV do recipientu ale kanalizácia OV je napojená na kanalizáciu USSK ako externá spoločnosť.

## Zoznam produkovaných odpadov

- nedochádza k zmene produkovaných odpadov

## Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

- bez zmeny, nie sú

## Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

-  nedochádza k zmene iných emisií do životného prostredia

# F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- bez zmeny

## Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

- bez zmeny, dané územie nespadá pod chránené oblasti

## Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

- bez zmeny, nie sú definované

# G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na   predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

## Stručný popis používanej technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene technológie ani k zmene povolených emisných limitov. Na technické prevedenie odprášenia Vápenného hospodárstva bude v dostatočnom predstihu podaná samostatná žiadosť, ktorej realizácia bude komplexne riešiť odprášenie celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo. Jednotlivé miesta budú napojené na nové technologické zariadenie vybavené účinnými textilnými filtrami. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Realizácia je do podmienená dokončením rozostavaných investičných akcií povolených pred vydaným IP. Jedná sa hlavne o investične náročné celky, (Uhľofikácia rotačných pecí RP I – IV, Preložka expedície vápna resp. Triedenie vápna a dolomitu. Odprášenie vzhľadom na technologické súvislosti a rozšírený rozsah riešeného odprášenia sa navrhuje realizovať do 31. 12. 2009. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Posunutia odprášenia časti uzla Expedícia vápna v neskoršom termíne ako 31. 12. 2008 plnenia zachováva súčasný stav. Nepredpokladajú sa zmeny životného prostredia v danej lokalite ako pri povolenej činnosti výroby vápna. Uvedením technológie textilného odprašovania technologického uzlu Vápenné hospodárstvo sa v roku 2010 dôjde k výraznému zníženiu fugitívnych emisí. V súčasnosti povolené emisné limity znečisťujúcich látok budú dodržané. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Navrhovaná technológia odlučovania znečisťujúcich látok pomocou textilných filtrov zabezpečí podľa výrobcov 98 - 99 % účinnosť. Možno konštatovať, že účinnosť odlučovania bude veľmi vysoká. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Vplyvom rozšírenia rozsahu odprášenia sa výrazne zvýši potreba zabezpečenia investičných prostriedkov. Predpokladajú sa priame náklady v rozsahu 9,5 až 11 mil. Sk. ( 315 – 365 tis. eur) |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd – bez zmeny |
| --- | --- | --- |

## Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Predkladanou žiadosťou nedochádza k zmene technológie. Žiadosť navrhuje zmenu termínu uvedeného v časti C, bod 1.2 vo vydanom IP |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zmena termínu odprášenia Expedície vápna je vyvolaná komplexným riešením odprášenia celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo. Samotné vápenné hospodárstvo je možno z hľadiska technológie rozdeliť do nasledovných diel čích súborov: - 1. Násyp z pásov 31 a 32 na reverzné pásy 33, 35 - 2. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 1a2, aj 3) (ďalej označované I.) - 3. Prepoj pásu 31 cez pás 31.1 - 4. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 3a4, aj 1a2) (ďalej označované II.) - 5. Plnenie zásobníkov 3x200t - 6. Odber materiálu zo zásobníkov 3x300t - 7. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – II. - 8. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – I. - 9. Výroba práškového vápna - 10. Expedícia vápna Popis technológie bude dokladovaný pri žiadosti o povolenie realizácie odprášenia predmetného uzla. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia prevádzky je od roku 1964 s vybranými realizovanými stavebnými dielami a zmenami do súčasnosti. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu. Zmena je očakávaná v roku 2010. Realizovaním komplexného riešenia odprášenia celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo sa výrazne znížia fugitívne emisie |
| 1.5 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 9,5 – 11 mil. Sk ( 315 – 365 tis. eur) |

# H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu. Ani po  zrealizovaní technológie odprášenia nepribudnú nové odpady z výroby.

# I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

Odprášením znečistených vzdušnín TZL v technologickom uzle  Vápenné hospodárstvo budú vytvorené nové miesta systému na monitorovanie emisií. Konkrétne technické riešenie bude dokladované samostatnou žiadosťou o povolenie realizácie stavebného diela odprášenia technologického uzla Vápenné hospodárstvo.

# J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## Komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie s uvedením ich zdroja

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu. Konkrétny technický návrh riešenia odprášenia bude v zhode s právnymi predpismi a stavom techniky BAT.

## Návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky

- bez zmeny

# K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení   na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich  prípadných následkov

## Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Prevádzka hospodárne nakladá so surovinami a pomocnými látkami - bez zmeny

## Opatrenia na hospodárne využitie energie

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

## Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

Zvládnutie prípadných mimoriadnych stavov a havárií má prevádzkovateľ riešený v príslušných prevádzkových predpisoch a STPP-TOO, v havarijných plánoch a v dokumentácia o prevencii závažných priemyselných havárii podľa zákona 261/2002 Z.z. v znení neskorších zmien.

## Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

## Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

V súčasnosti prevádzka nemá spracovaný audit noriem ISO 14000, avšak je predpoklad získania normy radu ISO 14000

## Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

Povolenie  spaľovania  práškového lignitu so zemným plynom 95 : 5 % nevyvoláva zmeny v povolenej činnosti. Zmeny z titulu povolenia stavby: Dávkovanie TAP do horákov RP I – IV a jej uvedenie do prevádzky priamo technologicky nesúvisia s prevádzkou Expedícia vápna, resp. Vápenné hospodárstvo a nie je predpoklad vyvolania zmeny, ktorá by ovplyvňovali podmienky tejto žiadosti.

S prevádzkou však úzko súvisia stavby: Preložka expedície vápna a stavba Triedenie vápna a dolomitu, ktorých čiastkové výstupy musia byť koordinované s celkovou koncepciou odprášenia technologického uzla Vápenné hospodárstvo.

## Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Nie sú

# L) Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované, a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

Realizácia projektu   odprášenia celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo bude žiadaná samostatnou žiadosťou o zmenu vydaného  IP.

Očakávaný prínos: zníženie fugitívnych emisií v celom technologickom uzle Vápenné hospodárstvo.

# M) Návrh podmienok povolenia

Navrhuje sa zmeniť nižšie uvedený bod vydaného integrovaného povolenia číslo:3753-30879/2007/Mer///71050106 zo dňa   24.09.2007, časť:

II.  Podmienky povolenia

C.  Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných techník

1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný v  PS Expedícia  vápna  vykonať technické opatrenia,  ktorými   
bude zabezpečená prachotesnosť alebo bude zabezpečené odvádzanie prašnej vzdušniny na odprášenie z nasledovných technologických uzlov prevádzky v lehote najneskôr                   do 31.12.2008:

- sklz  vápna  zo  6 betónových  zásobníkov určených na  skladovanie vápna z RP1 až RP3         
   na dopravný pás v SO Vápenné hospodárstvo (podávače vápna),

- doprava a presyp z SO Vápenné hospodárstvo do Presýpacej stanica,

- presyp na dopravný pás v Presýpacej stanici.

Dokumentáciu a projekt technického riešenia týchto opatrení, ktoré vyžadujú zmenu 
      integrovaného povolenia,  je prevádzkovateľ  povinný  predložiť  na IŽP Košice  
      v dostatočnom predstihu pred 30.12.2008 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania 
      v integrovanom povoľovaní. V prípade opatrení vyžadujúcich stavebné konanie je 
       prevádzkovateľ povinný  prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

## za:

II.  Podmienky povolenia

C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných  techník

1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný v technologickom uzle Vápenné hospodárstvo  vykonať technické opatrenia,  ktorými   bude zabezpečená prachotesnosť alebo bude zabezpečené odvádzanie prašnej vzdušniny na odprášenie v lehote najneskôr do 31.12.2009.

Uzol vápenného hospodárstva  je možné rozdeliť do nasledovných častí:

- 1. Násyp z pásov 31 a 32 na reverzné pásy 33, 35

- 2. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 1a2, aj 3) (ďalej označované I.)

- 3. Prepoj pásu 31 cez pás 31.1

- 4. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 3a4, aj 1a2) (ďalej označované II.)

- 5. Plnenie zásobníkov 3x200t

- 6. Odber materiálu zo zásobníkov 3x300t

- 7. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – II.

- 8. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – I.

- 9. Výroba práškového vápna

- 10. Expedícia vápna

Dokumentáciu a projekt technického riešenia týchto opatrení, ktoré vyžadujú zmenu integrovaného povolenia,  je prevádzkovateľ  povinný  predložiť  na IŽP Košice  
v dostatočnom predstihu pred 30.12.2009 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania 
v integrovanom povoľovaní. V prípade opatrení vyžadujúcich stavebné konanie je 
prevádzkovateľ povinný  prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

Pre zmenu vydaného IP prevádzkovateľa viedli nasledovné dôvody:

- Citovaným bodom IŽP zaviazala prevádzkovateľa na odprášenie technológie Expedícia vápna, čo predstavuje separátne riešenie vybranej technológie z celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo. Predloženou technologickou štúdiou Odprášenie Vápenného hospodárstva (júl 2008) je samotné odprášenie Expedície vápna  dokumentované ako neefektívne, vylučujúce celkovú  optimalizáciu odprášenia technologického uzla Vápenné hospodárstvo.

- Separátnym vyriešením odprášenia Expedície vápna sa  vylučuje možnosť centralizácie filtračných staníc v rámci vybraných celkov Vápenného hospodárstva. Zvyšuje sa investičná a prevádzková náročnosť  bez zvýšenia účinnosti odprášenia. Znižuje sa garancia odlučivosti a odsávacieho efektu.

- Meškanie investičnej prípravy, povolení a realizácie stavieb a technologických zmien v procese výroby a distribúcie vápna  (Dávkovanie TAP do horákov RP I – IV, Preložka expedície vápna a Triedenie vápna a dolomitu) narušili finančné zabezpečenie plnenia týchto stavieb. Zabezpečenie finančného krytia na odprášenie celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo, vrátane Expedície vápna je reálne  pre rok 2009. Výška investičných prostriedkov potrebných na odprášenie je 9,5 až 11 mil. Sk. ( 315 – 365 tis. eur).

## Určenie koncentračných hodnôt a zdôvodnenie ich úrovne

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene technológie ani k zmene povolených emisných limitov. Nenavrhuje sa žiadna zmena určených koncentračných hodnôt.

## Podmienky hospodárenia s energiami

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene hospodárenia s energiami oproti súčasnému stavu.

## Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

## Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Predmetnou žiadosťou nedochádza k zmene oproti súčasnému stavu.

# N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## Účastníci konania a dotknuté orgány podľa zákona 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších zmien:

### a) prevádzkovateľ:

Carmeuse Slovakia, s.r.o. , Slavec 179, 04911 Slavec

### b) vlastník pozemku alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo

### dotknuté,

U.S.Steel Košice,s.r.o, Odbor ITES, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice.

### c) obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu

### alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená,

Košice, mestská časť Šaca , Železiarenska 9

040 15 Košice-Šaca

Rudolf Reštei - starosta

### d) zainteresovaná   verejnosť

nie je

### Dotknuté orgány:

a) Pre povoľovanú činnosť sú nasledujúce  orgány  verejnej  správy,  ktoré  sú  správnymi  orgánmi  v  konaniach podľa   predpisov o ochrane ovzdušia, o vodách,  o  odpadoch, o  ochrane prírody a krajiny, o ochrane zdravia ľudí a o veterinárnej starostlivosti    zlúčených do integrovaného povoľovania:

Obvodný úrad životného prostredia Košice

Odbor kvality ŽP

Štátna správa ochrany ovzdušia

Adlerova 29

040 22 Košice

b) stavebný úrad, pretože  súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie,

netýka sa

c) správca vodného toku, ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje odber  vody z

povrchových vôd a podzemných vôd alebo vypúšťanie emisií do nich,

netýka sa

d) štátna  organizácia lesného hospodárstva, ak v integrovanom povoľovaní ide o

lesný pôdny fond.

netýka sa

# O) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa Názov prevádzkovateľa....Carmeuse Slovakia, s.r.o. Adresa...............................Slavec 179, 04951 IČO...................................36198749 Štatutárny zástupca 1........Ing. Stanislav Voskár, konateľ Prevádzka podľa IPKZ....závod Vápenka Košice |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti - Žiadosť o zmenu vydaného rozhodnutie IP číslo: 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 je vyvolaná z dôvodu rozdielnych podmienok pre plnenie bodu II, časti C, odseku 1.2 k termínu 31.12.2008, v čase vydania IP a súčasným stavom v prevádzke Vápenky Košice. Prevádzkovateľ žiada o zmenu tohto termínu na termín 31.12.2009 s tým, že súčasťou podmienky nebude len odprášenie Expedície vápna, ale kompletného technologického uzla Vápenné hospodárstvo v rozsahu: - 1. Násyp z pásov 31 a 32 na reverzné pásy 33, 35 - 2. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 1a2, aj 3) (ďalej označované I.) - 3. Prepoj pásu 31 cez pás 31.1 - 4. Plnenie zásobníkov 6x100t (plnené z pecí 3a4, aj 1a2) (ďalej označované II.) - 5. Plnenie zásobníkov 3x200t - 6. Odber materiálu zo zásobníkov 3x300t - 7. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – II. - 8. Odber materiálu zo zásobníkov 6x100t – I. - 9. Výroba práškového vápna - 10. Expedícia vápna Pre zmenu termínu prevádzkovateľa viedli nasledovné dôvody: - Citovaným bodom IŽP zaviazala prevádzkovateľa na odprášenie technológie Expedícia vápna, čo predstavuje separátne riešenie vybranej technológie z celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo. Predloženou technologickou štúdiou Odprášenie Vápenného hospodárstva (júl 2008) je samotné odprášenie Expedície vápna dokumentované ako neefektívne, vylučujúce celkovú optimalizáciu odprášenia technologického uzla Vápenné hospodárstvo. - Separátnym vyriešením odprášenia Expedície vápna sa vylučuje možnosť centralizácie filtračných staníc v rámci vybraných celkov Vápenného hospodárstva. Zvyšuje sa investičná a prevádzková náročnosť bez zvýšenia účinnosti odprášenia. Znižuje sa garancia odlučivosti a odsávacieho efektu. - Meškanie investičnej prípravy, povolení a realizácie stavieb a technologických zmien v procese výroby a distribúcie vápna (Dávkovanie TAP do horákov RP I – IV, Preložka expedície vápna a Triedenie vápna a dolomitu) narušili finančné zabezpečenie plnenia týchto stavieb. Zabezpečenie finančného krytia na odprášenie celého technologického uzla Vápenné hospodárstvo, vrátane Expedície vápna je reálne pre rok 2009. |
| 3 | Opis prevádzky – bez zmeny Závod Vápenka Košice produkuje na 4 rotačných peciach dva typy vápna pre oceliarne, vysoké pece, aglomeráciu a na stavebné a poľnohospodárske účely. Expedícia vápna zabezpečuje dávkovanie vápna na nákladné automobily a železničné vagóny alebo dopravu vypáleného vápna dopravnými pásmi dopravnými pásmi na Divizný závod, Oceliareň prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. cez Presýpaciu stanicu vápna. Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov, podávačov vápna zo zásobníkov RP3 a RP4 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu FTG 9/360-b-1 s účinnosťou odlúčenia TZL 98 – 99 %, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 50 mg.m-3 projektovaným objemovým prietokom 20 800 m3.h-1 a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 28,00 m. Prach odlúčený v látkovom filtri je dopravovaný do zásobníka odpraškov a vytriedeného vápna a odovzdávaný na použitie externým odberateľom alebo vyvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu ako ostatný odpad. Fugitívne emisie vznikajú v tomto technologickom uzli pri dávkovaní vápna zo 6 betónových zásobníkov a Presýpacej stanice. |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky – bez zmeny Vstupnou a jedinou spracovávanou surovinou je vápenec resp. dolomitický vápenec určený na výpal Energetické vstupy (zvýraznené vstupy nie sú vo vydanom povolení): - zemný plyn ( procesný ohrev – výpal vápna) - koksárenský plyn ( procesný ohrev – výpal vápna) - práškový lignit ( procesný ohrev – výpal vápna) - elektrická energia - technologická para, vykurovacia voda - stlačený vzduch - kyslík - CO2 - acetylén - priemyselná (obehová) voda 11. pitná voda |
|  | Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí Na území závodu Vápenka Košice sa nachádzajú tieto časti zdroja znečisťovania ovzdušia - bez zmeny: RP1 RP2 RP3 RP4 Triediareň Zavážanie RP1,2 Chladič RP3 Chladič RP4 Doprava vápna Expedícia vápna Zásobníky 3 x 300 ton Zásobníky 1 Zásobníky 2 Na území závodu vznikajú tieto odpadové vody: bez zmeny - splaškové odpadové vody - dažďové odpadové vody Zdrojom splaškových OV sú sociálne zariadenia v areáli závodu ( administratívna budova, centrálny velín, dielne,). Odpadové vody sa splaškovou kanalizáciou odvádzajú do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Zdrojom dažďových OV sú atmosférické zrážky zachytené na celkovej ploche areálu závodu. Dažďové vody sa odvádzajú do taktiež do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Vznik a nakladanie s odpadmi v zmysle schváleného Programu odpadového hospodárstva – bez zmeny. |
| 6 | Opis stavu územia kde je prevádzka umiestnená – bez zmeny Závod Vápenka Košice sa nachádza v areáli U.S.Steel, s.r.o., Košice, (ďalej len USSK) Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Všetky časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sa predkladanou žiadosťou nemenia. Žiadosťou je podávaná z dôvodu návrhu zmeny termínu plnenia uloženého bodu v časti C,II/1,2 vydaného IP. Znečistenie povrchových vôd – bez zmeny Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi je zahrnuté v Programe odpadového hospodárstva – bez zmeny. |
| 8 | Opis monitoringu – bez zmeny V súčasnosti sú emisie veľkého zdroja znečisťovania monitorované podľa § 5 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. na účel zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov a na účel výpočtu emisie podľa § 2 ods. 4 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. t.j. periodické diskontinuálne oprávnené merania hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch (1x za 3 roky, resp. 1x za 6 rokov podľa nameraného hmotnostného toku) a množstvo fugitívnych emisií z prevádzky sa zisťuje podľa § 2 ods. 4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami – bez zmeny Ovzdušie Závod Vápenka spĺňa kritériá najlepších dostupných techník v uzloch, kde dochádza k odprašovaniu jednotlivých technologických operácií textilnými odlučovačmi (uvedených v časti I tejto žiadosti), okrem sekundárnej prašnosti, ktorá vzniká na presypoch technologických uzlov: zásobníky kusového vápna, expedícia kusového vápna, balenie a expedícia mletého vápna a hydrátu ( t.z. fugitívne emisie) Voda Závod Vápenka nemá ustanovené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd podľa vodoprávneho povolenia plní limity stanovené kanalizačným poriadkom USSK Odpady Závod nakladá s odpadmi podľa programu odpadového hospodárstva, triedi, zhromažďuje nebezpečné odpady po dobu ich prevzatia oprávnenou organizáciou za účelom ich zhodnotenia, recyklácie resp. zneškodnenia. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Zabezpečiť plnenie stanovených podmienok na vypúšťanie emisií do ovzdušia pravidelnou kontrolou a opravami odprašovacích zariadení a odstránením fugitivných emisií. |

# Prílohová časť

Prílohy k žiadosti sú definované a doložené v prílohovej časti žiadosti.

# P)	Prehlásenie

- Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

- Podpísaný:     Ing. Miroslav Lončík                       Dátum 11.7.2008

- Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

- Podpísaný: .........................................................    Dátum  : 11.7.2008

(zástupca organizácie)

- Vypísať meno podpisujúceho: Ing.Stanislav Voskár

- Pozícia v organizácii: konateľ

- Podpísaný: .........................................................    Dátum  : 11.7.2008

- Vypísať meno podpisujúceho: Ing.Tomáš Netolička

Pozícia v organizácii: konateľ

Pečiatka alebo pečať podniku: