Podtatranská hydina a.s. Slavkovská cesta 54 , 060 01 Kežmarok

Ž i a d o s ť

o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# máj 2006

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2      Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

  - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Podtatranská hydina a.s. Kežmarok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Slavkovská cesta 54 , 060 01 KEŽMAROK |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa |  |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ján Kalafut – generálny riaditeľ a.s. Ing. František Kalafut – ekonomický riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31651682 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 1512 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | x | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Alojz Cvek – technický riaditeľ |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Samostatné spracovanie žiadosti žiadateľom |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Hydinárska farma Spišské Tomášovce |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Spišské Tomášovce |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Košický Okres: Spišská Nová Ves Prevádzka je umiestnená v katastri obce Spišské Tomášovce nachádzajúcej sa na samostatnej ploche obklopenej poľnohospodárskou pôdou |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 7 pracovníkov – chovateľ |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 1.1.1983 ukončenie nie je plánovaná |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6. Ostatné prevádzky |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | - Prevádzky na intenzívny chov hydiny S priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 120 000 ks hydiny na 1 turnus 6 turnusov |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 120 000 ks 24 hod. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonávajú sa |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6 Ostatný priemysel a zariadenia 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre viac ako 40 000 kusov hydiny |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nie je k dispozícií |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nie je k dispozícií |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Pozri výpis listu vlastníctva č. 643 a č.924( príloha č.2), zmluva o prenájme pozemkov (príloha č. 3) a kópie z katastrálnej mapy (príloha č.4,5) |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 90271/782 – Slov.pozemk.fond, LV 805 438/35, 10083/23 ,672,- vlastník na LV 924 90272- vlastník na LV 823 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | 669-vrátnica, 662-hala č.1, 665-hala č.7, 663-kancelária pri váhe, 658/1,568/2-hala č.3a6, 657-hala č.5, 656/1,656/2-hala č.4, 661-hala č.2, 655/2-váha, 667-sklad slamy, 659-sklad mat., 660-garáž, 913/4 vodojem |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba pozostáva zo 7 vykŕmových hál , každá hala je jeden prevádzkový súbor spolu z dvoma zásobníkmi krmiva. Haly sú unifikované každá je vybavená automatickými špirálovým dopravníkmi kŕmnych zmesí, niplovými napájacím systémom s medikátorom. |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie su |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť Podtatranská hydina a.s. Kežmarok sa na svojej prevádzke Hydinárska farma Spišské Tomášovce zaoberá výkrmom brojlerových kurčiat vo výkrmových halách. Objekty farmy sú situované v intraviláne obce Spišské Tomášovce . V blízkosti farmy sa nenachádza žiadna bytová výstavba.. Farma nie je situovaná v ochrannom pásme vodných zdrojov. Okolité pozemky sú poľnohospodársky obrábané. Haly na výkrm brojlerov sú murované jednoloďové . Prevádzka pozostáva zo 7 výkrmových hál , v ktorých sa chovajú brojleri. Jeden chovný zástav je cca 100 000 ks brojlerov chovaných v cykle 38 – 45 dní. Pred príchodom jednodňových kurčiat sa haly nastelia slamou a vykúria na teplotu 32 – 33 °C . Táto teplota sa počas výkrmu postupne znižuje, pričom od 25. – 28. dňa sa udržuje na úrovni 20 °C. Kurčatám sa podávajú vysokohodnotné kŕmne zmesi a kvalitná pitná voda. Jatočnú zrelosť dosahujú na 38. – 42. deň výkrmu. Po vyskladnení sa z výrobných hál vyváža kurací trus spolu s podstielkou, ktorý je uložený na dočastnej skládke cca 5 dní a potom sa vyváža na hnojisko zmluvného partnera. Po vyvezení podstielky prebieha čistenie a dezinfekcia hál a príprava na ďalší zástav. Čistenie trvá 12- 14 dni. V roku prebehne 6 zástavov. Technologické vybavenie farmy je štandardné, porovnateľné s inými chovmi na Slovensku. Kŕmne linky ( značky Big Dutchman) sú tvorené špirálovými dopravníkmi poháňané elektromotormi. V každej hale je jeden dopravník, ktorý dopravuje krmivo z vonkajších zásobníkov do haly ku kŕmidlam, ktoré vedú po celej dĺžke haly. Napájanie kurčiat je zabezpečované niplovými napájačkami značky Big Dutchman. rovnomerne rozloženými pozdĺž celej haly. Na napájací systém je napojené dávkovacie zariadenie zn. DOSATRON, tzv. medikátor, umožňujúci pridávať do vody lieky, vitamínové preparáty a pod., Mikroklíma sa vo výrobných halách udržuje prostredníctvom ventilačných zariadení, ktoré pozostávajú z ventilátorov o výkone viď. príloha 12 str.5,6, . Dodávku jednodňových kurčiat, odvoz jatočnej hydiny, dovoz kŕmnych zmesi zabezpečujú dodávatelia, prípadne odberatelia odvoz trusu zabezpečujeme vlastnymi prostriedkami. Farma má nasledovne dopravné prostriedky, jeden traktor , Avia A30 vyklápací valník ktoré slúžia na údržbu okolia farmy výpomoc pri odvoze podstielky, úprava terénu, údržba ciest , jeden čelný nakladač UNC 060, pomocou ktorého sa nakladá trus a naváža slama do hál a jedeno vozidlo CAS na vyťahovanie žúmp. Údržba a opravy týchto vozidiel je zabezpečovaná v materskom závode v Kežmarku. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kópia z katastrálnej mapy | 7-4/1 | 4. |
| 2. | Kópia z katastrálnej mapy | 7-4/2 | 5. |

- 3.	Opis prevádzky

|  | 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P. č. |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Hala č.1 na rýchlovýkrm brojlérov | 22 000 ks | Objekt murovaný jednoloďový s rozmermi 12 x 120 m | 6. |  |
|  | 2. | Hala č.2 na rýchlovýkrm brojlérov | 17 200 ks | Objekt murovaný jednoloďový s rozmermi 14 x 70 m | 6. |  |
|  | 3. | Hala č.3 na rýchlovýkrm brojlérov | 17 200 ks | Objekt murovaný jednoloďový s rozmermi 14 x 70 m | 6. |  |
|  | 4. | Hala č.4 na rýchlovýkrm brojlérov | 17 200 ks | Objekt murovaný jednoloďový s rozmermi 14 x 70 m | 6. |  |
|  | 5. | Hala č.5 na rýchlovýkrm brojlérov | 17.200 ks | Objekt murovaný jednoloďový s rozmermi 14 x 70 m | 6. |  |
|  | 6. | Hala č.6 na rýchlovýkrm brojlérov | 17 200 ks | Objekt murovaný jednoloďový s rozmermi 14 x 70 m | 6. |  |
|  | 7. | Hala č.7 na rýchlovýkrm brojlérov | 12 000 ks | Objekt murovaný jednoloďový s rozmermi 10 x 60 m | 6. |  |
|  | 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |
|  | P. č. |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Sklad slamy |  | Objekt murovaný jednoloďový S rozmermi 15 x 10 m | 6. |  |
|  | 2. | Zásobníky krmiva 14 ks | 10 ton | Kovové silá | 6. |  |
|  | 3. | Kafilérny sklad |  | Plechový sklad s rozmermi 2 x 4 m | 6. |  |
|  | 4. | Garáž |  | Objekt murovaný s rozmermi 28 x 13 m | 6. |  |
|  | 5. | Vodojem | 100 m3 | Objekt murovaný | 6. |  |
|  | 6. | Mostová váha |  |  | 6. |  |
|  | 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |
|  | P. č. |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Dodávka jednodňových kurčiat Hala 1-7 | Zabezpečuje sa prostredníctvom špecializovaných prepravníkov s klimatizáciou ihneď po vyliahnutí kurčiat, dodávku zabezpečuje dodávateľ, Prepravná teplota je 23 – 24 °C. |  | 6. |  |
|  | 2. | Vykurovanie hál Hala 1-7 | Vykurovanie sa zabezpečuje podľa technologických požiadaviek na chov brojlerov pričom sa dodržuje teplotná krivka |  | 6. |  |
|  | 3. | Čistenie hál Hala 1-7 na dočastnú skládku | Vykonáva sa pravidelne po ukončení výkrmového obdobia. Z výrobných priestorov sa pomocou čelného nakladača UNC-060 vytláča hydinový trus spolu s podstielkou a nakladá na dopravné prostriedky, ktoré ho vynášajú na dočasnú skládku odkiaľ sa do 5 dní odváža na hnojisko zmluvného partnera. Haly sa následne umývajú prúdom vody pomocou tlakového zariadenia Karcher |  | 6. |  |
|  | 4. | Dezinfekcia hál Hala 1-7 | Vykonáva sa na umytý povrch stien, podláh, stropov a technologických zariadení, 1% roztokom dezinfekčných prostriedkov sa nanášajú postrekom a zadymením |  | 6. |  |
|  | 5. | Nakladanie s uhynutými kurčatami Zhaly 1-7 do kafilérneho skladu | Uhynuté kurčatá sa denne zbierajú z chovateľských hál a sústreďujú sa v kafilerickom boxe odtiaľ ich podľa potreby, spravidla dva krát za týždeň, alebo podľa potreby odváža zberné vozidlo kafilerickej služby na likvidáciu. |  | 6. |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Situácia areálu | Bloková schéma zobrazuje rozmiestnenie jednotlivých technologických uzlov, skladovacích priestorov, garáže v rámci areálu hydinárskej farmy, | 6. |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Produkcia kurčiat Hala 1-7 | Hlavný výrobný produkt, určený pre ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle, ročná produkcia cca 1400 ton, Kurčatá sa chovajú v chovateľských halách č.1 až 7 v maximálnych množstvách uvedených v bode 3.1 | 6. |
| 2. | Spotreba kŕmnych zmesí Hala 1-7 cez mostovú váhu do zásobníkov KZ | Základná surovina slúžiaca ako krmivo pre kurčatá, automobilovými prepravníkmi sa dováža od výrobcu a uskladňuje v zásobníkoch na KZ, odtiaľ sa špirálovými dopravníkmi dopravuje do krmných misiek v chovateľských halách, ročná spotreba cca 2400 ton | 6. |
| 3. | Spotreba vody Hala 1-7 z vodojemu | Nevyhnutná potreba pre živé zvieratá, z vodojemu sa po úprave voda za pomoci čerpadiel distribuuje podzemným potrubím do chovateľských hál č. 1 až 7. Časť vody sa používa na oplach hál. Oplachová voda sa zachytáva v žumpách . Po zástave sa vyváža na hnojisko zmluvného partnera. Žumpa č.8, do ktorej sú zvedené splašky zo soc zariadení sa odváža na čističku do SNV. Ročná spotreba cca 5200 m3 . | 8. |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | 283/2001 Z.z. – program odpadového hospodárstva 138/1973 Zb. – prevádzkový poriadok vodného zdroja súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania 223/2001 Z.z. – zmluva o znehodnotení odpadov | 13. 7. 12. 14. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vo všetkých halách | BR1 – kŕmna zmes | Štartovacia kŕmna zmes |  | 456 |  |
|  |  | BR2 - kŕmna zmes | Rastová kŕmna zmes |  | 900 |  |
|  |  | BR3 – kŕmna zmes | Finálna kŕmna zmes |  | 1044 |  |
|  |  | Podstielka | Slama pouzíva sa ko stelivo |  | 300 |  |
|  |  | Dezinfekčné prostriedky Antek farm-fluid Úč. látka Acetic Acid Cresylic acid High boiling tar acid Dodecyl Benzene Sulphonic Acid Antek hyperox Kyselina peroctová Virkon S Úč. Látka Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate Sulphamidic acid Sodium dodecylbemzenesulfonate Dipotassium peroxodisulphate | Pomocný materiál, chemické zlúčeniny na báze organických kyselín, slúžiace k dezinfekcii chovateľských hál, určené na okamžitú spotrebu bez vytvárania zásob |  | 0,18 |  |
|  |  | Lieky | Pomocný materiál, antibiotické, vitamínové alebo minerálne prípravky, určené na okamžitú spotrebu bez vytvárania zásob |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Vŕtaná studňa | Chov brojlérov | 0,23 | 0,42 | 20 | 5220 | 7,2 l/ ks | 92 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vŕtaná studňa cca 500 m mimo objektu výkon 0,42 litra/sek. Priemer studne 220 mm, hĺbka 40 m. Voda je čerpadlom čerpaná do 100 m3 vodojemu odkiaľ je rozvedená po celej farme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda je z vlastného vodojemu vedená potrubím do jednotlivých hál na napájačky pre brojlere. Po úprave vo vodárni je voda distribuovaná vodovodnou sieťou pod tlakom 2 – 3,5 kPa do miesta spotreby, t.j. do výkrmových hál. Vo výrobných halách je pomocou niplových napájačiek k dispozícii pre hydinu. Náhodne vytečená voda je zachytávaná podstielkou, z ktorej sa buď odparí alebo vynesie spolu s trusom. Prípadné úniky vody sa zachytávajú do žúmp. V hale č.1 nie je kanalizácia. Odpadové vody z haly samovoľne stekajú do žumpy cez žľab. Ostatné haly sú odkanalizované do žúmp. Splašková voda zo sociálnych zariadení je odvedená do žumpy č.8. Dažďové vody zachytené zo striech sú rozptýlené po pozemku. Povrchové vody z komunikácii a spevnených plôch sa nezachytávajú. Rozvod vody : Príloha č.8 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Voda na pitné účely sa dováža, na sociálne účely sa využíva voda zo studne |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Voda sa z vodojemu sa prostredníctvom vodovodnej siete dostáva do sociálnych zariadení. Je určená na hygienické účely. Odpadová voda sa kanalizačným systémom dostáva do žumpy č.8 pri AB budove. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Haly 1-7 | Jatočné kurčatá | Živé zvieratá |  | 1400 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 240 000 m3 | 0,03732 | 8957 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 5 060 l |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 330 MWh | X | 1188 |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 10145 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osvetlenie hál | 65 000 |  |  |
| 2. | Ventilátory na vetranie | 250 000 |  |  |
| 3. | Vonkajšie osvetlenie | 5 000 |  |  |
| 4. | Výrobná technológia dopravníky,kŕmitka a.p. | 10 000 |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 10145 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 10145 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 8957 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 1188 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  |  | tona | 236 |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Haly č. 1-7 | NH3 /3skupina a 3.podskupina/ pachové látky |  |  |  |  |  |
| 2. | Haly č.1 - 7 | Produkty spaľovania ZP |  |  |  |  |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | hala č. 1 hala č. 2 hala č. 3 hala č. 4 hala č. 5 hala č. 6 hala č. 7 | Ventilácia Ventilácia Ventilácia Ventilácia Ventilácia Ventilácia Ventilácia |  |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 | 30 50 50 50 50 50 15 | 23 – 28 23 – 28 23 – 28 23 – 28 23 – 28 23 – 28 23 – 28 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nevýpušťajú sa |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |  |
| 2.1.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | hala č. 1 hala č. 2 hala č. 3 hala č. 4 hala č. 5 hala č. 6 hala č. 7 | Oplachové vody z chovných hál, ktorá vzniká len po ukončení zástavu t.j. 6x ročne pri umývaní hál |  |  |  | 420 |  |
|  | AB – sociálne zariad. | splaškové |  |  | 0,4 | 140 |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody z poľnohospodárskej výroby vznikajú pri umývaní priestorov hál od prachu a zbytkov trusu, splaškové zo sociálnych zariadení. Sú zachytávané do žúmp odkiaľ sú podľa potreby vyvážané. Produkcia odpadových vôd je diskontinuálna. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180202 | haly č. 1 – 7 | Zber do kafilerického boxu | uhynuté zvieratá | 6,687 |  | 6,687 | VAS Mojšová Lúčka |  |
|  | 020106 | haly č. 1 – 7 | Odvoz na hnojisko | hydinový trus so slamou | 416 | 416 |  | Dušan Bartoš Sp.Tomášovce SHR |  |
|  | 02016 | haly č. 1 – 7 | Odvoz na hnojisko | odpadové vody z poľnohospodárskej výroby |  |  |  | Dušan Bartoš Sp.Tomášovce SHR |  |
|  | 200301 | Soc. budova | Zber do kontajnera | Komunálny odpad | 5,88 |  | 5,88 | Brantner Nova Sp.N.Ves |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú zdroje, ktoré by prekračovali stanovené limity mimo areál farmy |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia |  |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí |  |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Výmena systému vykurovania chovateľských hál, odstránenie kotlov na vykurovacie oleje za plynové priamovýhrevné agregáty na zemný plyn. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V roku 1999 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nevytvárajú sa |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neplánujú sa |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Neplánujú sa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Neplánujú sa |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nemeria sa |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek |  |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní |  |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Neplánuje sa |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | kŕmenie automatické pomocou kŕmnych misiek | kŕmenie automatické pomocou kŕmnych misiek | Nie sú |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Spotreba kŕmnej zmesi na kg produkcie 2,02 kg | 1,73 - 2,1 | Nie sú |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Spotreba vody na kg KZ – 2 l/kg | 1,7 – 1,9 | Minimálne rozdiely |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | neznáme |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Merania sa nevykonávajú |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nespôsobuje sa |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Neplánujú sa |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Postupná výmena osvetlenia – prechod na úsporné žiarovky |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Rok 2007 |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez prínosu |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | 0 |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | 70 GJ 20 000 kWh |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | cca 400 000 .- Sk |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Odstránenie podstieľky s chovateľských hál, opláchnutie hál od zbytkov trusu a prachu, vyťahanie žúmp a ich vyčistenie, odstavenie prívodu zemného plynu, zastavenie čerpania vody, |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť Podtatranská hydina a.s.Kežmarok farma Spišské Tomášovce sa zaoberá chovom brojlerových kurčiat.Nachádza sa v katastrálnom území obce Spišské Tomášovce. Prevádzka je situovaná cca 0,6 km od obce a v jej okolí sa nachádza poľnohospodárska pôda. V blízkosti farmy sa nenachádza žiadna bytová výstavba.. Farma nie je situovaná v ochrannom pásme vodných zdrojov. Žiadosť predkladáme z dôvodu splnenia parametra v danej kategórií –6.6.Prevádzka na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks brojlerových kurčiat v zmysle zákona IPKZ, ako jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods.1. Prevádzka pozostáva zo 7 výkrmových hál , v ktorých sa chovajú brojleri. Jeden chovný zástav je cca 100 000 ks brojlerov chovaných v cykle 38 – 45 dní. V roku sa realizuje 6 zástavov Haly na výkrm brojlerov sú murované jednoloďové . Skladovanie uhynutých kurčiat je zabezpečené v špecialnom sklade,ktorý je uzamknutý,kde sú dočasne uložené do doby odvozu zmluvne dohodnutou firmou min. 2x týždenne. Vstupy na prevádzke sú voda,el. energia, zemný plyn, podstielka,krmivo,dezinfekčné prostriedky ktoré sú potrebné k prvádzkovaniu danej činnosti. Zdroje znečistenia sú prevažne NH3 produkovaný z exkrementov hydiny, ktorý je vypúšťaný do ovzdušia prostredníctvom ventilátorov a horáky na zemný plyn slúžiace na vykurovanie hál . Emisná hodnota látok vznikajúcich pri spaľovaní je minimálna. Technické riešenie prevádzky je z hľadiska dostupnosti a finančnej a materiálovej efektívnosti najlepšie a najdostupnejšie.Obmedzenie vzniku a vypúšťania emisií do ovzdušia nie je realizovateľné a nie je ovplyvniteľné. Je dané počtom brojlérových kurčiat a je podmienené dodržiavaním technických noriem dodržiavaním technických noriem ,postupov a procesov chovu. Opatrenia preventívneho charakteru sú: dôsledné dodržiavanie pracovných pokynov, návodov na obsluhu strojov, dodržiavanie technologických procesov a postupov chovu. Porovnanie prevádzky nebolo robené ,ale je na rovnakej technologickej úrovni iných prevádzok na Slovensku. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | žiadne |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Alojz Cvek                                                            30.5.2006

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Alojz Cvek

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

technický riaditeľ

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. 3. 4. | Výpis z obchodného registra Kópie z listov vlastníctva LV 643,LV 924, LV 823, LV 805 Zmluv a o prenájme nehnuteľnosti Kópia z katastrálnej mapy 7-4/1, 7-4/2 |  |  |  |  |  | 1. 2. 3. 4,5. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Odpadové hospodárstvo | Povolenie na nakladanie s vodami |  | 6.8.1984 | Bez obmedzenia | 2526/1984-Sá | 11 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Program odpadového hospodárstva 16.1.2003 |  |  |  |  |  | 13 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 1. 2. | Vodné hospodárstvo Ovzdušie |  | Prevádzkový poriadok vodného zdroja Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke |  |  | 1.1.2004 11.7.2003 | 7. 12. |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Mapa širšieho okolia Základná situácia Rozvod vody Rozvod EE a plynu Dohoda o odbere hyd.trusu a odpadu zo žúmp |  |  |  |  |  | 10. 6. 8. 9. 14. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z účtu |  |  |  |  |  | 15. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |