Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

TERRA, a.s.

Letná 35

071 01 Michalovce

Prevádzka: Farma Topoľany (chov hydiny, nosnice na produkciu vajec)

(Žabjany (odchovňa kuričiek), hnojisko Petrovce nad Laborcom)

OBSAH

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	5

1.	 Základné informácie	5

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke	5

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke	7

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	7

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia	9

6.	Utajované a dôverné údaje	9

B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení	10

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	10

2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	13

3.	Opis prevádzky	13

4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly	21

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	21

C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	22

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	22

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok	22

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	24

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	24

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	25

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	25

2.2. 	Medziprodukty	25

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	25

3.1.	Vstupy  energie a palív	25

3.2	 Vlastná výroba energií z palív	26

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií	26

3.5	Merná spotreba  energie	26

D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	27

1.	Znečisťovanie ovzdušia	27

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií	27

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií	27

2.	 Znečisťovanie povrchových vôd	28

2.1.	 Recipienty odpadových vôd	28

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	29

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd	29

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	29

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	29

3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd	30

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	31

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky	31

4.	Nakladanie s odpadmi	32

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	32

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	34

5.	Zdroje hluku	34

6.	Vibrácie	34

E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	35

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	35

1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy	35

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia	35

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	38

F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	39

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	39

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	39

G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	40

1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	40

2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	40

H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	41

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia	41

I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou	43

1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	43

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	50

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia	50

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy	51

J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	52

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok	52

2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie	52

3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov	52

4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky	53

5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu	53

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	53

7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)	53

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu	54

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	54

M	Návrh podmienok povolenia	60

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.	60

2.	Určenie emisných limitov	60

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	60

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	60

5.	Podmienky hospodárenia s energiami	61

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov	61

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	61

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	61

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému	62

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	62

N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	63

P	Prílohy k žiadosti:	64

1.Údaje s označením „utajované a dôverné“	64

2. Ďalšie doklady	64

3.Zoznam použitých skratiek a značiek	66

| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výpis z obchodného registra | A.1.10 |
| 2 | Organizačná štruktúra spoločnosti | A.2.4 |
| 3 | Územné rozhodnutie | A.4.1 |
| 4 | Stavebné povolenie | A.4.2-1 |
| 5 | Stavebné povolenie | A.4.2-2 |
| 6 | Stavebné povolenie | A.4.2-3 |
| 7 | Kolaudačné rozhodnutie | A.4.3 |
| 8 | Výpisy z katastra nehnuteľností | A.4.4 |
| 9 | Katastrálny mapový list 6-7/13,14 (Kópia z katastrálnej mapy na parc. čís. 421-431) | B.2-1 |
| 10 | Kópia katastrálnej mapy, mapový list č. Michalovce 5-7/11, 5-7/13, 5-7/31, 6-7/22, 6-7/24, 6-7/42 | B.2-2 |
| 11 | Topoľany, plán farmy | B.2-4 |
| 12 | Topoľany - vodovod | B.2-4-1 |
| 13 | Topoľany – kanalizácia | B.2-4-2 |
| 14 | Žabjany – plán farmy | B.2-5 |
| 15 | Vetranie hál | B.3-1 |
| 16 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 | B.3-2 |
| 17 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 | B.3-2-1 |
| 18 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 | B.3-3 |
| 19 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 | B.3-3-1 |
| 20 | Trusná koncovka a odstraňovanie trusu | B.3-4 |
| 21 | Žumpa 50 m3 | B.3-5 |
| 22 | Hnojisko Petrovce n/L | B.3-6 |
| 23 | Materiálová bilancia | B.4 |
| 24 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania - návrh | B.5-1 |
| 25 | Zmluvy o predaji kŕmnych zmesí | C.1 |
| 26 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV Michalovce | C.2 |
| 27 | Dohody o vývoze hydinového trusu, maštaľného hnoja a močovky. | D.3 |
| 28 | Zmluva s ENZO-VERONIKA VES, a.s. o odvoze nebezpečného odpadu | D.4-1 |
| 29 | Zmluva s N-ADOVA, spol. s r.o. o odvoze nebezpečného odpadu | D.4-2 |
| 30 | Zmluva s TS Michalovce o uložení odpadu na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany | D.4-3 |
| 31 | Mapy okolia | E.1 |
| 32 | Rozhodnutie: Schválenie programu odpadového hospodárstva | P.1 |
| 33 | Súhlas na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami | P.2 |
| 34 | Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi | P.3 |
| 35 | Výpis z účtu č. 3923986 zo dňa 22.08.2006 | P.4 |

# A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

## 1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | TERRA, a.s., Letná 35, 071 01 Michalovce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Letná 35,0071 01 Michalovce |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Letná 35,0071 01 Michalovce |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.terra-mi.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Alexander Zápotocký – predseda predstavenstva Ing. Pavol Regenda – člen predstavenstva Dozorná rada: Ing. Mária Petrunčiková Magdaléna Regendová Alexander Zápotocký Výrobno-ekonomický riaditeľ: Ing. Marek Žáčik |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 192 309 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 01230 NOSE-P: 110.04 110.05 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Oddiel: Sa Vložka číslo:1084/V | Príloha č. 1 | A.1.10 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Marek Žáčik – výrobno-technický riaditeľ, mobil: 0903 638 222 Tel.: +421 56 6881252 Tel./fax: +421 56 6442306 e-mail: terra@terra-mi.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Mário Vasil ENVI PROTECTION, s.r.o. Kpt. Jaroša 9 040 22 Košice tel.: 055/671 56 70 fax: 055/671 56 70 mobil: 0903 978 053 e-mail: info@enviprotection.sk Ing. Viola Beňová – EKOVIB Štefániková 15 080 01 Prešov Tel.: 051/77 22 332 Mobil: 0905 397 716 e-mail: viola.benova@post.sk |  |  |  |

## 2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Farma / hospodársky dvor Topoľany (chov hydiny, nosnice na produkciu vajec) (a farma Žabjany (odchovňa kuričiek)) 071 01 Michalovce |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Farma / hospodársky dvor Topoľany Ul. topolianska Topoľany 071 01 Michalovce farma Žabjany Žabjany 071 01 Michalovce |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Farma / hospodársky dvor Topoľany Ul. topolianska Topoľany 071 01 Michalovce Kraj : Košický KI (8) Okres: 807 Michalovce Obec: 522 279 Michalovce Katastrálne územie: 837 431 Topoľany Parcelné čísla: 423, 424, 428, 429, 431, 433, 434, 435, 421, 425, 430, 426, 422. farma Žabjany Žabjany 071 01 Michalovce Kraj : Košický KI (8) Okres: 807 Michalovce Obec: 522 279 Michalovce Katastrálne územie: 837 075 Stráňany Parcelné čísla: 1672/2, 1694/2, 1694/4, 1694/5, 1682, 1690/3. Hnojisko Petrovce nad Laborcom Petrovce nad laborcom Kraj : Košický KI (8) Okres: 807 Michalovce Obec: Petrovce nad Laborcom Katastrálne územie: Petrovce nad Laborcom Parcelné čísla: 506. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 18 + 3 zamestnancov: |
|  |  | Generálny riaditeľ: 1 Obchodno-personálny riaditeľ: 1 Výrobno-ekonomický riaditeľ: 1 Skladník 1 Vedúci smeny: 1 Topoľany Ošetrovateľ hydiny: 4 Údržba: 2 Technické zabezpečenie: 1 Vodiči: 2 Žabjany Ošetrovateľ hydiny: 3 Údržba: 1 + Farmy Suche: 1 a Vrbovec : 1 Viď príloha č. A.2.4 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začatie činnosti prevádzky: rok 1973 Nepredpokladá sa ukončenie činnosti prevádzky |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6. Ostatné prevádzky 6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako b) 40 000 ks hydiny |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 40 000 ks hydiny |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Cca 59 000 ks nosníc |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 3 haly na ustajnenie nosníc – Topoľany 59 000 ks nosníc 15 mil kusov vajec ročne Hala č. 2 a 3 - trojetážové klietky typu L 133 v piatich radách, v každej rade 28 sekcií Hala č. 4 – štvoretážové klietky typu L 134 v piatich radách, v každej rade 26 sekcií 3 haly (2 v prevádzke) na ustajnenie kuričiek - Žabjany 40 000 ks kuričiek Prevádzková doba: nepretržitá prevádzka Pracovná doba: od 7:00 do 15:00 vrátane Soboty a Nedele |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6. Ostatný priemysel a zariadenia. 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: hydina nad 40 000 ks - veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

## 3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno | Nie je |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | Nie je | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | Nie je |

## 4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Číslo: Výst - 3172/70 zo dňa 20.VII.1970 v Michalovciach. Viď Príloha č. A.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Číslo: Výst – 4480/70 zo dňa 16.09.1970 v Michalovciach. Viď Príloha č. A.4.2-1 Číslo: ÚPaSP: 2217/81 – 4480/70 zo dňa 08.06.1981 v Michalovciach. Viď Príloha č. A.4.2-2 Číslo: Výst - 1671/82 zo dňa 25.06.1982 v Michalovciach. Viď Príloha č. A.4.2-3 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Číslo: ÚRaŠSS 299/91 zo dňa 07.03.1991 v Michalovciach. Viď Príloha č. A.4.3 |
| Ďalšie územné rozhodnutia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia sa nezachovali. |  |  |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Podľa Výpisu z LV č. 5659: (Topoľany) p.č. 423 – znášková hala p.č. 424 – znášková hala p.č. 428 – znášková hala p.č. 429 – znášková hala p.č. 431 – znášková hala p.č. 433 – garáž p.č. 434 – sklad p.č. 435 – administratívna budova p.č. 421 – znášková hala p.č. 425 – znášková hala p.č. 430 – znášková hala p.č. 426 – vodojem p.č. 422 – znášková hala vlastník : TERRA, a.s Michalovce Podľa Výpisu z LV č. 6565: (Žabjany) p.č. 1672/2 – kafiléria p.č. 1694/2 – znášková hala p.č. 1694/4 – znášková hala p.č. 1694/5 – znášková hala p.č. 1682 – sociálne zariadenie p.č. 1690/3 – mostová váha vlastník : TERRA, a.s Michalovce Podľa Výpisu z LV č. 6565: (Hnojisko Petrovce nad Laborcom) p.č. 506 – poľné hnojisko Viď príloha č. A.4.4 Stavby sú majetkom TERRA, a.s., pozemky pod stavbami sú majetkom fyzických osôb. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Topoľany: 801/1, 800/1, 800/2, 800/3, 588/1, 801/21, 801/12, 797/1, 797/2, 796/1, 796/2, 793/1, 793/2, 792/1, 792/2, 790/1, 790/2, 789/1, 789/2, 786/1, 786/2, 785/1, 785/2, 782/1, 782/2, 781/1, 781/2, 778/1, 778/2, 777/1, 777/2, 774/1, 774/2, 773/1, 773/2, 770/1, 770/2, 767/1, 767/2, 766/1, 766/2, 765/1, 765/2, 831/4, 832/4, 833/4, 834/4, 835/4, 836/4, 837/4, 838/4, 403/1 Pozemky sú majetkom fyzických osôb |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Farma Topoľany Haly č. 1 až 10 Administratívna budova Oblúková hala Sklad nebezpečných odpadov Čerpacia stanica a studňa Mostová váha Sklad kadáverov Spevnené plochy Zberné žumpy Trusné koncovky Zásobníky kŕmnych zmesí Plot Garáže a dielne Kotolňa |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Farma Topoľany Skladovanie a doprava krmiva Trojetážové, resp. štvoretážové klietky Odpratávanie trusu Vzduchotechnika Rozvody el. prúdu Vodovod – vnútorný rozvod – vodomerná šachta. Plynové rozvody Vodomerná šachta Kanalizácia |  |

## 5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno | Nie je |
|  |  | Práve prebieha | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

## 6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

# B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## 1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1 | Farma Topoľany datuje svoju existenciu od roku 1973 (dobudované v rokoch 1970 – 1973), ktorej momentálna kapacita je cca 59 000 nosníc. Celá prevádzka je orientovaná na výrobu vajec, ktorých sa ročne vyrobí cca 15 mil. kusov v kvalite A, v hmotnostnýh triedach XL, L, M, S. Farma je situovaná východne od bytovej zástavby vo vzdialenosti cca 400 m. Areál farmy sa rozprestiera na ploche cca 255 x 150 m. Zahrňuje 5 znáškových oiceľových hál typu Hustopeče (Haly č. 1,2,3,5,8) s pôdorysom 72,9 x 12,7 m, jednu murovanú halu č.4 o pôdoryse 68,2 x 15,3 a jednu murovanú dvojhalu č.7 o pôdoryse 108,5 x 15,5 m. V prevádzke sú momentálne hala č. 1 (sklad vajec) a haly č. 2, 3, 4. Farma je osadená na rovinatom pozemku, ktorý je prístupný autami z miestnej komunikácie od mestskej časti Michaloviec, Topoľany. Na hospodárskom dvore sa nachádzajú poľnohospodárske objekty, ktoré sú využívané na chov nosníc. Objekty sú prízemné budovy a haly pravidelného pôdorysu, bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Hala č. 2 a 3 - trojposchodové klietky typu L 133 v piatich radách, v každej rade 28 sekcií Hala č. 4 – štvorposchodové klietky typu L 134 v piatich radách, v každej rade 26 sekcií Napájanie je riešené z centrálnej nádrže s cirkuláciou pomocou malej vodárničky pre miešanie liečiv. Na samotné napájanie sú využívané kvapatkové napájačky. Pri halách je vybudovaná trusná koncovka v mieste napojenia šnekov pre odstraňovanie trusu Systém výroby: Jednorázové naskladnenie v trvaní 2 – 3 dni. Dochov 4 týždne Chov, znáška 46 týždňov Čistenie, dezinfekcia 2 týždne Trvanie cyklu 52 týždňov Obrátkovosť 1 x za rok Počet nosníc vo všetkých poschodiac: 4 ks. Kŕmenie: Kŕmne zmesi sú uskladňované pri každej hale v dvoch silách. Kŕmna zmes je skladovaná v dvoch zásobníkoch krmiva s pneumatickým plnením pre každú halu s obsahom po 15 t. Doprava krmiva do hál je pomocou sústavy šnekových dopravníkov priamo do kŕmnych stĺpov pri každej rade klietok a v halách pomocou obežných kŕmnych reťazí. Doplňovanie krmiva do kŕmnych stĺpov sa vykonáva automaticky pri poklesnutí hladiny krmiva. Pre kŕmenie sa používa komplexná kŕmna zmes pre nosnice obsahujúca cca 18 % dusíkatých látok, z toho cca 16,1 % stráviteľných s metabolizovanou energiou 2 700 kcal/kg. Priemerná dávka krmiva 115 g/ks/deň Počet kŕmnych dní: 350 Hala č. 2 a 3, priemerné stavy nosníc po 15 500 ks a spotreba krmiva po cca 625 ton za rok Hala č. 4, priemerný stav nosníc 19 200 ks a spotreba krmiva cca 773 ton za rok Napájanie: Pitná voda je zabezpečená z miestneho vodovodu, odkanalizovanie do vlastných žúmp. Používajú sa kvapatkové napájačky. Spotreba vody je cca 0,35 l/kus/deň. Produkcia vajec je cca 260 ks vajec/ks/rok. Vedľajší výrobok: hydinové mäso. Denne sa kontroluje zdravotný stav nosníc. Uhynuté kusy sa odstraňujú a ukladajú do kafilérnych nádob a odvážajú do kafilérneho zhromaždišťa (skladu kadáverov). Podozrivé kusy sa odstraňujú z klietok a hlásia sa veterinárovi. Pravidelne sa kontroluje kvalita kŕmnych zmesí, čistota a hygiena napájania , čistota v hjale a mikroklimatické podmienky v halách (teplota a vlhkosť vzduchu)- Po skončení každého cyklu sa dôkladne vyčistia, odmastia a vystriekajú steny a všetko zariadenie v halách. Súčasne sa vykonáva zásah proti mikroorganizmom a parazitom a vykoná sa taktiež deratizácia. Počas cyklu sú v halách vchody vybavené dezinfekčnými rohožami, ošetrovatelia majú dezinfekčný odev a obuv a do hál je zakázaný vstup cudzím osobám. Haly č. 2 a 3 (trojposchodové klietky) Klietkové batérie sú stavebnicového systému. Každá sekcia je 2 m dlhá a je upevnená v rámovej konštrukcii s výškovo nastaviteľnými nohami v rozsahu 60 mm. Jedna sekcia má 30 klietok. Šírka klietok je 400 mm, hĺbka, 500 mm. Dno klietok tvorí drátené pozinkované pletivo, predsadené krmné mriežky sú pozinkované a potiahnuté plastom. Strop klietok tvoria v 1 a 2 poschodí trusové vane a v 3. poschodí pletivo. Výšky kŕmnych žliabkov sú 390, 955, 1520 mm. Výška pásov na dopravu vajec je 295, 855, 1415 mm. V hale sú umiestnených 5 rád klietkových batérií, v každej rade je 28 sekcií. Krmivo je dopravované v kŕmnom žliabku pomocou reťaze z čela batérií a kŕmneho stĺpu. Pohon reťaze je riadený časovým spínačom. Napájanie je zaistené kvapatkovými napájačkami: Pre každú radu je na jej začiatku (pri kŕmnom stĺpe) vodná stena s tromi plavákovými nádržkami, pre každé poschodie jedna. Z každej nádržky vychádza dvojica potrubia z pastu, v ktorých sú kvapatkové napájačky. Na konci batérie je napájacie vedenie zodvihnuté nad hladinu vody v plavákových nádržiach. Znesené vajcia sa vykotúľajú po pletive dna klietky na zberné pásy. Pásovými dopravníkmi sú vajíčka dopravované k vykotúľavaciemu stolu. Vykotuľávacie stoly sú vybavené elevátormi, koré vynášajú vajcia z troch poschodí do vhodnej výšky 80 cm na pracovnú dosku stola, odkiaľ sú odoberané a obsuhou ukladané do podložiek. Pod dnom klietok na každom poschopdí je trusná vaňa. Prepadnutý trus je pravidelne zhrňovaný k trusovému výpadu. Odpratávanie trusu je intervalové, pomocou škrabákov upevnených na lane. Na konci každej batérie padá trus do priečného kanála. Hala č. 4 (štvorposchodové klietky) Štvorposchodové klietkové batérie sú stavebnicového systému. Každá batéria predstavuje uzavretý stavebnicový systém. V hale je v pozdĺžnom smere 5 rád batérií vedľa seba, v každej rade je 26 sekcií. Pred každou radou je kŕmny stĺp, ktorým nad sebou prechádzajú 4 kŕmne reťaze. Za poslednou sekciou v každej rade je výpad z pozdĺžneho zhrňovania trusu. V hornej časti nad výpadom sú dva motory, jeden pre pohon kŕmnych reťazí a jeden pre zhrňovanie trusu. Rozmery klietky sekcie Dĺžka 400 mm 2 000 mm Šírka 500 mm 1 360 mm Výška 290 mm 2 100 mm Počet klietok v sekcii: 40 ks. Sekcie sú prevedené ako samonosná rámová konštrukcia, ktorej nohy sú výškovo nastaviteľné v rozsahu 60 mm. V priečnom smere sú klietky od seba oddelené pozinkovanými plechovými stenami. Ako dno klietok sa používa pozinkované drátené pletivo. Každá klietka má na čelnej strane manipulačný otvor, ktorý sa uzatvára pomocou posuvnej zástrčky. Drátené pletivo je upravené tak, že umožňuje zvieratám nerušený odber krmiva cez oká pletiva a výrazne obmedzuje, aby si zvieratá pri krmení navzájom neprekážali. Na každom poschodí sú kŕmne žľaby, kam sa krmivo dopravuje pomocou kŕmnych reťazí. Kŕmenie pracuje plne automaticky podľa kŕmneho programu, ktorý sa nastavuje na technologickom rozvádzači. Napájanie je pomocou kvapatkových napájačiek. Zásobovanie napájačiek je na každom poschodí z vyrovnávacej nádržky, kde je hladina regulovaná plavákovým ventilom. Vyrovnávacie nádržky všetkých poschodí sú sústredené na vodnej stene. Z vyrovnávacích nádrží vedú spojovacie hadice ku kvapatkovým napájačkam. Dna klietok majú ľahký sklon k uličkám a vajíčka sa vykotúľajú z klietok na zberné pásy vajec, ktoré sú na obidvoch stranách rady na každom poschodí. Pomocou týchto nekonečných pásov sú vajíčka dopravované do prípravne, kde sú predávané na zberný elevátor, ktorý dopraví vajcia zo všetkých poschodí na vykotúľavací stôl. Pracovná výška stola je 80 cm. Odber vajec zo stola a ich vloženie do prekladov sa vykonáva ručne. Pre kždú batériu je je samostatný zberný pás a elevátor vajec. Zapínanie a vypínanie elevátora a zberného pásu je spoločné pomocou tlačidla na elevátore. Pozdĺžne zhrňovanie trusu je pomocou škrabákov upevnených na lane. Trus prepadáva dnom klietok do trusnej vane v ktorej sú posúvané škrabáky k výpadu pre priečny odsun trusu. Každá trusná vaňa je vybavená zvlhčovačmi aby stvrdnutý trus zmekol a dal sa ľahko odstrániť. Odpratávanie trusu z hál: Trus prepadávajúci z jednotrlivých batérií do priečneho trusného kanála je vyhrňovaný šnekom z haly. Na tento vodorovný šnek naväzuje šikmý šnek, ktorý vynáša trus na dopravník a z dopravníka do zásobníka. Vetranie: Výmena vzduchu v halách a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje pomocou ventilátorov. V halách sa využíva pozdĺžno-priečny princíp vetrania. Vzduch sa do hálk dostáva bočnými otvormi v stenách a strešnými otvormi a z hál pomocou ventilátorov, ktoré sú umiestnené na zadnej štítovej stene v počte 4 kusy a na konci hál v bočných stenách tesne pri zadnej štítovej stene v počte dvoch kusov. Takto sú odvetrané všetky haly na farme. Prevádzka vetrania je automatická, teplota v halách sa sníma teplotným čidlom, ktoré pomocou rozvádzačov reguluje otáčky ventilátorov a tým aj ich výkon v závislosti od teploty v halách. Klimatické podmienky v halách: Optimálna teplota: 12 – 23 °C. Minimálna teplota: 9 °C Max. relatívna vlhkosť: 75% Max. koncentrácia plynov: CO2: 0,25 %, NH3 0,0025 %, H2S 0,001 % Rýchlosť prúdenia vzduchu - pri optimálnej teplote: 0,3 m.s-1 - pri max. teplote 0,5 m.s-1 Maximálna výmena vzduchu - pri teplote 18 – 23 °C: 3,5 – 4,4 m3.h-1.kg-1, - pri teplote nad 23 °C: 5,2 m3.h-1.kg-1, Vykurovanie hál nie je potrebné. Vykurovanie dennej miestnosti a manipulčného priestoru prípravne je využitím AKU piecky. Vykurovanie hál odchovu kuričiek zabezpečujú 2 priamovykurovacie agregáty na propán typu ERMAF GP 70 o výkone 70 kW. Údržbu strojného zariadenia má na starosti údržbár. Udržiavanie čistoty a poriadku v halách zisťujú ošetrovateľky a táto činnosť aptrí medzi základné úlohy obsluhy a je základným predpokladom pre úspešný chov. Po skončení cyklu sa v halách vykonáva pravidelné umývanie, čistenie, dezinfekcia a deratizácia ustajňovacieho priestoru. Na správne dodržiavanie čistoty dohliada prevádzkový technik a veterinár. Odkanalizovanie stajňového priestoru pre potreby dezinfekcie je do žúmp. Dažďová voda zo striech objektov je zvedená do dažďovej kanalizácie Pre dodržiavanie hygieny slúži sociálne zariadenie umiestnené v prípravne hál. Vykurovanie priestorov prípravní je AKU pieckami, ohrev vody je pomocou el. bojlerov. TERRA, a.s. využíva na odchov kuričiek farmu Žabjany, kde sa nachádzajú 3 haly o celkovej kapacite cca 40 000 ks, z ktorých sú využívané len dve a sú prevádzkované len zhruba 3 mesiace v roku. Navyše spoločnosť využíva hnojisko v katastri obce Petrovce nad laborcom. TERRA, a.s. využíva na uskladnenie trusu poľné hnojisko v Petrovciach nad Laborcom. Je to prízemná budova obdĺžnikového tvaru a s podzemným priestorom (akumulačnou jamou). Plocha hnojiska slúži na zhromažďovanie hnoja. Voda: Obecný vodovod a vlastná studňa. Topoľany cca 1 234 m3/rok, Žabjany cca 982 m3/rok Suroviny, Krmivo: Topoľany cca 1 600 t/rok Žabjany cca 385 t/rok Produkcia trusu: cca 10 m3/deň Palivá: ZPN cca 14 400 m3 Propán cca 2 300 l Nafta cca 25 630 l Benzín: cca 100 l mesačne (referentské vozidlá) Olej Veterinárne služby: Súkromný veterinárny lekár |

## 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katastrálny mapový list | Katastrálny mapový list 6-7/13,14 (Kópia z katastrálnej mapy na parc. Čís. 421-431) Katastrálny mapový list č. 5-7/11, 5-7/13, 5-7/31, 6-7/22, 6-7/24, 6-7/42 (Kópia z pozemkovej mapy) | B.2-1 B.2-2 |
| 2 | Plán farmy Topoľany + vodovod a kanalizácia | Plán farmy | B.2-4 |
| 3 | Plán farmy Žabjany | Plán farmy | B.2-5 |

## 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita [ks] | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Hala č. 1 (sklad vajec) Viď aj 3.2 Sklady | 925,8 m2 | Oceľová hala typu HUSTOPEČE s opláštením obvodových stien a strechy plechom, štítové steny sú murované. Dĺžka 72,9 m, šírka 12,7 m, svetlá výška 2,3 resp. 3,9 m. | B.2-4 |
| 2 | Hala č. 2 | Počiatočná 16 800 ks Priemerná 15 515 ks Konečná 14 230 ks | Oceľová hala typu HUSTOPEČE s opláštením obvodových stien a strechy plechom, štítové steny sú murované. Dĺžka 72,9 m, šírka 12,7 m, svetlá výška 2,3 resp. 3,9 m. Slúži na ustajnenie nosníc a produkciu vajec. Hala je situovaná 11 m od objektu haly č. 1. V chovnom priestore sú umiestnené 5 ks radov trojposchodových klietkových batérií L 133. V každej rade je 28 sekcií 2 m dlhé. Počet jednotlivých klietok v sekcii 30, počet nosníc v klietke 4. Krmivo je skladované vo dvoch silách o kapacite 15 t, z ktorých sa dopravuje šnekmi o priemere 100 mm do kŕmnych zariadení jednotlivých radov klietkových batérií. Napájanie nosníc je pomocou kvapatkových napájačiek v každej klietke. Trus je pozdĺžne zhrňovaný z jednotlivých poschodí pomocou intervalovo pracujúceho škrabákového zariadenia K hale je pripojená trusná koncovka, ktorá slúži ako miesto napojenia vodorovného a šikmého šneku na odstraňovanie trusu a zároveň aj ako jímka na tekutú časť trusu. Vnútorné rozmery sú cca 2 x 3 m a hĺbka 2 m. Naskladňujú sa 18 až 20 týždenné kuričky. Dochov trvá 3 týždne, znášanie 45 týždňov, servis 4 týždne. Hmotnosť kuričiek pri naskladnení 1,2 – 1,3 kg, pri vyskladnení 1,5 – 1,6 kg.. Krmivo tvorí kompletná kŕmna zmes pre nosnice „N“. Priemerná denná dávka krmiva 115 g/ks, počet kŕmnych dní 350, ročná spotreba krmiva 624,5 t. Priemerná spotreba vody na nosnicu je 0,35 l/deň. Celková ročná spotreba 2 065 m3. Priemerná denná produkcia trusu je 2,6 t, čo je 900 t ročne. Priemerná ročná znáška pri ročnej ôžitkovosti je 260 ks vajec na jednu nosnicu, čo tvorí 4 033 900 ks vajec. Ročná výroba mäsa 27,5 t. Elektrická energia: - inštalovaný výkon – osvetlenie + AKU piecka 22,7 kW, technologické zariadenia 18,8 kW, vzduchotechnika 11,25 kW. - Ročná spotreba 160 000 kWh. Ročná spotreba vody pre napájanie 2 065 m3, pre čistenie 170 m3, pre pracovníkov 130 m3, spolu 2 365 m3 pitnej vody. Viac viď kapitola B.1 (Hala č. 2 a 3) | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.3-1 B.3-2 B.3-2-1 B.3-4 |
| 3 | Hala č. 3 | Počiatočná 16 800 ks Priemerná 15 515 ks Konečná 14 230 ks | Oceľová hala typu HUSTOPEČE s opláštením obvodových stien a strechy plechom, štítové steny sú murované. Dĺžka 72,9 m, šírka 12,7 m, svetlá výška 2,3 resp. 3,9 m. Slúži na ustajnenie nosníc a produkciu vajec. Hala je situovaná 11 m od objektu haly č. 2. V chovnom priestore sú umiestnené 5 ks radov trojposchodových klietkových batérií L 133. V každej rade je 28 sekcií 2 m dlhé. Počet jednotlivých klietok v sekcii 30, počet nosníc v klietke 4. Krmivo je skladované vo dvoch silách o kapacite 15 t, z ktorých sa dopravuje šnekmi o priemere 100 mm do kŕmnych zariadení jednotlivých radov klietkových batérií. Napájanie nosníc je pomocou kvapatkových napájačiek v každej klietke. Trus je pozdĺžne zhrňovaný z jednotlivých poschodí pomocou intervalovo pracujúceho škrabákového zariadenia K hale je pripojená trusná koncovka, ktorá slúži ako miesto napojenia vodorovného a šikmého šneku na odstraňovanie trusu a zároveň aj ako jímka na tekutú časť trusu. Vnútorné rozmery sú cca 2 x 3 m a hĺbka 2 m. Naskladňujú sa 18 až 20 týždenné kuričky. Dochov trvá 3 týždne, znášanie 45 týždňov, servis 4 týždne. Hmotnosť kuričiek pri naskladnení 1,2 – 1,3 kg, pri vyskladnení 1,5 – 1,6 kg.. Krmivo tvorí kompletná kŕmna zmes pre nosnice „N“. Priemerná denná dávka krmiva 115 g/ks, počet kŕmnych dní 350, ročná spotreba krmiva 624,5 t. Priemerná spotreba vody na nosnicu je 0,35 l/deň. Celková ročná spotreba 2 065 m3. Priemerná denná produkcia trusu je 2,6 t, čo je 900 t ročne. Priemerná ročná znáška pri ročnej ôžitkovosti je 260 ks vajec na jednu nosnicu, čo tvorí 4 033 900 ks vajec. Ročná výroba mäsa 27,5 t. Elektrická energia: - inštalovaný výkon – osvetlenie + AKU piecka 22,7 kW, technologické zariadenia 18,8 kW, vzduchotechnika 11,25 kW. - Ročná spotreba 160 000 kWh. Ročná spotreba vody pre napájanie 2 065 m3, pre čistenie 170 m3, pre pracovníkov 130 m3, spolu 2 365 m3 pitnej vody. Viac viď kapitola B.1 (Hala č. 2 a 3) | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.3-1 B.3-2 B.3-2-1 B.3-4 |
| 4 | Hala č. 4 | Počiatočná 20 800 ks Priemerná 19 205 ks Konečná 17 610 ks | Murovaná hala so železobetónovou nosnou konštrukciou so šikmými podhľadmi nerovnakej výšky. Dĺžka 68,2 m, šírka 15,3 m, svetlá výška 2,65 až 3,35 m. Zastavaná plocha 1 043,5 m2. Hala je situovaná 11 m od objektu haly č. 3. V chovnom priestore sú umiestnené 5 ks radov štvorposchodových klietkových batérií L 134. V každej rade je 26 sekcií 2 m dlhé. Počet jednotlivých klietok v sekcii 30, počet nosníc v klietke 4. Krmivo je skladované vo dvoch silách o kapacite 15 t, z ktorých sa dopravuje šnekmi o priemere 100 mm do kŕmnych zariadení jednotlivých radov klietkových batérií. Napájanie nosníc je pomocou kvapatkových napájačiek v každej klietke. Trus je pozdĺžne zhrňovaný z jednotlivých poschodí pomocou intervalovo pracujúceho škrabákového zariadenia K hale je pripojená trusná koncovka, ktorá slúži ako miesto napojenia vodorovného a šikmého šneku na odstraňovanie trusu a zároveň aj ako jímka na tekutú časť trusu. Vnútorné rozmery sú cca 2 x 3 m a hĺbka 2 m. Naskladňujú sa 18 až 20 týždenné kuričky. Dochov trvá 3 týždne, znášanie 45 týždňov, servis 4 týždne. Hmotnosť kuričiek pri naskladnení 1,2 – 1,3 kg, pri vyskladnení 1,5 – 1,6 kg.. Krmivo tvorí kompletná kŕmna zmes pre nosnice „N“. Priemerná denná dávka krmiva 115 g/ks, počet kŕmnych dní 350, ročná spotreba krmiva 773 t. Priemerná spotreba vody na nosnicu je 0,35 l/deň. Celková ročná spotreba 2 555 m3. Priemerná denná produkcia trusu je 3,2 t, čo je 1 110 t ročne. Priemerná ročná znáška pri ročnej ôžitkovosti je 260 ks vajec na jednu nosnicu, čo tvorí 4 993 300 ks vajec. Ročná výroba mäsa 34,3 t. Elektrická energia: - inštalovaný výkon – osvetlenie 20,4 kW, technologické zariadenia 23,2 kW, vzduchotechnika 15,0 kW. - Ročná spotreba 185 000 kWh. Ročná spotreba vody pre napájanie 2 555 m3, pre čistenie 170 m3, pre pracovníkov 130 m3, spolu 2 855 m3 pitnej vody. Viac viď kapitola B.1 (Hala č. 4) | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.3-1 B.3-3 B.3-3-1 B.3-4 |
| 5 | Haly pre odchov kuričiek na farme Žabjany 3 ks, 2 ks v prevádzke | 40 000 ks | Obdobný spôsob ustajnenia ako na farme Topoľany. Rozdiel je len v tom, že trus prepadáva na nekonečný pás. | B.2-5 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Hala č. 1 (sklad vajec) Viď aj 3.1 Technologické uzly | 925,8 m2 | Oceľová hala typu HUSTOPEČE s opláštením obvodových stien a strechy plechom, štítové steny sú murované. Dĺžka 72,9 m, šírka 12,7 m, svetlá výška 2,3 resp. 3,9 m. | B.2-4 |
| 2 | Žumpy (6 ks – 3 využívané – 2 pri halách, 1 pre AB) | 50 m3 | Podzemné objekty z izolovaného železobetónu o rozmeroch 5x4x2,5 m, prekryté železobetónovou platňou, do ktorých je zvedená kanalizácia z hál a z adm. budovy. Žumpy pri halách slúžia na prechodné zhromažďovanie oplachovej vody z hál. Vodorovná izolácia je chránená proti poškodeniu podkladným betónom a zvislá izolácia ochrannou obmurovkou z tehál hrúbky 15 cm. Dno žúmp je prevedené ako železobetónová doska, steny sú prevedené z prostého betónu. Strop žúmp je prekrytý prefabrikovanými stropnými doskami a krycími doskami. Žumpy sú čistené podľa potreby keď sú naplnené do ¾ objemu. Čistenie zabezpečuje vozidlo T-815 CAS. Vytiahnutý odpad sa vyváža na polia v súlade s projektom aplikácie organických hnojív. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.3-1 B.3-5 |
| 3 | Žumpy Žabjany (3 žumpy – pri halách kuričiek – využívané 2 žumpy) |  | Žumpy o rozmeroch 5 x 5 x 1,5 m z izolovaného železobetónu, do ktorých je zvedená kanalizácia z hál, voda ktorou sa umývajú haly. Žumpy sú čistené podľa potreby keď sú naplnené do ¾ objemu. Čistenie zabezpečuje vozidlo T-815 CAS. Vytiahnutý odpad sa vyváža na polia v súlade s projektom aplikácie organických hnojív. | B.2-5 B.3-5 |
| 4 | Trusné koncovky | 3 x 2,5 x 1,8 m | Na konci každej haly je záchytná murovaná jama, v ktorej sa nachádza dopravník hydinového trusu. Hydinový trus je dopravovaný pásovým dopravníkom do veľkokapacitného železného kontajnera. Keďže záchytná murovaná jama (trusná koncovka) nie je zakrytá, dažďová voda, ktorá sa v jame zachytí je odstraňovaná T-815 CAS. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.3-1 B.3-2 B.3-3 B.3-4 B.3-4 |
| 5 | Žabjany – trusné koncovky | 3 x 2,5 x 1,8 m | Na konci každej haly je záchytná murovaná jama, v ktorej sa nachádza dopravník hydinového trusu. Hydinový trus je dopravovaný pásovým dopravníkom do veľkokapacitného železného kontajnera. Keďže záchytná murovaná jama (trusná koncovka) nie ej zastrešená, dažďová voda, ktorá sa v jame zacytí je odstraňovaná T-815 CAS. | B.2-5 |
| 6 | Vežový vodojem - hydroglóbus | 100 m3 | Výška vodojemu 25,5 m. Pripojený je samostatnou vodovodnou prípojkou z vodovodnej siete. Pre prípadné vypúšťanie vodojemu alebo v prípade údržby je vodojem opatrený tlakovým potrubím . Z bezpečnostných a hygienických dôvodov je priestor vodojemu oplotený jednoduchým pletivom zo železobetónových stĺpikov a drôteným pletivom. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 7 | Zásobníky kŕmnych zmesí | 15 t | Po 2 ks pri každej hale ustajnenia nosníc. Samostatne stojace zásobníky krmných zmesí s odprašovačom (oceľové) umiestnené v zelenom páse medzi dvoma halami. Ich napĺňanie je priamo z vozidla (stojaceho na prístup. kom.) a to pneumatickým potrubím. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.2-5 B.3-2 B.3-2-1 B.3-3 B.3-3-1 |
| 8 | Sklad kadáverov | - | Je to sklad uhynutých nosníc pred odvozom na zneškodnenie, Samostatne stojací objekt unimobunkového vyhotovenia. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 9 | Zásobník na naftu | 16 000 l | Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 16 A, výr. číslo 1687 (zásobník na naftu). Slúži pre tankovanie PHM (nafty) motorových vozidiel patriacich farme (RENAULT MIDLUM 180.10 RENAULT MIDLUM 270.16 AVIA 31.1 L , AVIA 31.1 N PHZ LIAZ nosič kontajnerov, T-815 CAS 10 Zetor 5245, Zetor 12011). Zariadenie pozostáva z nádrže a elektrického rozvádzača. Rozmery 2,2 x 5,8 x 2,3 m. Plnenie nádrže naftou sa prevádza z cisternového automobilu pomocou čerpadla a čerpacej skupiny. Výdaj nafty je zabezpečený výdajným stojanom typu ADAST. Pri plnení a vyprázdňovaní sa používajú 2 x 90 l záchytné nádoby proti úkapom. Posledná prehliadka bola vykonaná v marci 2005. Posledná skúška tesnosti vykonaná v januári 2006 | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 10 | Zásobníky propánu (Žbjany) | 3 x 4 850 l | Nadzemné zásobníky na propán Výrobca: VPS Rosice. Najvyšší pracovný pretlak: 1,56 MPa Výr. čísla 9430, 4252, 6783 | - |
| 11 | Skald NO a olejov | Pôdorys 5 x 4,5 m Výška 3,2 m | V murovanej stavbe z tehál, hrúbka bočnej steny 300 mm, podlaha z betónu, dláždená, bočné steny do výšky 1,6 m obložené keramickým obkladom. Strecha panelová, pokŕytá sklobytom a asfaltovou lepenkou. Nebezpečné odpady sú zhromažďované a triedené podľa druhov odpadov, ktoré vznikajú prevádzkovaním farmy, resp. vykonávaním údržbárskych prác. Skladované sú v pevných a nepriepustných obaloch, aby vydržali namáhanie pri skladovaní. V sklade sa nachádzajú oleje v 60 l sudoch, ktoré sú uložené v záchytnej nádobe obsahu 120 l. Odpady: Odpadový olej je skladovaný v 60 l sude. Adsorbenty sú uložené v 60 l nádobe, filtračné materiály vrátane olejových filtrov sú v 60 l nádobe. Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL sú v 60 l nádobe. Odpady obsahujúce olej sú v 200 l sude, olejové filtre sú v 30 l sude, olovené akumulátory sú uložené v 170 l záchytnej nádobe. Tieto sudy a nádoby sú uložené v 120 l záchytnej nádobe. Sklad je označený tabuľkou „NEBEZPEČNÝ ODPAD“. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 12 | Hnojisko Petrovce nad Laborcom | 9 000 m3 25,05 x 85 m + 300 m3 čerpacia stanica s akumulačnou jamou | Stavba obdĺžnikového tvaru a s podzemným priestorom (akumulačnou jamou). Plocha hnojiska slúži na zhromažďovanie hnoja. Hnojisko je riešené ako spevnená plocha o rozmeroch 25,05 x 85 m vyspádovaná 1 % spádom k zbernému kanálu ktorý ústi v akumulačnej 300 m3 žumpe. Pozdĺž kratšej strany hnojiska je manipulačná plocha o rozmeroch 25,05 x 14 m. Spevnená plocha je ohradená obvodovými stenami výšky 3,5 m z prefabrikátov IZX, tvaru obráteného T, ktoré sú uložené na základových pásoch. Za obvodovými prefabrikátmi hnojiska po celom obvode hnojiska sa nachádza zberný vodotesný kanálik, ktorý slúži k zachytávaniu prípadného pretečenia, alebo prepadnutia hnoja a tak chráni okolitý terén a spodné vody pred znečistením. Dno hnojiska je vodotesná betónová vozovka zloženia: - cementobetónový kryt, cestných komunikácií hrúbky 150 mm, zosilnený kari výstužou, izolácia matador, podkladový betón hrúbky 150 mm, zosilnený kari výstužou, podklad z drveného kameniva veľkosti 32 – 63 mm Proti účinkom prirodzených zmien teploty a účinkom nerovnomerného sadania dna hnojiska je hnojisko priečne a pozdĺžne dilatované. Akumulačná jama, žumpa slúži k zachytávaniu hnojovice, ktorá sa uvoľňuje z hnoja vplyvom dažďa. Je to podzemný objekt s rozmermi 16,6 x 7,7 x 3,25 m. Dno tvorí železobetónová doska hrúbky 0,4 m, steny majú hrúbku 0,35 m. táto železobetónová vaňa je chránená proti účinkom tlakovej a agresívnej vody izoláciou matador. Strop je z dosák z predpätého betónu PPD 100/312 hrúbky 0,25 m. Pod akumulačnou jamou je navrhnutý kontrolný systém pre zistenie úniku hnojovice. Prevádzkové súbry: Elektrický mostový žeriav VT 1 atyp. Zraiadenie čerpacej stanice. Stavebné objekty: Hnojisko Akumulačná jama. | B.3-6 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Administratívna budova | Objekt slúžiaci ako šatňa, umyváreň a kancelárske priestory pre zamestnancov farmy, | Sociálno-prevádzkovo-administratívna budova. Garáže a dielne Obsluha farmy. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 2 | Garáže, dielne, | Údržba | Údržba technológie chovu a súvisiacich zariadení prevádzky farmy. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 3 | Oblúková plechová hala 25m x 15 m x 5 m | Servis mechanizmov | Údržba dopravných prostriedkov a mechanizmov. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 4 | dieselagregát | Záložný zdroj elektrickej energie | V prípade výpadku el. prúdu. Typ 6 S – 160 PN. Výkon 160 kW, otáčky motora 1000 1/min., palivo: nafta | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 5 | kotolňa | 2 kotly DOZAMET, typ W Eca IV P o výkone 2 x 214 kW | Vykurovanie administratívnej budovy a súvisiacich priestorov a výroba tepla pre ohrev úžitkovej vody. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 6 | Mostová váha | Objekt slúžiaci ako váha | Kontrolné stanovište pre mostovú váhu. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 |
| 7 | Kanalizácia dažďová | Dĺžka 930 m, priemer potrubí 20 resp. 30 cm | Povrchové vody z ciest a spevnených plôch sú zvedené pomocou cestných rigolov a priekop s vyústením do melioračného odpadu. Dažďové vody zo strešných zvodov sú zvedené pomocou kanalizácie s vyústením do melioračného odpadu | B.2-4-2 |
| 8 | Kanalizácia splašková | Dĺžka 39 m, priemer potrubí 20 cm | Odpadové vody z hál sa vedú pomocou kanalizačných prípojok do zberných žúmp o užitočnom obsahu 50 m3, ktoré sú situované medzi dvojicami objektov. Sociálne zariadenia v halách pozostávajú z umývadla a splachovacieho záchodu. Splaškové vody z AB sú zvedené taktiež do žumpy o obsahu 50 m3. | B.2-4-2 |
| 9 | Vodovod – vnútorný rozvod | Rozvod vody v areály farmy | Zabezpečenie vody pre prevádzku farmy. | B.2-4-1 |
| 10 | Spevnené plochy – vnútropodnikové komunikácie a chodníky a odstavné plochy | Preprava v areály farmy. | Ide o vnútropodnikové komunikácie riešené ako ľahká vozovka a chodníky a spevnené plochy vybudované z betónovej mazaniny. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.2-5 |
| 11 | Oplotenie | Ochrana farmy v širokom význame | Oplotenie je z betónových stĺpikov a drôteného pletiva výšky do 180 cm. | B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.2-5 |
| 12 | Vetranie | Výmena vzduchu v objektoch farmy. | Výmena vzduchu a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje prostredníctvom ventilátorov inštalovaných v štítových stenách a na bokoch pri štítových stenách. V halách sa využíva pozdĺžno-priečny princíp vetrania. Vzduch sa do hál dostáva bočnými otvormi v stenách a strešnými otvormi a z hál pomocou ventilátorov, ktoré sú umiestnené na zadnej štítovej stene v počte 4 kusy a na konci hál v bočných stenách tesne pri zadnej štítovej stene v počte dvoch kusov. Takto sú odvetrané všetky haly na farme. Prevádzka vetrania je automatická, teplota v halách sa sníma teplotným čidlom, ktoré pomocou rozvádzačov reguluje otáčky ventilátorov a tým aj ich výkon v závislosti od teploty v halách. | B.3-1 |
| 13 | Kŕmenie | Zabezpečenie správnej výživy. | Kŕmna zmes je skladovaná v dvoch zásobníkoch krmiva s pneumatickým plnením pre každú halu s obsahom po 15 t. Doprava krmiva do hál je pomocou sústavy šnekových dopravníkov priamo do kŕmnych stĺpov pri každej rade klietok. Doplňovanie krmiva do kŕmnych stĺpov sa vykonáva automaticky pri poklesnutí hladiny krmiva. Pre kŕmenie sa používa komplexná kŕmna zmes pre nosnice obsahujúca cca 18 % dusíkatých látok, z toho cca 16,1 % stráviteľných s metabolizovanou energiou 2 700 kcal/kg. Priemerná dávka krmiva 115 g/ks/deň | B.3-2 B.3-2-1 B.3-3 B.3-3-1 |

## 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Topoľany, plán farmy | Schematické rozmiestnenie objektov farmy | B.2-4 |
| 2 | Topoľany - vodovod | Schematické rozmiestnenie rozvodu vodovodu na farme | B.2-4-1 |
| 3 | Topoľany – kanalizácia | Schematické rozmiestnenie splaškovej a dažďovej kanalizácie na farme | B.2-4-2 |
| 4 | Žabjany – plán farmy | Schematické rozmiestnenie objektov farmy | B.2-5 |
| 5 | Vetranie hál | Schematické znázornenie smerov prúdenia vzduchu do hál a z hál | B.3-1 |
| 6 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 | Schematické znázornenie ustajnenia nosníc v trojposchodových klietkach | B.3-2 |
| 7 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 | Schematické znázornenie pohybu kŕmnych zmesí | B.3-2-1 |
| 8 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 | Schematické znázornenie ustajnenia nosníc v štvorposchodových klietkach | B.3-3 |
| 9 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 | Schematické znázornenie pohybu kŕmnych zmesí | B.3-3-1 |
| 10 | Trusná koncovka a odstraňovanie trusu | Schematické znázornenie princípu odstraňovania trusu. | B.3-4 |
| 11 | Žumpa 50 m3 | Schematické znázornenie prierezu telesa žumpy | B.3-5 |
| 12 | Hnojisko Petrovce n/L | Scématické znázornenie Hnojiska Petrovce n/L | B.3-6 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Materiálová bilancia | Materiálová bilancia celej farmy | B.4 |

## 5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania - návrh | B.5-1 |
| 2 | Havarijný plán (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku). | - |
| 3 | Program odpadového hospodárstva (november 2001) | - |
| 4 | Technické riešenie skladov (december 2005) | - |
| 5 | Havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia únikom nebezpečných odpadov (september 2005) | - |
| 6 | Prevádzkový poriadok skladov nebezpečných odpadov (september 2005) | - |
| 7 | Projekt aplikácie organických hnojív a prevádzkový poriadok hnojiska Petrovce (september 2005) | - |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## 1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Množstvá sú závislé od počtu chovaných kusov hydiny. Uvedené údaje sú z roka 2005.

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farma Topoľany | Kŕmna zmes | Pre kŕmenie sa používa komplexná kŕmna zmes pre nosnice obsahujúca cca 18 % dusíkatých látok, z toho cca 16,1 % stráviteľných s metabolizovanou energiou 2 700 kcal/kg. Dodávateľ Poľnonákup Šariš Zloženie: Kukurica: 27,5 % Pšenica: 34,9 % Sójový ext. šrot: 24 % DKZ Methionín 400: 0,2 % TKP N M-B+Fyt.: 0,5 % Uhličitan vápenatý mletý: 5,5 % Chlorid sodný: 0,35 % Monokalciumfosfát: 1,05 % Repkový olej typ 00: 1,0 % Pšeničné otruby: 1,0 % Uhličitan vápenatý: 4,0 % Dodávateľ FIRMA HANDLOVO-PRODUKCYJNA „BARBARA“ Spol. s. r.o. Poľsko 17. týždeň života do 2 % nosnosti: Bielkoviny: 17 % Vlákniny: 4 % Kvas: 1,6 % Lyzín: 0,84 % Methionin: 0,68 % Methionín – cystín: 0,68 % Tryptophan: 0,19 % Vápnik: 2,1 % Fosfór: 0,45 % Sodík: 0,16% Od 2 % nosnosti do 28. týždňa života: Bielkoviny: 18,6 % Vlákniny: 5 % Kvas: 1,6 % Lyzín: 0,96 % Methionin: 0,45 % Methionín – cystín: 0,78 % Tryptophan: 0,22 % Vápnik: 3,8 % Fosfór: 0,42 % Sodík: 0,17% Od 28. týždňa života: Bielkoviny: 18 % Vlákniny: 5 % Kvas: 1,6 % Lyzín: 0,93 % Methionin: 0,43 % Methionín – cystín: 0,74 % Tryptophan: 0,20 % Vápnik: 3,9 % Fosfór: 0,35 % Sodík: 0,17% | Nie je | 1597 t Priemerná dávka krmiva 115 g/ks/deň Počet kŕmnych dní: 350 | - |
| 2 | Farma Topoľamy | Voda + liečivá a vitamíny | Pitná voda do ktorej sa pridávajú liečivá prípadne vitamíny | Nie je | 1 234 m3 cca 0,35 l/kus/seň. | - |
| 3 | Farma Žabjany | Kŕmna zmes | Pre kŕmenie sa používa komplexná kŕmna zmes pre kuričky obsahujúca cca 18 % dusíkatých látok, z toho cca 16,1 % stráviteľných s metabolizovanou energiou 2 700 kcal/kg. Dodávateľ FIRMA HANDLOVO-PRODUKCYJNA „BARBARA“ Spol. s. r.o. Poľsko Od 0 do 3. týždňa života: Bielkoviny: 20,5 % Vlákniny: 4 % Kvas: 1,0 % Lyzín: 1,16 % Methionin: 0,52 % Methionín – cystín: 0,86 % Tryptophan: 0,21 % Vápnik: 1,1 % Fosfór: 0,48 % Sodík: 0,16 % Od 4. do 10. týždňa života: Bielkoviny: 19,0 % Vlákniny: 4 % Kvas: 1,0 % Lyzín: 0,98 % Methionin: 0,45 % Methionín – cystín: 0,76 % Tryptophan: 0,19 % Vápnik: 1,0 % Fosfór: 0,40 % Sodík: 0,16 % Od 11. do 16. týždňa života: Bielkoviny: 16 % Vlákniny: 4 % Kvas: 1,0 % Lyzín: 0,75 % Methionin: 0,35 % Methionín – cystín: 0,60 % Tryptophan: 0,16 % Vápnik: 0,9 % Fosfór: 0,35 % Sodík: 0,16% | Nie je | 385 t | - |
| 4 | Farma Žabjany | Voda + liečivá a vitamíny | Pitná voda do ktorej sa pridávajú liečivá prípadne vitamíny | Nie je | 982 m3 | - |

Zmluvy o predaji kŕmnych zmesí viď príloha č. C.1

### 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Množstvá sú závislé od počtu chovaných kusov hydiny. Uvedené údaje sú z roka 2005.

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody - údaje za rok 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Topoľany Obecný vodovod + vlastná studňa | Pitné, sociálne a úžitkové účely (čistenie stajní, a napájanie nosníc) | 0,040 | - | 3,47 | 1 234 | 0,0823 l/ks (vajce) | - |
| 2 | Žabjany Obecný vodovod | Pitné, sociálne a úžitkové účely (čistenie stajní, a napájanie kuričiek) | 0,031 | - | 2,69 | 982 | 0,0655 l/ks (kurička) | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voda je zabezpečená z obecného vodovodu a z vlastnej studne. Na rozvody vody je napojený vežový vodojem. Druh vody: pitná, v súlade s vyhláškou č. 151/2004 Z.z. Množstvo odobratej vody sa zisťuje vo vodomernej šachte. Viď Zmluva č. 903/2006 o dodávke vody z verejného vodovodu a likvidácii odpadových vôd zo žúmp na ČOV Michalovce v Prílohe č. C.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voda z obecného vodovodu a vlastnej studne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dažďová kanalizácia – Povrchové vody z ciest a spevnených plôch sú zvedené pomocou cestných rigolov a priekop s vyústením do melioračného odpadu. Dažďové vody zo strešných zvodov sú zvedené pomocou kanalizácie s vyústením do melioračného odpadu. Dĺžka 930 m, priemer potrubí 20 resp. 30 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Splašková kanalizácia: Odpadové vody z hál sa vedú pomocou kanalizačných prípojok do zberných žúmp o užitočnom obsahu 50 m3, ktoré sú situované medzi dvojicami objektov. Sociálne zariadenia v halách pozostávajú z umývadla a splachovacieho záchodu. Splaškové vody z AB sú zvedené taktiež do žumpy o obsahu 50 m3. Dĺžka 39 m, priemer potrubí 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Obecný vodovod | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |

## 2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (ks.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farma Topoľany | Vajcia | Vajcia v kvalite A v hmotnostných triedach XL, L, M, S. | Nie je | 15 mil. |

### 2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (ks/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farma Žabjany | Kuričky | Kuričky sa po dosiahnutí požadovaného bveku a hmotnosti prevážajú na farmu Topoľany | Nie je | 40 000 | 0 |
| 2 | Farma Topoľany | Kuracie mäso | Predaj nosníc po dobe ich znáškovej schopnossti | Nie je | Cca 90 ton | 0 |

## 3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### 3.1.	Vstupy  energie a palív

- údaje za rok 2005

Topoľany

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 14 399 m3 | 0,0361 GJ.m-3 | 519,8 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.5 | Koks | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.7 | VOŤ | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.8 | VOĽ | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.10 | Iné plyny | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 25 633 l = 21 275 kg | 0,0425 GJ.kg-1 | 904 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 205 030 kWh | X | 738,5 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Nie je | X | Nie je |
| 3.1.16 | Iné palivá (benzín) | 1 200 l = 900 kg | 0,0437 GJ.kg-1 | 39,4 |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | X | X | 1 463,2 |

Žabjany

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.5 | Koks | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.7 | VOŤ | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.8 | VOĽ | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.10 | Iné plyny (propán) | 2 290 l | 0,02354 | 53,9 |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.12. | Druhotná energia | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 53 694 kWh | X | 193,3 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Nie je | X | Nie je |
| 3.1.16 | Iné palivá (benzín) | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | X | X | 247,2 |

### 3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0,428 (Topoľany) + 0,14 (Žabjany) |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | Nie je |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 573,7 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie je |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie je |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie je |

### 3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motory pohonov šnekov a reťazí dopravy krmiva a ďalšie motory pre pohony (škrabákov, pásov, šnekov) Dopravníky Ventilátory Osvetlenie Elektrické náradia Doprava (dopravné prostriedky). Kotolňa AB. 2 priamovykurovacie agregáty na propán typu ERMAF GP 70 o výkone 70 kW. | 1 710 GJ | Nie je | Nie je |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 1 710 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 1 710 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 573,7 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 1 505,5 |

### 3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | vajce | ks | 0,01725 | 0,000062 | 0,000038 | 0,000092 |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## 1.	Znečisťovanie ovzdušia

### 1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (kg.zviera-1) |
| 1 | 3 ks hál Topoľany + 2 ks hál Žabjany, emisie sa nezachytávajú. Emisie kuričiek sa započítavajú do emisií nosníc. | NH3 | Nie je | Nie je | Nie je | 16,225 | 0,275 |
|  |  | CH4 | Nie je |  |  |  |  |
|  |  | N2O |  |  |  |  |  |
|  |  | Zápach (H2S) |  |  |  |  |  |
|  |  | prach |  |  |  |  |  |
|  |  | CO2 |  |  |  |  |  |

Číselné údaje pochádzajú z výpočtov ročných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za rok 2005.

### 1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y * | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarma Topoľany Hala č. 2 | Ventilátory v zadnej štítovej stene hál (4 ks) a v bočných stenách pri zadnej štítovej stene (2 ks) | Klietky s nosnicami | 6 x 1,5 m | 48°° 47´ SZŠ 21°56´ VZD | - | Cca 30 | 12 - 23 |
|  | Tarma Topoľany Hala č. 3 | Ventilátory v zadnej štítovej stene hál (4 ks) a v bočných stenách pri zadnej štítovej stene (2 ks) | Klietky s nosnicami | 6 x 1,5 m | 48°° 47´ SZŠ 21°56´ VZD | - | Cca 30 | 12 - 23 |
|  | Tarma Topoľany Hala č. 4 | Ventilátory v zadnej štítovej stene hál (4 ks) a v bočných stenách pri zadnej štítovej stene (2 ks) | Klietky s nosnicami | 6 x 1,5 m | 48°° 47´ SZŠ 21°56´ VZD | - | Cca 30 | 12 - 23 |
|  | Tarma Žabjany Hala č. 1 | Stropný výduch s ventilátorom, 24 ks | Klietky s kuričkami | 8 x Φ 630 mm | 48°° 47´ SZŠ 21°56´ VZD | Cca 5 m | Cca 35 | 12 - 23 |
|  | Tarma Žabjany Hala č. 1 | Stropný výduch s ventilátorom, 24 ks | Klietky s kuričkami | 8 x Φ 630 mm | 48°° 47´ SZŠ 21°56´ VZD | Cca 5 m | Cca 35 | 12 - 23 |
|  | Tarma Žabjany Hala č. 1 | Stropný výduch s ventilátorom, 24 ks | Klietky s kuričkami | 8 x Φ 630 mm | 48°° 47´ SZŠ 21°56´ VZD | Cca 5 m | Cca 35 | 12 - 23 |

* približné súradnice miesta

## 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie je (melioračný odpad) |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie je |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Nie je |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nie je |

#### 2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

Množstvá sú závislé od počtu chovaných kusov hydiny. Uvedené údaje sú z roka 2005.

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | tdeň.-1 | trok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Topoľany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Administratívna budova | Splašková voda | 0,040 | - | 3,47 | 1 234 | 0,0823 l/ks (vajce) |
| 2 | Hala č. 1 Sklad vajec | Splašková voda |  |  |  |  |  |
| 3 | Haly č. 2, 3, 4 | Splašková voda |  |  |  |  |  |
| 4 | Celý areál | Dažďová voda | - | - | - | - | - |
| Žabjany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Administratívna budova | Splašková voda | 0,031 | - | 2,69 | 982 | 0,0655 l/ks (kurička) |
| 2 | Hala č. 1, 2, 3 | Splašková voda |  |  |  |  |  |
| 3 | Celý areál | Dažďová voda | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Splašková kanalizácia: Odpadové vody z hál sa vedú pomocou kanalizačných prípojok do zberných žúmp o užitočnom obsahu 50 m3, ktoré sú situované medzi dvojicami objektov. Sociálne zariadenia v halách pozostávajú z umývadla a splachovacieho záchodu. Splaškové vody z AB sú zvedené taktiež do žumpy o obsahu 50 m3. Topoľany: Dĺžka 39 m, priemer potrubí 20 cm Dažďová kanalizácia – Povrchové vody z ciest a spevnených plôch sú zvedené pomocou cestných rigolov a priekop s vyústením do melioračného odpadu. Dažďové vody zo strešných zvodov sú zvedené pomocou kanalizácie s vyústením do melioračného odpadu. Topoľany: Dĺžka 930 m, priemer potrubí 20 resp. 30 cm. |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1 | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

### 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

#### 2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

#### 2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

### 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| Do povrchových vôd sa vypúšťa jedine dažďová voda z dažďovej kanalizácie, prípadne čistá voda z vodojemu. Voda sa vypúšťa do melioračného odpadu, viď príloha č. B.2-4-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

### 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

#### 2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

#### 2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

#### 3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

#### 3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

#### 3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

### 3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

#### 3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| 1 | Trus Aplikácia na pôdu zmluvných vlastníkov pôdy na základe zmluvy o vývoze trusu. Viď príloha č. D.3 | 3 020 | - |

#### 3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

#### 3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Hnojenie na základe projektu aplikácie organických hnojív. |

### 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

## 4.	Nakladanie s odpadmi

### 4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 02 06 Syntet. motorové, prevodové a mazacie oleje N | Údržba motorovýchvozidiel v oblúk. hale | Zhromažďo- vanie v sude na záchyt. vani v sklade NO, odovzdanie oprávnenej firme | Hustá viskózna kvapalina tmavej až čiernej farby. Zmes aromatic-kých a alifatic-kých uhľovodí-kov | 30 kg | 30 kg | - | Odber odpadu na základe zmluvy s firmou ENZO-VERONIKA-VES, a.s. | D.4-1 |
| 2 | 15 01 10 Obaly obsahujú-ce nebezpeč-né látky N | údržba výr. hál | Zhromažďo- vanie v kovovom sude v sklade NO, odovzdanie oprávnenej firme | Obaly znečistené nebez- pečnými látkami | 10 kg | - | 10 kg | Odber odpadu na základe zmluvy s firmou ENZO-VERONIKA-VES, a.s. | D.4-1 |
| 3 | 15 02 02 Absorben-ty, handry na čistenie kontami-nované nebezpeč-nými látkami N | oblúk. hala, garáže, dielne | Zhromažďo- vanie v sude v sklade NO, odovzdanie oprávnenej firme | Tuhý materiál so sorpčnými vlastnos-ťami nasiaknu-tý ropnými látkami alebo chemiká-liami | 100 kg | - | 100 kg | Odber odpadu na základe zmluvy s firmou ENZO-VERONIKA-VES, a.s. | D.4-1 |
| 4 | 16 01 07 Olejové filtre N | oblúk. hala | Zhromažďo- vanie v sude v sklade NO, odovzdanie oprávnenej firme | Tuhá kovová látka obsahujú-ca filtračný materiál /textílie, papier/ nasýtený motoro-vým olejom. | 5 kg | - | 5 kg | Odber odpadu na základe zmluvy s firmou ENZO-VERONIKA-VES, a.s. | D.4-1 |
| 5 | 16 06 01 Olovené batérie N | oblúk. hala | Zhromažďo- vanie v záchytnej vani v sklade NO, odovzdanie oprávnenej firme | Obal – plast. materiál, náplň – olovo, plastové izolátory, zvyšky kyseliny sírovej. | 50 kg | - | 50 kg | Odber odpadu na základe zmluvy s firmou ENZO-VERONIKA-VES, a.s. | D.4-1 |
| 6 | 16 07 08 Odpady obsahujú-ce olej N | čistenie čerpačky na PHM | Zhromažďo- vanie v kovovom sude na záchyt. vani v sklade NO, odovzdanie oprávnenej firme | Zmes ropných látok a vody | 80 kg/ 5rokov | - | 80 kg | Odber odpadu na základe zmluvy s firmou ENZO-VERONIKA-VES, a.s. | D.4-1 |
| 7 | 18 02 02 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadav-kám z hľadiska prevencie nákazy N | výr. haly | Zhromažďo- vanie v chladenom kafilerickom boxe, odovzdanie oprávnenej firme | Uhynuté zvieratá | 5 t | - | 5 t | N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1, Nitra IČO: 31450296 | D.4-2 |
| 8 | 02 01 06 Zvierací trus, moč a hnoj O | výr. haly | Zhromažďo- vanie v trusných koncovkách, odvoz zmluvnou firmou alebo na hnojisko, aplikácia na pole | Hydinový trus suchý alebo zriedený s vodou | 3 000 t 1 000 m3 | 3 000 t 1 000 m3 | - | Hnojisko Petrovce nad Laborcom, zmluvní odpberatelia | D3 |
| 9 | 20 03 01 Komunál-ny odpad O | admin. budova | Zhromažďo- vanie v kovovom kontajneri, odvoz TS Michalovce na skládku |  | 6 t | - | 6 t | Skládka odpadu Žabany | D.4-3 |

Príloha č. D.3 Dohody o vývoze hydinového trusu, maštaľného hnoja a močovky.

Príloha č. D.4-1 Zmluva s ENZO-VERONIKA VES, a.s. o odvoze nebezpečného odpadu

Príloha č. D.4-2 Zmluva s N-ADOVA, spol. s r.o. o odvoze nebezpečného odpadu

Príloha č. D.4-3 Zmluva s TS Michalovce o uložení odpadu na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany

### 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

## 5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je |  |  |  | Nie je |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

## 6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je |  |  |  | Nie je |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## 1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mapy okolia farmy | E.1 |

## 2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Teplá, mierne vlhká oblasť s chladnou zimou.. Priemerná ročná teplota – 9,4 °C cca 9 - 10 °C Agroklimatická oblasť – prevážne teplá Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca – júl: 20,7 °C Priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca – január: -1,4 °C Priemerný úhrn zrážok – 623 mm/rok Slnečný svit – cca 2 200 hod/rok Priemerné údaje za mesiace marec až jún roka 2000: Marec: zrážky: 56,3 mm, priemerná teplota 4,2 °C, dĺžka slnečného svitu 116,24 h Apríl: zrážky: 40,8 mm, priemerná teplota 13,6 °C, dĺžka slnečného svitu 220,6 h Máj: zrážky: 35,3 mm, priemerná teplota 17,4 °C, dĺžka slnečného svitu 329,8 h Jún: zrážky: 71,6 mm, priemerná teplota 19,2 °C, dĺžka slnečného svitu 311,5 h | Nie je |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Oblasti Stredného Zemplína patria medzi najviac zaťažené územia Slovenskej republiky, vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia. V k.ú. Topoľany sa nachádzajú studne S - 1, 2, 3, 5, 6 a 7. Pre hromadné zásobovanie pitnou vodou a úžitkovou vodou. Voda z týchto zdrojov po úprave na Hrádku samospádom zásobuje mesto Michalovce, preto v tejto oblasti sú sprísnené opatrenia na ochranu povrchových a spodných vôd. Sú vyhlásené tieto ochranné pásma: 1. pásmo hygienickej ochrany II. stupňa vnútorné: pre studne S - 1, 2, 3, - 350 m na každú stranu pre studne S - 6, 7, - 350 m na každú na stranu pre studne S - 5, - 300 m na každú stranu 2. pásmo hygienickej ochrany II. stupňa vonkajšie je totožné s PHO II. stupňa vnútorným a u studni S - 1, 2, 3, 6 a 7 - 8m na ľavú stranu Laborca, t.j. do ohraničenia zahŕňa manipulačný pás PbaH. Staré pramenisko studne S - 1, 2, 3 -I. PHO vo vzdialenosti 60 až 90 m od studni o rozmeroch 180 x 280 m v rozsahu 4 6 589 m2. Nové pramenisko studne S - 6, 7 PHO I. stupňa 45m od studni na severnú a južnú stranu, oplotenie o rozmeroch 90x280m v rozsahu 24 332 m2. Studňa S - 5 má oplotené PHO I. stupňa v rozsahu 120xl50m, zaberá plochu 18 051 m2. Z uvedeného vyplýva, že na pozemkoch v okolí vodných zdrojov t. j. východne od cesty Michalovce - Strážske a severne od Petroviec n.L smerom južným po mesto Michalovce, kde hranicu určuje koryto kanálu Duša. Je potrebné prísne dodržiavať ochranu tohto územia od aplikácie hlavne dusičnanov a zo strany akciovej spoločnosti Michalovce sa zakazuje: - ťažiť štrkopiesky v tomto pásme z Laborca - dbať aby sa v tomto pásme nezriaďovali divé skládky - dbať na to, aby pri obhospodarovaní nedochádzalo k znečisteniu povrchu olejmi a ostatnými ropnými látkami Aj ostatné pozemky v tejto záujmovej oblasti sú náročné na ochranu spodných vôd. Ide hlavne o oblasť okolo cesty Topoľany - Suché, kde sa nachádzajú pozorovacie studne a vrty VVaK Michalovce. Celé k.ú. Suché je oblasť kde sa nachádzajú najväčšie ložiská spodných vôd. Celá oblasť od Topolian až po Suché je prakticky odvodnená, čo si vyžadovalo vybudovať povrchové odvodňovacie kostry, ktorých vody a ich okolie je treba chrániť pred aplikáciou priemyslových a organických hnojív. Tieto kostry včítane prirodzených tokov, hlavne kanálu Duše predstavujú 13,2 km. Pri aplikácii organických hnojív je potrebné zohľadňovať ochranné pásma: - od osád 200 m - od ciest 2 0 m - od povrchových kostier 50 m Berúc v úvahu tieto ochranné pásma včítane pásiem okolo VVaK a pásma okolo cesty Topoľany - Suché predstavuje výmeru všetkých ochranných pásiem, kde je vylúčené aplikovať tekuté hnojivá. V k.ú. Topoľany na ochranné plochy sa nesmú aplikovať exkrementy hydinového trusu. Strednozemplínska ohrozená oblasť zaberá časti okresov Trebišov a Michalovce a na severe prechádza do Prešovského kraja. Podstatná časť environmentálnych záťaží vyplýva: - zo sústredenia komplexu chemického a drevospracujúceho priemyslu v Strážskom resp. vo Vranove a Humennom, energetického komplexu v juhovýchodnej časti kraja (EVO Vojany), potravinárskeho priemyslu v Trebišove. Zhoršenie životného prostredia spôsobuje emisná záťaž, nedostatočné čistenie odpadových vôd, nedoriešené problémy v odpadovom hospodárstve. Prevládajúce smery vetrov, prúdenia povrchových a podzemných vôd (severo - južné) spôsobujú širší regionálny dosah environmentálnych záťaží. - z činnosti poľnohospodárskeho komplexu. V snahe o odvodnenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu došlo miestami k neželaným dôsledkom - k zábrane prirodzenej reprodukcie úrodnosti, zvyšovaniu dávok agrochemikálií, kumulácii toxických látok a ťažkých kovov. V dôsledku toho (plus imisnej záťaže) sa časť pôd považuje za kontaminovanú. Nedoriešené koncovky odpadov z fariem živočíšnej výroby lokálne ohrozujú podzemné vody. - zo záťaží produkovaných komunálnou sférou (nízky podiel spoľahlivého čistenia odpadových vôd, veľký počet lokálnych kúrenísk na pevné palivo, nedoriešené odpadové hospodárstvo a podobne). Významnými znečisťovateľmi ovzdušia v okrese Michalovce sú Chemko a.s. Strážské, EVO Vojany, SPP - kompresorova stanica Veľké Kapušany, Slovnaft a.s. Vojany, Psychiatrická nemocnica Michalovce – spaľovňa. Rieka Laborec priteká na územie Košického kraja so silne znečistenou vodou, hlavne dusitanmi a zinkom. Po vtok do vodnej nádrže Zemplínska Šírava sa samočistením vylepší o 2 tiredy. Aj v nádrži sa voda kvalitatívne ďalej vylepšuje, ale v letných a jesenných mesiacoch sa vegetačne sfarbuje, často s výskytom vodného kvetu, v dôsledku zvýšených koncentrácií biogénnych prvkov. V úseku Michalovce - Uh sa znečistenie vody zvyšuje, najmä o nepolárne extrahovateľné látky a koliformné baktérie. Uh privádza vodu veľmi silne znečistenú už z územia Ukrajiny. Znečistenie sa prejavuje u organických látok, dusitanov, fenolov, baktérií psychrofilných i koliformných a prítomné sú i ťažké kovy. Pod Uhom, až po vtok do Latorice má Laborec veľmi silne znečistenú vodu. - V okrese Michalovce patria k najproblematickejším priemyselné odpady z Chemka Strážske a EVO Vojany. - Na území Košického kraja sú vyhlásené 4 veľkoplošné chránené územia: NP (národný park) Slovenský raj, CHKO (chránená krajinná oblasť) BR (biosférická rezervácia) Slovenský kras, CHKO Vihorlat, CHKO Latorica a 109 maloplošných chránených území. Národné prírodné rezervácie: Senné rybníky, katast. územie blatná polianka, Iňačovce – 222, 31 ha Jovsianska hrabina, katastrálne územie Jovsa – 157,6 ha Kopčianske skalisko, katast. územie Zemplínske Kopčany – 9,05 ha Latorický luh I., katastrálne územie Boťany - 40,7 ha Latorický luh II., katastrálne územie Boťany - 15,1 ha Prírodné rezervácie: Oľchov, katastrálne územie Ložín – 19,58 ha Ortov, katast. územie Pavlovce nad Uhom, Čierne Pole – 14,84 ha Raškovský luh, katastrálne územie Malé Raškovce – 12,23 ha Slavkovské slanisko, katastrálne územie slavkovce –11,77 ha Vinianska stráň – Senderov, katastrálne územie Vinné – 28,24 ha Viniansky hradný vrch, katastrálne územie Vinné – 51,95 ha Chlmecká skalka, katastrálne územie Oreské, Chlmec – 1,10 ha. Chránené prírodné územia: Chránená krajinná oblasť Latorica Krajinný priestor Laborec – Veľké Raškovce, Drahňov, Oborín. Chránené areály: Lužný les pri Laborci, katastrálne územie Strážske – 3,88 ha Zemplínska šírava, katastrálne územie Jovsa, Kusín, Hnojné – 622,49 ha. Rieka Laborec priteká na územie Košického kraja so silne znečistenou vodou, hlavne dusitanmi a zinkom. Po vtok do vodnej nádrže Zemplínska Šírava sa samočistením vylepší o 2 tiredy. Aj v nádrži sa voda kvalitatívne ďalej vylepšuje, ale v letných a jesenných mesiacoch sa vegetačne sfarbuje, často s výskytom vodného kvetu, v dôsledku zvýšených koncentrácií biogénnych prvkov. V úseku Michalovce - Uh sa znečistenie vody zvyšuje, najmä o nepolárne extrahovateľné látky a koliformné baktérie. Uh privádza vodu veľmi silne znečistenú už z územia Ukrajiny. Znečistenie sa prejavuje u organických látok, dusitanov, fenolov, baktérií psychrofilných i koliformných a prítomné sú i ťažké kovy. Pod Uhom, až po vtok do Latorice má Laborec veľmi silne znečistenú vodu. V alúviu rieky Laborec v oblastiach príbrežnej zóny aktívnych vodných zdrojov existuje lokálne indukovaná brehová infiltrácia a v genéze kvality vody možno pozorovať postupný prechod od aeróbnych podmienok k anaeróbnym, ktorý je sprevádzaný postupným nárastom amónnych iónov, železa a mangánu a je možné očakávať aj prekročenie hodnôt dusitanov vzhľadom na zistený trend ich rýchleho rastu. Za najvýznamnejšie zdroje znečistenia možno považovať potok Duša a rozsiahlu sústavu kanálov. Podzemné vody sú takmer v celom sledovanom regióne kontaminované organickými látkami. Bolo zistené pomerne silné zaťaženie podzemných vôd v uvažovaných vodných zdrojoch Lastomír II. a Suché, ktoré bez ďalšieho prieskumu nie je možné odporučiť na využívanie. | Nie je |
| 2.3 | Opis krajiny | Farma Topoľany je situovaná na okraji mesta Michalovce – smer Strážske, na pravo od rieky Laborec. Záujmové územie, na ktorom sa nachádza farma je súčasťou Východoslovenskej roviny. Celé územie je prevažne rovné. Nadmorská výška tejto časti regiónu je 114 m.n.m. Farma je osadená na rovinatom pozemku, ktorý je prístupný autami z miestnej komunikácie – hlavný cestný ťah Michalovce – Strážske Farma Žabjany je situovaná na okraji mesta Michalovce – smer Strážske cez obec Zbudza, na ľavo od rieky Laborec. Záujmové územie, na ktorom sa nachádza farma je súčasťou Východoslovenskej roviny. Celé územie je prevažne rovné. Nadmorská výška tejto časti regiónu je 114 m.n.m. Farma je osadená na rovinatom pozemku, ktorý je prístupný autami z miestnej komunikácie –cestný ťah Michalovce – Zbudza | Nie je |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Územie patrí do k orografickej jednotke Východoslovenskej nížiny a nachádza sa v jej severnom výbežku. Nížina je nízkopoloženým územím s trvajúco klesajúcou tendenciou, preto tu rieky v pleistocéne a holocéne nahromadili mnoho sedimentačného materiálu. Kvartérne sedimenty majú mocnosť 20 – 40 m. Územie je odvodňované riekou Laborec. Šírka údolnej nivy dosahuje 3,5 – 5,0 km. Územie je budované horninami neogénu a kvartéru. Z neogénnych sedimentov vystupujú priamo v podloží kvartéru v širšom území stupne helvét, spodný a vrchný tortón a pont. Neogénne vulkality sú sú reprezentované šošovkami tufov a tufitov a tvrdošmi ryolitu. V užšom území tvorí priame podloženie kvartéru vrchný tortón. Má tri pásma: spodné morské, stredné morské a vrchné brakické. Brakický tortón je tvorený prevažne piesčitými ílmi, vápenitými ílmi, podradne v spodných polohách tufitmi, pieskami, štrkmi. Kvartérne sedimenty sú v predmetnom území v najväčšej miere tvorené fluviálnymi náplavami Laborca. Laborec tu má charakter dolného toku s prekladaním a meandrovaním koryta. Z povrchu sú jeho nánosy tvorené hlinami piesčitými, ílovitými, hlbšie sú piesčité štrky rôzneho stupňa zahlinenia. V profile Suché-Topoľany sú náplavy mocné 23-28 m. Hydrogeologické pomery: Neogénne sedimenty sú pre podzemné vody nepriepustné vo svojom slienito-ĺovitom vývoji. Priaznivejšie podmienky pre prúdenie podzemnej vody v nich môžeme očakácbať v hlbšej uložených vrstvách pozdišovskej štrkovej formácie, ktorej vývoj má v predmetnom území svoje ohraničenie na čiare Lesne-Petrovce-Topoľany. Priaznivé pre hromadenie a cirkuláciu podzemných vôd môžu byť i vulkanické horniny ryolitových fáz. Ich rozmery a geologická pozícia však bránia vytvoreniu bohatších vodných zdrojov. Najnepriaznivejšie podmienky pre hromadenie zásob podzemnej vody majú plošne najrozšírenejšie fluviálne náplavy Laborca. Ich mocnosť, zrnitostné zloženie, a zvodnenie sú predpokladom pre získanie bohatých vodných zdrojov. Hĺbka podzemnej vody je v hĺbke 5,1 m pod úrovňou terénu. Predpoklad dočasnej úrovne 3,4 m pod úrovňou terénu. Po stránke geomorfologickej sa farmy nachádzajú na rovinatom teréne. Priemerná nadmorská výška 114 m.n.m. Územie je tvorené horninami treťo a štvrtohorných usadenín. Územie je v severnej časti Východoslovenskej nížiny zavlažované stredným tokom rieky Laborec Priemerná dĺžka slnečného svitu dosahuje až 2200 hodín ročne, čo zaraďuje oblasť medzi najteplejšie na Slovensku, s priemernou ročnou teplotou 9 - 10 °C, v júli a auguste až 30°C. | Nie je |
| 2.5 | Ostatné | Územie okresu Michalovce leží vo východnej časti Slovenska. Prirodzeným jadrom tejto oblasti je Východoslovenská nížina, ktorá je zo severu ohraničená sopečným pohorím Vihorlat. Úrodnou nížinatou krajinou pretekajú rieky Laborec, Ondava, Uh a Topľa. Z deviatich ohrozených oblastí vymedzených na území Slovenska sa v Košickom kraji vcelku, resp. svojou podstatnou časťou nachádzajú tri, medzi ktorými je aj Strednozemplínska (časti okresov Trebišov a Michalovce). Ovzdušie Základné znečisťujúce látky emitované do ovzdušia v kraji pochádzajú predovšetkým zo zdrojov hutníckej výroby (U.S.Steel, s.r.o., Kovohuty Krompachy, Želba a.s. Nižná Slaná, Želba a.s. Rudňany, ), výroby elektrickej energie (elektráreň Vojany), Tepelného hospodárstva Košice, chemického a spracovateľského priemyslu (Chemko Strážske a. s. a Cementáreň a.s. Turňa n/Bodvou). Na celkovom znečistení ovzdušia sa značnou mierou podieľa doprava, a to predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch. Prednostne je potrebné sa zamerať na znižovanie emisií základných znečisťujúcich látok zo spaľovania fosílnych palív, budovanie moderných ekologických technológií pre priemyselnú výrobu a výrobu energií. Voda Hlavné povrchové toky v riešenom území, Slaná, Bodva, Hornád a dolné úseky riek Ondava, Laborec, Uh, Latorica a Bodrog, sú s výnimkou horných úsekov značne znečistené. Problematické je využívanie niektorých zdrojov vody na závlahy, pretože je predpoklad rozšírenia znečistenia z toku na širšie územie s možnou kontamináciou zdrojov podzemných vôd. Zdroje podzemných vôd sú znečisťované priemyslom, ďialkovými dopravnými cestami, najmä v náplavách rieky Laborec a Ondava s rizikom kontaminácie škodlivinami organického pôvodu zo závodov v Strážskom, Humennom, Vranove nad Topľou, Pozdišovciach. Vodné zdroje v príbrežnej zóne rieky Uh v Lekárovciach s rizikom znečistenia z Ukrajiny (ropné havárie) a vodné zdroje v náplavách rieky Hornád (medzi vodnou nádržou Ružín a Košicami), kde je riziko kontaminácie vody toxickými kovmi deponovanými v sedimentoch VN Ružín. | Nie je |

## 3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viď kapitolu E.2.2 | Nie je |

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Správne zloženie kŕmnych zmesí Výmena olejov podľa možností v externých servisoch, nie v areály farmy |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V súčasnosti sa uplatňuje |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií NH3, CO2, H2S, P2O5 a množstva trusu. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Neznáma |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené potenciálne emisie ostávajú v organizme hydiny, alebo sa vôbec do kŕmnych zmesí nedostávajú. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Minimálne |

Viac viď kapitolu G.1, časť 1.7

## 2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, odpady, voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Výmena/modernizácia celej technológie chovu |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Do roka 2012 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Plnenie podmienok chovu podľa požiadaviek EU. Zlepšenie životných podmienok zvierat. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva emisií do vody, pôdy, ovzdušia a zníženie množstva produkovaných odpadov. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Neznáma |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Iné emisie než tie, ktoré vznikajú v súčasnosti nebudú produkované. Dôjde k zníženiu kvantity súčasných emisií. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neznáme |

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, voda, pôda | Voda, pôda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | V súčasnosti sa uplatňuje | V súčasnosti sa uplatňuje |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Využívanie novej technológie zhŕňania trusu z výrobných hál, pri ktorej vzniká namiesto kvapalného trusu polosuchý trus. | Všetok vyprodukovaný trus sa zhodnocuje činnosťou R10 – úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie objemu produkovaného odpadu, lepšia manipulácia s odpadom, zníženie rizika úniku kvapalných škodlivých látok do životného prostredia, zníženie úniku prchavých látok do ovzdušia | Opatrenie ja v súlade s Integrovanou koncepciou odpadového hospodárstva. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je | Nie je |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Prevádzkové náklady, cca 100 000 Sk ročne |  |

## 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, odpady, voda | Ovzdušie, odpady, voda |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Do konca r. 2006 | Do roka 1012 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Oprava hnojiska Petrovce. Oprava a zaizolovanie poškodenej časti spodnej časti telesa hnojiska, oprava poškodenej časti zberného kanála a oprava a zaizolovanie severovýchodnej bočnej steny zbernej žumpy hnojiska. Zároveň sa prevedie úprava okolia žumpy, aby sa zabránilo napĺňaniu žumpy z okolitého terénu. | Výmena/modernizácia celej technológie chovu |
|  |  | Zvýšenou pracovnou disciplínou obmedziť únik ropných látok pri manipulácii s nimi, čím sa zníži vznik absorbentov s obsahom ropných látok. Pri nákupe vstupných surovín a materiálov využívať veľkoobjemové balenia resp. vratné obaly. Separovaním využiteľných zložiek z komunálneho odpadu zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie produkcie odpadov, zníženie rizika znečisťovania pôdy, podzemných a povrchových vôd, zvýšenie zhodnocovania odpadov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku . | Zníženie množstva produkovaných odpadov. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je | Neznáma |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Cca 70 000 Sk | Neznáme |
|  |  | Prevádzkové náklady, cca 100 000 sk ročne |  |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## 1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Spotreba vody | El. energia | Spotreba krmiva | Spotreba ZPN | Spotreba Propánu | Splašková voda | Trus | Kadávery |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na prípojke vo vodomernej šachte | Trafostanica | Pri dodávke | Regulačná stanica | Meradlo na zásobníkoch Propánu | Žumpy | Kontajnery | Sklad kadáverov |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | vodomerom | elektromer | váha | plynomerom | prietokomer | Počet CASiek | váha | váha |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | mesačne | mesačne | mesačne | mesačne | mesačne | priebežne | priebežne | priebežne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú | Nie sú | Nie sú | Tlak a teplota | Nie sú | Nie sú | Nie sú | Nie sú |
| 1.7 | Sledované veličiny | Spotreba vody v m3 | Spotreba el. energie v kWh | Hmotnosť v kg | Spotreba v m3 | Spotreba v l | Množstvo v m3 | Množstvo v t | Hmotnosť v kg |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Odčítanie stavu | Odčítanie stavu | váženie | Odčítanie stavu | Odčítanie stavu | prepočet | prepočet | váženie |
| 1.9 | Analytické metódy | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Obchodné merače |  | Nie je | Obchodný merač | Nie je |  | Nie je |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a odberateľ | Vlastné a odberateľ | Vlastné a odberateľ |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.6 | Sledované veličiny | Nie je |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.8 | Analytické metódy | Nie je |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Nie je |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Nie je |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Nie je |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Nie je |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Nie je |

# I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

## 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Nosný cyklus 12 mesiacov. Klietkové batérie – batériové systémy - troj a štvorpodlažné batérie - Klietky vyrobené z oceľového drôtu a sú vybavené zariadením pre automatické napájanie a kŕmenie nosníc (kvapatkové napájačky a krmná reťaz) Počet nosníc vo všetkých poschodiac: 4 ks. Trvanie cyklu 52 týždňov Doprava krmiva do hál je prostredníctvom šnekových dopravníkov a v halách pomocou obežných kŕmnych reťazí. Napájanie je riešené z centrálnej nádrže s cirkuláciou pomocou malej vodárničky pre miešanie liečiv. Na samotné napájanie sú využívané kvapatkové napájačky. Pri halách je vybudovaná trusná koncovka v mieste napojenia šnekov pre odstraňovanie trusu Trus je pozdĺžne zhrňovaný z jednotlivých poschodí pomocou intervalovo pracujúceho škrabákového zariadenia - Topoľany Trus padá na nekonečný pás a z neho prepadáva do priečného trusného kanála. - Žabjany Trus prepadávajúci z jednotrlivých batérií do priečneho trusného kanála je vyhrňovaný šnekom z haly. Na tento vodorovný šnek naväzuje šikmý šnek, ktorý vynáša trus na dopravník a z dopravníka do zásobníka - kontajnera. | Nosný cyklus 12 – 15 mesiacov po naskladnení. Predĺženie, ak v 8. – 12. mesiaci znášky sa iniciuje preperovanie. – nosný cyklus 20 mesiacov. 1 m2 – 30 – 40 ks nosníc Klietkové batérie – batériové systémy - jednopodlažné batérie - Klietky vyrobené z oceľového drôtu a sú vybavené zariadením pre automatické napájanie a kŕmenie nosníc (kvapatkové napájačky a krmná reťaz) Priemerné využitie stajne 364 dní v roku s krátkou dobou medzi nosnými cyklami určenou na čistenie stajne. Dno klietky je vyspádované ku stene klietky – vajíčka sú transportným pásom zbierané a prepravované k ďalšiemu triedeniu a baleniu. Trus prepadáva cez dno klietky na trusné pásy (pohyblivé alebo nepohyblivé so zhrňovačom). Trus je skladovaný mimo objektov stajní v kontajneroch. Podiel sušiny v čerstvom truse 15 – 20 %. Trus skladovaný v oddelenom sklade a aplikovaný na poliach. Sušenie zabezpečované prirodzeným prúdením vzduchu. Systém trusného pásu s externým uskladnením. Bateriový systém s odstraňovaním trusu do otvoreného skladu pomocou zhrňovača. Trus padá na plastové dosky alebo pláty umiestnené pod klietkami. Odtiaľ postupuje do trusného kanála. Trus je pravidelne odpratávaný (denne, týždenne) a uskladňovaný v oddelenom skladovacom zariadení (šachta, prístrešok) Emisie NH3 0,083 kg NH3/ks/rok - z uskladenenia 0,05 kg/kus/rok Bateriový systém s odstraňovaním trusu do otvoreného skladu pomocou trusných pásov. Trus je zhromažďovaný na trusných pásoch umiestnených pod klietkami a premiestňovaný najmenej 2 krát za týždeň do externého skladu. | Bez rozdielov |
|  |  | Riešenie mikroklimatických podmienok. Výmena vzduchu v halách a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje pomocou ventilátorov. V halách sa využíva pozdĺžno-priečny princíp vetrania. Vzduch sa do hálk dostáva bočnými otvormi v stenách a strešnými otvormi a z hál pomocou ventilátorov, ktoré sú umiestnené na zadnej štítovej stene v počte 4 kusy a na konci hál v bočných stenách tesne pri zadnej štítovej stene v počte dvoch kusov. Takto sú odvetrané všetky haly na farme. Prevádzka vetrania je automatická, teplota v halách sa sníma teplotným čidlom, ktoré pomocou rozvádzačov reguluje otáčky ventilátorov a tým aj ich výkon v závislosti od teploty v halách. Klimatické podmienky v halách: Optimálna teplota: 12 – 23 °C. Minimálna teplota: 9 °C Max. relatívna vlhkosť: 75% Max. koncentrácia plynov: CO2: 0,25 %, NH3 0,0025 %, H2S 0,001 % Rýchlosť prúdenia vzduchu - pri optimálnej teplote: 0,3 m.s-1 - pri max. teplote 0,5 m.s-1 Maximálna výmena vzduchu - pri teplote 18 – 23 °C: 3,5 – 4,4 m3.h-1.kg-1, - pri teplote nad 23 °C: 5,2 m3.h-1.kg-1, Vykurovanie hál nosníc nie je potrebné. Vykurovanie dennej miestnosti a manipulčného priestoru prípravne je využitím AKU piecky. Vykurovanie hál odchovu kuričiek zabezpečujú 2 priamovykurovacie agregáty na propán typu ERMAF GP 70 o výkone 70 kW. | Riešenie mikroklimatických podmienok. Udržiavanie vnútornej stajňovej klímy. - vnútorná teplota - zloženie a prúdenie vzduchu v zóne zvierat - intenzita osvetlenia - koncentrácia prachu - ustajňovacia kapacita - izolácia buidovy Úprava stajňovej klímy je zaistená riadením teploty, vetraním a osvetlením. Riadenie teploty a vetranie: - izoláciou stien, - vykurovanie, Vnútorná teplota: vek vykurovanie vnút. teplota (dni) (°C) (°C) 1-3 37-38 28 3-7 35 28 7-14 32 28 14-21 28 26 Dospelé bez vykurovania 18 – 21 Vetranie – prirodzené alebo nútené. Limitné koncentrácie plynných látok v ustajneniach: CO2 – 0,2 – 0,3 obj. % CO – 0,01 obj. % NH3 – 25 ppm H2S – 20 ppm SO2 – 5 ppm Úrovne vetrania: 5 – 12 m3/ks/hod v letnom období 0,5 – 0,6 m3/ks/hod v zimnom období Vetranie strešné resp. bočné | Bez rozdielov |
|  |  | Osvetlenie: Prevažne umelé svetlo | Osvetlenie: Umelé aj denné svetlo | Bez rozdielov |
|  |  | Kŕmenie Kŕmna zmes je skladovaná v dvoch zásobníkoch krmiva s pneumatickým plnením pre každú halu s obsahom po 15 t. Doprava krmiva do hál je pomocou sústavy šnekových dopravníkov priamo do kŕmnych stĺpov pri každej rade klietok. Doplňovanie krmiva do kŕmnych stĺpov sa vykonáva automaticky pri poklesnutí hladiny krmiva. Doprava krmiva do hál je prostredníctvom šnekových dopravníkov a v halách pomocou obežných kŕmnych reťazí. | Kŕmenie 2 fázy výkrmu - do znášky a počas znášky Systém kŕmenia: 2 – 3 krát denne, - reťazový kŕmny dopravník, ktorý premiestňuje zo skladu prostredníctvom krmného žľabu. |  |
|  |  | Napájanie: Napájanie je riešené z centrálnej nádrže s cirkuláciou pomocou malej vodárničky pre miešanie liečiv. Na samotné napájanie sú využívané kvapatkové napájačky. Pitná voda je zabezpečená z miestneho vodovodu, odkanalizovanie do vlastných žúmp. Spotreba vody je cca 0,35 l/kus/seň. | Napájanie: Systém napájania: voda musí byť k dipozícii bez obmedzenia, - kvapatkové napájačky, vyrobené ako kombinácia plastu a ocele, pre zamedzenie úniku vody sú pod kvapatkami nainštalované podšálky. Napájacie šálky súumiestnené na alebo pod trubičkou dodávajúcu vodu. Voda sa dodáva buď automaticky alebo až po dotyku ovládacieho čapu. Počet napájačiek 2-6 ks na 1 napájačku. | Bez rozdielov |
|  |  | Údržba a čistenie Denne sa kontroluje zdravotný stav nosníc. Uhynuté kusy sa odstraňujú a ukladajú do kafilérnych nádob a odvážajú do kafilérneho zhromaždišťa (skladu kadáverov). Podozrivé kusy sa odstraňujú z klietok a hlásia sa veterinárovi. Pravidelne sa kontroluje kvalita kŕmnych zmesí, čistota a hygiena napájania , čistota v hale a mikroklimatické podmienky v halách (teplota a vlhkosť vzduchu)- Po skončení každého cyklu sa dôkladne vyčistia, odmastia a vystriekajú steny a všetko zariadenie v halách. Súčasne sa vykonáva zásah proti mikroorganizmom a parazitom a vykoná sa taktiež deratizácia. Počas cyklu sú v halách vchody vybavené dezinfekčnými rohožami, ošetrovatelia majú dezinfekčný odev a obuv a do hál je zakázaný vstup cudzím osobám. | Údržba a čistenie Kontrola vetracích systémov – správna funkcia ventilátorov, teplotných čidiel, výpustných clon a clon spätného ťahu, bezpečnostných prvkov. Kontrola napájacieho a krmného systému. Budovy sú čistené a dezinfikované po výkrmovomú nosnom cykle a po odstránení trusu. Znečistená voda je zhromažďovaná v žumpách. Pre čistenie sa využívajú vysokotlaké čistiace zariadenia, kde čistiacim médiom je voda, občas s použitím saponátov. Pravidelná údržba, oprava a obnova techniky. |  |
|  |  | Nakladanie s odpadmi Trus prepadávajúci z jednotlivých batérií do priečneho trusného kanála je vyhrňovaný šnekom z haly. Na tento vodorovný šnek naväzuje šikmý šnek, ktorý vynáša trus na dopravník a z dopravníka do zásobníka - kontajnera. Vývoz exkrementov vo vhodnej dobe, v prípade nepriaznivého počasia sa využívajú prázdne žumpy pri nevyužívaných halách, resp. do hnojiska v Petrovciach n/L. Dbá sa na to, aby oleje a nafta neboli porozlievané pri čerpadlách. V prípade ich uniku olejové škvrny a škvrny po nafte sa odstraňujú použitím sorpčnej látky. Opotrebované oleje sa skladujú a odovzdávajú organizácii ktorá ich zneškodňuje. Zabezpečuje sa pravidelnú kontrolu žúmp, odstraňujú sa pripadne úniky exkrementov Hydinový trus sa vyváža na polia súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR), podľa dohody. Poľné hnojisko sa využíva hlavne pri dlhodobejšom nepriaznivom počasí, keď nie je možné trus vyviesť na polia a dodržiavať aj hnojný plán SHR. Zmesný komunálny odpad, odpady živočíšneho pôvodu, absorbenty, olovené batérie, olejové filtre, oleje, obaly a ďalší odpad sa odovzdávajú zmluvným odberazeľom. | Využívanie a zneškodňovanie odpadov Pesticídy Veterinárne prípravky Oleje a mazivá Kovový šrot Pneumatiky Obaly (plasty, plasrtové fólie, kartóny, papier, sklo, palety a pod.) Zbytky krmív Odpad zo stavieb (cement, azbest, kov) | Bez rozdielov |
|  |  | Skladovanie a likvidácia kadáverov Uhynuté zvieratá sa zhromažďujú v sklade kadáverov a odovzdávajú zmluvnému odberateľovi, ktorý je špecializovaný na ich spracovanie. | Skladovanie a likvidácia kadáverov Zber a likvidácia špecializovanými podnikmi. | Bez rozdielov |
|  |  | Nakladanie s odpadovými vodami Na konci každej haly je záchytná murovaná jama, v ktorej sa nachádza dopravník hydinového trusu. Hydinový trus je dopravovaný pásovým dopravníkom do veľkokapacitného železného kontajnera. Keďže záchytná murovaná jama (trusná koncovka) nie ej zastrešená, dažďová voda, ktorá sa v jame zachytí je odstraňovaná T-815 CAS. Odpadové vody z hál sa vedú pomocou kanalizačných prípojok do zberných žúmp o užitočnom obsahu 50 m3, ktoré sú situované medzi dvojicami objektov. Sociálne zariadenia v halách pozostávajú z umývadla a splachovacieho záchodu. Splaškové vody z AB sú zvedené taktiež do žumpy o obsahu 50 m3. Odpadové vody sú uložené v oddelených nádržiach a môžu byť aplikované na pole alebo spolu s komunálnymi vodami. Exkrementy sú udržiavané v suchom stave. | Nakladanie s odpadovými vodami Oplachové vody - zbytky trusu, krmiva, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Odpadové vody zo sociálnych zariadení zamestnancov, zo splachovania spevnených plôch farmy. Cieľom je udržiavať exkrementy v suchom stave, odpadové vody sú uložené v oddelených nádržiach a môžu byť aplikované na pole alebo spolu s komunálnymi vodami likvidované v čističkách odpadových vôd. | Bez rozdielov |
|  |  | Množstvo produkcie trusu a jeho analýza Produkovaný trus 43,8 kg/kus/rok Obsah sušiny 44,6 % Celkový N 1,7 % čistej hmotnosti P2O5 1,6 % K2O 0,9 % | Množstvo produkcie trusu a jeho analýza Produkovaný trus 20 kg/kus/rok Obsah sušiny 43,4-59,6 % Celkový N 3,5-6,4 % čistej hmotnosti Fosfor P 1,1-2,1 % čistej hmotnosti Draslík K 1,5-2,8 % čistej hmotnosti Horčík Mg 0,4-0,8 % % čistej hmotnosti | Rozdiel v množstve trusu. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Kŕmenie Pre kŕmenie sa používa komplexná kŕmna zmes pre nosnice obsahujúca cca 18 % dusíkatých látok, z toho cca 16,1 % stráviteľných s metabolizovanou energiou 2 700 kcal/kg. Priemerná dávka krmiva 115 g/ks/deň Počet kŕmnych dní: 350 Zloženie kŕmnych zmesí viď kapitolu C.1 | Kŕmenie Cyklus 12 – 15 mesiacov Pomer konverzie krmiva (kg na kg vajec) – 2,15-2,5 Množstvo krmiva 5,5-6,6 kg/ku/cyklus Množstvo krmiva 34-47 kg/ku/rok počas znášky Údaje o výživových hodnotách Arginin 700 mg/kus/deň Isoleucin 550 mg/kus/deň Lysin 700-750 mg/kus/deň Methionin 280-350 mg/kus/deň Methionin + Cystein 600-650 mg/kus/deň Phenylalanin+Tyrosin 830 mg/kus/deň Threonin 460 mg/kus/deň Tryptophan 130 mg/kus/deň Valin 600 mg/kus/deň Nespracované bielkoviny (CP) 19-16 % - po 40 týždňoch znížené Ca 09-1,5 mg/kus/deň Dostupný fosforečnan (Pav) 04-0,45 % Stráviteľná energia 11,7 MJ/kg Znižovať množstvo vylúčených živín. Obsah nespracovaných bielkovín (% v krmive) 18 – 40 týždňov: 15,5-16,5; nad 40 týždňov: 14,5-15,5 Obsah fosforu (% v krmive) 18 – 40 týždňov: 0,45-0,55; nad 40 týždňov: 0,41-0,51 Zloženie: - obilniny a ich zbytky, - semená a ich zbytky, - sójové bôby a strukoviny - cibule, hľuzy, korienky, odrezky, - produkty živočíšneho pôvodu ( rybia kostná múčka, mliečne výrobky), - dostatok vápnika, - horčíka - aminokyseliny: Arginin, Histidin, Isoleucium, Leucin, Lysin, Methionin (+Cystin), Phenylalanin, Treonin, Tryptophan, Valin - S, F, Se - Vitamíny a minerály – premixy | Bez rozdielov |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Spotreba vody Spotreba vody je cca 0,35 l/kus/deň. | Spotreba vody - napájanie pre zvieratá - čistenie stajní a priestorov farmy Spotreba napájacej vody 1,8-2,0 l/kg krmiva 10 l/kus/cyklus (až do produkcie) 83-120 l/kus/rok pri produkcii vajec Spotreba vody na čistenie - na umytie pevnej betónovej podlahy cca 0,025 m3/m2, čistenie prevádzané každých 12-15 mesiacov 0,01 m3/m2 – klietkové systémy Počet ročných cyklov 0,67-1 | Bez rozdielov |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Spotreba energie 4,4 Wh/kus/deň | Spotreba energie - nie je používané umelé vykurovanie kŕmenie 0,5-0,8 Wh/kus/deň vetranie 0,13-0,45 Wh/kus/deň osvetlenie 0,15-0,40 Wh/kus/deň zber a triedenie vajec 1 kWh na 50 – 60 m dopravného pásu uchovávanie vajec v čerstvom stave 0,30-0,35 Wh/vajce/deň Spolu: 3,5-4,5 Wh/kus/deň | Bez rozdielov |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Pracovníci sú pravidelne oboznámovaní s podmienkami dodržiavania pracovných postupov, ochrany zdravia pri práci a ochrany čistoty ŽP. Vedú sa záznamy o spotrebách surovín, palív, pomocných materiálov, vody a pod. Je vypracovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, Havarijný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, Program odpadového hospodárstva, Technické riešenie skladov hospodárstva, Havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia únikom nebezpečných odpadov, Prevádzkový poriadok skladov nebezpečných odpadov, Projekt aplikácie organických hnojív | - Stanoviť a zaviesť vzdelávacie a výcvikové programy pre pracovníkov farmy - Viesť záznamy o spotrebe vody, energie, množstve chovaných zvierat, odpadoch, aplikácii hnoja - Mať havarijný plán pre prípad náhodných havárií alebo znečistenia životného prostredia - Zavedenie programu obnovy a údržby zariadení pre zaistenie ich správneho chodu a zariadení udržujúcich čistotu. - Plánovať činnosti (dodávky materiálu, odstraňovanie odpadov a odber produktov). - Plánovať aplikovanie exkrementov do pôdy. | Bez rozdielov |

## 2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Farma Topoľany | Ustajnenie NH3 CH4 N2O Prach Uskladnenie exkrementov NH3 | Emisný faktor (kg/ks/rok) | Emisné úrovne sú závislé od množstva, štruktúry a zloženia exkrementov. Príspevky činností k únikom NH3 Celkové straty z ustajnenia 68,6 % Celkové straty z uskladnenia 0,5 % Celkové straty pri aplikácii 29,1 % Celkové vonkajšie straty 1,8 % Charakteristika exkrementov je ovplyvňovaná najmä kvalitou krmiva, ktorá je vyjadrená percentom sušiny, koncentrácie živín (N, P, atď.) a účinnosťou s akou zvieratá tieto živiny premenia na výsledný produkt. Emisie z ustajnenia NH3 0,010-0,386 kg/kus/rok CH4 0,021-0,043 kg/kus/rok N2O 0,014-0,021 kg/kus/deň Prach 0,3 – 0,09 kg/kus/deň Emisie NH3 0,035 kg NH3/ks/rok pri odstraňovaní trusu 2 ktrát týždenne, 0,02 kg NH3/ks/rok pri odstraňovaní trusu 2 krát denne. Emisie z uskladnenia exkrementov NH3 – 0,08 kg/kus/rok | Ustajnenie NH3 0,095 kg NH3/kus/rok CH4 Nie je údaj N2O Nie je údaj Prach Nie je údaj Uskladnenie exkrementov NH3 0,03 kg NH3/kus/rok povrchová aplikácia NH3 0,15 kg NH3/kus/rok | Ustajnenie Bez rozdielov Uskladnenie exkrementov Rozdiel – neutesnené a neuzavreté skladovacie kontajnery. |

### 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## 1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Utesnenie všetkých rozvodov vody a dopravy kŕmnych zmesí. Zlepšenie životných podmienok zvierat - ustajnenie zvierat a odstraňovania živočíšnych exkrementov, zabezpečenie permanentnej dostupnosti pitnej vody a tým dosiahnutie lepšej pohody zvierat a zlepšenia úžitkových a kvalitatívnych parametrov výroby. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Prevádza sa |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Úspora surovín (kŕmnych zmesí, vody, ...). Zlepšenie klímy v objektoch výkrmu ošípaných. Zlepšenie konverzie krmiva. Úspora liečiv. Zníženie úhynov zvierat. Zníženie množstva exkrementov Zlepšenie zdravotného stavu. Úspora energií. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Úspory surovín sú dané minimalizáciou strát kŕmnych zmesí a vody. |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie je. |

## 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Pravidelné čistenie všetkých zariadení. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Prevádza sa |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Správna funkcia všetkých zariadení a tým úspora energií. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Neznáma |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Neznáma |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie je. |

## 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie metodických postupov pri všetkých činnostiach. |
| 2 | Kontrola teplôt v halách 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |
| 3 | Kontrola ventilátorov v prevádzke 1 x za 4 hodiny. |
| 4 | Čistenie hál, kontrola funkčnosti 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |
| 5 | Kontrola stavu prietočnosti kanalizácie 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |
| 6 | Dezinfekcia sekcií po ukončení každého turnusu. |
| 7 | Opatrenia podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. |

## 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Nepredpokladá sa skončenie činnosti prevádzky. |
| 1 | Odpojenie a prevádzky od elektrickej energie, vody a ZPN resp. propánu. |
| 2 | Odstránenie všetkých KZ, kadáverov, trusu, odpadových vôd a iných surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali. |
| 3 | Zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení. |
| 4 | Oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám. |
| 5 | Zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky. |
| 6 | Vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |

## 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

## 6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je |

## 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1 | Nie je |

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Nepredpokladá sa skončenie činnosti prevádzky. |
| 1 | Odpojenie a prevádzky od elektrickej energie, vody a ZPN. |
| 2 | Odstránenie všetkých KZ, kadáverov, trusu, odpadových vôd a iných surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali. |
| 3 | Zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení. |
| 4 | Oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám. |
| 5 | Zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky. |
| 6 | Vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Prevádzkovateľ: TERRA, a.s., Letná 35, 071 01 Michalovce IČO: 36 192 309 Názov prevádzky: Farma / hospodársky dvor Topoľany (chov hydiny, nosnice na produkciu vajec) (a farma Žabjany (odchovňa kuričiek) a hnojisko Petrovce nad Laborcom) Adresa prevádzky Farma / hospodársky dvor Topoľany Ul. topolianska Topoľany 071 01 Michalovce farma Žabjany Žabjany 071 01 Michalovce Kraj : Košický KI (8) Okres: 807 Michalovce Obec: 522 279 Michalovce Katastrálne územie: 837 431 Topoľany Parcelné čísla: 423, 424, 428, 429, 431, 433, 434, 435, 421, 425, 430, 426, 422. farma Žabjany Žabjany 071 01 Michalovce Kraj : Košický KI (8) Okres: 807 Michalovce Obec: 522 279 Michalovce Katastrálne územie: 837 075 Stráňany Parcelné čísla: 1672/2, 1694/2, 1694/4, 1694/5, 1682, 1690/3. Hnojisko Petrovce nad Laborcom Petrovce nad laborcom Kraj : Košický KI (8) Okres: 807 Michalovce Obec: Petrovce nad Laborcom Katastrálne územie: Petrovce nad Laborcom Parcelné čísla: 506. Počet zamestnancov: 18 + 3 , nepretržitá prevádzka, pracovná doba od 7:00 do 15:00 vtátane Soboty a Nedele. Dátum začatia prevádzky: rok 1973 Dátum predpokladaného ukončenia činnosti: Ukončenie činnosti sa nepredpokladá Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ: 6.Ostatné prevádzky 6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako b) 40 000 ks hydiny Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.: 6. Ostatný priemysel a zariadenia. 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: hydina nad 40 000 ks - veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Dátum a číslo vydaného územného rozhodnutia (úrad, ktorý ho vydal): Číslo: Výst - 3172/70 zo dňa 20.VII.1970 v Michalovciach (Mestský národný výbor). Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia (úrad, ktorý ho vydal): Číslo: Výst – 4480/70 zo dňa 16.09.1970 v Michalovciach (Mestský národný výbor – odbor výstavby v Michalovciach). Dátum a číslo vydaného kolaudačného rozhodnutia (úrad, ktorý ho vydal): Kolaudačné rozhodnutie sa nezachovalo. TERRA, a.s. využíva na odchov kuričiek farmu Žabjany, kde sa nachádzajú 3 haly o celkovej kapacite cca 40 000 ks, z ktorých sú využívané len dve a sú prevádzkované len zhruba 3 mesiace v roku. Navyše spoločnosť využíva hnojisko v katastri obce Petrovce nad laborcom. TERRA, a.s. využíva na uskladnenie trusu poľné hnojisko v Petrovciach nad Laborcom. Je to prízemná budova obdĺžnikového tvaru a s podzemným priestorom (akumulačnou jamou). Plocha hnojiska slúži na zhromažďovanie hnoja. Stručné zhrnutie údajov a informácií o prevádzkovateľovi a jeho prevádzke všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia. Farma Topoľany datuje svoju existenciu od roku 1973 (dobudované v rokoch 1970 – 1973), ktorej momentálna kapacita je cca 59 000 nosníc. Celá prevádzka je orientovaná na výrobu vajec, ktorých sa ročne vyrobí cca 15 mil. kusov v kvalite A, v hmotnostnýh triedach XL, L, M, S. Farma je situovaná východne od bytovej zástavby vo vzdialenosti cca 400 m. Areál farmy sa rozprestiera na ploche cca 255 x 150 m. Zahrňuje 5 znáškových oiceľových hál typu Hustopeče (Haly č. 1,2,3,5,8) s pôdorysom 72,9 x 12,7 m, jednu murovanú halu č.4 o pôdoryse 68,2 x 15,3 a jednu murovanú dvojhalu č.7 o pôdoryse 108,5 x 15,5 m. V prevádzke sú momentálne hala č. 1 (sklad vajec) a haly č. 2, 3, 4. Farma je osadená na rovinatom pozemku, ktorý je prístupný autami z miestnej komunikácie od mestskej časti Michaloviec, Topoľany. Na hospodárskom dvore sa nachádzajú poľnohospodárske objekty, ktoré sú využívané na chov nosníc. Objekty sú prízemné budovy a haly pravidelného pôdorysu, bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Hala č. 2 a 3 - trojposchodové klietky typu L 133 v piatich radách, v každej rade 28 sekcií Hala č. 4 – štvorposchodové klietky typu L 134 v piatich radách, v každej rade 26 sekcií Napájanie je riešené z centrálnej nádrže s cirkuláciou pomocou malej vodárničky pre miešanie liečiv. Na samotné napájanie sú využívané kvapatkové napájačky. Pri halách je vybudovaná trusná koncovka v mieste napojenia šnekov pre odstraňovanie trusu Systém výroby: Jednorázové naskladnenie v trvaní 2 – 3 dni. Dochov 4 týždne Chov, znáška 46 týždňov Čistenie, dezinfekcia 2 týždne Trvanie cyklu 52 týždňov Obrátkovosť 1 x za rok Kŕmenie: Kŕmna zmes je skladovaná v dvoch zásobníkoch krmiva pri každej hale, s pneumatickým plnením pre každú halu s obsahom po 15 t. Doprava krmiva do hál je pomocou sústavy šnekových dopravníkov priamo do kŕmnych stĺpov pri každej rade klietok a v halách pomocou obežných kŕmnych reťazí. Doplňovanie krmiva do kŕmnych stĺpov sa vykonáva automaticky pri poklesnutí hladiny krmiva. Pre kŕmenie sa používa komplexná kŕmna zmes pre nosnice obsahujúca cca 18 % dusíkatých látok, z toho cca 16,1 % stráviteľných s metabolizovanou energiou 2 700 kcal/kg. Krmivo je dopravované v kŕmnom žliabku pomocou reťaze z čela batérií a kŕmneho stĺpu. Pohon reťaze je riadený časovým spínačom. Priemerná dávka krmiva 115 g/ks/deň Počet kŕmnych dní: 350 Hala č. 2 a 3, priemerné stavy nosníc po 15 500 ks a spotreba krmiva po cca 625 ton za rok Hala č. 4, priemerný stav nosníc 19 200 ks a spotreba krmiva cca 773 ton za rok Napájanie: Pitná voda je zabezpečená z miestneho vodovodu, odkanalizovanie do vlastných žúmp. Používajú sa kvapatkové napájačky. Spotreba vody je cca 0,35 l/kus/deň. Produkcia vajec je cca 260 ks vajec/ks/rok. Vedľajší výrobok: hydinové mäso. Haly č. 2 a 3 (trojposchodové klietky) Klietkové batérie sú stavebnicového systému. Každá sekcia je 2 m dlhá a je upevnená v rámovej konštrukcii s výškovo nastaviteľnými nohami v rozsahu 60 mm. Jedna sekcia má 30 klietok. Šírka klietok je 400 mm, hĺbka, 500 mm. Dno klietok tvorí drátené pozinkované pletivo, predsadené krmné mriežky sú pozinkované a potiahnuté plastom. Strop klietok tvoria v 1 a 2 poschodí trusové vane a v 3. poschodí pletivo. Výšky kŕmnych žliabkov sú 390, 955, 1520 mm. Výška pásov na dopravu vajec je 295, 855, 1415 mm. V hale sú umiestnených 5 rád klietkových batérií, v každej rade je 28 sekcií. Napájanie je zaistené kvapatkovými napájačkami: Pre každú radu je na jej začiatku (pri kŕmnom stĺpe) vodná stena s tromi plavákovými nádržkami, pre každé poschodie jedna. Z každej nádržky vychádza dvojica potrubia z pastu, v ktorých sú kvapatkové napájačky. Na konci batérie sú je napájacie vedenie zodvihnuté nad hladinu vody v plavákových nádržiach. Znesené vajcia sa vykotúľajú po pletive dna klietky na zberné pásy. Pásovými dopravníkmi sú vajíčka dopravované k vykotúľavaciemu stolu. Vykotuľávacie stoly sú vybavené elevátormi, koré vynášajú vajcia z troch poschodí do vhodnej výšky 80 cm na pracovnú dosku stola, odkiaľ sú odoberané a obsuhou ukladané do podložiek. Pod dnom klietok na každom poschopdí je trusná vaňa. Prepadnutý trus je pravidelne zhrňovaný k trusovému výpadu. Odpratávanie trusu je intervalové, pomocou škrabákov upevnených na lane. Na konci každej batérie padá trus do priečného kanála. Hala č. 4 (štvorposchodové klietky) Štvorposchodové klietkové batérie sú stavebnicového systému. Každá batéria predstavuje uzavretý stavebnicový systém. V hale je v pozdĺžnom smere 5 rád batérií vedľa seba, v každej rade je 26 sekcií. Pred každou radou je kŕmny stĺp, ktorým nad sebou prechádzajú 4 kŕmne reťaze. Za poslednou sekciou v každej rade je výpad z pozdĺžneho zhrňovania trusu. V hornej časti nad výpadom sú dva motory, jeden pre pohon kŕmnych reťazí a jeden pre zhrňovanie trusu. Rozmery klietky sekcie Dĺžka 400 mm 2 000 mm Šírka 500 mm 1 360 mm Výška 290 mm 2 100 mm Počet klietok v sekcii: 40 ks. Sekcie sú prevedené ako samonosná rámová konštrukcia, ktorej nohy sú výškovo nastaviteľné v rozsahu 60 mm. V priečnom smere sú klietky od seba oddelené pozinkovanými plechovými stenami. Ako dno klietok sa používa pozinkované drátené pletivo. Každá klietka má na čelnej strane manipulačný otvor, ktorý sa uzatvára pomocou posuvnej zástrčky. Drátené pletivo je upravené tak, že umožňuje zvieratám nerušený odber krmiva cez oká pletiva a výrazne obmedzuje, aby si zvieratá pri krmení navzájom neprekážali. Napájanie je pomocou kvapatkových napájačiek. Zásobovanie napájačiek je na každom poschodí z vyrovnávacej nádržky, kde je hladina regulovaná plavákovým ventilom. Vyrovnávacie nádržky všetkch poschodí sú sústredené na vodnej stene. Z vyrovnávacích nádrží vedú spojovacie hadice ku kvapatkovým napájačkam. Dna klietok majú ľahký sklon k uličkám a vajíčka sa vykotúľajú z klietok na zberné pásy vajec, ktoré sú na obidvoch stranách rady na každom poschodí. Pomocou týchto nekonečných pásov sú vajíčka dopravované do prípravne, kde sú predávané na zberný elevátor, ktorý dopraví vajcia zo všetkých poschodí na vykotúľavací stôl. Pracovná výška stola je 80 cm. Odber vajec zo stola a ich vloženie do prekladov sa vykonáva ručne. Pre kždú batériu je je samostatný zberný pás a elevátor vajec. Zapínanie a vypínanie elevátora a zberného pásu je spoločné pomocou tlačidla na elevátore. Pozdĺžne zhrňovanie trusu je pomocou škrabákov upevnených na lane. Trus prepadáva dnom klietok do trusnej vane v ktorej sú posúvané škrabáky k výpadu pre priečny odsun trusu. Každá trusná vaňa je vybavená zvlhčovačmi aby stvrdnutý trus zmekol a dal sa ľahko odstrániť. Odpratávanie trusu z hál: Trus prepadávajúci z jednotrlivých batérií do priečneho trusného kanála je vyhrňovaný šnekom z haly. Na tento vodorovný šnek naväzuje šikmý šnek, ktorý vynáša trus na dopravník a z dopravníka do zásobníka. Vetranie: Výmena vzduchu v halách a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje pomocou ventilátorov. V halách sa využíva pozdĺžno-priečny princíp vetrania. Vzduch sa do hálk dostáva bočnými otvormi v stenách a strešnými otvormi a z hál pomocou ventilátorov, ktoré sú umiestnené na zadnej štítovej stene v počte 4 kusy a na konci hál v bočných stenách tesne pri zadnej štítovej stene v počte dvoch kusov. Takto sú odvetrané všetky haly na farme. Prevádzka vetrania je automatická, teplota v halách sa sníma teplotným čidlom, ktoré pomocou rozvádzačov reguluje otáčky ventilátorov a tým aj ich výkon v závislosti od teploty v halách. Klimatické podmienky v halách: Optimálna teplota: 12 – 23 °C. Minimálna teplota: 9 °C Max. relatívna vlhkosť: 75% Max. koncentrácia plynov: CO2: 0,25 %, NH3 0,0025 %, H2S 0,001 % Rýchlosť prúdenia vzduchu - pri optimálnej teplote: 0,3 m.s-1 - pri max. teplote 0,5 m.s-1 Maximálna výmena vzduchu - pri teplote 18 – 23 °C: 3,5 – 4,4 m3.h-1.kg-1, - pri teplote nad 23 °C: 5,2 m3.h-1.kg-1, Vykurovanie hál nie je potrebné. Vykurovanie dennej miestnosti a manipulčného priestoru prípravne je využitím AKU piecky. Vykurovanie hál odchovu kuričiek zabezpečujú 2 priamovykurovacie agregáty na propán typu ERMAF GP 70 o výkone 70 kW. Odkanalizovanie: Odkanalizovanie stajňového priestoru pre potreby dezinfekcie je do žúmp. Dažďová voda zo striech objektov je zvedená do dažďovej kanalizácie Vstupy do výroby: (údaje r. 2005) Voda: Obecný vodovod. Topoľany cca 1 234 m3/rok, Žabjany cca 982 m3/rok Suroviny, Krmivo: Topoľany cca 1 600 t/rok Žabjany cca 385 t/rok Palivá: ZPN cca 14 400 m3 Propán cca 2 300 l Nafta cca 25 630 l Benzín: cca 100 l mesačne (referentské vozidlá) Olej Výstupy z výroby: (údaje r. 2005) Vajíčka cca 15 mil. kusov Hydinové mäso cca 90 ton ročne Produkcia trusu: cca 10 m3/deň Odpadové živočíšne tkanivá (kadávery): cca 5 t Veterinárne služby: Súkromný veterinárny lekár Charakteristika používaných techník na predchádzanie vzniku emisií: - Zhromažďovanie kadáverov v na to určenom sklade kadáverov a následný odvoz na zneškodnenie. - Zachytávanie trusu do kontajnerov a splaškovej vody do zberných žúmp a následný odvoz na zhodnotenie. Kontrola nepriepustnosti žúmp, naplňovanie žúmp do 2/3. Vývoz exkrementov vo vhodnej dobe, v prípade nepriaznivého počasia sa využívajú prázdne žumpy pri nevyužívaných halách, resp. do hnojiska v Petrovciach n/L. - Tekuté organické hnojivá sa aplikujú tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a spodných vôd v celej záujmovej oblasti. Za tým účelom sa plne rešpektujú pri hnojení vzdialenosť ochranných pásiem. - Pri aplikácii organických hnojív sa rešpektuje II. vonkajšie a vnútorné pásmo ochrany spodných vôd. Dbá sa hlavne na okolie vodných zdrojov, slúžiacich pre mesto Michalovce a okolie, pozorovacích studní pri ceste Topoľany - Suché. - Pri ochrane vôd sa dbá hlavne na to, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú veľké ložiská spodnej vody. - Po pravobrežnej strane Laborca vo vzdialenosti 200 m sa tekuté hnojivá neaplikujú. - Exkrementy sa prepravujú tak, aby sa vylúčilo znečistenie ciest a zápach z trusu do okolia. - Dbá sa na vodotesnosť vysávacieho zariadenia CAS a zamedzuje sa znečisteniu okolia a ciest, najmä využívaním poľných ciest namiesto asfaltových. - S mechanizmami určenými na vývoz hydinového trusu (HT) sa nevstupuje na rozbahnený terén a predchádza sa tak zdevastovaniu pôdy. - Po ukončení vývozu sa CAS ostriekávajú, vymývajú a znečistená voda sa vypúšťa do žúmp, resp. sa rozváža po teréne. - Žumpy sa vyvážajú tak, aby nedošlo k úniku ich obsahu na povrch. - Strediská sa počas vegetačného obdobia pravidelne kosia a zelená hmota sa zapravuje do hnojísk. - Na strediskách sa udržiava všeobecný poriadok (uloženie strojov, vývoz šrotu a jeho uloženie na jedno vhodné miesto). - Pravidelne sa čistia vydláždené povrchové odpady, stará sa o ich prietočnosť, strediská sa pravidelne čistia od všetkých organických hmôt, vyvážajú sa a zapravujú do hnojísk. - Spevnené cesty sa čistia od nánosov a nespevnené sa udržiavajú – vyrovnávajú. - Dbá sa aby na parkoviskách a iných plochách stredísk sa nenachádzali zbytky po ropných produktoch. - Pri tankovaní sa dbá na to aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt. - Veľká pozornosť sa venuje čerpadlám PHM a skladovaniu olejov. Dbá sa na to, aby oleje a nafta neboli porozlievané pri čerpadlách. V prípade ich uniku olejové škvrny a škvrny po nafte sa odstraňujú použitím sorpčnej látky. - Opotrebované oleje sa skladujú a odovzdávajú organizácii ktorá ich zneškodňuje. - Zabezpečuje sa pravidelná kontrolu žúmp, odstraňujú sa pripadne úniky exkrementov - Hydinový trus sa vyváža na polia súkromné hospodáriacich roľníkov (SHR), podľa dohody. Poľné hnojisko sa využíva hlavne pri dlhodobejšom nepriaznivom počasí, keď nie je možné trus vyviesť na polia a dodržiavať aj hnojný plán SHR. Hnojisko Petrovce - Zberná žumpa sa ťahá podľa potreby tak, aby bola zaplnená maximálne do 2/3 výšky. Zberný krížny kanál sa udržiava čistý a v prevádzky schopnom stave tak, aby nedochádzalo k vytekaniu močovky mimo nespevnenú plochu, ale do žumpy. - Podlá možnosti sa hnoj zahusťuje pilinami, slamou, trávou. - Vývoz hnojiska sa zabezpečuje maximálne po jeho naplnení na 9/10 kapacity. - Zmluvné zabezpečenie odberateľov hydinového trusu, aby sa poľné hnojisko v Petrovciach nad Laborcom využívalo len v obmedzenej miere. V prípade ukončenia činnosti sú navrhnuté postupy prác, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, ktoré spočívajú v odstránení zdrojov znečistenia, odstavení všetkých zdrojov energií a vody, odstránenie všetkých KZ, kadáverov, trusu a iných surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali, zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení, oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám, zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky a vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. Navrhované opatrenia: Oprava hnojiska Petrovce. Oprava a zaizolovanie poškodenej časti spodnej časti telesa hnojiska, oprava poškodenej časti zberného kanála a oprava a zaizolovanie severovýchodnej bočnej steny zbernej žumpy hnojiska. Zároveň sa prevedie úprava okolia žumpy, aby sa zabránilo napĺňaniu žumpy z okolitého terénu. Utesniť a uzavrieť skladovacie kontajnery trusu. V oblasti výroby zamedziť nadmernému výskytu odpadov a to dôsledným sledovaním spotreby materiálov využívaním služieb firiem určených na spracovanie odpadov, využívať výmenný spôsob oprav u dodávateľov, čím nebude dochádzať k vzniku a hromadeniu odpadov. Na prevádzkach sa budú odpady uskladňovať v osobitných skladoch na to určených a dodržiavať správne uskladnenie a označenie odpadov. Udržiavať zdravé prostredie, prevádzaním kosby hospodárskych dvorov, deratizáciou objektov a dezinfekciou vstupov do objektov. Venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, čisteniu odpadových kanálov a priekop pri cestách vnútri areálov. Odpady z komunálnej a administratívnej činnosti likvidovať prostredníctvom TaZS Michalovce. Pravidelne čistiť žumpy, nádrže a trusné koncovky. Pravidelne čistiť dažďovú a splaškovú kanalizáciu. Odpady zhodnocovať alebo zneškodňovať prostredníctvom oprávnených organizácií. Povoľovaná prevádzka bola hodnotená podľa princípov podľa najlepších dostupných techník (BAT). Výsledok konštatuje, že prevádzka splňuje požiadavky podľa BAT. Vplyv na životné prostredie: TERRA, a.s Michalovce má vypracované výrobné postupy tak, že nie je znečisťovateľom pôdy, vody ani ovzdušia, nepracuje s jedovatými látkami. TERRA, a.s. produkuje exkrementy zo živočíšnej výroby vo forme trusu a odpadovej vody. Tieto slúžia ako prírodné organické hnojivá. Aplikácia týchto exkrementov na poľnohospodársku pôdu prebieha v súlade s vypracovaným plánom a správnou poľnohospodárskou praxou. Pre zamedzenie znečistenia životného prostredia sú vypracované technologické postupy a havarijný plán. Vybudované zariadenia zabraňujú prieniku znečisťujúcich látok do spodných a povrchových vôd. Odvod emisií amoniaku z objektov sa zabezpečuje pomocou odvetrávacích ventilátorov. Stanovené emisné limity sa neprekračujú. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## 1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprava hnojiska Petrovce | December 2006 |
| 2 | Utesniť a uzavrieť skladovacie kontajnery trusu. | December 2007 |
| 3 | Odpady uskladňovať v osobitných skladoch na to určených a dodržiavať správne uskladnenie a označenie odpadov. | Prevádza sa |
| 4 | Udržiavať zdravé prostredie, prevádzaním kosby hospodárskych dvorov, deratizáciou objektov a dezinfekciou vstupov do objektov. | Prevádza sa |
| 5 | Venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, čisteniu odpadových kanálov a priekop pri cestách vnútri areálov. | Prevádza sa |
| 6 | Pravidelne čistiť žumpy, nádrže a trusné koncovky. | Prevádza sa |
| 7 | Pravidelne čistiť dažďovú a splaškovú kanalizáciu. | Prevádza sa |
| 8 | Odpady zhodnocovať alebo zneškodňovať prostredníctvom oprávnených organizácií. | Prevádza sa |

## 2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ovzdušie | Ustajnenie ošípaných | Technologické výduchy | Emisie z ustajnenia NH3 CH4 N2O Prach | Emisie z ustajnenia 0,010-0,386 kg/kus/rok 0,021-0,043 kg/kus/rok 0,014-0,021 kg/kus/deň 0,3 – 0,09 kg/kus/deň | December 2008 |
|  |  |  |  | Emisie z uskladnenia exkrementov NH3 | 0,08 kg/kus/rok |  |
| 2 | ovzdušie | Ustajnenie nosníc | Technologické výduchy | NH3 | Pri hmot. Toku viac než 0,5 kg.hod-1 50 mg.m-3 | V súčasnosti platný |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optimálne podmienky chovu podľa BAT. |  |  |  |  |  |
| 2 | Emisný limit podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/202 Z.z. |  |  |  |  |  |

## 3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utesniť a uzavrieť skladovacie kontajnery trusu. | December 2007 |

## 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie a plnenie zmlúv o vývoze trusu a odpadových vôd v zmysle schváleného plánu. | Prevádza sa |
| 2 | Dodržiavanie a plnenie zmluvy o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácií odpadov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov. | Prevádza sa |
| 3 | Dodržiavanie a plnenie zmlúv o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácií ostatných odpadov iných než v bodoch 1 a 2. | Prevádza sa |

## 5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie je | Nie je |

## 6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie metodických postupov pri všetkých činnostiach. |  |
| 2 | Kontrola teplôt v halách 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |  |
| 3 | Kontrola ventilátorov v prevádzke 1 x za 4 hodiny. |  |
| 4 | Čistenie hál, kontrola funkčnosti 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |  |
| 5 | Kontrola stavu prietočnosti kanalizácie 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |  |
| 6 | Dezinfekcia sekcií po ukončení každého turnusu. |  |
| 7 | Plnenie zásad uvedených v dokumentoch: Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Havarijný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. Program odpadového hospodárstva. Technické riešenie skladov hospodárstva. Havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia únikom nebezpečných odpadov. Prevádzkový poriadok skladov nebezpečných odpadov. Projekt aplikácie organických hnojív. |  |

## 7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú potrebné | Nie je |

## 8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú potrebné | Nie je |

## 9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Spotreba vody. |
| 2 | Spotreba el. energie. |
| 3 | Spotreba krmiva. |
| 4 | Spotreba ZPN, resp. propánu. |
| 5 | Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. |
| 6 | Údaje pre NEIS a výpočet množstva emisií NH3 a ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia. |
| 7 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ – Oznámenie o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd |
| 8 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ – ovzdušie – Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do ovzdušia |

## 10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie je potrebné |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | TERRA, a.s., Letná 35, 071 01 Michalovce |
| 2 | Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, tel./fax: 055/63 333 14 |
| 3 | Mesto Michalovce, Mestský úrad Michalovce, nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Tel.: 056/6441528, Fax.: 056/6443520 |
| 4 | Obec Petrovce nad Laborcom, Obecný úrad Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 072 21 Petrovce nad Laborcom. Tel.: 056/688 42 13. |
| 5 | Obec Suché, Obecný úrad Suché, Suché 150, 071 01 Suché. Tel.: 056/642 20 91. |
| 6 – 9 | Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, Tel.: 056/64 250 35 Fax: 056/64 416 93, e-mail: info@mi.ouzp.sk |
| 6 | Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, OOO |
| 7 | Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, OŠVS |
| 8 | Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, OŠOH |
| 9 | Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, OOPaK |
| 10 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalúpku 5 071 01 Michalovce, tel.: 056/6880611, fax: 056/6880636, e-mail: ruvzmi@ruvzmi.sk, |
| 11 | Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, Sama Chalúpku 2, 207 01 Michalovce tel.: 056/642 5001, 688 4881, 642 4438, 688 4882, 688 1382 fax: 056/642 4536 |

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                                  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:  JUDr. Alexander Zápotocký

Pozícia v organizácii: predseda predstavenstva a.s.

Pečiatka alebo pečať podniku:

# P	Prílohy k žiadosti:

## 1.Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie je |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie je |

## 2. Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpisy z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | A.4-4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1 | odpady | Schválenie programu odpadového hospodárstva Vydal: Okresný úrad v Michalovciach, odbor životného prostredia |  | 10.12.2001 | - | 2001/14748/ŽP-Kt/R | P.1 |
| 2 | odpady | Súhlas na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami Vydal: Obvodný úrad životného prostredia Michalovce |  | 21.3.2006 | - | 2006/00067 | P.2 |
| 3 | odpady | Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Vydal: Obvodný úrad životného prostredia Michalovce |  | 17.10.2005 | - | 2005/01286/Ko/R | P.3 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebné |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Program odpadového hospodárstva (november 2001) |  |  |  |  |  | B.5-3 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebná |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebný |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebné |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebná |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  | Nie je |  | Nie je |  |  | Nie je | Nie je |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | A.1.10 |
| 2 | Organizačná štruktúra spoločnosti |  |  |  |  |  | A.2.4 |
| 3 | Územné rozhodnutie |  |  |  |  |  | A.4.1 |
| 4 | Stavebné povolenie |  |  |  |  |  | A.4.2-1 |
| 5 | Stavebné povolenie |  |  |  |  |  | A.4.2-2 |
| 6 | Stavebné povolenie |  |  |  |  |  | A.4.2-3 |
| 7 | Kolaudačné rozhodnutie |  |  |  |  |  | A.4.3 |
| 8 | Výpisy z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | A.4.4 |
| 9 | Katastrálny mapový list 6-7/13,14 (Kópia z katastrálnej mapy na parc. čís. 421-431) |  |  |  |  |  | B.2-1 |
| 10 | Kópia katastrálnej mapy, mapový list č. Michalovce 5-7/11, 5-7/13, 5-7/31, 6-7/22, 6-7/24, 6-7/42 |  |  |  |  |  | B.2-2 |
| 11 | Topoľany, plán farmy |  |  |  |  |  | B.2-4 |
| 12 | Topoľany – vodovod |  |  |  |  |  | B.2-4-1 |
| 13 | Topoľany – kanalizácia |  |  |  |  |  | B.2-4-2 |
| 14 | Žabjany – plán farmy |  |  |  |  |  | B.2-5 |
| 15 | Vetranie hál |  |  |  |  |  | B.3-1 |
| 16 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 |  |  |  |  |  | B.3-2 |
| 17 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 |  |  |  |  |  | B.3-2-1 |
| 18 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 |  |  |  |  |  | B.3-3 |
| 19 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 |  |  |  |  |  | B.3-3-1 |
| 20 | Trusná koncovka a odstraňovanie trusu |  |  |  |  |  | B.3-4 |
| 21 | Žumpa 50 m3 |  |  |  |  |  | B.3-5 |
| 22 | Hnojisko Petrovce n/L |  |  |  |  |  | B.3-6 |
| 23 | Materiálová bilancia |  |  |  |  |  | B.4 |
| 24 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania – návrh |  |  |  |  |  | B.5-1 |
| 25 | Havarijný plán (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku). |  |  |  |  |  | B.5-2 |
| 26 | Zmluvy o predaji kŕmnych zmesí |  |  |  |  |  | C.1 |
| 27 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV Michalovce |  |  |  |  |  | C.2 |
| 28 | Dohody o vývoze hydinového trusu, maštaľného hnoja a močovky. |  |  |  |  |  | D.3 |
| 29 | Zmluva s ENZO-VERONIKA VES, a.s. o odvoze nebezpečného odpadu |  |  |  |  |  | D.4-1 |
| 30 | Zmluva s N-ADOVA, spol. s r.o. o odvoze nebezpečného odpadu |  |  |  |  |  | D.4-2 |
| 31 | Zmluva s TS Michalovce o uložení odpadu na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany |  |  |  |  |  | D.4-3 |
| 32 | Mapy okolia |  |  |  |  |  | E.1 |
| 33 | Schválenie programu odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | P.1 |
| 34 | Súhlas na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami |  |  |  |  |  | P.2 |
| 35 | Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi |  |  |  |  |  | P.3 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Materiálová bilancia |  |  |  |  |  | B.4 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z účtu č. 3923986 zo dňa 22.08.2006 |  |  |  |  |  | P.4 |

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Topoľany, plán farmy | Schematické rozmiestnenie objektov farmy | B.2-4 |
| 2 | Topoľany – vodovod | Schematické rozmiestnenie rozvodu vodovodu na farme | B.2-4-1 |
| 3 | Topoľany – kanalizácia | Schematické rozmiestnenie splaškovej a dažďovej kanalizácie na farme | B.2-4-2 |
| 4 | Žabjany – plán farmy | Schematické rozmiestnenie objektov farmy | B.2-5 |
| 5 | Vetranie hál | Schematické znázornenie smerov prúdenia vzduchu do hál a z hál | B.3-1 |
| 6 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 | Schematické znázornenie ustajnenia nosníc v trojposchodových klietkach | B.3-2 |
| 7 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 2 a 3 | Schematické znázornenie pohybu kŕmnych zmesí | B.3-2-1 |
| 8 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 | Schematické znázornenie ustajnenia nosníc v štvorposchodových klietkach | B.3-3 |
| 9 | Ustajnenie nosníc, Hala č. 4 | Schematické znázornenie pohybu kŕmnych zmesí | B.3-3-1 |
| 10 | Trusná koncovka a odstraňovanie trusu | Schematické znázornenie princípu odstraňovania trusu. | B.3-4 |
| 11 | Žumpa 50 m3 | Schematické znázornenie prierezu telesa žumpy | B.3-5 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Materiálová bilancia | Materiálová bilancia celej farmy | B.4 |

## 3.Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1 | CO2 – oxid uhličitý |
| 2 | H2S – sulfán |
| 3 | CH4 – metán |
| 4 | KZ –kŕmna zmes |
| 5 | N2O – oxid dusný |
| 6 | NH3 – amoniak |
| 7 | P2O5 – oxid fosforečný |
| 8 | PHM – pohonné hmoty |
| 9 | VZT – vzduchotechnika |
| 10 | SHZ – samostatne hospodáriaci roľník |
| 11 | HT – hydinový trus |