HYDINA – ŠARUDY s.r.o., Škultétyho 2077/1, 075 01 Trebišov

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# November 2006

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | HYDINA – ŠARUDY s. r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Škultétyho 2077/1, 075 01 Trebišov |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Nelíši sa |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | Nie je |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ladislav Šarudy, konateľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 596 469 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 01.24 Chov hydiny NOSE-P : 110.04 enterická fermentácia 110.05 nakladanie s hnojivom |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | X | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ladislav Šarudy, č.t. 0905 252 492, |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Samostatné spracovanie žiadosti žiadateľom |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Hydinárska farma Zemplínsky Branč |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | PSČ 076 02, Zemplínsky Branč, okr. Trebišov |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Košický samosprávny kraj, okr. Trebišov, k.u. Zemplínsky Branč, prevádzka je umiestnená v extraviláne obce Zemplínsky Branč, vedľa štátnej cesty Zemplínsky Klečenov – Zemplínsky Branč, približne 300 metrov od rodinných domov, v susedstve s areálom farmy AGRONÁKUP-T, s.r.o., Zemplínsky Branč |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 3 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Farma je v prevádzke od roku 1985, HYDINA – ŠARUDY s.r.o. ju prevádzkuje od r. 2005, zatiaľ sa neplánuje ukončenie jej prevádzky. |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6. Ostatné prevádzky 6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako: a) 40 000 ks |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 40 000 kusov hydiny |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 59 000 kusov na jeden turnus, ročne 6 turnusov |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 59 000 kusov hydiny, prev.doba : 24 hod. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonávajú sa |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6 Ostatný priemysel a zariadenia 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre viac ako 40 000 kusov hydiny |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nie je k dispozícii |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | UP – 811/1983 – O/SP 25. 5. 1983 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nie je k dispozícii |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | p.č. 778/2 – zastavané plochy a nádvoria – majiteľ Rímskokatolícka cirkev, farmosť Zemplínsky Branč (príloha č.4) p.č. 778/4 – sklad, 778/3;778/13;778/14 – hydinárske haly – majiteľ Šarudy Ladislav, Škultétyho 2077/1, Trebišov |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 778/10 – orná pôda, užívateľ AGRONÁKUP-T s.r.o., Zemplínsky Branč, 778/1 – zastavané plochy, užívateľ AGRONÁKUP-T s.r.o., Zemplínsky Branč, |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | 778/4 – sklad stelív; 778/13- chovateľská hala č.1, 778/14 - chovateľská hala č.2, 778/3 – chovateľská hala č.3, zásobníky kŕmnych zmesí pri každej chovateľskej hale po dva kusy, stĺpová trafostanica, mobilná dieselová elektrocentrála, kancelária, |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Chovateľská hala č. 1 pozostáva z vlastnej výkrmne, manipulačnej chodby, miestnosti elektrorozvodne, príručného skladu, šatne a sociálnych zariadení pre zamestnancov, bočná prístavba sa príležitostne vzužíva ako sklad. Chovateľská hala č. 2 má podobné usporiadanie s tým rozdielom, že v bočnej prístavbe budovy je umiestnený sklad PHM a sklad nebezpečného odpadu. Chovateľská hala č. 3 pozostáva z dvoch oddeliteľných výkrmní a manipulačnej chodby. |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nie sú |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1 | Hydinárska farma je úzko špecializovaná na chov brojlerových kurčiat. V troch chovateľských halách sa tu v nepretržitej prevádzke chová až 59 tis. kurčiat. Výrobný cyklus jedného turnusu trvá 8 týždňov, pričom samotný výkrm kurčiat je 6 týždňov. Väčšinou dva týždne bez kurčiat slúžia na sanáciu a dezinfekciu výrobných a priľahlých priestorov, technológie a náradia. Niekedy to môže byť kratšie alebo dlhšie podľa odbytovej situácie na trhu. V tomto období sa pripravujú haly na príjem jednodňových kurčiat. Pred príchodom jednodňových kurčiat sa haly nastelia pilinami a vykúria na teplotu 32 – 33 °C . Táto teplota sa počas výkrmu postupne znižuje, pričom od 25. – 28. dňa sa udržuje na úrovni 20 °C. Kurčatám sa podávajú vysokohodnotné kŕmne zmesi a kvalitná pitná voda. Jatočnú zrelosť dosahujú na 35. – 42. deň výkrmu. Po vyskladnení sa z výrobných hál vyváža kurací trus spolu s podstielkou, ktorý sa okamžite nakladá na dopravné prostriedky a odnáša sa na skládky alebo na priame zapracovanie do ornej pôdy . Kurací trus odoberajú súkromne hospodáriaci roľníci. Spoločnosť neprevádzkuje skládky maštaľného hnoja. Potom nasleduje dôkladná očista všetkých výrobných a priľahlých priestorov a dezinfekcia. Technologické vybavenie farmy je štandardné. Kŕmne linky ( značky TIGSA) sú tvorené špirálovými dopravníkmi poháňané elektromotormi. Takisto sa špirálovými dopravníkmi dopravuje krmivo z vonkajších zásobníkov do haly. V hale sú po tri línie dopravníkov s kŕmidlami, ktoré vedú po celej dĺžke haly. Napájanie kurčiat je zabezpečované niplovými napájačkami značky TIGSA. Chovateľské haly sú vybavené štyrmi líniami týchto napájačiek rovnomerne rozloženými pozdĺž celej haly. Na napájací systém je napojené dávkovacie zariadenie zn. DOSATRON, umožňujúci pridávať do vody lieky, vitamínové preparáty a pod., v pomere 1: 100. Mikroklíma sa vo výrobných halách udržuje prostredníctvom ventilátorov ( zn. MULTIFAN s možnosťou regulácie výkonu), ktoré sú osadené na južnej obvodovej stene. Cez ručne ovládené vzduchové klapky osadené v náprotivej stene sa nasáva potrebné množstvo vzduchu. Ako zdroj tepla slúžia plynové teplovzdušné ohrievače ERMAF GP 70, ERMAF GP 40 a plynové žiariče. Dodávku jednodňových kurčiat, odvoz jatočnej hydiny, dovoz kŕmnych zmesi a odvoz trusu zabezpečujú dodávatelia, prípadne odberatelia. Na prevádzkové potreby slúžia tieto dopravné a mechanizačné prostriedky – nákladné auto AVIA A30 , osobné auto LADA SAMARA, čelný nakladač UNC 60, vysokotlaké čistiace zariadenie KÄRCHER a STIHL, |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trebišov | ???? | 3 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita (maximálna) | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Chovateľská hala č.1 Chovateľská hala č. 2 Chovateľská hala č. 3 Kancelária | 20 000 ks 20 000 ks 19 000 ks | Montovaná hala s oceľovým skeletom, opláštená hliníkovým plechom , čelné steny a vnútorné priečky murované, tepelná izolácia – polystyrén, podlaha – železobetónové panely, uvedená do prevádzky v r.1985, naposledy technologicky rekonštruovaná v r. 2005,posilnená tepelná izolácia stropu, budova je vybavená žumpou na zachytávanie splaškových odpadových vôd o kapacite 5 m3 Montovaná hala s oceľovým skeletom, opláštená hliníkovým plechom , čelné steny a vnútorné priečky murované, tepelná izolácia – polystyrén, podlaha – železobetónové panely, uvedená do prevádzky v r.1985, naposledy technologicky rekonštruovaná v r. 2005,posilnená tepelná izolácia stropu, budova je vybavená žumpou na zachytávanie splaškových odpadových vôd o kapacite 10 m3 Murovaná stavba so železobetónovým skeletom, strecha – vlnité azbestocementové dosky, tepelná izolácia stropu - čadičová vata, podlaha – liaty betón, uvedená do prevádzky v r. 1960, naposledy technologicky rekonštruovaná v r.2004, Prenosná unimobunka, postavená na železobetónových paneloch, bez sociálneho vybavenia, vykurovaná zemným plynom, slúži na administratívne účely, |  | „Hala č.1“ „Hala č.2“ „Hala č.3“ „KANC“ |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 5 |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Sklad stelív Sklad PHM Sklad nebezpečného odpadu Kafilerický box Zásobníky na kŕmne zmesi Náhradný zdroja elektriny Regulačná stanica zemného plynu Trafostanica Žumpa pre splaškové vody pri hale č. 1 Žumpa pre splaškové vody pri hale č. 2 | 100 ton 450 litrov 300 kg 54 ton 45 kW 160 kW | Montovaná hala s oceľovým skeletom, opláštená z troch strán oceľovým pozinkovaným plechom, podmurovka zo silikátových tvárnic do výšky cca 2 m, strecha pozinkovaný plech, bez zateplenia a bez technologického vybavenia Murovaná prístavba k hale č. 2, strecha – hliníkový trapézový plech, podlaha – liaty betón, nafta skladovaná v oceľových sudoch, oleje v pôvodných plastových obaloch, ochrana pred prípadným únikom – vane s pozinkovaného plechu, Murovaná prístavba k hala č.2, strecha – hliníkový trapézový plech, podlaha – liaty betón, nebezpečný odpad uskladnený v pôvodných obaloch 1000 litrový mraziaci box, chránený pred vonkajšími vplyvmi oceľovým prístreškom 6 kusov oceľových nádrží valcovitého tvaru, v dolnej časti zbiehajúce sa do kužeľa, s výpustným otvorom napojeným na špirálový dopravník, nosnú časť tvoria oceľové rúry ukotvené na betónových pätkách, kapacita jedného zásobníka je 9 ton. Mobilná elektrocentrála poháňaná dieselovým motorom s výkonom 45 kW, napojená na rozvodnú sieť pri sklade stelív, Stanica slúži na reguláciu tlaku plynu a meranie spotreby plynu. Regulátor a plynomer je umiestnený v oceľovej samonosnej skrini. Odtiaľ sa plyn dostáva podzemným oceľovým potrubím k chovateľským halám, kde je tlak ďalej upravovaný na pracovný tlak podľa druhu spotrebiča – pre teplovzdušné agregáty ERMAF 70 je to 20 kPa a pre žiariče 30 kPa. Transformátor elektrického prúdu s bleskopoistkami, transformujúci prúd 5 kV na 400 V, umiestnený vo výške cca 5 m na železobetónových stĺpoch, Istiace prvky a elektromer sú umiestnené v samonosnej oceľovej skrini, ktorá je pripevnená na tých istých stĺpoch vo výške do 1,5 m Podzemná železobetónová nádrž o kapacite 5 m3, prekrytá železobetónovými panelmi, Podzemná železobetónová nádrž o kapacite 10 m3, prekrytá železobetónovými panelmi, |  | „Sklad“ „PHM“ „NO“ „KB“ „KZ“ „NZE“ „RSP“ „TR“ „Ž 1“ „Ž 2“ |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti |  | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Dodávka jednodňových kurčiat Vykurovanie hál Čistenie hál Dezinfekcia hál Nakladanie s uhynutými kurčatami | Zabezpečuje sa prostredn. špecializovaných prepravníkov s klimatizáciou ihneď po vyliahnutí kurčiat, dodávku zabezpečuje dodávateľ, Prepravná teplota je 23 – 24 °C. Vykurovanie sa zabezpečuje podľa technologických požiadaviek na chov brojlerov pričom sa vo všeobecnosti dodržuje nasledovná teplotná krivka: 1.deň – 32 – 33 °C, 7.deň – 30 °C, 14.deň – 27 °C, 21.deň – 25 °C, 28.deň – 22 °C, 35.deň – 20 °C a menej. Ako topné médium sa používa zemný plyn. Vykonáva sa pravidelne po ukončení výkrmového obdobia. Z výrobných priestorov sa pomocou čelného nakladača UNC-060 vytláča hydinový trus spolu s podstielkou a nakladá na dopravné prostriedky, ktoré ho ihneď vynášajú na poľné skládky. Haly sa následne umývajú prúdom teplej vody pomocou tlakového zariadenia KÄRCHER, Vykonáva sa na umytý povrch stien, podláh, stropov a technologických zariadení, 1 -2% roztoky dezinfekčných prostriedkov sa nanášajú postrekom v dávke 0,2 – 0,3 litr. / m2. Uhynuté kurčatá sa denne zbierajú z chovateľských hál a sústreďujú sa v kafilerickom boxe, ktorý je vybavený chladiacim zariadením, odtiaľ ich podľa potreby odváža zberné vozidlo kafilerickej služby na likvidáciu. |  | Dodávka sa vykonáva na začiatku výkrmového turnusu do všetkých chovateľských hál spravidla jednorázovo | 6 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Situácia areálu | Bloková schéma zobrazuje rozmiestnenie jednotlivých technologických uzlov, skladovacích priestorov, žúmp v rámci areálu hydinárskej farmy, | 5 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 2 3 | Jatočné kurčatá Kŕmna zmes Pitná voda | Hlavný výrobný produkt, určený pre ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle, ročná produkcia cca 750 ton, Kurčatá sa chovajú v chovateľských halách č.1 až 3 v maximálnych množstvách uvedených v bode 3.1. Základná surovina slúžiaca ako krmivo pre kurčatá, automobilovými prepravníkmi sa dováža od výrobcu a uskladňuje v zásobníkoch na KZ, odtiaľ sa špirálovými dopravníkmi dopravuje do krmných misiek v chovateľských halách, ročná spotreba cca 1200 ton Nevyhnutná potreba pre živé zvieratá, voda čerpaná zo studne ponorným čerpadlom sa cez malú vodárničku distribuuje podzemným potrubím do chovateľských hál č. 1 až 3. Ročná spotreba cca 2 600 m3 . | 6 6 6 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 223/2001 Z.z. – program odpadového hospodárstva 223/2001 Z.z. – povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - povolenie na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti , č.odpadu – 020 106- zvierací trus - plán opatrení pre prípad havarijného stavu s nebez.odpadmi a látkami - zmluva o odbere podstielky z výkrmu brojlerov - prevádzkový poriadok skladu – miesta zhromažďovania odpadu 138/1973 Zb. – prevádzkový poriadok vodného zdroja - povolenie na čerpanie vodného zdroja - zmluva o likvidácii odpadových vôd na ČOV 223/2001 Z.z. – zmluva zabezpečení odpadového hospodárstva - potvrdenie o odovzdaní komunálneho odpadu ???????????? – súhlas s prevádzkou | 7 8 9 10 11 13 12 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Hydinárska farma Hydinárska farma Hydinárska farma Hydinárska farma Hydinárska farma Hydinárska farma | Kŕmne zmesi piliny Dezinfekčné prostriedky - VIRKON S Úč. Látka Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis (sulphate) + Sulphamidic acid + Sodium dodecylbemzenesulfonate + Dipotassium peroxodisulphate Lieky Motorová nafta Minerálne oleje | Surovina na kŕmenie hydiny skladajúca sa zo semien rastlín, rybej múčky, minerálnych prísad a kŕmnych aditív, uložené sú v oceľových silách popri chovateľských halách odkiaľ sa distribuujú potrubným dopravníkmi do hál, maximálna zásoba 54 ton Piliny z mäkkého alebo tvrdého dreva, vedľajší produkt pri spracovaní dreva na pílach, používané ako stelivo, maximálna zásoba 350 m3 Pomocný materiál, chemické zlúčeniny na báze organických a anorganických kyselín a zásad a ich solí, slúžiace k dezinfekcii chovateľských hál, určené na okamžitú spotrebu bez vytvárania zásob Pomocný materiál, antibiotické, vitamínové alebo minerálne prípravky, určené na okamžitú spotrebu bez vytvárania zásob Pomocný materiál, uhľovodíkové palivo pre dieselové motory, maximálna zásoba 400 litrov Pomocný materiál, uhľovodíkové oleje slúžiace pre prevádzku mechanizačných prostriedkov, maximálna zásoba 10 litrov | 70693-62-8 5329-14-6 25155-30-0 7727-21-1 | 1450 150 0,2 0,2 0,8 0,05 |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | Ø m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (litra/kg) | % využitia vo výrobku |
| 1 | studňa | Chov kurčiat | 0,08 | 0,2 | 7 | 2600 | 3,5 | 98 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdrojom vody je vlastná studňa o priemere 100 cm. Voda sa čerpá z hĺbky 13 m. Jej obsahové zloženie vyhovuje norme pre pitnú vodu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda čerpaná zo studne ponorným čerpadlom je cez tlakovú nádobu distribuovaná vodovodnou sieťou pod tlakom 3 – 4,5 kPa do miesta spotreby, t.j. do výkrmových hál. Vo výrobných halách je pomocou niplových napájačiek k dispozícii pre hydinu. Náhodne vytečená voda je zachytávaná podstielkou, z ktorej sa buď odparí alebo vynesie spolu s trusom. V halách nie je kanalizácia. Splašková voda zo sociálnych zariadení v hale č. 1 a 2 je odvedená kameninový potrubím o priemere 20 cm samospádom do žumpy. Dažďové vody zo striech a povrchové vody z komunikácii a spevnených plôch sa nezachytávajú. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | studňa | na umývanie a splachovanie WC | 0,001 | 0,01 | 0,050 | 18 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pozri C 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Voda sa zo studne prostredníctvom vodovodnej siete dostáva do sociálnych zariadení. Je určená na pitné a hygienické účely. Odpadová voda sa kanalizačným systémom dostáva do žumpy. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydinárska farma | Jatočné kurčatá | Živé zvieratá |  | 750 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nevytvárajú sa |  |  |  |  |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 18 000 m3 | 0,03732 | 672 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 0,8 ton | 42,1 | 34 |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 36 MWh | X | 130 |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 836 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozri prílohu č. 12 | Pozri tab. 3.1 |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 836 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 836 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 672 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 164 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | Jatočné kurča | tona | 48 | 0,173 | 0,9 | 1,073 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 ( hodn.) | kg.h-1 (max.) | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (kg/t) |
| 1 2 3 | Chovateľská hala č. 1 Chovateľská hala č. 2 Chovateľská hala č. 3 | Amoniak Amoniak Amoniak | 0,24 0,24 0,22 | 2,0 2,0 2,0 |  | 2,90 2,90 2,75 | 11,4 11,4 11,4 |

Kvalifikovaný rozbor

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Chovateľská hala č. 1 Chovateľská hala č. 2 Chovateľská hala č. 3 | Ventilácia Ventilácia Ventilácia |  | 3,14 m2 3,34 m2 2,37 m2 |  | 1,5 1,5 1,5 | 26 28 17 | 20 – 32 20 – 32 20 – 32 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nevypúšťajú sa do recipienta |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |  |
| 2.1.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3. deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 2 | Socialne zar. hala č.1 Socialne zar. hala č.2 | splašková splaškové |  |  |  | 8 10 |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Splaškové vody vznikajú zo sociálnych zariadení. Sú zachytávané do žúmp odkiaľ sú podľa potreby vyvážané. Produkcia odpadových vôd je diskontinuálna. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  |  |  | Nezisťujú sa |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nevypúšťa sa |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nevytvára sa |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nevypúšťa sa |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 160601 200121 130205 130110 150110 150202 160107 170503 160213 020106 180202 | Batérie z dopr. a mechan. prostr. Svietidlá, neónové trubice Nechlórované mazacie oleje Nechl.minerálne hydr. oleje Obaly obsahujúce zvyšky NL Absorbenty, filtr.materiály Olejové filtre Zemina obs.NL Vyradené zariad. s NL chovat.haly č. 1 – 3, pri čistení, hydinový trus s pilinami chovat.haly č. 1 – 3, sociálne zariadenia | Zber Zber Zber Zber Zber Zber Zber Zber Zber Predaj Zber do kafilerického boxu Zachytávanie do žúmp | Zlúčeniny olova a H2SO4 Anorg.zluč.ortute Organický Hnoj uhynuté zvieratá splašková voda | 0,02 0,05 0,02 0,025 0,02 0,02 0,01 0,06 0,03 350 2,0 18 | 350 | 0,02 0,05 0,02 0,025 0,02 0,02 0,01 0,06 2,0 18 | ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE ASA s.r.o., KE Salaga Jozef, pozemky SHR N –ADOVA ČOV Trebišov |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú zdroje, ktoré by prekračovali stanovené limity mimo areál farmy |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Farma je situovaná na Východoslovenskej nížine, južne od Trebišova. Priemerná ročná teplota je 9 °C, priemerný úhrn zrážok 550 – 600 mm. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Nie sú |  |
| 2.3 | Opis krajiny | nížina |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Podložie tvoria štvrtohorné piesčité a sľudnaté íly prikryté sprašnými uloženinami. V okolí sa nachádzajú nivné, lužné a čiernozemné pôdy. |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - Používanie vysokoúčinných priamovýhrevných topných telies, ako médium používaný zemný plyn. - Používanie niplových napáječiek s mištičkami, na zamedzenie odkvapkávania vody do podstielky. - Dodatočné zateplenie stropov v chovateľských halách. - Používanie enzymatických látok v kŕmnych zmesiach na lepšie zúžitkovanie živín |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - 2000 – 2005 - 2005 - 2005 - priebežne |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - zníženie emisií CO2 a ťažkých kovov (z uhlia) - zníženie spotreby vody, zníženie emisii amoniaku - zníženie spotreby energie - zníženie emisii amoniaku |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - 95 % - 10 % - 20 % - 6 – 8 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nezachytávajú sa |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V blízkej budúcnosti sa žiadne neplánujú |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Neplánujú sa |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Neplánujú sa |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Neplánujú sa |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nemeria sa |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek |  |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní |  |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Neplánuje sa |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | - chov na hlbokej podstielke - kŕmenie automatické pomocou kŕmnych misiek - napájanie kvapátkovými (niplovými) napájačkami s mištičkami - klimatizované výrobné haly | - chov na perforovanej podlahe so sušením trusu - kŕmenie automatické pomocou kŕmnych misiek - napájanie niplovými napájačkami s mištičkami d) dobre izolované vetrané stajne | - vyžaduje komplexnú prestavbu - nie sú - nie sú d) nie sú |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Spotreba kŕmnej zmesi na kg produkcie 1,9 kg | 1,73 - 2,1 | Nie sú |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Spotreba vody na kg KZ – 1,77 – 1,92 l/kg | 1,7 – 1,9 | Nie sú |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | 0,02 kWh/ks/deň | 0,03 – 0,046 kWh/ks/deň V. Británia 0,014 – 0,021 kWh/ks/deň Taliansko | Nie sú |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Merania sa nevykonávajú |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nespôsobuje sa |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Neplánujú sa |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Neplánujú sa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Pozri „Program odpadového hospodárstva „ (príloha č. 6 ) a „Opatrenia pre prípad havárie“ (príloha č. 9) |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Konečná likvidácia odpadov a uzatvorenie prevádzky |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Odstránenie maštaľného hnoja s chovateľských hál, opláchnutie hál od zbytkov trusu a prachu, vyťahanie žúmp a ich vyčistenie, odstavenie prívodu zemného plynu, zastavenie čerpania vody, |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. Identifikácia žiadateľa 2. Zdôvodnenie žiadosti 3. Opis prevádzky 4. Vstupy do prevádzky 5. Zdroje znečisťovania 6. Umiestnenie prevádzky 7. Opatrenia v oblasti emisii a nakladanie s odpadmi 8. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami 9. Spôsob ukončenia činnosti | HYDINA – ŠARUDY s.r.o., Škultétyho 2077/1, 075 01 Trebišov hydinárska farma Zemplínsky Branč, Farma je z hľadiska výrobnej kapacity v zmysle zákona o Integrovanej kontrole a prevencii znečisťovania životného prostredia posudzovaná ako významný znečisťovateľ životného prostredia a prevádzkovateľ je preto povinný požiadať o integrované povolenie. Hydinárska farma je úzko špecializovaná na chov brojlerových kurčiat. V troch chovateľských halách sa tu v nepretržitej prevádzke chová až 59 tis. kurčiat. Dve výrobné haly tvoria montované haly s oceľovým skeletom, opláštené hliníkovým plechom jedna hala je murovaná. Ročná produkcia farmy je až 750ton jatočných kurčiat. Výrobný cyklus jedného turnusu trvá 8 týždňov, pričom samotný výkrm kurčiat je 6 týždňov. Dva týždne bez kurčiat slúžia na sanáciu a dezinfekciu výrobných a priľahlých priestorov, technológie a náradia. V tomto období sa pripravujú haly na príjem jednodňových kurčiat. Pred príchodom jednodňových kurčiat sa haly nastelú pilinami a vykúria na teplotu 32 – 33 °C . Táto teplota sa počas výkrmu postupne znižuje, pričom od 25. – 28. dňa sa udržuje na úrovni 20 °C. Kurčatám sa podávajú vysokohodnotné kŕmne zmesi a kvalitná pitná voda. Jatočnú zrelosť dosahujú na 35. – 42. deň výkrmu. Po vyskladnení sa z výrobných hál vyváža kurací trus spolu s podstielkou, ktorý sa okamžite nakladá na dopravné prostriedky a odnáša sa na skládky alebo na priame zapracovanie do ornej pôdy . Kurací trus odoberajú súkromne hospodáriaci roľníci. Spoločnosť neprevádzkuje skládky maštaľného hnoja. Potom nasleduje dôkladná očista všetkých výrobných a priľahlých priestorov a dezinfekcia. Technologické vybavenie farmy je štandardné, porovnateľné s vyspelejšími chovateľmi na Slovensku. Kŕmne linky ( značky TIGSA) sú tvorené špirálovými dopravníkmi poháňané elektromotormi. V každej hale je jeden dopravník, ktorý dopravuje krmivo z vonkajších zásobníkov do haly. V hale sú po tri línie dopravníkov s kŕmidlami, ktoré vedú po celej dĺžke haly. Napájanie kurčiat je zabezpečované niplovými napájačkami značky TIGSA. Chovateľské haly sú vybavené štyrmi líniami týchto napájačiek rovnomerne rozloženými pozdĺž celej haly. Na napájací systém je napojené dávkovacie zariadenie zn. DOSATRON, umožňujúci pridávať do vody lieky, vitamínové preparáty a pod., v pomere 1: 100. Mikroklíma sa vo výrobných halách udržuje prostredníctvom ventilačných zariadení. Ako zdroj tepla slúžia plynové teplovzdušné ohrievače ERMAF GP 70, ERMAF GP 40 alebo plynové žiariče. Dodávku jednodňových kurčiat, odvoz jatočnej hydiny, dovoz kŕmnych zmesi a odvoz trusu zabezpečujú dodávatelia, prípadne odberatelia.. Vzhľadom k úzkej špecializácii má farma otvorený obrat kŕdľa, to znamená, že zástavový materiál, t.j. jednodňové kurčatá nakupuje od iných producentov. Ročne to predstavuje cca 350 tis. kusov. K základným surovinám potrebným na odchov kurčiat patria kŕmne zmesi ( ročná spotreba približne 1 450 ton) a pitná voda (ročná spotreba približne 2 600 m3 ). Ako podstielka sa používajú piliny, ktorej sa ročne použije asi 180 ton. Na zabezpečenie vhodných chovateľských podmienok sa ročne spotrebuje 18 000m3 plynu a 36 MWh elektrickej energie. Hlavnou emisnou látkou, ktorú farma produkuje je amoniak. Ten sa vytvára vo všetkých výrobných halách rozkladom dusíkatých látok nachádzajúcich sa v truse za prítomnosti vody. Jeho množstvo závisí od stupňa zužitkovania N-látok obsiahnutých v kŕmnych zmesiach a od vlhkosti podstielky. Ročná produkcia amoniaku môže dosiahnuť až 8,6 ton ( pri celoročnej plnej vyťaženosti prevádzky). Amoniak sa nezachytáva, pomocou ventilačných zariadení je rozptyľovaný do ovzdušia. Všetky ostatné odpadové produkty sú neškodne likvidované v zmysle platných právnych noriem. K nim patria: telá uhynutých kurčiat, splaškové vody zo sociálnych zariadení, maštaľný hnoj, neónové svietidlá, autobatérie z mechanizačných prostriedkov. Košický samosprávny kraj, okr. Trebišov, k.u. Zemplínsky Branč, prevádzka je umiestnená v extraviláne obce Zemplínsky Branč, približne 300 metrov od rodinných domov, v susedstve s areálom farmy spoločnosti AGRONÁKUP-T. Farma je situovaná na Východoslovenskej nížine, približne 10 km južne od Trebišova. Priemerná ročná teplota je 9 °C, priemerný úhrn zrážok 550 – 600 mm. Podložie tvoria štvrtohorné piesčité a sľudnaté íly prikryté sprašnými uloženinami. V okolí sa nachádzajú nivné, lužné a čiernozemné pôdy. Na farme sa za posledných šesť rokov realizovalo niekoľko investičných opatrení s cieľom obmedziť produkciu emisií znečisťujúcich životné prostredie. Došlo k výmene systému vykurovania chovateľských hál, nahradili sa kotly na tuhé palivo a vykurovacie oleje za plynové priamovýhrevné agregáty. Niplové napájačky sa doplnili o mištičky. Modernizoval sa ventilačný systém v halách . Staré energeticky náročné ventilátory sa nahradili úspornejšími s možnosťou regulácie ich výkonu. Technologické alebo technické riešenie riešenie prevádzky najlepšia dostupná technika a)chov na hlbokej podstielke chov na perforovanej podlahe so sušením trusu b)kŕmenie automatické pomocou kŕmenie automatické pomocou kŕmnych misiek kŕmnych misiek c) napájanie niplovými napájačkami napájanie niplovými napájačkami s mištičkami s mištičkami d) automatizované riadenie klimatizácie dobre izolované vetrané stajne Odstránenie maštaľného hnoja s chovateľských hál, opláchnutie hál od zbytkov trusu a prachu, vyťahanie žúmp a ich vyčistenie, odstavenie prívodu zemného plynu a elektrickej energie, zastavenie čerpania vody, |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Žiadne |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepožadujú sa |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nenavrhujú sa |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nenavrhujú sa |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nenavrhujú sa |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Vypracovanie havarijného plánu | XII/2007 |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nespôsobuje sa |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Nenavrhujú sa |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Nenavrhujú sa |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | Obecný úrad Zemplínsky Branč HYDINA – ŠARUDY s.r.o. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zemplínsky Branč AGRONÁKUP-T, s.r.o., Zemplínsky Branč |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:  Ladislav Šarudy                    	                  Dátum  :  10. November 2006

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ladislav Šarudy

Pozícia v organizácii: konateľ

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 2 | Kópia výpisu listu vlastníctva č. 354, k. ú. Zemplínsky Branč Kópia z katastrálnej mapy |  |  |  |  |  |  | 2 3 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do |  | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1 2 3 4 | Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Vodné hospodárstvo Ovzdušie | Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti Schválenie programu odpadového hospodárstva Povolenie na čerpanie vodného zdroja Rozhodnutie o postupe výpočtu množstva emisii |  | 25.10. 2006 23.10. 2006 10.11.2006 27.3.2000 9. 10. 2006 | 25.10.2009 bez obmedzenia bez obmedzenia bez obmedzenia bez obmedzenia |  | A 06/0117 A 6/01116 A 06/01185 A2000/06401 – 717/Gň A 2006/01077 | 8 9 14 16 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | 7 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |  |
| 1 2 3 | Odpadové hospodárstvo Vodné hospodárstvo Ovzdušie |  | Plán opatrení pre prípad havarijného stavu Prevádzkový poriadok vodného zdroja Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke |  |  | 1.10.2006 24. 3. 2000 2.11.2006 |  | 10 17 18 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Výpis z obchodného registra Nájomná zmluva na pozemky Bloková schéma prevádzky Schéma materiálových, energetických a surovinových tokov Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva Opis spotrebičov energií Zmluva o likvidácii odpadových vôd na ČOV Obchodná zmluva č.757/2005 – likvidácia kadáverov Vyjadrenie veterinárnej správy k nakladaniu s uhynutými kurčatami Zmluva o odbere podstielky z výkrmu brojlerov Potvrdenie o odovzdaní komunálneho odpadu Prevádzkový poriadok skladu – miesta zhromažďovania odpadu Stavebné povolenie č. ÚP – 811/1983 – O/SP |  |  |  |  |  |  | 1 4 5 6 15 19 12 20 21 11 13 22 23 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |