Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s. r. o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www. adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 28.51, NOSE-P 105.01 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Dušan Vitko, č. t. 055/673 7835, 0917 656462, e-mail : dvitko@sk.uss.com |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s. r. o., útvar GM pre environment, |  |  |  |

5.  Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Pozinkovacia linka č.3, Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami : č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007, č. 5156-20244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 zo dňa 26.6.2008 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ sa týka : 1/ v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, žiadame o konanie pre udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd 2/ v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, žiadame o konanie pre udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 3/ v zmysle § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, v oblasti ochrany zdravia ľudí, posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 4/ aktualizácia a upresnenie údajov Zdôvodnenie žiadosti : 1/ aktualizácia a upresnenie údajov skladovacích kapacít nebezpečných látok na prevádzke Pozinkovacia linka č.3 spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2/ aktualizácia a upresnenie údajov pre doplnenie zoznamu odpadov pre súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy na prevádzke Pozinkovacia linka č.3 spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 3/ aktualizácia a upresnenie údajov pre doplnenie zoznamu odpadov pre súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy na prevádzke Pozinkovacia linka č.3 spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 4/ upresnenie a doplnenie údajov |  |  |  |  |  |

### M	Návrh podmienok povolenia

II. Údaje o prevádzke

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v      prevádzke

- Charakteristika prevádzky

-  upraviť projektovanú kapacitu na 410 000  t.rok-1  .

Zdôvodnenie : spomínaná kapacita 350 000 t. rok-1  bola daná zadávacími podmienkami projektu. Skutočná projektovaná kapacita je 410 000  t.rok-1.

2. Opis prevádzky

Výstupný úsek

- za vetu : Nanášanie pasivačného povlaku na báze trojmocného chrómu a ochranného povlaku proti odtlačkom spolu s pasivačným roztokom sa vykonáva na nanášacom stroji doplniť vetu : Okrem toho je možné na povrch pásu nanášať aj prípravky doplnkovej ochrany. Vo vzťahu k životnému prostrediu sa s týmito prípravkami zaobchádza rovnako ako s ostatnými škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami (bývalé nebezpečné látky).

4. Skladovanie surovín a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Nahradiť tabuľku č.1 nasledovne:

Tabuľka č.1

| Názov suroviny: | Množstvo |
| --- | --- |
| Odpeňovač | 3 m3 |
| Detergent pre valcovaciu stolicu Skin Pass | 6 m3 |
| Pasivačný roztok | 7 m3 |
| Ochranný olej | 7 m3 |
| Prázdne obaly | 20 ks |
| Odmasťovač | 6 m3 |

Nahradiť údaje v Prílohe č. 2 k rozhodnutiu č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 – Skladovacie a prevádzkové nádrže; Stavba: Pozinkovacia linka č.3

| Skladovacie a prevádzkové nádrže |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Pozinkovacia linka č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| Por. č. | Miesto skladovania | Označ. | Nebezpečná látka, obzvlášť škodlivá látka alebo škodlivá látka | Sklad. kapacita v m3 | Typ nádrže | Kontrolný systém |
|  | Vstupný úsek |  |  |  |  |  |
| 1 | Hydraulický agregát č.1 | ID5394 | Hydraulický olej | 2,9 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| 2 | Záchytná nádrž | ID3411 | Hydraulický olej | 4,234 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie |
|  | Čistiaci úsek - Úsek postrekového čistenia |  |  |  |  |  |
| 3 | Postreková vaňa (ID 3590) | 21-PT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 14,800 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 21-CT01 potrubím |
| 4 | Zberná nádrž (ID 3591) | 21-CT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 15,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím |
| 5 | Kontajner | 82-CB01 | P3-Persy 811 | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
|  | Úsek elektrolytického čistenia |  |  |  |  |  |
| 6 | Ponorová vaňa (ID 3597) | 28-PT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 14,800 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 28-CT01 potrubím |
| 7 | Zberná nádrž (ID 3599) | 28-CT01 | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 30,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím |
| 8 | Prípravná nádrž (ID 3600) | 82-CT01 | Hydroxid sodný | 30,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím |
| 9 | Kontajner | 82-CB01 | P3-Persy 811 | 1,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| 10 | Záchytná nádrž 1 (ID 3412) |  | Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811 | 10,000 | Betónová, beztlaková | automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa |
|  | Úsek kartáčovania |  |  |  |  |  |
| 11 | Kartáčovací stroj 2 (ID 3601) | 23-PT01 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 17,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 12 | Úsek oplachovania horúcou vodou 1 (ID 3602) | 26-PT01 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 2,300 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 13 | Úsek oplachovania horúcou vodou 2 (ID 3603) | 26-PT02 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 2,300 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 14 | Úsek oplacho-vania horúcou vodou 3 (ID 3604) | 26-PT03 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 2,300 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím |
| 15 | Zberná nádrž kartáčovania 2 (ID 3606) | 23-CT01 | Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt) | 20,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 2 potrubím |
|  | Úsek odsávania |  |  |  |  |  |
| 16 | Prípravná nádrž čistia-ceho úseku (ID 3608) | 92-CT01 | Demi voda | 20,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 2 potrubím |
| 17 | Záchytná nádrž 2 (ID 3413) |  | Demi voda, kondenzát | 10,000 | Betónová, beztlaková | automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa |
|  | Chladenie po zinkovej vani |  |  |  |  |  |
| 18 | Ponorová chladiaca vaňa (ID 3609) |  | Oplachová demi voda | 14,800 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa |
| 19 | Zberná nádrž (ID 3610) |  | Oplachová demi voda | 15,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa |
| 20 | Záchytná nádrž 3 (ID 3414) |  | Oplachová demi voda | 7,400 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa |
|  | Skin Pass a ťahová rovnačka |  |  |  |  |  |
| 21 | Delená nádrž (ID 3611) |  | Qwerl 263 KOS -roztok | 4,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž 3 |
| 22 | Delená nádrž (ID 3612) |  | Qwerl 263 KOS -koncentrát | 3,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž 3 |
| 23 | Delená nádrž |  | Demineralizovaná voda | 4,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž 3 |
| 24 | Záchytná nádrž 3 (ID 3416) |  | Oplachová demineralizovaná voda | 14,250 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie do neutralizačnej stanici SVa |
| 25 | Hydraulický agregát Skin Pass (ID 3613) |  | Hydraulický olej | 2,000 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| 26 | Záchytná nádrž (ID 3417) |  | Hydraulický olej | 2,004 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie |
|  | Konečná úprava – pasivácia |  |  |  |  |  |
| 27 | Prepravné kontajnery | 83-CB01 | Gardo TP 10606 | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím ID 3617 |
| 28 | prípravná nádrž (ID 3614) | 83-MT01 | Gardo TP 10606 roztok 50% | 0,200 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím |
| 29 | cirkulačná nádrž (ID 3615) | 31-CT01 | Gardo TP 10606 roztok 50% | 0,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím |
| 30 | Pracovná nádrž nanášania (ID 3616) | 31-PT01 | Gardo TP 10606 roztok 50% | 0,100 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže potrubím |
| 31 | Záchytná nádrž 3 (ID 3418) |  | Gardo TP 10606 roztok 50% | 5,000 | Betónová, beztlaková | Automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanici SVa |
|  | Povlaky odolné voči odtlačkom prstov |  |  |  |  |  |
| 32 | Prepravné kontajnery | 83-CB03 | Brugal A | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím |
| 33 | Prepravné kontajnery | 83-CB02 | Brugal B | 1,000 | Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím |
| 34 | Prípravná nádrž (ID 3620) | 83-MT02 | Brugal A + B | 0,200 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím |
| 35 | Cirkulačná nádrž (ID 3621) | 31-CT02 | Brugal A + B | 0,500 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím |
| 36 | Záchytná nádrž (ID 5445) |  | Brugal A + B | 3,000 | Betónová, beztlaková | Prepad a vypúšťanie do prepravného kontajnera |
|  | Výstupný úsek |  |  |  |  |  |
| 37 | Hydraulický agregát č.2 (ID 5393) |  | Hydraulický olej | 3,920 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | Záchytná nádrž |
| 38 | Záchytná nádrž (ID 3419) |  | Hydraulický olej | 4,234 | Betónová, beztlaková | Prečerpávanie |

III. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

Zrušiť pôvodné znenie bodu 3.1 a nahradiť ho nasledovným novým znením :

Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 450 000 t.rok-1 bez vedomia IŽP Košice.

Zdôvodnenie :

- 	zvýšenie výroby širokých materiálov pre C povrch - automobilový priemysel

-	zvýšenie rýchlosti pozinkovania tenkých plechov

- 	zmena sortimentnej skladby oproti nábehu linky

-  	softwérovou úpravou došlo k zvýšeniu priemernej hmotnosti na výstupe linky spájaním 2-3 zvitkov

- 	zvýšenie zručnosti operátorov

-	zníženie počtu a trvania prestojov

- zvýšením výkonu linky nedôjde k prekračovaniu limitu ani množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia a ani k ovplyvneniu kapacity Neutralizačnej stanice SVa, ktorá je  350 m3/hod. Priemerný prítok odpadových vôd na NS je cca 200 m3/hod. Pozinkovacia linka č.3 prispieva v tomto množstve približne 5 %.

3.2  za pasivačný prípravok na báze trojmocného chrómu doplniť : prípravky doplnkovej ochrany

3.4 Doplniť k používaným druhom energie a médií – acetylén a kyslík

4. Technicko-prevádzkové podmienky

Vypustiť podmienku 4.3 z dôvodu, že na prevádzke Pozinkovacia linka č.3 sa nenachádza vodná stavba.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

2. Doplnenie prílohy č. 1 k rozhodnutiu č. 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 - Nakladanie

s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke- tabuľka č.1

Katalógové číslo odpadu: 14 06 01

Názov druhu odpadu : chlórfluórované uhľovodíky,  HCFC, HFC

Miesto vzniku odpadu : Prevádzka

Spôsob nakladania s odpadom/Miesto kde je odpad zhromažďovaný : Odpad vzniká pri výmene klimatizačných zariadení

Odpad je zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a odovzdávaný oprávnenej osobe.

Miesto zneškodňovania zhodnocovania odpadu : Oprávnená externá organizácia

Spôsob prepravy : Auto

Katalógové číslo odpadu: 14 06 03

Názov druhu odpadu : Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

Miesto vzniku odpadu : Prevádzka

Spôsob nakladania s odpadom/Miesto kde je odpad zhromažďovaný : Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadení prevádzky na tzv. umývacích stoloch. Odpad je zhromažďovaný v sudoch.

Miesto zhromažďovania – zberné miesto č.8 Hala údržby

Miesto zneškodňovania zhodnocovania odpadu : Oprávnená externá organizácia

Spôsob prepravy : Auto

Katalógové číslo odpadu: 16 02 11

Názov druhu odpadu : vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,  HCFC, HFC

Miesto vzniku odpadu : Prevádzka

Spôsob nakladania s odpadom/Miesto kde je odpad zhromažďovaný : Odpad vzniká pri výmene klimatizačných zariadení

Odpad je zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a odovzdávaný oprávnenej osobe.

Miesto zneškodňovania zhodnocovania odpadu : Oprávnená externá organizácia

Spôsob prepravy : Auto

I.   Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     treba evidovať a poskytovať do informačného systému

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

Za prevádzku „Pozinkovacia linka č.3“ sú odpadové vody odvádzané do jednotnej kanalizačnej siete oddelene, a to priemyselné odpadové vody z výroby zvlášť a splaškové odpadové vody zvlášť.

Na základe vyššie uvedeného žiadame zrušiť (vypustiť) podmienku I.2.3 integrovaného povolenia (predmetná podmienka ukladá monitorovanie splaškových odpadových vôd   z prevádzky), keďže sú splaškové odpadové vody zo všetkých prevádzok areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. rovnakého  charakteru (prevažne splašky z ľudského metabolizmu a voda  zo  spŕch  pri šatniach)   a je    preukázateľné,    že    splaškové   odpadové    vody

z prevádzky  „Pozinkovacia  linka  č. 3“     nie  sú  zdrojom  emisií  znečisťujúcich  látok

produkovaných výrobnou činnosťou prevádzky.

Znenie vypúšťanej podmienky integrovaného povolenia:

I.2.3

2.3   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov  splaškových odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr, pH, NL, RL 105°C | šachta. 312 stoky B7 | 1 x štvrťročne | 1), 2) |

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných 
      odberom bodovej vzorky.

2 )  Odporúčané metódy :

NEL   Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
              Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

pH    potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
               rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

NL  gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien
              s veľkosťou  pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 
              Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre 
              zo sklenených vlákien (75 7365).Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu 
              s veľkosťou  pórov   0,85- 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC,

CHSKCr  Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy STN ISO 6060:2000, Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy ISO 15705,

RL105    Gravimetrické  stanovenie vo filtrovanej vzorke po sušení pri 105 °C podľa STN 83 
                0530 – 9:1978,

Fecelk. Spektrofotometrické stanovenie s 1,10 fenantrolínom podľa technickej normy 
             STN ISO 6332:1996, Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa
              technickej normy STN EN 15586:2004, Atómová emisná spektrometria s indukčne
              viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000

Crcelk.  Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy
              STN EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria–plameňová technika podľa
              technickej normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne
              viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná
              spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO
              17294- 2:2005,

Zn   Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy
            STN EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa
            technickej normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne
            viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná
            spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO
           17294- 2:2005.

Zo znenia podmienky I.2.4. vypustiť slovo „splaškových“.

Znenie súčasne platnej podmienky I.2.4.:

2.4 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek splaškových a priemyselných odpadových vôd v predpísanej frekvencii môže vykonávať akreditované laboratórium, laboratórium ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave, alebo laboratóriom uvedenom vo vestníku MŽP SR.

Žiadame v celom integrovanom rozhodnutí pre prevádzku „Pozinkovacia linka č.3“ zmeniť pojem „nebezpečná látka“ vo všetkých tvaroch na pojem „škodlivá látka  a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č.384/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.569/2007 Z.z. o geologických prácach  (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.11.2009.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- žiadame vypustiť bod č.1 z rozhodnutia  nakoľko  všetky  podmienky  boli  už  splnené  v  rámci  kolaudácie  stavby „Pozinkovacia linka č.3“

Ostatné body rozhodnutia ostávajú nezmenené.

## Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o  zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:						 Dátum  :	3.11.2009

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :	Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 		Generálny manažér pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku: