Carmeuse Slovakia

Závod Vápenka Košice

Košice, 28. február 2006

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

Poučenie: Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcimi zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) uvádzať v oddelenej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom nosiči.

Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno

- právna forma

- sídlo (adresa)

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

- štatutárny zástupca a jeho funkcia

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

- IČO

- kód OKEČ (NACE), NOSE-P

B)       Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)

- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)

  - adresa prevádzky

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)

- stručný popis lokality prevádzky

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

- stručný popis prevádzky

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam základných surovín

- zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

- zoznam medziproduktov a výrobkov

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

- spotreba vody (pitnej a technologickej)

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

- zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

- charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

- zoznam produkovaných odpadov

- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj in formácie)

- popis miesta a okolia prevádzky

- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja

- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

- Opatrenia na hospodárne využitie energie

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie

## M)	Návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

- Podmienky hospodárenia s energiami

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

O)       Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                              Dátum  : 28.2.2007

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Grega Viliam

Pozícia v organizácii: konateľ

Podpísaný:                                 		         Dátum  : 28.2.2007

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Oršula Anton

Pozícia v organizácii: konateľ Pečiatka alebo pečať podniku:

Prílohová časť

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Prílohy:

- Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x originál, ostatné kópie

- Doklad o zaplatení správneho poplatku

B)       Typ žiadosti

Bez príloh

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Prílohy:

- doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke a k pozemkom (listy vlastníctva, nájomné zmluvy, vecné bremeno a pod.)

- v prípade novej prevádzky územné rozhodnutie

- v prípade jestvujúcej prevádzky stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie (súhlas s užívaním stavby)

- výsledky hodnotenia vplyvov na životné prostredie (záverečné stanovisko alebo rozhodnutie o tom, že sa nevyžaduje hodnotenie)

- charakterizácia možných cezhraničných vplyvov

- mapové podklady a situačné výkresy

- zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

- členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory

- stručný popis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov

- počet zamestnancov

- bloková schéma

- prevádzkové dokumenty (napr. manipulačný poriadok a pod. – po dohode s povoľujúcim orgánom, ostatné, napr. technologický reglement k nahliadnutiu)

- zoznam vykonávaných činností vykonávaných podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 o odpadoch

- kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. k zákonu č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia

- zoznam činností podľa § 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

- v prípade skládok trieda skládky odpadov

Pozn.: V prípade nových prevádzok len tie dokumenty, ktoré sú k dispozícii.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Prílohy:

- materiálová bilancia procesu

- energetická bilancia procesu

- merné a celkové spotreby surovín, energií a vody (technologickej a pitnej) a spôsob ich zabezpečenia

- karty bezpečnostných údajov (k nahliadnutiu na požiadanie povoľujúceho orgánu, priložiť ich súpis)

- prehľad technologických spotrebičov energií s udaním inštalovaného príkonu a reálneho výkonu

- výsledky energetického auditu (ak bol vykonaný)

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Prílohy:

- doteraz vydané súhlasy a povolenia

- situačné výkresy:

  - umiestnenie výduchov

  - rozvodov vody, kanalizácie a výpustných objektov

  - umiestnenie zariadení na nakladanie s odpadmi

  - umiestnenie monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek

- tabuľky:

    - ukazovatele znečistenia do ovzdušia a vôd

    - celkové množstvá vypúšťaného znečistenia za rok

    - vypúšťané koncentrácie a prietoky

    - hodinové množstvá – min. max.

    - množstvo emisií na jednotku výroby alebo spracovania

    - popis výduchov a ich charakteristika (číslo podľa situačného výkresu, typ odlučovača a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit)

    - popis monitorovacích zariadení

    - popis miest vypúšťania odpadových vôd (číslo podľa situačného výkresu, typ čistiaceho zariadenia a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit, garantovaná kvalita na výstupe)

    - zoznam produkovaných odpadov a ich množstvá

- havarijné plány (vyžadované podľa predpisov pre odpady, ochranu vôd atď.)

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Prílohy:

- mapa lokality a mapa širších územných vzťahov a ďalšie mapové podklady, ktoré neboli priložené v bode B)

- hydrogeologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta (podľa potreby, na základe konzultácie)

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Prílohy:

- bloková schéma prevádzky

- systém údržby

- typ a technické charakteristiky čistiacich a odlučovacích zariadení

- technické dokumenty – popis zariadení na zachytávanie emisií s udaním ich účinnosti a spôsobu ich kontroly

- spôsob nakladania s nebezpečnými látkami (spracovať tabuľkovou formou podľa vzoru A)

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Prílohy:

- program odpadového hospodárstva alebo jeho návrh

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Prílohy:

- technická dokumentácia monitorovacieho systému (v rozsahu dohodnutom s povoľujúcim orgánom)

- situačný výkres – vyznačenie umiestnenia monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek (môže byť súčasťou výkresu uvedeného v bode D)

- spôsob a frekvencia merania resp. odberu vzoriek na jednotlivých miestach

- sledované veličiny

- spôsob zabezpečenia odberu a vyhodnocovania vzoriek

- spôsob vedenia evidencie (zaznamenávanie a uchovávanie údajov)

Ďalšie prílohy

- Prílohy uvedené v zákone o IPKZ - § 11 ods. 2 – ak neboli už priložené k jednotlivým hore uvedeným bodom

- Zoznam použitých skratiek a značiek

- Odborné posudky vyžadované podľa zložkových zákonov (len v prípade nových prevádzok na požiadanie povoľujúceho orgánu)

- V prípade stavebného konania náležitosti vyžadované stavebným zákonom, t.j. projektová dokumentácia, vyjadrenie hasičov, bezpečnosti práce, technickej inšpekcie, posúdenie zhody atď.

- Utajované skutočnosti

Základná časť (pre zverejnenie)

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

názov alebo obchodné meno

Carmeuse Slovakia, s.r.o.

právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

sídlo (adresa)

Slavec 179, 04911 Slavec

štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Grega Viliam – finančný riaditeľ

kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

Ing. Marcel Makróczy, tel. +421 55 7207541, e-mail: mmakroczy@carmeuse.sk

IČO

36198749

kód OKEČ (NACE), NOSE-P

OKEČ: 2652. NOSE-P: 104.11

B) Typ žiadosti

údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ

zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

- Vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku

- Udelenie súhlasu podľa §8 ods.2, písm. a), bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

- Udelenie súhlasu podľa §8 ods.2, písm. a), bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

- Udelenie súhlasu podľa §8 ods.2, písm. a), bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

- Udelenie súhlasu podľa §8 ods.2, písm. a), bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

- Udelenie súhlasu podľa §8 ods.2, písm. b), bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

- Udelenie súhlasu podľa §8 ods.2, písm. c), bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

- Udelenie súhlasu podľa §8 ods.2, písm. f), bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

- Stavebné povolenie na stavbu odprášenia RP3,4

- Povolenie na dočasné užívanie stavby odprášenia RP3,4 časť RP4

- Žiadosť o dočasné užívanie stavby odprášenia RP3,4 na časť RP3

- Stavebné povolenie na stavbu „ Zásobníky vápna 3 x 300 ton“

- Povolenie na dočasné užívanie stavby „ Zásobníky vápna 3 x 300 ton“

- Povolenie na spaľovaciu skúšku na práškové uhlie mobilným zariadením počas skúšobnej prevádzky na RP3,4

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na statickú inštaláciu spaľovania práškového uhlia

C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP

závod Vápenka Košice, variabilný symbol: 571050106

adresa prevádzky

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

21°15´ východnej zemepisnej dĺžky, 48°43´ severnej zemepisnej šírky

povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň, alebo na výrobu magnezitového slinku, alebo vápna v  rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita

| Výrobná kapacita t/24 hod. |  |
| --- | --- |
| Jednotka | Projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita na spracovanú surovinu použitá pri meraní emisií do ovzdušia |
| RP1 | 250/347 |
| RP2 | 250/329 |
| RP3 | 450/515 |
| RP4 | 450/530 |
| Všetky pece | 1400/1721 |
| Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |
| Jednotka | projektovaná/max. |
| RP1 | 8000 / 8760 |
| RP2 | 8000 / 8760 |
| RP3 | 8000 / 8760 |
| RP4 | 8000 / 8760 |

spôsob prevádzkovania

Nepretržitá 24 hodinová prevádzková doba. Stála výroba kalcitického resp. dolomitového vápna

stručný popis lokality prevádzky

Závod Vápenka Košice sa nachádza v areáli U.S.Steel, s.r.o., Košice, (ďalej len USSK) Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru.

Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca, Poľov, Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar.

Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu. Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4  5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2  7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0  12 m neogéne íly. Neogéne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevažne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4  4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m  5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida  a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2  a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 .  Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše  v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JZ.

parcelné čísla pozemkov prevádzky

151/7, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/17, 151/18, 151/35, 151/44, 151/45, 151/46, 151/49, 151/50, 151/51, 151/52, 151/55, 151/57, 151/65, 151/66, 151/67, 151/68, 151/69, 151/70, 151/71, 151/72, 151/73, 151/74, 151/75, 151/76, 151/77, 151/78, 151/79, 151/80, 151/81, 151/82, 151/83, 151/84, 151/85, 151/86, 151/87, 151/88, 1561/89, 195/4, 195/71, 195/72, 195/110, 195/111, 195/163 – zastavané plochy a nádvoria.

Katastrálne územie 878 049 Železiarne, vlastník Carmeuse Slovakia, s.r.o.

stručný popis prevádzky

Závod Vápenka Košice produkuje na 4 rotačných peciach dva typy vápna pre oceliarne, vysoké pece, aglomeráciu a na stavebné a poľnohospodárske účely. Surovina je zo skládky dopravovaná pásmi do zásobníkov. Po vytriedení prechádza cez pecište, kde dochádza k chemickej reakcii. Vypálený produkt sa chladí a pásovými dopravníkmi je dopravovaný do expedičných zásobníkov. Závod vyrába predovšetkým vysokokvalitné kalcitické a dolomitické vápno pre použitie pri výrobe ocele. Špecifikom výrobného závodu je, že cca. 98% svojej produkcie vápna dodáva pre potreby hutníckej výroby spoločnosti USSK

stavebné objekty

Vykladacia jama, triediareň, rotačná pec č.1, rotačná pec č.2, rotačná pec č.3, rotačná pec č.4, vápenné hospodárstvo, sklad PHM a olejov, garáže, administratívna budova, budova údržby a výroby – dielne, dieselagregát, elektrorozvodňa T15, regulačná stanica zemného plynu, rozvod pitnej vody, rozvod priemyselnej vody, rozvod vratnej vody, rozvod zemného plynu, rozvod koksárenského plynu, rozvod kyslíka, rozvod acetylénu, rozvod stlačeného vzduchu, rozvod technologickej pary, rozvod vykurovacej vody, rozvod elektrickej energie, kanalizačný rozvod

stručný popis súčasnej technológie

Prevádzka sa člení na tieto technologické uzly:

Triediareň, RP1,RP2, RP3, RP4, doprava vápna do zásobníkov a expedícia vápna

popis používaného paliva

V súčasnosti sa ako palivo na výpal vápna sa na rotačných peciach RP1,2 používa koksárenský plyn, na RP3 a RP4 zmes zemného a koksárenského plynu.

popis používaných horákov

RP1

Typové označenie: HORÁK S -15000

Výrobca: VSŽ n.p.

Tepelný výkon: max. 17,5 MW

Druh paliva: Koksárenský plyn

RP2

Typové označenie: HORÁK S -15000

Výrobca: VSŽ n.p.

Tepelný výkon: max. 17,5 MW

Druh paliva: Koksárenský plyn

RP3

Typové označenie: 8K/4000S

Výrobca: UNIFLAM

Tepelný výkon: max. 34,9 MW

Druh paliva: Koksárenský plyn a zemný plyn

RP4

Typové označenie: UNITHERM - UNIGAS 10000-5SZgk

Výrobca: UNITHERM

Tepelný výkon: max. 35 MW

Druh paliva: Koksárenský plyn a zemný plyn

Technologický uzol - Triediareň

Vápenec je zo závodu Lom Včeláre dovážaný samovýsypnými vagónmi, resp. nákladnými autami do vykladacej jamy o kapacite cca.100ton. Odtiaľ sa pásovými dopravníkmi dopravuje na hrebeňovú skládku vápenca. Z hrebeňovej skládky je vápenec dopravovaný podávačmi na vodorovný dopravný pás (umiestnený pod hrebeňovou skládkou) a ďalej na šikmý dopravný pás, ktorým je zavážaný reverzný dopravný pás umiestnený v triediarni vápenca.

Stabilným reverzným dopravným pásom je vápenec dopravovaný na jeden z dvojice dynamických triedičov SDT 1, kde dochádza k triedeniu vápenca na frakcie 0-15 mm a 15-45 mm. Frakcia 0-15 mm padá do 2 zásobníkov pod triedičmi, frakcia 15-45 mm padá na dopravný pás a je zavážaná do prevádzkového zásobníka nad RP4 a RP3. Na odprášenie presypov vápenca na dopravných pásoch a triedičov slúži tkanivový filter FTG 6. Zachytené TZL sú odvádzané do zásobníkov vápenca frakcie 0-15 mm.

Technologické uzly – RP1,2

Rotačné pece sú z plechu zvarované valce ohňuvzdorne vymurované s troma obežnými obručami. Sú podopierané troma pármi vodou chladených axiálnych kladiek. Hlavný pohon zabezpečuje synchronizovaný elektromotor na jednosmerný prúd regulovaný a riadený zo spoločného velína.

Pre výpal dolomitového vápna sa používa dolomitický kameň z lomu Trebejov frakcie 16–45 mm. Dolomit je dávkovaný ovládačmi riadenými servopohonmi z kužeľovej skládky na dopravníkový pás, na reverzný dopravníkový pás a z neho na reverzný pojazdný dopravníkový pás, ktorý zavažuje zásobníky lepol roštu.

Zavážanie suroviny je riadené počítačom cez priemyselný automat SIMATIC S5. Presypy a sklzy sú odprašované kapsovým filtrom FKA 8/200. Tento filter slúži pre odprašovanie zavážania oboch rotačných pecí. Úlety zachytené týmto filtrom sú dopravované šnekovým dopravníkom do redlera a odtiaľ redlerom do zásobníkov odpraškov.

Vápenec požadovanej frakcie padá z násypky na rošt lepolovho predohrievača. Nastaviteľným zberačom nad roštom je zhŕňaný na rovnomernú vrstvu a rovnomerným pohybom posúvaný do pece. V súčasnosti je vrstva materiálu na rošte 38 cm. Vápencová drť prepadá cez otvory v „roštovom koberci“ do komôr redlera. Redler dopravuje vápencovú drť ku korčekovému elevátoru, ktorý ďalej dopravuje drť sklzom na vstup do rotačnej pece. Lepol rošt pozostáva z vlastnej kovovej konštrukcie a žiaruvzdornej výmurovky.

V roštovej skrini sa materiál predsúša a postupom do pece čiastočne dekarbonizuje horúcimi spalinami presávanými cez vrstvu materiálu. Spaliny sú ďalej odťahované komínovým ventilátorom do textilného filtra 2xDPA 33x13/5, v ktorom sa zbavujú tuhých častíc.  Každá pec má svoj vlastný filter pričom ku zmiešavaniu spalín resp. odpadových plynov nedochádza. Pred vstupom do filtra sú spaliny ochladzované  prisávaním čerstvého vzduchu na teplotu min. 240°C. Spaliny zbavené tuhých častíc sú dopravované do komína komínovým ventilátorom.

Každá pec má svoj komínový ventilátor, avšak obe majú spoločný komín, pričom obe pece sa môžu prevádzkovať súčasne.

Tuhé častice odlúčené filtrom sa odsúvajú šnekovým dopravníkom pod filtrom ku korčekovému elevátoru. Korčekový elevátor vynáša častice na reťazový dopravník, ktorý ich dopravuje do dvoch odpraškových zásobníkov o objeme 45 m3.

Horúce vápno prepadáva cez otvory v žiarovej hlave do planétových chladičov cez ktoré  sa presáva čerstvý vzduch a tým sa vápno ochladzuje. Z planétových chladičov vápno padá na sklz ktorý ho usmerňuje na dopravný pás. Dopravným pásom je ochladené vápno dopravované do príslušných zásobníkov vápenného hospodárstva.

Pre výpal kalcitového vápna sa používa vápenec z lomu Včeláre frakcie 15–45 mm. Vápenec je dávkovaný ovládačmi riadenými servopohonmi z hrebeňovej skládky na dopravníkový pás, na reverzný dopravníkový pás a z neho na reverzný pojazdný dopravníkový pás, ktorý zavažuje zásobníky lepol roštu. Zavážanie suroviny je riadené počítačom cez priemyselný automat SIMATIC S5. Technológia výpalu kalcitového a dolomitového vápna je podobná.

Technologický uzol – RP3

Rotačná pec je valcovitého tvaru, ohňuvzdorne vymurovaná a pozostáva z kovového plášťa s vnútorným priemerom 4 m a dĺžke 50 m. Sklon pece je 3 %. Výkon hlavného elektromotora je 112 kW.

Vápenec z Lomu Včeláre vytriedený na frakciu 15-45 mm je zavážaný šikmým dopravným pásom do zásobníka nad predkalcinátorom RP3. Vápenec je dávkovaný na pás vibračným podávačom, ktorý je napojený na zásobník vápenca RP4. Množstvo sťahovaného vápenca je zaznamenávané pásovou váhou. Odprášenie vápenca je popísané v časti „Triediareň“.

Zo zásobníka je vápenec potrubím cez vstupné hrdlá privádzaný do zavážacej komory. Samospádom postupuje okolo odsávacieho prstenca, ktorý ho delí na dva prúdy. Prvý postupuje pri vonkajšej kužeľovej ploche predkalcinátora a druhý pri vnútornom kuželi. Pod odsávacím prstencom sa obidva prúdy vápenca spájajú do jedného prúdu cez ktorý prúdia spaliny. Predkalcinovaný materiál postupuje predohrievacou komorou, kde sa opäť rozdeľuje na dva prúdy – na vnútorný a vonkajší stôl komory. Na stole dávkovacej komory je zadržovaný a zhrňovaný posúvačmi do vnútornej šachty a do vonkajších sklzov., odtiaľ padá do rotačnej pece. Spaliny, ktoré odovzdali svoju entalpiu materiálu vo vonkajších sklzoch a vnútornej šachte sú odsávané do zberného kurovodu cez textilný filter do komína. V textilnom filtri sa spaliny zbavia tuhých častíc. Spaliny sa pred vstupom do textilného filtra chladia rozstrekovaním vody na teplotu 250-260°C. Pri poruche vodného chladenia sa používa prisávacia klapa čerstvého vzduchu.

V súčasnosti na odlučovanie spalín sa používa tkaninový komorový filter typ DPA 40x13/5. RP3 je odprášená samostatne. Jedná sa o komorový tkaninový filter, kde prach a iné častice zo spalín sú zachytávané na tkaninových rukávov, odtiaľ sa impulzom stlačeného vzduchu strasú do výsypky pod filtrom. Z výsypky sa  dopravujú do zásobníku prachu. Spaliny sa pred vstupom do filtra ochladzujú na teplotu  250°C rozstrekovaním vody. Rotačná pec č.3 má svoj komínový ventilátor, avšak s RP č.4 má spoločný komín, pričom obe pece sa môžu prevádzkovať súčasne.

Horúce vápno z pece padá do šachtového chladiča v ktorom sa ochladzuje nasávaním chladiaceho vzduchu. Vzduch ohriaty horúcim vápnom postupuje do pece a slúži ako sekundárny spaľovací vzduch. Šachtový chladič ako aj cesty odsunu vápna z chladiča sú odprašované textilným filtrom FKC 8/200.

Technologický uzol – RP4

Rotačná pec je valcovitého tvaru, ohňuvzdorne vymurovaná a pozostáva z kovového plášťa s vnútorným priemerom 3,8 m a dĺžke 65 m. Sklon pece je 3 %.

Vápenec z Lomu Včeláre vytriedený na frakciu 15-45 mm je zavážaný šikmým dopravným pásom do zásobníka nad predohrievačom RP4. Množstvo sťahovaného vápenca je zaznamenávané pásovou váhou. Odprášenie vápenca je popísané v časti „Triediareň“.

Dávkovanie vápenca z predohrievača do pece zabezpečuje hydraulický výhrab. V pecnej linke sa vápence vypaľuje . Vápno sa sklzom premiestňuje do šachtového chladiča, odkiaľ systémom dopravných pásov a sklzov dopravované do expedičných zásobníkov.

Spaliny vznikajúce v rotačnej peci sú presávané cez vrstvu materiálu v predohrievači do nového textilného filtra DPA. Jedná sa o úplné nové zariadenie – tkaninový komorový filter typ DPA 41x13/5. RP4 je odprášená samostatne. Jedná sa o komorový tkaninový filter, kde prach a iné častice zo spalín sú zachytávané na tkaninových rukávov, odtiaľ sa impulzom stlačeného vzduchu strasú do výsypky pod filtrom. Z výsypky sa dopravujú do zásobníka prachu. Spaliny sa pred vstupom do filtra ochladzujú na teplotu 240°C rozstrekovaním vody. Rotačná pec č.4 má svoj komínový ventilátor, avšak s RP č.3 má spoločný komín, pričom obe pece sa môžu prevádzkovať súčasne.

Horúce vápno z pece padá do šachtového chladiča v ktorom sa ochladzuje nasávaním chladiaceho vzduchu. Vzduch ohriaty horúcim vápnom postupuje do pece a slúži ako sekundárny spaľovací vzduch. Šachtový chladič ako aj cesty odsunu vápna z chladiča sú odprašované textilným filtrom FTG 6/240 –B/2.

Technologický uzol – Doprava vápna do zásobníkov

Účelom technológie je doprava vypáleného vápna do zásobníkov a triedenie vápna na triediči so sitami s okatosťou 10 mm. Filter FTG 9/360-B/l - odprašuje presypy dopravných pásov a dynamický triedič vápna. Filter zásobníkov 3 x 300 ton - FR – JET 280/6  odprašuje presypy a veľkokapacitné zásobníky vápna.

Súčasťou vápenného hospodárstva sú:

    - betónové zásobníky  o počte 6 ks, objem  jedného zásobníka je 100ton, označené ako „staré vápenné hospodárstvo“ pre zásoby vápna z RPč. 1,2,3

    - plechové zásobníky o počte 6 ks, objem jedného zásobníka je 100ton,  označené ako             „nové vápenné hospodárstvo“ pre zásoby vápna z RPč. 4

    - plechové zásobníky o počte 3ks, objem jedného zásobníka  250ton, označené ako „zásobníky 3 x 300 ton“

Technologický uzol – Expedícia vápna

Účelom technológie je expedovanie vápna na DZ Oceliareň pásovými dopravníkmi, nakladanie vápna do vagónov pre Vysoké pece a do nákladných áut pre DZ  Energetika a ďalších odberateľov.  Filter FTG 9/360-B/1 – odprašuje presypy expedičných pásov (05.17, 05.18) a podávače vápna zo zásobníkov (RP3,4).

Neodprášená časť expedície: časť „ staré vápenné hospodárstvo“ – podávače zo zásobníkov vápna  a presýpacia stanica. Vznikajú tam fugitívne emisie.

Popis súvisiacich zariadení

Dieselagregát

Elektrocentrála slúži ako zdroj elektrickej energie pre prípad prerušenia dodávky elektrického prúdu zo siete. Zaisťuje  el. prúdom najnutnejšie zariadenia, ktoré musia byť stále v chode alebo nedovoľujú dlhší výpadok siete.

Pozostáva z elektrického sústroja s naftovým motorom typu  2x  ŠKODA rady S160. (160 kW, 99,3 kW). Elektrická energia požadovaného výkonu a napätia je dodávaná ku spotrebičom cez rozvádzač, ktorý má pole pre automatické spúšťanie pri výpadku siete alebo pri strate napätiav sieti. Zastavuje dieselagregát pri obovení napätia v sieti a dobíja batérie. Ďalej má prepínač, ktorým možno vypnúť automatické ovládanie a naštartovať dieselagregát ručne napr. Pri kontrolnej prevádzke    ( bez pripojených spotrebičov).

Chladenie motora je vodné, pomocou zmiešavaciej nádrže. Chladenie motora pracuje automaticky bez obsluhy za predpokladu, že je dostatok vody v zmiešavaciej nádrži.

Mazanie motora zabezpečuje olejový mazací systém. Olej pre mazanie je v prevádzkovej nádrži o obsahu cca. 65 l pre RP3 a olej pre RP4 v objeme cca. 65 l. Na mazanie sa používa motorový olej. Prevádzková nádrž na naftu má obsah 325 litrov.

Prípadný únik oleja je riešený do betónového prepadového kanála o rozmeroch 0,7m x 0,5m x 8m. Odtiaľ olej prepadáva do prepadovej nádrže o objeme cca. 360l.

Sklad olejov a PHM

Sklad olejov a sklad PHM je v kovovej zastrešenej budove podľa STN 75 3415. Má dva samostatné uzamykateľné sklady kovovej konštrukcie. Rám tvoria oceľové profily, bočné steny a strecha sú z trapézových plechov. Sklady sú uložené na betónovom podklade. Skladuje sa tu olej, nafta a iné ropné látky v 200 l sudoch. Manipulácia je ručná. Podlaha skladu je z podlahových roštov. Pod podlahou skladu olejov a skladu PHM je šikmé olejové dno, odkiaľ cez šikmý žľab steká do zbernej nádoby vyliaty olej. Zberná  nádoba skladu olejov je o objeme cca 2700 l a zberná nádoba skladu PHM je o objeme cca. 2300 l. Zberné nádoby sú olejotesné a sú uložené v betónovej šachte pod úrovňou terénu. Vetranie skladov je dostatočné a vyhovuje platnej STN. Sklady sú vybavené hasiacimi prístrojmi podľa platných predpisov.

V sklade olejov je vyhradené miesto na odpadové oleje, ktoré sa tam zhromažďujú v 200 l kovových sudoch do času ich prevzatia oprávnenou organizáciou.

Pod prístreškom vedľa skladu olejov sa nachádza miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov v 200 l sudoch. V sklade olejov sa skladuje olej do 2700 l  (vrátane odpadových)

V sklade PHM :nafta do 2100 l, olej motorový do 200 l a plastické mazivo do 200 kg

Príručný sklad oleja prevádzky

Je situovaný v areáli závodu Vápenka Košice medzi rotačnými pecami. Je to uzamykateľný sklad kovovej konštrukcie. Je uložený na betónovom podklade a je uzavretý. Skladuje sa tu olej v 200 l sude. Je tu požitá zberná jímka  na zachytávani oleja pri  ručnom prečerpávaní do vedra.. Skladuje sa 1 sud oleja cca 200 l. Vypúšťací ventil je pod zbernou jímkou.

Hydraulická stanica predkalcinátora RP3

Je umiestnená v miestnosti pod  predkalcinátorom RP 3 ( súčasť betónového základu RP). Obsahuje 4 čerpadlá s nádržami hydraulického oleja. Celkové množstvo hydraulického oleja je 472 l. Olejové nádrže sú nadzemné z vonku kontrolovateľné. Pod čerpadlami sú umiestnené 4 ks. plechových záchytných vaní. Veľkosť jednej záchytnej vane je 0,44 m x 0,62 m x 0,06 m a objemu 16,4 l. Prečerpávanie je ručné zo suda do vedra a do zariadenia.

Hlavný náhon RP3

Je umiestnený pri začiatku rúrovej časti pecnej linky. Slúži na vytvorenie otáčavého pohybu rúrovej časti pecnej linky. Pozostáva z ozubeného venca, pastorka, prevodovky a mazacej sústavy. Mazacia sústava pozostáva z 2ks čerpadiel, 1 nádrže, veľkosť nádrže Ø0,26m x 0,78m, objem  nádrže 41,4 l. Pod mazacou sústavou na betónovom podklade je uložená plechová záchytná vaňa je plechová  1ks o veľkosti 2m x 1,7m x 0,1m, objem 340l. Prečerpávanie je ručné zo suda do vedra a do zariadenia.

Hydraulická stanica predohrievača RP4

Je umiestnená v miestnosti pod predohrievačom RP 4 (súčasť betónového základu RP). Obsahuje 1 čerpadlo s nádržou hydraulického oleja. Množstvo hydraulického oleja je 300 l. Pod čerpadlom je umiestnená plechová záchytná vaňa o rozmeroch 1,25m x 0,7m x 0,01m , objem 8,75 l. Prečerpávanie je ručné zo suda do vedra a do zariadenia.

Hlavný náhon RP4

Je umiestnený pri začiatku rúrovej časti pecnej linky. Slúži na vytvorenie otáčavého pohybu rúrovej časti pecnej linky. Pozostáva z ozubeného venca, pastorka, prevodovky a mazacej sústavy. Mazacia sústava pozostáva 2ks čerpadiel, 1 nádrž, veľkosť nádrže Ø0,26m x 0,78m, objem nádrže 41,4l. Pod čerpadlom je umiestnená plechová záchytná vaňa o rozmeroch 1,5m x 1,7m x 0,1m,, objem 255l. Prečerpávanie je ručné zo suda do vedra a do zariadenia.

Výmeniková stanica tepla

Je umiestnená na prízemí AB závodu Vápenka a je napojená na potrubný rozvod horúcej vody a pary USS.

Výmeniková stanica pozostáva:

a/ zo zariadenia na výrobu teplej vykurovaciej vody

b/ zo zariadenia pre prípravu teplej úžitkovej vody

c/ z redukčnej stanice pary z 1,8 MPa na 0,05 MPa

Regulačná stanica plynu

Slúži na udržiavanie konštantných tlakových pomerov. Pracuje automaticky. Obsluha rozvodov vykurovacích plynov kontroluje správnu funkciu regulátorov a bezpečnostných zariadení. V prípade zistenia poruchy okamžite zabezpečí odstránenie poruchy pracovníkmi údržby, ktorí majú oprávnenie na opravu plynových zariadení.

Elektrorozvodňa T15

VN rozvodňa T15 slúži k napájaniu el. energiou pre závody : Vápenka, Šamotáreň, Troskovisko, Plynojem, Newco.

Napäťové sústavy :

- napäťová sústava VN 3 , 6 000 V , 50 Hz

- silový rozvod 3 + PEN 230 / 400 V , 50 Hz

- napájanie usmerňovačov 2, 230 V, 50 Hz

Prívod VN do T 15 je z nadriadenej rozvodne T 10 20 dvomi zdvojenými prívodmi.

Použité transformátory sú suché tj. olej neobsahujú.

Areál údržby

Slúži na uskladnenie náhradných dielov údržby závodu. Skladá sa z dvoch častí uzavretý a otvorený. Nezaobchádza sa s nebezpečnými látkami.

Centrálny velín

Zabezpečuje chod celej výrobnej linky závodu

Garáže

Garáže slúžia na úschovu, opravy , údržbu dopravných prostriedkov resp. montáž závodu Vápenky. Garáž obsahuje montážnu jamu, ktorej dno a steny sú natreté špeciálnou hmotou proti úniku ropných látok

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

| P. č. | Prevádzka |  | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti |  | CAS Klasifikácia |  | Ročná spotreba/ výroba(t/rok)r. 2006 |  | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suroviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vápenka Košice |  | Vápenec | Prírodné drvené hutné kamenivo KOVAC VAK je dobývané a upravované v lome Včeláre na zrnitosť 15 – 45 mm. Používa sa na výpal pre výrobu vápna. |  | Nie je |  | 610 000 |  | 100% |
| 2. | Vápenka Košice |  | Dolomit | Drvený a upravovaný dolomit z lomu Trebejov sa používa na mäkký výpal v rotačných peciach pre výrobu dolomitového vápna |  | Nie je |  | 231 000 |  | 100% |
|  | Pomocné materiály |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vápenka Košice | Benzín automobilový |  | Škodlivá látka v zmysle zákona 364/2004 Z.z. Použitie osobné automobily Účinky na ľudský organizmus: Dlhotrvajúci a/alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže vyvolať dráždenie pokožky podľa individuálnej citlivosti. Účinky na životné prostredie: Prípravky môžu, ako všetky ropné výrobky, pri úniku do vodného prostredia vytvoriť na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia, čo spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. |  | bez CAS | 5000 l |  |  |  |
| 4. | Vápenka Košice | Benzín technický |  | Škodlivá látka v zmysle zákona 364/2004 Z.z. Účinky na ľudský organizmus: Dlhotrvajúci a/alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže vyvolať dráždenie pokožky podľa individuálnej citlivosti. Účinky na životné prostredie: Prípravky môžu, ako všetky ropné výrobky, pri úniku do vodného prostredia vytvoriť na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia, čo spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. Skladuje sa v sklade PHM, sud je na roštoch a pod roštami sú záchytné vane |  | bez CAS | 500 l |  |  |  |
| 5. | Vápenka Košice | Motorová nafta |  | Škodlivá látka v zmysle zákona 364/2004 Z.z. Použitie pre nakladné a osobné automobily Účinky na ľudský organizmus: Dlhotrvajúci a/alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže vyvolať dráždenie pokožky podľa individuálnej citlivosti. Účinky na životné prostredie: Prípravky môžu, ako všetky ropné výrobky, pri úniku do vodného prostredia vytvoriť na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia, čo spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. |  | bez CAS | 35200 l |  |  |  |
| 6. | Vápenka Košice | Mazacie oleje a plastické mazivá |  | Škodlivá látka v zmysle zákona 364/2004 Z.z. Mazacie oleje sa používajú na mazanie čerpadiel, kompresorov, kladiek ložísk a pod. Účinky na ľudský organizmus: Dlhotrvajúci a/alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže vyvolať dráždenie pokožky podľa individuálnej citlivosti. Účinky na životné prostredie: Prípravky môžu, ako všetky ropné výrobky, pri úniku do vodného prostredia vytvoriť na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia, čo spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. |  | bez CAS – zmes látok | 218000 l oleje 1000 kg mazivá |  |  |  |
| 7 | Vápenka Košice | Kyselina chlorovodíková 17,5 - 18 % |  | Použiva sa na stanovenie obsahu CO2 vo vápne R35: sposobuje poleptanie |  | 7647-01-0 | Do 50 l |  |  |  |
| 8 | Vápenka Košice | Metanol CH3OH |  | Používa sa na pri mletí vzorky vápna na stanovenie ovbsahu CO2 R11:Veľmi horľavý R23/25: jedovatý pri vdychovaní a po požití |  | 67-56-1 | Do 5 l |  |  |  |
| 9 | Vápenka Košice | Etylenglykol C2H6O2 |  | Používa sa na pri mletí vzorky vápna na stanovenie ovbsahu CO2 R22: dráždivý + zdraviu škodlivý |  | 107-21-1 | Do 5 l |  |  |  |
|  | Používané palivá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vápenka Košice | Zemný plyn |  | Používa s ako palivo pri výpale vápna na RP3,4 a je nakupované od spol USSK prostredníctvom spol SPP. a.s. |  |  | 8 mil. Nm3 |  |  |  |
| 11 | Vápenka Košice | Koksárenský plyn |  | Používa sa ako palivo pri výpale vápna na RP1,2,3,4 a je nakupované od spol. USSK z DZ Koksovňa. Získava sa ako vedľajší produkt pri vysokoteplotnej karbonizácii čierneho uhlia, používa sa ako palivo do tepelných agregátov. Charakteristika: Chemický prípravok – zmes vodíka, metánu, dusíka, oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. Koksárenský bezfarebný plyn technicky čistý, môže obsahovať malé množstvo rôznych prímesí anorganických zlúčenín, prípadne uhľovodíkov. Jedovatý, mimoriadne horľavý. Použitie: Získava sa ako vedľajší produkt pri vysokoteplotnej karbonizácii čierneho uhlia, používa sa ako palivo do tepelných agregátov. Chemické zloženie: ###### Chemický názov Hmot.% Vodík, H2 57,30 – 65,45 % Metán, CH4 19,69 – 24,70 % Oxid uhoľnatý, CO 5,68 – 7,07 % Oxid uhličitý, CO2 1,59 – 2,84 % Dusík, N2 1,74 – 7,05 % Kyslík, O2 0,22 – 1,05 % Uhľovodíky, CnHm 2,74 – 3,14 % Jedovatý, toxický pri vdychovaní, zdraviu škodlivý a mimoriadne horľavý |  |  | 126 mil. Nm3 |  |  |  |
| 12 | Vápenka Košice | Uhlie |  | V roku 2007 sa plánuje realizovať spaľovaciu skúšku na pece RP3a RP4 resp. statickú inštaláciu na spaľovanie uhlia |  |  | Nie je |  |  |  |
|  | Používané médiá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vápenka Košice | Rozvod a dodávka technologickej pary |  | Je umiestnený v areály závodu. Rozvod sa napája z hlavného radu USSK pri stĺpe 131 a je privedený k centrálnemu velínu RP, do výmenikovej stanice v AB, a k RP1,2,3,4. Využíva sa na ohrev kapákov KP, na vykurovanie velína RP3,4 a dopĺnkové vykurovanie AB a dielní v zimnom období |  |  | 2500 GJ |  |  |  |
|  | Vápenka Košice | Rozvod a dodávka vykurovacej vody |  | Je umiestnený v areály závodu. Rozvod sa napája z hlavného radu USS pri stĺpe 131 a je privedený do výmenikovej stanice v AB a do dielní a miestnosti expedície. Využíva sa na ohrev uvedených priestorov v zimnom období. Tlak v rozvode 1,5 MPa, vstupná teplota 150 oC, teplota vratnej vetvy 70 oC |  |  | 2900 GJ |  |  |  |
|  | Vápenka Košice | Rozvod a dodávka stlačeného vzduchu |  | Je umiestnený v areály závodu. Rozvod sa napája z hlavného radu USS. Rozvod je rozvádzaný pretlakom 0,1 - 2,94 MPa. Stlačený vzduch sa využíva na otváranie rýchlouzáveru KP, ofuk pyrometrov, ofuk sondy a filtra anylyzátorov spalín |  |  | 1079 tis.m3 |  |  |  |
|  | Vápenka Košice | Rozvod a dodávka kyslíka |  | Je umiestnený v areály závodu. Rozvod sa napája z hlavného radu USS. Rozvod je rozvádzaný pretlakom 1,3 – 1,5 MPa. Kyslíka a acetylén využívame na zabezpečenie údržbárskych prác, dostávame ho z rozvodov USS, okrem toho máme aj vlastné tlakové nádoby 3ks kyslíka a 3ks acetylén |  |  | 12 tis.m3 |  |  |  |
|  | Vápenka Košice | Rozvod a dodávka acetylénu |  | Je umiestnený v areály závodu. Rozvod sa napája z hlavného radu USS. Rozvod je rozvádzaný pretlakom 74 kPa. Kyslíka a acetylén využívame na zabezpečenie údržbárskych prác, dostávame ho z rozvodov USS, okrem toho máme aj vlastné tlakové nádoby 3ks kyslíka a 3ks acetylén |  |  | 720 kg |  |  |  |
|  | Vápenka Košice | Rozvod a dodávky elektrickej energie |  | Využívame na pecné agregáty a administratívne účely. Nakupujeme od USS KE. |  |  | 9513 MWh |  |  |  |
|  | Vápenka Košice | Rozvod a dodávka priemyselnej (obehovej) vody |  | Je umiestnený v areály závodu. Rozvod sa napája z hlavného radu USS a to na dvoch miestach pre RP 1,2,3 a RP4. Slúži na chladenie ložísk kladiek RP 1-4. Použitá voda je zhromažďovaná v prečerpávacej stanici v areáli závodu odkiaľ je prečerpávaná naspäť do hlavného radu priemyselnej vody ako obehová voda. Meranie spotreby priemyselnej vody je v dvoch šachtách za odberom z hlavného radu USS, meranie spotreby obehovej vody je v šachte pred pripojením do hlavného radu USS. Ďalej priemyselná voda sa používa na chladenie spalín do textilného filtra z RP 3,4. Voda sa 100% spotrebuje. Priemyselnou vodou je napojené sociálne zariadenie v centrálnom velíne RP1-4, kde je kanalizáciou odvádzaná splašková voda do kanalizácie USS pri šachte č.14 |  |  | Priemyselná voda: 26800 m3 Obehová voda: 240000 m3 |  |  |  |
|  | Vápenka Košice |  | Rozvod a dodávka pitnej vody |  | Je umiestnený v areály závodu. Rozvod sa napája z hlavného radu USS. Je rozvedená v jednotlivých budovách závodu a odtok do kanalizácie. |  | 4800 m3 |  |  |  |

Výrobky

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vápenka Košice | KOVAD | Dolomitové vápno o zrnitosti 5-40 mm pre DZ Oceliarne spol. U.S.Steel, sro pre konvektorový proces resp. pre ďalších odberateľov | Nie je | 121168 |
| 2 | Vápenka Košice | KOVAP | Vápno o zrnitosti 10- 40 mm pre DZ Oceliarne spol. U.S.Steel, sro sa používa pri výrobe ocele a pre ďalších odberateľov v rôznych frakciách. | Nie je | 314439 |
| 3 | Vápenka Košice | KOVAT | Tvrdopálené vápno sa vyrába pre linku odsírovacích zmesí a je dodávané pre divízny závod Oceliareň spol .U.S.Steel , s.r.o. | Nie je | 13206 |
| 4 | Vápenka Košice | KOVAP VP | Vápno sa vyrába z vápenca s minimálnym obsahom CaCO3 +MgCO3 97,5 %. Vápno je dodávané na divízny závod Vysoké pece spol. U.S.Steel, s.r.o.. Používa sa na príprave vsádzky do vysokých pecí. | Nie je | 26404 |
| 5 | Vápenka Košice | KOVAP AP | Prachové vápno je zachytávané v tkanivových filtroch FTG a FKC na expedícii vápna a na výpade z chladiča vápna RP 3. Používa sa ako prísada pri výrobe mikropeliet v spol. Multiserv. | Nie je | 15 |
| 6 | Vápenka Košice | KOVAH | Vápenaté zmesné hnojivo tvoria odprašky o zrnitosti 0,0-1 mm zachytené vo filtroch pri výrobe vápna v RP 1-4 (len za rotačnými pecami) používa sa na hnojenie kyslých pôd v poľnohospodárstve a lesníctve, v mimovegetačnom období na jar alebo na neskorú jeseň v bezletovom čase včiel. | Nie je | 0 |
| 7 | Vápenka Košice | KOVAS J | Tvoria odprašky o zrnitosti 0,0-1 mm zachytené vo filtroch pri výrobe vápna v RP 1-4. (len za rotačnými pecami) použité na Rudište spol. USS | Nie je | 16048 |
| 8 | Vápenka Košice | KOVAS JP | Tvoria odprašky o zrnitosti 0,0-1 mm zachytené vo filtroch pri výrobe vápna v RP 1-4 (len za rotačnými pecami) použité pri výrobe mikropeliet v spol. Multiserv. | Nie je | 9673 |

E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

vykládka vápenca, zavážanie na skládku vápenca, triediareň vápenca – filter triediarne, RP1 – textilný filter za RP, RP2- textilný filter za RP, RP3- textilný filter za RP, RP4 – textilný filter za RP, výstupná budova RP3 – textilný filter chladiča vápna a dopravných ciest, výstupná budova RP4 – textilný filter chladiča vápna a dopravných ciest, doprava vápna do zásobníkov – filter dopravy vápna, filter zásobníkov 3 x 300 ton, expedícia vápna – filter expedície vápna,

zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

TZL, SO2, NOx ako NO2, CO, TOC – základné znečisťujúce látky

Fugitívne emisie na miestach: vykládka vápenca, zavážanie na skládku vápenca, expedícia vápna – stará časť haly, presýpacia stanica

Textilnými filtrami sú zachytávané iba TZL z jednotlivých technologických uzlov.

| P. č. | Technolog. časť prevádzky | Časť zdroja, technolog. zariadenie | Spôsob zachytávania emisií (odlučovacie zariadenie) | Spôsob vypúšťania emisií (komín, výška) | Znečis- ťujúca látka (ZL) | Emisný limit (mg.m-3, kg.h-1) | Emisná hodnota/* (mg.m-3, ((kg.h-1)) | Zaradenie do triedy A - B /** | Množst. ZL (t.r-1) | Merná produkcia kg na jednotku výrobku v tonách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RP1 | RP1 | Textil.filter | Komín , 25m | TZL | 50 | 1,1(0,058) | A | 1,53 | 0,00 |
|  | RP1 | RP1 | Textil.filter | Komín , 25m | SO2 | - | 2,4(0,123) | A | 0,78 | 0,00 |
|  | RP1 | RP1 | Textil.filter | Komín , 25m | NOx | - | 157(8,122) | A | 51,70 | 0,12 |
|  | RP1 | RP1 | Textil.filter | Komín , 25m | CO | - | 270,3(15,21) | A | 96,81 | 0,22 |
|  | RP1 | RP1 | Textil.filter | Komín , 25m | TOC | - | - | A | 1,61 | 0,00 |
| 2 | RP2 | RP2 | Textil.filter | Komín , 25m | TZL | 50 | 0,8(0,040) | A | 1,09 | 0,00 |
|  | RP2 | RP2 | Textil.filter | Komín , 25m | SO2 | - | 3,4(0,173) | A | 1,23 | 0,00 |
|  | RP2 | RP2 | Textil.filter | Komín , 25m | NOx | - | 200(10,206) | A | 72,85 | 0,16 |
|  | RP2 | RP2 | Textil.filter | Komín , 25m | CO | - | 11,1(0,747) | A | 5,33 | 0,01 |
|  | RP2 | RP2 | Textil.filter | Komín , 25m | TOC | - | - | A | 2,1 | 0,00 |
| 3 | RP3 | RP3 | Textil.filter | Komín, 40 m | TZL | 50 | 2,81(0,193) | A | 1,53 | 0,00 |
|  | RP3 | RP3 | Textil.filter | Komín, 40 m | SO2 | - | 1(0,04) | A | 0,32 | 0,00 |
|  | RP3 | RP3 | Textil.filter | Komín, 40 m | NOx | - | 231(15,81) | A | 125,47 | 0,28 |
|  | RP3 | RP3 | Textil.filter | Komín, 40 m | CO | - | 11(0,77) | A | 6,11 | 0,01 |
|  | RP3 | RP3 | Textil.filter | Komín, 40 m | TOC | - | - | A | 2,94 | 0,01 |
| 4 | RP4 | RP4 | Textil..filter | Komín, 40 m | TZL | 50 | 4,1(0,241) | A | 1,74 | 0,00 |
|  | RP4 | RP4 | Textil..filter | Komín, 40 m | SO2 | - | 48(2,788) | A | 20,17 | 0,05 |
|  | RP4 | RP4 | Textil..filter | Komín, 40 m | NOx | - | 424(24,566) | A | 177,70 | 0,40 |
|  | RP4 | RP4 | Textil..filter | Komín, 40 m | CO | - | 258(14,722) | A | 106,49 | 0,24 |
|  | RP4 | RP4 | Textil..filter | Komín, 40 m | TOC | - | - | A | 3,37 | 0,01 |
| 5 | Triediareň vápenca | Triediareň vápenca | Textil. filter | Výduch, 25 m | TZL | 50 | 10(0,060) | A | 0,41 | 0,00 |
| 6 | Zavážanie vápenca | Zavážanie vápenca | Textil. filter | Výduch, 20 m | TZL | 50 | 8(0,044) | A | 0,28 | 0,00 |
| 7 | Chladič RP3 | Chladič RP3 | Textil. filter | Výduch, 20 m | TZL | 50 | 9,5(0,137) | A | 1,14 | 0,00 |
| 8 | Chladič RP4 | Chladič RP4 | Textil. filter | Výduch, 20 m | TZL | 50 | 6(0,102) | A | 0,81 | 0,00 |
| 9 | Doprava vápna | Doprava vápna | Textil. filter | Výduch, 28 m | TZL | 50 | 2(0,031) | A | 0,25 | 0,00 |
| 10 | Expedícia vápna | Expedícia vápna | Textil. filter | Výduch, 28 m | TZL | 50 | 4(0,067) | A | 0,50 | 0,00 |
| 11 | Vykládka vápenca | Vykládka vápenca | Nie je | Fugit. | TZL | - | - | - | 1,63 | 0,00 |
| 12 | Zavážani na skládku | Zavážani na skládku | Nie je | Fugit. | TZL | - | - | - | 1,63 | 0,00 |

| P. č. | Technologická časť prevádzky | Časť zdroja, technolog. zariadenie | Typ a označenie odlučovacieho zariadenia | Sledovaný parameter | Jed. | Predpísaná hodnota parametra/* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RP1 | RP1 | DPA 33x13/*5 | Tlaková strata filtra | mBar | 3-10,5 |
| 2 | RP1 | RP1 | DPA 33x13/*5 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.250 |
| 3 | RP2 | RP2 | DPA 33x13/*5 | Tlaková strata filtra | mBar | 3 -10,5 |
| 4 | RP2 | RP2 | DPA 33x13/*5 | Teplota odpadového plynu | °C | Max. 250 |
| 5 | RP3 | RP3 | ESP odstavený | Napätie a prúd | mA,kV | - |
| 6 | RP3 | RP3 | ESP odstavený | Teplota odpadového plynu | °C | - |
| 7 | RP4 | RP4 | ESP odstavený | Napätie a prúd | mA,kV | - |
| 8 | RP4 | RP4 | ESP odstavený | Teplota odpadového plynu | °C | - |
| 9 | Triediareň vápenca | Triediareň | FTG 6/240 B2 | Tlaková strata filtra | kPa | 1-1,5 |
| 10 | Triediareň vápenca | Triediareň | FTG 6/240 B2 | Teplota odpadového plynu | °C | Max. 100 |
| 11 | Zavážanie vápenca | Zavážanie | FKA 8/200 | Tlaková strata filtra | kPa | 1-1,5 |
| 12 | Zavážanie vápenca | Zavážanie | FKA 8/200 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.50 |
| 13 | Chladič RP3 | Chladič RP3 | FKC 8/280 | Tlaková strata filtra | kPa | 1,4-2,8 |
| 14 | Chladič RP3 | Chladič RP3 | FKC 8/280 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.50 |
| 15 | Chladič RP4 | Chladič RP4 | FTG 6/240 –B | Tlaková strata filtra | kPa | 2-2,8 |
| 16 | Chladič RP4 | Chladič RP4 | FTG 6/240 –B | Teplota odpadového plynu | °C | Max.100 |
| 17 | Doprava vápna | Doprava | FTG 9/360-B-1 | Tlaková strata filtra | kPa | 3,2-4,2 |
| 18 | Doprava vápna | Doprava | FTG 9/360-B-1 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.20 |
| 19 | Expedícia vápna | Expedícia | FTG 9/360-B-1 | Tlaková strata filtra | kPa | 0,8-1,1 |
| 20 | Expedícia vápna | Expedícia | FTG 9/360-B-1 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.40 |

Technicko – prevádzkové podmienky zariadení na zabezpečenie ochrany ovzdušia

zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

| Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  (l.s-1) | m3.rok-1 |
| Hygienické zariadenia | Splašková OV Priemyselná voda | Nemerané | Nemerané |
| Dažďová voda zo zastavaných plôch | Voda z povrchového odtoku | Nemerané | Nemerané |

zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

Priemyselná odpadová voda – je napojená na sociálne zariadenie výstupnej budovy RP4

Voda z povrchového odtoku – je priamo zo zastavaných plôch odvedená do jednotnej kanalizačnej siete USSK.

Splašková odpadová voda – je voda z hygienických zariadení (sprchy a WC). Táto OV je priamo vypúšťaná do jednotnej kanalizačnej siete USSK.

Za účelom zabezpečenia trvalej kontroly kvality odpadových vôd a zistenia ich znečisťovateľov USSKE zabezpečuje odber vzoriek a vykonanie pravidelných rozborov odoberaných vzoriek odpadových vôd z hlavných radov kanalizácie USSKE, podľa vypracovaných variant, ktoré sú uvedené v prílohe – Kontrola kvality vypúšťaných OV do kanalizácie USSK.

Pravidelná kontrola sa vykonáva denne podľa harmonogramu. Monitoring týchto vôd je rozdelený do variant, v ktorých sú presne určené odberné miesta. Každé odberné miesto má určený rozsah ukazovateľov znečistenia. Tento rozsah ukazovateľov znečistenia je možné obmieňať podľa potreby a je schvaľovaný úGME.

Tieto OV sú kontrolované odberom bodových vzoriek na rannej zmene a v prípade potreby sa vykonávajú opakované vzorky. Všetky sledované a namerané hodnoty ukazovateľov znečistenia sú evidované v ekologickom informačnom systéme USSK (EkologIS).

zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

závod Vápenka Košice nevypúšťa OV do verejnej kanalizácie ani do recipientu

odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

nie sú

charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

závod Vápenka Košice nevypúšťa OV do recipientu ale kanalizácia OV je napojená na kanalizáciu USSK ako externá spoločnosť.

zoznam produkovaných odpadov v roku 2006

| P. č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 160213 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | nebezpečný |
| 2. | 150102 | Obaly z plastov | ostatný |
| 3. | 101306 | Tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako ... | ostatný |
| 4. | 130110 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | nebezpečný |
| 5. | 130205 | Nechlórované minerálne motorové, prev. a mazacie oleje | nebezpečný |
| 6. | 150110 | Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL | nebezpečný |
| 7. | 160103 | Opotrebované pneumatiky | ostatný |
| 8. | 160107 | Olejové filtre | nebezpečný |
| 9. | 160601 | Olovené batérie | nebezpečný |
| 10. | 161106 | Výmurovky, žiaruvzdorné materiály ine ako .. | ostatný |
| 11. | 150110 | Obaly z papiera a lepenky | ostatný |
| 12. | 150202 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | nebezpečný |
| 13. | 200301 | Zmesový komunálny odpad | ostatný |
| 14. | 170405 | Železo a oceľ | ostatný |
| 15. | 170506 | Výkopová zemina | ostatný |
| 16. | 170504 | Zemina a kamenivo | ostatný |
| 17. | 060201 | Hydroxid vápenatý | nebezpečný |
| 18. | 170604 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | ostatný |
| 19. | 150203 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | ostatný |
| 20. | 19 12 04 | Plasty a guma | ostatný |
| 21. |  |  |  |

Predpokladaný vznik odpadov

k. č. 170410 – káble obsahujúce olej   cca.1 tona

k. č. 130308 – syntetické izolačné oleje  cca. 1 tona

úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

nie sú

prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

Posúdenia rizika z expozície hluku resp. z chemických faktorov na pracoviskách sú uvedené v prílohe. Vzhľadom ku skutočnosti že na RP 3 sa používajú 3 kobaltové žiariče na meranie úrovne hladiny vápna v chladiči vápna v prílohe uvádzame záznam o monitorovaní pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí  600  850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom ( fúka od severu na juh, často sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor (fúka z juhu na sever), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu. V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov. Charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú  vcelku dobré rozptylové podmienky.

chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

Dané územie nespadá pod chránené oblasti

staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

nie sú definované

## G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na

## predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

stručný popis používanej technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | V súčasnosti závod Vápenka Košice emituje základné znečisťujúce látky ( TZL, CO, NOx, SO2, TOC) zo štyroch rotačných pecí. Každá rotačná pec je samostatne napojená na nový textilný filter f. REDECAM, kde sú prečisťované TZL a zachytávané do zásobníka pecných prachov. V závode však dochádza taktiež k manipulácii so surovinou a výrobkom, kde jednotlivé kritické miesta sú odprašované textilnými filtrami. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia procesu výroby vápna bola projekčne pripravená v rokoch 1965-1968. Pôvodný projekt obsahoval výrobu len na troch rotačných peciach RP1,2,3 vybavených cyklónovými odlučovačmi. V roku 1980 sa uvádza do prevádzky RP4 ktorá je v tom čase modernou rotačnou pecou vybavenou elektrostatickým odlučovačom. V rokoch 1995-1997 prebieha modernizácia RP3 na prototyp rotačnej pece s predkalcinátorom napojenou na elektrostatický odlučovač. Jednotlivé odlučovacie zariadenia – textilné filtre manipulácie a úpravy vápenca, resp. vápna prešli modernizáciou z mechanického oklepávania na preplachovanie vzduchom cez prisávacie klapy v rokoch 1985-1990. V rokoch 2000-2002 nastáva rekonštrukcia cyklónových odlučovačou za RP1,2 ktorá však prebehla neúspešne. Vzhľadom ku skutočnosti že RP1,2,3,4 neboli schopné dodržať emisný limit pre TZL bolo potrebné zaradiť TZL do triedy „B“ a zamýšľať sa nad otázkou rekonštrukcie elektrostatických a cyklónových odlučovačov. V decembri 2006 bola ukončená fyzická inštalácia nových textilných filtrov za RP1,2. V súčasnosti prebehlo ukončenie stavby textilných filtrov za RP3,4. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | V období 1999 – 2005 dochádza k značnému znečisťovaniu okolia tuhými znečisťujúcimi látkami. Avšak uvedením technológie textilného odprašovania pecí na prelome rokov 2005-2007 dochádza podstatnému vylepšeniu životného prostredia na širšie okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú malé. Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných z textilných filtrov sú dodržiavané, resp. nie sú prekročené. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Technológia odlučovania znečisťujúcich látok pomocou textilných filtrov podľa výrobcov garantuje 98 - 99 % účinnosť. Môžeme konštatovať, že účinnosť odlučovania je veľmi vysoká. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie tuhých znečisťujúcich látok sa zhromažďujú v zásobníkoch pecných prachov a využívajú sa jednak na hnojenie kyslých pôd v poľnohospodárstve a lesníctve, na výrobu mikropeliet spol. Multiserv, na Rudište spol. USS a sú vyvážané aj ako ostatný odpad na skládku ostatného odpadu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Výmena cyklónového odlučovača za textilný filter f. REDECAM na RP2 v 8/2005 Výmena cyklónového odlučovača za textilný filter f.REDECAM na RP1 v 12/2005 Výmena elektrostarického odlučovača za textiný filter f. REDECAM na RP4 v 11/2006 Výmena elektrostarického odlučovača za textiný filter f.REDECAM na RP3 v 2/2007 Výmena textílií na dielčích filtroch závodu, Náklady na inováciu textilných filtrov na báze výmeny mechanického oklepu na pulzný ofuk. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Priemyselná voda sa napája z hlavného radu USSK a to na dvoch miestach pre RP 1,2,3 a RP4. Použitie: 1.Chladenie ložísk kladiek RP 1-4. Použitá voda je zhromažďovaná v prečerpávacej stanici v areáli závodu odkiaľ je prečerpávaná naspäť do hlavného radu priemyselnej vody ako obehová voda. Meranie spotreby priemyselnej vody je v dvoch šachtách za odberom z hlavného radu USSK, meranie spotreby obehovej vody je v šachte pred pripojením do hlavného radu USSK. 2. Chladenie spalín do textilného filtra z RP 3,4. Voda sa 100% spotrebuje. 3. Priemyselnou vodou je napojené sociálne zariadenie v centrálnom velíne RP1-4, kde je kanalizáciou odvádzaná splašková voda do kanalizácie USSK pri šachte č.14 |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nie je |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Nie je |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Vypúšťanie odpadových vôd do jednotnej kanalizácie USS KE. Meranie kvality odpadových vôd zabezpečuje spol . USSKE. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie sú |

používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Triediareň vápenca Vápenec je zo závodu Lom Včeláre dovážaný samovýsypnými vagónmi, resp. nákladnými autami do vykladacej jamy. Odtiaľ sa pásovými dopravníkmi dopravuje na hrebeňovú skládku vápenca RP3,4 resp. skládku vápencaRP1,2. Z hrebeňovej skládky je vápenec dopravovaný podávačmi na vodorovný dopravný pás (umiestnený pod hrebeňovou skládkou) a ďalej na šikmý dopravný pás, ktorým je zavážaný reverzný dopravný pás umiestnený v triediarni vápenca. Stabilným reverzným dopravným pásom je vápenec dopravovaný na jeden z dvojice dynamických triedičov SDT 1, kde dochádza k triedeniu vápenca na frakcie 0-15 mm a 15-45 mm. Frakcia 0-15 mm padá do 2 zásobníkov pod triedičmi, frakcia 15-45 mm padá na dopravný pás a je zavážaná do prevádzkového zásobníka nad RP4 a RP3. Na odprášenie presypov vápenca na dopravných pásoch a triedičov slúži tkanivový filter FTG 6. Poz.: pri vykladke vápenca a zavážaní na skládku dochádza k fugitívnym emisiám, hlavne v letných a suchých obdobiach. Parametre odlučovacieho zariadenia FTG 6 Výrobca: ZVVZ Milevsko Počet filtračných komôr: 6 Účinná filtračná plocha : 258 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 13000 m3/h Tlaková strata: 1,0 – 1,5 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Zariadenie je v prevádzke od roku 1980, od prvého spustenia RP4 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie prašnosti vznikajúcej pri operáciách terciálneho triedenia |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 98-99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené TZL sú odvádzané do zásobníkov vápenca frakcie 0-15 mm a následne expedované do spol USSK prostredníct- vom železničných vagóno pre ďalšie použitie pri výrobe v USS. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V1985-1990 modernizácia textilného filtra FTG 6 z mechanického oklepu na preplachovanie vzduchom cez prisávacie klapy. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | RP1,2 Slúžia pre výpal dolomitového a kalcitického vápenca na produkt dolomitového, resp. kalcitického vápna. Surovina je dávkovaná ovládačmi riadenými servopohonmi z kužeľovej skládky na dopravníkový pás, na reverzný dopravníkový pás a z neho na reverzný pojazdný dopravníkový pás, ktorý zavažuje zásobníky lepolroštu. Presypy a sklzy sú odprašované kapsovým filtrom FKA 8/200. Úlety zachytené týmto filtrom sú dopravované šnekovým dopravníkom do redlera a odtiaľ redlerom do zásobníkov odpraškov. Vápenec požadovanej frakcie padá z násypky na rošt lepolovho predohrievača. Nastaviteľným zberačom nad roštom je zhŕňaný na rovnomernú vrstvu a rovnomerným pohybom posúvaný do pece. Vápencová drť prepadá cez otvory v „roštovom koberci“ do komôr redlera. Redler dopravuje vápencovú drť ku korčekovému elevátoru, ktorý ďalej dopravuje drť sklzom na vstup do rotačnej pece. Lepol rošt pozostáva z vlastnej kovovej konštrukcie a žiaruvzdornej výmurovky. V roštovej skrini sa materiál predsúša a postupom do pece čiastočne dekarbonizuje horúcimi spalinami presávanými cez vrstvu materiálu. Spaliny sú za RP1,2 odťahované komínovým ventilátorom do textilného filtra DPA 33x13/5 2x, v ktorom sa zbavujú tuhých častíc. Pred vstupom do filtra sú spaliny ochladzované prisávaním čerstvého vzduchu na teplotu min. 240°C. Parametre odlučovacieho zariadenia FKA 8/200 Výrobca: ZVVZ Milevsko Počet filtračných komôr: 4 Účinná filtračná plocha : 52 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 5760 m3/h Tlaková strata: 1,0 – 1,5 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % Parametre odlučovacieho zariadenia 2x DPA 33x13/5 Výrobca: REDECAM GROUP Počet filtračných komôr: 2 Účinná filtračná plocha : 2048 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 52000 m3/h Tlaková strata: 3 - 10,5 mBar Odlučivosť: 98 – 99 % |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Pece sú v prevádzke od roku 1964 , textilné filtre za pecami od roku 2005 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | V období 1999 - 2005 dochádza k značnému znečisťovaniu okolia tuhými znečisťujúcimi látkami. Avšak uvedením technológie textilného odprašovania pecí v roku 2005 dochádza podstatnému vylepšeniu životného prostredia na širšie okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú minimálne |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 98-99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Spaliny odlúčené filtrom DPA 33x13/5 sa odsúvajú šnekovým dopravníkom pod filtrom ku korčekovému elevátoru. Korčekový elevátor vynáša častice na reťazový dopravník, ktorý ich dopravuje do dvoch odpraškových zásobníkov o objeme 45 m3. Tuhé častice zachytené filtrom zavážania FKA 8/200 sú dopravované šnekovým dopravníkom do redlera a odtiaľ redlerom do zásobníkov odpraškov. Odprašky sa využívajú jednak na hnojenie kyslých pôd v poľnohospodárstve a lesníctve, na výrobu mikropeliet spol. Multiserv, na Rudište spol. USS a sú vyvážanýé aj ako ostatný odpad na skládku ostatného odpadu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V1985-1990 modernizácia textilného filtra FKA z mechanického oklepu na preplachovanie vzduchom cez prisávacie klapy. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | RP3 Slúži pre výpal kalcitického vápenca na produkt kalcitického vápna. Vápenec z Lomu Včeláre vytriedený na frakciu 15-45 mm je zavážaný šikmým dopravným pásom do zásobníka nad predkalcinátorom RP3. Vápenec je dávkovaný na pás vibračným podávačom, ktorý je napojený na zásobník vápenca RP4. Množstvo sťahovaného vápenca je zaznamenávané pásovou váhou. Zo zásobníka je vápenec potrubím cez vstupné hrdlá privádzaný do zavážacej komory. Samospádom postupuje okolo odsávacieho prstenca, ktorý ho delí na dva prúdy. Prvý postupuje pri vonkajšej kužeľovej ploche predkalcinátora a druhý pri vnútornom kuželi. Pod odsávacím prstencom sa obidva prúdy vápenca spájajú do jedného prúdu cez ktorý prúdia spaliny. Predkalcinovaný materiál postupuje predohrievacou komorou, kde sa opäť rozdeľuje na dva prúdy – na vnútorný a vonkajší stôl komory. Na stole dávkovacej komory je zadržovaný a zhrňovaný posúvačmi do vnútornej šachty a do vonkajších sklzov., odtiaľ padá do rotačnej pece. Spaliny, ktoré odovzdali svoju entalpiu materiálu vo vonkajších sklzoch a vnútornej šachte sú odsávané do zberného kurovodu cez látkový filter DPA 40x13/5 do komína. Vo filtri sa spaliny zbavia tuhých častíc. Spaliny sa pred vstupom do filtra chladia rozstrekovaním vody na teplotu 240°C. Pri poruche vodného chladenia sa používa prisávacia klapa čerstvého vzduchu. Súčasťou RP3 (na výstupe z pece) je zariadenie určené k ochladeniu vypáleného vápna chladiacim vzduchom - šachtový chladič vápna. Prebiehajú tu fyzikálno - chemické premeny a rekuperácia tepla. Odtiaľ sa ochladené vápno dopravuje pásovými dopravníkmi do spoločných zásobníkov vápna RP1, RP2 a RP3 a nakoniec sa expeduje odberateľom. Chladič vápna ako aj dopravné cesty resp. presypy sú odprašované látkovým filtrom FKC Parametre odlučovacieho zariadenia FKC8/280 Výrobca: ZVVZ Milevsko Počet filtračných komôr: 8 Účinná filtračná plocha : 210 Prietočné množstvo vzdušiny: 1700 m3/h Tlaková strata: 1,4 -2,8 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % Parametre odlučovacieho zariadenia DPA 40x13/5 Výrobca: REDECAM GROUP Počet filtračných komôr: 2 Účinná filtračná plocha : 2449 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 61844 - 80343 Nm3/h Tlaková strata: 0,66 – 10,6 mBar Odlučivosť: 98 – 99 % |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Pôvodná rotačná pec bola v prevádzke od roku 1964 s cyklónovým odlučovačom, rekonštrukcia a modernizácia pecnej linky nastáva v rokoch 1995-1997 s použitím elektroodlučovača.. V januári roku 2007 RP3 fyzicky prepojená na nový textilný filter DPA 40x13/5 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | V období 1999 - 2006 dochádza k značnému znečisťovaniu okolia tuhými znečisťujúcimi látkami. Avšak uvedením technológie textilného odprašovania pecí v roku 2007 dochádza podstatnému vylepšeniu životného prostredia na širšie okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú minimálne |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 98-99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Spaliny odlúčené filtrom DPA 40x13/5 sa odsúvajú do troch odpraškových zásobníkov o objeme 100ton, na ktoré je napojená aj RP4. Odprašky sa využívajú jednak na hnojenie kyslých pôd v poľnohospodárstve a lesníctve, na výrobu mikropeliet spol. Multiserv, na Rudište spol. USS a sú vyvážané aj ako ostatný odpad na skládku ostatného odpadu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Modernizácia pecnej linky 1995-1997 Modernizácia odprašovacieho zariadenia 2006-2007 |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | RP4 Slúži pre výpal kalcitického vápenca na produkt kalcitického vápna. Vápenec z Lomu Včeláre vytriedený na frakciu 15-45 mm je zavážaný šikmým dopravným pásom do zásobníka nad predohrievačom RP4. Množstvo sťahovaného vápenca je zaznamenávané pásovou váhou. Dávkovanie vápenca z predohrievača do pece zabezpečuje hydraulický výhrab. V pecnej linke sa vápenec vypaľuje. Vápno sa sklzom premiestňuje do šachtového chladiča, odkiaľ systémom dopravných pásov a sklzov dopravované do expedičných zásobníkov. Spaliny vznikajúce v rotačnej peci sú presávané cez vrstvu materiálu v predohrievači do nového textilného filtra FTG. Jedná sa o úplné nové zariadenie – tkaninový komorový filter typ DPA 41x13/5. RP4 je odprášená samostatne. Jedná sa o komorový tkaninový filter, kde prach a iné častice zo spalín budú zachytávané na tkaninových rukávov, odtiaľ sa impulzom stlačeného vzduchu strasú do výsypky pod filtrom. Z výsypky sa budú dopravovať do zásobníku prachu. Spaliny sa pred vstupom do filtra budú ochladzovať na teplotu 240°C rozstrekovaním vody. Súčasťou RP4 (na výstupe z pece) je zariadenie určené k ochladeniu vypáleného vápna chladiacim vzduchom - šachtový chladič vápna. Prebiehajú tu fyzikálno - chemické premeny a rekuperácia tepla. Odtiaľ sa ochladené vápno dopravuje pásovými dopravníkmi do spoločných zásobníkov vápna RP4 a nakoniec sa expeduje odberateľom. Chladič vápna ako aj dopravné cesty resp. presypy sú odprašované látkovým filtrom FTG 6/240-B Parametre odlučovacieho zariadenia FTG 6/240 –B: Výrobca: ZVVZ Milevsko Počet filtračných komôr: 6 Účinná filtračná plocha : 258 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 13000 m3/h Tlaková strata: 2,0 – 2,8 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % Parametre odlučovacieho zariadenia DPA 41x13/5 Výrobca: REDECAM GROUP Počet filtračných komôr: 2 Účinná filtračná plocha : 2510 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 65675 - 88654 Nm3/h Tlaková strata: 0,79 – 11,6 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Rotačná pec je v prevádzke od roku 1980 s elektrostatickým odlučovačom, rekonštrukcia a modernizácia. V novembri roku 2006 RP4 fyzicky prepojená na nový textilný filter DPA 41x13/5 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | V období 1999 - 2006 dochádza k značnému znečisťovaniu okolia tuhými znečisťujúcimi látkami. Avšak uvedením technológie textilného odprašovania pecí v roku 2006 dochádza podstatnému vylepšeniu životného prostredia na širšie okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú minimálne |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 98-99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Spaliny odlúčené filtrom DPA 41x13/5 sa odsúvajú do troch odpraškových zásobníkov o objeme 100ton na ktoré je napojená aj RP3. Odprašky sa využívajú jednak na hnojenie kyslých pôd v poľnohospodárstve a lesníctve, na výrobu mikropeliet spol. Multiserv, na Rudište spol. USS a sú vyvážané aj ako ostatný odpad na skládku ostatného odpadu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V1985-1990 modernizácia textilného filtra FTG z mechanického oklepu na preplachovanie vzduchom cez prisávacie klapy. Modernizácia odprašovacieho zariadenia za pecou v 2006-2007 |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Doprava vápna do zásobníkov Účelom technológie je doprava vypáleného vápna do zásobníkov a triedenie vápna na triediči so sitami s okatosťou 10 mm. Látkový filter FTG 9/360-B/l - odprašuje presypy dopravných pásov a dynamický triedič vápna. Parametre odlučovacieho zariadenia FTG 9/360-B: Výrobca: ZVVZ Milevsko Počet filtračných komôr: 9 Účinná filtračná plocha : 387 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 20800 m3/h Tlaková strata: 3,2 - 4,2 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia odprašovania uvedená do prevádzky v roku 1980 povodne s mechanickým oklepom |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Uvedením technológie textilného odprašovania dochádza podstatnému vylepšeniu životného prostredia na širšie okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú minimálne |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 98-99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Odprašky sa využívajú jednak na hnojenie kyslých pôd v poľnohospodárstve a lesníctve, na výrobu mikropeliet spol. Multiserv, na Rudište spol. USS a sú vyvážané aj ako ostatný odpad na skládku ostatného odpadu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V 1985- 1990 modernizácia filtra FTG na preplachovanie vzduchom cez prisávacie klapy. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Expedícia vápna Účelom technológie je expedovanie vápna na DZ Oceliareň pásovými dopravníkmi, nakladanie vápna do vagónov pre Vysoké pece a do nákladných áut pre DZ Energetika a ďalších odberateľov. Filter FTG 9/360-B/1 – odprašuje presypy expedičných pásov (05.17, 05.18) a podávače vápna zo zásobníkov (RP3,4) Parametre odlučovacieho zariadenia FTG 9/360-B-1 Výrobca: ZVVZ Milevsko Počet filtračných komôr: 9 Účinná filtračná plocha : 387 m2 Prietočné množstvo vzdušiny: 20800 m3/h Tlaková strata:0,8 -1,1 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia odprašovania uvedená do prevádzky v roku 1980 povodne s mechanickým oklepom. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Uvedením technológie textilného odprašovania dochádza podstatnému vylepšeniu životného prostredia na širšie okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú minimálne |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 98-99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Odprašky sa využívajú jednak na hnojenie kyslých pôd v poľnohospodárstve a lesníctve, na výrobu mikropeliet spol. Multiserv, na Rudište spol. USS a sú vyvážanýé aj ako ostatný odpad na skládku ostatného odpadu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V 1985- 1990 modernizácia filtra FTG na preplachovanie vzduchom cez prisávacie klapy. |

navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zásobníky 3x300 ton Účelom technológie je uskladňovanie triedeného vápna v objeme 3x300 ton a jeho doprava a expedovanie a následné odprašovanie vápna pre odberateľov. Použitý je textilný filter FR-JET 280/6 pred kolaudáciou Parametre odlučovacieho zariadenia FR – JET 280/6 Výrobca: Ekotechna Prešov Počet filtračných komôr: 6 Účinná filtračná plocha : nezistené Prietočné množstvo vzdušiny: 5 m3/s Tlaková strata navrhovaná: 0,8 -1,5 kPa Odlučivosť: 98 – 99 % |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V roku 2002 bolo začaté stavebné konanie. Ukončenie stavby bolo v roku 2003 avšak pôvodný textilný filter bol poruchový resp. poddimenzovaný. V súčasnosti je nainštalovaný nový funkčný filter spol. EKOtechna Prešov. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Uvedením technológie textilného odprašovania dochádza podstatnému vylepšeniu životného prostredia na širšie okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú minimálne |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 98-99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prachové vápno je zachytávané v tkaninovom filtri sa používa ako prísada pri výrobe mikropeliet v spol. Multiserv resp. pre spol. Newco. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V súčasnosti sa dokončuje rekonštrukcia zavážacích pásov do zásobníkov. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Opis technológie a techniky | Zabezpečenie plnenia povinností VPP pre nové zdroje, t.j. odstránenie fugitívnych emisií napr.: odprášením, zakapotovaním resp. vodnou sprchou na miestach: a./ vykládka vápenca a zavážanie na skládku vápenca b./ expedícia vápna zo zásobníkov c./ presýpacia stanica Odstraňovanie fugitívnych emisií je riešené v programe znižovania emisií závodu Vápenka Košice, ktorý je uvedený v prílohe. |

H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo – používané opatrenia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Opísané podrobne v programe odpadového hospodárstva uvedeného v prílohe |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo – navrhované opatrenia |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Opísané podrobne v programe odpadového hospodárstva uvedeného v prílohe |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je |

## I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických

## zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | 1.výduch z filtra triediarne 2.spoločný komín z filtrov za RP1 a RP2 3.spoločný komín z filtrov za RP3 a RP4 4.výduch z filtra zavážania RP1,2 5.výduch z filtra chladiča RP3 6.výduch z filtra chladiča RP4 7.výduch z filtra dopravy vápna do zásobníkov 8.výduch z filtra expedície vápna 9.výduch z filtra zásobníky 3x 300ton |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Zo všetkých častí zdroja, kde dochádza k úniku emisií ktoré sú merateľné. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálne oprávnené meranie emisií, resp. použitie všeobecného emisného faktora publikovaného MŽP SR vo vestníkoch ministerstva. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za 3 roky, resp. 1x za 6 rokov, v závislosti od nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.7 | Sledované veličiny | Pre filtre za rotačnými pecami sa meraním zisťujú tieto základné znečisťujúce látky : TZL, SO2, NOx ako NO2, CO Podľa emisného faktora sa prepočítavajú emisie TOU pre RP1,2,3,4. pre ostatné operácie sa zisťujú len TZL |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | V zmysle STN ISO 9096, STN ISO 10849,STN ISO 12039, STN ISO 7935, OTN ŽP 2004:97, OTN ŽP 2005:97 |
| 1.9 | Analytické metódy | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Dodávateľ podľa platnej legislatívy |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Všetky meracie miesta spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 9, pís. a) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.. Konkrétne za odlučovačmi, kde dochádza k úniku emisií, podľa bodu 1.2 |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Oprávnená meracia skupina podľa akreditácie |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Od dodávateľa obdŕžané správy o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch na účel konania v zmysle § 19 ods. 1, pís. b),d) a e) zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Jednotná kanalizačná sieť USSK |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Odtoková šachta č.14 ( viď. Schému kanalizácie) |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podľa kanalizačného poriadku USSK |
| 1.7 | Sledované veličiny | pH, BSK5 , CHSKCr, NL 105 oC, NEL, vodivosť |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Automatické meracie prístroje |
| 1.9 | Analytické metódy | pH – pH sonda CHSK - metóda podľa štandardu AFNOR 90 101 zodpovedajúca ISO 6060: |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Prenos dát do Ekologického informačného systému v rámci USSK |

Poz.: meranie odpadových vôd zabezpečuje USSKE

pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

V prípade spaľovania TAP-ov bude potrebné zabezpečiť AMS na komínoch rotačných pecí

## J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie s uvedením ich zdroja

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | RP1,2: 1,84 t vápenca / t oceliarenského vápna | 1,4 -2,2 t vápenca / vápna | Spĺňa parametre BAT |
|  |  | RP1,2: 2,09 t dolomit. vápenca/t dolomit vápna | 1,4 -2,2 t vápenca / vápna | Spĺňa parametre BAT |
|  |  | RP3,4: 1,88 t vápenca/ t vápna | 1,4 -2,2 t vápenca / vápna | Spĺňa parametre BAT |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Kalcinácia vápenca RP1 vapno: ø 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca RP1 dolomit: ø 5,7 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca RP 2 vapno: ø 6,95 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca RP2 dolomit: ø 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca RP3 vapno: ø 4,95 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca RP4 vapno: ø 5,61 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca RP1-4 ø 21,32 kWh/t vypáleného vápna | Kalcinácia vápenca 5 – 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca 5 – 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca 5 – 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca 5 – 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca 4,8 – 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca 4,8 – 6,1 GJ/t vápna Kalcinácia vápenca 35 - 100 kWh/t vyp. vápna | Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Nespĺňa parametre BAT1 Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT |

1 zvýšená THN z dôvodu častých odstávok – nižšia výroba vápna na RP

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 3.3. Výroba vápna RP1/ Komín za textilným filtrom RP2/ Komín za textilným filtrom RP3/ Komín za textilným filtrom RP4/ Komín za textilným filtrom Triediareň / Výduch z textilného filtra FTG6 Chladič RP3/ Výduch z textilného filtra | NOx ako NO2 SO2 CO Tuhé znečisťujúce látky (TZL) NOx ako NO2 SO2 CO Tuhé znečisťujúce látky (TZL) NOx ako NO2 SO2 CO Tuhé znečisťujúce látky (TZL) NOx ako NO2 SO2 CO Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) | Oxidy dusíka Oxidy síry Oxidy uholnatý Prach Oxidy dusíka Oxidy síry Oxidy uholnatý Prach Oxidy dusíka Oxidy síry Oxidy uholnatý Prach Oxidy dusíka Oxidy síry Oxidy uholnatý Prach Prach Prach | 100 - 700 mg / Nm3 < 800 mg / Nm3 1,2 -12 g / Nm3 < 50 mg/ Nm3 100 - 700 mg / Nm3 < 800 mg / Nm3 1,2 -12 g / Nm3 < 50 mg/ Nm3 100 - 700 mg / Nm3 < 800 mg / Nm3 1,2 -12 g / Nm3 < 50 mg/ Nm3 100 - 700 mg / Nm3 < 800 mg / Nm3 1,2 -12 g / Nm3 < 50 mg/ Nm3 < 50 mg/ Nm3 < 50 mg/ Nm3 | 157 mg / Nm3 2,4 mg / Nm3 270,3mg / Nm3 1,1 mg/ Nm3 200 mg / Nm3 3,4 mg / Nm3 11,1 mg / Nm3 0,8 mg/ Nm3 255 mg / Nm3 1,0 mg / Nm3 12 mg / Nm3 3,11 mg/ Nm3 424 mg / Nm3 48 mg / Nm3 255 mg / Nm3 4,1 mg/ Nm3 14 mg/ Nm3 9,4 mg/ Nm3 | Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT |
| P .č | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| 7 8. 9. 10 11 12 | Chladič RP4/ Výduch z textilného filtra Zavážanie RP1,2/ Výduch z textilného filtra Doprava vápna/ Výduch z textilného filtra Expedícia vápna/ Výduch z textilného filtra Zásobníky 3 x 300 ton Výduch z textilného filtra Fugitívne emisie Vykládka suroviny Zavážanie na skládku Expedícia vápna – stará hala Expedícia vápna – presýpacia stanica | Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) Tuhé znečisťujúce látky (TZL) | Prach Prach Prach Prach Prach Prach Prach Prach Prach | < 50 mg/ Nm3 < 50 mg/ Nm3 < 50 mg/ Nm3 < 50 mg/ Nm3 < 50 mg/ Nm3 Nie je Nie je Nie je Nie je | 8 mg/ Nm3 11 mg/ Nm3 3 mg/ Nm3 5 mg/ Nm3 10 mg/ Nm3 | Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Spĺňa parametre BAT Nespĺňa parametre BAT Nespĺňa parametre BAT Nespĺňa parametre BAT Nespĺňa parametre BAT |

návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky

minimalizovať fugitívne emisie TZL a prachu zakapotovaním resp. odprášením kritických miest.

## K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení

## na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich

## prípadných následkov

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

prevádzka hospodárne nakladá so surovinami a pomocnými látkami

Opatrenia na hospodárne využitie energie

Popis technológie mobilnej spaľovacej skúšky na práškové uhlie pre rotačné pece RP3 a RP4

V roku 2007  závod plánuje spustenie spaľovacej skúšku na práškové uhlie mobilným zariadením na RP3 a RP4 na základe rozhodnutia Obvodného úradu ŽP Košice.

Predmetom skúšky je posúdiť vhodnosť paliva vzhľadom na technologický proces výroby vápna a takisto overiť technicko-ekonomické ukazovatele a ekonomickú výhodnosť nového paliva. V prípade úspešného vykonania a vyhodnotenia skúšky sa realizuje zmena paliva na všetkých peciach Závodu Vápenka.

Počas spaľovacej skúšky bude zabezpečené odprášenie pecí RP 3,4 existujúcimi látkovými filtrami – dod. firmy REDECAM. Dodávateľ filtrov garantuje účinnosť filtrov pri zmene paliva tak, aby spĺňali emisný limit stanovený vyhl.č. 706/2002, v znení vyhl. č. 410/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 478/2002 Zb. Emisný limit pre TZL je 50 mg/Nm3.

Veľkosť technologického zariadenia dávkovania uhlia je navrhnutá na základe výkonu rotačných pecí Kapacita technologického zariadenia je navrhnutá pre prevádzku počas 12 mesiacov v roku nepretržite. Predpokladá sa dĺžka trvania spaľovacej skúšky 3 mesiace.

Závod v priebehu roka 2007 plánuje realizovať statické dávkovacie zariadenie pre uhlie pre všetky štyri rotačné pece RP1,2,3,4 a statické zariadenie na dávkovanie TAP-ov do všetkých rotačných pecí v kombinácii so zemným resp. koksárenským plynom.

Doprava a stáčanie práškového uhlia

Práškové uhlie bude do firmy Carmeuse Slovakia dodávané v železničných cisternách objemu 90 m3. Cisterna je delená na dve samostatné komory, z ktorých každá je predelená na dve samostatné oddelenia so samostatným vypúšťaním.

Železničné cisterny budú pri stáčaní stať na koľaji č. 423 (označenie USS). Súčasne sa na koľaji budú nachádzať max. 6 cisterien. Počas státia bude teplota uhoľného prášku v železničným cisternách kontrolovaná ručne obsluhou stáčania mechanickými teplomermi. Interval merania teploty bude 1 x za 8 hodín pre každý vagón. Výsledky merania budú zapisované do prevádzkového denníka. V prípade zvýšenia teploty práškového uhlia nad 65 °C alebo prípade zvýšenia teploty o viac ako 3 °C za 24 hodín sa toto považuje za ložisko samovznietenia a tento vagón sa musí inertizovať dusíkom, oddeliť od ostatných vagónov a priebežne kontrolovať teplotu uhlia v ňom. V prípade zvýšenia teploty na 90 °C sa vykoná odčerpanie práškového uhlia za účasti Hasičského a záchranného zboru. Stáčanie uhoľného prášku zo železničných cisterien sa bude vykonávať stlačeným vzduchom. Zdrojom stlačeného vzduchu bude kompresor, poháňaný elekromotorom.

Kompresorová stanica je postavená na báze štandardného „autokompresoru“ so všetkými zhodnými parametrami. Práškové uhlie bude stlačeným vzduchom dopravované do medzi zásobníkov uhlia objemu 2 m3 pre každú pec. Z týchto zásobníkov bude dopravované rotačným podávačom a dúchadlom do horáka pece.

## Dávkovanie práškového uhlia do horákov

Pre reguláciu podávanie práškového uhlia do pece bude použitý dávkovací systém firmy Schenk.

Zariadenie sa skladá z nasledovných častí:

1. Zásobník uhlia objemu 2 m3

Jedná sa o beztlaký zásobník práškového uhlia, umiestnený na oceľovej konštrukcii. Zásobník je vybavený.

dvomi výstupmi práškového uhlia

prívodným hrdlom pre prívod uhlia z cisterien

hrdlom pre inertizáciu

explóznou klapkou

tenzometrickými snímačmi pre meranie hladiny v zásobníku

látkovým filtrom s automatickým preplachom pre zachytávanie úletov z odvzdušňovacieho otvoru.

2. Dávkovací systém Multicell / Multocor

Multicell – ide o komôrkový podávač so zvislým hřiadeľom a regulovateľnými otáčkami.  Jeho výkon je  riadený  Multicorom, ktorý kontinuálne  vyhodnocuje pretekané množstvo v porovnaní s nastaveným a upravuje otáčky Multicellu.

Z Multiccellu padá uhoľný prášok do podávacej pätky, do ktorej je zaústené potrubí dopravného vzduchu z dúchadla. Následne je uhoľný prášok dopravený potrubím do uhoľného kanálu horáka RP3 resp. RP 4.

Celé zariadenie dávkovacieho systému je dimenzované na plný explózny tlak, bez akéhokoľvek odľahčenia. Dávkovací výkon pre každú rotačnú pec činí 1,0 – 5 t/hod uhoľného prášku.

Pneumatická doprava uhoľného prášku do horáka

Pneumatická doprava mletého uhlí z podávacej pätky Multicoru do horákov rot. pecí je tvorená  potrubím pozostávajúcim z priamych úsekov a obloukov. Pre každú rotačnú pec je vedené samostatné potrubie.

Zdrojom dopravného vzduchu sú dúchadlá AERZEN GM 25S / DN125 s rotačnými piestami, ktoré sú súčasťou dávkovacieho systému. Dúchadlá budú umiestnené vo výstupnej budove RP 4 v samostatnej miestnosti na podlaží +4,10 m (pod velínom RP 4). V stenách miestnosti budú vytvorené otvory pre nasávanie vzduchu do dúchadiel o celkovej ploche 2 m2. otvory budú opatrené látkovými filtrami.

## Horák pre RP 3 resp. pre RP 4

Pre spaľovaciu skúšku na rotačnej peci RP 3 sa použije kombinovaný horák firmy KFS, ktorý umožňuje spaľovanie:

práškového uhlia

zemného plynu

tuhých alternatívnych palív (TAP)

Rozsah regulácie jednotlivých palív horáka:

- práškové uhlie	0 – 100 %

- zemný plyn		0 – 100 %

- TAP			0 – 40 %

Súčasťou dodávky horáka bude plynová regulačná a zabezpečovacia rada. Ventilátor primárneho a sekundárneho vzduchu pre spaľovanie sa využije existujúci.

Pre spaľovaciu skúšku na rotačnej peci RP 4 sa použije kombinovaný horák firmy Unitherm, ktorý umožňuje spaľovanie:

práškového uhlia

zemného plynu

tuhých alternatívnych palív (TAP)

Rozsah regulácie jednotlivých palív horáka:

- práškové uhlie	0 – 100 %

- zemný plyn		0 – 100 %

- TAP			0 – 40 %

Súčasťou dodávky horáka bude plynová regulačná a zabezpečovacia rada. Ventilátor primárneho a sekundárneho vzduchu pre spaľovanie sa využije existujúci.

Inertizácia

Účelom inertizácie je ochrana zariadenia pred výbuchom vytesnením kyslíka. Ako médium pre inertizáciu bude použitý dusík.

Zdroj dusíka

Ako zdroj dusíka bude slúžiť mobilný zásobník kvapalného dusíka objemu 6,3 m3. V tomto zásobníku bude dusík skladovaný v kvapalnom stave. Premena kvapalného dusíka na plynný sa bude uskutočňovať v atmosferickom odparovači o výkone 300 Nm3/h.

Zdrojová stanica sa skladá z 1 ks mobilného zásobníka typu TVTD-64-MP na kvapalný dusík a 1 vzduchových odparovačov 3 ks typ CV 300. Zariadenie je doplnené potrebnými armatúrami a potrubným prepojením. Kvapalný dusík je do zásobníka doplňovaný z autocisterny pomocou čerpadla o príkone 35 kW.

Odparovacia stanica dusíka je situovaná na voľnom priestranstve pod exisyujúcim mostom pásovej dopravy. Pred neoprávnenou manipuláciou je stanica chránená provizórnym ohradením.

Stanica bude osvetlená jestvujúcim osvetlením. Pokiaľ sa toto osvetlenie ukáže ako nedostatočné, bude potrebné doplniť osvetlenie podľa potreby.

Priestranstvo stanice je určené podľa STN 30 0300 čl. 4.1.1. ako prostredie vonkajšie. Zariadenie stanice patrí v zmysle vyhlášky ÚBPSR 718/2002 Zb. medzi vyhradené plynové zariadenie, skupina A, písmeno d, f, g, a vyhradené tlakové zariadenie skupina A, písmeno b.

Pre stáčanie musí byť stanica vybavená e. zásuvkou U=400 V o výkone 35 kW pre stáčacie čerpadlo cisterny – zabezpečí investor. požadované istenie je 100 A.

Jednotlivé časti odparovacej stanice, t.j. zásobník, odparovač, potrubný rozvod a oplotenie budú vodivo spojené pásikom FeZn 30x4.

Pred uvedením zásobníka do prevádzky sa musí vykonať prvá úradná skúška v zmysle vyhlášky ÚBPSR č.718/2002. Táto skúška sa vykoná za účasti inšpektora TI, ktorý skúšku vedie a vyhodnocuje. Po úspešnom skončení skúšky vydá inšpektor TI osvedčenie o úradnej skúške.

### Koncepcia manipulácie s materiálom

Materiálom používaným pri skúške ako aj pre statickú stavbu  je práškové uhlie, používané ako palivo do horákov. Tento materiál je uskladňovaný v uzavretých nádobách a dopravovamý pneumaticky až do horákov.

Prevádzkou uhoľného hospodárstva nevzniká požiadavka na ďalšie materiály alebo suroviny, vnášané do technologického procesu.

Popis technológia statického zariadenia na  spaľovanie práškového uhlia

pre rotačné pece RP1, RP2, RP3 a RP4

Po realizácii uhľofikácie sa bude v rotačných peciach RP1 - RP4 spaľovať nízkosírne čierne uhlie vo forme prášku.

Zloženie uhoľného prášku od dodávateľa Schwarze pumpe:

| P.č. | Zložka | Ozn. | Stav | Metodika | Jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsah vody | H2O | surový | DIN 51 178 | (hm %) | 9,4 |
| 2 | Popol | – | surový | DIN 51 719 | (hm %) | 5,2 |
| 3 | Uhlík | C | surový | SAA 162 | (hm %) | 58,4 |
| 4 | Vodík | H2 | surový | SAA 162 | (hm %) | 4,5 |
| 5 | Dusík | N2 | surový | SAA 162 | (hm %) | 0,6 |
| 6 | Prchavé zložky | – | surový | DIN 51 720 | (hm %) | 47,4 |
| 7 | Síra | S | surový | SAA 159 | (hm %) | 0,8 |
| 8 | Výhrevnosť | Hu | surový | DIN 51 900 | (MJ/kg) | 21,51 |
| 9 | Teplota mäknutia | ST |  | DIN 51 730 | (°C) | 1 284 |
| 10 | Teplota | HT |  | DIN 51 730 | (°C) | 1 365 |
| 11 | Teplota topenia | FT |  | DIN 51 730 | (°C) | 1 445 |

Jemnosť zrna uhoľného prášku

Zostatok nad 0,2 mm na site						9,4 hm. %

Zostatok nad 0,08 mm na site					5,2 hm. %

Emisný faktor oxidu uhličitého pri spaľovaní (skúška z 10/2006)	96,2t CO2/TJ

Členenie technologickej časti

PS 01 – Zásobníky práškového uhlia

PS 02 – Dávkovanie práškového uhlia

PS 03 – Horák RP 1

PS 04 – Horák RP 2

PS 05 – Horák RP 3

PS 06 – Horák RP 4

PS 07 – Elektroinštalácia a uzemnenie a systém riadenia

PS 08 – Zdroj dusíka

PS 09 – Potrubné rozvody dusíka

PS 10 – Stlačený vzduch

Členenie stavebnej časti

SO 001 – Stavebné úpravy

SO 002 – Oceľové konštrukcie

SO 003 – Osvetlenie a uzemnenie

## PS 01 – Zásobníky práškového uhlia

Práškové uhlie bude do firmy Carmeuse Slovakia dodávané v železničných cisternách objemu 90 m3. Cisterna je delená na dve samostatné komory, z ktorých každá je predelená na dve samostatné oddelenia so samostatným vypúšťaním.  Železničné cisterny budú pri stáčaní stať na koľaji č. 423 (označenie USS). Súčasne sa na koľaji budú nachádzať max. 6 cisterien. Počas státia bude teplota uhoľného prášku v železničným cisternách kontrolovaná ručne obsluhou stáčania mechanickými teplomermi. Interval merania teploty bude 1 x za 8 hodín pre každý vagón. Výsledky merania budú zapisované do prevádzkového denníka. V prípade zvýšenia teploty práškového uhlia nad 65 °C alebo prípade zvýšenia teploty o viac ako 3 °C za 24 hodín sa toto považuje za ložisko samovznietenia a tento vagón sa musí inertizovať dusíkom, oddeliť od ostatných vagónov a priebežne kontrolovať teplotu uhlia v ňom. V prípade zvýšenia teploty na 90 °C sa vykoná odčerpanie práškového uhlia za účasti Hasičského a záchranného zboru. Alternatívny spôsob dopravy práškového uhlia bude autocisternami objemu 66 m3. Autocisterny budú využívané v prípade problémov na železnici, napr. v zimných mesiacoch. Autocisterny budú vybavené vlastnými kompresormi pre stáčanie. V prípade využívania autocisterien sa budú stáčať naraz 2 autocisterny, každá do jedného zásobníka práškového uhlia. Autocisterny budú pri stáčaní stáť na novovybudovanej betónovej spevnenej ploche južne od zásobníkov práškového uhlia. Stáčanie uhoľného prášku zo železničných cisterien sa bude vykonávať stlačeným vzduchom. Zdrojom stlačeného vzduchu bude kompresor, poháňaný elekromotorom. Práškové uhlie bude stlačeným vzduchom dopravované do zásobníkov práškového uhlia objemu cca 1100 m3 . Pripojenie železničného vagóna na prívod stlačeného vzduchu bude pružnou hadicou. Cisterna má rozvod vzduchu do jednotlivých komôr.

Vyprázdňovanie jednotlivých komôr železničnej cisterny bude prebiehať súčasne. Napojenie železničného vagóna na stáčacie potrubie bude pružnými hadicami. Práškové uhlie bude skladované v 2 ks stojatých oceľových zásobníkoch objemu cca 1100 m3 každý zásobník.

Zásobník práškového uhlia  je valcová nádoba, staticky dimenzovaná na redukovaný explózny tlak 2 bary pretlaku.

V hornej časti je opatrená klenutým vekom, v kterom jsou vostavané explózne klapky, filter, stredové plniace potrubieí, čidla merania teploty a hladiny, snímač plameňa a iskier, analyzátor plynu (CO) a zaústené potrubie prívodu inertného plynu a plniace potrubie mletého uhlia.

V dolnej časti naväzuje na valcový plášť kužeľová časť rozvetvená na dve výpuste, z ktorých každá je opatrena ručným nožovým uzáverom.  Na uzávery je pripojený, pre každú rotačnú pec samostatný dávkovací systém od fy Schenck Multicell / Multicor.

Ve výpustnom kuželi je inštalovaný systém trysiek s možnosťou prepínania vzduch / inert, kterým je možné palivo tak prevzdušniť, pokiaľ dlhšiu dobu bez pohybu, ako aj v prípade potreby do neho zaviesť inertný plyn. Ďalej je v ňom inštalovaný teplomer a hladinoznak minima.

Parametry zásobníka práškového uhlia:

Geometrický objem                                   	1100 m3

Využiteľný objem				1000 m3

Skladované množstvo                              	cca 550 t

Skladovaný materiál                                 	mleté čierne uhlie

Sypná hmotnost                                        	cca 0,5-0,6 t/m3

Priemer zásobníka                                     	7 500 mm

Výška zásobníka (válcová část)                	cca  22 500 mm

Celková výška zásobníka			cca 38 250 mm

Sklony stěn kuželu				70°

Vyloženi stěn kuželu				Výstelkou z nerezového olechu

Odolnost sila proti tlakovým rázům		2 bar (pretlak)

Maximálny povolený podtlak		cca 2,5 kPa

Maximálna pracovná teplota v zásobníku	70 °C

Vnútorný priestor zásobníka je klasifikovaný ako Zóna 20.

Bezpečnostná a prevádzková výbava zásobníka práškového uhlia:

  - Ochrana proti explózii a implózii – je zabezpečená 4 ks explóznymi klapkami typ Thorwesten TT1400 UNI so vstavanými implóznymi klapkami. Celková odľahčovacia plocha explóznej klapky je 1,5 m2/ks. Celková odľahčovacia plocha explóznych klapiek na 1 zásobník je 6 m2. Návrh explóznych klapiek je v súlade so smernicou VDI 3673.

  - Infračervený snímač plameňa a iskier – tento snímač kontroluje výskyt iskier a plameňa vo vnútri zásobníka a v prípade ich výskytu vydá povel na uzatvorenie explóznych rýchlouzáverov na vstupe do zásobníkov a na prerušenie dodávky plnenia zásobníka a odberu práškového uhlia zo zásobníka. Súčasne sa otvorí prívod inertného plynu do zásobníka (elektromagnetický ventil bez napätia otvorený - NO).

  - Explózny multisenzor – do ktorého sú zaústené signály zo senzora nárastu tlaku a Infračerveného snímača plameňa a iskier. Explózny multisenzor vydáva pokyn na uzatvorenie rýchlouzáverov a prerušenie prevádzky zásobníkov, vrátane inertizácie.

  - Explózny rýchlouzáver – jedná sa o rýchlouzáver s pneumatickým pohonom SISTAG, ktorý je ovládaný od explózného multisenzora. Uzatvárací čas rýchlouzáveru je 24 ms. Rýchlouzáver je vybavený vlastným zásobníkom stlačeného vzduchu pre prípad výpadku ovládacieho vzduchu. Rýchlouzáver je schválený pre použitie v Zóne 20. Max. brizancia je 30 MPa x m/s.

  - Laserový spektrometer – analyzátor plynov – slúži na detekovanie výskytu oxidu uhoľnatého, ako jedného z príznakov začínajúceho horenia.

  - Snímač teploty – slúži na kontrolu teploty uhoľného prášku v zásobníku. Snímač teploty je osadený v kužeľovej časti zásobníka a v hornej a dolnej valcovej časti zásobníka. Výstup zo snímača teploty bude vyvedený do velína rotačných pecí a do miestnosti obsluhy zásobníkov.

  - Kontinuálny snímač hladiny práškového uhlia v zásobníku. Slúži na sledovanie aktuálnej hladiny uhoľného prášku. Výstup zo snímača bude vyvedený do miestnosti obsluhy a do velína rotačných pecí.

  - Maximálny a minimálny spínač hladiny práškového uhlia v zásobníku. Výstupy zo spínačov budú vyvedené do miestnosti obsluhy a do velína rotačných pecí.

  - Filter na výstupe vzduchu zo zásobníka. Jedná sa látkový filter s automatickým spätným preplachom stlačeným vzduchom.

Technické údaje filtra:

Typ					SCHON PM2524/07

Celková filtračná plocha		28 m2

Priemer 				1300 mm

Výška					cca 2200 mm

Preplach				stlačeným vzduchom 0,4 – 0,6 MPa

Spotreba stlačeného vzduchu		cca 10 Nm3/h

Prevedenie				Zóna 22

Filtračná schopnosť			max. 50 mg/Nm3

PS 02 – Dávkovanie práškového uhlia

Pre reguláciu podávanie práškového uhlia do pece bude použitý dávkovací systém firmy Schenk.

Zariadenie sa skladá z nasledovných častí:

1. Dávkovací systém Multicell / Multocor

Multicell – ide o komôrkový podávač so zvislým hriadeľom a regulovateľnými otáčkami.  Jeho výkon je  riadený  Multicorom, ktorý kontinuálne  vyhodnocuje pretekané množstvo v porovnaní s nastaveným a upravuje otáčky Multicellu.

Z Multiccellu padá uhoľný prášok do podávacej pätky, do ktorej je zaústené potrubí dopravného vzduchu z dúchadla. Následne je uhoľný prášok dopravený potrubím do uhoľného kanálu príslušného horáka.

Celé zariadenie dávkovacieho systému je dimenzované na plný explózny tlak, bez akéhokoľvek odľahčenia. Dávkovací systém bude umiestnený pod zásobníkmi práškového uhlia v opláštenom priestore.

Dávkovací výkon pre každú rotačnú pec činí 1,0 – 5 t/hod uhoľného prášku.

Pre potreby čistenia prípadného vysypaného uhoľného prášku v priestore dávkovania bude k dispozícii prenosný priemyselný vysávač v nevýbušnom prevedení.

2. Pneumatická doprava uhoľného prášku do horáka

Pneumatická doprava mletého uhlí z podávacej pätky Multicoru do horákov rot. pecí je tvorená  potrubím pozostávajúcim z priamych úsekov a oblúkov. Pre každú rotačnú pec je vedené samostatné potrubie.

Zdrojom dopravného vzduchu sú dúchadlá AERZEN GM 25S / DN125 s rotačnými piestami, ktoré sú súčasťou dávkovacieho systému. Každá rotačná pec má samostatné dúchadlo a dopravné potrubie. Dúchadlá budú umiestnené v samostatnej miestnosti – Strojovňa dúchadiel - v prístavku vedľa zásobníkov práškového uhlia. Miestnosť dúchadiel bude vybavená ventilátorom o výkone cca 18 500 Nm3/h pre odvod tepla z miestnosti.

Základné technické údaje Dúchadiel:

Výkonnosť					max. 1962 Nm3/h

Max. rozdiel tlakov				80 kPa

Max. výstupná teplota			96 °C

Otáčky dúchadla				3590 ot/min

Otáčky motora				2970 ot/min

Výkon motora					75 kW

Napájanie 					3x400 V, 50 Hz

Hlučnosť	s protihlukovým krytom	82 dB(A)

Pripojovací rozmer potrubia			DN 150

Celková hmotnosť				1615 kg

Dopravné potrubie bude oceľové, v oblúkoch bude potrubie vyložené oteruvzdorným materiálom. Svetlosť dopravných potrubí pre jednotlivé pece:

RP 1				Ø159 x 8

RP 2				Ø159 x 8

RP 3				Ø159 x 8

RP 4				Ø139,7 x 7,1

Potrubia budú vedené nadzemne po novonavrhovaných oceľových stojkách – rieši SO 002 až k výstupnej budove RP 4. Cez budovu budú vedené cez existujúci nevyužitý medzipriestor a ďalej po nových stojkách a existujúcich konštrukciách až k jednotlivým horákom.  Priame potrubia budú spájané zváraním, oblúky budú pripojené prírubovým spojom. Všetky prírubové spoje musia byť vodivo prepojené. Polomer oblúkov bude 10 x DN potrubia. Potrubia budú uložené normalizovaným uložením.

PS 03 – Horák RP 1

Pre spaľovanie práškového uhlia na rotačnej peci sa použije novonavrhovaný kombinovaný horák firmy KFS, ktorý umožňuje spaľovanie:

- práškového uhlia

- zemného plynu

- tuhých alternatívnych palív (TAP)

Rozsah regulácie jednotlivých palív horáka:

- práškové uhlie		0 – 100 %

- zemný plyn		0 – 100 %

- TAP			0 – 40 %

Horák je vybavený vstavaným zapaľovacím horákom s výkonom do 150 kW. Súčasťou odávky horáka bude stráženie plameňa a riadiaci systém horáka. Horák bude umiestnený na existujúcom pojazdovom vozíku. Úpravu uloženia horáka na vozík si zabezpečí investor.

Súčasťou dodávky horáka bude plynová regulačná a zabezpečovacia rada.

Plynová regulačná a zabezpečovacia rada sa skladá z:

uzáveru na vstupe – hlavný uzáver pece filtra

manostatu na prívode plynu s výstupom do riadiaceho systému

bezpečnostného rýchlouzáveru

regulátora tlaku

meracej clony s príslušenstvom

plynových klapiek pneumaticky ovládaných v prevedení tr. A v zmysle STN EN 161

manostatov na kontrolu maximálneho a minimálneho tlaku a odvzdušňoavcieho elektroventilu na kontrolu tesnosti

doregulačný rad pre napojenie zapaľovacieho horáka, opatrený 2 ks elektromagnetickými ventilmi a regulátorom tlaku a manostatom na kontrolu min. tlaku plynu

Ventilátor primárneho vzduchu pre spaľovanie sa využije existujúci. Prívodné potrubie primárneho vzduchu bude opatrené manostatom na kontrolu min. tlaku vzduchu a snímačmi prúdenia na prívode axiálneho aj radiálneho vzduchu.

Prívod zemného plynu:

Pretože existujúci zemný plyn je privedený iba k peciam RP3 a RP 4, je potrebné priviesť rozvod zemného plynu aj k peciam RP 1 a RP 2.

Rozvod zemného plynu bude začínať napojením na existujúci rozvod zemného plynu pri peci RP3. Svetlosť prívodného potrubia bude DN 150. Potrubie bude vedené nadzemne zvonku ponad strechu existujúceho velína RP 1, 2. Pracovný pretlak v potrubí zemného plynu je 0,4 MPa. Rozvod zemného plynu bude realizovaný v súlade s ustanoveniami STN 38 6420. Na začiatku trasy bude osadená uzatváracia klapka. Na začiatku a na konci rozvodu bude osadená odvzdušňovacia súprava DN 40. Odfukové potrubie odvzdušnenia bude vyvedené mimo halu a uzemnené. Potrubie bude vyskúšané na pevnosť a tesnosť v zmysle STN 38 6420.

PS 04 – Horák RP 2

Pre spaľovanie práškového uhlia na rotačnej peci sa použije novonavrhovaný kombinovaný horák firmy KFS, ktorý umožňuje spaľovanie:

- práškového uhlia

- zemného plynu

- tuhých alternatívnych palív (TAP)

Rozsah regulácie jednotlivých palív horáka:

- práškové uhlie		0 – 100 %

- zemný plyn		0 – 100 %

- TAP			0 – 40 %

Horák je vybavený vstavaným zapaľovacím horákom s výkonom do 150 kW. Súčasťou odávky horáka bude stráženie plameňa a riadiaci systém horáka. Horák bude umiestnený na existujúcom pojazdovom vozíku. Úpravu uloženia horáka na vozík si zabezpečí investor.

Súčasťou dodávky horáka bude plynová regulačná a zabezpečovacia rada.

Plynová regulačná a zabezpečovacia rada sa skladá z:

uzáveru na vstupe – hlavný uzáver pece

filtra

manostatu na prívode plynu s výstupom do riadiaceho systému

bezpečnostného rýchlouzáveru

regulátora tlaku

meracej clony s príslušenstvom

plynových klapiek pneumaticky ovládaných v prevedení tr. A v zmysle STN EN 161

manostatov na kontrolu maximálneho a minimálneho tlaku a odvzdušňoavcieho elektroventilu na kontrolu tesnosti

doregulačný rad pre napojenie zapaľovacieho horáka, opatrený 2 ks elektromagnetickými ventilmi a regulátorom tlaku a manostatom na kontrolu min. tlaku plynu

Ventilátor primárneho vzduchu pre spaľovanie sa využije existujúci. Prívodné potrubie primárneho vzduchu bude opatrené manostatom na kontrolu min. tlaku vzduchu a snímačmi prúdenia na prívode axiálneho aj radiálneho vzduchu.

Prívod zemného plynu:

Rozvod zemného plynu bude začínať napojením na rozvod zemného plynu vedený k peci RP 1. Svetlosť prívodného potrubia do regulačného a zabezpečovacieho zariadenia horáka bude DN 125. Potrubie bude vedené nadzemne zvonku ponad strechu existujúceho velína RP 1, 2. Pracovný pretlak v potrubí zemného plynu je 0,4 MPa. Rozvod zemného plynu bude realizovaný v súlade s ustanoveniami STN 38 6420. Na začiatku trasy bude osadená uzatváracia klapka. Na začiatku a na konci rozvodu bude osadená odvzdušňovacia súprava DN 25. Odfukové potrubie odvzdušnenia bude vyvedené mimo halu a uzemnené. Potrubie bude vyskúšané na pevnosť a tesnosť v zmysle STN 38 6420.

PS 05 – Horák RP 3

Tu sa použije kombinovaný horák firmy KFS, ktorý umožňuje spaľovanie:

- práškového uhlia

- zemného plynu

- tuhých alternatívnych palív (TAP)

Rozsah regulácie jednotlivých palív horáka:

- práškové uhlie		0 – 100 %

- zemný plyn		0 – 100 %

- TAP			0 – 40 %

Súčasťou dodávky horáka bude plynová regulačná a zabezpečovacia rada. Ventilátor primárneho a sekundárneho vzduchu pre spaľovanie sa využije existujúci.

PS 06 – Horák RP 4

Tu sa použije kombinovaný horák firmy Unitherm, ktorý umožňuje spaľovanie:

- práškového uhlia

- zemného plynu

- tuhých alternatívnych palív (TAP)

Rozsah regulácie jednotlivých palív horáka:

- práškové uhlie	0 – 100 %

- zemný plyn		0 – 100 %

- TAP			0 – 40 %

Súčasťou dodávky horáka bude plynová regulačná a zabezpečovacia rada. Ventilátor primárneho a sekundárneho vzduchu pre spaľovanie sa využije existujúci.

PS 07 – Elektroinštalácia a uzemneniea systém riadenia

Uvedený súbor rieši napájanie el. energiou spotrebičov uhoľného hospodárstva, osvetlenie, uzemnenie zariadení a riadenie chodu celého uhoľného hospodárstva.

Základné údaje

| Napäťová sústava | 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C (58rm1.1, rm04) 3/N/PE AC 400/230V, 50 Hz, TN-C-S (RO022, rm04.1, 58rm1.13, 58rm1.13.1, 58rm1.14, 58rm1.15, 58rm1.16) 1 AC 230V, 50Hz, IT (ovládacie obvody) 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S (RM23, RM24, RM25) 2 DC 24 V, PELV (RM23, RM24, RM25) |
| --- | --- |
| Ochrana pred dotykom živých a neživých časti (STN 33 2000-4-41) | Malým napätím PELV (čl. 411.1) |
| Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (STN 33 2000-4-41) | Izolovaním živých častí (čl. 412.1) Zábranami alebo krytmi (čl. 412.2) Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (čl. 412.5) |
| Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (STN 33 2000-4-41) | Samočinným odpojením napájania v sieti TN (čl. 413.1) Použitím zariadení triedy ochrany II. (čl. 413.2) Doplnkovým pospájaním (čl. 413.1.6) |
| Prostredie | Viď. protokol o určení prostredia č. 3.1.1 - základné (rozvodne) 4.1.1 – vonkajšie 4.1.2 – pod prístreškom |
| Inštalovaný / výpočtový výkon : 58rm1.13 rm04.1 58rm1.15 58rm1.16 58rm1.17 | Pi / Pp = 600 / 500 kW Pi / Pp = 600 / 500 kW Pi / Pp = 40 / 25 kW Pi / Pp = 65 / 60 kW Pi / Pp = 18,5 / 11 kW |
| Novoinštalovaný výkon : RO022 | Pi = 1,625 kW |
| Skratové pomery : 58rm1.13 rm04.1 58rm1.15 58rm1.16 58rm1.17 | Ik“ = 29,89 kA Ik“ = 20,95 kA Ik“ = 3,93 kA Ik“ = 7,27 kA Ik“ = 2,07 kA Pozn.: výpočet bol urobený pomocou programu PAVOUK fy. MOELLER |
| Kompenzácia účinníka : | Centrálna v hlavnej rozvodni |

Elektrické zariadenia riešené touto projektovou dokumentáciou sú v zmysle vyhl. 718 /2002 Z.z. zaradené ako „Technické zariadenia elektrické skupiny A bod b “

PS 08 – Zdroj dusíka

Účelom inertizácie je ochrana zariadenia pred výbuchom vytesnením kyslíka. Ako médium pre inertizáciu bude použitý dusík.

Zdroj dusíka:

Ako zdroj dusíka bude slúžiť mobilný zásobník kvapalného dusíka objemu 6,3 m3. V tomto zásobníku bude dusík skladovaný v kvapalnom stave. Premena kvapalného dusíka na plynný sa bude uskutočňovať v atmosferickom odparovači o výkone 300 Nm3/h.

Zdrojová stanica sa skladá z 1 ks mobilného zásobníka typu TVTD-64-MP na kvapalný dusík a 1 vzduchových odparovačov 3 ks typ CV 300

Zariadenie je doplnené potrebnými armatúrami a potrubným prepojením. Kvapalný dusík je do zásobníka doplňovaný z autocisterny pomocou čerpadla o príkone 35 kW.

Odparovacia stanica dusíka je situovaná na voľnom priestranstve pod exisyujúcim mostom pásovej dopravy. Pred neoprávnenou manipuláciou je stanica chránená provizórnym ohradením.

Stanica bude osvetlená jestvujúcim osvetlením. Pokiaľ sa toto osvetlenie ukáže ako nedostatočné, bude potrebné doplniť osvetlenie podľa potreby.

Priestranstvo stanice je určené podľa STN 30 0300 čl. 4.1.1. ako prostredie vonkajšie. Zariadenie stanice patrí v zmysle vyhlášky ÚBPSR 718/2002 Zb. medzi vyhradené plynové zariadenie, skupina A, písmeno d, f, g, a vyhradené tlakové zariadenie skupina A, písmeno b.

Pre stáčanie musí byť stanica vybavená e. zásuvkou U=400 V o výkone 35 kW pre stáčacie čerpadlo cisterny – zabezpečí investor. požadované istenie je 100 A.

Jednotlivé časti odparovacej stanice, t.j. zásobník, odparovač, potrubný rozvod a oplotenie budú vodivo spojené pásikom FeZn 30x4.

Pred uvedením zásobníka do prevádzky sa musí vykonať prvá úradná skúška v zmysle vyhlášky ÚBPSR č.718/2002. Táto skúška sa vykoná za účasti inšpektora TI, ktorý skúšku vedie a vyhodnocuje. Po úspešnom skončení skúšky vydá inšpektor TI osvedčenie o úradnej skúške.

Technické údaje

Mobilný zásobník TVTD-64-MP

Objem zásobníka                                  6 100 l

Maximálne plnenie pri 0,101 MPa        97%

Najvyšší prac. pretlak                           2,3 MPa

Prevádzkový rozsah autom. regulácie   0,1 – 2,3 MPa

Prac. teplota                                         -195,8 C

Prac. látka                                              kvapalný dusík

Súčasťou tlakových zásobníkov je technologické prepojenie potrubím vrátane ovládacích ventilov, poistných armatúr a merania. Súčasťou dodávky zásobníka bude pasport a ostatná sprievodná dokumentácia v zmysle vyhlášky ÚBPSR 718/2002 Zb.

Vzduchový odparovač CV300

Technické údaje:

| P.č. | Názov | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najvyšší prac. pretlak | MPa | 4 |
| 2 | Pracovná látka |  | kvapalný a plynný dusík |
| 3 | Pracovná teplota | C | -196°C až +20 |
| 4 | Teplovýmenná plocha | m2 | --- |
| 5 | Odparovací výkon | Nm3/hod. | 248 |
| 6 | Dĺžka | mm | 2360 |
| 7 | Šírka | mm | 1100 |
| 8 | Výška | mm | cca 3600 |
| 9 | Hmotnosť | kg | 335 |

Plniace a výstupné potrubie

Plniace potrubie nie je potrebné. Plniť sa bude pomocou hadice, ktorá je súčasťou autocisterny. Prepojenie zásobníka s odparovačom bude pomocou potrubia 33,7x2 a 48,3x2,6 materiál triedy 17.

PS 09 – Potrubné rozvody dusíka

Rozvodné potrubie dusíka bude privedené k:

- železničnej cisterne pri stáčaní

- autocisterne pevnej

- autocisterne mobilnej

- medzizásobníkom práškového uhlia 2 m3

- dávkovaciemu zariadeniu Multicell

Ovládanie inertizácie bude ručné obsluhou uhoľného hospodárstva.

Pri projektovaní potrubia dusíka bola dodržaná norma STN EN 13 480, ktorú je potrebné dodržiavať tiež pri montáži, tlakových skúškach a v prevádzke. Všetky rúry a armatúry musia odpovedať príslušným STN a musia mať potvrdenie o tlakovej skúške, vystavené výrobcom. Trasu potrubia je potrebné prispôsobiť situácii na stavbe. Uloženia potrubia budú upresnené pri montáži.Vstupné potrubie zo zásobníka do odparovačov bude z austenitickej ocele. Výstupné potrubie z odparovačov do prevádzky bude z materiálu tr. 12, alebo lepšieho.

PS 10 – Stlačený vzduch

Ako zdroj stlačeného vzduchu budú slúžiť dúchadlá – riešené v PS 01 a PS 02.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

sú uvedené v havarijných plánoch

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Keďže sa neplánuje žiadne ukončenie prevádzky, nepripravujeme žiadne opatrenia na vylúčenie rizík.

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

V súčasnosti prevádzka nemá spracovaný audit noriem ISO 14000 avšak je predpoklad získania normy radu ISO 14000

Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

1. Projekt: Spoluspaľovanie odpadov použitím tuhého alternatívneho  paliva ASAPAL na

všetkých rotačných peciach,

Termín: po doručení záverečného stanoviska MŽP z EIA, predpoklad: II. polrok 2007

Očakávaný prínos: zníženie finančných nákladov na výrobu vápna

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Nie sú

## Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli

## vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

1. Projekt: mobilná inštalácia zariadenia na dávkovanie a spaľovanie uhlia na RP4 a RP3

Termín: II/2007 pre RP4, IV/2007 pre RP3

Očakávaný prínos: zníženie finančných nákladov na výrobu vápna

2. Projekt: stabilná inštalácia zariadenia na dávkovanie a spaľovanie uhlia

vo všetkých rotačných pecí

Termín: II. polrok 2007

Očakávaný prínos: zníženie finančných nákladov na výrobu vápna

## M) Návrh podmienok povolenia

Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

| P. č. | Opis opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad 1912 t.deň-1 |
| 2. | Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. |
| 3. | Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie a zneškodnenie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. |
| 6. | Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. |
| 7. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a to spôsobom a postupom určeným podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2002 Z. z. akreditovaným laboratóriom. |
| 8. | Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch. |
| 9. | Dodržiavať platný kanalizačný poriadok spol USSK s jeho obsahom oboznámiť zodpovedných zamestnancov. |
| 10. | Dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného uniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku v DZ Koksovňa. |
| 11. | Viesť záznamy o druhoch obzvlášť škodlivých látok, ich množstvách používaných v prevádzke. |
| 12. | Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. |
| 13. | Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. |
| 14. | Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov a vykonávať technicko - organizačné opatrenia v súlade s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania, vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia (ďalej len „súbory TPP a TOO“), prevádzkových predpisov a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. |

Určenie koncentračných hodnôt a zdôvodnenie ich úrovne

| Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota v mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vody | Splašková a dažďová voda | Šachta č.14 do jednotnej kanalizácie USSK | pH | 6 – 8,5 (10) * |
|  |  |  | BSK5 | 20 |
|  |  |  | CHSKCr | 80 |
|  |  |  | NEL | 1,5 |
|  |  |  | NL 105 oC | 200 |
|  |  |  | vodivosť | - |
| Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |
| * výnimka od spol. USS KE Koncentračné hodnoty kopírujú interné emisné limity spol. USSKE |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania, (číslo podľa NEIS) | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie | RP1 | Komín spoločný s RP2(1) | NOx ako NO2 | 1500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | CO | - | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TOC | - | 1.1.2007 |
| 2. | Ovzdušie | RP2 | Komín spoločný s RP2(1) | NOx ako NO2 | 1500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | CO | - | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TOC | - | 1.1.2007 |
| 3. | Ovzdušie | RP3 | Komín spoločný s RP4(2) | NOx ako NO2 | 1500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | CO | - | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TOC | - | 1.1.2007 |
| 4. | Ovzdušie | RP4 | Komín spoločný s RP3(2) | NOx ako NO2 | 1500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | CO | - | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
|  |  |  |  | TOC | - | 1.1.2007 |
| 5. | Ovzdušie | Triediareň | Výduch(3) | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
| 6. | Ovzdušie | Zavážanie RP1,2 | výduch (4) | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
| 7. | Ovzdušie | Chladič RP3 | výduch (5) | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
| 8. | Ovzdušie | Chladič RP4 | výduch (6) | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
| 9. | Ovzdušie | Doprava vápna | výduch (7) | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
| 10 | Ovzdušie | Expedícia vápna | výduch (8) | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
| 10 | Ovzdušie | Zásobníky 3x300 ton | výduch (návrh 9) | TZL | 50 mg/m3 | 1.1.2007 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podľa § 19 ods.b Zákona o ovzduší dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písmeno l, Zákona o ovzduší) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne najneskôr do 60 dní od vykonania merania Podľa § 19 ods.s Zákona o ovzduší oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 25 ods. 1 písmo a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom |  |  |  |  |  |

## N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Magistrát mesta Košice

Mestská časť: Šaca

Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany vôd

Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor odpadového hospodárstva

Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany krajiny a prírody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec 179

Povoľovací orgán

O) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne

zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa Názov prevádzkovateľa....Carmeuse Slovakia, s.r.o. Adresa...............................Slavec 179, 04951 IČO...................................36198749 Štatutárny zástupca 1........Ing. Stanislav Voskár, konateľ Štatutárny zástupca 2........Ing. Viliam Grega, konateľ, finančný riaditeľ Prevádzka podľa IPKZ....závod Vápenka Košice |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti V zmysle zákona NR SR č.245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzka uvedená pod kategóriou 3.1 výroba vápna v iných peciach ako rotačných s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 ton za deň a je povinná požiadať o vydanie integrovaného povolenia a kontroly znečisťovania podľa zákona o IPKZ. |
| 3 | Opis prevádzky Závod Vápenka Košice produkuje na 4 rotačných peciach dva typy vápna pre oceliarne, vysoké pece, aglomeráciu a na stavebné a poľnohospodárske účely. Surovina je zo skládky dopravovaná pásmi do zásobníkov. Po vytriedení prechádza cez pecište, kde dochádza k chemickej reakcii. Vypálený produkt sa chladí a pásovými dopravníkmi je dopravovaný do expedičných zásobníkov. Závod vyrába predovšetkým vysokokvalitné kalcitické a dolomitické vápno pre použitie pri výrobe ocele. Špecifikom výrobného závodu je, že cca. 98% svojej produkcie vápna dodáva pre potreby hutníckej výroby spoločnosti USSK |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky Vstupnou a jedinou spracovávanou surovinou je vápenec resp. dolomitický vápenec určený na výpal Energetické vstupy: - zemný plyn ( procesný ohrev – výpal vápna) - koksárenský plyn ( procesný ohrev – výpal vápna) - elektrická energia - technologická para, vykurovacia voda - stlačený vzduch - kyslík - acetylén - priemyselná (obehová) voda - pitná voda |
|  | Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí Na území závodu Vápenka Košice sa nachádzajú tieto časti zdroja znečisťovania ovzdušia: RP1 RP2 RP3 RP4 Triediareň Zavážanie RP1,2 Chladič RP3 Chladič RP4 Doprava vápna Expedícia vápna Zásobníky 3 x 300 ton Na území závodu vznikajú tieto odpadové vody: splaškové odpadové vody dažďové odpadové vody Zdrojom splaškových OV sú sociálne zariadenia v areáli závodu ( administratívna budova, centrálny velín, dielne,). Odpadové vody sa splaškovou kanalizáciou odvádzajú do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Zdrojom dažďových OV sú atmosférické zrážky zachytené na celkovej ploche areálu závodu. Dažďové vody sa odvádzajú do taktiež do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Vznik a nakladanie s odpadmi v zmysle schváleného Programu odpadového hospodárstva. |
| 6 | Opis stavu územia kde je prevádzka umiestnená Závod Vápenka Košice sa nachádza v areáli U.S.Steel, s.r.o., Košice, (ďalej len USSK) Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Všetky časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia majú účinné odprašovacie zariadenie a neprekračujú stanovené emisné limity pre znečisťujúce látky. Vzhľadom k tomu, že na niektorých častiach zdroja vznikajú fugitívne emisie manipuláciou vápenca resp. vápna je potrebné zabrániť vzniku neriadeným emisiám vhodným zakapotovaním resp. odprášením spomínaných častí čo je zahrnuté v programe znižovania emisií závodu Vápenka. Znečistenie povrchových vôd Vzhľadom k tomu, že splaškové vody sa nevypúšťajú do recipientu a objemy vypúšťaných vôd nie sú veľké, nedochádza k výraznému ovplyvneniu kvality vody v jednotnej kanalizačnej sieti USSK. Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi je zahrnuté v Programe odpadového hospod. |
| 8 | Opis monitoringu V súčasnosti sú emisie veľkého zdroja znečisťovania monitorované podľa § 5 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. na účel zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov a na účel výpočtu emisie podľa § 2 ods.4 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. t.j. periodické diskontinuálne oprávnené merania hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch (1x za 3 roky, resp. 1x za 6 rokov podľa nameraného hmotnostného toku) a množstvo fugitívnych emisií z prevádzky sa zisťuje podľa podľa § 2 ods.4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Ovzdušie Závod Vápenka spĺňa kritériá najlepších dostupných techník v uzloch, kde dochádza k odprašovaniu jednotlivých technologických operácií textilnými odlučovačmi (uvedených v časti I tejto žiadosti), okrem sekundárnej prašnosti, ktorá vzniká na presypoch technologických uzlov: zásobníky kusového vápna, expedícia kusového vápna, balenie a expedícia mletého vápna a hydrátu ( t.z. fugitívne emisie) Voda Závod Vápenka nemá ustanovené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd podľa vodoprávneho povolenia plní limity stanovené kanalizačným poriadkom USSK Odpady Závod nakladá s odpadmi podľa programu odpadového hospodárstva, triedi, zhromažďuje nebezpečné odpady po dobu ich prevzatia oprávnenou organizáciou za účelom ich zhodnotenia, recyklácie resp. zneškodnenia. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Zabezpečiť plnenie stanovených podmienok na vypúšťanie emisií do ovzdušia pravidelnou kontrolou a opravami odprašovacích zariadení a odstránením fugitivných emisií Zabezpečiť zber a triedenie odpadov v zmysle programu odpadového hospodárstva |

Prílohová časť

## A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

| Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x originál | Priloha č.1 |
| --- | --- |
| Doklad o zaplatení správneho poplatku | Priloha č.2 |

B) Typ žiadosti

Bez príloh

C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Počet zamestnancov závodu

75

Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. k zákonu č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia

3.3.1. Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou  väčšou ako 50 t za deň

| List vlastníctva č.758 | Priloha č.3 |
| --- | --- |
| Stavebné povolenie pre stavbu „Odprášenie rotačných pecí RP1, RP2“ zo dňa 18.10.2004 | Príloha č.4 |
| Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Odprášenie rotačných pecí RP1, RP2“ zo dňa 30.10.2006 | Príloha č.5 |
| Stavebné povolenie pre stavbu „Odprášenie rotačných pecí RP3, RP4“ zo dňa 24.8.2005 | Príloha č.6 |
| Dočasné užívanie stavby „Odprášenie rotačných pecí RP3, RP4“ pre RP4 zo dňa 15.1.2007 | Príloha č.7 |
| Zmena stavby pred dokončením „ odprášenie RP3,4“ | Príloha č.8 |
| Stavebné povolenie pre stavbu „Prepojovací pás medzi RP3, RP4“ zo dňa 24.10.2002 | Príloha č.9 |
| Súhlas na užívanie stavby „Prepojovací pás medzi RP3, RP4“ | Príloha č.10 |
| Stavebné povolenie pre stavbu „Zásobníky kusového vápna 3x300 t “ zo dňa 19.11.2002 | Príloha č.11 |
| Predĺženie dočasného užívania stavby „Zásobníky kusového vápna 3x300 t“ zo dňa 30.12.2003 | Príloha č.12 |

## D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke

## používajú alebo vyrábajú

materiálová a energetická  bilancia procesu

CaCO3 + 5,51 GJ  CaO + CO2

Na výpál 1 tony vápna potrebujeme priemerne 5,51 GJ tepla

Na výrobu 1 tony vápna priemerne 1,89 ton vápenca (CaCO3)

merné a celkové spotreby surovín, energií a vody (technologickej a pitnej) a spôsob ich zabezpečenia

uvedené v žiadosti bod J)

karty bezpečnostných údajov

Kyselina chlorovodíková

Metanol

Etylenglykol

prehľad technologických spotrebičov energií s udaním inštalovaného príkonu a reálneho výkonu

RP1a RP2

Typové označenie: HORÁK S -15000

Výrobca: VSŽ n.p.

Tepelný výkon: max. 17,5 MW

Druh paliva: Koksárenský plyn

RP3

Typové označenie: 8K/4000S

Výrobca: UNIFLAM

Tepelný výkon: max. 34,9 MW

Druh paliva: Koksárenský plyn a zemný plyn

RP4

Typové označenie: UNITHERM - UNIGAS 10000-5SZgk

Výrobca: UNITHERM

Tepelný výkon: max. 35 MW

Druh paliva: Koksárenský plyn a zemný plyn

výsledky energetického auditu

nebol vykonaný

E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných

## množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

doteraz vydané súhlasy a povolenia

| Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd spoločnosti Carmeuse Slovakia | Príloha č.13 |
| --- | --- |
| Rozhodnutie o schválení havarijného plánu | Príloha č.14 |
| Program znižovania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia z 23.5.1997 | Príloha č.15 |
| Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom z 19.2.2004 | Príloha č.17 |
| Rozhodnutie o povolení vypúšťania CO2 a postupu výpočtu CO2 | Príloha č.18 |
| Potvrdenie MŽP SR o pridelení emisnej kvóty CO2 na obdobie 2005-2007 | Príloha č.19 |
| Rozhodnutie o povolení vypúšťania znečisťujúcich látok | Príloha č.20 |
| Rozhodnutie o schválení postupu výpočtu znečisťujúcich látok | Príloha č.21 |
| Kvóta pre rok 2007 na SO2 | Príloha č.22 |
| Súhlas pre STPP A TOO pre Triediareň | Príloha č.25 |
| Súhlas pre STPP A TOO pre RP1 | Príloha č.26 |
| Súhlas pre STPP A TOO pre RP2 | Príloha č.27 |
| Súhlas pre STPP A TOO pre RP3 | Príloha č.28 |
| Súhlas pre STPP A TOO pre RP4 | Príloha č.29 |
| Súhlas pre STPP A TOO pre Doprava vápna | Príloha č.30 |
| Súhlas pre STPP A TOO pre Expedícia vápna | Príloha č.31 |
| Skúšky tesnosti záchytných vaní resp. nádrží | Príloha č.36 |

situačné výkresy

| Schéma objektov, toku materiálu, komínov a výduchov, rozvodu pitnej a priemyselnej vody, kanalizácie, umiestnenie zariadení na nakla | Príloha č.23 |
| --- | --- |
| Kópia katastrálnej mapy | Príloha č.24 |
| Situácia priestorov Carmeuse Slovakia,v areáli USSKE | Príloha č.33 |

havarijné plány

| HP pre mimoriadne udalosti | Príloha č.34 |
| --- | --- |

## F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Uvedená v žiadosti časti C)

## G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na  predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

| Bloková schéma prevádzky (flow sheet) | Príloha č.32 |
| --- | --- |
| Prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi | Príloha č.35 |

H)  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

| program odpadového hospodárstva | Príloha č.16 |
| --- | --- |

| P. č. | Technologická časť prevádzky | Časť zdroja, technolog. zariadenie | Typ a označenie odlučovacieho zariadenia | Sledovaný parameter | Jed. | Navrhovaná hodnota parametra/* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RP3 – skúšobná prevádzka filtra | RP3 | DPA 40x13/*5 | Tlaková strata filtra | kPa | 0,1 -1,06 |
| 2 | RP3 – skúšobná prevádzka filtra | RP3 | DPA 40x13/*5 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.240 |
| 3 | RP4 – skúšobná prevádzka filtra | RP4 | DPA 41x13/*5 | Tlaková strata filtra | kPa | 0,1 -1,06 |
| 4 | RP4 – skúšobná prevádzka filtra | RP4 | DPA 41x13/*5 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.240 |
| 5 | Zásobníky 3x 300 ton – pred kolaudáciou | Doprava, expe dícia vápna | FR-JET 280/6 | Tlaková strata filtra | kPa | 0,8 -1,5 |
| 6 | Zásobníky 3x 300 ton – pred kolaudáciou | Doprava, expe dícia vápna | FR-JET 280/6 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.100 |
| 7 | Triediareň vápenca | Triediareň | FTG 6/240 B2 | Tlaková strata filtra | kPa | 1-2,5 |
| 8 | Triediareň vápenca | Triediareň | FTG 6/240 B2 | Teplota odpadového plynu | °C | Max. 100 |
| 9 | Zavážanie vápenca | Zavážanie | FKA 8/200 | Tlaková strata filtra | kPa | 1-2,5 |
| 10 | Zavážanie vápenca | Zavážanie | FKA 8/200 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.100 |
| 11 | Chladič RP4 | Chladič RP4 | FTG 6/240 –B | Tlaková strata filtra | kPa | 1-2,8 |
| 12 | Chladič RP4 | Chladič RP4 | FTG 6/240 –B | Teplota odpadového plynu | °C | Max.100 |
| 13 | Doprava vápna | Doprava | FTG 9/360-B-1 | Tlaková strata filtra | kPa | 0,7-3,0 |
| 14 | Doprava vápna | Doprava | FTG 9/360-B-1 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.100 |
| 15 | Expedícia vápna | Expedícia | FTG 9/360-B-1 | Tlaková strata filtra | kPa | 0,7-1,5 |
| 16 | Expedícia vápna | Expedícia | FTG 9/360-B-1 | Teplota odpadového plynu | °C | Max.100 |

Návrh na aktualizáciu TPP pre ochranu ovzdušia