# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Oceliareň II

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

November 2006

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Zmena integrovaného povolenia |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske. sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič - Generálny manažér pre environment- pre IPKZ Ing. Ladislav Takáč – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Dušan Králik ( t. č. 673 2904) - pre IPKZ, Ing. Igor Bazár (t. č. 673 4271) - pre stavebné konanie |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor Environmentálneho riadenia, oddelenie IPKZ |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Oceliareň II |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | V severozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | Dátum začatia činnosti pôvodnej prevádzky: rok 1979 Dátum začatia stavby – 03/2007 Dátum ukončenia stavby – 11/2007 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov 2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t/hod |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | výroba ocele väčšia ako 2,5 t/hod |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 2.3.1. Výroba ocele ( konvertory ) s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 2,5 t/h |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Územné rozhodnutie č.ÚPSPVaR 386-6/2006/FIL zo dňa 27.3.2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Stavebník | U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222 |  |
| 4.5 | Projektant | Zmenový projekt vypracovala spoločnosť Reprex, s.r.o. Košice Adresa: Senný trh 2, 040 01 Košice: Ing. Ján Petržala - vedúci inžinier projektu Ing. Rudolf Bodík- technologické zariadenia a potrubné rozvody Ing. Vladimír Klešč - časť elektro Ing. Peter Tegza - stavebno-architektonické riešenie Ing. Ján Semančák - statika betónových konštrukcií a zakladanie stavieb Ing. Ján Petržala - statika oceľových konštrukcií - časť Ing. Ján Marenčík- statika oceľových konštrukcií – časť Ing. Silvester Tokár- vzduchotechnika , klimatizácia Ing. Eduard Koľvek – kanalizácia Ing. Dalimír Lipták- nespevnené plochy , príprava územia Ing. Peter Mantič - protipožiarna bezpečnosť stavby |  |
| 4.6 | Zhotoviteľ | Určí sa výberovým konaním – stavebná časť Fy SIEMENS VAI – technologická časť |  |
| 4.7 | Rozpočtové náklady | Bez zmeny |  |
| 4.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Zmenovým projektom nedôjde k zmene parcelných čísiel pozemkov a vlastníckych práv . Zmeny uvedené v PD budú vykonané na nasledujúcich pozemkoch : parc. č.139/1, 139/14, 139/38, 139/53, 139/56, 153/1, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne |  |
| 4.9 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Zmenovým projektom nedôjde k zmene parcelných čísiel susedných pozemkov a stavieb a ich vlastníckych práv . |  |
| 4.10 | Členenie stavby na stavebné objekty | Uskutočnené zmeny v SO voči pôvodnému projektu: - SO 001-Príprava územia – zmena riešenia - SO 004-Usadzovacia nádrž – zmena riešenia - SO 005-Filtračná a čerpacia stanica – vypúšťa sa z riešenia - SO 006-Spevnené plochy a cesty – vypúšťa sa z riešenia - SO 007-Energomosty – zmena z riešenia - SO 008-Prípojka elektro – vypúšťa sa z riešenia - SO 009-Prípojka vody – vypúšťa sa z riešenia - SO 010-Vonkajšia kanalizácia – zmena riešenia - SO 011- Zvyšovacia ČS na +0,0 m – vypúšťa sa z riešenia - SO 012-Prístavba T 45 – vypúšťa sa z riešenia - SO 014-Stavebné úpravy v čerpacej stanici VH– zmena riešenia - SO 015-Základy pre zásobník CO2 – vypúšťa sa z riešenia - SO 016-Preložky– vypúšťa sa z riešenia - SO 017- Vonkajšie osvetlenie VH– zmena riešenia - SO 018-Nespevnené plochy - nový - SO 019- Elektroobjekt – nový - SO 020 Objekt analýz - nový - SO 021 Objekt pre hydraulickú jednotku - nový - SO 022 Základy potr.rozvod. nového ZKP- nový - SO 023 Základy potrubného rozvodu nového ZKP- nový - SO 024 Čerpacia stanica nového ZKP- nový - SO 025 Oplotenie nového ZKP- nový |  |
| 4.11 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Uskutočnené zmeny v PS voči pôvodnému projektu: - PS 02-ZKP K4 – vypúšťa sa z riešenia - PS 12-ZKP K5 – vypúšťa sa z riešenia - PS 21-Vodné hospodárstvo – zmena riešenia - PS 22-Kabelové prepoje pre VH – vypúšťa sa z riešenia - PS 31-ASRTP – zmena riešenia - PS 32- Káblové prepojenie nového ZKP – zmena riešenia - PS 41- Nové ZKP OC 2 pre KK4 - nový - PS 42- Nové ZKP OC 2 pre KK5 – nový - PS 43- Prevádzkové médiá pre nové ZK5 - nový |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Oceliareň II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605, zo dňa 30. 9. 2005 zmeneného rozhodnutím č. 1308/192-OIPK/2006-Wi/570020605/ZI, zo dňa 29. 9. 2006 |  |  |  |
| 53 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Žiadosť o zmenu stavebného povolenia stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon ) Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z. z. – o IPKZ sa týka : - v oblasti povrchových a podzemných vôd: V zmysle § 8 ods. 2 b) 3. konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových - stavebného konania: V zmysle § 8 ods.3. konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením Zmeny projektovaného riešenia stavby a ich zdôvodnenie Celý technologický proces primárneho odprášenia OC 2 možno zhrnúť do nasledujúcich základných procesných celkov : - proces čistenia odpadových konvertorových plynov - proces „dopravy“ vyčistených konvertorových plynov - vodné hospodárstvo – nakladanie s hrubými a jemnými kalmi Z pohľadu navrhovaných zmien projektovaného riešenia je možné pre uvedené celky konštatovať: A) Proces čistenia odpadových konvertorových plynov Princíp procesu čistenia odpadových konvertorových plynov oproti pôvodne navrhovanému princípu sa nemení. Čistenie plynov bude rovnako založené na „vodnej sprche“ ( mokré odlučovanie prachu ) , ktorá bude v prvom stupni zachytávať hrubšie častice TZL v tzv. Granivore so zdokonaleným systémom trysiek. Jemnejšie častice ( druhý stupeň čistenia ) budú zachytávané obdobne ako v pôvodnom návrhu pomocou vodnej práčky a separátora častíc (kvapôčkový odlučovač ). B) Proces „dopravy“ vyčistených konvertorových plynov Vyčistené odpadové plyny sú od konvertorov odsávané pomocou ventilátorov umiestnených v priestore prevádzky zachytávania konvertorového plynu ( ďalej ZKP ) pri objekte OC 2. Odtiaľ sú v závislosti od obsahu CO v plyne ďalej „tlačené“ buď do plynojemu na ďalšie využitie, resp. do spaľovacieho komína ( fakle ). Tento princíp sa týmto zmenovým projektom nemení. Zásadným rozdielom je však skutočnosť, že za účelom zabezpečenia tohto procesu boli v pôvodnom návrhu využívané zariadenia jestvujúcej prevádzky ZKP, kde mali byť realizované úpravy jestvujúcich radiálnych ventilátorov. Zmenový projekt navrhuje za účelom zabezpečenia „dopravy“ vyčistených konvertorových plynov postaviť novú prevádzku ZKP. Plynové potrubia nového ZKP budú prepojené na systém jestvujúcich plynových potrubí od konvertorov K4 a K5, resp. na potrubia do plynojemu. Prevádzka nového ZKP bude umiestnená v nezastavanom území pri jestvujúcom ZKP. Po uvedení nového ZKP do prevádzky bude staré zariadenie ZKP odstavené z prevádzky. Demontáž starého ZKP nie je obsahom riešenia zmenového projektu na stavebné povolenie. K rozhodnutiu o zmene pôvodne navrhovaného riešenia viedli najmä dôvody fyzickej zastaranosti jestvujúcich zariadení ZKP a tým aj obavy o poruchovosť a predovšetkým o bezpečnosť tohto dôležitého technologického celku v rámci procesu primárneho odprášenia OC 2. V prípade znefunkčnenia rozhodujúcich zariadení jestvujúceho ZKP, resp niektorého z nich, by sa výrazne zvyšilo riziko havarijného stavu nekontrolovaného úniku nadlimitných emisií do ovzdušia, prípadne riziko zlyhania prevádzky ZKP ako celku. Tomuto stavu sa chce zmenou pôvodne navrhovaného riešenia zabrániť. Nové ZKP zahŕňa výstavbu technologických celkov a objektov ako sú spaľovacie komíny, ID ventilátory s frekvenćným menićom, potrubie čistého plynu, prepínacia stanica ku plynojemu, tlmiče, prepínacie a obtokové klapy na komíny, okuliarový uzáver, objekt hydraulickej jednotky, objekt čerpacej stanice, objekt analýz a elektroobjekt. |  |  |  |
|  |  | C) Vodné hospodárstvo – nakladanie s hrubými a jemnými kalmi V súčasnosti sú hrubé aj jemné kaly zo zariadení Granivor a Solivor ( prvý a druhý stupeň čistenia plynov ) pri konvertoroch odvádzané gravitačne spoločným žľabom do prednádrží a usadzovacích nádrži - dorrov č.1 a 2. Hrubý kal je z prednádrží odvážaný na aglomeráciu DZ Vysoké pece, kde je recyklovaný v procese výroby surového železa. Jemný kal z dorrov č.1 a 2 je potrubiami prečerpávaný na odkalisko oceliarenských kalov USSK, kde sa presušuje. Po presušení sú jemné kaly spracovávané do brikiet a mikropeliet a následne recyklované v technologických zariadeniach spoločnosti USSK. Kalová voda je odvádzaná do granulačného jazera „Nádrž N1“. V pôvodnom návrhu projektu bolo nakladanie s kalmi čiastočne zmenené voči súčasnému prevádzkovému stavu. Jemné kaly s vysokým obsahom Pb a Zn z druhého stupňa čistenia mali byť odvádzané osobitným novým žľabom od vodnej práčky a separátora iba do dooru č.3. Odtiaľ mali byť prečerpávané do tlakovej novovybudovanej filtračnej stanice , kde sa mali zbaviť v kalolisoch prebytočnej vody. Vzniknuté tzv. „koláče“ mali byť odvážané ako odpad na príslušnú triedu skládky USSK za účelom ich zneškodnenia. Zmenovým projektom funkcia dorru č.3 bude rovnaká ako funkcia jestvujúcich dorrov č.1 a 2. Takisto spôsob dopravy hrubých a jemných kalov po prečistení plynov do jednotlivých dorrov bude zachovaný ako v súčasnej prevádzke. Predkladaný zmenový projekt upúšťa od pôvodne navrhovaného riešenia pomocou filtračnej stanice a zostáva pri súčasnom spôsobe nakladania s kalmi. Dôvodom pre vyššiu uvedenú zmenu je rozhodnutie prevádzkovateľa, že pôvodný dodávateľ filtračnej stanice nedokázal garantovať požadovanú účinnosť odvodnenia kalov v navrhovanom kalolise filtračnej stanice ako aj rozhodnutie o predloženom riešení novovybraného dodávateľa technológie, ktorý má dlhodobé skúsenosti s realizáciou tohto typu prevádzok. Riešením nového dodávateľa technológie čistenia konvertorových plynov bude vďaka realizácii tretej usadzovacej nádrže ( dorr č.3 ) dosiahnutý dlhší zádržný čas usadzovania kalov, čím sa zabezpečí dostatočná funkcia usadzovacích nádrží ( separácia kalov a vody ) a zabezpečí sa požiadavka na kvalitu vody na vstupe do granivoru a práčky. |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Zmenový projekt predkladá zmenu riešenia stavebných objektov a dopĺňa navrhované riešenie o nové stavebné objekty. Zmeny sa týkajú nasledovných SO: SO 001 Príprava územia V zmenenom rozsahu stavby bude v rámci prípravy územia pre výstavbu táto časť projektu riešiť nasledujúce prípravné práce : - vybúranie časti areálovej obslužnej komunikácie vrátanie cestných zvodidiel v mieste realizácie nového zariadenia na zachytávanie konvertorového plynu - odstránenie ( skrátenie ) jestvujúcej kanalizačnej vetvy vrátane prípojok od cestných vpustí a dvoch šachiet, ktoré sa nachádzajú v mieste realizácie nového ZKP - demontáž jestvujúceho oceľového prístrešku v priestore budúceho nového dorru č.3 Z pôvodného návrhu sa nebude realizovať vybúranie plechového skladu pri T45 ako aj odobratie ornice v mieste pôvodne navrhovanej prístavby ku T45, ktorá sa nebude realizovať. SO 004 Usadzovacia nádrž Z dôvodu zmeny technológie vodného hospodárstva ( zrušenie realizácie filtračnej stanice )bude z pohľadu stavebného riešenia čiastočne korigovaný tvar pôvodne navrhovanej usadzovacej nádrže ( dorr č.3 ) a súvisiace konštrukčné a tvarové náväznosti. Zmení sa: - miesto napojenia otvoreného žľabu na odvod prepadovej vody z dorru č.3 do jestvujúceho otvoreného žlabu , ktorým je odvádzaná prečistená voda do čerpacej stanice OC (ČS OC ) - spojovacia ( revízna ) podzemná chodba pre sacie potrubie kalov z dorru č.3 do novej čerpadlovne - nová podzemná čerpadlovňa pre umiestnenie sacieho a výtlačného čerpadla na odvod kalovej vody na kalové polia Dorr č.3 má kruhový pôdorys s vnútorným priemerom 25 m. Konštrukčne je riešený ako oporná stena uholníkového tvaru a základová doska. Na hornej úrovni steny po vnútornom obvode nádrže sa nachádza prepadový žľab na odvod prečistenej vody – rovnaký princíp ako u jestvujúcich dorrov č.1 a 2. Jeho dno je vyspádované do nového prepojenia do jestvujúceho otvoreného vodného kanála , ktorým je odvádzaná vyčistená voda do ČS OC na jej ďalšie využitie v procese výroby. Pod usadzovacou nádržou sa nachádza spojovacia ( revízna ) chodba, ktorou prechádza sacie potrubie na odvádzanie usadzovaného kalu zo stredu nádrže . Chodba je zaústená do priestoru novej podzemnej čerpadlovne, v ktorej bude umiestnené nové čerpadlo na sanie kalov z dorru č.3 a ich výtlak do systému jestvujúcich potrubí, ktorými sú kaly odvádzané na jestvujúce kalové polia USSK. Nová podzemná čerpadlovňa bude pristavaná ku súčasnej podzemnej čerpadlovni s čerpadlami pre jestvujúce dorry č.1 a 2. Konštrukcia čerpadlovne bude betónová s odnímateľným prestrešením na úrovni terénu, ktorý bude slúžiť na inštaláciu, prípadne výmenu nových čerpadiel. V rámci SO je riešené aj uzemnenie, osvetlenie a zásuvková inštalácia navrhovaných priestorov, ako aj potrebné dozbrojenie rozvádzača ( RS ) nachádzajúceho sa v jestvujúcej podzemnej čerpadlovni, z ktorého bude nová elektroinštalácia napojená. SO 007 Energomosty V rámci zmeny sú pozmenené pôvodne navrhované trasy energomostov nasledujúcim spôsobom : - pôvodne navrhované energomosty ( pôvodné označ. M1 – M5, M7 , M8 ) situované v priestore okolo filtračnej stanice sú zrušené z dôvodu zrušenia riešenia samotnej filtračnej stanice - pôvodne navrhovaný most M6 ponad novú usadzovaciu nádrž ( dorr č.3 ) je prispôsobený novému – označený ako M1 - pre uloženie žlabu na prívod kalovej vody do dorru č.3 je v mieste prepojenia s jestvujúcim mostom ponad dorr č.2 navrhnutý nový energomost – označený ako M2 Oceľové konštrukcie energomostov budú slúžiť na uloženie technologických vedení ( potrubia, žľab pre kalovú vodu ). Riešené energomosty sa nachádzajú pri resp. nad novým dorrom č. 3. SO 010 Vonkajšia kanalizácia nového ZKP Vodohospodárske riešenie stavby v zmenovom projekte predstavuje zachytenie dažďových vôd zo striech navrhovaných stavebných objektov a kondenzátov z klimatizačných jednotiek v navrhovaných objektoch SO 19, 20, 21 nového ZKP, s ich následným odvedením do existujúcej jednotnej kanalizačnej siete USSK. Naproti tomu z pôvodného projektu je zrušené riešenie odvedenia vôd zo strechy Filtračnej a čerpacej stanice, pôvodne navrhovaných spevnených plôch a strechy prístavby trafostanice T 45, ktoré nebudú realizované. V rámci SO sú navrhnuté 2 centrálne prípojky : Prípojka P1 – odvádza zachytené dažďové vody zo strechy SO 019 , SO 024 a z prestrešenia - dažďové zvody. Do prípojok od SO 019 zaúsťujú prípojky odvádzajúce kondenzáty z klimatizačných jednotiek. Prípojka P2 – odvádza zachytené dažďové vody zo strechy SO 020 , SO 021 a z prestrešenia - dažďové zvody. Do prípojok od SO 020 a SO 021 zaúsťujú prípojky odvádzajúce kondenzáty z klimatizačných jednotiek Na prípojkách P1 a P2 sú navrhnuté vstupné šachty s monolitickou spodnou časťou , prefabrikovaným vstupným komínom ukončeným ťažkým kruhovým kanalizačným poklopom. Súčasťou SO je aj zriadenie koncovej vstupnej šachty na existujúcej kanalizácii DN500 na jej novom ukončení. ## SO 014 Stavebné úpravy v ČS VH Oproti pôvodnému návrhu, kde sa uvažovalo z vybudovaním nového základu pre čerpadlo v jestvujúcej ČS VH, bude pre osadenie nového čerpadla použitý jestvujúci základ, ktorý bude upravený podľa požiadaviek konkrétnych rozmerov nového čerpadla. Spôsob riešenia bude spresnený v ďalšom stupni zhotovenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. SO 017 Vonkajšie osvetlenie Z dôvodu nezrealizovania výstavby Filtračnej a čerpacej stanice, zásobníka CO2 vonkajšie osvetlenie pre tieto stavebné objekty sa ruší a zostáva v platnosti riešenie pre osvetlenie novej usadzovacej nádrže ( dorr č.3 ). Osvetlenie priestorov nového ZKP sú riešené v rámci ČPS 32.4 Osvetlenie nového ZKP. SO 018 Nespevnené plochy V rámci zmenového projektu riešený priestor prevádzky nového ZKP bude po ukončení stavby upravený zaštrkovaním. Celková plocha zaštrkovania bude cca 2 340m2. Prevádzka ZKP nebude naviazaná na potrebu dopravy dopravnými prostriedkami. Prístup dopravných prostriedkov bude potrebný len v prípade určitého druhu údržby tg zariadení, resp. ich výmeny. SO 019 Elektroobjekt SO rieši výstavbu nového elektroobjektu. Bude slúžiť na umiestnenie dvoch transformátorov a na napojenie technologických zariadení a objektov nového ZKP, miestnosť elektroúdržby a miestnosť pre programátorov. SO 020 Objekt analýz Objekt analýz, ktorý je súčasťou prevádzky nového ZKP , bude slúžiť na analýzu odsávaných prečisťovaných plynov z konvertorov. Na základe analýzy zloženia plynov bude následne prečistený plyn „tlačený“ do potrubia skladovania v plynojeme, resp. do „fakle“ , kde bude spaľovaný a vypúšťaný do ovzdušia. Súčasťou riešenia objektu je aj prístrešok pre fľaše s plynom, ktorý slúži na porovnávanie v procese analýzy odsávaného prečisteného plynu z konvertorov. SO 021 Objekt pre hydraulickú jednotku Objekt pre hydraulickú jednotku je súčasťou prevádzky nového ZKP. Tento objekt bude slúžiť na umiestnenie hydraulickej jednotky a ventilovej stanice. Hydraulická jednotka zabezpečuje funkciu ovládania okuliarových uzáverov, prepínacích ventilov a obtokového ventilu, ktoré sú súčasťou činnosti prepínacej stanice usmerňujúcej prečistené plyny do plynojemu, resp. do fakle. SO 022 Základy potrubných rozvodov nového ZKP V tejto časti projektu sú riešené základy pre dve oceľové stojky podopierajúce prívodné potrubie plynu do priestoru prevádzky nového ZKP. Základy sú umiestnené v blízkosti objektu SO 019.Súčasťou riešenia tohto SO je aj uzemnenie nových oceľových potrubí a podporných konštrukcií ( stojok ) SO 023 Základy nového ZKP V rámci riešenia tohto stavebného objektu sú navrhované základové konštrukcie pre všetky technologické zariadenia (základ pod komíny, ventilátory), oceľové nosné konštrukcie technologické prístrešky a plošiny, ktoré sa nachádzajú v prevádzke nového ZKP ako aj riešenie uzemnenia oceľových konštrukcií nového ZKP umiestnením základového zemniča do konštrukcií základov. SO 024 Čerpacia stanica nového ZKP Pre odvádzanie odpadových vôd z prevádzkových zariadení nového ZKP ( napr. kondenzáty a oplachové vody z čistenia potrubí ) je navrhnutý objekt čerpacej stanice. V tomto objekte budú umiestnené dve čerpadlá ( 1 v prevádzke + 1 záskokové ) , ktoré budú odpadovú vodu prečerpávať do žľabov pre kalovú vodu z prvého a druhého stupňa čistenia konvertorového plynu OC2. Ďalej je táto voda spolu s kalmi prečisťovaná v dorroch č.1,2 a 3 ), odvádzaná do ČS OC a následne vracaná do výrobného procesu OC 2. Podzemná časť čerpacej stanice bude mať charakter záchytnej jímky s potrebnou izoláciou proti priesaku o využiteľnom objeme 12 m3. Max. množstvo odpadových vôd bude 10 m3. hod.-1 SO 025 Oplotenie nového ZKP Vzhľadom na charakter prevádzky bude celé pracovisko nového ZKP chránené pred vstupom nepovolaných osôb oplotením. Konštrukčne je oplotenie riešené ako klasické pletivové oplotenie na stĺpikoch Ø48m. Pletivo je uvažované s výškou 2,0m, teda dostatočnou na zabezpečenie bezpečnosti proti preniknutiu. Zmenový projekt predkladá zmenu riešenia v nasledujúcich prevádzkových súboroch: PS 21 Vodné hospodárstvo V tomto PS sa vypúšťa riešenie technologického zariadenia Filtračnej a čerpacej a navrhovaného zásobníka CO2 ktoré nebudú realizované. Zmeny nastanú v týchto ČPS: ČPS 21.2 Nový Dorr č.3 Nová usadzovacia nádrž - dorr č.3 bude plniť funkciu rovnakú ako jestvujúce dorry č.1 a 2. Z toho dôvodu dôjde ku úprave technického riešenia technologických zariadení dooru č.3. Prevádzkové zariadenia dorru a súvisiace zariadenia rieši dodavku a montáž technologického zariadenia na čistenie procesnej vody. Prečerpávanie kalu spod dorru č. 3 je riešené membranovopiestovým čerpadlom, ktoré je prepojené na jestvujúci systém odčerpávania a výtlaku kalu na odkaliská USSK. Prerozdelenie vratnej procesnej vody z OC 2 po prejdení predusadzovacími nádržami bude riešené novým rozdeľovacím uzlom s potrebným počtom hradítok. Predmetom ČPS je aj riešenie napojenia technologických. zariadení vodného hospodárstva čerpadla kalu, zhrňovacie zariadenie dooru č.3, hradítka na usmerňovanie kalovej vody, ktoré budú umiestnené v systéme jestvujúcich žlabov na kalovú vodu. ČPS 21.4 Úprava prednádrží V rámci pôvodného riešenia bola navrhovaná výmena jestvujúcich vyhrabávačov kalu z prednádrží č.1 aj č.2. Po prehodnotení bude realizovaná výmena vyhrabávača kalu iba u prednádrže č.2. Výmena je požadovaná z dôvodu zastaralosti a častej poruchovosti súčasného hriadeľového vyhrabavača kalu z prenádrží č.2. Vymení sa za bezhriadeľový. Súčasne bude riešené motorické ovládanie výsypiek na obidvoch prednádržiach. ČPS 21.5 Prevádzkové potrubie V tejto časti je riešené modifikovanie prítoku kalovej vody z OC2 do usadzovacích prednádrží a do usadzovacej nádrže č. 3 a prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 cez jestvujúce výtlačné potrubia. Kalová voda bola v pôvodnom projekte z OC2 do usadzovacej nádrže - dorru č.3 privádzaná 2 žľabmi samospádom. Súčasťou zmenového projektu je čiastočná úprava žľabov z KK4 a KK5 za účelom vzájomného prepojenia žľabov, úprava rozdeľovacieho uzla na všetky 3 usadzovacie nádrže -dorry, osadenie rućných a elektro hradítok. Prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 bude realizované cez jestvujúce výtlačné potrubia . Kal sa bude spod novej usadzovacej nádrže č.3 prečerpávať pomocou 1 membránového čerpadla. Z čerpacej stanice vystupujú dve potrubia, ktorými sa kaly dopravujú na odkaliská USSK, na ktoré sa pripojí výtlak nového kalového čerpadla pre usadzovaciu nádrž č. 3. PS 31 ASRTP Tento prevádzkový súbor opisuje potrebné úpravy na úrovni riadenia, ktoré je potrebné realizovať v rámci tejto stavby. Systémy pre riadenie výroby na konvertoroch K4 aK5 majú dvojvrstvovú štruktúru s označením ako level1 a level2 s definovanými riadiacimi funkciami. Technické zmeny v odsávacom trakte primárneho odprášenia v rámci tejto stavby podstatne zasiahnu do súčasného spôsobu riadenia konvertorov. Bez prispôsobenia a úpravy riadenia by po rekonštrukcii nebola zabezpečená súčasná úroveň riadiaceho procesu výroby ocele v dotknutých konvertoroch KK4 a KK5. PS 32 Káblové prepojenie nového ZKP Z dôvodu zmeny technického riešenia ( návrh nového ZKP ) je pôvodné riešenie úprav v kobkách rozvodne T45 rozšírené o riešenia prívodu elektrickej energie do nového ZKP. Zmeny nastanú v týchto ČPS: ČPS 32.3 Káblové prepojenie pre nové ZKP V rámci tejto časti zmenového projektu sa rieši VN kábelové prepojenie medzi transformovňou TR 45 a elektroobjektom, kde sú umiestnené príslušné transformátory a NN vývody z transformovne T45 resp. T451 do elektroobjektu ako aj el. prepojenia na ostatné stavebné objekty nového ZKP.. ČPS 32.4 Osvetlenie nového ZKP Predmetný ČPS projektu rieši osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu prevádzky nového ZKP. Umelé osvetlenie prevádzky nového ZKP je navrhnuté výbojkovými a halogénovými svietidlami. Osvetlenie schodiskovej veže je žiarovkovými svietidlami. PS 41 Nové ZKP OC 2 – KK4 ČPS 41.1 Prevádzkové zariadenie V rámci stavby bude postavené nové prevádzkové zariadenie na zachytávanie konvertorového plynu (ZKP) pre konvertor K4 a K5. Skladá sa z nasledujúcich uzlov: - Prepínacej stanice, ktorá pozostáva z: prepínacieho ventilu, obtokového ventilu, systému rozprášovania vody, okuliarového uzáveru pre prepínaciu stanicu, okuliarového uzáveru pre potrubie plynojemu - Fakle, ktorá sa skladá z plášťa, vstrekovacieho zariadenia pre dusík alebo paru a nosnej konštrukcie vrátane plošín. - Stanice ID ventilátora - odťahový ventilátor zabezpečuje potrebný podtlak v ústi konvertora, ktorý je potrebný pre správny chod procesu tavenia a zabezpečuje odťah vzniknutého odpadového plynu z konvertora. ČPS 41.2 Prevádzkové potrubie Táto časť zmenového projektu rieši prepojenie výstupných potrubí konvertorového plynu z priestoru nad strechou OC2 od miesta, v ktorom dôjde k napojeniu jestvujúceho potrubia konvertorového plynu na potrubie vedúce k novému ZKP. Navrhované potrubie bude vedené po jestvujúcom potrubnom moste situovanom vedľa jestvujúceho ZKP nad jestvujúcimi rozvodmi médií. Odvodnenie potrubia je riešené do spoločnej jímky odpadových vôd. ČPS 41.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ( PRS ) Predmetom riešenia tejto časti zmenového projektu je napojenie technologických zariadení riešených v ČPS 41.1 na elektrickú energiu, ďalej dodávka transformátora, rozvádzačov a príslušnej kabeláže. ČPS 41.5 Technologické OK pre nové ZKP V rámci riešenia tohto ČPS sú navrhnuté všetky oceľové konštrukcie nového ZKP. Navrhnuté oceľové konštrukcie slúžia pre uloženie tg zariadení, potrubí , elektrokáblov a iných médií, ako aj pre zabezpečenie revízií , príp. údržby jednotlivých zariadení prevádzky a prístupu ku nim. PS 42 Nové ZKP OC 2 – KK5 Riešenie tohto PS je zhodné s riešením PS 41 - Nové ZKP OC 2 – KK4. Rozdiel je len v tom, že v PS 41 sú navrhované zariadenia, potrubia a napájacie rozvody elektro pre prevádzku KK4 a v časti projektu PS 42 je to pre konvertor KK5. Celý princíp ako aj technické riešenie je identické. . PS 43 Prevádzkové médiá pre nové ZKP – KK4, KK5 V tejto časti zmenového projektu sú riešené všetky médiá potrebné pre prevádzku nového ZKP. Jedná sa o riešenia uvedené v nižšie uvedených ČPS ČPS 43.1 Rozvod pary pre ZKP KK4 a KK5 Para ( prehriata, redukovaná ) sa bude využívať pre havarijné účely v prípade výpadku ID ventilátora. Pomocou pary sa odsaje z potrubia tam sa nachádzajúci plyn. Para je v súčasnosti vedená po potrubnom moste okolo jestvujúceho ZKP k jestvujúcim zariadeniam ZKP. Pred odbočením na jestvujúce ZKP sa na rozvodnom potrubí vysadí odbočka rovnakého priemeru ako je pôvodné prívodné potrubie a povedie sa smerom k novému ZKP najprv po jestvujúcom potrubnom moste a po jeho skončení na nových stĺpoch až ku ZKP K4 a ZKP K5. Potrubie pary bude vyspádované smerom ku ZKP K5 a kondenzát bude zvedený do zbernej tlakovej nádoby kondenzátu a odtiaľ pretlakom vytláčaný potrubím ako doprovodné potrubie odpadovej vody smerom na OC2 do miesta zaústenia potrubia odpadovej vody do žľabu kalovej vody konvertora K4. Tým sa zabráni hromadeniu kondenzátu v prívodnom potrubí s ohľadom len na sporadickú spotrebu tejto pary na vyššie opísaný účel. ČPS 43.2 Rozvod nízkotlakovej vody pre ZKP K4 a K5 Nízkotlaková voda bude použitá na chladenie hydraulickej jednotky prepínacej ventilovej stanice, frekvenčného meniča pohonu ventilátora, ostrek lopatiek kola ID ventilátora, ostrek tesniacich plôch prepínacích ventilov a hydraulickej jednotky okuliarového uzáveru v potrubí ku plynojemu. Oteplená voda z chladenia hydraulickej jednotky sa bude vracať do spoločnej jímky ZKP. Nízkotlaková voda je prepravovaná v cirkulačnom nízkotlakovom okruhu. V mieste pred odbočením na jestvujúce ZKP sa na cirkulačnom rozvode vysadí odbočka, ktorá bude vedená ďalej smerom k novému ZKP. V mieste ZKP K4 bude vysadená ďalšia odbočka, ktorá bude vedená po konštrukciách smerom k objektu hydraulickej stanice, k elektroobjektu a k ID ventilátoru. Prípojka pre ZKP K5 bude pokračovať ďalej a v mieste ZKP K5 bude ukončená sekčnou armatúrou . ČPS 43.3 Rozvod dusíka pre ZKP KK4 a KK5 Dusík 0,6 MPa sa bude používať na vytesňovanie ložísk ID ventilátora, v priestore analýzy konvertorového plynu, na vytesňovanie prepínacej stanice, vytesňovanie potrubia zemného plynu ku fakli a na ovládanie pneumatických armatúr umiestnených pod prístreškom ZKP, kde by hrozilo zamŕzanie ovládacieho tlakového vzduchu. V súčasnosti je k dispozícii dusík z potrubia smerujúceho pre plynojem konvertorového plynu, kde sa používa na inertizáciu pred opravou plynojemu. Potrubie je vedené ako satelit na potrubí koksárenského plynu smerom ku jestvujúcemu ZKP. Novým riešením bude vytvorenie odbočky so sekčnou armatúrou, ktorá bude viesť k novému ZKP K5 po stĺpoch pre parovod. Ďalej potrubie povedie ku ZKP K4, kde sa pred odbočením na ZKP opäť vysadí sekčná armatúra. Rozvody ku jednotlivým spotrebičom budú vedené po miestnych konštrukciách až ku odberovým miestam, kde budú ukončené uzatváracími armatúrami. ČPS 43.4 Rozvod zemného plynu pre ZKP K4 a K5 Zemný plyn sa používa ako zapaľovací a stabilizačný plyn na fakli. Zapaľovanie je vysokonapäťovou elektródou a je riadené z hlavného procesného PLC. Na mieste je miestny panel, ktorý pripravuje potrebný tlak zemného plynu 0,2 MPa. V súčasnosti potrubie zemného plynu je vedené k jestvujúcemu ZKP od OC2 po potrubnom moste. V mieste pred odbočením na jestvujúce ZKP K4 sa vysadí odbočka so sekčnou armatúrou a povedie sa smerom k novému. Na úrovni nového ZKP K4 sa vysadí odbočka a privedie sa k miestnemu ovládaciemu stanovišťu, ktoré je dodávkou novej technológie. Tam sa upraví tlak na požadovaných 0,2 MPa. Sústavou armatúr sa zemný plyn privedený k hlave fakli so zapaľovacími horákmi. Prípojka zemného plynu pre ZKP K5 bude pokračovať potrubím po stĺpoch parovodu až k miestu ZKP K5 a uzavrie sa sekčnou armatúrou. ČPS 43.5 Rozvod odpadových vôd pre ZKP KK4 a KK5 Odpadové vody zo ZKP budú privádzané do spoločnej jímky odpadových vôd z miest ID ventilátora, zo sacej strany potrubia plynu tesne pred ventilátorom , z tlmiča hluku na výtlaku ventilátora a zo spaľovacieho komína (fakli). Potrubia budú zaizolované a vyhrievané ohrievacími káblami. Výtlačné potrubie od kalových čerpadiel bude napojené na jestvujúce výtlačné potrubie smerujúce do medzihalia a zaústené do kalového žľabu z konvertora K4. Potrubie bude vyhrievané kondenzátom z parovodu. ČPS 43.6 Čerpacia stanica odpadových vôd pre ZKP K4 a K5 Čerpacia stanica odpadovej vody bude spoločná pre ZKP K4 a ZKP K5. Bude zriadená v stavebnom objekte, el. vykurovanom. Čerpadlá budú prečerpávať odpadové vody potrubím. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Skladovanie kvapalného CO2 | Oproti pôvodnému návrhu sa nebude realizovať nový zásobník CO2, ktorý mal slúžiť na dodávku CO2 do predusadzovacích nádrží kvôli prispôsobovaniu pH vody vypúšťanej z Granivora. |  |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Čistenie konventorového plynu | Odparná chladiaca nádoba, teleso Granivora, zostane na mieste a v podstate sa nezmení okrem orientácie nových navrhovaných rozprašovacích trysiek. Existujúci singulárny stredový kruh rozprašovacích trysiek bude nahradený troma rozprašovacími tryskami, ktoré budú prechádzať Granivorom. Nové navrhované rozprašovacie trysky budú nainštalované v tých istých úrovniach (G1 až G5) ako existujúce rozprašovacie trysky. Nové rozprašovacie trysky zlepšia plochu pokrytia na trysku a využijú väčšiu veľkosť kvapiek pre zachytenie väčších častíc. Smer rozstreku bude nainštalovaný proti smeru prúdu konvertorového plynu. Rozprašovacie trysky Granivora využijú 720 m3/h recyklovanej vody (NV) z ČS-OC. Objem vody 700 m3/h bude rozdelený rovnako cez všetkých päť úrovní trysiek a 20 m3/h vody bude použitých pre vodný uzáver existujúcej “ťahovej klapy”. Príslušný pomer kvapaliny k plynu bude 8,71 m3 vody / 1000 m3 plynu. |  |  |
|  |  | Prepadová voda z predusadzovacích nádrží sa vráti do dorrových zahusťovačov a prepadová voda zo zhusťovačov sa vráti do ČS-OC. Existujúci systém, ktorý používa otvorené kanály sa nezmení. Vypúšťanie spodného výtoku cca 18 m3/h jemného kalu s nízkym obsahom Zn a Pb z jestvujúcich dorrových zhusťovačov č.1 a č.2 na kalové polia ostane nezmenený. Tento prvý stupeň úpravy vody bude mať dva samostatné okruhy cirkulačnej vypúšťanej vody z Granivora, kde celkový prietok bude okolo 1440 m3/h z Granivorov K4a K5, znížený o vodné straty v usadzovacích nádržiach. Tento stupeň bude separovať okolo 80% až 90% prachu. Hrubé kaly z predusadzovacích nádrží budú odvážané kontajnermi na recykláciu ako v súčasnosti. |  |  |
|  |  | Nízko energetická pračka TZL častíc, tzv. Solivor, bude nahradená novou, vysoko energetickou, prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou. Nová Venturiho pračka bude prevádzkovaná pri statickom poklese tlaku 16,9 až 17,6 kPa s pomerom vody k plynu 1,42 m3 vody / 1000 m3 plynu pri množstve plynu 98 310 Nm3/h počas fúkania. Venturiho pračka si bude vyžadovať vzduchom rozprašované vodné trysky za účelom tvorenia malých kvapiek vody čo pomôže zachytávaniu submikrónových častíc. Vodné trysky budú orientované v smere prúdu plynu pred otvorom hrdla Venturiho pračky. Predpokladaný objem rozprašovanej vody je 140 m3/h. Vodo-vzdušný eliminátor, odlučovač bude nainštalovaný za Venturiho pračkou za účelom zachytávania vypúšťanej vody a odstránenia jemných kvapiek vody z prúdu konvertorového plynu. Tento odlučovač bude využívať usporiadanie jednoduchej lamelovej zbernej lišty s hornými a spodnými oplachovacími tryskami pre oplach zozbieraných submikrónových častíc. Druhý stupeň systému plynočistiarne bude pozostávať z Venturiho pračky a vzdušného odlučovača (Separátora) pre každý konvertor samostatne. Odtok vody z druhého stupňa bude obsahovať menšie tuhé častice a bude zachytávať viac zinkových a olovených častíc, resp. zvyšných 10 až 20% prachu. Výtokové množstvo vody z oboch odlučovačov cca 450 m3/h bude spracovávané v dvoch jestvujúcich a v treťom novom usadzovacom zariadení. (dorr č.3). Nový dorr bude mať predpokladaný priemer 25m. Prepadová voda bude prečerpávaná do nových Venturiho pračiek a lamelových odlučovačov. Min. odkaľovanie, cca 10% z prečerpávaného objemu, bude odvedené do vodného systému Granivoru, resp. do ČS-OC z dôvodu odstránenia zbytkových tuhých častíc a za účelom vyzrážania rozpustných solí kovov. |  |  |
| 1.1 | Filtračná a čerpacia stanica – stavebná časť | Filtračná a čerpacia stanica nebude realizovaná. |  |  |
| 1.2 | Nový door č.3 | Funkcia nového dorru č.3 bola z dôvodu zrušenia filtračnej a čerpacej stanice pozmenená. Nový dorr č.3 bude plniť funkciu rovnakú ako jestvujúce dorry č.1 a 2. Dorr č.3 má pôvodne navrhovaný kruhový pôdorys. Základné dispozičné rozmery ako aj jeho umiestnenie zostávajú nezmenené. Konštrukčne je riešený ako oporná stena uholníkového tvaru a základová doska. Na hornej úrovni steny po vnútornom obvode nádrže sa nachádza prepadový žľab na odvod prečistenej vody.Jeho dno je vyspádované do nového prepojenia do jestvujúceho otvoreného vodného kanála, ktorým je odvádzaná vyčistená voda do ČS OC na jej ďalšie využitie v procese výroby. Pod usadzovacou nádržou sa nachádza spojovacia ( revízna ) chodba, ktorou prechádza sacie potrubie na odvádzanie usadzovaného kalu zo stredu nádrže . Chodba je zaústená do priestoru novej podzemnej čerpadlovne, v ktorej bude umiestnené nové čerpadlo na sanie kalov z dorru č.3 a ich výtlak do systému jestvujúcich potrubí, ktorými sú kaly odvádzané na jestvujúce kalové polia USSK. Nová podzemná čerpadlovňa bude „pristavaná“ ku súčasnej podzemnej čerpadlovni s čerpadlami pre jestvujúce dorry č.1 a 2. Konštrukcia čerpadlovne bude betónová s odnímateľným prestrešením na úrovni terénu, ktorá bude slúžiť na inštaláciu, prípadne výmenu nových čerpadiel. |  |  |
| 1.3 | Úprava prednádrží | V rámci pôvodného riešenia bola navrhovaná výmena jestvujúcich vyhrabávačov kalu z prednádrží č.1 aj 2. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bude realizovaná výmena vyhrabávača kalu iba u nádrže č.2. Výmena je požadovaná z dôvodu zastaralosti a častej poruchovosti súčasného hriadeľového vyhrabavača kalu z prenádrží č.2 za bezhriadeľový. Súčasne bude riešené motorické ovládanie výsypiek na obidvoch prednádržiach. |  |  |
| 1.4 | Čerpacia stanica nového ZKP | Pre odvádzanie odpadových vôd z prevádzkových zariadení nového ZKP (napr. kondenzáty a oplachové vody z čistenia potrubí je navrhnutý objekt čerpacej stanice. V tomto objekte budú umiestnené dve čerpadlá (1 v prevádzke + 1 záskokové), ktoré budú odpadovú vodu prečerpávať do žľabov pre kalovú vodu z prvého a druhého stupňa čistenia konvertorových plynov OC 2. Ďalej je táto voda spolu s kalmi prečisťovaná v usadzovacích nádržiach (dorr č.1,2 a 3), odvádzaná do ČS OC a následne vracaná do výrobného procesu OC. Objekt čerpacej stanice je navrhnutý ako prízemný objekt s jedným podzemným podlažím. Podzemná časť bude mať charakter záchytnej jímky, ktorá bude slúžiť na zachytávanie odpadových vôd. Tieto budú diskontinuálne ( v prípade ich výskytu ) odčerpávané čerpadlami uloženými v záchytnej jímke. Využitelný objem záchytnej časti jímky je 12 m3. Maximálne množstvo odpadových vôd bude 10 m3 / hod. Max. množstvo vody za 1 deň : 240 m3 Max. množstvo vody za 1 rok : 81 600 m3 Nadzemná časť objektu je navrhnutá z dôvodov prevádzkových – pre zabezpečenie bezpečnej údržby čerpadiel umiestnených v podzemnej časti. Z konštrukčného pohľadu je objekt navrhnutý ako murovaný z keramických tehál hr.380mm pre nosné steny. Strecha je plochá spádovaná smerom k dažďovému žľabu, ktorý je zaústený do vonkajšej kanalizácie. Podzemná časť objektu je navrhnutá zo železobetónovej konštrukcie s potrebnou izoláciou proti priesaku zachytávaných vôd ( VANDEX ). Pre zabezpečenie vlastnej prevádzky je objekt vybavený nasledujúcou infraštruktúrou, ktorá je súčasťou riešenia tohto stavebného objektu : - elektroinštalácia ( zásuvková inštalácia, osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie, napojenie jednotky VZT) - vzduchotechnika, v rámci ktorej je zabezpečené: - vetranie s priestorov čerpacej stanice (prívod čerstvého vzduchu do podzemnej časti , v zimnom období s možnosťou ohriatia) |  |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizačný poriadok USSK |  |
| 2. | Prevádzkový poriadok na zhodnocovanie nebezpečných odpadov |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZÁSOBOVANIE VODOU ČPS 21. 5. Prevádzkové potrubie Pôvodné riešenie PJ 21.5.1 Rozvody vody súviselo s pôvodným návrhom Filtračnej a čerpacej stanice. Z dôvodov, že táto sa realizovať nebude je v zmenovom projekte táto pôvodná časť projektu neobsadená. PJ 21.5.2 Rozvody kalu V tejto časti zmenového projektu je riešené modifikovanie prítoku kalovej vody z OC2 do usadzovacích prednádrží a do nádrže č. 3 a prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 cez jestvujúce výtlačné potrubia 2x DN80. Kalová voda je v súčasnosti z OC2 do usadzovacích nádrží privádzaná 2 žľabmi DN 600 samospádom. Súčasťou zmenového projektu je čiastočná úprava žľabov z KK4 a KK5 za prepadovým hrncom č.2 za účelom vzájomného prepojenia žľabov, úprava rozdeľovacieho uzla na 3 dorry, osadenie rućných a elektro hradítok, ktorých počet bude určený v ďaľšom stupni projektu. Kapacitné údaje: - pritekajúce množstvo kalovej vody 600 m3/h / 1 konvertor - teplota cca 40 °C V súčasnej prevádzke OC 2 je pritekajúce množstvo kalovej vody 700m3/h/1 konvertor. Žľab bude zhotovený z ocele triedy 11. Prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 bude realizované cez jestvujúce výtlačné potrubia. Kal sa bude spod nového dorru prečerpávať pomocou 1 membránového čerpadla Q = 30 m3/h, p = 1,5 MPa, P = 30 kW, režim prevádzky: 1+1+1 ( vždy je v prevádzke striedavo jedno čerpadlo do jedného výtlačného potrubia v režime 8 h / 8 h / 8h) . Sacia strana čerpadla sa napája na výstupné potrubie z dorru, obsahuje guľový kohút DN80. Výtlačná strana obsahuje spätnú klapku a guľový kohút DN80. Z čerpacej stanice vystupujú dve potrubia DN80, ktorými sa kaly dopravujú do odkaliska USSK, na ktoré sa pripojí výtlak nového kalového čerpadla pre dorr č. 3. Preplach kalového potrubia zabezpečuje jestvujúce čerpadlo napojené na priemyselnú vodu: 1x odstredivé čerpadlo Q = 50 m3/h p = 1,25 MPa P = 55kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilancia technologickej vody Cirkulačný čistiaci okruh Venturiho práčky a Separátora - množstvo cirkulačnej vody Ventur.- Separ. K4 a K5 380,0 m3/h - strata vody v jemnom kale z filtr. Stanice - 0,3 m3/h - množstvo priemyselnej úžitkovej vody - prítok priem. vody na jemné trysky Separátorov K4 a K5 + 70,0 m3/h - potrebný odkal 10% z (380 m3/ h) 38 m3/ h je zahrnutý v prepade 0,0 m3/h - prepad do cirkulačného okruhu Granivoru + 69,7 m3/h Cirkulačný chladiaci a čistiaci okruh Granivora - množstvo cirkulačnej vody Granivora K4 a K5 1 440,0 m3/h - strata odparom Granivore - 8,84 m3/h - strata vody v hrubom kale - 0,26 m3/h - strata vody v jemnom kale preč. na kalové polia - 17,7 m3/h - straty v okruhu Granivora celkom - 26,8 m3/h - prítok z okruhu Ventur.- Separ. K4 a K5 + 69,7 m3/h - prebytok vody + 42,8 m3/h - strata vody odpúštaním z dorov č.1 a 2 10 % z 1440 m3/ h znížená o prebytok (144 – 42,8) - 101,2 m3/h - celková strata v oboch cirkulačných okruhoch - 101,2 m3/h - doplňovanie z odpúštania rozvod primárneho chladenia bude na súčasnej úrovni + 60,0 m3/h - potreba doplňovania z rozvodu priemyselnej vody - 41,2 m3/h - predpokladaná potreba doplňovania z rozvodu priemyselnej vody po realizácií stavby 41,2 m3/h - doplňovanie z rozvodu priemyselnej vody v súčasnosti 40,9 m3/h - rozdiel nárast potreby priemyselnej úžitkovej vody + 0,3 m3/h V rámci novej technológie je potrebná úžitková voda pre horné jemné trysky Separátora v množstve 2 x 35 m3/ h = 70 m3/ h. Z predchádzajúceho výpočtu celkovej straty vyplýva že k navýšeniu spotreby úžitkovej vody dôjde v minimálnom množstve 0,3 m3/h, resp. 2500 m3/rok. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ODKANALIZOVANIE SO 010 Vonkajšia kanalizácia nového ZKP Vodohospodárske riešenie stavby v zmenovom projekte predstavuje zachytenie dažďových vôd zo striech navrhovaných stavebných objektov a kondenzátov z klimatizačných jednotiek v navrhovaných objektoch SO 19, 20, 21 nového ZKP, s ich následným odvedením do existujúcej jednotnej kanalizačnej siete USSK. Naproti tomu z pôvodného projektu EQ je zrušené riešenie odvedenia vôd zo strechy Filtračnej a čerpacej stanice ( SO 005 ) , pôvodne navrhovaných spevnených plôch ( SO 006 ) a strechy prístavby trafostanice T 45 ( SO 012 ), ktoré nebudú realizované. V rámci objektu SO 010 sú navrhnuté 2 centrálne prípojky : Prípojka P1 – odvádzajúca zachytené dažďové vody zo strechy SO 019 , SO 024 a prestrešenia ( 3 zo 4 dažďových zvodov ). Prípojka dlžky 44,17m je navrhnutá z rúr PVC kanaliz. hladkých D160 (DN150) . Do prípojky zaúsťujú prípojky od dažďových zvodov z rúr PVC kanaliz. hladkých D140 ( DN125 ) v počte 6ks v celkovej dĺžke 21,11m . Do prípojok od SO 019 zaúsťujú prípojky odvádzajúce kondenzáty z klimatizačných jednotiek z rúr HDPE D63(DN50) v celkovej dĺžke 5,56m. Na prípojke P1 sú navrhnuté 3 vstupné šachty s monolitickou spodnou časťou , prefabrikovaným vstupným komínom ukončeným ťažkým kruhovým kanalizačným poklopom. Prípojka P2 – odvádzajúca zachytené dažďové vody zo strechy SO 020 , SO 021 a prestrešenia ( 1 zo 4 dažďových zvodov ). Prípojka dlžky 7,78m je navrhnutá z rúr PVC kanaliz. hladkých D160 (DN150). Do prípojky zausťujú prípojky od dažďových zvodov z rúr PVC kanaliz. hladkých D140 ( DN125 ) v počte 3ks v celkovej dlžke 21,69m . Do prípojok od SO 020 a SO 021 zaúsťujú prípojky odvádzajúce kondenzáty z klimatizačných jednotiek z rúr HDPE D40 ( DN32 ) v celkovej dĺžke 6,75m. Na prípojke P2 je navrhnutá 1 vstupná šachta s monolitickou spodnou časťou , prefabrikovaným vstupným komínom ukončeným ťažkým kruhovým kanalizačným poklopom. Zaústenie do prípojok P1 a P2 do stoky DN 300 ( stoka z betónových rúr ) bude útesom v hornej tretine profilu stoky DN300 . Súčasťou objektu je zriadenie koncovej vstupnej šachty na existujúcej kanalizácii DN500 na jej novom ukončení ( koniec kanalizácie vybúraný v rámci SO001-Príprava územia ) . Bilancia dažďových vôd zachytených strechami navrhovaných stavebných objektov SO 019 , SO 020 , SO 021 , SO 024 a prestrešenia rev. plošín pre ID ventilátory : Vstupné údaje : - záujmova plocha (strecha) = 582,60m2 = 0,05826 ha - súč. odtoku = 0,9 - intenzita 15min. dažďa pri periodicite 1 = 145 l/s/ha Potom bilancia je : Qd = 0,05826 x 0,9 x 145 = 7,60 l/s Ročné množstvo : Qr = 0,67 x 582,60 = 390,34 m3 / rok Odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek SO 019, SO 020, SO 021 : Qk = 2,2 l/h = 52,8 l/deň = 6,1 . 10-4 l/s Ročné množstvo : Qkr = 18 m3 / rok SPOLU dažďové vody + kondenzát : Ročné množstvo : Q = 390,34 + 18 = 408,34 m3 / rok Tieto vody z povrchového odtoku + kondenzát budú odvádzané do systému areálovej jednotnej kanalizácie . |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

- Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Elektrická energia

Na celkovú bilanciu elektrickej energie potrebnej pre prevádzku zariadení navrhovaných v rámci zmenového riešenia Primárneho odprášenia OC 2 majú nasledujúce skutočnosti :

- zrušenie filtračnej a čerpacej stanice príde oproti pôvodnému projektu ku zníženiu potreby el. energie potrebnej na túto pôvodne navrhovanú prevádzku .

- prevádzka nového ZKP po svojej realizácii nahradí jestvujúcu starú prevádzku ZKP, ktorej funkcia je rovnaká. Z dôvodu inštalácie modernejších technologických zariadení s nižšou energetickou náročnosťou ako pri jestvujúcom ZKP, príde aj v tomto prípade k úspore el. energie potrebnej na prevádzku ZKP.

Predpokladaná ročná úspora spotreby el. enrgie : 15 544 MWh

Dusík

Celková spotreba dusíka je nasledujúca :

- dusík pre vytesnovanie ID ventilátora........	množstvo 	100 Nm³/h									tlak 		4 bar ( g )

- dusík pre analýzu plynu.............................	množstvo 	20 Nm³/h									tlak 		4 bar ( g )

Ročná spotreba dusíka je 979 200 Nm³/rok a je na rovnakej úrovni ako je spotreba N2 pre jestvujúcu technológiu.

Zemný plyn

Pre potrebu horáka na spaľovanie prečisteného plynu vo fakli nového ZKP bude používaný zemný plyn. Množstvo zemného plynu pre potrebu nového ZKP sa oproti súčasnému stavu nemení.

- zemný plyn pre stabilizačné horáky ........	množstvo 	25 Nm³/h									tlak 		2 bar ( g )

Para

V prípade výpadku ID ventilátora z prevádzky bude para využívaná na odsávanie plynu z potrubia nového ZKP.

Množstvo pary pre potreby nového ZKP sa oproti súčasnému stavu nemení.

- para pre vstrekovacie zar. pre fakľu ........	množstvo 	2400 Nm³/h									tlak 		15 bar ( g )

Teplo

V rámci realizácie stavby primárne odprášenie OC 2 sa nenachádzajú prevádzky s trvalou obsluhou . Z toho dôvodu aj nároky na dodávku tepla – vykurovanie – niektorých objektov súvisí len s udržiavaním prijateľnej prevádzkovej teploty v zimnom období pre funkciu zariadení nachádzajúcich sa v danom objekte, resp. pre zabezpečenie vhodných podmienok pre pracovníkov  v prípade údržby zariadení. Výroba tepla je zabezpečovaná vzduchotechnickými jednotkami s možnosťou elektrického ohrevu dodávaného vzduchu do priestoru objektu.

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn |  |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie |  | X |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Bez zmeny |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Bez zmeny |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Bez zmeny |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Strecha stavieb (SO019,020,021,024) | Voda z povrchového odtoku | 0,01 | - | 1,1 | 390,34 | - |
| 2 | Klimatizačné zariadenie | Kondenzát | - | - | - | 18 | - |
| 3 | Vodné hospodárstvo | Odkal z cirkulačného okruhu | 28,1 | - | 2428,8 | 886512 | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Zmenovým projektom stavby vzniknú nasledujúce druhy odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : obaly z plastov Kat. číslo:15 01 02 Kat. odpadu: O | Priestor výstavby | Stavebné materiály a výrobky dovezené pred montážou na stavbu bývajú zabalené v plastových obaloch. Po ich rozbalení budú vznikať odpady z týchto plastov. Plasty budú dočasne uskladňované v kontajnery na odpad umiestnenom na stavenisku a po ukončení prác budú likvidované na skládke odpadov USSK | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 0,15 | - | - | - | - |
|  | Názov : obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kat. číslo:15 01 10 Kat. odpadu: N | Priestor výstavby | Odpad tvoria znečistené kovové nádoby z náterových hmôt použitých pri povrchovej ochrane kovových konštrukcií a technologického zariadenia. Odpad sa bude zhromažďovať vo vhodnom vymedzenom priestore. Následne sa predmetný odpad odvezie na DZ Oceliareň a zhodnotí sa vo výrobnom cykle ako kovonosná vsádzka pri výrobe ocele. | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 0,2 | - | - | - | - |
|  | Názov : Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 17 01 06 Kat. číslo: 17 01 07 Kat. odpadu: O | Priestor výstavby | Odpad vznikne pri stavebných a búracích prácach v priebehu výstavby. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne odvezie za účelom zneškodnenia na skládku odpadov NNO USSK | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 330 | - | - | - | - |
|  | Názov : Iné káble ako 17 04 10 Kat. číslo: 17 04 11 Kat. odpadu: O | Priestor výstavby | Odpad vznikne z demontovaných elektrických káblov, ktoré sú odstraňované v rámci realizácie stavby a sú nahradzované novými. Predmetný odpad sa zhromaždí na Chránenej prevádzke spol. USSK vo vyhradených priestoroch, kde sa následne budú rozoberať za účelom získania druhotnej suroviny (farebný kov ) | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 7,3 |  |  |  |  |
|  | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat. odpadu: O | Priestor výstavby | Odpad bude tvorí kovový šrot vznikajúci pri realizácii demontážnych a stavebných prác na technologických zariadeniach. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne odvezie na šrotovisko DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 8,5 | - | - | - |  |

Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadení z dôvodu zrealizovania predmetnej stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 10 02 13 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC2 | Usadený jemný oceliarenský kal vznikajúci z čistenia konvertorových plynov sa zmenovým projektom bude spoločným žľabom gravitačne odvádzaťdo prednádrží a ďalej do usadzovacích nádrží č 1, 2 ( jestvujúce ) a do novovybudovanej nádrže č. 3 ( nový dorr č.3 ) Po usadení bude jemný kal rovnakým spôsobom ako v súčasnosti dopravovaný z usadzovacích nádrží čerpadlami na jestvujúce kalové polia odkaliska USSK. Po odsedimentovaní bude časť kalu využitá v hutníckom cykle USSK resp. využitá externe a ostatná časť zneškodnená ako odpad na príslušnej triede skládky USSK. Realizáciou predmetnej stavby dôjde k navýšeniu vzniku jemných kalov. Porovnanie so súčasným stavom : - súčasný stav ( dorr č.1,2 ) - 47,82 t / deň - 17 453,33 t/rok - stav po realizácii stavby ( dorr č.1,2,3 ) - 52,42 t/ deň - 19 133,3 t/rok Navýšenie vzniku jemných kalov po realizácii stavby : +4,6 t/ deň + 1 680,0 t /rok O zatriedení predmetného druhu odpadu do príslušnej kategórie odpadu sa vykoná až po jeho fyzickom vzniku a zhodnotení výsledkov z analýz vykonaných podľa legislatívy odpadového hospodárstva. | Farba: Čierna Skupenstvo : Kal | 19 133 | - | - | - | - |
|  | Názov : kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 Kat. číslo: 10 02 14 Kat. odpadu: O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Názov: nechlórované minerálne hydraulické oleje Kat. číslo: 13 01 10 Kat. odpadu: N | Hydraulické zariadenia nového ZKP | Odpad vznikne ako opotrebovaný olej z prevádzky hydraulických jednotiek nového ZKP v rámci výmeny. Odpad sa zhromaždí v nepriepustnej kovovej nádobe vo vyhradenom priestore. Odtiaľ sa následne odovzdá oprávnenej autorizovanej externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. | Farba: hnedá Skupenstvo : tekuté | 0,05 | - | - |  |  |
|  | Názov: nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje Kat. číslo: 13 02 05 Kat. odpadu: N | Technologické zariadenia nového ZKP | Odpad vznikne v rámci výmeny olejových náplní na novozabudovaných technologických zariadeniach ZKP Odpad bude zhromažďovaný v nepriepustnej kovovej nádobe vo vyhradenom priestore prevádzky. Odtiaľ sa odpad následne odovzdá oprávnenej autorizovanej externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. | Farba: hnedá Skupenstvo : tekuté | 0,3 | - | - | - |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku - bez zmeny

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

6.	Vibrácie  - bez zmeny

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia - bez zmeny

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia |  |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí |  |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia - bez  zmeny

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Čistenie výstupného konvertorového plynu z konvertorov. Každý konvertor má samostatnú plynočistiareň, ktorá pozostáva z tzv. Granivora a Solivora. nízko-energetická pračka TZL častíc tzv. Solivor bude nahradená novou vysoko-energetickou prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou Po ochladení plynu vo vodou chladenom odparnom dymníku postupuje plyn do Granivora : výška 22 m priemer 3700 mm 5 vodných rámp s tryskami vstupná teplota 1100 C° výstup 60 C° Po odlúčení hrubých podielov a ďalšom ochladení bude plyn postupovať do nového odlučovača jemných častíc vysokoenergetickej prispôsobiteľnej Venturiho pračky, ktorej vodné trysky budú orientované v smere prúdu plynu pred otvorom hrdla Venturiho pračky. Vodovzdušný eliminátor, odlučovač bude inštalovaný za Venturiho pračkou za účelom zbierania vypúšťanej vody a odstránenia jemných kvapiek vody z prúdu konvertorového plynu. Tento odlučovač bude využívať usporiadanie jednoduchej lamelovej zbernej lišty s hornými a spodnými omývacími tryskami pre oplach zozbieraných submikrónových častíc. Vyčistený plyn sa následne zachytáva do zásobníka, alebo spaľuje na ústí komína. Ostatné bez zmeny. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | začatie stavby 03/2007 ukončenie stavby 11/2007 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Významné zníženie koncentrácie a množstva emisií TZL a ťažkých kovov odchádzajúcich do ovzdušia pri odfuku konvertorového plynu na spaľovacom komíne. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | bude overená 1. jednorázovým meraním po realizácii stavby |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | zachytené emisie vo forme jemného kalu pôjdu na odkalisko USSK. Po odsedimentovaní bude časť kalu využitá v hutníckom cykle USSK resp. využitá externe a ostatná časť zneškodnená ako odpad na príslušnej triede skládky USSK. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |
| Ostatné bez zmeny. |  |  |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov - bez zmeny

| 1.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov - bez zmeny

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H      Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na mieste vzniku odpadu na novozrealizovaných technologických zariadeniach |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | U novovzniknutého odpadu – jemné kaly po zrealizovaní predmetnej stavby a po ich fyzickom vzniku v rámci skúšobnej prevádzky sa vykoná prvotná analytická kontrola odpadu za účelom zistenia vlastností odpadov a prijatia rozhodnutí o spôsobe nakladania s týmto druhom odpadu |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Komisionálny odber vzoriek |
| 1.7 | Sledované veličiny | Rozsah sledovaných veličín je stanovený Vyhláškou MŽP SR č. 599/2005 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá sa odvoláva na Prílohu k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | Stanovené testovacie metódy legislatívou OH |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM s.r.o. Analýzy výluhov odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. Werferova 1 040 01 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

Opis spôsobu jednorázových periodických meraní :

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | znečistenie ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | komín 3034, 3035 ( číslovanie sa prevzalo z pôvodných komínov, ktoré sa realizáciou nového ZKP trvalo odstavia z prevádzky na nové komíny zrealizované na novom ZKP ) |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Meracie miesto v súlade s STN 9096. Potrubia DN 2200 mm s meracími prírubami a meracou plošinou oceľovej konštrukcie. Meracie miesto je znázornené vo výkresovej dokumentácii PS 41 Nové ZKP OC2 - K4, ČPS 41.5 TG oceľové konštrukcie pre nové ZKP |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva manuálnym odberom s použitím poloautomatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 104. Meranie pozostáva z troch fáz: - izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na filtri v súlade s príslušnými metodikami, - sušenie a váženie filtrov v laboratóriu - spracovanie nameraných údajov a laboratórnych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. Všetky hodnoty koncentrácií plynných ZL a hodnoty súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota a obsah O2 v odpadovom plyne) sú merané pomocou emisných meracích systémov ENDA 680 P a BA 3006. Meranie látkového zloženia plynu – SPH hmotnostnej koncentrácie O2, CO2, CO je vykonávané s použitím dvoch odberových (extraktívnych) emisných meracích systémov (EMS – samostatný pre meranie koncentrácie TOC, spoločný pre ostatné zložky) Meranie koncentrácií O2, CO2, CO, S02 a NO ako N02 sa vykonáva pomocou emisného meracieho systému ENDA 680 P. Vzorka odpadového plynu je odoberaná s použitím viacotvorovej odberovej sondy s integrovaným primárnym vyhrievaným filtrom prachu, odkiaľ je vedená vyhrievanou teflónovou hadicou do úpravnej jednotky (peltierov chladič, jemné filtre) na odlúčenie vlhkosti a TZL zo vzorky a následne cez nevyhrievanú teflónovú hadičku, ventily a prietokomery do membránových čerpadiel a do multikomponentného analyzátora. |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Meracie miesta v súlade s STN 9096. Zmenovým projektom sa navrhuje nové meracie miesto oproti pôvodnému stavu z dôvodu výstavby nových technologických rozvodov ZKP. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, ťažké kovy, ref. veličiny (O2, tlak, teplota) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek - Pre meranie TZL sa používa manuálna extraktačná gravimetrická metóda. Metóda je stanovená postupom podľa STN EN 13284-1a STN ISO 9096 a v internom pracovnom postupe (SMEP-O8-IPP). Pre meranie PZL a referenčných veličín sa používa manuálna extraktačná automatická metóda prostredníctvom multifunkčného analyzátora a analyzátora FID. Metodika je stanovená v interných pracovných postupoch (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najmä 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Za účelom zistenia objemového prietoku odpadového plynu sa vykonáva meranie rýchlosti prúdenia odpadového plynu v potrubí počas jednotlivých odberov vzorky s použitím meracej aparatúry KS 404. Objemový prietok odpadového plynu sa vypočítava s použitím nameraných rýchlostí v meracích bodoch umiestnených v meracom priereze a vypočítanej plochy potrubia. Zároveň sa meria aj teplota a vlhkost' odpadového plynu. Odber vzorky TZL a ďalšie súvisiace merania stavových veličín, ktorých namerané hodnoty sú použité na výpočet objemového prietoku, sú vykonávané v meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavku STN ISO 9096 na polohu umiestnenia (úsek potrubia alebo komína s dĺžkou najmenej 2,5 násobku hydraulického priemeru potrubia alebo komína). Pred meraním sa za účelom výberu reprezentatívneho bodu pre odber vzorky zvyčajne vykonáva meranie koncentračného profilu odpadového plynu v celom priereze potrubia z dôvodu zistenia homogenity prúdenia. Na odber vzorky sa používa viacotvorová sonda s dĺžkou 2 m, ktorá počas odberu vzorky odpadového plynu integruje prípadnú nehomogenitu z viacerých odberových bodov ležiacich na jednej priamke v priereze potrubia. Do EMS teda vstupuje reprezentatívna vzorka v danom priereze potrubia.. Interná kalibrácia emisného meracieho systému sa vykonáva v laboratórnych podmienkach (dvojbodovým spôsobom podľa interných pracovných postupov), pričom pred začatím a po skončení jednorázového merania sa podľa ustanovení kapitoly 11 OTN ŽP 2003-3 vykonáva overenie driftu nuly a rozsahu (v referenčnom bode) pozostávajúce z troch opakovaných meraní nuly a referenčného bodu po dobu 5 minút v každom bode. Merané koncentrácie referenčných plynov sa zaznamenávajú do pamäťového modulu EMS ako priemerné hodnoty v intervale jednej minúty. |  |
| 1.9 | Analytické metódy | Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | externá fy. : EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice a EKOLAB s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizácia od MŽP SR ( potvrdenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000 ). |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Bez zmeny |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - týždenne –pH, NL, NEL, CHSKCr, N-NH4+, vodivosť - denne – pH ( v pracovných dňoch ) |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.7 | Sledované veličiny |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní |  |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | V spoločnosti USSK sa využíva predmetný spôsob rekuperácie tepla z konvertorového plynu Zmenou uvedenou v bode B.1 nedôjde k zmene spôsobu rekuperácie tepla z konvertorového plynu. | Potlačené spaľovanie konvertorového plynu a jeho skladovanie v plynojeme Str. 244 BREF* | Kritérium splnené |
|  |  | V spoločnosti USSK na Oceliarni OC II sa využíva mokré čistenie konvertorového plynu. Viď bod F. 1 tejto žiadosti. Zmenou uvedenou v bode B.1 dôjde k výraznému zníženiu množstva emitovaných TZL do ovzdušia. | Primárne odprášenie konvertorového plynu. Str. 249 BREF* | Kritérium splnené |
|  |  | Hrubý prach z konvertorového plynu sa cez Granivor odlúči vo forme kalu, ktorý sa ďalšou úpravou ďalej spracováva. | Hrubý prach sa odlúči z konvertorového plynu v prípade suchej úpravy konvertorového plynu alebo ako kal pri mokrom spracovaní (napr. vo Venturiho pračkách). Str. 240 BREF* | Kritérium splnené |
|  |  | Hrubý kal z predusadzovacích nádrží sa využíva v technologickom procese pri výrobe surového železa a ocele. | Hrubý prach sa po úprave vracia do procesu výroby konvertorovej oceli alebo sa recykluje v aglomeračných závodoch. Str. 240 BREF* | Kritérium splnené |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oceliareň II | TZL | prašnosť | 15 – 80 g/t t.o. | 1,64 g/t t.o. | vyhovuje |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

* Preklad referenčného dokumentu HS/EIPPCB/I & S BREFF- FINAL 12/2001

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok  – bez zmeny

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti: Z dôvodu realizácie zmenového projektu investičnej akcie „Primárne odprášenie OC-2“, je potrebné požiadať o zmenu doteraz vydaného integrovaného povolenia č.1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605, zo dňa 30. 9. 2005 zmeneného rozhodnutím č. 1308/192-OIPK/2006-Wi/570020605/ZI, zo dňa 29. 9. 2006 vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice. Opis prevádzky a jej základných parametrov: ## Zmeny projektovaného riešenia stavby v technologickom procese primárneho odprášenia OC 2 sa dotýka: - procesu čistenia odpadových konvertorových plynov Čistenie plynov bude rovnako založené tak ako to bolo navrhnuté v pôvodnom riešení na „vodnej sprche“ ( mokré odlučovanie prachu ) , ktorá bude v prvom stupni zachytávať hrubšie častice TZL v tzv. Granivore so zdokonaleným systémom trysiek. Jemnejšie častice ( druhý stupeň čistenia ) budú zachytávané obdobne ako v pôvodnom návrhu pomocou vodnej práčky a separátora častíc ( kvapôčkový odlučovač ). - procesu „dopravy“ a využívania vyčistených konvertorových plynov Zásadným rozdielom voči pôvodnému riešeniu bude za účelom zabezpečenia „dopravy a využitia“ vyčistených konvertorových plynov postavená nová prevádzka ZKP. Plynové potrubia nového ZKP budú prepojené na systém jestvujúcich plynových potrubí od konvertorov K4 a K5, resp. na potrubia do plynojemu. - vodné hospodárstvo – nakladanie s hrubými a jemnými kalmi Predkladaný zmenový projekt upúšťa od pôvodne navrhované riešenie pomocou filtračnej stanice a zostáva pri súčasnom spôsobe nakladania s kalmi. Zmenovým projektom sa zrealizuje nová usadzovacia nádrž – dorr č.3. Funkcia dorru č.3 bude rovnaká ako funkcia jestvujúcich dorrov č.1 a 2. Takisto spôsob dopravy hrubých a jemných kalov po prečistení plynov do jednotlivých dorrov bude zachovaný ako v súčasnej prevádzke. Výstavbou nového ZKP budú zrealizované aj nové stavebné objekta a prevádzkové súbory. Popis zmien je uvedený v časti B 1 tejto žiadosti. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí Ovzdušie Primárnym cieľom tejto stavby je dosiahnuť zlepšenie čistenia konvertorových plynov vznikajúcich pri prevádzke konvertorov KK4 a KK5 v OC 2 a tým splniť limit pre obsah prachu ( TZL ) vo vyčistenom konvertorovom plyne ( pre každú tavbu ), ktorý bude vypúšťaný cez spaľovací komín do ovzdušia. Limitná hodnota emisií stanovená Vyhláškou č.706/2002 MŽP SR v znení vyhl. MŽP SR č.410/2003 Z.z. je maximálne 50mg.m-3 TZL. Zdroj znečisťovania – Konvertory č. 4 a č.5 : - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom 2 komínov - odpadový plyn obsahuje TZL, SO2, NOx, CO, Cd, As, Ni, Mn, Cu, Pb, Cr3, Cr6, Co, , Sb, Sn, V, Zn Odpady Z dôvodu efektívnejšieho čistenia konvertorových plynov v prvom a druhom stupni čistenia dôjde ku miernemu nárastu objemu vzniknutých jemných kalov ( o 1 680 t / rok ). Nakladanie s jemným kalom zmenovým projektom zostáva rovnaké ako v súčasnej prevádzke t.j. jemný kal bude dopravovaný z usadzovacích nádrží čerpadlami na jestvujúce kalové polia odkaliska USSK. Po odsedimentovaní bude časť kalu využitá v hutníckom cykle USSK resp. využitá externe a ostatná časť zneškodnená ako odpad na príslušnej triede skládky USSK. Vody Bez zmeny Opis stavu územia V pôvodnom riešení navrhovaná filtračná a čerpacia stanica ( SO 005 ) sa realizovať nebude, čo znamená, že pozemky, na ktorých mal tento objekt stáť zostanú nezastavané. Na rozdiel od toho budú navyše zastavané pozemky nachádzajúce sa pri jestvujúcej prevádzke ZKP pri OC 2, kde bude postavené zariadenie a objekty nového ZKP ( SO 018 až 025 ). Zastavanie týchto pozemkov ( parciel ) bolo už zahrnuté do platného územného rozhodnutia č. ÚPSPVaR 386-6/2006/FIL vydaného 27.marca 2006 oddelením ÚPSPVaR mestskej časti Košice Šaca. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Ovzdušie - Čistenie výstupného konvertorového plynu z konvertorov. Každý konvertor má samostatnú plynočistiareň, ktorá pozostáva z tzv.Granivora a Solivora. Tzv. Solivor nízko-energetická pračka TZL častíc bude nahradená novou vysoko-energetickou prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou Opis monitoringu Realizáciou tejto stavby nedôjde k zásadnej zmene monitoringu jednotlivých zložiek ŽP Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami - Hľadisko „Technologické alebo technické riešenie“ – predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Znečisťovanie ovzdušia“ – realizáciou zmeny sa dosiahne emisný limit TZL pre nové zdroje z primárneho odprášenia KK4 a KK5 a to 50 mg/mns3 a dôjde k výraznému zníženiu množstva emitovaných TZl aj ťažkých kovov do ovzdušia. Opis opatrení preventívneho charakteru Predmetná prevádzka je pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Vykonávajú sa periodické kontroly jednotlivých zariadení (t.j. napr. kontrola tesností potrubí, plášťa vaní a nádrží, kontrola, stav hladín v nádržiach a pod.). Na základe periodických kontrol je možné včas odhaliť poruchu zariadenia a vykonaním opravy predísť havárií na zariadení. Takéto opatrenia budú vykonávané aj na novovybudovaných technologických zariadeniach prevádzky. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení bude vypracovaný do 30 dní od obdržania správy z prvého oprávneného merania emisií TZL. |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Dodržiavať predpis dodávateľa technológie na čistenie konvertorového plynu. |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | S odpadmi bude prevádzkovateľ nakladať podľa výsledkov analýz, tak aby boli dodržané všeobecné podmienky platné pre držiteľa odpadu. |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Dodržiavať aktuálny havarijný plán pre nakladanie s NO, prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie NO, Havarijný plán pre vody a STPP a TOO |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Zrealizovať meraciu plošinu a meracie príruby v zmysle ČPS 01.1 a 01.4 uvedených v spracovanej PD |
|  | V bode 2.1 časti kontrola odpadových vôd žiadame do tabuľky doplniť pri frekvencii 1x za deň (v pracovných dňoch). |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácia projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice |
| 2. | Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice |
| 3. | Mestská časť Šaca |
| 4. | Mesto Košice |
| 5. | Za spoločnosť Reprex, s.r.o. Košice Adresa: Senný trh 2, 040 01 Košice: Ing. Ján Petržala - vedúci inžinier projektu |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  :   30. 11. 2006

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii:           GM pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| --- | --- |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |
| 1. | IPKZ | IP pre prevádzku USSK - Oceliareň II vydané IŽP Košice – odbor IPKZ |  |  | 30. 9. 2005 |  | 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 |  | 1 |
|  | IPKZ | IP pre prevádzku USSK - Oceliareň II vydané IŽP Košice – odbor IPKZ |  |  | 29. 9. 2006 |  | 1308/192-OIPK/2006-Wi/570020605/Z1 |  | 2 |
| 2. | Požiarna ochrana |  | Stanovisko k PD pre zmenu IP – Okr. riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach |  | 5. 12. 2006 |  | Č.p. : ORHZ-845-10/OPP-2006 |  | 3 |
|  | Žel. doprava |  | Stanovisko k PD zmeny stavby – Úrad pre reguláciu železničnej dopravy |  | 6. 12. 2006 |  | Č. j. 1582/06-ŠSÚ/V-Kk |  | 3a |
| 3. | Bezpečnosť práce |  | Technická inšpekcia Košice – odborné stanovisko k PD |  | 23.11.2006 |  | 4850/3/2006 |  | 4 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Územné rozhodnutie č. ÚPSPVaR č.386-6/2006/FIL zo dňa 27.3.2006 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Arch. Č. PD 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  |  | Druh dokumentu |  |  |  | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Autorizačné osvedčenia podľa bodu A.4.5. v počte 12 ks |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z účtu o zaplatení |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2. | Splnomocnenie na zastupovanie Projektovej a inžinierskej kancelárie spol. REPREX, s.r.o. Košice pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 3. | Splnomocnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |  |  |  |  | 9 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | ČS – čerpacia stanica |
|  | PD – projektová dokumentácia |
|  | NO – nebezpečný odpad |
|  | VH – vodné hospodárstvo |
|  | USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | TZL – tuhé znečisťujúce látky |
|  | ZKP- zachytávanie konvertorového plynu |