A.Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | SHP SLAVOŚOVCE a. s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | 049 36 Slavošovce 298, Slovenská republika |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | X |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | slavosovce@shpgroup.net |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Milan Hadač– riaditeľ a.s. |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36200166 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | Kód OKEČ – 2100 Výroba papiera a lepenky, NOSE – P - 21120 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie |  | Príloha č. 1 | Výpis z obchodného registra |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Kováčová manažér kontroly kvality, ISO a OŽP č.t. 058/7770215 Mobil 0907/767717 |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Antalík – technický pracovník ISO, OŽP č. t . 058/7770217 |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | SHP SLAVOŠOVCE, a.s. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | 049 36 Slavošovce 298 |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Košický kraj, okres Rožňava KÚ Slavošovce , majetok a.s. (Príloha č. 2) |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Celkove 195 zamestnancov, z toho rizikových 73 zamestnancov |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Prevádzka PS 8 bola zahájená v roku 1958. Dátum ukončenia prevádzky nie je stanovený. |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.1. b) |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | > 20 t/deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 18 270 t/rok |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 60-65 t/deň, prevádzková doba 8760 h/rok, nepretržitá prevádzka, |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá -zberový papier |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Kotolňa 1., 1.1. – stredný zdroj Výroba papiera nad 20 t/deň (Sušiaci kryt PS 8 ) 4.36 – veľký zdroj |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Skládka tuhých odpadov Vydané OÚP Rožňava č. ÚP 506/1982-Ka zo dňa 1.10.1982 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Sklad sít a plstí P 222 Vydané OÚP Rožňava č. ÚP 238/1983-Ka zo dňa 3.6.1983 Príloha č.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Stavebné povolenie Sklad polotovarov Vydané OÚP Rožňava č.ÚP1677/1987-Ka zo dňa 2.12.1987 Stavebné povolenie Rekonštrukcia papierenského stroja VIII. Vydané ObUŽP Dobšiná č. ÚRaŠSS-388/1993 zo dňa 12.8.1993 Stavebné povolenie protihavarijného zabezpečenia trafostanice 22/6 kV Vydané ObUŽP Dobšiná č. ÚRaŠSS-308/1995 zo dňa 28.5.1995 Zmena stavby Kompresorová stanica Vydané ObUŽP Rožňava č. 2000/03703 Zá zo dňa 31.10. 2000 Parc.č.KN1788/2,1788/28 Stavba Malá parná jednotka Vydané ObUŽP Rožňava č.SP2000/01567 Zá zo dňa 29.3.2000 Parc.č.KN1788/2,1788/16 Zmena stavby Presťahovanie obrúskového stroja č.7 Vydané ObUŽP Rožňava č. SP 2002/01928Zá zo dňa 22.4.2002 Parc.č.KN1788/1,1840/14-časti Stavba Obrúskový stroj NL 16 so šesťfarebnou potlačou Vydané Obec Slavošovce SP.č.2005/589/002 zo dňa 26.10.2005 parc.č. KN 1840/14 Príloha č. 3 Stavebné povolenie – Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie lapač – olejov, objekt 01 Prekládka podzemných a inžinierskych sietí Vydané ObUŽP Rožňava č. SP 2005/00669 zo dňa 24.10.2005 Stavebné povolenie – Spracovateľská linka TL 8 – Výroba kuchynských utierok Vydané Obec Slavošovce SP.č.2006/443/003 zo dňa 4.12.2006 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Užívanie stavby Sklad sít a plstí P 222 Vydané OÚP Rožňava č. OÚP 890/1987 - Ka zo dňa 28.9.1987 Užívanie stavby Sklad olejov a mazadiel Vydané OÚ Rožňava č. SP 1999/05140-Zá zo dňa 25.11.1999 Užívanie stavby Rekonštrukcia papierenského stroja VIII. Vydané ObUŽP Dobšiná č. ÚRaŠSS-298/1995 zo dňa 23.5.1995 Užívanie stavby Papierenský stroj č. 8 Vydané ObUŽP Rožňava č. SP 2000/02811 Zá zo dňa 29.6.2000 Užívanie stavby Obrúskový stroj č.9 Vydané Obec Slavošovce Sp. č 2005/250/002 zo dňa 1.4.2005 Užívanie stavby Papierenský stroj č. 8 Vydané Obec Slavošovce Sp. č 2006/279/002 zo dňa 29.5.2006 Užívanie vodnej stavby realizovanej v rámci Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie lapač – olejov, objekt 01 Prekládka podzemných a inžinierských sietí Vydané ObUŽP Rožňava č. SP 2007/00064 zo dňa 7.2.2007 Príloha č. 3 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Príloha č. 2 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | X |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Príloha č.28 |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Príloha č.28 |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Výroba papiera a papierenských výrobkov SHP SLAVOŠOVCE a.s. , 04936 Slavošovce 298 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie - Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV na BČOV V zmysle zák. o IPKZ č.245/2003 Z. z . § 8 ods.2, pís. b) bod 1,2,3, § 8 ods.2, pís. f) bod 3, § 8 ods.2, pís. h) bod 1,3 V zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Z. z . § 58 odst.1 Žiadosť o stavebné povolenie pre rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV Jestvujúca ČOV je zastaralá fyzicky vyhospodárená a nevyhovuje požiadavkám legislatívy, pretože má len primárny stupeň čistenia. Účelom stavby je rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej mechanickej čistiarne odpadových vôd na biologickú čistiacu stanicu odpadových vôd. Na zrekonštruovanej intenzifikovanej čistiarni sa budú čistiť papierenské odpadové vody a splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení závodu SHP a.s. Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV spočíva vo vybudovaní biologického stupňa čistenia odpadových vôd v existujúcich objemoch jestvujúcej MČOV a rekonštrukcií existujúceho technologického zariadenia doplneného o zariadenia na odvodnenie kalu ktoré bude umiestnené v novom objekte. Stavebné a dispozičné riešenie novo navrhovaných objektov ČOV sa navrhuje riešiť s ohľadom na možnosť dobudovania druhej paralelnej linky biologického čistenia odpadových vôd, čo zvýši kapacitu navrhovanej ČOV o 50 % a zabezpečí čistenie OV z výroby 40 000 t/rok papiera. Investor stavby : SHP SLAVOŠOVCE a.s. Miesto stavby : SHP SLAVOŠOVCE a.s. Projektant stavby: SG Watersystems Zodpovedný projektant : Ing. Stanislav Gajdoš Dokumentácia projektu : - A – Sprievodná správa - B – Súhrnná technická správa - – Protipožiarna bezpečnosť stavby - C – Celková situácia stavby - E – Dokumentácia stavebných - objektov - F – Projekt organizácie výstavby - G – Dokumentácia prevádzkových - súborov - H – Celkové náklady stavby Ukončenie stavby 30.9.2008 |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Prevádzka je situovaná v intraviláne obce Slavošovce. Pozemok, na ktorom je prevádzka umiestnená a susedné pozemky sú vedené ako ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria, lesné pozemky a vodné plochy vo vlastníctve právnických osôb tak, ako sú uvedené na liste vlastníctva LN.č.182 a č.524. Príloha č. 2 Prevádzka slúži na výrobu hygienického papiera na papierenskom stroji z nakupovanej buničiny a jeho následným finálnym spracovaním na spracovateľských strojoch. Hygienický krepovaný papier sa v akciovej spoločnosti vyrába z nakupovanej buničiny a podielu recyklovaných vlákien zo zberového papiera. Pri výrobe tissue papiera na papierenskom stroji č.8 sa zhodnocuje odpadový papier z triedenia, činnosťou recyklácia v zmysle rozhodnutia č.SSOH 2005/00796 Okresného úradu odbor životného prostredia v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001. ( Príloha č.3) Odpadový papier z triedenia je vlastný výmet z výroby a spracovania papiera, ktorý sa zhodnocuje v rozvlákňovacích zariadeniach a na mikroflotačnom zariadení, ktoré sú súčasťou papierenského stroja. Na papierenskom stroji sa spracováva aj nakupovaný výmet kategórie nenatieraný bezdrevný papier ako technologické orezky, hárky a kotúče z technologických procesov, čistý bez mechanických nečistôt a nepapierových zložiek. Vlastný výmet aj nakupovaný zberový papier sa používajú ako druhotná surovina na miesto buničiny v množstve 10- 15 % do zanášky rovnakým spôsobom ako sa spracováva buničina v procese rozvlákňovania, mletia a triedenia. Výroba papiera sa nachádza v monobloku Hala A (č.o.g.33), ďalej monoblok pozostáva v hlavných častiach z : Centrálna prípravňa látky (č.o.g.32), Hala B (č.o.g.38), Hala obrúskové stroje (č.o.g.38), Sklad HV (č.o.g.34), Budova rozvodne (č.o.g.33), Hala pre zošit. automat (č.o.g.35), Trojuholníkový prístavok (č.o.g.37), Sklad papiera (č.o.g.39), Nabíjareň AKU vozíkov (č.o.g.39), Prístavba dielní (č.o.g.36),Hala úpravne (č.o.g.41- 42). Základný technologický postup výroby hygienických papierov je nasledovný - Skladovanie nakupovanej buničiny. - Rozvlákňovanie a príprava látky. Účelom je príprava a rozvlákňovanie buničiny, jej triedenie a mletie na vodolátku o požadovanej konzistencií na zanášku na papierenský stroj. - Odvodňovanie , lisovanie a sušenie vodolátky na papierenskom stroji. Odpadové teplo zo sušenia je rekuperované a používané na ohrev zavláknených vôd do procesu rozvlákňovania. - Vyrobený papier je na dublírovacom stroji previňovaný na 1 - 3 vrstvový hygienický papier a rezaný na potreby finálnej úpravy. - Finalizácia výroby je na spracovateľských linkách na výrobu obrúskov a utierok Podrobný opis technológie výroby krepovaného hygienického papiera je uvedený v technologickom reglemente pre papierenský a dublírovací stroj v prílohe č. 4. Charakteristika krepovaného hygienického papiera je podľa PN 99-5-002-02 v prílohe č. 5 V areáli SHP Slavošovce sa nachádzajú tieto servisné a iné pomocné prevádzky ako samostatné právnické osoby. - PAPSERVIS s. r. o. 049 36 Slavošovce č.478 IČO : 36198013 - DOS – DROTÁR s.r.o. 049 36 Slavošovce č.298 IČO : 31448992 Možné ohrozenie stavu ŽP z výroby hygienického papiera V prevádzke sa nachádzajú tieto zložky ohrozenia: 1. Plynofikovaný sušiaci kryt PS 8 – veľký zdroj znečistenia (výroba papiera nad 20 t/deň 4,8 MW). KÚ Slavošovce číslo parcely 1788/1. 2. Plynová kotolňa MPJ(malá parná jednotka) – stredný zdroj znečistenia (výroba pary 5,2 MW ). KÚ Slavošovce číslo parcely 1788/2. 3. Odpadové vody vypúšťané z BČOV ( 350 tis.m3 za rok ). KÚ Slavošovce číslo parcely 1840/7. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností |  | Príloha č. 2 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v Prílohe č. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Rozvlákňovanie a príprava látky Nakupovaná buničina a zberový papier sa dodáva do papierne vo forme balíkov , ktoré sú zviazané kovovými drôtmi alebo páskami. Technologický uzol slúži na rozvláknenie suchej celulózy na suspenziu s koncentráciou 4-5 %. Na rozvláknenie sa používa okruhová zavláknená voda. Rozvláknená celulóza je s rozvlákňovačov odvádzaná do zásobnej nádrže rozvláknenej sulfitovej celulózy o objeme 170 m3 a sulfátovej celulózy o objeme 55 m3. . Pred mletím prechádza látka vírivým triedením hrubých nečistôt , kde sa oddelia špecificky ťažšie, nerozvlákni teľné častice. Účelom mletia je fibrilácia vlákien buničiny, táto prebieha v troch strmo kužeľových mlynoch Zomletá buničina je od mlecích agregátov dopravovaná do zásobnej nádrže vymletej celulózy Na zmiešavanie buničiny a výmetu slúži zmiešavacia nádržka. Po zmiešaní celulózy a výmetu je látka dopravovaná do I.strojnej nádrže, kde sa k nej pridáva prostriedok na pevnosť za mokra a biodispergátor. Látka je následne dopravovaná do II. strojnej nádrže. Z II. strojnej nádrže je látka dopravovaná cez dávkovaciu nádrž na konečné dopracovanie do egalizačného rafinéra D 22, ktorý látku zhomogenizuje a domelie. |  | - rozvlákňovač typu VV-36 o objeme 22 m3. - Vírivé triediče HL 500 a THL 500, kde - Strmokužeľové mlyny typu Conflo JC 01. - Strojné nádrže - Zmiešavacia nádrž - Egalizačný rafinér - gramový ventil typ Eur-Control VBW-10, - zmiešavacie čerpadlo RCN 200-36 a s vodou z I.okruhu podsitových vôd a odchádza na triedenie. - 16 ks triedičov CLEANPAC 700 BP 2V. - Druhý stupeň je obsadený 4 kusmi triedičov CLEANPAC 700 - vírivý triedič PRECLENER 206/500. - Zmiešavacie čerpadlo Z-22-450/400-40 - tlakový uzolník SPT 1100 | Bloková schéma príloha č.6.1 |
| 3.1.2 | Papierenský stroj Vytriedená látka z uzolníka prichádza do tlak. nátoku typu ROLL SETP, kde je pomocou dávkovacej steny s otvormi rovnomerne rozdeľovaná do celého nátoku. Sitová časť je umiestnená medzi nátokovou skriňou a snímacím valcom, jej účelom je odvodnenie a splstenie papieroviny. Lisovacia časť je umiestnená za sitovou časťou a slúži na zvýšenie sušiny papiera, účinkom tlakovej sily medzi lisovacími valcami v kombinácii s odsávaním. tlakovou vodou pomocou stričiek. Voda je následne odsávaná na lištových pračkách plstí Vickery pri vákuu 2-5mVS. Plynom vyhrievaný Yankee kryt spolu s Yankee valcom zodpovedá za sušenie papierovej dráhy. Odparená voda sa odoberie cirkulačným vzduchom a odvedie sa odpadovým vzduchom. Teplo z odpadového vzduchu sa získava späť vo výmenníku pre prívod vzduchu do krytu a pre spaľovací vzduch. Papier na konci výrobného procesu je navinovaný na oceľovú pogumovanú tamboru. |  | - nátok typu ROLL SETP - Sitová skupina - Plsťová a lisovacia skupina - Sušiaca skupina - Vákuový systém - Rekuperácia tepla - Previňovač Vari-Dur 43-15 od firmy Jagenberg. | Bloková schéma Príloha.č.6.2 |
| 3.1.3 | Dublírka | 60 t/d | Prevíjací stroj s troma odvíjacími stojanmi a rezaním papiera na rôzne rozmery kotúčov | Bloková schéma príloha 6..3 |
| 3.1.4 | Spracovanie výmetu Linka slúži na spracovanie suchého a mokrého výmetu, ktorý vzniká pri výrobe papiera na PS 8 a pri previňovaní na dublírovacom stroji | 20 t/d | - zahusťovací bubon OK 1000 do - zásobná nádrž rozvlákneného výmetu o obsahu 20 m - odlučovač ťažkých častí HL 500 - mlyn výmetu JF 75 o kapacite 20 t/24 hod. - nádrže vymletého výmetu o kapacite 20m | Bloková schéma Príloha č. 6.4 |
|  | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Schéma potrubných mostov a situovanie manipulačných plôch a skladov je zrejmé so situácie závodu v mierke 1:1000. |
| P. č. 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3. | Príloha č. 3 Rozhodnutie č. ŠVS-99/05139-Ba OÚŽP v Rožňave Povolenie užívania vodného diela Sklad olejov a mazadiel ( č.o.g.12) | V sklade je možné uskladniť oleje, mazadlá a odpady v množstve 17 393 kg | Odborný posudok na vydanie súhlasu nakladanie s nebezpečnými odpadmi §7 ods.1, písm. g) 223/2001 Z. z . firma ENVEX autor : Ing Bachňák Marián Príloha č. 7 Príloha č. 8 Riadenie likvidácia odpadov Strana 4/14 | Príloha č.29 |
| 3.4 | Zoznam záchytných vaní, nádrží a rozvodov na NBL Zoznam na manipuláciu, stáčanie a výdaj NBL (celá a.s.) | Uvedené v zozname | Protokoly o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov NBL Príloha č.26 | Príloha č.29 |
| 3.5 | Sklad HV ( č.o.g.34) | 450 t | Monoblok - hala bývalej ručnej úpravne | Príloha č.29 |
| 3.6. | Sklad fólie a škatúľ ( č.o.g.39) | 97 600 ks prierezov 3,2 t stretch fólia 16 t obal. fólia | Monoblok - hala | Príloha č.29 |
| 3.7. | Sklad papiera ( č.o.g.39) | 1 450 t | Monoblok - hala | Príloha č.29 |
| 3.8. | Oceľový sklad P- 222 ( č.o.g.11) | 120 t | Samostatná budova - oceľový sklad s výmurovkou | Príloha č.29 |
| 3.9. | Sklad surovín ( č.o.g.15) | 30 t | Samostatná murovaná budova - sklad prvé poschodie | Príloha č.29 |
| 3.10. | Sklad celulózy rozvlákňovanie ( č.o.g.21) | 1 937 t | Samostatná budova - oceľový sklad s výmurovkou | Príloha č.29 |
| 3.11. | Sklady polotovarov – rozvl. ( č.o.g.20) | 2 513 t | Samostatná budova - oceľový sklad s výmurovkou | Príloha č.29 |
| 3.12. | Sklad starý papier ( č.o.g.17) | Nevyužíva sa | Samostatná murovaná budova | Príloha č.29 |
| 3.13. | Sklad HV- železničná stanica | 120 t | Samostatná budova - oceľový sklad s výmurovkou | Príloha č.29 |
| 3.8. | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na . |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | PAPSERVIS s.o.r. Slavošovce č.478 IČO : 36198013 DOS – DROTÁR s.r.o. 049 36 Slavošovce č.298 IČO : 31448992 | Dodávateľ servisu strojnej a stavebnej údržby výrobnej činnosti. Dodávateľ nákladnej auto dopravy. Dodávateľ obslužných činností nakládka, vykládka a balenie výroby. | Servis technológie a preprava surovín, materiálu a výroby. Obslužné činnosti pri nakládke a vykládke ostatných odpadov, surovín , výroby a balenie výroby ( BU 31a ostatných odpadov) | Príloha č.29 Príloha č.29 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Bloková schéma – Rozvlákňovanie a príprava látky | Bloková schéma technologického uzla na rozvlákňovanie a prípravu vodolátky. | Príloha č. 6.1 |
| 2. | Bloková schéma – papierenský stroj | Bloková schéma výroby papiera - papierenský stroj | Príloha č. 6.2 |
| 3 | Bloková schéma – dublírovací stroj | Bloková schéma previňovania papiera na dvojvrstvový hygienický papier a rezanie pre potreby finálnej úpravy. | Príloha č. 6.3 |
| 4 | Bloková schéma –spracovanie výmetu | Bloková schéma spracovania vlastného výmetu z papierenského stroja, dublírovacieho stroja a spracovateľských liniek | Príloha č. 6.4 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Materiálová bilancia –Rozvlákňovanie a príprava látky | Materiálová bilancia, prehľad vstupov a výstupov – rozvlákňovanie a príprava látky. | Príloha č. 6.5 |
| 2. | Materiálová bilancia – Papierenský stroj | Materiálová bilancia, prehľad vstupov a výstupov – výroba papiera, Papierenský stroj. | Príloha č. 6.6 |
| 3 | Materiálová bilancia –Dublírovací stroj | Materiálová bilancia, prehľad vstupov a výstupov – dublírovací stroj. | Príloha č. 6.7 |
| 4. | Materiálová bilancia – Spracovanie výmetu | Materiálová bilancia, prehľad vstupov a výstupov – spracovanie výmetu. | Príloha č. 6.8 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia akosti vôd | Príloha č. 9a |
| 2. | Nakladanie s odpadmi | Príloha č. 9b |
| 3. | Program odpadového hospodárstva | Príloha č. 9c |
| 4. | Súbor TPP a TOO | Príloha č. 9d |
| 5. | Manipulačný poriadok - obsluha MČOV (č. rozhodnutia 2007/00082 ObÚ ŽP Rožňava) |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Vo výrobnom procese sa používajú rôzne druhy surovín a pomocných papierenských prostriedkov, ktoré prechádzajú  do výrobkov, zostatok v nízkych koncentráciách je vedený odpadovými vodami na ČOV.

Príloha č.21- Ekotoxikologické hodnotenie OV

Príloha č. 22 a 22d – Protokoly o analytickej skúške papierenského kalu

Príloha č.30 – Bezpečnostné listy pomocných prostriedkov.

Ďalšie pomocné látky sa používajú pre údržbu výrobných zariadení, najmä oleje, mazivá a čistiace prostriedky. Merné spotreby pomocných látok sú uvedené v blokových schémach výroby. Merné spotreby na tonu brutto vyrobeného papiera sú uvedené v materiálových bilanciách.

Charakteristika jednotlivých druhov nakupovaného zberového papiera je uvedená v STN EN 643 Papier a lepenka, Európsky zoznam normalizovaných druhov zberového papiera a lepenky. Katalógové číslo 20 01 01 nakupovaný zberový papier zhodnocovaný v SHP SLAVOŠOVCE a.s. STN EN 643 skupina lepšie druhy kategória 3.04,3.17,3.18.01. Zhodnocuje sa aj vlastný výmet katalógové číslo 03 03 08  výmet z BU 31 (papiereň) a výmet z  BU 32 (spracovanie)

Jednotlivé druhy nakupovaných buničín sú charakterizované v podnikových normách  výrobcov buničín .

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 4.3 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. | BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31 BU 31,BU 32 BU 31,BU 32 BU 31,ZHZ ČOV Energetika Energetika Energetika BU 31 BU 31,BU 32,ZHZ,ČOV BU 31,BU 32,ZHZ,ČOV ZHZ BU 32 BU 32 BU 31,BU 32,ZHZ BU 31,BU 32,ZHZ,ČOV BU 32 BU 32 BU 32 BU 32 BU 32 BU 32 BU 32 BU 32 BU 32 BU 32 | Zberový papier(STN EN 643/3.04.3.17) Celulóza sulfit.ihličnatá ECF Celulóza sulfát. listnatá ECF Celulóza sulfát. ihličnatá ECF Celulóza sulfát.lisnatá TCF Celulóza sulfit. Ihličnatá TCF Celulóza biel. Termomechanická Buzyme 2517 Busperze 235 Kymene 622 Prosoft TC 9700 Spektrum RX 7819 Spektrum NT 2013 Cartasol Brown FG-HP lig. Cartasol Red F7B-HP lig. Cartasol BrillantBlue RF lig. Cartasol gelb G fl Cartasol Orange FN – HP lig. Cartasol Red F5B-HP fl Cartasol Turguoise KRL lig Tinting Violet BN fl Carta Turkis FBLN Mastenec mletý Buflok 5031 Protocol CB 6600 Rezosol 1901 Sokoflok 53 STA Sokoflok 18 PC Sokoflok M 19 Hydroxid sodný /40-42%/ Síran hlinitý Dubotex D 32 Duopon 40 ZERO 3 Petrolej Technický benzín Á9L Motorová nafta Warosit 370 Gamadyne 1781 A Gamamine 907 Gamalox 1786 S Mobil DTE AA Madit PP 80 Madit PP 90 M6AD Nutto H 100 Sparťan EP 100 Madit OP– HP 32 Plastické mazivo AK-2 Emulzia LV 2-3 Phoebe séria 946 Hydrolín Bio Clean – gel Bio Clean – safe Bio Clean – spray Etylalkohol Riedidlo S 6006 Flokulant 3550-3559 | Surovina Surovina Surovina Surovina Surovina Surovina Surovina organické syntetické farbivo enzymatický dispergátor enzymatický dispergátor polyamidy v primárnych formách prípravky na úpravu povrchu biocid biodispergátor organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo organické syntetické farbivo plnidlo kationický polyamid povrchovo aktívne látky prípravky na úpravu povrchu akrylové polyméry v prim. frmách akrylové polyméry v prim. frmách akrylové polyméry v prim. frmách chemikália na úpravu PH chem.na úpravu PH a koaguláciu hlbokorafinovaný bieli olej vodný roztok tenzidov a org.rozp. odaromatizované n - alkány ropná frakcia - rozpúšťadlo ropná frakcia - rozpúšťadlo ropná frakcia - pohonná látka biocid syntetické polyméry prostriedok proti tvorbe korózii odstránenie rozpustného kyslíka olej na mazanie prevodoviek olej na mazanie prevodoviek olej na mazanie prevodoviek motorový olej olej na mazanie prevodoviek olej na mazanie prevodoviek olej hydraulický mazivo na ložiská chladiaca zmes flexografická farba flexografická farba čistiaci prostriedok čistiaci prostriedok čistiaci prostriedok rozpúšťadlo rozpúšťadlo zrážadlo pigmentu farby | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 971 1259 1504 6149 3185 5 5681 631 0,181 4,140 89,020 19,950 0 1,050 0,015 0,011 0,015 0,025 0,18 0,023 0,11 0,0165 0,06 46,393 1,525 6,550 14,900 2,0 0 0,232 0,430 77,900 0,675 0,2 - 0,029 0,007 2,2 0,01 0,570 0,104 0,540 0,404 0,005 0,265 0,02 0,1 0 0,440 0,08 0,016 46,900 5,128 0,024 0,005 0,175 0 0,017 0 |  |

* ZERO 3 nahradil Larcon ( v zmysle IP str. 9 odsek 3.6. )

*Flokulant 3550 – 3559 separátor farby - chemické vyzrážanie pigmentu

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody za rok 2005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. | Vodný tok Štítnik | Technologické účely | 10 | 16,7 | 865,4 | 3 15866 | 16,2 m3 /t | 96,4 % je využitie v technológii PS8 a 3,6 % v energetike 5,5 -6% ostáva vo výrobku (papier) |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SHP a.s Slavošovce odoberá priemyselnú vodu potrebnú v technológii pri výrobe papiera z toku Štítnik. Hydrologické údaje toku Štítnik Profil odber povrchovej vody z toku : r. km 25,5 pravobrežne k. ú . Čierna Lehota Odberný objekt meradlo Krohne TCS : r. km 23,65 hala papierenského stroja č.8 SHP a.s. Hydrologické číslo povodia : 4-31-01-060 Kvalita odoberaných vôd v ročnom priemere v mg/l BSK5 1,7, CHSK 8,8, NL 8,9, Úprava povrchovej vody Povrchová voda sa filtruje na dvoch automatických filtroch so spätným preplachom AutoFilt RF3 HYDAC PROCESS TECHNOLOLOGY GMBH. Odber povrchovej vody z toku Štítnik je v zmysle rozhodnutia ONV v Rožňave č. Vod. hosp. 709/1977 zo dňa 11.10.1978. ( Príloha č. 3) Odber povrchovej vody z toku Štítnik je uskutočnený na základe zmluvy so správcom toku Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Banská Bystrica Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, čísl. zmluvy 113-57/2005-12-24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z toku Štítnik je voda vedená odklonom, ktorý sa nachádza v k.ú. Čierna Lehota v r.k.25,5 pravobrežne cca 6m od toku sa nachádza ukľudňovania nádrž / Záfang / (slúži zároveň ako zachytávač piesku) 18,9 x 3,1m, z ktorej je potrubím DN 1200 povrchová voda odvádzaná do areálu a.s.. Pred vstupom do odberového potrubia sa prebytočná voda cez umelo vytvorený vodopád vracia do toku, alebo slúži na doplnenie zásobnej nádrže / Tajch/. Voda samospádom (v prípade zákalu v toku je dopravená do potrubia čerpadlom zo zásobnej nádrže) potrubím DN 600 je privádzaná na štrbinové HYDAC filtre umiestnené priamo v hale papierenského stroja. Prefiltrovaná voda sa odvádza pod prevádzkovým tlakom 210 kPa do prevádzky pre technologické účely strediska BU 31 a na stredisko energetika v pomere uvedenom v tabuľke. Systém zásobovania vodou a odkanalizovanie akciovej spoločnosti je zrejmý z prílohy č. 29 – Situácia. Popis kanalizácie BČOV V rámci rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV bude vybudovaná nová kanalizácia, ktorou gravitačne budú odvádzané vody z výroby papiera na biologické čistenie na rekonštruovanej a intenzifikovanej ČOV. Odpadové vody z haly papierenského stroja , z jeho suterénnej časti, budú presmerované z odvodňovacieho kanála v priestore vývev do novej kanalizácie DN 300 z PVC. Kanalizácia bude vedená v súbehu so zakrytým profilom potoka do priestoru rekonštruovanej ČOV. Splaškové odpadové vody zo závodu, ktoré sú v súčasnosti odvádzané na obecnú BČOV splaškovou kanalizáciou, budú v šachte pred objektom 59 Hala garáží - PAPSERVIS s.r.o. odklonené a prepojené do nového potrubia odpadových vôd z výroby papiera DN 300 z PVC do šachty Š.3 na stoke P v kilometri 0,1267 Popis technologického postupu čistenia odpadových technologických vôd: Priemyselné odpadové vody a splaškové vody zo sociálnych a hygienických zariadení závodu sú privádzané na ČOV gravitačnou kanalizáciou a sú mechanicky pred čistené na strojne stierateľných jemných hrabliciach so šírkou medzier 3mm a sedimentáciou v kruhovej usadzovacej nádrži. Mechanicky pred čistené odpadové vody v priemernom hodinovo množstve sú gravitačne odvádzané na sekundárny biologický stupeň. V prípade špičkových hodinových prítokov je prítok presahujúci priemerné hodinové množstvo odľahčený do vyrovnávacej a havarijnej nádrži o objeme 200 m3. Sekundárny biologický stupeň čistenia odpadových vôd je založený na nízkozaťažovanej aktivácii s oddelenou regeneráciou kalu. Zariadenie oddelenej regenerácie kalu umožňuje udržiavať potrebný vek kalu zodpovedajúcej úplnej stabilite kalu a zabezpečuje aj odbúranie biologicky pomaly rozložiteľných látok. Linka biologického čistenia pozostáva z troch selektorových nádrží, aeračnej nádrže – kontaktora, dosadzovacej nádrže a regeneračnej nádrže. Odpadová voda z primárneho stupňa čistenia je odovzdávaná do prvej selektorovej nádrže. Do tejto prvej selektorovej nádrže je privedený aj regenerovaný vratný aktivovaný kal. Selektorové nádrže sú prevzdušňované stredne bublinnými prevzdušňovacími elementmi. Odpadová voda zo selektorových nádrží preteká do aeračnej nádrže, kde je aeračná zmes prevzdušňovaná sústavou jemnobublinkových prevzdušňovacích elementov. Intenzita prevzdušňovania je meniteľná v závislosti na zaťažení aktivácie a obsahu rozpusteného kyslíka v aktivácii. Aeračná zmes z aeračnej nádrže je vedená do vertikálnej prekanej kruhovej dosadzovacej nádrže, kde sa aktivovaný kal odseparuje od vyčistenej odpadovej vody. Biologicky vyčistená odpadová voda z dosadzovacej nádrže je cez merný objekt gravitačne odvádzaná do toku. Odseparovaný aktivovaný kal je prečerpávaný do nádže regenerácie kalu, kde je intenzívne prevzdušňovaný jemnobublinkovými prevzdušňovacími elementmi. Regenerovaný vratný kal je gravitačne odvádzaný späť do prvej selektorovej nádrže. Biologicky vyčistená voda je terciálne dočistená na bubnovom mokrofiltri. Časť vyčistenej vody v množstve do 16 m3/h bude spätne použité pre vlastnú spotrebu – ostreková voda na pásový lis. Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do recipientu Štítnik. Prebytočný aktivovaný kal, ktorý je v dôsledku svojho veku nad 30 dní možné klasifikovať ako stabilizovaný, je periodicky prečerpávaný do zahusťovacej nádrže. Zmiešaný primárny a sekundárny aerobne stabilizovaný kal je gravitačne zhusťovaný na pásovom lise. Filtrát z odvodňovania zmiešaného kalu je odovzdávaný do čerpacej stanice, odkiaľ je čerpaný do nátoku primárnej usadzovacej nádrže. Odvodnený zmesný stabilizovaný kal je použitý na rekultivačné účely, ukladaný na skládku respektíve využívaný ako kompost. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody za rok 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | Verejný vodovod Obec Slavošovce | výlučne pitné účely | 0,32 | 0,4 | 27,9 | 10 186 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Odber pitnej vody je realizovaný z verejnej vodovodnej siete Obce Slavošovce. Príloha č.29 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Odpadové splaškové vody sú vedené splaškovou kanalizáciou a budú v šachte pred objektom 59 Hala garáží- PAPSERVIS s.r.o. odklonené a prepojené do nového potrubia odpadových vôd z výroby papiera DN 300 z PVC do šachty Š.3 na stoke P v kilometri 0,1267. Budú čistené na biologickej čistiarni splaškových vôd a po vyčistení sú vypúšťané do recipientu Štítnik. Splašková kanalizácia v podniku Betónové potrubie: DN 200 240 m DN 300 202 m DN 400 90 m DN 600 312 m PVC potrubie: DN 300 90,5 m DN 315 332 m DN 400 90 m Celková dĺžka kanalizácie podniku: 1356,5 m. Odpadová voda z umývania návlekov na potlačovanie obrúskov, kuchynských roliek a farebníkov po odseparovaní na separátore farby bude zvedená do splaškovej kanalizácie a čistená na BČOV. Umývanie návlekov na potlačovanie obrúskov a farebníkov sa vykonáva na separátore odpadových vôd. Separátor farby pracuje na princípe chemického vyzrážania pigmentu z farby , následnej filtrácie (kal sa odovzdáva oprávnenej organizácii na likvidáciu ) a vypustenia vodného filtrátu do kanalizácie. Príloha č. 17 . Odpadové vody z technológie linky na kuchynské utierky TL8 : -odpadová voda z čistenia potlačovacej jednotky je odvádzaná do zberného 1000 l kontajnera s plavákovým prečerpávaním v suteréne zabezpečeného záchytnou vaňou a následne je prečerpávaná do dvoch 1000 l kontajnerov zabezpečených záchytnou vaňou na úrovni stroja. Po naplnení sa vodný kvapalný odpad separuje na separátore farby, kde sa odseparuje pigment vo forme kalu. - vodný roztok lepidla z laminovacej jednotky sa filtruje priebežne počas prevádzky v dvojkomorovej nádržke cez neltexový filter a vracia sa do technologického procesu. Dvojkomorová nádržka je dodatočne inštalovaná ( nad obehovou nádržkou zabezpečenou záchytnou vaňou) za účelom oddelenia prachovej zložky, ktorá sa dostáva do lepidla pri laminácii. Týmto odpadá cyklus preplachov a umývania z dôvodu upchávania cirkulácie. Množstvo vznikajúcej odpadovej vody z technológieTL8 -technologická voda pre kontinuálne čistenie potlačovacieho valca pri potlačovaní ca 15% výroby spotreba ……0,25 l/min....15 l/h x 7650 x 0,15= 17250 l/r...........…….max 17,25 m3/r -technologická voda pre čistenie potlačovacej jednotky a vane kalandra v intervale 2x mesačne spotreba ……80 l/min.....400 l/cyklus x 2 x 24 = 19200 l/r.........…........max 19,2 m3/r spotreba spolu………………………… max 80 l/min ..…………….….....max 36,45 m3/r |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BU 31 (Výroba papiera) BU 32 (Spracovanie papiera) | Tissue papier Obrúsky Utierky | Bezdrevný biely krepovaný papier 1-3 vrstvový o plošnej hmotnosti 17-26 g/m2 v kotúčoch, balený do streč fólii Krepované biele a farebné obrúsky s potlačou a bez potlače a vzorované obrúsky 1-3 vrstvové s celoplošnou a okrajovou razbou , rozmer 24x24, 30x30,33x33 cm, dispenzárové obrúsky, balené po 20, 25, 30, 50, 70, 100, 2x100, 5x100, 10x100 do PE a PP fólie a do škatúľ z 3-vrsvovej lepenky Krepované utierky 1-3 vrstvové s ražbou DESL, biele a farebné s potlačou a bez potlače, rozmer 228x114x230 mm,423x108x230, 216x108x230 v kotúčikoch balené do PE fólie |  | 18 270 6 030 10 000 |

2.2. 	Medziprodukty +

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BU 31 | Materské kotúče tissue papiera PS 8 | kotúče tissue papiera navinuté na papierovej dutinke balené do streč fólii rôznych rozmerov |  | 18 270 | 94,0 |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (tis. m3) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 4 570 | 34,26 | 156 565 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | x | x | x |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | x | x | x |
| 3.1.5 | Koks | x | x | x |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | x | x | x |
| 3.1.7 | VOŤ | x | x | x |
| 3.1.8 | VOĽ | x | x | x |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | x | x | x |
| 3.1.10 | Iné plyny | x | x | x |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | x | x | x |
| 3.1.12. | Druhotná energia | x | x | x |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | x | x | x |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 19037 | X | 68533 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | x | X | x |
| 3.1.16 | Iné palivá | x | x | x |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 225098 | x | x |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | X |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 10 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | X |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 156 565 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | X |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 2428 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | X |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOTOL HOVAL | 1991067 | 91,5 | 94 |
| 2. | HORÁK PS 8 | 2578853 | 97 | 98 |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 225098 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 4116 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 220982 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 14406 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | X |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 2817 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 203759 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Výroba na PS 8 |  | 868,74 | 3,13 | 6,91 | 10,04 |
| 2. | Celková spotr. na jednotku výroby |  | 974 | 3,51 | 8 | 11,51 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách za rok 2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. 2. | Plynová kotolňa MPJ –Kotol HOVAL Sušiaci kryt PS 8 – horák H1 a H2 | SO2 NOX CO TZL Celk. C SO2 NOX CO TZL Celk. C |  |  |  | 0,0182 3,3290 1,1160 0,1513 0,1419 0,0235 4,3118 1,4454 0,1960 0,1837 | – schválený výpočet množstva emisií Príloha č. 3 – výsledky jednorázového merania sušiaci kryt a MPJ Príloha č. 23 a č.24 |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotol HOVAL | Komín | X | Priemer komína 0,660 m | Súradnica X= Súradnica Y = | 15 | 3,08 | 130 O C |
| 2. | Horák H1 a H2 | výduch | X | Priemer výduchu 0,8 m | Súradnica X= Súradnica Y = | 14,8 | 7,67 | 80 O C |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Štítnik |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-31-01-060 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Odber povrchovej vody r.km 25,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Q355 =0,082 m 3/s BSK5=1,7 mg/l CHSKCr= 8,8 mg/l NL(105 OC) = 8,9 mg/l (údaje znečistenia sú stanovené laboratóriom SHP a.s. Slavošovce - osvedčenie o správnosti výsledkov v medzilaboratórných porovnávacích skúškach pre laboratórium SHP SLAVOŠOVCE a.s. Príloha č.10 uvádzané v Štúdia zníženia produkcie OV, intenzifikácia a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd SG WATER-SYSTEMS z mája 2005 str. 30 Príloha č.25 - potvrdené meraním protokol o skúške č.03/00104 z 21.5.003 v laboratóriu SVP, š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica) |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody za rok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Technologické odpadové vody ( ČOV SHP a.s. Slavošovce) | - odpadové vody z rozvlákňovania zberového papiera, z výroby papiera a z úpravy vody | 10,13 | 13,68 | 875 | 342 000 | 18,7 m3 / t |
| 2. | Splaškové odpadové vody ( BČOV SHP a.s. Slavošovce ) | - odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení a separátora farby | 0,23 | 0,3 | 22 | 8 000 | 40 m3 zamestnanec/rok |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Príloha č. 9e - Podrobný opis čistenia technologických odpadových vôd z výroby hygienického papiera Príloha č. 9e - Pracovná inštrukcia pre mechanickú čistiareň odpadových vôd Manipulačný poriadok - obsluha mechanickej čistiarne odpadových vôd – schválený 15.2.2007 ObÚŽP v Rožňave rozhodnutím č.2007/00082 |  |  |  |  |  |  |  |

- údaje ohľadom vypúšťaného znečistenia do povrchového toku sú  zadefinované  v  IP

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Celá a.s. |  | BSK5 | 250 mg/l | 87,5 | 20 mg/l | 5,9 | 0,32 kg/t |  |  |
|  |  |  | CHSK Cr | 568 mg/l | 198,8 | 100 mg/l | 29,7 | 1,63 kg/t |  |  |
|  |  |  | NL105 | 568 mg/l | 198,8 | 20 mg/l | 5,9 | 0,32 kg/t |  |  |
|  |  |  | N celk. | 3,5 mg/l | 1,2 | 2 mg/l | 0,6 | 0,03 kg/t |  |  |
|  |  |  | P celk. | 6,5 mg/l | 2,3 | 0,5 mg/l | 0,1 | 5,5 g/t |  |  |
|  |  |  | AOX |  |  | 0,2 mg/l | 0,1 | 5,5 g/t |  |  |

- zdokumentovanie protokolmi o skúške akreditovaným laboratóriom znečistenia odpadových vôd v ukazovateľoch  zadefinovaných v rozhodnutí ŠVS -2004/00008-Kú OÚ ŽP v Rožňave 11.06.2004

Príloha č. 19 (rok 2005)   Príloha č. 20 (rok 2006)

- zdokumentovanie ekotoxicity OV Príloha č. 21.

- zdokumentovanie prítomnosti benztiazolu v OV Príloha č. 18

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1. | Výusť č.1 rkm 23,2 | x | Technolo-gické OV z výroby papiera | Štítnik | BSK5 | 82 l/s | 10,36 l.-s -1, 13,98 l.-s -1, 900 m3d-1, 328 000m3r-1 | BSK5 = 20 mg/l, 5,9 t/rok |

- údaje sú  zo sledovania kvality vypúšťanej vody do recipientu

- hydrologické údaje sú čerpané z údajov SHMÚ Banská Bystrica zaslaných dňa 3.7.2003 (Príloha č. 10 )

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Vplyv na recipient je vypočítaný podľa zmiešavacej rovnice, vypúšťané znečisťovanie do toku Štítnik pod výusťou vyčistených odpadových vôd z SHP,a.s. X = (QO x CO + Q355- - QO x CR ) / Q355) X = vypočítaná koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vode pod miestom vypúšťania QO = množstvo vôd zo zdroja znečisťovania vypúšťaných výustným objektom, do rovnice sa dosadzuje priemerný prietok vypúšťaných OV (l/s) CO = koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vypúšťanej vode (mg/l) Q355 = prietok vody v recipiente v profile vypúšťania bez zohľadnenia odberu vody do závodu. CR = koncentrácia znečistenia vo vode recipientu nad miestom vypúšťania OV (mg/l) BSK5 = (10,36 x 20 + (82-10,36x 1,7)/ 82 BSK5 = 4,0 mg/l S ohľadom na malú vodnatosť recipientu výpočet vplyvu na recipient zohľadňuje i odber povrchovej vody do závodu. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Nie je |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Výkon stroja a strojných zariadení, rýchlosť stroja |  |  |  |  | - je stanovená pri pracovných miestach zamestnancov |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. | Dispečer PM Papiernik - strojvedúci Papierník – strojvedúci - striedač Papierník – I. pomocník Papierník – mleč – II. pomocník Papierník – I, II. pomoc. striedač Papierník – I, II. pomoc. PM - striedač Technik elektro. MaR časť Technik strojná časť Mechanik PM – pom. prev Mechanik PM – pom. striedač OA – vedúci NL 12, 13, 14.15 OA NL 14 – vedúci stroja striedač OA NL 14 obsluha stroja OA NL 15 – pomocník OA NL 14,15, |  | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 | 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 86,3 86,3 86,3 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 |  |  |  |

Uvedené hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku sú uvedené ako priemerná hodnota v danom pracovnom priestore pre jednotlivé profesie. / viď. záznam merania hluku uložené u jednotlivých vedúcich BU /

Hladina hluku je meraná počas dennej prevádzky. V noci sa meranie neuskutočnilo nakoľko sa jedná o 24 – hodinovú nepretržitú prevádzku a hladina hluku sa počas dňa a noci výrazne nemení. Uvedené meranie sa vykonáva v zmysle STN ISO 9612, STN ISO 1996 – 1, a NV SR č. 40/2002 Z. z. .

Najvyššia prípustná hladina je 85 dB bola prekročená v zmysle NV SR č. 40/2002 Z. z. je prevádzka výroba / BU 31 / a spracovania  hygienického papiera / BU 32  / zaradená do kategórie 3 - hluku.

Hladiny hluku neboli merané mimo areál a.s., nakoľko povoľovaná prevádzka nemá vplyv na obytné zóny.

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Situácia SHP a.s. Slavošovce | Príloha č.29 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | SHP a.s. sa nachádza na k.ú. obce Slavošovce. Obec Slavošovce sa nachádza v Košickom kraji v okrese Rožňava. Širšie okolie lokality je súčasťou Revúckej vrchoviny, jej podcelku Hrádok a podčasti Štítnické podolie. Územie sa zaraďuje do oblasti mierne teplej, podoblasti veľmi vlhkej, okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého, vrchovinového. Z hľadiska klimatickogeografických typov sa jedná o horskú klímu, subtyp chladný, nadmorská výška lokality je 459 m n.m.. Priemerná teplota vzduchu za obdobie 1931-1960 podľa klimatickej stanice v Dobšinej dosahuje 6,8 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie 1951-1980 podľa zrážkomernej stanice v Slavošovciach dosahuje 783 mm. V letných mesiacoch je evidovaných 454 mm zrážok, čo predstavuje 62,1 % z celoročného dlhodobého priemeru. Z hľadiska doplňovania zásob podzemných vôd nemá táto skutočnosť veľký vplyv, pretože podstatná časť zrážok sa vyparuje. Z tohoto hľadiska majú väčší význam zrážky v jesenných mesiacoch. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí |  |  |
| 2.3 | Opis krajiny | SHP a.s. sa nachádza na k.ú. obce Slavošovce. Obec Slavošovce sa nachádza v Košickom kraji v okrese Rožňava. Širšie okolie lokality je súčasťou Revúckej vrchoviny, jej podcelku Hrádok a podčasti Štítnické podolie. - nadmorská výška areálu a.s. sa pohybuje od 420 do 430 m.n.m - potok Štítnik preteká celým areálom, od výrobnej haly až po MČOV je prekrytý |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | - Hydrogeologické pomery sú závislé od spolupôsobenia všetkých geologických a prírodných faktorov. Tvorenie zásob podzemnej vody je však predovšetkým viazané na priaznivý geologicko-petrografický vývoj sedimentov s pórovitou alebo aspoň puklinovou, alebo prielinovou priepustnosťou. Hydrogeologický význam predmezozoických súvrství je malý. Horniny vyskytujúce sa na lokalite sa vyznačujú veľmi malou priepustnosťou a sú nositeľmi hlavne vôd puklinových /pramene o výdatnosti do 1 l s-1 /. Doplňovanie zásob podzemnej vody je z paleozoických regionálne metamorfovaných hornín. Je pravidelné, ale pomerne pomalé: za 24 hod. vystúpila hladina vody na hodnotu 1,70m. Oproti hodnote 1,20 m pred zahájením čerpacej skúšky. Na základe dosiahnutých výsledkov dokumentujú z predmetného vrtu výdatnosť Q=0,30 l/s vody pri max. hodnote zníženia 17,00 m. |  |
| 2.5 | Ostatné | SHP Slavošovce a.s. sa nachádza v intraviláne obce Slavošovce. V priemyselnom areáli prevažujú umelo dláždené plochy – betónom, asfaltom a pod. , takmer bez vegetácie. V rámci nich sa vyskytujú rôzne nebytové budovy a zariadenia, prípadne plochy synantropnej vegetácie. Súčasná krajinná štruktúra charakterizuje rozmiestnenie jednotlivých prvkov v krajine. V uvedenom území boli analyzované nasledovné prvky : - budovy, spevnené plochy - komunikácie - plochy synantropnej vegetácie - vodný tok Štítnik - udržiavané ostatné zelené plochy |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | # Základné technické parametre skládky Pri tuneli Ide o skládku 2. stavebnej triedy. Plošný záber predstavuje 17 300 m2. Nachádza sa cca 1 000 m od obce Slavošovce na kóte Záleštie. Nadmorská výška 400-500 m n.m. Antropogéne sedimenty predstavuje materiál bývalého železničného násypu – čelná hrádza skládky. Odpad hrúbky 1-23 m je tvorený : popolček jemno – strednozrnný, piesočnatá hlina s úlomkami škáry do 7 cm a hornín s priemerom do 20 cm, komunálny odpad, odpad z buničiny, celulózy a papierenské kaly, rôzny výkopový a ojedinele stavebný materiál. Monitorovací systém pozostáva z dvoch vrtov s označením SL-1,SL-2 a z odberných miest povrchových vôd s označením BP-1, BP-2, R-1 a R2 Súhlas na prevádzkovanie skládky OUŽP Dobšiná z 26.5.1993 č. ŠOP a OH-222/1993 (príloha č.3) Uzatvorenie skládky – Rekultivácia. Skládka u zatvorená 31.12.1998 podľa rozhodnutia OUŽP v Rožňave z 7.11.1996 (príloha č. 3) Súhlas ekologického dozoru fy. ENVEX a použitie papierenského kalu v rámci biologickej rekultivácie OUŽP v Rožňave z 25.6.1999 (príloha č. 3) Súhlas monitorovania skládky 1 krát za 5 rokov po dobu 50 rokov OUŽP v Rožňave z 3..3.2000 (príloha č. 3) Na minerálnu tesniacu vrstvu vytvorenú kalcitovým kalom dovezením ( 683 m3) zo závodu kalcit Gombase v roku 1999 sa ukladá papierenský kal 50% a 50% zeminy zo zemníka p.č.1582/13 (vlastník SHP SLAVOŠOVCE a.s.) V procese výroby sa vyprodukuje maximálne 200 t papierenského kalu ročne v absolútnej sušine, za rok 2005 to bolo 172 t kalu v a.s. Takéto zhodnocovanie kalu vzhľadom na rozsah územia a produkciu kalu dá sa očakávať, že životnosť územia presiahne 10 rokov. Ekologický dozor – monitoring skládky Ekologický dozor skládky pri tuneli prevádza fy. ENVEX Ing. Bachňák Marián so súhlasom Čj:ŽP-720/2000 Ši zo dňa 3.3.2000 OUŽP v Rožňave. Príloha č. 3 Použitie papierenského kalu - doporučenie fy. ENVEX zo 27.5.1999 a Protokol o skúške vláknitého kalu ČOV Slavošovce zo dňa 4.5.1999 Príloha č. 22a Monitoring skládky Pri tuneli za rok 2000 fy. ENVEX Ing. Bachňák Marián. Príloha č. 22b Monitoring skládky Pri tuneli za rok 2005 fy. ENVEX Ing. Bachňák Marián. Príloha č. 22c Protokol z analytickej kontroly odpadov - kalu z ČOV v zmysle smernice Rady č.1999/31/ES z 19.12.2002 doplnenie 283/2001 Z.z. vyhláškou 599/2005 Z.z. (skúška vykonaná 26.4.2006-11.5.2006 ) Príloha č. 22d |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Príloha č. 11a.)Prevádzková evidencia Sušiaci kryt papierenského stroja Príloha č. 11b.) Prevádzková evidencia Plynová kotolňa MPJ |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - plynofikácia sušiaceho krytu papierenského stroja v roku 1993 - výstavba plynovej kotolne v roku 2000 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - prechod na ekologické palivo zemný plyn - nárast energetickej účinnosti s priamym premietnutím do zníženej spotreby paliva - výrazné zníženie produkcii znečisťujúcich látok do ovzdušia - výrazný pokles vo výške poplatkov za vypúšťané znečistenie |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Plynofikácia sušiaceho krytu Plynová kotolňa 94 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nenavrhuje sa |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nenavrhuje sa |

- pre zabezpečenie ochrany pri prevádzke zdroja znečistenia ovzdušia a predchádzania vzniku havarijných situácií s možnosťou eliminácie jej negatívnych dôsledkov na ovzdušie v SHP SLAVOŠOVCE a okolí je vypracovaný Súbor TPP a TOO. ( Príloha č. 9d  ).

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Nenavrhuje sa |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nenavrhuje sa |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Nenavrhuje sa |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nenavrhuje sa |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Nenavrhuje sa |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nenavrhuje sa |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nenavrhuje sa |

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Príloha č. 9e Manipulačný poriadok MČOV Príloha č. 26 Protokoly o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží, vaní a rozvodov NBL |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - 15.3.07 až 15.9.07IP ČOV 1.10.07 začiatok stavby – ukončenie stavby 30.9.08 1.10.08 až 30.9.09 skúšobná prevádzka |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - čistiareň odpadových vôd umožní po rekonštrukcii a intenzifikácii súlad s rozhodnutím IPKZ č.2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 v dodržaní limitov.. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - pre čistenie odpadových vôd v technológii PS8 je k dispozícii mikroflotačné zariadenie KROFTA. Príloha č.4 /časť 12 - pre čistenie odpadových vôd na ČOV bude k dispozícii primárny sedimentačný a sekundárny biologický stupeň |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - odvodnený papierenský kal – 100 % je zhodnocovaný ako komponent pri rekultivácii skládky Pri tuneli. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | nevyhnutnosť začať s modernizáciou vodného hospodárstva: - realizácia BČOV naplánovaná do 31.12.2008 Celkové náklady na stavbu 22 762 030 Sk bez DPH Uvedené vo zväzku H – Celkové náklady v projekte pre stavebné povolenie SHP SLAVOŠOVCE, a.s. REKONŠTRUKCIA A INTENZIFIKÁCIA ČOV |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - Projekt pre stavebné povolenie SHP SLAVOŠOVCE, a.s. REKONŠTRUKCIA A INTENZIFIKÁCIA ČOV |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie 15.1 2007 Ukončenie realizácie a nábeh do skúšobnej prevádzky do 30.9.2008 Skúšobná prevádzka od 1.10.2008 –30.9. 2009 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | - Intenzifikácia a rekonštrukcia ČOV - Navrhovaná technológia pozostáva: - Primárny stupeň, jemné hrablice, primárna sedimentácia, vyrovnávacia nádrž - Sekundárny stupeň, nizkozaťažovaná aktivácia s oddelenou regeneráciou kalu, separácia aktivačnej zmesi vo vertikálnej dosadzovacej nádrži - Odvodňovanie kalu na sitopásovom lise Podrobný popis je v projekte pre stavebné povolenie SHP SLAVOŠOVCE, a.s. REKONŠTRUKCIA A INTENZIFIKÁCIA ČOV |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - zníženie vypúšťaného znečisťovania do toku Štítnik - garancia dodržiavania ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách v zmysle NV SR č. 296/2005 Z. z. - pokles nákladov na odplaty za vypúšťané znečistenie |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - odvodnený papierenský kal - bude zhodnotený ako komponent rekultivácie skládky Pri tuneli |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - predpokladané náklady na rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV cca 22,0 mil. Sk |

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana pôdy |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | nesúvisí |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | nesúvisí |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | nesúvisí |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | nesúvisí |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | nesúvisí |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | nesúvisí |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana pôdy |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | nesúvisí |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | nesúvisí |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | nesúvisí |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | nesúvisí |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | nesúvisí |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | nesúvisí |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | nesúvisí |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | -ochrana prírody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - triedenie, recyklácia, zhodnocovanie -bližšia špecifikácia je uvedená v OS Kontajnerové hospodárstvo viď Príloha č. 13 a |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - zhodnocovanie kalov na rekultiváciu skládky Pri tuneli - recyklácia plastov, kovového šrotu, papiera a lepenky, odpadových fólií |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - zníženie nárastu komunálneho odpadu uloženého na skládku o 15,5% Príloha č.13b |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - 98,6 % zhodnotených odpadov z celkového výskytu odpadov v roku 2005 Príloha č.13b |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - bližšia špecifikácia je uvedená v Programe odpadového hospodárstva viď Príloha č. 9c |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - ochrana prírody |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - bližšia špecifikácia je uvedená v OS – nakladanie s odpadmi a OS kontajnerové hospodárstvo Príloha č.9b a 13a |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - naďalej celú produkciu kalu zhodnocovať na rekultiváciu skládky Pri tuneli recyklácia plastov, kovového šrotu, odpadových fólií, plastov, papiera a lepenky - bližšia špecifikácia je uvedená Príloha č. 9c a 13a |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - zníženie nárastu komunálneho odpadu uloženého na skládku ( pokračovať v úspešnom trende triedenia odpadov a ešte ho zdokonaliť) |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - odpady zhodnotené na 98,6 % Príloha č.13 b |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | X |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Recipient tok Štítnik |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Odtok odpadových vôd z MČOV, |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny odber 8 h, zmiešané zlievané vzorky |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - NL pri prevádzke stroja každý deň - v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, RL pri 105 O C, pH, usaditelné látky min 2 x MČOV za mesiac - v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, AOX, Pcelk., Ncelk 1 x za mesiac akreditovaným laboratóriom |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.7 | Sledované veličiny | BSK5, CHSKCr, NL, RL pri 105 O C, pH, usaditeľné látky AOX, Pcelk., Ncelk |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | 8- hodinová zmiešaná zlievaná vzorka v intervale zlievania 1 hodina |
| 1.9 | Analytické metódy merania v internom laboratóriu SHP a.s. Slavošovce | BSK5 – stanovenie štandardnou zrieďovacou metódou CHSKCr –stanovenie CHSK dichromanom draselným štandardná metóda NL – podľa STN 83 0540 stanovenie C, papierový filter typ 388, kategória A, 3,4 mikrometra RL pri 105 O C – podľa STN 83 0540, časť 3, stanovenie B pH – podľa STN 83 0540, časť 6 |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | BSK5 – termostat BIOLOGICAL THERMOSTAT, typ BT 120 technická špecifikácia nastavenia teploty 20 O C (rozdiel plus/mínus 1 O C) |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | - a) rozbory v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr NL, RL pri 105 O C, pH, usaditelné látky sa realizujú v internom laboratóriu SHP Slavošovce a.s. min.2x mesačne - b) rozbory v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, AOX, Pcelk., Ncelk 1 x za mesiac nám vykonáva externá organizácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Geologické laboratóriá Spišská Nová Ves |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | - a) analýzy a uvedené metódy sa realizujú v internom laboratóriu SHP Slavošovce a.s. - b) rozbory sa realizujú v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - a) interné stanovenia pre vlastnú potrebu – Osvedčenie o správnosti výsledkov VÚVH Bratislava Príloha č.12 - b) rozbory sa realizujú v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra akreditovanom a uvedenom v SNAS |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - výsledky rozborov zaznamenáva laborantka v laboratóriu do zošita, kde sú zaznamenané hodnoty, podmienky odberu, používané chemické látky a prípravky a nasledovne sú vpisované do tabuľky medzioperačnej kontroly. Na konci kalendárneho mesiaca sa údaje spracuje do tabuliek TP ISO, OŽP - tabuľky sú uložené v počítači a písomnou formou u TP ISO, OŽP - archivované sú 5 rokov |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - v súvislosti s prehodnocovaním jestvujúceho rozhodnutia na vypúšťanie odpadových vôd sa plánuje nákup automatického vzorkovača odpadových vôd s rozšírenou možnosťou vykonávať rozbory AOX, Pcelk., Ncelk. |

V oblasti ochrany ovzdušia neexistuje kontinuálny monitoring, ale každoročne 1 x za rok sa vykonáva kontrola overenia hospodárnosti sústavy tepelných zariadení. Výsledkom tohto merania je protokol a atest, ktoré sú priložené v prílohe. (Príloha č. 14)

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - ochrana vôd, zníženie produkcie odpadových vôd, projekt pre stavebné povolenie SHP SLAVOŠOVCE, a.s. REKONŠTRUKCIA A INTENZIFIKÁCIA ČOV |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Odtok odpadových vôd z BČOV, |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Automatický odber 8 h, zmiešané zlievané vzorky |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - NL pri prevádzke stroja každý deň - v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, RL pri 105 O C, NL 550 O C pH, usaditelné látky min 4 x ČOV za mesiac - v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, AOX, Pcelk., Ncelk TOC, NH4-N.RL 1 x za mesiac akreditovaným laboratóriom |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - budú stanovené v rozhodnutí |
| 2.6 | Sledované veličiny | - BSK5, CHSKCr, NL, AOX, Pcelk., Ncelk.,pH |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - vzorka papierenských odpadových vôd 8 hod . zlievané - vzorka splaškovej odpadovej vody 8 hod. zlievané -vzorka biologicky vyčistených odpadových vôd 8 hod. zlievané vzorka koncentrácia aktivovaného kalu – aeračná nádrž - bodová vzorka v kontaktore a regenerátore, KI - vzorka aktivovaného kalu – regeneračná nádrž - bodová vzorka - vzorka primárneho kalu – bodová vzorka - vzorka zhusteného kalu – bodová vzorka - vzorka odvodneného kalu – bodová vzorka V súlade s prílohou č.5. Nar. Vlády. Vlády 296/2005 pre ČOV > 2000 EO |
| 2.8 | Analytické metódy | - V súlade s prílohou č.4. časť „B“ Nar. Vlády 296/2005 |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | BSK5 – termostat BIOLOGICAL THERMOSTAT, typ BT 120 technická špecifikácia nastavenia teploty 20 O C (rozdiel plus/mínus 1 O C) |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | -rozbory v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr NL, RL pri 105 O C, NL 550 O C, pH, usaditelné látky sa realizujú v internom laboratóriu SHP Slavošovce a.s. min. 2x mesačne - rozbory v ukazovateľoch BSK5, CHSKCr, NL, AOX, Pcelk., Ncelk 1 x za mesiac bude vykonávať externá organizácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Geologické laboratóriá Spišská Nová Ves ( akreditované v SNAS) |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - interné stanovenia pre vlastnú potrebu s osvedčením o správnosti výsledkov - rozbory realizované v akreditovanom laboratóriu a uvedenom v SNAS |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - výsledky rozborov zaznamenáva laborantka v laboratóriu do zošita, kde sú zaznamenané hodnoty, podmienky odberu, používané chemické látky a prípravky a nasledovne sú vpisované do tabuľky medzioperačnej kontroly. Na konci kalendárneho mesiaca sa údaje spracuje do tabuliek TP OŽP - tabuľky sú uložené v počítači a písomnou formou u TP OŽP - archivované sú 5 rokov |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - Zahrnuté do projektu intenzifikácie a rekonštrukcie ČOV |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - presnejšie to bude zadefinované v novom povolení na vypúšťanie odpadových vôd |

### Oblasť ochrany pôdy a podzemných vôd sa nemonitoruje.

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | sekundárne biologické čistenie na príncípe nízkozaťažovanej aktivácie s oddelenou regeneráciou kalu | sekundárne biologické čistenie na príncípe nizkozaťažovanej aktivácie |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | X | X | X |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | 14 – 18 m3/t | 10 – 25 m3/t | X |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Merná spotreba energie 7,27 GJ/t | 5,5 – 7,5 GJ/t | X |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Elektrická energia 0,87 MWh/t | 0,6 -1,1 MWh/t | X |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | komín | NOX | 30 – 60 mg/MJ | 30 – 60 mg/MJ | 48,8 mg/MJ | X |
| 2. | výduch | NOX | 30 – 60 mg/MJ | 30 – 60 mg/MJ | 48,8 mg/MJ | X |

- uvedené údaje sú čerpané z CD BAT a BREF technológie Papier a celulózy

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recipient rkm 23,2 do toku Štítnik | BSK5 | 0,15-0,4 kg/t | 0,15-0,4 kg/t | 0,32 kg/t | X |
| 2. | Recipient rkm 23,2 do toku Štítnik | CHSKCr | 0,4 – 1,5 kg/t | 0,4 – 1,5 kg/t | 1,63 kg/t | X |
| 3. | Recipient rkm 23,2 do toku Štítnik | NL | 0,2-0,4 kg/t | 0,2-0,4 kg/t | 0,32 kg/t | X |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Návrh riešenia na zníženie spotreby surovej vody ako i produkovaného znečistenia je podrobne popísaný v štúdií SG WATERSYSTEMS . Príloha č. 25 str.88/90 Chladiaci okruh vákuového systému Mikrofiltrácia vyčírených vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Postupne do : 31.12.2007 |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Väčším stupňom uzatvorenia vodných okruhov papierenského stroja sa dosiahne zníženie produkcie odpadových vôd a emitovaného znečistenia v odpadových vodách |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Zníženie spotreby čerstvej vody o 10 - 15% |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | 10 000 000 Sk |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nenavrhuje sa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nenavrhuje sa |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nenavrhuje sa |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nenavrhuje sa |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nenavrhuje sa |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nenavrhuje sa |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Je vypracovaný a schválený havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia akosti vôd a opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v a.s., kde sú podrobne popísané opatrenia pri vzniku havárií a odstraňovaní následkov. (Príloha č. 9a ) Máme zavedený pravidelný systém školení interných zamestnancov ako aj externých zamestnancov z hľadiska ochrany životného prostredia v a.s. a predchádzanie vzniku havarijných stavov. Vykonávajú sa pravidelné nácviky riešenia havarijných situácií s konkrétnym prípadom a opisom zneškodňovania rôzneho typu havarijnej situácii. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1. | V prípade ukončenia činnosti prevádzky bude riaditeľom akciovej spoločnosti vydaný Príkaz riaditeľa, kde budú prijaté konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia, ako aj spôsob ukončenia činnosti a likvidácia prevádzky s určeným zodpovednosti a termínom ukončenia prác likvidácie. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce má certifikát v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2000 na kvalitu. Politika environmentálneho riadenia je integrovaná, kde je zahrnutá politika kvality a environmentálna politika. Vedenie a.s. pokračuje v získaní certifikátu v zmysle normy ISO 14 001. (Príloha č. 15 a 16) |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intenzifikácia a rekonštrukcia ČOV | Nová biologická čistiareň odpadových vôd zabezpečí čistenie vypúšťaných odpadových vôd a dosiahnutie ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách v súlade s NV SR č. 296/2005 Z. z. pre odpadové vody vypúšťané z papierenského priemyslu. | 31.12.2008 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1. 2. | Politika kvality Certifikát v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001:2000 (Príloha č. 15 a 16) |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | V prípade ukončenia činnosti prevádzky výroby hygienického papiera bude potrebné urobiť nasledovné : - na BU 31 zabezpečiť odvoz zásobných 2x 10 m3 nádrží na Kymene oprávnenou organizáciou resp. zabezpečiť odpredaj - znečistené zásobné nádrže zneškodniť prostredníctvom oprávnenej organizácii - v 22 kV rozvodni zabezpečiť vypustenie olejov z transformátorov a zabezpečiť ich odvoz oprávnenou organizáciou na likvidáciu - postupne vypustiť všetky nádrže, ktoré sú súčasťou papierenského stroja a sú opísané v prílohe č. 26 a zabezpečiť z hľadiska ochrany životného prostredia ich pomalé postupné vypúšťanie tak, aby maximálny prítok odpadových vôd na Dorr bol 300 m3 / h a maximálna výška sedimentovaného kalu v nádrži Dorr nesmie presahovať výšku 80 cm. V prípade zvírenia papierenského kalu môže dôjsť k vyplavovaniu do potoka Štítnik a vzniku havarijného znečistenia povrchového toku Štítnik - Všetky olejové centrály a hydraulika papierenského stroja, ktoré obsahujú olej sa musia vypustiť a olej sa následne zlikviduje prostredníctvom oprávnenej organizácii. - Pri vypúšťaní olejov z hydrauliky papierenského stroja treba zabezpečiť zvýšenú kontrolu nátoku do Parschallovho žľabu, či náhodou nedošlo k úniku olejov z tohto otvoreného systému - Pomocné chemické látky a prípravky používané vo výrobe na papierenskom stroji a uskladnené počas výroby pri mokrej časti stroja PS8 sa postupne zlikvidujú oprávnenou organizáciou resp. sa odpredajú - Všetky kovové odpady, ktoré vzniknutú počas likvidácii sa odpredajú a tie časti, ktoré budú znečistené olejom sa zlikvidujú ako nebezpečné odpady prostredníctvom oprávnenej organizácie - Následne sa papierenský stroj zdemontuje a vzniknuté odpady sa zneškodnia prostredníctvom oprávnenej organizácie - Komín 15 m bude postupne demontovaný, ostatné odpady budú likvidované ako kovový odpad a odpad zo sklenených vlákien, resp. zabezpečí sa odpredaj s MPJ - Budovy a zariadenie, ktoré sú v súčasnosti v prenájme iných právnych subjektov DOS-Drotár s.r.o. a PAPSERVIS s.r.o. sa zlikvidujú podobným spôsobom. Objekty sú uvedené v prílohe č.29. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | SHP SLAVOŠOVCE, a.s. Slavošovce 049 36 Slavošovce 298 V zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a prílohy č. 1, výroba papiera patrí medzi priemyselné činnosti na ktoré sa vzťahuje povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona (veľký zdroj znečisťovania ovzdušia), pretože výrobná kapacita prevyšuje 20 ton za deň. Prehľad základných vstupných materiálov a výstupných materiálov pri výrobe hygienického papiera z buničín je uvedený v blokových schémach a bilančných schémach (príloha č. 6). Významným krokom v oblasti ochrany ovzdušia bola likvidácie starej energetiky, kde sa ako hlavné vykurovacie médium používalo prachové hnedé uhlie, čo vplývalo na charakter a množstvo vypúšťaného znečistenia do ovzdušia. Výstavbou Plynovej kotolne v roku 2000 a plynofikáciou sušiaceho krytu v roku 1993 sa prešlo na používanie ekologického média zemného plynu a došlo k výraznému zníženiu produkcie znečisťujúcich látok do životného prostredia. Z hľadiska nákladov sa znížili povinné poplatky za vypúšťané znečistenie do ovzdušia na cca 15400 ,- Sk za rok 2005. V oblasti odpadového hospodárstva rozhodujúcim druhom odpadu je papierenský kal, pričom celkové množstva bolo použité do rekultivačnej vrstvy pri rekultivácii uzatvorenej skládky Pri tuneli. Na ekonomiku odpadového hospodárstva významne vplývajú výnosy z odpredaja farebného výmetu, kovového odpadu, odpredaj plastových fólií, odpredaj odpadov z dreva a plastových obalov. Činnosťami spojenými s výrobou hygienického papiera nedochádza k znečisťovanie pôdy a podzemných vôd. Pri porovnaní jednotlivých zložiek životného prostredia s parametrami pre najlepšie dostupné techniky bezproblémovou oblasťou je oblasť ochrany ovzdušia, kde použitie zemného plynu sa považuje za najlepšie dostupnú a ekologickú techniku. Problémovou zostáva oblasť ochrany vôd, kde plnenie parametrov, ktoré spĺňajú kritériá pre najlepšie dostupné techniky a parametrov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy, je na hornej hranici limitu Rozhodnutia č.ŠVS-2004/00008-Kú. Tento stav sa rieši rekonštrukciou a intenzifikáciou ČOV s plánovaný nábehom do skúšobnej prevádzky 31.10.2007. V oblasti odpadového hospodárstva sa naďalej predpokladá zvýšený podiel zhodnocovania kalov, kovového šrotu, odpadových fólií, plastov, papiera a lepenky, čím sa výrazne znížil podiel nárastu komunálneho odpadu uloženého na skládku. Pri výrobe hygienického papiera sa merná spotreba vody pohybuje 14 – 18 m3/t. Technológia výroby hygienického papiera najmä v mernej spotrebe vody na tonu výroby dosahuje parametre, ktoré sú zadefinované pre najlepšie dostupné technológie. Z hľadiska prevencie na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov je v a.s. vypracovaný havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia akosti vôd v a.s. a organizačná smernica nakladanie s odpadmi, kde sú podrobne opísané všetky činnosti, náležitosti a opatrenia pri vzniku havárie a odstraňovaní jej následkov. Zavedený je pravidelný systém školení interných zamestnancov ako aj externých zamestnancov z hľadiska ochrany životného prostredia a predchádzanie vzniku havarijných situácií. Vykonávajú sa pravidelné nácviky riešenia havarijných situácií. SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce má certifikát na systém manažérstva kvality, účelne vybudovaný, udržovaný a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2000 na kvalitu. Možné ohrozenie stavu ŽP : 1. Plynofikovaný sušiaci kryt PS 8 – veľký zdroj znečistenia (výroba papiera nad 20 t/deň 4,8 MW). 2. Plynová kotolňa MPJ(malá parná jednotka) – stredný zdroj znečistenia (výroba pary 5,2 MW ). 3. Odpadové vody vypúšťané z MČOV ( 362 tis,m3 za rok ). |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žiadosť o nové rozhodnutie na povolenie na vypúšťanie odpadových vôd podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (podľa NV SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd charakteru 6.5 Výroba papiera) po prečistení v ČOV SHP SLAVOŠOVCE, a.s. | 1.1.2007 |

2.	Určenie emisných limitov do nového rozhodnutia platného od 1.1.2007

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ochrana vôd | Odpadové vody | Km 23,2 odtok odpadových vôd z ČOV | BSK5 | BSK5 priem. = 25 mg/l max. = 35 mg/l | 31.12.2007 |
| 2. | Ochrana vôd | Odpadové vody | Km 23,2 odtok odpadových vôd z ČOV | CHSKCr | CHSKCrpriem.=110 mg/l max. = 150 mg/l | 31.12.2007 |
| 3. | Ochrana vôd | Odpadové vody | Km 23,2 odtok odpadových vôd z ČOV | NL | NL priem. = 20 mg/l NL max. = 40 mg/l | 31.12.2007 |
| 4. | Ochrana vôd | Odpadové vody | Km 23,2 odtok odpadových vôd z ČOV | AOX | AOXpriem.= 0,5 mg/l AOX max. = 1,0 mg/l | V súlade s NV SR č. 296/2005 Z. z. |
| 5. | Ochrana vôd | Odpadové vody | Km 23,2 odtok odpadových vôd z ČOV | Ncelk. | Ncelk. priem. = 5 mg/l Ncelk.max. = 10 mg/l | V súlade s NV SR č. 296/2005 Z. z. |
| 6. | Ochrana vôd | Odpadové vody | Km 23,2 odtok odpadových vôd z ČOV | Pcelk. | Pcelk. priem. = 1 mg/l Pcelk. max.= 2 mg/l | V súlade s NV SR č. 296/2005 Z. z. |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Návrh limitov vychádza z charakteru papierenských odpadových z výroby tissue papiera, ich biologickej odbúrateľnosti ako aj použitej technológie sekundárneho biologického stupňa čistenia. Navrhované limity vypúšťania odpadových vôd vyhovujú emisným limitom podľa nariadenia vlády č. 296/2005 Zb.príloha č.3 časť B bod. 6.5. ako aj imisným limitom platným pre všeobecnú kvalitu povrchových vôd. Navrhované limity sú porovnateľné s hodnotami pre best available techniques podľa referenčných Bref pre papier a celulózu. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Intenzifikácia a rekonštrukcia ČOV | do 31.12.2007 |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky opatrenia a časové realizácie sú uvedené v Programe odpadového hospodárstva (Prílohy č. 8 a 9c) Vyhodnotenie POH a grafický prehľad. Príloha č. 13 b | zrealizované |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Zníženie energetickej náročnosti vykurovania: - utesnenie hliníkových okien silikónovým tesnením - regulácia vykurovania v budove administratívy a vo výrobných priestoroch nainštalovaním akčného člena pre riadenie vykurovania | zrealizované |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia akosti vôd (Príloha č. 9a ) | zrealizované |
| 2. | OS Nakladanie s odpadmi (Príloha č. 9b) | zrealizované |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | X |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | X |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | X |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | X |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | SIŽP Inšpektorát životného prostredia Košice odbor integrovaného povoľovania a kontroly |
| 2. | SHP SLAVOŠOVCE, a.s. Slavošovce |
| 3. | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hrona OZ Banská Bystrica |
| 4. | Obec Slavošovce |
| 5. | ObÚŽP Rožňava odbor : Odpadové hospodárstvo |
| 6. | ObÚŽP Rožňava odbor : Ochrana vôd |
| 7. | ObÚŽP Rožňava odbor : Ochrana ovzdušia |
| 8. | ObÚŽP Rožňava odbor : Ochrana prírody a krajiny |
| 9. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : 31.5.2006_

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing.  Milan Hadač       ______

Pozícia v organizácii:    riaditeľ a.s.			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | X |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | X |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Výpis z katastra, nehnuteľností |  |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave, ktorým povoľuje užívanie vodohospodárskeho diela Sklad mazadiel a olejov |  |  | 22.11.1999 |  | ŠVS-99/05139-Ba | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave, ktorým povoľuje nakladanie s vodami z kompresorovej stanice |  |  | 30.10.2000 |  | ŠVS-2000/04132-Ba | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave, ktorým ukladá a.s. opatrenia na nápravu nedostatkov pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami |  |  | 1.4.2005 | 31.12.2009 | ŠVS-2005/00092 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Záznam výsledku kontroly na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami SIŽP Košice |  |  | 14.12.2005 |  | Č.j.966-2/OIOV/KE/05-Šip | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave , ktorým sa vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie- lapač olejov, prekládka inž. sietí. |  |  | 21.10.2005 | 30.4.2006 | ŠVS-2005/00669 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Certifikát o overení primárneho a sekundárneho zariadenia meradla prietoku s voľnou hladinou – merný objekt na odtoku odpadových vôd z ČOV SHP Slavošovce |  |  | 20.9.2004 | 20.9.2006 | 256/332.2/04 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Certifikát o overení merača pretečeného množstva povrchovej vody |  |  | 21.1.2004 | 10.2.2010 | 0078/04 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do BČOV |  |  | 1.10.2002 | Doba neurčitá |  | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave manipulačno-prevádzkového poriadku ČOV |  |  | 21.3.2005 | 31.3.2010 | ŠVS-2005/00254-Kú | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie SIŽP Košice schválenie havarijného plánu |  |  | 19.7.2004 | 7.2009 | 229/26-OIOV/2004-HP7/Va | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave povolenie na odber povrchovej vody |  |  | 11.10.1978 |  | č. Vod. hosp.709/1977 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Zmluva na odber povrchovej vody |  |  | 1.1.2005 | 31.12.2005 | 113-57/2005-12-24 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Dodatok č. 1 k zmluve na odber povrchovej vody |  |  | 1.1.2005 | Doba neurčitá | 113-57/2005-12-24 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Dodatok č. 2 k zmluve na odber povrchovej vody |  |  | 1.1.2006 | 31.12.2006 | 113-57/2005-12-24 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Povolenie na stavbu -Krofta ObÚŽP v Rožňave |  |  | 29.1.2004 | 4.2004 | ŠVS-2003/04755-Kú | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave na vypúšťanie odpadových vôd |  |  | 11.6.2004 | 31.12.2006 | ŠVS-2004/00008-Kú | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave na početnosť rozborov odpadových vôd |  |  | 29.12.2004 | 31.12.2006 | ŠVS-2004/00708-Kú | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie SVP š.p.OZ Banská Bystrica ročné zúčtovanie poplatkov za vypúšťané znečistenie v OV v roku 2005 |  |  | 14.3.2006 | Za rok 2005 | Č.5395003905 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Povolenie na uskutočne-nie vodných stavieb – Spracovateľská linka TL 8 ObÚŽP v Rožňave |  |  | 28.11.2006 |  | ŠVS – 2006/00840 | 3 |
|  | Ochrana vôd | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave Manipulačný poriadok – obsluha MČOV |  |  | 15.2.2007 |  | Č.2007/00082 | 3 |
|  | Ochrana ovzdušia | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave, ktorým sa určuje poplatok na znečistenie ovzdušia v roku 2005 |  |  | 20.3.2006 | Za rok 2005 | ŠSOO-2006/00298 | 3 |
|  | Ochrana ovzdušia | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave, ktorým sa schvaľuje súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia |  |  | 25.7.2005 |  | ŠSOO-2005/00366-Li | 3 |
|  | Ochrana ovzdušia | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave, ktorým sa zastavuje vydanie povolenia na vypúšťanie oxidu uhličitého prevádzkovateľa veľkého zdroja v zmysle §4 zákona 527/2004 Z.z. |  |  | 20.1.2005 |  | ŠSOO-2004/00802-Li | 3 |
|  | Ochrana ovzdušia | Rozhodnutie ObÚŽP v Rožňave, ktorým sa schvaľuje postup výpočtu množstva emisii znečisťujúcich látok zo zdrojov znečistenia |  |  | 27.10.2005 |  | ŠSOO-2005/00770 | 3 |
|  | Ochrana ovzdušia | Výstavba plynofikácie sušiaceho krytu, kolaudačné rozhodnutie vydané |  |  | 23.5.1995 |  | URaŠSS-298/1995 | 3 |
|  | Ochrana ovzdušia | Rozhodnutie, súhlas OÚŽP v Rožňave na uvedenie do skúšobnej prevádzky – plynová kotolňa MPJ |  |  | 24.7.2000 |  | SP 2000/03323 | 3 |
|  | Odpady | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave - súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom |  |  | 21.7.2005 | 20.7.2008 | ŠSOH 2005/00594-03-Zt | 3 |
|  | Odpady | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov |  |  | 30.11.2005 | 29.11.2008 | ŠSOH 2005/00796 | 3 |
|  | Odpady | Rozhodnutie MŽP ČR - súhlas na prepravu odpadu k.č 20 01 01 Rozhodnutie MŽP SR - súhlas na prepravu odpadu k.č 20 01 01 |  |  | 6.3.2006 10.4.2006 | 31.12.2006 31.12.2006 | Č.j: OODP/4807/462/ 4186/06 2782/2006-4.2. CZ 101 602 | 3 |
|  | Odpady | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave - súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti |  |  | 23.6.2004 | 23.6.2007 | ŠSOH 2004/00477-Ši | 3 |
|  | Odpady | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave na súhlas s programom odpadového hospodárstva |  |  | 16.12.2002 |  | ŠSOH 2002/05087-002-Zt | 3 |
|  | Odpady | Súhlas na prevádzkovanie skládky OÚ ŽP Dobšiná |  |  | 26.5.1993 |  | ŠOP a OH – 222/1993 | 3 |
|  | Odpady | Rozhodnutie OÚŽP v Rožňave doplňuje zneškodňovanie odpadov a povoľuje prevádzkovanie skládky Pri tunely |  |  | 7.11.1996 | 31.12.1998 | Č.j: 96/01813-001 | 3 |
|  | Odpady | Súhlas OÚŽP v Rožňave monitoringu fy. ENVEX a použitie papierenského kalu na rekultiváciu skládky |  |  | 25.6.1999 |  | Č. j: 99/009879-Ši | 3 |
|  | Odpady | Súhlas OÚŽP v Rožňave monitoringu skládky |  |  | 13.3.2000 | 1krát za 5 rokov | Č.j: ŽP-720/2000 Ši | 3 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  |  | Dátum |  |
|  | Ochrana vôd |  | Havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia akosti vôd |  |  |  | 7..6.2004 229/26-OIV/2004HP7/Va | 9a |
|  | Odpady |  | Program odpadového hospodárstva |  |  |  | 11.2002 | 9c |
|  | Odpady |  | OS nakladanie s odpadmi |  |  |  | 29.12.2003 1-03/02/2003 | 9b |
|  | Ochrana ovzdušia |  | Súbor TPP a TOO |  |  |  | 18.12.2006-2054/ 297-OIPK /2006 –Ha /571090106 | 9d |
|  | Ochrana vôd |  | Manipulačný poriadok – obsluha MČOV |  |  |  | 15.12.2006 01/3040/2006/ČOV | 9e |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Opis prevádzky |  | PN 99-5-002-02 Biely krepovaný papier |  |  |  | 25.4.2003 | 5 |
|  | Opis prevádzky |  | Opis technológie výroby hygienického papiera - TECHNOLOGICKÝ REGLEMENT pre dublírovací stroj |  |  |  | 1.2.2005 | 4 |
|  | Ochrana vôd |  | Hydrologické údaje, kvalita povrchovej vody |  |  |  | 3.7.2003 | 10 |
|  | Odpady |  | Odborný posudok – Sklad olejov a mazadiel |  |  |  | 5.12.2001 | 7 |
|  | Odpady |  | Popis postupu - Riadenie a likvidácia odpadov |  |  |  | 1.2.2005 | 8 |
|  | Ochrana vôd |  | Osvedčenie o správnosti výsledkov v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach pre laboratórium SHP SLAVOŠOVCE a.s. |  |  |  | 3.12.2004 | 12 |
|  | Odpady |  | OS Kontajnerové hospodárstvo |  |  |  | 1.11.2005 | 13a |
|  | Odpady |  | tabuľka - Odpady za rok 2000 a 2005 vyhodnotenie POH a grafický prehľad |  |  |  | 13.1.2006 | 13b |
|  | Ochrana ovzdušia |  | PE – Sušiaci kryt papierenského stroja |  |  |  | 10.2004 | 11a |
|  | Ochrana ovzdušia |  | PE – Plynová kotolňa |  |  |  | 10.2004 | 11b |
|  |  |  | Politika kvality |  |  |  | marec 2004 | 15 |
|  |  |  | Certifikát v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001:2000 |  |  |  | 21.5.2004 – 20.5.2007 | 16 |
|  | Ochrana vôd |  | Separátor odpadových vôd |  |  |  | 27.2.2006 | 17 |
|  |  |  | Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  | Situácia závodu M 1:1000 |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  | Bezpečnostné listy pomocných prostriedkov |  |  |  |  | 30 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Ochrana vôd |  |  | Prítomnosť benztiazolu v OV- (protokol, správa) |  |  | 2.2006 | 18 |
|  | Ochrana vôd |  |  | Protokoly o skúške – prepad ČOV (akredit. lab.) |  |  | rok 2006 ( I.-III.) | 19 |
|  | Ochrana vôd |  |  | Protokoly o skúške – prepad ČOV (akredit. lab.) |  |  | rok 2005 | 20 |
|  | Ochrana vôd |  |  | Ekotoxikologické hodnotenie OV |  |  | 12.2002 | 21 |
|  | Odpady |  |  | Použitie papierenského kalu na rekultiváciu a protokol o skúške kalu z ČOV |  |  | 27.5.1999 4.5.1999 | 22a |
|  | Odpady |  |  | Monitoring skládky Pri tunely za rok 2000 |  |  | 11.2000 | 22b |
|  | Odpady |  |  | Monitoring skládky Pri tunely za rok 2005 |  |  | 7.2005 | 22c |
|  | Odpady |  |  | Protokol z analytickej kontroly odpadov - kalu z ČOV v zmysle smernice Rady č.1999/31/ES z 19.12.2002 |  |  | 26.4.2006 – 11.5.2006 | 22d |
|  | Ochrana ovzdušia |  |  | Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií – sušiaci kryt PS8 |  |  | 29.9.2005 | 23 |
|  | Ochrana ovzdušia |  |  | Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií – plynová kotolňa MPJ |  |  | 29.11.2006 | 24 |
|  | Ochrana vôd |  |  | Štúdia zníženia produkcie OV, intenzifikácia a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd SG WATER-SYSTEMS |  |  | 5.2005 | 25 |
|  | Ochrana vôd |  |  | Protokoly o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov NBL |  |  | 28.-29.11.2005 24.3.2004 | 26 |
|  | Ochrana ovzdušia |  |  | Protokol o overení hospodárnosti v zmysle zákona 657/2004 Z.z. MPJ, rozvody pary, výmenníkové stanice |  |  | 3.10.2005 | 14 |
| P. č. | Blokové schémy a materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Bloková schéma – Rozvlákňovanie a príprava látky |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2 | Bloková schéma – Papierenský stroj |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3 | Bloková schéma – Dublírovací stroj |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 4 | Bloková schéma – Spracovanie výmetu |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 5 | Materiálová bilancia- Rozvlákňovanie a príprava látky |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 6 | Materiálová bilancia- Papierenský stroj |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 | Materiálová bilancia – Dublírovací stroj |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 8 | Materiálová bilancia – Spracovanie výmetu |  |  |  |  |  |  | 6 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z účtu UniBanka 6326909/SKK/091 z dňa 26.5.2006 |  |  |  |  |  |  | 27 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | a.s. – akciová spoločnosť |
|  | AOX – absorbovateľné organicky viazané látky |
|  | BAT – best available techniques |
|  | BČOV – biologická čistiareň odpadových vôd |
|  | BSK5 – biologická spotreba kyslíka za 5 dní |
|  | BU 31 – výrobná jednotka (z anglického business unit) - Výroba papiera |
|  | BU 32 – výrobná jednotka (z anglického business unit) - Spracovanie papiera |
|  | Celk. – celkový |
|  | č.o.g. – číslo objektu na genereli |
|  | č. –číslo |
|  | č.t. – číslo telefónu |
|  | ČOV – čistiareň odpadových vôd |
|  | HV – hotová výroba |
|  | Hyg. papierov – hygienických papierov |
|  | CHSKCR – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanom draselným |
|  | IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia |
|  | Kat.č. – katalógové číslo odpadu |
|  | Komp. – kompostovanie |
|  | KÚ – katastrálny útvar |
|  | Max. – maximum |
|  | MČOV – mechanická čistiareň odpadových vôd |
|  | MPJ – malá parná jednotka |
|  | NBL – nebezpečná látka |
|  | NL - nerozpustné látky |
|  | NO – nebezpečný odpad |
|  | Napr. – napríklad |
|  | NV SR – Nariadenie vlády Slovenskej republiky |
|  | MTZ – materiálovo technické zabezpečenie |
|  | Odb. org. – odborná organizácia |
|  | Ods. –obsahujúce |
|  | OV – odpadové vody |
|  | OS – organizačná smernica |
|  | OO – ostatný odpad |
|  | OŽP – odbor životného prostredia |
|  | ObÚŽP – Obvodný úrad životného prostredia |
|  | Ods. – odstavec |
|  | PELD – polyetylénová fólia |
|  | PELLD – polyetylénová streč fólia |
|  | PP - polypropylénová fólia |
|  | PN – podniková norma |
|  | PCB – polychlórované bifenyly |
|  | PD – projektová dokumentácia |
|  | PI – pracovná inštrukcia |
|  | POH – Program odpadového hospodárstva |
|  | PS – papierenský stroj |
|  | RAS – rozpustné anorganické soli |
|  | Rec.- recyklácia |
|  | SHMÚ – Slovenský hydrometerologický ústav |
|  | SIŽP - Slovenská inšpekcia životného prostredia |
|  | Skl.- skladovanie |
|  | SO - stavebný objekt |
|  | SVP š.p. Povodie Hrona – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hrona |
|  | SNAS – Slovenská národná akreditačná služba |
|  | STN – Slovenská technická norma |
|  | THN – technicko hospodárska norma |
|  | TPP – technicko prevádzkové parametre |
|  | TOO – technicko - organizačné opatrenia |
|  | TZL – tuhé znečisťujúce látky |
|  | Trie. –triedenie |
|  | ÚSES – územný systém ekologickej stability |
|  | VHP- výroba hygienických papierov |
|  | VHV – výroba hygienických výrobkov |
|  | vr. – vrátane |
|  | ZHZ – závodný hasičský zbor |
|  | Zho.- zhodnocovanie |
|  | Zn. – zneškodňovanie |
|  | Zneč. – znečistenie |
|  | Z. z. – zbierka zákonov |