- Žiadosť o vydanie povolenia pre prevádzku:

SKLÁDKA ODPADOV NA ODPAD, KTORÝ NIE JE NEBEZPEČNÝ

- SKLÁDKA ODPADOV Bartošovce

Podľa zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Predkladá:

Milan Remeta,	riaditeľ skládky

EKOČERGOV a.s. 086 42  Bartošovce, Skládka odpadov 226 													.......................................

podpis

Názov príslušného inšpektorátu inšpekcie	  :  Slovenská inšpekcia životného prostredia

OIPKZ   Košice

Číslo rozhodnutia: 					Dátum :

- OBSAH ŽIADOSTI

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	5

1.	 Základné informácie	5

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke	5

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke	6

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	6

5.    Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integr. povolenia – nie sú, neuvádzame	8

6.	Utajované a dôverné údaje- nie sú, neuvádzame	8

B. 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení.	8

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	8

2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	10

3.	Opis prevádzky	10

4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly	13

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	14

C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	14

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	14

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok	14

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	15

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	15

2. 	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú  (nevypĺňa sa pre  skládku  odpadu)	16

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	16

2.2. 	Medziprodukty	16

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	16

3.1.	Vstupy  energie a palív	16

3.2	Vlastná výroba energií z palív / na skládke sa nevykonáva /	16

3.3  Opis všetkých spotrebičov energií	17

3.4	Využitie energií	17

3.5	Merná spotreba  energie	17

D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	17

1.	Znečisťovanie ovzdušia	17

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií	17

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií	18

2.	 Znečisťovanie povrchových vôd	18

2.1. Recipienty odpadových vôd  / nie sú vypúšťané odpadové vody /	18

2.2	 Produkované odpadové vody	18

2.3.	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov / nie sú preberané /	19

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd	19

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	19

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie / nie sú vypúšťané /	19

3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd	20

3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd / pre skládky nie je vyplňovaný /	20

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri                       poľnohospodárskych činnostiach  /pre skládky nie je vyplňovaný /	21

3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky.	21

4.	Nakladanie s odpadmi	22

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	22

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	23

5.	Zdroje hluku / neidentifikované /	23

6.	Vibrácie / bližšie neidentifikované /	23

E.	Opis miesta prevádzky a  charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste.	23

Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	23

1.1 Mapa lokality a širšie vzťahy	23

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia	23

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	25

F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	26

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	26

2.	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	26

G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	27

1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	27

– nie sú pre činnosť skládky  stanovené	27

2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	27

H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	27

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia	27

2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia	28

I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou	29

1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	29

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	32

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia	32

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy	32

J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	33

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok	33

2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie	33

3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov	33

4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky	33

5.	Opatrenia    systému environmentálneho   manažmentu	33

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	34

7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)	34

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu	34

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	35

1. Identifikačné údaje :	35

2. Zdôvodnenie žiadosti :	35

3. Opis prevádzky a jej základných parametrov :	35

4. Opis vstupov do prevádzky :	37

5. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie :	37

6. Opis stavu územia, kde je prevádzka umiestnená:	37

7. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi :	37

8. Opis monitoringu :	37

9. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami :	38

10. Opis opatrení preventívneho charakteru :	38

11. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky :	39

M	Návrh podmienok povolenia	39

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.	39

2.	Určenie emisných limitov	39

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	40

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	40

5.	Podmienky hospodárenia s energiami	40

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov	40

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	40

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	40

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému	40

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	41

11.	Opatrenia pre prípad ukončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu.	41

N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	42

O.   	Prehlásenie	43

P.	Prílohy k žiadosti:	44

1. 	Údaje s označením „utajované a dôverné“	44

2. 	Ďalšie doklady	44

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek	47

# A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

## 1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | EKOČERGOV, a.s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | 086 42 Bartošovce, Skládka odpadov 226, okr. Bardejov |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | Nie je |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | predstavenstvo Ing. Peter Horvát - predseda Ing. Václav Kunec - člen Ing. Stanislav Eliáš - člen Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy |  |  |  |
| 1.8 | IČO, DIČ | 36 457 671, 0036457671 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | Zber odpadov –99.01 109. 06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Obch. súd Prešov . S.a,vl.č10098/P Živn. list reg.č. 1371/2002 z 31.07.2002 Osvedčenie o registr. DIČ č. 700/420/51318/03/Šta z 28.10.2003 | Príloha č. | 1. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Milan Remeta - riaditeľ skládky |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Milan Remeta – riaditeľ skládky č.t. 0905 931 043 Ing. Miroslav Lončík EMMEL a spol. Čapajevova 23, 080 01 Prešov 0905717975, emmel@nextra.sk, loncik@pdexpress.sk |  |  |  |

## 2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Skládka odpadov Hertník - Bartošovce |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Prešovský kraj, okres Bardejov, kat. .ú .Bartošovce, Čísla parciel sú definované v bode 4.4 tejto žiadosti |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 5 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začatie činnosti skládky – I. etapa - od 1.7.1998 II. etapa, - od 7.3.2003 životnosť cca 1,5 roku III. etapa – v štádiu realizácie pred kolaudáciou Kapacity skládkovania: naplnenie skládky I. etapy v objeme 53 165 m3 – 2003 naplnenie skládky II. etapy v objeme 14 000 m3 – 2006 skládky III. etapy v objeme 18 500 m3 – 2008 Voľná kapacita po realizácii III. etapy – 32 185 m3 kapacita IV. etapy– 55 104 m3 Celkové naplnenie skládky deklarované projektovým riešením je 130 361 m3. Výhľad rozšírenia skládkovej činnosti na susednej parcele predstavuje kapacitu 499 100 m3. Celková kapacita vrátane výhľadu 629 461 m3. V rozhodnutí podľa stavebného povolenia. ObÚŽP Bardejov č. ObÚŽP-2671/92 zo dňa 21.12.1992 nie je definovaná celková kapacita. Ukončenie skládkovania sa predpokladá v roku 2012. |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4-Skládky odpadov ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25.000 t |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Kapacita väčšia ako 25.000 t |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 67 165 m3 pre v súčasnosti prevádzkovanú etapu I + II. |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 130 361 m3 , 14 500 m2 prac. doba Po - Pi 730-1700 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Zneškodňovanie odpadov - D1 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | Prevádzka skládky odpadov nie je uvedená v prílohy 2 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 ako zdroj znečisťovania. V zmysle kategorizácie je zaradená ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch |

## 3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. | X |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | X |

## 4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie zlúčené so stavebným konaním podľa vyhl. 85/76 Zb v znení neskorších noviel dľa § | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ObÚŽP v Bardejove – oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy stavebné povolenie číslo ObÚŽP-2671/92 zo dňa 21.12.1992 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Okresný úrad v Bardejove, odbor tvorby životného prostredia, skládka TKO III. stavebnej triedy Herník - Bartošovce OÚ ŽP 97/08534-Kr zo dňa 16.06.1997 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie o ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Okresný úrad v Bardejove, odbor životného prostredia kolaudačné rozhodnutie: skládka TKO III. stavebnej triedy Herník - Bartošovc prot. č. ŽP 98/00986-Kr zo dňa 03.06.1998 |
| 4.4 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Okresný úrad v Bardejove, odbor životného prostredia kolaudačné rozhodnutie Skládka odpadov Bartošovce – II. etapa č.spisu 25/2003-Kr zo dňa 7.3.2003 |
| 4.5 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape LV č. 1042, okres Bardejov, obec Bartošovce Parc.č.: 857/2...........12401 m2 ............orná pôda 876/5.............2147 m2................zast. plochy a nádvoria 876/7.............8998 m2.................ttp 878/5............1876 m2................ zast. plochy a nádvoria 880/4............3870 m2.................orná pôda Súpisné číslo 226 876/3......2147 m2....bud. skládky – poz. nevysporiadaný 226 876/4.....2147 m2......váha – poz. nevysporiadaný Vlastníci : Ekočergov a.s. Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu zasahujúce do parcely 876/6- vlastnícke vzťahy aj susedných parciel) 1690/2 Ing. Dzuruš .............1078 m2 1687 B. Kozáková ......... .1960 m2 1686 P. Fertaľ................ .3 144 m2 1681 A. Chromová............. 576 m2 1682 H Staruchová.............786 m2 1690/1 Š. Cigliarik ......... . 1084m2 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Pôvodný projekt Rekostav a.s. Bardejov rok 1992 Stavebné objekty : SO 1. Garáže SO 2. Oplotenie SO 3. Rigol SO 4. Cesta + spevnená plocha SO 5. Vonkajšia kanalizácia + drenáž SO 6. Zachytný prameň SO 7. Žumpa + akumulačná nádrž SO 8. Rozvádzač. sek. siete + 1 kV kábel. prípojka SO 9. Vodovodná prípojka SO 1O. Hrádza + terénne úpravy SO 11. Sadové úpravy Doplnená objektová skladba podľa projektu R &H Dúha s.r.o. Prešov, Čapajevova 29, Prešov v júli 1996 SO 12. Akumulačná nádrž + ČS SO 13. El. prípojka NN k ČS SO 14. Ochranná fólia SO 15. Postrekový vodovod SO 16. Náhorná priekopa SO 17. Monitoring SO 18. Hygienické stanovisko SO 19. Váha objektová skladba uzavretia skládky podľa projektu R &H Dúha s.r.o. Prešov, Čapajevova 29, Prešov SO 20 Rekultivácia |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba skládky odpadov Hertník Bartošovce rieši technologickú časť stavby len v rozsahu strojnotechnologickej časti a prevádzkového rozvodu silnoprúdu prečerpávacej. Stanice postrekového vodovodu a váha |  |

## 5.    Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integr. povolenia – nie sú, neuvádzame

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | Nie je | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

## 6.	Utajované a dôverné údaje- nie sú, neuvádzame

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie sú | Nie sú |

# B. 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení.

## 1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Skládka odpadu Hertník - Bartošovce bola riešená ako skládka odpadu III. stavebnej triedy podľa NV SR 606/91 Zb. pre skládkovanie odpadov triedy 91 a odpadov, ktorých kvalita výluhov neprekročí hraničné hodnoty 3.triedy vyluhovateľnosti. Pôvodný zámer riešil skládkovanie komunálnych odpdov zo zvozovej oblasti jestvujúcej skládky. Počas prevádzky za účinnosti zákona 238/91 Zb. a jeho vykonávacích predpisov sa zoznam skládkovaných odpadov rozšíril a od 7.8.2000 do konca roku 2001 bol prevádzkovateľ oprávnený skládkovať vybrané nebezpečné odpady. Územie skládky nachádza západne od jestvujúcej starej divokej skládky. Jestvujúca skládka je bola zle organizovaná, plošne neúmerne náročná, bez základných podmienok ochrany životného prostredia. Nová skládka je napojená na jestvujúcu spevnenú komunikáciu, po ktorej sa vyváža odpad na starú skládku. V území stavby bola počas zemných prác podzemnej drenáže odkrytá skládka komunálneho odpadu. Vyťažený odpad bol presunutý na jestvujúcu skládku. Územie sa nedotýka ochranných pásiem a ani chránených území. Skládka sa nachádza na pozemkoch, ktoré boli v kategórii TTP, resp. výmoľ. Celkový záber navrhovanej skládky bude 14 500 m2 Záber prvej etapy bol 2 800 m2. Stavba riešila závažné nedostatky pri ochrane životného prostredia v tomto prostredí, najmä čo sa týkalo ochrany podzemných a povrchových vôd. V I. a II. etape výstavby skládkového telesa je kombinované tesnenie. Ako umelý tesniaci prvok je použitá vysokohustotná polyetylénová fólia PEHD, SLT hrúbky 1.5 mm, ktorá má atest vydaný akreditovaným certifikačným orgánom VÚPSAL a.s. Nitra, SKTC 110 ,ktorý ju oprávňuje aplikovať na skládky TKO. Na minerálne tesnenie bol použitý íl zo zemníka z obce Hertník. Hrúbka minerálneho tesnenia je 60 cm. Súčasťou objektu skládky sú perforované drenážne rúry DN 200 uložené v drenážnom systéme nad fóliou a zvedené do najnižšieho miesta skládky, zbernej betónovej šachty. Ochrana fólie pred poškodením je realizovaná pieskovou vrstvou. Drenážna vrstva 30 cm je z drveného kameniva bez vápenitých prímesí. Celistvosť II. etapy fólie po uložení drenážnych konštrukcii je overená geofyzikálnymi metódami fy. Senzor Bratislava. Skládkovanie odpadov sa vykonáva v súčasnosti na plochách vytvorených výstavbou II. etapy. Priestor na I. etape skládke je prekrytý zeminou, avšak z dôvodu nižšieho koeficientu hutnenia (do roku 2003 bol ako hutniaci mechanizmus používaný buldozér), dochádza k výraznejšiemu sadaniu. Chýbajúci priestor oproti projektovanej výške uloženia odpadov sa vypĺňa priebežne novým odpadom. Pre zamestnancov je realizovaný prevádzkový objekt so sociálnym a hygienickým vybavením a garážovanie kompaktora. . V objekte je situovaný aj výstup vážneho miesta cez počítačovú jednotku Akumulačná nádrž je napojená cez zbernú betónovú šachtu potrubím DN 300. Akumulačná nádrž je oceľovej rúry DN 2 600, ktorá je obetónovaná vodostavebným betónom. V akumulačnej nádrži je osadené čerpadlo na výtlak priesakových kvapalín do postrekového vodovodu. Ukladanie, presun a hutnenie odpadu v súčasnosti zabezpečuje kompaktor KTO 150, do roku 2003 bol využívaný na tieto účely buldozér.. Monitoring podzemných vôd skládky je zabezpečovaný sústavou pozorovacích objektov MV – 1 až MV - 3, jeden nad skládkou a dva pod hrádzovým systémom kazety odpadu, priesakové kvapaliny sa monitorujú zo zbernej šachty a povrchové vody sú sledované v mieste ich výtoku spod telesa skládky. Pre monitoring skládkových plynov určený pozorovacích objekt odplyňovacieho objektu. Pre zabezpečenie zneškodňovania odpadov skládkovaním je skládka vybavená nasledovnými objektami: SO 1 Garáže SO 2 Oplotenie SO 3 Rigol SO 4 Cesta + spevnená plocha SO 5 Vonkajšia kanalizácia + drenáž SO 6 Záchytný prameň SO 7 Žumpa + akumulačná nádrž SO 8 Rozvádzač. sek. siete + 1 kV kábel. prípojka SO 9 Vodovodná prípojka SO 1O Hrádza + terénne úpravy SO 11 Sadové úpravy SO 12 Akumulačná nádrž + ČS SO 13 El. prípojka NN k ČS SO 14 Ochranná fólia SO 15 Postrekový vodovod SO 16 Náhorná priekopa SO 17 Monitoring SO 18 Hygienické stanovisko SO 19 Váha Základné údaje technických jednotiek: Teleso skládky odpadu Teleso skládky realizované v rámci I. etapy výstavby je zaplnené odpadom a v súčasnosti je na ňom nevykonáva skládková činnosť (okrem dopĺňania deficitu objemu vzniklých sadaním uloženého odpadu). Teleso bolo čiastočne rekultivované. Skládkové teleso je prekryté zeminou. Etapa I spočívala vo vyhĺbení telesa skládky v rastlom teréne a vykonaní nevyhnutných zemných prác bolo pristúpené k úprave podložia a vykonaniu jednotlivých NV SR 606 Zb. predpísaných konštrukcii. Etapa II je súvislým pokračovaním skládkového telesa smerom južným, realizovanie konštrukčných vrstiev skládkového telesa vrátane drenáží o 35 m V súčasnosti je pred ukončením III. etapa, pri ktorej sa skládkové teleso rozšírilo o 25 m. K 31.8.2004 je na skládke uložených 53 480 m3. Rozšírenie skládkového telesa o 25 m sa predstavuje vytvorenie kapacity skládky o 32 185 m3. Na telese skládky sú v súčasnosti realizované rozsiahlejšie zemné práce ako si vyžadoval záber vybudovaných, realizovaných etáp. výstavby. Utesnenie realizované minerálnym tesniacim systémom (íl 600 mm s priepustnosťou nižšou ako 1 . 10-9 ms-1) a plastovou vysokohustotnou polyetylénovou HDPE fóliou hr.1,5 mm. Zloženie kombinovanej vrstvy je dno skládky, minerálna tesniaca vrstva, tesniaca fólia, ochranná geotextília, ochranná piesková vrstva, drenážny systém zo štrku frakcie 16/32. Vzhľadom výnimočnú kvalitu podložných ílov, bola časť vyťažená a využitá na minerálne tesnenie skládky v Petrovciach. Oplotenie skládky pozostáva z drôteného pozinkovaného pletiva výšky 2000 mm s 3- vrstvou ostnatého drôtu do celkovej výšky 2500 mm. B/ Systém drenáží na skládke: B1/ Zachytávania priesakových kvapalín je riešené plošnou drenážou na tesnení etapy I, II, resp. III v kombinácii s potrubnou drenážou z perforovaných PE rúr zaústených do betónovej šachty a následne do čerpacej stanice. Prečerpávacia stanica je osadená výkonnými čerpacími jednotkami GFMU 150. Okružný rozvod okolo skládkového telesa je potrubia DN 80 mm. Rozvod do miest vypúšťania na teleso skládky je mobilnou hadicovou sústavou DN 80 mm vedenou z nadzemných hydrantových súprav. B2/riadený odvod vôd spod telesa skládky je riešené drenážnym betónovým potrubím DN 400 mm, ktoré je vedené v rastlom teréne pod minerálnym tesnením. Je zaústená pod údolnou hrádzou do eróznej ryhy bezmeného potoka. C/ Prevádzkový objekt – murovaný jednopodlažný objekt s miestnosťou obsluhy, vážnym miestom, šatňou a hygienickým vybavením. Súčasťou objektu je garáž kompaktora. D/ Váha – elektronická mostová váha s výstupom na počítač v prevádzkovom objekte E/ Sklad PHM- pre skladovanie príručného množstva slúži vymedzený priestor v garáži kompaktora. V súčasnosti sa pripravuje umiestnenie mobilného oceľového skladu PHM v areáli skládky s kapaciotu 600 l PHM. F/ Monitorovací systém skládky a bioplynu- predstavuje sústavu 3 monitorovacích vrtov pre periodický oder podzemných vôd, jeden nad skládkou, dva pod skládkou, odberné miesto povrchových vôd a odber z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Bioplyn - sledovanie a odber vzoriek je riešené z odvetrávacej šachty umiestnenej v skládkovom telese(odplyňovacie zariadenie skládky) G/ Spevnené plochy, manipulačný a dopravný systém skládky - spevnená príjazdová komunikácia a spevnená plocha na presun vozidiel v priestore vážneho zariadenia, prevádzkového objektu a v jazdnom smere na vyloženie odpadu. H/ Zariadenie na očistu dopravných prostriedkov – pevné čistiace zariadenie na manuálnu očistu dopravných prostriedkov |

## 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katastrálna mapa – Obec Hertník, Bartošovce | čílo 4-3 M 1 : 5000 | 2. |

## 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na projekt stavby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7. | I. ETAPA skládky II.ETAPA skládky III.ETAPA skládky IV.ETAPA skládky Výhľad HUTNENIE ODPADU DRENÁŽNY SYSTÉM priesakových kvapalín - prečerpávacia stanica ZBER PRIESAKOVEJ KVAPALINY - postrekový vodovod ODPLYNENIE SKLÁDKY ODVÁDZANIE POVRCH. A PRÍVAL. Vôd MONITORACÍ SYSTÉM SKLÁDKY zahŕňa monitorovanie - podzemné vody - povrchové vody - priesakové kvapaliny - skládkové plyny OPLOTENIE SKLÁDKY | 53 165 m3 14 000 m3 18 500 m3 55 104 m3 499 100 m3 Pojazd kompaktorom priepustnosť 10-3m/s výkon 15 ls-1 1 x 60 m3 nádrž max 15 ls-1 neurčuje sa (meranie vývoja zložiek skládkového plynu, hlavne metánu a CO2) Q100 neurčuje sa | Stavebne riešená ako skládka odpadu III. stavebnej triedy v zmysle požiadaviek NV SR č.606/1992 Zb.o nakladaní s odpadmi, po nadobudnutí účinnosti zákona 223/2001 Z.z. prekategorizovaná na skládku Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Tesnenie skládky prevedené geologickou bariérou hr. 60 cm s koeficientom filtrácie nižším ako 1 . 10 –9 ms-1 (podľa geol podudku RNDr. Grecha íly zo zemníka dosahujú kf = 8,7 . 10 –11 ms-1) a fóliou PEHD 1,5 mm, geotextíliou Tatratex 800 g/m2 Ochrana fólie je pieskom, resp. štrkom hrúbky 100 mm fr.0-8 mm a drenážna vrstva hr. 300 mm (fr. 16-32mm ) s potrubným systémom DN 200 mm. denne po pracovnej vrstve - max. pracovná vrstva 0,5 m, presýpanie inertným materiálom po dosiahnutí maximálnej hrúbky vrstvy zhutneného odpadu 2 m plošná drenáž andezitový štrk 16/32 mm, 30 cm, drenážne rebrá perf. potrubia PEHD DN 200mm so spádom 2,8 % do zbernej šachty čerpadlo GMFU 250 nepriepustná nádrž so stenami z oceľového plechu hr.6 mm a vodostavebného betónu, v prípade nadbytku havarijná lagúna Spätne prečerpávanie – zvlhčovanie povrchu skládky a uloženého odpadu Tlakové oceľové potrubie DN 80 mm s odbočkami prípojok s osadenými hydrantami DN 80 mm na postrek vody vertikálne odplyňovacie veže DN 1000 mm vyplnené štrkodrvou. V strede je umiestnená perforovaná PE rúra DN 150 mm pre možnosť riešenia odčerpávania plynu pre energetické využitie, resp. riadené voľné vypúšťanie plynov do atmosféry po uzavretí a rekultivovaní skládky. Zemná priekopa pre zrážkové vody podzemné zberné drény pre zachytený prameň, ktoré sú vyústené pod údolnou hrádzou, povrchový rigol na odvedenie zrážkových vôd 3 ks monitorovacích vrtov – odberné miesta : Sonda MV-1 (hĺbka 5,0 m) nad telesom skládky : Sonda MV-2 (hĺbka 3,8 m) a MV-3 (hĺbka 5,2 m) pod telesom skládky: Odberné miesto – výtok z drenáže vedenej popod tesniace prvky skládky a vyúsťujúcej spod údolnej hrádze odberné miesto - nepriepustná šachta v etape č. I odberné miesto – odplyňovacia veža v strede skládkového telesa drôtené pozinkované pletivo výšky 2000 mm s oceľovými stĺpikmi priemeru76x3 mm vsadených do betónového základu 500x500x900mm, koruna oplotenia je do výšky 2500mm dosiahnutá 3 radmi ostnatého drôtu |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prev. nádrží, potrubných rozvodov pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na situáciu v prílohe č. 3 prevádzkový poriadok (len sada č. 1,2) |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Príručný sklad PHM | 200 l | Murovaný objekt, umiestnenie sudu s PHM na konštrukcii s havarijnou jímkou, kapacita 1 oceľový sud plný a 1 ks prázdny (v príprave oceľový v kapacitou 3 x 200 l). | - |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 3 prevádzkový poriadok (len sada č. 1,2). |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Príjem, kontrola, evidencia, váženie Vyklopenie odpadu na určené miesto, kontrola Rozprestieranie a hutnenie kompaktorom Zvlhčovanie uloženého odpadu Odplynenie skládky Monitorovanie podzemných vôd, priesak. kvapalín, povrchových vôd, skládkových plynov Ukončenie prevádzky skládky | vyhl. 283/01 Z.z. čerpanie odvetranie analýzy Utesnenie a rekultivácia povrchu | Pri dovoze odpadov pred zaevidovaním odpadu Ukladanie do pracovnej vrstvy skládkovaného odpadu Presýpanie pracovnej vrstvy po dosiahnutí hrúbky 2 m inertným materiálom Z akumulačnej nádrže vertikálne odplyňovacie šachty monitorovací systém Kontrolná činnosť min. 30 rokov. |  |

## 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
|  | Prevádzkový poriadok skládky | Riadené zneškodňovanie tuhých odpadov ukladaním (skládkovaním) na povrch zeme vytvorením vhodných stavebno-technických a územných podmienok | Príloha č. 3 3a – prev poriadok z roku 1998 3b – prev poriadok z roku 2002 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Hmotnosť v t |
| P. č. |  |  |  |
|  | Odpad zneškodnený skládkovaním ( zaradený v zmysle katalógu odpadov 284/2001 Z.z. ) | Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom za rok 2003 | Príloha č. 4 |

| Rok | Zvláštny odpad | Ostatný odpad | Nebezpečný odpad | Odpad spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 2671,84 | 2773,69 | 1925,96 | 7371,49 |
| 2000 | 3047,86 | 805,76 | 1910,35 | 5763,97 |
| 2001 | 4099,32 | 2743,52 | 5783,35 | 12626,19 |
| 2002 |  | 3 897,01 |  | 3 897,01 |
| 2003 |  | 4 770,45 |  | 4 770,45 |
| 5/2004 |  | 991,00 |  | 991,00 |
| Spolu tony | 9819,02 | 15981,43 | 9619,66 | 35 420,11 |
| Koeficinet prepočtu t/m3 0,76 |  |  |  |  |
| ###### Spolu v m3 46605,40 |  |  |  |  |
| Skládka sa zaplní za (roky): 8 rokov |  |  |  |  |

## 5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 . | Prevádzkový poriadok skládky Rozhodnutie na vydanie prevádzkového poriadku vydané Okresným úradom v Bardejove, odbor životného prostredia číslo 498/00521/1 zo dňa 16.03.1998 Prevádzkový poriadok skládky 2. etapa Rozhodnutie na vydanie prevádzkového poriadku schválený Okresným úradom v Bardejove, odbor životného prostredia, číslo ŽP-4/2002/00221-006 Kap zo dňa 36.3.2002 Prevádzkový poriadok monitorovacieho systému skládky Opatrenia pre prípad havárie na skládke odpadov / Plán havarijných opatrení / Technická správa- kontrola tesnosti izolačnej fólie / Senzor system spol .s r.o. Bratislava, ) 1998, 2003 Záverečné správy – Vyhodnotenie odberu z monitorovacieho systému skládky odpadu ( za 06/2004 ) Projekt stavby – Skládka TKO Hertník – Bartošovce , ( RH Dúha, s.r.o. Čapajevova 29, Prešov – II. etapa 06 1997 Projekt stavby – Skládka odpadu Hertník – Bartošovce , ( RH Dúha, s.r.o. Čapajevova 29, Prešov – III. etapa, 2004, vrátane projektu uzavretia a rekultivácie ) | 3 (sada 1,2) 3a 3b 5. (sada 1,2) 6. (sada 1,2) 7. (sada 1,2) 8. (sada 1,2) 9. (sada 1,2) 10.(sada1,2 |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## 1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5.. | Skládka odpadov Etapa I Etapa II. III. | Údaj- surovina nie je vypĺňaná. Voda na obmedzenie prašnosti a vytvorenie podmienok pre metagogénnu fázu rozkladu odpadu skládky- priesaková kvapalina Inertný materiál na prekrývanie PHM- kompaktor, technologické vozidlo Motorový olej Olovená batéria | Teleso skládky I. etapy zaplnené Pomocný materiál Pomocný materiál Pohonné hmoty ( motorová nafta ) Prevodový, hydraulický a mazací olej výrobok s obsahom kyseliny sírovej | - - - - | 0,25 m3/t odpadu 0,1 t/m3 odpadu 0,000 85 m3/t odpadu 0,007 kg /t odpadu 0,045 t/ročne | Údaj nie je pre skládku vypĺňaný |

### 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. 2. | Akumulačná nádrž priesak. kvapalín Vodovod | Zvlhčovanie a protiprašná ochrana skládky Úžitková voda pre očistu a sociálne účely | Údaj nie je známy | 15 ls-1 | 10,02 Údaj nie je známy | nádrž 60 m3 Údaj nie je známy | 250 l/m3 | 100 % |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologická voda na zvlhčovanie odpadu je zachytená priesaková kvapalina (zrážková voda kontaminovaná eluátmi z uloženého odpadu) v akumulačnej nádrži skládky. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Pitná voda – je dovážaná, malospotrebiteľské obaly - minerálne vody Úžitková voda na očistu automobilov, sociálne zariadenia z vodovodu úžitkovej vody. Technologická voda na zvlhčovanie povrchu skládky a protiprašná ochrana – akumulačné nádrže priesakových kvapalín a havarijná lagúna Odkanalizovanie sociálnych priestorov –žumpa 2 x 1, 25 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. 2. | Individuálny dovoz pitnej vody Sociálne účely | Pitné účely vodovod | malospotrebiteľské obaly neidentifikované parametre |  | 0,3 | 78 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | nie je |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda - individuálny dovoz v malospotrebiteľskom balení Úžitková voda do sociálnych zariadení z vodovodu splaškové vody sú odkanalizované do žumpy pri prevádzkovom objekte. Pre technologickú vodu sa využívajú priesakové kvapaliny, ktoré sú zachytené v bezodtokovom režime skládky. |  |  |  |  |  |

## 2. 	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú  (nevypĺňa sa pre  skládku  odpadu)

### 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X | X | X |

### 2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X | X | X | X |

## 3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### 3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ Množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | X | X | X |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | X | X | X |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | X | X | X |
| 3.1.5 | Koks | X | X | X |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | X | X | X |
| 3.1.7 | VOŤ | X | X | X |
| 3.1.8 | VOĽ | X | X | X |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | X | X | X |
| 3.1.10 | Iné plyny | X | X | X |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 6,4 t | l/ kg |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia | X | X | X |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | X | X | X |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 24.4 MWh | X | 87,84 GJ |
| 3.1.15 | Nákup tepla | X | X | X |
| 3.1.16 | Iné palivá | X | X | X |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |
|  | Spolu : |  |  | 87,84 |

### 3.2	Vlastná výroba energií z palív / na skládke sa nevykonáva /

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0,021 MW |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | X |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | X |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | X |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | X |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | X |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | X |

### 3.3  Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Čerpacia stanica: Čerpadlá GFMU 150 (celkovo 1x15 kW ) Rozvádzač Elektrické vykurovacie konvektory Elektricky varič, konvica | 24,4 MWh |  |  |

### 3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | X |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | X |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 24,4 MWh |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | X |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | X |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | X |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 87,84 GJ |

### 3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Prevážne komunálny odpad | m3 | 2,48 kWh/tona odpadu | 8,93 GJ/ tona odpadu | X | X |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## 1.	Znečisťovanie ovzdušia

### 1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách / fugitívne emisie / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 % | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Skládkový plyn | Metán | 11,346 | - | - | - | - |
|  | Nie je zachytávaný | Vodík | 0,009 | - | - | - | - |
|  |  | Kyslík | 15,843 | - | - | - | - |
|  |  | Dusík | 65,255 | - | - | - | - |
|  |  | Oxid uhličitý | 7,547 | - | - | - | - |
|  |  | Oxid uhoľnatý | 0 | - | - | - | - |
|  |  | H2S | 0 |  |  |  |  |

- U.S.Steel Košice – Labortest, s.r.o., Laboratórium Koksovne – polročné hodnotenie vzoriek plynu vykonané dňa 10.9.2003

### 1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | skládkové teleso I. etapa II. etapa III. etapa | Skládkový plyn Sekundárna prašnosť | Nie sú | Plocha skládky spolu 10 160 m2 m2 | Nie je známa | Plošná difúzia s usmernňovaním cez vertikálne drény | Nie je známy | 26 0C |

## 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

### 2.1. Recipienty odpadových vôd  / nie sú vypúšťané odpadové vody /

| 2.1.1 | Názov vodného toku | x |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | x |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | x |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | x |

### 2.2	 Produkované odpadové vody

#### 2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (jedn) |
| 1. 2. | Hygienické zariadenie prevádzky Etapa č.I a II. časť 1. | Splaškové Priesaková kvapalina znečistená zrážková voda výluhom odpadu | - | - | 0,48 8,35 | 125,8 3048 | 4,4 l/tona odpadu 0,25 m3/t odpadu |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Žumpa- zneškodnenie splaškových vôd na základe zmluvy na ČOV Bartošovce mimo skládku Priesaková kvapalina – zlhčovanie povrchu skládky a protiprašná ochrana skládky |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta | Ukazovateľ znečistenia | Pred čistením |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| 1 | Sociálne zariadenie | žumpa | Nesleduje sa | - | - | - |
| 2 | Teleso skládky | Akumulačná nádrž na priesakové kvapaliny | dusičnany, sírany, amónne ióny, CHSKMn , ropné látky (nepolárne extrahovateľné látky - NEL), vodivosť, pH , Hg, Cd Pb, Cr6+, As, | CHSKMn 1720 mg/l | 3048t (recirkulácia) | 0,25 t/t odpadu |

### Odpadové vody preberané od iných pôvodcov / nie sú preberané /

#### 2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie je prevádzané |  |  |  |  |  |

#### 2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody sa nevypúšťajú mimo územie skládky |

### 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie / nie sú vypúšťané /

#### 2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | nie je | x | x | x | x | x | x |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |

## 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd / pre skládky nie je vyplňovaný /

#### 3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd / nie sú vypúšťané /

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | x |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd / nie sú vypúšťané /

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | x |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.3. Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

/ nie sú vypúšťané /

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | x |  |  |  |  |  |

#### 3.1.4. Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| X | X |

### 3.2	 Znečisťovanie pôdy pri                       poľnohospodárskych činnostiach
 /pre skládky nie je vyplňovaný /

#### 3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | x |  |  |

#### 3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |  |

#### 3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

### 3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky.

Podzemné vody - Monitorovacia sonda MV-1 (hĺbka 5,0 m) situovaná nad telesom skládky a sondy MV-2 (hĺbka 3,8 m) a MV-3 (hĺbka 5,2 m) situované pod údolnou hrádzou telesa skládky

Povrchové vody – pre sledovanie vplyvu skládky na kvalitu povrchových vôd sa 4x ročne odoberá vzorka povrchovej vody vytekajúcej z drenáže vedenej popod tesniace prvky skládky.

Priesakové kvapaliny  – záchytná šachta priesakových kvapalín v etape I skládky.

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Nad skládkou MV 1 | dusičnany, sírany, amónne ióny, CHSKMn , NEL, vodivosť, pH , Hg, Cd, Pb, Cr6+, As | 23,7 35,52 0,45 2,3 0,01 33 6,45 <0,0001 <0,0003 <0,004 <0,01 <0,001 | mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l | Fyzikálnochemický rozbor JMAKO |
| 2. |  | Pod skládkou - pod údolnou hrádzou MV 2. | dusičnany, sírany, amónne ióny, CHSKMn , NEL, vodivosť, pH , Hg, Cd, Pb, Cr6+, As | 24 88,9 1,1 5,6 0,017 90 6,9 0,0001 <0,0003 <0,004 <0,01 <0,001 | mg/ mg/l mg/l mg/lmg mg/l mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l | Fyzikálnochemický rozbor |
| 3. |  | Pod skládkou - pod údolnou hrádzou MV 3 . | dusičnany, sírany, amónne ióny, CHSKMn , NEL, vodivosť, pH , Hg, Cd, Pb, Cr6+, As | 35 200 4 10 0,025 116 6,85 0,0006 <0,0003 0,007 <0,01 <0,001 | mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l | Fyzikálnochemický rozbor |
| Namerané hodnoty sú z pozorovania júla 2004 |  |  |  |  |  |  |

## 4.	Nakladanie s odpadmi

### 4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe - prev. poriadok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priesak. kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190703 | Teleso skládky, etapa I, II. | Recirkul. – zvlhčovanie skládky | Zrážkové vody znečistené eluátmi z odpadu (vysoký podiel minerál. znečistenia s obsahom ťažkých kovov. Podľa pH nastupuje metagogéna fáza rozkladu) | 3 048 t (recirkulácia) |  |  | Teleso skládky | 3. |
| 2. | Splaškové vody- komunál-ne odpado- vé vody | Sociálne zariade- nie napoje- né na žumpu | Odvoz splaškových vôd na externú ČOV | Bez analýz | 125,8 |  | 125,8 | externá ČOV |  |
| 3. | Olovená batéria 160601 | Kompak-tor | Výmena pri kúpe novej Z ( O ) | Obal s obsahom kyseliny | 0,100 t |  |  | Odovzdanie predajcovi batérií |  |

### 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sú uvedené v hláseniach odovzdávaných OÚ Bardejov |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |

## 5.	Zdroje hluku / neidentifikované /

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompaktor KTO 150 | Hutniaci mechanizmus |  |  |  | 75 dB |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je určené |  |  |  |  |  |  |

## 6.	Vibrácie / bližšie neidentifikované /

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompaktor KTO 150 | Hutniaci mechanizmus |  |  |  | neudané |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je určené |  |  |  |  |  |  |

# E.	Opis miesta prevádzky a  charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste.

## Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### 1.1 Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Kópia katastrálnej mapy Bartošovce, hertník Kópia mapy v M 1 : 5 000 | 2,12 |

## 2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatická oblasť teplej, mierne vlhkého okrskus chladnou zimou. Priemerná ročná teplota dosahuje hodnotu v januári –3 až -4 0C, v júli 18 až 19 0C priemerný ročný úhrn zrážok je 600 - 700 mm |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Nenachádzajú sa v okolí skládky |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Skúmaná lokalita skládky odpadov sa nachádza v miernom klimatickom pásme a patrí do mierne teplej oblasti a okrsku M3, ktorý je mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový (Atlas SSR, 2002). Priemerná ročná teplota vzduchu podľa klimatických staníc Giraltovce a Bardejovské kúpele dosahuje hodnotu okolo 7-8,0 oC. Priemerný ročný úhrn zrážok podľa neďalekej zrážkomernej stanice v Osikove dosahuje hodnotu 663 mm. Územie okolia obce Bartošovce patrí po geomorfologickej stránke do oblasti Nízkych Beskýd, do orografického celku Ondavská vrchovina, presnejšie do podcelku Raslavická brázda (Mazúr-Lukniš in Atlas Slovenska, 2002). Ondavská vrchovina predstavuje rozsiahly orografický celok budovaný väčšinou flyšovými sedimentami paleogénu (pieskovce, ílovce) a preto tu prevládajú pomerne hladko modelované tvary reliéfu, pričom vyvýšeniny budujú odolnejšie pieskovce. Zníženiny, ktoré majú často z geomorfologického hľadiska ráz kotliniek a brázd sa viažu na menej odolné ílovce príp. prachovce. Skúmaná lokalita leží práve v oblasti jednej z týchto zníženín. Z morfologického hľadiska predstavuje skúmaná lokalita eróznu ryhu vytvorenú činnosťou prúdiacej povrchovej vody pri náhlych intenzívnych zrážkach. Na geologickej stavbe okolia záujmovej lokality sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru. Predkvartérne podložie skúmanej lokality budovaný sedimentami maľcovského súvrstvia paleogénneho veku. Z tektonického hľadiska patrí maľcovské súvrstvie do bystrickej litofaciálnej jednotky magurského flyšu (J.Nemčok a kol., 1990). Súvrstvie sa tiahne v úzkom pruhu od Giraltoviec až po Richvald a potom severozápadnejšie ešte v okolí obce Maľcov. Hrúbka maľcovského súvrstvia sa odhaduje na 800-1000 m. Pre toto súvrstvie je charakteristické pravidelné striedanie pieskovcov a ílovcov, pričom ílovce sú v absolútnej prevahe nad pieskovcami. Ílovce sú vápnité, sivých odtieňov, s kusovitým aj doštičkovitým rozpadom. V ílovcoch sa občasne vyskytujú lavice vápnitých pieskovcov o hrúbke 10-50 cm. Niektoré lavičky pieskovcov sú gradačne zvrstvené. Na povrchu sú tieto predkvartérne horniny pokryté vrstvou kvartérnych sedimentov. V prevažnej miere ide buď o nepremiestnené zvetraliny (tzv. eluválne sedimenty) alebo o deluviálne svahové sedimenty, ktoré sú produktom premiestňovania zvetralín po svahu vplyvom gravitácie. Eluviálne a deluviálne sedimenty majú takmer identické granulometrické zloženie a tvoria ich prevažne hlinité a ílovité sedimenty s pomerne malým obsahom zvetraných úlomkov pieskovcov. Úlomky pieskovcov sú väčšinou málo opracované, ostrohranné, ale väčšinou značne zvetrané. Veľkosť väčšiny úlomkov nepresahuje 5 cm, no nájdu sa tu aj balvany hrubozrnejších pieskovcov o priemere cez 30 cm. Mocnosť elúviálnych a deluviálnych sedimentov s skúmanom území sa pohybuje väčšinou od 1-5 m, no v eróznych depresiách a na úpätiach svahov ich mocnosť dosahuje aj 10 m. Podľa výsledkov vrtných prác pri realizácii monitorovacích vrtov MV-1 až MV-3 (A.Źák-J.Horovský, 1996) mocnosť deluviálnych sedimentov tu presahuje 5 m. Z kvaktérnych sedimentov sa v záujmovom území vyskytujú ešte fluviálne sedimenty, ktoré sú produktom erózno-akumulačnej činnosti povrchových tokov a nachádzame ich na dne v údolí väčších povrchových tokov. Na báze sú tieto sedimenty tvorené hruboznnejšou polohou (štrky s rôznym obsahom piesčitej, hlinitej a ílovitej frakcie), ktorá je na povrchu prekrytá hlinami resp ílmi. Fluviálne sedimenty neboli na skúmanej lokalite overené (A.Źák-J.Horovský, 1996). Hydrogeologické pomery na skúmanej lokalite sú odrazom geologickej stavby. Maľcovské súvrstvie je budované prevažne ílovcami a nevytvára priaznivé podmienky pre tvorbu a obeh podzemných vôd. Obeh podzemných vôd tu prebieha väčšinou v pripovrchovej zóne a to najmä v miestach tektonického porušenia. Jednotlivé hydrogeologické štruktúry sú odvodňované buď formou puklinovo-vrstevných prameňov o výdatnosti do 0,2 l/s, alebo formou skrytých prestupov do povrchových tokov. Puklinovo-vrstevné pramene sa často objavujú v bokoch eróznych zárezov. Takéto pramene sa nachádzajú aj na skúmanej lokalite. Nadložné kvartérne eluviálne a deluviálne sedimenty nemajú priaznivé hydrogeologické vlastnosti. Príčinou je pomerne vysoký obsah ílovitej frakcie, ktorá značne znižuje ich priepustnosť. Priepustnosť deluviálnych sedimentov zo skúmanej lokality bola skúmaná aj na neporušených vzorkách, pretože tieto sedimenty sa použili pri výstavbe minerálnych tesnení na skládkach odpadov v Petrovciach (INGEO a.s. Žilina, J.Tojčíková, 1998). V zmysle STN 73 1001 majú tieto deluviálne sedimenty charakter väčšinou ílov so strednou (ojedinele až s vysokou) plasticitou. Podľa výsledkov laboratórnych skúšok priemerný koeficient filtrácie týchto ílov dosahuje hodnotu 7,5.10-11 m/s. Lokálne sa môžu v deluviálnych sedimentoch vytvárať podružné zvodnené polohy viazané na miesta s väčším obsahom piesčitej a štrkovej frakcie. V priestore skládky sa úrovne hladín podzemných vôd podľa dlhodobejších pozorovaní monitorovacích vrtov MV-1 až MV-3 (Dúha a.s Prešov 1998-2003) nachádzajú nad skládkou v hĺbke 3-3,5 m pod terénom a pod skládkou v hĺbke 1,5-2,5 m pod terénom. |  |
| 2.5 | Ostatné | Staré záťaže - územie dotknuté pôvodnými neriadenými skládkami odpadov |  |

## 3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pôvodná skládka v Bartošovciach situovaná severne od novej skládky, bola neriadená, bez tesniacich systémov podložia. Nachádza severne vedľa posudzovanej skládky Hertník – Bartošovce. Poznámka: Počas zemných prác pri výstavbe skládkového telesa novej skládky bola odokrytá stará, zeminou prekrytá skládka odpad, o ktorej existencii neboli počas projektovej prípravy žiadne informácie. | Nie sú |

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Prekrývanie skládky a protiprašné úpravy povrchu – recirkulácia priesakovej kvapaliny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Prekrývanie – po dosiahnutí pracovnej vrstvy – max 2 m Recirkulácia priesakovej kvapaliny – denne |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znížená prašnosť povrchu skládky a obmedzenie úletov do okolitého prostredia |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | cca 90 % (odhad) |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Ručné čistenie okolia a zber úletov ľahkých frakcií odpadov z bezprostredného okolia skládky |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | nedefinované |

## Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

– nie sú stanovené.

| 2.1 | Zložka životného prostredia | x |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | x |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | x |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | x |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | x |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | x |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | x |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | x |

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## – nie sú pre činnosť skládky  stanovené

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Hutnenie odpadu a zvlhčovanie povrchu skládky |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Pripravovaný a zároveň realizovaný separovaného zberu pod názvom: Nová kvalifikácia v odpadovom hospodárstve – východisko a istota zamestnania v mikroregiónoch Prešovského kraja |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | BAT |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Využitie odpadov, zníženie množstva skládkovaných odpadov, zníženie primárnej a sekundárnej prašnosti |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | žiadne |

## 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- – nie sú pre činnosť skládky stanovené

| 2.1 | Zložka životného prostredia | x |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | x |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | x |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | x |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | x |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | x |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## 1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Kvalita podzemných vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Etapa I, II. a III |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Vrt –MV 3 – situovaný pod údolnou hrádzou Vrt –MV 2 situovaný pod údolnou hrádzou Vrt – MV 1 situovaný nad skládkou |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odber vzoriek z monitorovacích vrtov a nádrže |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za štvrťrok |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Ručný odber vzoriek pomocou elektrického čerpadla MP1 Grundfos |
| 1.7 | Sledované veličiny | dusičnany,sírany, amónne ióny, CHSKMn , ropné látky (nepolárne extrahovateľné látky - NEL), vodivosť, pH , Hg, Cd Pb, Cr6+, As |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Odber do sklenených vzorkovacích fliaš a rozbor v laboratóriu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Sp.N.Ves, resp. Ing. Medveďová – Vadóza, Prešov |
| 1.9 | Analytické metódy | Geoanalytické - JMAKO |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Externé služby - Certifikované laboratórium |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Hydrochemické laboratórium č.55.080 01 Prešov |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SP.N.Ves |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditácia MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokol o skúške, Záverečná správa |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Kvalita povrchových vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Etapa I.,II a III. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Výtok z drénu pod údolnou hrádzou |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Ručný odber vzoriek |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za štvrťrok |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Ručný odber vzoriek pomocou odberáka |
| 1.7 | Sledované veličiny | dusičnany, sírany, amónne ióny, CHSKMn , ropné látky (nepolárne extrahovateľné látky - NEL), vodivosť, pH , Hg, Cd Pb, Cr6+, As |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Odber do sklenených vzorkovacích fliaš a rozbor v laboratóriu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Sp.N.Ves, resp. Ing. Medveďová – Vadóza, Prešov |
| 1.9 | Analytické metódy | Geoanalytické -JMAKO |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Externé služby - Certifikované laboratórium |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Hydrochemické laboratórium č.55.08 Prešov |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SP.N.Ves |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditácia MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokol o skúške, Záverečná správa |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne |

## 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Topografia skládky |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Etapa I.II a III. |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Geodetické merania |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1x ročne |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Meranie počas prevádzky skládky |
| 2.6 | Sledované veličiny | Štruktúra a zloženie telesa skládky tj: Plocha prekrytá odpadom Objem a zloženie odpadu Miesto uloženia odpadu Metódy ukladania odpadu Čas a trvanie ukladania odpadu Výpočet voľnej kapacity 1x ročne – meranie sadania úrovne telesa skládky |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Meranie |
| 2.8 | Analytické metódy | Výpočet na základe meraní |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Certfikované zariadenie |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Externá služba – zabezpečená dodávateľsky |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Odborne spôsobilý geodet |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokol o meraní |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | V príprave |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Nevyčíslené |

# I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

## 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter Alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra al riešenie pre BAT | BAT +,-/termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyhl.MŽP SR č. 283/2001 Z.z. |  |  |  |
|  | § 24 Výber lokality na skládku odpadov | bezpečná vzdialenosť hranice skládky odpadov od obytných a rekr. oblastí, vodných tokov, nádrží a vodných zdrojov | Skládka spĺňa podmienku bezpečnej hygienickej vzdialenosti od trvale obývaných priestorov ( min 500 m ) | + |
|  |  | geologické, hydrologické a IG podmienky v oblasti, | Podmienečne vhodné | - |
|  |  | únosné zaťaženie územia, | vhodné | + |
|  |  | závery z procesu EIA | Nie sú | (nevyžadovaná) |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Podložie skládky a jej svahy tvorí geologická bariéra: | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf ≤1,0 . 10-9, hrúbka ≥1 m, | Na geologickej stavbe okolia záujmovej lokality sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru. Na povrchu sú tieto predkvartérne horniny pokryté vrstvou kvartérnych sedimentov. Eluviálne a deluviálne sedimenty majú takmer identické granulometrické zloženie a tvoria ich prevažne hlinité a ílovité sedimenty s pomerne malým obsahom zvetraných úlomkov pieskovcov. Úlomky pieskovcov sú väčšinou málo opracované, ostrohranné, ale väčšinou značne zvetrané. Mocnosť sa pohybuje väčšinou od 1-5 m, no v eróznych depresiách a na úpätiach svahov ich mocnosť dosahuje aj 10 m. Podľa výsledkov vrtných prác pri realizácii monitorovacích vrtov MV-1 až MV-3 (A.Źák-J.Horovský, 1996) mocnosť deluviálnych sedimentov tu presahuje 5 m. | Na etapa č.I je skládkovanie de facto ukončené, na etape II pokračuje skládková činnosť, vzhľadom ne jej kapacitu je pred ukončením. Etapa III je pred odovzdaním do užívania. bola Rozšírenie bolo realizované v súlade s príl. č.5 vyhl. 283/2001 v znení neskorších predpisov. |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Umelo doplnená geol. bariéra (minerálna vrstva) | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Hrúbka ≥ 0,5 m kf ≤1,0 . 10-9 a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 1,5 mm | - Minerálne tesnenie s koef. priepustnosti menej ako kf ≤ 1 .10-9ms-1 ( podľa overenia ílov zo zemníku kf ≤ 8,9 .10-11 ms-1, geologický posudok RNDr. Grech ) hrúbka 0,6 m pre etapu I a II, resp. 0,5 m pre etapu III -fólia HDPE 1,5 mm. -Geotextília Tatratex ( 800 gm2 ) - ochranné vrstvy ( 2x100 mm ) | + |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie priesakových kvapalín | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m). Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. | Drenážna vrstva hrúbka 0,3 m pre etapu I a II, resp. 50 cm pre etapu III. Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápnitých prímesí. | + |
|  |  | Dren. potrubie  ≥ 200 mm. Kruh. otvor  ≥ 12 mm. Potrubie obaliť geotextíliou. Pozdĺžny spád ≥ 1 %, (priečny spád) ≥ 2 %. | PE drenážne potrubie DN 200 mm. Otvory  ≥ 12 mm. Potrubie obalené textíliou. Pozdĺžny spád 2,7 %, priečny spád 2 %. | + |
|  |  | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. | Drenážne potrubie zaúsťuje do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín | + |
|  |  | Revízne šachty  ≥ 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m, 2 x ročne preplach | Revízna šachty =1,0 m, zatiaľ len jedna, územie skládky nepresahuje vzdialenosť 150 m, čistenie 2x ročne | + |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie skládkového plynu | Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. | Skládkový plyn nevzniká v technicky využiteľnom a spracovateľnom množstve. | + |
|  |  | Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; alebo musí sa spáliť. | Skládkový plyn nevzniká v technicky využiteľnom a spracovateľnom množstve. | + |
|  | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov | informačná tabuľa, | Inštalovaná | + |
|  |  | príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli | Spĺňa požiadavku | + |
|  |  | oplotenie a uzamykateľná brána, | Celoobvodové v predpísaných parametroch | + |
|  |  | váha, | Do 50 t, dĺžka vážneho mosta 12 m | + |
|  |  | prevádzkový objekt s vybavením, | Zabezpečené prevádzkové a sociálne podmienky | + |
|  |  | protipožiarne zariadenie, | Hasiaci prístroj, podľa potreby akumulačná nádrž priesakových kvapalín | + |
|  |  | monitorovací systém kvality podzemných vôd | 1 sonda nad skládkou 2 sondy po skládkou | + |
|  |  | odvodňovací systém pre povrchové vody, obvodový rigol | Podzemná drenáž a obvodový kopaný rigol výtok spod skládky pod údolnou hrádzou | + |
|  |  | zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov | Stacionárne miesto na očistu – súčasť technického vybavenia skládky | + |
|  | § 29 Preberanie odpadov do skládky | Váženie, kontrola, evidencia atď. | Váženie, kontrola, evidencia | + |
|  | § 30 Vedenie a obsah prev. dokumentácie zariadenia na zneškodňovanie odpadov Požadovaná dokumentácia | technologický reglement, | technol. reglement | + |
|  |  | prevádzkový poriadok, | prevádzkový poriadok, | + |
|  |  | prevádzkový denník, | prevádzkový denník, | + |
|  |  | zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, | zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, | + |
|  |  | vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. | vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov | + |
|  |  | Prevádzkovateľ skládky odpadov monitoruje a kontroluje skládku 30 až 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení | podľa plánu monitorovania v zhode s podmienkami vyhl- 283/2001 Z.Z. | + |

## 2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Etapa I. a II. | Látky spôsobujúce skleníkový efekt : - oxid uhličitý - metán - oxid dusný - fluorované uhľovodíky sírovodík |  | Nie je stanovený | Stanovený metódou plynovej chromatografie | x |

### 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie sú vypúšťané |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## 1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú pripravované |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Súčasné maximálne využitie dostupných surovín tj.- pomocných materiálov ( inertný materiál – vlastná zásobáreň ) a vody ( priesaková kvapalina – maximálne využitie vzniknutého objemu ) |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Nie sú plánované |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez investícií |

## 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú pripravované |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Maximálne súčasné využitie v súlade s prevádzkovými nárokmi |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez investícií |

## 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Spracovaný „Plán opatrení pre prípad havárie na skládke odpadu schválený riaditeľom spoločnosti a vydaný vodohospodárskym orgánom v Bardejove s lokalizáciou zdrojov rizík a havarijných stavov. Plán obsahuje pohotovostnú časť s plánom vyrozumenia a telefonického spojenia v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja, zloženie havarijnej komisie, organizačné opatrenia , podmienky postupu na zmiernenie rozsahu havárie a určenie prostriedkov a zariadení na likvidáciu havárie Preventívne opatrenia : - odborne zdatná a vyškolená obsluha - dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny - dodržiavanie prevádzkového poriadku - dodržiavanie predpisov o obsluhe a údržbe zariadení a strojového vybavenia - pravidelná kontrolná činnosť |

## 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Funkčný monitorovací systém skládky Sledovanie parametrov kvality podzemných vôd a ostatných určených zložiek ŽP po uzavretí skládky Spracovaná a schválená projektová dokumentácia uzavretia a rekultivácie skládky Sledovanie stability a sadania skládkového telesa |

## 5.	Opatrenia    systému environmentálneho   manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Nie sú spracované |

## 6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výstavba skládky v ďalších etapách - IV etapa, | Plošné a kapacitné rozšírenie skládky na konečnú kapacitu podľa stavebného povolenia (realizáciou sa nezvýši projektovaná kapacita 130 361 m3) | r.2009 |

## 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Projekt rekultivácie skládky – RH DÚHA spol.s.r.o. Prešov ( stavebno technické riešenie ) Technické riešenie : Rekultivácia skládky po ukončení skládkovania je navrhovaná tým spôsobom, že sa vykoná uzavretie skládky plošným prekrytím na báze minerálneho tesnenia a zeminy s príslušnými drenážnymi vrstvami pre odvod skládkových plynov z telesa skládky a povrchových , zrážkových vôd nad tesnením skládky. Konštrukčné vrstvy: - upravený a zhutnený povrch odpadu - vyrovnávajúca vrstva zeminy - plynová drenáž – Tatradrén r. 25 mm - minerálna tesniaca vrstva s koeficientom filtrácie kf  1 . 1,0-9 hr. 500 mm - drenážna vrstva – štrk fr.16/32 hr.500 mm - vrstva zeminy s osiatým trávnym semenom hr.1000 mm Monitoring so 6-mesačnými intervalmi bude v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. trvať minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzavretí skládky – t. j. po technickom vykonaní rekultivačných prác. (príloha č. 10 a 5) - projekt uzatvorenia skládky a plán monitorovania a kontroly skládky po jej uzavretí ) |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |

## 1. Identifikačné údaje :

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ : Skládka odpadov Hertník - Bartošovce

Zatriedenie skládky podľa vyhl. 283/2001 Z.z. : 	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Kraj:							Prešovský

Okres:							Bardejov

Katastrálne územie - lokalita zariadenia : 		obec Bartošovce

Prevádzkovateľ zariadenia:				EKOČERGOV a.s.

Sídlo: 					          086 42  Bartošovce, Skládka odpadov 226

IČO: 							36 457 671,

DIČ:							0036457671

Deň zápisu: 						30.09.1998

Právna forma: 					Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: predstavenstvo 	Ing. Peter Horvát – predseda

Ing. Václav Kunec – člen

Ing. Stanislav Eliáš – člen

Riaditeľ spoločnosti - vedúci skládky : Milan Remeta,  č.t. 0905 931 043,    057/4450277

Spracovateľ projektovej dokumentácie :  R&H Dúha s.r.o., Čapajevova 29, 080 03

Prešov

Zhotoviteľ stavby : Dúha Ekologické stavby a.s., Čapajevova 29, 080 03  Prešov

## 2. Zdôvodnenie žiadosti :

V súlade so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania / IPKZ / - jestvujúca prevádzka

## 3. Opis prevádzky a jej základných parametrov :

Skládka odpadov Hertník Bartošovce v kategórii skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný je z hľadiska stavebnej prípravy ako celok, avšak objekt skládky sa buduje po na seba nadväzujúcich etáp, bez ovplyvňovania ostatných objektov skládky. Súčasná skládka je vybudovaná z dvoch etáp, pred povolením prevádzky je III. etapa skládky. Realizovaná výstavba etáp, etapa I a II,  bola uvedená do prevádzky za účinnosti zákona 238/91 Zb. Etapa III je už realizovaná v podmienkach zákona 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

začatie prevádzky: 				 –– 1.7.1998

Etapa I					.	 –– 1.7.1998

Etapa II					––  7.3.2003

Etapa III                                   v štádiu   realizácie -  pred kolaudáciou

Kapacity  skládkovania:

naplnenie skládky   I. etapy  v objeme  53 165  m3		 – 2003

naplnenie  skládky  II. etapy v objeme 14 000  m3 		 – 2006

naplnenie skládky  III. etapy v objeme 18 500  m3 		 – 2008

Voľná kapacita po realizácii III. etapy – 32 185 m3

Celkové naplnenie skládky deklarovanom projektovými riešením je 130 361 m3. Výhľad rozšírenia skládkovej činnosti na susednej parcele predstavuje kapacitu 499 100 m3.

Životnosť:				do roku 2012  pri súčasnej dodávke odpadu

- Pôvodný projekt rok 1992

Stavebné objekty :

SO    1. Garáže

SO    2. Oplotenie

SO    3. Rigol

SO    4. Cesta + spevnená plocha

SO    5. Vonkajšia kanalizácia + drenáž

SO    6. Záchytný prameň

SO    7. Žumpa + akumulačná nádrž

SO    8. Rozvádzač. sek. siete + 1 kV kábel. prípojka

SO    9. Vodovodná prípojka

SO   1O. Hrádza + terénne úpravy

SO   11. Sadové úpravy

Doplnená objektová skladba podľa projektu R &H Dúha s.r.o. Prešov, Čapajevova 29, Prešov

SO  12. Akumulačná nádrž + ČS

SO  13. El. prípojka NN k ČS

SO  14. Ochranná fólia

SO  15. Postrekový vodovod

SO  16. Náhorná priekopa

SO  17. Monitoring

SO  18. Hygienické stanovisko

SO  19. Váha

- Prístup na skládku riešený napojením na jestvujúcu spevnenú účelovú komunikáciu, ktorá je        odbočkou zo štátnej cesty III. triedy za obcou  Bartošovce a za obcou Hertník .

- prevedené umelé (fóliové) tesnenie je z vysokohustotnej  polyetylénovej fólie PEHD, hrúbky 1,5 mm ( atest VÚPSAL a.s. Nitra, SKTC 110 pod č.Č1–U003 )

- geologická bariéra je tvorená ílmi z lokality skládky o hrúbky 0,60 m, resp. 0,50 m III. etapa s kf 1  . 10-9 ms-1. Na základe výsledkov geologického posudku zemníka použité íly dosahujú koeficient filtrácie  8,9 . 10-11 ms-1.

- v drenážnej vrstve priesakových kvapalín  zo štrku frakcie 16/32 mm hrúbky 0,3 m je uložené potrubný drenážny systém z perforovaných PEHD rúr  DN 200, ktoré zvádzajú priesakové kvapaliny do zbernej šachty etapy I skládky.

- skládkové  teleso etapy I a II, aj realizovaná etapa III.  je prepojené do jednej hmoty

- akumulačné nádrže / oceľová rúra  DN 2600 mm obstavané vodostavebným betónom napojené cez zbernú šachtu. Vyústenie pre rozvod po skládke je zabezpečené primárnym potrubím DN 80 cez hydrantové súpravy DN 80 umiestnené na obvode skládkového telesa..

- prevádzkový objekt je murovaný objekt so pultovou strechou s miestnosťou obsluhy, vážnou miestnosťou, šatňou, hygienickým zariadením a garážou hutniaceho mechanizmu.

- mostová váha s výstupom na počítač do prevádzkového objektu

- monitorovací systém zahŕňa sledovanie podzemných a povrchových vôd, priesakových kvapalín a skládkových plynov. Pre sledovanie určených veličín sú stanovené odberné miesta   podzemné vody :

Sonda MV-1 (hĺbka 5,0 m)  nad telesom skládky :

Sonda MV-2 (hĺbka 3,8 m) a MV-3 (hĺbka 5,2 m)   pod telesom skládky:

- povrchové vody

odberné miesto – výtok z drenáže vedenej popod tesniace prvky skládky a vyúsťujúcej  spod údolnej hrádze

- priesakové kvapaliny

odberné miesto - nepriepustná šachta pri údolnej hrádzi v etape č. I

- skládkové plyny

odberné miesto – odplyňovacia veža v strede skládkového telesa

I

## 4. Opis vstupov do prevádzky :

Na skládke je povolené zneškodňovať skládkovaním odpady kategórie „O „ ostatný odpad – uvedený vo vyhláške MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorú sa ustanovuje kategorizácia a katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov. /  zoznam uvedený v prílohe č 3.a tiež  súhlas na prevádzkovanie skládky OÚ OŽP Bardejov )

## 5. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie :

- Nie sú stanovené

## 6. Opis stavu územia, kde je prevádzka umiestnená:

Skládka odpadu Ekočergov a.s. sa nachádza v okrese Bardejov medzi obcami Hertník a Bartošovce, cca 1,1 km západne od intravilánu obce Bartošovce v eróznej ryhe. Na topografickom podklade v mierke 1:50 000 je záujmová lokalita registrovaná na liste 27-42. Výsledkom geologického a hydrologického posúdenia lokality skládky bolo konštatované podmienečne vhodné situovania skládky.

## 7. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi :

- eliminovanie primárnej a sekundárnej prašnosti pravidelným postrekom skládky a očistou dopravných prostriedkov / zásoby priesakovej kvapaliny – akumulačná nádrž /

## 8. Opis monitoringu :

Kvalita podzemných vôd

Etapa I, II. a III

3 ks monitorovacích vrtov – Sonda MV-1 (hĺbka 5,0 m) nad telesom skládky : Sonda MV-2 (hĺbka 3,8 m) a MV-3 (hĺbka 5,2 m) pod telesom skládky:

Odber vzoriek z monitorovacích vrtov

Štvrťročne

Ručný odber vzoriek pomocou elektrického čerpadla MP1 Grundfos

dusičnany,sírany, amónne ióny, CHSKMn , ropné látky (nepolárne extrahovateľné látky - NEL), vodivosť, pH , Hg, Cd Pb, Cr6+, As

Odber do sklenených vzorkovacích fliaš a rozbor v laboratóriu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Sp.N.Ves Ing. Medveďová – Vadóza Prešov

Geoanalytické

Externé služby - Certifikované laboratórium

Hydrochemické laboratórium č.55.08 001 Prešov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SP.N.Ves

Akreditácia MŽP SR

Protokol o skúške, Záverečná správa

Kvalita povrchových vôd

Etapa I,II a III.

Pre sledovanie vplyvu skládky na kvalitu povrchových vôd sa 4x ročne odoberá vzorka povrchovej vody vytekajúcej z drenáže vedenej popod tesniace prvky skládky

Ručný odber vzoriek

Kvartálne

Ručný odber vzoriek pomocou odberáka

dusičnany, sírany, amónne ióny, CHSKMn , NEL, vodivosť, pH , Hg, Cd,Pb, Cr6+,As

Odber do sklenených vzorkovacích fliaš a rozbor v laboratóriu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Sp.N.Ves

Geoanalytické

Externé služby - Certifikované laboratórium

Hydrochemické laboratórium č.55.080 01 Prešov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SP.N.Ves

Akreditácia MŽP SR

Protokol o skúške, Záverečná správa

Kvalita priesakových kvapalín

Etapa I, II a III.

Zberná šachta v skládky etapy I

Odber vzoriek z zo zbernej šachty

Štvrťročne

Ručný odber vzoriek pomocou elektrického čerpadla MP1 Grundfos

dusičnany, sírany, amónne ióny, CHSKMn , NEL, vodivosť, pH , Hg, Cd,Pb, Cr6+,As

Odber do sklenených vzorkovacích fliaš a rozbor v laboratóriu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Sp.N.Ves

Geoanalytické

Externé služby - Certifikované laboratórium

Hydrochemické laboratórium č.55.08 Prešov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SP.N.Ves

Akreditácia MŽP SR

Protokol o skúške, Záverečná správa

## 9. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami :

Skládka spĺňa požiadavky dané vyhláškou MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a napĺňa hodnoty parametrov pre BAT . Akosť podzemných vôd ovplyvňujú staré záťaže

- uzavretá, avšak len čiastočne rekultivovaná skládka komunálneho odpadu Bartošovce, ktorá leží  na okraji eróznej ryhy, severne od  novej skládky a bola prevádzkovaná do roku 1998 bez akýchkoľvek stavebne –technických opatrení proti prieniku kontaminantov do podložia. Taktiež vplyv na akosť podzemných vôd môže byť ovplyvnená kontaminantami z podložia starej, ani na  úrade neevidovane,  skládky, ktorá bola vyťažená a premiestnená z plochy pod novou skládkou.

Vykonanými analýzami je preukázené, , že znečistenie nie je dôsledkom súčasnej prevádzky skládky. Skládka neovplyvňuje bytovú zástavbu v oblasti, v jej blízkosti sa nenachádzajú žiadne chránené územia alebo výtvory, po geologickej stránke je lokalita vhodná pre výstavbu skládok.

## 10. Opis opatrení preventívneho charakteru :

Spracovaný „Plán opatrení pre prípad havárie na skládke odpadu „ schválený riaditeľom  spoločnosti s lokalizáciou zdrojov rizík a havarijných stavov. Plán obsahuje pohotovostnú časť s plánom vyrozumenia a telefonického spojenia v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja, zloženie havarijnej komisie, organizačné opatrenia , podmienky postupu na zmiernenie rozsahu havárie a určenie prostriedkov a zariadení na likvidáciu havárie

Preventívne opatrenia :

- odborne zdatná a vyškolená obsluha

- dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny

- dodržiavanie prevádzkového poriadku

- dodržiavanie predpisov o obsluhe a údržbe zariadení a strojového vybavenia

- pravidelná kontrolná činnosť v zmysle plánu monitorovania

Bezporuchová činnosť fóliového tesnenia je potvrdená kontrolou tesnosti izolácie spol.SENZOR  Systém s.r.o. Bratislava / preberacie doklady k stavbe I až III. etapy výstavby /

## 11. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky :

Skládka po dosiahnutí predpísaných figúr skládkového telesa bude uzavretá. Po ukončení skládkovania  vykoná rekultivácia skládky  skládky plošným prekrytím na báze minerálneho tesnenia a zeminy. Zároveň je navrhnuté účinné zachytávanie skládkového plynu a odvádzanie do odplyňovacích veží.

Konštrukčné vrstvy:

- upravený a zhutnený povrch odpadu

- vyrovnávajúca vrstva zeminy

- plynová drenáž – Tatradrén r. 25 mm

- minerálna tesniaca vrstva s koeficientom filtrácie kf  1 .  1,0-9 hr. 500 mm

- drenážna vrstva – štrk fr.16/32 hr.500 mm

- vrstva zeminy s osiatým trávnym semenom hr.1000 mm

# M	Návrh podmienok povolenia

## 1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

|  | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Sledovať kvalitatívne hodnoty podzemných a povrchových vôd, hladinu podzemných vôd Zabezpečovať čistenie a profil obvodových odvodňovacích rigolov. Vytvárať finančnú rezervu pre uzatvorenie skládky v zmysle § 22 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch Monitorovanie podzemných vôd, priesakových kvapalín na skládke vykonávať štvrťročne v rozsahu: Kyanidy celk, Sírany, NH4 ,CHSKMn ,NEL, vodivosť, pH, Hg, Pb, Cr6+, As Sledovanie množstva priesakových kvapalín vykonávať v intervale 1x mesačne Vyhodnotenie akosti priesakovej kvapaliny vykonávať 1 x štvrťročne. Vyhodnotenie vlastností povrchových vôd vykonávať 1 x štvrťročne Topografické zameranie skládky 1 x ročne, ktoré bude dokumentovať: - zloženie telesa skládky tj.plocha pokrytá odpadom, uložený objem odpadu, - výpočet voľnej kapacity, - vyhodnotenie miery sadania telesa skládky. | počas prevádzky |

## 2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie | Etapa skládky – skládkovaný odpad | Teleso skládky | - oxid uhličitý - metán - NH4 - H2S | Nie je stanovená |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je stanovená |  |  |  |  |  |

## 3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nestanovujeme - Malý zdroj znečistenia - tvorba skládkového plynu nie je dosahovaná v množstvách znečisťujúcich ovzdušie alebo umožňujúcom jeho zachytávanie a využitie. |  |

## 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nestanovujeme - skládka produkuje iba nevyhnutné množstvo vlastných odpadov, ich produkciu nie je možné znížiť. |  |

## 5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú stanovené, nedefinujeme. PHM – bez možnosti úpravy spotreby mechanizmov Elektricka energia – bez možnosti zníženia odberu |  |

## 6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Schválený plán opatrení pre prípad havárie – skládka odpadov Hertník - Bartošovce | Priebežná kontrola |

## 7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú stanovené, nedefinujeme. |  |

## 8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola znečistenia spôsobená úletmi ľahkých frakcií odpadov – pravidelný zber a čistenie zachyteného odpadu na oplotení skládky. | Priebežné plnenie |

## 9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Pravidelný kvartálny monitoring kvality podzemných vôd – jednorazové merania Topografické údaje skládky Rozbor skládkového plynu –2x ročne Evidencia – protokoly o odbere vzoriek a záverečné správy o hodnotení ROZSAH OZNAMOVANÝCH ÚDAJOV O PREVÁDZKE Identifikácia prevádzkovateľa 1. Názov a sídlo (miesto podnikania) prevádzkovateľa, IČO, DIČ 2. Počet prevádzok (zdrojov znečisťovania) podliehajúcich integrovanému povoľovaniu 3. Kód OKEC (4 číslice)* 4. Hlavná ekonomická činnosť 5. Riadiace orgány Identifikácia prevádzky (zdroja znečisťovania) 1. Názov a umiestnenie prevádzky (adresa, číslo katastrálneho územia – CKU a súradnice prevádzky) 2. Poradové číslo prevádzky (PCP – IPKZ) 3. Poradové číslo prevádzky – zdroja znečisťovania (PCZ – NEIS) 4. Objem výroby (oznamovanie údajov nie je povinné) 5. Počet pracovných hodín ročne (oznamovanie údajov nie je povinné) 6. Počet zamestnancov (oznamovanie údajov nie je povinné) 7. Názov a číslo kategórie priemyselnej činnosti a kódu NOSE-P podľa prílohy č. 3 (ak sa v prevádzke vykonáva viac činností podľa prílohy č. 3, uvedie sa identifikácia všetkých) Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do ovzdušia 1. Množstvá znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky IPKZ, vypustených do ovzdušia 2. Spôsob zistenia vypustenej znečisťujúcej látky (M – meranie) ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Znečisťujúce látky Identifikácia Ovzdušie 1. Základné znečisťujúce látky Oxid uhličitý Metán Amoniak Sírovodík Kyslík |

## 10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

## 11.	Opatrenia pre prípad ukončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu.

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Projekt uzavretia skládky : Uzavretie skládky skládky po ukončení skládkovania tým spôsobom, že sa vykoná prekrytie telesa skládky plošným tesniacim systémom na báze minerálneho tesnenia a zeminy. Zároveň je navrhnuté účinné zachytávanie skládkového plynu a odvádzanie do odplyňovacích veží. Konštrukčné vrstvy: upravený a zhutnený povrch odpadu - upravený a zhutnený povrch odpadu - vyrovnávajúca vrstva zeminy - plynová drenáž – Tatradrén r. 25 mm - minerálna tesniaca vrstva s koeficientom filtrácie kf  1 . 1,0-9 hr. 500 mm - drenážna vrstva – štrk fr.16/32 hr.500 mm - vrstva zeminy s osiatým trávnym semenom hr.1000 mm Súčasťou uzavretia bude demontáž pozemných objektov, ak sa do času ukončenia prevádzky nenajde ich vhodné využitie. |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Prevádzkovateľ - Prevádzkovateľ zariadenia: Obchodné meno: Ekočergov a.s.. Sídlo:086 42 Bartošovce, Skládka odpadov 226, IČO: 36 457 671 Riaditeľ skládky : Milan Remeta, č.t. 0905 931 043, 057/4450277 Obec Bartošovce, zastúpená starostom obce Ing. Vladimír Biľ Obvodný úrad životného prostredia, Bardejov - štátna správa odpadového hospodárstva - štátna vodná správa a štátna vodná verejných vodovodov - štátna správa ochrany ovzdušia - štátna správa ochrany prírody a krajiny a krajinné plánovanie - štátna správa enviromentálnych rizík a rozvoja Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bardejov Obvodný pozemkový úrad, Bardejov |

# O.   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia  pre objednávateľa Ozón Hanušovce a.s. 094  31  Petrovce.

...................................

- Podpísaný:                				Ing. Miroslav Lončík

Pečiatka spoločnosti :

Osvedčenie vydané MŽP SR

- Identifikačné číslo osvedčenia: 	13/102/2004-6

Dátum vydania osvedčenia:		29.3.2004

Čas platnosti osvedčenia:		29.3.2009

- Oprávnená osoba

obchodné meno: 			Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol.

sídlo                  :			Čapajevova 23, 080 03  Prešov,

č.t. 051/7717975, 0905/717975

identifikačné číslo:			10 735 038

Týmto prehlasujem a potvrdzujem, že som k vypracovaniu žiadosti o vydanie povolenia predložil informácie uvedené v tejto žiadosti  pravdivé, správne a kompletné.

.............................                  ...............................

Podpísaní:                Ing. Peter Horvát                       Milan Remeta

predseda predstavenstva		riaditeľ prevádzky skládky

Pečiatka spoločnosti :

# P.	Prílohy k žiadosti:

## 1. 	Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie sú |

## 2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
|  | Výpis listu vlastníctva č. |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |  |
| 1. | Stavebný zákon | Stavebné povolenie ObÚŽP Bardejov Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku ObÚŽP Bardejov Rozhodnutie kolaudačné po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky OÚ OŽP Bardejov Kolaudačné rozhodnutie Obec Bartošovce |  | 21.12.1992 16.06.1997 03.06.1998 07.03.2003 | Ak do 2 rokov sa nezačalo s výstavboui skúš. doba 1.7.1997 do 31.3.1998 | 2671/92 97/08534-Kr ŽP 98/00986-Kr 25/2003-Kr | 14 14 14 14 |  |  |
| 2. | Hygienik | Posudok na nakladanie s NO |  | 9/98/00091-002 |  | 10.3.1998 | 14 |  |  |
| 3 | Odpady | Súhlas prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov OÚ OŽP Bardejov Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov OÚ OŽP Bardejov Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom OÚ OŽP Bardejov Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov OÚ OŽP Bardejov Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov OÚ OŽP Bardejov Rozhodnutie – na nakladanie s NO OÚ OŽP Bardejov Rozhodnutie – zrušenie rozhodnutia na nakladanie s NO OÚ OŽP Bardejov Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov OÚ OŽP Bardejov Súhlas na prevádzkovanie zariadenia l. kazeta OÚ OŽP Bardejov Rozhodnutie – zmena súhlasu na pre na prevádzkovanie zariadenia I. kazeta OÚ OŽP Bardejov Súhlas s prevádzkovanie zariadenia II. etapa. 14.000 m3 OÚ OŽP Bardejov Súhlas vydanie prevádzkového poriadku II. etapa. OÚ OŽP Bardejov |  | 16.03.1998 16.03.1998 19.03.1998 7.8.2000 7.8.2000 7.8.2000 30.1.2002 19.03.2002 26.03.2002 31.1.2003 30.04.2003 30.04.2003 |  | 498/00521 489/00521/1 4/2002/00221-003 Kap 498/00821 ŽP-4/2000/01325-003 ŽP-4/2000/01325-004 ŽP-4/2000/01325-005 ŽP-47/2002/00221-004 Kap ŽP-4/2002/00594-003 Kap 4/2002/00221-006 Kap k spisu 4/2001/01666 4/2003/00333-003 4/2003/00614-003 4/2003/00614-004 | 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |  |  |
| P. č. | Stavebný zákon | Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje | Príloha č. |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny | Príloha č. |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
| P. č. | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
|  | Oblasť ŽP |  |  |  |  |  | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P. č. | nie |  |  |  |  |  |  |  | 8. |
|  | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
| P. č. | Prevádzkový poriadok skládky Hlásenie o odpadoch za rok 2003 Prevádzkový poriadok monitorovacieho systému skládky Plán havarijných opatrení Protokol tesnosti fólie Senzor Systém s.r.o. Bratislava Správa z monitoringu za 06/2004 Projekt stavby – Skládka TKO Hertník – Bartošovce , ( RH Dúha, s.r.o. Čapajevova 29, Prešov – II. etapa 06 1997 Projekt stavby – Skládka odpadu Hertník – Bartošovce , ( RH Dúha, s.r.o. Čapajevova 29, Prešov – III. etapa, 2004, vrátane projektu uzavretia a rekultivácie Odborný geologický posudok-posúdenie priepustnosti umelej geologickej membrány skládky Hanušovce n/T. - Petrovce Kópia technicko-hospodárskej mapy List vlastníctva č. 1042 Stavebné povolenie - podľa D.2 Súhlas na prevádzku – kolaudačné rozhodnutie - podľa D.2 Súhlas k vydaniu prevádzkového poriadku skládky Súhlas na prevádzku skládky v zmysle §7 ods.1,písm.a) zákona o odpadoch Výpis z účtu finančná rezerva Geologické a hydrogeologické pomery skládky odpadu Ekočergov a.s. Bartošovce RNDr. Ján Grech Odborný posudok na prevádzkkový poriadok zariadenia kazeta 1 1 Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol. 214/97/08 z 05/1997 Odborný posudok na prevádzkkový poriadok zariadenia etapa II Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol. 334/2002/08 pp z 02/2002 Odborný posudok na prevádzku zariadenia – zatriedenie skládky Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol. 327/2001/08 z 09/2001 Doklad o zaplatení |  |  |  |  |  | 3., 3a, 3b 4 5. 6 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 14 15 15 16 sada 1,2 17 sada 1,2 18 sada 1, 2 19 |  |  |
|  | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
| P. č. | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
| P. č. | Výsledky rozborov skládkového plynu, podzemných a povrchových vôd |  |  |  |  |  | 9. |  |  |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |  |  |
|  | Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  | Príloha č. 19 |  |  |  |  |  |  |

## 3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | Bez skratiek |