# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Obsah:										         str.:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie 									 5

2	Informácie o povoľovanej prevádzke 						 5

3	Ďalšie informácie o prevádzke 							 6

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky				 6

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 		 6

6	Utajované a dôverné údaje								 6

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického,

výroby a služieb									 7

- Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky

v rámci celého závodu								 7

3	Opis prevádzky									 7

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly									 8

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky						 8

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií,

## ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 	 9

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú				10

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané					10

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o

## predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých

## zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov

## emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia								11

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd 							11

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

  - Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do

verejnej kanalizácie

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd						13

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných

do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi								15

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku										15

6	Vibrácie										15

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

## v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia			16

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 			16

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia				19

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie

## a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií

a obmedzenie emisií (koncové technológie)						19

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií

a obmedzenie emisií (koncové technológie)						20

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie

## odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov							20

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov					20

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení

## a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného  prostredia						21

- Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného prostredia						21

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou							22

2.         Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými

technikami										29

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,

## najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie

## haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných

materiálov a ďalších látok								29

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie						29

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov		29

4.         Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky					29

5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu				30

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie

nového integrovaného povolenia							30

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)							30

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia

## ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu				30

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách

## A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia		30

## M	Návrh podmienok povolenia

- Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia,

vody a pôdy v prevádzke								31

2 	Určenie emisných limitov								31

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	31

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie									31

5	Podmienky hospodárenia s energiami						31

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov		31

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného

vplyvu znečisťovania									31

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia

v mieste prevádzky									31

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré

je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému			32

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad

zlyhania činnosti v prevádzke 							32

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,

## prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 						32

## O 	Prehlásenie										32

## P	Prílohy k žiadosti:								 	33

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“						33

2	Ďalšie doklady									33

3	Zoznam použitých skratiek a značiek						34

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Ekologické služby, s. r.o. Strážske, prevádzka Skládka TO Pláne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona IPKZ |  | áno |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  | nie je |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  | nie je |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  | nie je |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Priemyselná 720, 072 22 Strážske |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Priemyselná 720, 072 22 Strážske |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www. ekos@chemko.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Eugen Kovaľ, VTR a konateľ spoločnosti Ing. Milan Béreš, ER a konateľ spoločnosti |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 205 443 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ – 30.2, NOSE-P – 109.06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Oddiel: Sro Vložka č. 12351/V | Príloha č. 1 |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jitka Eleková, špecialista pre odpadové hospodárstvo, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, č. t. 0566812603, fax:0566491505, e-mail:elekova@chemko.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | -/- |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Skládka tuhých odpadov Pláne |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Priemyselná 720, 072 22 Strážske |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj – Košický, okres – Michalovce, kat. územie – Strážske. Zariadenie z jednej strany je ohraničené štát. cestou II.tr. Strážske- Pusté Čemerné, ďalej železničnou vlečkou, fy Betox na výrobu betónových zmesí. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 5, neexponovaní |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 08.04.1993 vydanie kolaudačného rozhodnutia, ukončenie sa predpokladá v roku 2 030 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4 |
| 2 7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 10 t/deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 1 074 270m3 , 1. kazeta 643 376 m3, voľná kapacita 346 814 m3,z toho sekcia na NO 165 978 m3 , sekcia na NNO 180836 m3 . 2. kazeta 430894 m3.Celková voľná kapacita k 19.01.2004 bola 777 708 m3 . |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | viac ako 10t/deň . Pracovná doba 6:00-15:30 hod |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. | MZZO |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka nebezpečných odpadov MI – 0003 |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. 2 | Dánsky projekt |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 08.12.1987 č. 982/87/306 MsNV Strážske |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 28.12.1987 č. 981/87/305, MsNV Strážske 03.12.2003, č. 1752/2003/456/KM, MsÚ Strážske |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 8.4.1993, č. 2904/92 ObÚ ŽP oddelenie ÚR a ŠSS Michalovce ( príloha č. 3) |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 1958, 1957/1, 1957/2 k.ú. Strážske. Vo vlastníctve Chemko, a.s Strážske (príloha č. 4) |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | k.ú. Strážske : 1954 – Chemko, a.s. Strážske 1957,1972/1 – PD Voľa 1684/1 Správa ciest 1678/1 – fy Betox 1956/1 – Železničná spoločnosť, a.s |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | v čase spracovanie projektu „ Skládka Pláne – ochrana podzemných vôd“, v r. 1985, projektová dokumentácia nebola rozdelená na stavebné objekty a prevádzkové súbory |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Prevádzková budova, prístrešok pre mechanizmy, umývacia doska, kanalizačný systém, nádrž požiarnej vody, spevnenie prevádzkového dvora, prípojka úžitkovej vody, prípojka elektrickej energie, vonkajšie osvetlenie, telefónna prípojka, úžitková voda – vŕtaná studňa, lapol, septik, preložka prívodného potoka Duša, úprava prívodného kanála, odpadové rigoly, skladovacie plochy, odvedenie podzemných vôd – kanalizácia, odvedenie povrchových vôd – drenáž, odvodnenie priekopami, úprava terénu prevádzkového dvora, cesty skládky, sadové úpravy, oplotenie, úprava terénu, prípojka pitnej vody, pozorovacie a meracie zariadenia |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia – nie sú

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje – nie sú

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

### Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1.1 | Ekologické služby, s.r.o. prevádzka Skládka tuhých odpadov bola zriadená v roku 2003, ako 100 % dcérska spoločnosť Chemko, a.s Strážske. Výrobným procesom je zneškodňovanie odpadov skládkovaním (D1). Odpady sú preberané od pôvodcov z dcérskych spoločností Chemko, a.s Ako aj od zmluvných partnerov pôsobiacich na trhu s odpadmi. Skládka prevádzkuje v pracovných dňoch od 6:00 do 15:30 hod. V nevyhnutných prípadoch prevádzkuje aj cez víkend alebo v predĺžených smenách. To všetko je možné po súhlase zodpovedných osôb. Na dovoz odpadov do areálu skládky sa využíva pozemná komunikácia II. triedy medzi mestom Strážske a obcou Pusté Čemerné. Prístupové cesty do telesa skládky sú betónové. Vonkajšie pozemné komunikácie sú spravované Správou ciest, len v prípade znečistenia cesty niektorým z dovozcov odpadu túto komunikáciu musí vyčistiť pôvodca znečistenia na vlastné náklady. Čistenie ciest v prevádzke skládky zabezpečuje prevádzkovateľ skládky vlastnými prostriedkami. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Chemko - Strážske, Skládka pevných odpadov Pláne | 19637-H22587 | č. 5 |

- 3.	Opis prevádzky

| P.č 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Skládka tuhých odpadov | 1 074 270 m3 | skládka je založená na nepriepustných neogénnych vrstvách zo šedých ílov so súčiniteľom filtrácie k=5,9.10-9 m.s-1 . Po obvode je utesnená podzemnou tesniacou nepriepustnou clonou tzv. Milánskymi stenami z ílov so súčiniteľom filtrácie k=4.10-10 m.s-1 o hrúbke 0,6 m, zapustenou min. do 1,5 m do nepriepustného podložia. | č.6 –Technologický reglement č. 7-Prevádzkový poriadok (PP) |
| 3.1.2 | zneškodňovanie odpadov skládkovaním | -  - | ukladanie odpadov (NO a NNO) cez hranu návozu, rozhrnutie a hutnenie | č.8-prac. postup pre ukladanie odpadu na skládke |
| 3.1.3 | systém odvádzania a zberu priesakových vôd | 10m3.hod-1 | po obvode telesa skládky sú vybudované odvodňovacie rigoly, ktoré sú zvedené do záchytnej nádrže–lagúny. Vody sú priebežné prečerpávané na ČKOV Ekologických služieb, s.r.o. | č.6 –Technologický reglement č.7.- PP |
| 3.1.4 | preberanie odpadov, očista vozidiel | nie je udaná | auto s odpadom je pred a po vysypaní zvážené na elektronickej váhe Tenzona. Následne odpad je vysypaný na vopred určené miesto. V nutných prípadoch autá pred opustením priestorov skládky sa poumývajú od nánosov. Odpadné vody sú zvedené kanalizačným systémom do záchytnej lagúny. | č. 6- Technologický reglement č.7.- PP |
| 3.1.5 | vstupný objekt, oplotenie |  | areál skládky je oplotený betónovým plotom s navýšením ostnatého pletiva do výšky 2,5 m. Vstupná brána je uzamkýnateľná a celý areál je opatrený signalizačným zariadením. Okrem týchto opatrení je vykonávaná pochôdzková činnosť strážnou službou. Vstupný areál tvorí administratívna budova s príjmacou kanceláriou a váhou. V tomto priestore sa vykonáva prvá kontrola odpadov, následná je vykonaná v telese skládky pri vysypaní odpadu. | č.6 - Technologický reglement č.7.- PP |
| P.č. 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| 3.2.1 | sklad pohonných látok a odpadových olejov a znečistených absorbentov | 4x200 l sudy | Sklad je umiestnený na betónovej ploche, z ktorej sú vody zvedené do záchytnej lagúny. Uzamkýnateľný plechový objekt o ploche cca 18 m2 .Sudy s naftou a odpadovým olejom sú uložené v záchytných vaničkách. Sklad je vybavený zásypovým materiálom. | č. 9 výkres objektov |
| 3.2.2. | manipulačné plochy | 850 m 2 | všetky manipulačné plochy vybudované v priestore skládky sú betónové so záchytnými a odvodňovacími rigolmi do lagúny. V prípade úniku pohonných hmôt, znečistené miesta sa zasypú vapexom. Ten po nasiaknutí je pozametaný a umiestnený do skladu. | č. 9 výkres objektov |
| 3.2.3 | hangár | 356 m2 | objekt s betónovým múrikom, na ktorý je osadený plechový skelet. Je rozdelený na 2 prístrešky pre mechanizmy a 2 pomocné sklady. Objekty sú uzamkýnateľné, so samostatnými vstupmi. | č. 9 výkres objektov |
| P.č. 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| 3.3.1 | zber separovaných zložiek | dovoz, lisovanie papiera | dovezený vyseparovaný papier sa zlisuje a pripraví sa na odvoz, príp. na odber Zbernými surovinami. | - |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly  - nie je

| P.č. | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |
| P.č. | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
|  | - | - | - |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | rozhodnutie č. 2001/11664/ŽP-Kt/R, zo dňa 19.12.2001, súhlas na prevádzku zariadenia | 10 |
| 5.2. | rozhodnutie č. 2002/03157/ŽP-Ko/R, zo dňa 18.3.2002, súhlas na nakladanie s NO | 11 |
| 5.3. | rozhodnutie č. 2003/1003/ŽP-Pr/R, zo dňa 28.1.2003, súhlas POH + Program OH | 12 |
| 5.4. | rozhodnutie č. 1752/2003/457, zo dňa 3.12.2003, povolenie zmeny užívania stavby – Určenie kapacity skládky + výkresová dokumentácia | 13 |
| 5.5 | stavebné povolenie č. 1752/2003/456, zo dňa 3.12.2003 na Skládkovacie plochy, obvodové hrádze a deliaca hrádza + výkresová dokumentácia | 14 |
| 5.6 | rozhodnutie č. 2004/00106-Kt/R, zo dňa 19.1.2004, zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia | 15 |
| 5.7 | rozhodnutie č. 2004/00105-Kt/R, zo dňa 27.1.2004, vydanie prevádzkového poriadku | 16 |
| 5.8 | rozhodnutie č. 2004/00327-Kt/R, zo dňa 19.2.2004, schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky + projektová dokumentácia | 17 |
| 5.9 | rozhodnutie č. 358/2004/86, zo dňa 3.2.2004, povolenie predčasného užívania stavby | 18 |
| 5.10 | rozhodnutie č. 2004/00400/Ko/R, zo dňa 1.4.2004, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov | 19 |
| 5.11 | rozhodnutie č. 2004/00907/Ko/R, zo dňa 13.7.2004, súhlas na skladovanie odpadov po dobu dlhšiu ako jeden rok | 20 |
| 5.12 | Prevádzkovo-bezpečnostný predpis pre prácu s elekt. váhami + certifikát | 21 |
| 5.13 | Prevádzkovo-bezpečnostný predpis pre hydraulický lis (HLP – 5) | 22 |
| 5.14 | pracovný postup pre ukladanie odpadov na skládke | 8 |
| 5.15 | Nakladanie s NO (Hav. plán NO) | 23 |
| 5.16 | Plán úprav na skládke odpadov | 24 |
| 5.17 | Pracovný postup na odber vzoriek z monitorovacieho systému na STO Hôrky - Pláne | 25 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | skládka odpadov | absorbenty | sypká, tuhá látka s vysokou sacou účinnosťou. Slúži na zachytávanie prípadných únikov ropných látok |  | 210 kg | _ |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| P. č | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na uloženého odpadu (jedn.) | % využitia |
| 1.2.1 | studňa | požiarna voda | - | - | - | - | - | - |
| P. č | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | vŕtaná studňa, neupravená podzemná voda určená ako voda do požiarnej nádrže a na sociálne účely |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | voda je čerpadlami načerpaná do požiarnej nádrže o objeme 80m3 ,odkiaľ je cez čerpadlá napájaný hydrantový rozvod. Voda z požiarnej nádrže nie je odkanalizovaná. Množstvo prečerpanej vody nie je merané |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| P.č. | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1.3.1 | nie sú | nie je | - | - | - | - |
| P.č. | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | - |  |  |  |  |  |
| P.č. | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Voda na pitné účely sa dováža. Na sociálne účely je čerpaná čerpadlami z vŕtanej studne. Množstvo nie je merané. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Skládka | Uložený odpad | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Množstvo (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | skládka odpadov | ostatný odpad | v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. | - | 15 230,75 |
| 2.1.2 | skládka odpadov | nebezpečný odpad | V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. | - | 24 117,50 |

2.2. 	Medziprodukty – ako prevádzkovatelia skládky    NEVYPLŇUJEME

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | - | - | - |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 10 300 l/r | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 30 000 kWh | - | - |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív  - nevyrábame energie

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | - |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | - |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | - |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | - |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | - |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | akumulačné piecky | nemeraná | nemeraná | neurčená |
| 3.3.2 | ohrievače vzduchu | nemeraná | nemeraná | neurčená |
| 3.3.3 | ohrievače vody | nemeraná | nemeraná | neurčená |
| 3.3.4 | čerpadlá na vodu | nemeraná | nemeraná | neurčená |

  - Využitie energií – nevyužívame energie

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | - |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | - |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | - |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | - |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | - |

3.5	Merná spotreba  energie - nemeraná

| P. č. | Uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií – neevidujeme, nie sú imitované

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií – neevidujeme, nie sú imitované

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd  -  nevypúšťame, zo skládky

| 2.1.1 | Názov vodného toku | - |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | - |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| P.č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (jedn) |
| 2.2.1.1 | nádrž (lagúna) na zachytávanie odpadnej priesakovej kvapaliny | odpadná priesaková kvapalina (NO) | 8,3 | 9,0 | 720 | 20 610 | 0,53m3/t |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| V telese skládky je vybudovaný odvodňovací systém - rigoly, ktorým sú zvedené priesakové vody do záchytnej nádrže–lagúny. Vody sú priebežne, v prípade potreby prečerpávané cez prečerpávaciu stanicu na ČKOV Ekologických služieb, s.r.o. Táto prevádzka zabezpečuje ich vyčistenie v rámci svojej technológie s dôrazom na dodržanie výstupných limitov z prevádzky. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) mg/l | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 2.2.2.1 | lagúna | prečerpá-vanie na ČKOV | CHSK cr - odp. vody | 4 275 | 88 | ** | - | - |  | - |

**  - odpadné vody z lagúny sú prečerpávané a následne čistené a vypúšťané z  ČKOV spolu s ostatnými vodami z chemických výrobní z areálu Chemko, a.s. Strážske. Priemerná účinnosť čistenia čistiarenského komplexu odpadových vôd v roku 2003 v základnom ukazovateli znečistenia CHSK CR bola na úrovni 94,60 %.

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov  -  na Skládku TO nepreberáme

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd - nepreberáme

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd -  nevyplňujeme

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  - nevypúšťame

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém - neevidovaný

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie -  nevypúšťame do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie - neevidujeme

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie -  neevidujeme

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie - nevypúšťame

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | - | - | - | - | - | - |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd -  nevypĺňame

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd- neevidujeme

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd - neevidujeme

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) -            nevypúšťame

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém - nevypúšťame

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach nevypĺňame

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy - neevidujeme

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | - | - | - |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy - neevidujeme

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém – nie je

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HC-3, HD-3, S-3, S-4.1, S-4.2, S-5.1, S-5.2,HC-4,S-2, S-1 | areál a v okolí skládky. Sú to vŕtané sondy, ktoré tvoria oceľové rúry obalené geotextíliou, opatrené poklopom. Okolo vrtu je prac. plošina. Sondy majú identifikačné značky. | zápach, farba, zákal, obsah O2,, kyslosť, pH, elekt. vodivosť, odparok, PCB CHSKcr, NEL, celkový a voľný Fd, priesaková voda | príloha č.25 analýzy sond |  | v zmysle Nariadenia vlády č. 491/2002 Z. z. |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | komunálny odpad, (O), k.č.200301 | skládka prevádzka | skládkovanie |  | 1,16 | - | 1,16 | skládka | 26 |
|  | absorbenty, k.č.150202, (N) | dieľňa | dočasné skladovanie | ropné látky | 0,21 | 0,21 | - | fy Fecupral, s.r.o. |  |
|  | odpadné oleje, (N), k.č.130208 | dieľňa | dočasné skladovanie | ropné látky | 0,08 | 0,08 | - | fy Fecupral |  |
|  | priesaková voda, (N), k.č. 200301 | skládka | prečerpávanie a čistenie |  | 20 610 | - | 20 610 | ČKOV Ekologické služby, s.r.o. |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Zoznam prebrané od iných držiteľov je uvedený v „ Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi –D1 |  |  |  |  |  |  | 27 |

5.	Zdroje hluku  - nemerané

| P. č. | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | - | - |  |  |  | - |  |
| P.č. | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  | - | - | - |  | - |

6.	Vibrácie -  nemerané, nie je zdroj

| P.č | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  |  | - |  |
| P.č. | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | mapa širších vzťahov | 28 |
| 1.2 | imisná situácia | 29 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimaticky patrí územie do teplej oblasti, okrsku A6 - teplého, mierne suchého s chladnou zimou. Priemerná teplota vzduchu sa pohybuje od –1 do –5 o C, v júli od 19 – 20 o C. Ročná amplitúda priemerných mesačných teplôt vzduchu je 22-24 o C. Ročný chod teploty vzduchu vyjadrený pomocou mesačných teplôt ukazuje, že najchladnejším mesiacom roka je január, najteplejším júl. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 550-700 mm. Snehová pokrývka, hoci je v najteplejších oblastiach často prerušovaná, vyskytuje sa priemerne od začiatku decembra do konca prvej dekády marca. S pribúdajúcou nadmorskou výškou sa výskyt snehovej pokrývky všeobecne predlžuje a stabilizuje. Kvalita ovzdušia je ovplyvnená predovšetkým činnosťou veľkých priemyselných zdrojov. Najvýznamnejším zdrojom znečistenia sú Chemko, a.s. Bukocel, a.s. Hencovce, Chemes, a.s. Humenné. Rozptylové podmienky sú rozdielne a značne ich ovplyvňuje orografia. V južnej časti vzhľadom na rovinatý charakter územia sú rozptylové podmienky dobré, ale dochádza k prenosu znečistenia na väčšie vzdialenosti v dôsledku vyššej veternosti, čo spolu s malým množstvom zrážok v letnom období spôsobuje sekundárnu prašnosť. Dotknuté územie sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej nížiny v priestore tzv. Brekovskej brány je orografický zosilnená rýchlosť prúdenia vzduchom a to najmä zo severu. Priemerná rýchlosť vetra je 3,4 m/s. Rýchlosť vetra sa vyznačuje výrazným denným chodom s minimom v nočných hodinách. | 30 |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Územná ochrana sa sústreďuje najmä na veľkoplošné a máloplošné chránené územia. Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na medzinárodne významné ramsarské lokality a to NPR Senné – rybníky a CHKO Latorica. Okres Michalovce v prevažnej miere patrí do IV. stupňa ekologickej stability (malá ekologická stabilita), ktorá zabezpečuje celú nížinnú oblasť. V severnej časti okresu prevažuje I. stupeň ( veľmi vysoká ekologická stabilita), ktorý je charakterizovaný lesnými celkami pohoria Vihorlat a Popriečneho. Na túto časť nadväzuje vodná nádrž Zemplínska Šírava. V. stupeň tvoria prevažne sídla mestského aj vidieckeho typu. Veľkoplošné chránené územia – CHKO Vihorlat s rozlohou 4564,5 ha je CHKO od r. 1973. Nachádza sa v strednej časti pohoria Vihorlat. Patrí do okresov Michalovce a Humenné. Územie tvoria treťohorné sopečné horniny, andezity a ich pyroklastiká. Územie tvoria súvislé bukové, miestami pralesovité lesy. Vihorlat leží na rozhraní panónskej a karpatskej kveteny. V lesoch rastú chránené druhy bleduľa jarná, korunka strakatá, cesnak medvedí, ríbezľa alpínska, tavoľník prostredný, skalník čiernoplodý, rozchodník ročný, nevädza horská. Faunu zastupuje rys ostrovid, orol krikľavý, bocian čierny, výr skalný, užovka stromová a ďalšie. Maloplošné chránené územia v v dotknutej oblasti nachádzajú: - CHPV Lužný les pri Laborci, k. ú. Strážske vyhlásený v oku 1992 na výmere 3,88 ha. Pozostatok vŕbovo-topoľového lužného lesa, ktorému dominujú staré exemplára topoľa bieleho, topoľa čierneho, vŕby bielej, vŕby krehkej. - ŠPR Viniansky hradný vrch, k. ú. Vinné, vyhlásené v r. 1984 o výmere 51,95 ha. Chránia sa xerotermné lesné a lesostepné spoločenstvá so zastúpením poniklec veľkokvetý, zvonček repkový, fialka Kitaibelova, drieň obyčajný - CHPP Zemplínska Šírava, k. ú. Jovsa, Kusín, Hnojné, vyhlásená v r. 1983 o výmere 622,49 ha . Významná ornitologická oblasť. - CHPV Malé morské oko, k. ú. Remetské Hámre, vyhlásené v r. 1992 o výmere 2,06 ha. - CŠPR Morské oko, k. ú. Remetské Hámre, vyhlásené v r. 1984 o výmere 108,48 ha. Chránia sa biologické hodnoty jazera a porasty v jeho okolí: ostrica hrebienkatá, nezábudka močiarna, skopólia kranská a iné. - ŠPR Vihorlat, k. ú. Kamienka a Jovsa, vyhlásená v r. 1986 o výmere 50,89 ha. Ochrana prirodzených lesných a nelesných spoločenstiev s výskytom plamienka alpínskeho, nevädze horskej, rozchodníka ročného, vudsie skalnej a iných druhov. V záujmovej zóne mesta Strážske sa nachádza park v kaštieľnom areáli, chránený ako súčasť celkovej architektonicko-umeleckej hodnoty objektu. Okrem súvislého porastu cesnaku medvedieho a viacerých dendrologicko cenných jedincov (orech čierny, katalpa byknonuiovitá, platan javorolistý). |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Skládka tuhých odpadov Pláne leží v katastrálnom území mesta Strážske. V širšom okolí záujmového územia sa nachádzajú poľnohospodárske, chemický , strojársky a stavebný podnik. Činnosť skládky nejako nemôže výrazne ovplyvniť chod týchto podnikov, vzhľadom na skutočnosť, že na služby skládky sú napojené skoro všetky odvetvia v blízkom okolí. Skládka sa nachádza v jednej z deviatich oblastí s narušeným životným prostredím – Stredozemplínska oblasť. Výrazný negatívny vplyv na kvalitu pôd má imisná situácia , ďalej je kontaminácia pôd činnosťou poľnohospodárskou výrobou. Vodná erózia sa prejavuje hlavne na svahoch pohoria Vihorlat a veterná erózia sa prejavuje na celej nížinnej oblasti. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geomorfologická charakteristika územia: územie v okolí Strážskeho je pričlenené k Laboreckej nive, ktorá je krajinným podcelkom severnej časti Východoslovenskej pahorkatiny. Táto ako celok patrí do Východoslovenskej nížiny. Bola vytvorená akumulačnou činnosťou rieky Laborec na poklesnutom území. Na severnej strane je ohraničená formáciou Krivoštianky, ktorá vystupuje z Humenských vrchov. Z východnej strany ju lemuje Podvihorlatská a Zálužická pahorkatina, na juhu Laborecká rovina a na západe Pozdišovský chrbát. Riečne sedimenty predstavujú nánosy a splavené sedimenty priľahlých morfologických celkov. Niva sa rozprestiera pozdĺž rieky Laborec, má rovinný charakter s výškovými rozdielmi do 10 m. Nadmorská výška sa pohybuje okolo 128-136 m n.m. Šírka pravostrannej časti nivy dosahuje 3 500 m. Hydrografické a hydrologické pomery územia: oblasť patrí do sústavy vnútrokarpatských zníženín s neotektonickým geologickým vývojom a vyznačuje sa pomerne slabým vývojom riečnej siete. Hlavným povrchovým tokom v oblasti je rieka Laborec. Širšie okolie záujmového územia je pramennou oblasťou vedľajšieho pravostranného prítoku Laborca - Duše. Hydrologicky patrí územie do povodia Bodrogu (hlavné povodie), do jeho základného povodia Laborec (číslo hydrologického poradia 4-32-07). Povrchové toky majú nížinný charakter. Podľa vodného režimu patrí územie do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku s maximálnymi prietokmi v období február-apríl, najnižšími v jesenných mesiacoch. Vyskytujú sa však i jesenné i zimné maximá. Celkové zhodnotenie geologických a hydrogeologických pomerov: geologickú stavbu územia charakterizujú neogénne sedimenty na báze flyšových súvrství, tufových polôh a prachovitých vápencov karpatu, kvartérne fluviálne náplavy povrchových tokov a deluviálne, uloženiny. V oblasti Strážskeho vystupuje kvartér v údolnej nive , kde vytvára dve terasy v smere Strážske-Michalovce. Litologicky je kvartér zastúpený prevažne ílovitými hlinami a hrubozrnnými piesčitými štrkami. Hrúbka sedimentov sa pohybuje do 15 m. Hrúbka kvartérnych sedimentov, t.j. ílovitých hlín postupne narastá na 10-15 m. V podloží štrkov sú neogénne íly, s koeficientom filtrácie štrkovej vrstvy 5.10-5 až 5.10-4 m.s-1 . V tejto časti sú vybudované vodné zdroje pre mesto. Smer prúdenia podzemnej vody se severojužný a aj totožný s priebehom údolnej nivy. Z doterajších poznatkov je známe to, že rozsiahla kanálová sieť a potok Duša na prevažnej dĺžke v sledovanom území nemajú priamu hydrologickú spojitosť s podzemnými vodami. Geológia a hydrogeológia v oblasti skládky Pláne: územia na ktorom je situovaná skládka sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej nížiny, v blízkosti okraja Ondavskej vrchoviny s reliéfom mierne svahovitým. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimentu kvartéru a neogénu. Kvartér predstavujú náplavy rieky Laborec, ktoré majú v danej lokalite Pláne mocnosť 6,8-13,5 m. Sú tvorené na povrchu piesčitými až ílovitými hlinami, pod ktorými sa nachádzajú piesčité štrky s rôznym stupňom zahlinenia. V podloží kvartéru sa vyskytujú neogénne spodnotortónske sedimenty „dentrického súvrstvia“ zastúpené pieskami, pieskovcami, miestami šedými vápnitými ílmi a tufitmi. Pod nimi sa nachádzajú vrchnohelvétske sedimenty karpatskej formácie. Mocnosť neogénnych sedimentov dosahuje niekoľko 100 m. Hydrogeologické pomery územia sú podmienené celkovou stavbou územia, petrografickým zložením a úložnými pomermi zemín. Priepustnosť povrchovej vrstvy hlín sa pohybuje k=6,45.10-7 až 1,93.10-6 m. s -1 (slabo priepustné podložie). Vrstvy vrchného helvétu sú pre svoj pelitický vývoj nepriaznivé pre vytvorenie vhodných hydrogeologických pomerov, avšak vložky ílov nepriaznivo ovplyvňujú cirkuláciu podzemných vôd. Najvhodnejšie podmienky sú v kvartérnych sedimentov rieky Laborec. Mocnosť vrstvy je cca 4-5 m a koeficient filtrácie štrkovej vrstvy je kf =1.10-3 –1.10-4 m.s-1 . Podzemná voda prejavuje agresívne vlastnosti na stavebné materiály a železo. Podľa konfigurácie terénu sa hladina podzemnej vody vyskytuje v hĺbke 1,56-7,44 m p. t. Najvyššie stavy hladina boli zistené v mesiaci marec a najnižšie v mesiaci november. |  |
| 2.5 | Ostatné | Sledovanie meteorologických údajov ich zbierania a vyhodnocovanie nebolo prevádzkovateľovi skládky ustanovené v udelenom súhlase na prevádzku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | V telese skládky je uložených cca 900 ton odpadov obsahujúcich PCB látky. V budúcnosti sa neuvažuje s ich spätným vyťažením a následným ekologickým zneškodnením. | - |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) – neprevádzkujeme

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) -  nie je vypracovaný návrh, nie je potrebný

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | - |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo

zneškodňovanie odpadov - Prevádzkujeme zariadenie na zneškodňovanie odpadov

skládkovaním

| 1.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | od r. 1999 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | na prevádzke je zavedený separovaný zber papiera a skleneného odpadu. Nebezpečné odpady ako sú odpadné Pb-akumulátory, Hg- žiarivky a znečistené absorbenty sú oddelene zhromaždené a následne odberané externou fy. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | zníženie tvorby komunálneho odpadu, v prípade N-odpadov dodržiavanie platných zákonov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | nesledujeme |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | náklady sú hradené z prevádzkových nákladov a sú minimálne k celkovej ročnej výške |

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Vzhľadom na skutočnosť, že sme prevádzkovateľmi skládky, na ktorej sú zneškodňované odpady skládkovaním, nemáme vypracovaný návrh  opatrení na predchádzanie vzniku odpadov ...

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia -  Monitoring skládky je daný rozhodnutím č. 2001/11664/ŽP-Kt/R

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | oblasť vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | monitoring podzemných vôd – sondy |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | okolie skládky |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | príloha č. 26 |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x štvrťročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | nie sú dané |
| 1.7 | Sledované veličiny | zápach, farba, zákal, obsah O2,, kyslosť, pH, elekt. vodivosť, odparok, PCB CHSK cr, NEL, celkový a voľný Fd, priesaková voda |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | príloha č. 25 |
| 1.9 | Analytické metódy | v zmysle Nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | analytické váhy, pH metre – kalibrované meradlá, kalibrované laboratórne sklo, teplomery, ostatné meradlá – orientačné meradlá |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | vlastné meranie |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | laboratórium Ekologické služby, s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Osvedčenie o správnosti výsledkov v MPS-OV-9/2003:116/250/03, Laboratórium č. 55.15 ( Evidencia ref. laboratória pre oblasť vôd (príloha č.31) |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | údaje sú priebežne vyhodnotené, písomne spracované a uložené v databáze u prevádzkovateľa skládky v elektronickej podobe |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | nie je návrh |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia – nie je

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | - |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | - |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### I.	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |
|  | § 24 Výber lokality na skládku odpadov | stavba skládky je umiestnená cca 2,0 km od najbližšej rodinnej zástavby a cca 4,5 km od vodného toku | bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov, |  |
|  |  | príloha č. 30 | geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti, |  |
|  |  | nezasahuje do CHKO a kultúrneho dedičstva | ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti, |  |
|  |  | nie je | únosné zaťaženie územia, |  |
|  |  | z historických dokladov nie sú známe | možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, |  |
|  |  | bola preukázaná tesnosť Milánskych stien na okolie skládky | závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. |  |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov | skládka je založená na nepriepustných neogénnych vrstvách zo šedých ílov so súčiniteľom filtrácie k=5,9.10-9 m.s-1 . Po obvode je utesnená podzemnou tesniacou nepriepustnou clonou tzv. Milánskymi stenami z ílov so súčiniteľom filtrácie k=4.10-10 m.s-1 o hrúbke 0,6 m, zapustenou min. do 1,5 m do nepriepustného podložia | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf ≤1,0 . 10-9, hrúbka ≥1 m, |  |
|  | Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra: |  | skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf ≤1,0 . 10-9, H ≥0,5 m |  |
|  | §26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov |  | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf ≤1,0 . 10-9, hrúbka ≥ m, |  |
|  | Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) |  | skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf ≤1,0 . 10-10, H ≥0,5 m a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥2,5mm |  |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu | Priesakové kvapaliny sú zachytávané už popísaným spôsobom. Zavezená časť skládky má štrkovú vrstvu o hrúbke 2,5-5,6 m .Podložné neogénne íly majú mocnosť až 100 m. Vrstva hlín je málo priepustné. štrkovú vrstvu je možné využiť na odvod priesakovej kvapaliny, tak ako je to požadované. Sú navrhnuté obvodové čerpacie sondy s ich vyústením do slúžiaceho čerpacieho objektu priesakových vôd. Nové kazety už budú môcť byť osadené novou štrkovou vrstvou. Považujeme to za zbytočné. Skládka má dostatočnú vertikálnu bariéru (tesniacu stenu) a koncovú horizontálnu bariéru tvorenú neogénnym ílom v hĺbke 12-14 m, do ktorej je zapustená vertikálna tesniaca stena do hĺbky 1,5 m. Dôkazom sú prevedené tesniace skúšky – Dánsky projekt. | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m). Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. |  |
|  |  |  | Drenážne potrubie  ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor  ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %, sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %. |  |
|  |  |  | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. |  |
|  |  |  | Revízne šachty  ≥ 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m. |  |
|  |  |  | Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. |  |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín | priesaková kvapalina je zachytávaná a odvádzaná záchytnými rigolmi do lagúny , ktorá je priebežne prečerpávaná na čistiarenský komplex odpadných vôd | Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. |  |
|  | Zachytávanie skládkového plynu | nebola preukázaná tvorba skládkových plynov, | Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť. |  |
|  | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov | áno | informačná tabuľa, |  |
|  |  | áno | príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, |  |
|  |  | áno do výšky 2,5 m je navýšené 0,5 m ostnatého drôtu | oplotenie a uzamykateľná brána, |  |
|  |  | áno | váha, |  |
|  |  | áno | prevádzkový objekt s potrebným vybavením, |  |
|  |  | áno | protipožiarne zariadenie, |  |
|  |  | áno | tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, |  |
|  |  | áno | drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín |  |
|  |  | nie je – nebola preukázaná tvorba skládkových plynov | drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, |  |
|  |  | áno | monitorovací systém podzemných vôd |  |
|  |  | nie je | monitorovací system skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, |  |
|  |  | áno | odvodňovací systém pre povrchové vody, |  |
|  |  | áno | zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov |  |
|  |  | nie sú požadované | ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje. |  |
| § 29 | Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi | áno | Doklady na prevzatie odpadu: - doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, - ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu, - údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa protokolu z analytickej kontroly odpadov). |  |
|  |  | áno | Vykonať pri prebratí: - kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov a údajov - kontrola množstva dodaného odpadu, - vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - zaevidovať prevzatý odpad. |  |
|  |  | áno | Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia. |  |
|  | § 30 Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov | áno | technologický reglement, |  |
|  |  | áno | prevádzkový poriadok, |  |
|  |  | áno | prevádzkový denník, |  |
|  |  | áno | obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, |  |
|  | Požadovaná dokumentácia | áno | vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. |  |
|  | § 32 Prevádzkovanie skládky odpadov Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na ŽP | odpady zneškodňované skládkovaním sú po zhutnení okamžite prekrývané vhodným materiálom aby sa predošlo ich rozptylu po okolí, nie je možné zabrániť hniezdneniu čajok na lagúne priesakovej kvapaliny, aerosol sa netvorí v sledovanom období boli zaznamenané 3 požiare | Emisie zápachu a prachu, vetrom odviate odpady, hluk a doprava, vtáky, hmyz a iné živočíchy, tvorba aerosolu, požiar. |  |
|  |  | teleso skládky je rozdelené na dve sekcie : na sekciu NO a NNO, sekcie sú oddelené deliacou hrádzou a ohraničené obvodovou hrádzou | Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na ŽP a zdravie ľudí. |  |
|  |  | áno | Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len: - odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, - stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 (vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.), - komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek. |  |
|  |  | áno | Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností. |  |
|  |  | áno | Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy. |  |
|  |  | áno | Pri ukladaní na skládku odpadov sa - odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m, - odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak, - pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m, - v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov, - objemný odpad pred uložením upraví drvením, - komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou). |  |
|  |  | áno | Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. |  |
|  |  | táto činnosť sa v súčasnosti nevykonáva | Stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14, sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov. |  |
|  | § 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení | v telese a v okolí skládky sú vybodované pozorovacie sondy, v ktorých sa 1-krát za štvrťrok sledujú určené znečistenia | Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. |  |
|  |  | pred začatím prevádzkovania skládky boli sledované a vyhodnotené pozorovacie sondy | Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd. |  |
|  | § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov | Je spracovaný a odsúhlasený projekt rekultivácie, uzavretia a monitorovania skládky po jej uzavretí | odplyňovacia vrstvu (na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) |  |
|  |  |  | umelú tesniacu vrstvu (na skládke odpadov na nebezpečný odpad), |  |
|  |  |  | tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, |  |
|  |  |  | drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m, |  |
|  |  |  | pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m. |  |
|  |  |  | Prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | nie sú stanovené |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | nie sú stanovené |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | nie sú stanovené |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | nie sú určené |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

  - Znečisťovanie ovzdušia – nie je indikované

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy – nie je indikované

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok – nie sú potrebné

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie – nie sú potrebné

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Prevádzka má vypracovaný a schválený Havarijný plán a Technologický reglement, kde je popísaný postup pri havarijných stavoch. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 4.1 | Vzhľadom na skutočnosť, že v dohľadnej dobe neuvažujeme s ukončením prevádzkovania skládky, nemáme vypracovaný spôsob ukončenia činnosti prevádzky |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 5.1 | Je zavedený a udržovaný systém environmentálneho manažmentu, sme držiteľmi ISO 14001 |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia – nie nám známy

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť má udelený certifikát ISO 14001 (príloha č. 32) |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Vzhľadom na skutočnosť, že v dohľadnej dobe neuvažujeme s ukončením prevádzkovania skládky, nemáme vypracovaný spôsob ukončenia činnosti prevádzky |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Názov prevádzkovateľa: Ekologické služby, s.r.o. |
| 2. | Adresa prevádzkovateľa: Priemyselná 720, 072 22 Strážske |
| 3. | Názov prevádzky: Skládka tuhých odpadov Hôrky-Pláne |
| 4. | Dátum začatia prevádzky. r. 1959 ako „smetisko“, v roku 1993 vydaním kolaudačným rozhodnutím ako skládky tuhých odpadov |
| 5. | Kategória činností podľa zákona o IPKZ: 5.4 |
| 6. | Projektovaná kapacita: 1 074 270m3 , 1. kazeta 643 376 m3, voľná kapacita 346 814 m3,z toho sekcia na NO 165 978 m3 , sekcia na NNO 180836 m3 . 2. kazeta 430894 m3.Celková voľná kapacita k 19.01.2004 bola 777 708 m3 |
| 7. | Stavebné povolenie: č. 982/87/306 zo dňa28.12.1987, č. 1752/2003/456/KM zo dňa 03.12.2003 |
| 8. | Ekologické služby, s.r.o. prevádzka Skládka tuhých odpadov bola zriadená v roku 2003, ako 100 % dcérska spoločnosť Chemko, a.s Strážske. Výrobným procesom je zneškodňovanie odpadov skládkovaním (D1). Odpady sú preberané od pôvodcov z dcérskych spoločností Chemko, a.s Ako aj od zmluvných partnerov pôsobiacich na trhu s odpadmi. Skládka prevádzkuje v pracovných dňoch od 6:00 do 15:30 hod. V nevyhnutných prípadoch prevádzkuje aj cez víkend alebo v predĺžených smenách. To všetko je možné po súhlase zodpovedných osôb. Na dovoz odpadov do areálu skládky sa využíva pozemná komunikácia II. triedy medzi mestom Strážske a obcou Pusté Čemerné. Prístupové cesty do telesa skládky sú betónové. Vonkajšie pozemné komunikácie sú spravované Okresnou správou ciest, len v prípade znečistenia cesty niektorým z dovozcov odpadu túto komunikáciu musí vyčistiť pôvodca znečistenia na vlastné náklady. Čistenie ciest v prevádzke skládky zabezpečuje prevádzkovateľ skládky vlastnými prostriedkami. Skládka je založená na nepriepustných neogénnych vrstvách zo šedých ílov so súčiniteľom filtrácie k=5,9.10-9 m.s-1 . Po obvode je utesnená podzemnou tesniacou nepriepustnou clonou tzv. Milánskymi stenami z ílov so súčiniteľom filtrácie k=4.10-10 m.s-1 o hrúbke 0,6 m, zapustenou min. do 1,5 m do nepriepustného podložia. Ukladanie odpadov (NO a NNO) cez hranu návozu, rozhrnutie a hutnenie po obvode telesa skládky sú vybudované odvodňovacie rigoly, ktoré sú zvedené do záchytnej nádrže–lagúny. Vody sú priebežné prečerpávané na ČKOV Ekologických služieb, s.r.o. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prevádzkovanie Skládky TO je v súlade s platnou legislatívou | - |

- Určenie emisných limitov

Skládka TO je v zmysle kategorizácie zdrojov podľa prílohy č. 2 k Vyhláške č. 706/2002 Z. z. kategorizovaná ako MZZO s ročnou oznamovacou povinnosťou na Mestský úrad podľa zákona č. 401/1998 o poplatkoch.

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Popis prevádzky je uvedený v kapitole B, časť 3., nie je potrebné prijať nové opatrenia | - |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Skládka TO je zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním – D1 | - |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Prevádzka nemá stanovené podmienky hospodárenia s energiami, nie sú požadované | - |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Prevádzka má vypracovaný Havarijný plán pre prípad havarijných stavov | - |

7.         Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu

znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Prevádzka svojou činnosťou nespôsobuje diaľkové znečistenie, nie je nutné prijať nové opatrenia | - |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Nie je vykazovaný vysoký stupeň celkového znečistenia, nie sú prijaté žiadne návrhy | - |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 9.1 | Súčasný spôsob monitorovania je dostatočný a plne vyhovujúci. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 10.1 | Skládka TO nie je v skúšobnej prevádzke |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | ObÚ ŽP v Michalovciach -kompletný zväzok |
| 2. | Mestský úrad Strážske – kompletný zväzok |
| 3. | KÚ životného prostredia v Košiciach – kompletný zväzok |
| 4. | SIŽP IOH v Košiciach – kompletný zväzok |
| 5. | Správa ciest KSK-správa a údržba Michalovce, Lastomírska 6, 071 11 Michalovce – žiadosť |
| 6. | Železničná spoločnosť, a.s. Košice, prevádzka Michalovce – žiadosť |
| 7. | Východoslovenské stavebné hmoty , Turňa nad Bodvou , 042 22 (fy BETOX) – žiadosť |
| 8. | PD Voľa, 072 21 Voľa – žiadosť |
| 9. | Chemko, a.s Priemyselná 720, 072 22 Strážske- žiadosť |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

podpisujúci: Ing. Eugen Kovaľ

funkcia: VTR a konateľ spoločnosti

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

podpisujúci: Ing. Milan Béreš

funkcia: ER a konateľ spoločnosti

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“ -  nie sú

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| - | - |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| - | - |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.1 | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | 33 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 2.2 | Dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona |  |  |  |  |  | 10-20 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.3 | Výpis zo správa Dánskeho projektu |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.4 | Návrh POH |  |  |  |  |  | 12 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.5 | nie je |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.6 | nie je |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.7 | nie je nutné, nejedná sa o novú prevádzku |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.8 | nie je |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 2.9 | nie sú |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.10 | sú súčasťou žiadosti PKZ |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.11 | veterná ružica |  |  |  |  |  | 29 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.12 | analýzy monitoringu sond |  |  |  |  |  | 25 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.13 | nie je |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.14 | výpis z účtu |  |  |  |  |  |  |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 3.1 | Skládka TO – skládka tuhých odpadov |
| 3.2 | IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania |
| 3.3 | VTR – výrobno-technický riaditeľ |
| 3.4 | ER – ekonomický riaditeľ |
| 3.5 | NO- nebezpečný odpad |
| 3.6 | NNO - nie nebezpečný odpad |
| 3.7 | MZZO – malý zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 3.8 | D1 – zneškodňovanie odpadov skládkovaním |
| 3.9 | MsNV – Miestny národný výbor |
| 3.10 | MSÚ – Mestský úrad |
| 3.11 | k.ú. - -katastrálne územie |
| 3.12 | ObÚ ŽP Obvodný úrad životného prostredia |
| 3.13 | PD – podieľnícke družstvo |
| 3.14 | fy – firma |
| 3.15 | a.s. akciová spoločnosť |
| 3.16 | s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 3.17 | ČKOV – Čistiarenský komplex odpadných vôd |
| 3.18 | PP – Prevádzkový poriadok |
| 3.19 | POH – Program odpadového hospodárstva |
| 3.20 | MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia |
| 3.21 | CHSKcr - chemická spotreba kyslíka |
| 3.22 | PCb – polychlórované bifenyly |
| 3.23 | NEL – nerozpustné extrahovateľné látky |
| 3.24 | O – osataný odpad |
| 3.25 | N – nebezpečný odpad |
| 3.26 | NPR – Národná prírodná rezervácia |
| 3.27 | CHKO – Chránená prírodná rezervácia |
| 3.28 | CHPV – Chránený prírodný výtvor |
| 3.29 | ŠPR – Štátna prírodná rezervácia |
| 3.30 | kf - koeficient filtrácie |
| 3.31 | PB-akumulátopry – olovené akumulátory |
| 3.32 | Hg-žiarivky – ortuťové žiarivky |

ZOZNAM  PRÍLOH

| P. č. | Názov prílohy |
| --- | --- |
| 1. | Výpis z obchodného registra |
| 2. | Záverečná časť z „Dánskeho projektu“ |
| 3. | Kolaudačné rozhodnutie |
| 4. | Pozemková mapa – katastrálne čísla |
| 5. | Mapa č. 19637 – H 22587 |
| 6. | Technologický reglement |
| 7. | Prevádzkový poriadok |
| 8. | Pracovný postup ukladanie odpadov na skládke odpadov |
| 9. | Zoznam prevádzkových objektov – mapa č. |
| 10. | Rozhodnutie č. 2001/11664/ŽP-Kt/R, zo dňa 19.12.2001 |
| 11. | Rozhodnutie č. 2002/03157/ŽP-Ko/R, zo dňa 18.03.2002 |
| 12. | Rozhodnutie č. 2003/1003/ŽP-Pr/R, zo dňa 28.01.2003 + POH |
| 13. | Rozhodnutie č. 1752/2003/457, zo dňa 3.12.2003 |
| 14. | Stavebné povolenie č. 1752/2003/456/KM, zo dňa 3.12.2003 |
| 15. | Rozhodnutie č. 2004/00105-Kt/R, zo dňa 27.01.2004 |
| 16. | Rozhodnutie č. 2004/00106-Kt/R, zo dňa 19.1.2004 |
| 17. | Rozhodnutie č. 2004/00327-Kt/R, zo dňa 19.2.2004 + projekt na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí |
| 18. | Rozhodnutie č. 358/2004/86, zo dňa 3.3.2004 |
| 19. | Rozhodnutie č. 2004/00400/Ko/R, zo dňa 01.04.2004 |
| 20. | Rozhodnutie č. 2004/00907/Ko/R, zo dňa 13.07.2004 |
| 21. | Prevádzkovo-bezpečnostný predpis pre prácu s elektronickými váhami fy Tenzona + certifikát |
| 22. | Prevádzkovo – bezpečnostný predpis pre hydraulický lis |
| 23. | Nakladanie s nebezpečným odpadom – Havarijný plán |
| 24. | Plán úprav skládky |
| 25. | Pracovný postup na odber vzoriek z monitorovacieho systému na STO Hôrky-Pláne + analýzy sond |
| 26. | Tlačivo – Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi |
| 27. | Tlačivo – Evidenčný list skládky |
| 28. | Mapa širších vzťahov |
| 29. | Správa o emisnej situácii a veterná ružica |
| 30. | Rešerš „ Prírodné podmienky“ |
| 31. | Osvedčenie o absolvovaní kruhových test laborátória |
| 32. | Certifikát SGS – udelenie certifikátu ISO 14001 |
| 33. | Výpis z katastra nehnuteľností |
| 34. | Výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku |

skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky

Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.

Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30,0 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania upustiť