Registrovaný  na Okresnom súde v Prešove, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 3487/P, IČO: 36168475, IC DPH: SK 202 000 3293

Tel. O52/42-611-11      Fax 052/42-611-13             E-mail ekos1@stonline.sk

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky

# zariadenia na zneškodňovanie odpadov

# Skládka SKALKA Stará Ľubovňa

# podľa zákona č. 245/ 2003 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# máj 2004

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | ekos1@stonline.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Štefan Mikuš konateľ – výkonný riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 361 684 75 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE) | Kategória O 90 - odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, hygienické a podobné činnosti |  |  |  |
|  | NOSE-P | 109.07 – fyzikálno chemické a biologické spracovanie odpadu |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie |  | Príloha č.1 |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Bc. Vojteková Monika |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Bc. Vojteková Monika – referentka odpadového hospodárstva. Zamestnávateľ – EKOS spol. s r.o., Popradská 24, 06401Stará Ľubovňa. Vzdelanie - Technická Univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta, odbor – technika ochrany životného prostredia, ukončenie štúdia v r. 2003. |  |  |  |

- Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Skládka na nie nebezpečné odpady - ,,SKALKA“ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | hon Vabec, 064 01 Stará Ľubovňa Administratíva – EKOS s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Skládka SKALKA sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Skládka sa nachádza 900 m od mesta Stará Ľubovňa v hone Vabec. Ku skládke vedie prístupová cesta: Stará Ľubovňa – Mníšek n. Popradom. Skládka leží v eróznej doline obrátenej na západ. V okolí sú pasienky, z južnej strany orná pôda, na severnej strane lesy. Najbližšie obývané objekty sú vzdialené 1200 m od územia skládky. Najbližší vodný zdroj pre hromadné zásobovanie pitnou vodou je vo vzdialenosti 1500 m a najbližší vodný tok vo vzdialenosti 400 m od skládky. Z geomorfologického hľadiska je územie súčasťou Ľubovnianskej kotliny v Spišsko-šarišskom medzihorí. Priemerné nadmorské výšky sa pohybujú okolo 600 m n. m. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 5 pracovníkov skládky 1 – exponovaný, 4 - neexponovaný |
| 2.5 | Dátum začatia činnosti prevádzky | 1.11.1995 |
|  | Dátum začatia ukončenia činnosti prevádzky | 31.12.2008 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi. 5.4. Skládky odpadov |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra – celková kapacita skládky: | 47 000 m³ |
|  | - rozloha skládky | 40 000 m² |
|  | - voľná kapacita | 17 135 ton |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita - prevádzkovaná doba (hod.) | Skládka odpadov môže prijať viac ako 10 t za deň. Množstvo odpadov uložených za rok 2003 - 12 061 t. Leto: 6.00 – 20.00 h., Zima: 7.00 – 16.00 h. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | – |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Viď Príloha č. 12. |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | nie je uvedené |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 54/95 Šs |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 10/95 13.10.1995 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Viď príloha č. 2 Viď Príloha č. 16 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Viď príloha č. 2 Viď Príloha č. 16 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 01 Terénne úpravy – úprava územia SO 02 Záchyt prameňov a drenáž podzemných vôd SO 03 Záchyt povrchových vôd SO 04 Vnútroskládkové komunikácie SO 05 Oplotenie SO 06 Kazeta 3. Stavebnej triedy SO 07 Nádrž pre kontaminované vody SO 08 Odplynenie skládky SO 09 Rekultivácia skládky SO 10 Monitorovací systém SO 11 Ochranná zeleň a optická bariéra |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | nie sú |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Príloha č. 16 | osobné údaje vlastníkov pozemkov na ktorých sa nachádza skládka | Zákon č. 428/2002 Z. z. |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Skládka odpadov SKALKA je riadená skládka odpadov regionálneho charakteru na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov. Vykonávaná činnosť – uloženie na povrchu zeme. Zo štátnej cesty vedie na skládku príjazdová asfaltová komunikácia o dĺžke 20m, ktorá vedie k nájazdu na mostovú váhu a priamo k telesu skládky. Prevádzkovú komunikáciu tvorí cestné teleso s betónovým povrchom. Pred vstupnou bránou je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej je uvedený prevádzkovateľ skládky, pracovný čas a druhy povolených odpadov. Za vstupom do objektu je vrátnica, v ktorej je zabezpečená strážna služba. Na skládke odpadov sa nachádza mostová váha, ktorá je pravidelne overovaná ciachovaním. Skládka má vybudovaný pozorovací systém vplyvu skládky na životné prostredie. Spôsob ukladania odpadu sa prevádza ukladaním vo vrstvách. Objemné odpady a kaly sa ukladajú pri päte hrany a zvrchu zasypávajú. Kaly kat. odp. 19 08 05 sa musia skládkovať iba v sušine, nesmú ovplyvniť stabilitu, prejazdnosť a hutniteľnosť skládky. Odpad sa na skládku ukladá vo vrstvách o hrúbke 30 –50 cm, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosahuje maximálne 2 m. Odpad, ktorý bol na skládku uložený, sa zhutní najneskoršie deň po jeho uložení. Denne sa môže prijať viac ako 10 t odpadu. Po zaplnení bude skládka rekultivovaná a bude zabezpečené jej monitorovanie a kontrola. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mapový list lokality |  |  |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Skládka odpadov | - kapacita: 47 000 m³ | Vykonávaná činnosť – uloženie na povrchu zeme. Spôsob ukladania odpadu sa prevádza ukladaním vo vrstvách. Teleso skládky je vybavené: - Tesniaci systém skládky pozostáva z jednotlivých vrstiev a to: - ílového tesnenia –3x200 mm, - fólia HDPE – 2 mm, - geotextília Tatratex 1000 g/m², - štrkopiesok fr. 16-32 m, hr. 3000 mm Drenážny systém pozostáva: - upravené hutné podložie - íl 3x0,2 m zhutnený - fólia HDPE 1,5 mm - geotextília PP500 g/m² - drenážne potrubie tlak. pr. 200 mm - štrkopiesok fr. 16 – 32 mm - drenážna vrstva – štrkopiesok - Oplotenie skládky: Skládka je z troch strán obvodu oplotená kovovým pletivom do výšky 2 m. Strana súbežná so štátnou cestou nie je opatrená oplotením, zábranu tvoria zvodidlá štátnej cesty a priekopa. | SO 06 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 3 |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Nádrž priesakových vôd | - požadovaný objem nádrže: 1098 m³ - prevádzkový objem: 1962 m³ - maximálny objem: 2470 m³ - rozmery v korune:33x29m - rozmery v dne: 29x25 m - sklon svahov:1:1 - hĺbka: 4,8 m - prevádzková hĺbka: 3,6 m - maximálna povolená hladina:4,3m | Priesaková voda zachytená na dne skládky sa odvádza plošnou drenážou a drenážnym potrubím do otvorenej nádrže priesakových vôd. Podľa požiadaviek STN 83 8102 sa priesaková voda čerpáva späť na skládku. K nádrži je priamy prístup motorovým vozidlom po spevnenej korune hrádze Akumulačná nádrž je vybudovaná pod hrádzou na najnižšom mieste lokality. Z hľadiska bezpečnosti je nádrž oplotená po celom obvode plotom vysokým 1,8 m a vstupnou bránou. Vzhľadom na objem nádrže je jej kapacita dimenzovaná na 6 mesačné zdržanie. V nádrži je umiestnené zariadenie na únik vpadnutých zvierat z nádrže. | SO 07 |
| 2. | Drenážne potrubie |  | Podzemná voda sa odvádza drenážnym rigolom v dne výkopu smerom k cestnému priepustu. Rigol plní funkciu plošnej drenáže a je vyplnený štrkom. Povrch rigolu je chránený proti zanášaniu geotextíliou Tatratex PP 500 gm־². Nad geotextíliou je ílová tesniaca vrstva dna skládky 3x20 cm. | SO 02 SO 06 drenážny systém |
| 3. | Revízna šachta | - betónové skruže: DN 1000mm | V mieste výtoku prameňa spod súčastnej kazety je vybudovaná revízna šachta z betónových skruží. Do nej je zaústený súčastný voľný výtok prameňa a ďalej pokračuje krytým kanálom popod projektovanú nádrž priesakových vôd. | SO 02 |
| 4. | Krytý kanál | - kanalizačné rúry: DN 300 mm - dĺžka: 40 m - sklon: 1 % | Vlastný krytý kanál je vybudovaný z betónových kanalizačných rúr so sklonom k cestnému priepustu. Rúry sú uložené v betónovom lôžku. Vyústenie kanála vo výpustnom objekte sa napája na cestný priepust. | SO 03 |
| 5. | Monitorovacie vrty |  | Medzi objekty zabudované na skládke patria aj monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemnej vody, odberné miesta na sledovanie kvality povrchovej vody, meracia tyč na sledovanie množstva priesakovej vody, systém včasného varovania (senzor kvality tesniacej fólie) |  |
| 6. | Mostová váha | - merací rozsah: 30 ton | Mostová váha ES 30000 A1 vyhovuje požiadavkám uvedeným v STN EN 45 501 pre triedu presnosti III a PP – 330/98/09. Je jednomodulová, obojsmerná, s betónovými nájazdmi. Mostová váha slúži na váženie odpadov privážaných na skládku. Váha je pravidelne overovaná ciachovaním f. Služby legálnej metrológie SR - Košice |  |
| 7. | Zdroj nepretržitého napájania | - menovité vstupné napätie: 230 V - menovité výstupné napätie: 230 V - napätie batérie: 24 V | Zdroj nepretržitého napájania EM 800 A zabezpečuje napájanie užívateľských zariadení. Zdrojom energie je vstavaná akumulátorová batéria. |  |
| 8. | Vrátnica |  | Vrátnica – unimobunka, v ktorej je zabezpečená služba, ktorá kontroluje váženie a druh odpadov privezených na skládku. |  |
| 9. | Sklad |  | Sklad slúži na uloženie tuhého paliva, ktoré sa používa na vykurovanie unimobunky v zimnom období. |  |
| 10. | Kompaktor | - typ: KTO 150 - stupeň hutnenia: 1:3 - objemová hmotnosť: 1 m³ odpadu = 1 tona | Druh: štvordobý, naftový s priamym vstrekovaním paliva, preplňovaný, chladený vodou. Kompaktorom sa prevádza zhutňovanie odpadov na skládke. |  |
| 11. | Vnútroskládkové komunikácie | - šírka: 3 m - dĺžka: 55 m | Účelom tohto stavebného objektu je zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dopravu v rámci areálu skládky. |  |
| 12. | Oplotenie | Výška: 1,8 m Dĺžka: 300 m | Oplotenie slúži k ochrane pred vstupom nepovolaných osôb a zabraňuje úletom ľahkých odpadov. Vstup umožňuje uzamykateľná brána. |  |
| 13. | Garáž |  | Garáž sa využíva na zagarážovanie kompaktora, ktorý sa používa na zhutnenie odpadu na skládke. |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Monitorovací systém | Monitorovací systém skládky pozostáva z fyzických objektov zabudovaných na skládke a z procesov obsluhy týchto objektov. | V rámci monitoringu skládky sa sledujú jednak javy a procesy na skládke a tiež vplyv skládky na životné prostredie. |  |
| 2. | Meteorologická stanica | Meteorologická stanica DiGi meteoline | Prostredníctvom meteorologickej stanice sa na skládke sleduje čas, dátum, teplota – rosný bod, rýchlosť vetra, množstvo zrážok, pomer zrážok, barometrický tlak. |  |
| 3. | Informačná tabuľa | Na informačnej tabuli je uvedený prevádzkovateľ skládky, pracovný čas na skládke a druhy odpadov zneškodňovaných na skládke. | Informačná tabuľa je umiestnená pred vstupnou bránou skládky. |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Jediným technologickým uzlom je uloženie odpadu do telesa skládky. |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. 5 |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Zoznam odpadov zneškodnených na skládke za rok 2003 | Skládka odpadov ,,SKALKA“ je zaradená medzi skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň a celkovú kapacitu majú väčšiu ako 25 000 t. V roku 2003 bolo na skládke uložených 12 061 t odpadu, z toho priemerné množstvo uloženého odpadu na pracovný deň je 46,2 t . |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkový poriadok a havarijný plán | Príloha č.6 |
| 2. | Súhlasy a doplnenia súhlasov na vydanie prevádzkového poriadku | Príloha č.7 |
| 3. | Súhlasy a doplnenia súhlasov na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov | Príloha č.15 |
| 4. | Prevádzkový denník | Príloha č.17 |
| 5. | Program odpadového hospodárstva | Príloha č. 8 |
| 6. | Technologický reglement | Príloha č. 9 |
| 7. | Projekt uzavretia a rekultivácie skládky | Príloha č.3 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka | Voda z nádrže priesakových vôd | Priesaková voda z telesa skládky sa odvádza drenážnym potrubím do nádrže priesakových vôd. Vzhľadom na objem nádrže je jej kapacita dimenzovaná na 6 mesačné zdržanie. V suchom období sa voda z nádrže používa na polievanie telesa skládky aby sa zamedzilo prašnosti a vyschnutiu skládky. |  | 5 880 litrov/rok |  |
| 2. | Skládka | Stavebný odpad | Stavebný odpad sa používa na prekrývanie vrstiev odpadov na skládke. Na tento účel sa využíva stavebný odpad dovezený na skládku. |  | 826 189 t/od r.2000 |  |
| 3. | Skládka | Pneumatiky | Pneumatiky sa používajú ako tesniaca vrstva na dne skládky |  | 70 ton |  |
| 4. | Skládka | Čierne uhlie | Čierne uhlie sa používa na vykurovanie unimobunky v zimných mesiacoch |  | 2 t |  |
| 5. | Skládka | Nafta | Nafta sa požíva ako pohonná hmota do kompaktora. |  | 8000 l |  |
| 6. | Skládka | Deratizačné prostriedky | Deratizačné prostriedky po používajú na ničenie škodcov v mieste skládky. |  |  |  |
| 7. | Skládka | absorbenty | Absorbenty sa využívajú pri práci s kompaktorom, pri oprave a kontrole. |  | 0,020 ton |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku uloženého odpadu | % využitia vo výrobku |
| 1. | Nádrž na úžitkovú vodu | Nádrž na úžitkovú vodu využívajú robotníci pre vlastnú potrebu a na dodržiavanie hygienických potrieb. |  |  | 40 l/deň | 10 500 l/rok |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | V areáli skládky nie je vybudovaný prívod pitnej vody ani kanalizácia. Pitná voda - minerálka sa kupuje a dováža pre robotníkov na skládku cca 200 l/mesačne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda sa do nádrže na skládke vozí priebežne z areálu firmy EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa. Pracovníci skládky požívajú suché WC. Použitou vodou ( napr. z umytia rúk) sa zalieva suché WC. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1. | V areáli skládky nie je vybudovaný prívod pitnej vody ani kanalizácia. Pitná voda - minerálka sa kupuje a dováža pre robotníkov na skládku cca 50 l/rok. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda sa do nádrže na skládke vozí priebežne z areálu firmy EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa. Pracovníci skládky požívajú suché WC. Použitou vodou ( napr. z umytia rúk) sa zalieva suché WC. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka | Nie nebezpečný odpad | Povolené druhy ostatných odpadov | - | 12 061 t |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Nie sú | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (KJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 2000 kg | 17,4 KJ.kg-1 | 0,0000174 GJ |
| 3.1.5 | Koks | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 8000 kg |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá | nepoužíva sa |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 10 000 kg |  |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | - |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | - |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | - |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | - |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | - |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zdroj nepretržitého napájania |  | - menovité vstupné napätie: 230 V - menovité výstupné napätie: 230 V - napätie batérie: 24 V |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 8000 kg |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 2000 kg |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 10 000 kg |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | 12 061 ton/za rok | ton/za rok |  |  |  | 0,8 kg/tona |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (jedn) |
| 1. | Skládka | prach | Sekundárna prašnosť, nemerané množstvo |  |  |  |  |
| 2. | Skládka | Metán- výsledky meraní . Vyprodukované množstvo metánu na skládke je nízke a preto nie je nutné ho zneškodňovať alebo inak využívať. Viď topografické zameranie - Príloha č. 10 Príloha č. 14 | 2-5 mg.m-3 |  |  |  |  |
| 3. | Skládka | Skládkový plyn | Nemerané množstvo |  |  |  |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teleso skládky | Skládkový plyn | Hlavným účelom tesnenia povrchu skládky po ukončení je zamedzenie prítoku zrážkovej vody do vnútra telesa skládky. Tým sa zastavia rozkladné procesy a tvorba bioplynu. |  |  |  |  |  |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | - |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | - |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (jedn) |
| 1. | Voda používaná na hygienické účely | Odpadová voda ktorá vzniká použitím na hygienické účely (umývanie rúk) sa vlieva do suchého WC. |  |  | 0,025 | 10 | - |
| 2. | Priesaková voda | Priesaková voda z telesa skládky steká do nádrže priesakových vôd. Pracovný objem nádrže je 1962 m³. Po zaplnení nádrže priesakovou vodou sa táto odsaje cisternou a rozleje na teleso skládky. |  | 1962 m³ |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Priesaková voda z telesa skládky sa odvádza drenážnym potrubím do nádrže priesakových vôd. Vzhľadom na objem nádrže je jej kapacita dimenzovaná na 6 mesačné zdržanie. Po zaplnení nádrže sa voda odčerpáva fekálnym vozidlom a v suchom období sa používa na polievanie telesa skládky aby sa zamedzilo prašnosti a vyschnutiu skládky. Odčerpávanie priesakovej vody sa vykonáva 3 krát ročne. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| 1. | Nádrž priesakových vôd | Priesaková voda z nádrže sa odčerpáva fekálnym vozidlom a rozlieva sa na teleso skládky – uložený odpad . | Znečistenie sa nemerá, pretože sa nevypúšťa do podzemných ani povrchových vôd. Priesaková kvapalina sa recirkuluje do telesa skládky. Z uvedených dôvodov nie je potrebné jej čistenie. |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | nepreberáme |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nepreberáme |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nevypúšťame- |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Priesaková kvapalina zo skládky sa recirkuluje do telesa skládky. Nevypúšťa sa do vodných tokov a teleso skládky je zabezpečené proti znečisteniu podzemných vôd. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | nevypúšťame |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | nevypúšťame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | nevypúšťame |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nemáme |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | nemáme |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | nevypúšťame |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | nemáme |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nemáme |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | nemáme |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoring skládky odpadov | Pod novou skládkou - hĺbka hladiny: 2,96 m | SL – 1 | Príloha č. 11 | mg/l | Odoberanie vzoriek z monitorovacích vrtov |
| 2. | Monitoring skládky odpadov | Pod starou skládkou - hĺbka hladiny: 2,06 m | SL - 2 | Príloha č. 11 | mg/l | Odoberanie vzoriek z monitorovacích vrtov |
| 3. | Monitoring skládky odpadov | Nad skládkou -hĺbka hladiny: 1,0 | SL - 3 | Príloha č. 11 | mg/l | Odoberanie vzoriek z monitorovacích vrtov |
| 4. | Monitoring skládky odpadov | Pod skládkou - hĺbka hladiny: 0,00 m | Výtok pod skládkou | Príloha č. 11 | mg/l | Odoberanie vzoriek z monitorovacích vrtov |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | 10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov | Skládka -vrátnica | zneškodňovanie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 0,240 | - | 0,240 | Skládka SKALKA St. Ľubovňa |  |
|  | 20 03 01 zmesový komunálny odpad | Skládka -vrátnica | zneškodňovanie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 0,365 | - | 0,365 | Skládka SKALKA St. Ľubovňa |  |
| - 15 | 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály | Skládka -vrátnica | zhodnocovanie | horľavé ekotoxické | 0,010 | 0,010 | - | Fecupral Prešov |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | 020103 odpadové rastlinné tkanivá | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 38 ,527 | - | 38 ,527 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,SKALKA“ v St. Ľubovni |  |
|  | 020104 odpadové plasty | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 4 ,780 | - | 4 ,780 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 020304 látky nevhodné na spotrebu a spracovanie | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 18 ,360 | - | 18 ,360 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo. | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 6 ,655 | - | 6 ,655 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 2 ,280 | - | 2 ,280 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 040422 odpady zo spracovaných textilných vlákien | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 5 ,308 | - | 5 ,308 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 100101 popol, škvara a prach z kotlov | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 212, 280 | - | 212, 280 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 160119 plasty | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 0,830 | - | 0,830 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 160120 sklo | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 1,610 | - | 1,610 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek... | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 620, 060 | - | 620, 060 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 170201 drevo | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 17, 180 | - | 17, 180 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 170411 káble iné ako uvedené v 170410 | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 0,790 | - | 0,790 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 170504 zemina a kamenivo iné ako je uvedené v 170503 | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 82 ,445 | - | 82 ,445 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 170904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902,170903 | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 206 ,129 | - | 206 ,129 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 190802 odpad z lapačov piesku | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 92 ,960 | - | 92 ,960 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 191212 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického sprac. odp. | Odpad sa odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie z dotrieďovacej haly | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 3 ,220 | - | 3 ,220 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 0,070 | - | 0,070 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 200111 textílie | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 250 | - | 250 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 200138 drevo iné ako uvedené v 200137 | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 0,160 | - | 0,160 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 200201 biologicky rozložiteľný odpad | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 0,210 | - | 0,210 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 200301 zmesový komunálny odpad | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 6 871,552 | - | 6 871,552 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 200303 odpad z čistenia ulíc | Odpad sa zbiera z miest a obcí a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 113 ,316 | - | 113 ,316 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |
|  | 20 03 07 objemný odpad | Odpad sa zbiera od obyvateľov a firiem a odváža sa na skládku Skalka- St. Ľubovňa na zneškodnenie | Ostatný odpad, nevyžaduje sa. | 3 762 ,069 | - | 3 762 ,069 | Skládka nie nebezpečných odpadov ,,Skalka“ v St. Ľubovni |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompaktor | Pri zhutňovaní odpadu na skládke sa používa kompaktor. |  |  |  |  |  |
| 2. | Autá privážajúce odpad | Odpad sa na skládku priváža na autách, ktoré sú taktiež zdrojmi hluku. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1. | Hodnota nemeraná, množstvo je zanedbateľné. |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nemerané |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č.13 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Situačný náčrt identifikácie parciel ( KN-E) skládky odpadov - SKALKA. |  |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Z klimatického hľadiska patrí lokalita do mierne teplého, vlhkého okrsku. Priemerné teploty a zrážky zo zrážkomernej stanice Chmelnica sú predložené v prílohe. Maximá zrážok sa vyskytujú v júli až 105 mm, najnižšie v zimných mesiacoch decembri až marci ( v rozsahu 36 – 42 mm). Intenzita krátkodobých dažďov dosahuje v 10 ročnej periodicite až 3239 mm ( 5 minút). Veterné pomery poukazujú na vysokú prevahu severozápadného smeru a postupne klesajúci význam juhovýchodného, južného, západného a severného smeru. Najmenej významné sú smery severovýchodný, východný a juho-západný. Snehová pokrývka má v priemere trvanie 100 dní. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | V blízkosti skládky sa nenachádzajú chránené oblasti. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Skládka SKALKA sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Skládka SKALKA sa nachádza 900 m od mesta Stará Ľubovňa v hone Vabec. Ku skládke vedie prístupová cesta: Stará Ľubovňa – Mníšek n. Popradom, od odbočky spevnená asfaltová cesta po obvode skládky. Skládka leží v eróznej doline obrátenej na západ. V okolí sú pasienky , z južnej strany orná pôda, na severnej strane lesy. Najbližšie obývané objekty sú vzdialené 1200 m od územia skládky. Najbližší vodný zdroj pre hromadné zásobovanie pitnou vodou je vo vzdialenosti 1500 m a najbližší vodný tok vo vzdialenosti 400 m od skládky. Z geomorfologického hľadiska je územie súčasťou Ľubovnianskej kotliny v Spišsko-šarišskom medzihorí. Priemerné nadmorské výšky sa pohybujú okolo 600 m n. m. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geologické pomery. Samostatná lokalita má charakter eróznej ryhy tvorenej eróznou činnosťou Jarabinského potoka – ľavostranného prítoku rieky Poprad (nad záhradkárskou osadou Kobarč). Geologický poklad tvoria vápence, vápenité pieskovce a slieňovce paleogénu bradlového pásma. Širšie okolie je budované najmä piesčitými vápencami a vápnitými pieskovcami pročskojarmutského súvrstvia (paleocén – stredný eocén).V podobe menších ostrovčekov vystupujú z podložia tehlovočervené sliene s vložkami piesčitých vápencov, ktoré sú kriedové. Najnižším súvrstvím sú jurské hľuznaté vápence. Pokryvné geologické útvary predstavujú jednak fluviálne sedimenty v údolí potoka a jednak svahové hliny na svahoch pahorkov, tvoriace väčšie akumulácie v spodných častiach svahov, kde sa stýkajú s fluviálnymi sedimentmi. Zo štruktúrneho hľadiska je oblasť súčasťou geologického celku bradlového pásma, ktoré predstavuje komplikovane zvrásnenú antilklinálu, porušenú úzkou zónou. Celý komplex hornín bradlového pásma je zložito vrásnený, čo má svoj obraz aj v hydrogeologických pomeroch územia. Vápencové bradlá sú uzavreté uprostred plastického a nepriepustného bradlového obalu, tvoreného slieňmi s vložkami vápnitých pieskovcov, ktoré znemožňujú rozsiahlejšiu cirkuláciu podzemných vôd. Samotné bradlá sú napriek porušenosti a skrasovateniu veľmi chudobné na podzemné vody pre ich malé priestorové rozšírenie, malú infiltračnú plochu bradiel a uloženie v nepriepustnom plastickom obale. Infiltrované vody vystupujú na povrch vo forme pretekavých , puklinových a vrstevných prameňov na okraji bradiel. Hydrogeologické pomery. Hydrogeologické pomery v sebe zahŕňajú a odrážajú vzájomný vzťah prírodných činiteľov a geologických podmienok vzniku a obehu podzemných vôd. Sú odrazom geologickej stavby územia. Z hľadiska akumulácie podzemných vôd sú na území prieskumu najvýznamnejšie kvartérne sedimenty. Najlepšie prostredie pre infiltráciu a akumuláciu podzemných vôd vytvárajú fluviálne sedimenty uložené v doline Popradu. Menšie priestorové rozšírenie majú proluviálne sedimenty, uložené vo forme náplavových kužeľov pri ústí bočných dolín do údolia Popradu. Podstatne väčšie rozšírenie majú deluviálne sedimenty. Zrnitostne však predstavujú jemné ílovité, hlinité sedimenty y zaílované hruboklastické zvetraliny pieskovcov. Prakticky sú nepriepustné, a preto z hľadiska zvodnenia nevýznamné. Dlhodobý špecifický odtok podzemnej vody dosahuje 2-3 l.sֿ¹kmֿ², čo je IV. stupeň. Dlhodobý koeficient odtoku podzemnej vody dosahuje hodnoty 15-20 %. Jedná sa o jedno kolektorový zvodnelý systém, tvorený puklinovokrasovým nespojitým kolektorom. Z fyzikálno-chemického hľadiska predstavujú podzemné vody karbonátov bradlového pásma kvalitné podzemné vody. Znečistenie podzemných vôd môže byť zapríčinené len zvýšenou intenzitou poľnohospodárskej výroby, hlavne aplikáciou umelých hnojív, pesticídov v rastlinnej výrobe a koncentráciou živočíšnej výroby. |  |
| 2.5 | Ostatné | Seizmicita územia. Na stavenisku a v jeho okolí môžu sa s najväčšou pravdepodobnosťou môžu vyskytnúť zemetrasenia o sile IV° - V° MCS škály, čo približne zodpovedá magnitúdu M=4 – 4,9 podľa Richterovej škály. |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Starou záťažou v lokalite skládky je pôvodná skládka odpadov spred roku 1995. | - |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Stavba je nevýrobného charakteru. Na skládke dochádza k zvýšenej prašnosti a úletom ľahkých odpadov. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Prašnosť na skládke sa zamedzuje polievaním kvapalinou z nádrže priesakových vôd – jej recyrkuláciou. Vzniku úletov sa zamedzuje dokonalým hutnením a prekrývaním odpadu. Rozširovaniu úletov mimo telesa skládky zabraňuje aj oplotenie skládky a taktiež pravidelná kontrola spojená s dozberom. Viď Príloha č. 3 SO 05 |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Vyzbierané úlety sa privezú na skládku a prekryjú stavebným odpadom. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Nemáme |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | - |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | nemáme |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | nemáme |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia.

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Teleso skládky |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na skládke odpadov bola pre plynometrický prieskum vytýčená pravidelná sieť meracích bodov, v ktorých boli zmerané obsahy metánu v odpade. Celkom bolo zvolených 34 bodov v sieti so vzdialenosťou medzi profilmi 10m. Na každom profile bolo podľa dostupnosti zmerané cca 3-4 body. Vzdialenosť medzi bodmi bola 10m. Jednotlivé štvorce tejto siete majú rozmer 10x10m. Tento rozmer bol zvolený ako kompromis medzi detailnosťou prieskumu a tým aj hodnovernosťou výsledkov a rozponom prípadných čerpacích objektov plynu. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Vlastné meranie bolo vykonané pomocou prístroja ECOPROBE 3.0 vpichom sondy do odpadu do hĺbky cca 15 cm. Prístroj bol kalibrovaný na metán. Vlastné meranie prebiehalo kontinuálne 10 s, pričom analýza prebiehala každú sekundu. Prístroj ukladá všetky namerané hodnoty, hľadá maximálnu hodnotu ako priemer troch najvyšších po sebe idúcich hodnôt, hľadá minimálnu hodnotu, prekladá uložené hodnoty aproximáciou podľa kubického splinu a podľa daného algoritmu vyhodnotí dve bezrozmerné čísla v rozsahu 0-99 charakterizujúce relatívnu strmosť nábehu a pádu meranej hodnoty. Všetky body sú vynesené v mapke meracích bodov. Viď Príloha č. SO 08 |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Vlastné meranie prebiehalo kontinuálne 10 s, pričom analýza prebiehala každú sekundu |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | Metán mg.mֿ³ |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Metóda atmogeochemického prieskumu je založená na analýze ,,in situ“ pôdneho vzduchu a tým nepriamo aj horninového prostredia polutantmi uhľovodíkového typu s okamžitou detekciou sumárnej koncentrácie uhľovodíkových látok prenosným analyzátorom plynov ECOPROBE 3.0 firmy RS Dynamics. Prístroj plynový analyzátor spolu s elektronickými obvodmi pre spracovanie signálov a riadenie a analýzy, elektrické vákuové čerpadlo, napájací zdroj a riadiaci počítač kategória PC. Aparatúra umožňuje celkom automatické terénne merania zohľadňujúce celú škálu rozdielnych pôvodných terénnych podmienok. Prístroj meria celkové množstvo plynnej fázy uhľovodíkov v relatívne širokom rozmedzí molekulových hmotností a rôznych organických zlúčenín prítomných v pôdnom vzduchu. Analyzátor vzhľadom na svoje konštrukčné usporiadanie prednostne zachytáva najprchavejšie zlúčeniny. Namerané hodnoty jednotlivých bodov sa automaticky ukladajú na disk počítača a na obrazovke sú priebežne zobrazované v grafickej forme. Operátor tak má okamžitý prehľad o stave znečistenia prostredia a môže rozhodnúť o zahustení alebo vynechaní ďalšieho meraného bodu. |
| 1.9 | Analytické metódy | Atmogeochemický prieskum |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | GEOSOFTING, s.r.o. , Solivarská 28, 080 05 Prešov |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | GEOSOFTING, s.r.o. , Solivarská 28, 080 05 Prešov |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Výsledky meraní na jednotlivých bodoch boli spracované pomocou PC programom Excel a Surfer 6.0. Transformáciou hodnôt pomocou ,, krígingovej“ metódy bola vypracovaná mapa izolínií obsahu metánu. Z týchto máp môžeme pomerne presne vysledovať plošné rozšírenie metánu na skládke. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | V blízkosti skládky sa nenachádza vodný zdroj, preto nedochádza k znečisteniu. Teleso skládky je vybavené viacvrstvovým tesnením, ktoré zabraňuje znečisteniu podzemných vôd. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | nemerané |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | nemerané |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | nemerané |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | nemerané |
| 1.7 | Sledované veličiny | nemerané |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | nemerané |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | - |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | - |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | pôda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Teleso skládky je vybavené viacvrstvovým tesnením, ktoré zabraňuje znečisteniu pôdy. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | nemerané |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | nemerané |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | nemerané |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | nemerané |
| 1.7 | Sledované veličiny | - |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | - |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | - |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nepripravuje sa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |
|  | § 24 Výber lokality na skládku odpadov | Lokalita skládky odpadov je dostatočne vzdialená od obytných a rekreačných oblastí ( cca 900 m), vodných tokov (cca400 m), vodných nádrží a vodných zdrojov (cca 1500 m), | bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov, | Nie je potrebné navrhovať žiadne opatrenia. |
|  |  | Samostatná lokalita skládky má charakter eróznej ryhy tvorenej eróznou činnosťou Jarabinského potoka – ľavostranného prítoku rieky Poprad. Hydrogeologické pomery v sebe zahŕňajú a odrážajú vzájomný vzťah prírodných činiteľov a geologických podmienok vzniku a obehu podzemných vôd. Znečistenie môže byť zapríčinené len zvýšenou intenzitou poľnohospodárskej výroby a koncentráciou živočíšnej výroby. Skládka SKALKA je vybavená tesniacou vrstvou, ktorá zabezpečuje ochranu vody a pôdy. | geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti, | Skládka SKLAKA nemá negatívny vplyv na tieto oblasti. |
|  |  | V blízkosti skládky sa nenachádzajú kultúrne pamiatky ani chránené územia. | ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti | Nie je potrebné navrhovať žiadne opatrenia. |
|  |  | Na skládke je stará záťaž zo skládkovanie odpadov pred rokom 1995. | únosné zaťaženie územia | Nie sú potrebné nápravné opatrenia. |
|  |  | Negatívnym meteorologickým vplyvom môže byť nadmerné množstvo zrážok, ktoré vplýva na vznik priesakovej kvapaliny. Priesaková kvapalina sa zachytáva v nádrži priesakových vôd a po zaplnení sa recyrkuluje späť do telesa skládky. | možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky | Pri nadmernom množstve zrážok častejšie prečerpávať vodu z nádrže. |
|  |  | Nebolo vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie | závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie | Posudzovanie vplyvov nebolo vykonané. |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra: | Hrúbka ≥ 0,59 m | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf ≤1,0 . 10-9, hrúbka ≥1 m | Kazety boli vybudované v súlade s prílohou č.5 nariadenia Vlády SR č. 606/1992 Zb. |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Hrúbka ≥ 0,59 m fólie z HDPE: H ≥ 2,0 mm | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Hrúbka ≥ 0,5 m kf ≤1,0 . 10-9 a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 1,5 mm | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie priesakových kvapalín | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,59 m (0,3 m). Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m). Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Drenážne potrubie  = 300 mm, dĺžky 40 m. Štrbinové otvory šírky = 2 mm .Potrubie sa obalené vhodnou geotextíliou Tatratex PP 500 gmֿ². Pozdĺžny spád drenážneho potrubia = 1,0 %, dĺžky 40 m | Drenážne potrubie  ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor  ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %, sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Drenážne potrubie zaúsťuje do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Revízna šachta  = 1,0 m, | Revízne šachty  ≥ 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Drenážne potrubie sa najmenej dvakrát do roka prečistí prepláchnutím. | Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie skládkového plynu | Skládkový plyn sa nezachytáva. Tento plyn sa nevytvára v technicky spracovateľnom množstve. | Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. | Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve. |
|  |  | Skládkový plyn sa nezachytáva, neupravuje a nevyužíva na výrobu energie. | Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť. | Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve. |
|  | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov | Informačná tabuľa je umiestnená pred vstupnou bránou skládky. | informačná tabuľa, | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areály skládky odpadov sú spevnené, | príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Objekt skládky je chránený pred vstupom nepovolaných osôb oplotením, ktoré taktiež slúži na zachytávanie úletov. Vstup je možný cez uzamykateľnú bránu. | oplotenie a uzamykateľná brána, | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Za vstupom do objektu je mostová váha na váženie dovezeného odpadu. | váha, | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Prevádzkový objekt je vybavený vrátnicou, na ktorej je zabezpečená strážna služba. | prevádzkový objekt s potrebným vybavením | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Na vrátnici a v garáži sú umiestnené hasiace prístroje. | protipožiarne zariadenie | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Teleso skládky je vybavené tesniacim systémom, ktorý vyhovuje požiadavkám pre skládky nie nebezpečných odpadov | tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Teleso skládky je vybavené drenážnym systémom, ktorý vyhovuje požiadavkám pre skládky nie nebezpečných odpadov. | drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve. | drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, | Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve. |
|  |  | Monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemnej vody. | monitorovací systém podzemných vôd | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve. | monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov | Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve. |
|  |  | Priesaková voda zachytená na dne telesa skládky sa odvádza plošnou drenážou a drenážnym potrubím do otvorenej nádrže priesakových vôd. | odvodňovací systém pre povrchové vody | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Garáž | zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Sklad na uloženie tuhého paliva používaného na vykurovanie vrátnice. | ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje |  |
|  | § 29 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi | Po vstupe vozidla privážajúceho odpad do objektu skládky sa vozidlo odváži. Vykoná sa vizuálna kontrola druhu odpadu. Po vysypaní odpadu do telesa skládky sa odváži prázdne vozidlo a stanoví sa váha odpadu. Na dovezené množstvo odpadu sa vystaví doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, a dátume a čase jeho prevzatia - vážny lístok. | Doklady na prevzatie odpadu: - doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, - ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu, - údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa protokolu z analytickej kontroly odpadov). | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Pri preberaní sa: - kontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov - kontroluje sa množstvo dodaného odpadu, - vizuálne sa kontroluje dodávka odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - prevzatý odpad sa zaeviduje do prevádzkového denníka. Viď príloha č.17 | Vykonať pri prebratí: - kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov a údajov - kontrola množstva dodaného odpadu, - vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - zaevidovať prevzatý odpad. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia. | Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  | § 30 Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov Požadovaná dokumentácia | technologický reglement | technologický reglement, | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | prevádzkový poriadok | prevádzkový poriadok, |  |
|  |  | prevádzkový denník | prevádzkový denník, |  |
|  |  | Uzatvárajú sa a evidujú sa zmluvy, týkajúce sa nakladania s odpadmi | obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Skládka odpadov má súhlasy na zneškodňovanie odpadov. | vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  | § 32 Prevádzkovanie skládky odpadov Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na ŽP | Na zamedzenie zápachu a prachu sa využíva dôkladné zhutňovanie a prekrývanie stavebným odpadom. Úletom zabraňuje oplotenie skládky. K rozptylu znečistenia z dopravných prostriedkov nedochádza, pretože po obvode skládky je asfaltová komunikácia. Dvakrát ročne je vykonaná deratizácia skládky odbornou firmou. Minimalizácia rizika požiaru | Emisie zápachu a prachu | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  |  | Vetrom odviate odpady |  |
|  |  |  | hluk a doprava, |  |
|  |  |  | vtáky, hmyz a iné živočíchy |  |
|  |  |  | tvorba aerosolu |  |
|  |  |  | požiar - minimalizácia rizika |  |
|  |  | Na skládke sa ukladajú nie nebezpečné odpady z katalógu odpadov, na ktoré je vydané povolenie. | Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na ŽP a zdravie ľudí. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný sa skládkujú len: - odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, - komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek. | Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len: - odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, - stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 (vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.), komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Pri ukladaní na skládku odpadov sa - odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m, - odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak, - pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m, - v prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov, - objemný odpad sa pred uložením upraví drvením, - komunálne odpady sa pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou, stavebným odpadom). | Pri ukladaní na skládku odpadov sa - odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m, - odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak, - pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m, - v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov, - objemný odpad pred uložením upraví drvením, - komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou). | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa vykonáva tak, aby sa zabránilo zosuvom | Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Na skládku sa nevyváža nebezpečný odpad. | Stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14, sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov. |  |
|  | § 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení | Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov je zabezpečený monitoring a to pomocou vrtov. Vrty sú situované: - pod novou skládkou - pod starou skládkou - nad starou skládkou - pod skládkou | Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov boli vykonané skúšky kvality podzemných vôd. | Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  | § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov | Nie je | odplyňovaciu vrstvu (na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) | Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve. |
|  |  | Fólia HDPE Hrúbka: 0,75 mm | tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Drvené kamenivo Hrúbka: 100 mm | drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m, | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Zemina Hrúbka: 100 mm | pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
|  |  | Prevádzkovateľ skládky odpadov bude zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. | Prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. | Vyhovuje stanoveným parametrom |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | nie sú |  | nie sú |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | 10 500 l/rok | vodovod | Skládka nie je vybavená prívodom pitnej vody. |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | 10 000 kg/rok | zdroj elektrickej energie | Skládka nie je vybavená prívodom elektrickej energie. |
| 1.5 | Ďalšie parametre | nie sú | nie sú | nie sú |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Množstvo emisií je nemerateľné množstvo, nie je potrebné porovnávanie. |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Množstvo emisií je nemerateľné množstvo, nie je potrebné porovnávanie |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nepripravuje sa |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Na skládke nie je elektrická sieť, preto sa nedá uvažovať o hospodárnom využívaní energie. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Za haváriu na skládke sa považuje : - požiar veľkého rozsahu - povodeň - preplnenie nádrže priesakovou vodou. Opatrenia na predchádzanie havárií sú: - v prípade sucha zavlažovať teleso skládky a tým zamedzovať samovznieteniu skládky, - zabezpečovať údržbu obvodového rigolu skládky, - sledovať množstvo priesakovej vody v nádrži a zabezpečovať jej odčerpávanie. Viď príloha č. 6 – Prevádzkový poriadok a havarijný plán |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Povrch skládky sa uzavrie tesniacou bariérou, tým sa zamedzí prítoku zrážkovej vody do vnútra telesa skládky – zastavia sa rozkladné procesy a tvorba bioplynu. Zároveň sa minimalizuje tvorba priesakových vôd. Nádrž priesakových vôd sa použije pre ďalšiu plánovanú kazetu. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | nemáme |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nová kazeta skládky | V súčasnej dobe sa pripravuje projekt na novú kazetu skládky, pretože kapacita súčasnej kazety vystačuje približne na 1 rok | rok 2005 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | nemáme |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | Postup uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov. Jednotlivé vrstvy na uzavretie skládky: - odplyňovacia vrstva, - tesniaca minerálna vrstva s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, - drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5m, - pokrývna vrstva o hrúbke najmenej 1,0m, Prevádzkovateľ skládky zabezpečí monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Viď Príloha č. 3 – SO 09 |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Skládka SKALKA sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Stará Ľubovňa. Kategóriou činnosti je nakladanie s odpadmi – zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Skládka SKALKA patrí medzi skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t. Vykonávanou činnosťou je uloženie na povrchu zeme. Skládka je zaradená do triedy skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Na skládke sa zneškodňujú len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad - komunálne odpady, stavebný odpad apod., na ktoré je vydané povolenie. Pred začiatkom prevádzkovania skládky boli vykonané skúšky kvality podzemných vôd. Skládka má vybudovaný pozorovací systém vplyvu zariadenia skládky na životné prostredie. Teleso skládky je vybavené tesniacim systémom, drenážnym systémom, nádržou priesakových vôd a oplotením. Priesaková kvapalina zo skládky sa recirkuluje do telesa skládky. Skládkový plyn nevzniká v technicky spracovateľnom množstve a každoročne sa meria množstvo metánu na skládke. Skládka má jednotlivé monitorovacie objekty, ktorými sa sleduje kvalita podzemných vôd. Monitoring sa vykonáva každý štvrťrok. Jeden krát ročne sú výsledky monitoringu oznamované Obvodnému úradu životného prostredia v Starej Ľubovni. Stavba skládky sa člení na jednotlivé stavebné objekty. Príjazdová komunikácia a komunikácie v areáli skládky sú spevnené. Pri vstupe do objektu skládky je informačná tabuľa. Za vstupnou bránou je vrátnica, mostová váha, garáž a sklad. V areáli v súčasnosti nie je vybudovaný prívod pitnej vody, elektrickej energie, ani kanalizácia. Prípadnej prašnosti sa zamedzuje polievaním telesa skládky priesakovou kvapalinou z nádrže. Úletom ľahkých odpadov sa zamedzuje prekrývaním stavebným odpadom a oplotením skládky. Dvakrát ročne je vykonaná deratizácia skládky odbornou firmou a 2x ročne sa organizuje prezbieranie úletov odpadov zo skládky v blízkom okolí. Spôsob ukladania odpadu sa vykonáva ukladaním vo vrstvách o hrúbke 30 -50 cm, ktoré sa zhutňujú pomocou kompaktora. Pracovná vrstva dosahuje maximálne 2 m. Odpad, ktorý bol na skládku uložený, sa zhutní najneskoršie deň po jeho uložení. Po zaplnení bude skládka SKALKA uzatvorená a rekultivovaná odplyňovacou, tesniacou, minerálnou a drenážnou a pokryvnou vrstvou. Tesniacou bariérou sa zamedzí prítoku zrážkovej vody do vnútra telesa skládky, čím sa zastavia rozkladné procesy a tvorba bioplynu. Zároveň sa tým zminimalizuje tvorba priesakovej kvapaliny a nádrž priesakovej kvapaliny sa použije pre záchyt priesakových kvapalín z novej kazety na zneškodňovanie odpadov, s výstavbou ktorej sa uvažuje v roku 2005. Po dobu 30 – 50 rokov bude v zmysle platnej legislatívy zabezpečené monitorovanie vplyvu uzatvorenej skládky na životné prostredie. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Realizácia projektu uzavretia a rekultivácie súčasnej kazety v súlade s projektom skládky z r. 2000. Po uzavretí skládky bude zabezpečený monitoring skládky po dobu 30 - 50 rokov. | 2005 |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Neurčujú sa |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašnosti na skládke sa zamedzí polievaním kvapalinou z nádrže priesakových vôd – jej recirkuláciou. Vzniku úletov sa zamedzí kvalitnejším hutnením a prekrývaním odpadu. Rozširovaniu úletov mimo telesa skládky sa zabráni aj vyšším oplotením skládky a taktiež pravidelnou kontrolou spojenou s dozberom odpadov. Ďalším opatrením bolo zavedenie separovaného zberu odpadov, ktorý by mal mať časom – pri dosiahnutí plánovanej účinnosti vplyv na znižovanie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním (zber je realizovaný v celom zvozovom regióne). Vhodným opatrením by bol aj výkonnejší kompaktor, aby došlo k vyššej kvalite zhutnenia. |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Za haváriu sa považuje samovznietenie odpadov uložených v telese skládky – požiar a povodeň – preplnenie retenčnej nádrže. Predísť tejto havárii sa dá vyšším stupňom zhutnenia t. j. kvalitnejším kompaktorom a údržbou obvodového odvodňovacieho rigolu. Príloha č. 6 – Prevádzkový poriadok a havarijný plán |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Vzniku úletov sa zamedzí kvalitnejším hutnením a prekrývaním odpadu. Rozširovaniu úletov mimo telesa skládky sa zabráni aj vyšším oplotením skládky a taktiež pravidelnou kontrolou spojenou s dozberom úletových odpadov mimo areál skládky. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Výsledky merania plynov transformovať do podoby verejne zrozumiteľných informácií z pohľadu ohrozenia životného prostredia. Monitoring doplniť o ďalší monitorovací objekt - potok v záhradkárskej osade. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | V prípade poruchy kompaktora sa použije buldozér požičaný od inej firmy a kompaktor sa snažíme čo najrýchlejšie spojazdniť. Oprava kompaktora sa realizuje v areáli firmy EKOS s. r. o. St. Ľubovňa. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | EKOS spol. s r. o., Stará Ľubovňa |
| 2. | MESTO Stará Ľubovňa |
| 3. | Regionálny ústav verejného zdravotníctva , Stará Ľubovňa |
| 4. | Obvodný úrad životného prostredia - oddelenie odpadového hospodárstva, Stará Ľubovňa |
| 5. | Obvodný úrad životného prostredia - oddelenie ochrany vôd, Stará Ľubovňa |
| 6. | Obvodný úrad životného prostredia - oddelenie ochrany ovzdušia, Stará Ľubovňa |
| 7. | Obvodný úrad životného prostredia - oddelenie ochrany prírody, Stará Ľubovňa |
| 8. | Inšpektorát životného prostredia, Košice |
| 9. | Ministerstvo pôdohospodárstva SR - regionálny odbor Stará Ľubovňa |
| 10. | Regionálna veterinárna správa, Stará Ľubovňa |
| 11. | RNDr. Helena Kotrasová, Generála Pekníka 4, Pezinok |
| 12. | Janka Petrusová, Zimná 9, Stará Ľubovňa |
| 13. | Berta Heinsová, Jarmočná 42, Stará Ľubovňa |
| 14. | Pavol Lukáč, Garbiarska 14, Stará Ľubovňa |
| 15. | Mária Lukáčová, Garbiarska 14, Stará Ľubovňa |
| 16. | Božena Štefániková, Hniezdne 251 |
| 17. | Mária Oravcová, Fibichova 10, Bratislava |
| 18. | Ing. Maximilian Zavartkay, Popradská 14, Stará Ľubovňa |
| 19. | MUDr. Imrich Zavartkay, Moyzesova 22, Považská Bystrica |
| 20. | Gabriela Klimešová, Znievska 12, Bratislava |
| 21. | Margita Bláhová, Rovniankova 15, Bratislava |
| 22. | RNDr. Eleonóra Šešerová, Majerníkova 10, Bratislava |
| 23. | Marta Kováčová, Žarnovova 11, Senec |
| 24. | Ing. Jozef Greizinger s manželkou, Popradská 25, Stará Ľubovňa |
| 25. | Štefánia Lukačovská, Obrancov mieru 16, Stará Ľubovňa |
| 26. | Mária Slieziková, dlhá 44/9, Prievidza |
| 27. | Štefánia Fuchsová, Mýtna 41, Stará Ľubovňa |
| 28. | Jozef Kocun, Hviezdoslavova 68, Stará Ľubovňa |
| 29. | Anna Gontkovská, Hniezdne 359 |
| 30. | Elena Fidermaková, Letná 4, Stará Ľubovňa |
| 31. | Edita Vychovalá, Podolínec 323 |
| 32. | MUDr. Eva Vášiková, sídl. Osvobození 53, Vyškov, ČR |
| 33. | Kristína Žitkovičová, Duklianskych hrdinov 22, Trenčín |
| 34. | Ján Vitkovský, Nábrežná 951/8, Kysucké Nové Mesto |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : ___28.05.2004______________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Štefan Mikuš			_______

Pozícia v organizácii:                      konateľ - výkonný riaditeľ

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1. | Údaje o vlastníkoch pozemkov na ktorých sa nachádza areál skládky. Viď Príloha č. 16 |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | odpady | súhlas pre prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodnenie odpadov pre skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný |  | 17.12.2002 | 31.8.2008 | 2002/00620 Pv | Príloha č. 7 |
|  | odpady | doplnenie súhlasu pre prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodnenie odpadov pre skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný |  | 16.06.2003 | 31.12.2008 | 2003/00579 Pv | Príloha č. 7 |
|  | odpady | súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov |  | 17.12.2002 | 31.12.2008 | 2001/01705 | Príloha č. 15 |
|  | odpady | doplnenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov |  | 13.06.2003 | 31.12.2008 | 2003/00518 Pv | Príloha č. 15 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Spoločný POH zúčastnených miest a obcí a spoločnosti EKOS - Stará Ľubovňa |  |  |  |  |  | Príloha č. 8 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | Príloha č. 1 |
|  | Situácia umiestnenia skládky - SKALKA |  |  |  |  |  | Príloha č. 2 |
|  | Projekt stavby - SO 02, SO 03, SO 05, SO06, SO 07, SO 08, SO 09 |  |  |  |  |  | Príloha č. 3 |
|  | Senkyeho diagram |  |  |  |  |  | Príloha č. 4 |
|  | Hlásenie 2003, zoznam odpadov |  |  |  |  |  | Príloha č. 5 |
|  | Prevádzkový poriadok a havarijný plán |  |  |  |  |  | Príloha č. 6 |
|  | Súhlas a doplnenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku |  |  |  |  |  | Príloha č. 7 |
|  | Spoločný POH zúčastnených miest a obcí a spoločnosti Ekos - Stará Ľubovňa |  |  |  |  |  | Príloha č. 8 |
|  | Technologický reglement |  |  |  |  |  | Príloha č. 9 |
|  | Výsledky merania metánu na skládke - december 2003 |  |  |  |  |  | Príloha č. 10 |
|  | Výsledky monitoringu |  |  |  |  |  | Príloha č. 11 |
|  | Odborný posudok na vydanie súhlasu na prevádzkový poriadok |  |  |  |  |  | Príloha č. 12 |
|  | Situačný náčrt identifikácie parciel (KN-E) skládky odpadov - SKALKA |  |  |  |  |  | Príloha č. 13 |
|  | Topografické zameranie priestoru skládky odpadov |  |  |  |  |  | Príloha č. 14 |
|  | Súhlas a doplnenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov |  |  |  |  |  | Príloha č. 15 |
|  | Vlastníci pozemkov |  |  |  |  |  | Príloha č. 16 |
|  | Prevádzkový denník |  |  |  |  |  | Príloha č. 17 |
|  | Doklad o zaplatení poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. 18 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výsledky merania metánu na skládke – december 2003 |  |  |  |  |  | Príloha č.10 |
| 2. | Výsledky monitoringu |  |  |  |  |  | Príloha č. 11 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Hlásenie odpadov 2003 |  |  |  |  |  | Príloha č. 5 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Bude dodaný dodatočne. Realizácia úhrady sa uskutoční po obdržaní nového čísla účtu od IPKŽP. |  |  |  |  |  | Príloha č. 18 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | - |

skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky

skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky

Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.

Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30,0 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania upustiť