Chemza a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre výrobňu      fenolformaldehydových lepidiel- typ fenokol a fenochem.

Vypracoval : Ing . Radoslav Mihalčin

Predkladá :  Ing . Pavol Mencák                                         Ing . Michal Bočko

Generálny riaditeľ                                      Výrobno- technický riaditeľ

Strážske

Máj, 2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Chemza, a.s. Strážske |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Priemyselná 720, Strážske 0722 22 |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www. chemza.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Mencák Pavol, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Bočko Michal, člen predstavenstva a výrobno-technický riaditeľ, Ing. Bereznaninová Olina, člen predstavenstva a finančný riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 210 625 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 24 100; NOSE-P: 105.09 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie |  | Príloha č. A.1. |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Radoslav Mihalčin |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Radoslav Mihalčin, tel.: 056/681 4182, 3731 e-mail: mihalcin@chemko.sk |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Výroba fenolformaldehydových lepidiel, typ fenokol a fenochem |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Priemyselná 720, Strážske 072 22 |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: košický, okres: Michalovce, Priemyselná zóna |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Spolu: 13; exponovaných: 9 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok: 28.1.1972 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.Chemický priemysel- 4.1.b Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú org. Zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | - |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | - |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 12 000 t/rok – maximálna 8480 h- projektovaná |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | 4.99.2 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nie je |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Pôvodné: 28.1.1972 (zápisnica o prevzatí) Modernizácia: 2002/11267/ŽP-Pe; 28.11.2002 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Modernizácia: 1728/2003/454 27.10.2003 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Pôvodné: 1848/75, zastavaná plocha Chemko a.s. Strážske Modernizácia: 1848/25,1848/75,1848/105 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Pôvodné: 1848/25,Chemko a.s. Strážske |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Pôvodné: SO 5235- Zásobníky SO 5238- Výrobňa fenokolu SO 5240- Stáčanie a plnenie ŽC SO 5241- Plnenie AC a kontajnerov Modernizácia: SO 5235.1- Úpravy SO 5235 SO 5236.1- Sklad nového fenochemu SO 5238.1- Výrobňa fenokolu- úpravy SO 5240.1- Stáčanie a plnenie ŽC SO 5241- Plnenie AC a kontajnerov SO 5270- Zásobník NaOH |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Pôvodné: PS 01- Výrobňa fenokolu a zásobníky PS 02- Plnenie AC a kontajnerov PS 03- Stáčanie a plnenie ŽC Modernizácia: PS 01- Výrobňa fenokolu- úpravy PS 02- Plnenie produktov do AC a kontajnerov PS 03- Stáčanie a plnenie ŽC PS 05- ASRTP PS 06- Elektrotechnika PS 07- Vonkajšie nadzemné rozvody PS 08- Skladovanie nového fenochemu |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | Nie je | Áno | Nie je |
|  |  | Práve prebieha | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Bod B.3.1, | Opis technologického postupu | Know – how |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1.1 | Na prevádzke FF lepidiel sa vyrábajú živice na báze fenolu, ktoré sa rozdeľujú na dva základné typy: Fenokoly a Fenochemy. Proces výroby FF živíc pozostáva z týchto základných operácií: a) dávkovanie surovín; b) adícia a kondenzácia formaldehydu na fenol ; c) chladenie a prečerpávanie Do reaktora sa z odmeriek predsadzujú fenol, NaOH a demi voda, ktoré sa ochladzujú na predpísanú teplotu. Postupne sa pridáva Fd a začína prebiehať adícia Fd na fenol za vzniku o- a p- metylolfenolov . Po ukončení adície sa teplota v reaktore zvýši a pokračuje sa v kondenzácii na predpísanú viskozitu. Potom sa reakčná zmes prudko schladí. Pridá sa zvyšné množstvo NaOH, pričom nastáva disproporconalizácia voľného Fd na HCOOH a CH3OH. Produkt sa prečerpáva do temperovaných zásobníkov. K niektorým typom lepidiel sa pridáva v predpísanom množstve močovina, resp. TEA alebo DMEA. Štvorzmenná prevádzka. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Lokalizácia objektov v areáli Chemko, a.s. |  | B 1. |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Opis technologického postupu |  |  | B.2. |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 | Zásobník fenolu Zásobník formaldehydu Zásobník NaOH Zásobník NaOH Zásobník fenokolu Zásobník fenokolu 43 Zásobník fenochemu Zásobník fenochemu Zásobník fenochemu | 2 x 60 m3 30 m3 10 m3 60 m3 13 m3 2 x 50 m3 42 m3 50 m3 60 m3 | Stojatá valcová nádoba, označenie: 1a,b. materiál: tr.17, ohrev Stojatá valcová nádoba, označenie: 3. materiál: tr.17 Stojatá valcová nádoba, označenie: 5a, materiál: tr.11, ohrev Stojatá valcová nádoba, označenie: 5a, materiál: tr.11, ohrev Stojatá valcová nádoba, označenie: 7e, materiál: tr.11 Stojatá valcová nádoba, označenie: 7a,b, materiál: tr.11 Stojatá valcová nádoba, označenie: 7c, materiál: tr.11 Stojatá valcová nádoba, označenie: 7d, materiál: tr.11 Stojatá valcová nádoba, označenie: 7f, materiál: sklolaminát |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Stáčanie a prečerpávanie surovín | Stáčanie fenolu: Stáčanie formalínu: Stáčanie NaOH: Močovina: MgO: DMEA, TEA | Uskutočňuje sa z pristavenej železničnej cisterny na stáčacej rampe s havarijnou vaňou. Cisterna sa vyhrieva parou. Čerpadlom sa fenol prečerpá do zásobníkov fenolu. Prečerpávanie fenolu do odmeriek sa uskutočňuje čerpadlom. 37%-ný formalín sa čerpá do zásobníka č.3 pri HTO Fenokol z trasy formalínu. Po naplnení zás. Sa tento homogenizuje cirkuláciou čerpadlom. Zo zás.č.3 sa prečerpáva do odmerky . NaOH sa stáča zo žel. cisterien, ktoré sa vyhrievajú. Čerpadlom sa cisterna stočí do zásobníkov. Čerpadlom sa NaOH prečerpá do odmeriek. Do HTO sa priváža vysokozdvižným vozíkom v 25 kg vreciach zo skladu tuhých surovín Do HTO sa priváža vysokozdvižným vozíkom v 25 kg vreciach zo skladu tuhých surovín. Do HTO sú privážané v 200 l sudoch zo skladu tuhých surovín. Následne sa prečerpávajú do určených odmeriek. | B 3. |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.1. | Bloková schéma výroby FF lepidiel | Pozri kapitolu 3.1. | B.2. |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1. | Materiálová bilancia výroby fenolformaldehydových lepidiel |  | B 4. |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Technologický reglement pre výrobu FF lepidiel Pracovné inštrukcie PI- FE –01, PI- FE –02, PI- FE –03, Traumatologický plán Havarijný plán strediska výroby lepidiel Požiarny poriadok Fenokol, Požiarny evakuačný plán Bezpečnostný predpis pre stredisko výroby lepidiel Prevádzkový poriadok pre sklad olejov pre stredisko výroby FL, HMT a Fd3 Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality odpadných vôd Metodický pokyn riaditeľa MS: Zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok Smernica GR: Ochrana ovzdušia Smernica GR: Štatút bezpečnosti práce Smernica GR: Požiarny štatút | Dokumenty sú k dispozícii na prevádzke. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. | FF lepidlá | Formaldehyd Fenol Hydroxid sodný Oxid horečnatý Močovina N,N- dimetyletanolamín- DMEA Trietanolamín - TEA | Surovina Za normálnych podmienok je formaldehyd plyn charakteristického ostrého, dusivého zápachu. Vo vodnom roztoku sa nachádza v rovnovážnej zmesi metylénglykolu CH2(OH)2 a rady hydratovaných nízkomolekulárnych polymérov všeobecného vzorca HO(CH2O)nH. Formalín je vodný roztok formaldehydu. Je to bezfarebná, číra kvapalina bez usadenín a zákalu, obsahujúca určité percento stabilizačného metanolu, alebo inej stabilizačnej látky, ostrého štipľavého zápachu. Pri uskladnení za nízkych teplôt dochádza po nejakom čase k vylúčeniu zákalu následkom vzniku polymérov, hlavne paraformaldehydu. Surovina. Svetlohnedá až červenohnedá kvapalina ostrého charakteristického karbolového zápachu, pri teplote 39-41C tuhne. Surovina. Obsah NaOH 49% hmot, je bezfarebná, číra viskózna kvapalina o hustote 1505 kg/m3 pri 35C. Pri poklese teploty pod 10C dochádza ku kryštalizácii výrobku. Ľahko sa rozpúšťa v alkohole a vo vode. Reakcia s vodou je silne exotermická. Katalyzátor. Biela sypká látka alkalickej povahy, bez zápachu. Surovina. Biela kryštalická mierne alkalická látka vo vode dobre rozpustná. Vo vlhkom a teplom prostredí sa rozkladá na NH3 a CO2. Bezfarebná až nažltlá kvapalina, dobre rozpustná vo vode. Dráždi oči, dýchacie cesty a kožu. Žieravina, spôsobuje poleptanie. Nemá mutagénny účinok. Bezfarebná až žltá kvapalina dobre rozpustná vo vode. S vodou tvorí alkalické roztoky s pH až 12,7. Pri kontakte s očami a pokožkou spôsobuje poleptanie. | 50- 00- 0 108- 95- 2 1310- 73- 2 1309- 48- 4 57- 13- 6 108- 01- 0 121- 44- 8 | 5900 2660 460 14 1 070 33 3 | 100 100 100 100 100 100 100 |

- 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t.) | % využitia vo výrobku |
| 1.2.1.1 1.2.1.2 | Energetika s.r.o. Energetika s.r.o. | DEMI- voda, prídavok k lepidlu Cirkulačná voda- chladenie a premývanie | 3 28,5 | 10 50 | 3,84 2 466 | 1 400 900 000 | 0, 031- 0, 139 101 | 30 0 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdrojom DEMI vody je chemická úpravňa vody spoločnosti Energetika s.r.o. Parametre tvrdosť max. 50 μm/l Obsah kyslíka max. 50 μm/l pH 8,5 – 9,5 Zdrojom cirkulačnej vody je chemická úpravňa vody závodu Energetika s.r.o. Parametre: pH- max 10 Vodivosť- 1200- 1500 S |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodávky uvedených vôd sú zabezpečené potrubnými trasami. Po využití v prevádzke sa vracajú do svojich okruhov resp. sú kanalizované. Príloha C.1. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) |  | Max. (l.s-1) |  | m3.deň -1 | m3.rok –1 |  |
|  | Energetika, s.r.o. | Pitná voda pre sociálne účely | 1 | 3 |  | 2, 9 |  |  | 1 080 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda je pre potreby prevádzky FF lepidiel dodávaná zo spoločnosťami Energetika s.r.o. Surová riečna voda sa po mechanickom čistení chemicky dezinfikuje a následne je rozvádzaná cez potrubnú sieť v skupine Chemko, a.s. Parametre: NO2– - max. 0,2 mg/l, NO3– - max. 50 mg/l, NH4– - max. 3 mg/l, CHSK- max. 3 mg/l, Cl– - max. 0,2 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozvody pitnej vody a jej odkanalizovanie je zrejmé z prílohy C.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.2 | Fenolické lepidlá | Typ: Fenokoly Typ: Fenochemy | Alkalickovodné polykondenzáty rezolového typu, vyznačujúce sa značnou termoreaktivitou a nízkym obsahom voľného fenolu. Vzhľad: červenohnedé viskózne kvapaliny bez mechanických nečistôt. Používajú sa na výrobu aglomerovaných materiálov na báze triesok a výrobu preglejok a dýhovaných materiálov. Vodné roztoky polykondenzátu rezolového typu, vyznačujúci sa termoreaktivitou, nízkym obsahom popolu a zvýšeným obsahom voľných monomérnych zložiek. Vzhľad: nízkoviskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt. Používajú sa na spájanie minerálnych a sklenených vlákien za tepla pri výrobe zvukovo a tepelne izolačných materiálov. | 903-35-4 903-35-4 | 2 500 7 800 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (MWh) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Koks | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | 0 |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ | 0 |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | 0 |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny | 0 |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 0 |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia | 0 |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | 0 |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 140 | X | 504 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 0 | X | 11 050 |
| 3.1.16 | Iné palivá | 0 |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 11 554 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 4 536 GJ / rok |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Chladiaca stanica | 432 MWh | Nie je známa | Nie je známa |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 11 554 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 11 554 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | Nie je známa |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 432 MWh |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Nevyrába sa |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 11 554 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. Jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. Jedn-1 | GJ. Jedn-1 |  |  |
| 3.5.1 | FF lepidlá | t | 13,6 | 0,05 | 1,1 | 1, 15 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek ŽP spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1.1.1 1.1.2 | Reaktor 13a, kondenzácia Zásobníky, absorpcia | Fenol Formaldehyd Fenol Formaldehyd | 0 0 | 0 0 | Nie je Nie je | 0 0 | 0 0 bude merané v r. 2005 bude merané v r. 2005 |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.h-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Výduch z reaktora 13a | Odplyn | Prevádzka FF lepidiel | 0,00237 m2 | - | 6 | 3,35 | 32, 3 |

- 2.	Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1	Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Ondava – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.) Laborec – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Č. 4-30-08-107 Č. 4-30-09-013 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 43,2 53,9 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia * | CHSKCr Fd voľný Ondava 400 mg/l 6,7 mg/l Laborec 75 mg/l 2,5 mg/l |

* ukazovatele znečistenia vody pre jednotlivé recipienty sú platné pre skupinu Chemko, a.s na výusti z ČOV

2.2	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | HTO fenokol | Odpadové vody vznikajú len pri odstavovaní prevádzky z preplachov zariadenia a pri netesnostiach. | - | - | 48,2 | 17 600 | 1,71 m3/ t |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Zdrojom je HTO. Kontaminované vody sú zvedené do chemickej kanalizácie, následne do ZC II a odtiaľto sú spracovávané na ČOV – Ekol. Služby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (mgO2/l) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | HTO fenokol | HTO | CHSK | 6 530 | 133 | Neznáma | Neznáma | Neznáma | Neznáma |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) *1 | Produkované množstvo, (m3.rok-1 ) *2 | Ukazovatele znečistenia ( t.rok-1) *3 |
|  | HTO fenokol | Časť 2.1 | HTO fenokol | Laborec Ondava | CHSKCr Fdv CHSKCr Fdv | 560 33 |  | 161,1 7,368 356,3 5,973 |

*1  povolené hodnoty pre skupinu Chemko, a.s.

*2  nedá sa exaktne určiť pre samotnú prevádzku

*3  ukazovatele za skupinu Chemko a.s.  na výusti jednotlivých recipientov za rok 2003

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody sú zvedené do chemickej kanalizácie prepojenej so ZCII a následne na ČOV. Cieľové hodnoty v recipientoch podľa NV 491/2002 nie sú prekračované |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. 4.1.2. | Komunálny odpad, 200301,O Znečistené obaly,150110,N | HTO HTO | Uskladnenie Uskladnenie | - - | 26,77 0, 55 | - - | 26,77 0,55 | Skládka Skládka | - - |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Čerpadlá, miešadlá | - |  | Menej ako 80 dB |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| 5.2.1. | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je |  | Nie je |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Strážske a okolie | E.1. |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | - | E.2. |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Nie sú chránené oblasti |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Výrobňa sa nachádza v terénnej rovinatej priehlbine v kontakte s mestom Strážske. Okolité terénne nerovnosti sú zalesnené listnatým a zmiešaným listnato ihličnatým porastom. Priame okolie podniku v smere na Brekov, Pusté Čemerné a Voľu je obhospodarované poľnohospodárskou výrobou - obilniny, krmoviny. V najbližšom kruhovom okolí podniku sa nachádzajú nasledovné obce a dediny: do 2 km sa nachádza mesto Strážske, do 4,5 km sa nachádzajú obce: Pusté Čemerné, Pláne, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska Polianka, Hudcovce, Topoľovka, Brekov, Krivošťany. do 7,5 km sa nachádzajú obce: Vôľa, Stankovce, Nacina Ves, Vybuchanec, Kyjov, Poša, Kučín, Hencovce, Majerovce, Sedliská, Továrne, Ondavské Matiašovce, Závadka, Jasenov, Oreské, Staré. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Zo severovýchodnej časti vo vzdialenosti cca. 2,3 km preteká rieka Laborec v západnej časti závodu vo vzdialenosti cca.5 km preteká rieka Ondava. Za hranicou závodu vo vzdialenosti 250 m preteká v severnom smere Strážsky potok. Spod kopca Veľká Orlová vyteká bezmenný potok, ktorý preteká cez závod, v závode sa napája na Strážsky potok. Tento nemenovaný potok na druhej strane (západnej) je napojený na prívod vody z dvoch jazier - nádrží ktoré sa nachádzajú v oblasti pod Hájami. Zdrojom vody pre areál je rieka Ondava, z ktorej je maximálny odber vody 500l.s-1. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Nie sú |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Dýchanie zásobníkov fenolu, odplyny zvedené do absorpčnej práčky s vodou |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Realizované v roku 2004 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 95 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Využitie v technológii ako reakčná voda |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 766 387 Sk |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Nie je |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nie je |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Nie je |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Nie je |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nie je |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie je |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Nie je |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Pôda, voda, vzduch |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Prevádzkovať technologické procesy s dôrazom na minimálny vznik odpadov |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie znečistenia zložiek ŽP |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie/ vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | HTO |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | HTO |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálne |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 2 x mesačne/ 1 x za zmenu |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Štandardné prevádzkové podmienky |
| 1.7 | Sledované veličiny | mg.m-3/ CHSKcr |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Merací prístroj/ titračne |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Vlastné meranie OMK |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Na mieste/ laboratórium |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | 2 x mesačne/ priebežne |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.6 | Sledované veličiny | Nie je |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.8 | Analytické metódy | Nie je |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Nie je |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Nie je |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Nie je |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Nie je |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Nie je |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

Nie je dostupná BAT.

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter Alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Neznáme | Neznáme | Neznáme |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Neznáme | Neznáme | Neznáme |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Neznáme | Neznáme | Neznáme |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Neznáme | Neznáme | Neznáme |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Neznáme | Neznáme | Neznáme |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Neznáme | Neznáme | Neznáme | Neznáme | Neznáme | Neznáme |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Neznáme | Neznáme | Neznáme | Neznáme | Neznáme | Neznáme |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Nie je |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie je |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie je |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1. | Dodržiavanie technologických predpisov a havarijných plánov, ktoré sú vypracované a platné pre prevádzku FF lepidiel. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 4.1. | Nie je |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 5.1. | Opis je podrobne rozpísaný v technicko- organizačných dokumentoch platných v Chemza, a.s. Strážske. Je zavedený a funkčný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:1996 |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Nie je | Nie je | Nie je |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 7.1. | Nie je |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | Jednotlivé kroky likvidácie prevádzky po ukončení prevádzky nie sú presne rozpracované, ale predpokladá sa nasledovná postupnosť krokov: - suroviny – spracovanie, prevedenie na inú výrobnú linku, odpredaj - produkty – odpredaj - tuhé odpady – odpredaj, spálenie, uloženie na chránenej STO Pláne - odpadné vody – likvidácia na ČOV - zariadenie – odpredaj jednotlivých aparátov, likvidácia ako šrot, - stavebný odpad, izolácie – likvidácia na STO PLÁNE |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Názov prevádzkovateľa: Chemza a.s. Strážske Právna forma: spoločnosť akciová spoločnosť Adresa sídla prevádzkovateľa: 072 22 Strážske, Priemyselná 720 IČO 36 210 625 www.chemza.sk Názov prevádzky: výrobňa fenolformaldehydových lepidiel Umiestnenie prevádzky: areál Chemko, a.s. Dátum začatia činnosti prevádzky: 28.1.1972 Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ: Chemický priemysel, 4.4.1.B) Projektovaná hodnota kotlov: 12 000 t/rok Stavebné povolenie : 2002/11267/ŽP-Pe zo dňa 28.11.2002 pre modernizáciu Kolaudačné rozhodnutie: 1728/2003/454 zo dňa 27.10.2003 pre modernizáciu Výrobná linka FL lepidiel po ukončení skúšobnej prevádzky od roku 1972 nepretržite produkuje fenolformaldehydové živice na predaj pre externých zákazníkov. Najvýznamnejšími spracovateľmi sú výrobcovia drevotriesok a izolačných materiálov. Podstatou výrobného procesu je polykondenzácia fenolu a formaldehydu v prostredí NaOH pri teplote 85- 95 C. Proces pozostáva z týchto hlavných krokov - dávkovanie surovín - adícia Fd na fenol - kondenzácia - disproporcionalizácia - skladovanie a expedícia Fenokoly: alkalicko - vodný roztok polykondenzátu fenolformaldehydovej živice rezolového typu, vyznačujúci sa značnou termoreaktivitou . Škodlivý pri nadýchnutí, prehltnutí a pri kontakte s pokožkou, spôsobuje silné popáleniny, poleptanie, dráždi dýchacie orgány, nebezpečenstvo poškodenia očí, možné precitlivenie následkom kontaktu s pokožkou. Patria medzi žieraviny. Fenochemy: Char. ako fenokoly. Škodlivý pri kontakte s pokožkou, škodlivý pri požití, dráždi oči dýchacie cesty. Zraviu škodlivý: možnosť nevratných zmien následkom požitia. Možné precitlivenie následkom kontaktu s pokožkou. 6ieravé a dráždivé. Najväčší vplyv na ŽP majú odpadné vody a emisie do ovzdušia. Odpadné vody sú spracovávané na ČOV. Emisie do ovzdušia sú zachytávané v absorpčnej kolóne a spracovávané v procese. Monitoring OV je vykonávaný raz za zmenu, emisie do ovzdušia boli merané diskontinuálne firmou Eko- term servis. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. | Dodržiavať emisné limity určené orgánmi štátnej správy (oblasť odp. vôd a ovzdušia) Realizovať opatrenia na zníženie obsahu ZL pri skladovaní a manipulácii s materiálom | Trvalé 2005 |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. 2.1.2 | Odpadné vody Ovzdušie | HTO | HTO | CHSK Fenol Formaldehyd | Nie je Nie je Nie je |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Nie sú dostupné poznatky o BAT. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Nie sú dostupné poznatky o BAT |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Prevádzkovať technologický proces tak, aby dochádzalo k minimálnemu vzniku odpadov |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Nie sú dostupné poznatky o BAT. |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Dodržiavanie platných predpisov pre prevádzku. |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Nie je |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Nie sú dostupné poznatky o BAT |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 9.1. | Nie je |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 10.1. | Nie je |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 | Chemko, a.s. Ing. Peter Laca špecialista, Priemyselná 720, 072 22 Strážske Chemza, a.s. RNDr. Mária Špiváková, Priemyselná 720, 072 22 Strážske Ekolgické služby, s.r.o. Ing. Eugen Kovaľ, Priemyselná 720 , 072 22 Strážske Mestský úrad Strážske, nám. Alexandra Dubčeka, 072 22 Strážske Okresný úrad Michalovce, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce Krajský úrad Košice, Komenského 52, Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Bod B.3.1 |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.1 | Výpis z listu vlastníctva č. 1493 |  |  |  |  |  | P.1 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 2.2 2.3 2.4 | Vody Vody Vody | Zápisnica o prevzatí stavby Stavebné povolenie, OÚ v Michalovciach, OŽP Kolaudačné rozhodnutie MsÚ, odd. výstavby a ŽP |  | 28.1.1972 28.11.2002 27.10.2003 |  | 2002/ 11267/ ŽP- Pe 1728/ 2003/ 454 | P.2 P.3 P.4 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | P.5 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  | Pôda, voda |  | Súhlas na nakladanie s NO vrátane ich prepravy a na skladovanie NO po dobu dlhšiu ako jeden rok |  |  | 5.11.2003 | P.6 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | V predchádzajúcom texte |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Správa z diskontinuálneho oprávneného merania emisií fenolu a formaldehydu vo výrobni FENOKOL |  |  |  |  |  | P.7 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Materiálová bilancia ročná |  |  |  |  |  | B.4 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z účtu |  |  |  |  |  | P.8 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | TEA- trietylamín DMEA- dimetyletanolamín |

Chemza a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre výrobňu fenolformaldehydových lepidiel                    typ Novokol, Fenobar, Fenar a Ekooleje.

Vypracoval : Ing . Radoslav Mihalčin

Predkladá :  Ing . Pavol Mencák                                           Ing . Michal Bočko

Generálny riaditeľ                                      Výrobno- technický riaditeľ

Strážske

Máj, 2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Chemza a.s. Strážske |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Priemyselná 720, 072 22 , Strážske |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.chemza.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Mencák Pavol, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Bočko Michal, člen predstavenstva a výrobno-technický riaditeľ, Ing. Bereznaninová Oľga, člen predstavenstva a finančný riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 210 625 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 24 100; NOSE-P: 105.09 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie |  | Príloha č. A.1 |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Radoslav Mihalčin |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Radoslav Mihalčin, tel.: 056/681 4182, 3731 e-mail: mihalcin@chemko.sk |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Výroba fenolformaldehydových lepidiel, typ novokol, fenobar, fenar a ekooleje |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Priemyselná 720, Strážske 072 22 |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: košický, okres: Michalovce, Priemyselná zóna |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 10 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 27.6.2000 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.Chemický priemysel- 4.1.b Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú org. Zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | - |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | - |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Novokol: 580 t/ rok, FPČ: 3648 hodín Ekooleje: 20 t/ rok, FPČ: 480 hodín Fenar, Fenobar: 290 t/rok, 3888 hodín |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 4.99.2 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nie je |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výroba živice novolakového typu: 99/06702/ŽP-Pe z 13.7.1999 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výroba živice novolakového typu: 2000/06174/ŽP-Pe z 27.6.2000 Povolenie mesta strážske k stavbe“Výroba Fenobaru a Fenaru vo výrobni novokol“: 1861/2004/609-Ro z 26.11.2004 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Výroba živice novolakového typu: 2496/1, 2496/12, 2496/15 Výroba Fenobaru a Fenaru vo výrobni novokol: 2496/15, 2496/1, 1848/22, 1848/24, 1848/25, 1848,73 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom |  |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 6430- Výrobňa novokolu a ekoolejov SO 6454- Sklad etanolu a monoetylénglykolu SO 5233- Výrobňa I, II |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 01- Výrobňa novokolu, ekoolejov, fenobaru a fenaru PS 02- VNR- rozvod cirkulačnej chladiacej vody PS 03- rozvod cirkulačnej chladiacej vody vo výrobni |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bod B.3.1. | Technologický postup | Know- how |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 | Výroba Novokolov E, G: Vyrábajú sa diskontinuálnou kondenzáciou fenolu s formalínom v kyslom prostredí pri teplote 95C. Po ukončení kondenzácie sa pridá monoetylénglykol ( MEG ) a reakčná zmes sa destiluje až do dosiahnutia predpísanej sušiny. Po ukončení destilácie sa pridáva HMT a etanol, resp. MEG a etanol na dosiahnutie požadovanej konzistencie produktu. Výroba ekologických olejov: Výroba je diskontinuálna. Vyrábajú sa štyri základné typy: Ekorezol, Ekohydrol, Ekoseparol a Ekoseparol ST. Ekorezol sa vyrába zo surového repkového oleja oxidáciou vzduchom pri teplote 130- 135 C. Po dosiahnutí požadovanej viskozity sa oxidácia ukončí a po schladení produktu na 60C sa pridá aditívum Stuart KJ 2000. Ostatné ekooleje sa pripravujú z rafinovaného repkového oleja, do ktorého sa po vyhriatí na 80C pridajú potrebné aditíva. Fenobar sa vyrába polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v prostredí MgO. V prvej fáze dochádza k adícii formaldehydu na fenol za vzniku metylolfenolov, ktoré sa ďalej zúčastňujú kondenzačných reakcií za vzniku vysokomolekulových zlúčenín. Po kondenzácii sa z reakčnej zmesi za vákua odparuje voda. Po odparení sa pridá rozpúšťadlo monoetylénglykol. Na zníženie obsahu voľného Fd a úpravu sušiny sa pridáva granulovaná močovina. Proces je diskontinuálny. Fenar sa vyrába polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v prostredí HMT podľa mechanizmu ako pri fenobare. Po kondenzácii sa z reakčnej zmesi odparí za vákua voda. Po ukončení odparovania sa pridá rozpúšťadlo metanol. Proces je diskontinuálny. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Generel stavebných objektov a rozvodných sietí |  | B. 1 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Technológia výroby |  |  | B. 2 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 | Novokoly: Skladovacia nádrž Novokolu H 01 01 A,B,C Cisterna fenol PE kontajner na etanol PE kontajner na formalín Fenar, fenobar: Cisterna fenol Kontajner, 2 ks | V = 16 m3 V = 3 m3 V = 0,7 m3 V = 1 m3 V = 3 m3 V= 1 m3 | Stojatá valcová nádoba tr.11, Valcová nádoba tr. 17, umiestnená v záchytnej vani Štvorcová nádoba Štvorcová nádoba Ležatý, tr.17 s oceľovou jímkou Plastový, typizovaný |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.1 | Technologické schémy výroby |  | B. 2 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1 | Materiálová bilancia | Materiálová bilancia výroby novokolov a ekoolejov za rok 2004 | P. 6 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 | Technologický reglement Pracovné inštrukcie pre obsluhu výroby novokolov a ekoolejov Požiarny poriadok Evakuačný plán Traumatologický plán Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality vôd z prevádzky Bezpečnostné predpisy Smernice a Metodické pokyny platné v Chemza, a.s. | K dispozícii na prevádzke |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 |  | Formaldehyd Fenol HCl Monoetylénglykol ( MEG ) Hexametyléntetraamín ( HMT) Etanol Repkový olej Stuart KJ 2000 a Stuart hydraulik Plexol P-102 ACMOS 81-474 Slovafol 909 Metanol MgO Močovina | Surovina. Za normálnych podmienok je formaldehyd plyn charakteristického ostrého, dusivého zápachu. Vo vodnom roztoku sa nachádza v rovnovážnej zmesi metylénglykolu CH2(OH)2 a rady hydratovaných nízkomolekulárnych polymérov všeobecného vzorca HO(CH2O)nH. Formalín je vodný roztok formaldehydu. Je to bezfarebná, číra kvapalina bez usadenín a zákalu, obsahujúca určité percento stabilizačného metanolu, alebo inej stabilizačnej látky, ostrého štipľavého zápachu. Pri uskladnení za nízkych teplôt dochádza po nejakom čase k vylúčeniu zákalu následkom vzniku polymérov, hlavne paraformaldehydu. Surovina. Svetlá červenohnedá kvapalina charakteristického zápachu. Je to nehorľavá kvapalina. Silný nervový jed. Pary silne dráždia oči a dýchacie cesty. Surovina. Bezfarebná až nažltlá kvapalina char. zápachu. Nehorľavá, klasifikuje sa ako silný nervový jed. Pary silne dráždia oči a dýchacie cesty. Surovina. Bezfarebná číra priezračná kvapalina olejovitého vzhľadu. Klasifikuje sa ako silný jed, ktorý preniká pokožkou. Biely kryštalický prášok char. zápachu ( ako čpavok). Je to horľavý prášok s teplotou vznietenia 250C. Má dráždivé účinky na pokožku. Surovina. Bezfarebná kvapalina char. zápachu. Horľavina I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia 13C. Pôsobí narkoticky. Spôsobuje poruchy CNS. Surovina. Prírodný olej pripravovaný lisovaním repky olejnej. Olejovitá kvapalina žltohnedej farby. Nehorľavý. Patrí medzi netoxické látky. SRO- viskozita 85,6 mm2/s; RRO- viskozita 36 mm2/s. Číra viskózna kvapalina žltohnedej farby. Slúži ako mazivostná prísada. Nehorľavý. Netoxický. Priehľadná olejovitá kvapalina, ktorá slúži ako aditívum. Nehorľavý. Netoxický. Priehľadná olejovitá kvapalina, ktorá slúži ako aditívum. Nehorľavý. Netoxický. Kondenzačný produkt alkylfenolov s etylénoxidom. Je to číra kvapalina s dobrou zmáčacou a dispergačnou účinnosťou. Nehorľavý. Netoxický. Bezfarebná číra kvapalina charakteristickej vône, bez mechanických nečistôt, neobmedzene miešateľná s vodou. Skladuje sa oceľových zásobníkoch opatrených havarijnou záchytnou vaňou. Je nervový a cievový jed, spôsobuje degeneratívne zmeny v bunkách, napadá zrakový nerv, sietnicu oka. Je horľavinou I. triedy, bod vzplanutia je + 8°C, spodná medza výbušnosti 6 %, horná 34.7 % obj., skupina výbušnosti: II A, teplota vznietenia 464°C, teplotná trieda T 1. Katalyzátor. Biela sypká látka alkalickej povahy, bez zápachu. Surovina. Biela kryštalická mierne alkalická látka vo vode dobre rozpustná. Vo vlhkom a teplom prostredí sa rozkladá na NH3 a CO2. | 50-00-0 108- 95- 2 7647-01-0 107-21-1 100-97-0 64-17-5 8002-13-9 67-56-1 1309- 48- 4 57- 13- 6 | 178 282 2,3 73 1,1 112 14 0,02 0,06 2 0,2 Nie je známe Nie je známe Nie je známe | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t) | % využitia vo výrobku |
| 1.2.1.1 | Energetika s.r.o. | Prietočné chladenie reaktorov R-01, chladiča a voda pre vývevu | 1 | 10 | 90,4 | 33 000 | Novokol: cca 50 Ekooleje: cca 11 | 0 0 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Zdrojom technologickej vody je chemická úpravňa vody závodu Energetika s.r.o. Parametre: pH- max 10 Vodivosť- 1200- 1500 S |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Pozri prílohu D.1. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 | Výroba fenolických lepidiel | Novokol E Novokol G Ekooleje: Fenobar: Fenar: | Liehový roztok polykondenzátu fenolformaldehydovej živice novolakového typu. Ide o visokoviskóznu kvapalinu červenohnedej až čiernej farby bez mechanických nečistôt. Má nepríjemný char. dráždivý zápach. Neklasifikuje sa ako jed a nepatrí medzi toxické látky. Patrí medzi horľaviny II. Triedy. Používa sa ako pojivo pri výrobe žiaruvzdorných materiálov. Fyz- chem. Vlastnosti: Hustota: 1070-1120 kgm-3; Rozp. Vo vode: max.1 %;obsah Fd: max. 0,02%;obsah fenolu: max.2%; obsah etanolu: max. 30%;obsah MEG: max.10%; obsah HCl: max.0,55%; obsah HMT: max.0,55% Kvalita: obsah sušiny: 65-75% hmot. Obsah vody: max. 6% hmot; Konzistencia: min.150 s pri 20C Polykondenz. fenolformaldehydovej živice novolakového typu v rozpúšťadle. Je to vysokoviskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt, s obsahom rozpúšťadla podľa požiadavky zákazníka. Neklasifikuje sa ako jed a nepatrí medzi toxické látky. Horľavá kvapalina III. Triedy nebezpečnosti. Fyz.- chem. Vlastnosti: Hustota:1070-1120kgm-3 Rozp.vo vode: max.1%;obsah Fd: max.0,02%;obsah fenolu: max.2%; obsah etanolu: max.12%;obsah MEG: max.26%; obsah HCl: max.0,55%; Kvalita: obsah sušiny: min. 65 % hmot. Obsah vody: max. 6% hmot; Konzistencia: min.300 s pri 20C Ekologické kvapaliny na báze surového resp. rafinovaného repkového oleja s obsahom zušľachťujúcich prísad – aditív. Sú to svetložlté až hnedožlté číre kvapaliny bez mechanických nečistôt. Vyznačujú sa vysokým stupňom biologickej odbúrateľnosti. Využívajú sa na mazanie resp. ako hydraulické kvapaliny. Neklasifikujú sa ako jedy a nepatria medzi toxické látky. Zmes polykondenzačných produktov fenolu a formaldehydu rezolového typu s prídavkom močoviny a MEG ako rozpúšťadla. Ako katalyzátor sa používa MgO. Stupeň polykondenzácie n = 10 – 20. Je to červenohnedá viskózna kvapalina slabo zapáchajúca po fenole a Fd, s obsahom voľného Fenolu max.4% a voľného Fd max.1,5%. Nie je miešateľný s vodou. Určený je pre hutnícky priemysel na tesniace a upchávkové hmoty. Zmes polykondenzačných produktov fenolu a formaldehydu rezolového typu s prídavkom metanolu ako rozpúšťadla. Ako katalyzátor sa používa HMT. Stupeň polykondenzácie n = 10 – 20. Je to červenohnedá viskózna kvapalina slabo zapáchajúca po fenole a Fd, s obsahom voľného Fenolu max.6% a voľného Fd max.3%. Nie je miešateľný s vodou. Používa sa na impregnáciu tkanín a vlákien. | 903-35-4 903-35-4 8002-13-9 903-35-4 903-35-4 | 250 200 16 Začne sa vyrábať v r. 2005 Začne sa vyrábať v r.2005 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Koks | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | 0 |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ | 0 |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | 0 |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny | 0 |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 0 |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia | 0 |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | 0 |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 22,8 MWh | X | 82,1 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 1 112 GJ | X | 1 112 |
| 3.1.16 | Iné palivá | 0 |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 1194,1 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | - Nie je |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Nie je |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | Nie je |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | Nie je |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie je |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie je |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie je |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 1194,1 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - Nie je |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 1194,1 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | - Nie je |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Nie je |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Nie je |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 1194,1 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Novokol E Novokol G Ekorezol Ekohydrol Ekoseparol Ekoseparol ST | t t t t t t | 35,13 35,13 50,8 200 90 30 | 0,13 0,13 0,18 0,72 0,32 0,11 | 2 2 0,26 0,4 0,75 0,75 | 2,13 2,13 0,44 1,12 1,07 0,86 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (kg/t) |
|  | Reaktor R-01 Výveva W- 01 | Fenol Formaldehyd Fenol Formaldehyd | 988,1 0,73 106,1 0,7 | 2,04.10-4 1.10-7 1,386.10-3 2,5.10-6 |  | 1,64.10-3 8.10-7 1,1.10-2 2.10-5 | 2,8.10-3 1,4 .10-6 1,9.10-2 3,5.10-5 |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.h-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 6430 | Fenol Formaldehyd Fenol Formaldehyd | Výduch reaktora R-01 Výduch vývevy W-01 | 0,1 m 0,2 m | - - | 8 12 | 0,23 14,71 | 28,7 28,7 33 33 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Ondava – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.) Laborec – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Č. 4-30-08-107 Č. 4-30-09-013 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 43,2 53,9 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia * | CHSKCr Fd voľný Ondava 400 mg/l 6,7 mg/l Laborec 75 mg/l 2,5 mg/l |

* ukazovatele znečistenia vody pre jednotlivé recipienty sú platné pre skupinu Chemko, a.s na výusti z ČOV

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Hlavný technologický objekt- HTO | Odpadové vody vznikajú pri preplachovaní zariadení. Kontaminované vody sú zachytávané v zbernej jímke a spracovávané na ČOV – Ekol. Služby. | - | - | - | 4 200 | 7 m3/t |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Hlavný technologický objekt, SO 6430. Vody sú zo zbernej jímky prečerpávané do ZC II a odtiaľ prečerpávané na ČOV diskontinuálne. Pozri prílohu D.1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | HTO | Pozri prílohu D.1 | CHSKcr | Max. 10 000 mg O2/l | 18,2 | - | - | - |  | - |

Čistenie OV vykonáva ČOV Ekologické služby s.r.o. Nie je známa hodnota ukazovateľov na výstupe po čistení.

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 *1 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) *2 | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) *3 |
|  | HTO | Časť 2.1 | Prevádzka fenolických lepidiel | Laborec Ondava | CHSKCr Fdv CHSKCr Fdv | 560 33 |  | 161,1 7,368 356,3 5,973 |

*1  povolené hodnoty pre skupinu Chemko, a.s.

*2  nedá sa exaktne určiť pre samotnú prevádzku.

*3  ukazovatele za skupinu Chemko a.s.  na výusti jednotlivých recipientov za rok 2003

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody sú zachytávané v jímke a prečerpávané na ZCII. Cieľové hodnoty v recipientoch podľa NV 491/2002 nie sú prekračované. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  |  | - |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  | - | - | - |  | - |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je |  |  |  | Nie je |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Strážske a okolie | E.1 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Charakteristika umiestnenia podniku z hľadiska hydrologického | E.2 |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Nie sú chránené oblasti. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Výrobňa sa nachádza v terénnej rovinatej priehlbine v kontakte s mestom Strážske. Okolité terénne nerovnosti sú zalesnené listnatým a zmiešaným listnato ihličnatým porastom. Priame okolie podniku v smere na Brekov, Pusté Čemerné a Voľu je obhospodarované poľnohospodárskou výrobou - obilniny, krmoviny. V najbližšom kruhovom okolí podniku sa nachádzajú nasledovné obce a dediny: do 2 km sa nachádza mesto Strážske, do 4,5 km sa nachádzajú obce: Pusté Čemerné, Pláne, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska Polianka, Hudcovce, Topoľovka, Brekov, Krivošťany. do 7,5 km sa nachádzajú obce: Vôľa, Stankovce, Nacina Ves, Vybuchanec, Kyjov, Poša, Kučín, Hencovce, Majerovce, Sedliská, Továrne, Ondavské Matiašovce, Závadka, Jasenov, Oreské, Staré. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Zo severovýchodnej časti vo vzdialenosti cca. 2,3 km preteká rieka Laborec v západnej časti závodu vo vzdialenosti cca.5 km preteká rieka Ondava. Za hranicou závodu vo vzdialenosti 250 m preteká v severnom smere Strážsky potok. Spod kopca Veľká Orlová vyteká bezmenný potok, ktorý preteká cez závod, v závode sa napája na Strážsky potok. Tento nemenovaný potok na druhej strane (západnej) je napojený na prívod vody z dvoch jazier - nádrží ktoré sa nachádzajú v oblasti pod Hájami. Zdrojom vody pre areál je rieka Ondava, z ktorej je maximálny odber vody 500l.s-1. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - Nie je |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Nie je |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nie je |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Nie je |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nie je |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie je |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Nie je |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nie je |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Nie je |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Nie je |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nie je |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie je |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Nie je |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - Pôda, voda, vzduch |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Prevádzkovať technologické procesy tak, aby dochádzalo k minimálnemu vzniku odpadov |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie znečistenia ŽP |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je vyčíslené |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je vyčíslené |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | HTO Novokol |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | HTO Novokol |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za zmenu ( podľa výroby ) |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | CHSKcr |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | Titrácia |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Meranie na Ekoslužby s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Laboratórny denník, počítač |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie je |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.6 | Sledované veličiny | Nie je |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.8 | Analytické metódy | Nie je |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Nie je |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Nie je |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Nie je |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Nie je |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Nie je |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

Nie je známa BAT.

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | - | - | - |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | - | - | - |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | - | - | - |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | - | - | - |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - | - |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Prídavok plnív do lepidiel |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Úloha bude riešená na OVaV pravdepodobne v roku 2006 |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dôjde k zníženiu nákladov na výrobu živice. V oblasti ŽP dôjde k zníženiu emisií v odpadných vodách. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Nie je vyčíslené |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie je vyčíslené |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Je skôr predpoklad, že dôjde k zvýšeniu spotreby energií. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie voľných zložiek (fenol) v živici destiláciou vodnou parou. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je vyčíslené |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je vyčíslené |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie je vyčíslené |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Dodržiavanie platných prevádzkových predpisov a smerníc pre prevádzku. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Nie je |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 5.1 | Systém environmentálneho manažmentu je rozpracovaný v smerniciach na likvidáciu plynných emisií a v pláne opatrení na havarijné zhoršenie kvality odpadných vôd. Certifikácia podľa ISO 14001:1996 |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Nie je |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Jednotlivé kroky likvidácie prevádzky po ukončení prevádzky nie sú presne rozpracované, ale predpokladá sa nasledovná postupnosť krokov: - suroviny – spracovanie, prevedenie na inú výrobnú linku, odpredaj - produkty – predaj - odpady – uloženie na chránenej skládke odpadov - odpadné vody – likvidácia na ČOV - zariadenie – odpredaj jednotlivých aparátov, likvidácia ako šrot, - stavebný odpad, izolácie – likvidácia na skládke tuhých odpadov PLÁNE |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Názov prevádzkovateľa: Chemza a.s. Strážske Právna forma: spoločnosť akciová spoločnosť Adresa sídla prevádzkovateľa: 072 22 Strážske, Priemyselná 720 IČO 36 210 625 www.chemza.sk Názov prevádzky: výrobňa fenolformaldehydových lepidiel Umiestnenie prevádzky: areál Chemko, a.s. Dátum začatia činnosti prevádzky: 27.6.2000 Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ: Chemický priemysel, 4.4.1.B) Projektovaná hodnota kotlov: Novokol: 580 t/rok Ekooleje: 20 t/rok Fenar, Fenobar: 290 t/rok Stavebné povolenie : Výroba živice novolakového typu: 99/06702/ŽP-Pe Kolaudačné rozhodnutie: Výroba živice novolakového typu: 2000/06174/ŽP-Pe Povolenie mesta Strážske :Výroba Fenobaru a Fenaru vo výrobni novokol: 1861/2004/609- Ro Výroba Novokolov E, G: Vyrábajú sa diskontinuálnou kondenzáciou fenolu s formalínom v kyslom prostredí pri teplote 95C. Po ukončení kondenzácie sa pridá monoetylénglykol ( MEG ) a reakčná zmes sa destiluje až do dosiahnutia predpísanej sušiny. Po ukončení destilácie sa pridáva HMT a etanol, resp. MEG a etanol na dosiahnutie požadovanej konzistencie produktu. Výroba ekologických olejov: Výroba je diskontinuálna. Vyrábajú sa štyri základné typy: Ekorezol, Ekohydrol, Ekoseparol a Ekoseparol ST. Ekorezol sa vyrába zo surového repkového oleja oxidáciou vzduchom pri teplote 130- 135 C. Po dosiahnutí požadovanej viskozity sa oxidácia ukončí a po schladení produktu na 60C sa pridá aditívum Stuart KJ 2000. Ostatné ekooleje sa pripravujú z rafinovaného repkového oleja, do ktorého sa po vyhriatí na 80C pridajú potrebné aditíva. Fenobar sa vyrába polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v prostredí MgO. V prvej fáze dochádza k adícii formaldehydu na fenol za vzniku metylolfenolov, ktoré sa ďalej zúčastňujú kondenzačných reakcií za vzniku vysokomolekulových zlúčenín. Po kondenzácii sa z reakčnej zmesi za vákua odparuje voda. Po odparení sa pridá rozpúšťadlo monoetylénglykol. Na zníženie obsahu voľného Fd a úpravu sušiny sa pridáva granulovaná močovina. Proces je diskontinuálny. Fenar sa vyrába polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v prostredí HMT podľa mechanizmu ako pri fenobare. Po kondenzácii sa z reakčnej zmesi odparí za vákua voda. Po ukončení odparovania sa pridá rozpúšťadlo metanol. Proces je diskontinuálny. Hlavným zdrojom znečisťovanie ŽP sú odpadné vody, ktoré sú čistené na ČOV. Vody sú prečerpávané diskontinuálne. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 | Dodržiavať emisné limity určené orgánmi štátnej správy (oblasť odp. vôd a ovzdušia) Realizovať opatrenia na zníženie obsahu ZL pri skladovaní a manipulácii s materiálom | Trvalý 2005 |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovzdušie | Reaktor Výveva | HTO | Fenol Formaldehyd | - - |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je známa BAT. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie je známa BAT. |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovať technologický proces tak, aby vznikalo minimum odpadov |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Viď. Bod J2 |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Dodržiavanie platných smerníc a predpisov v Chemza a.s. Strážske | Trvalý |

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Nie je |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie je |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 | Chemko, a.s. Ing. Peter Laca špecialista, Priemyselná 720, 072 22 Strážske Chemza, a.s. RNDr. Mária Špiváková, Priemyselná 720, 072 22 Strážske Ekolgické služby, s.r.o. Ing. Eugen Kovaľ, Priemyselná 720 , 072 22 Strážske Mestský úrad Strážske, nám. Alexandra Dubčeka, 072 22 Strážske Okresný úrad Michalovce, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce Krajský úrad Košice, Komenského 52, Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1.1 | Bod B.3.1- Údaje o prevádzke |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z listu vlastníctva č. 1493 |  |  |  |  |  | P. 1 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Ovzdušie | Súhlas na povolenie stavby „výroba novokolu“ z hľadiska ochrany ovzdušia Kolaudačné rozhodnutie Povolenie na výrobu fenobaru a fenaru |  | 1.4.1998 27.6.2000 26.11.2004 |  | 98/4978/ŽP-Cho 2000/06174/ŽP-Pe 1861/2004/609-Ro | P. 2 P. 3 P. 4 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | POH je priložený v časti fenokol |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Kolaudačné rozhodnutie: 1861/2004/609-Ro zo dňa 26.11.2004, výroba fenar a fenobar |  |  |  |  |  | P. 4 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Je k dispozícii na prevádzke. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Správa z diskontinuálneho oprávneného merania emisií fenolu a formaldehydu |  |  |  |  |  | P. 5 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Materiálová bilancia výroby novokolov a ekoolejov v roku 2004 |  |  |  |  |  | P. 6 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z účtu – priložený v časti fenokol |  |  |  |  |  |  |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | HMT- hexametyléntetraamín |