Žiadosť o vydanie povolenia

prevádzky H+EKO s.r.o., Košice  – Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove

podľa zákona MŽP SR č. 245/2003 Z. z.

o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Marec 2008

Poučenie: Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcimi zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) uvádzať v oddelenej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom nosiči.

Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

## A)     Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno:  		H + EKO, spol. s r. o., Košice

- právna forma:  				Spoločnosť s ručením obmedzeným

  - sídlo (adresa):  				Spišské námestie č.3,  040 12 Košice

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej):  nelíši sa

- štatutárny zástupca a jeho funkcia: 		RNDr. Ján HOPPAN, generálny riaditeľ

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.):

RNDr. Ján Hoppan, tel. 0905 243 364, mail: heko@stonline.sk

- IČO  						31 688 985

- kód OKEČ (NACE), NOSE-P 		109.07

B)     Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia):

Jestvujúca, dobrovoľne podaná žiadosť o vydanie integrovaného povolenia.

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada:

a)   v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania   a o ich užívaní    podľa,  § 8 ods. 2  písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,

b)   v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd  a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)    v oblasti odpadov

-  udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúceho konania, okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  udelenie súhlasu na  vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov,  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  udelenie súhlasu na nakladenie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)   v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ):

nie je iný žiadateľ

- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou:

neprebiehajú žiadne konania

## C)     Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti):

Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove

VS:57 141 01 08

  - sídlo (umiestnenie) prevádzky:

Kapušany pri Prešove

  - adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši d predchádzajúcej):

H + EKO, spol. s r. o., Košice,

Spišské námestie č.3,  040 12 Košice

  - povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:

5. Nakladanie s odpadmi

- 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a  zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

  - projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita:

Užitočný objem plochy 9 000 m3, predpokladaná maximálna kapacita pri trojmesačných intervaloch biodegradácie je 27  000 m3, prepočet na váhu je to 35 000 t. Na prevádzke pracuje 1 až 2  zamestnanci v 8 h jednosmennej prevádzke  od 8 00 do16 00, 5  pracovných dní  v týždni. V prípade veľkého objemu odpadov sa mimoriadne môže pracovný čas predĺžiť o 2-3 h., prípadne sa môže pracovať aj cez víkendy. Priemerne sa ale ročne pracuje 261 dní, t.j. 2088 h ročne. Projektovaná kapacita sa rovná technicky dosiahnuteľnej kapacite.

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.):

Stála výroba - biodegradované zeminy, prípadne kamenivo podľa druhu  odpadov dodaných  od zákazníka.

- stručný popis lokality prevádzky:

Prevádzka sa nachádza v katastrálnom území Nižná Šebastová okres Prešov, vzdialenej od intravilánu  obce Kapušany 1,3 km a od štátnej cesty Prešov  - Vranov cca 150 m. V bezprostrednom okolí  prevádzky sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda.

Geomorfologické pomery

Širšie okolie záujmového územia je súčasťou Košickej kotliny, ktorá má pahorkatinný charakter. V súčasnosti vývoj reliéfu pokračuje predovšetkým eróziou.

Geologické pomery

Na geologickej stavbe dotknutého územia  sa zúčastňujú  horniny paleogénu, neogénu a kvartéru. Paleogén je zastúpený pieskovcovým súvrstvím  vrchného eocénu centrálno-karpatského flyša.  Neogén reprezentujú pelitické sedimenty  vo forne ílov, ílovcov, slenitých pieskovcov. Kvartér je budovaný  hlavne sedimentami, ktoré dosahujú mocnosť cca 10,0 metrov.

Hydrologické pomery

Dotknuté  územie patrí k povodiu Hornádu.  Západným smerom od prevádzky vo vzdialenosti cca 1,5 km preteká vodný tok Sekčov, ktorý je ľovostranným prítokom Torysy. Do Sekčova v severovýchodnej  časti obce Kapušany ústi potok Ladianka, do ktorého v blízkom okolí ústi pravostranný prítok Dlhý potok a ľavostranný prítok Okružiansky potok. V dotknutom území prevádzky sa nenachádzajú žiadne vodné zdroje, slúžiace pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ani prírodné liečivé zdroje, ani pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov. V bezprostrednej blízkosti nepreteká žiadny povrchový tok.

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva:

Prevádzka je umiestnená na pozemku parcelné č. 1836/26 v katastrálnom území Nižná Šebastová, ktorého vlastníkom je Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove, s ktorým má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o prenájme. Susedné pozemky nesúvisia s prevádzkou a nie sú jej činnosťou ovplyvňované. Doložená zmluva o prenájme zo dňa 21.3.2000 platí do 20.09.2008 podľa podmienok uvedených v bode III. 3.1. Doba prenájmu.

- stručný popis prevádzky:

1.   Na povoľovanej prevádzke sa vykonávajú činnosti v nasledovných technologických uzloch

1.    Zneškodňovanie nebezpečných odpadov

1.1  Príjem  nebezpečných odpadov do prevádzky

1.2  Odber vzoriek

1.3  Proces biodegradácie

1.4  Odber vzoriek po biodegradácii

1.5  Prekategorizovanie odpadov  kategórie N – nebezpečný  na  odpad kategórie O ostatný odpad ak vyhovuje požiadavkám na prekategorizovanie odpadu

1.6  Vývoz prekategorizovaného odpadu

2.  Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č. 1

| P. č. | Druh vydaného rozhodnutia/objektov | Číslo a druh rozhodnutia a kým bolo vydané |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Územné rozhodnutie, číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Číslo: Výst. 1907/87-Št zo dňa 1.9.1987 vydané Mestským národným výborom v Prešove, odborom výstavby a územného plánovania |  |
| 2.2 | Stavebné povolenie, číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Číslo: Výst. 2830/1987-1900-MK zo dňa 14.12.1987 vydané Mestským národným výborom v Prešove, odborom výstavby a územného plánovania |  |
| 2.3 | Kolaudačné rozhodnutie, číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 1. Kolaudačné rozhodnutie č.: Výst. 585/1989 – Ga zo dňa 4.5.1989 vydané Mestským národným výborom v Prešove, odborom výstavby a územného plánovania 2. Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby č. ŽP SP 279/1998-Se zo dňa 8.5.1998 vydané Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia 3. Kolaudačné rozhodnutie o zmene v užívaní stavby č. ŽP SP 279/1998-Se zo dňa 8.5.1998 vydané Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia |  |
| 2.4 | Členenie stavby na stavebné objekty |  | Povoľovaná prevádzka pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Manipulačná a skladovacia plocha SO 02 Záchytná nádrž SO 03 Prístupová cesta a spevnená plocha Ďalšie pomocné objekty: - monitorovací systém podzemnej plochy, - oplotenie, obslužné komunikácie zo stávajúcej cesty. |

3. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

Opis  prevádzky

Prevádzka Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove od roku 1998  slúži   na dekontamináciu zemín a kalov znečistených výlučne ropnými látkami a ich derivátmi. Areál prevádzky je oplotený 2,5 m vysokým pletivom.

Z  hľadiska technicko-výrobného je povoľovaná prevádzka zariadením na zneškodňovanie  a  zhodnocovanie nebezpečných odpadov činnosťami zaradenými podľa prílohy č. 2  k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako:

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných odpadov a kalových         odpadov v pôde atď. )

D8    Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeni-

ny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12

D15  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností D1 až D 14

R12  Úprava  odpadov  určených na spracovanie niektorou z činností  R1 až R11

R15  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1 až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom  na mieste vzniku)

Na prevádzke sa vykonávajú činnosti členené do  prevádzkových súborov:

PS  Preprava nebezpečných odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky,

PS    Biodegradácia nebezpečných odpadov,

PS   Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti,

PS    Nakladanie s vodami,

PS    Monitorovanie prevádzky.

3.1    Preprava nebezpečných odpadov od pôvodcov do prevádzky a ich preberanie

Odpady kategórie N - nebezpečný (ďalej len „nebezpečný odpad“) a kategórie O - ostatný (ďalej len „ostatný odpad“) sú do prevádzky privážané dopravnými prostriedkami vo vlastníctve  iných oprávnených osôb.

  - Tuhé odpady ako sú zemina, makadam,  železničný štrk  a pod. sa  prepravujú ako voľne uložené.

  - Kvapalné nebezpečné odpady sú prepravované v cisternových vozidlách.

Nebezpečné odpady a  ostatné odpady sú pred vstupom do prevádzky odvážené    na mostovej váhe umiestnenej v Poľnohospodárskom družstve Kapušany pri Prešove na základe zmluvného vzťahu. Evidencia odpadov preberaných do prevádzky sa vykonáva ručne, následne po zaevidovaní sú uložené priamo na manipulačno-skladovaciu  plochu  príp. do zahusťovacej nádrže.

Preberanie nebezpečných odpadov a  ostatných odpadov do zariadenia je vykonávané podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia  na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou  a  technologického reglementu prevádzky. Na prevádzke nie je vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

3.2    PS Biodegradácia nebezpečných odpadov

Biodegradácia nebezpečných odpadov  sa vykonáva technológiou Bio-Rem 93 od  roku 1998,  v SO 01 Manipulačná a skladovacia plocha o výmere 2 354,61 m 2,  pri ktorej dochádza k rozkladu ropných uhľovodíkov a  ich derivátov  v pôdach a  kaloch s uhľovodíkovým znečistením. Technologický postup je možné použiť aj pri rozklade aromatických a  polyaromatických uhľovodíkov.

SO 01 Manipulačná a skladovacia plocha  je   riešená ako nezastrešená, obdĺžnikového pôdorysu, uzavretá v tvare písmena „U“ obvodovými prefabrikovanými stenovými dielcami.  Obvodové steny sú montované z betónových prefabrikátov  značky IZX. Vrchnú vrstvu manipulačnej plochy tvoria cestné panely KZD 1-300/200 o rozmere 3 x 2 m.

Úprava manipulačnej  a skladovacej plochy (podľa projektovej dokumentácie) pozostáva:

-    cestné panely KZD 1-300/200,

  - cementobetónová doska o hrúbke  200 mm,

  - hydroizolácia 2 x Bitagit + penetračný náter ALP,

  - podkladový betón hr. 150 mm,

  - zhutnený štrkopiesok hrúbky 150 – 400 mm,

  - kontrolný systém úniku NBL – flexibilné drenážne trubky,

  - geotextília TATRATEX,

  - fólia Fatrafol na báze PVC,

  - geotextília TATRATEX 600 g.m -2,

  - pieskové lôžko hr. 50 mm,

  - zhutnená zemina.

Manipulačná a skladovacia plocha je vyspádovaná k záchytnému žľabu, ktorý je zaústený do  železobetónovej záchytnej nádrže o objeme 400 m3.  Záchytná nádrž je opatrená chemicky odolným náterom proti pôsobeniu ropných látok – Sika oligol7-Mono (Certifikát č. P/00537/1051/97 zo dňa 30.5.1997. Izolačné vrstvy skladovej a manipulačnej plochy tvoria aj izoláciu podložia nádrže. Nádrž je v pravidelných intervaloch kontrolovaná na tesnosť skúškou tesnosti/vodotesnosti nádrže. Objem nádrže je dimenzovaný tak, že zachytí aj dažďové a prívalové vody. Odpadová voda s obsahom NEL  akumulovaná v akumulačnej zbernej nádrži je zneškodňovaná na základe zmluvného vzťahu  s  oprávnenou osobou  podľa osobitných predpisov. Odpadovú vodu z akumulačnej nádrže je možné používať aj na zvlhčovanie jednotlivých  základok uložených na manipulačnej a skladovacej ploche. V prípade znečistenia vôd v akumulačnej nádrži ropnými látkami je možné vykonať ich predčistenie pomocou biodegradácie naočkovaním baktérii a takto upravenú vodu využiť ako závlahovú vodu na zakládky.

Ucelená dodávka nebezpečných odpadov od jedného dodávateľa je po vykonaní vizuálnej   kontroly uložená na vymedzenom priestore výrobno-manipulačnej plochy, kde dochádza k jej homogenizácii, príp. pridávaniu ďalších pomocných látok v závislosti od druhu dovezeného odpadu.

V prípade dodávky kašovitých nebezpečných odpadov vo forme kalu  sa  tieto podľa potreby premiešavajú na výrobno-manipulačnej ploche s vhodnými ostatnými odpadmi s obsahom organických, poloorganických alebo anorganických látok ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl,  zemina a štrkopiesok.

V prípade dodávky kvapalných odpadov dochádza k ich zahusťovaniu v zahusťovacej nádrži, umiestnenej v SO 01 Manipulačná  a skladovacia  plocha.

Nebezpečné odpady a  ostatné odpady sú po uvedenej vstupnej príprave upravované prevádzkovými mechanizmami do požadovaného tvaru v súlade so schváleným  prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom,  do  tzv. zakládky  ihlanovitého tvaru vysokej 1-2 m. Z každej zakládky je vykonaný odber vzorky za účelom vykonania vstupnej analytickej kontroly nebezpečných odpadov s uvedením dátumu a čísla zakládky, v rozsahu uvedenom v schválenom prevádzkovom poriadku a technologickom reglemente, akreditovaným laboratóriom. Na základe výsledkov vstupnej analýzy jednotlivej zakládky sa následne aplikuje prípravok Bio-Rem 93 postrekom. Podstatou technológie Bio-Rem je biologický rozklad dlhých uhľovodíkových reťazcov vyselektovanými mikroorganizmami za vzniku vody a oxidu uhličitého.

V prípade kašovitých a kalovitých odpadov sa tieto premiešavajú na ploche s organickým a anorganickým materiálom (piliny, kôra, piesok atď.). Na zakládku sa následne aplikuje technológia Bio-Rem 93. Ide o vyselektované mikroorganizmy schopné biologického rozkladu dlhých uhľovodíkových reťazcov na jednoduché uhľovodíky. Výsledným produktom je voda a oxid uhličitý. Na prevádzke sa   v pravidelných intervaloch meria teplota základok, stupeň biodegradácie (vzorka na NELič). Podrobnejší popis technológie, ako aj celej prevádzky v nadväznosti od príjmu odpadu až po jeho vývoz je stanovený v schválenom prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a  v technologickom reglemente.

Priebeh biodegradačného procesu sa v pravidelných intervaloch kontroluje meraním základných ukazovateľov biodegradačného procesu, ktorými sú teplota zakládky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NELič), v  súlade so  schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom.

3.3  PS Zaobchádzanie s  nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti

Nebezpečné odpady z vlastnej činnosti prevádzkovateľ skladuje v Sklade nebezpečných odpadov, ktorý je riešený ako plechový  uzatvárateľný objekt, umiestnený  na SO 01 Manipulačná a skladovacia plocha, ktorá je zabezpečená tak ako je uvedené v bode C.3.2 tejto žiadosti.

Sklad nebezpečných odpadov je zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a opatrený protipožiarnymi a havarijnými prostriedkami. Nádoby sudy a iné obaly, v ktorých sú zhromažďované nebezpečné odpady ako aj samotný sklad sú označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu. V Sklade nebezpečných odpadov sa skladujú nebezpečné odpady uvedené v nasledovnej tabuľke.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N - nebezpečný |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N - nebezpečný |

Prevádzkovateľovi z vlastnej činnosti vznikajú ďalej aj odpady uvedené v bode M.13 tejto žiadosti.

3.4   PS  Nakladanie s vodami

Nakladanie s vodami je popísané v bode D tejto žiadosti.

3.5    PS  Monitorovanie prevádzky

- Počas doby prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov  prevádzkovateľ  zabezpečuje monitoring priesakových podzemných vôd na základe analýzy odobratých  vzoriek  z monitorovacích vrtov MV- 1 a MV - 2,  prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík. Odber vzoriek vody sa vykonáva v jarnom a v jesennom období a stanovuje sa ukazovateľ znečistenia  NEL.   Monitorovacie vrty sú lokalizované nad pracovnou plochou a pod a to v smere prúdenia podzemnej vody. Podrobný popis monitoringu je uvedený v záverečnej správe geologického posudku.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zariadenie na úpravu odpadov | Odpad kategórie N – nebezpečný kontaminovaný ropnými látkami Pomocné látky (drevená kôra, piesok, piliny, zeminy a pod.) Voda zo zbernej nádrže Bio-Rem 93 | Nebezpečný odpad obsahujúci ropné látky, podľa povolenia orgánov štátnej správy (zneškodňovaný technológiou Bio-Rem 93) Látky slúžiace na zahustenie, príp. skyprenie nebezpečného odpadu Voda s obsahom NEL do 50 mg/l, na zvlhčovanie odpadu Zmes bakteriálnych kultúr Pseudomonas fluorescens CCM 4348 a Corynebacterium species 4349 v živnom fyziologickom roztoku. | Nie je Nie je Nie je Nie je | Max. t 35 000 t Max. 1 t na 1 t kašovitého odpadu, max. 500 t ročne Podľa potreby, max. 100 m3 cca 500 l podľa potreby, nedá sa presne odhadnúť |
| 2. | Prevádzka celkom | oleje | Motorový a hydraulický olej |  | nevznikajú, dopravné a manipulačné stroje sa prenajímajú |

- zoznam medziproduktov a výrobkov

nie sú

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií   a pohonných hmôt)

| P.č. | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.t-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nafta pre dopravu* | Nesleduje sa | 21,23 GJ/ t | Nesleduje sa |
| 2. | Elektrická energia * | - | - | - |
|  | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

*   Prevádzka využíva  zmluvný vzťah s prepravcami

*   Prevádzka nie je pripojená na elektrickú prípojku.

- spotreba vody (pitnej a technologickej)

| Pitná voda | do prevádzky je dovážaná vo fľašiach z maloobchodnej siete |
| --- | --- |
| Splašková voda | na prevádzke nevzniká |

- voda  na výrobné a prevádzkové účely

| P. č. 1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø (l.s-1) | max (l.s-1) | m 3/ deň-1 | m 3 / rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1.1 | voda z akumulačnej nádrže | technologická voda | - | - | - | max. 100 | Nedá sa stanoviť | Nesleduje sa |
| P. č. 2 | Opis zdroja, povrchových, sekundárnych vôd |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ako technologická voda na kropenie základok v období sucha sa využíva voda z akumulačnej zbernej nádrže. V akumulačnej nádrži sa zachytáva zrážková voda, ktorá dopadá na voľne odkrytú spevnenú plochu. Určitý podiel vody sa zadrží v základkách s odpadom a zvyšný podiel je povrchovým gravitačným odtokom odvádzaný do záchytnej nádrže. |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. 3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Manipulačná a skladovacia plocha je odvodňovaná do akumulačnej zbernej nádrže, z ktorej sa zachytená voda z povrchového odtoku využije v období sucha na spätné polievanie základok. pomocou cisternového vozidla. Následne je dopravovaná na spevnenú plochu a aplikovaná na základky nebezpečného odpadu. Nezúžitkovaná voda stečie naspäť do nádrže. |  |  |  |  |  |  |  |

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia a zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania:

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn.) |
| 1. | Nebezpečný odpad uložený na manipulačnej a skladovacej ploche | Organické zlúčeniny | * | * | * | * | * |

*Stupeň emitovaných látok závisí na obsahu NEL v odpade, ako aj na druhu NEL( prchavejšie   prípadne menej prchavé zložky), rádovo  je, ale obsah organických látok v odpade vo vzťahu  k ich emitovaniu do ovzdušia je zanedbateľný (malý zdroj znečisťovania ovzdušia).

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd:

| P. č. 1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteris- tika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1.1 | Voda z povrchového odtoku presakujúca nebezpečným odpadom s obsahom NEL | Voda z povrchového odtoku s obsahom NEL | - | - | - | - | Nedá sa určiť |
| P. č.2 | Opis zdroja |  |  |  |  |  |  |
| V akumulačnej zbernej nádrži sa zachytáva voda z povrchového odtoku, ktorá dopadá na voľne odkrytú spevnenú plochu. Určitý podiel vody sa zadrží v základkách s odpadom a zvyšný podiel je prirodzeným gravitačným odtokom odvádzaný do akumulačnej zbernej nádrže. Voda zo záchytnej nádrže v období sucha sa používa ako technologická voda na zavlažovanie základok, aby mohol úspešne prebiehať proces biodegradácie a zvyšný objem vody je odvážaný cisternovým vozidlom na základe zmluvného vzťahu na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov. Nakladanie s odpadovou vodou zo záchytnej nádrže je dané klimatickými podmienkami. |  |  |  |  |  |  |  |

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

Vyprodukované odpadové vody  nie sú vypúšťané do recipientu ani do verejnej kanalizácie.

- zoznam produkovaných odpadov

Je uvedený v bode M 14.  tejto žiadosti.

- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

Vzhľadom na spôsob zabezpečenia prevádzky  popísaný v bode C.3.2. tejto  žiadosti je zanedbateľný.

- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

Vzhľadom k umiestneniu prevádzky je vplyv  hluku a vibrácií bezvýznamný.

## F)    Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj informácie)

- popis miesta a okolia prevádzky

Uvedený v bode C tejto žiadosti.

- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Posudzovaná oblasť podľa klimatických charakteristík je zaradená do teplej oblasti so suchým letom, teplou jarou a jeseňou a  s veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky.

Samotná Prešovská aglomerácia pôsobí ako stredne silný emisný zdroj. Dotknuté územie však možno zaradiť k zónam  s relatívne čistým ovzduším.

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Z hľadiska  ekologickej únosnosti má táto oblasť vzhľadom na štruktúru osídlenia, pomer poľnohospodárskej, urbanizovanej a zalesnenej krajiny, ako aj vzhľadom na stav prírodných zložiek životného prostredia rozvojové rezervy, ktoré sú pod mierou ekologickej zraniteľnosti územia.

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne chránené a citlivé oblasti životného prostredia, ani  ochranné pásmo vodných zdrojov.

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

## Na území prevádzky sa nenachádzajú staré záťaže a v jej okolí nie sú plánované žiadne nápravné opatrenia.

## G)  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie, používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

| P.č. | Zložka životného prostredia | Podzemná voda, pôda, horninové prostredie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Technológia biodegradácie Bio-Rem 93 sa vykonáva úprava nebezpečných odpadov s obsahom ropných látok |
| 1.3. | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia biodegradácie sa vykonáva na izolovanej manipulačnej a skladovacej ploche, realizovanej v roku 1998, predpokladaná doba životnosti je 30 rokov. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Biodegradácia – rozklad ropných látok technológiou Bio-Rem 93 a zmena „N“ odpadu na „O“ odpad. Odpad (materiál) je ešte ďalej možné použiť napr. na zásypy, terénne nerovnosti v súlade s odborným posudkom. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 100 % účinnosť, kontrolovaná monitoringom kvality podzemnej vody |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prebytočná odpadová voda z akumulačnej zbernej nádrže. Kal z akumulačnej zbernej nádrže – odvoz na výrobnú plochu a jeho úprava technológiou Bio-Rem 93. |

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Nenavrhujú sa.

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

## Neaktuálne.

## H)   Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na

## predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

## vznikajúcich v prevádzke

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo              zneškodňovanie odpadov

| P. č. | Zložka životného prostredia | povrchová a podzemná voda, pôda, horninové prostredie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | priebežne realizované |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Údržba automobilov a používaných mechanizmov je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom iba v oprávnených servisoch (výmena olejového filtra, Pb batérie, motorových a prevodových. olejov, brzdovej kvapaliny.) |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Z hľadiska legislatívneho spoločnosť tak predchádza vzniku vlastných odpadov - držiteľom takéhoto odpadu je predmetný autoservis. Tento má podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch povinnosť takýto odpad prednostne odovzdať na materiálové a až následne energetické zhodnotenie. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Ide o opatrenia vyplývajúce zo zákona. |

- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| P. č. | Zložka životného prostredia | Pôda, horninové prostredie, povrchová a podzemná voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Priebežne realizované |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Dôsledné dodržiavanie technológie Bio-Rem 93. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Odpad s nižšou koncentráciou ropných látok (pod 1 000 mg/kg suš.) nie je nebezpečným odpadom a môže byť opäť využitý v súlade s odborným posudkom. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | V prípade technológie Bio-Rem 93 obsah ropných látok je pod hranicou 1 000 mg/kg suš. NEL. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Interné školenie |

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a  technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

- Počas doby prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov  prevádzkovateľ  zabezpečuje monitoring priesakových podzemných vôd na základe analýzy odobratých  vzoriek  z monitorovacích vrtov MV - 1 a MV - 2,  prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík. Odber vzoriek vody sa vykonáva v jarnom a v jesennom období a stanovuje sa ukazovateľ znečistenia  NEL.   Monitorovacie vrty sú lokalizované nad a pod pracovnou plochou, a to v smere prúdenia podzemnej vody.

- opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

Nepripravuje sa, je dostačujúci.

## Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Nie je možné porovnať |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Nie je možné porovnať |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Nie je možné porovnať |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Nie je možné porovnať |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Nie je možné porovnať |  |  |

BAT techniky ako aj problematiku IPKZ má v EÚ na zodpovednosti európska komisia, kancelária IPKZ v Sevile. Táto v spolupráci s technickými  a inými odborníkmi z EÚ pripravuje BAT techniky v referenčných materiáloch pre každé priemyselné odvetvie spadajúce pod smernicu o IPKZ – v tzv. BREF materiáloch. K októbru 2005  bol zo strany EÚ pripravený iba draft – návrh materiálu „Waste Treatment Industries“, ktorý ale nebol oficiálne schválený. Po jeho podrobnom preštudovaní vyplynulo, že biologické spracovanie N odpadov obsahujúcich ropné znečistenie je  BAT technikou. Spôsob biodegradácie spracovania odpadov  nebol podrobnejšie v tomto dokumente rozpracovaný (z biol. spracovania tam bolo iba kompostovanie organického odpadu, prípadne aeróbna/anaeróbna technológia spracovania kalov) a ani spomenutý.

Z hľadiska výhod biodegradačnej technológie Bio-Rem 93 ide predovšetkým o premenu N odpadu na O odpad (nie nebezpečný), čo je plne  v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva spomenutou  v Uznesení vlády č.180/2002). Takto sa v mnohých prípadoch jednoznačne zamedzuje skládkovaniu odpadov, ktoré by malo byť poslednou možnosťou likvidácie - zneškodnenia odpadu. Táto technológia je z hľadiska patogenity mikroorganizmov neškodná o čom bol vydaný posudok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky SR – Príloha č. 14 tejto žiadosti.

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

nenavrhujú sa

- Opatrenia na hospodárne využitie energie

nenavrhujú sa, k prevádzke nie sú nutné energetické toky

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu

viď príloha č. 15 tejto žiadosti.

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

nenavrhujú sa

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

nenavrhujú sa

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

nepredpokladá sa

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

nie sú

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie

nevzťahuje sa

## M)   Návrh podmienok povolenia

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitoring podzemnej vody v rozsahu: - Prevádzkovateľ zabezpečuje monitoring priesakových podzemných vôd na základe analýzy odobratých vzoriek z monitorovacích vrtov MV- 1 a MV - 2, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík. - Odber vzoriek vody sa vykonáva v jarnom a v jesennom období a stanovuje sa ukazovateľ znečistenia NEL. Monitorovacie vrty sú lokalizované nad a pod pracovnou plochou a to v smere prúdenia podzemnej vody. Podrobný popis monitoringu je uvedený v záverečnej správe geologického posudku. | 2 x ročne |

2. Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná krit. hodnota v podzemnej vode | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podzemná voda | Nebezpečný odpad s obsahom ropných látok | V prípade havárie zariadenia | NEL | max. 1 mg/l | - |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Limit bol určený na základe Metodického pokynu MŽP SR č. 1617/97-min. |  |  |  |  |  |

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vzhľadom k tomu, že BAT technológie oficiálne pre oblasť biodegradácie nebezpečných odpadov nie sú spracované, vychádza sa z legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vykonávacích predpisov. Dôsledné dodržiavanie schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na úpravu odpadov (definuje postup prijímania odpadov, váženie, analýzu, technológiu, monitoring, výstup – analýzu odpadov, vývoz odpadov) | priebežne |

- 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo  zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Údržbu automobilov (spoločnosť využíva zmluvný vzťah s prepravcami) vykonávať iba v oprávnených servisoch (výmena olejového filtra, Pb batérie, motorových a prevodových olejov, brzdovej kvapaliny). | Priebežne sa vykonáva |
| 2. | 2.1 Dôsledné dodržiavanie technológie Bio-Rem 93 2.2 Odpad s nižšou koncentráciou ropných látok pod 1000 mg/kg suš., ktorý sa ako nebezpečný odpad nemusí umiestňovať na skládku nebezpečných odpadov môže byť umiestnený na skládke odpadov na nie nebezpečný odpad. O spôsobe nakladania s odpadom po procese biodegradácie sa rozhodne na základe výsledkov analytickej kontroly odpadu a vypracovaného posudku oprávnenej osoby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, spracovaného samostatne pre jednotlivé základky. 2.3 V prípade, že biodegradované zeminy neprekračujú limitné hodnoty rizikových látok podľa zákona o ochrane pôdy, môžu byť aplikované aj na poľnohospodársku pôdu na základe posúdenia Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy so sídlom v Košiciach. | priebežne |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpredmetné |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dôsledné dodržiavanie schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku podľa Vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z. z. | Priebežne |
| 2. | Školenie zamestnancov | Priebežne |
| 3. | Dôsledné dodržiavanie Požiarno-poplachových smerníc | Priebežne |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpredmetné |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste   prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biodegradáciu nebezpečných odpadov vykonávať výlučne na manipulačnej a skladovacej ploche, pokyny viď prevádzkový poriadok, technologický reglement, čistota príjazdovej komunikácie. Takisto prípadnú manipuláciu s PHM vykonávať iba na spevnených plochách. | Priebežne sa vykonáva |
| 2. | Zariadenie na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel, ktoré môže byť riešené ako: - brod, príp. iné finančne dostupné technické riešenie | Do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia IPKZ |

9.  Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Monitoring podzemnej vody – v rozsahu: monitorovacie vrty: MV- 1 a MV - 2, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík. Odber vzoriek vody sa vykonáva v jarnom a v jesennom období a stanovuje sa ukazovateľ znečistenia NEL |
| 2. | Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním |
| 3. | Evidencia havárií |
| 4. | Oznámenie o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Dodržiavanie „Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľné- ho úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ |
| 2. | Odstránenie príčin havarijného zhoršenia kvality vôd |
| 3. | Zamedzenie ďalšieho úniku škodlivých látok |

11. Zoznam odpadov určených na biodegradáciu

| Katal. číslo odpadu | Druh odpadu | ## Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 05 01 02 | kaly z odsoľovania | N |
| 05 01 03 | kaly z dna nádrží | N |
| 05 01 04 | kaly z kyslej alkylácie | N |
| 05 01 05 | rozliate ropné látky | N |
| 05 01 06 | kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby | N |
| 05 01 07 | kyslé dechty | N |
| 05 01 08 | iné dechty | N |
| 05 01 09 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 11 | odpady z čistenia palív obsahujúce zásady | N |
| 05 01 12 | ropné látky obsahujúce kyseliny | N |
| 05 01 15 | použité filtračné hlinky | N |
| 13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov olejov a vody | N |
| 13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja a vody | N |
| 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 07 02 | benzín | N |
| 16 07 08 | ## odpady obsahujúce olej | N |
| 17 01 06 | ## zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 03 03 | ## uholný decht a dechtové výrobky | N |
| 17 05 03 | ## zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 05 05 | ## výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 17 05 07 | ## štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) | N |
| 19 08 10 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 | N |
| 19 08 11 | ## kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 08 13 | ## kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 11 05 | ## kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 01 | ## tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 03 | ## kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 05 | ## kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 07 | ## vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |

12.   Zoznam odpadov, ktoré sa do procesu biodegradácie môžu dostávať ako prídavné zložky

| Katal. číslo odpadu | Druh odpadu | ## Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové, drevovláknité dosky, dýhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |

  - Odpady, ktoré môžu vzniknúť ako produkt po ukončení procesu biodegradácie

| Katal. číslo odpadu | Druh odpadu | ## Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako vedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O |
| 19 03 04 | čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné | N |
| 19 03 05 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O |
| 19 05 99 | odpad inak nešpecifikovaný | O/N |

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

1.    H + EKO, spol. s r. o., Košice, Spišské námestie č.3,  040 12 Košice

- Poľnohospodárske družstvo Kapušany

- Mesto Prešov

- Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Úvod

Prevádzka Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove od roku 1998  slúži na dekontamináciu zemín a kalov znečistených výlučne ropnými látkami a ich derivátmi. Areál prevádzky     sa nachádza v katastrálnom území Nižná Šebastová okres Prešov, vzdialenej od intravilánu  obce Kapušany 1,3 km a od štátnej cesty Prešov  - Vranov cca 150 m. V bezprostrednou okolí  prevádzky sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda.

Identifikácia  žiadateľa

- názov alebo obchodné meno:  		H + EKO, spol. s r. o., Košice

- právna forma:  				Spoločnosť s ručením obmedzeným

  - sídlo (adresa):  				Spišské námestie č.3,  040 12 Košice

Zdôvodnenie žiadosti

Žiadosť sa podáva v súlade  so zákonom č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania.

Lokalita

Prevádzka je umiestnená na pozemku parcelné č. 1836/26 v katastrálnom území Nižná Šebastová, ktorého vlastníkom je Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove, s ktorým má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o prenájme. Susedné pozemky nesúvisia s prevádzkou a nie sú jej činnosťou ovplyvňované.

Popis činnosti

Prevádzka Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove od roku 1998  slúži na dekontamináciu zemín a kalov znečistených výlučne ropnými látkami a ich derivátmi. Areál prevádzky je oplotený 2,5 m vysokým pletivom.

Z  hľadiska technicko-výrobného je povoľovaná prevádzka zariadením na zneškodňovanie  a zhodnocovanie nebezpečných odpadov činnosťami zaradenými podľa prílohy č. 2  k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odpady kategórie N - nebezpečný (ďalej len „nebezpečný odpad“) a kategórie O - ostatný (ďalej len „ostatný odpad“) sú do prevádzky privážané dopravnými prostriedkami vo vlastníctve  iných oprávnených osôb.

Preberanie nebezpečných odpadov a  ostatných odpadov do zariadenia je vykonávané podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou  a  technologického reglementu prevádzky.

Biodegradácia pri ktorej dochádza k rozkladu ropných uhľovodíkov a  ich derivátov  v pôdach a  kaloch s uhľovodíkovým znečistením  sa vykonáva na manipulačnej a  skladovacej ploche, ktorá je  vyspádovaná k záchytnému žľabu, ktorý je zaústený do  železobetónovej záchytnej nádrže o objeme 400 m3.  Záchytná nádrž je opatrená chemicky odolným náterom proti pôsobeniu ropných látok.  Izolačné vrstvy skladovej a manipulačnej plochy tvoria aj izoláciu podložia nádrže. Nádrž je v pravidelných intervaloch kontrolovaná na tesnosť skúškou tesnosti/vodotesnosti nádrže. Objem nádrže je dimenzovaný tak, že zachytí aj dažďové a prívalové vody. Odpadovú vodu z akumulačnej nádrže je možné používať aj na zvlhčovanie jednotlivých  základok uložených na manipulačnej a skladovacej ploche.

Ucelená dodávka nebezpečných odpadov od jedného dodávateľa je po vykonaní vizuálnej   kontroly uložená na vymedzenom priestore výrobno-manipulačnej plochy, kde dochádza k jej homogenizácii, príp. pridávaniu ďalších pomocných látok v závislosti od druhu dovezeného odpadu.

V prípade dodávky kašovitých nebezpečných odpadov vo forme kalu  sa  tieto podľa potreby premiešavajú na výrobno-manipulačnej ploche s vhodnými ostatnými odpadmi s obsahom organických, poloorganických alebo anorganických látok ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl,  zemina a štrkopiesok.

V prípade dodávky kvapalných odpadov dochádza k ich zahusťovaniu v zahusťovacej nádrži.

Nebezpečné odpady a  ostatné odpady sú po uvedenej vstupnej príprave upravované prevádzkovými mechanizmami do požadovaného tvaru v súlade so schváleným  prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom,  do  tzv. zakládky  ihlanovitého tvaru vysokej 1-2 m. Z každej zakládky je vykonaný odber vzorky za účelom vykonania vstupnej analytickej kontroly nebezpečných odpadov s uvedením dátumu a čísla zakládky, v  rozsahu uvedenom v schválenom prevádzkovom poriadku a technologickom reglemente,  akreditovaným laboratóriom. Na základe výsledkov vstupnej analýzy jednotlivej zakládky sa následne aplikuje prípravok baktérii postrekom. Podstatou technológie je biologický rozklad dlhých uhľovodíkových reťazcov vyselektovanými mikroorganizmami za vzniku vody a oxidu uhličitého.

Priebeh biodegradačného procesu sa v pravidelných intervaloch kontroluje meraním základných ukazovateľov biodegradačného procesu, ktorými sú teplota zakládky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NELič), v  súlade so  schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom.

Vplyvy na životné prostredie a posúdenie s BAT: (najlepšie dostupné techniky)

BAT techniky ako aj problematiku IPKZ má v EÚ na zodpovednosti európska komisia, kancelária IPKZ v Sevile. Táto v spolupráci s technickými  a inými odborníkmi z EÚ pripravuje BAT techniky v referenčných materiáloch pre každé priemyselné odvetvie spadajúce pod smernicu o IPKZ – v tzv. BREF materiáloch. K októbru 2005  bol zo strany EÚ pripravený iba draft – návrh materiálu „Waste Treatment Industries“, ktorý ale nebol oficiálne schválený. Po jeho podrobnom preštudovaní vyplynulo, že biologické spracovanie N odpadov obsahujúcich ropné znečistenie je v  BAT technikou. Podrobnejšie ale spôsob biodegradácie spracovania odpadov  nebol v tomto dokumente rozpracovaný (z biol. spracovania tam bolo iba kompostovanie org. odpadu, prípadne aeróbna/anaeróbna technológia spracovania kalov) a ani spomenutý.

Z hľadiska výhod biodegradačnej technológie  ide predovšetkým o premenu N odpadu na O odpad (nie nebezpečný) čo je plne  v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva spomenutou  v Uznesení vlády č.180/2002). Takto sa v mnohých prípadoch jednoznačne zamedzuje skládkovaniu odpadov, ktoré by malo byť poslednou možnosťou likvidácie - zneškodnenia odpadu.

Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie  znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

-  V prípade   ukončenia    činnosti   na    prevádzke   budú všetky nebezpečné a ostatné    odpady nachádzajúce sa v prevádzke zneškodnené  u oprávnenej osoby podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov.

- Následne bude vykonaná povrchová dekontaminácia výrobno-manipulačnej plochy, vrátane všetkých nádrží a mechanizmov používaných na prevádzke v lehote do 3 mesiacov po skončení činnosti v prevádzke.

## P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	RNDr. Ján HOPPAN			_______

Pozícia v organizácii:           	generálny riaditeľ		       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

Prílohová časť

Obsah

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Prílohy:

- Výpis z obchodného registra

príloha č. 1

- Doklad o zaplatení správneho poplatku,

príloha č. 2

## C)        Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Prílohy:

- doklady potvrdzujúce právo užívania k prevádzke a k pozemkom

nájomná     zmluva - príloha č. 3

- územné rozhodnutie:

Číslo: Výst. 1907/87-Št zo dňa 1.9.1987 vydané Mestským národným výborom v Prešove, odborom výstavby a územného plánovania, príloha č. 4

- v prípade jestvujúcej prevádzky stavebné povolenie:

- Číslo: Výst. 2830/1987-1900-MK zo dňa 14.12.1987 vydané Mestským národným výborom v Prešove, odborom výstavby a územného, príloha č. 5  a kolaudačné rozhodnutie    (súhlas s užívaním stavby):

-  č.: Výst. 585/1989 – Ga  zo dňa 4.5.1989  vydané Mestským národným výborom v Prešove, odborom výstavby a územného plánovania, príloha č. 6

-  Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby č. ŽP SP 279/1998-Se zo dňa 8.5.1998                     vydané Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia, príloha č. 7

-  Kolaudačné rozhodnutie o zmene v užívaní stavby č. ŽP SP 279/1998-Se zo dňa 8.5.1998 vydané Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia,  príloha č. 8

- výsledky hodnotenia vplyvov na životné prostredie (záverečné stanovisko alebo rozhodnutie o tom, že sa nevyžaduje hodnotenie)

nevyžadovalo sa

- mapové podklady a situačné výkresy,

príloha č. 9

- zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

- členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory

uvedené v bode C.2.4 tejto žiadosti

- stručný popis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov

uvedené v bode C.3 tejto žiadosti

- počet zamestnancov: 2

- bloková schéma

nevyžaduje sa

- prevádzkové dokumenty (napr. manipulačný poriadok a pod. – po dohode s povoľujúcim orgánom, ostatné, napr. technologický reglement k nahliadnutiu)

Technologický reglement, príloha č. 10

Prevádzkový poriadok zariadenia: Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove, príloha č. 11

- zoznam vykonávaných činností vykonávaných podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 o odpadoch:

uvedené v bode C.3 tejto žiadosti

- kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. k zákonu č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia

malý zdroj znečisťovania ovzdušia

- zoznam činností podľa § 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

zaobchádzanie so škodlivými látkami

- v prípade skládok trieda skládky odpadov

nie je skládka odpadov

Pozn.: V prípade nových prevádzok len tie dokumenty, ktoré sú k dispozícii.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Údaje sú uvedené  v bode D) tejto žiadosti

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Prílohy:

- doteraz vydané súhlasy a povolenia:

prílohy č. 12, 13, 14

- situačné výkresy:

    - umiestnenie monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek:

uvedené v doloženom prevádzkovom poriadku Dekontaminačné  stredisko Kapušany pri Prešove

    - zoznam produkovaných odpadov a ich množstvá

uvedené v bode bode C.3.3 tejto žiadosti

- havarijné plány (vyžadované podľa predpisov pre odpady, ochranu vôd atď.) príloha č. 15

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Prílohy:

- hydrogeologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta (podľa potreby, na základe konzultácie),

Údaje sú uvedené  v bode F. tejto žiadosti.

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Údaje sú uvedené  v bode G. tejto žiadosti.

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Prílohy:

- program odpadového hospodárstva alebo jeho návrh

príloha č. 16.

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Údaje sú uvedené  v bode I. tejto žiadosti.

Podklady k vydaniu súhlasov pre oblasť nakladania s odpadmi:

I. Podklady k žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zariadenia na zhodnocovanie  odpadov a na zber odpadov

- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať

- zoznam vykonávaných činností

- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať

- rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať

- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia

Údaje sú uvedené v bodoch C. a M. tejto žiadosti.

II. Podklady k žiadosti o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia

- návrh prevádzkového poriadku,

príloha č. 11 tejto žiadosti

III. Poklady k žiadosti o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať

uvedený v bode M. tejto žiadosti

- materiálová bilancia a spôsoby nakladania s jednotlivými druhmi nebezpečných odpadov

príloha č. 17

- preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania, spôsob prepravy nebezpečných odpadov

uvedené v bode M. tejto žiadosti a prílohe č. 18

- zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu

príloha č. 11 tejto žiadosti.

Ďalšie prílohy

- Odborné posudky vyžadované podľa zložkových zákonov, príloha č. 19,

(len v prípade nových prevádzok na požiadanie povoľujúceho orgánu)

- Výsledky kontroly SIŽP Košice, príloha č. 20

- V prípade stavebného konania náležitosti vyžadované stavebným zákonom, t.j. projektová dokumentácia, vyjadrenie hasičov, bezpečnosti práce, technickej inšpekcie, posúdenie zhody atď., príloha č. 21  a 22

- Monitoring podzemných vôd, Realizácia podzemných vrtov, etapa prieskumu – podrobný,

spracovaný spoločnosťou GEOPOL PREŠOV, s.r.o. apríl/2008