Chemza a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre výrobňu      Pentol.

Vypracoval : Ing . Radoslav Mihalčin

Predkladá :  Ing . Pavol Mencák                                         Ing . Michal Bočko

Generálny riaditeľ                                      Výrobno- technický riaditeľ

Strážske

Apríl, 2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Chemza, a.s. Strážske |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Priemyselná 720, Strážske 0722 22 |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www. chemza.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Mencák Pavol, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Bočko Michal, člen predstavenstva a výrobno-technický riaditeľ, Ing. Bereznaninová Olina, člen predstavenstva a finančný riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 210 625 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 24 660; NOSE-P: 105.09 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie |  | Príloha č. A.1 |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Radoslav Mihalčin |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Radoslav Mihalčin, tel.: 056/681 4182, 3731 e-mail: mihalcin@chemko.sk |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Výrobňa Pentol |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Priemyselná 720, 072 22 Strážske |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: košický, okres: Michalovce, Priemyselná zóna |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 62 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 1976 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.Chemický priemysel- 4.1.b Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú org. zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | - |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | - |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | cca 10 400 t/rok, 8090 hod. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | R13 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | 4.10 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Povoľovacie konanie pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky z januára 1977 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 2652/ 1995 zo dňa 18.1.1996 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 97/10180/ŽP-Pe z 12.12.1997 98/13671/ŽP-Pe z 27.11.1998 2000/00974/ŽP-Pe z 16.2.2000 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 1832/1, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 41, 42 - Zastavané plochy a nádvoria Vlastníkom je Chemko a.s. Strážske |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 1832/16, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35 - Zastavané plochy a nádvoria 1831/4 – Zastavané plochy a nádvoria 1833/3 – Zastavané plochy a nádvoria Vlastníkom je Chemko a.s. Strážske |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Pôvodná stavba: 52-11- HTO, 52-01- rekonštrukcia SHM, 52-09- sklad Ac, 52-10- sklad HCl, 52-12- chladiaca a prečerpávacia stanica, 52-15- stáčanie Ac, 53-07- sklad sirupov, 54-14- chladiaca veža, 80-01/a- rozvody vonkajšie elektro, 80-02/a.1- rozvod úžitkovej vody, 80-02/a.2- rozvod pitnej vody, 80-03/a.1- kanalizácia dažďová a splašková, 80-03/a.2- kanalizácia chemická, 80-04/a- rozvod chladiacej vody, 80-06/a- vonkajšie rozvody technologické, 80-07/a- vonkajšie osvetlenie, 80-11/a- konečná úprava terénu, 80-15/a- vonkajší rozvod oznamovací, 80-17/a- cesty a chodníky, 80-32- sklad Fd, Modernizácia PE: 65-11- HTO úpravy, 65-11a- HTO rozšírenie, 65-16- tlakovzdušná stanica, 65-17- čerpacia stanica znečistených vôd, 65-18- chladiaca stanica, 80-03c- kanalizácia chemická, 80-04b- rozvod chladiacej vody, 80-03b- kanalizácia dažďová a splašková, 80-01b- vonkajšie rozvody elektro, 80-15b- napájací rozvod oznamovací, 80-07b- vonkajšie osvetlenie, 80-17b- cesty a chodníky, 80-02b- rozvod pitnej vody, 80-02c- rozvod úžitkovej vody, 65-01a- sklad vápna , 65-01b- filtrácia uhličitanu vápenatého, 65-01c- balenie PE, 80-06b- pätky potrubných mostov, 90-01- preložka vonkajších rozvodov, |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Pôvodná stavba: PS-01- sklad surovín a hotových výrobkov, PS-02- príprava vápenného mlieka, PS-03- výrobňa PE, PS-04- strojné chladiace zariadenie, PS-05- čerpacia stanica, PS-06- vonkajšie rozvody technologické, PS-07- vonkajšie rozvody elektro, PS-08- bloková rozvodňa, PS-09- trafostanica 6/0,4/0,231kV, PS-10- trafostanica 6/0,4kV, PS-11- trafostanica VH 6/0,4kV, PS-12- chladiace veže, PS-13- výroba silostanu Modernizácia PE: PS-01- oddeľovanie kalov, PJ-2,1- Spracovanie surového produktu, Filtrácia surového PE, PJ-2.2,3- Rafinácia roztoku surového PE, Rekonštrukcia čistej kryštalizácie, PS-03- Rekonštrukcia II. Extrakčného stupňa, PS-04- sklad AU, PS-05- Transformovňa 6/0,4kV, PS-06- Napájací rozvod- silnoprúd, PS-07- Zásobovanie tlakovým vzduchom, PS-08- chladiaca stanica +10C, PS-09- vonkajšie rozvody technologické, PS-10- spracovanie matečných lúhov, PS-11- balenie PE, PS-12- čerpacia stanica znečistených vôd, PS500 – spracovanie PESI. |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Bod B.3.1, B.4.2 | Opis prevádzky, Prílohy B.2, B.6 | Know- how |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Prevádzka pozostáva zo štyroch základných objektov : HTO, Sklad výrobkov, Chladiaca stanica a Kompresorovňa. Prevádzka je rozdelená na tzv. mokrú časť a suchú časť a pozostáva zo sekcií S100, S200, S300, S400 s rozšírením o S500. V mokrej časti prebieha samotný proces výroby, v suchej časti je hlavne sušenie a balenie produktov. PE sa vyrába aldolovou kondenzáciou Fd a Ac v alkalickom prostredí. Na aldolovú kondenzáciu naväzuje Cannizarrova reakcia, kde sa metylovaný Ac redukuje na alkoholovú skupinu ďalšou molekulou Fd za vzniku štvormocného alkoholu. Postupnú aldolovú kondenzáciu možno súhrnne opísať takto: OH- OH- CH3CHO + HCHO HOCH2  CH2  CHO + HCHO (HOCH2 )2  CH  CHO + OH- + HCHO (HOCH2 )3  C  CHO Produkt poslednej reakcie reaguje s molekulou Fd a alkáliou Cannizarrovou reakciou z vzniku PE a Caf. Záverečná časť reakcie je popísaná rovnicou: (HOCH2 )3  C  CHO + HCHO + ½ Ca(OH)2 C (CH2OH)4 + ½ (HCOO)2Ca Okrem tohto hlavného procesu prebiehajú v roztoku aj vedľajšie reakcie za vzniku DPE a TPE. Fd vytvára aldolovou kondenzáciou cukry- formózy a okrem toho reaguje s vápnom za vzniku metanolu a CaF. 4 HCHO + Ca(OH)2 2 CH3OH + (HCOO)2Ca Ac v alkalickom prostredí aldolovo kondenzuje na acetaldol a ďalej na sirupovité látky s rôznym zložením. 2 CH3CHO CH3CH2OH CH2CHO Na uvedené vedľajšie reakcie sa spotrebuje 10-30% z nasadeného Ac a Fd. S100: Kondenzácia prebieha vo vodnom prostredí pri teplote 28- 45C s prebytkom Fd a vápna v kaskáde piatich reaktorov. Reakcia sa ukončí zmenou prostredia na kyslé a to neutralizáciou CO2 , ktorý reaguje s voľným vápnom za vzniku CaCO3, ktorý sa odfiltruje ako odpad a vyváža sa na STO. Reakčný roztok sa vedie na tlakovú rektifikačnú kolónu, kde sa z neho oddestiluje nezreagovaný Fd a metanol a tieto sa od seba oddestilujú na atmosferickej destilačnej kolóne. Fd sa vracia do procesu, metanol na prepracovanie vo výrobni Fd3, 4 alebo na ČOV. S200: Takto pripravený roztok sa zmiešava so zmesnými soľami (PE + CaF) z S400 a zahusťuje na nasýtený roztok PE pri teplote 86-96 C, pričom z neho vypadáva CaF na základe rôznych rozpustností. CaF sa za horúca odstredí a po vysušení sa balí ako vedľajší produkt. S300: Reakčný roztok po oddelení Caf sa ochladí na 22- 32C. Pri chladení roztoku vypadáva surový PE, pričom CaF a pentasirupy ostávajú v roztoku. Surový PE sa odfiltruje na vákuovom filtri. Matečný lúh sa spracuje na S400. Surový PE sa rafinuje aktívnym uhlím pri teplote 95-99C, na ktorom sa adsorbujú pentasirupy. Aktívne uhlie sa odfiltruje tlakovou filtráciou a horúci roztok sa na katexových vežiach zbavuje zvyšného vápnika. Takto rafinovaný roztok sa vychladí na 24-32C a vykryštalizovaný čistý PE sa odstreďuje, súší a balí. Matečný lúh po odstredení čistého PE sa používa na premývanie alebo rozpúšťanie surového PE. S400: Matečný lúh z S300 sa dvojstupňovo zahusťuje, zahustené matečné lúhy sa ochladia na 20-25C a vypadnuté zmesné soli sa odfiltrujú a rozpúšťajú v reakčnom roztoku po rektifikácii. Filtrát- PESI s obsahom vody cca 40% sa zahusťuje v odparke na obsah vody 3- 15% podľa spôsobu zneškodňovania. Zahustené PESI sa skladujú v slopových zásobníkoch resp. kontajneroch. Výroba je kontinuálna, TO v roku cca 14 dní. V roku 2005 sa uvažuje so spustením S500, čo je tzv. Metanolová extrakcia PESI. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výsek z Generelu |  | B.1 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | S100, S200, S300, S400, S500 | 10 000 t/rok | Tieto údaje sú zaradené medzi utajované a sú súčasťou samostatnej prílohy v kapitole P. | B.2 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 | Doprava a skladovanie Ac Stáčanie, skladovanie a príprava vápenného mlieka Príprava suspenzie AU Balenie výrobkov Zásobník na MeOH H615 | 3 x 100 m3 2 x 300 m3 20m3 | Ac sa dodáva vo vysokotlakých ŽC pod dusíkovou atmosférou s tlakom 100KPa. Ac sa skladuje v troch nerezových zásobníkoch bez prítomnosti kyslíka nad 1% a bez prítomnosti anorganických kyselín a hydroxidov pod dusíkovou atmosférou. Minimálny tlak dusíka nad hladinou Ac je 50 KPa. Zásobníky sú uložené v zemi cca 1,2m pod úrovňou terénu. Sú opatrené záchytnou vaňou. Používa sa 102%-ná suspenzia vápenného mlieka. Vápno je dovážané v silovozoch., odkiaľ je priamo stáčané do zásobníkov H201A/B. Zásobníky sú opatrené rukávovými filtrami s oklepávačmi, kde sa zachytáva prach vápna. Vzduch zbavený prachu odchádza do atmosféry. Zásobníky sú prevzdušňované. Vzduch odchádza cez filtre F201A/B. Zo spodku zásobníkov sa odoberá cez rotačný dávkovač N202A/B a šnekový podávač N203A/B vápno do automatickej váhy V201A/B. Váha naváži jednu dávku podľa zadania v riadiacom systéme a vysype ju do šnekového dopravníka N204A/B, ktorý ho dopraví do aktivačnej nádrže A301, kde sa vopred predloží voda. Suspenzia sa v A301 homogenizuje a čerpá sa do miešacej nádrže 7A alebo späť do A301. Zo zásobníka 7A,7B sa cez cirkulačnú trasu čerpá suspenzia do HTO do R101. Časť sa vracia do zásobníka 7A prepojeného s 7B a 7C. Do zásobníka A304 sa predloží určené množstvo vody ku ktorému sa za stáleho miešania nasype AU. Suspenzia sa nastrekuje do B305 v HTO. PE sa balí do papierových vriec 25kg a do BB vriec 500kg a 1000kg. CaF sa balí do papierových vriec 25kg a do BB vriec 1000kg. Okruh balenia do vriec pozostáva zo zásobníka, ventilovej baličky a kontrolnej váhy. Zo zásobníka produktu sa šnekom dopraví produkt do zásobníka baličky, dávkovací šnek nadávkuje cez automatickú váhu 25 kg a vyprázdňovací šnek produkt vyprázdni do vreca. Vrecia sa ukladajú na palety. Zariadenie na balenie do BB pozostáva zo zásobníka produktu, vstupného potrubia, uzáveru a samotnej váhy. Nastaví sa požadovaná váha, BB sa upevní na závesné ramená váhy a plniaci otvor BB sa nasunie na plniace hrdlo baličky. Otvorí sa uzatváracia klapka pod zásobníkom. Zapne sa ovládacie tlačidlo na paneli a tým automatické plnenie. Po naplnení sa BB spustí na paletu. Každé vrece ako aj BB je označené číslom série, jedna séria predstavuje 10 ton. Palety sú fixované fóliou z polyetylénu. Sklady sú zastrešené a vyhrievané. Ak je produkt nevyhovujúci, označí sa červeným štítkom „ZÁKAZ EXPEDÍCIE“ a uloží v sklade nezhodných výrobkov. Valcový ležatý zásobník tr.17. Slúži ako medzizásobník pred prečerpávaním na Fd4 resp. ČOV. Je opatrený záchytnou vaňou. | B.3 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 | Cirkulačná vodáreň ACHS York Výroba tlakového vzduchu Kompresorová CHS |  | Zabezpečuje chladiacu vodu o teplote 22-25C pre kondenzátory v HTO. Voda sa do HTO prečerpáva cirkulačnými čerpadlami P1,2,3,4, prechádza kondenzátormi a oteplená ide na chladiace veže. Z chladiacich veží je zdržiavaná v bazénoch, odkiaľ preteká do jímky č.1. Veže sú opatrené ventilátormi č.5,6,7,8. Vežová cirkulačná voda je chemicky upravované kurizetmi a NaClO. Do HTO dodáva chladiacu vodu o teplote cca 10C. Princíp chladenia je založený na odparovaní vody za vysokého vákua, pričom výparné teplo je odoberané z chladiacej vody. Na odstránenie tepla sa používa vyparovanie a kondenzácia. Zariadenie pozostáva zo štyroch častí: výparník, absorbér, generátor, kondenzátor. Tlakový vzduch je vyrábaný skrutkovým kompresorom SCK 51-151 od fy. YNNA s.r.o. Vzduch prúdi cez vzduchový filter a regulátor sania do kompresorového stupňa a tam je stlačený na konečný tlak. Stlačený vzduch prechádza cez dvojicu adsorbčných sušičov, z ktorých sa ale jeden vždy regeneruje. Vysušený vzduch je odvádzaný do vzdušníkov a odtiaľ do prevádzky. Stanica pozostáva z 2x2 turbokompresorov WOCS 3602. Do prevádzky dodáva chladiacu vodu 10C. Používa ekologické chladivo. Celkový výkon je 2x1022W. | B.4 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
|  | Bloková schéma výroby PE |  | B.5 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
|  | Hodnoty technologického režimu pre blokovú schému výroby |  | B.6 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Trvalý technologický reglement pre výrobu pentaerytritolu Pracovné inštrukcie Traumatologický plán Havarijný plán strediska Pentol Požiarny poriadok Pentol, Požiarny evakuačný plán Bezpečnostný predpis pre stredisko Pentol Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality odpadných vôd Metodický pokyn riaditeľa MS: Zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok Smernica GR: Ochrana ovzdušia Smernica GR: Štatút bezpečnosti práce Smernica GR: Požiarny štatút |  |

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na prevádzke.

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 |  | Formaldehyd Acetaldehyd Hydrát vápenatý Ca(OH)2 Dekahydrát tetraboritansodný Na2B4O7. 10H2O (bórax) Oxid uhličitý Kyselina mravčia Aktívne uhlie Norit ZN2, Kolorex Katex- LEWATIT S100H HCl Dusík Odpeňovač C Kurizet S- 370 Kurizet S- 611 Kurizet S-113 K Kurita F-5100 NaClO Metanol | Surovina Za normálnych podmienok je formaldehyd plyn charakteristického ostrého, dusivého zápachu. Vo vodnom roztoku sa nachádza v rovnovážnej zmesi metylénglykolu CH2(OH)2 a rady hydratovaných nízkomolekulárnych polymérov všeobecného vzorca HO(CH2O)nH. Formalín je vodný roztok formaldehydu. Je to bezfarebná, číra kvapalina bez usadenín a zákalu, obsahujúca určité percento stabilizačného metanolu, alebo inej stabilizačnej látky, ostrého štipľavého zápachu. Pri uskladnení za nízkych teplôt dochádza po nejakom čase k vylúčeniu zákalu následkom vzniku polymérov, hlavne paraformaldehydu. Surovina. Bezfarebná číra kvapalina, prenikavo zapáchajúca, s vodou miešateľná v každom pomere. Ac je horľavina 1.triedy, veľmi ľahko zápalný. Ac má silne dráždivé účinky na sliznice nosa a očí. Má tiež narkotické účinky na CNS. Minimálny obsah Ac je 99% hmot. So vzduchom vytvára výbušné zmesi pri normálnych teplotách. Je možný karcinogénny účinok. Teplota varu je 20,4C pri 101,3KPa. Surovina. Biela práškovitá látka získaná vyhasením vzdušného vápna. Obsah CaO je min. 70%hmot. Je dráždivý, nehorľavý. Málo rozpustný vo vode. Silne zásaditý, leptá sliznice a pokožku. V reakcii zabezpečuje zásadité prostredie a tiež sa sám spotrebováva na CaF. Z nezreagovaného vápna vzniká CaCO3. Jemne kryštalický biely sypký prášok. Rozpustný vo vode za tvorby alkalického roztoku. Obsah účinnej zložky min. 99,5%hmot. Pri priamom kontakte dráždi pokožku a sliznice. V procese sa využíva ako inhibítor bočných reakcií. Neutralizačné činidlo. Bezfarebný plyn, bez zápachu, slabo dráždiaci nosnú sliznicu. V malých konc. povzbudzuje dýchacie centrum, vo vysokých pôsobí naopak, tlmivo a spôsobuje rýchle udusenie. V procese sa používa na neutralizáciu reakčného roztoku na ukončenie reakcie. Spolu s nezreagovaným vápnom tvorí CaCO3. Pomocná látka. Bezfarebná alebo slabonažltlá kvapalina ostrého zápachu. Konc. Približne 85%. Leptá sliznice a pokožku. Pary kyseliny majú silne dráždivý účinok na sliznice dýchacích ciest a očných spojiviek. V procese sa používa na rôzne čistiace práce, hlavne S100 a filtrov na CaCO3. Horľavina III.triedy s bodom vzplanutia 60. Pary sú zápalné a v zmesi so vzduchom explozívne. Je to žieravina. Adsorbent. V podstate to je uhlík s určitým stupňom kryštalického usporiadania. Čierny prach, veľmi hygroskopický s vysokou adsorpčnou schopnosťou. Môže spôsobovať ľahké dráždenie dýchacích ciest. AU sa používa ako suspenzia vo vode na rafináciu roztoku surového PE. Zápalný prach III. Triedy nebezpečenstva, schopný prenášať oheň. V zmesi so vzduchom vybuchuje. Iónomenič. Silne kyslý katex na báze kopolyméru: styréndivinylbenzén s funkčnými sulfónovými skupinami, viazanými priamo na aromatickom jadre. Zlatožlté perličky. Pracuje v pH:0-14. Regeneruje sa HCl. Je uložený v dvoch katexových vežiach., v ktorých sa roztok PE zbavuje zvyškov vápnika. Pomocná látka na regeneráciu katexu. Bezfarebná až žltá kvapalina štipľavého zápachu. Obsah HCl je min.31%. Žieravina. Jej výpary spôsobujú podráždenie dýchacích ciest a očných spojiviek. Leptá pokožku. Bezfarebný plyn bez zápachu a chuti. Ak sa zníži parciálny tlak vo vzduchu, môže spôsobiť až udusenie. Používa sa ako bezpečnostná atmosféra v skladovacích zásobníkoch Ac. Kompozícia na báze netoxických, prírodných biologicky odbúrateľných glyceridov, oligomérov a aditív. Je to opalescentná až číra kvapalina neobmedzene miešateľná s vodou za vzniku mliečnej emulzie. Odstraňuje penu. Horľavina III. Triedy . Zloženie: Kombinované fosfáty. Mierne leptavý. Používa sa pri čistení a pasivácii okruhu chladiacich zariadení. Zloženie: Polyfosfát s prísadou zinkových solí. Slúži na pasiváciu chladiace okruhu a ako inhibítor korózie. Mierne leptavý. Polymér fosfonátov. Mierne leptavý. Má vysoký protikorózny a inhibičný charakter, bráni vypadávaniu vápnika a suspenzií. Polymér s dusíkatými komponentmi. Mierne leptavý. Určený na zníženie zákalu a na prevenciu pred usadzovaním biologických vločiek kalu v systéme. Žltozelená tekutina. Má dráždivé účinky na dýchací aparát a leptavé účinky na pokožku. Slúži ako biocid mikroorganizmov a rias v chladiacich okruhoch. Bezfarebná číra kvapalina charakteristickej vône, bez mechanických nečistôt, neobmedzene miešateľná s vodou. Skladuje sa oceľových zásobníkoch opatrených havarijnou záchytnou vaňou. Je nervový a cievový jed, spôsobuje degeneratívne zmeny v bunkách, napadá zrakový nerv, sietnicu oka. Je horľavinou I. triedy, bod vzplanutia je + 8°C, spodná medza výbušnosti 6 %, horná 34.7 % obj., skupina výbušnosti: II A, teplota vznietenia 464°C, teplotná trieda T 1. | 50-00-00 75-07-0 1305-62-0 1303-96-4 124-38-9 64-18-6 7440-44-0 7647-01-0 7727-37-9 7681-52-9 67-56-1 | 37 000 4 600 5 000 47 500 15 60 0 140 120 000 m3 7 m3 1 m3 2,5 m3 5 m3 2,5 m3 11 m3 1 900 | 100 100 30 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 |

- 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t) | % využitia vo výrobku |
| 1.2.1.1 1.2.1.2 | Energetika s.r.o. | Technologická voda- chladenie, čistenie Dekarbo voda- do ACHS York |  |  | 822 186 | 300 000 68 000 | 28,8 6,5 | 4,5 0 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 1.2.2.2 | Zdrojom dodávaných vôd je CHÚV na Energetika s.r.o. Technologická voda je ešte upravovaná na prevádzke a to prídavkom Kurizetov a NaClO. Technologická voda: pH- max 10 Vodivosť- 1200- 1500 S Dekarbo voda: Celková alkalita: 0,8-1 mVal/l Tvrdosť: max. 2 mVal/l pH: 9,6- 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozri prílohu B.4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) |  | Max. (l.s-1) |  | m3.deň -1 | m3.rok –1 |  |
|  | Energetika s.r.o. | V laboratóriu |  |  |  | 8 |  |  | 2 900 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda je pre potreby prevádzky dodávaná zo spoločnosťami Energetika s.r.o. Surová riečna voda sa po mechanickom čistení chemicky dezinfikuje a následne je rozvádzaná cez potrubnú sieť v skupine Chemko, a.s. Parametre: NO2– - max. 0,2 mg/l, NO3– - max. 50 mg/l, NH4– - max. 3 mg/l, CHSK- max. 3 mg/l, Cl– - max. 0,2 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda je privádzaná zo šachty č.5 do HTO a odvádzaná do jednotnej kanalizácie a následne do HAN |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.2 |  | Pentaerytritol Mravčan vápenatý | Biela kryštalická látka sladkastej chuti. Jedná sa o symetrický viacsýtny alkohol obsahujúci štyri rovnocenné primárne hydroxilové skupiny. Je tepelne stály. Slúži ako základná surovina pre priemysel lakov. Je málo toxický. Nie sú mysliteľné žiadne zdraviu škodlivé vplyvy vdychovaním pár. Je málo horľavý. Obsah MPE: min 96%. Teplota topenia:min.261-263C. Biela, nehygroskopická kryštalická látka bez zápachu. Používa sa na výrobu konzervačných prípravkov v poľnohospodárstve. Nevyznačuje sa zvláštnymi fyziologickými účinkami. Obsah CaF min.99%. | 115-77-5 544-17-2 | 10 400 6 500 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn |  |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 3 320 kg | 0,0431 GJ/kg | 143 |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  | 264 170 |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 10 900 MWh | X | 39 240 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 124 087 t | X | 347 444 |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 650 997 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 264 170 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 8 600 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 3.3.2 | ACHS York, opis v bode B.3 Skrutkový kompresor SCK 51-151 so štandardne zabudovaným mikroprocesorovým riadiacim systémom. Je vybavený odvádzačom kondenzátu, filtrami vzduchu a adsorbčným sušičom | 40 300 GJ max. 743 MW | 85 % 80% | 90% 90% |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 650 997 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 650 997 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 4 200 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 42 000 GJ |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 743 MW |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 650 997 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | t / rok | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.t-1 | GJ. t-1 spolu |
|  |  |  | kWh. t-1 | GJ. t-1 |  |  |
| 3.5.1 | PE | 10 404 | 1048 | 3,8 | 33,4 | 37,2 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek ŽP spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (t / t) |
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 | Zásobník vápna, filter Sušiareň a zásobník PE, cyklóny, absorpcia Zásobník CaF, cyklóny a filtre Sušiareň CaF, cyklón a vodná práčka Zásobníky Fd, MeOH, Ac a manipulácia, absorpčná kolóna | TZL TZL TZL TZL Fd, metanol, Ac | 3,1 6,7 7,0 81,3 Neznáme | 0,002 0,071 0,013 0,272 Neznáme | Neznáme Neznáme Neznáme Neznáme Neznáme | 0,017 0,613 0,112 2,350 0,999 0,159 0,256 | 1,66. 10-6 5,89.10-5 1,08.10-5 2,26.10-4 9,61.10-5 1,53.10-5 2,46.10-5 |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.h-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 | Zásobník vápna H201A/B Sušiareň a zás. PE , T301,B344 Zásobník CaF, B224 Sušiareň CaF, T201 Zásobníky Ac, B19A,B,C Zásobník MeOH a Fd, B110, B111 | TZL TZL TZL TZL Ac MeOH, Fd | Zásobník Zásobník a sušiareň Zásobník Sušiareň Podzemné zásobníky Zásobník | 0,25 m 0,62 m 0,25 m 0,4 m 0,65 m 0,25 m |  | 20 25 25 20 20 10 | 501 10 552 1 825 3 347 neznáme neznáme | 18,4 43,2 25,8 39,8 neznáme neznáme |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Ondava – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.) Laborec – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Č. 4-30-08-107 Č. 4-30-09-013 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 43,2 53,9 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | CHSKCr Fd voľný Ondava 400 mg/l 6,7 mg/l Laborec 75 mg/l 2,5 mg/l |

* ukazovatele znečistenia vody pre jednotlivé recipienty sú platné pre skupinu Chemko, a.s na výusti z ČOV

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (m3/t) |
| 2.2.1.1.1. 2.2.1.1.2 | Prevádzka Pentol | Priemyselné OV. Hlavnú časť tvoria štiavne kondenzáty z odpariek a tiež vody z premývania aparátov. OV tiež tvoria vody privádzané na upchávky čerpadiel ako aj z rôznych netesností aparátov resp. armatúr. Vody zo sociálnych zariadení a dažďová voda. | 10 | 50 | 858 | 313 000 4000 | 30 0,4 |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Hlavným zdrojom OV je HTO ako aj objekt skladov. OV sú chemickou kanalizáciou zvedené do záchytnej jímky pred HTO, odkiaľ sú prečerpávané do zásobníkov a následne na ČOV. Na prevádzke sa OV nečistia, iba sa upravuje ich pH tak, aby nekleslo pod 4. Vypúšťanie je kontinuálne. Oteplené vody sú odpúšťané do otvoreného kanála jednotnej kanalizácie a následne do HAN Príloha D.1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (mg O2/ l) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Prevádzka | OM č.1 OM č.2 OM č.3 OM č.4 OM č.5 OM č.6 OM č.7 | CHSK | 7 500 3 400 14 700 2 700 5 280 1 780 4 500 | 1 569 | Neznáme | Neznáme | Neznáme | Neznáme |

Množstvo CHSK v OV je merané iba na OM č.7, čo je záchytná jímka.

Nie sú známe údaje po čistení pre konkrétnu prevádzku, nakoľko čistenie zabezpečuje ČOV spoločnosti Ekoslužby s.r.o.

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 , t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Všetky OV sú spracovávané na ČOV. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevyužíva sa. |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 | Komunálny odpad, 200 301, O Papier, 150 101, O Sklo, 150 107, O Vápenný kal, 070 710, N Znečistené obaly, 150 110, N Odpadné AU, 150 202, N Kaly z fyz-chem. Spracovania, 190 206, O Odpadový olej, 130 206, N Batérie, 160 602, N Odpadné palety, 150 103, O Olovené akumulátory, 160 601, N Odpadový betón, 170 107, O | zneškodnenie Triedenie Triedenie Zneškodnenie Zneškodnenie Zneškodnenie Zneškodnenie, uloženie Zneškodnenie Zneškodnenie Zneškodnenie Zneškodnenie Zneškodnenie | Pevný odpad CaCO3 s AU Vrecia zo surovín a produktov C s rôznou kryštalografiou PESI, pozri kap. C Motorový olej Drevo | 2,2 0,3 0,08 1863 61,4 16,6 3272 407 litr. 173 ks 154 ks 0,1 32,9 | 0 0 0 0 0 0 1475 0 0 0 0 0 | 2,2 0,3 0,08 1863 61,4 16,6 2623 407 173 154 0,1 32,9 | STO Pláne STO Pláne STO Pláne STO Pláne STO Pláne ČOV STO Pláne, Spaľovňa na Energetika s.r.o. Fy. Fecupral s.r.o Veľký Šariš Fy. Fecupral Odpredaj Fy. Fecupral STO Pláne |  |

Všetky odpady vznikajú na prevádzke. V roku 2005 sa predpokladá so spracovaním PESI tzv. metanolovou extrakciou.

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
|  | Kompresor | Pozri kap.B.3 |  | Neprekračuje hodnotu 80 dB |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je |  | Nie je |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Strážske a okolie | E.1 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. Č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Viď príloha | E.2 |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Nie sú |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Výrobňa sa nachádza v terénnej rovinatej priehlbine v kontakte s mestom Strážske. Okolité terénne nerovnosti sú zalesnené listnatým a zmiešaným listnato ihličnatým porastom. Priame okolie podniku v smere na Brekov, Pusté Čemerné a Voľu je obhospodarované poľnohospodárskou výrobou - obilniny, krmoviny. V najbližšom kruhovom okolí podniku sa nachádzajú nasledovné obce a dediny: do 2 km sa nachádza mesto Strážske, do 4,5 km sa nachádzajú obce: Pusté Čemerné, Pláne, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska Polianka, Hudcovce, Topoľovka, Brekov, Krivošťany. do 7,5 km sa nachádzajú obce: Vôľa, Stankovce, Nacina Ves, Vybuchanec, Kyjov, Poša, Kučín, Hencovce, Majerovce, Sedliská, Továrne, Ondavské Matiašovce, Závadka, Jasenov, Oreské, Staré. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Zo severovýchodnej časti vo vzdialenosti cca. 2,3 km preteká rieka Laborec v západnej časti závodu vo vzdialenosti cca.5 km preteká rieka Ondava. Za hranicou závodu vo vzdialenosti 250 m preteká v severnom smere Strážsky potok. Spod kopca Veľká Orlová vyteká bezmenný potok, ktorý preteká cez závod, v závode sa napája na Strážsky potok. Tento nemenovaný potok na druhej strane (západnej) je napojený na prívod vody z dvoch jazier - nádrží ktoré sa nachádzajú v oblasti pod Hájami. Zdrojom vody pre areál je rieka Ondava, z ktorej je maximálny odber vody 500l.s-1. |  |
| 2.5 | Ostatné | Nie je |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Sústava cyklónov, filtrov a vodných pračiek |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Rok 1970 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií TZL do ovzdušia |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 99% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Emisie sú spracovávané vo výrobnom procese |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neboli prekročené limity, nepredpokladá sa s ďalšími nákladmi |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Absorpčná kolóna |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V roku 2004 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Absorpcia plynných emisií Ac, Fd a MeOH |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Nie je zistené |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Využitie ako prídavná voda v reakcii na úpravu vodného modulu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Akcia je zrealizovaná |

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Tieto údaje sú zaradené medzi utajované a sú súčasťou samostatnej prílohy v kapitole P. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, pôda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | V roku 2004 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Prídavok suspenzie AU do R105 a následná filtrácia s CaCO3 |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie CHSK v OV |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | CHSK sa znížila o cca 26% |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | 50 000 Sk |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Tieto údaje sú zaradené medzi utajované a sú súčasťou samostatnej prílohy v kapitole P. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda | Ovzdušie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Pozri kap. D | Pozri kap. D |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Záchytná jímka | Výduchy na zariadeníach |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny | Manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za zmenu | 1 x za 2 roky |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Štandardné prevádzkové | Štandardné prevádzkové |
| 1.7 | Sledované veličiny | CHSK, pH | Pozri prílohu P. 7 |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Titrácia | Podľa STN EN 13284, STN ISO 9096 a podľa internej smernice ETS s.r.o. SMEP-08-IPP |
| 1.9 | Analytické metódy |  |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Podľa ČOV Ekoslužby s.r.o. | Podľa ETS s.r.o. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | ČOV Ekoslužby s.r.o. | Podľa ETS s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | ČOV Ekoslužby s.r.o. | Prenosné laboratórium ETS |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Denne a v mesačnom rozbore | Správa ETS |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie | Nie |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nepripravuje sa zmena v monitoringu |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie |  | NIE JE ZNÁMA BAT |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Zmena spôsobu vedenia reakčnej časti |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Horizont piatich rokov |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zvýšenie výťažnosti, zníženie znečistenia ŽP |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Dôjde k úspore hlavných surovín |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | cca 100 mil. sk |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Výmena ACHS York za kompresorovú chladiacu stanicu |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Rok 2005 |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie prevádzkových nákladov |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | 0 |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | 30 000 |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | cca 5,2 mil. sk |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Dodržiavanie platných predpisov pre prevádzku |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Dodržiavanie platných predpisov pre prevádzku |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | V spoločnosti je zavedený certifikovaný systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:1996. |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nepredpokladá sa |  |  |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | V spoločnosti je zavedená Príručka kvality a environmentu a Program prevencie závažných priemyselných havárií . |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Jednotlivé kroky likvidácie prevádzky po ukončení prevádzky nie sú presne rozpracované, ale predpokladá sa nasledovná postupnosť krokov: - suroviny (Ac, Fd, vápno) – spracovanie, prevedenie na inú výrobnú linku, odpredaj - produkty (PE, CaF) – odpredaj - odpady – odpredaj, spálenie, uloženie na chránenej skládke odpadov - odpadné vody – likvidácia na ČOV - zariadenie – odpredaj jednotlivých aparátov, likvidácia ako šrot, - stavebný odpad, izolácie – likvidácia na STO PLÁNE O líkvidácii prevádzky sa v dnešnom období neuvažuje. Dnes sú preferované otázky rozvoja a modernizácie prevádzky Pentol pred možnosťou jej likvidácie a trvalého odstavenia. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Názov prevádzkovateľa: Chemza, a.s. Strážske Právna forma: akciová spoločnosť Adresa sídla prevádzkovateľa: 072 22 Strážske, Priemyselná 720 IČO 36 210 625 www.chemza.sk Názov prevádzky: Prevádzka Pentol Umiestnenie prevádzky: areál Chemko, a.s. Dátum začatia činnosti prevádzky: rok 1977 Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ: Chemický priemysel, 4.1.B) Projektovaná hodnota : 10 000 t PE/rok Prevádzka Pentol po ukončení skúšobnej prevádzky od roku 1977 nepretržite produkuje PE a CaF pre externých zákazníkov. Prevádzka prešla viacerými zásadnými modernizáciami, hlavne v rokoch 1995, 1997,1998 a 2000. V roku 2005 sa chystá realizácia nového uzla výroby S500- Metanolová extrakcia. Najvýznamnejšími spracovateľmi PE sú výrobcovia náterových látok. Podstatou výrobného procesu je aldolová kondenzácia Ac a Fd v zásaditom prostredí a následná Cannizarová reakcia. Hlavnými surovinami sú Ac, Fd, vápno, bórax, AU. Proces prebieha kontinuálne pri reakčných teplotách 29-45C. Hlavnými technologickými uzlami sú : - S100- reakčná časť spojená s rektifikáciou Fd a MeOH - S200- Zahusťovanie a separácia CaF - S300- Kryštalizácia, rafinácia a separácia PE - S400- Spracovanie matečných lúhov PESI - S500- metanolová extrakcia PESI (pripravuje sa v roku 2005) Výrobný proces sa v princípe od zahájenia prevádzky nezmenil, boli však realizované viaceré opatrenia na zlepšenie výťažnosti procesu a zníženie energetického ako aj ekologického zaťaženia. Zdrojom znečisťovania ŽP sú odpadné vody, tuhé odpady a emisie do ovzdušia. Odpadné vody sú prečerpávané na ČOV, tuhé odpady sú uskladňované na STO Pláne a plynné emisie sú znižované systémom cyklónov a vodných pračiek. Výrobňa sa nachádza v terénnej rovinatej priehlbine v kontakte s mestom Strážske. Okolité terénne nerovnosti sú zalesnené listnatým a zmiešaným listnato ihličnatým porastom. V blízkosti areálu sa nachádzajú vodné toky Laborec a Ondava. Na zníženie emisií do ŽP bolo vykonaných niekoľko zmien v technologickom procese. Tieto opatrenia sú bližšie špecifikované v kapitolách F,G,H. Monitoring OV je vykonávaný kontinuálne, vzorka je odoberaná raz za zmenu, kde sa sleduje CHSK a pH. Emisie do ovzdušia sú monitorované diskontinuálne firmou Ekoterm servis. Predpokladané zmeny v technológii sú utajované skutočnosti. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Opatrenia na zhodnotenie PESI 2. Dodržiavanie emisných limitov | Rok 2005 trvalý |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú známe BAT |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Zmena spôsobu vedenia reakcie Metanolová extrakcia PESI | Do piatich rokov Rok 2005 |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Pozri kap. J2 ako aj postupná výmena ostatného strojno-technologického zariadenia | Rok 2005 |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Dodržiavanie platných predpisov pre prevádzku a realizácia horeuvedených akcií |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Skúšobná prevádzka sa týka S500- Metanolová extrakcia. Je vypracovaná projektová dokumentácia a realizačný projekt. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Chemko, a.s. Ing. Peter Laca špecialista, Priemyselná 720, 072 22 Strážske Chemza, a.s. RNDr. Mária Špiváková, Priemyselná 720, 072 22 Strážske Ekologické služby, s.r.o. Ing. Eugen Kovaľ, Priemyselná 720 , 072 22 Strážske Mestský úrad Strážske, nám. Alexandra Dubčeka, 072 22 Strážske Okresný úrad Michalovce, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce Krajský úrad Košice, Komenského 52, Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Kapitola B, bod 3.1 a bod 4.2 Kapitola F.2 Kapitola G.2 |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 2.1 | Výpis z listu vlastníctva č. 1493 |  |  |  |  |  | P.1 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 |  | Povoľovacie konanie pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky Záväzné stanovisko k Modernizácii výroby PE- MsÚ Kolaudačné rozhodnutieModernizácia výroby PE; OÚ- OŽP Kolaudačné rozhodnutieModernizácia výroby PE; OÚ- OŽP Kolaudačné rozhodnutieModernizácia výroby PE; OÚ- OŽP |  | Január 1977 4.10.1995 12.12.1997 27.11.1998 16.2.2000 |  | 379/ 95/ 119 97/ 10180/ ŽP- Pe 98/ 13671/ ŽP- Pe 2000/ 00974/ ŽP- Pe | P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  | Pôda, voda |  | Súhlas na nakladanie s NO vrátane ich prepravy, na skladovanie NO po dobu dlhšiu ako jeden rok |  |  | 5.11.2003 |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Protokol meranie plynných aerosólov v pracovnom ovzduší Protokol meranie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší Protokol meranie hluku |  |  |  |  |  | P.7 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Správa z periodického diskontinuálneho oprávneného merania emisií TZL |  |  |  |  |  | P.8 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  | B.6 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  | P.9 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | HTO- hlavný technologický objekt PE- pentaerytritol CaF- mravčan vápenatý Fd- formaldehyd Ac- acetaldehyd DPE- di- pentaerytritol TPE- tri- pentaerytritol STO- skládka tuhých odpadov TO- technologická odstávka PESI- pentasirupy AU- aktívne uhlie ŽC- železničné cisterny BB- BIG- BAG vrecia 0,5T a 1T ACHS York- absorpčná chladiaca stanica york CHÚV- chemická úpravňa vody OM- odberové miesto OV- odpadné vody HAN- havarijná akumulačná nádrž ŠZÚ- štátny zdravotný ústav |