Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Mäsoprodukt Bardejov spol. s r. o.

Hertník 300

086 42 Hertník

Prevádzka: Farma ošípaných

OBSAH

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	4

1.	 Základné informácie	5

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke	5

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke	6

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	6

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia	8

6.	Utajované a dôverné údaje	8

B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení	9

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	9

2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	11

3.	Opis prevádzky	11

4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly	18

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	19

C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	20

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	20

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok	20

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	25

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	26

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	26

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	26

2.2. 	Medziprodukty	26

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	26

3.1.	Vstupy  energie a palív	26

3.2	 Vlastná výroba energií z palív	27

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií	27

3.5	Merná spotreba  energie	27

D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	28

1.	Znečisťovanie ovzdušia	28

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií	28

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií	28

2.	 Znečisťovanie povrchových vôd	29

2.1.	 Recipienty odpadových vôd	29

2.2	 Produkované odpadové vody	29

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	30

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd	30

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	30

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	30

3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd	31

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	32

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky	32

4.	Nakladanie s odpadmi	33

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	33

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	35

5.	Zdroje hluku	35

6.	Vibrácie	35

E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	36

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	36

1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy	36

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia	36

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	37

F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	38

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	38

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	38

G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	40

1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	40

2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	40

H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	41

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia	41

I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou	43

1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	43

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	46

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia	46

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy	46

J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	47

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok	47

2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie	47

3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov	48

4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky	48

5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu	48

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	48

7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)	48

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu	49

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	49

M	Návrh podmienok povolenia	53

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.	53

2.	Určenie emisných limitov	53

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	53

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	54

5.	Podmienky hospodárenia s energiami	54

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov	54

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	54

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	54

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému	54

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	54

N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	55

P	Prílohy k žiadosti:	56

1.Údaje s označením „utajované a dôverné“	56

2. Ďalšie doklady	56

3.Zoznam použitých skratiek a značiek	57

| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výpis z obchodného registra | A.1.10 |
| 2 | Organizačná a riadiaca štruktúra spoločnosti | A.2.4 |
| 3 | Stavebné povolenie | A.4-1 |
| 4 | Stavebné povolenie | A.4-2 |
| 5 | Kolaudačné rozhodnutie | A.4-3 |
| 6 | Kolaudačné rozhodnutie | A.4-4 |
| 7 | Kolaudačné rozhodnutie | A.4-5 |
| 8 | Výpis z katastra nehnuteľností | A.4.4 |
| 9 | Katastrálny mapový list č. 4-2 (Kópia z pozemkovej mapy) | B.2-1 |
| 10 | Geometrický plán, mapový list č. 4-1; 4-2 | B.2-2 |
| 11 | Situácia | B.2-3 |
| 12 | Rozmiestnenie stavieb, cesty a spevnené plochy, oplotenie | B.2-4 |
| 13 | Vzdialenosti | B.2-4-1 |
| 14 | Kanalizácia splašková a priemyselná (hnojná) | B.2-4-2 |
| 15 | Odvodňovacie priekopy – kanalizácia dažďová | B.2-4-3 |
| 16 | Rozvody vody | B.2-4-4 |
| 17 | Rozvody elektrickej energie | B.2-4-5 |
| 18 | Zásobníky kŕmnych zmesí | B.2-4-6 |
| 19 | Rozvod plynu | B.2-4-7 |
| 20 | Plán farmy | B.2-5 |
| 21 | Materiálová bilancia | B.4 |
| 22 | Princíp ustajnenia | B.4.1-1 |
| 23 | Princíp odvetrávania | B.4.1-2 |
| 24 | Princíp odvetrávania - detail | B.4.1-3 |
| 25 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Prasnice dojčiace (objekt 04) | B.4.2 |
| 26 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Odstavčatá (objekt 05) | B.4.3 |
| 27 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Prasnice pripustené (objekt 06) | B.4.4 |
| 28 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Výkrm ošípaných (objekt 07) | B.4.5 |
| 29 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Výkrm ošípaných (objekt 08) | B.4.6 |
| 30 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Garáže | B.4.7 |
| 31 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania | B.5-1 |
| 32 | Program odpadového hospodárstva | B.5-2 |
| 33 | Havarijný plán | B.5-3 |
| 34 | Havarijný plán pre sklad nebezpečných odpadov a (prevádzkový poriadok) | B.5-4 |
| 35 | Prevádzkový poriadok pre nadzemné nádrže na uskladnenie tekutej hnojovice | B.5-5 |
| 36 | Kúpno-predajná zmluva o predaji kŕmnych zmesí | C.1 |
| 37 | Kúpna zmluva na dodávku kŕmnych zmesí | C.2 |
| 38 | Zmluva o dodávke vody z družstevného vodovodu | C.3 |
| 39 | Dodatok k zmluve o skládkovaní odpadu | D.1 |
| 40 | Výsledky vyšetrenia tekutej hnojovie | D.2 |
| 41 | Dohoda o vývoze hnojovice | D.3 |
| 42 | Zmluva o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácií odpadov živočíšneho pôvodu (OŽP) a živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) | D.4 |
| 43 | Platobný výmer za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | D.5 |
| 44 | Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov | D.6 |
| 45 | Mapa okolia | E.1 |
| 46 | Situácia | E.2 |
| 47 | Zmluva o zabezpečovaní služieb potrebných na prevádzku objektov zariadení a budov | F.1 |
| 48 | Výpis z účtu č. 2626014892 zo dňa 15/12/2005 | P.1 |

# A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

## 1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r.o. Hertník 300, 086 42 Hertník |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Hertník 300, 086 42 Hertník |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Hertník 300, 086 42 Hertník |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | Nie je |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | MVDr. Peter Ličko - konateľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 462 896 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 01230 NOSE-P: 110.04 110.05 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Oddiel: Sro Vložka číslo:11818/P | Príloha č. 1 | A.1.10 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | MVDr. Peter Ličko - konateľ, mobil: 0905 856 533, Tel.: 054/47 91210, 054/47 91124 Fax: 054/47 91137 e-mail: masoproduktbardejov@in.slovanet.sk p. Vladimír Hudák |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Mário Vasil AIR PROTECTION, s.r.o. Lidické námestie 10 040 22 Košice tel.: 055/671 56 70 fax: 055/671 56 70 mobil: 0903 978 053 e-mail: info@airprotection.sk |  |  |  |

## 2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Farma ošípaných Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r.o. Hertník 300, 086 42 Hertník |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r.o. Hertník 300, 086 42 Hertník |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Farma ošípaných Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r.o. Hertník 300, 086 42 Hertník Katastrálne územie: Hertník Obec: Hertník Okres: Bardejov Parcelné čísla: 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1058, 1061, 1059, 1054, 1055, 1053, 1052, 1056, 1057, 1050. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 24 zamestnancov: 4 riadiaci pracovníci, 2 technickí pracovníci, 9 manuálnych pracovníkov, 6 pracovníkov obsluhy strojov a zariadení, 3 obslužní pracovníci |
|  |  | riaditeľ: 1 ekonóm: 1 Zootechnici zootechnik:1 Jalováreň: 2 Pôrodnica: 3 Inseminačný technik: 2 Predvýkrm: 1 Výkrm: 3 Technický úsek a RV Vedúci tech. Úseku a RV: 1 Nákladná doprava: 2 Údržba: 3 Dezinfekcia:1 Vrátnica, upratovanie: 3 celkom 24 zamestnancov Viď príloha č. A.2.4 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začatie činnosti prevádzky: rok 1983 Nepredpokladá sa ukončenie činnosti prevádzky |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.Ostatné prevádzky 6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako b) 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 2000 ks ošípaných(nad 30kg) |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 7 930 ks ošípaných |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Pôrodnica (Objekt 04) – 196 ks prasníc a 1960 ks ciciakov. Jalováreň (Objekt 06) – 600 ks prasníc a prasničiek. Predvýkrm (Objekt 05) – 2000 ks. Výkrm (Objekt 07 a 08) – 4 320 ks. Rozmnožovací chov – 100 ks prasníc a prasničiek. Prevádzková doba: Jednosmenná každodenná prevádzka (12 hodín) |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6. Ostatný priemysel a zariadenia. 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: ošípané (nad 30 kg) nad 2000 ks - veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

## 3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno | Nie je |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | Nie je | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | Nie je |

## 4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Nie je |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Číslo: 6322/76 – 661 zo dňa 28.II.1977 v Bardejove. Viď Príloha č. A.4-1 Číslo: ObÚŽP – ŠVS – 1169/96-Ný zo dňa 04.06.1996 v Bardejove. Viď Príloha č. A.4-2 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Číslo: ÚP 4490/83 - 952 zo dňa 20.12.1983 v Bardejove. Viď Príloha č. A.4-3 Číslo: ObÚŽP – 137/93 zo dňa 05.02.1993 v Bardejove. Viď Príloha č. A.4-4 Číslo: ObÚŽP – 1567/96 zo dňa 24.07.1996 v Bardejove. Viď Príloha č. A.4-5 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Podľa Výpisu z LV č. 909: p.č. 1060 – prasnice dojčiace p.č. 1062 – separátor p.č. 1063 – nádrž p.č. 1064 – nádrž p.č. 1065 – nádrž p.č. 1066 – nádrž p.č. 1058 – prasnice pripustené p.č. 1061 – odstavčatá p.č. 1059 – výkrm p.č. 1054 – elektrorozvodňa p.č. 1055 – výkrm p.č. 1053 – kotolňa p.č. 1052 – hygienický filter p.č. 1056 – sklad kadáverov p.č. 1057 – garáže p.č. 1050 – vrátnica vlastník : Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r.o., Hertník 300 Viď príloha č. A.4.4 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | p.č. 1047 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Plot Vrátnica Hygienický filter Elektrorozvodňa Sklad kadáverov Garáže a dielne Separátor Prasnice pripustené Prasnice dojčiace Výkrm ošípaných Výkrm ošípaných Odstavčatá Garáže Kotolne Vodovod – vnútorný rozvod – vodomerná šachta. Plynové rozvody Vodomerná šachta Priemyselná (hnojná) kanlizácia Splašková kanalizácia Kanalizačné šachty Spevnené plochy Zberné žumpy Zásobníky kŕmnych zmesí |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Kŕmenie: krmivo sa dopravuje šnekovým dopravníkom do zásobných krmítok a je automaticky spúšťané. Kŕmenie je mokré, riadené počítačom od fy. Schauer Hnojné zhrňovače – šípové lopaty a priemyselná (hnojná) kanalizácia. Splašková kanalizácia. Vykurovanie. |  |

## 5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno | Nie je |
|  |  | Práve prebieha | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

## 6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

# B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## 1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1 | Farma veľkochovu ošípaných v Hertníku datuje svoju existenciu od roku 1983 ako Spoločný podnik Mäsoprodukt Bardejov. Podnik bol špecializovaný na živočíšnu výrobu – chov ošípaných. Farma je osadená na mierne svahovitom pozemku, ktorý je prístupný autami z miestnej komunikácie od obce Hertník. Na hospodárskom dvore sa nachádzajú poľnohospodárske objekty, ktoré sú využívané na chov ošípaných. Objekty sú prízemné budovy a haly pravidelného pôdorysu, bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Nosný systém je tvorený univerzálnou konštrukčnou sústavou JUZO o rozpone 15 m v osových vzdialenostiach 4,5 m. Ide o montované železobetónové skelety. Pitná voda je zabezpečená z družstevného vodovodu Agrodružstva Osikov na základe zmluvy o dodávke, odkanalizovanie do vlastných žúmp. Do privádzanej vody sa v chlorátore pridáva chlór, čo je jedinou ďalšou úpravou privádzanej pitnej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, osvetlenie žiarovkové a žiarivkové svietidlá. Proti atmosférickým poruchám sú objekty chránené bleskozvodom. Hospodársky dvor má spevnené komunikácie. Ide o klasickú veľkovýkrmňu ošípaných (VOŠ) o maximálnej kapacite cca 8 000 ks ošípaných zameraná na produkciu trhových jatočných ošípaných. Chovateľský cyklus je daný možnosťami tejto VOŠ t.j. počínajúc základným stádom - prasnicami, cez ciciaky, predvýkrm do následného výkrmu pre jatočné účely, čo predstavuje cca 1 300 t produkcie mäsa ročne. V roku 2004 sa na farme vyprodukovalo1 319 ton jatočných ošípaných pri priemerných stavoch: - prasnice: 638 ks, - ciciaky: 1 271 ks, - predvýkrm: 2 064 ks, - výkrm: 3 838 ks, - prasničky chovné: 234 ks, - prasničky PR: 125 ks, - kanci: 14 ks. Výroba bravčového mäsa je riešená v reprodukčných, odchovných a chovných halách. Mäsoprodukt má uzatvorený obrat stáda. Produkuje vlastné prasničky v rozmnožovacom chove, ktorý je umiestnený v samostatných sekciách. Na pripúšťanie v rozmnožovacom aj úžitkovom chove nakupuje inseminačné dávky z plemenárskej stanice Medzany. Vysokobrezé prasnice sa 14 dní pred oprasením presúvajú do pôrodnice. V pôrodniciach sa udržiava teplota 24 °C. Kŕmenie prebieha suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov. Prasnice majú neustály k pitnej vode. Ciciaky majú k dispozícii elektricky vyhrievané ležoviská. Od 5. dňa po narodení sú prikrmované zmesou ČOS-1. Prasnice sa na 28. – 32. deň po oprasení presúvajú do jalovárne, kde sú do 10 dní inseminované, v prípade prebiehania sa do 21 dní sa vykoná následná inseminácia. V jalovárňach sa udržiava teplota cca 15 °C. Kŕmenie je zabezpečené suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov. Ciciaky sú v pôrodniciach do 30 dní, kým dosahujú priemernú hmotnosť 7 kg. Potom sa presúvajú do objektov predvýkrmu. Tu sa udržiava teplota 22°C. Kŕmenie prebieha suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov. Zvieratá majú neustály prístup k pitnej vode. V objekte predvýkrmu sa chovajú 60 dní, do dosiahnutia priemernej hmotnosti 30 kg. Následne sa presúvajú do objektov výkrmu. Tu sa udržiava teplota 15°C. Kŕmenie prebieha mokrými kŕmnymi zmesami pomocou automatickej kŕmnej linky Schauer. Príprava mokrej kŕmnej zmesi si vyžaduje predhrev pitnej vody. V objektoch výkrmu sa ošípané chovajú 120 dní do dosiahnutia priemernej jatočnej hmotnosti 110 kg. Ustajnenie zvierat v objektoch je rozdelené do jednotlivých sekcií, ktoré sa zapĺňajú podľa naplánovaných turnusov. Veľkosť kotercov v jednotlivých sekciách je prispôsobená ustajňovanej skupine zvierat v súlade s platnými normami pre chov ošípaných. Exkrementy prepadávajú cez plastový alebo železný rošt do kanála odkiaľ pomocou šípových lopát putuje do zberného kanála, do žumpy a do nadzemných nádrží, odkiaľ sa pomocou vozidiel CAS odváža na aplikáciu do pôdy. Výrobné haly sú železobetónové typu JUZO so zložitou technologickou vybavenosťou a elektroinštaláciou. Prevádzka výrobných hál je bezpodstielkový systém ustajnenia ošípaných s produkciou tekutého hnoja. Každý objekt má samostatný uzamykateľný vstup. Každý objekt – tvoriaci ucelenú prevádzku VOŠ má samostatnú VZT s vysokovýkonnými ventilátormi (v oceľových odsávacích komínoch pod strechou) regulovaných teplotným čidlom a nasávaním vzduchu cez nasávacie otvory v obvodových múroch, samostatné vykurovanie, rozvody vody, samostatnú hnojovú koncovku s gravitačným odkanalizovaním. Haly – skupinové ustajnenie ošípaných, koterce s pevným ležoviskom a roštovým kaliskom. Vetranie: Výmena vzduchu v halách a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje pomocou ventilátorov, ktoré sú inštalované v strešných výduchoch a nasávacie. Strešné výduchy, v ktorých sú nainštalované ventilátory sú o rozmeroch 0,6 x 0,6 m. Ventilátory sú inštalované nasledovne: Objekt 04 – 16 ks ventilátorov Objekt 05 – 35 ks ventilátorov Objekt 06 – 18 ks ventilátorov Objekt 07 – 72 ks ventilátorov Objekt 08 – 48 ks ventilátorov - výkony 6 000 m3.h-1 (250 W) Vykurovanie: Vyhrievanie hál je zo samostatných nízkotlakých kotlov. Regulácia teploty je prevádzkovaná pomocou termostatov. Ako vykurovacie jednotky sa používajú plynové kondenzačné kotly BUDERUS GB 112-43 pre objekty č. 04, 05, 06, 07, 08. Objekt č. 15 (sklad kadáverov) je vykurovaný plynovými topidlami KARMA. Kŕmenie: Kŕmenie prebieha suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov , resp je mokré, riadené počítačom od fy. Schauer – objekty výkrmu. Krmivo sa v objektoch 04, 05, 06 dopravuje dopravníkmi DU IDEÁL do zásobných krmítok a je automaticky spúšťané. V objektoch 07 a 08 je mokré kŕmenie riadené počítačom. Krmivá: ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, VUL1, VUL2, PBK, PKK,PCH. A minerálno-vitamínové prímesi. Rok 2004: ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, - dodávateľ TAJBA, a.s. Čaňa. OŠ 09 PKK, OŠ 08 PBK, OŠ 07 PCH 1, OŠ 05 A3, OŠ 04 A2, OŠ 02 ČOS 2 – dodávateľ Poľnonákup Vranov, s.r.o. Sklady a preprava Mäsoprodukt uskladňuje nakupované kŕmne zmesi v zásobníkoch pri maštaliach s kapacitou na 5 dní. Dopravu kŕmnych zmesí a doplnkov zabezpečujú dodávatelia vlastnými špecializovanými vozidlami. Operatívne zásobovanie materiálom na opravy a podobne zabezpečuje spoločnosť nákladným autom AVIA. Odvoz produkcie, t.j. zvierat, si zabezpečujú odberatelia vlastnými špecializovanými vozidlami. Vyprodukovaná hnojovica sa prechodne uskladňuje v nadzemných nádržiach s kapacitou 4 920 m3. z týchto nádrží sa vyváža pomocou autocisterien CAS na zmluvne zabezpečenú poľnohospodársku pôdu podľa odsúhlaseného vývozného plánu. Odstraňovanie exkrementov Odstraňovanie exkrementov sa zabezpečuje pomocou šípových lopát v podroštovom priestore do centrálnej žumpy. Hnojovica je pomocou kalových čerpadiel prečerpávaná do nadzemných nádrží, nachádzajúcich sa za objektmi výkrmu. Odtiaľ je následne v súlade s vypracovaným plánom vyvážaná pomocou cisternových vozidiel CAS a aplikovaná na poľnohospodársku pôdu zmluvných odberateľov. Uhynuté zvieratá sú každodenne odvážané do uzamykateľného skladu kadáverov, odkiaľ sú 3-krát týždenne odvážané firmou VAS Žilina, ktorá zmluvne zabezpečuje odvoz a likvidáciu kadáverov. Kapacita: Pôrodnica (Objekt 04) – 196 ks prasníc a 1960 ks ciciakov. Jalováreň (Objekt 06) – 600 ks prasníc a prasničiek (500 ks prasníc a 100 ks prasničiek). Predvýkrm (Objekt 05) – 2000 ks odstavčiat od 6 do 35 kg, 90 ks prasničiek, 10 ks prasníc od 170 do 300 kg. Výkrm (Objekt 07) – 2 592 ks ošípaných od 35 do 120 kg. Výkrm (Objekt 08) – 1 728 ks ošípaných od 35 do 120 kg. Rozmnožovací chov – 100 ks prasníc a prasničiek. Voda: Vodovod z Agrodružstva Osikov, cca 35 000 m3 Spotreba krmiva: cca 3 300 t.rok-1 (5 194 t v roku 2004) Produkcia hnojovice: cca 29 000 000 l/rok. Suroviny: Krmivá (kŕmne zmesi): ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, VUL1, VUL2, PBK, PKK,PCH Rok 2004: ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, - dodávateľ TAJBA, a.s. Čaňa. OŠ 09 PKK, OŠ 08 PBK, OŠ 07 PCH 1, OŠ 05 A3, OŠ 04 A2, OŠ 02 ČOS 2 – dodávateľ Poľnonákup Vranov, s.r.o. Kŕmne doplnky (štartér): Tekro Dvory nad Žitavou Lieky a vakcíny: Pharmacopola Žiar n. Hronom, Farmavet Martin Palivá: ZPN, spotreba: cca 210 000 m3.rok-1. (rok 2004: 146 707 m3) Nafta, spotreba: 42 283 l.rok-1 (údaj za rok 2004) Olej, spotreba: 960 l.rok-1 (údaj za rok 2004) Veterinárne služby: Súkromný veterinárny lekár |

## 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katastrálny mapový list | Katastrálny mapový list č. 4-2 (Kópia z pozemkovej mapy) Geometrický plán, mapový list č. 4-1; 4-2 Situácia | B.2-1 B.2-2 B.2-3 |
| 2 | Rozmiestnenie stavieb, členenie stavby na stavebné objekty | Rozmiestnenie stavieb | B.2-4 |
| 3 | Plán farmy | Plán farmy | B.2-5 |

## 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita [ks] | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Pôrodnica (Objekt 04) | 196 ks prasníc a 1960 ks ciciakov. | Individuálne ustajnenie prasníc a ciciakov. Samostatne stojací prízemný jednopodlažný objekt bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Skladá sa zo sekcií A a B, ktoré sú priečne spojené murovanou spojovacou chodbou. Skelet je montovaný, železobetónový, univerzálnej konštrukčnej sústavy JUZO, izolácia z penového polystyrénu. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké, stropy zateplené, podlahy betónové, stojiska mriežkované. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty (rozvodné skrine), samostatné vykurovanie (3 ks kotlov BUDERUS GB 112-43), vzduchotechnika (ventilátory v stropných výduchoch) rozvod studenej vody, odkanalizovanie do žumpy. Objekt je istený blezkozvodom. Inštalované sú koterce s pevným ležoviskom a roštovým kaliskom. Najbližším objektom je objekt č.06 vo vzdialenosti 15 m. Oproti vo vzdialenosti 30 m je objekt č.05. Sklad kadáverov je vo vzdialenosti 200 m. Viac viď kapitola B.1 | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 B.4.1-1 B.4.1-2 B.4.1-3 |
| 2 | Predvýkrm (Objekt 05) | 2000 ks odstavčiat od 6 do 35 kg, 90 ks prasničiek, 10 ks prasníc od 170 do 300 kg. | Skupinové ustajnenie odstavčiat, prasničiek a prasníc. Samostatne stojací prízemný jednopodlažný objekt bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Skladá sa zo sekcií A, B a C, ktoré sú priečne spojené murovanou spojovacou chodbou. Skelet je montovaný, železobetónový, univerzálnej konštrukčnej sústavy JUZO, izolácia z penového polystyrénu. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké, stropy zateplené, podlahy betónové, stojiska mriežkované. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty (rozvodné skrine), samostatné vykurovanie (5 ks kotlov BUDERUS GB 112-43), vzduchotechnika (ventilátory v stropných výduchoch) rozvod studenej vody, odkanalizovanie do žumpy. Objekt je istený blezkozvodom. Inštalované sú koterce s pevným ležoviskom a roštovým kaliskom. Najbližším objektom je objekt č.07vo vzdialenosti 15 m. Oproti vo vzdialenosti 30 m je objekt č.04. Sklad kadáverov je vo vzdialenosti 200 m. Viac viď kapitola B.1 | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 B.4.1-1 B.4.1-2 B.4.1-3 |
| 3 | Jalováreň (Objekt 06) | 600 ks prasníc a prasničiek (500 ks prasníc a 100 ks prasničiek). | Skupinové ustajnenie prasničiek a prasníc. Samostatne stojací prízemný jednopodlažný objekt bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Skladá sa zo sekcií A a B, ktoré sú priečne spojené murovanou spojovacou chodbou. Skelet je montovaný, železobetónový, univerzálnej konštrukčnej sústavy JUZO, izolácia z penového polystyrénu. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké, stropy zateplené, podlahy betónové, stojiska mriežkované. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty (rozvodné skrine), samostatné vykurovanie (2 ks kotlov BUDERUS GB 112-43), vzduchotechnika (ventilátory v stropných výduchoch) rozvod studenej vody, odkanalizovanie do žumpy. Objekt je istený blezkozvodom. Inštalované sú koterce s pevným ležoviskom a roštovým kaliskom. Najbližším objektom je objekt č.04 vo vzdialenosti 15 m. Oproti vo vzdialenosti 25 m je objekt č.07. Sklad kadáverov je vo vzdialenosti 150 m. Viac viď kapitola B.1 | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 B.4.1-1 B.4.1-2 B.4.1-3 |
| 4 | Výkrm (Objekt 07) | 2 592 ks ošípaných od 35 do 120 kg. | Skupinové ustajnenie ošípaných. Samostatne stojací prízemný jednopodlažný objekt bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Skladá sa zo sekcií A, B a C, ktoré sú priečne spojené murovanou spojovacou chodbou. Skelet je montovaný, železobetónový, univerzálnej konštrukčnej sústavy JUZO, izolácia z penového polystyrénu. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké, stropy zateplené, podlahy betónové, stojiska mriežkované. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty (rozvodné skrine), samostatné vykurovanie (3 ks kotlov BUDERUS GB 112-43), vzduchotechnika (ventilátory v stropných výduchoch) rozvod studenej vody, odkanalizovanie do žumpy. Objekt je istený blezkozvodom. Inštalované sú koterce s pevným ležoviskom a roštovým kaliskom. Najbližším objektom je objekt č.05 vo vzdialenosti 15 m. Oproti vo vzdialenosti 25 m je objekt č.06. Sklad kadáverov je vo vzdialenosti 150 m. Viac viď kapitola B.1 | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 B.4.1-1 B.4.1-2 B.4.1-3 |
| 5 | Výkrm (Objekt 08) | 1 728 ks ošípaných od 35 do 120 kg. | Skupinové ustajnenie ošípaných. Samostatne stojací prízemný jednopodlažný objekt bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Skladá sa zo sekcií A a B, ktoré sú priečne spojené murovanou spojovacou chodbou. Skelet je montovaný, železobetónový, univerzálnej konštrukčnej sústavy JUZO, izolácia z penového polystyrénu. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké, stropy zateplené, podlahy betónové, stojiska mriežkované. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty (rozvodné skrine), samostatné vykurovanie (2 ks kotlov BUDERUS GB 112-43), vzduchotechnika (ventilátory v stropných výduchoch) rozvod studenej vody, odkanalizovanie do žumpy. Objekt je istený blezkozvodom. Inštalované sú koterce s pevným ležoviskom a roštovým kaliskom. Najbližším objektom je objekt č.07 vo vzdialenosti 15 m. Sklad kadáverov je vo vzdialenosti cca 34 m. Viac viď kapitola B.1 | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 B.4.1-1 B.4.1-2 B.4.1-3 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Kafilérne zhromaždište | - | Je to sklad kadáverov pred odvozom na zneškodnenie a likvidáciu Samostatne stojací prízemný jednopodlažný nepodpivničený objekt murovanej konštrukcie. V objekte kanalizácia (odkanalizovanie do žumpy) a svetelná a motorická elektroinštalácia. Rozvod studenej a teplej vody. Podlahu tvorí keramická dlažba. Vykurovanie: Plynové topidla KARMA. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 2 | Zásobníky kŕmnych zmesí | 13 ks á 8 000 –kg (oceľové) = 104 000 kg 8 ks á 14 000 kg (laminátové) = 112 000 kg | Samostatne stojace zásobníky krmných zmesí s odprašovačom (oceľové a laminátové) umiestnené v zelenom páse pri každom výrobnom objekte. Ich napĺňanie je priamo z vozidla (stojaceho na prístup. kom.) a to šnekovým zariadením cez výtlačné potrubie. Odtiaľ sa dopravnými pneumatickými cestami kŕmne zmesi dostávajú do miešačov zmesí a odtiaľ do krmítok bez dotyku s ľudskou obsluhou. | B.2-5-6 |
| 3 | Zberná žumpa | Cca 100 m3 | Samostatne stojací železo - betónový, odizolovaný objekt slúžiaci ako prechodná skládka hnojovice. Žumpa je riešená ako vodonepriepustný podzemný objekt slúžiaci na prečerpávanie hnojovice. Je situovaná pri objekte separátora a nadzemných nádrží tekutej hnojovice. Rozmery: 7,0 x 7,0 x 3,2 m. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 4 | Žumpa | 100 m3 | Samostatne stojací železo - betónový, odizolovaný, zastrešený objekt slúžiaci ako prechodná skládka splaškov, pre hygienický filter (AB), bývalé kotolne (sklady) a vrátnicu. Ide o 2 ks žúmp o rozmeroch 10,2 x 6,0 x 3,0 m o naplnenej kapacite 100 m3. Sú umiestnené vedľa vrátnice a za objektom garáži. Slúžia pre splaškovú kanalizáciu. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 5 | Žumpa | 10 m3 | Samostatne stojací železo - betónový, odizolovaný, zastrešený objekt slúžiaci ako prechodná skládka splaškov, pre časť objektu 05. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 6 | Žumpa | 10 m3 | Samostatne stojací železo - betónový, odizolovaný, zastrešený objekt slúžiaci ako prechodná skládka splaškov, pre kafilérne zhromaždište. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 7 | Skladovacie nádrže tekutej hnojovice | 4 x 1 230 m3 | Valcové stojaté kovové nádrže výšky 8 m, priemeru 6,7 m s čiastočne poškodeným náterom. Vyhovujúce podmienkam vodotesnosti podľa STN 75 0905 | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 8 | Zásobník na naftu | 16 000 l | Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 16 A (zásobník na naftu). Slúži pre tankovanie PHM (nafty) motorových vozidiel patriacich farme (CAS, AVIA, ...). | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 9 | Skald NO | 12 m2 | Murovaný bývalý sklad jedov. Nebezpečné odpady sú zhromažďované a triedené podľa druhov odpadov, ktoré vznikajú prevádzkovaním farmy, resp. vykonávaním údržbárskych prác. Skladované sú v pevných a nepriepustných obaloch, aby vydržali namáhanie pri skladovaní (žiarivky v pôvodnom balení a uložené v ochrannom obale, olovené akumulátory v oceľovej ochrannej nádobe). Jednotlivé obaly sú podľa druhu skladovaného odpadu označené identifikačným listom NO. Sklad je označený tabuľkou „NEBEZPEČNÝ ODPAD“. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| Osobitné sklady, okrem príručných skladov pomocného materiálu, spoločnosť nepotrebuje. |  |  |  |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Vrátnica a váha | Objekt slúžiaci ako vrátnica | Vstup na farmu a kontrolné stanovište pre mostovú váhu. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 2 | Hygienický filter | Objekt slúžiaci ako šatňa, umyváreň a kancelárske priestory pre zamestnancov farmy | Sociálno-prevádzkovo-administratívna budova. Obsluha farmy. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 3 | Elektrorozvodňa | Zásobovanie elektrickou energiou. Prípojka na zdroj elektrickej energie | Zásobovanie elektrickou energiou pre všetky objekty farmy a činnosti. Zabezpečenie elektrickej energie pre prevádzku farmy. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 4 | Separátor | Separácia hnojovice | Samostatne stojaca budova s centrálnou miestnosťou separácie – strojovňou a vedľajšími miestnosťami. Odkanalizovaná do žumpy. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 5 | Kotolňa a uholňa | Mimo funkcie | Pôvodné uhoľné i plynové kotle sú odinštalované. Vzniknuté priestory slúžia ako sklady. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-4-1 B.2-4-2 B.2-4-3 B.2-4-4 B.2-4-5 B.2-4-6 B.2-4-7 |
| 6 | Garáže a dielne | Objekt slúžiaci na garážovanie a opravu vozidiel. Ku garážam je pristavaná dvojpodlažná prístavba sociálnej časti v ktorej sú šatne a sociálne priestory. | Objekt slúži pre údržbu a menšie opravy strojného zariadenia, vrátane bežnej údržby technologického zariadenia farmy. Zabezpečenie odvozu hnojovice a dopravy na farme. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 7 | Vodovod – vnútorný rozvod | Rozvod vody v areály farmy | Zabezpečenie vody pre prevádzku farmy. Vodovodná sieť v areály farmy je z lineárneho polyetylénu. Celkový rozsah vodovodnej siete činí 1 134 m. Na vodovodnej sieti sa nachádzajú 4 vodomerné šachty. | B.2-5-4 |
| 8 | Vodomerná šachta | Rozvod vody v areály farmy | Zabezpečenie vody pre prevádzku farmy. Je to monolitický betónový objekt uzavretý liatinovým poklopom. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 9 | Chlorátor | Úprava vody privádzanej na farmu | Zabezpečenie vody pre prevádzku farmy. Vstrekovanie chlóru. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 10 | Priemyselná (hnojná) kanalizácia | Pre odstraňovanie tekutého odpadu pre všetky ustajnenia. | Zabezpečenie odkanalizovania pre prevádzku farmy. Novovybudovaný kanalizačný systém. Rieši odvádzanie hnojovice z objektov 04, 05, 06, 07, 08 so zaústením do zbernej žumpy. Potrubie je z PVC a rieši hnojnú kanalizáciu v celkovej dĺžke 459 m. | B.2-5-2 |
| 11 | Splašková kanalizácia | Pre odstraňovanie splaškových vôd z obslužných prevádzok farmy. | Zabezpečuje odvedenie splaškových a odpadových vôd z jednotlivých objektov cez systém splaškovej kanalizácie do jednotlivých žúmp v celkovej dĺžke 300 m. Je z kameninových rúr profilu 150 mm. Na splaškovej kanalizácii sa nachádza 17 kontrolných šácht so svetelnou výškou 100 cm v priemernej hĺbke 2,5 m a objeme cca 2 m3. | B.2-5-2 |
| 12 | Spevnené plochy – vnútropodnikové komunikácie a chodníky a odstavné plochy | Preprava v areály farmy. | Ide o vnútropodnikové komunikácie riešené ako ľahká vozovka a chodníky a spevnené plochy vybudované z betónovej mazaniny. | B.2-5 |
| 13 | Oplotenie | Ochrana farmy v širokom význame | Oplotenie je z betónových stĺpikov a drôteného pletiva výšky do 180 cm. Dĺžka oplotenia cca 1 000 m. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 14 | Asanačný vstup | Vstup do areálu na prístupovej cestnej komunikácií slúži ako hygienický filter pre vozidla na vstupe a výstupe | Ide o betónovú prehĺbenú plochu o výmere 5x5m ,ktorá je naplnená vodou či inou asanačnou látkou vo výške 20cm ktorou musí každé vozidlo prejsť pri vstupe či výstupe z areálu | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 15 | Nakladacie rampy | Nakladanie produkcie ošípaných. | Nakladanie produkcie ošípaných. | B.2-1 B.2-2 B.2-3 B.2-4 B.2-5 B.2-5-1 B.2-5-2 B.2-5-3 B.2-5-4 B.2-5-5 B.2-5-6 B.2-5-7 |
| 16 | Rozvody plynu | Rozvod ZPN v areály farmy pre potreby vykurovania. | Zabezpečenie ZPN prevádzku farmy. Plyn je potrubím dopravovaný k samostatným nízkotlakým kotlom slúžiacim na vykurovanie objektov farmy. | B.2-5-7 |
| 17 | Vykurovanie | Výroba tepla pre potreby farmy. | Ako vykurovacie jednotky sa používajú plynové kondenzačné kotly BUDERUS GB 112-43 pre objekty č. 04, 05, 06, 07, 08. Objekt kafilerného zhromaždištia je vykurovaný plynovými topidlami KARMA. | - |
| 18 | Vetranie | Výmena vzduchu v objektoch farmy. | Výmena vzduchu a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje prostredníctvom ventilátorov inštalovaných v strešných výduchoch. Strešné výduchy, v ktorých sú inštalované ventilátory sú o rozmeroch 0,6 x 0,6 m. | - |
| 19 | Kŕmenie | Zabezpečenie správnej výživy. | Krmivo sa v objektoch 04, 05, 06 dopravuje dopravníkmi DU IDEÁL do zásobných krmítok a je automaticky spúšťané. V objektoch 07 a 08 je mokré kŕmenie riadené počítačom. | - |

## 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Rozmiestnenie stavieb, cesty, spevnené plochy, oplotenie. | Schematické rozmiestnenie objektov farmy | B.2-5 |
| 2 | Vzdialenosti | Schematické znázornenie vzdialeností jednotlivých objektov farmy | B.2-5-1 |
| 3 | Kanalizácia splašková a hnojná | Schematické rozmiestnenie hnojnej a splaškovej kanalizácie na farme | B.2-5-2 |
| 4 | Odvodňovacie priekopy – kanalizácia dažďová | Schematické rozmiestnenie rozvodu dažďovej kanalizácie na farme | B.2-5-3 |
| 5 | Rozvody vody | Schematické rozmiestnenie rozvodu vodovodu na farme | B.2-5-4 |
| 6 | Rozvody el. energie | Schematické rozmiestnenie elektrického vedenia farmy | B.2-5-5 |
| 8 | Zásobníky kŕmnych zmesí | Schematické rozmiestnenie zásobníkov kŕmnych zmesí. | B.2-5-6 |
| 9 | Rozvod plynu | Schematické rozmiestnenie plynového vedenia farmy | B.2-5-7 |
| 10 | Princípy ustajnenia | Schémy ustajnenia | B.4.1-1 |
| 12 | Princíp odvetrávania |  | B.4.1-1 |
| 13 | Princíp odvetrávania - detail |  | B.4.1-3 |
| 14 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy - objekt 04 | Pôdorysné nákresy poľnohospodárskych budov | B.4.2 |
| 15 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy - objekt 05 |  | B.4.3 |
| 16 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy - objekt 06 |  | B.4.4 |
| 17 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy - objekt 07 |  | B.4.5 |
| 18 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy - objekt 08 |  | B.4.6 |
| 19 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy - Garáže |  | B.4.7 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Materiálová bilancia | Materiálová bilancia celej farmy | B.4 |

## 5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania. | B.5-1 |
| 2 | Miestny prevádzkový predpis na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja. | - |
| 3 | Program odpadového hospodárstva | B.5-2 |
| 4 | Havarijný plán | B.5-3 |
| 5 | Havarijný plán pre sklad nebezpečných odpadov (a prevádzkový poriadok) | B.5-4 |
| 6 | Prevádzkový poriadok pre nadzemné nádrže na uskladnenie tekutej hnojovice | B.5-5 |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## 1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Zloženie kŕmnych zmesí sa mení podľa kvality surovín, zdravotného stavu ošípaných, ceny surovín.

Ročné množstvo je závislé od počtu chovaných ošípaných. Uvedené údaje sú z roka 2004.

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností Kúpna zmluva: Viď prílohy č. C.1 a C.2 | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objekt č.04 Pôrodnica | PKK - prasnice | Zloženie: Jačmeň jarný 15,5 % Pšenica ozimná: 19,0 % Kukurica: 34 % Sójový extrahovaný šrot 48: 19 % SchaumaLac ZL 140P: 1,0 % Monokalciumfosfát: 0,8 % Mletý vápenec VJM: 1,3 % Kŕmna soľ NaCl: 0,4 % Pšeničné otruby: 8,0 % Repkový olej 00: 1,0 % Bielkoviny:17,20 % Fosfor: 0,65 % | Nie je |  | Nie je |
|  |  | ČOS-1 - ciciaky | Zloženie: Poľnonákup Vranov Jačmeň jarný 23,7 % Pšenica ozimná: 22,0 % Kukurica: 20,0 % Sójový extrahovaný šrot 48: 10 % Bybia múčka nórska: 8,0 % Ascolac: 10,0 % SchaumaLac f 240P: 1,5 % Repkový olej 00: 3,0 % Monokalciumfosfát: 0,5 % Kŕmna soľ NaCl: 0,3 % Mletý vápenec VJM: 1,2 % Bielkoviny:21,03 % Fosfor: 0,68 % Zloženie: Tajba Pšenica: 19,3 % Kukurica: 19,8 % Jačmeň jar.: 19,5 % Sójový extrahovaný šrot: 13 % Rybia m 60: 3,0 % Lactofeed 70: 5,0 % Tecrolac: 8,0 % Hamlet protein: 6,0 % Formi: 0,7 % Formix stabil: 0,5 % Repkový olej: 1,5 % L-lysin.HCl 98: 0,3 % DL-methionin 99: 0,2 % L-threonin 98: 0,2 % MCP: 0,8 % Vápenec: 0,1 % Soľ: 0,3 % TEKRO COS B: 0,5 % Oxid zinočnatý: 0,25 % Bielkoviny:20,66 % Fosfor - stráviteľný: 0,39 % |  |  |  |
| 2 | Objekt č. 05 Predvýkrm | ČOS-2 7 – 15 kg | Zloženie: Poľnonákup Vranov Jačmeň jarný 31,0 % Pšenica ozimná: 22,0 % Kukurica: 15,0 % Sójový extrahovaný šrot 48: 14 % Bybia múčka: 3,0 % Ascolac: 5,0 % SchaumaLac f 240P: 1,5 % Repkový olej 00: 1,5 % Monokalciumfosfát: 0,5 % Kŕmna soľ NaCl: 0,3 % Mletý vápenec VJM: 1,2 % Pšeničné otruby: 5,0 % Bielkoviny:18,44 % Fosfor: 0,67 % Zloženie: Tajba Pšenica: 21,0 % Kukurica: 24,0 % Jačmeň jar.: 20,0 % Sójový extrahovaný šrot: 10 % Rybia m 60: 4,0 % Lactofeed 70: 5,0 % Tecrolac: 6,0 % Hamlet protein: 2,0 % Formi: 0,7 % Formix stabil: 0,5 % Repkový olej: 1,4 % Sója Hyterso: 3,0 % L-lysin.HCl 98: 0,5 % DL-methionin 99: 0,1 % Vápenec: 0,1 % Soľ: 0,3 % TEKRO COS B: 0,5 % Oxid zinočnatý: 0,25 % Bielkoviny:18,5 % Fosfor - stráviteľný: 0,51 % | Nie je |  |  |
|  |  | A-1 do 35 kg | Zloženie: Poľnonákup Vranov Jačmeň jarný 38,80 % Pšenica ozimná: 16,0 % Kukurica: 10,7 % Sójový extrahovaný šrot 48: 22 % SchaumaLac VM 300: 0,8 % Monokalciumfosfát: 0,7 % Kŕmna soľ NaCl: 0,4 % Mletý vápenec VJM: 1,3 % Repkový olej 00: 1,3 % Pšeničné otruby: 8,0 % Bielkoviny:18,86 % Fosfor: 0,62 % Zloženie: Tajba Pšenica: 31,2 % Jačmeň: 27,4 % Kukurica: 20,0 % Repka olejná: 1,0 % Sójový extrahovaný šrot: 13 % Rybia múčka: 3,5 % Kŕmna soľ: 0,35 % Mletý vápenec: 0,65 % Monocalcimfosfát: 0,25 % TK A1: 0,5 % Premix LYZINU 480: 0,55 % Premix METHIONINU 400: 0,2% Premix THREONINU 200: 0,9 % Vevovital: 0,4 % Mykrosorb: 0,1 % Bielkoviny:16,19 % Fosfor - stráviteľný: 0,60 % |  |  |  |
|  |  | KZ - kanci | Zloženie: Jačmeň jarný 24,0 % Pšenica ozimná: 20,0 % Kukurica: 10 % Sójový extrahovaný šrot 48: 10 % SchaumaLac ZL 140P: 1,0 % Ovos 11% NL: 30,0 % Kŕmna soľ NaCl: 0,4 % Monokalciumfosfát: 0,9 % Mletý vápenec VJM: 1,2 % Dynamik: 1,0 % Repkový olej 00: 1,5 % Bielkoviny:13,93 % Fosfor: 0,62 % |  |  |  |
| 3 | Objekt č. 06 Jalováreň | PBK | Zloženie: Jačmeň jarný 29,30 % Pšenica ozimná: 27,0 % Kukurica: 14 % Sójový extrahovaný šrot 48: 6,5 % SchaumaLac ZL 140P: 1,0 % Monokalciumfosfát: 0,5 % Mletý vápenec VJM: 1,3 % Kŕmna soľ NaCl: 0,4 % Pšeničné otruby: 20,0 % Bielkoviny:13,66 % Fosfor: 0,61 % | Nie je |  |  |
|  |  | PCH 2 | Zloženie: Jačmeň jarný 55,30 % Pšenica ozimná: 20,0 % Kukurica: 10 % Sójový extrahovaný šrot 48: 12 % SchaumaLac ZL 140P: 1,5 % Monokalciumfosfát: 0,1 % Mletý vápenec VJM: 1,1 % Bielkoviny:15,10 % Fosfor: 0,54 % |  |  |  |
| 4 | Objekt č. 07 Výkrm | A2 - 35 – 70 kg | Zloženie: Poľnonákup Vranov Jačmeň jarný 38,90 % Pšenica ozimná: 22,0 % Kukurica: 16,5 % Sójový extrahovaný šrot 48: 19 % SchaumaLac ZL 140P: 0,5 % Monokalciumfosfát: 0,5 % Kŕmna soľ NaCl: 0,4 % Mletý vápenec VJM: 1,2 % Repkový olej 00: 1,0 % Bielkoviny:17,45 % Fosfor: 0,51 % Zloženie: Tajba Pšenica: 31,4 % Jačmeň: 30,0 % Kukurica: 20,0 % Repka olejná: 1,0 % Sójový extrahovaný šrot: 11 % Kŕmna soľ: 0,35 % Rybia múčka: 3,5 % Mletý vápenec: 0,85 % Monocalcimfosfát: 0,2 % TK A1: 0,5 % Premix LYZINU 480: 0,25 % Premix METHIONINU 400: 0,1% Premix THREONINU 200: 0,5 % Vevovital: 0,3 % Mykrosorb: 0,05 % Bielkoviny:15,39 % Fosfor: 0,58 % | Nie je |  |  |
| 5 | Objekt č. 08 Výkrm | A3 - nad 70 kg | Zloženie: Poľnonákup Vranov Jačmeň jarný 49,80 % Pšenica ozimná: 25,0 % Kukurica: 10 % Sójový extrahovaný šrot 48: 12 % SchaumaLac ZL 140P: 0,5 % Monokalciumfosfát: 0,5 % Kŕmna soľ NaCl: 0,3 % Mletý vápenec VJM: 1,1 % Repkový olej 00: 0,8 % Bielkoviny:15,05 % Fosfor: 0,50 % Zloženie: Tajba Pšenica: 32,9 % Jačmeň: 30,0 % Kukurica: 20,0 % Repka olejná: 1,0 % Sójový extrahovaný šrot: 12 % Kŕmna soľ: 0,5 % Mletý vápenec: 1,0 % Monocalcimfosfát: 0,65 % TK A1: 0,5 % Premix LYZINU 480: 0,3 % Premix METHIONINU 400: 0,1% Premix THREONINU 200: 0,8 % Vevovital: 0,3 % Mykrosorb: 0,05 % Bielkoviny:13,96 % Fosfor: 0,54 % | Nie je |  |  |
| Spolu Údaj za rok 2004 |  |  |  |  | 5 194 | t |

### 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody - údaje za rok 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Družstevný vodovod Agrodružstva Osikov. | Pitné, sociálne a úžitkové účely (čistenie stajní, kotercov a napájanie ošípaných) | 1,11 | - | 95,48 | 34 850 | 26,81 m3.t-1 | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voda je zabezpečená z družstevného vodovodu Agrodružstva Osikov na základe zmluvy o dodávke vody, viď príloha č. C.3. Druh vody: pitná, v súlade s STN 75 7111. Voda je pri vstupe upravovaná vstrekovaním chlóru v chlorátore. Množstvo odobratej vody sa zisťuje vo vodomernej šachte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Z družstevného vodovodu – odkiaľ ide voda cez vodomernú šachtu a hlorátor do vnútroareálového vodovodu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dažďová kanalizácia – areál odkanalizovaný odvodňovacími priekopami so zaustením do vonkajšieho rigolu, ktorý ústi do potoka Sekčov. Viď Príloha č. B.2-5-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Priemyselná (hnojná) kanalizácia: Novovybudovaný kanalizačný systém. Rieši odvádzanie hnojovice z objektov 04, 05, 06, 07, 08 so zaústením do zbernej žumpy. Potrubie je z PVC a rieši hnojnú kanalizáciu v celkovej dĺžke 459 m. Viď príloha č. B.2-5-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Splašková kanalizácia: Zabezpečuje odvedenie splaškových a odpadových vôd z jednotlivých objektov cez systém splaškovej kanalizácie do jednotlivých žúmp v celkovej dĺžke 300 m. Je z kameninových rúr profilu 150 mm. Na splaškovej kanalizácii sa nachádza 17 kontrolných šácht so svetelnou výškou 100 cm v priemernej hĺbke 2,5 m a objeme cca 2 m3. |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Kopaná studňa | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 | Viď kapitola C.1.2 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Viď kapitola C.1.2 |  |  |  |  |  |

## 2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOŠ | Jatočné ošípané | Bravčové mäso | Nie je | 1 300 |

### 2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

## 3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### 3.1.	Vstupy  energie a palív

- údaje za rok 2004

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 146 707 m3 | 0,0361 GJ.m-3 | 5 296 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.5 | Koks | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.7 | VOŤ | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.8 | VOĽ | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.10 | Iné plyny | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 42 283 l = 35 095 kg | 0,0425 GJ.kg-1 | 1 491,5 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 514 387 kWh | X | 1 852,8 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Nie je | X | Nie je |
| 3.1.16 | Iné palivá (benzín) | 2 384 l = 1 788 kg | 0,0437 GJ.kg-1 | 78,1 |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | X | X | 8 718,4 |

### 3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Cca 645 kW |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | Nie je |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 5 296 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie je |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie je |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie je |

### 3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motory hnojných liniek Čerpadlá Dopravníky Ventilátory Osvetlenie Vykurovanie Doprava kŕmnych zmesí Elektrické náradia Doprava | 8 718,4 GJ | Nie je | Nie je |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 8 718,4 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 8 718,4 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 5 296 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 8 718,4 |

### 3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | Jatočné ošípané | kg | 0,3957 | 0,00143 | 0,00560 | 0,00407 |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## 1.	Znečisťovanie ovzdušia

### 1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií |  | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 |  | OU.m-3 |  | t.rok-1 |  | Merná produkcia na jednotku výrobku (kg.zviera-1) |  |
| 1 | 5 ks hál | Výkrm | NH3 | Nie je | Nie je |  | Nie je |  | 11,1236 |  | 2,89 |  |
|  |  |  | CH4 | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápach (H2S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | prach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prasnice | NH3 | Nie je | Nie je |  | Nie je |  | 8,5818 |  | 13,43 |  |
|  |  |  | CH4 | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápach (H2S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | prach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spolu |  | NH3 | Nie je |  | Nie je |  | Nie je |  | 19,7054 |  | - |

Číselné údaje pochádzajú z výpočtov ročných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za rok 2004.

### 1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objekt č.04 Pôrodnica | Stropný výduch s ventilátorom, 24 ks | Koterce | 0,6x0,6 m | Nie je | 6 m | Cca 40 | 24 |
| 2 | Objekt č.04 Predvýkrm | Stropný výduch s ventilátorom 30 ks | Koterce | 0,6x0,6 m | Nie je | 6 m | Cca 50 | 22 |
| 3 | Objekt č.04 Jalováreň | Stropný výduch s ventilátorom 24 ks | Koterce | 0,6x0,6 m | Nie je | 6 m | Cca 40 | 15 |
| 4 | Objekt č.04 Výkrm | Stropný výduch s ventilátorom 72 ks | Koterce | 0,6x0,6 m | Nie je | 6 m | Cca 120 | 15 |
| 5 | Objekt č.04 Výkrm | Stropný výduch s ventilátorom 48 ks | Koterce | 0,6x0,6 m | Nie je | 6 m | Cca 80 | 15 |

## 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie je |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Nie je |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nie je |

### 2.2	 Produkované odpadové vody

#### 2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | tdeň.-1 | trok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Administratívna budova (hyg. filter), kotolňa, vrátnica | Splašková voda | Započítané v hnojovici |  |  |  |  |
| 2 | Časť objektu 05 | Splašková voda |  |  |  |  |  |
| 3 | Sklad kadáverov | Splašková voda |  |  |  |  |  |
| 5* | VOŠ – stajne – objekty 04 - 08 | hnojovica | - | - | 107,6 | 39 275 | 30,21 kg.kg-1 |
| * | Nejedná sa o odpadovú vodu, jedná sa o odpad kat. č. 02 01 06 (Exkrementy riedené vodou, resp. zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracovávané mimo miesta ich vzniku). Protokol o výsledku vyšetrenia hnojovice viď príloha č. D.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Zdrojom odpadových vôd sú jednotlivé objekty VOŠ ktoré produkujú exkrementy následne riedené vodou a kanalizačným potrubím odvádzané do zbernej žumpy. Hnojovica je pomocou kalových čerpadiel prečerpávaná do nadzemných nádrží. Odkiaľ sa denne odvážajú vlastnými CAS vozidlami v súlade s vypracovaným plánom a aplikovaná na poľnohospodársku pôdu. Do tejto centrálnej zbernej nádrže o kapacite 100 m3 je napojená priemyselná (hnojná) kanalizácia. Denná produkcia cca 108 t pri priemernom stave zvierat. Priemyselná (hnojná) kanalizácia: Novovybudovaný kanalizačný systém. Rieši odvádzanie hnojovice z objektov 04, 05, 06, 07, 08 so zaústením do zbernej žumpy. Potrubie je z PVC a rieši hnojnú kanalizáciu v celkovej dĺžke 459 m. Viď príloha č. B.2-5-2 Splašková kanalizácia: Zabezpečuje odvedenie splaškových a odpadových vôd z jednotlivých objektov cez systém splaškovej kanalizácie do jednotlivých žúmp v celkovej dĺžke 300 m. Je z kameninových rúr profilu 150 mm. Na splaškovej kanalizácii sa nachádza 17 kontrolných šácht so svetelnou výškou 100 cm v priemernej hĺbke 2,5 m a objeme cca 2 m3. Dažďová kanalizácia – areál odkanalizovaný odvodňovacími priekopami so zaustením do vonkajšieho rigolu, ktorý ústi do potoka Sekčov. Viď Príloha č. B.2-5-3 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1 | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

### 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

#### 2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

#### 2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

### 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

### 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

### 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

#### 2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

#### 2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

#### 3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

#### 3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

#### 3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

### 3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

#### 3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| 1 | Hnojovica (zvierací trus, moč a hnoj – riedené vodou) Aplikácia na pôdu Roľníckeho družstva podielnikov Bardejov na základe zmluvy o vývoze hnojovice. Viď príloha č. D.3 | 39 275 | - |

- údaj za rok 2004

#### 3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

#### 3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Hnojenie na základe hnojného plánu RPD Bardejov. |

### 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

## 4.	Nakladanie s odpadmi

### 4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zvierací trus, moč a hnoj (020106) kategorizácia: O | VOŠ | Zachytáva- nie do žumpy a nádrží a odvoz. R 10 – úprava pôdy na účely dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo | Vodou riedené exkrementy zvierat. | 39 275 | 39 275 | Nie je | Roľnícke družstvo podielnikov Bardejov Viď príloha č. D.3 | B.4 |
| 2 | Kadávery. Odpadové živočíšne tkanivá (18 02 02) kategorizácia: N (odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy) | VOŠ | Denne sa zvážajú do uzamykateľného kafilérneho boxu a odtiaľ sú pravidelne odovzdávané zmluvnému odberateľovi. D 10 - spaľovanie | Odpad živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov | 80,2 | Nie je | 80,2 | VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina IČO: 31587666 Zmluva: Viď príloha č. D.4 | B.4 |
| 3 | Odpadové akumulátory (16 06 01) kategorizácia: N | VOŠ | Uskladňovanie a odvoz na zhodnotenie. R 4 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. | Použité autoakumulátory. Olovo a zlúčeniny olova | 0,2 | 0,2 | Nie je | MACH Trade, s.r.o. Sereď IČO: 31 347 011 | Nie je |
| 4 | Zmesový komunálny odpad (20 03 07) kategorizácia: O | VOŠ | Uskladňovanie a odvoz na zneškodnenie. D 1 – uloženie na skládku. Viď platobný výmer v prílohe č. D.5 | Komunálny odpad | 18,8 | Nie je | 18,8 | Ekočergov a.s. Bartošovce IČO: 36 457 671 Viď príloha č. D.1 | Nie je |
| 5 | Kovy (200140) kategorizácia: O | VOŠ | Uskladňovanie a odvoz na zhodnotenie. R 4 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových | kovy | 53,3 | 53,3 | Nie je | M.V.KOV s.r.o. Priemyselná 5, Bardejov IČO: 36 443 32 | Nie je |
| 6 | Nechlórované minerálne prevodové a mazacie oleje (13 02 05) kategorizácia: N | VOŠ | Uskladňovanie a odvoz na zhodnotenie resp. zneškodnenie. | Odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia. | 0 | - | - | Eko. Služby Anna Krištanová, Petrovce 125 IČO: 34 897 895 Viď príloha č. D.6 | Nie je |
| 7 | Odpad s obsahom ortuti (06 04 04) kategorizácia: N | VOŠ | Uskladňovanie a odvoz na zhodnotenie resp. zneškodnenie. | Ortuť a zlúčeniny ortuti. (žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť) | 0 | - | - | Eko. Služby Anna Krištanová, Petrovce 125 IČO: 34 897 895 Viď príloha č. D.6 | Nie je |
| 8 | Absorbenty (15 02 02) kategorizácia: N | VOŠ | Uskladňovanie a odvoz na zhodnotenie resp. zneškodnenie. | Olejové filtre | 0 | - | - | Eko. Služby Anna Krištanová, Petrovce 125 IČO: 34 897 895 Viď príloha č. D.6 | Nie je |

- údaje sú za rok 2004 a pochádzajú z Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Havarijný plán pre sklad nebezpečných odpadov (spolu s prevádzkovým poriadkom) viď príloha č. B.5-4. Prevádzkový poriadok pre nadzemné nádrže na uskladnenie tekutej hnojovice viď príloha č. B.5-5.

Ďalšie odpady, ktoré potenciálne môžu vznikať

| 9 | Rozliate ropné látky (05 01 05) kategorizácia: N |
| --- | --- |
| Nebezpečné odpady sú zhromažďované a triedené podľa druhov odpadov, ktoré vznikajú prevádzkovaním farmy, resp. vykonávaním údržbárskych prác. Skladované sú v pevných a nepriepustných obaloch, aby vydržali namáhanie pri skladovaní (žiarivky v pôvodnom balení a uložené v ochrannom obale, olovené akumulátory v oceľovej ochrannej nádobe). Jednotlivé obaly sú podľa druhu skladovaného odpadu označené identifikačným listom NO. Sklad je označený tabuľkou „NEBEZPEČNÝ ODPAD“. |  |

### 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

## 5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je |  |  |  | Nie je |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

## 6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je | Nie je |  |  |  | Nie je |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  | Nie je | Nie je | Nie je |  | Nie je |

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## 1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mapy okolia farmy | E.1 |
| 2 | Situácia, umiestnenie areálu Mäsoproduktu Hertník | E.2 |

## 2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Mierne teplá, mierne vlhká oblasť. Priemerná ročná teplota – 7 až 8 °C Priemerná teplota vegetačného obdobia: 8,0 až 15,2 °C Priemerný úhrn zrážok – 95 až 106 mm/rok Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca – august: 17 až 18 °C Priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca – január: -3 až -4 °C | Nie je |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Územie Prešovského kraja predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne homogénny priestor. Kotliny a údolia sú v prevažnej miere postihnuté lokálnymi zdrojmi znečistenia, zvlášť v prípade inverzných situácií, vrcholové oblasti sú naopak atakované diaľkovým prenosom emisií z priemyselných aglomerácií v Českej republike (Ostravsko) a Poľsku (Horné Sliezsko, Kraków). Relatívnu homogénnosť územia narúšajú priestory kumulácie zdrojov a činností spôsobujúcich znečistenie ovzdušia (priemyselné plochy, koncentrácia dopravy a pod.). Takýmito priestormi v rámci Prešovského kraja sú najväčšie sídla Prešov, aglomerácia Poprad- Svit a oblasť Vranov- Humenné- Strážske (časť oblasti v Košickom kraji). Emisie základných znečisťujúcich látok zaznamenávajú od roku 1990 postupný pokles. Príčinou uvedeného trendu je pokles priemyselnej výroby a spotreby energie, prijatie novej environmentálnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia, nahrádzanie menej ušľachtilých palív (hnedé uhlie, vykurovací olej) zemným plynom, povinné používanie trojcestných katalytických konvertorov pre všetky nové aj importované staršie osobné motorové vozidlá, používanie bezolovnatého benzínu. Významným ekonomickým nástrojom ochrany ovzdušia sa stáva postupná liberalizácia cien palív a energie. Významne poklesla úroveň klasického znečisťovania ovzdušia (spaľovacie procesy, priemysel), naopak narastalo automobilové znečisťovanie ovzdušia a s tým súvisiace koncentrácie prízemného ozónu. Pokles emisií oxidov dusíka nie je taký výrazný ako u oxidu siričitého a tuhých látok, nakoľko tieto nie sú do takej miery závislé na type paliva, ale závisia predovšetkým od režimu spaľovania. Prešovský kraj sa podieľa na produkcii emisií zo stacionárneho zdroja SO2 v SR 4,3 %, NOx 1,18 %, CO 3,65 % a tuhých látok 6,6 %. Závažným problémom Prešovského kraja sú technologické zdroje spojené s emisiami organických látok - sírovodíka a sírouhlíka v prípade Chemosvitu a.s. Svit, merkaptánov a chlóru v prípade Bukocelu a.s. Vranov. Emisie uvedených škodlivín z hľadiska vplyvu na zdravie obyvateľstva a životné prostredie ako celok vymedzujú vyššie uvedené zdroje ako najvážnejších znečisťovateľov ovzdušia na území Prešovského kraja. V prípade Chemesu a.s. Humenné, ktorý tiež patril medzi významných producentov emisií organických látok, boli freóny a chlórované uhľovodíky (látky poškodzujúce ozónovú vrstvu) nahradené absorpčnými chladiacimi systémami čpavkovými. Chemosvit a.s. Svit - hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia bola základná výroba viskózových fólií spolu s prevádzkami starého a nového lakovania, pri ktorých dochádzalo k tvorbe emisií sírouhlíka a sírovodíka. Tieto technologické prevádzky boli 27.11.1997 oficiálne odstavené. Bukocel a.s. Hencovce - veľmi závažnými únikmi z technologického procesu sú sírovodík, merkaptány a chlór. Uvedené škodliviny je možné eliminovať odstavením výroby viskózovej buničiny, pričom pri bielení bude chlór nahradený peroxidom vodíka a kyslíkom. K závažným znečisťovateľom ovzdušia v tomto kraji možno zaradiť Bukózu a. s. Vranov nad Topľou, Chemes a. s. Humenné a Chemosvit a. s. Svit. Okrem emisií oxidu siričitého SO2, sú to predovšetkým emisie chlóru, merkaptánov a sulfánu. Chemosvit a. s. Svit technologickými úpravami a výrobou znížil emisiu sírnych zlúčenín. Využívajú sa technológie s ľahko likvidovateľným, s časti využiteľným odpadom. Bukóza a. s. Vranov nad Topľou znečisťuje svojimi odpadovými vodami rieku Ondavu. V širšom okolí sa nachádza niekoľko veľko a malo plošných chránených území, z ktorých rozsahom a významom sú najväčšie Tatranský národný park a Národný park Pieniny. | Nie je |
| 2.3 | Opis krajiny | Farma je situovaná 10 km od Bardejova na severovýchode Slovenska, leží vo flyšovom pásme východného Slovenska. Záujmové územie, na ktorom sa nachádza farma ošípaných je súčasťou východných svahov Čergovského pohoria, časti tzv. Bartošovskej kotliny. Celé územie je členité, striedajú sa tu roviny, pahorkatiny, stredne až silne svahovité terény. Územie hospodárskeho dvora sa mierne skláňa k juhu. Nadmorská výška tejto časti regiónu sa pohybuje od 300 m v údolí toku Sekčov po 600 m v západnej časti k.ú. Fričkovce. Farma je osadená na mierne svahovitom pozemku, ktorý je prístupný autami z miestnej komunikácie od obce Hertník. | Nie je |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Po stránke geomorfologickej sa farma nachádza na svahovitom teréne. Najvyššia nadmorská výška je v západnej časti územia, najnižšia je pri potoku Sekčov, kde dosahuje výšku 300 m.n.m. Územie je tvorené horninami starších treťohôr – paleogénu (flyšové horniny), ktoré boli v štvrtohorách miestami narušené prekryvom deluviálnych materiálov, vyskytujúcimi sa vo forme svahových hlín a aluviálnym materiálom zastúpeným nivnými uloženinami. Cez územie preteká riečka Sekčov. | Nie je |
| 2.5 | Ostatné | Nie je | Nie je |

## 3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viď kapitolu E.2.2 | Nie je |

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, odpady | Ovzdušie, odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Správne zloženie kŕmnych zmesí | Zaradenie kŕmnych aditív, ktoré zlepšujú využitie živín |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V súčasnosti sa uplatňuje | V súčasnosti sa uplatňuje |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií N-NH3 a P2O5 a množstva hnojovice | Zníženie emisií N-NH3 a P2O5 a množstva hnojovice |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Neznáma | neznáma |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené potenciálne emisie ostávajú v organizme ošípaných, alebo sa vôbec do kŕmnych zmesí nedostávajú | Emisie nevznikajú |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Minimálne | Nie je |

## 2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, odpady, voda | Ovzdušie, odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zvýšenie kapacity zásobníkov hnojovice o 5 000 m3. | Komplexná rekonštrukcia objektov výkrmu ošípaných. Zlepšenie životných podmienok zvierat vo výkrme ošípaných prostredníctvom rekonštrukcie systémov ustajnenie zvierat a odstraňovania živočíšnych exkrementov, zabezpečenie permanentnej dostupnosti pitnej vody a tým dosiahnutie lepšej pohody zvierat a zlepšenia úžitkových a kvalitatívnych parametrov výroby. Konkrétne úpravy: - úprava hnojných kanálov (rozšírenie, konštrukcie, soklíky, izolačné nátery), - dodávka a montáž šípových lopát, - dodávka a montáž podlahových roštov, - dodávka a montáž systému napájačiek, - dodávka a montáž elektrických rozvádzačov pre šípové lopaty a osvetlenie. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Do r. 2007 | 2005 - 2006 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Plnenie kódexu správnej farmárskej praxe | Zlepšenie podmienok chovu Úspora surovín (kŕmnych zmesí, vody, ...) Zlepšenie zdravotného stavu ošípaných. Úspora energií. Viď aj riadok 2.2. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie rizika znečisťovania podzemných a povrchových vôd | Úspora surovín (kŕmnych zmesí, vody, ...). Zlepšenie klímy v objektoch výkrmu ošípaných. Zlepšenie konverzie krmiva. Úspora liečiv. Zníženie úhynov zvierat. Zníženie množstva exkrementov Zlepšenie zdravotného stavu ošípaných. Úspora energií. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Nie je | Nie je |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zhodnocovanie zmluvným odberateľom. | Emisie nevznikajú |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie je | Cca 6,6 mil. Sk |

Zbezpečenie prevádzky objektov zariadení a budov

Mäsoprodukt zabezpečuje prevádzku objektov a zariadení na základe zmluvy s Ing. Marián Gazdík – FLET TRADE, Viď príloha č. F.1. Dodávateľ na základe zmluvy o zabezpečovaní služieb potrebných na prevádzku objektov zariadení a budov zabezpečuje pravidelné a systematické vykonávanie servisných činností a to: - vykonávanie aktualizácie správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, - vykonávanie pravidelných odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodov v zmysle platných STN, - sledovanie a dodržiavanie časových harmonogramov na periodicitu prehliadok a skúšok v zmysle platných STN a vyhlášok, - zabezpečovanie montáže a opravy bleskozvodných zariadení v prípade potreby, - vykonávanie opravy a dodávky odborných servisných úkonov pre jednotlivé prevádzky podľa potreby s prioritou na opravy plynúce z odborných prehliadok, - zabezpečovanie služieb v oblasti energetiky a to najmä sledovanie a odborné poradenstvo pre spotrebu dotknutých energetických médií, ich efektívnu nákladovosť vzhľadom na materiálne vybavenie a možnosti aktuálnych obchodných podmienok dodávateľov sledovaného energetického média pôsobiacich na danom trhu. Dodávateľ toto zabezpečuje prostredníctvom subdodávateľa s odbornou spôsobilosťou, ktorý je odborne spôsobilý a oprávnený na vykonávanie predmetnej činnosti podľa platných právnych predpisov na základe osvedčení vydaných inšpektorátom bezpečnosti práce.

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Poľnohospodárska pôda | Ovzdušie, voda, pôda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | V súčasnosti sa uplatňuje | V súčasnosti sa uplatňuje |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Zachytávanie tekutého odpadu (hnojovice) do zbernej žumpy a nádrží a následný odvoz na zhodnotenie. | Zhromažďovanie kadáverov v na to určenom sklade kadáverov a následný odvoz na zneškodnenie. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nevypúšťaný žiadny tekutý odpad do voľnej prírody. | Nedochádza k zamorovaniu prostredia toxickými látkami |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je | Nie je |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Cca 120 000 sk.rok-1 | 5 Sk.kg-1 |

## 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, odpady, voda | Ovzdušie, odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Do r. 2007 | 2005 - 2006 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Zvýšenie kapacity zásobníkov hnojovice | Komplexná rekonštrukcia objektov výkrmu ošípaných. Viď kapitolu F.2 |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Plnenie kódexu správnej farmárskej praxe. Zníženie rizika znečisťovania podzemných a povrchových vôd. | Úspora surovín (kŕmnych zmesí, vody, ...). Zlepšenie klímy v objektoch výkrmu ošípaných. Zlepšenie konverzie krmiva. Úspora liečiv. Zníženie úhynov zvierat. Zníženie množstva exkrementov Zlepšenie zdravotného stavu ošípaných. Úspora energií. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je | Cca 6,6 mil. Sk |
| 2.7 | Ďalšie opatrenia | Pravidelne čistiť žumpy, nádrže a havarijné vane k nádržiam. Pravidelne čistiť dažďovú, splaškovú a priemyselnú (hnojnú) kanalizáciu. Odpady zhodnocovať alebo zneškodňovať prostredníctvom oprávnených organizácií. |  |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## 1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Spotreba vody | El. energia | Spotreba krmiva | Spotreba ZPN | Hnojovica (močovka a hnoj) | Kadávery |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na prípojke vo vodomernej šachte | Trafostanica | Pri dodávke | Regulačná stanica | Žumpa a montované nádrže TH | Sklad kadáverov |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | vodomerom | elektromer | váha | plynomerom | Počet CASiek | váha |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | mesačne | mesačne | mesačne | mesačne | priebežne | priebežne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú | Nie sú | Nie sú | Tlak a teplota | Nie sú | Nie sú |
| 1.7 | Sledované veličiny | Spotreba vody v m3 | Spotreba el. energie v kWh | Hmotnosť v kg | Spotreba v m3 | Množstvo v m3 resp. t | Hmotnosť v kg |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Odčítanie stavu | Odčítanie stavu | váženie | Odčítanie stavu | prepočet | váženie |
| 1.9 | Analytické metódy | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Obchodné merače |  | Nie je | Obchodný merač | Nie je | Nie je |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a odberateľ | Vlastné a odberateľ |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.6 | Sledované veličiny | Nie je |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.8 | Analytické metódy | Nie je |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Nie je |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Nie je |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Nie je |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Nie je |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Nie je |

# I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

## 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky |  | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku |  | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie |  | Objekty výkrmu Intenzívny chov ošípaných je zabezpečovaný v systéme chovu v kotercoch na čiastočne roštovej podlahe. Kŕmenie je mokré, riadené počítačom od fy. Schauer. Hnoj sa sťahuje do podroštových priestorov, odkiaľ ho sťahuje pomocou šípových lopát do kanalizácie, ktorá ústi do centrálnej žumpy. Exkrementy riedené vodou (hnojovica) sú odpadovou priemyselnou (hnojnou) kanalizáciou dopravované do centrálnej žumpy. Hnojovica je ďalej pomocou kalových čerpadiel prečerpávaná do nadzemných nádrží a odtiaľ je následne v súlade s vypracovaným plánom vyvážaná a aplikovaná na poľnohospodársku pôdu zmluvných odberateľov. |  | Prevádzkovaná technológia s čiastočne roštovou podlahou a splachovacím žľabom a využívajúce splachovanie nepriedušnou tekutinou |  | Bez rozdielov |
|  |  |  | Pôrodnica a Jalováreň Intenzívny chov ošípaných je zabezpečovaný v systéme chovu v kotercoch na čiastočne roštovej podlahe. Krmivo sa dopravuje šnekovými dopravníkmi DU IDEÁL do zásobných krmítok a je automaticky spúšťané. Kŕmenie je suché pomocou kŕmnych poloautomatov. Hnoj sa sťahuje do podroštových priestorov, odkiaľ ho sťahuje pomocou šípových lopát do kanalizácie, ktorá ústi do centrálnej žumpy. Exkrementy riedené vodou (hnojovica) sú odpadovou priemyselnou (hnojnou) kanalizáciou dopravované do centrálnej žumpy. Hnojovica je ďalej pomocou kalových čerpadiel prečerpávaná do nadzemných nádrží a odtiaľ je následne v súlade s vypracovaným plánom vyvážaná a aplikovaná na poľnohospodársku pôdu zmluvných odberateľov. |  | Prasnice sú obmedzované v pohybe a prasiatka sa voľne pohybujú okolo prasnice. Koterce s čiastočne roštovou podlahou. |  | Bez rozdielu |
|  |  |  | Vetranie a vykurovanie Výmena vzduchu v halách a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje pomocou ventilátorov, ktoré sú inštalované v strešných výduchoch . Objekt 04 – 16 ks odsávacích ventilátorov. Objekt 05 – 35 ks odsávacích ventilátorov. Objekt 06 – 18 ks odsávacích ventilátorov. Objekt 07 – 72 ks odsávacích ventilátorov. Objekt 08 – 48 ks odsávacích ventilátorov. Strešné vetracie výduchy sú o rozmeroch 0,6 x 0,6 m a v každom výduchu je odsávací ventilátor. Odsávacie ventilátory – 250 W, 6 000 m3.h-1. Nasávacie otvory na halách sú po celej dĺžke hál s možnosťou uzatvorenia. Výroba tepla pre potreby farmy – samostatné nízkotlaké kotly. Teploty: 15 – 25 °C: Pôrodnica: 24 °C. Jalováreň: 15 °C. Predvýkrm: 22 °C. Výkrm: 15 °C. |  | Podtlaková ventilácia – stropné ventilátory LETO Prasnice a mláďatá: 200 – 500 m3.s-1 Prasiatka: 250 – 300 m3.s-1 Pripustené prasnice: 15 m3.s-1 Výkrmové prasatá (30 kg) 40 m3.s-1 Výkrmové prasatá (100 kg) 80 - 100 m3.s-1 ZIMA Výkrmové prasatá (30 kg) 6 m3.s-1 Výkrmové prasatá (100 kg) 14 m3.s-1 Teplotné požiadavky: Odstavčatá: 25 – 18 °C Prasnice: 20– 16 °C Predvýkrm a výkrm: 20 – 15 °C |  | Bez rozdielu |
|  |  |  | Skladovanie exkrementov Žumpa: Samostatne stojací železo - betónový, odizolovaný objekt slúžiaci ako prechodná skládka hnojovice. Žumpa je riešená ako vodonepriepustný podzemný objekt slúžiaci na prečerpávanie hnojovice. Je situovaná pri objekte separátora a nadzemných nádrží tekutej hnojovice. Rozmery: 7,0 x 7,0 x 3,2 m. Montované nádrže: Valcové stojaté kovové nádrže výšky 8 m, priemeru 6,7 m s čiastočne poškodeným náterom. Vyhovujúce podmienkam vodotesnosti podľa STN 75 0905. Kapacita 4 x 1 230 m3. Odkanalizovanie: Novovybudovaný kanalizačný systém. Rieši odvádzanie hnojovice z objektov 04, 05, 06, 07, 08 so zaústením do zbernej žumpy. Potrubie je z PVC a rieši priemyselnú (hnojnú) kanalizáciu v celkovej dĺžke 459 m. |  | Betónový alebo oceľový zásobník - schopný odolať mechanickým, tepelným a chemickým vplyvom - dno a steny sú nepriepustné - každoročné vyprázdnenie a skontrolovanie |  | Bez rozdielov |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie KVALITA KŘMNYCH ZMESÍ |  | Prasnice Obsah látky v krmive: Jalováreň Bielkoviny:13,66 resp. 15,1% Fosfor: 0,61 resp. 0,54 % Pôrodnica Bielkoviny:17,20 % Fosfor: 0,65 % |  | Prasnice Obsah látky v krmive: Obsah bielkovín v krmive Prasnice brezé: 13 - 15 % Prasnice kojacie: 16 – 17 % Obsah fosforu v krmive: Prasnice brezé: 0,43 – 0,51 % Prasnice kojacie: 0,57 – 0,65 % |  | Bez rozdielu |
|  |  |  | Odstavčatá Bielkoviny:21,3 resp. 20,66% Fosfor: 0,68 % Bielkoviny:16,19 – 18,86% Fosfor: 0,62 – 0,67 % |  | Odstavčatá Do 10 kg Bielkoviny: 19 - 21 % Fosfor: 0,75 – 0,85 % Do 25 kg Bielkoviny: 17,5 – 19,5 % Fosfor: 0,6 – 0,7 % |  |  |
|  |  |  | Výkrm Od 35 do 70 kg Bielkoviny:17,45 resp. 15,39 % Fosfor: 0,51resp. 0,58 % Nad 70 kg Bielkoviny:15,05 resp. 13,96 % Fosfor: 0,50 resp. 0,54 % |  | Výkrm Od 25 do 50 kg Bielkoviny: 15 - 17 % Fosfor: 0,45 – 0,55 % Od 50 do 110 kg Bielkoviny: 14 - 15 % Fosfor: 0,38 – 0,49 % |  |  |
|  | Spotreba krmiva |  | Pripustené a brezé prasnice (kg/kus/den) 2,4 - 2,9 |  | Pripustené a brezé prasnice (kg/kus/den) 2,4 – 2,9 |  | Bez rozdielov |
|  |  |  | Kojace prasnice (kg/kus/den) 2,5 – 7,0 |  | Kojace prasnice (kg/kus/den) 2,4 – 7,2 |  | Bez rozdielov |
|  |  |  | Výkrm (kg/kus/den) 2,5 |  | Výkrm (kg/kus/den) 1,4 – 3,2 |  | Bez rozdielov |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  | Mokré kŕmenie Čistenie stajní vysokotlakými čističmi. Nastavovanie zvlhčovania kŕmnych zmesí |  | Mokré kŕmenie Čistenie stajní vysokotlakými čističmi. Nastavovanie zvlhčovania kŕmnych zmesí |  | Bez rozdielu |
|  | Napájanie | Výkrm Prasnice Prasničky | (l/ks/den) 7 – 9 9 – 14 | (l/kg krmiva) 4 – 6 2,5 10 – 15 | (l/ks/den) 4 – 10 5 - 22 | (l/kg krmiva) 2 – 6 2,5 10 - 20 | Bez rozdielu |
|  | Čistenie |  | 0,005 m3/kus/den |  | 0,005 m3/kus/den |  | Bez rozdielu |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  | Spotreba energie za uplynulé obdobie je 1 985 833 kWh ročne = 165 kWh/predané prasa |  | 41 – 147 kWh/predané prasa |  | Vysoká spotreba energie. Opatrenie: Rekonštrukcia objektov výkrmu. |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  | Hnoj sa sťahuje do podroštových priestorov, odkiaľ ho sťahuje pomocou šípových lopát do kanalizácie, ktorá ústi do centrálnej žumpy. Exkrementy riedené vodou (hnojovica) sú odpadovou priemyselnou (hnojnou) kanalizáciou dopravované do centrálnej žumpy. Hnojovica je ďalej pomocou kalových čerpadiel prečerpávaná do nadzemných nádrží a odtiaľ je následne v súlade s vypracovaným plánom vyvážaná a aplikovaná na poľnohospodársku pôdu zmluvných odberateľov. Faktory ovplyvňujúce uvoľňovanie amoniaku: Množstvo statkového hnojiva s dusikatými komponentami, ktoré sú produktom zvierat (z krmiva) je praktický potlačené na minimum a to tým, že sú zabezpečené kvalitné a výkonné ventilačné systémy, kvalitná KZ a kvalitné odpratávanie exkrementov podroštovými systémami cez priemyselnú (hnojnú) kanalizáciu do zbernej žumpy. Hodnotenie BAT v chove prasníc: čiastočne roštová betónová podlaha s podroštovým odpratávaním. BAT v chove odstavčiat: čiastočne roštová betónová podlaha s podroštovým. odpratávaním. BAT v chove krmných ošípaných: čiastočne roštová betónová podlaha s podroštovým odpratávaním. BAT pri skladovaní hnojovice: vývoz na ďalšie spracovanie. Záver: Prevádzka farmy ošípaných je plne porovnateľná s vyspelými prevádzkami čo do spôsobu chovu, technológie ustajnenia, kŕmenia a odpratávania exkrementov a následnej likvidácie odvozom. Prevádzka VOŠ má len minimálny dopad na životné prostredie z titulu emisií do ovzdušia. Dopad na kvalitu spodných či povrchových vôd nebol zistený. Čo sa týka aspektov ochrany zvierat nebol zistený ani jeden prípad nedodržania medzinárodne uznávaných smerníc pri chove zvierat. |  |  |  |  |

## 2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. | NH3 | Emisný faktor (kg/ks/rok) | Prasnice 0,4-5,0 Krmné ošípané - čiastočne roštové podlahy 0,9 – 2,4 | 3,715 1,445 | Bez rozdielov |
|  |  | CH4 |  | Prasnice 21,1 prasiatka do 30kg 3.9 Krmné ošípané - čiastočne roštové podlahy 4,2 – 11,1 | Nie je údaj nie je údaj nie je údaj |  |
|  |  | N2O |  | Krmné ošípané - čiastočne roštové podlahy 0,59 – 3,44 | nie je údaj |  |

### 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## 1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Komplexná rekonštrukcia objektov výkrmu ošípaných. Zlepšenie životných podmienok zvierat vo výkrme ošípaných prostredníctvom rekonštrukcie systémov ustajnenie zvierat a odstraňovania živočíšnych exkrementov, zabezpečenie permanentnej dostupnosti pitnej vody a tým dosiahnutie lepšej pohody zvierat a zlepšenia úžitkových a kvalitatívnych parametrov výroby. Konkrétne úpravy: - úprava hnojných kanálov (rozšírenie, konštrukcie, soklíky, izolačné nátery), - dodávka a montáž šípových lopát, - dodávka a montáž podlahových roštov, - dodávka a montáž systému napájačiek, - dodávka a montáž elektrických rozvádzačov pre šípové lopaty a osvetlenie. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2005 - 2006 |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Úspora surovín (kŕmnych zmesí, vody, ...). Zlepšenie klímy v objektoch výkrmu ošípaných. Zlepšenie konverzie krmiva. Úspora liečiv. Zníženie úhynov zvierat. Zníženie množstva exkrementov Zlepšenie zdravotného stavu ošípaných. Úspora energií. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Úspory surovín sú dané minimalizáciou strát kŕmnych zmesí a vody inštalovaním nových, tesných technológií. |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Cca 6,6 mil. Sk |

## 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Komplexná rekonštrukcia objektov výkrmu ošípaných. Viď predchádzajúcu tabuľku v kapitole J.1 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Viď kapitolu J.1 |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Viď kapitolu J.1 |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Neznáma |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Neznáma |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Cca 6,6 mil. Sk |

## 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie metodických postupov pri všetkých činnostiach. |
| 2 | Kontrola teplôt v halách 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |
| 3 | Kontrola počtu ventilátorov v prevádzke 1 x za 4 hodiny. |
| 4 | Čistenie hál, kontrola funkčnosti 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |
| 5 | Kontrola stavu prietočnosti kanalizácie je zabezpečená cez typové kanalizačné šachty na lomových bodoch kanalizácie 1 x za 4 hodiny. Údržba 1 x za smenu. Bežná oprava každých 10 dní. Stredná oprava 1 x za 2 roky. Generálna oprava 1 x za 10 rokov. |
| 6 | Dezinfekcia sekcií po ukončení každého turnusu. |

## 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Nepredpokladá sa skončenie činnosti prevádzky. |
| 1 | Odpojenie a prevádzky od elektrickej energie, vody a ZPN. |
| 2 | Odstránenie všetkých KZ, kadáverov, hnojovice a iných surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali. |
| 3 | Zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení. |
| 4 | Oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám. |
| 5 | Zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky. |
| 6 | Vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |

## 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

## 6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie je |

## 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1 | Nie je |

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Nepredpokladá sa skončenie činnosti prevádzky. |
| 1 | Odpojenie a prevádzky od elektrickej energie, vody a ZPN. |
| 2 | Odstránenie všetkých KZ, kadáverov, hnojovice a iných surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali. |
| 3 | Zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení. |
| 4 | Oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám. |
| 5 | Zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky. |
| 6 | Vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Prevádzkovateľ: Mäsoprodukt s.r.o., Bardejov IČO: 36 462 896 Názov prevádzky: Mäsoprodukt Bardejov s.r.o. Adresa prevádzky: 086 42 Hertník 300 Počet zamestnancov: 24, jednosmenná každodenná prevádzka (12 hodín) Dátum začatia prevádzky: rok 1983 Dátum predpokladaného ukončenia činnosti: Ukončenie činnosti sa nepredpokladá Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ: 6.Ostatné prevádzky 6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako b) 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.: 6. Ostatný priemysel a zariadenia. 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 2 000 ošípaných (nad 30 kg) - veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia (úrad, ktorý ho vydal): Stavebné povolenie sa nezachovalo. Číslo: 6322/76 – 661 zo dňa 28.II.1977 v Bardejove (okresný národný výbor v Bardejove – odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva) . Číslo: ObÚŽP – ŠVS – 1169/96-Ný zo dňa 04.06.1996 v Bardejove (Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia). Dátum a číslo vydaného kolaudačného rozhodnutia (úrad, ktorý ho vydal): Číslo: ÚP 4490/83 – 952 zo dňa 20.12.1983 v Bardejove (Okresný národný výbor v Bardejove – odbor plánovania a stavebného poriadku). Číslo: ObÚŽP – 137/93 zo dňa 05.02.1993 v Bardejove (Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy). Číslo: ObÚŽP – 1567/96 zo dňa 24.07.1996 v Bardejove(Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy). Záber katastrálnych území: Prešovský kraj, Okres: Bardejov, Katastrálne územie: Hertník, Obec: Hertník Parcelné čísla: 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1058, 1061, 1059, 1054, 1055, 1053, 1052, 1056, 1057, 1050. Podľa Výpisu z LV č. 909: p.č. 1060 – prasnice dojčiace p.č. 1062 – separátor p.č. 1063 – nádrž p.č. 1064 – nádrž p.č. 1065 – nádrž p.č. 1066 – nádrž p.č. 1058 – prasnice pripustené p.č. 1061 – odstavčatá p.č. 1059 – výkrm p.č. 1054 – elektrorozvodňa p.č. 1055 – výkrm p.č. 1053 – kotolňa p.č. 1052 – hygienický filter p.č. 1056 – sklad kadáverov p.č. 1057 – garáže p.č. 1050 – vrátnica vlastník : Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r.o., Hertník 300 Stručné zhrnutie údajov a informácií o prevádzkovateľovi a jeho prevádzke všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia. Predkladateľ žiadosti: Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o. Lokalizácia: Kraj: Prešovský Okres: Bardejov Mesto: Bardejov, k.ú.: Hertník Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ: 6.Ostatné prevádzky 6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako b) 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) Stručný popis prevádzky Farma veľkochovu ošípaných v Hertníku datuje svoju existenciu od roku 1983 ako Spoločný podnik Mäsoprodukt Bardejov. Podnik bol špecializovaný na živočíšnu výrobu – chov ošípaných. Farma je osadená na mierne svahovitom pozemku, ktorý je prístupný autami z miestnej komunikácie od obce Hertník. Na hospodárskom dvore sa nachádzajú poľnohospodárske objekty, ktoré sú využívané na chov ošípaných. Objekty sú prízemné budovy a haly pravidelného pôdorysu, bez podpivničenia a bez ďalšieho nadzemného podlažia. Nosný systém je tvorený univerzálnou konštrukčnou sústavou JUZO o rozpone 15 m v osových vzdialenostiach 4,5 m. Ide o montované železobetónové skelety. Pitná voda je zabezpečená z družstevného vodovodu Agrodružstva Osikov na základe zmluvy o dodávke, odkanalizovanie do vlastných žúmp. Do privádzanej vody sa v chlorátore pridáva chlór, čo je jedinou ďalšou úpravou privádzanej pitnej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, osvetlenie žiarovkové a žiarivkové svietidlá. Proti atmosférickým poruchám sú objekty chránené bleskozvodom. Hospodársky dvor má spevnené komunikácie. Ide o klasickú veľkovýkrmňu ošípaných (VOŠ) o maximálnej kapacite cca 8 000 ks ošípaných zameraná na produkciu trhových jatočných ošípaných. Chovateľský cyklus je daný možnosťami tejto VOŠ t.j. počínajúc základným stádom - prasnicami, cez ciciaky, predvýkrm do následného výkrmu pre jatočné účely, čo predstavuje cca 1 300 t produkcie mäsa ročne. Výrobné metódy Výroba bravčového mäsa je riešená v reprodukčných, odchovných a chovných halách. Mäsoprodukt má uzatvorený obrat stáda. Produkuje vlastné prasničky v rozmnožovacom chove, ktorý je umiestnený v samostatných sekciách. Na pripúšťanie v rozmnožovacom aj úžitkovom chove nakupuje inseminačné dávky z plemenárskej stanice Medzany. Vysokobrezé prasnice sa 14 dní pred oprasením presúvajú do pôrodnice. V pôrodniciach sa udržiava teplota 24 °C. Kŕmenie prebieha suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov. Prasnice majú neustály k pitnej vode. Ciciaky majú k dispozícii elektricky vyhrievané ležoviská. Od 5. dňa po narodení sú prikrmované zmesou ČOS-1. Prasnice sa na 28. – 32. deň po oprasení presúvajú do jalovárne, kde sú do 10 dní inseminované, v prípade prebiehania sa do 21 dní sa vykoná následná inseminácia. V jalovárňach sa udržiava teplota cca 15 °C. Kŕmenie je zabezpečené suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov. Ciciaky sú v pôrodniciach do 30 dní, kým dosahujú priemernú hmotnosť 7 kg. Potom sa presúvajú do objektov predvýkrmu. Tu sa udržiava teplota 22°C. Kŕmenie prebieha suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov. Zvieratá majú neustály prístup k pitnej vode. V objekte predvýkrmu sa chovajú 60 dní, do dosiahnutia priemernej hmotnosti 30 kg. Následne sa presúvajú do objektov výkrmu. Tu sa udržiava teplota 15°C. Kŕmenie prebieha mokrými kŕmnymi zmesami pomocou automatickej kŕmnej linky Schauer. Príprava mokrej kŕmnej zmesi si vyžaduje predhrev pitnej vody. V objektoch výkrmu sa ošípané chovajú 120 dní do dosiahnutia priemernej jatočnej hmotnosti 110 kg. Ustajnenie zvierat v objektoch je rozdelené do jednotlivých sekcií, ktoré sa zapĺňajú podľa naplánovaných turnusov. Veľkosť kotercov v jednotlivých sekciách je prispôsobená ustajňovanej skupine zvierat v súlade s platnými normami pre chov ošípaných. Exkrementy prepadávajú cez plastový alebo železný rošt do kanála odkiaľ pomocou šípových lopát putuje do zberného kanála, do žumpy a do nadzemných nádrží, odkiaľ sa pomocou vozidiel CAS odváža na aplikáciu do pôdy. Vykurovanie: Vyhrievanie hál je zo samostatných nízkotlakých kotlov. Regulácia teploty je prevádzkovaná pomocou termostatov. Ako vykurovacie jednotky sa používajú plynové kondenzačné kotly BUDERUS GB 112-43 pre objekty č. 04, 05, 06, 07, 08. Objekt č. 15 (sklad kadáverov) je vykurovaný plynovými topidlami KARMA. Kŕmenie: Kŕmenie prebieha suchými kŕmnymi zmesami pomocou kŕmnych poloautomatov , resp. je mokré, riadené počítačom od fy. Schauer – objekty výkrmu. Krmivo sa v objektoch 04, 05, 06 dopravuje dopravníkmi DU IDEÁL do zásobných krmítok a je automaticky spúšťané. V objektoch 07 a 08 je mokré kŕmenie riadené počítačom. Krmivá: ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, VUL1, VUL2, PBK, PKK,PCH. A minerálno-vitamínové prímesi. Rok 2004: ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, - dodávateľ TAJBA, a.s. Čaňa. OŠ 09 PKK, OŠ 08 PBK, OŠ 07 PCH 1, OŠ 05 A3, OŠ 04 A2, OŠ 02 ČOS 2 – dodávateľ Poľnonákup Vranov, s.r.o. Sklady a preprava Mäsoprodukt uskladňuje nakupované kŕmne zmesi v zásobníkoch pri maštaliach s kapacitou na 5 dní. Dopravu kŕmnych zmesí a doplnkov zabezpečujú dodávatelia vlastnými špecializovanými vozidlami. Operatívne zásobovanie materiálom na opravy a podobne zabezpečuje spoločnosť nákladným autom AVIA. Odvoz produkcie, t.j. zvierat, si zabezpečujú odberatelia vlastnými špecializovanými vozidlami. Vyprodukovaná hnojovica sa prechodne uskladňuje v nadzemných nádržiach s kapacitou 4 920 m3. z týchto nádrží sa vyváža pomocou autocisterien CAS na zmluvne zabezpečenú poľnohospodársku pôdu podľa odsúhlaseného vývozného plánu. Odstraňovanie exkrementov Odstraňovanie exkrementov sa zabezpečuje pomocou šípových lopát v podroštovom priestore do centrálnej žumpy. Hnojovica je pomocou kalových čerpadiel prečerpávaná do nadzemných nádrží, nachádzajúcich sa za objektmi výkrmu. Odtiaľ je následne v súlade s vypracovaným plánom vyvážaná pomocou cisternových vozidiel CAS a aplikovaná na poľnohospodársku pôdu zmluvných odberateľov. Uhynuté zvieratá sú každodenne odvážané do uzamykateľného skladu kadáverov, odkiaľ sú 3-krát týždenne odvážané firmou VAS Žilina, ktorá zmluvne zabezpečuje odvoz a likvidáciu kadáverov. Vstupy do výroby: (údaje r. 2004) Voda: cca 35 000 m3 Krmivo: cca 5 194 t Krmivá (kŕmne zmesi): ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, VUL1, VUL2, PBK, PKK,PCH Rok 2004: ČOS1, ČOS2, A1, A2, A3, - dodávateľ TAJBA, a.s. Čaňa. OŠ 09 PKK, OŠ 08 PBK, OŠ 07 PCH 1, OŠ 05 A3, OŠ 04 A2, OŠ 02 ČOS 2 – dodávateľ Poľnonákup Vranov, s.r.o. Kŕmne doplnky Lieky a vakcíny ZPN: 146 707 m3 Nafta: 42 283 l Olej: 960 l Výstupy z výroby: (údaje r. 2004) Bravčové mäso: 1 319 t Produkcia hnojovice: cca 29 000 000 l/rok Odpadové živočíšne tkanivá (kadávery): 80,2 t Ostatné a nebezpečné odpady: cca 72 t Veterinárne služby: Súkromný veterinárny lekár Charakteristika používaných techník na predchádzanie vzniku emisií: Zachytávanie tekutého odpadu (hnojovice) do zbernej žumpy a nádrží a následný odvoz na zhodnotenie. Zhromažďovanie kadáverov v na to určenom sklade kadáverov a následný odvoz na zneškodnenie. V prípade ukončenia činnosti veľkovýkrmne ošípaných sú navrhnuté postupy prác, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, ktoré spočívajú v odstránení zdrojov znečistenia, odstavení všetkých zdrojov energií a vody, odstránenie všetkých KZ, kadáverov, hnojovice a iných surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali, zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení, oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám, zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky a vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. Navrhované opatrenia: Zvýšenie kapacity zásobníkov hnojovice. Komplexná rekonštrukcia objektov výkrmu ošípaných. Pravidelne čistiť žumpy, nádrže a havarijné vane k nádržiam. Pravidelne čistiť dažďovú, splaškovú a priemyselnú (hnojnú) kanalizáciu. Odpady zhodnocovať alebo zneškodňovať prostredníctvom oprávnených organizácií. Povoľovaná prevádzka bola hodnotená podľa princípov podľa najlepších dostupných techník (BAT). Výsledok konštatuje, že prevádzka splňuje požiadavky podľa BAT. Vplyv na životné prostredie: Mäsoprodukt , s.r.o. Bardejov má vypracované výrobné postupy tak, že nie je znečisťovateľom pôdy, vody ani ovzdušia, nepracuje s jedovatými látkami. Mäsoprodukt produkuje exkrementy zo živočíšnej výroby vo forme hnojovice. Tieto slúžia ako prírodné organické hnojivá. Aplikácia týchto exkrementov na poľnohospodársku pôdu prebieha v súlade s vypracovaným plánom a správnou poľnohospodárskou praxou. Pre zamedzenie znečistenia životného prostredia sú vypracované technologické postupy a havarijný plán. Vybudované zariadenia zabraňujú prieniku znečisťujúcich látok do spodných a povrchových vôd. Odvod emisií amoniaku z objektov sa zabezpečuje pomocou odvetrávacích ventilátorov. Stanovené emisné limity sa neprekračujú. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## 1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komplexná rekonštrukcia objektov výkrmu ošípaných. | Do 31.12.2006 |
| 2 | Zvýšenie kapacity zásobníkov hnojovice. | Do 31.12.2006 |
| 3 | Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. | Do 31.12.2005 |
| 4 | Pravidelne čistiť žumpy, nádrže a havarijné vane k nádržiam. | Nie je |
| 5 | Pravidelne čistiť dažďovú, splaškovú a priemyselnú (hnojnú) kanalizáciu. | Nie je |
| 6 | Odpady zhodnocovať alebo zneškodňovať prostredníctvom oprávnených organizácií. | Nie je |

## 2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ovzdušie | Ustajnenie ošípaných | Technologické výduchy | Amoniak | Prasnice: 0,4 – 5,0 kg/ustaj. miesto/rok Odstavčatá: 0,06 – 0,36 kg/ustaj. miesto/rok Výkrm: 0,9 – 2,4 kg/ustaj. miesto/rok | December 2008 |
|  |  |  |  | Metán | Prasnice: 21,1 kg/ustaj. miesto/rok Odstavčatá: 3,9 kg/ustaj. miesto/rok Výkrm: 4,29 – 11,1 kg/ustaj. miesto/rok |  |
|  |  |  |  | Dus. Látky (N2o) | Výkrm: 0,59 – 3,44 kg/ustaj. miesto/rok |  |
| 2 | ovzdušie | Ustajnenie ošípaných | Technologické výduchy | Amoniak | Pri hmot. toku viac než 0,5 kg.hod-1 50 mg.m-3 | V súčasnosti platný |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optimálne podmienky chovu podľa BAT. |  |  |  |  |  |
| 2 | Emisný limit podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/202 Z.z. |  |  |  |  |  |

## 3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie sú potrebné | Nie je |

## 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie a plnenie zmluvy o vývoze hnojovice. | Prevádza sa |
| 2 | Dodržiavanie a plnenie zmluvy o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácií odpadov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov. | Prevádza sa |

## 5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie je | Nie je |

## 6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie sú potrebné | Nie je |

## 7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú potrebné | Nie je |

## 8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú potrebné | Nie je |

## 9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Spotreba vody. |
| 2 | Spotreba el. energie. |
| 3 | Spotreba krmiva. |
| 4 | Spotreba ZPN. |
| 5 | Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. |
| 6 | Údaje pre NEIS a výpočet množstva emisií NH3 a ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia. |
| 7 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ - Oznámenie o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd |
| 8 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ – ovzdušie – Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do ovzdušia |

## 10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie je potrebné |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Mäsoprodukt Bardejov, s.r.o., 086 42 Hertník |
| 2 | Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, tel./fax: 055/63 333 14 |
| 3 | Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, Tel.: 054/472 2641, e-mail: web@bardejov.sk |
| 4 | Obec Hertník, Obecný úrad Hertník 162, 086 42 Hertník Telefón: 054/479 11 28, fax:054/488 36 76, e-mail: obechertnik@stonline.sk, |
| 5 - 8 | Obvodný úrad životného prostredia Bardejov,Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov Telefón: 054 / 4710370 e-mail: info@bj.ouzp.sk |
| 5 | Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, OOO |
| 6 | Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, OŠVS |
| 7 | Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, OŠOH |
| 8 | Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, OOPaK |
| 9 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov, Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov. Tel.: 054 / 474 8606, e-mail: sekretariat@ruvzbj.sk |
| 10 | Regionálna veterinárna správa Bardejov, MVDr. Michalka Ľubomír, Regionálny štátny veterinárny lekár, Stöcklova 34, 085 01 Bardejov, tel.: 054 4722115, fax: 054 4748725, e-mail: rvsbjo@svssr.sk |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia .

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                                  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:    MVDr. Peter Ličko ___

Pozícia v organizácii:   konateľ

Pečiatka alebo pečať podniku:

# P	Prílohy k žiadosti:

## 1.Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie je |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie je |

## 2. Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpisy z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | A.4-4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1 | Nie je | Nie je |  | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebné |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | B.5-2 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebná |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebný |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebné |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je potrebná |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 1 | Nie je |  | Nie je |  |  | Nie je | Nie je |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | A.1.10 |
| 2 | Organizačná a riadiaca štruktúra spoločnosti |  |  |  |  |  | A.2.4 |
| 3 | Stavebné povolenie |  |  |  |  |  | A.4-1 |
| 4 | Stavebné povolenie |  |  |  |  |  | A.4-2 |
| 5 | Kolaudačné rozhodnutie |  |  |  |  |  | A.4-3 |
| 6 | Kolaudačné rozhodnutie |  |  |  |  |  | A.4-4 |
| 7 | Kolaudačné rozhodnutie |  |  |  |  |  | A.4-5 |
| 8 | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | A.4.4 |
| 9 | Katastrálny mapový list č. 4-2 (Kópia z pozemkovej mapy) |  |  |  |  |  | B.2-1 |
| 10 | Geometrický plán, mapový list č. 4-1; 4-2 |  |  |  |  |  | B.2-2 |
| 11 | Situácia |  |  |  |  |  | B.2-3 |
| 12 | Rozmiestnenie stavieb, cesty a spevnené plochy, oplotenie |  |  |  |  |  | B.2-4 |
| 13 | Vzdialenosti |  |  |  |  |  | B.2-4-1 |
| 14 | Kanalizácia splašková a priemyselná (hnojná) |  |  |  |  |  | B.2-4-2 |
| 15 | Odvodňovacie priekopy – kanalizácia dažďová |  |  |  |  |  | B.2-4-3 |
| 16 | Rozvody vody |  |  |  |  |  | B.2-4-4 |
| 17 | Rozvody elektrickej energie |  |  |  |  |  | B.2-4-5 |
| 18 | Zásobníky kŕmnych zmesí |  |  |  |  |  | B.2-4-6 |
| 19 | Rozvod plynu |  |  |  |  |  | B.2-4-7 |
| 20 | Plán farmy |  |  |  |  |  | B.2-5 |
| 21 | Materiálová bilancia |  |  |  |  |  | B.4 |
| 22 | Princíp ustajnenia |  |  |  |  |  | B.4.1-1 |
| 23 | Princíp odvetrávania |  |  |  |  |  | B.4.1-2 |
| 24 | Princíp odvetrávania - detail |  |  |  |  |  | B.4.1-3 |
| 25 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Prasnice dojčiace (objekt 04) |  |  |  |  |  | B.4.2 |
| 26 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Odstavčatá (objekt 05) |  |  |  |  |  | B.4.3 |
| 27 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Prasnice pripustené (objekt 06) |  |  |  |  |  | B.4.4 |
| 28 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Výkrm ošípaných (objekt 07) |  |  |  |  |  | B.4.5 |
| 29 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Výkrm ošípaných (objekt 08) |  |  |  |  |  | B.4.6 |
| 30 | Pôdorysný nákres poľnohospodárskej budovy – Garáže |  |  |  |  |  | B.4.7 |
| 31 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania |  |  |  |  |  | B.5-1 |
| 32 | Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | B.5-2 |
| 33 | Havarijný plán |  |  |  |  |  | B.5-3 |
| 34 | Havarijný plán pre sklad nebezpečných odpadov a (prevádzkový poriadok) |  |  |  |  |  | B.5-4 |
| 35 | Prevádzkový poriadok pre nadzemné nádrže na uskladnenie tekutej hnojovice |  |  |  |  |  | B.5-5 |
| 36 | Kúpno-predajná zmluva o predaji kŕmnych zmesí |  |  |  |  |  | C.1 |
| 37 | Kúpna zmluva na dodávku kŕmnych zmesí |  |  |  |  |  | C.2 |
| 38 | Zmluva o dodávke vody z družstevného vodovodu |  |  |  |  |  | C.3 |
| 39 | Dodatok k zmluve o skládkovaní odpadu |  |  |  |  |  | D.1 |
| 40 | Výsledky vyšetrenia tekutej hnojovie |  |  |  |  |  | D.2 |
| 41 | Dohoda o vývoze hnojovice |  |  |  |  |  | D.3 |
| 42 | Zmluva o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácií odpadov živočíšneho pôvodu (OŽP) a živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) |  |  |  |  |  | D.4 |
| 43 | Platobný výmer za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |  |  |  |  |  | D.5 |
| 44 | Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov |  |  |  |  |  | D.6 |
| 45 | Mapa okolia |  |  |  |  |  | E.1 |
| 46 | Situácia |  |  |  |  |  | E.2 |
| 47 | Zmluva o zabezpečovaní služieb potrebných na prevádzku objektov zariadení a budov |  |  |  |  |  | F.1 |
| 48 | Výpis z účtu č. 2626014892 zo dňa 15/12/2005 |  |  |  |  |  | P.1 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  | Nie je |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Materiálová bilancia |  |  |  |  |  | B.4 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z účtu č. 2626014892 zo dňa 15/12/2005 |  |  |  |  |  | P.1 |

## 3.Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1 | CO2 – oxid uhličitý |
| 2 | H2S – sulfán |
| 3 | CH4 – metán |
| 4 | KZ –kŕmna zmes |
| 5 | N2O – oxid dusný |
| 6 | NH3 – amoniak |
| 7 | P2O5 – oxid fosforečný |
| 8 | PHM – pohonné hmoty |
| 9 | VOŠ – veľkovýkrm ošípaných |
| 10 | VZT – vzduchotechnika |