SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava

SLOVNAFT

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

HYDROKRAK

Variabilný symbol: 370120905

Zmena č.5  Schválenie STPPaTOO a

udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na povolenie trvalej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia

Bratislava  2009

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

# Obsah

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

  - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	 Návrh podmienok povolenia

1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2	Určenie emisných limitov

3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	 Prehlásenie

## P	 Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4	Prílohy k textovej časti

5	Projektová dokumentácia

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | SLOVNAFT, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr Oszkár Világi predseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Peter Guliš, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE Rafinéria, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4054, kl. 4054 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908-405024 e-mail : peter.gulis@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | SLOVNAFT VÚRUP, a.s. |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | ### HYDROKRAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál SLOVNAFT, a.s. blok 47, 55, 56, 57 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 58, exponovaní, nie sú rizikové pracoviská |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 17.12.1990 |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | Rafinérie minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba | Výrobná kapacita t.rok-1 Rok 2008 |  |  |
|  |  | Jednotka | Projektovaná | Technicky dosiahnuteľná kapacita |
|  |  | KHK-ŠJ | 1 050 000 | 989 100 |
|  |  | KHK-VD | 1 650 000 | 1 406 500 |
|  |  | KHK-VV | 35 000 | 28 800 |
|  |  | CC 6 | 40 000 000 | 30 500 000 |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |
|  |  | Fond pracovnej doby | Projekt hod. | r. 2008 hod. |
|  |  | KHK-ŠJ | 8760 | 8316 |
|  |  | KHK-VD | 8760 | 8151 |
|  |  | KHK-VV | 8760 | 8570 |
|  |  | CC 6 | 8760 | 8568 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Bez zmeny |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z.z. | 4. Chemický priemysel 4.3. Rafinérie ropy - Veľký zdroj znečistenia ovzdušia Súčasťou veľkého zdroja znečistenia ovzdušia – sú pece na jednotlivých výrobných jednotkách kategórie: 1. Palivovo energetický priemysel - Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným menovitým príkonom nad 50 MW. - Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným menovitým príkonom od 03 MW do 50 MW. |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |
| 2.13 | Doteraz vydané žiadosti o zmenu IPKZ | Zmena č.1- Posun termínu realizácie stavby „Výmena predohrievača spaľovacieho vzduchu na ŠJ KHK a výmenu horákov pecí za nízko emisné horáky na ŠJ KHK“ z 31.12.2008 na 31.12.2010. Zmena č.2- Rekonštrukcia štiepnej jednotky Hydrokrak Zmena č.3- Nakladanie s NO Zmena č.4- Udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na povolenie skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia. |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | x | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Stavebné povolenie Výst/327/4154/85/St-37 z 18.12.1985 Stavebné povolenie OÚŽP 03/1339/93/TU z 1.1.1993 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Povolenie k trvalému užívaniu č.: VÚP/327/2301.a/90/Koš zo 17.12.1990 |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Bez zmeny |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 5615 Vonkajšie zariadenie HK SO 5621 Technologické zariadenie Lungström |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Prevádzkové súbory: PS 103 KHK |

## A 5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - HYDROKRAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.06.2006 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 17.07.2006 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena č.5 A) Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie je: Prevádzkovateľ žiada podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod.8 o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení. Aktualizovaný STPP a TOO sa predkladá na schválenie po vykonanej rekonštrukcii štiepnej jednotky komplexu Hydrokrak a v zmysle požiadavky integrovaného povolenia číslo 6161-19253/37/2009/Bal/370120905/Z4 zo dňa 09.06.2009 B) Prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na povolenie trvalej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ pre prevádzku Hydrokrak po rekonštrukcii a po preukázaní dodržiavania určených emisných limitov na základe diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín z energetického zdroja znečisťovania s menovitým tepelným príkonom 50-100 MW podľa § 7 ods. 3písm. a) vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. Počas skúšobnej prevádzky bolo vykonané periodické diskontinuálne oprávnené meranie (PDOM) emisii znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia oprávnenou organizáciou, za účelom potvrdenia dodržiavania určených emisných limitov. PDOM bolo vykonané v zmysle požiadavky integrovaného povolenia číslo 6161-19253/37/2009/Bal/370120905/Z4 zo dňa 09.06.2009 podľa § 8 ods.(2) písm a), zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ovzdušia , bod 1 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, bod 4 o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Hlavné parametre sa v podstate nemenili oproti pôvodným, ide o kvalitatívnu zmenu a o zvýšenie bezpečnosti VJ. – Ht. - Zvýšenie výťažnosti stredných destilátov (produkcia motorovej nafty - diesel). - Výmena meracích prístrojov na kritických zariadeniach za účelom zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti výrobnej jednotky. - Implementácia nového bezpečnostného systému ESD za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky výrobnej jednotky. |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | INTECH spol.s.r.o, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / CB&I Lummus Global s.r.o., Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno – Černá Pole, ČR |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | CB&I Lummus Global s.r.o. Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno – Černá Pole, ČR |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | AREÁL SLOVNAFT, a.s., Bratislava, blok 56 Bez zmeny |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | SLOVNAFT, a.s VÚRUP, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky KHK z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Cieľom projektu bolo zvýšenie výťažnosti dieselovej a petrolejovej frakcie a to výmenou hydrokrakovacích katalyzátorov. Realizovanými technickými úpravami existujúcej výrobnej jednotky nachádzajúcej sa v areáli SLOVNAFT, a.s, na bloku 56 sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť jednotky. Po rekonštrukcii jednotky nedôjde k prekročeniu maximálnej ročnej výrobnej kapacita ŠJ KHK 1.100.000 t/rok vákuového destilátu. Výrobná jednotka KHK je jednopriechodová technológia katalytického hydrokrakovania s možnosťou recyklácie neskonvertovaných podielov. Technológia bola vyvinutá americkou firmou UNOCAL (United Oils of California) za účelom prepracovania vákuových destilátov na motorové paliva. |  |

## B 2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## B 3	Opis prevádzky

### B 3.1	Opis technologických zariadení

### Názov technologického uzla, technická charakteristika

Technickými úpravami sa výkon štiepnej jednotky (ŠJ) KHK nezmení. Ten je daný existujúcim IPKZ vydaným SIŽP dňa 28.06.2006 pod číslom 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905. Podľa tohto IPKZ maximálna ročná kapacita ŠJ KHK je 1.100.000 t/rok vákuového destilátu.

Hlavné technické úpravy jednotky, ktoré zaistia požadované technologické ciele:

- Výmena hydrokrakovacieho katalyzátora, od firmy Haldor Topsøe, selektívneho na štiepenie suroviny na dieselovú a petrolejovú frakciu.

- Výmena meracích prístrojov a akčných členov z dôvodu zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti výrobnej jednotky.

- Implementácia nového bezpečnostného systému ESD z dôvodu zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti výrobnej jednotky.

- Rozšírenie a doplnenie existujúceho riadiaceho a bezpečnostného systému DCS a ESD v súlade s priloženou blokovou schémou.

Bezpečnosť a  životné prostredie

Bezpečnosť a spoľahlivosť technologických zariadení, ktoré budú pri inovácii VJ inštalované zodpovedajú súčasnému špičkovému stavu techniky, spĺňajú požiadavky platnej legislatívy, (zákon č.264/1999, 576/2002, 117/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) o posudzovaní zhody zariadenia s bezpečnostno-technickými požiadavkami.

### B 3.2	Názov súvisiacich zariadení

| 3.2 P. č. | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

### B 3.3	Názov ostatných súvisiacich činnosti

| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle „REF_1_W1_SN Technologická dokumentácia „* | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle platného riadiaceho aktu „REF_1_W1_SN Technologická dokumentácia“ . |  |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1 	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | Klasifikácia | Ročná spotreba (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suroviny |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | Pomocné materiály KHK-ŠJ |  |  |  |
| Zvýšenie výťažnosti dieselovej a petrolejovej frakcie bolo dosiahnuté výmenou hydrokrakovacích katalyzátorov. Katalyzátory Druh, vlastnosti. vplyv na životné prostredie a množstvá jednotlivých katalyzátorov, ktoré sa budú používať reaktoroch sú uvedené v Žiadosti o zmenu IPKZ č.2 v kap C „Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok“ ako aj v správe „Zhodnotenie rizika stavby Rekonštrukcia jednotky Hydrokraku SLOVNAFT, a.s“ kap. 1.2 str. 7/43 |  |  |  |  |

### C 1.2 	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely pre prevádzku HYDROKRAK

Bez zmeny

### C 1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

Bez zmeny

## C 2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke HYDROKRAK vyrábajú

### C 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KHK- výrobky - Bez zmeny |  |  |  |  |

| Prevádzka |  | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2004 | Množstvo využité ako výrobok (t.r.-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KHK-ŠJ – medziprodukty- Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## C 3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### C 3.1	Vstupy energie a palív – VJ KHK

Ročná spotreba el. energie

V rámci riešených úprav technológie v tomto projekte nastáva nasledujúca zmena ročného odberu elektrickej energie:

- pokles Ar = -31,2 MWhod./rok

### C 3.2	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni VJ KHK

Bez zmeny

### C 3.3	Opis hlavných spotrebičov energií prevádzky hydrokrak

V rámci úprav technológie riešených v tomto projekte sa nemení meranie spotreby elektrickej energie.

### C 3.4 	Využitie energií

### C 3.5	 Merná spotreba energie

Bez zmeny

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Vplyv na ovzdušie – plynné emisie

Realizáciou projektu sa nijako nemenia podmienky prevádzkovania z hľadiska hlavných faktorov vplývajúcich na emisie (spektrum plynných látok, teploty a tlaky médií) a súčasný stav ŠJ KHK z hľadiska plynných emisií sa nezhorší. Inštaláciou nových horákov dôjde k zníženiu emisií NOx do ovzdušia.

Počas skúšobnej prevádzky bolo vykonané periodické diskontinuálne oprávnené meranie emisii znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia oprávnenou organizáciou, za účelom potvrdenia dodržiavania určených emisných limitov. Z merania bola vypracovaná správa  o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií.

Meranie znečisťujúcich látok spoločnosťou Enviro Team Slovakia, s.r.o., Košice

Výsledky merania (periodické diskontinuálne oprávnene meranie emisií) znečisťujúcich látok, ktoré bolo vykonané na zdroji znečisťovania ovzdušia s menovitým tepelným príkonom 50-100 MW podľa § 7 ods. 3 písm. a) bod 5 vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. spoločnosťou Enviro Team Slovakia, s.r.o., sú uvedené v Správe o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií, ev. č. správy 03/130/2009. Meranie bolo vykonané za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov a údajov pre výpočet množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, konanie vo veci žiadosti o súhlas na uvedenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.

Výsledky periodického diskontinuálneho oprávneného merania emisií

Požiadavky dodržania EL (emisného limitu): namerané hodnoty sú v súlade s  hodnotami emisného limitu jednotlivých znečisťujúcich látok uvedené v integrovanom rozhodnutí

Tab. č.1  - Porovnanie nameraných hodnôt s hodnotou emisného limitu

| Názov zdroja: |  |  | Vákuová destilácia (VD)+ Štiepna jednotka (ŠJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zariadenie: |  |  | Pece B101.101, B103.101, B103.102, B103.103, B103.104, komín15 |  |  |  |  |
| Členenie podľa platnosti EL: |  |  | jestvujúci- zariadenie uvedené do prevádzky v roku 1989 VD a 1990 ŠJ |  |  |  |  |
| Výrobno- prevádzkový režim: |  |  | Obvyklá prevádzka (čl. 7.5) |  |  |  |  |
| Znečisťujúca látka | Požiadavka dodržania EL 1) | Emisný limit 2) |  |  | Porovnávaná hodnota 4) |  | Upozornenie |
|  |  | Limitný hmotnostný tok 2) |  | (mg.m -3) 3) | Limitný hmotnostný tok 2) | (mg.m -3) 3) |  |
| CO | každá jednotlivá EH+U < EL | - |  | 100 | - | 37,8 | SÚLAD |
| NOX-NO2 |  | - |  | 200 | - | 96 | SÚLAD |
| SO2 |  | - |  | 1005) | - | 64 | SÚLAD |
| TZL |  | - |  | 5 | - | 1,2 | SÚLAD |
| TOC | každá jednotlivá EH+U < EL | > 3(kg.h-1) |  | 150 | 0,89(kg.h-1) | 5,3 | SÚLAD |

- Požiadavky dodržania EL (emisného limitu): strana 15/25 Rozhodnutia č.3498/OIPK-1003/06-bA/370120905

- Hodnota emisného limitu a limitného hmotnostného toku podľa: strana 14/25 Rozhodnutia č.3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905

- Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m-3 pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), suchý plyn a na referenčný obsah kyslíka 3% obj.

- Porovnávaná hodnota je každá hodnota koncentrácie s hodnotou EL a žiadna jednotlivá hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu pre TZL, CO, NO a SO2 a pre TOC žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty hodnotu emisného limitu.

- EL platí pri spaľovaní vykurovacieho (rafinérskeho )plynu - prevládajúce palivo.

- Porovnávaná hodnota najvyššieho hmotnostného toku podľa §5 ods.6 vyhlášky MŽP SR č.408/2003Z.z.

### D 1.2 	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

Odpadové plyny (OP) sú typické pre spaľovacie procesy a ich zloženie je ovplyvnené druhom použitého paliva. Spaliny z pecí B101.101, B103.101, B103.102, B103.103, B103.104 sú odvádzané spoločným komínom č. 15 s plochou 13,8m2 a výškou 80m.

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1	Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.2 	Produkované odpadové vody

Bez zmeny

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Prevádzka Štiepna jednotka KHK od iných pôvodcov nepreberá žiadne odpadové vody.

### D 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Bez zmeny

### D 2.6 	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

SLOVNAFT, a.s. do verejnej kanalizácie nevypúšťa žiadne odpadové vody.

## D 3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Poľnohospodárske činnosti SLOVNAFT, a.s. nevykonáva.

### D 3.3 	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

## D 4	Nakladanie s odpadmi

### D 4.1	Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Bez zmeny

### D 4.2 	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Prevádzka HYDROKRAK nepreberá odpady od žiadnych iných držiteľov odpadov.

## D 5 	Zdroje hluku

Bez zmeny

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

Bez zmeny

### E 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

Bez zmeny

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny

## E 3 	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

Bez zmeny

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

Bez zmeny

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bezpečnosť a spoľahlivosť technologických zariadení, ktoré boli pri inovácii VJ inštalované zodpovedajú súčasnému špičkovému stavu techniky a budú overené pred uvedením do prevádzky v súlade s platnou legislatívou, (najmä zákonmi č.264/1999, 576/2002, 117/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) o posudzovaní zhody zariadenia s bezpečnostno-technickými požiadavkami

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Bez zmeny

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

## J 6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

Bez zmeny

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zmeny

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 .A) Prevádzkovateľ žiada podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod.8 o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení. Aktualizovaný STPP a TOO sa predkladá na schválenie po vykonanej rekonštrukcii štiepnej jednotky komplexu Hydrokrak a v zmysle požiadavky integrovaného povolenia číslo 6161-19253/37/2009/Bal/370120905/Z4 zo dňa 09.06.2009 B) Prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na povolenie trvalej prevádzky zdroja znečisťovaia ovzdušia podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ pre prevádzku Hydrokrak po rekonštrukcii a po preukázaní dodržiavania určených emisných limitov na základe diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín z energetického zdroja znečisťovania s menovitým tepelným príkonom 50-100 MW podľa § 7 ods. 3písm. a) vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. Počas skúšobnej prevádzky bolo vykonané periodické diskontinuálne oprávnené meranie (PDOM) emisii znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia oprávnenou organizáciou, za účelom potvrdenia dodržiavania určených emisných limitov. PDOM bolo vykonané v zmysle požiadavky integrovaného povolenia číslo 6161-19253/37/2009/Bal/370120905/Z4 zo dňa 09.06.2009 podľa § 8 ods.(2) písm a), zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ovzdušia , bod 1 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, bod 4 o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách. Cieľom projektu bola inovácia jestvujúcej výrobnej jednotky nachádzajúcej sa v areáli SLOVNAFT, a.s, na bloku 56. Rekonštrukciou jednotky sa zvýši výťažok dieselovej a petrolejovej frakcie pričom sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť jednotky. Tento cieľ je zabezpečený nasledovne: Výmenou hydrokrakovacieho katalyzátora, od firmy Haldor Topsøe, selektívneho na štiepenie suroviny na dieselovú a petrolejovú frakciu. Výmenou meracích prístrojov a akčných členov z dôvodu zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti výrobnej jednotky. Implementáciou nového bezpečnostného systému ESD z dôvodu zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti výrobnej jednotky. Rozšírením a doplnením existujúceho riadiaceho a bezpečnostného systému DCS a ESD v súlade s priloženou blokovou schémou. Bezpečnosť a spoľahlivosť technologických zariadení, ktoré boli pri inovácii VJ inštalované zodpovedajú súčasnému špičkovému stavu techniky Vplyv na ovzdušie – plynné emisie Realizáciou projektu sa nijako nemenia podmienky prevádzkovania z hľadiska hlavných faktorov vplývajúcich na emisie (spektrum plynných látok, teploty a tlaky médií) a súčasný stav ŠJ KHK z hľadiska plynných emisií sa nezhorší. Inštaláciou nových horákov dôjde k zníženiu emisií NOx do ovzdušia. Počas skúšobnej prevádzky bolo vykonané periodické diskontinuálne oprávnené meranie emisii znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia oprávnenou organizáciou, za účelom potvrdenia dodržiavania určených emisných limitov. Z merania bola vypracovaná správa o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií. Výsledky periodického diskontinuálneho oprávneného merania emisií Požiadavky dodržania EL (emisného limitu): namerané hodnoty sú v súlade s hodnotami emisného limitu jednotlivých znečisťujúcich látok uvedené v integrovanom rozhodnutí |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

Bez zmeny

## M 2	Určenie emisných limitov

Bez zmeny

## M 3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Bez zmeny

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez zmeny

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

Bez zmeny

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

Bez zmeny

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmeny

## M 9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmeny

## M 10 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Bez zmeny

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Dotknuté orgány: Ob.ÚŽP Bratislava (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené „údaje dôverné“ a farebne).

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

#### JUDr.  Oszkár Világi

Pozícia v organizácií : generálny riaditeľ  a predseda predstavenstva

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

#### Sorina Baltatu

Pozícia v organizácii : členka predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

Odporúča:

Ing. Kornélia Procházková

riaditeľka SD & HSE

## P 1	Údaje s označením „Utajované a Dôverné“

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## P 2 	Ďalšie doklady

| ### Číslo prílohy | ### Názov |
| --- | --- |
| P2-1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku |

## P 3 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| BP | Bezpečnostný predpis |
| EN | Európska norma |
| HSE | Health, Safety, Environment – BOZP, PO a OŽP |
| KHK | Komplex Hydrokrak |
| LDAR | Vyhľadávanie a oprava netesností technologických prvkov |
| P-2.3 | Číslo prevádzky KHK |
| RL | Ropné látky |
| S-VÚRUP | SLOVNAFT, a.s VÚRUP, a.s. (Výskumný ústav ropy a uhľovodíkových plynov) |
| ŠJ | Štiepna jednotka |
| TOC | Celkový organický uhlík |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| VOC | Prchavé organické látky |
| STPP a TOO | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení |
| VJ | Výrobná jednotka |
| VD | Vákuová destilácia |
| ŽP | Životné prostredie |

## P 4	Prílohy k textovej časti

| P. č. | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1 | Správa o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií, ev. č. správy 03/141/2009 - bola predložená listom č.30100/2009/531 zo dňa 14.9.2009 |
| P4-2 | STPP a TOO pre VJ Hydrokrak |