Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava

Etylénová   jednotka

(Prevádzka P 231)

Bratislava, august 2008

ŽIADOSŤ O VYDANIE

ZMENY INTEGROVANÉHO  POVOLENIA

PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s označením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3           Prílohy k textovej časti

# A     Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1  Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 4846 824 12 Bratislava |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Ivan Dežď, konateľ |  |  |
| 1.8 | IČO | 35 953 039 |  |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 24.140 Výroba iných základných organických chemikálií |  |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.09 – Výroba organických chemických látok (chemický priemysel) |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 37409/B | Príloha č. 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Klátik, SD&HSE – Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Vlčie hrdlo 4846 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4009, kl. 4009 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908-405024 e-mail : jaroslav.klatik@petrochem.sk | . |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. SD&HSE Vlčie hrdlo 4846 824 12 Bratislava |  |  |

## A 2 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Etylénová jednotka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava |  |  |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, okres Bratislava II, Bratislava –Ružinov Areál Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Etylénová jednotka (EJ) - blok 85 |  |  |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | EJ | 69 | exponovaných | 0 |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby : 1976 S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 4.1a – výroba jednoduchých uhľovodíkov nenasýtených (etylén, propylén) 4.1. Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) |  |  |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka |  | Projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita |  | rok 2007 |
|  |  | EJ |  | 250 000 |  | 222 390 |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka |  | projektovaná/max. |  | rok 2007 |
|  |  | EJ |  | 8000/ 8760 |  | 8 524 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Prevádzka Etylénová jednotka nezabezpečuje zneškodňovanie odpadov. |  |  |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťo-vania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 4. Chemický priemysel 4.8.1 Výroba jednoduchých uhľovodíkov (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) – veľký zdroj znečistenia ovzdušia Veľký zdroj znečistenia ovzdušia Súčasťou tohto veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sú pyrolýzne pece BA-101-108 a kotol BA110 zaradené ako zariadenia veľkého zdroja. |  |  |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |  |  |

## A 3 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

1) Vplyvy prevádzky Etylénová jednotka na životné prostredie boli hodnotené v rámci správy o  hodnotení projektu EFPA (APOLLO) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a v nasledujúcich projektoch Slovnaft, a.s. ako súčasť celkového vplyvu výroby Slovnaft, a.s. na dotknuté územie (Záverečné stanovisko MŽP SR k zámeru „Spracovanie ťažkých ropných frakcií“, Zn: 2959/1994-4.2 zo dňa 26.10.1995).

## A 4  Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : Nie je k dispozícii | . |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : Nie je k dispozícii |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : 211/1276/1983 zo dňa 6.12.1983 (MP SSR) |  |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 5063/85 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 5063/84, 86, 75, 95 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | 8501 Pyrolýzna pec - Teplý diel jednotky - Kompresorovňa - Studený diel jednotky 8505 Skladové pole 8506 Veliteľňa 8507 Trafostanica a rozvodňa 8508 Pomocná budova 8509 Komín 8510 Kotolňa 8511 Prehrievač 8512 Úpravňa vody 8513 Vzduchové kompresory 8514 Technol. zar. chladiacich kompresorov 8515 Technol. zar. kompresorov pyroplynu 8516 Technol. zar. hydrogenácie pyrobenzínu a pranie 8517 Guľové zásobníku etylénu 8518 Zberná vaňa 8519 Havarijná nádrž filtračnej jednotky 8521 Regulačná stanica plynu 8522 Regulačná stanica plynu 8523 Analyzátorový domček 8524 Analyzátorový domček 8525 Analyzátorový domček 8526 Analyzátorový domček 8527 Analyzátorový domček 8528 Analyzátorový domček 8529 MAPD Hydrogenation |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | EJ 2 |  |

## A 5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Etylénová jednotka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.6.2007 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.7.2007 Zmena 1: 518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 z dňa 26.2.2008 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.3.2008 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | x |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. žiada o zmenu integrovaného povolenia pre Etylénovú jednotku v súlade s týmito ustanoveniami zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ: A) podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ: písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia 5. o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu – skúšobná prevádzka pecí BA 106-108. 7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania 8. o schválenie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (zákon č. 532/2005 Z.z., Čl. I, bod 1.). Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Etylénová jednotka (EJ) predkladá Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. z týchto dôvodov: 1. Aktualizácia STPPaTOO pre Etylénovú jednotku v súvislosti so zmenami na peciach BA106,107,108 – výmena horákov za nízkoemisné. 2. Zmena emisného limitu pre SO2 stanoveného v integrovanom povolení Číslo:1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.6.2007, časť B. Emisné limity, bod 1.6 na úrovni 35 mg/m3. Dôvod zmeny limitu spočíva v tom, že okrem vlastných plynov spaľovaných v peciach a kotle na EJ spaľuje prevádzkovateľ v týchto zariadeniach aj iné rafinérske plyny zo SLOVNAFT, a.s. (hlavne etánová frakcia). Tieto plyny majú vyšší obsah síry ako vlastné plyny a pri spaľovaní plynnej zmesi dochádza v súčasnosti k prekračovaniu doteraz platného limitu pre SO2 35 mg/m3. Spaľovaná zmes plynných palív v peciach a kotle na Etylénovej jednotke zodpovedá formulácii „spaľovanie plynov z rafinérií“ podľa Prílohy č. 4 k vyhl. č. 706/2002 Z.z. Špecifické emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania, časť I. Palivovo-energetický priemysel, bod 1.8.3 Emisný limit pre oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý – emisný limit 100 mg/m3. Z dôvodu spaľovania rafinérskych plynov v peciach a kotle na Etylénovej jednotke žiadame zmenu limitu pre SO2 z 35 mg/m3 na 100 mg/m3. |  |  |  |
|  |  | 3. V súlade so zmenou integrovaného povolenia č. 518-7385/ 37/2008/Vla/370190106/Z1 zo dňa 26.2.2008 bola zrealizovaná výmena horákov na peciach BA106-BA108. V zmysle podmienok súhlasu vydaného pre investičnú akciu „Zníženie emisií NOx z pecí BA106, BA107 a BA108 na EJ“ (časť B, body 1.,2.) tohto rozhodnutia žiadame podľa § 8, ods. 2, písm. a) bod č. 5 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ o udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku pecí BA106-BA108 na dobu 2 mesiacov. Prikladáme stanoviská Technickej inšpekcie, Záznam o funkčných skúškach pecí a výsledky technologických meraní emisií NOx vykonaných S-VÚRUP, a.s. v dňoch 5. a 6.6.2008 (Prílohy č. 1 – 13). |  |  |  |

| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Prevádzkové ukazovatele EJ: Počet zamestnancov: 69 Počet exponovaných: 0 Výrobná kapacita projektovaná / technicky dosiahnuteľná: 200 000 / 250 000 t.rok-1 Prevádzková doba za rok (projektovaná / maximálna) 8000 / 8760 h.rok-1 |
| --- | --- | --- |
| 5.6 | Projektant | Apolloprojekt, s.r.o. Vlčie hrdlo, P.O.BOX 56, 820 03 Bratislava 23 |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | CHEMPEX-HTE a.s. Veveří 117 616 00 Brno Česká republika |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Zmenovým projektom nedôjde k zmene parcelných čísiel pozemkov, susedných pozemkov a stavieb a ich vlastníckych práv. |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. SD&HSE Vlčie hrdlo 4846 824 12 Bratislava |

## A 6 Utajované a dôverné údaje  (dôverné údaje)

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

Pozn.: 	Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. súhlasí s poskytnutím všetkých údajov spadajúcich pod zákon č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k informáciám.

# B      Údaje o prevádzkach a ich umiestnení

## B 1    Všeobecná charakteristika prevádzky Etylénová jednotka z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B 1 |  |
|  | Na peciach BA 106-108 boli vymené horáky typu Lummus za nízko emisné horáky firmy Hamworthy Combustion Engineering. |

## B 3  Opis prevádzky

### B 3.1 Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla |  |  | Projektovaná kapacita |  | Technická charakteristika |  |  |  | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJ | Etylénová jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Pyrolýzne pece 2.1 Popis systému: Základné parametre pyrolýznych pecí, v ktorých boli zmenené pôvodné horáky Lummus na horáky firmy Hamworthy Combustion Engineering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pece | surovina (t/h) | príkon (MW) |  | riediaca para |  | palivo | počet horákov |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bočné | spodné |  |
|  | BA-106 | Plyny (11,6) | 28,38 |  | 3,48 t/h |  | VP, NTM | 100 | 16 |  |
|  | BA-107, BA-108 | Plyny (2 x 6) | 2 x 13,8 |  | 1,8 t/h |  | VP, NTM | 40 / pec | 8 / pec |  |
|  | VP – vykurovací plyn NTM – nízkotlakový metán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.2 Plynové horáky: Pece BA106-108 Výrobca: Hamworthy Combustion Engineering Typ horákov: bočné – Walrad WA 3 spodné – Enviromix 2000/125 S Palivo: zemný plyn, vykurovací plyn (najmä metánová frakcia - NTM) Garantované hodnoty: NOx: 120 mg/m3 CO podľa STN ISO 6768 50 mg/m3 regulačný rozsah horákov: 3 : 1 |  |
| --- | --- | --- |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1 Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	 Identifikačné údaje zdroja

| Prevádzka : | P - 231 Etylénová jednotka |
| --- | --- |
| Výrobná jednotka : | Etylénová jednotka (EJ) |
| Umiestnenie: | blok 85 |

### D 1.1 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií (rok 2007)

| P.č. | Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka a jej vlastnosti | Údaje o emisiách rok 2007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | limit mg.Nm-3 | mg.m-3 | kg.h-1 | OU m-3/h | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (kg/GJ tepla) |
|  | VJ Etylénová jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | pec BA -101 BA -108 kotol BA110 | TZL | 5 |  | 2,086 |  | 17,78 |  |
|  |  | SO2 | 100 |  | 4,156 |  | 35,423 |  |
|  |  | NOx | 200 |  | 49,363 |  | 420,77 |  |
|  |  | CO | 100 |  | 3,843 |  | 32,76 |  |
|  | Zloženie plynného paliva (prevažne metánová frakcia) spaľovaného v peciach BA 101-108 a kotle BA110 je podobné ako zloženie ZP (zemného plynu). Kontrola znečisťovania a spôsob zisťovania dodržiavania emisných limitov Oprávnené merania emisií ZL na peciach BA 101-108 a kotle BA110 boli vykonané: - dňa 30.1.2007 (Intereco s.r.o., ev. č. správy 13/19003074) - v dňoch 5., 6., 8. a 15.2.2008 (ETS EnviroTeam Slovakia, s.r.o., ev. č. správy 03/031/2008) Výsledky merania sú sumarizované v aktualizovanom STPPaTOO pre výrobnú jednotku Etylénová jednotka vypracovanom v apríli 2008. |  |  |  |  |  |  |  |

F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií  a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Cieľom projektu „Zníženie emisií NOx na peciach BA106-108 na EJ“ je zabezpečenie dodržiavania emisného limitu pre NOx, t.j. max. 200 mg/m3. Dodávateľ horákov garantuje dosiahnutie obsahu max. 150 mg NOx/m3 v spalinách. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - Realizácia výmeny horákov na peciach BA106-108 bola ukončená v júli 2008. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií do ovzdušia |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - zníženie emisie NOx do ovzdušia |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zníženie emisií do ovzdušia |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | V zmysle investičného projektu |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | -ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Bez zmeny |
| 1.3 | Lokalizácia merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.4 | Spôsob merania/odberu vzoriek | -TZL, SO2, NOx a CO - diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním v súlade s požiadavkami uvedenými vo výnose MŽP SR č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia – platí pre nasledovné miesta vypúšťana: BA 106-108 |
| 1.6 | Podmienky merania/odberu vzoriek | - diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním v súlade s požiadavkami uvedenými vo výnose MŽP SR č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia – frekvencia podľa výsledkov vykonaných meraní (na základe nameraných hm. tokov jednotlivých ZL v zmysle vyhlášky MŽP SR č.408/2002 Z.z.) - 1 x za 6 mesiacov (pec BA106) a 1 x za 3 roky (pece BA107-108) - emisné hodnoty sa prepočítavajú na štandardné podmienky pre suchý plyn pri normálnych stavových podmienkach (101,325 kPa, teplota 0°C) a referenčnom obsahu kyslíka 3%.obj., |
| 1.7 | Sledované veličiny | - TZL, NOx, CO, SO2, O2 |
| 1.8 | Metóda merania/odberu vzoriek | - TZL opticky, O2 paramagneticky |
| 1.9 | Analytické metódy | - TZL- optická metóda - NOx, SO2, CO - NDIR (absorpcia v infračervenej oblasti vlnových dĺžok) - O2 – magnetopneumatický detector pracujúci na para- magnetickom princípe |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie/dodávateľ | - diskontinálne oprávnené meranie vykonáva oprávnená osoba registrovaná na MŽP SR |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz/laboratórium | - zabezpečuje vykonávateľ jednorázového oprávneného merania |
| 1.13 | Autorizácia/akreditácia k meraniu | - správa o vykonanom meraní - osvedčenie od MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - ukladanie dát z technologického merania do riadiaceho systému TDC 3000, ktorý umožňuje prehľadné a bezpečné riadenie výroby jednotky a archiváciu dát – lehotu archivácie, min. 5 rokov - správy z vykonaných oprávnených meraní – lehotu archivácie min. 6 rokov - prevádzková dokumentácia – v zmysle vyhlášky MŽP SR č.61/2004 Z.z. lehotu archivácie po dobu min. 5 rokov v tlačenej a/alebo elektronickej forme |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní |  |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P.č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pyrolýzne pece BA101-108 Kotol BA110 | NOx SO2 CO TZL | mg NOx/m3 mg SO2/m3 mg CO /m3 mg TZL /m3 | 250 1) 100 -130 2) | 150 mg/m3 35* mg/m3 100 mg/m3 5 mg/m3 | spĺňajú emisné limity (postupná výmena za nízkoemisné horáky) |

1) pre konvenčné horáky .... 2) pre nízkoemisné horáky      * pri spaľovaní zemného plynu

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Vlčie Hrdlo 4846 824 12 Bratislava Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Etylénová jednotka (EJ), spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. č.1113-18313/2007/Vla/370190106 podávame z týchto dôvodov: |
|  | 1. Žiadame o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu a vykonanie skúšobnej prevádzky pecí BA 106-108, v ktorých boli vymenené horáky. 2. Žiadame o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania 3. Žiadame o schválenie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (zákon č. 532/2005 Z.z., Čl. I, bod 1.) v súvislosti so zmenami na peciach BA106-108 – výmena horákov za nízkoemisné. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 2	Určenie emisných limitov pre Etylénovú jednotku

| P. č. | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vpúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrho-vaná hodnota | Mesiac a rok dosiah-nutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ovzdušie | Pre vypúšťanie emisií zz ZZO EJ do ovzdušia sú stanovené nasledovné limity v súlade s platnou legislatívou v SR: |  |  |  |  |
|  |  | pece BA-101-108 a kotol BA110 | komíny č. 27-31 | TZL | 5 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 100* |  |
|  |  |  |  | NOx | 200 |  |
|  |  |  |  | CO | 100 |  |

* - novonavrhovaný limit

| P. č | Zdôvodnenie navrhovaných hodnôt limitov |
| --- | --- |
|  | Pre prevádzku EJ sa navrhuje nový emisný limit pre SO2 podľa vyhl. č. 706/2002 Z.z., Príloha č. 4, bod. 1.8.3.1 Príkon 0,3 MW a vyšší – spaľovanie plynov z rafinérií vo výške 100 mg/m3. Limity pre zdroje emisií do ovzdušia tejto prevádzky sú legislatívne stanovované a sú v rámci podniku aj prevádzky dodržiavané, s výnimkou občasného prekročenia limitu SO2, ktorý je v integrovanom povolení stanovený podľa vyhl. č. 706/2002 Z.z., Príloha č. 4, bod. 1.8.3.1 Príkon 0,3 MW a vyšší – všeobecne plynné palivá vo výške 35 mg/m3. Dôvodom na zmenu limitu SO2 je spaľovanie väčšieho podielu plynov z rafinérií (odpadové plyny z rafinérskych a petrochemických technológií) v porovnaní so zemným plynom v peciach a kotle Etylénovej jednotky. |

# N	Označenie účastníkov  konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. (prevádzkovateľ a nájomca pozemkov a budov), SLOVNAFT , a.s. (vlastník a prenajímateľ pozemkov a budov) Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Dotknuté orgány : Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (jednotlivé zložky životného prostredia), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O   Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené ako „údaje dôverné“ a farebne, červenou farbou).

Podpísaný:                                 		         Dátum  :

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:      Ing. Ivan Dežď

Pozícia v organizácii :                   konateľ

Podpísaný:                                 		         Dátum  :

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:       Ing. Vladimír Šoška

Pozícia v organizácii :                    prokurista

pečiatka alebo pečať podniku

Odporúča:                 						___

RNDr. Vladimír Urbánek

Lokálny koordinátor SD&HSE

P	Prílohy k žiadosti

## P 1 Utajované a dôverné údaje

Nie sú.

## P 2  Ďalšie doklady

|  | Súbor parametrov a opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja pre výrobno-expedičnú jednotku Etylénová jednotka | Príloha č. 2.1 |
| --- | --- | --- |

## Prílohy k textovej časti

Príloha č. 1   Odborné stanovisko Technickej inšpekcie SR (TI SR) č. 2023/1/2008-1 zo dňa 20.5.2008 pre stavbu „Zníženie emisií NOx z pecí BA106,BA107 a BA108 na EJ“ (ďalej len projekt) - pec BA107

Príloha č. 2 Odborné stanovisko Technickej inšpekcie SR (TI SR) č. 2023/1/2008-1 zo dňa 20.5.2008 pre stavbu „Zníženie emisií NOx z pecí BA106,BA107 a BA108 na EJ“ - pec BA108

Príloha č. 3 Osvedčenie TI SR č. 2023/1/2008-1-PZ zo dňa 20.5.2008 pre projekt, pec BA107

Príloha č. 4 Certifikát TI SR č. 2023/1/2008-1-PZ zo dňa 20.5.2008 pre projekt, pec BA107

Príloha č. 5 Osvedčenie TI SR č. 2023/1/2008-2-PZ zo dňa 20.5.2008 pre projekt, pec BA108

Príloha č. 6 Certifikát TI SR č. 2023/1/2008-2-PZ zo dňa 20.5.2008 pre projekt, pec BA108

Príloha č. 7 Osvedčenie OP PZ o akosti a kompletnosti pre pec BA107 – výmena 8 ks spodných horákov a 40 ks bočných horákov stavby „Zníženie emisií NOx z pecí na EJ“ zo dňa 18.4.2008

Príloha č. 8 Osvedčenie Odborného pracovníka plynových zariadení (ďalej len OP PZ) o akosti a kompletnosti pre pec BA107 – montáž a úprava potrubných vetiev vzduchu stavby „Zníženie emisií NOx z pecí na EJ“ zo dňa 21.4.2008

Príloha č. 9 Osvedčenie OP PZ o akosti a kompletnosti pre pec BA107 – montáž a úprava potrubných vetiev vykurovacieho plynu a metánu stavby „Zníženie emisií NOx z pecí na EJ“ zo dňa 21.4.2008

Príloha č. 10 Osvedčenie OP PZ o akosti a kompletnosti pre pec BA108 – výmena 8 ks spodných horákov a 40 ks bočných horákov stavby „Zníženie emisií NOx z pecí na EJ“ zo dňa 18.4.2008

Príloha č. 11 Osvedčenie OP PZ o akosti a kompletnosti pre pec BA108– montáž a úprava potrubných vetiev vykurovacieho plynu a metánu stavby „Zníženie emisií NOx z pecí na EJ“ zo dňa 21.4.2008

Príloha č. 12 Osvedčenie OP PZ  o akosti a kompletnosti pre pec BA108 – montáž a úprava potrubných vetiev vzduchu stavby „Zníženie emisií NOx z pecí na EJ“ zo dňa 21.4.2008

Príloha č. 13 Záznam o funkčných skúškach na peciach BA107 a BA108 na Etylénovej jednotke zo dňa 9.6.2008

Príloha č. 14 Pec BA107 - výsledky meraní S-VÚRUP, a.s. zo dňa 6.6.2008

Príloha č. 15 Pec BA108 - výsledky meraní S-VÚRUP, a.s. zo dňa 5.6.2008

Príloha č. 16 Správa z technologického merania emisií v spalinách, pece BA107-8,  20.6.2008

Príloha č. 17 Správa z technologického merania emisií v spalinách, pec BA106,  25.7.2008