# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky:

# Nová Skládka  nebezpečného odpadu v areáli  U. S. Steel Košice, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Február 2010

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič - Generálny manažér pre environment – pre IPKZ Ing. František Ziolkovský – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 90001, NOSE-P: 109.06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č.: 11711/V | Príloha č. | 2 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Igor Bazár (t. č. 673 4271, mobil: +421(0)917 704 262 e-mail: ibazar@sk.uss.com - pre stavebné konanie Ing. Dušan Králik (t. č. 673 2904, mobil: +421(0)917 731 106 e-mail: dkralik@sk.uss.com - pre IPKZ, |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Košický kraj Okres: Košice II. Katastrálne územie: Železiarne Skládka sa nachádza na území haldového hospodárstva v juhozápadnej časti. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Na základe zmluvných vzťahov s dodávateľmi počas výstavby a počas prevádzkovania predmetnej skládky |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok výstavby I. etapy- jún 2010 Ukončenie výstavby I. etapy - november 2010 Lehota výstavby I. etapy 6 mesiacov Predpokladaný začiatok výstavby II. etapy - jún 2017 Predpokladané ukončenie výstavby II .etapy - október 2017 Predpokladaná lehota výstavby II. etapy 5 mesiacov Predpokladaný začiatok výstavby III. etapy - jún 2028 Predpokladané ukončenie výstavby III. Etapy - október 2028 Predpokladaná lehota výstavby IV. etapy 5 mesiacov Predpokladaný začiatok výstavby IV. etapy- október 2028 Predpokladané ukončenie výstavby IV. etapy - december 2034 Predpokladaná lehota výstavby IV. etapy 75 mesiacov |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4. Skládky odpadov |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Celková kapacita skládky väčšia ako 25 000 t. |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | - |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzková doba: Nová skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o. bude prevádzkovaná denne vrátene dní pracovného pokoja a sviatkov v rozsahu uvedených hodín: - január až február : 600 - 1600 - marec až apríl: 600 - 1800 - máj až august: 600 - 2000 - september až október: 600 - 1800 - november až december: 600 - 1600 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 409/2007 | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | malý zdroj znečistenia ovzdušia (ZZO) v zmysle § 3, ods. 2, písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na nebezpečný odpad |
| 2.13 | Zdôvodnenie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia | Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) V oblasti povrchových a podzemných vôd V zmysle § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č.532/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd V oblasti ochrany ovzdušia: V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č.532/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. V oblasti odpadov: V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ vydanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva. V oblasti ochrany zdravia ľudí: V zmysle § 8 ods. 2 písm. f) bod 3. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi V oblasti ochrany prírody a krajiny: V zmysle § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ vydávanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu V oblasti stavebného konania: V zmysle § 8 ods. 3. . zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o povolenie novej stavby. |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. | 4 |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Rozhodnutie mesta Košice, č. j. A/2010/05377 - 4/V/FIL, zo dňa 18.01.2010 – Príloha č.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.4 | Stavebník | U. S. Steel Košice, s r.o. Košice , IČO: 36199 222 |  |
| 4.5 | Projektant | Názov stavby: Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o Spracovateľ projektu: CHÉMIA – SERVIS, a. s. Adresa: Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava ## Zodpovední projektanti : Ing. Jozef Breznický - autorizovaný stavebný inžinier, číslo autor. osvedčenia 0839*Z*2-2, Inžinierske stavby adresa: ul. Janka Kráľa 3, 911 01 Trenčín Ing. Milan Mikuš - autorizovaný geodet a kartograf, číslo autor. osvedčenia 577 – rozsah podľa §5 písm. d) až j) zák. NR SR č. 215/1995 Z. z. Ing. Ján Kačmarík - autorizovaný stavebný inžinier, číslo autor. osvedčenia 0368*Z*3-1, Statika stavieb Ing. Ján Holásek - autorizovaný stavebný inžinier, číslo autor. osvedčenia 0748*A*2-3, , Inžinierske stavby Ing. Juraj Zvědělík – krajinný architekt číslo autor. osvedčenia 0010KA Ing. Peter Hollý – špecialista požiarnej ochrany Registračné číslo 1-039 |  |
| 4.6 | Zhotoviteľ | Bude vybratý výberovým konaním |  |
| 4.7 | Rozpočtové náklady | - |  |
| 4.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parc. č, 333/24 , 333/1 - LV č.753 – Príloha č.2 – vlastník USSK Druh pozemkov: Ostatné plochy (333/24), Ostatné plochy (333/1) Kat. územie: Železiarne Obec: Košice - Šaca Okres: Košice II |  |
| 4.9 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Parcelné čísla susedných pozemkov registra „C“ evidovaných na kat.mape: Parc.č.: 333/28, 227/1, 333/23, 332, 243 - LV č.753 – vlastník USSK Parc.č.: 333/3 – LV nezaložený Druh pozemkov: Ostatné plochy Kat. územie: Železiarne Obec: Košice -Šaca Okres: Košice II Parcelné čísla susedných pozemkov registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu (na parc.č.333/3 registra „C“): Parc.č.: 1-2559 – LV č. 753 – vlastník USSK Parc.č.: 1-2558/1– LV č. 810 – vlastník USSK, fyzické osoby ( uvedení v časti N- účastníci konania pod poradovým číslom 7 až 11 ) Druh pozemkov: Orná pôda Kat. územie: Železiarne Obec: Košice-Šaca Okres: Košice II |  |
| 4.10 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavba je rozdelená na stavebné objekty nasledovne : SO-01 - Príprava územia SO-02 - Teleso skládky SO-03 - Odvodnenie skládky SO-04 - Čerpacia stanica priesakových kvapalín SO-05 - Akumulačná nádrž priesakových kvapalín SO-06 - Monitorovací systém skládky SO-07 - VN elektrická prípojka a trafostanica SO-08 - Čerpacia stanica postreku SO-09 - Oplotenie SO-10 - Sadové úpravy SO-11 - Uzavretie a rekultivácia skládky |  |
| 4.11 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba neobsahuje PS |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabuľka A 2.8, 2.9 | Údaje o prevádzkovej kapacite | Utajovaný údaj * |
|  | Tabuľka A 4.7 | Údaj o rozpočtovom náklade | Utajovaný údaj * |
|  | B 1, por. č. 1 | Údaje o prevádzkovej kapacite, plochách a kubatúrach skládky | Utajovaný údaj * |
|  | B 3, por. č. 1, stĺpec „Projektovaná kapacita“ | Údaje o prevádzkovej kapacite, plochách | Utajovaný údaj * |
|  | C 1.1, stĺpec „Ročná spotreba“ | Údaje o prevádzkovej kapacite, plochách | Dôverný údaj * |
|  | C 1.3.1, stĺpec „Spotreba pitnej vody“ | Údaje o spotrebe pitnej vody | Dôverný údaj * |
|  | C 2.1, stĺpec „Výroba“ | Údaj o množstve uloženého odpadu | Dôverný údaj * |
|  | C 3.1, stĺpec „Ročná spotreba“ a „Prepočet na GJ“ | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
|  | C 3.3, stĺpec „Ročná spotreba energií“ | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
|  | C 3.4 | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
|  | C 3.5 | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
|  | D 1.2, stĺpec „Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania“ | Údaje o ploche skládky | Dôverný údaj * |
|  | D 4.1, stĺpec „Vyprodukované množstvo odpadu za rok“ | Údaje o vyprodukovaných množstvách odpadov | Dôverný údaj * |
|  | D 4.2, stĺpec „Predpokladané množstvo odpadu za rok“ | Údaje o predpokladaných množstvách odpadov | Dôverný údaj * |
|  | M 1 „Technicko-prevádzkové podmienky“, por. č.1 a 2 | Údaje o prevádzkovej kapacite | Utajovaný údaj * |
|  | Príloha č. 1 | Výpis z obchodného registra | Utajovaný údaj * |
|  | Príloha č. 3 | Kópia katastrálnej mapy | Dôverný údaj* |
|  | Príloha č. 20 | Organizačná štruktúra USSK | Utajovaný údaj * |
|  | Príloha č. 21 | Matica zodpovednosti | Utajovaný údaj * |
|  | Príloha č.10 | Výpočet účelovej finančnej rezervy | Utajovaný údaj * |

* Utajovaný, resp. dôverný údaj v zmysle §17, 18, Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Účelom stavby je vybudovanie novej skládky nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, v priestore existujúceho areálu odpadového hospodárstva U.S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len USSK). Nová skládka nebezpečného odpadu bude realizovaná v štyroch etapách. Zvozový región bude tvorený celým územím USSK so svojimi prevádzkami a výrobnými areálmi. Nepredpokladá sa, že by na novú skládku nebezpečného odpadu bol zvážaný odpad z iných prevádzok a závodov, nachádzajúcich sa mimo areálu USSK. Lokalita novej skládky nebezpečného odpadu v areáli USSK sa nachádza na východnom okraji oploteného areálu odpadového hospodárstva USSK (tesne medzi existujúcim oplotením suchej haldy a existujúcou betónovou komunikáciou). Plocha novej skládky, s kótou terénu 206,20 až 207,50 m n.m. je v súčasnosti ešte poľnohospodársky využívaná. Stavba novej skládky nebezpečného odpadu v areáli USSK si bude vyžadovať záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Chránené časti územia a kultúrne pamiatky sa v mieste plánovanej výstavby telesa novej skládky nebezpečného odpadu nenachádzajú. Teleso novej skládky nebezpečného odpadu bude vo vzdialenosti cca 1,5 km vzdušnou čiarou od najbližších okrajových domov obce Veľká Ida, resp. cca 2,6 km vzdušnou čiarou od najbližších okrajových domov obce Bočiar. Celý areál odpadového hospodárstva USSK je situovaný juhozápadne od mesta Košice, vo vzdialenosti cca 12 km. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení bude nová skládka budovaná ako skládka odpadov na uloženie odpadu kategórie nebezpečný odpad. Výstavba telesa skládky bude rozdelená na tri etapy tak, aby bola stavba riešená ekonomicky a podľa potreby a požiadaviek USSK. V štvrtej etape výstavby sa skládka uzatvorí a zrekultivuje. Nová skládka nebezpečného odpadu bude predstavovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia podľa §3, ods.2, písm.c), Zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší. Hlavné údaje o novej skládke nebezpečného odpadu : - najnižšia kóta dna telesa skládky (fólie) 205,90 m n.m. - maximálna kóta skládky po jej uzavretí a rekultivácii 237,40 m n.m. - maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou 235,75 m n.m. - maximálna hrúbka uloženého odpadu (235,75 - 207,30 m n.m.) 28,45 m Popis stavebných objektov: SO 01 Príprava územia – rieši odstránenie ornice, odstránenie potrebnej vrstvy ílov, dotvarovanie dna skládky do predpísaného tvaru a sklonu a zhutnení potrebných násypovpod dnom skládky. Za účelom zvýšenia únosnosti podložia a zamedzeniu vzniku lokálnych sadaní bude pod celým dnom skládky uložený výstužný geokompozit so separačnou geotextíliou. Súčasťou objektu bude aj úprava predpolia obvodovej hrádze z umelého kameniva , ktorá umožní pohyb mechanizmov. Odstránená bude časť existujúceho oplotenia suchej haldy v dĺžke 415,0 m. SO 02 Teleso skládky – bude ohraničené obvodovou hrádzou s korunou na kóte 210,4 0 až 211,55 m n. m.. Obvodová hrádza priemernej výšky 3,0 až 4,0 m nad terénom bude lichobežníkového tvaru so šírkou koruny 5,00 m, sklonom vzdušného svahu 1:2 a sklonom návodného svahu 1:3.. Po úprave a dôkladnom zhutnení dna skládky a svahov obvodovej hrádze sa začne s pokládkou umelej geologickej bariéry (minerálna vrstva) celkovej hrúbky 500 mm vo vrstvách hrúbky 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0  10-10 m.s-1. Prechod vodorovnej a šikmej časti minerálneho tesnenia dna skládky musí byť plynulý. Tesniaca minerálna vrstva sa musí zhotovovať len za optimálnych klimatických podmienok, ktoré neovplyvnia vlhkosť alebo premŕzanie zabudovávanej zeminy. Zhotovené minerálne tesnenie je nevyhnutné chrániť proti klimatickým vplyvom a proti prípadnému mechanickému poškodeniu následným prekrytím tesniacou fóliou. Na vytvorenú umelú minerálnu tesniacu vrstvu dna skládky sa následne položí elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém (v rámci stavebného objektu SO-06) za účelom zistenia prípadného poškodenia, alebo netesnosti fólie (jeho dosah bude ešte 3,00 m na svahoch skládky). Umelá geologická bariéra sa potom doplní pokládkou tesniacej fólie GSE HD hr.2,5 mm (obojstranne hladkej). Každý dvojstopový zvar tesniacej fólie musí byť skontrolovaný tlakovou skúškou. Zvary v tvare „T“ a nedostupné miesta sa musia skontrolovať vysokonapäťovou, alebo vákuovou skúškou. Na ochranu tesniacej fólie sa na dne aj svahoch kazety v sklone 1:3 použije geotexília Fibertex F-1200M hr.8,0 mm, ktorá musí zabrániť prípadnému poškodeniu fólie pri pokládke drenážnej vrstvy z prírodného kameniva a poškodeniu fólie počas samotnej prevádzky skládky. Tesniaca fólia s ochrannou geotextíliou budú na obvodovej hrádzi aj deliacej hrádzi ukotvené v kotviacom okope rozmerov 0,750,75 m, ktorý bude zhotovený vo vzdialenosti 0,75 m od hrany svahov. Na umožnenie vstupu mechanizmov a nákladných atomobilov do kazety skládky bude v rámci I.etapy výstavby slúžiť prístupová rampa č.1 dĺžky 30,00 m v sklone 14,50 %, prístupová rampa č.2 dĺžky 20,00 m v sklone 13,00 %, v rámci II.etapy výstavby prístupová rampa č.3 dĺžky 20,00 m v sklone 14,00 %, v rámci III.etapy výstavby prístupová rampa č.4 dĺžky 20,00 m v sklone 14,50 % a prístupová rampa č.5 dĺžky 20,00 m v sklone 9,00 %. Rampy budú šírky 10,00 m so spevnením na šírku 6,00 m cestnými panelmi IZD 98/10 hr.180 mm, uloženými na podkladnom štrkopiesku hr.150 mm. Krajnice v šírke 22,00 m budú spevnené betónom (na zabránenie vplyvu vodnej erózie). Pod štrkopieskom sa na ploche rampy uloží naviac druhá vrstva ochrannej geotextílie Fibertex F-1200M hr.8,0 mm na zabránenie porušenia tesniacej fólie svahu (s presahom za obrys rampy o 2,00 m). Po rozprestretí drenážnej vrstvy na dne kazety z prírodného kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm (v rámci stavebného objektu SO-03) bude potrebné pomocou elektrofyzikálneho monitorovacieho systému skontrolovať, či nedošlo k porušeniu tesniacej fólie dna kazety. Až potom je možné začať s návažaním odpadu. SO 03 Odvodnenie skládky- je návrh technického riešenia odvodnenia skládky, ktoré pozostáva z plošnej drenážnej vrstvy z prírodného kameniva fr. 16 – 32 mm, hr. 500 mm na dne a svahoch v sklone 1:3 uložený na ochrannej PP netkanej geotextílii Fibertext F- 1200M hr. 8,0mm. Ďalším prvkom odvodnenia telesa skládky sú drenážne potrubia, ktoré pozostávajú zo zvodného drénu č.1 DN 300 mm dĺžky 119,00 m (I.etapa výstavby), zvodného drénu č.2 DN 300 mm dĺžky 82,00 m (II.etapa výstavby), zvodného drénu č.3 DN 300 mm dĺžky 81,43 m (III.etapa výstavby), a odtokového potrubia DN 300 mm dĺžky 157,30 m (I.etapa výstavby), ktoré bude zaústené do čerpacej stanice priesakových kvapalín (SO-04), odkiaľ budú priesakové kvapaliny prečerpávané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05). Súčasťou objektu budú aj vnútorné drény DN 100 mm dĺžky 360,00 m (I.etapa výstavby), dĺžky 310,00 m (II.etapa výstavby) a dĺžky 175,00 m (III.etapa výstavby), ktoré budú uložené na dne skládky vo vzdialenosti 30,00 až 40,00 m (budú zaústené do zvodných drénov DN 300 mm). SO 04 Čerpacia stanica priesakových kvapalín - bude riešený, ako podzemný objekt kruhového profilu s vnútorným priemerom 2500 mm zo šachtových skruží. Celková výška čerpacej stanice je 4,40 m /od základovej dosky/. Vrchná časť šachty čerpacej stanice bude zakrytá železobetónovou doskou hr.300 mm s 2 ks montážnymi otvormi pre osadenie, resp. výmenu čerpadiel a 1 ks vstupným otvorom pre samotný prístup obsluhy do priestoru šachty. Otvory budú prekryté vodotesnými uzamykateľnými poklopmi.. Šachta bude prístupná až na samotné dno na kóte 204,00 m n.m.. Vstup pre obsluhu bude umožnený oceľovými rebríkmi. Z bezpečnostných dôvodov bude obslužná plošina opatrená oceľovým zábradlím. Podlaha plošiny je navrhnutá z mriežkového roštu. Ponorné kalové čerpadlá sa namontujú pomocou autožeriavu po vodiacich tyčiach. Z mokrej šachty čerpacej stanice je navrhnuté výtlačné potrubie HDPE DN 100 (1257,4 mm), dĺžky 3,85 m (s niveletou na kóte 207,5 m n.m.), vyústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (výtlačné potrubie je súčasťou tejto stavebnej časti SO-04). V blízkosti šachty čerpacej stanice priesakových kvapalín bude umiestnený elektro rozvádzač s vloženou ovládacou skriňou čerpadiel El. napájanie čerpacej stanice NN káblovými rozvodmi uloženými v zemi bude z novej trafostanice TS riešenej v rámci SO 07. Vonkajšie osvetlenie priestoru areálu čerpacích staníc a akumulačnej nádrže priesakových kvapalín bude napojené z hlavného rozvádzača RVO. Osvetľovací stožiar výšky 20 m bude osadený do betónového základu. Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude automatickým súmrakovým spínačom. SO -05 Akumulačná nádrž priesakových kvapalín – do vodotesnej akumulačnej nádrže obdĺžnikového pôdorysu o objeme 1800 m3 budú prečerpávané priesakové kvapaliny, ktoré budú vznikať počas prevádzky vplyvom zrážkovej činnosti a presiakov do odvodňovacieho systému svahov a dna telesa skládky cez uložený odpad z telesa skládky pomocou navrhovanej čerpacej stanice riešenej v rámci SO 04. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude odbernou šachtou a odtokovým potrubím potrubím HDPE DN 300 mm prepojená s čerpacou stanicou postreku /SO 08/, ktorá bude umiestnená v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže. Vonkajšie pôdorysné rozmery nádrže budú 45,80 x 30,80 m, vnútorné svetlé pôdorysné rozmery budú 45, 0 x 30, 0 m. Kóta dna nádrže bude v rozsahu 205,90 až 206,00m n. m. s vyspádovaním k odbernej šachte do čerpacej stanice postreku. Maximálna prevádzková hladina nádrže bude na kóte 207,45 m n. m. a obvodový steny okolo celej nádrže budú na kóte 207,90 m n. m, s prevýšením 0,5 m nad maximálnou prevádzkovou hladinou. Dno a steny akumulačnej nádrže opatria prvou tesniacou vrstvou z geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT AS100 CHS. Potom sa uloží elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém tesnosti fólie (požaduje sa životnosť systému min. 25 rokov – počas celej životnosti skládky) a samotná tesniaca fólia GSE HDPE HD hr.2,5 mm (obojstranne hladká). Tesniaca bentonitová rohož a tesniaca fólia sa na vonkajšej strane steny akumulačnej nádrže ukotvia HDPE doskami s nerezovými kotvami. Z bezpečnostných dôvodov bude nádrž po obvode opatrená oceľovým rúrkovým zábradlím. Na zabránenie prípadného vniknutia nepovolaných osôb bude akumulačná nádrž priesakových kvapalín oplotená (oplotenie nádrže je riešené v rámci SO-09). SO 06 Monitorovací systém skládky - rieši technické riešenie monitorovacieho systému novej skládky NO, ktorý pozostáva z realizácie 4 ks pozorovacích sond. Sonda S-N4 a S-N5, ktoré budú situované nad telesom navrhovanej skládky a sondy S-N6 a S-N7, ktoré budú situované pod telesom navrhovanej skládky (podľa smeru prúdenia podzemných vôd). Pozorovacie sondy budú realizované v rámci I.etapy výstavby skládky. Pozorovacie sondy z HDPE rúr 1106,3 mm budú osadené 8,00 m pod terénom, čo zaručuje, že ich perforovaná časť výšky 3,00 m bude umiestnená v podložných štrkoch, v ktorých sa pohybuje súčasná úroveň hladiny podzemných vôd lokality. Sonda bude v hornej časti chránená pážnicou z oceľových rúr DN 1788 mm dĺžky 2,00 m s uzamykateľným oceľovým poklopom. Oceľová ochranná pažnica bude opatrená na povrchu betónovým mostíkom, v ktorom bude osadený ochranný a signalizačný oceľový stĺpik do výšky min. 1,80 m nad terénom. Súčasťou technického riešenia monitorovacieho systému skládky bude aj inštalácia elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému včasného varovania, ktorý umožní detekciu prípadnej poruchy tesniacej fólie telesa skládky. Inštalácia tohto systému je rozdelená na I. až III.etapu výstavby predmetnej skládky SO 07 VN elektrická prípojka a trafostanica – rieši napojenie novej skládky nebezpečného odpadu na elektrickú energiu z jestvujúcej distribučnej VN 22 kV linky č. 311, vedenej z východnej strany skládky, pozdĺž jestvujúcej betónovej cesty. V rámci stavby bude existujúci jednostĺpový betónový stožiar linky 22 kV nahradený dvojstĺpovým betónovým stožiarom odkiaľ bude vedená vonkajšia prípojka VN na navrhovanú typovú jednostĺpovú betónovú trafostanicu označenú TSJ, osadenú transformátorom 100 k VA s ekologickou náplňou. Trafostanica TSJ bude slúžiť pre napojenie stavebných objektov : SO-04 Čerpacia stanica priesakových kvapalín, SO-08 Čerpacia stanica postreku a súvisiaceho vonkajšieho osvetlenia areálu. Perspektívne je možné z rezervného vývodu NN rozvádzača (RST) trafostanice TS (TSJ) napojiť ďaľšie el. NN spotrebiče, podľa potreby prevádzkovateľa skládky. SO 08 Čerpacia stanica postreku – predkladá návrh technického riešenia prečerpávania priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05) na zalievanie povrchu odpadu, uloženého na novej skládke NO0. Týmto zvlhčovaním uloženého odpadu priesakovými kvapalinami sa bude zabraňovať prášeniu z telesa novej skládky. Čerpacia stanica postreku (včítane strojnej časti a elektročasti) bude realizovaná v rámci I.etapy výstavby telesa skládky Do mokrej šachty čerpacej stanice postreku bude zaústené vtokové potrubie HDPE DN 300 (31518,7 mm) - vtokové potrubie je súčasťou tejto stavebnej časti SO-08, s niveletou potrubia na kóte 205,00 m n.m., na ktorom bude osadený uzatvárací ventil DN 300 mm so zemnou súpravou a poklopom. Čerpacia stanica postreku je navrhnutá ako podzemný objekt kruhového profilu s vnútorným priemerom 2500 mm zo šachtových skruží hr.150 mm, ktoré sú určené na budovanie podzemných čerpacích staníc. Celková výška čerpacej stanice je 4,40 m (od základovej dosky).. Vrchná časť šachty čerpacej stanice bude zakrytá železobetónovou doskou hr.300 mm s 2 ks montážnymi otvormi pre osadenie, resp. výmenu čerpadiel a 1 ks vstupným otvorom pre samotný prístup obsluhy do priestoru šachty. Otvory budú prekryté vodotesnými uzamykateľnými poklopmi. Šachta bude prístupná až na samotné dno na kóte 204,00 m n.m.. Vstup pre obsluhu bude umožnený oceľovými rebríkmi. Z bezpečnostných dôvodov bude obslužná plošina opatrená oceľovým zábradlím. Samotná realizácia šachty čerpacej stanice bude v otvorenej stavebnej jame Základová doska zo železobetónu C25/30 hr.200 mm bude osadená na vrstve výplňového betónu. Následne sa po osadení prefabrikovaného dna (včítane zaústenia vtokového potrubia z rúr HDPE DN 300 mm - prítok priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín) a realizácii ochranného izolačného náteru vykoná obetónovanie železobetónom C25/30 hr.200 mm, vystuženým oceľovou sieťovinou. Po osadení šachtovej skruže na prefabrikované dno a realizácii ochranného izolačného náteru sa dokončí obetónovanie šachty čerpacej stanice železobetónom C25/30 hr.200 mm, vystuženým oceľovou sieťovinou. Povrch prísypu čerpacej stanice bude opatrený betónovou dlažbou. Z mokrej šachty čerpacej stanice je navrhnuté výtlačné potrubie HDPE DN 100 (s niveletou na kóte 207,50 m n.m.), ktoré sa cez prechodový kus napojí na potrubie postreku DN 150 mm. V blízkosti šachty čerpacej stanice postreku bude umiestnený elektro rozvádzač s vloženou ovládacou skriňou čerpadiel. Samotný objekt čerpacej stanice si nevyžaduje stálu obsluhu, ale len vykonávanie občasnej kontroly jej funkčnosti. Súčasťou objektu je aj postrekové potrubie HDPE DN 150 dĺžky 46,78 m, ukončené nadzemným hydrantom H-1, realizované v I.etape výstavby telesa skládky. V II.etape výstavby telesa skládky sa toto potrubie predĺži o 98,22 m (bude ukončené nadzemným hydrantom H-2) a v III.etape výstavby telesa skládky sa toto potrubie predĺži o 95,00 m (bude ukončené nadzemným hydrantom H-3). SO 09 Oplotenie –areál novej skládky NO v areáli USSK sa po obvode oplotí oceľovým oplotením celkovej dĺžky 827,00 m, ktoré bude napojené na existujúce oplotenie haldového hospodárstva USSK. Celý stavebný objekt SO-09 bude realizovaný v rámci I.etapy výstavby telesa skládky. Zostava oplotenia pozostáva z osadenia oceľových stĺpikov radových, oceľových stĺpikov s jednou vzperou, oceľových stĺpikov s dvoma vzperami, oceľových rohových stĺpikov s dvoma vzperami, na ktoré budú uchytené tri rady napínacích drôtov a následne pripevnené drôtené pletivo výšky 1600 mm, nad ktorým budú uchytené tri rady ostnatého drôtu. Celková výška oplotenia teda bude 2120 mm. Všetky stĺpiky a vzpery budú osadené v betónových základoch požadovaných rozmerov. Súčasťou tohto objektu bude aj vnútorné oplotenie akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (3.časť) s 3 ks vstupnými bránami šírky 3,00 m, ktoré budú riešené obdobným spôsobom ako oplotenie skládky. SO 10 Sadové úpravy – na ploche dĺžky 300 m, šírky 5,00 m z východnej strany skládky bude zabezpečená výsadba kombinácie listnatých a ihličnatých drevín s krovinami. SO 11 Uzavretie a rekultivácia skládky – predkladá návrh technického riešenia uzavretia a rekultivácie novej skládky NO v areáli USSK, osadenia 8 ks pozorovacích bodov PZB-1 až PZB-8 za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii. Súčasťou objektu je aj obvodový rigol dĺžky 995,00 m, ktorý zabezpečí bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Tento stavebný objekt bude celý realizovaný v rámci IV.etapy výstavby skládky (včítane osadenia 8 ks pozorovacích bodov a vybudovania obvodového rigola). Po naplnení povolenej kapacity t.j. po dosiahnutí navrhovanej výškovej kóty pre uloženie odpadu 235,75 m n. m. a požadovaného tvaru skládky /svahy v sklone 1:2, berma šírky 5,0 m a 10,0 m na kóte 221, 25 m n.m., prístupové rampy, pláň skládky na kóte 233, 75 m n. m./ sa skládka uzavrie a následne zrekultivuje Pred realizáciou uzavretia skládky sa najskôr po celom povrchu rozprestrie vyrovnávacia jemnozrnná vrstva hr.150 mm. Uzavretie skládky bude pozostávať z uloženia umelej tesniacej geologickej bariéry (minerálnej vrstvy) celkovej hrúbky 500 mm vo vrstvách hrúbky 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0 10-10 m.s-1. Pri realizácii minerálneho tesnenia je potrebné postupovať podľa č.3.1.1 až 3.1.5 STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky (máj 2004). Umelá geologická bariéra sa potom doplní pokládkou tesniacej fólie GSE VFPE DRS hr.2,5 mm (obojstranne drsnej). Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit Afitex DRAINTUBE 450 FT1 HS a výstužná geomreža Enkagrid MAX 40. Nakoniec sa v rámci rekultivácie skládky položí pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1,00 m, ktorá sa zatrávni (pre parkovú rekultiváciu). Za účelom zabezpečenia odvedenia zrážkových vôd z povrchu uzavretej a zrekultivovanej skládky, vybuduje sa po celom obvode skládky (v päte obvodovej hrádze) vodotesný obvodový rigol celkovej dĺžky 995,00 m, ktorý bude zaústený do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05) Existujúce zariadenia, vybudované na haldovom hospodárstve USSK, ako sú cesty v priestore haldového hospodárstva, oplotenie ostatnej časti areálu haldového hospodárstva s uzamykateľnou vstupnou bránou, zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov, prevádzková budova, budova vážnice a dve mostové váhy, budú aj naďalej využívané pre prevádzku novej skládky nebezpečného odpadu v areáli USSK. Privážaný odpad bude vážený na mostových váhach, kontrolovaný, či zodpovedá jeho kategórii, zaevidovaný a potom po existujúcich cestách areálu odpadového hospodárstva (suchej haldy) dopravený a následne uložený do telesa novej skládky nebezpečného odpadu USSK. Zhrnutie jednotlivých etáp výstavby: Výstavba stavebných objektov novej skládky nebezpečného odpadu v areáli USSK bude prebiehať v štyroch etapách. V I. etape výstavby bude realizovaná časť stavebných objektov SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-08 a kompletné stavebné objekty SO-04, SO-05, SO-07, SO-09 a SO-10. V II. etape výstavby sa vybuduje druhá časť stavebných objektov SO-01, SO-02, SO-03, SO-06 a SO-08 (len predĺženie potrubia postreku). V III. etape výstavby sa dobuduje tretia časť stavebných objektov SO-01, SO-02, SO-03, SO-06 a SO-08 (len predĺženie potrubia postreku). Po ukončení prevádzky sa skládka v IV. etape výstavby uzavrie a zrekultivuje v rámci stavebného objektu SO-11. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kópia katastrálnej mapy | 7-6/4, 7-7/2 | 3 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického Uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. |  | Skládka bude slúžiť na zneškodňovanie povolených druhov odpadov kategórie nebezpečný pod kódom nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov). Podrobnejší popis viď. bod B1 tejto žiadosti | Výkresová dokumentácia č. E.2.1. k SO-02 projektu uvedeného v Prílohe č.6 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín | 1200 m3 | Popis uvedený pod tabuľkou | Výkresová dokumentácia č. E.5 k SO-05 projektu uvedeného v Prílohe č.6 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |

Vonkajšie pôdorysné rozmery nádrže : 45,80  30,80 m,

Vnútorné pôdorysné rozmery dna nádrže : 45,00  30,00 m,

Kóta dna nádrže : 205,90 až 206,00 m n.m.  s miernym vyspádovaním dna k odbernej šachte, prepojenej odtokovým potrubím do čerpacej stanice postreku (SO-08).

Maximálna prevádzková hladina nádrže: 206,95 m n.m

Výška obvodového múru okolo celej nádrže : 207,45 m n.m.

Dno nádrže, ktoré bude zo železobetónu C25/30 bude uložené na podkladnom štrkopiesku hr.200 mm. Obvodový múr nádrže, uložený na podkladnom betóne hr.150 mm a podkladnom štrkopiesku hr.150 mm, so šírkou drieku 400 mm (v dolnej časti bude rozšírený), výšky 1450, resp. 1900 mm bude zo železobetónu C25/30. Základová doska obvodového múru bude šírky 1200, resp. 1500 mm a výšky 500 mm. Základová doska a obvodový múr budú vystužené oceľovou sieťovinou. Pred zhotovením podkladnej vrstvy štrkopiesku sa pod základovú dosku a obvodový múr za účelom zvýšenia únosnosti podložia a zamedzenia vzniku lokálnych sadaní uloží výstužný geokompozit Macrit GTV 100/100–B so separačnou geotextíliou.

Následne sa dno a steny akumulačnej nádrže opatria prvou tesniacou vrstvou z geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT AS100 CHS. Potom sa uloží elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém tesnosti fólie (požaduje sa životnosť systému min. 25 rokov – počas celej životnosti skládky) a samotná tesniaca fólia GSE HDPE HD hr.2,5 mm (obojstranne hladká). Tesniaca bentonitová rohož a tesniaca fólia sa na vonkajšej strane steny akumulačnej nádrže ukotvia HDPE doskami s nerezovými kotvami. Do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín bude zaústené výtlačné potrubie priesakových kvapalín HDPE DN 100 (potrubie s niveletou na kóte 207,00 m n.m.) z čerpacej stanice priesakových kvapalín (SO-04).

Prísyp okolo obvodových stien akumulačnej nádrže sa opatrí na šírku 1,00 m betónovými tvárnicami TBM 1-50, osadenými do štrkopieskového lôžka hr.100 mm. Svah prísypu v sklone 1:1,5 sa zahumusuje na hr.200 mm a oseje trávovým semenom. Z bezpečnostných dôvodov bude na obvodové steny nádrže a prísyp čerpacích staníc z dvoch strán osadené oceľové rúrkové zábradlie výšky 1,10 m, ktoré bude opatrené 1 základným a 2 krycím syntetickým náterom.

Na zabránenie prípadného vniknutia nepovolaných osôb bude akumulačná nádrž priesakových kvapalín oplotiť (oplotenie nádrže je riešené v rámci SO-09).

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Výkresová dokumentácia | - | Výkresová dokumentácia č. E.1.2. k SO-01 projektu uvedeného v Prílohe č.6 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| - | - | - | - |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Bude doložená ku kolaudácii stavby | - |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – I., II, III etapa SO-01-Príprava územia | Zhutňovací materiál z umelého drveného kameniva | Dotvarovanie dna skládky do predpísaného tvaru a sklonu svahov | - | - | - |
|  |  | Výstužný geokompozit MACRIT GTV 100/100-B so separačnou geotextíliou | Zvýšenie únosnosti podložia a zamedzenie vzniku lokálnych sadaní pod celým dnom skládky | - | - | - |
|  | Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – I., II, III etapa SO-02 -Teleso skládky, SO-03 odvodnenie skládky, SO-06-monitorovací systém skládky | Zhutňovací materiál z umelého drveného kameniva | Násyp obvodovej hrádze a prístupovej rampy | - | - | - |
|  |  | Minerálne tesnenie hr. 2x 250 mm | Pokládka umelej geologickej bariéry (minerálna vrstva) s koeficientom filtrácie kf  1,0.10-10 m.s-1 | - | - | - |
|  |  | Elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém | Umožní detekciu poruchy tesnenia na ploche dna skládky. Snímacím prvkom systému bude sieť snímačov trvale zabudovaných tesne pod tesniacou fóliou dna skládky a časti svahov skládky. Ich plošné rozloženie je počítačovo optimalizované dodávateľom tohto systému tak, aby bola zaručená vysoká presnosť lokalizácie netesnosti počas celej životnosti systému. | - | - | - |
|  |  | Tesniaca fólia GSE HD hr.2,5 mm | Obojstranne hladká fólia o hrúbke 2,5 mm bude uložená na dne a svahoch skládky | - | - | - |
|  |  | Geotextília PP netkaná FIBERTEX F-1200 M hr. 8 mm | Geotextília o hrúbke 8 mm zabráni prípadnému poškodeniu fólie na dne a svahoch skládky pri pokládke drenážnej vrstvy z kameniva a poškodeniu fólie počas samotnej prevádzky skládky | - | - | - |
|  |  | Štrkopiesok ako obsypový materiál | Pre obsypanie odtokového potrubia hr. 300 mm | - | - | - |
|  |  | Drenážna vrstva z prírodného kameniva fr. 16-32 | Plošná drenážna vrstva na dne s svahoch v sklone 1:3 pre odvodnenie skládky | - | - | - |
|  |  | Filtračná vrstva z prírodného kameniva fr. 8-16 | Plošný drén z kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm bude nad drenážnym potrubím doplnený ďalšou filtračnou ochrannou vrstvou z kameniva fr.8-16 mm šírky 600 mm a hr.200 mm. | - | - | - |
|  | Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – I. etapa SO-05-Akumulačná nádrž priesakových kvapalín | Výstužný geokompozit MACRIT GTV 100/100-B so separačnou geotextíliou | Uloženie pod základovú dosku a obvodový múr akumulačnej nádrže za účelom zvýšenia únosnosti podložia a zamedzenie lokálnych sadaní | - | - | - |
|  |  | Tesniaca geosyntetická bentonitová rohož - BENTOMAT AS-100 CHS | Prvá tesniaca vrstva, ktorá bude uložená na dne a stene akumulačnej nádrže | - | - | - |
|  |  | elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém | Bude slúžiť na kontrolu tesnosti fólie | - | - | - |
|  |  | tesniaca fólia GSE HDPE HD hr. 2,5 mm | Fólia o hrúbke 2,5 mm obojstranne hladká. | - | - | - |
|  | Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – I. etapa SO-07 – VN elektrická prípojka a trafostanica | Trafostanica TS: Jednostĺpová betónová 22 kV/100 KVA | Vybudovanie trafostanice typu TSJ pre zásobovanie el. energiou dvoch čerpacích staníc a vonkajšieho osvetlenia súvisiaceho areálu s ekologickou náplňou | - | - | - |
|  | Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – IV. etapa. – SO -11- Uzavretie a rekultivácia skládky | Vyrovnávacia vrstva zeminy hr.150 mm a pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1000 mm | - | - | - | - |
|  |  | Minerálne tesnenie hr. 2x250 mm | Koeficient filtrácie kf  1,0.10-10 m.s-1 | - | - | - |
|  |  | Tesniaca fólia GSE VFPE DRS | Tesniaca fólia hrúbky 2,5 mm obojstranne drsná | - | - | - |
|  |  | Drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1 HS | Na ochranu fólie na svahoch a odvedenie vôd bude slúžiť geosyntetický drenážny geokompozit | - | - | - |
|  |  | Výstužná geomreža ENKAGRID MAX 40 | Bude slúžiť na spevnenie drenážneho geokompozitu | - | - | - |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín skládky | Postrek telesa skládky | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | Počas prevádzky skládky - rady pitnej vody USSK | Sociálne zariadenia a pitné účely | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1. | Počas prevádzky skládky: pitná voda pre USSK je zabezpečovaná z dvoch miest: Z vlastných zdrojov studne Gyňov, Zo zdrojov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice a.s. (ďalej len „VVS“) tzv. nakupovaná voda. Vlastné zdroje. Tvorí ich sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juhovýchodne od areálu USSK na pravej strane údolnej nivy rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov – Seňa - Kechnec. Výtlačným potrubím DN 250 zaústeným do akumulačnej nádrže/ kolektora / odtiaľ transportovaná do vodojemu, kde sa zmiešava s nakupovanou pitnou vodou od VVS a následne je dopravovaná do podniku (USSK) a priľahlých obcí (obecným úradom - Gyňov, Haniska, Sokoľany, Bočiar, Čaňa - rekreačná oblasť). Výdatnosť jednotlivých studní sa pohybuje od 30 do 130 m3/hod.. Úprava sa vody sa vykonáva plynným chlórom. ZDROJ VVS. Z dôvodu nepostačujúceho množstva vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m3/hod.odoberá z vodovodného skupinového privádzača Drienovec – Košice, ktorý vedie nad areálom USSK v blízkosti vodojemu . Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Na základe podmienok určených uvedenou vyhláškou bol v spol. USSK vypracovaný harmonogram vykonávania rozsahu analýz a početnosti odberov vzoriek pitnej vody, ktorý bol schválený štátnym okresným hygienikom ako príslušným orgánom na ochranu zdravia Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v mesačných intervaloch pričom samotný odber a vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom Štátneho zdravotného ústavu v Košiciach. Z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje požiadavkám horeuvedenej vyhlášky a zodpovedá podmienkam pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizácia navrhovanej Novej skládky nebezpečných odpadov USSK si nevyžaduje nároky na zásobovanie vodou. Počas výstavby predpokladáme zabezpečovanie pitnej vody pre pracovníkov budúceho zhotoviteľa stavby formou dovozu vo fľašiach (minerálna voda). Pre pracovníkov prevádzkovateľa skládky sú k dispozícii existujúce sociálne zariadenia haldového hospodárstva USSK s vodovodnou prípojkou. Realizácia navrhovanej Novej skládky nebezpečných odpadov USSK si nebude vyžadovať nároky na odkanalizovanie, nakoľko pre pracovníkov budúceho zhotoviteľa stavby budú zabezpečené suché prenosné ekologické toalety. Pre pracovníkov prevádzkovateľa skládky sú k dispozícii existujúce sociálne zariadenia haldového hospodárstva USSK. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nová skládka nebezpečných odpadov v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. | Odpad kategórie: nebezpečný | - | - | - |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | - | - | - |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | - | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | - | X | - |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | X | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | - |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | - |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | - |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | - |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | - |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO-04 Čerpacia stanica priesakových kvapalín, vonkajšie bezpečnostné osvetlenie | - | - | - |
| 2. | SO-08 Čerpacia stanica postreku | - | - | - |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | - |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | - |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | - |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | - |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | - |

3.5	Merná spotreba energie

| P. č. | Uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | plocha skládky | TZL – plošný zdroj | * | * | - | - | - |

* skládky ako malý ZZO nemajú povinnosť merať emisie a preto sa tieto priznali nepriamo ako údaj o množstve odpadu uloženého na skládky

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka | sekundárna prašnosť | cestná doprava | - | - | - | - | T-okolia |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | - |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | - |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | - |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| - | - | - | - | - | - | - |

- 3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | - |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| - | - |  |  |

3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | - |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov : Odpadové farby a laky obs. org. rozpúšťadlá Kat. číslo: 08 01 11 Kat.odpadu: N | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : Tuhé, tekuté | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 2 | Názov : Obaly z papiera a lepenky Kat. číslo: 15 01 01 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 3 | Názov : Obaly z plastov Kat. číslo: 15 01 02 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 4 | Názov : Obaly z dreva Kat. číslo: 15 01 03 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 5 | Názov : Obaly z kovu Kat. číslo: 15 01 04 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 6 | Názov : betón Kat. číslo: 17 01 01 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 7 | Názov : drevo Kat. číslo: 17 02 01 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 8 | Názov : plasty Kat. číslo: 17 02 03 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 9 | Názov : zmiešané kovy Kat. číslo: 17 04 07 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 10 | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 11 | Názov : zmesný komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |

Predpokladané  druhy odpadov, ktoré budú vznikať počas prevádzkovania skládky

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : Odpadové farby a laky obs. org. rozpúšťadlá Kat. číslo: 08 01 11 Kat.odpadu: N | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : Tuhé, tekuté | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
|  | Názov : priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná Kat. číslo: 19 07 03 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Skupenstvo : tekuté | - | - | - | V zmysle zmluvy | - |
|  | Názov : odpad z čistenia ulíc Kat. číslo: 20 03 03 Kat.odpadu: O | Nová skládka nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné. zneškodnenie | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | - | - | - | Skládka nie nebezpečného odpadu | - |

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Druhy odpadov, ktoré budú preberané počas prevádzky skládky z areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Predpokladané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. Prevádzkový poriadok príloha č. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Názov : Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) Kat. číslo: 06 13 02 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 2. | Názov : Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Kat. číslo: 08 01 11 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 3. | Názov : Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Kat. číslo: 08 01 13 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 4. | Názov : Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Kat. číslo: 08 01 17 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 5. | Názov : Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 10 02 07 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 6. | Názov : Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 10 02 13 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : kalové | - | - | - | - | - |
| 7. | Názov : Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 11 01 09 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : kalové | - | - | - | - | - |
| 8. | Názov : Kaly z lapačov nečistôt Kat. číslo: 13 05 03 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : kalové | - | - | - | - | - |
| 9. | Názov : Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody Kat. číslo: 13 05 08 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : kalové | - | - | - | - | - |
| 10. | Názov: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kat. číslo: 15 01 10 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 11. | Názov : Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky Kat. číslo: 16 07 09 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 12. | Názov : Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 16 11 03 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 13. | Názov : Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 17 01 06 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 14. | Názov : Sklo, plasty a drevo obsahujúce látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kat. číslo: 17 02 04 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 15. | Názov : Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 17 05 03 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: hnedočierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 16. | Názov : Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky Kat. číslo: 17 05 05 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: hnedočierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 17. | Názov : Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 17 06 03 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 18. | Názov: Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 17 09 03 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 19. | Názov : Popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 19 01 11 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 20. | Názov : Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 19 02 05 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : kalové | - | - | - | - | - |
| 21. | Názov : Ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov Kat. číslo: 19 02 07 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 22. | Názov : Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 19 02 11 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
| 23. | Názov : Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd Kat. číslo: 19 08 13 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: Rôzna Skupenstvo : kalové | - | - | - | - | - |
| 24. | Názov : Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 19 12 11 Kat.odpadu: N | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1. | Výstavba skládky – dopravné mechanizmy | - |  | - |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | - | - | - | - | - |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | - | - | - | - | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mapa širšieho okolia USSK | 19 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Priemerná teplota vzduchu v januári ako najchladnejšom mesiaci roka sa pohybuje od –3,4 až – 4,2 °C, priemerná teplota vzduchu v júli ako najteplejšom mesiaci roka sa pohybuje od 18,7 až 19,2°C. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 610 mm, v letnom polroku 370 mm a v zimnom polroku 240 mm. Priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období dosahuje hodnoty 3,3 °C, počet vykurovacích dní je priemerne 226 pri teplote do 13 °C. Posudzované územie sa rozprestiera v Košickej kotline pretínanej údolím Hornádu. Klimatické pomery značne ovplyvňuje orografia územia. Z juhozápadu zasahuje do oblasti Slovenský kras, na severe sa rozkladá Slovenské rudohorie, na východe Slánske vrchy. Usporiadanie pohorí ovplyvňuje klimatické pomery oblasti. Severojužná orientácia kotliny je najdôležitejším faktorom pre formovanie smerov prúdenia vzduchu, výsledkom čoho je výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným a vedľajším južným smerom vetra (najmä v chladnom polroku). Prevládajúce prúdenie zo severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1. Priemerná rýchlosť v roku zo všetkých smerov je 3,6 m.s-1. Posudzované územie možno hodnotiť ako dobre prevetrávané. Z hľadiska výskytu hmiel ide o územie s nízkym podielom výskytu hmiel v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska (20-45 dní v roku). |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Dané územie nespadá pod chránené oblasti |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál USSK a priestor odpadového hospodárstva je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK a terénu skládok sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK a skládok je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca, Poľov, Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík, Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Povrchové vody z bezprostredného okolia Suchej haldy sú odvádzané sústavou odvodňovacích kanálov do Gombošského a Perínskeho kanálu a odtiaľ kanálu Ida, ktorý patrí do dielčieho povodia Bodvy a hydrogeologického povodia Slanej. Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkmi Hornádu. Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké. V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 12 m neogénne íly. Neogénne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevažne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel, s.r.o. Košice sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombošského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. V priestore Mokrej haldy majú hrúbku cca 9 m, južne od Suchej haldy sa ich mocnosť zmenšuje na 4 - 6 m. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2 a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 . Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JJZ. Od r. 1996 sa na priebehu hladiny podzemnej vody prejavil vplyv Mokrej haldy. Hladina podzemnej vody vo vrtoch v blízkosti Suchej haldy sa po narazení ustálila v hĺbke 1,0 - 1,3 m. Južne od Suchej haldy sa hladina ustálila v hĺbke 1,6 - 2,0 m. Táto hladina vody dokumentuje, že v priestore Suchej haldy došlo oproti pôvodnej hladine podzemnej vody zistenej v rokoch 1961 - 1962, k zvýšeniu a to vplyvom vodného hospodárstva na Mokrej halde, keď došlo k vzdutiu hladiny podzemnej vody na úroveň 208,2 - 208,6 m . n . m. Činnosť vodného hospodárstva a vzdutie hladiny podzemnej vody sa prejavilo na zložení podzemných vôd. Do r. 1965 podzemná voda bola klasifikovaná ako základný vápenato - horečnatý - hydrogénuhličitanový typ chemizmu. Po roku 1965 sa zmenil sa postupne chemizmus vody na základný vápenato - síranový typ. Po uvedení Mokrej haldy do prevádzky (1963) došlo v r. 1964 - 1965 k výraznej zmene v režime prúdenia podzemných vôd, ktorá sa odrazila aj na zmene priebehu hydroizohýps hladín podzemných vôd voči predchádzajúcim javom. |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| - | - |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

2. 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | - |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | V POH USSK sú zadefinované organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | V POH USSK sú stanovené plánované akcie na nasledujúce obdobie, ktoré sú zladené s POH obce a so všeobecným záväzným nariadením obce vo veci nakladania s komunálnym odpadom |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | - |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | - |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | - |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Podzemné a priesakové vody skládky NNO. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | V súčasnosti je monitorovanie haldového hospodárstva USSK vrátane existujúcej skládky na nie nebezpečný odpad a existujúcej skládky na nebezpečný odpad vykonávané podľa podmienok integrovaného povolenia. Z dôvodu kontinuity monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia je potrebné pokračovať v monitoringu tak, ako sa vykonáva v súčasnosti s tým, že do monitorovacej siete budú zahrnuté nové štyri pozorovacie sondy. Sondy S-N4 a S-N5, ktoré budú situované nad telesom novej skládky nebezpečného odpadu a sondy S-N6 a S-N7, ktoré budú situované pod telesom novej skládky nebezpečného odpadu (podľa smeru prúdenia podzemných vôd). Okrem monitorovania kvality podzemných vôd vo vyššie uvedených nových pozorovacích sondách sa bude sledovať aj kvalita priesakovej kvapaliny v novej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, čím sa zabezpečí oddelené sledovanie vplyvu navrhovanej skládky na okolité životné prostredie Priesakové kvapaliny: SO 05 – Akumulačná nádrž priesakových kvapalín Podzemné vody: SO 06 – Monitorovací systém skládky Pozorovacie sondy podľa smeru prúdenia podzemnej vody: S-N4, S-N5 – situované nad telesom skládky S-N6, S-N7 – situované pod telesom skládky |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odbery a následné analýzy vzoriek podzemných a priesakových vôd vykonávané akreditovaným subjektom. |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | * popis pod tabuľkou |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Vykonávané akreditovaným subjektom. |
| 2.6 | Sledované veličiny | * popis pod tabuľkou |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Určí externý subjekt. |
| 2.8 | Analytické metódy | Metódy analýzy určí akreditované laboratórium. |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Analýzy vzoriek vôd - Laboratórium USSK /externý subjekt |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditované |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokoly o skúškach v písomnej a elektronickej forme. |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

*

Návrh  monitoringu novej skládky nebezpečného odpadu:

Sledované ukazovatele v novej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín (1200 m3)

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia |
| --- | --- |
| zákal, zápach, farba, RL, NL, vodivosť, pH, teplota, CHSKCr, SO42-, N-NO3, N-NO2, BSK5, N-NH4, Cl-, Ca2+, Mg2+, Mn2+, CNcelk- , Fecelk , B, Hg, Mo | 4 ročne, perióda 3 mesiace |
| Crcelk , Be, Cd, Cu, NEL | 2 ročne, perióda 6 mesiacov |
| As, Ni, Pb, Zn | 4 ročne, perióda 3 mesiace |
| úroveň hladiny vody v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín | denne - vizuálne |

Sledované údaje v nových pozorovacích sondách S-N4, S-N5, S-N6, S-N7

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia |
| --- | --- |
| RL105, RL550, vodivosť, pH, teplota, CHSKMn, N-NH4, CNcelk.-, B, Hg, Mo | 4 ročne, perióda 3 mesiace |
| Be, NEL, EOCl, Sn, BTEX, PAU | 2 ročne, perióda 6 mesiacov |
| FN, CIU | 1 ročne |
| úroveň hladiny podzemnej vody | 1 mesačne |

Topografia skládky :

- 1 ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity skládky

- 1 ročne sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov (po jej uzavretí a rekultivácii)

Meteorologické údaje :

- budú sledované v rovnakom rozsahu, v akom sa sledujú na haldovom hospodárstve USSK v súčasnosti

### I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Tabuľka I.1 pre skládky

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |
|  | § 24 Výber lokality na skládku odpadov | Hranica novej skládky nebezpečného odpadu bude vo vzdialenosti cca 1,5 km vzdušnou čiarou od najbližších okrajových domov obce Veľká Ida, resp. cca 2,6 km vzdušnou čiarou od najbližších okrajových domov obce Bočiar. Celý areál odpadového hospodárstva USSK je situovaný JZ od mesta Košice, vo vzdialenosti cca 12 km. – počas prevádzky skládky možno považovať vplyv za nevýznamný. 3km juhozápadne pretekajú potoky Ida a Sokoliansky potok – tieto vody nebudú predmetnou skládkou ovplyvnené. | bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov, | spĺňa |
|  |  | Do záujmového územia zasahuje niekoľko hydrogeologických regiónov. Dominantnými sú tu región kvartéru Hornádu v Košickej kotline a región neogénu a kvartéru Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy. Objekty USSK sa nachádzajú na rozhraní týchto dvoch regiónov. Horninové prostredie tu má veľmi dobrú medzizrnovú priepustnosť. Prietočnosť je tu vysoká až mierna, čo je významné z hľadiska latentného ohrozenia podzemných vôd rôznymi typmi znečistenia. Zo severu zasahujú okrajovo do územia aj región paleozoika Volovských vrchov v povodí Bodvy, paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu, mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory a neogén východnej časti Košickej kotliny. | geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti, | vyhovuje |
|  |  | Výstavba skládky vo východnej časti Haldového hospodárstva nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolitú krajinu. Počas výstavby telesa skládky bude len mierne zvýšenie hluku od dopravných prostriedkov a mechanizmov, resp. prašnosti. Prašnosť sa bude eliminovať pravidelným postrekovaním prístupových komunikácií. | ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti, únosné zaťaženie územia, | vyhovuje |
|  |  | Výstavbou skládky nedôjde k vzniku extrémnych meteorologických vplyvov | možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, | spĺňa |
|  |  | Nebolo zaznamenané negatívne stanovisko k navrhovanej činnosti. Negatívne vplyvy činností boli vyhodnotené ako únosné a činnosť ako realizovateľná. Celkovo bolo na MŽP SR doručených 12 písomných stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy, odborných organizácií a záznam z verejného prerokovania. Žiaden zo subjektov nebol proti realizácii navrhovanej činnosti. Odporúčané podmienky uvedené v Záverečnom stanovisku MŽP SR č. 2770/2009-3.4/hp, zo dňa 21.10.2009 boli zohľadnené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie danej skládky. | závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. | dodržané |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) | Bude použitý nasledovný spôsob tesnenia: - dve vrstvy minerálneho tesnenia hrúbky 2250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤1,0 . 10-10 m.s-1., - tesniaca fólia GSE HD DRS hr.2,5 mm (obojstranne hladkej). | skládky odpadov na nebezpečný odpad: hrúbka H ≥ 0,5 m kf ≤1,0 . 10-10 m.s-1., a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 2,5 mm | spĺňa |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie priesakových kvapalín | Drenážna vrstva z kameniva bez vápenatých prímesi fr.16-32 mm hr.500 mm bude nad drenážnym potrubím doplnený ďalšou filtračnou ochrannou vrstvou z kameniva fr.8-16 mm šírky 600 mm a hr.200 mm. | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m). Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. | spĺňa |
|  |  | V rámci I., II, III etapy budú zrealizované: Zvodný drén č.1 - I. etapa - perforovaná rúra HDPE DN 300 umiestnená v drenážnej šachte DŠ2, z ktorej bude vedené odtokové drenážne potrubie z neperforovaných rúr HDPE DN 300 do čerpacej stanice priesakových kvapalín (SO-04). Potom neperforované potrubie zvodného drénu č.1 pokračuje pod telesom obvodovej hrádze (budovanej v rámci SO-02) s obetónovaním potrubia pod telesom tejto hrádze. Trasa zvodného drénu č.1 (perforované potrubie) potom pokračuje po dne skládky k deliacej hrádzi č.1. Pod deliacou hrádzou č.1 (neperforované potrubie) trasa zvodného drénu č.1, končí (potrubie sa dočasne zablenduje tak, aby sa dalo počas prevádzky I.etapy skládky pravidelne preplachovať). Pozdĺžny sklon potrubia zvodného drénu č.1 v telese skládky je 1,00 %. Zvodný drén č.2 - II. etapa - v tom istom sklone 1,00 % sa dobuduje zvodný drén č.2 perforovované potrubie HDPE DN 300 na dne skládky, pričom v určitom úseku bude neperforované potrubie HDPE DN 300 zvodného drénu č.2 pod deliacou hrádzou č.2. Potrubie sa na konci trasy dočasne zablenduje tak, aby sa dalo aj počas prevádzky II.etapy skládky pravidelne preplachovať. Zvodný drén č.3 - III. etapa - v tom istom sklone 1,00 % sa dobuduje zvodný drén č.3 perforovované potrubie HDPE DN 300 na dne skládky, pričom vo vymedzenom úseku bude neperforované potrubie HDPE DN 300 zvodného drénu č.3 uložené na svah obvodovej hrádze s jeho vyvedením nad korunu hrádze. Potrubie sa na konci trasy dočasne zablenduje tak, aby sa dalo aj počas prevádzky III.etapy skládky pravidelne preplachovať Potrubia zvodných drénov č.1, č.2 a č.3 budú z 2/3 perforované (horná časť profilu rúry) a 1 obalené sklotextilnou mriežkou s okami 4,04,0 mm. Plošný drén z prírodného kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm bude nad potrubím zvodných drénov doplnený ďalšou filtračnou ochrannou vrstvou z prírodného kameniva fr.8-16 mm šírky 600 mm a hr.200 mm. | Drenážne potrubie  ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor  ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %, sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %. | spĺňa |
|  |  | Vnútorné drény Vnútorné drény z rúr HDPE DN 100 budú na dne skládky situované priečne na zvodné drény. Potrubia vnútorných drénov budú z 2/3 perforované (horná časť profilu rúry) a 1 obalené sklotextilnou mriežkou s okami 4,04,0 mm. Plošný drén z prírodného kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm bude nad potrubím vnútorných drénov doplnený ďalšou filtračnou ochrannou vrstvou z prírodného kameniva fr.8-16 mm šírky 600 mm a hr.200 mm. Realizácia vnútorných drénov bude rozdelená na I., II. a III.etapu výstavby telesa skládky. Plošný drén na dne a svahoch skládky Plošný drén z prírodného kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm bude na dne skládky a svahoch skládky v sklone 1:3, uložený na ochrannej geotextílii Fibertex F-1200M hr.8,0 mm, ktorá bude ochraňovať tesniacu fóliu dna skládky (geotextília je súčasťou stavebného objektu SO-02). Realizácia plošného drénu musí byť vykonávaná opatrne tak, aby nedošlo k poškodeniu tesniacej fólie dna skládky a bude rozdelená na I., II. a III.etapu výstavby skládky. |  |  |
|  |  | Drenážne potrubie bude zaústené do čerpacej stanice priesakových kvapalín SO-04 odkiaľ budú priesakové kvapaliny prečerpávané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05). | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. | dodržané |
|  |  | Drenážne šachty DŠ1, DŠ2 sa vybudujú sa v rámci I.etapy výstavby. Umiestnia sa na zvodnom dréne DN 300 mm mimo telesa skládky. Budú zhotovené z prefabrikovaného šachtového dna DN 1000 mm, na ktoré sa uložia šachtové skruže DN 1000 mm s poplastovanými oceľovými stúpadlami, obetónovaná prechodová skruž DN 600 mm s betónovým poklopom a signalizačnou oceľovou tyčou. Dno a steny drenážnych šácht sa z vnútornej strany opatria vnútornou izoláciou z GSE HD fólie hr.2,5 mm Drenážne šachty DŠ1, DŠ2 budú od seba vzdialené max 100 m. | Revízne šachty  ≥ 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m. | splnené |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie skládkového plynu | Na predmetnej skládke sa nebudú ukladať biologicky rozložiteľné odpady. Z tohto dôvodu nie je predpoklad vzniku skládkového plynu. | Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. | dodržané |
|  | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov | Bude zrealizovaná v rámci výstavby | informačná tabuľa, | Bude splnené |
|  |  | Bude využívaná existujúca príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli Suchej haldy | príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, |  |
|  |  | Bude využívané existujúce oplotenie celého areálu haldového hospodárstva s uzamykateľnou bránou. Vstup je kontrolovaný strážnou službou USSK | oplotenie a uzamykateľná brána, | splnené |
|  |  | Privážaný odpad bude vážený na existujúcej váhe | váha, | splnené |
|  |  | Bude využívaný súčasný objekt pre pracovníkov, ktorý budú vykonávať práce na novej skládke nebezpečného odpadu | prevádzkový objekt s potrebným vybavením, | splnené |
|  |  | K uhaseniu prípadného požiaru na skládke bude slúžiť akumulačná nádrž priesakových kvapalín s čerpacou stanicou postreku. V príslušnej časti skládky bude počas celej jej životnosti k dispozícii zásoba vhodnej zeminy na prekrytie časti plochy skládky z dôvodu uhasenia prípadného vzniknutého požiaru. Hasiace prístroje budú umiestnené v objekte prevádzkovateľa skládky | protipožiarne zariadenie, | splnené |
|  |  | Predmetná skládky odpadov patrí do triedy skládok odpadov na nebezpečný odpad. Navrhovaný spôsob tesnenia skládky je v súlade s požiadavkami na tesnenie skládok odpadov v zmysle §26 Vyhlášky MŽPSR č.283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov | tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, | dodržané |
|  |  | V rámci výstavby skládky bude vybudovaný drenážny systém , dve drenážne šachty, čerpacia stanica na prečerpávanie priesakových kvapalín a akumulačná nádrž priesakových kvapalín | drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín | dodržané |
|  |  | V rámci prevádzkovania skládky nie je predpoklad vzniku skládkových plynov | drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, | dodržané |
|  |  | Systém monitorovania podzemných vôd bude pozostávať z realizácie 4 ks pozorovacích sond. Sondy S-N4 a S-N5 budú situované nad telesom navrhovanej skládky a sondy S-N6 a S-N7 budú situované pod telesom navrhovanej skládky podľa smeru prúdenia podzemných vôd. Pozorovacie sondy budú realizované v rámci I.etapy výstavby skládky. Okrem monitorovania kvality podzemných vôd vo vyššie uvedených navrhovaných pozorovacích sondách sa bude sledovať aj kvalita priesakovej kvapaliny v novej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, čím sa zabezpečí oddelené sledovanie vplyvu navrhovanej skládky na okolité životné prostredie. Predmetné opatrenia spĺňajú kritériá § 33 ods. 1 Vyhlášky MŽPSR č.283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. | monitorovací systém podzemných vôd | dodržané |
|  |  | V rámci prevádzkovania skládky nie je predpoklad vzniku skládkových plynov preto nebude vybudovaný monitorovací systém skládkových plynov | monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, |  |
|  |  | Dažďová voda (priesaková kvapalina) presiaknutá cez odpad bude zachytená na fóliovom tesnení skládky a bude drenážnym systémom odvádzaná a následne prečerpávaná do navrhovanej vodotesnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1200 m3 a odtiaľ späť prečerpávaná na povrch telesa skládky, čím sa zabráni prášeniu z telesa skládky odpadov. Za účelom zabezpečenia odvedenia dažďových plôch z povrchu utesnenej a zrekultivovanej skládky sa v rámci IV. etapy výstavby vybuduje po celom obvode skládky v päte obvodovej hrádze vodotesný obvodový rigol, ktorý bude zaústený do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Takto akumulované dažďové vody budú môcť byť využívané aj po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie okolia skládky proti prašnosti (najmä prístupových ciest na haldovom hospodárstve) a polievanie zatrávnených zrekultivovaných plôch jednotlivých skládok. | odvodňovací systém pre povrchové vody, | splnený |
|  |  | Bude využívané existujúce zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov | zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov |  |
|  | § 29 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi | Ako doklad na prevzatie odpadu na skládku bude slúžiť formulár „Splnomocnenie na vývoz odpadu na skládku“ (Príloha č. 18), kde sú uvedené všetky potrebné informácie o predmetnom odpade. V priestoroch budovy (váhy) prevádzkovateľa skládky budú uložené potrebné evidenčné dokumenty, ktroré je potrebné viesť v zmysle ustanovení Vyhlášky MŽPSR č.283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. | Doklady na prevzatie odpadu: - doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, - ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu, - údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa protokolu z analytickej kontroly odpadov). | V rámci prevádzky dodržaný |
|  |  | Všetky činnosti týkajúce sa prevádzkovania skládky bude vykonávať externá spoločnosť na základe uzavretej zmluvy a v súlade s prevádzkovým poriadkom skládky. | Vykonať pri prebratí: - kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov a údajov - kontrola množstva dodaného odpadu, - vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - zaevidovať prevzatý odpad. | V rámci prevádzky dodržaný |
|  |  | Potvrdenie o prevzatí odpadu na skládku bude zo strany prevádzkovateľa skládky vyznačené na „Splnomocnení na vývoz odpadu na skládku“. | Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia. | V rámci prevádzky dodržaný |
|  | § 30 Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov Požadovaná dokumentácia | Bude vypracovaný pred uvedením skládky do trvalého užívania a umiestnený v priestoroch budovy (váhy) prevádzkovateľa skládky NO | technologický reglement, | Bude splnené |
|  |  | Bude vypracovaný pred uvedením skládky do trvalého užívania a umiestnený v priestoroch budovy (váhy) prevádzkovateľa skládky NO | prevádzkový poriadok, | Bude splnené |
|  |  | Bude vypracovaný pred uvedením skládky do trvalého užívania a umiestnený v priestoroch budovy (váhy) prevádzkovateľa skládky NO | prevádzkový denník, | Bude splnené |
|  |  | Budú umiestnené v priestoroch budovy (váhy) skládky NO | obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, | Bude splnené |
|  |  | Budú umiestnené v priestoroch budovy (váhy) skládky NO | vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. | Bude splnené |
|  | § 32 Prevádzkovanie skládky odpadov Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na ŽP | Emisie prachu budú eliminované pravidelným postrekom priesakovej kvapaliny z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Vzhľadom k tomu, že sa na skládke nebude zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad nie je predpoklad vzniku zápachu. Haldové hospodárstvo je dopravne napojené na účelovú komunikáciu USSK, ktorá sa využíva a bude využívať aj pre dopravu odpadu do telesa navrhovanej skládky. Vzhľadom k dostatočnej vzdialenosti predmetnej skládky od obytnej zóny nepredpokladáme výraznejšie negatívne dopady na obyvateľstvo. K uhaseniu prípadného požiaru na skládke bude slúžiť akumulačná nádrž priesakových kvapalín s čerpacou stanicou postreku. V príslušnej časti skládky bude počas celej jej životnosti k dispozícii zásoba vhodnej zeminy na prekrytie časti plochy skládky z dôvodu uhasenia prípadného vzniknutého požiaru. | Emisie zápachu a prachu, | V rámci prevádzky bude dodržané |
|  |  |  | Vetrom odviate odpady, |  |
|  |  |  | hluk a doprava, |  |
|  |  |  | vtáky, hmyz a iné živočíchy, |  |
|  |  |  | tvorba aerosólu, |  |
|  |  |  | požiar. |  |
|  |  | Na skládku budú prijímané odpady podľa katalógu odpadov. Presný zoznam odpadov , ktoré sa budú prijímať a zneškodňovať na skládke je uvedený v bode D.4.2 tejto žiadosti | Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na ŽP a zdravie ľudí. | V rámci prevádzky bude dodržané |
|  |  | Na predmetnej skládke budeme zneškodňovať 24 druhov odpadu kategórie Nebezpečný. | Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností | V rámci prevádzky bude dodržané |
|  |  | Na predmetnú skládku budú ukladané odpady , ktorých úprava nie je technicky možná resp. odpady, ktorých úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu a ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo ŽP | Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy. | V rámci prevádzky bude dodržané |
|  |  | Predmetné činnosti budú vykonávané v súlade s legislatívou a platnou dokumentáciou (prevádzkový poriadok, technologický reglement) | Pri ukladaní na skládku odpadov sa: - odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m, - odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak, - pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m, - v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov, - objemný odpad pred uložením upraví drvením, - komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou). | V rámci prevádzky bude dodržané |
|  |  | Predmetné činnosti budú vykonávané v súlade s legislatívou a platnou dokumentáciou (prevádzkový poriadok, technologický reglement) | Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. | V rámci prevádzky bude dodržané |
|  |  | Na stabilizovaný odpad bude vyčlenený priestor na ich ukladanie | Stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia stanovené hraničné hodnoty, sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov. | V rámci prevádzky bude dodržané |
|  | § 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení | Systém monitorovania podzemných vôd bude pozostávať z realizácie 4 ks pozorovacích sond. Sondy S-N4 a S-N5 budú situované nad telesom navrhovanej skládky a sondy S-N6 a S-N7 budú situované pod telesom navrhovanej skládky podľa smeru prúdenia podzemných vôd. | Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. | splnené |
|  |  | Pred zahájením prevádzky skládky bude z novovybudovaných sond (S-N4, S-N5, S-N6 a S-N7) vykonaný tzv. „nultý odber“ podzemných vôd, ktorým sa zistí chemizmus podzemných vôd pre jeho porovnávanie v ďalších rokoch prevádzky novej skládky nebezpečných odpadov USSK. | Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd. | Bude splnené |
|  | § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov | Odplyňovacia vrstva sa nebude realizovať, nakoľko na navrhovanú novú skládku nebezpečných odpadov USSK nebudú ukladané biologicky rozložiteľné odpady. | Odplyňovacia vrstvu (na skládke nebezpečných odpadov) | - |
|  |  | Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.2,5 mm (obojstranne drsná). | umelá tesniaca vrstva (na skládke odpadov na nebezpečný odpad), | spĺňa |
|  |  | Na vyrovnávaciu vrstvu hr.150 mm sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤1,0 . 10-10 m.s-1 | tesniaca minerálna vrstva s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, |  |
|  |  | Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1 HS, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 40. | drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0, 5 m | spĺňa |
|  |  | Pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú rekultiváciu). | pokryvná vrstva o hrúbke najmenej 1,0 m. | spĺňa |
|  |  | Predmetná činnosť bude vykonávaná v súlade s právoplatnými predpismi | Prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. | Bude splnená |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | K uhaseniu prípadného požiaru na skládke bude slúžiť akumulačná nádrž priesakových kvapalín s čerpacou stanicou postreku. V príslušnej časti skládky bude počas celej jej životnosti k dispozícii zásoba vhodnej zeminy na prekrytie časti plochy skládky z dôvodu uhasenia prípadného vzniknutého požiaru. Prípadná kontaminácia podzemných vôd okolitého územia priesakovými kvapalinami z navrhovanej novej skládky nebezpečných odpadov bude vylúčená inštaláciou dvoch tesniacich bariér a osadením elektrofyzikálneho monitorovacieho systému tesnosti fólie. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1. | Po úplnom zaplnení kapacity skládky, keď ukladanie odpadu dosiahne projektovanú výšku uloženia odpadu 235,75 m n.m. a požadovaný tvar (svahy v sklone 1:2 zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov, berma šírky 5,00 m, resp. 10,00 m na kóte 222,90 m n.m., prístupové rampy, pláň skládky na kóte 233,75 m n.m.) sa skládka uzavrie a následne zrekultivuje. Už v rámci prevádzky skládky musia byť jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesnenie, odvodňovacia drenáž a rekultivačná vrstva zeminy mohli byť na pláni strechovite vyspádované z kóty 237,40 m n.m. v miernom spáde cca 5 až 6 % ku obvodu pláne. Na vyrovnávaciu vrstvu hr.150 mm sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤1,0 . 10-10 m.s-1. Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.2,5 mm (obojstranne drsná). Pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné postupovať podľa čl.3.2 vyššie uvedenej STN 83 8106. Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1HS, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 40. Montáž drenážneho geokompozitu a výstužnej geomreže musí vykonávať odborná firma, ktorá má oprávnenie na pokládku týchto geomateriálov. Nakoniec sa uloží pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením pre parkovú rekultiváciu. Tesnenie povrchu skládky musí vylúčiť prenikanie zrážkových vôd do telesa skládky. Z dôvodu zabránenia narušenia tesniacej vrstvy bude najúčelnejšie povrch skládky zrekultivovať, zatrávniť a udržiavať pravidelným kosením trávy. Na umožnenie budúcej údržby zrekultivovaných svahov a pláne skládky je navrhnutá prístupová rampa č.6, prístupová rampa č.7 a prístupová rampa č.8. Rampy šírky 10,00 m, ktoré sú navrhnuté v sklone 15,0 % budú spevnené drveným kamenivom fr.4-32 mm, hr.200 mm. Odplynenie skládky sa nebude realizovať, nakoľko na navrhovanú skládku odpadov nebudú ukladané biologicky rozložiteľné odpady. Za účelom zabezpečenia odvedenia zrážkových vôd z povrchu uzavretej a zrekultivovanej skládky (z okolia skládky nie je potrebné odvádzať zrážkové vody, nakoľko skládka je situovaná na rovinatej ploche - to znamená, že nemá žiadne povodie), vybuduje sa po celom obvode skládky (v päte obvodovej hrádze) vodotesný obvodový rigol, ktorý bude zaústený do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05).. Dno obvodového rigola bude opevnené melioračnými žľabovkami TBM 1/60 a obojstrannou betónovou prídlažbou z betónových tvárnic TBM 2/50, vložených do podkladného betónu C12/15 hr.100 mm. Takto akumulované zrážkové vody budú môcť byť využívané po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie areálu odpadového hospodárstva USSK proti prašnosti (najmä prístupových ciest), resp. polievanie zatrávnených plôch a plôch sadových úprav. Za účelom zisťovania sadania telesa skládky po jej uzavretí a rekultivácii bude vybudovaných (na pláni a berme) 8 ks pozorovacích bodov, označených PZB-1 až PZB-8, zhotovených zo šachtových skruží DN 1000 mm výšky 1,00 m, resp. 0,25 m. Do šachtových skruží sa vloží oceľová rúra  1598 mm, dĺžky 1,80 m, ktorá bude mať v dolnej časti navarené oceľové pracne. Nakoniec sa priestor medzi oceľovou rúrou a skružami zaleje betónom C12/15 s vyspádovaním na povrchu. Oceľová rúra sa tiež zaleje betónom, pričom v hornej časti sa osadí mosadzná klincová značka s otvorom pre osadenie meračského terčíka. Z bezpečnostných dôvodov sa oceľová rúra opatrí uzamykateľným oceľovým poklopom. Každý dvojstopový zvar tesniacej fólie musí byť skontrolovaný tlakovou skúškou. Zvary v tvare „T“ a nedostupné miesta sa musia kontrolovať vysokonapäťovou, alebo vákuovou skúškou. Všetky práce pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné vykonávať podľa čl.3.2 STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky (máj 2004). Pri inštalácii drenážneho geosyntetického geokompozitu a výstužnej geomreže je potrebné dôsledne rešpektovať pokyny výrobcov a dodávateľov týchto materiálov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Organizačná štruktúra manažmentu USSK – Príloha č.20 Matica zodpovednosti za články EMS USSK podľa normy EN ISO 14001:2004 – Príloha č.21 Organizačné jednotky s certifikáciou EMS v U. S. Steel Košice, s.r.o. – Príloha č.22 Environmentálna politika – Príloha č.23 |

6.	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| - | - |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentácia v stavebnom objekte SO-11 predkladá návrh technického riešenia uzavretia a rekultivácie novej skládky nebezpečných odpadov, osadenia 8 ks pozorovacích bodov PZB 1 až PZB 8 za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii. Súčasťou objektu je aj obvodový rigol, ktorý zabezpečí bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Tento stavebný objekt bude celý realizovaný v rámci IV. etapy výstavby skládky (včítane osadenia 8 ks pozorovacích bodov a vybudovania obvodového rigola). Po úplnom zaplnení kapacity skládky, keď ukladanie odpadu dosiahne projektovanú výšku uloženia odpadu 235,75 m n.m. a požadovaný tvar (svahy v sklone 1:2 zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov, berma šírky 5,00 m, resp. 10,00 m na kóte 222,90 m n.m., prístupové rampy, pláň skládky na kóte 233,75 m n.m.) sa skládka uzavrie a následne zrekultivuje. Už v rámci prevádzky skládky musia byť jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesnenie, odvodňovacia drenáž a rekultivačná vrstva zeminy mohli byť na pláni strechovite vyspádované z kóty 237,40 m n.m. v miernom spáde cca 5 až 6 % ku obvodu pláne. Na vyrovnávaciu vrstvu hr.150 mm sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤1,0 . 10-10 m.s-1. Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.2,5 mm (obojstranne drsná). Pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné postupovať podľa čl.3.2 vyššie uvedenej STN 83 8106. Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1HS, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 40. Montáž drenážneho geokompozitu a výstužnej geomreže musí vykonávať odborná firma, ktorá má oprávnenie na pokládku týchto geomateriálov. Nakoniec sa uloží pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú rekultiváciu). Jednotlivé alternatívy zloženia osevu pri rekultivácii skládok sú obsiahnuté v STN 83 8104 Skládkovanie odpadov, Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov (máj 2004) - príloha E. Na umožnenie budúcej údržby zrekultivovaných svahov a pláne skládky je navrhnutá prístupová rampa č.6, prístupová rampa č.7 a prístupová rampa č.8. Rampy šírky 10,00 m, ktoré sú navrhnuté v sklone 15,0 % budú spevnené drveným kamenivom fr.4-32 mm, hr.200 mm. Odplynenie skládky sa nebude realizovať, nakoľko na navrhovanú skládku odpadov nebudú ukladané biologicky rozložiteľné odpady. Za účelom zabezpečenia odvedenia zrážkových vôd z povrchu uzavretej a zrekultivovanej skládky (z okolia skládky nie je potrebné odvádzať zrážkové vody, nakoľko skládka je situovaná na rovinatej ploche - to znamená, že nemá žiadne povodie), vybuduje sa po celom obvode skládky (v päte obvodovej hrádze) vodotesný obvodový rigol, ktorý bude zaústený do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05).. Dno obvodového rigola bude opevnené melioračnými žľabovkami TBM 1/60 a obojstrannou betónovou prídlažbou z betónových tvárnic TBM 2/50, vložených do podkladného betónu C12/15 hr.100 mm. Takto akumulované zrážkové vody budú môcť byť využívané po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie areálu odpadového hospodárstva USSK proti prašnosti (najmä prístupových ciest), resp. polievanie zatrávnených plôch a plôch sadových úprav. Za účelom zisťovania sadania telesa skládky po jej uzavretí a rekultivácii bude vybudovaných (na pláni a berme) 8 ks pozorovacích bodov, označených PZB-1 až PZB-8, zhotovených zo šachtových skruží DN 1000 mm výšky 1,00 m, resp. 0,25 m. Do šachtových skruží sa vloží oceľová rúra  1598 mm, dĺžky 1,80 m, ktorá bude mať v dolnej časti navarené oceľové pracne. Nakoniec sa priestor medzi oceľovou rúrou a skružami zaleje betónom C12/15 s vyspádovaním na povrchu. Oceľová rúra sa tiež zaleje betónom, pričom v hornej časti sa osadí mosadzná klincová značka s otvorom pre osadenie meračského terčíka. Z bezpečnostných dôvodov sa oceľová rúra opatrí uzamykateľným oceľovým poklopom. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa : U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti : žiadosť o vydanie povolenia novej stavby |
| 3. | Opis prevádzky a jej základných parametrov : Účelom stavby je vybudovanie novej skládky nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, v priestore na východnom okraji oploteného areálu odpadového hospodárstva USSK. Stavba novej skládky nebezpečného odpadu v areáli USSK si bude vyžadovať záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Výstavba novej skládky nebezpečného odpadu bude realizovaná v troch etapách, v štvrtej etape sa zrealizuje jej uzavretie a rekultivácia . Životnosť skládky bude 25 rokov Zvozový región bude tvorený celým územím USSK so svojimi prevádzkami a výrobnými areálmi. Nepredpokladá sa, že by na navrhovanú skládku bol vozený odpad z iných prevádzok a závodov mimo areálu USSK. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení bude nová skládka budovaná ako skládka odpadov na uloženie odpadu kategórie nebezpečný odpad. Privážaný odpad bude vážený existujúcou mostovou váhou, prevádzkovateľom skládky kontrolovaný, či zodpovedá jeho kategórii a potom ukladaný do telesa navrhovanej skládky odpadov USSK. Dažďová voda (priesaková kvapalina) presiaknutá cez odpad bude zachytená na fóliovom tesnení skládky a bude drenážnym systémom odvádzaná a následne prečerpávaná do vodotesnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1200 m3 a odtiaľ späť prečerpávaná na povrch telesa skládky, čím sa zabráni prášeniu z telesa skládky odpadov. Obvodový rigol sa v rámci výstavby samotného telesa skládky nebude realizovať, nakoľko skládka je situovaná na rovinatom území (nemá povodie). Zrážkové vody, ktoré spadnú na okolité plochy sa v žiadnom prípade nedostanú do telesa novej skládky nebezpečného odpadu USSK, ktorá bude po obvode vymedzená obvodovou a deliacou hrádzou výšky cca 3,0 až 4,0 m, ale vsiaknu do okolitého horninového prostredia. Preto bude tento rigol vybudovaný až v rámci štvrtej etapy výstavby skládky pri uzavretí a rekultivácii skládky na odvádzanie povrchového odtoku - zrážkových vôd, ktoré budú stekať po uzavretom a zrekultivovanom povrchu skládky. |
| 4. | Opis vstupov do prevádzky Na novej skládke nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. sa budú zneškodňovať nasledujúce druhy odpadov: Zoznam skládkovaných odpadov Druh odpadu; Názov druhu odpadu; Kategória odpadu. 06 13 02; Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02); N. 08 01 11; Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; N. 08 01 13; Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; N. 08 01 17; Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; N. 10 02 07; Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky; N. 10 02 13; Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky; N. 11 01 09; Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky; N. 13 05 03; Kaly z lapačov nečistôt; N. 13 05 08; Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody; N. 15 01 10; Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami; N. 16 07 09; Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky; N. 16 11 03; Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky; N. 17 01 06; Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky; N. 17 02 04; Sklo, plasty a drevo obsahujúce látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami; N. 17 05 03; Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky; N. 17 05 05; Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky; N. 17 06 03; Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky; N. 17 09 03; Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky; N. 19 01 11; Popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky; N. 19 02 05; Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky; N. 19 02 07; Ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov); N. 19 02 11; Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky; N. 19 08 13; Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd; N. 19 12 11; Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky; N. |
| 5. | Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí Samotná realizácia novej skládky nebezpečných odpadov USSK nebude negatívne vplývať na životné prostredie. Počas výstavby telesa skládky bude len mierne zvýšenie hluku od dopravných prostriedkov a mechanizmov, resp. prašnosti. Prašnosť sa bude eliminovať pravidelným postrekovaním prístupových komunikácií. Kontaminácia podzemných vôd okolitého územia priesakovými kvapalinami z navrhovanej skládky nebezpečných odpadov bude vylúčená inštaláciou dvoch tesniacich bariér a osadením elektrofyzikálneho monitorovacieho systému tesnosti fólie. Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť lokality telesa novej skládky nebezpečného odpadu, ktorá bude vo vzdialenosti cca 1,5 km vzdušnou čiarou od najbližších okrajových domov obce Veľká Ida, resp. cca 2,6 km vzdušnou čiarou od najbližších okrajových domov obce Bočiar nepredpokladáme významnejšie negatívne dopady navrhovanej skládky na obyvateľstvo týchto najbližších obcí. Navyše sadové úpravy (súvislá radová výsadba stromov a krov) realizované pozdĺž severovýchodnej strany pozemku pomôžu odizolovať navrhovanú skládku od okolitej krajiny Celý areál odpadového hospodárstva USSK je situovaný juhozápadne od mesta Košice, vo vzdialenosti cca 12 km. Prevádzkovanie novej skládky nebezpečného odpadu bude predstavovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia podľa §3, ods.2, písm.c), Zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší |
| 6. | Opis stavu územia, kde má byť prevádzka umiestnená Posudzované územie sa rozprestiera v Košickej kotline pretínanej údolím Hornádu. Klimatické pomery značne ovplyvňuje orografia územia. Z juhozápadu zasahuje do oblasti Slovenský kras, na severe sa rozkladá Slovenské rudohorie, na východe Slánske vrchy. Usporiadanie pohorí ovplyvňuje klimatické pomery oblasti. Severojužná orientácia kotliny je najdôležitejším faktorom pre formovanie smerov prúdenia vzduchu, výsledkom čoho je výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným a vedľajším južným smerom vetra (najmä v chladnom polroku). Prevládajúce prúdenie zo severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1. Priemerná rýchlosť v roku zo všetkých smerov je 3,6 m.s-1. Posudzované územie možno hodnotiť ako dobre prevetrávané. Areál USSK a priestor odpadového hospodárstva je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK a terénu skládok sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK a skládok je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca, Poľov, Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík, Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |
| 7. | Opis monitoringu Za účelom monitorovania vplyvu skládky na podzemné vody podložia skládky budú v rámci I. etapy výstavby skládky realizované 4 ks pozorovacích sond. . Sondy S-N4 a S-N5 budú situované nad telesom navrhovanej skládky a sondy S-N6 a S-N7 budú situované pod telesom navrhovanej skládky podľa smeru prúdenia podzemných vôd. Pred zahájením prevádzky skládky bude z týchto pozorovacích sond vykonaný tzv. „nultý odber“ podzemných vôd, ktorým sa zistí chemizmus podzemných vôd pre jeho porovnávanie v ďalších rokoch prevádzky novej skládky nebezpečných odpadov USSK. |
| 8. | Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky V stavebnom objekte SO-11 je návrh technického riešenia uzavretia a rekultivácie novej skládky nebezpečných odpadov, osadenia 8 ks pozorovacích bodov PZB 1 až PZB 8 za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii. Súčasťou objektu je aj obvodový rigol, ktorý zabezpečí bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Tento stavebný objekt bude celý realizovaný v rámci IV. etapy výstavby skládky (včítane osadenia 8 ks pozorovacích bodov a vybudovania obvodového rigola). Po dosiahnutí projektovanej kóty sa bude postupne rozprestierať vyrovnávacia vrstva zeminy hr.150 mm. Na uvedenú vrstvu sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤1,0 . 10-10 m.s-1. Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.2,5 mm (obojstranne drsná). Pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné postupovať podľa čl.3.2 vyššie uvedenej STN 83 8106. Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1HS, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 40. Montáž drenážneho geokompozitu a výstužnej geomreže musí vykonávať odborná firma, ktorá má oprávnenie na pokládku týchto geomateriálov. Nakoniec sa uloží pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú rekultiváciu). Na umožnenie budúcej údržby zrekultivovaných svahov a pláne skládky je navrhnutá prístupová rampa č.6, prístupová rampa č.7 a prístupová rampa č.8. Rampy šírky 10,00 m, ktoré sú navrhnuté v sklone 15,0 % budú spevnené drveným kamenivom fr.4-32 mm, hr.200 mm. Za účelom zabezpečenia odvedenia zrážkových vôd z povrchu uzavretej a zrekultivovanej skládky (z okolia skládky nie je potrebné odvádzať zrážkové vody, nakoľko skládka je situovaná na rovinatej ploche - to znamená, že nemá žiadne povodie), vybuduje sa po celom obvode skládky (v päte obvodovej hrádze) vodotesný obvodový rigol, ktorý bude zaústený do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05).. Dno obvodového rigola bude opevnené melioračnými žľabovkami TBM 1/60 a obojstrannou betónovou prídlažbou z betónových tvárnic TBM 2/50, vložených do podkladného betónu C12/15 hr.100 mm. Takto akumulované zrážkové vody budú môcť byť využívané po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie areálu odpadového hospodárstva USSK proti prašnosti (najmä prístupových ciest), resp. polievanie zatrávnených plôch a plôch sadových úprav. Za účelom zisťovania sadania telesa skládky po jej uzavretí a rekultivácii bude vybudovaných (na pláni a berme) 8 ks pozorovacích bodov, označených PZB-1 až PZB-8, zhotovených zo šachtových skruží DN 1000 mm výšky 1,00 m, resp. 0,25 m. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave. |  |
| 2. | Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu, a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne. |  |
| 3. | Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na Inšpektorát Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. |  |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pri plnení ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. |  |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. |  |
| 7. | Prevádzkovateľ nesmie prijať do prevádzky nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne pri vstupe alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa. |  |
| 8. | Informačná tabuľa musí byť ľahko čitateľná z vonkajšej strany vchodu do areálu a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad. |  |
| 9. | V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 5 pracovných dní. |  |
| 10. | Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. |  |
| 11. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. |  |
| 12. | Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva. |  |
| 13. | Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. |  |
| 14. | Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí. |  |
| 15. | Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. |  |
| 16. | Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného Inšpektorátom Košice. |  |
| 17. | Prevádzkovateľ je povinný požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, ak naplnenosť skládky dosiahne 90 % z celkového objemu skládky. |  |
| 18. | Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov. |  |
| Podmienky pre preberanie odpadov |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov denne vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov, v rozsahu uvedených prevádzkových hodín : - január až február: 600 - 1600 - marec až apríl: 600 - 1800 - máj až august: 600 - 2000 - september až október: 600 - 1800 - november až december: 600 - 1600 |  |
| 2. | Prevádzkovateľ môže prebrať odpad na skládku odpadov len s dokladom o množstve a druhu dodaného odpadu, musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov, vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá nasledujúcej podmienke , prevádzkovateľ jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov nesmie uskutočniť. |  |
| Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie N - nebezpečný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Dodržiavať rozhodnutie Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003) spresnené vyhláškou MŽP SR č. 599/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov |  |
| 2. | Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení a odpady o väčšom priemere ako 1400 mm. |  |
| 3. | Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby : motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky, riedidlá do náterových látok, nemrznúca zmes, brzdová kvapalina, technický benzín a čistiace prostriedky. |  |
| 4. | Na prekrývanie telesa skládky je povolené skladovať a používať iba odpady vhodné na prekrývanie telesa skládky, ako sú výkopová zemina, odpady z výkopov, vysokopecná a oceliarenská troska, a iné nekontaminované odpady. Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva. |  |
| Technicko-prevádzkové podmienky |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je oprávnený Novú skládku nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o., prevádzkovať do naplnenia jej celkovej kapacity . |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd |  |  |  |  |  |
| 2. | Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a následne zabezpečiť ich zneškodňovanie na ČOV Sokoľany. |  |  |  |  |  |
| 3. | Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny, vody z odvodňovacieho systému skládky musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení a mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov |  |
| 2. | Pri ukladaní odpadov do telesa skládky bude využívaná čo najmenšia plocha na telese skládky a to kvôli obmedzeniu prašnosti a pevných úletov. Odpady uložené do telesa skládky o hrúbke 300-500 mm, budú priebežne hutnené buldozérom alebo kompaktorom |  |
| 3. | Prevádzkovateľ je povinný zabrániť prašným emisiám z povrchu skládky a za tým účelom musí udržiavať potrebnú vlhkosť uložených prašných odpadov, a ak to nie je technicky v suchých a veterných dňoch možné zabezpečiť, musí prekrývať vrstvu uloženého a zhutneného prašného odpadu krycím bezprašným materiálom o hrúbke najmenej 0,1 m . |  |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu (zeminy, inertné bezprašné odpady, upravená vysokopecná a konvertorová troska). K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby 1 mesiaca. |  |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo jeho jednotlivých častí. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky aj po jej uzatvorení |  |
| 7. | Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd. |  |
| 8. | V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií ku skládke a v areáli skládky. |  |
| 9. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby kolesá dopravných prostriedkov opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia. |  |
| 10. | Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jej okolí, najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny do telesa skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa skládky krycím materiálom. |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ bude zneškodňovať splaškové vody na zariadení ČOV Sokoľany. |  |
| 2. | Odpad vznikajúci pri čistení kolies, zachytávaný pod oklepovou rampou v betónovom kanáli, zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, kat. O-ostatný, bude mechanicky odstraňovaný a zneškodňovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. |  |
| 3. | Komunálne odpady kat. č. 20 03 01- zmesový komunálny odpad, kat. O-ostatný, vznikajúce pri prevádzkovaní skládky budú zneškodňované oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch. |  |
| 4. | Prevádzkovateľ skládky je povinný dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie lebo spracovanie odpadov v súlade s právoplatných Programom odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku. |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ zabezpečí preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou |  |
| 2. | V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva. |  |
| 3. | Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené. |  |
| 4. | Je zakázané , aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému. |  |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vody v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu max. výšok ich hladín. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky dôkladnou kontrolou obmedziť rizika samovznietenia a požiaru. |  |
| 7. | Pracovníci zabezpečujúci bezporuchovú prevádzku stavby musia byť preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrození, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky. |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ skládky je povinný minimalizovať negatívne vplyvy spôsobované užívaním danej stavby do životného prostredia lokality, ako sú hluk a prašnosť, v dôsledku vývozu odpadu z miesta výskytu na skládku aj samotnou manipuláciou s ním, dodržiavaním prevádzkového poriadku, zohľadňujúceho požiadavky platnej legislatívy. |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| - Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky |  |
| 1. | - Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade v podmienkami určenými v rozhodnutí |
| 2. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak |
| 3. | - Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na SIŽP-Inšpektorát ŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu ukladaných odpadov a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom. |
| 4. | - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a SIŽP-Inšpektorátu ŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie. |
| - Monitorovanie kvality podzemných vôd |  |
| Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke: Ukazovatele znečistenia; Frekvencia; Podmienky merania; Metóda analýzy/ technika. RL105, RL550, vodivosť, pH, teplota, CHSKMn, N-NH4, CNcelk.-, B, Hg, Mo; 4 ročne, perióda 3 mesiace; 1),2); 4). Be, NEL, EOCl, Sn, BTEX, PAU; 2 ročne, perióda 6 mesiacov; 1),2); 4). FN, CIU; 1 ročne; 1),2); 4). úroveň hladiny podzemnej vody; 1 mesačne; 3); manuálne. 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom 2) Merania budú vykonávané v miestach merania nad telesom skládky: S-N4, S-N5 a v miestach merania pod telesom skládky: S-N6, S-N7 3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky 4) Odporúčané metódy analýzy určí akreditované laboratótium Pozn.: Pred zahájením prevádzky skládky bude z týchto pozorovacích sond vykonaný tzv. „nultý odber“ podzemných vôd, ktorým sa zistí chemizmus podzemných vôd pre jeho porovnávanie v ďalších rokoch prevádzky novej skládky nebezpečného odpadu USSK. |
| Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny |  |
| Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke: Ukazovatele znečistenia; Frekvencia; Podmienky merania; Metóda analýzy/technika. zákal, zápach, farba, RL, NL, vodivosť, pH, teplota, CHSKCr, SO42-, N-NO3, N-NO2, BSK5, N-NH4, Cl-, Ca2+, Mg2+, Mn2+, CNcelk- , Fecelk , B, Hg, Mo; 4 ročne, perióda 3 mesiace; 1),5); 4). Crcelk , Be, Cd, Cu, NEL; 2 ročne, perióda 6 mesiacov; 1),5); 4). As, Ni, Pb, Zn; 4 ročne, perióda 3 mesiace; 1),5); 4). množstvo priesakových kvapalín odvážaných na ČOV; vždy pri odvoze; -; -. úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín; denne - vizuálne; 3); vizuálne. - 5) Miesto merania akumulačná nádrž priesakových kvapalín |
| - Monitorovanie nakladania s nebezpečnými látkami |  |
| 1. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách. |
| 2. | - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva. |
| - Monitorovanie meteorologických údajov |  |
| Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním v nasledovnom rozsahu: Meteorologické údaje; Počas prevádzky; Po uzatvorení skládky odpadov. Množstvo zrážok; denne; denne, mesačné súčty. Teplota (min., max.); denne; mesačný priemer. Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ); denne; mesačný priemer. |
| - Monitorovanie topografie skládok odpadov |  |
| 1. | Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov: - Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov: - štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu , stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii. - Jedenkrát ročne po jej uzatvorení a rekultivácii sadanie úrovne telesa skládky odpadov v 8 pozorovacích bodoch PZB-1 až PZB-8. |
| Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému |  |
| 1. | Tesnenie skládky, akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x ročne. |
| - Monitorovanie odpadov preberaných na skládky |  |
| 1. | Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať: - kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, - vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom, - váženie množstva dodaných odpadov, - evidenciu prevzatých odpadov, - vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času. |
| - Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzok |  |
| 1. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonávať priebežne. |
| 2. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. |
| 3. | Prevádzkový denník skládky nie nebezpečných odpadov uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov. |
| 4. | - Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informované inštitúcie a osoby, údaje a spôsob vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
| 5. | - Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt. |
| - Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzkach a hlásenia mimoriadnych udalostí |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému. |
| 2. | Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať na SIŽP-Inšpektorát ŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. |
| 3. | - Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať SIŽP-Inšpektorátu ŽP Košice výšku odvedenej ročnej účelovej finančnej rezervy do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtov. |
| 4. | - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať SIŽP-Inšpektorátu ŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva |
| 2. | Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov obdobný mechanizmus do 24 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia. |
| 3. | Prevádzkovateľ bude vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu krycích materiálov, aby boli vždy použiteľné na svoj účel. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |
|  | Ing. Igor Bazár – Manažér projektu, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54 Košice |
|  | DZ Vysoké pece, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |
|  | Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice |
|  | Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, železiarenská 9, 040 15 Košice |
|  | Projektant - Ing. Jozef Breznický, adresa: ul. Janka Kráľa 3, 911 01 Trenčín číslo autor. osvedčenia 0839*Z*2-2 |
|  | Margita Demková, Rybárska 388, 044 55 Veľká Ida |
|  | Alžbeta Kováčová, Kvetná 28, 044 15 Košice |
|  | Pavel Šoltés, Tichá 270, 044 55 Veľká Ida |
|  | Mária Zboraiová, 044 55 Veľká Ida 487 |
|  | Zuzana Kovácsová, Úzka 259/4, 044 71 Čečejovce |

O 	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:						 Dátum  :	05. 02. 2010

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :	Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 		Generálny manažér pre Environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Výpis z obchodného registra – Príloha č. 1 |
|  | Organizačná štruktúra manažmentu USSK – Príloha č. 20 |
|  | Matica zodpovednosti za články EMS USSK podľa normy EN ISO 14001:2004 – Príloha č.21 |
|  | Výpočet účelovej finančnej rezervy – Príloha č. 10 |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 1. | Kópia katastrálnej mapy 7-6/4 , 7-7/2 – Príloha č. 3 |

2. 	Ďalšie doklady

|  | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z listu vlastníctva č. 753 - čiastočný |  |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do |  | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Záverečné stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 2770/2009-3.4/hp, zo dňa 21.9.2009 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Rozhodnutie mesta Košice, č. j. A/2010/05377-4/V/FIL, zo dňa 18. 01.2010 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Projekt stavby „ Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o., arch. č.: 3709 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Stanovisko projektanta k vydaným podmienkám územného rozhodnutia |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Autorizačné osvedčenie projektantov podľa bodu A 4.5 v počte 9 ks |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Splnomocnenie na zastupovanie v počte 5 ks |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Oprávnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | Vyjadrenia orgánov štátnej správy, samosprávy, k projektovej dokumentácii v počte 3 ks |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | Záväzné stanovisko Mesta Košice č. A/2009/17508, zo dňa 16.11. 2009 – súhlas na povolenie a užívanie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Odborné stanovisko technickej inšpekcie č. 171/3/2010, zo dňa 20.1.2010 |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | Záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Košice zn. KE-09/1658-02/7317/HT, zo dňa 7.12.2009 |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | Vyjadrenie Východoslovenská distribučná, a.s. Košice č. 22010/Ba/8438, zo dňa 20.1.2010 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Vyjadrenie Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava č. 10703/313-3717-P/2009, zo dňa 25.11.2009 |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | Stanovisko USSK – odbor ITES, Generel, č.ITES/602/2010, zo dňa 4.2.2010 |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu Košice - mesto, zn. 2010/01100-2-An, zo dňa 1.2.2010 |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | Stanovisko Okresného riad. Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, č. p. ORHZ-690-3/2010, zo dňa 3.2.2010 |  |  |  |  |  |  | 27 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Mapa širšieho okolia |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 2. | Formulár „Splnomocnenie na vývoz odpadov na skládku“ |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 3. | Organizačné jednotky s certifikáciou EMS v U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 4. | Environmentálna politika |  |  |  |  |  |  | 23 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | 25 |

3.	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P.č. | Použitá skratka | Vysvetlivka |
| --- | --- | --- |
|  | ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
|  | DS | Drenážna šachta |
|  | EMS | Environmentálny manažérsky systém |
|  | JJZ | Juho-juhozápad |
|  | JZ | Juhozápad |
|  | NO | Nebezpečný odpad |
|  | OŠS | Orgány štátnej správy |
|  | POH | Program odpadového hospodárstva |
|  | PZB | Pozorovací bod |
|  | PS | Prevádzkový súbor |
|  | SO | Stavebný objekt |
|  | TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
|  | UFR | Účelová finančná rezerva |
|  | USSK | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | ÚGME | útvar Generálneho manažéra pre environment |
|  | VN | Vysoké napätie |
|  | VVS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|  | ZZO | Zdroje znečisťovania ovzdušia |

Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.