Slovnaft, a.s., Vlčie Hrdlo 1,  824 12 Bratislava

Slovnaft

HYDROKRAK

(Prevádzka P 2.3)

Bratislava  2008

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

## Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr Oszkár Világi člen predstavenstva a .s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Peter Guliš, vodohospodár a osoba poverená pre IPKZ HSE – Rafinéria Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4054 Fax : 02/4055-6970 Mobil : 0908 710 802 e-mail: peter.gulis.@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Spracovatelia žiadosti sú uvedení v prílohe č. P1.5-2 Žiadosti o integrované povolenie prevádzky. |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | HYDROKRAK (P2.3), KHK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie Hrdlo1 824 12 Bratislava |  |  |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. Blok 47, 55, 56, 57 |  |  |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 58, exponovaní, nie sú rizikové pracoviská |  |  |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 17.12.1990 |  |  |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | - Rafinérie minerálnych olejov a plynov |  |  |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka | Projektovaná/technicky dosiahnuteľná kapacita |  | rok 2004 |  |
|  |  | KHK-ŠJ | 800 000/1 100 000 |  | 1 018 062 |  |
|  |  | KHK-VD | 1 500 000/1 500 000 |  | 1 253 320 |  |
|  |  | KHK-VV | 20 100/30 000 |  | 26 811 |  |
|  |  | CC 6 | 5 200 m3/h |  | 29 224 000 |  |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná | Rok 2004 |  |  |
|  |  | KHK-ŠJ | 7 700 | 8 760 |  |  |
|  |  | KHK-VD | 7 700 | 8 760 |  |  |
|  |  | KHK-VV | 7 700 | 8 760 |  |  |
|  |  | CC 6 | 8 000 | 8 760 |  |  |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia, atď.). D10 Spaľovanie na pevnine. |  |  |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 4. Chemický priemysel 4.3.1 Rafinérie ropy Veľký zdroj znečistenia ovzdušia |  |  |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.13 | Doteraz vydané žiadosti o zmenu IPKZ | Doteraz nebola vydaná žiadosť o zmenu IPKZ |  |  |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | x | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: - | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Stavebné povolenie Výst/327/4154/85/St-37 z 18.12.1985 Stavebné povolenie OÚŽP 03/1339/93/TU z 1.1.1993 |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Povolenie k trvalému užívaniu č.: VÚP/327/2301.a/90/Koš zo 17.12.1990 |  |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Bez zmeny |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Bez zmeny |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Bez zmeny |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Bez zmeny |  |

## A 5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - HYDROKRAK (P2.3), KHK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.06.2006 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 17.07.2006 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Posun termínu realizácie stavby „Výmena predohrievača spaľovacieho vzduchu na ŠJ KHK a výmenu horákov pecí za nízko emisné horáky na ŠJ KHK“ z 31.12.2008 na 31.12.2010. Realizácia výmeny horákov a najmä predohrievača vzduchu je časovo veľmi náročná. Rozsah výmeny výrazne presahuje počet dní pridelených pre GR (TZ je ešte menej dní). Predohrievač vzduchu je osadený v oceľovej konštrukcii vo výške 8 m. Pri výmene predohrievača vzduchu je nutné rozmontovať opornú konštrukciu a následne zdemontovať starý predohrievač. Manipulácia je ale sťažená zlým prístupom k danému zariadeniu, najmä z dôvodu jeho polohy medzi ďalším STZ. Nad výmenníkom je zaústenie spalinovodu z VD-KHK, čiže nie je možný prístup so žeriavom. Pod predohrievačom sú ventilátory spalinové a vzduchové. Tesne v blízkosti predohriavača sú stávajúce spalinovody a vzduchovody vrátanie sacieho vzduchového filtra. Z toho vyplýva veľmi značný rozsah demontáží a spätných montáží zariadení, čo vyžaduje veľký časový priestor. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | - |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | - |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | - |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | Slovnaft VÚRUP, a.s. |  |  |  |

Kapitoly  B až K,M,N  sú bez zmeny

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 Zdôvodnenie žiadosti: Posun termínu realizácie stavby „Výmena predohrievača spaľovacieho vzduchu na ŠJ KHK a výmenu horákov pecí za nízko emisné horáky na ŠJ KHK“ z 31.12.2008 na 31.12.2010. Realizácia výmeny horákov a najmä predohrievača vzduchu je časovo veľmi náročná. Rozsah výmeny výrazne presahuje počet dní pridelených pre GR (TZ je ešte menej dní). Predohrievač vzduchu je osadený v oceľovej konštrukcii vo výške 8 m. Pri výmene predohrievača vzduchu je nutné rozmontovať opornú konštrukciu a následne zdemontovať starý predohrievač. Manipulácia je ale sťažená zlým prístupom k danému zariadeniu, najmä z dôvodu jeho polohy medzi ďalším STZ. Nad výmenníkom je zaústenie spalinovodu z VD-KHK, čiže nie je možný prístup so žeriavom. Pod predohrievačom sú ventilátory spalinové a vzduchové. Tesne v blízkosti predohriavača sú stávajúce spalinovody a vzduchovody vrátanie sacieho vzduchového filtra. Z toho vyplýva veľmi značný rozsah demontáží a spätných montáží zariadení, čo vyžaduje veľký časový priestor. |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené „údaje dôverné“ a farebne).

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

JUDr.  Oszkár Világi

Pozícia v organizácií : generálny riaditeľ

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

Ing. Marian Jusko

Pozícia v organizácii : predseda predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

Odporúča:

Ing. Peter Javorka

HSE koordinátor

# P 	Prílohy k žiadosti

Tento druh zmeny si nevyžaduje žiadne prílohy

## P3	Význam skratiek

ŠJ-KHK		Štiepna jednotka Komplexu Hydrokrak

VD-KHK		Vákuová destilácia Komplexu Hydrokrak

GR			Generálna revízia

TZ			Technologická zarážka