Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 ,  824 12 Bratislava

Slovnaft

Extrakcia aromátov, Redestilácia

reformátu

Bratislava  2008

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4	Prílohy k textovej časti verejné

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr Oszkár Világi člen predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Peter Guliš, vodohospodár a osoba poverená pre IPKZ HSE – Rafinéria Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4054 Fax : 02/4055-6970 Mobil : 0908 710 802 e-mail: peter.gulis.@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Spracovatelia žiadosti sú uvedení v prílohe č. P1.5-2 pôvodnej žiadosti o integrované povolenie |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Extrakcia aromátov, Redestilácia reformátu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. Extrakcia aromátov (EaDA) - blok 54 Redestilácia reformátu (Red.ref.) - blok 54 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 40, z toho 38 EaDA, 4 Red. ref. , exponovaných |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 21.11.1977 S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 1.2 Rafinérie minerálnych olejov a plynov 4.1 a Výroba aromátov 4.1. Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita | rok 2005 |
|  |  | EaDA | Bez zmeny | Bez zmeny |
|  |  | Red.ref |  |  |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná/max. | rok 2005 |
|  |  | EaDA | Bez zmeny | Bez zmeny |
|  |  | Red.ref |  |  |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia, atď.). D10 Spaľovanie na pevnine. |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 1. Palivovo-energetický priemysel 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW - stredný zdroj |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Bez zmeny |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Bez zmeny |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Bez zmeny |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Bez zmeny |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | VJ Extrakcia aromátov - Bez zmeny VJ Red. ref. - Bez zmeny Zmena č.1 Stavebné objekty pre stavbu “Intenzifikácia CC 6 ”Prevádzkový celok PC 2 – Napojenie výrobných jednotiek na CCW“ na stavebné objekty SO 54/10 Základy pre rozvody CCW na VJ EA a R R. |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | VJ Extrakcia aromátov - Bez zmeny VJ Red. ref. - Bez zmeny Zmena č.1 Členenie stavby na prevádzkové súbory v rámci stavby “Intenzifikácia CC 6” Prevádzkový celok PC 2 – Napojenie výrobných jednotiek na CCW“ na stavebné objekty: PS 4 Napojenie VJ EA na CCW PS 5 Napojenie VJ Redestilácia ref. na CCW |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### Extrakcia aromátov, Redestilácia reformátu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1155-1148/2007/Bal/370121706 z 10.04.2007 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena č. 1 Účelom stavby – PC 2 je zníženie spotreby prietočnej chladiacej vody dunajskej. Táto úloha bude realizovaná využitím voľnej kapacity (po intenzifikácii) Cirkulačného centra CC6 pre chladenie na výrobných jednotkách na bloku 54 a 55 – Hydrogenačná rafinácia palív 2, Hydrogenačná rafinácia palív 6, Redestilácia pyrobenzínu, Extrakcia aromátov, Redestilácia reformátu. Použitím cirkulačnej chladiacej vody sa dosiahne zníženie zanášania, zlepšenie tepelného prestupu v chladičoch a zníženie nákladov na údržbu. Uvažovaná stavba nebude mať vplyv na projektovanú kapacitu zariadenia a ročný časový fond dotknutých VJ. |  |  |  |

|  |  | Zmena č.2 Doplnenie - nové druhy nebezpečných odpadov : Odpad 05 01 03 – kaly z dna nádrží v celkom množstve 100 t/rok. Odpad 16 11 05 – výmurovky a materiály z nemetalurgických procesov v množstve cca 10 t./rok Odpad 16 06 01 - olovené batérie v množstve 0,5 t/rok. Súčasťou konania podľa §8 ods.2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je: - v oblasti odpadov konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, bod 10. vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, bod 11. vydávanie vyjadrení k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Názov VJ | ###### Pož. chladenie |  | ###### CCW spotreba (m3/h) |  |
|  |  |  | GJ/h | ###### MW | ###### vypočítaná* | ###### skutočná |
|  |  | Extrakcia aromatov Redestilácia reformátu | 4.3 10.1 | 1.2 2.8 | 150 350 |  |
|  |  | *vypočítaný teplotný rozdiel je 6,9 °C, maximálny teplotný rozdiel je 10 °C. Zabezpečenie energií: Para 0,4 MPa – bude zabezpečená z existujúcich rozvodov prevádzky. |  |  |  |  |
|  |  | Apolloprojekt, s.r.o. Vlčie hrdlo 1, P.O.BOX 56, 820 03 Bratislava 23 |  |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | Bude určený výberovým konaním |  |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Bez zmeny |  |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | Slovnaft VÚRUP, a.s. |  |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Extrakcia aromátov (EaDA ), Redestilácia reformátu Podstata technologického postupu - Bez zmeny Zmena č.1 Stavba – PC 2 je zníženie spotreby prietočnej chladiacej vody dunajskej. Táto úloha bude realizovaná využitím voľnej kapacity (po intenzifikácii) Cirkulačného centra CC6 pre chladenie na výrobných jednotkách EA, Red.ref., Redestilácia PyBi, HRP2 a HRP6. Prívod a odvod cirkulačnej vody bude realizovaný z hlavných medziblokových potrubných rozvodov cirkulačného centra CC6. Vlastné napojenie bude pre každú VJ v samostatnej armatúrnej šachte. Prívodné a odvodné potrubie cirkulačnej chladiacej vody bude vedené po hranicu VJ v zemi. Na výrobnej jednotke bude urobený nadzemný rozvod pre prívod a odvod cirkulačnej chladiacej vody. Popis technologického riešenia stavby v náväznosti na ostatné prevádzky Výrobné jednotky HRP 2, HRP 6, Redestilácia Pybi, Redestilácia ref. a Extrakcia aromátov sú navrhované pripojiť na jestvujúce Cirkulačné centrum CC6. - Podzemný rozvod pre prívod a odvod chladiacej vody z a do CC 6 DN600 je jestvujúci. V rámci stavby sa vybudujú nové šachty na napojenie VJ HRP2, HRP6, Red. PyBi a Red.ref. - Napojenie EA a Red.Ref bude z a do jestvujúcich vysadených odbočiek z podzemného rozvodu chladiacej vody z a do CC 6 DN 300. - Potrubie pary 0,4 MPa na doprovody bude jestvujúce. - Situovanie strojného zariadenia a potrubných trás je naznačené v strojných a potrubných dispozíciách príslušných PS. |  |

## B 2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 3	Opis prevádzky

### B 3.1	Popis technologických uzlov

| Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- |
| Extrakcia aromátov Redestilácia reformátu |  |  |  |
| Základné prevádzkové činnosti – Bez zmeny Zmena č.1 Napojenie VJ Extrakcia aromátov a VJ Redestilácia reformátu na CCW Nové potrubie chladiacej cirkulačnej vody DN 300 bude privedené od jestvujúcich odbočiek ( prípojky z a do podzemného rozvodu sú DÁ 250 a už boli osadené). Na novom potrubí bude inštalovaná odkalovacia armatúra a redukcia na DÁ 300. Prívodné a odvodné potrubie bude spoločné pre VJ Extrakcia aromátov aj pre VJ Red.ref. Napojenie každej prevádzky bude samostatným potrubím s uzatváracou armatúrou a odkalením. Pred vstupnými armatúrami na VJ EA bude osadený obtok DN50. Na prívodnom potrubí DN100 VJ Extrakcia aromátov a DN300 VJ Redestilácie reformátu, na battery limite bude osadené : - Miestne meranie teploty - Diaľkové meranie teploty - Miestne meranie tlaku - Diaľkové meranie tlaku - Bilančné meranie prietoku chladiacej vody Z novovybudovaného rozvodu budú postupne napájané jednotlivé vytypované spotrebiče. Odvod cirkulačnej chladiacej vody bude nový a bude kopírovať prívodné potrubie. Na odvodnom potrubí na battery limite bude osadené : - Miestne meranie teploty - Diaľkové meranie teploty - Miestne meranie tlaku Analyzátor na prítomnosť uhľovodíkov Pripojenie oteplenej chladiacej vody z VJ Red. ref. a VJ EA, redukcia i napojenie do jestvujúceho potrubia bude obdobné ako na vstupe. Pre napojenie na jednotlivé spotrebiče boli už na prevádzke realizované odbočky s uzatváracími armatúrami . Napojenie všetkých spotrebičov na VJ Extrakcia aromátov bude rovnaké. Vstupné a výstupné potrubie bude nové až po prírubový spoj na aparáte. Vstupné, výstupné, odkaľovacie a odvzdušňovacie armatúry sa použijú jestvujúce. Na nové potrubia sa nanovo nainštalujú existujúce poistné ventily. Jestvujúce napojenia na chladiacu prietočnu dunajskú vodu budú ukončené zaslepovacou prírubou v miestach vyústenia rozvodu nad úroveň terénu a budú opatrené obtokom DÁ 25 proti zamrznutiu. |  |  |  |

### B 3.2	Súvisiace zariadenia

| P. č. | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzko-vých nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov |  | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika Popis funkcií súvisiacich zariadení | Odkaz na blokovú schému v prílohe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sklady základných surovín |  |  |  |  |  |  |
| EaDA | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| Red. ref. | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Medzisklady |  |  |  |  |  |  |
| EaDA | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| - Red. - ref. | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sklady pomocných látok |  |  |  |  |  |  |
| EaDA | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| Red. ref. | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sklady a rozvody pomocných médií VJ EaDA a Red. ref |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozvody chladiacej, úžitkovej, upravenej a pitnej vody | Zmena č.1 SO 54/10 – „Základy pre rozvod CCW na VJ EA a Red. reformátu“ a PS 4 – Napojenie VJ Extrakcia aromátov na CCW riešia prívod vody chladiacej cirkulačnej –(VC) k strojnej časti a taktiež riešia odvod vody chladiacej cirkulačnej vratnej – (VCV). |  |  |  |  |  |
|  | Rozvody dusíka a vzduchu | Bez zmeny |  |  |  |  |  |
|  | Parné rozvody a zber parného kondenzátu | Bez zmeny |  |  |  |  |  |
|  | Rozvody elektrickej energie | Zmena č.1 Projekt rieši elektrický ohrev analyzátora na prítomnosť uhľovodíkov v cirkulačnej vode vratnej a k nemu prislúchajúceho potrubia na bl. 55 a 54. Rozvod rieši napojenie nevýbušnej ovládacej skrine pre napojenie elektrického ohrevu analyzátora na elektrickú energiu z jestvujúcej vnútropodnikovej siete závodu SLOVNAFT, a.s. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sklady výrobkov a medziproduktov |  |  |  |  |  |  |
| EaDA Red. ref. | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanalizácia a odpadové vody |  |  |  |  |  |  |
| EaDA Red. ref. | Delená kanalizácia | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

|  | Slopový systém | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
|  | Slopové nádrže F 354 A,B D 104 | Bez zmeny |
|  | Odplynový systém | Bez zmeny |

### B 3.3	Ostatné súvisiace činnosti

| P. č. | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EaDA Red. ref. | Bez zmeny |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzok EaDA, Red. ref v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle OS 302.01 Technologická dokumentácia* | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Zmena bude zapracovaná do technologickej dokumentácie, v zmysle platnej organizačnej smernice (OS). |  |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t/rok) r. 2005 | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EaDA | Suroviny |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | EaDA | Pomocné materiály |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | EaDA | Energie |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Red.ref. | Suroviny |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Red.ref. | Pomocné materiály |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Red.ref | Energie |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### C 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely pre prevádzky EaDA, Red. ref.

| Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø (l.s –1) | Max (l.s –1) | m3.deň-1 | m3 .rok-1 | Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) | % využitia vo výrobku |  |
| Dunaj | Servisná – úžitková voda z ÚV, podnikový rozvod |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mixbedová voda z CHÚV, podnikový rozvod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požiarna voda, podnikový rozvod, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Chladiaca voda z CC6, podnikový rozvod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavbou – Intenzifikácia CC 6 „ PC 2 – Napojenie VJ na CCW sa zníži spotreba prietočnej chladiacej vody dunajskej. Zníženie zaťaženia čistiarne odpadových vôd bude zodpovedať bilančnému množstvu chladiacej vody nasledovne: PS 4 23 m3/h. PS 5 337 m3/h. |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |
| Bez zmeny |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |
| Bez zmeny |  |  |

### C 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| P. č. 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prevádzka | Priem. (l.s -1) | Max. (l.s -1) | m3. deň –1 | m3. rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

## C 2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzkach EaDA, Red. ref.  vyrábajú

### C 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |

### C 2.2	Medziprodukty, ktoré sa v prevádzkach EaDA, Red. ref. vyrábajú

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2005 | Množstvo využité ako výrobok (t.r.-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EaDA | Hlavné produkty a medziprodukty |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | EaDA | Vedlajšie produkty |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Red. ref. | Hlavné produkty a medziprodukty |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Red. ref. | Vedľajšie produkty |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

## C 3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### C 3.1	Vstupy energie a palív – EaDA, Red. ref.

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Výrobná jednotka | Ročná spotreba / množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn – upravený | Bez zmeny |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné palivá – vykurovací plyn |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Druhotná energia |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup elektrickej energie | Bez zmeny |  |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  |  |  |  |
|  | Odber tepla z rozvodov podniku |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |  |

### C 3.2 	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni VJ

| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ z toho | Bez zmeny |
|  | - technologická spotreba |  |
|  | - odvod do podnikových rozvodov |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ* |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

### C 3.3	Opis hlavných spotrebičov energií prevádzok EaDA, Red. ref.

| P.č. | Označenie, názov a technický popis spotrebičov | Druh energie | Ročná spotreba energie (GJ.rok-1) | Skutočná energetická účinnosť spo-trebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### C 3.4	Využitie energií v prevádzke EaDA, Red. ref.

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ* | 774578,89 + 5,16 MW |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | - |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | - |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ* | 774578,89 + 5,16 MW |

### C 3.5	 Merná spotreba energie v prevádzkach EaDA, Red. ref. v r. 2005

| P. č. | Výrobná jednotka | Jednotka | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | MWh.jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií (rok 2005)

| P.č. | Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka a jej vlastnosti | Údaje o emisiách* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | limit mg.Nm-3 | mg.m-3 | kg.h-1 | OU m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (kg/GJ tepla) |
|  | VJ EaDA |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VJ Red.ref. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií prevádzky EaDA, Red. ref.

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového miesta vypúšťania (mm) | Zemepisná šírka a dĺžka | Výška vypúšťa-nia (m) | Objemový prietok (mN,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1	Recipienty odpadových vôd

| D 2.1.1 | Názov vodného toku |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |
| D 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |
| Bez zmeny |  |
| D 2.1.3 | Riečny kilometer |
| Bez zmeny |  |

### D 2.2	Produkované odpadové vody

#### D 2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vo VJ EaDA, Red. ref.*

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Odvedené do | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 |  |  |  | (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (l/t suroviny) |
|  | EaDA | Priemyselné odpad. vody: |  | Bez zmeny |  |  |  |  |
| 1 | Technologické zariadenia | chemické odpadové vody | chemickej kanalizácie** |  |  |  |  |  |
| 2 | Sociálne zariadenia | splašky cez septik | chemickej kanalizácie** |  |  |  |  |  |
| 3 | Technologické zariadenia | Chladiace odpadové vody | kanalizácie chladiacich odpadových vôd | Zmenením chladiacej vody z prietočnej dunajskej na cirkulačnú sa zníži množstvo odvádzaných odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd, nakoľko prietočná voda nebola cirkulovaná. Celkové množstvo oteplenej chladiacej vody, o ktorú bude znížené zaťaženie čistiarne odpadových vôd bude zodpovedať bilančnému množstvu chladiacej vody a to pre: PS 4 (VJ EA) 23 m3/h PS 5 ( VJ red.ref.) 337 m3/h |  |  |  |  |

|  |  | Vody z povrcho-vého odtoku |  | Bez zmeny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Odkanalizované plochy 8000 m2 | dažďová voda znečistená cez šachtu so za-chytávaním RL | chemickej kanalizácie** |  |
|  | Red. ref | Priemyselné odpad. vody: | Priemyselnej kanalizácie |  |
| 1 | Technologické zariadenia | chemické odpadové vody | chemickej kanalizácie** | Bez zmeny |
| 2 | Technologické zariadenia | Chladiace odpadové vody | kanalizácie chladiacich odpadových vôd | Bez zmeny |
| 3 | Technologické zariadenia | chladiace vody cirkulačné *** |  | Zmenením chladiacej vody z prietočnej dunajskej na cirkulačnú sa zníži množstvo odvádzaných odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd, nakoľko prietočná voda nebola cirkulovaná. |
| 4 | Sociálne zariadenia | splašky cez septik | chemickej kanalizácie* | Bez zmeny |
|  |  | Vody z povrcho-vého odtoku |  |  |
| 5 | Odkanalizované plochy | dažďová voda znečistená | chemickej kanalizácie* |  |

* 		podľa PI 05 Ekologický režim

**   	označenie kanalizácie zaužívané v podniku Slovnaft, a.s

***  	len v prípade poruchy chladiacich a chladených agregátov

| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |
| --- | --- |
|  | Priemyselné odpadové vody: Vo VJ EaDA, Red. ref. odpadové vody tvoria : Chemické odpadové vody : Bez zmeny Chladiace vody: Bez zmeny Dažďové odpadové vody znečistené : Bez zmeny |
|  | Splašky: Bez zmeny |
|  | Vody z povrchového odtoku: Bez zmeny |
|  | Kontrola kvality odpadových vôd : Bez zmeny |
|  | Orientačná kontrola kvality odpadových vôd: Bez zmeny |
|  | Analytická kontrola kvality odpadových vôd Bez zmeny |
|  | Látky ohrozujúce akosť vôd : Bez zmeny |

#### D 2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

### D 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

### D 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

## D 3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1 Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Poľnohospodárske činnosti Slovnaft, a.s. nevykonáva.

### D 3.3 	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

| P.č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## D 4	Nakladanie s odpadmi

Zmena č.1

Technické riešenie stavby nevytvára žiadne odpady.

- Zmena chladiacej vody z dunajskej prietočnej na cirkulačnú nebude mať vplyv na množstvo vznikajúcich pevných a plynných odpadov v rámci jednotlivých VJ.

- Zmenou chladiacej vody z prietočnej dunajskej na cirkulačnú sa zníži množstvo odvádzaných odpadových vôd. Dojde k zníženiu celkového množstva oteplenej chladiacej vody a tým k zníženiu zaťaženia čistiarne odpadových vôd.

Zníženie bude zodpovedať bilančnému množstvu chladiacej vody a to:

PS 4  (VJ EA) 			  23 m3/h

PS 5 ( VJ Red.ref.)		337 m3/h

Zmena č.2

Odpad 05 01 03 – kaly z dna nádrží vzniká pri čistiacich prácach na nádržiach T 101 A/B na VJ Redestilávia reformátu a regenerátore E – 205  VJ Extrakcia a delenie aromátov v celkom množstve 100 t/rok.

Odpad 16 11 05 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky vzniká pri opravách výmuroviek pecí pri technologických zarážkach a generálnych revízíách v množstve cca  10 t./rok

Odpad 16 06 01 - olovené batérie sú súčasťou záložného zdroja pre núdzové osvetlenie. Výmena prebieha po ukončení životnosti batérie v priebehu roka podľa potreby v množstve 0,5 t/rok.

### D4.1	Členenie odpadov podľa vzniku

Prehľad množstva a druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie predmetnej stavby podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

| Katalog. číslo | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 06 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky. | N | 37,43 |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 64,0 |
| 17 04 02 | Hliník | O | 0,1 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 5,1 |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N | 577,9 |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 138,76 |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,4 |

## D 5	Zdroje hluku

Bez zmeny.

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

|  | Charakteristika | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia – charakteristika a opis |  |  |
|  | Klimatické pomery | Bez zmeny |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí – charakteristika a opis |  |  |
|  | Chránené územia | Bez zmeny |  |
|  | Ochranné pásma | Bez zmeny |  |
|  | Prvky ÚSES | Bez zmeny |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
|  | Geomorfologické pomery a základné charakteritiky krajiny | Bez zmeny |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |  |
|  | Geologické pomery | Bez zmeny |  |
|  | Inžiniersko- geologické a geochemické podmienky miesta | Bez zmeny |  |
|  | Hydrogeologické pomery | Bez zmeny |  |
|  | Hydrologické pomery | Bez zmeny |  |
|  | Pramene a pramenné oblasti | Bez zmeny |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |
|  | Pôda | Bez zmeny |  |
|  | Fauna, flóra a vegetácia | Bez zmeny |  |
|  | Chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy | Bez zmeny |  |
|  | Obyvateľstvo | Bez zmeny |  |
|  | Sídelná štruktúra | Bez zmeny |  |
|  | Hluk a vibrácie | Bez zmeny |  |

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Záťaž | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Znečistenie pod-zemných vôd | Bez zmeny |

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzovanie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | Bez zmeny |

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Bez zmeny |
| 1.3 | Lokalizácia merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.4 | Spôsob merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.6 | Podmienky merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.7 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 1.8 | Metóda merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.9 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 1.11 | Vlastné meranie/dodávateľ | Bez zmeny |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz/laboratórium | Bez zmeny |
| 1.13 | Autorizácia/akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Bez zmeny |

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Zmeny sa neplánujú.

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

|  | Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Bez zmeny |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Bez zmeny |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Bez zmeny |  |  |

## I 2		Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1	Znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky* | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### I 2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1		Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | VJ EA, VJ Red ref. Účelom stavby – Intenzifikácia CC6, PC 2 – Napojenie VJ na CCW je zníženie spotreby prietočnej chladiacej vody dunajskej. Táto úloha bude realizovaná využitím voľnej kapacity Cirkulačného centra CC6 pre chladenie na výrobných jednotkách na bloku 54 a 55. Prívod a odvod cirkulačnej vody bude realizovaný z hlavných medziblokových potrubných rozvodov cirkulačného centra CC6. Vlastné napojenie bude pre každú VJ v samostatnej armatúrnej šachte. Prívodné a odvodné potrubie cirkulačnej chladiacej vody bude vedené po hranicu VJ v zemi. Na výrobnej jednotke bude urobený nadzemný rozvod pre prívod a odvod cirkulačnej chladiacej vody. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Realizácia PC 2 – Napojenie VJ na CCW nadväzuje na ukončenie PC 1 – Intenzifikácia CC 6 na bloku 57, ktorá bude vykonávaná postupne. Odbočky pre napojenie jednotlivých VJ na CCW je potrebné vysadiť počas odstávok dotknutých VJ a samotného Cirkulačného centra CC6 Predpokladaná doba výstavby: 6 mesiacov |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zmenením chladiacej vody z prietočnej dunajskej na cirkulačnú sa zníži množstvo odvádzaných odpadových vôd. Bude znížené zaťaženie čistiarne odpadových vôd. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Použitím cirkulačnej chladiacej vody sa dosiahne zníženie zanášania, zlepšenie tepelného prestupu v chladičoch a zníženie nákladov na údržbu. |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Náklady sú - dôverný údaj. |

## J 2		Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Náhrada úžitkovej vody používanej na chladenie cirkulačnou chladiacou vodou napojením na cirkulačné centrum CC 6 Detto ako bod J 1.1 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Detto ako bod J 1.2 |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Detto ako bod J 1.3 |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Náklady sú- dôverný údaj. |

## J 3		Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P.č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

## J 4		Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

## J 5		Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P.č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny |

## J 6		Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napojenie cirkulačnej chladiacej vody z CC6 | Napojením VJ na CCW sa zníži spotreba prietočnej chladiacej vody dunajskej. Zmenením chladiacej vody z prietočnej dunajskej na cirkulačnú sa zníži množstvo odvádzaných odpadových vôd a tým sa zníži zaťaženie čistiarne odpadových vôd. | Začatie stavby: 04/2008 Ukončenie stavby : 11/2008 |

## J 7		Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Zdôvodnenie žiadosti: Účelom stavby – PC 2 je zníženie spotreby prietočnej chladiacej vody dunajskej. Táto úloha bude realizovaná využitím voľnej kapacity (po intenzifikácii) Cirkulačného centra CC6 pre chladenie na výrobných jednotkách na bloku 54 a 55 – Hydrogenačná rafinácia palív 2, Hydrogenačná rafinácia palív 6, Redestilácia pyrobenzínu, Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu. Použitím cirkulačnej chladiacej vody sa dosiahne zníženie zanášania, zlepšenie tepelného prestupu v chladičoch a zníženie nákladov na údržbu Uvažovaná stavba nebude mať vplyv na projektovanú kapacitu zariadenia a ročný časový fond dotknutých VJ . Opis prevádzky a jej základných parametrov : Popis technologického riešenia stavby v náväznosti na ostatné prevádzky Výrobné jednotky HRP2, HRP6, Red. PyBi, Redestilácia ref. a Extrakcia aromátov sú navrhované pripojiť na jestvujúce Cirkulačné centrum CC 6. - Podzemný rozvod pre prívod a odvod chladiacej vody z a do CC6 DN 600 je jestvujúci. V rámci stavby sa vybudujú nové šachty na napojenie VJ HRP2, HRP6 a Red. PyBi. - Napojenie EA a Red.ref bude z a do jestvujúcich vysadených odbočiek z podzemného rozvodu chladiacej vody z a do CC6. - Potrubie pary 0,4 MPa na doprovody bude jestvujúce. Prívod a odvod cirkulačnej vody bude realizovaný z hlavných medziblokových potrubných rozvodov cirkulačného centra CC6. Vlastné napojenie bude pre každú VJ v samostatnej armatúrnej šachte. Prívodné a odvodné potrubie cirkulačnej chladiacej vody bude vedené po hranicu VJ v zemi. Na výrobnej jednotke bude urobený nadzemný rozvod pre prívod a odvod cirkulačnej chladiacej vody. Na vratnom potrubí cirkulačnej chladiacej vody z jednotlivých VJ bude zabudovaný analyzátor na prítomnosť uhľovodíkov vo vratnej CCW. Koncepcia riešenia systému riadenia technologických procesov (SRTP) Systém riadenia technologických procesov (SRTP) rieši vybavenie nových obvodov, ktoré si vyžiada napojenie VJ HRP2, HRP6, Red.PyBi, EA a RR na chladiacu cirkulačnú vodu (CCW). Požadované technologické parametre a medzné stavy budú snímačmi a prepojovacími káblami privedené do satelitu 1 SO 5433 (VJ Redestilácia Reformátu), do satelitu 2 SO 5535-N-Alkány (VJ HRP2, VJ HRP6, VJ Red.PyBi) a do satelitu 3 SO 5412 ( VJ Extrakcia aromátov) na riadiaci systém Honeywell Experion PKS, ktorý bude pre potrebu spracovania nových signálov na bl.55 a 54 príslušne hardwarovo a softwarovo rozšírený. Nové prístroje patriace do tohto projektu budú dodané v náväznosti na jestvujúce prístroje používané na prevádzke. Teplota bude meraná pomocou odporového teplomera s prevodníkom. Signály zo snímačov teploty budú privedené do satelitu 1 (SO 5433 pre RR), do satelitu 2 (SO 5535 N-Alkány pre HRP2, HRP6 a Red.PyBi ) a do satelitu 3 (SO 5412 pre EA ) na riadiaci systém Honeywell Experion PKS. Prietok chladiacej cirkulačnej vody (CCW) bude meraný pomocou ultrazvukového prietokomera v pevnom závere. Signály z prietokomerov budú privedené do satelitu 1 (SO 5433 pre RR), do satelitu 2 (SO 5535 N-Alkány pre HRP2, HRP6 a Red.PyBi) a do satelitu 3 (SO5412 pre EA ). Tlak bude meraný pomocou elektronického vysielača tlaku v pevnom závere. Signály z vysielačov budú privedené do satelitu 1 (SO 5433 pre RR), do satelitu 2 ( SO5535 N-Alkány pre HRP2, HRP6 a Red.PyBi) a do satelitu 3 ( SO 5412 pre EA ). Na meranie obsahu uhľovodíkov vo vratnej chladiacej cirkulačnej vode ( CCW ) budú použité analyzátory. Signály z analyzátorov budú privedené do satelitu 1 (SO 5433 pre RR), do satelitu 2 ( SO 5535 N-Alkány pre HRP2, HRP6 a Red.PyBi ) a do satelitu 3 ( SO 5412 pre EA ). Analyzátory budú umiestnené v elektricky ohrievaných skrinkách. Realizáciou predmetnej projektovanej akcie nevznikajú žiadne nové nároky na počet pracovných síl, nezmení sa organizácia a smennosť jestvujúcich prevádzok. Opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia - Použitím cirkulačnej chladiacej vody sa dosiahne zníženie zanášania, zlepšenie tepelného prestupu v chladičoch a zníženie nákladov na údržbu. - Zmenením chladiacej vody z prietočnej dunajskej na cirkulačnú sa zníži množstvo odvádzaných odpadových vôd, čím dojde k zníženiu zaťaženia čistiarne odpadových vôd. - Technické riešenie stavby nevytvára žiadne odpady. - Zmena chladiacej vody z dunajskej prietočnej na cirkulačnú nebude mať vplyv na množstvo vznikajúcich pevných a plynných odpadov v rámci jednotlivých VJ. Dojde k zníženiu celkového množstva oteplenej chladiacej vody. Znížené zaťaženie čistiarne odpadových vôd bude zodpovedať bilančnému množstvu chladiacej vody a to pre: PS 4 (VJ EA) 23 m3/h PS 5 ( VJ Red.ref.) 337 m3/h Zabezpečenie energií: Para 0,4 MPa – bude zabezpečená z existujúcich rozvodov prevádzky. Elektrická energia – ročná spotreba el. energie pre el. ohrev analyzátora na prítomnosť uhľovodíkov cirkulačnej vode vratnej : 8600 hod./rok =2,58 MW/rok Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov Užívateľom a prevádzkovateľom stavby PC 2 – Napojenie VJ na CCW bude Rafinéria Slovnaft, a.s., Bratislava. Zmena č.2 Doplnenie nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú vo VJ – ich klasifikácia a množstvá Odpad „05 01 03“ – kaly z dna nádrží vzniká pri čistiacich prácach na nádržiach T 101 A/B na VJ Redestilácia reformátu a regenerátore E – 205 VJ Extrakcia a delenie aromátov v celkom množstve 100 t/rok. Odpad „16 11 05 „Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky“ vzniká pri opravách výmuroviek pecí pri technologických zarážkach a generálnych revíziach v množstve cca 10 t./rok „Olovené batérie“ 16 06 01 sú súčasťou záložného zdroja pre núdzové osvetlenie. Výmena prebieha po ukončení životnosti batérie v priebehu roka podľa potreby v množstve 0,5 t/rok. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

### M 1.4	Maximálne množstvá spracovávaných surovín , pomocných látok

| P.č. | Výrobná jednotka | Surovina, pomocný materiál, iné látky | Spotreba |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## M 2	Určenie emisných limitov pre VJ EaDA a Red. ref.

| P. č. | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vpúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

## M 3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 5.1 | Náhrada prietočnej chladiacej vody za cirkulačnú | Predpokladaná doba výstavby: 6 mesiacov |
| M 5.2 | Bez zmeny |  |
| M 5.3 | Bez zmeny |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 5.1 | Bez zmeny |  |
| M 5.2 | Bez zmeny |  |
| M 5.3 | Bez zmeny |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## M 10		Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# N	Označenie účastníkov  konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Dotknuté orgány : Ob.ÚŽP Bratislava (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené „údaje dôverné“ a farebne).

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

#### JUDr.  Oszkár Világi

Pozícia v organizácií : generálny riaditeľ

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

#### Ing. Marian Jusko

Pozícia v organizácii : predseda predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

Odporúča:

Ing. Peter Javorka

HSE koordinátor

# P	PRÍLOHY

## P 1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

| ### P.č. | ### Označenie príslušného bodu žiadosti | ### Utajovaný / dôverný údaj | ### Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## P 2	Ďalšie doklady

| ### P.č. | ### Názov |
| --- | --- |
| 1; Doklad o zaplatení správneho poplatku. 2; Doklad o vlastníctve k pozemkom – list vlastníctva. 3; Kópia z katastrálnej mapy. 4; Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením objektov. 5; Záväzné stanovisko obce – MÚ Bratislava Ružinov. 6; Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave - odbor štátnej vodnej správy. 7; Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave - odbor odpadového hospodárstva. 8; Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave - odbor ochrany ovzdušia. 9; Vyjadrenie Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru. 10; Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu. 11; Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR. 12; Hlavné mesto SR Bratislav - súhlas. 13; Ministerstvo životného prostredia SR- vyjadrenie k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. 14; Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 15; Vyjadrenie Obvodného úradu v Bratislave -odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. 16; SIŽP-Inšpektorát životného prostredia- Bratislava. 17; Osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektantov. 18 (P4-1); Projektová dokumentácia. 19; Súhlasy/rozhodnutia oprávnených organizácií na zneškodňovanie / zhodnocovanie odpadov. |

# P3		Zoznam skratiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AMS | Automatický monitorovací systém |
| BAT | Best Available Technics (najlepšia dostupná technika) |
| BSK | Biochemická spotreba kyslíka |
| CC | Cirkulačné centrum chladiacej vody |
| EaDA | Extrakcia a delenie aromátov |
| HOPV | Hydraulická ochrana podzemných vôd |
| HSE | Health, safety, environment (Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) |
| CHÚV | Chemická úprava vody |
| IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovaina životného prostredia |
| MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| OM | Oprávnené meranie (emisií) |
| OS | Organizačná smernica |
| OVZ | Odpadová voda znečistená |
| P-3.1 | Číslo prevádzky |
| PAU | Polyaromatické uhľovodíky |
| PyBi | Pyrolýzny benzín |
| PH | Poľný horák |
| pH | Záporný logaritmus koncentrácie vodíkových iónov, miera kyslosti, resp. zásaditosti |
| PI | Pracovná inštrukcia |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| Red. ref. | Redestilácia reformátu |
| RL | Ropné látky (NEL) |
| SR | Slovenská rapublika, Stabilizačný reflux |
| STPP-TOO | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia |
| TR | Technologický reglement |
| UP | Upravený plyn |
| ÚV | Ústredná vodáreň |
| VC | Voda cirkulačná |
| VCV | Voda cirkulačná vratná |
| VJ | Výrobná jednotka |
| VMP | Výroba motorových palív |
| VTZ | Výrobno-technické zariadenie |
| ŽP | Životné prostredie |

# P 4		Prílohy k textovej časti verejné

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1. | Projektová dokumentácia |