# Žiadosť

o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Skládka odpadov Pusté Sady

vypracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre prevádzku uvedenú pod kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

# Apríl 2010

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 	.	.	.	.	.	5-7

1	Základné informácie	.	.	.	.	.	.	.	.	5

2	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada	5

3	Informácie o povoľovanej prevádzke 	.	.	.	.	.	.	5-6

4	Ďalšie informácie o prevádzke 	.	.	.	.	.	.	.	6

5	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky		.	.	.	6

6	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 	.	.	6-7

7	Utajované a dôverné údaje	.	.	.	.	.	.	.	7

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení 	.	.	.	.	.	.	8-9

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 	.	8

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	8

3	Opis prevádzky		.	.	.	.	.	.	.	.	8

4	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	.	.	.	.	.	9

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií,

## ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 	.	.	.	.	9-10

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	.	9

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 	.	.	.	9

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	.	.	.	.	9

1.3	Voda používaná na pitné účely	.	.	.	.	.	.	.	9

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	.	.	.	9

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	.	.	.	.	.	9

2.2 	Medziprodukty		.	.	.	.	.	.	.	.	9

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané		.	.	.	.	10

3.1	Vstupy energie a palív	.	.	.	.	.	.	.	.	10

3.2	Vlastná výroba energií z palív	.	.	.	.	.	.	.	10

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií	.	.	.	.	.	.	10

3.4	Využitie energií		.	.	.	.	.	.	.	10

3.5	Merná spotreba energie 	.	.	.	.	.	.	.	10

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných

## množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia

## spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné

## prostredie a na zdravie ľudí	.	.	.	.	.	.	.	11-14

1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	11

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok

a spôsob zachytávania emisií	.	.	.	.	.	.	.	11

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií 	.	11

2	Znečisťovanie povrchových vôd 	.	.	.	.	.	.	11

2.1	Recipienty odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	.	11

2.2.	Produkované odpadové vody 	.	.	.	.	.	.	.	11

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	11

2.2.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 	.	.	.	.	11

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	.	.	.	.	.	12

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	12

2.3.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd	.	.	12

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd 	.	.	12

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	.	.	.	.	12

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných

do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	.	.	12

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	12

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	12

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	13

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd		.	.	.	.	.	13

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd 	.	.	.	.	.	.	13

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	.	.	13

3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	13

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)	.	.	13

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém		.	.	.	13

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	.	.	.	13

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy	.	.	.	.	.	13

3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy	.	.	.	.	.	14

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém	.	.	14

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

a pri prevádzke skládky		.	.	.	.	.	.	.	14

4	Nakladanie s odpadmi		.	.	.	.	.	.	.	14

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	.	.	.	.	.	14

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	.	.	.	.	14

5	Zdroje hluku	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14

6	Vibrácie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

## v tomto mieste 	.	.	.	.	.	.	.	.	15

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	.	.	15

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy	.	.	.	.	.	.	.	15

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 	.	.	.	15

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	.	.	.	15

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a

## ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,

## na obmedzenie emisií	.	.	.	.	.	.	.	.	15

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie

emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	.	.	15

2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií

a obmedzenie emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	15

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení

## na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

## vznikajúcich v prevádzke 	.	.	.	.	.	.	.	16

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	.	.	.	.	.	.	.	16

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov		.	.	.	.	.	.	16

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení

## a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií

## do životného prostredia 	.	.	.	.	.	.	.	16-17

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného prostredia	.	.	.	.	.	16

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného prostredia	.	.	.	.	.	17

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 	.	.	18

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia

prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	.	.	.	.	.	18

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	18

2.1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	18

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy	.	.	.	.	.	.	.	18

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä

## opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 	.	.	.	.	19

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody,

pomocných materiálov a ďalších látok	.	.	.	.	.	.	19

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie 	.	.	.	.	.	19

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 	19

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 	.	.	.	.	.	19

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  	.	.	.	.	19

6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	.	.	.	.	.	.	.	19

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného

prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky

Environmentálne vhodný výrobok) 	.	.	.	.	.	.	19

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho

## z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky

## do uspokojivého stavu	.	.	.	.	. 	.	.	.	20

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)

## všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 	.	.	.	21-22

## M	Návrh podmienok povolenia	.	.	.	.	.	.	.	23-24

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia,

vody a pôdy v prevádzke	.	.	.	.	.	.	.	23

2 	Určenie emisných limitov 	.	.	.	.	.	.	.	23

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	.	23

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie

alebo zneškodnenie	.	.	.	.	.	.	.	.	23

5	Podmienky hospodárenia s energiami 	.	.	.	.	.	.	23

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov 	.	.	23

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného

vplyvu znečisťovania	.	.	.	.	.	.	.	.	24

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	24

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné

evidovať a poskytovať do informačného systému		.	.	.	.	24

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania

činnosti v prevádzke 	.	.	.	.	.	.	.	.	24

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 	24

## O 	Prehlásenie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25

## P	Prílohy k žiadosti: 	.	.	.	.	.	.	.	.	26

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“	.	.	.	.	.	26

2	Ďalšie doklady		.	.	.	.	.	.	.	.	26

3	Zoznam použitých skratiek a značiek	.	.	.	.	.	.	26

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručeným obmedzením |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Zmena vydaného integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | 925 54 Pusté Sady č. 131 |  |  |
| 1.5 | www adresa | www.mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.6 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Jaroslav Serenčéš, konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Bicek, konateľ spoločnosti |  |  |
| 1.7 | IČO | 34 100 644 |  |  |
| 1.8 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 90.02, 109.06 |  |  |
| 1.9 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 218/T | Príloha č. | B |
| 1.10 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Ingrid Jánošíková, technik Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín tel.: 032/ 741 78 46, 0902 947 994 fax: 032/ 743 75 42 e-mail: janosikova.i@mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.11 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Nie je |  |  |

A2.	 Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

| 2.1 | Udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie – 1. stavba 3. časť Skládky odpadov Pusté Sady - § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ |
| --- | --- |
| 2.2 | Povolenie zmeny v činnosti prevádzky „Skládka odpadov Pusté Sady“ - § 8 ods. 7 zákona o IPKZ |

A3.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 3.1 | Názov prevádzky | Skládka odpadov Pusté Sady |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Adresa prevádzky | Pusté Sady č. 131 |
| 3.3 | Umiestnenie prevádzky | k.ú. Pusté Sady, okres Galanta, Trnavský kraj |
| 3.4 | Počet zamestnancov | 12, neexponovaní |
| 3.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Bez zmeny |
| 3.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi |
| 3.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady |
| 3.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 3.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Skládka má jednozmennú prevádzku s pracovnou dobou – pondelok až piatok v čase od 730- 1600 hod. Odpad je možné ukladať na skládku aj mimo prevádzkovej doby avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (riaditeľa spoločnosti alebo inej oprávnenej osoby). |
| 3.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) |
| 3.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | Skládka odpadov – malý zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 3.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný |

A4.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 4.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie (záverečná správa) EIA | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 4.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

A5.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 5.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Bez zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Bez zmeny |
| 5.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Bez zmeny |
| 5.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa kúpnych zmlúv | Rekultivácia „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov, S-19 Uzavretie a rekultivácia 1. stavba – 3. časť“ bude realizovaná na nasledujúcich parcelách, ktorých identifikácia je zrejmá z kópie z mapy katastra nehnuteľností, kópie z mapy pozemkového katastra a geometrického plánu č. HOR 19/96, úradne overený Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra Galanta pod č.j. 85/03 dňa 03.09.2003 (Príloha I). 1432 k.ú. Pusté Sady – ostatná plocha, „Komplex“, záujmové združenie obcí 1435/1 k.ú. Pusté Sady – ostatná plocha, „Komplex“, záujmové združenie obcí 1435/2 k.ú. Pusté Sady – ostatná plocha, „Komplex“, záujmové združenie obcí 1435/3 k.ú. Pusté Sady – ostatná plocha, „Komplex“, záujmové združenie obcí 1436 k.ú. Pusté Sady – ostatná plocha, „Komplex“, záujmové združenie obcí Stavebník bude mať po majetkovoprávnom vysporiadaní predmetných pozemkov nájomný vzťah s vlastníkom „Komplex“, záujmové združenie obcí (Príloha H). |  |
| 5.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Bez zmeny |  |
| 5.6.1 | Členenie povolenej stavby na stavebné objekty | Bez zmeny |  |
| 5.6.2 | Členenie povoľovanej stavby na stavebné objekty | Bez zmeny |  |
| 5.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Bez zmeny |  |

A6.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 6.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Skládka odpadov Pusté Sady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Číslo platného integrovaného povolenia a jeho zmien | č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03.07.2006 č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05.12.2006 č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15.07.2008 č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29.12.2008 č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18.12.2008 |  |  |  |
| 6.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | Nie je potrebné posudzovať | Áno | Nie je |
|  |  | Práve prebieha | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 6.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky a vykonanie jej rekultivácie – 1. stavba - 3. časť Skládka odpadov Pusté Sady |  |  |  |

A7.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Nie je | Nie je | Nie je |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1.1 | Bez zmeny |

B2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Bez zmeny |  |  |

B3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického Uzla |  | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Skládka odpadov 1. stavba - etapa - 1. časť II. etapa – 2. časť |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.1.2 | Skládka odpadov 1. stavba II etapa |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.1.3 | Skládka odpadov 2. stavba |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladov a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulač. plôch, surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov |  | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín pre 1. stavbu I. etapu Akumulačná nádrž priesakových kvapalín N1-2 pre 1. stavbu II. etapu |  | 100 m3 250 m3 | Bez zmeny |  |
| 3.2.2 | Oplotenie nádrží priesakových kvapalín |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.2.3 | Postrekovací systém - recirkulácia |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.2.4 | Žumpy a kanalizácia |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.2.5 | Sklad PHM |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.2.6 | Manipulačná plocha |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.2.7 | Drenáž |  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti |  |  | Väzba činnosti na vyššie Charakterizované technologické uzly a sklady |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Nádrž požiarnej vody | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.2 | Umývacia rampa | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.3 | Informačná tabuľa | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.4 | Cestná váha typu DFT-E 18 x 3 m | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.5 | Prevádzkový dvor | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.6 | Monitorovací systém | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.7 | Oplotenie | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.8 | Vnútroareálové cesty a spevnené plochy | Bez zmeny |  |  | Bez zmeny |
| 3.3.9 | Uzavretie a rekultivácia skládky | Slúži k bezpečnému uzavretiu povrchu skládky pred zrážkovými vodami a začleneniu skládky do okolitej krajiny |  |  | Skládka odpadov 1. stavba II. etapa 3. časť |

B4.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Projektová dokumentácia „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov, S-19 Uzavretie a rekultivácia 1. stavba – 3. časť“ | G |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

C1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

C1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 | Merná spotreba na jedn. uloženého odpadu (m3.t-1) | % využitia vo výrobku |
| 1.2.1.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

C1.3	Voda používaná na pitné účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | M3.rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

C2.2 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.	Vstupy energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie |  |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

C3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

C3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

C3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

C3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

D1.	Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií / spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1.1.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### D2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie je |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Nie je |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nie je |

D2.2	 Produkované odpadové vody

D2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku odpadu (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ Producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1, t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.     Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

D3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1,max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.deň-1, t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t.ha-1. rok-1 ) |
| Bez zmeny |  |  |  |

D3.2.2	  Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

D3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

D4.	Nakladanie s odpadmi

D4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P.č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzik. a chem. vlastn. odpadu | Vyprod. množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnot. množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod.množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškod./ zhodnoc. odpadu | Nebezpeč. vlastnosť odpadu podľa príl. č. 4 zák. o odpadoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P.č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chem. vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškod./ zhodnoc. odpadu | Nebezpeč. vlastnosť odpadu podľa príl. č. 4 zák. o odpadoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D5.	Zdroje hluku

| P. č. | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

D6.	Vibrácie

| P. č. | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |  |  | Bez zmeny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bez zmeny |  |

E2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Bez zmeny |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Bez zmeny |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Bez zmeny |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Bez zmeny |  |
| 2.5 | Ostatné | Bez zmeny |  |

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

F1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, Voda, Pôda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

F2. 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, Voda, Pôda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

G1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

G2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Podzemná voda, ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Skládka odpadov Pusté Sady |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.7 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.9 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Bez zmeny |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz /laboratórium | Bez zmeny |
| 1.13 | Autorizácia /akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Bez zmeny |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.4 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.5 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 2.7 | Metóda merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.8 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľ | Bez zmeny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Bez zmeny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Bez zmeny |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.8 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Bez zmeny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Bez zmeny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Bez zmeny |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### I1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky |  | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie podľa vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. stavba – 3. časť Skládka odpadov Pusté Sady |  |  |  |  |  |
|  | Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov |  | Geotextília 400 g.m-2 | odplyňovacia vrstva (na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) |  | splnené |
|  |  |  | Nie je | umelú tesniacu vrstvu (na skládke odpadov na nebezpečný odpad), |  | splnené |
|  |  |  | Minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm) koeficient filtrácie kf max = 1. 10-9 m.s-1 | tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, |  | splnené |
|  |  |  | Umelá drenážna vrstva, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m | drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu podľa § 27 ods. 2, |  | splnené |
|  |  |  | Rekultivačná vrstva hr. 1 000 mm | pokryvnú vrstvu o hrúbke min 1m. |  | splnené |
|  |  |  | Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vystrojených monitorovacích vrtoch skládky a kvality priesakovej kvapaliny zo zberných nádrží priesakových kvapalín, zloženie skládkového plynu a sadanie úrovne telesa sládky | Prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitoring a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. |  | splnené |

I2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Bez zmeny |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny |

J4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 4.1 | Bez zmeny |

J5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 5.1 | Bez zmeny |

J6.	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena |

J7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 7.1 | Bez zmeny |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| K1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom stavebného objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením sa povrch stabilizuje proti eróznym účinkom, územie skládky sa začlení do okolitej krajiny čím sa zlepší jej estetický vzhľad a zvýši ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov. V súčasnosti bude vykonaná 3. časť uzavretia a rekultivácie 1. stavby Skládky odpadov Pusté Sady, ktorá plynulo nadväzuje na vykonané rekultivácie 1. a 2. časti 1. stavby skládky (južný svah telesa skládky). V súčasnosti sa pripravuje na skládke vybudovanie zariadenia na aktívne využívanie a spaľovanie skládkového plynu. V tomto prípade nie je vhodné budovať priepustnú štrkovú vrstvu na povrchu skládkového telesa, lebo by zhoršovala kvalitu odsávaného skládkového plynu a súčasne by mohlo dochádzať k prisávaniu a roznosu vzdušného kyslíka cez uzatváracie a rekultivačné vrstvy skládkového telesa do blízkosti odsávacích sond po celom povrchu skládkového telesa. Na základe uvedeného sa na upravený povrch skládkového telesa v navrhovanom rozsahu pred ukladaním uzatváracej tesniacej vrstvy minerálneho tesnenia uloží ako odplyňovacia vrstva geotextília, ktorá bude zároveň plniť aj separačnú funkciu medzi odpadom a konštrukciou uzatvorenia a rekultivácie. Riešenie obsahuje: - návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu - uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia - návrh rekultivácie a vegetačného krytu Zloženie uzatváracích a rekultivačných vrstiev uložených na zhutnenom a upravenom povrchu navezeného odpadu je pri aktívnom odplynení skládkového telesa navrhované v nasledovnom zložení: - odplyňovacia vrstva – geotextília 400 g.m-2 - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm) s kf < 1,0 . 10-9 m.s-1 - umelá drenážna vrstva - rekultivačná vrstva hr. 1000 mm - vegetačný kryt – zatrávnenie Monitoring skládky odpadov po uzavretí 3. časti 1. stavby: 1./ Kvalita podzemných vôd v monitorovacích objektoch MV-1 (nad skládkou) a J 100 B, J 101 B, J 102 B (pod skládkou) štvrťročne v rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSK Cr, TOC, BSK5, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. 2./ Meranie hladiny podzemnej vody: 2 x ročne. 3./ Množstvo a zloženie priesakových kvapalín v akumulačných nádržiach priesakových kvapalín štvrťročne v rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSK Cr, TOC, BSK5, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. 4./ Skládkový plyn: sledovať množstvo a zloženie CH4, CO2, O2, H2S v intervale 2 x ročne. 5/ Topografia skládky odpadov |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P.č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa: KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34 100 644 Pusté Sady č. 131 925 54 Pusté Sady Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 218/T |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti: Udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky a vykonanie jej rekultivácie – 1. stavba 3. časť Skládky odpadov Pusté Sady Táto žiadosť bola podaná na základe povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. |
| 3. | Členenie stavby a údaje o technickom riešení: Predmetom projektovej dokumentácie 1. stavby – 3. časti stavebného objektu S-19 Uzavretie a rekultivácia Skládky odpadov Pusté Sady je vykonanie uzavretia a rekultivácie povrchu telesa skládky odpadov na nie nebezpečný odpad v rozsahu zavezeného skládkového telesa na projektovanú úroveň, v nadväznosti na koncepciu riešenia uzavretia a rekultivácie telesa skládky 1. stavby skládky. Riešenie obsahuje: - návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu - uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia - návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky. Úprava tvaru a povrchu telesa skládky Cieľom je vybudovať a upraviť kompaktné zhutnené teleso odpadu s upraveným povrchom pod konštrukciu uzavretia skládky tak, aby boli splnené predpísané požiadavky na uzatvorenie a aby bol zabezpečený odtok zrážkových vôd mimo teleso skládky do okolitého územia. Uvedené sa dosiahne terénnymi úpravami (odkop, premiestnenie, násyp) jestvujúcej povrchovej časti odpadu do navrhovaného tvaru a úrovne. V rámci navrhovaného riešenia bola snaha čo najviac kopírovať jestvujúci stav zavezenia skládkového telesa, aby sa minimalizovala manipulácia s jestvujúcim uloženým odpadom. Skládkové teleso 3. časti v rozsahu konečného tvaru navezeného odpadu bude po úprave zaberať plochu 6 170 m2. Povrch skládkového telesa musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, zarovnaný do predpísaného tvaru bez jám, vyvýšenín a bez väčších ostrých predmetov tak, aby bolo možné uložiť vrstvy uzavretia skládky. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu je potrebné tieto z povrchu telesa skládky odstrániť a až potom povrch telesa skládky zarovnať a zhutniť. Úprava povrchu telesa skládky pozostáva z úpravy západného svahu telesa skládky do sklonu 1:2,5 a napojenia predmetného svahu na konečný tvar zrekultivovaného skládkového telesa 2. časti – 1. stavby resp. na obvodovú hrádzu stavby. Úprava po obvode skládky sa vykoná tak, aby na obvodovej hrádzi skládkového telesa bola odhalená drenážna vrstva štrku, uložená na tesniacej fólii dna vnútorného svahu. Odpad v potrebnom rozsahu musí byť z drenážnej vrstvy premiestnený do vnútra skládkového telesa. V rámci úpravy pre uzavretie a následnú rekultiváciu skládky sa odkope koruna obvodovej hrádze v hrúbke 500 mm tak, aby nedošlo k poškodeniu tesniacich a ochranných vrstiev podložia skládkového telesa, ktoré sú ukotvené po obvode skládky do kotviaceho rigola. Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa následne uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie riešenej 3. časti 1. stavby skládky odpadov. Zloženie uzatváracích a rekultivačných vrstiev je navrhované nasledove: - odplyňovacia vrstva – geotextília 400 g.m-2 - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm) s kf < 1,0 . 10-9 m.s-1 - umelá drenážna vrstva - rekultivačná vrstva hr. 1000 mm - vegetačný kryt – zatrávnenie Odplyňovacia vrstva: bude pri realizácii aktívneho odplyňovacieho systému na skládke použitá geotextília s hmotnosťou 400 g.m-2, ktorá sa uloží v celom rozsahu upraveného a zhutneného povrchu odpadu. V mieste pozdlž obvodovej hrádze bude použitá geotextília zároveň plniť aj separačnú funkciu medzi drenážnou štrkovou vrstvou dna skládky s navrhovaným minerálnym tesnením uzavretia skládky. Celková výmera použitej geotextílie je 6 505 m2. Tesniaca vrstva: minerálne tesnenie hrúbky 500 mm sa uloží na geotextíliu v dvoch vrstvách s hrúbkou vrstvy po zhutnení min. 250 mm. Minerálne tesnenie je navrhnuté na svahoch zo strany obvodovej hrádze telesa skládky, na povrchu lavičky a na vrchnej ploche telesa skládky. Požadovaný dosiahnutý koeficient filtrácie pre minerálne tesnenie je kfmax = 1.10-9 m.s-1. Celková kubatúra použitého minerálneho tesnenia je 3 320 m3 na ploche 6 639 m2. Drenážna vrstva: na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy je navrhnutá drenážna vrstva, ktorá zabraňuje tiež vytváraniu hydraulických gradientov na zhotovené minerálne tesnenie. Drenážna vrstva je navrhnutá v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva. Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového telesa a následné usmernenie odtoku týchto zrážkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového telesa za obvodové hrádze. Celková plocha navrhovanej umelej drenážnej vrstvy je 6 889 m2. Rekultivačná vrstva: na drenážnu vrstvu sa navezie rekultivačná zemina hrúbky 1 000 mm s kvalitou umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia. Zeminy použité na rekultiváciu musia zabezpečiť aj dostatočnú stabilitu povrchu skládky a udržanie vlahy pre vegetáciu. Pre budovanie rekultivačnej vrstvy sa využijú vhodné miestne zeminy a posledná úroveň rekultivačnej zeminy sa uloží min. 0,20 m orničných a podorničných zemín z odhumusovania územia. Celková kubatúra rekultivačných zemín je 6 884 m3. Vegetačný kryt: po uložení rekultivačnej vrstvy sa vykoná osiatie povrchu trávovým semenom. Celková plocha zatrávnenia, vrátane priľahlého úseku obvodového rigola je 7 376 m2. Skládkové teleso 3. časti 1. stavby v rozsahu konečného tvaru po uložení rekultivačných vrstiev a následného zatrávnenia bude zaberať plochu 7 080 m2. Monitorovanie skládky po jej uzatvorení a rekultivácii: Vzhľadom na skutočnosť, že po vykonaní čiastočného uzavretia a rekultivácie 1. stavby skládky odpadov v rozsahu 3. časti nebude ešte uzavreté a zrekultivované celé teleso 1. stavby skládky odpadov, bude monitorovanie kvality podzemných vôd, priesakových kvapalín a skládkových plynov vykonávané v takom rozsahu a početnosti ako doteraz. |
| 4. | Zmena podmienok monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd v súvislosti s optimalizáciou rozsahu monitorovaných ukazovateľov: Zmena rozsahu monitorovania kvality podzemných vôd a priesakových kvapalín sa týka vypustenia ukazovateľa „mikrobiologická kontaminácia“ z dôvodu, že ukazovatele mikrobiologického znečistenia sú široko využívané a sledované najmä pri hodnotení vhodnosti vôd na ľudskú spotrebu – hodnotenie pitných vôd. V tomto prípade umožňujú identifikovať čerstvé ovplyvnenie kvality vody antropogénnou mikrobiálnou kontamináciou. Ich priestorový a časový výskyt je však limitovaný pôsobením súboru procesov v prostredí, kedy v bežných podmienkach horninového prostredia s pomalým prúdením dochádza k ich odbúravaniu. Pri hodnotení priesakových kvapalín je ich použitie samoúčelné vzhľadom na charakter samotnej priesakovej kvapaliny. V takom prípade nie je nutné zisťovať či je táto kvapalina ovplyvnená ľudskou činnosťou, to je zrejmé z genézy kvapaliny. Z dôvodu nízkej interpretačnej hodnoty danej skupiny ukazovateľov pre skládku navrhujeme vypustiť „mikrobiologickú kontamináciu“ z monitorovacieho systému skládky. |
| 5. | C Zmena podmienky súvisiacej s vykonávaním kalibrácie meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej podzemnej vody zo studne SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydala pod č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15.07.2008 rozhodnutie, ktoré mení a dopĺňa integrované povolenie, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke. Na základe tohto rozhodnutia bol v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody doplnený bod 4.3., v ktorom sú určené podmienky merania odberu podzemnej vody zo studne overeným meracím zariadením a vykonávania kalibrácie meracieho zariadenia v intervale 1 x 4 roky. V súlade s ustanovením § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení žiadame túto podmienku týkajúcu sa používania overeného meradla a jeho pravidelného overovania vypustiť, vzhľadom na skutočnosť, že odber podzemnej vody zo studne v prevádzke Skládka odpadov Pusté Sady nepresahuje 1 250 m3 mesačne ani 15 000 m3 ročne. |

### M	Návrh podmienok povolenia

M1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Bez zmeny |  |
| 1.2 | Bez zmeny | Po dobu prevádzkovania skládky |
| 1.3 | Bez zmeny |  |
| 1.4 | Bez zmeny |  |
| 1.5 | Bez zmeny |  |
| 1.6 | Bez zmeny |  |
| 1.7 | Bez zmeny |  |
| 1.8 | Bez zmeny |  |
| 1.9 | Sledovanie meteorologických údajov sa nevykonáva. |  |
| 1.10 | Bez zmeny |  |
| 1.11 | Bez zmeny | Po uzavretí a rekultivácii skládky |
| 1.12 | Bez zmeny |  |
| 1.13 | Bez zmeny |  |
| 1.14 | Bez zmeny |  |

M2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

M3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny | Bez zmeny |

M4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Bez zmeny | Bez zmeny |

M5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Bez zmeny | Bez zmeny |

M6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Bez zmeny | Bez zmeny |

M7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa nestanovujú. | Nie je |

M8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. | Nie je |

M9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd monitorovať štvrťročne sledovaním jej kvality vo vybudovaných monitorovacích vrtoch s označením MV-1 (nad skládkou) a J 100 B, J 101 B a J 102 B (pod skládkou) v nasledovnom rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSKCr, TOC, BSK5, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. Výsledky monitoringu raz ročne spracovávať vo forme záverečnej správy odborne spôsobilou osobou a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka poskytovať SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK, Vysunuté pracovisko Nitra a Obvodnému úradu životného prostredia Galanta. |
|  | Monitorovanie kvality priesakových kvapalín je navrhované vykonávať štvrťročne odberom vzoriek zo zberných nádrží priesakových kvapalín (z 1. stavby I. etapy a N1-2) v nasledovnom rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSKCr, TOC, BSK5, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. Výsledky monitoringu raz ročne spracovávať vo forme záverečnej správy odborne spôsobilou osobou a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka poskytovať SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK, Vysunuté pracovisko Nitra a Obvodnému úradu životného prostredia Galanta. |
|  | Uzatvorenie a rekultivácia skládky |
|  | Vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd po jej uzavretí a rekultivácii skládky sledovať z monitorovacích objektov označením MV-1 (nad skládkou) a J 100 B, J 101 B a J 102 B (pod skládkou) polročne v rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSKCr, TOC, BSK5, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. |
|  | Sledovať množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) v zberných nádržiach priesakových kvapalín (z 1. stavby I. etapy a N1-2) polročne v rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSKCr, TOC, BSK5, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. |

M10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 10.1 | Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1.1 | Obec Pusté Sady, Obecný úrad Pusté Sady 226 , 935 33 Nový Tekov |
| 1.2 | KOMPLEX, záujmové združenie obcí, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracovala doplnenú žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto doplnenej žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum: 26.04.2010

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Ingrid Jánošíková

Pozícia v organizácii: technik

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie je |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie je |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady: |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Územné rozhodnutie | Príloha č. |
| 2.1 | Obvodný úrad životného prostredia v Seredi, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy – rozhodnutie o umiestnení stavby „Zariadenie na kontrolované ukladanie tuhých mestských odpadov a im podobných priemyselných“ č. ÚR 317/92 zo dňa 17.08.1992 | 1. |
| 2.2 | Obec Pusté Sady – zmena rozhodnutia o umiestnení stavby „Zariadenie na kontrolované ukladanie tuhých mestských odpadov a im podobných priemyselných“ č. 104/4906 ÚPaSP 744/2007 zo dňa 15.08.2007 | 2. |
| P.č. | Stavebné povolenie | Príloha č. |
| 2.3 | Obec Pusté Sady – rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zmena stavby „Sereď – Pusté Sady Skládka odpadov 1. stavba 2. etapa“ pred jej dokončením č. 2/2003 zo dňa 10.02.2003 | 3. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| PD | Projektová dokumentácia |
| KXOS, s.r.o. | KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| D1 | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) |