Číslo: 947-2005/2007/Kas/470780106                                     Banská Bystrica dňa 20.02.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 5 a bod 6, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Krupina

s platnosťou do 31. 12. 2008

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             Združenie  H O N T, spol. s ručením obmedzeným

Sídlo:                               Okružná 212

962 71 Dudince

IČO:                                 36 043 559

Teleso skládky a objekty súvisiace s  prevádzkovaním skládky sú umiestnené v katastrálnom území Dvorníky na pozemkoch parcela číslo 2782, 2782/1/1, 2782/1/2, 2782/4, 2782/5, 2782/6, 2782/7, 2782/8. Prevádzkovateľ skládky má s  vlastníkmi predmetných pozemkov uzatvorené nájomné zmluvy.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie:

Rozhodnutie  č. j. 954/327/94 Md zo dňa 29.11.1994 vydané Obvodným úradom životného prostredia v Krupine, oddelenie štátnej stavebnej správy a územného rozvoja.

Kolaudačné povolenie:

Rozhodnutie č. ŽP-1105/2000 – FX11 zo dňa 22.02.2001 vydané Okresným úradom v Krupine, odbor životného prostredia.

Rozhodnutie č. ŽP-1118/2000-ŠVS zo dňa 20.02.2001 vydané Okresným úradom v Krupine, odbor životného prostredia (povolenie na užívanie vodných stavieb).

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a)   v oblasti ochrany ovzdušia

- povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívania

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

  - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

  - povolenie na odber podzemných vôd

- v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou    D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001    Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení vypracovanú spoločnosťou PROJEKT CONSULTA, Ing. Pavel Sýkora CSc., autorizovaný stavebný inžinier 0234 * A * 2 - 2 z 01/2002.

I.       Údaje o prevádzke

A.       Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z.  MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

NOSE-P: 109.06

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v  tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3.         Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

1.1  	Prevádzkovateľom skládky je Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným,   Okružná 212, Dudince, ktorého spoločníkmi sú mesto Dudince a okolité obce Domaníky, Drážovce, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Kráľovce-Krnišov, Ladzany, Lišov, Sebechleby, Sudince, Súdovce a Terany.

Dátum začatia prevádzkovania skládky: 02.2001

Dátum ukončenia činnosti: 31. 12. 2008

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka sa nachádza v katastrálnom území Dvorníky, cca 1200 m od zastavaného územia obce Sudince. Skládka je umiestnená v eróznej ryhe, ktorá je ohraničená agátovým stromovým porastom.

1.3       Projektovaná kapacita celej skládky: 40 000 m3.

- Opis prevádzky:

2.1       Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky:

Prístup na skládku je z príjazdovej komunikácie napojenej na štátnu cestu Dudince –Krupina,  v úseku medzi obcami Terany a Hontianske Tesáre.

Areál telesa skládky je oplotený 2,0 m vysokým pozinkovaným pletivom. V čase mimo prevádzky skládky je areál skládky uzatvorený a strážený strážnou službou.

Vo vstupnej časti skládky je osadená informačná tabuľa a umiestnený prevádzkový objekt, mostová váha a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. Prevádzkový objekt pozostáva z  prevádzkovej časti a sociálno-hygienickej časti. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, rozvodom úžitkovej vody a protipožiarnym zariadením. Odpadové vody zo sociálnych zariadení sú odvedené do žumpy.

Váženie odpadov sa vykonáva na mostovej váhe, ktorá je napojená na počítač na evidenciu preberaných odpadov na skládku. Vstup dodávateľov odpadu je povolený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla        s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vedľa prevádzkovej budovy je postavený oceľový prístrešok na odstavenie mechanizmov. Plocha na odstavenie mechanizmov v prístrešku je zabezpečená z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Prevádzkovateľ nezhromažďuje v  areáli skládky nebezpečné odpady, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní skládky, ale ich odovzdáva oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2.2       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Prirodzené tesnenie telesa skládky tvorí geologická bariéra, ktorú tvoria íly s  koeficientom filtrácie kf  = 2,3 . 10-10 m.s-1 o  hrúbke do cca 12 m. Koeficient filtrácie geologickej bariéry vyhovuje požiadavke  kf  ≤ 1,0 . 10 -9 m.s-1. Tesnenie telesa skládky nie je doplnené o fóliu z vysoko hustotného polyetylénu, v dôsledku čoho skládka nespĺňa požiadavku stanovenú súčasnými platnými právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia.

2.3     Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1)   Drenážna vrstva o hrúbke 0,3 m z drveného štrku priemeru 16 - 32 mm je uložená na upravenom dne telesa skládky (na geologickej bariére) a  slúži na zachytávanie priesakových kvapalín. V drenážnej vrstve je päť priečne uložených drenážnych potrubí, ktoré rozdeľujú teleso skládky na polia, z  ktorých priečne drenážne potrubia odvádzajú priesakové kvapaliny do zberného potrubia. Priečne drenážne potrubia sú perforované, z PEHD priemeru 200 mm, obalené geotextíliou. Začiatok každého potrubia je vyvedený nad teleso skládky a je prispôsobený na preplachovanie potrubia, koniec potrubia je zaústený do zberného drenážneho potrubia. Zberné drenážne potrubie priemeru 200 mm je v telese skládky perforované, flexibilné z  PVC. Mimo telesa skládky je plnostenné a je zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, ktorá sa nachádza pod spodnou hrádzou telesa skládky.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 72,5 m3 je otvorená, zhotovená z betónu a zabezpečená vodotesnou izoláciou. Maximálna hladina priesakových kvapalín je 1,0 m od dna nádrže a minimálna hladina je 0,15 m od dna nádrže. Prevádzkovateľ denne vizuálne sleduje výšku hladiny priesakových kvapalín na vodomernej late a zapisuje údaje do prevádzkového denníka. Priesakové kvapaliny akumulované v nádrži sú využívané na kropenie telesa skládky pomocou ponorného čerpadla, ktoré je umiestnené v čerpacej stanici vedľa nádrže priesakových kvapalín. Ovládanie čerpadla je ručné z  rozvodnej skrine. Ponorné čerpadlo je napojené na výtlačné potrubie priemeru 75 mm, ktoré je ukončené hydrantom s napojením na hadice. Priesakové kvapaliny, ktoré nie sú využité na kropenie telesa skládky sú odvážané na zneškodňovanie oprávnenou osobou.

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z  okolia skládky zachytávajú odvodňovacie rigoly, ktoré sú vyústené za areálom skládky voľne na terén, kde vody z povrchového odtoku vsakujú do pôdy.

2.4       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Skládka nemá vybudovaný drenážny systém skládkových plynov, a preto sa skládkový plyn nezachytáva. Odplyňovacie šachty a odplyňovacia vrstva sa bude realizovať v súlade s  projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania telesa skládky.

2.5       Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

1)  Prevádzkový objekt je zásobovaný úžitkovou vodou zo studne, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ skládky. Voda zo studne je privádzaná vodovodnou prípojkou o dĺžke 662 m do tlakovej nádoby, ktorá je umiestnená v prevádzkovom objekte. Voda na pitné účely sa dováža.

Studňa je geologický vrt SU-3 priemeru 200 mm, ktorého hĺbka je 21,5 m. Geologický vrt umiestnený pod areálom skládky je súčasne monitorovací objekt na sledovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemnej vody. Výdatnosť vŕtanej studne je 0,7 l.s-1.  Voda zo studne je čerpaná ponorným čerpadlom o  výkone 0,7 l.s-1 s automatickým spínaním do tlakovej nádoby, ktorá je opatrená tlakovým ventilom. Chod čerpadla je istený plavákovým systémom v studni v závislosti na výške hladiny vody v studni.      V studni nie je zabudované vodomerné zariadenie na meranie množstva odoberanej podzemnej vody.

Splaškové odpadové vody z prevádzkového objektu sú vypúšťané do podzemnej, železobetónovej, izolovanej žumpy o objeme 7,7 m3, ktorej obsah je zneškodňovaný oprávnenou osobou.

2) Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov slúži ako umývacia rampa na čistenie dopravných prostriedkov opúšťajúcich areál skládky. Úžitková voda je privádzaná z  vodovodnej prípojky. Umývacia rampa je železobetónová doska zabezpečená vhodnou izoláciou vyhovujúcou z  hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd. Voda z plochy na umývanie je odvedená do betónovej usadzovacej nádrže, kde sa sedimentujú pevné nečistoty, odtiaľ voda gravitačne odteká cez sorpčný lapač olejov typu LO(S) 1 výkonom čistenia 1 l.s-1. Dosahovaná kvalita vyčistenej vody garantovaná výrobcom je priemerne 0,5  mg .l-1 NEL pri vstupnom znečistení do 1 000 mg.l-1 voľných NEL v pritekajúcej znečistenej vode. Voda zo sorpčného lapača olejov gravitačné odteká do ďalšej nádrže, z ktorej sa voda opätovne používa na umývanie dopravných prostriedkov vysokotlakovým čerpadlom. Odpad z lapača olejov je priamo odvážaný k oprávnenej osobe.

2.6        Monitorovanie vplyvu skládky:

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt SU-1 – nad skládkou, referenčný vrt

Vrt SU-2 – pod skládkou

Vrt SU-3 – pod skládkou

Monitorovanie kvality podzemných vôd sa vykonáva len z dvoch objektov. Referenčný vrt SU-1 je nefunkčný. Odoberanie vzoriek podzemných vôd na analýzy sa musí vykonávať podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov najmenej na troch meracích miestach. Súčasné monitorovanie kvality podzemných vôd nespĺňa požiadavku stanovenú súčasnými platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

- Monitorovanie  zloženia priesakových kvapalín v  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín.

c) Monitorovanie tvorby skládkového plynu prevádzkovateľ nevykonáva, čo je v rozpore s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

d)   Topografia skládky - sledujú sa údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

  - Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky:

- - odplyňovacia vrstva zo štrkodrviny,

- minerálna  tesniaca vrstva  hrúbky 1,0 m  s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 .10-9 m.s-1,

drenážna vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm, hrúbky 0,5 m,

- rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1,0 mm a  humózna vrstva hrúbky 0,15 m.

- V rámci rekultivácie telesa skládky budú vybudované tri odplyňovacie šachty na zachytávanie skládkového plynu.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a  za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5       	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten  držiteľ, u  koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

1.7       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

1.8       Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného   prevádzkového poriadku. Dátum oboznámenia zamestnancov s  prevádzkovým poriadkom zapísať do prevádzkového denníka.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)   	opotrebované pneumatiky a  drvené opotrebované pneumatiky, okrem   pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z  bicyklov a  pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)        	biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a  z  cintorínov  a  ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.14     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.15     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením.

1.16    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.17    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.18   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.19   	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

- 1.20	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z  telesa skládky a  umiestniť ich v časti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.

1.21  	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín, čerpacie zariadenie, vŕtanú studňu a vodovodnú prípojku podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.22  	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať sorpčný lapač olejov typu LO(S) 1 v súlade s technicko – dodacími podmienkami a návodom na obsluhu a údržbu, ktoré sú dané výrobcom zariadenia. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky pre prevádzkovanie sorpčného lapača olejov do prevádzkového poriadku skládky.

1.23  Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín odovzdaných na zneškodňovanie.

1.24     Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za  rok očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

1.25    	Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby vyčistiť zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok, ktoré je zabudované v mieste,  kde  vody  z  povrchového odtoku opúšťajú areál skládky.

1.26     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.27     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.28  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.29 	Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 1.30   	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1       Skládka  je   prevádzkovaná   v  dňoch   pondelok až piatok  v   čase  od  7,00 hod. do 17,00 hod., v sobotu od 7,00 hod. – 12,00 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1      	Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č. 1       rozhodnutia.

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 03 06 | hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 | O |
|  | 01 03 08 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 | O |
|  | 01 04 10 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 | O |
|  | 01 04 12 | hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov a iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 | O |
|  | 02 01 03 | odpadové rastlinné tkanivá | O |
|  | 02 01 07 | odpady z lesného hospodárstva | O |
|  | 02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 02 05 01 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
|  | 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevo- vláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
|  | 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |
|  | 03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O |
|  | 04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov ( impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |
|  | 04 02 10 | organické látky prírodného pôvodu | O |
|  | 04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
|  | 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
|  | 07 02 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 | O |
|  | 07 02 13 | odpadový plast | O |
|  | 08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | O |
|  | 08 04 10 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O |
|  | 10 01 01 | popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) | O |
|  | 10 01 03 | popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva | O |
|  | 10 01 23 | vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 | O |
|  | 10 11 03 | odpadové vláknité materiály na báze skla | O |
|  | 10 11 14 | kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 | O |
|  | 10 12 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
|  | 10 12 03 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
|  | 10 12 06 | vyradené formy | O |
|  | 10 12 08 | odpadová keramika odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina ( po tepelnom spracovaní) | O |
|  | 10 12 13 | kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
|  | 10 13 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
|  | 10 13 04 | odpady z pálenia a hasenia vápna | O |
|  | 10 13 06 | tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 | O |
|  | 10 13 07 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O |
|  | 10 13 10 | odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 | O |
|  | 10 13 11 | odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 | O |
|  | 10 13 13 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 | O |
|  | 10 13 14 | odpadový betón a betónový kal | O |
|  | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
|  | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
|  | 15 01 04 | obaly z kovu | O |
|  | 15 01 05 | kompozitné obaly | O |
|  | 15 01 07 | obaly zo skla | O |
|  | 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |
|  | 16 01 03 | opotrebované pneumatiky (len tie, ktoré je možné použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším priemerom ako 1400 mm) | O |
|  | 16 03 06 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O |
|  | 16 11 02 | vymurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 | O |
|  | 17 01 01 | betón | O |
|  | 17 01 02 | tehly | O |
|  | 17 01 03 | obkladačky, dlaždice a keramika | O |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
|  | 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
|  | 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
|  | 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O |
|  | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
|  | 18 01 04 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy , sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky) | O |
|  | 18 02 03 | odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | O |
|  | 19 01 12 | popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 | O |
|  | 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |
|  | 19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O |
|  | 19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |
|  | 19 09 01 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O |
|  | 19 09 05 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | O |
|  | 19 12 04 | plasty a guma | O |
|  | 20 01 39 | plasty | O |
|  | 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |
|  | 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |
|  | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |
|  | 20 03 02 | odpad z trhovísk | O |
|  | 20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O |
|  | 20 03 04 | kal zo septikov | O |
|  | 20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O |
|  | 20 03 07 | objemný odpad | O |

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.3      	Prevádzkovateľ môže na skládke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky.

4.         Odber vody

4.1      Odber podzemnej vody zo studne pre prevádzkové účely na skládke nesmie prekročiť           7 358 m3 . rok-1, Q – max = 0,7  l.s-1.

4.2       Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstva odoberanej podzemnej vody   zo studne meradlom pre tento účel určeným (vodomerom) a jedenkrát za mesiac zapísať do prevádzkového denníka  množstvo odoberanej podzemnej vody.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisné limity sa neurčujú vzhľadom na charakter zdroja.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a

2.1       Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

2.2       Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vody z  povrchového odtoku sa neurčujú.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1.      	Skládka nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky   podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov sa nedajú technicky vykonať, preto prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie skládky najneskôr 31. 12. 2008.

2.       	Prevádzkovateľ je povinný vybudovať monitorovacie miesto, referenčný vrt nad telesom skládky, pre účely odoberania vzoriek podzemných vôd a následného vykonania ich analýzy v lehote do 31. 08. 2007.

3.    Prevádzkovateľ vykoná prostredníctvom oprávnenej osoby skúšku nepriepustnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy odborne spôsobilou osobou                                       v lehote do 31. 08. 2007.

4.      Prevádzkovateľ predloží inšpekcii doklad o vykonaní skúšky nepriepustnosti nádrže a žumpy.

5.   	Prevádzkovateľ je povinný osadiť vodomerné zariadenie na meranie množstva odoberanej podzemnej vody zo studne  v  lehote do 31. 08. 2007.

6.         Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii vykonanie uložených opatrení.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

4.   	Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii           na schválenie v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave  a manipulácii s pohonnými hmotami a  s  nebezpečnými odpadmi, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v  akumulačnej nádrži. Údaj o výške hladiny zapísať                do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 1,0 m (maximálna hladina) od dna akumulačnej nádrže.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku.

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a    cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa nestanovujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (zarazené sondy) zisťovať polročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov porovnanie s predchádzajúcim obdobím, v  prípade potreby návrh zmeny rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola  priesakových kvapalín a  podzemných vôd

  - Kontrola  priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

- akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- (2)       Podzemné vody:

- a)     vrt VTS - 1  -  pod skládkou

vrt VTS - 2  -  pod skládkou

po dobudovaní tretí vrt nad telesom skládky

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - meranie výšky hladiny priesakových kvapalín sledovať, tak ako je uvedené v časti „F“ v bode 6

b) 	analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, zákal, odparok, CHSKMn, BSK5, fenoly, fluoridy, B (bór), Hg (ortuť), As (arzén), CNcelk, (kyanidy celkové), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), aniónaktívne tenzidy (PAL-A), celkový organický uhlík (TOC).

- (2)       Podzemné vody:

a)  štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrte VTS-1 pod skládkou a v dobudovanom vrte nad skládkou,

b)   analyzovať  parametre v odobratých vzorkách z vrtov:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, farba, zápach, zákal, odparok, CHSKMn, BSK5, fenoly, fluoridy, B (bór), Hg (ortuť), As (arzén), CNcelk, (kyanidy celkové), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), aniónaktívne tenzidy (PAL-A), celkový organický uhlík (TOC).

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd  a  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Odber vzoriek počas pravidelného štvrťročného monitoringu nevykonávať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a  techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky,

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu telesa na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrickej energie, pohonných hmôt).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov  a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd a  priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.7    Prevádzkovateľ je povinný oznamovať raz ročne do 15. januára nasledujúceho roku údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd zo studne na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

6.8     	Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok obci Hontianske Tesáre.

  - Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter  prevádzky  to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po 31.12. 2008 požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.

  - Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.

  - Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť len na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 5 a bod 6, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, na  základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Združenie H O N T, spol. s  ručením obmedzeným, Okružná 212, 962 71 Dudince doručenej dňa 04. 10. 2006, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Skládka je umiestnená v katastrálnom území Dvorníky na pozemkoch parcela číslo 2782, 2782/1/1, 2782/1/2, 2782/4, 2782/5, 2782/6, 2782/7, 2782/8.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila listom                   č. 3909/591/OIPK/2006/Ka zo dňa 31.10.2006 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 06. 11. 2006 do 06. 12. 2006 a                     na úradnej tabuli Obce Hontianske Tesáre od 10. 11. 2006 do 13. 12. 2006.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a  verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 3909/717/OIPK/2006/Ka zo dňa  14. 12. 2006 ústne pojednávanie na  09. 01. 2007.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti zaslali stanoviská Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, pracovisko Krupina, ako dotknutý orgán na úseku ŠSOH, ŠSOPaK a ŠVS, Mesto Dudince a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene. Stanoviská boli súhlasné bez pripomienok.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti  a  o postupe v správnom konaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s  potrebnými dokladmi a s obsahom písomných stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnených k žiadosti. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Prítomní na ústnom pojednávaní si neuplatnili nové pripomienky a námietky. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná prítomnými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Povoľovaná skládka vzhľadom na charakter prevádzky a geografickú pozíciu nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a  cehraničného vplyvu znečisťovania.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia na uzatvorenie a  rekultiváciu skládky, prevádzkový poriadok skládky, stanoviská dotknutých orgánov, listy vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v  náväznosti na okolie, vyhodnotenie monitoringu a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

- V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, nakoľko skládka je malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý sa neurčujú emisné limity. Ďalej neurčila limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko zo skládky nie sú vypúšťané odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a limitné hodnoty pre hluk a vibrácie, lebo skládka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Inšpekcia stanovila monitorovanie podzemných vôd,  priesakových kvapalín a  tvorby skládkového plynu  podľa prílohy č. 13 k vyhláške č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v kapitole „C“ uložila prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na prevenciu znečisťovania.

Vzhľadom na to, že v umiestnenie prevádzky nie v oblasti s vysokým stupňom znečistenia životného prostredia, inšpekcia neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ povolenie na odber podzemných vôd v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,           - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona o IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd  z povrchového odtoku do podzemných vôd v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. d) zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- v oblasti odpadov

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, stanovísk dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a  zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ. Skládka nespĺňa požiadavku podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, aby geologická bariéra telesa skládky bola  doplnená o fóliu hrúbky 1,5 mm. Nakoľko nie je možné technicky vykonať opatrenie na odstránenie tohto nedostatku, je prevádzkovateľ povinný ukončiť prevádzkovanie skládky najneskôr do  31. 12. 2008,  a  preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzne právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307,       974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

Združenie H O N T, spol. s r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince

Ostatní účastníci konania:

1. Obec Hontianske Tesáre, 962 86 Hontianske Tesáre

2. Obec Hontianske Moravce, Hontianska 255/29, 962 70 Hontianske Moravce

3. Obec Domaníky, 962 65 Domaníky  78

4. Obec Kráľovce - Krnišov, 962 65 Kráľovce - Krnišov  40

5. Obec Sebechleby, 962 66 Sebechleby 1

6. Obec Terany, 962 68 Terany 116

7. Mesto Dudince , Okružná 212, 962 71 Dudince

8. Obec Ladzany, 962 67 Ladzany 113

9. Obec Hontianske Nemce, 962 65 Hontianske Nemce 106

10. Obec Drážovce , 962 68 Drážovce 55

11. Obec Súdovce , 962 70 Súdovce 113

12. Obec Lišov, 962 69 Lišov 42

13. Obec Sudince, 962 69 Sudince 27

14. Milan Vaňo, Kalinčiakova 44, 963 01 Krupina

15. Natália Vaňová, Kalinčiakova 44, 963 0 Krupina

16. RNDr. Jaroslava Sobocká, Jána Stanislava 3089/23, 841 05 Bratislava

17. Milan Talaj , M. Rázusa 3443/40, 974 01 Banská Bystrica

18. Zuzana Pastuchová, 962 86 Hontianske Tesáre 129

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, pracovisko Krupina, ŠSOH,  Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

2. Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, pracovisko Krupina, ŠSOPaK, UL. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

3. Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, pracovisko Krupina, ŠVS, Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12 960 35 Zvolen