Číslo: 2844-23369/2007/Kas/470810107                               Banská Bystrica dňa 23.07.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Krupina – Biely Kameň“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Krupina

s platnosťou do 31. 12. 2008

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             Mestský podnik služieb s.r.o.

Sídlo:                               Krupinica 427

963 80 Krupina

IČO:                                36 027 278

Teleso skládky a objekty súvisiace s  prevádzkovaním skládky sú umiestnené v katastrálnom území Krupina na pozemkoch parcela číslo 6492/2 až 6492/8, 6492/12 až 6492/15. Vlastníkmi pozemkov je Mesto Krupina a Slovenský pozemkový fond Bratislava.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie:

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. ŽP-906/2000-ŠVS zo dňa 18.06.2001 vydané Okresným úradom v Krupine, odbor životného prostredia, (povolenie vodných stavieb).

Rozhodnutie o  dodatočnom povolení stavby č. ŽP-907/2001 zo dňa 26.06.2001 vydané Okresným úradom v Krupine, odbor životného prostredia.

Kolaudačné povolenie:

Rozhodnutie č. 729/2001 zo dňa 08.11.2001 vydané Okresným úradom v Krupine, odbor životného prostredia.

Rozhodnutie č. 730/2001-ŠVS zo dňa 11.10.2001 vydané Okresným úradom v Krupine, odbor životného prostredia, (povolenie na trvalé užívanie vodných stavieb).

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a)   v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívania

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

  - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

- v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou    D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001    Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení vypracovanú spoločnosťou GAJDOŠ – CONSULTING ENGINEER, s.r.o., Zvolen, Ing. Ivan Gajdoš, autorizovaný stavebný inžinier 0946 * Z * 2 - 2 z 08/2003.

I.       Údaje o prevádzke

A.       Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z.  MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

NOSE-P: 109.06

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v  tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3.         Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

1.1  	Dátum začatia prevádzkovania skládky: 2001

Dátum ukončenia činnosti: 31. 12. 2008

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka sa nachádza v katastrálnom území mesta Krupina, cca 500 m východne         od zastavaného územia, v lokalite Biely Kameň. Skládka je ohraničená lesným stromovým porastom a poľnohospodárskou pôdou.

1.3       Projektovaná kapacita celej skládky: 65 048 m3.

- Opis prevádzky:

2.1       Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky:

Prístup na skládku je z príjazdovej komunikácie, ktorá je napojená na spevnenú vnútroskládkovú komunikáciu.

Areál telesa skládky je oplotený 2,0 m vysokým pozinkovaným pletivom. V čase mimo prevádzky skládky je areál skládky uzatvorený, strážený pracovníkmi skládky.

Vo vstupnej časti skládky je osadená informačná tabuľa a umiestnený prevádzkový objekt, mostová váha a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. Prevádzkový objekt pozostáva z  prevádzkovej časti a sociálno-hygienickej časti. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, rozvodom úžitkovej vody a protipožiarnym zariadením. Odpadové vody z prevádzkového objektu sú odvedené do žumpy.

Váženie odpadov sa vykonáva na mostovej váhe, ktorá je napojená na počítač              s evidenciou preberaných odpadov na skládku. Vstup dodávateľov odpadu je povolený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla        s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Prevádzkovateľ nezhromažďuje v  areáli skládky nebezpečné odpady, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní skládky, ale ich odovzdáva oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2.2       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Prirodzené tesnenie telesa skládky tvorí geologická bariéra z ílov s  koeficientom filtrácie kf  = 1,26 . 10-10 m.s-1 až  8,13 . 10-11 m.s-1, hrúbky viac ako 3,0 m.   Koeficient filtrácie geologickej bariéry vyhovuje požiadavke  kf  ≤ 1,0 . 10 -9 m.s-1, hrúbka ≥ 1,0 m. Po obvode telesa skládky je vybudovaný zemný val zo zhutnených ílovitých zemín o hrúbke viac ako 2,0 m. Val je z vnútornej strany telesa skládky zatesnený fóliou HDPE o hrúbke 1,5 m, na ktorej je uložená ochranná vrstva               z geotextílie. Dno telesa skládky nie je doplnené o fóliu z HDPE, v dôsledku čoho skládka nespĺňa požiadavku stanovenú v súčasnosti platnými právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia.

2.3      Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1) Na geologickej bariére je uložená drenážna vrstva zhotovená z vrstvy piesku hrúbky 0,1 m a z vrstvy hrúbky 0,3 m zo štrku priemeru 16 - 32 mm na zachytávanie priesakových kvapalín. V drenážnej vrstve po obvode kazety z  vnútornej strany zemného valu je uložené perforované zberné drenážne potrubie s pozdĺžnym sklonom 2%, zhotovené z  PEHD priemeru 225 mm, obalené geotextíliou. Zberné drenážne potrubie je uložené v dvoch vetvách, ktoré odvádzajú priesakové kvapaliny z telesa skládky do spojovacej šachty Š2. Šachta Š2 je umiestnená pred zemným valom, ktorý vytvára spodnú hrádzu telesa skládky. Zo šachty Š2 pokračuje neperforované potrubie PEHD priemeru 315 mm cez zemný val do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, ktorá je umiestnená pod spodnou hrádzou telesa skládky. Na zbernom potrubí sú vybudované revízne šachty vzdialené od seba 150 m, ktoré umožňujú preplachovanie potrubia.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je podzemná, železobetónová, o objeme   250 m3, zabezpečená vodotesnou izoláciou. Maximálna hladina priesakových kvapalín je 1,8 m od dna nádrže. Meranie výšky hladiny priesakových kvapalín je vykonávané denne vodomernou latou. Súčasne je zabezpečené hlásenie maximálnej výšky hladiny priesakových kvapalín snímačom so zvukovou signalizáciou umiestnenou                    v  prevádzkovom objekte. Priesakové kvapaliny využívané na kropenie telesa skládky sú prečerpávané kalovým čerpadlom, ktoré je umiestnené na dne nádrže, cez výtlačné potrubie priemeru 110 mm na hrádzu telesa skládky, kde sú umiestnené hydranty a závlahové potrubie. Chod čerpadla reguluje pracovník skládky ručne na základe vizuálnej kontroly výšky hladiny priesakových kvapalín. Porucha čerpadla je hlásená v prevádzkovom objekte svetelnou signalizáciou.

Priesakové kvapaliny, ktoré nie sú využité na kropenie telesa skládky, sú odvážané na zneškodňovanie oprávnenou osobou.

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z  okolia skládky zachytávajú spevnené odvodňovacie rigoly, ktoré sú vyústené za areálom skládky voľne na terén, kde vody z povrchového odtoku vsakujú do pôdy.

2.4       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Skládka nemá funkčný drenážny systém skládkových plynov, a preto sa skládkový plyn nezachytáva. Odplyňovacie šachty a odplyňovacia vrstva sa budú realizovať v súlade s  projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania telesa skládky.

2.5       Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

1)  Prevádzkový objekt je napojený na verejný vodovod prevádzkovateľa VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica. Množstvo odoberanej vody je merané vodomerom osadeným vo vodomernej šachte.

Splaškové odpadové vody z prevádzkového objektu sú vypúšťané do podzemnej, železobetónovej, izolovanej žumpy o objeme 9,0 m3, ktorej obsah je zneškodňovaný oprávnenou osobou.

2) Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov slúži na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky. Zariadenie na čistenie je vybudované ako dvojstupňové. Prvý stupeň tvorí mechanické otriasanie kolies prejazdom po oceľovej mreži, ktorá je umiestnená nad železobetónovou nádržou  o rozmeroch 6,0 m x 2,0 m, hĺbka je 1,5 m. Druhý stupeň je čistenie postrekom úžitkovou vodou. Na dne nádrže je vybudovaný odkaľovací priestor hlboký 0,45 m. Usadené nečistoty sa vyberajú pomocou mechanizmov. Voda zbavená hrubých nečistôt odteká cez potrubie priemeru 150 mm do samostatnej podzemnej, železobetónovej žumpy o objeme 15 m3. Obsah žumpy je zneškodňovaný oprávnenou osobou. Nádrž aj žumpa sú opatrené vodotesnou izoláciou.

2.6        Monitorovanie vplyvu skládky:

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt HG-3 – pod skládkou,

Vrt HG-7 – nad skládkou, referenčný vrt

Vrt HN-8 – pod skládkou

- Monitorovanie  zloženia priesakových kvapalín v  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín.

c)   Monitorovanie tvorby a zloženia skládkových plynov.

d)   Topografia skládky - sledujú sa údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

  - Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky:

- - odplyňovacia vrstva hrúbky 0,3 m zo štrku frakcie16-32 mm,

- minerálna  tesniaca vrstva  hrúbky 0,5 m  s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 .10-9 m.s-1,

- drenážna vrstva hrúbky 0,5 m zo štrku frakcie 16 - 32 mm,

- rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1,0 mm a zatrávnenie.

- V rámci rekultivácie telesa skládky budú vybudované odplyňovacie šachty na zachytávanie skládkového plynu.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a  za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5       	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten  držiteľ, u  koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

1.7       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

1.8       Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného   prevádzkového poriadku. Dátum oboznámenia zamestnancov s  prevádzkovým poriadkom zapísať do prevádzkového denníka.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)   	opotrebované pneumatiky a  drvené opotrebované pneumatiky, okrem   pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z  bicyklov a  pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)        	biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a  z  cintorínov  a  ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.14     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.15     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny,

- odpady ukladať tak, aby pracovná plocha ukladaných odpadov nebola širšia ako 15 m,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad po uložení zhutniť prejazdom zhutňovacím mechanizmom.

1.16    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.17    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.18   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.19   	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať pracovnú plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

- 1.20	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z  telesa skládky a  umiestniť ich v časti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.

1.21  	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín, čerpacie zariadenie a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.22  	Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín odovzdaných na zneškodňovanie.

1.23    	Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.24     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.25  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.26 	Prevádzkovateľ zabezpečí, aby jeho dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 1.27   	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1       Skládka  je   prevádzkovaná   v  dňoch   pondelok až piatok  v   čase  od  7,00 hod. do 15,30 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1      	Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č. 1       rozhodnutia.

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 04 13 | odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
|  | 02 01 03 | odpadové rastlinné tkanivá | O |
|  | 02 01 04 | odpadové plasty (okrem obalov) | O |
|  | 02 01 07 | odpady z lesného hospodárstva | O |
|  | 02 01 10 | odpadové kovy | O |
|  | 02 02 03 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 02 05 01 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 02 07 04 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
|  | 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevo- vláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
|  | 04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
|  | 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
|  | 07 02 13 | odpadový plast | O |
|  | 07 02 17 | odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | O |
|  | 08 04 10 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O |
|  | 10 01 01 | popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) | O |
|  | 10 01 23 | vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 | O |
|  | 12 01 01 | piliny a triesky zo železných kovov | O |
|  | 12 01 03 | piliny a triesky z neželezných kovov | O |
|  | 12 01 21 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 0120 | O |
|  | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
|  | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
|  | 15 01 03 | obaly z dreva |  |
|  | 15 01 04 | obaly z kovu | O |
|  | 15 01 05 | kompozitné obaly | O |
|  | 15 01 06 | zmiešané obaly |  |
|  | 15 01 07 | obaly zo skla | O |
|  | 15 01 09 | obaly z textilu | O |
|  | 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |
|  | 16 01 03 | opotrebované pneumatiky (len tie, ktoré je možné použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším priemerom ako 1400 mm) | O |
|  | 16 01 12 | brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 | O |
|  | 16 01 17 | železné kovy | O |
|  | 16 01 18 | neželezné kovy | O |
|  | 16 01 19 | plasty | O |
|  | 16 01 20 | Sklo | O |
|  | 16 01 22 | časti inak nešpecifikované | O |
|  | 16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O |
|  | 16 02 16 | časti vyradené z odstránených zariadení v 16 02 09 až 16 02 13 | O |
|  | 17 01 01 | Betón | O |
|  | 17 01 02 | Tehly | O |
|  | 17 01 03 | obkladačky, dlaždice a keramika | O |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
|  | 17 02 01 | Drevo | O |
|  | 17 02 02 | Sklo | O |
|  | 17 02 03 | Plasty | O |
|  | 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
|  | 17 04 07 | zmiešané kovy | O |
|  | 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
|  | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
|  | 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 | O |
|  | 17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedené v 17 05 07 | O |
|  | 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
|  | 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O |
|  | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
|  | 18 01 04 | odpady , ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky) | O |
|  | 19 05 01 | nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov | O |
|  | 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |
|  | 19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O |
|  | 19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |
|  | 19 08 09 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | O |
|  | 19 09 01 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O |
|  | 19 10 01 | odpady zo železa a z ocele | O |
|  | 19 10 02 | odpad z neželezných kovov | O |
|  | 19 12 01 | papier a lepenka | O |
|  | 19 12 02 | železné kovy | O |
|  | 19 12 03 | neželezné kovy | O |
|  | 19 12 04 | plasty a guma | O |
|  | 19 12 05 | Sklo | O |
|  | 19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 | O |
|  | 19 12 08 | Textílie | O |
|  | 19 12 09 | minerálne látky (napr. piesok a kamenivo) | O |
|  | 19 12 12 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O |
|  | 20 01 01 | papier a lepenka | O |
|  | 20 01 02 | Sklo |  |
|  | 20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O |
|  | 20 01 10 | Šatstvo | O |
|  | 20 01 11 | Textílie | O |
|  | 20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O |
|  | 20 01 39 | Plasty | O |
|  | 20 01 40 | Kovy | O |
|  | 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |
|  | 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |
|  | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad |  |
|  | 20 03 02 | odpad z trhovísk | O |
|  | 20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O |
|  | 20 03 04 | kal zo septikov | O |
|  | 20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O |
|  | 20 03 07 | objemný odpad | O |

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.3      	Prevádzkovateľ môže na skládke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky.

4.         Odber vody

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstva odoberanej vody z vodovodnej prípojky meradlom pre tento účel určeným (vodomerom) a jedenkrát za mesiac zapísať do prevádzkového denníka  množstvo odoberanej vody.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisné limity sa neurčujú vzhľadom na charakter zdroja.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a

2.1       Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

2.2       Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vody z  povrchového odtoku sa neurčujú.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1.      	Skládka nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky   podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov nie je možné technicky vykonať, preto prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie skládky najneskôr 31. 12. 2008.

2.    Prevádzkovateľ vykoná prostredníctvom oprávnenej osoby skúšku nepriepustnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy  v lehote do 31. 12. 2007.

3.  	Prevádzkovateľ je povinný v mieste, kde vody z povrchového odtoku opúšťajú areál skládky (oplotenie), osadiť zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok v lehote do 31. 10. 2007.

4.        	Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby čistiť zabudované zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok po jeho zabudovaní podľa bodu 3.

5.         	Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii vykonanie uložených opatrení v bodoch 2.a 3. do 15 dní po ich realizácii.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

4.   	Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii           na schválenie v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave  a manipulácii s pohonnými hmotami a  s  nebezpečnými odpadmi, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v  akumulačnej nádrži. Údaj o výške hladiny zapísať do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku      1,8 m (maximálna hladina) od dna akumulačnej nádrže.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku.

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a    cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa nestanovujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1.         Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (zarazené sondy) zisťovať polročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov porovnanie s predchádzajúcim obdobím, v  prípade potreby návrh zmeny rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

  - Kontrola  priesakových kvapalín a  podzemných vôd

  - Kontrola  priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

- akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- (2)       Podzemné vody:

- a)     vrt HGK 3 – pod skládkou

vrt HGK 7 – nad skládkou, referenčný vrt

vrt HGK 8 – pod skládkou

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - meranie výšky hladiny priesakových kvapalín sledovať, tak ako je uvedené v časti „F“ v bode 6

b) 	analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, zákal, CHSKMn, BSK5, fenoly, fluoridy (F), celkové kyanidy, rozpustné látky,  celkový obsah organického uhlíka (TOC), aniónaktívne tenzidy (PAL –A), arzén (As), ortuť (Hg), nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

- (2)       Podzemné vody:

a) štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch HGK 3,     HGK 7 a HGK 8

b)   analyzovať  parametre v odobratých vzorkách z vrtov:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, farba, zápach, zákal, CHSKMn, BSK5, fenoly, fluoridy (F), celkové kyanidy, rozpustné látky,  celkový obsah organického uhlíka (TOC), aniónaktívne tenzidy (PAL–A), arzén (As), ortuť (Hg), nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Odber vzoriek počas pravidelného štvrťročného monitoringu nevykonávať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

.

  - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- výpočet voľnej kapacity telesa skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu telesa na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

  - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrickej energie, pohonných hmôt).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov  a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov  odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd a  priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.7     	Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Krupina.

  - Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

- J.       Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter  prevádzky  to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po 31.12. 2008 požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.

  - Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.

  - Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť len na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, na  základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Krupina – Biely Kameň“      na základe žiadosti prevádzkovateľa Mestský podnik služieb s.r.o., Krupinica 427, 963 80 Krupina doručenej dňa 28. 02. 2007, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške   20 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Skládka je  umiestnená v katastrálnom území Krupina na pozemkoch parcela číslo 6492/2 až 6492/8, 6492/12 až 6492/15. Vlastníkmi pozemkov je Mesto Krupina a Slovenský pozemkový fond Bratislava.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila listom                   č. 2844-10610/47/2007/Kas zo dňa 13. 04. 2007 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 13. 04. 2007 do 14. 05. 2007 a  na úradnej tabuli mesta Krupina od 16. 04. 2007 do 03. 05. 2007.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a  verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 2844-14818/47/2007/Kas zo dňa  17. 05. 2007 ústne pojednávanie na 29. 05. 2007.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti zaslali stanoviská Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, pracovisko Krupina, ako dotknutý orgán na úseku ŠSOH, ŠSOPaK a ŠVS, Mesto Krupina a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti  a  o postupe v správnom konaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s  potrebnými dokladmi a s obsahom písomných stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnených k žiadosti. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Prítomní na ústnom pojednávaní si neuplatnili nové pripomienky a námietky. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná prítomnými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Povoľovaná skládka vzhľadom na charakter prevádzky a geografickú pozíciu nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a  cehraničného vplyvu znečisťovania.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia na uzatvorenie a  rekultiváciu skládky, prevádzkový poriadok skládky, stanoviská dotknutých orgánov, listy vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v  náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

- V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, nakoľko skládka je malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý sa neurčujú emisné limity. Ďalej neurčila limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko zo skládky nie sú vypúšťané odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a limitné hodnoty pre hluk a vibrácie, lebo skládka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Inšpekcia stanovila monitorovanie podzemných vôd,  priesakových kvapalín a  tvorby skládkového plynu  podľa prílohy č. 13 k vyhláške č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v kapitole „C“ uložila prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na prevenciu znečisťovania.

Vzhľadom na to, že v umiestnenie prevádzky nie v oblasti s vysokým stupňom znečistenia životného prostredia, inšpekcia neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona o IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd  z povrchového odtoku do podzemných vôd v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. d) zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- v oblasti odpadov

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, stanovísk dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a  zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ. Skládka nespĺňa požiadavku podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, na doplnenie geologickej bariéry telesa skládky o fóliu hrúbky 1,5 mm. Nakoľko nie je technicky reálne vykonať opatrenie na odstránenie tohto nedostatku, prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie skládky najneskôr                do  31. 12. 2008, preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzne právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307,       974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

Mestský podnik služieb s.r.o., Krupinica 427, 963 80 Krupina

Ostatní účastníci konania:

1. Mesto Krupina , Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina

- 2. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1.Mesto Krupina, odbor životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Svätotrojičné nám. 4/4,            963 01 Krupina

2.Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, pracovisko Krupina, ŠSOH, Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

3.Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, pracovisko Krupina, ŠSOPaK, Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

4.Obvodný úrad ŽP v vo Zvolene, pracovisko Krupina, ŠVS, Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

5.Regionálny úrad verejného zdravotníctva si sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen