Číslo: 2560/345/OIPK/470750106/2006/Ka                             Banská Bystrica dňa 13.11.2006

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Principlac, Banská Štiavnica“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Banská Štiavnica

s platnosťou do 31. 12. 2008

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             Technické služby, mestský podnik

Sídlo:                               Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO:                                 00 185 213

Teleso skládky a objekty súvisiace s  prevádzkovaním skládky sú umiestnené v katastrálnom území Banská Štiavnica na pozemkoch parcela číslo 2231/22, 2232/1, 2232/11, 2232/12, 2232/14, 7470/2, 7470/3, 7470/4, 7470/5, 7471/1, 7471/2, 7472, 7473, 7477/2, 7826/1, 7826/2, 7826/3. Vlastníkmi  pozemkov je Mesto Banská Štiavnica., ktoré uzatvorilo s prevádzkovateľom zmluvu na užívanie predmetných pozemkov, a iný vlastníci uvedení v katastri nehnuteľností.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie:

Rozhodnutie č. 630/88 V a ÚP zo dňa 08. 04. 1988 vydané Mestským národným výborom v Banskej Štiavnici, odbor výstavby a územného plánovania.

Kolaudačné povolenie:

Rozhodnutie č. 2.172/90 V a ÚP zo dňa 21. 12. 1990 vydané  Mestským národným výborom v Banskej Štiavnici, odbor výstavby a územného plánovania.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

a)   v oblasti ochrany ovzdušia

- povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,

- v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia súčasne podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení vypracovanú spoločnosťou PROJEKT CONSULTA Zvolen, Ing. Pavel Sýkora, autorizovaný stavebný inžinier 0234 * A * 2 -  z 01/2002.

I.       Údaje o prevádzke

A.       Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z.  MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

NOSE-P: 109.06

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti   vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3.         Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.        Charakteristika a organizácia prevádzky

  - 1.1       Dátum začatia prevádzkovania skládky: 01. 10. 1991

Dátum ukončenia činnosti: 31. 12. 2008

1.2      Umiestnenie skládky:

Skládka sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica mimo zastavaného  územia mesta, cca 1 km od štátnej cesty Banská Štiavnica – Banský Studienec.

1.3       Projektovaná kapacita celej skládky: 249 000 m3.

- Opis prevádzky:

2.1       Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky:

Prístup na skládku je z  príjazdovej komunikácie, ktorá je napojená na štátnu cestu smer Banská Štiavnica  - Banský Studienec.

Areál telesa skládky je oplotený 2,0 m vysokým pozinkovaným pletivom. V čase mimo prevádzky skládky je areál skládky zabezpečený proti vstupu cudzích osôb strážnou službou.

Vo vstupnej časti skládky je osadená informačná tabuľa a umiestnený prevádzkový objekt a mechanická váha. Prevádzkový objekt pozostáva z  dispečingu a šatne.

Váženie odpadov sa vykonáva mechanicky  a  evidencia odpadov je zapisovaná ručne do tlačív. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z  vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov je zabudované do spevnenej vnútroareálovej komunikácie pred vstupom do telesa skládky. Prevádzkovateľ nezhromažďuje v  areáli skládky nebezpečné odpady, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní skládky, ale ich odovzdáva oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2.2       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Tesnenie telesa skládky tvorí geologická bariéra a  ílovitá minerálna vrstva. Geologickú bariéru tvoria sedimenty s  nízkou pórovitou priepustnosťou                      s  koeficientom filtrácie kf  = 1,3 . 10-10 m.s-1  až  2,7 . 10-11  m.s-1 o hrúbke do 6,5 m. Koeficient filtrácie geologickej bariéry vyhovuje požiadavke kf  ≤ 1,0 .10 -9 m.s-1.     Na geologickej bariére je uložená zhutnená ílovitá minerálna vrstva o hrúbke 0,6 m s koeficientom filtrácie kf  = 1,3 . 10-10 m.s-1. Tesnenie telesa skládky nie je doplnené o fóliu z vysoko hustotného polyetylénu, v dôsledku čoho skládka nespĺňa požiadavku stanovenú súčasnými platnými právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia.

2.3     Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1)   Drenážna vrstva o hrúbke 0,3 m zo štrkopiesku frakcie 16-32 mm je uložená na minerálnej vrstve a slúži na zachytávanie priesakových kvapalín. V drenážnej vrstve je uložené drenážne potrubie z  tvaroviek priemeru 200 mm o celkovej dĺžke 237 m. Drenážne potrubie s  pozdĺžnym spádom 1 % je zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, ktorá je umiestnená  pod spodnou  hrádzou telesa skládky.

Drenážne potrubie nie je obalené vhodnou geotextíliou a  nie je možné ho preplachovať, čo nie je v súlade s požiadavkami stanovenými súčasnými platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je podzemná o objeme 33 m3, zhotovená z liateho betónu a zabezpečená vodotesnou izoláciou. Množstvo priesakových kvapalín je sledované pomocou odmernej laty. Priesakové kvapaliny akumulované v nádrži sú využívané na kropenie telesa skládky alebo sú odvážané na zneškodňovanie oprávnenou osobou.

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z  okolia skládky zachytávajú odvodňovacie rigoly, ktoré sú vyústené za areálom skládky voľne na terén, kde vody z povrchového odtoku vsakujú do podzemných vôd.

2.4       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Skládka nemá vybudovaný drenážny systém skládkových plynov, a preto sa skládkový plyn nezachytáva. Odplyňovacie šachty a odplyňovacia vrstva sa bude realizovať v súlade s  projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania telesa skládky.

2.5       Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

Prevádzkový objekt nie je zásobovaný pitnou ani úžitkovou vodou z vodného zdroja. Voda na pitné účely sa dováža. Pracovníci skládky využívajú prenosné biologické  WC, z ktorého odpad je odoberaný oprávnenou osobou.

2.6       Monitorovanie vplyvu skládky:

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt VTS - 1 -  nad skládkou, referenčný vrt,

Vrt VTS - 2 -  pod skládkou.

Monitorovanie kvality podzemných vôd sa vykonáva len z dvoch objektov. Odoberanie vzoriek podzemných vôd na analýzy sa musí vykonávať podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov najmenej na troch meracích miestach. Súčasné monitorovanie kvality podzemných vôd nespĺňa požiadavku stanovenú súčasnými platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

- Monitorovanie množstva a zloženia priesakových kvapalín v  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín.

Monitorovanie množstva a zloženia priesakových kvapalín prevádzkovateľ nevykonáva, čo je v rozpore s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

c) Monitorovanie tvorby skládkového plynu prevádzkovateľ nevykonáva, čo je v rozpore s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

d)   Topografia skládky - sledujú sa údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

- 2.7     	Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky:

- odplyňovacia vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm hrúbky 0,5 m,

minerálna  tesniaca vrstva  hrúbky 1,0 m  s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 .10-9 m.s-1,

drenážna vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm, hrúbky 0,5 m,

pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

- V rámci rekultivácie telesa skládky bude vybudovaných šesť odplyňovacích šácht na zachytávanie skládkového plynu.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5       	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ u  koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

1.7       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

1.8       Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného   prevádzkového poriadku. Dátum oboznámenia zamestnancov s  prevádzkovým poriadkom zapísať do prevádzkového denníka.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)     	opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)        	biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a  z  cintorínov  a  ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.14     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.15     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením,

1.16    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.17    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.18   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.19   	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

- 1.20	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z  telesa skládky a  umiestniť ich v časti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.

1.21  	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.22     Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou.

1.23   Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

1.24     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.25     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.26  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.27 	Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 1.28   	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1      Skládka  je   prevádzkovaná   v   pracovných   dňoch   (pondelok až piatok)  v   čase  od  6,00 hod. do 18,00 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1      	Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č. 1    rozhodnutia.

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02 01 03 | odpadové rastlinné tkanivá | O |
|  | 02 01 04 | odpadové plasty (okrem obalov) | O |
|  | 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevo- vláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
|  | 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |
|  | 04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov ( impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |
|  | 04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
|  | 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
|  | 10 01 01 | popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) | O |
|  | 10 01 02 | popolček z uhlia | O |
|  | 10 01 03 | popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva | O |
|  | 10 01 15 | popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 | O |
|  | 10 10 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 | O |
|  | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
|  | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
|  | 15 01 03 | obaly z dreva | O |
|  | 15 01 04 | obaly z kovu | O |
|  | 15 01 05 | kompozitné obaly | O |
|  | 15 01 06 | zmiešané obaly | O |
|  | 15 01 07 | obaly zo skla | O |
|  | 15 01 09 | obaly z textilu | O |
|  | 16 01 03 | opotrebované pneumatiky (len tie, ktoré je možné použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším priemerom ako 1400 mm) | O |
|  | 16 01 19 | plasty | O |
|  | 16 01 20 | sklo | O |
|  | 16 01 22 | časti inak nešpecifikované |  |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
|  | 17 02 01 | drevo | O |
|  | 17 02 02 | sklo | O |
|  | 17 02 03 | plasty | O |
|  | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
|  | 17 05 06 | výkopová zemina iné ako uvedené v 17 05 05 | O |
|  | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
|  | 18 01 04 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy ( napr. obväzy , sádrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky) | O |
|  | 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |
|  | 19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O |
|  | 19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |
|  | 19 12 01 | papier a lepenka | O |
|  | 19 12 04 | plasty a guma | O |
|  | 19 12 05 | sklo | O |
|  | 19 12 08 | textílie | O |
|  | 19 12 09 | minerálne látky | O |
|  | 20 01 01 | papier a lepenka | O |
|  | 20 01 02 | sklo | O |
|  | 20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O |
|  | 20 01 10 | šatstvo | O |
|  | 20 01 11 | textílie | O |
|  | 20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
|  | 20 01 39 | plasty | O |
|  | 20 01 40 | kovy | O |
|  | 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |
|  | 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |
|  | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |
|  | 20 03 02 | odpad z trhovísk | O |
|  | 20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O |
|  | 20 03 04 | kal zo septikov | O |
|  | 20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O |
|  | 20 03 07 | objemný odpad | O |

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.3      	Prevádzkovateľ môže na skládke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisné limity sa neurčujú vzhľadom na charakter zdroja.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a

2.1       Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

2.2       Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vody z  povrchového odtoku sa neurčujú.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1.      	Skládka nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky   podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov sa nedajú technicky vykonať, preto prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie skládky najneskôr 31. 12. 2008.

2.       Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať tretie monitorovacie miesto (vrt) pod telesom skládky pre účely odoberania vzoriek podzemných vôd a následného vykonania ich analýzy v lehote do 30. 06. 2007.

3.    Prevádzkovateľ vykoná prostredníctvom oprávnenej osoby skúšku nepriepustnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou                                       v lehote do 30. 04. 2007.

4..        Prevádzkovateľ predloží inšpekcii doklad o vykonaní skúšky nepriepustnosti nádrže.

5.      Prevádzkovateľ je povinný v mieste, kde vody z povrchového odtoku opúšťajú areál skládky (oplotenie), osadiť zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok v lehote do 31. 12. 2006.

6.        	Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby čistiť zabudované zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok

7.         Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii vykonanie uložených opatrení.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

4.   	Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii na           schválenie v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave  a manipulácii s pohonnými hmotami a  s  nebezpečnými odpadmi, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať výšku hladiny priesakových kvapalín v  akumulačnej nádrži, ktorú zapíše do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 1,5 m (maximálna hladina) od dna akumulačnej nádrže.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku.

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a    cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa nestanovujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (zarazené sondy) zisťovať polročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov porovnanie s predchádzajúcim obdobím, v  prípade potreby návrh zmeny rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola  priesakových kvapalín,  podzemných vôd a povrchových vôd.

  - Kontrola  priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

- akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

vrt VTS - 1  -  nad skládkou, referenčný vrt

vrt VTS-  2  -  pod skládkou

po dobudovaní tretí vrt pod telesom skládky

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

a)  množstvo priesakových kvapalín sledovať tak, ako je uvedené v časti „F“   v bode 6,

b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta   akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O2), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), rozpustné látky (RL-105),  CHSKcr, fenoly, fluoridy, bór (B), bárium (Ba), amoniakový dusík (N-NH4), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), aniónaktívne tenzidy, celkový organický uhlík (TOC).

- (2)        Podzemné vody:

a)  štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,

b) analyzovať  parametre v odobratých vzorkách z vrtov:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O2), teplota, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), rozpustné látky (RL-105), CHSKcr, fenoly, fluoridy, bór (B), bárium (Ba) amoniakový dusík (N-NH4), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), aniónaktívne tenzidy, celkový organický uhlík (TOC).

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Odber vzoriek počas pravidelného štvrťročného monitoringu nevykonávať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a  techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky,

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu telesa na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát týždenne kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu energií za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke (elektrická energia, pohonné hmoty). V prevádzkovom denníku viesť záznam o kontrole stavu zariadení na spotrebu energií.

  - Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrickej energie, pohonných hmôt).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd a  priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

6.7.    Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať   výsledky monitoringov skládkových plynov, priesakových kvapalín a podzemných vôd príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.7      Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Banská Štiavnica.

  - Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter  prevádzky  to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po 31.12. 2008 požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.

  - Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.

  - Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť len na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, na  základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby, mestský podnik, Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica doručenej dňa 22. 06. 2006, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Skládka je umiestnená v katastrálnom území v katastrálnom území Banská Štiavnica na pozemkoch parcela číslo 2231/22, 2232/1, 2232/11, 2232/12, 2232/14, 7470/2, 7470/3, 7470/4, 7470/5, 7471/1, 7471/2, 7472, 7473, 7477/2, 7826/1, 7826/2, 7826/3.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila listom                   č. 2560/418/OIPK/2006/Ka zo dňa 04. 08. 2006 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 08. 08. 2006 do 11. 09. 2006 a                     na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica od 14. 08. 2006 do 14. 09. 2006.  Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a  verejnosti inšpekcia nariadila listom č.2560/511/OIPK/2006/Ka zo dňa  20. 09. 2006 ústne pojednávanie na  05.10. 2006.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti zaslali stanoviská Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, odbor ŠSOH, ŠOPaK, ŠVS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti  a  o postupe v správnom konaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s  potrebnými dokladmi a pripomienkami dotknutých orgánov uplatnenými k žiadosti. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Prevádzkovateľ po ústnom pojednávaní predložil výpis z listu vlastníctva č. 829, v ktorom je uvedené, že Juraj Blahút, bytom Okrajová 3, Banská Štiavnica je jediným  vlastníkom  parciel č. 2232/1, 2232/10, 2232/11 katastrálne územie Banská Štiavnica.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Povoľovaná skládka vzhľadom na charakter prevádzky a geografickú pozíciu nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a  cehraničného vplyvu znečisťovania.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia na uzatvorenie a  rekultiváciu skládky, prevádzkový poriadok skládky, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je skládka umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v  náväznosti na okolie, vyhodnotenie monitoringu podzemnej vody a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

- V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, nakoľko skládka je malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý sa neurčujú emisné limity. Ďalej neurčila limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko zo skládky nie sú vypúšťané odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a limitné hodnoty pre hluk a vibrácie, lebo skládka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Inšpekcia stanovila dobudovať jedno meracie miesto (vrt) pod telesom skládky a sledovať parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd  podľa prílohy č. 13 k vyhláške č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, pričom zohľadnila aj analýzy z monitorovania podzemných vôd v predchádzajúcom období. Inšpekcia stanovila monitorovanie priesakových kvapalín aj monitorovanie tvorby skládkového plynu na skládke, ktoré prevádzkovateľ doteraz nevykonával.

Vzhľadom na to, že v umiestnenie prevádzky nie v oblasti s vysokým stupňom znečistenia životného prostredia, inšpekcia neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania.

Inšpekcia v kapitole „C“ uložila prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na prevenciu znečisťovania najmä vykonaním stavebných a prevádzkových úprav v areáli skládky.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa § 8 ods. 2 písm.  b) bod 6 zákona o IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. d) zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- v oblasti odpadov

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ. Skládka nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Nakoľko nie je možné technicky vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov, je prevádzkovateľ povinný ukončiť prevádzkovanie skládky najneskôr             31. 12. 2008,  a  preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307,       974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

Technické služby, mestský podnik, Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

Ostatní účastníci konania:

1.Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica

2.Juraj Blahút, Okrajová 3, 969 01 Banská Štiavnica

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1.Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ŠSOH, Radničné námestie 18,                                                                             969 01 Banská Štiavnica

2.Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ŠSOPaK, Radničné námestie 18,                           969 01 Banská Štiavnica

3.Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ŠVS, Radničné námestie 18,

969 01 Banská Štiavnica

4.Mesto Banská Štiavnica, odbor životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Radničné námestie 1,

969 01 Banská Štiavnica

5.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 17,             965 01 Žiar nad Hronom