Číslo: 4962/476/OIPK/470340104/2004/Ka                           Banská Bystrica dňa 16.05.2005

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e

ktorým sa povoľuje

vykonávanie činností v prevádzke:

„Skládka odpadov Horné Opatovce“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

ktorá je umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na pozemkoch CKN parcela          č. 158/4 až 158/12, 158/19, 158/20, 158/22, 158/24, 158/26, 158/28, EKN parcela č. 29,1015 až 1036, 1038/2, 1043/2, 1045/2, 1046/2.

Skládka bola povolená Mestským národným výborom, odborom výstavby v  Žiari nad Hronom:

1. stavba, rozhodnutím iden. č. 8215312016696, prot. č. 1350/86-7 zo dňa 28.10.1986

2. stavba, rozhodnutím iden. č. 1225312046970, prot. č. 1076/90  zo dňa 26.06.1990,

a do užívania uvedená Mestským národným výborom, odborom výstavby v  Žiari nad Hronom rozhodnutím iden. č. 8215312016696, prot. č. 927/88 zo dňa 28.07.1988.

Inšpekcia súčasne schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:          TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s  r.o.

Sídlo:                            Alexandra Dubčeka 45

965 58  Žiar nad Hronom

IČO:                              31 609 651

NOSE-P:                      109.06

- Povolenie sa vydáva pre vykonanie nasledujúcich činností v prevádzke:

Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

- Podmienky povolenia

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať podmienky, ktoré sú 	uvedené v  tomto

povolení.

A.      Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a

pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky.

Opis a organizácia prevádzky

- Technický opis prevádzky:

Skládka je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve zariadenie na zneškodňovanie odpadov kategórie ostatný, činnosťou D1 uložením na povrchu zeme.

Skládka je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia kategorizovaná ako malý zdroj znečistenia ovzdušia.

Skládka je umiestnená na rozhraní Žiarskej kotliny a severných svahov Štiavnického pohoria v  katastrálnom území Horné Opatovce. Zo severnej časti je ohraničená betónovou príjazdovou komunikáciou, ktorá je napojená na cestu I/66 Žiar nad Hronom - Žarnovica. Z východnej a západnej časti je ohraničená chrbtami erozívnej  ryhy.

Skládka je prevádzkovaná  po etapách, ktoré tvoria jeden ucelený prevádzkový súbor. Celková plocha skládky o  výmere 42 000 m2 má nepravidelný tvar. Projektovaná celková kapacita skládky je 901 800 m3.

Areál skládky je oplotený 2,40 m vysokým pozinkovaným pletivom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb   bezpečnostným systémom proti vniknutiu do priestorov  a služobným psom.

Pri vstupnej bráne do zariadenia je osadená informačná tabuľa. Vo vstupnej časti skládky sa nachádza prevádzková budova a mostová váha. Prevádzková budova pozostáva z vrátnice – dispečingu a šatne s  hygienickým zariadením. Dispečing je vybavený počítačom na kontrolu váženia a evidenciu odpadov. Preberanie odpadov na skládku je povolené len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli a riadi sa schváleným prevádzkovým poriadkom. Po zaevidovaní vozidla s odpadom v prevádzkovom denníku je odpad z vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky a  následne je vykonaná vizuálna kontrola vyloženého odpadu. Ukladanie odpadov vykonávajú poverení pracovníci mechanizmami (2 buldozéry) tak, aby boli splnené požiadavky riadeného skládkovania. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka nachádzajúceho sa v hornej časti skládky a  príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vedľa prevádzkovej  budovy je príručný sklad, ktorý slúži na skladovanie náhradných dielov a na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzkovaní skládky. Nebezpečné odpady sú zhromažďované v  kovových sudoch, ktoré sú umiestnené v nepriepustnej záchytnej vani.

Stavebné a technické požiadavky na na vybudovanie telesa skládky:

1) Tesniaci systém skládky tvorí len geologická bariéra podložia a bočných stien   skládky, ktorú  tvoria pomiešané tufity, íly, hliny, štrky a piesky. Koeficient filtrácie geologickej bariéry bol v čase výstavby skládky (pred účinnosťou  súčasnej platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva) stanovený kf = 3,01 . 10-5 m.s-1  až      kf  = 1,0 . 10-9  m.s-1. Geologická bariéra  nie je doplnená o minerálnu vrstvu a fóliu z vysoko hustotného polyetylénu.

2) Drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky je vytvorený z plošnej štrkovej vrstvy a drenážneho potrubia.

Drenážna vrstva je zo štrku s priemerom 8/32 mm, o premenlivej hrúbke 0,1 až 0,3 m. Štrk s priemerom 8/32 nevyhovuje požiadavke na vybudovanie drenážnej vrstvy. Štrk  musí byť s priemerom 16/32 mm a hrúbka drenážnej vrstvy musí byť aspoň 0,3 m na celej ploche telesa skládky. Drenážne potrubie z  PVC rúr o priemere 50,60,100 a 200 mm je perforované. Vyhovuje len potrubie o priemere 200 mm. Drenážne potrubie  nie je obalené vhodnou textíliou proti vniknutiu jemných častíc do potrubia a nespĺňa potrebný pozdĺžny a priečny sklon. Drenážne potrubie nemá vybudované revízne šachty na kontrolu a čistenie, preto nie je možné jeho preplachovanie. Hlavná vetva drenážneho potrubia odvádza priesakové kvapaliny do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zbiera priesakové kvapaliny z  telesa skládky, t.j. zrážkové vody, ktoré prenikli telesom skládky, pričom sa zmenilo ich chemické a bakteriologické zloženie. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je podzemná, železobetónová o objeme 218,5 m3. Proti priesakom je izolovaná lepenkou A400H-3x a zasypaná zeminou o hrúbke 300 mm nad stropom akumulačnej nádrže. Množstvo priesakových kvapalín je sledované pomocou odmernej tyče. Nádrž nie je vybavená zariadením na signalizáciu preplnenia nádrže. Priesaková kvapalina akumulovaná v  nádrži nie je využívaná na kropenie telesa skládky. Priesakové kvapaliny sú odvážané na zneškodňovanie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) oprávnenej osoby.

3)  Vody z povrchového odtoku sú zachytávané zemným, zatrávneným rigolom okolo telesa skládky. Rigol je zaústený do cestnej priekopy za oplotením skládky, pozdĺž prístupovej komunikácie, ktorá je napojená na odvodňovací systém povrchových vôd v Závode SNP.

4)  Prevádzkový objekt je zásobovaný úžitkovou vodou pomocou rozvodu z prameňa úžitkovej vody. Splaškové vody  sú vypúšťané do  podzemnej žumpy o objeme 30 m3, ktorej obsah po naplnení je odvážaný na ČOV oprávnenej osoby.

5) Skládka nemá vybudovaný drenážny systém skládkových plynov, a preto sa skládkový plyn nezachytáva. Odplyňovacie studne a odplyňovacia vrstva sa bude realizovať v súlade s  projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania skládky.

- 6)  Monitorovanie vplyvu skládky:

a)  Sledovanie kvality podzemných vôd sa vykonáva v meracích miestach:

ZHM-1 – pod skládkou, v smere prúdenia podzemnej vody z priestoru skládky

ZHM-2 – nad skládkou

ZHM-3 – pod skládkou, 40 m severne od ZHM-1.

b)  Akumulačná nádrž  priesakových  kvapalín  –  odber vzoriek a meranie množstva a

zloženia priesakových kvapalín.

c)  Topografia skládky – údaje o telese skládky.

- Opis navrhovanej rekultivácie skládky:

Prevádzkovateľ predložil projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky z októbra 2001, spracovanú Ing. Miroslavom Čunderlíkom, autorizovaným stavebným inžinierom č. registrácie * 7291 * 24-25 * 96.

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy:

- upravený odpad,

- odplyňovacia vrstva o hrúbke 0,3 m,

- minerálna tesniaca vrstva 0,5 m s koeficientom filtrácie kf ≤1,0 .10-9 m.s-1,

- drenážna vrstva zo štrku o hrúbke 0,5 m, štrk frakcie 16 - 32 mm,

- krycia vrstva o hrúbke 1,0 m je – zemina vhodná na zúrodnenie.

Na odplynenie skládky sa bude budovať 17 kusov odberných studní, ktorých hĺbka bude premenlivá podľa hrúbky uloženého odpadu.

- B.       Všeobecné podmienky

1.         Podmienky pre prevádzkovanie

- Skládka je určená len na uloženie odpadu kategórie ostatný.

- Prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie skládky 31.12.2008, nakoľko skládka nespĺňa stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

- Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke do 31.12.2008, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

- Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

- Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborné a  technické vzdelávanie personálu skládky v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

- V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.8     Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia          inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ

odpadu.

  - Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

  - Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:;

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky formou školenia   s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu školenia a  účasti pracovníkov spísať zápis.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z  verejného     priestranstva, ktorá musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a  priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo   voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.14     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        opotrebované  pneumatiky,  od  01.01.2006  drvené  opotrebované pneumatiky,

pneumatiky  z  bicyklov  a   pneumatiky  s  väčším  vonkajším priemerom  ako

1 400 mm okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál    pri budovaní skládky,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)         od  01.01.2006 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z  cintorínov       a  ďalšej zelene  z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.15     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.16     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.17     Prevádzkovateľ      môže     prevziať      odpady      inak     nešpecifikované     (odpady

s katalógovým číslom končiacim dvojčíslom 99) až na základe predloženého hodnotenia  ich  nebezpečných vlastností.

1.18    Prevádzkovateľ  môže prevziať odpady uvedené pod katalógovým  číslom 19 03 05,  19 03 07 a 19 04 01 len v prípade, keď hraničné koncentrácie látok vo voľných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

1.19   Prevádzkovateľ je povinný uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej         kontroly odpadov.

1.20     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením,

- komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady po zhutňovaní prekryť vhodným inertným materiálom.

1.21    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.22    Z dôvodu  minimalizácie  vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním

ľahkých  odpadov  vetrom,  emisiami  zápachu  a  prachu,  prevádzkovateľ   zabezpečí

hutnenie, prekrývanie a kropenie uloženého odpadu.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť minimálne na 14 dní inertný materiál na                prekrytie ukladaného odpadu.

  - Minimalizovať plochu  na  ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti            a úletov ľahkého odpadu.

  - Drenážne  potrubie  na  odvedenie  priesakových  kvapalín,  rigoly  na  odvedenie  vôd

povrchového  odtoku  a akumulačnú nádrž priesakových kvapalín prevádzkovať podľa

pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v  prevádzkovom poriadku.

  - Prebytok priesakových kvapalín  musí byť zneškodňovaný na ČOV oprávnenej osoby.

  - Prevádzkovateľ   je   povinný   podľa   potreby   vyčistiť   zariadenie    na   odstránenie

plávajúcich  látok,  ktoré  je  zabudované  v  mieste,  kde  vody  z  povrchového   odtoku  opúšťajú areál skládky.

  - Prevádzkovateľ vykoná minimálne jedenkrát týždenne vizuálnu kontrolu stavu          žumpy na akumuláciu  splaškových vôd.  Na  základe   vizuálnej   kontroly   zabezpečí

vyčerpanie obsahu žumpy a jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.

  - Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti akumulačnej  nádrže   priesakových   kvapalín   a  žumpy na  akumuláciu splaškových vôd odborne  spôsobilou  osobou.  V  prevádzkovom  denníku  zapíše  zistené skutočnosti o kontrole.

1.30     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Termín deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.31     Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečovať  odpady   pred   odcudzením  alebo   iným

nežiadúcim únikom.

1.32     Skladovacie   priestory  na  skladovanie  nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké

technické  a  bezpečnostné  požiadavky   ako   skladovacie   priestory  na   skladovanie

chemických  látok,  prípravkov  a  výrobkov  s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami

ako majú skladované nebezpečné odpady.

1.33     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.34  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

1.35   	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky    zametanie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.36  	V prípade  stráženia  skládky  služobným  psom  je  prevádzkovateľ  povinný  zabezpečiť, aby sa služobný pes nedostával mimo oploteného areálu skládky.

1.37     Na   zníženie   negatívnych   vplyvov  na   okolie  skládky počas jej prevádzkovania je

prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň.

1.38     Prevádzkovateľ  je  povinný  umožniť  inšpekcii  kontrolu  prevádzky, najmä  vstup do

prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1      Skládka   je   prevádzkovaná   v   pracovných    dňoch   (pondelok  až  piatok)   v   čase

- od  06:00 hod. do 13:00 hod. Prevádzkovateľ  môže  prevziať  odpad  v čase mimo prevádzkovej doby len v prípade dohody medzi prevádzkovateľom skládky a dodávateľom odpadov.

- 2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- 3.        Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

  - Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v prílohe  č.1 tohto rozhodnutia.

  - Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

- C.       Emisné limity

  - Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1       Emisné limity sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

  - Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové vody sa neurčujú.

Prevádzkovateľ musí splaškové vody sústreďovať vo vodonepriepustnej žumpe a zneškodňovať na ČOV oprávnenej osoby.

  - Priesaková kvapalina

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ musí priesakové kvapaliny zachytávané v  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín odvážať na zneškodňovanie na ČOV oprávnenej osoby.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

- D.      Opatrenia  na  prevenciu  znečisťovania,  najmä  použitím  najlepších

dostupných techník

  - Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

  - Akumulačnú nádrž priesakových kvapalín vybaviť svetelným alebo zvukovým signalizačným zariadením proti preplneniu nádrže v termíne do 31.08.2005.

  - V mieste, kde vody z povrchového odtoku opúšťajú areál skládky, osadiť zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok v  termíne do 31.08.2005.

  - Prevádzkovateľ  osadí   mobilné   siete  na  zachytávanie  odviatych  odpadov  z  telesa

skládky v smere prevládajúcich vetrov v termíne do 31.08.2005.

5.         Prevádzkovateľ je povinný dobudovať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov

v termíne do 30.09.2005.

- E.      Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie

- odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať jemu schválený Program odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky,

je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení

na to určenom.

- Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v  súlade s platným udeleným  súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.         Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred  odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

5.        Prevádzkovateľ   je   povinný  prepracovať  prevádzkový  poriadok  skládky  v   súlade

s  podmienkami  stanovenými   v    integrovanom   povolení  a  predložiť na schválenie

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v termíne do 31.07.2005.

6.        Prevádzkový     poriadok    zaslať    inšpektorátu    najneskôr  do  15   dní    odo    dňa

nadobudnutia právoplatnosti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.

- F.      Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky  technické  zariadenia,  spotrebiče  elektrickej energie  a  dopravné prostriedky

udržiavať  v  dobrom  technickom stave. Jedenkrát  za mesiac vykonať ich  kontrolu  a  potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O  kontrole a  údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.	Zabezpečiť,  ak   to   ukladanie  odpadu   umožňuje,   aby   bolo   ukladanie a hutnenie

odpadu   realizované   spôsobom   tlačenia a upravovania odpadu  smerom nadol alebo

v rovine, čím sa zníži spotreba nafty a pomocných surovín (olejové a mazacie   náplne).

G.      Opatrenia   na    predchádzanie   havárií    a   obmedzenie    následkov

- v  prípade  havárií   a   opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od

- podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené  v prevádzkovom poriadku skládky v  náväznosti na podmienky vyplývajúce z  integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, alebo pri porušení celistvosti nepriepustnej záchytnej vane, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť na miesto, kde sú skladované nebezpečné odpady a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu, miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži na takej úrovni, aby v prípade zvýšeného množstva priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k preplneniu akumulačnej nádrže a následne kontaminácii pôdy,  podzemných a povrchových vôd.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Prevádzkovateľ je povinný zavážanú plochu odpadov, ako aj bočné steny skládky,  dôkladne hutniť a prevrstvovať inertným materiálom z dôvodu zamedzenia možnosti samovznietenia skládky.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí opravu a údržbu buldozéra na spevnených a protihavarijne zabezpečených plochách tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány v zmysle prevádzkového poriadku.

- H.      Minimalizácia    diaľkového    znečisťovania    a   cezhraničný    vplyv

- znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa

nestanovujú.

- I.   	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v  mieste prevádzky

Podmienky sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

- J.        Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 1.         Kontrola emisií do ovzdušia

    - Z odberných miest (rozmiestnené zarazené sondy) zisťovať dvakrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S a H2.

    - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie  monitoringu  a  na základe jeho výsledkov  návrh  rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

    - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.

- 2.         Kontrola odpadových vôd a podzemných vôd,

- 2.1       Kontrola emisií priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

ZHM-1 /vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

ZHM-2 /vrt nad skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

ZHM-3 /vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

- 2.2       Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

- mesačne merať množstvo prečerpaných priesakových kvapalín,

- analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta - akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne: zápach, farba, zákal, reakcia vody (pH),  elektrická   vodivosť,   chemická spotreba kyslíka dichromanom draselným, oxidačno – redukčný potenciál, koncentrácia amónnych iónov, organické polyhalogenidy - EOX.

- Podzemné vody:

analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberných miest HV1, HV2 a HV3:

štvrťročne:  zápach, farba, zákal, obsah  kyslíka,  reakcia  vody (pH), chemická

spotreba kyslíka manganistanom draselným, elektrická vodivosť,  koncentrácia  rozpustných látok, arzén, olovo, kadmium, ortuť, kyanidy, extrahovateľné nepolárné látky – NEL, polycyklické aromatické látky - PAU.

2.3    	Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a akumulačnej nádrže priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek ako aj dobu odberu.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo Vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečovať prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení.

- 3.         Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a  nebezpečných látok. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

    - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát za mesiac kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu       energií za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke (elektrická energia, pohonné hmoty). V prevádzkovom denníku viesť záznam o kontrole stavu zariadení na spotrebu energií.

  - Pravidelne mesačne monitorovať spotrebu energií (elektrickej energie, pohonných  hmôt), o údajoch viesť evidenciu, na požiadanie predložiť evidenciu k nahliadnutiu kontrolným orgánom.

- 6.         Podávanie správ

6.1       Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve,  druhu  a  pôvode

odpadov prevzatých na skládku (evidenčný list skládky odpadov).

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca (evidenčný list odpadu).

6.3 	Prevádzkovateľ   je   povinný   predkladať,  ako  pôvodca  odpadov  a  prevádzkovateľ

skládky,  každoročne   do  31.  januára    nasledujúceho   roku   za    predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o  vzniku

odpadu a nakladaní s ním, a  súčasne  evidenčný list skládky odpadov.

6.4    Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne  spôsobilou  osobou a predložiť najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku

za predchádzajúci rok inšpekcii.

6.5    Jedenkrát   ročne   spracovať  vyhodnotenie  monitoringu  odborne   spôsobilou   osobou.  Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží  najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.

6.6      Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zisťovanie množstva znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Žiar nad Hronom.

6.7       Zisťovať,  zbierať,  spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení

a   vo   vyhláške   MŽP  SR  č. 391/2003  Z. z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon   IPKZ   a

každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára  v písomnej

a elektronickej forme do informačného systému.

6.8       Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  evidenciu   údajov  o  podstatných   ukazovateľoch

prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu.

  - Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie

Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

- L.      Opatrenia   pre   prípad  skončenia  činnosti  v  prevádzke,  najmä  na

- zamedzenie   znečisťovania   miesta   prevádzky  a  jeho   uvedenie  do

- uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný po 31.12.2008 požiadať inšpekciu o súhlas na uzavretie skládky, vykonanie jej rekultivácie a jej následného monitorovania.

  - Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť, rekultivovať a monitorovať skládku v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

- O d ô v o d n e n i e :

Prevádzkovateľ TECHNICKÉ SLUŽBY  Žiar nad Hronom spol. s r.o., Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom požiadal dňa  29.11.2004 o vydanie integrovaného povolenia na  prevádzku „Skládka odpadov Horné Opatovce“ umiestnenú na pozemkoch CKN parcela č. 158/4 až 158/12, 158/19, 158/20,158/22, 158//24, 158/26, 158/26,158/28, EKN parcela č. 29, 1015 až 1036, 1038/2, 1043/2, 1045/2, 1046/2 v katastrálnom území Horné Opatovce. Správne konanie sa začalo 29.11.2004 podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ doručením písomného vyhotovenia žiadosti správnemu orgánu.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila listom č. 4962/69/OIPK/2005/Ka zo dňa 04.02.2005 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a  prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti podľa ustanovení vyplývajúcich zo zákona o IPKZ. Po uplynutí 30 dňovej lehoty nariadila listom č. 4962/133//OIPK/2005/Ka zo dňa  15.03.2005 ústne pojednávanie na 30.03.2005.

Inšpekcia priznala postavenie účastníka konania Mgr. Mariane Zverkovej, bytom     059 60 Tatranská Lomnica a Jozefovi Hrmovi, bytom Bernolákova 15, 974 05 Banská Bystrica, nakoľko v čase začatia konania mali na základe osvedčenia o dedičstve 24D 724/2002 zo dňa 25.10.2002, Z 1479/02 spoluvlastnícky podiel z parcely č. 1031 katastrálne územie Horné Opatovce, na ktorej umiestnená časť predmetnej skládky. V priebehu konania účastníci konania Mgr. Mariana Zverková a Jozef Hrmo odpredali kúpnou zmluvou V 498/05 zo dňa 08.04.2005 svoj spoluvlastnícky podiel z  predmetnej parcely prevádzkovateľovi skládky. Prevádzkovateľ skládky predložil inšpekcii výpis z listu vlastníctva č. 1568 zo dňa 11.04.2005, ktorým preukazuje vlastníctvo parcely č. 1031  katastrálne územie Horná Opatová v podiele 2/32. Na základe uvedeného Mgr. Mariana Zverková a Jozef Hrmo prestali byť spoluvlastníkmi uvedenej nehnuteľnosti a tým aj stratili postavenie účastníkov konania vo veci vydania integrovaného povolenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod  č.1  zákona o IPKZ - povolenie  stavby  malého zdroja

znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002

Z. z. o ochrane ovzdušia,  ktorým  sa  dopĺňa  zákon  č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za

znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší);

- v oblasti odpadov

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č.1 zákona o IPKZ prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti a o postupe v správnom konaní vo veci vydania integrovaného povolenia. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s obdržanými podkladmi a  počas ústneho pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Účastníci konania a  dotknuté orgány si počas konania a ani na ústnom pojednávaní neuplatnili pripomienky a námety k žiadosti a k prevádzke a nemali námietky voči vydaniu integrovaného povolenia. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia na uzatvorenie, rekultiváciu a  monitorovanie skládky, správy z monitorovania skládky odpadov - analýzy zloženia priesakových kvapalín a podzemných vôd, posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov, prevádzkový poriadok skládky, program odpadového hospodárstva,  rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a ochrany vôd, rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia skládky, povolenia stavby a užívania stavby, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácii a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti. Vzhľadom na to, že v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia inšpekcia neurčila ani opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia. Ďalej neurčila prevádzkovateľovi na základe zistených podkladov o vodnej bilancii na skládke zbierať a vyhodnocovať meteorologické údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Skládka je umiestnená mimo zastavaného územia obce a nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že  skládka nespôsobí závažné znečisťovanie životného prostredia. V  integrovanom povolení stanovila opatrenia zamerané na prevenciu znečisťovania, aby boli splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Nakoľko skládka nespĺňa stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, je prevádzkovateľ povinný ukončiť prevádzkovanie skládky 31.12.2008,  preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000,- Sk prevodom na účet Ministerstva životného prostredia SR vedenom v Štátnej pokladnici, v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 245/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

- Prílohy

- Zoznam odpadov podľa Katalógu odpadov, ktoré môže prevádzkovateľ zneškodňovať na skládke.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Alexandra Dubčeka 45,

965 58 Žiar nad Hronom

- Ostatní účastníci konania:

1)  Mesto Žiar nad Hronom, do rúk primátora, Š.Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom.

2)  SR – Slovenský pozemkový fond , Búdková 36, 817 15 Bratislava

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1)  Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Banskej  Štiavnici,  ŠSOH,  Križovatka  4,

969 01 Banská Štiavnica

2)  Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Banskej  Štiavnici, ŠSOPaK,  Križovatka  4,

969 01 Banská Štiavnica

3)  Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Banskej  Štiavnici,  ŠSVS,  Križovatka  4,

969 01 Banská Štiavnica

4)  Mesto  Žiar nad Hronom, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia,

Š. Moyzesa  46, 965 01 Žiar nad Hronom

5)  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, 965 01 Žiar nad Hronom