SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta  94, 974 01 Banská Bystrica

č. j.: 583-13676/47/2008/Kas/740040104/Z4                                  Banská Bystrica 12.05.2008

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 740040104, pod číslom jednania: 742/79/2004/OIPK/Ka                zo dňa 23.07.2004, zmeneného v plnom rozsahu rozhodnutím číslo: 240/OIPK/740040104Z1/2005/Ka  zo  dňa 09.09.2005,  a  následne zmeneného rozhodnutiami  číslo: 2974/395/OIPK/740040104/Z2/2006/Ka zo dňa 13.09.2006 a          číslo: 1011-5507/2007/Kas/740040104/Z3-Ú zo dňa 23.02.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Skládka odpadov Lučenec - Čurgov“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

prevádzkovateľa :

Obchodné meno:     Brantner Lučenec s.r.o.

Sídlo:                       Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec

IČO:                         31 595 766

ktorou

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho a priemyselného odpadu Lučenec – Čurgov“  pred jej dokončením podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie

„Skládka odpadov Lučenec – Čurgov, II. etapa“

(ďalej len „stavba“)

na pozemkoch, parcelné číslo 697/3, 697/6, 697/8, 697/9, 697/13, 697/14, 697/15, 697/16, 697/18, 697/19, 697/20, 697/21, 697/25, 697/26, 697/28, 697/29, 697/30, 697/31, 697/32, 697/33, 697/36, 698/4 v katastrálnom území Opatová.

Projektovaná kapacita II. etapy skládky je 298 800 m3.

Zmena stavby pred jej dokončením zahŕňa realizáciu II. etapy skládky - dobudovanie skládkovacích priestorov v jestvujúcom oplotenom areáli skládky z  východnej strany jestvujúceho telesa a vybudovanie novej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín pri vstupe do areálu skládky. Zmena stavby je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Príprava územia

Vytýčenie územia, odstránenie porastu, odstránenie existujúceho oplotenia pozdĺž telesa       II. etapy  a vybudovanie vstupnej rampy do úložného priestoru II. etapy skládky.

SO- 02 Úprava podložia

Realizácia zemných prác pre vytvorenie telesa II. etapy skládky. Po obvode telesa II. etapy skládky z vnútornej strany navrhnutého oplotenia bude vybudovaná obvodová hrádza o dĺžke 397 m.  Priečny sklon dna telesa skládky bude 5,5 % kolmo k trase uloženia drenážneho potrubia, pozdĺžny sklon potrubia bude 3,48 %.  Sklony svahov po obvode telesa skládky a sklon deliacej hrádze budú 1:2,5 a budú nadväzovať na existujúce upravené svahy telesa skládky I. etapy.

SO-03 Prevedenie povrchových vôd popod skládku:

Odvedenie povrchových vôd z územia nad telesom II. etapy skládky sa bude realizovať vybudovaním dvoch vetiev A a B popod teleso II. etapy skládky. Obidve vetvy budú zhotovené zo železobetónových potrubí priemeru 300 mm, ktoré budú zaústené do jestvujúcej betónovej vpuste a následne do jestvujúceho potrubia v I. etape skládky. Vtokové objekty budú betónové s osadenými hrablicami na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

SO-04  Teleso skládky – skládkovacie priestory:

Konštrukcia telesa II. etapy skládky:

- minerálne tesnenie, hrúbky 500 mm (2 x 250 mm)

- geoelektrický systém kontroly tesnenia fólie

- fólia z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) hrúbky 1,5 mm

- ochranná – separačná geotextília  800 g/m2

- drenážna vrstva hrúbky 500 mm, štrk 16-32 mm

SO-05 Odvedenie priesakových kvapalín:

Drenážne potrubie bude odvádzať priesakové kvapaliny z drenážnej vrstvy telesa skládky do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Drenážne potrubie začína na úrovni obvodovej hrádze, kde bude osadená zaslepovacia príruba na preplachovanie potrubia, ďalej pokračuje cez teleso skládky v sklone 3,48 % a na konci bude napojené na jestvujúce potrubie uložené       v  I. etape skládky. Drenážne potrubie o dĺžke 109,6 m bude z HDPE, priemeru 300 mm, v telese skládky perforované a mimo úložného priestoru telesa skládky neperforované.

SO-06 Obvodové rigoly:

Okolo telesa II. etapy skládky budú vybudované dve vetvy betónových rigolov, ktoré budú napojené na existujúce obvodové rigoly I. etapy skládky.

SO-07 Akumulačná nádrž

Súčasťou stavebného povolenia II. etapy skládky je vybudovanie novej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Stavebný objekt SO-07 je rozdelený na:

Prípravné práce:

- prekládka 1ks osvetľovacieho stožiara a príslušnej časti podzemných kábelových rozvodov v dĺžke 60 m,

- rozobratie jestvujúceho obvodového rigolu a jestvujúceho oplotenia.

Akumulačná nádrž:

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude vybudovaná ako zemná nádrž s objemom 1160 m3. Vnútorné svahy nádrže budú v sklone 1:2 a vonkajšie svahy v sklone 1:1,5.

Konštrukcia akumulačnej nádrže je navrhnutá:

- zhutnené podložie

- minerálne tesnenie, hrúbky 500 mm

- geoelektrický monitorovací systém

- fólia HDPE hrúbky 1,5 mm

- ochranná – separačná geotextília  600 g/m2

- drenážna vrstva hrúbky 300 mm (štrk).

Okolo celého obvodu hrádze budú osadené oceľové stĺpiky, prepojené oceľovou reťazou proti vstupu do priestoru akumulačnej nádrže.

Odvodňovacie rigoly okolo akumulačnej nádrže:

Okolo akumulačnej nádrže sú navrhnuté dva betónové rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku okolo nádrže. Rigol R1 bude vybudovaný pred začiatkom výstavby akumulačnej nádrže na odvedenie prívalových dažďov. Rigol R2 bude odvádzať dažďové vody z úseku medzi akumulačnou nádržou a novou cestou. Rigol R2 bude prepojený do rigolu R1, ktorý bude zaústený cez vtokový objekt do jestvujúceho potrubia na odvedenie vôd z povrchového odtoku z územia I. etapy skládky. Vpustné objekty budú betónové, opatrené hrablicami  a usadzovacím priestorom  pre nánosy, ktoré bude možné odstraňovať.

Prepojovacie potrubia akumulačnej nádrže:

Z jestvujúceho rozdeľovacieho objektu, z upravenej mokrej komory, bude vedené výtlačné potrubie V1 z HDPE priemeru 80 mm, dĺžky 49,6 m do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Priesakové kvapaliny  z rozdeľovacieho objektu budú prečerpávané do akumulačnej nádrže pomocou ponorného čerpadla. Prevádzka čerpadla bude automatická s možnosťou ručného ovládania z  rozvádzača. Automatické ovládanie čerpadla bude zabezpečené plavákovými spínačmi na tri úrovne hladín. Pri minimálnej hladine -2,97 m sa bude vypínať, pri maximálnej hladine -2,17 m sa bude zapínať a pri havarijnej hladine -1,97 m sa automaticky zapne signalizačné zariadenie, kedy bude potrebné uzatvoriť prítokové drenážne potrubie do mokrej komory rozdeľovacieho objektu.

Voda pre potreby postrekovania telesa skládky bude odoberaná z  akumulačnej nádrže priesakových kvapalín prepojovacím potrubím P1 z HDPE priemeru 200 mm do čerpacej stanice.

Trasa potrubí V1 a P1 je vedená v spoločnej výkopovej ryhe.

Úprava jestvujúcich objektov súvisiacich s akumulačnou nádržou:

Zahŕňa stavebné úpravy v rozdeľovacom objekte a v čerpacej stanici.

SO-08 Recirkulácia priesakových kvapalín

Voda pre potreby postrekovania telesa skládky bude z čerpacej stanice prečerpávaná čerpadlom do jestvujúcej vetvy postreku a následne do novej pokračujúcej vetvy pre II. etapu skládky. Nová vetva bude realizovaná z potrubia HDPE, priemeru 100 mm, dĺžky 182,5 m.

SO-09 Odplynenie

Na telese II. etapy skládky bude vybudovaných 10 zberných šachiet. Šachty umožňujú sledovať tvorbu skládkových plynov a  jeho odvádzanie počas alebo po ukončení skládkovania odpadov.

Konštrukcia šachty je navrhnutá nasledovne:

- studňová skruž uložená na betónovom paneli

- oceľová pažnica dĺžky 3,0 m

- perforovaná HDPE rúra dĺžky 3,2 m, ukončená točivou a zaslepovacou prírubou

- obsyp HDPE rúry – štrk frakcie 32- 64 mm.

SO-11 Oplotenie

Oplotenie okolo II. etapy skládky nadväzuje na vybudované oplotenie existujúceho areálu skládky. Oplotenie okolo telesa skládky bude vybudované o dĺžke 473,6 m, okolo novej akumulačnej nádrže o dĺžke 97,5 m. Oplotenie bude z drôteného poplastovaného pletiva upevneného na oceľových stĺpikoch.

SO - Uzatvorenie a rekultivácia telesa II. etapy skládky :

a)   Plocha telesa II. etapy skládky: 21 660 m2

- kóta upraveného terénu po rekultivácii :  235,00 m n. m.

b)  Navrhované následné využitie územia:

- rekultivovaná časť územia skládky bez iného využitia

- charakter povrchu: trvalý trávnatý porast – lúka

Úprava skládkového telesa :

- sklony svahov 1:2,5, s dvomi lavičkami šírky 5 m a prístupovými rampami pre zavážanie     skládky v jednotlivých úrovniach

- úprava a zarovnanie obvodovej  hrany územia uzatváranej časti skládky v mieste prepojenia na jestvujúci upravený terén

- 	povrch skládkového telesa sa upraví tak, že tvar povrchu bude strechovitý so sklonom   minimálne 5 % od hrebeňa k obvodu terasy

Úprava povrchu telesa skládky :

- povrch   konečného   tvaru   skládkového   telesa  je   potrebné  zhutniť  (požadovaná úroveň

hutnenia PS 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie  skládky.

Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

- odplyňovacia vrstva: štrk (štrkopiesčitá  zemina)  hrúbky  300 mm uložený na povrch  telesa

skládky

- separačná geotextília 400 g/m2

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2 x 250 mm)

- drenážna vrstva hrúbky 500 mm (štrk), na svahoch umelá drenážna vrstva

- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm

- vegetačný kryt - zatrávnenie

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno:     Brantner Lučenec s.r.o

Sídlo:                       Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec

IČO:                         31 595 766

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miloslav PEŠEK, autorizovaný stavebný      inžinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3763 * Z * 2-2.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

  - Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

  - Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a  zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

  - Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.  Zhotoviteľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

  - Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

  - Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.

  - Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebný objekt Uzatvorenie a rekultivácia skládky bude ukončený do 6 mesiacov po naplnení kapacity skládky odpadom.

  - Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.

  - Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.

  - Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

  - Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

  - Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala  požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní a ochrany pred  vibráciami.

  - Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do prostredia súvisiaceho s vodami.

  - Pri zhotovovaní skládky dodržať podmienky a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.

  - Po uložení ochranných a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie.

  - Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.

  - Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR 396/2006 Z. z. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

  - Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť narušená prevádzka jestvujúcej skládky.

  - Prevádzkovateľ zrealizuje navýšenie nového a existujúceho oplotenia okolo skládky, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitého terénu úletmi ľahkého odpadu.

  - Pri rekultivácii skládkového telesa na zatrávnenie použiť osevnú zmes so zložením druhov pôvodne sa vyskytujúcich v bezprostrednej blízkosti a dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

  - Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  - K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán skutočného zamerania stavby, opis a odôvodnenie prípadných drobných odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci k  uvedeniu stavby do užívania, prevádzkový poriadok skládky aktualizovaný v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.

  - Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu, dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie, doklad o vykonaní skúšky tesnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín aj tesnosti mokrej komory v rozdeľovacom objekte a v čerpacej stanici, schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien skutočného realizovania stavby, doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov, stavebný denník a  aktualizovaný prevádzkový poriadok.

  - Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať  len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo          právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Inšpekcia  m e n í  integrované povolenie nasledovne:

1) Vo výrokovej časti za bod „4“ dopĺňa nový odstavec:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 6 zákona o IPKZ

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3 zákona o IPKZ

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (II. etapa) činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu             č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 1 zákona o IPKZ, ktorého súčasťou je  schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a  monitorovanie II. etapy skládky po jej uzatvorení (stavebný objekt).

2) v časti B. Všeobecné podmienky, odsek  1. Podmienky pre prevádzkovanie:

mení text v bode 1.2 nasledovne:

Dátum začatia prevádzkovania skládky 16.10.1995, ukončenie prevádzkovania povolených kaziet v roku 2021.

mení text v bode 1.9 nasledovne:

Prevádzkovateľ je povinný  v  mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie, najmä ak je to nevyhnutné z  hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ, u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

mení text v bode 1.19 nasledovne:

písmeno b)  odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny,

písmeno d)  objemný odpad po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím   mechanizmom,

text pod písmenom e) ruší v plnom rozsahu.

ruší body 1.37 a 1.38 v plnom rozsahu.

3) v odseku 3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie dopĺňa bod 3.3 v   nasledovnom znení:

Prevádzkovateľ môže na skládke zneškodňovať odpady zaradené v Katalógu odpadov   v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES  (Ú. v. EÚ L 011, 16.1.2003).

4) v časti C. Emisné limity, odsek 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

v bode 2.1 Vody z povrchového odtoku  ruší prvú vetu v plnom rozsahu.

Ostatné  podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov“, ktorej súčasťou je aj povolenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho a priemyselného odpadu Lučenec – Čurgov“  pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov, II. etapa“ na pozemkoch,  parcelné číslo 697/3, 697/6, 697/8, 697/9, 697/13, 697/14, 697/15, 697/16, 697/18, 697/19, 697/20, 697/21, 697/25, 697/26, 697/28, 697/29, 697/30, 697/31, 697/32, 697/33, 697/36, 698/4 v katastrálnom území Opatová, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Brantner Lučenec s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec  zo dňa 13.11.2007, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona       č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov vo výške 10 000,- Sk.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila dňa 30.01.2008  začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 31.01.2008 do 04.03.2008 a na úradnej tabuli Mesta Lučenec od 05.02.2008 do 04.03.2008.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, útvar štátnej správy odpadového hospodárstva, útvar štátnej správy ochrany prírody a krajiny, útvar štátnej vodnej správy, Mesta Lučenec a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny malého zdroja znečisťovania a o jeho užívania

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

c)   v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov     (II. etapa),  ktorého  súčasťou  je  schválenie  projektovej  dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie II. etapy skládky po jej uzatvorení

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d)   v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

e)   stavebné konanie

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 583-8634/47/2008/Kas zo dňa 10.03.2008 ústne pojednávanie na 26.03.2008. Nakoľko boli inšpekcii známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti,           s  projektovou dokumentáciou stavby, predloženými dokladmi a  písomnými stanoviskami dotknutých orgánov a  o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Obvodný lesný úrad v Lučenci si uplatnil požiadavku zvýšenia oplotenia z dôvodu úletov ľahkého odpadu mimo areál skládky. Inšpekcia požiadavku zapracovala  do podmienok pre realizáciu stavby.  Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Skládka nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je  povolenie zmeny stavby pred jej dokončením boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k  stavebnému konaniu, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť zmenu stavby pred jej dokončením, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z  hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkom pozemkov, parcelné  číslo 697/3, 697/6, 697/8, 697/9, 697/13, 697/14, 697/15, 697/16, 697/18, 697/19, 697/20, 697/21, 697/36, 698/4 v katastrálnom území Opatová je Mesto Lučenec. Vlastníkom pozemkov, parcelné číslo 697/25, 697/26, 697/28, 697/29, 697/30, 697/31, 697/32, 697/33 v katastrálnom území Opatová sú Lesy SR, štátny podnik, Námestie SNP č. 8. 975 66 Banská Bystrica. S vlastníkmi pozemkov má stavebník uzatvorené nájomné zmluvy. Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy na novovytvorený pozemok, parcelné číslo 697/36 oddeleným z pozemku, parcelné číslo 697/1 o výmere 282 m2 v katastrálnom území Opatová natrvalo vydal Obvodný pozemkový úrad v Lučenci rozhodnutím                   č. LC/2007/00893 zo dňa 04.12.2007.

Stavebné povolenie na stavbu „Skládka tuhého komunálneho a priemyselného odpadu Lučenec – Čurgov“ bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Lučenci pod číslom rozhodnutia ŽP.-653/92-Sch. zo dňa 19.06.1992.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia zmenila alebo doplnila niektoré podmienky pre prevádzkovanie skládky, ktoré vyplynuli zo zmien právnych predpisov v oblasti životného prostredia, z prevádzkovania skládky a z povolenia výstavby ďalšej etapy skládky.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.



Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1.  Brantner Lučenec s.r.o., Fiľakovská cesta 10, 984 01 Lučenec

2.  Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

3.  Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica

4.  Ing. Miloslav Pešek, DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- Mesto Lučenec, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia,

Novohradská 1 , 984 01 Lučenec

- Mesto Lučenec, stavebný úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

- Obvodný úrad ŽP v Lučenci, ŠSOH, Námestie Republiky 26, 984 36 Lučenec

- Obvodný úrad ŽP v Lučenci, ŠSOPaK, Námestie Republiky 26, 984 36 Lučenec

- Obvodný úrad ŽP v Lučenci, ŠVS, Námestie Republiky 26, 984 36 Lučenec

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, 984 36 Lučenec

- Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, 984 36 Lučenec

- Obvodný lesný úrad v Lučenci, 984 36 Lučenec

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec