Č.j.:3198/329/470210104/OIPK-Ka                                        Banská Bystrica dňa 16.12.2004

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods.1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa  § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1 a § 17 ods. 1 zákona o  IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e

ktorým sa povoľuje

1. vykonávanie činností v prevádzke:

„Skládka odpadov Sekológ Brezno“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

(ďalej len „skládka“)

ktorá je umiestnená v katastrálnom území Brezno na parcele číslo 6746/2.

I. etapa skládky je povolená Obvodným úradom životného prostredia v Brezne rozhodnutím č. ŽP-1197/94 zo dňa 30.06.1994 a do užívania uvedená rozhodnutím č.: ŽP-2793/95, Ing. Pá zo dňa 16.10.1995.

Rekultivácia I. etapy skládky je povolená Okresným úradom v Brezne, odborom tvorby ochrany životného prostredia rozhodnutím č. ÚPaSP – 2450/99,Ing. Pá zo dňa 11.06.1999.

II. etapa skládky je povolená Okresným úradom v Brezne rozhodnutím č.:ÚPaSP-2451/99, Ing. Pá zo dňa 11.06.1999 a do užívania uvedená rozhodnutím č.: SP-2000/06169. Ing. Pá    zo dňa 14.03.2000.

III. etapa skládky je povolená Mestom Brezno, stavebný úrad, rozhodnutím č.:1820/04 zo dňa 21.06.2004.

Inšpekcia súčasne schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení.

2. uskutočnenie stavby:

„Rekultivácia II. a III. etapy skládky odpadov Sekológ Brezno.“

na pozemku parcela č. 6746/2 v katastrálnom území Brezno.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno:	SEKOLÓG s.r.o.

Sídlo:	Tisovská cesta 38

977 01 Brezno

IČO:                                          31 636 314

NOSE-P                                   109.06

- Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Podmienky povolenia

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú 	uvedené v tomto povolení.

A.      Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a

pôdy v  prevádzke, organizácia prevádzky.

  - Opis a organizácia prevádzky

    - Technický opis prevádzky:

Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov kategórie ostatný činnosťou D1 uložením na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Prevádzkovanie skládky pozostáva z postupného budovania etáp – prevádzkových kaziet na ukladanie odpadu. V súčasnosti je prevádzkovaná I. etapa o celkovej kapacite 136 000 m3 a  II. etapa o celkovej kapacite 127 000 m3. III. etapa o  celkovej kapacite 81 000 m3 začne byť prevádzkovaná po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia a povolenia na užívanie stavby. Prevádzkovateľ ukladá odpady do všetkých kaziet a plánuje podľa potreby postupne budovať ďalšie kazety. Po naplnení kapacity prevádzkovaných kaziet sa vytvorí súvislá plocha, ktorá bude uzatvorená a rekultivovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Skládka je vzdialená cca 1000 m od mesta Brezno. Okolie skládky tvorí poľnohospodárska pôda. Prístup na skládku je z príjazdovej komunikácie, ktorá je napojená na cestu II. triedy Brezno – Tisovec.

Areál skládky je oplotený 2,50 m vysokým pozinkovaným pletivom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb   pracovníkmi skládky a služobnými psami.

Pri vstupnej bráne do zariadenia je osadená informačná tabuľa. Vo vstupnej časti skládky sa nachádza prevádzková budova, elektronická váha, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov (oklepový rošt) a príručný sklad. Prevádzková budova pozostáva z vrátnice – dispečingu a šatne s  hygienickým zariadením. Dispečing je vybavený počítačom na kontrolu váženia a evidenciu odpadov. Vedľa prevádzkovej  budovy je príručný sklad, ktorý slúži na skladovanie náhradných dielov, garážovanie malotraktora, kosačky a na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzkovaní skládky. Nebezpečné odpady sú zhromažďované v  kovových nádobách, ktoré sú umiestnené v nepriepustnej záchytnej vani.

Požiadavky na tesnenie skládky:

Tesnenie telesa skládky vzhľadom na geologické pomery je navrhnuté ako kombinované. Geologickú bariéru podložia a bočných stien skládky tvoria sedimenty flyšového pôvodu, plochy premenlivo piesčité s  lavicami šedých vápnitých pieskovcov. Koeficient filtrácie geologickej bariéry nevyhovuje požiadavke                kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1, a preto geologická bariéra skládky bola doplnená o minerálnu vrstvu. I. a  II etapa skládky má minerálnu vrstvu o hrúbke 3 x 0,2 m s koeficientom priepustnosti kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1. Na minerálnej vrstve je položená fólia z vysoko hustotného polyetylénu ( ďalej len „HDPE“) o  hrúbke 2,0 mm, na ktorej je geotextília hmotnosti 800 g/m2, ktorá slúži ako ochrana proti poškodeniu fólie. Pod fóliou HDPE je uložený kontrolný monitorovací systém poškodenia tesnosti fólie. Geologická bariéra III. etapy skládky je doplnená minerálnou vrstvou 2 x 0,25 m s koeficientom priepustnosti kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1 a fóliou HDPE o hrúbke 1,5 mm. Fólia HDPE je proti poškodeniu chránená geotextílou hmotnosti 800 g/m2. III. etapa skládky nemá zabudovaný kontrolný monitorovací systém poškodenia tesnosti fólie.

- 1.1.2    Ostatné  činnosti spojené so skládkovaním odpadov

- (1)   Zneškodňovanie odpadových vôd:

a)    Priesaková kvapalina

Priesaková kvapalina, tvorená priesakmi dažďových vôd cez vrstvu odpadov uložených v telese skládky, je zachytávaná a  odvádzaná plošnou štrkovou vrstvou a drenážnym potrubím. Drenážne potrubie sa delí na zberné a zvodné potrubie. I. etapa skládky má drenážnu vrstvu zrnitosti 16/32 mm o hrúbke 0,3 m, II. etapa o hrúbke    0,4 m. Zberné potrubie I. etapy o priemere 200 mm a  II. etapy  o priemere 225 mm je uložené v každom poli skládky v rozpätí 30 m. Zberné potrubie z HDPE je 10% perforované s priečnym sklonom 5%. Horná časť potrubia je zaslepená, dolná časť je ukončená v revíznej šachte.

Drenážna vrstva III. etapy skládky je navrhnutá zo štrku frakcie 16/32 mm, hrúbky   0,5 m. Plošná drenážna vrstva je proti znečisteniu chránená separačnou geotextíliou  hmotnosti 300 g/m2. Zberné potrubie je umiestnené v najnižšom mieste skládkových polí v rozpätí 30 m. Potrubie je perforované z  HDPE o priemere 225 mm obalené  geotextíliou. Priečny sklon zberného potrubia je 7%. Perforácia potrubia je 10% a perforačné štrbinové otvory majú rozmer min. 2 x 30 mm. Zberné potrubie je v každom poli napojené na revíznu šachtu. Revízna šachta s priemerom 1,2 m je monolitická, izolovaná fóliou HDPE o hrúbke 3 mm. Napojená je na plnostenné zvodné potrubie HDPE s priemerom 315 mm. Zvodné potrubie prepája všetky revízne šachty a odvádza priesakové kvapaliny do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zbiera priesakové kvapaliny z  telesa skládky, t.j. zrážkové vody, ktoré prenikli telesom skládky, pričom sa zmenilo ich chemické a bakteriologické zloženie. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je podzemná, železobetónová o objeme 400 m3. Proti priesakom je izolovaná fóliou HDPE. Množstvo priesakových kvapalín je sledované pomocou odmernej tyče. Nádrž nie je vybavená zariadením na signalizáciu preplnenia nádrže. Priesakovou kvapalinou akumulovanou v  nádrži je možné kropiť teleso skládky pomocou čerpadla umiestneného na  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a PVC potrubia o priemere 80 mm. Na trase rozvodu sú vybudované hydranty s vývodom pre hadice na kropenie telesa skládky. V každej zbernej šachte je osadený uzatvárací ventil, ktorý je možné uzatvoriť v prípade preplnenia akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Pokiaľ sa priesakové kvapaliny nevyužívajú na spätné kropenie, sú odvážané na zneškodňovanie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) inej organizácie na základe vopred uzavretej zmluvy.

b)     Vody  z  povrchového  odtoku ( zrážkové  vody  zo  svahov):

Vody z povrchového odtoku sú zachytávané rigolmi, ktoré sú na dne vyložené žľabovkou. Záchytné rigoly sú zaústené do odvodňovacieho krytého kanála, ktorým sú vody z povrchového odtoku odvádzané do recipientu – potok Brezenec. Odvodňovací krytý kanál je z  PVC rúry s priemerom 400 mm o celkovej dĺžke 414 m.

Údolnica skládky je odvodnená záchytným zárezom z  perforovaného potrubia o priemere 200 mm, ktoré je zaústené do záchytnej priekopy na južnom okraji skládky a následne do odvodňovacieho zakrytého kanála.

c)     Splaškové vody

Voda pre sociálne účely sa dováža a akumuluje v podzemnej nádrži o objeme 3,0 m3 umiestnenej za prevádzkovým objektom. Splaškové vody z prevádzkového objektu sú vypúšťané do  podzemnej žumpy o objeme 20 m3, ktorej obsah po naplnení je odvážaný na ČOV inej organizácie na základe vopred uzavretej zmluvy.

(2)     Prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Na odplynenie skládky je vybudovaný drenážny systém pozostávajúci z vertikálnych studní a horizontálnej zbernej siete. Horizontálna zberná sieť je vytvorená  zo zberného potrubia, zvodného potrubia a rozdeľovacích šácht. Na zvodné potrubie je možné napojiť stacionárnu alebo mobilnú stanicu na spaľovanie plynu.

- (3)     Príjem a evidencia odpadov

Preberanie odpadov na skládku je povolené len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli a riadi sa v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. Po zaevidovaní vozidla s  odpadom v prevádzkovom denníku je odpad z vozidla vyložený do určeného priestoru. Následne je vykonaná vizuálna kontrola vyloženého odpadu.

- (4)     Technológia skládkovania

Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku skládky prostredníctvom poverených pracovníkov, mechanizmov (kompaktor a buldozér) a zariadení tak, aby boli splnené požiadavky riadeného skládkovania. Prevádzkovateľ uložené odpady zhutňuje a prekrýva inertným materiálom, ktorý má zabezpečený kúpou inertného materiálu, prevzatím inertného odpadu na skládku a  zeminou, ktorá bola vyťažená počas výstavby prevádzkových kaziet.

- (5)     Monitorovanie vplyvu skládky

a) Sledovanie kvality podzemných vôd sa vykonáva v meracích miestach:

HV1 – nad skládkou

HV2 – pod skládkou

HV3 – pod skládkou

b)   Akumulačná   nádrž   priesakových   kvapalín  –  odber  vzoriek  a   meranie

množstva a zloženia priesakových kvapalín

c)   Topografia skládky – údaje o telese skládky

d)   Nepriepustnosť izolačnej fólie – kontrola systémom Senzor ( I. a II. etapa)

- 1.2       Opis navrhovanej rekultivácie II. a III. etapy skládky

Rekultivácia spočíva v úprave navezených odpadov do predpísaného tvaru, realizácii opatrení proti prenikaniu povrchových vôd do skládkového telesa a samotného ozelenenia skládky. Plánované je rozšírenie skládky zrkadlovo od údolnicovej komunikácie na protiľahlú stranu lokality a prepojenie oboch telies. Z tohto dôvodu je definitívna úprava navrhnutá iba zo severnej strany skládky. Z  južnej  a  východnej strany bude vykonaná dočasná úprava, ktorú tvorí vytvorenie predpísaného sklonu, zaručujúceho trvalú stabilitu a prevedenie krycej vrstvy hrúbky 0,2 m z inertného materiálu.

Severným svahom skládky je vedená berma, ktorá okrem statickej funkcie umožňuje  prístup na korunu budúceho telesa skládky za účelom údržby skládky, výsadby drevín a monitoringu skládkových plynov z odplyňovacích studní.

Rekultivácia je členená na nasledujúce stavebné objekty:

Objekt 001 Hrubé terénne úpravy:

vyrovnávacia  vrstva  o  hrúbke  0,1 m  uložená  na upravené a zhutnené teleso skládky, výsledný sklon svahov bude min.1:2,25 až 1:3

Objekt 002 Technická rekultivácia:

- minerálna tesniaca vrstva 2 x 0,25 m zo zeminy s koeficientom filtrácie          kf ≤1,0 .10-9 m.s-1,

- drenážna vrstva zo štrku o hrúbke 0,5 m na odvod povrchových a zrážkových vôd  do záchytného rigolu mimo telesa skládky,

- krycia vrstva o hrúbke 1,0 m je vytvorená z dvoch vrstiev. Prvá vrstva o hrúbke 0,8 m je z menej kvalitnej zeminy, druhá vrstva o hrúbke 0,2 m z humóznej zeminy.

Objekt 003 Biologická rekultivácia:

Nadväzuje na technickú rekultiváciu. Teleso skládky sa oseje trávovou zmesou, čím sa vytvorí vhodný stabilizujúci pôdny kryt, následne sa zhutní a vysadí vhodnou drevinou.

Západná strana I. etapy skládky je  definitívne upravená rekultiváciou.

- B.       Všeobecné podmienky

1.         Podmienky pre prevádzkovanie

- Skládka je určená len na uloženie odpadu kategórie ostatný.

- Dátum začatia prevádzkovania skládky 16.10.1995, ukončenie prevádzkovania povolených kaziet v roku 2012.

- Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

- Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

- Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborné a  technické vzdelávanie personálu skládky v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

- V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

- Prevádzkovateľ skládky je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu skládky a minimalizácie jej vplyvu na životné prostredie.

- Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

- Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z  verejného priestranstva, ktorá musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a  priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a priebežne aktualizovať.

- Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        opotrebované  pneumatiky,  od  01.01.2006  drvené  opotrebované pneumatiky,

pneumatiky  z  bicyklov  a   pneumatiky  s  väčším  vonkajším priemerom  ako

1 400 mm okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál    pri budovaní skládok,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie   podľa   prílohy  č. 5 zákona o odpadoch,

f)         od  01.01.2006 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z  cintorínov       a  ďalšej zelene  z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

  - Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

  - Prevádzkovateľ je povinný uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej  kontroly odpadov.

1.16     Prevádzkovateľ      môže     prevziať      odpady       inak     nešpecifikované     (odpady

s katalógovým číslom končiacim dvojčíslom 99)  uvedené  v  prílohe  č. 1  tohto      rozhodnutia,  až  na základe predloženého hodnotenia  ich  nebezpečných vlastností.

1.17    Prevádzkovateľ  môže prevziať odpady uvedené pod katalógovým  číslom 19 03 05,  19 03 07 a 19 04 01 len v prípade, keď hraničné koncentrácie látok vo voľných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 k vyhláške č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

1.18     Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve,  druhu  a  pôvode

odpadov prevzatých na skládku.

1.19     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením,

- komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady po zhutňovaní prekryť vhodným inertným materiálom.

1.20    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.21     Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečovať  odpady   pred   odcudzením  alebo   iným

nežiadúcim únikom.

1.22     Prevádzkovateľ    je   povinný  na  základe   rozhodnutia   inšpekcie  v   mimoriadnych

prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ

odpadu.

1.23     Skladovacie   priestory  na  skladovanie  nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké

technické  a  bezpečnostné  požiadavky   ako   skladovacie   priestory  na   skladovanie

chemických  látok,  prípravkov  a  výrobkov  s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami

ako majú skladované nebezpečné odpady.

1.24     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov  vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.25     V prípade  vykonávania   režimu   ochrany   a   stráženia  skládky  služobnými  psami   je prevádzkovateľ  povinný  zabezpečiť, aby sa služobné psy nedostávali mimo oplotený areál skládky.

1.26   Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do  prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1      Skládka   je   prevádzkovaná   v   pracovných    dňoch   (pondelok  až  piatok)   v   čase

- od  06:30 hod. do 15:00 hod. Prevádzkovateľ  môže  prevziať  odpad  v čase mimo prevádzkovej doby len v prípade dohody medzi prevádzkovateľom skládky a dodávateľom odpadov.

- 2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

- 3.        Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

  - Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v prílohe  č.1 tohto rozhodnutia. Odpady musia podľa prílohy č. 14 k vyhláške č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov spĺňať hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

  - Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

- C.       Emisné limity

    - Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku vypúšťať pravostranne do vodného toku Brezenec  v riečnom kilometri 1,0. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

  - Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové vody sa neurčujú.

Prevádzkovateľ musí splaškové vody sústreďovať vo vodonepriepustnej žumpe a zneškodňovať na ČOV iného subjektu na základe vopred uzavretej zmluvy.

  - Priesaková kvapalina

S priesakovou kvapalinou zachytávanou v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín  nakladať ako s technologickou vodou, t.j. opätovne prečerpávať cez čerpadlo a využívať na kropenie  telesa skládky alebo ju odvážať na zneškodňovanie na ČOV inej organizácie na základe vopred uzavretej zmluvy. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

      - Opatrenia  na  prevenciu  znečisťovania,  najmä  použitím  najlepších

dostupných techník

  - V prípade preukázania technicky spracovateľného množstva skládkových plynov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky na životné prostredie spôsobovaného emisiami plynov.

  - Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

  - Akumulačnú nádrž priesakových kvapalín vybaviť svetelným alebo zvukovým signalizačným zariadením proti preplneniu nádrže v termíne do 30.06.2005.

  - V mieste zaústenia vôd z povrchového odtoku do odvodňovacieho zakrytého kanála osadiť zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok v  termíne do 31.03.2005.

  - Prevádzkovateľ skontroluje stav nepriepustnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na akumuláciu splaškových vôd odborne spôsobilou osobou v termíne do 31.12.2005.

- E.      Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie

- odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať jemu schválený Program odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť v spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi v prevádzke.

  - Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť v zariadení na to určenom na základe vopred uzatvorenej zmluvy s oprávnenou osobou.

  - Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade s platným udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred  odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov (evidenčný list odpadu), s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

5.        Prevádzkovateľ   je   povinný  prepracovať  prevádzkový  poriadok  skládky  v   súlade

s  podmienkami  stanovenými   v    integrovanom   povolení  a  predložiť na schválenie

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v termíne do 31.03.2005.

6.        Prevádzkový    poriadok    zaslať   inšpektorátu    najneskôr    do   15  dní    odo    dňa

nadobudnutia právoplatnosti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.

- F.      Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky  technické  zariadenia,  spotrebiče  elektrickej energie  a  dopravné prostriedky

udržiavať  v  dobrom  technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu  a údržbu.

Zistené   nedostatky  pri   kontrole   okamžite   odstrániť.  O  kontrole  a  údržbe  viesť

evidenciu v prevádzkovom denníku zariadenia.

2.	Zabezpečiť,  ak   to   ukladanie  odpadu   umožňuje,   aby   bolo   ukladanie a hutnenie

odpadu   realizované   spôsobom   tlačenia a upravovania odpadu  smerom nadol alebo

v rovine, čím sa zníži spotreba nafty a pomocných surovín (olejové a mazacie   náplne).

G.      Opatrenia   na    predchádzanie   havárií    a   obmedzenie    následkov

- v  prípade  havárií   a   opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od

- podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v  náväznosti na podmienky vyplývajúce z  integrovaného povolenia. Zoznam kontaktných osôb pre prípad havárie, aktuálne adresy, telefónne spojenia 1 x ročne aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky formou školenia s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu školenia a  účasti pracovníkov spísať zápis.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami alebo pri porušení celistvosti nepriepustnej záchytnej vane, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť na miesto, kde sú skladované nebezpečné odpady a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u  oprávnenej organizácie.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu, miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávneným hydrogeológom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a  nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži na takej úrovni, aby v prípade zvýšeného množstva priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k preplneniu akumulačnej nádrže a následne kontaminácii pôdy,  podzemných a povrchových vôd.

  - Prevádzkovateľ môže zberné potrubie uzatvoriť pomocou ventilu v revíznej šachte  v prípade, keby nastalo riziko preplnenia akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

  - Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za mesiac skontrolovať v revíznych šachtách  funkčnosť ventilu na zbernom potrubí. Termín kontroly zaznamenať v prevádzkovom denníku.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí opravu a údržbu buldozéra a kompaktora na spevnených a protihavarijne zabezpečených plochách tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok  do okolitého prostredia.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány v zmysle prevádzkového poriadku.

- H.      Minimalizácia    diaľkového    znečisťovania    a   cezhraničný    vplyv

- znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv.

- I.   	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v  mieste prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky.

  - Drenážne potrubie na odvedenie priesakových  kvapalín,  rigoly  na  odvedenie  vôd povrchového odtoku, odvodňovací krytý kanál, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín a odvodnenie údolnice skládky prevádzkovať podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v  prevádzkovom poriadku.

  - Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný na ČOV inej organizácie  na základe vopred uzatvorenej zmluvy.

  - Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. Záznam o vykonaní prečistenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby vyčistiť zariadenie na odstránenie plávajúcich látok, ktoré bude zabudované v mieste, kde vody z povrchového odtoku vtekajú do odvodňovacieho zakrytého kanála.

  - Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí  hutnenie, prekrývanie a kropenie uloženého odpadu.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou inertného materiálu. Hrúbka prekrytia závisí od druhu odpadu a hrúbky prekrývanej vrstvy.

  - Prevádzkovateľ je povinný zavážanú plochu odpadov ako aj bočné steny skládky  dôkladne hutniť a prevrstvovať inertným materiálom z dôvodu zamedzenia možnosti samovznietenia skládky.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť minimálne na 14 dní inertný materiál na prekrytie ukladaného odpadu.

  - Minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu a podľa potreby zabezpečiť osadenie provizórnych zábran kolmo na smer prevládajúcich vetrov.

  - Prevádzkovateľ vykoná minimálne jedenkrát týždenne vizuálnu kontrolu stavu žumpy na akumuláciu splaškových vôd. Na základe vizuálnej kontroly zabezpečí vyčerpanie obsahu žumpy a jeho likvidáciu oprávnenou osobou na základe vopred uzavretej zmluvy.

  - Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov skontroluje stav vodotesnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na akumuláciu splaškových vôd odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky  zametanie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

  - Prevádzkovateľ  musí  zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov, ktoré opúšťajú skládku, na oklepovom rošte, aby sa zamedzilo znečisteniu príjazdovej komunikácie.

  - Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky počas jej prevádzkovania je 	prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí poriadok, vysádzať, udržiavať zeleň a 	upravovať svahy skládky podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

- J.        Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 1.         Kontrola emisií do ovzdušia

    - Z odberných miest (rozmiestnené zarazené sondy) zisťovať dvakrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S.

    - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie  monitoringu  a  na základe jeho výsledkov  návrh  rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

    - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.

- 2.         Kontrola odpadových vôd a podzemných vôd,

- 2.1       Kontrola emisií priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

HV1 /vrt nad skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

HV2 /vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

HV3 /vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

- 2.2       Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

- mesačne merať množstvo prečerpaných priesakových kvapalín,

- analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného  miesta  - akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

  - polročne: pH  (reakcia vody),  vodivosť,  CHSKCr,  farba, zákal,

dusík - amoniakový, odparok.

- Podzemné vody:

- analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberných miest   HV1, HV2 a HV3:

  - jarné obdobie:  pH  (reakcia vody),  vodivosť,  CHSKmn,  zákal,

farba, odparok, fenoly, hliník, olovo, chróm – celkový, dusík  -

amoniakový,   kyanidy   –   celkové,  extrahovateľné  organické

halogénové zlúčeniny

  - jesenné obdobie:  farba,  zákal,  pH  (reakcia  vody),  vodivosť,

CHSKmn, odparok.

2.3    	Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a akumulačnej nádrže priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek ako aj dobu odberu.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo Vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečovať prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení.

- 3.         Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať zistené nedostatky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a nebezpečných látok. V prevádzkovom denníku zaznamenať zistené nedostatky.

    - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát týždenne kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu energií

za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke (elektrická energia, pohonné hmoty).

  - Pravidelne mesačne monitorovať spotrebu energií (elektrickej energie, pohonných  hmôt), o údajoch viesť evidenciu, na požiadanie predložiť evidenciu k nahliadnutiu kontrolným orgánom.

- Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ   je   povinný   predkladať,  ako  pôvodca  odpadov  a  prevádzkovateľ zariadenia,   každoročne   do  31.  januára    nasledujúceho   roku   za    predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o  vzniku    odpadu a nakladaní s ním, a  súčasne  evidenčný list skládky odpadov.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne  spôsobilou  osobou a predložiť najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku

za predchádzajúci rok inšpekcii.

  - Jedenkrát   ročne   spracovať  vyhodnotenie  monitoringu  z  monitorovacích  objektov

podľa   	bodu  J 2.  odborne   spôsobilou   osobou.  Záverečnú   správu   (vyhodnotenie

monitoringu)  prevádzkovateľ  predloží  najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku

za predchádzajúci rok inšpekcii.

  - Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zisťovanie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Brezno.

6.5       Zisťovať,  zbierať,  spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení

a   vo   vyhláške   MŽP  SR  č. 391/2003  Z. z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon   IPKZ   a

každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára  v písomnej

a elektronickej forme prostredníctvom inšpekcie do informačného systému.

6.6       Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  evidenciu   údajov  o  podstatných   ukazovateľoch

prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu.

  - Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie

Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

- Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a  jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný po naplnení kapacity skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzavretie skládky alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následného monitorovania.

  - Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť, rekultivovať a monitorovať skládku v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

M.   	Podmienky pre uskutočnenie stavby rekultivácie II. a  III. etapy skládky

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Oskar Orság, autorizovaný  stavebný  inžinier, zapísaný v registri pod číslom H-0115 * 4-24.

- Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.

- Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

- Pred realizáciou sadových úprav je potrebné požiadať orgán štátnej ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice alebo záhrady, v zmysle § 12 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

- Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- Biologickú rekultiváciu skládky je potrebné voliť tak, aby bolo možné zabezpečovať pravidelnú údržbu tejto povrchovej úpravy, aby nenarúšala funkciu minerálneho tesnenia a drenážnej vrstvy (zohľadniť hlavne pri voľbe drevín a krov).

- Povrchovým odtokom zo skládky odvádzať len vody zo zrekultivovaného telesa skládky,  pravidelne udržiavať a čistiť odvodňovací systém a zabezpečiť zachytenie plávajúcich látok.

- Vykonávať pravidelnú údržbu a čistenie povrchu zrekultivovaného telesa skládky, jej častí a súvisiaceho odvodňovacieho systému.

- Postupnosť rekultivácie korigovať vo väzbe na kapacitné možnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

- Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do povrchových vôd.

- Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných pozemkoch.

- Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej životnosti vyhovovala základným požiadavkám na stavby.

- Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená stavebným úradom pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

- Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

- Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo           právoplatnosť, nebude stavba začatá.

- Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí.

- Stavba bude uskutočňovaná postupne, podľa množstva odpadu a napĺňania jednotlivých kaziet odpadom. Predpokladané ukončenie ukladania odpadu na týchto etapách a tým aj ukončenie rekultivácie je 12/2012.

- Po ukončení rekultivácie každej etapy stavebník predloží inšpekcii doklady o vhodnosti použitia tesniaceho materiálu, jeho koeficientu filtrácie a preukáže  vyhovujúce vlastnosti tesniacej vrstvy po jej realizácii.

- Po ukončení stavby stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- O d ô v o d n e n i e :

Prevádzkovateľ SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno požiadal dňa  25.08.2004 o vydanie integrovaného povolenia na  prevádzku „Skládka odpadov Sekológ Brezno“ a stavebného povolenia na stavbu „Rekultivácia II. a III. etapy skládky odpadov Sekológ Brezno“, na pozemku parcelné číslo 6746/2 v katastrálnom území Brezno. Správne konanie sa začalo podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti správnemu orgánu.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila dňa 29.09.2004 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti podľa ustanovení vyplývajúcich zo zákona o IPKZ. Po uplynutí 30 dňovej lehoty nariadila listom č. 3198/390/2004/OIPK z 08.11.2004 ústne pojednávanie na 22.11.2004.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod  č.1  zákona o IPKZ - povolenie  stavby  malého zdroja

znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002

Z. z. o ochrane ovzdušia,  ktorým  sa  dopĺňa  zákon  č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za

znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší);

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a neskorších predpisov (vodný zákon)

- v oblasti odpadov

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č.1 zákona o IPKZ prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- stavebné konanie

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ  integrované  povolenie  si  vyžaduje  povoliť  aj novú

stavbu v náväznosti na § 60 až 65 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania a dotknuté orgány boli oboznámené s obdržanými podkladmi a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

V rámci ústneho pojednávania žiadny z účastníkov konania, ani dotknutých orgánov štátnej správy nevzniesol nesúhlas s predloženou žiadosťou. Požiadavky a pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, zákona o ochrane zdravia ľudí, stavebného zákona a súvisiacich predpisov boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V ostatných prípadoch je požiadavka resp. pripomienka uvedená s udaním dôvodu, prečo zahrnutá nebola.

Vysporiadanie sa s pripomienkami:

  - Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP“) v stanovisku zn. 880/125/2004 zo dňa 03.11.2004.

Požiadavku SVP uložiť rozšírený rozsah monitorovania priesakových kvapalín a podzemných vôd inšpekcia neakceptovala a  určila rozsah monitorovania priesakových  kvapalín a podzemných vôd podľa zhodnotenia monitoringu na skládke vykonaný v prvom polroku 2004, pričom boli rešpektované požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku inšpekcia neurčila monitorovanie  ukazovateľov znečistenia, nakoľko to nevyplynulo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na úseku štátnej vodnej správy. Nakoľko v areáli skládky nie sú prítomné povrchové vody,  neurčila  monitorovanie  a zloženie povrchovej vody podľa prílohy č. 15 k vyhláške č. 223/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ má v prevádzkovom poriadku vypracované opatrenia pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami alebo pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi. Pravidelne nezaobchádza s takým množstvom nebezpečných látok, ako je uvedené v § 39 zákona č. 364/2004 Z. z o vodách a preto inšpekcia prevádzkovateľovi neuložila vypracovať havarijný plán.

- ostatné pripomienky boli zapracované v integrovanom povolení.

  - Ostatní účastníci konania, verejnosť

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia skládky odpadov, projektová dokumentácia na uzatvorenie, rekultiváciu a  monitorovanie skládky, analýzy zloženia priesakovej kvapaliny a podzemných vôd, posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov, prevádzkový poriadok skládky, program odpadového hospodárstva,  rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a ochrany vôd, rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia skládky, povolenia stavby a užívania stavby, zmluva o nájme, výpis z katastra nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, odborný posudok ako podklad pre povolenie prevádzkovania skládky a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach       § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Vlastníkom pozemku, na ktorom bude skládka rekultivovaná, je Združenie obcí Ekológ, Brezno – Nám. gen. Štefánika č. 1. Stavebník má s vlastníkom pozemku uzavretú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú.

Mesto Brezno, ako príslušný stavebný úrad, udelil listom č. 12044/2004 zo dňa 26.10.2004 súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia  stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

V konaní uplatnili stanoviská Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Banská Bystrica a Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek ochrany prírody a krajiny, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácii a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli z platných právnych predpisov a z charakteru činnosti. Ďalej neurčila prevádzkovateľovi na základe zistených podkladov o vodnej bilancii na skládke zbierať a  vyhodnocovať meteorologické údaje podľa prílohy      č. 15 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Skládka je umiestnená mimo zastavaného územia obce a nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Inšpekcia neukladá opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

Pri stanovení podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania skládky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia. Súčasne sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povolení prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000,- Sk prevodom na účet SIŽP Bratislava, v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 245/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

- Príloha č. 1

- Zoznam odpadov podľa Katalógu odpadov, ktoré môže prevádzkovateľ zneškodňovať na skládke.

- Príloha č. 2 pre obec a stavebníka:

1 x projektová dokumentácia

- Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

- SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno

- Ostatní účastníci konania:

- Mesto Brezno, do rúk primátora, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

- ZDRUŽENIE OBCÍ EKOLÓG, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

- Ing. Oskar Orság, EkolNPROS s.r.o., Botanická 12, 602 00 Brno

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, ŠSOH, Rázusova 40, 977 01 Brezno

- Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, ŠSOP, Rázusova 40, 977 01 Brezno

- Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, ŠSVS,  Rázusova 40, 977 01 Brezno

- Mesto Brezno, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

- Mesto Brezno, stavebný úrad, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

- Obvodný pozemkový úrad v Brezne, Rázusova 40, 977 01 Brezno

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, 974 01 Banská Bystrica

- SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica