Číslo: 1771/262/OIPK/740010103/Z1/2006/Ka                      Banská Bystrica dňa 22.11.2006

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)   podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ

m e n í  v  c e l o m  r o z s a h u

integrované povolenie vydané rozhodnutím číslo: 740010103, číslo jednania:    1131/213/2003/OIPK/Pe zo dňa 20. 04. 2004 a  vydáva zmenené integrované povolenie podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 a 8, podľa § 8 ods. 3, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”)

ktorým

a) povoľuje stavbu „Regionálna skládka Veľký Krtíš, Priemstav, II. etapa“

podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie.

(ďalej len „stavba“) v rozsahu:

1/ uskutočnenie stavebných úprav v nasledovnom členení stavebných objektov:

SO-09 Skládkovacie priestory

Príprava územia: zahŕňa odstránenie časti stavby garáže pre kompaktor, likvidáciu odvodňovacieho rigola dĺžky cca 15 m na novonavrhnutom mieste garáže, odstránenie dvoch šachiet z betónových skruží na ploche telesa II. etapy skládky a odstránenie uloženého drenážneho potrubia v telese II. etapy skládky po prestup cez čelnú hrádzu na dĺžke 124 m.

Dno telesa II. etapy skládky: odstráni sa čistá vrstva štrku plošnej drenáže hrúbky 0,3 m odstráni sa premiešaná vrstva štrku s ílom cca 0,1m. Z minerálneho tesnenia sa odstráni vrstva 0,15 m, čím z  pôvodnej vrstvy zostane 0,35 m, doplní sa novým minerálnym tesnením      0,25 m do celkovej hrúbky 0,6 m. Na vybudované minerálne tesnenie sa položia ďalšie vrstvy konštrukcie dna telesa. Dno telesa skládky bude upravené obojstranne v priečnom sklone 2 % k drenážnemu potrubiu.

Podložie skládky bude po vykonaní stavebných úprav vyhotovené v nasledovnom zložení:

- pôvodné minerálne tesnenie hrúbky 0,35 m

- nové minerálne tesnenie hrúbky 0,25 m s koeficientom filtrácie kf ≤ 1 . 10-9 m.s-1

- fólia PEHD hrúbky 1,5 mm a monitorovací systém tesnosti fólie

- ochranná geotextília s plošnou hmotnosťou 800 g.m-2

- drenážna vrstva hrúbky 0,5 m zo štrku frakcie 16-32 mm.

Svahy telesa II. etapy skládky: jestvujúci sklon bude zmenený na stabilnejší a realizovateľnejší sklon 1:2,5. Odstráni sa povrchová vrstva prerastená koreňovým systémom vegetácie, a na upravené a zhutnené podložie sa vybuduje nové minerálne tesnenie                  2 x 0,25 m, uloží sa monitorovací systém, fóliové tesnenie, ochranná geotextília a plošná štrková drenáž.

Svah hrádze medzi I. a II. etapou: medzi I. a II. etapou sa vybuduje rozhranie s konštrukciou ako pre skládkové telesá.

SO-10 Drenáž priesakových vôd

Plná časť drenážneho potrubia sa predĺži o 4,35 m (v rozsahu rozšírenia päty hrádze tak, aby plné potrubie zasahovalo do priestoru skládky cca 1m. Drenážna perforovaná časť potrubia prechádza celým telesom skládky po svah (na opačnej strane ako je vyústenie potrubia do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín), kde bude pokračovať preplachovacím potrubím min. profilu DN 100 s ukončením zaslepovacou prírubou pre zabezpečenie preplachovania drenáže. Pozdĺžny sklon drenážneho potrubia smerom k vyústeniu je 3 %.

SO-17 Odplynenie skládky

Odplynenie skládky je navrhnuté šachtami  na odber bioplynu. Odplyňovacia šachta sa skladá z pažnice, oceľová rúra priemeru 630 mm, do ktorej je osadené perforované PVC potrubie priemeru 80 mm. Potrubie je na dne opreté o základovú dosku. Priestor medzi pažnicou a potrubím je vyplnený štrkom.

Na ploche II. etapy sú navrhnuté 3 odplyňovacie šachty.

2/ povolenie stavby

SO-08 Garáž

Garáž pre kompaktor je navrhnutá o pôdorysných rozmeroch 6,2 x 10,4 m, vo vzdialenosti   1,6 m severne od umývacej rampy. Nosnú konštrukciu tvorí 11 oceľových stĺpov, z troch strán opláštených VSŽ plechmi. Strešná konštrukcia je z priehradových väzníkov a VSŽ plechov. V stavbe bude zriadená svetelná inštalácia.

SO-16 Rekultivácia

- a)   Úprava skládkového telesa:

- -  sklony svahov telesa  1:2,

- -  vybudovanie prístupových rámp na jednotlivé úrovne skládky,

- - pláň skládkového telesa sa upraví tak, že tvar povrchu pláne bude strechovitý so    sklonom minimálne 5 % od hrebeňa k obvodu telesa skládky,

-  pláň a svahy telesa budú plynule napojené na okolitý terén.

b)  Úprava povrchu telesa skládky :

- 	povrch konečného tvaru telesa skládky je potrebné zhutniť (požadovaná úroveň hutnenia  Proctor standard 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie skládky.

c)  Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

-  odplyňovacia vrstva  zo štrkopiesčitej zeminy hrúbky 0,3 m,

-  separačná geotextília  400 g.m-2,

-  minerálna  tesniaca vrstva 2 x 0,25 m  s  koeficientom  filtrácie kf ≤1,0 .10-9 m.s-1,

-  ochranná – separačná geotextília  400 g.m-2,

-  drenážna vrstva hrúbky 0,5 m

-  pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

d)  Navrhované následné využitie územia:

- -  rekultivovaná časť územia skládky bez ďalšieho využitia,

- -  charakter povrchu: trvalý trávnatý porast.

Stavebníkom stavby je: MESTSKÁ SKLÁDKA, s r.o.

Sídlo:                               Škultétyho 37

990 01 Veľký Krtíš

IČO:                                 36 031 275

Pre uskutočnenie stavby a stavebných úprav sa určujú tieto podmienky:

  - Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parc. č. 3374/5, 3374/21, 3374/26, 3374/32 v katastrálnom území Veľký Krtíš.

  - Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Projektovú dokumentáciu SO-09, SO-10 a SO-16 vypracoval Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v  registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3763*Z*2-2. Projektovú dokumentáciu SO-08 a SO-17 vypracoval Ing. František Ružička, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v  registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0367*Z*2-2.

Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia.

  - Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a  zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

  - Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.  Zhotoviteľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

  - Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

  - Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.

  - Stavba bude ukončená nasledovne: SO-09 Skládkovacie telesá, SO-10 Drenáž priesakových kvapalín, SO-08 Garáž a  SO-17 Odplynenie skládky budú ukončené najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

SO-16 Rekultivácia bude ukončený najneskôr do 6 mesiacov po ukončení skládkovania na telese.

  - Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.

  - Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.

  - Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

  - Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

  - Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní a ochrany pred  vibráciami.

  - Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do prostredia súvisiaceho s vodami.

  - Pri zhotovovaní skládky dodržať podmienky a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.

  - Tesniacu minerálnu vrstvu zhotovovať len za optimálnych klimatických podmienok, ktoré neovplyvnia vlhkosť alebo premŕzanie zabudovanej zeminy. V prípade znehodnotenia minerálneho tesnenia sa musí vrstva odstrániť a nahradiť novým minerálnym tesnením požadovaných parametrov.

  - Po navážke štrkovej vrstvy a realizácii odplyňovacieho systému vykonať plošnú kontrolu neporušenosti tesniacej fólie pomocou geoelektrického monitorovacieho systému.

  - Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.

  - Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR 396/2006 Z. z. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

  - Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť narušená prevádzka jestvujúcej skládky.

  - Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  - K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží geometrický plán skutočného zamerania stavby, opis a odôvodnenie prípadných odchýlok od  schválenej projektovej dokumentácie, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši k  uvedeniu stavby do užívania, prevádzkový poriadok skládky aktualizovaný v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.

  - Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu, dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z geoelektrického merania neporušenosti tesniacej fólie, revíznu správu elektrického zariadenia a pod., schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien skutočného realizovania stavby, doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov a stavebný denník.

  - Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať  len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo          právoplatnosť nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Regionálna skládka Veľký Krtíš, Priemstav“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             MESTSKÁ SKLÁDKA, s.r.o.

Sídlo:                               Škultétyho 37

990 01 Veľký Krtíš

IČO:                                36 031 275

Skládka je umiestnená v katastrálnom území Veľký Krtíš na pozemkoch parcela číslo 3374/5, 3374/7, 3374/8, 3374/19, 3374/20 až 3374/29, 3374/32, 3374/34, ktoré má prevádzkovateľ vo vlastníctve a na pozemkoch 3374/30 a 3374/31, ktoré sú vo vlastníctve iných vlastníkov pozemkov.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie:

Rozhodnutie č. 99/01739 zo dňa 12. 12. 1999 vydané Okresným úradom (OÚ) vo Veľkom Krtíši, odbor životného prostredia,

Rozhodnutie č. 2000/00024 zo dňa 22. 02. 2000 vydané OÚ vo Veľkom Krtíši, odbor  životného prostredia (povolenie vodohospodárskych stavieb),

Rozhodnutie č. 2000/00166–006  zo dňa  13. 03. 2000 vydané OÚ vo Veľkom Krtíši, odbor dopravy a cestného  hospodárstva (povolenie prístupovej komunikácie),

Rozhodnutie č. 2000/01297  zo dňa  30. 11. 2000  vydané  OÚ vo Veľkom Krtíši, odbor životného prostredia (zmena stavby pred dokončením, objekt teleso skládky),

Rozhodnutie č. 2000/01651 zo dňa 01. 12. 2000 vydané OÚ vo Veľkom Krtíši, odbor životného prostredia (zmena vodoprávneho povolenia).

Kolaudačné povolenie:

Rozhodnutie č. 2000/04628–003 zo dňa 19. 12. 2000 vydané  OÚ vo Veľkom Krťíši, odbor dopravy a cestného hospodárstva (povolenie na užívanie prístupovej komunikácie),

Rozhodnutie č.  2000/01709 zo dňa  27. 12. 2000 vydané OÚ vo Veľkom Krtíši, odbor životného prostredia (povolenie na užívanie I. etapy, stavebné objekty),

Rozhodnutie č. 2002/01020 zo dňa 27. 12. 2002  vydané OÚ vo Veľkom Krtíši, odbor životného prostredia (povolenie na užívanie drenáže priesakových kvapalín),

Rozhodnutie č. 2000/01713 zo dňa 27. 12. 2000 vydané OÚ vo Veľkom Krtíši,  odbor životného prostredia (povolenie na užívanie vodohospodárskych diel).

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou       D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- udelenie súhlasu na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi v prevádzke.

Inšpekcia súčasne podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení skládky, vypracovanú spoločnosťou DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Bratislava,  Ing. Miloslav Pešek autorizovaný stavebný inžinier  3763 * Z * 2-2., z 02/2006.

I.        Údaje o prevádzke

A.         Zaradenie prevádzky

1..         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)        Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

KÓD NOSE-P : 109.06

b)      Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti   vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a  ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

3.         Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 233/2001 Z. z  o  odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

  - 1.1       Dátum začatia prevádzkovania skládky: December 2000

Predpokladaný dátum ukončenia činnosti:   I. etapa skládky 31. 12.  2008

II. etapa skládky cca 2020

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka sa nachádza na východnom okraji katastrálneho územia mesta Veľký Krtíš v Ipeľskej kotline. Okolie skládky tvoria lesné porasty a neudržiavané trávne porasty. Zo západnej časti skládku ohraničuje cesta  I/75 smer Veľký Krtíš - Lučenec a            z východnej časti halda hlušiny Bane Dolina Veľký Krtíš.

1.3      Projektová kapacita skládky: I. etapa    38 245,5 m3

II. etapa 125 725,0 m3

2.         Opis prevádzky:

2.1       Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov:

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je stavebné povolenie na zmenu stavby  II. etapy skládky a určenie podmienok na prevádzkovanie I. a  II. etapy skládky. V súčasnosti je prevádzkovaná I. etapa skládky a  objekty súvisiace s  jej prevádzkovaním. Teleso I. etapy skládky aj súvisiace objekty boli povolené a vybudované v roku 2000 podľa podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, ktoré boli v tom čase v platnosti. Nakoľko zrealizované teleso  I. etapy skládky nespĺňa v súčasnosti všetky stavebné a  technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov podľa platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve môže byť I. etapa skládky prevádzkovaná len do  31. 12. 2008.

II. etapa skládky nie je prevádzkovaná. Prevádzkovateľ po uskutočnení zmeny stavby, ktorá spočíva v zosúladení stavebných požiadaviek na vybudovanie telesa II. etapy skládky s právnymi predpismi odpadového hospodárstva, bude môcť prevádzkovať  teleso II. etapy skládky aj po roku 2008.

Vybudované súvisiace objekty sú: príjazdová komunikácia, oplotenie existujúceho areálu skládky, informačná tabuľa, prevádzkový objekt, protipožiarne zariadenie, garáž, mostová váha, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov (ďalej len „umývacia rampa“), lapač ropných látok, akumulačná nádrž priesakových kvapalín vrátane čerpacej stanice na prečerpávanie priesakových kvapalín, monitorovacie objekty na monitorovanie podzemných vôd, odplyňovacie šachty na zachytávanie skládkových plynov.

Prístup na skládku je zabezpečený príjazdovou komunikáciou napojenou odbočením  z cesty I. triedy I/75 Veľký Krtíš – Lučenec. V areáli skládky je vybudovaná spevnená komunikácia. Areál skládky je osvetlený a oplotený 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom. V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb strážnou službou.	ss	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pri vstupnej bráne do areálu skládky je osadená informačná tabuľa. Vo vstupnej časti skládky sa nachádza prevádzkový objekt a mostová váha. Prevádzkový objekt pozostáva z vrátnice - dispečingu a šatne s hygienickým zariadením. Kontrola váženia a  evidencia odpadov je vykonávaná elektronickou formou. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z  vozidla vyložený  na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a  prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka nachádzajúceho sa v blízkosti areálu skládky a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vo vstupnej časti areálu skládky sa ešte nachádza umývacia rampa a garáž pre kompaktor a buldozér.

Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní skládky, sú buď priamo odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie k oprávnenej osobe alebo sú dočasne zhromažďované v objekte garáže vo vhodných obaloch, ktoré sú umiestnené v prenosnej plechovej vani, a následne odovzdávané oprávnenej osobe.

  - Odvedenie podzemných vôd z územia telesa I. a II. etapy skládky

Skládka je lokalizovaná v svahu, ktorý je poznačený výmoľovou činnosťou vody. V geologickej bariére telesa I. a II. etapy skládky, v  dnách  výmoľov, sa nachádzali usadeniny charakteru organického bahna, preto boli z  podložia telesa skládky odstránené a nahradené zhutnenými ílovitými zeminami. Podzemná voda nachádzajúca sa v geologickej bariére, vo  výmoľoch, je odvádzaná dvomi vetvami odvodňovacích perforovaných potrubí z PVC, ktoré sú uložené do piesčito-štrkového lôžka. Jedna vetva je zaústená do betónovej šachty umiestnenej pod akumulačnou nádržou priesakových kvapalín. Vyústenie podzemnej vody do betónovej šachty slúži ako monitorovací objekt podzemných vôd „M-3“. Podzemná voda z betónovej šachty je odvedená priepustom mimo areál skládky, kde je vyústená do strže občasného toku Dúbravského potoka, ktorý je pravostranný prítok Stracinského potoka. Druhá vetva potrubia je zaústená do studne, ktorá je umiestená v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Studňa je zhotovená z betónových prefabrikátov a slúži ako ďalší monitorovací objekt podzemných vôd „M-4“. V studni (M-4) je namontované čerpadlo, ktoré v prípade, že podzemná voda dosiahne výšku 1,2 m od dna studne, odčerpáva podzemnú vodu cez spojovacie potrubie do betónovej šachty (M-3) a  z  nej mimo areál skládky.

2.3       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Teleso I. etapy skládky:

Tesniaci systém telesa skládky tvorí geologická bariéra a  minerálna vrstva. Geologická bariéra z ílovitých sedimentov je doplnená o zhutnenú minerálnu vrstvu  o hrúbke 0,6 m. Tesniaci systém telesa skládky nie je doplnený na dne a svahoch fóliou z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len „fólia“), a preto teleso skládky  nespĺňa požiadavky na tesnenie telesa skládky stanovené platnými právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia.

Teleso II. etapy skládky:

Geologická bariéra bude doplnená o minerálnu vrstvu hrúbky 0,60 m zhutneného ílu s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1. Na minerálnej vrstve bude uložená fólia z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len „HDPE“) o hrúbke 1,5 mm a na nej jedna vrstva ochrannej geotextílie. Pod fóliou bude uložený geoelektrický monitorovací systém včasného varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesnenia telesa skládky.

2.4       	Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1) Drenážny systém priesakových kvapalín s akumulačnou nádržou

Teleso I. etapy skládky:

Drenážny systém na zachytávanie a  odvádzanie priesakových kvapalín z telesa skládky je vybudovaný z plošnej drenážnej vrstvy a drenážneho potrubia. Drenážna vrstva uložená na minerálnej vrstve  je zo štrku frakcie 16-32 mm o hrúbke 0,50 m.  Stredom telesa skládky v drenážnej vrstve je uložené drenážne potrubie o dĺžke 205 m z HDPE s pozdĺžnym spádom 3%. Potrubie je v telese skládky perforované a obalené geotextíliou. Na začiatku drenážneho potrubia je vybudovaná preplachovacia šachta. Na konci perforovaného drenážneho potrubia je umiestnená uzatváracia šachta Š1, ktorá sa nachádza pod spodnou obvodovou hrádzou telesa I. etapy skládky. V šachte Š1 na drenážnom potrubí je osadený ventil za účelom možnosti uzatvorenia drenážneho potrubia. Z uzatváracej šachty Š1 pokračuje plnostenné drenážne potrubie do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, ktorá je umiestnená pod spodnou obvodovou hrádzou telesa I. a II. etapy skládky.

Teleso II. etapy skládky

Na geotextíliu, ktorá slúži ako ochranná vrstva fólie, bude uložená plošná drenážna vrstva o hrúbke 0,5 m zo štrku frakcie 16-32 mm. Stredom telesa skládky v drenážnej vrstve bude prechádzať drenážne potrubie priemeru 200 mm z  HDPE obalené geotextíliou,  dĺžky 196 m s pozdĺžnym spádom 3 %. V úložnej časti  telesa bude perforované, mimo tejto časti plnostenné. Na začiatku trasy bude preplachovacie potrubie o dĺžke 16 m, ktoré bude prechádzať cez hornú obvodovú hrádzu telesa skládky a bude ukončené prírubou na preplachovanie potrubia. Na preplachovacie potrubie bude napojené perforované drenážne potrubie, ktoré bude zaústené do uzatváracej šachty Š2, ktorá je umiestnená pod spodnou obvodovou hrádzou II. etapy skládky. V uzatváracej šachte bude na drenážnom potrubí osadený uzatvárací ventil. Zo šachty Š2 bude pokračovať plnostenné drenážne potrubie do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Existujúca akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 431m3 je vybudovaná ako otvorená svahová nádrž vo výkope s pôdorysnými rozmermi 6,0 x 12,0 m, hĺbka 4,0 m, so sklonom svahov 1:1,5. Podložie nádrže tvorili nevyhovujúce priepustné horniny, ktoré boli odstránené. Na dno výkopovej jamy bola uložená štrková vrstva hrúbky 1000 mm a geotextília. Na geotextíliu a  na svahy výkopovej jamy bola položená ílová vrstva hrúbky 1500 mm, minerálne tesnenie o hrúbke 600 mm a fólia hrúbky 2,0 mm, na ktorej je geotextília a tenká vrstva piesku. Na spevnenie dna a stien nádrže boli do vrstvy piesku uložené cestné panely. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je prepojená potrubím z HDPE priemeru 300 mm s  čerpacou stanicou priesakových kvapalín. Čerpacia stanica je  železobetónový objekt, v ktorom sú umiestnené dve ponorné kalové čerpadlá a výtlačné potrubie z  HDPE dĺžky 150 m. Na výtlačnom potrubí sú osadené dva nadzemné hydranty, ktoré sú prepojené s plátenými hadicami na kropenie telesa skládky. Tento systém slúži aj ako protipožiarny pre prípad samovznietenia skládky. Množstvo priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrži sa zisťuje odčítaním výšky hladiny na vodomernej late umiestnenej na svahu nádrže. Zapínanie čerpadla je ručné. Vypínanie je ručné alebo automatickým blokovaním pri nízkej hladine vody. Minimálna hladina priesakovej kvapaliny od dna v akumulačnej nádrži je 1 m. Maximálna hladina je 1,0 m od vrchnej hrany akumulačnej nádrže. Maximálna hladina v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín je pomocou plavákového spínača signalizovaná zvukovým signálom pri prevádzkovom objekte. Ak nie je možné množstvo priesakových kvapalín eliminovať spätným kropením, priesakové kvapaliny sú odvážané na zneškodnenie k oprávnenej osobe.

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z okolia nad skládkou, zo severnej strany, zachytávajú spevnené betónové rigoly, ktoré sú vyústené pod skládkou, za oplotením areálu skládky do pravostranného prítoku Stracinského potoka.

Vody z povrchového odtoku z južnej strany, z  areálu skládky a  z  prístupovej komunikácie sú odvedené spevneným betónovým rigolom, v  trase ktorého je vybudovaný dvojstupňový sorpčný lapač olejov typu LO(S)/2S 15 s výkonom čistenia 15 l.s-1. Dosahovaná kvalita vyčistenej vody garantovaná výrobcom je priemerne 0, 2 mg/l (max. 0,5  mg/l) NEL pri vstupnom znečistení do 1 000 mg/l voľných NEL v pritekajúcej znečistenej vode. Odpad z lapača olejov je priamo odvážaný k oprávnenej osobe. Prečistené vody sú odvádzané rigolom mimo areál skládky do pravostranného prítoku Stracinského potoka. Rigoly v miestach, kde vody z povrchového odtoku opúšťajú areál skládky, sú opatrené zariadením na odstránenie plávajúcich látok.

2.5       Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

1) Prevádzkový objekt je zásobovaný úžitkovou vodou z nádrže úžitkovej vody,    ktorá je na skládku dovážaná. Splaškové vody sú vypúšťané do podzemnej, železobetónovej, vodotesnej žumpy o objeme 6 m3 nachádzajúcej sa vedľa prevádzkového objektu. Obsah žumpy je zneškodňovaný u oprávnenej osoby.

2) Umývacia rampa slúži na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky. Umývacia rampa je vybudovaná ako betónová nádrž šírky 3,0 m a dĺžky 11,0 m        so stupňovite sa prehlbujúcim dnom. Nádrž je izolovaná fóliou PEHD hrúbky 2,0 mm. Na boku nádrže je oceľová rúra, ktorou odteká znečistená voda do nádrže znečistenej vody. Nádrž je železobetónová, nepriepustná, kruhového tvaru osadená na betónovom podklade. Voda do umývacej nádrže je dovážaná cisternami a  znečistená voda je odvážaná na zneškodnenie k oprávnenej osobe.

2.6       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Skládkový plyn z telesa I. etapy skládky je zachytávaný tromi odplyňovacími šachtami. Skládkový plyn je v súčasnosti odvádzaný pasívne do ovzdušia. Skládkový plyn z telesa II. etapy skládky bude zachytávaný tiež tromi  odplyňovacími šachtami.

  - Požiadavky na monitorovanie vplyvu skládky:

- Monitorovanie tesniaceho systému telesa II. etapy skládky bude zabezpečené geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt M-1 –  nad skládkou, referenčný vrt,

Vrt M-2 –  pod skládkou, indikačný vrt,

Objekt  M-3 – šachta,  vyústenie  odvodňovacieho  potrubia  podzemných  vôd,

(I. vetva),

Objekt  M-4 – studňa,  vyústenie  odvodňovacieho  potrubia  podzemných vôd,

(II.vetva),

- Akumulačná nádrž priesakových kvapalín, objekt M-6, meranie výšky hladiny priesakových kvapalín, odber vzoriek a analýza zloženia priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tvorby skládkových plynov v telese skládky,

- Topografia skládky – údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5     	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia znáša ten  držiteľ u  koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

1.7       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

1.8      Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

1.9     	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s  obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.

1.10  	Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa  potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        	opotrebované  pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov  a   pneumatík  s  väčším  vonkajším priemerom  ako 1 400 mm,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)       	biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a  z  cintorínov a ďalšej zelene z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.14     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.15   Prevádzkovateľ môže prevziať odpady inak nešpecifikované (odpad s katalógovým číslom končiacim dvojčíslom 99) len na základe predloženého údaju o vlastnostiach a zložení odpadu (protokol z analytickej kontroly).

1.16     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením.

1.17    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.18    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.19   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.20   	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

- 1.21  		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z telesa skládky a umiestniť ich v časti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.

- 1.22   	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín, čerpacie zariadenia, lapač olejov a objekty M-3 (šachta) a M-4 (studňa) na monitorovanie podzemných vôd podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.23   	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať dvojstupňový sorpčný lapač olejov typu LO(S)/2S 15 v súlade s technicko – dodacími podmienkami a návodom na obsluhu a údržbu, ktoré sú dané výrobcom zariadenia. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky pre prevádzkovanie sorpčného lapača olejov do prevádzkového poriadku skládky.

1.24     Prebytok   priesakových    kvapalín   musí   byť  zneškodňovaný  oprávnenou  osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo odovzdaných priesakových kvapalín na zneškodňovanie.

1.25     Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím.

Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.26  Prevádzkovateľ je povinný denne skontrolovať výšku hladiny podzemnej vody v objekte M-4 (studňa) a funkčnosť čerpadla. Kontrolu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.27   Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

1.28    	Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby vyčistiť zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok, ktoré je zabudované v mieste,  kde  vody  z  povrchového odtoku opúšťajú areál skládky.

1.29  Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti     akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

1.30     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.31     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.32  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.33   Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.34   Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1     	Skládka  je   prevádzkovaná  v  pracovných  dňoch (pondelok až piatok) v  čase          od  7,0 hod. do 15,00 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

2.3       V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1       Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č.1

tohto rozhodnutia.

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.3      	Prevádzkovateľ môže na skládke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity vzhľadom na charakter zdroja sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

2.2       Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové odpadové vody vzhľadom na spôsob nakladania s nimi sa neurčujú.

2.3       Vody z povrchového odtoku

a) Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané diskontinuálne (v čase zrážok a krátko po ich ukončení) do pravostranného prítoku Stracinského potoka v riečnom kilometri 0,2.

b) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku vypúšťaných do povrchového toku sa neurčujú.

c) Vody z povrchového odtoku z  areálu skládky a z  prístupovej komunikácie odvádzať spevneným betónovým rigolom do dvojstupňového lapača olejov typu LO/S/15.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1.    	Teleso I. etapy skládky nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov sa nedajú technicky vykonať, preto prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie I. etapy skládky najneskôr 31. 12. 2008.

2.    Prevádzkovateľ vykoná prostredníctvom oprávnenej osoby skúšku nepriepustnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou v lehote do 30. 04. 2007.

3.     	Prevádzkovateľ predloží inšpekcii doklad o vykonaní skúšky nepriepustnosti akumulačnej nádrže a žumpy.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

3.       Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke     č. 1, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe skládky:

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 0110 | nechlórované minerálne oleje | N |
| 2. | 13 02 04 | chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 3. | 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 4. | 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 5. | 13 03 06 | chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 | N |
| 6. | 13 03 08 | syntetické a teplonosné oleje | N |
| 7. | 13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleje z vody | N |
| 8 | 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 9. | 13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 10. | 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleje z vody | N |
| 11. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 12. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 13. | 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 14. | 16 01 13 | brzdové kvapaliny | N |
| 15. | 16 01 14 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce látky | N |
| 16. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 17. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 18. | 16 08 02 | použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | N |
| 19. | 16 08 07 | použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 20. | 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky |  |
| 21. | 19 07 02 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky. | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov 500 ton/rok |  |  |  |

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

5.       Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je     oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, v ktorom bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

6.      Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na    nakladanie s  nebezpečnými odpadmi o  predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

- Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii na schválenie do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

2.	Zabezpečiť, ak to ukladanie odpadu umožňuje, aby bolo ukladanie a hutnenie 	odpadu  realizované  spôsobom  tlačenia a upravovania odpadu  smerom nadol alebo v

rovine, čím sa zníži spotreba nafty a pomocných surovín (olejové a mazacie náplne).

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v havarijnom pláne, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku skládky, v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť do skladu nebezpečných odpadov a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný denne sledovať na vodomernej late hladinu priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, ktorá nesmie prekročiť úroveň 1,0 m od hornej hrany akumulačnej nádrže. Nameranú výšku hladiny priesakových kvapalín zapísať do prevádzkového denníka.

  - Drenážne potrubie môže prevádzkovateľ uzatvoriť pomocou uzatváracieho ventilu len vo výnimočných prípadoch, keď by mohlo nastať preplnenie akumulačnej nádrže priesakových kvapalín alebo iný havarijný stav.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa havarijného plánu.

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (odplyňovacie šachty) zisťovať dvakrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd

  - Kontrola emisií priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

M-1 (vrt nad skládkou)

M-2 (vrt pod skládkou)

M-3 šachta

M-4 studňa

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - meranie výšky hladiny priesakových kvapalín sledovať tak, ako je uvedené v časti „F“ v bode 6,

    - analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne: pH (reakcia vody), vodivosť, farba, zápach, zákal, CHSKCr, BSK5,                                                                                                                                                                                                                                                      fluoridy, fenoly, meď (Cu), arzén (As), chróm celk. (Crcelk), nikel (Ni), draslík   (N), ortuť (Hg), olovo (Pb), kadmium (Cd), NH4 (amoniakový dusík), TOC (celkový organický uhlík), NEL (nepolárne extrahovateľné látky), aniónaktívne tenzidy, viazané halogény (AOX), NL (nerozpustné látky), kyanidy celkové (CNcelk.).

- Podzemné vody:

    - štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,

    - analyzovať  parametre  v  odobratých  vzorkách  z meracích miest:

vrt M -1, vrt M-2, objekt M-3, objekt M-4:

štvrťročne: pH (reakcia vody), vodivosť, zápach, zákal, farba, CHSKCr,  fluoridy, fenoly, meď (Cu), arzén (As), chróm celk. (Crcelk), nikel (Ni), draslík (K), ortuť (Hg), olovo (Pb), kadmium (Cd), NH4 (amoniakový dusík), celkový organický uhlík (TOC), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), aniónaktívne tenzidy, viazané halogény (AOX),  nerozpustné látky (NL), kyanidy celkové (CNcelk).

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Odber vzoriek počas pravidelného štvrťročného monitoringu nevykonávať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a  techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tesnosti fólie pod kazetou II. etapy skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému.

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom  denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a  nebezpečných látok. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrická energia, pohonné hmoty).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Veľký Krtíš.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu kvality podzemných vôd a priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

6.7.    Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať   výsledky monitoringov skládkových plynov, priesakových kvapalín a podzemných vôd príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.9      Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a  vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity telesa skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.

  - Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.

  - Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť len na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka MESTSKÁ SKLÁDKA, s. r.o., Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš doručenej dňa 28. 04. 2006 mení v celom rozsahu podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ integrované povolenie vydané rozhodnutím číslo 740010103, pod číslom jednania č. j. 1131/213/2003/OIPK/Pe zo dňa 20. 04. 2004, ktorým  podľa  § 8 ods. 3  a  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 a 8 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva zmenené integrované povolenie, ktorým súčasne povoľuje zmenu stavby „Regionálna skládka Veľký Krtíš, Priemstav, II. etapa“. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti oznámila dňa 21. 06. 2006  začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 22. 06. 2006 do 24. 07. 2006 a na úradnej tabuli Mesta Veľký Krtíš                   od 30. 06. 2006 do 17. 07. 2006.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č.1771/430/OIPK/2006/Ka zo dňa 14. 08. 2006  ústne pojednávanie na 24. 08. 2006.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti zaslali stanoviská Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši, odbor ŠSOH, ŠOPaK, ŠVS,  Obvodný lesný úrad vo Veľkom Krtíši, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti,  s  projektovou dokumentáciou zmeny stavby, potrebnými dokladmi a  písomnými stanoviskami dotknutých orgánov a  o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Účastníci konania a dotknuté orgány si na ústnom pojednávaní neuplatnili ďalšie pripomienky a námietky k žiadosti a  k  prevádzke a  súhlasili s vydaním integrovaného povolenia. Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Skládka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj  vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k  stavebnému konaniu, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkom pozemku parcela           č. 3374/5, 3374/21, 3374/26, 3374/32 v katastrálnom území Veľký Krtíš, na ktorom budú stavebné úpravy a stavba realizované, je podľa výpisu z LV č. 2684 vydaného dňa                03. 03. 2006 Správou katastra Veľký Krtíš stavebník Mestská skládka s. r. o. Veľký Krtíš, Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš. Stavebné úpravy jestvujúceho telesa II. etapy skládky, ktoré nie je prevádzkované, boli vyvolané potrebou zosúladenia s  požiadavkami na vybudovanie skládky danými  platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. Územné rozhodnutie sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona sa na stavebné úpravy a stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné usporiadanie ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru nevyžaduje.

Podkladom pre stavebné povolenie bolo aj rozhodnutie o trvalom vyňatí lesných pozemkov vydané príslušným obvodným lesným úradom. Nakoľko stavebník nepredložil inšpekcii v stanovenej lehote pre vydanie integrovaného povolenia predmetné rozhodnutie, inšpekcia rozhodnutím č. 1771/534/OIPK/740010103/Z1/2006/Kr  zo dňa 03. 10. 2006 konanie prerušila a  určila lehotu na doplnenie predmetného rozhodnutia. Stavebník doplnil požadované rozhodnutie č. 2006/00300-008 zo dňa 07. 11. 2006 o trvalom vyňatí lesných pozemkov vydané Obvodným  lesným  úradom  vo Veľkom Krtíši a inšpekcia pokračovala v konaní vydaním stavebného povolenia, ktoré je súčasťou integrovaného povolenia.

Mesto Veľký Krtíš udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia listom č. SÚS-00155/2006 zo dňa 24.08.2006.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a stavebného zákona.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácii a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd a v priesakových kvapalinách na základe výsledkov monitorovania telesa skládky v predchádzajúcom období a v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky č. 283/2001 Z. z., MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia zrušila monitorovací objekt „M-5“ nachádzajúci sa v mieste vyústenia podzemnej vody do pravostranného toku Stracinského potoka, nakoľko v objekte „M-5“ sú vody, ktoré sú vypúšťané z objektu „M-3“.

Požiadavky na  vypúšťanie vôd z povrchového odtoku skládky boli určené v súlade s § 6 nariadenia vlády SR  č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania.  Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Inšpekcia v  kapitole „C“ uložila prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

Vzhľadom na to, že umiestnenie prevádzky nie je v oblasti s vysokým stupňom celkového znečistenia životného prostredia inšpekcia, neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Súčasťou konania podľa zákona IPKZ bolo:

  - v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona o IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. d)  zákona č 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a  8 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) a písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d)         stavebné konanie

Podľa § 8 ods. 3 integrované povolenie si vyžaduje povoliť zmenu stavby v náväznosti na § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ. Teleso I. etapy skládky nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Nakoľko nie je možné technicky vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov, prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie I. etapy skládky najneskôr 31. 12. 2008. Po vykonaní stavby II. etapy skládky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a vydaní kolaudačného povolenia je prevádzkovateľ oprávnený na základe predmetného právoplatného integrovaného povolenia prevádzkovať skládku aj po  31. 12. 2008,  a  preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.



Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

MESTSKÁ SKLÁDKA, s.r.o., Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš

- Ostatní účastníci konania:

1. Mesto Veľký Krtíš, Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

2. Žofia Chlebničanová, Lučenecká 87, 990 01 Veľký Krtíš

3. Ján Vagánek, Nálepková 2, 036 01 Martin

4. Vladimír Vagánek, Krupinská 6, 040 01 Košice

5. Natália Zubalová, Zombova 43, 040 01 Košice

6. Mária Vigľašová, Škultétyho 32, 990 01 Veľký Krtíš

7. Irena Štangová, Partizánska 146, 990 01  Malý Krtíš

8. Valéria Vagáneková, Venevská 774/32, Veľký Krtíš

9. Jozef Vagánek, Novohradská 997/14, 990 01 Veľký Krtíš

10. Magdaléna Andoková, Krtíšska 292/37, 991 22 Bušince

11. Anna Kasmanová, Poluvsie 20, 013 13 Rajecké Teplice

12. Ing. Richard Dobrý, Kuklovská 53, 841 04 Bratislava

13. František Ružička, Radvanská 5, 974 01 Banská Bystrica

14. Ing. Miloslav Pešek, DEPONIA SYSTÉM, s.r.o., Koceľová 15, 821 08 Bratislava 2

15. Ing. Michal Zavacký, Nad plážou 6, 974 01 Banská Bystrica

16. GAMOTA a.s., Hadovská 870, Komárno

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíšii, ŠSOH, Ul. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

2. Obvodný úrad životného prostredia vo veľkom Krtíši, ŠSOPaK, Ul. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

3. Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši, ŠSVS, Ul. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

4. Mesto Veľký Krtíš, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Komenského 3,

990 01 Veľký Krtíš

5. Mesto Veľký Krtíš, stavebný úrad, Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš,

6. Obvodný lesný úrad vo Veľkom  Krtíši, Ul. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši, ul. Pršianska 723,

992 01 Modrý Kameň

9. SVP š. p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica