Číslo: 3104/373/OIPK/470640105/2005/Ka                        Banská Bystrica dňa  05. 12. 2005

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3  a  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod. 2, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v n é  p o v o l e n i e,

ktorým

a) povoľuje stavbu „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny“

podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie.

(ďalej len „stavba“)

Stavebníkom stavby je: TEZAS, spol. s r.o.

Sídlo:                               Garážová 1

971 01 Prievidza

IČO:                                 36 011 185

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Veľká Lehôtka, na parcele        č. 1183/1 na základe územného rozhodnutia značka: 2.4.3-03-11495-2004 vydaného Mestom Prievidza dňa 24. 08. 2004.

Výstavba nového telesa skládky bude naväzovať na jestvujúce teleso skládky, ktoré je kapacitne vyťažené a preto bude uzatvorené a následne rekultivované. Rozšírenie skládky o nové teleso skládky bude realizované na ploche 0,96 ha. Kapacita telesa skládky bude 140 000 m3, predpokladaná životnosť 11 rokov.

Podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie č. 36011185-03-0104, ktorú vypracovali: Ing. Jozef Breznický, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v  registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0839*Z*2-2 a               Ing. Ján Holásek, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0748*A*2-3 sa stavba člení na tieto stavebné objekty:

SO 01  Príprava územia – odstránenie náletového trávnato-krovinového porastu a realizácia odkopu banskej hlušiny a kalov pre vytvarovanie telesa skládky.

SO 02 Teleso skládky – akumulačný priestor pre uloženie odpadu, tesnenie dna telesa skládky, vybudovanie svahov a čelnej hrádze, obvodovej komunikácie, rampy a  úpravy terénu, dokončenie dna kazety a tesnenia svahov.

SO 03 Odvodnenie skládky – pozostáva  z  plošnej drenážnej vrstvy, na dne telesa skládky   z kameniva, na svahoch z geokompozitu a drenážneho potrubia.

SO 04  Odplynenie skládky – päť odplyňovacích šácht rozmiestnených šachovnicovo po telese skládky vo vzdialenosti max. 40 m.

SO 05 Oplotenie skládky – rozšírená časť skládky bude oplotená drôteným oceľovým pletivom, vstupné brány sa osadia  na oceľových stĺpikoch.

SO 06  Obvodové rigoly – odvedenie vôd z povrchového odtoku.

SO 07 Akumulačná nádrž priesakových kvapalín – rozšírenie jestvujúcej akumulačnej nádrže na celkový objem 1225 m3.

SO 08 Monitorovací systém skládky – elektrofyzikálnym kontrolným monitorovacím systémom sa umožní detekcia prípadnej poruchy tesnenia skládky. Existujúce monitorovacie vrty na monitorovanie podzemných vôd P2 a  J11 budú doplnené o  dva nové monitorovacie vrty:  M-1 pod navrhovaným telesom rozšírenia skládky v smere prúdenia podzemných vôd a  M-2 nad navrhovaným telesom rozšírenia skládky.

SO 10 Preložka NN elektrického vedenia  – napojenie elektrického vedenia na zariadenie  na odčerpávanie priesakových kvapalín z  akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a výstražnej optickej a akustickej signalizácie pri dosiahnutí maximálnej hladiny priesakovej kvapaliny na elektrickú energiu.

Realizácia stavby bude rozdelená na tri etapy. V I. etape budú kompletne zrealizované objekty SO 05, SO 06, SO 07, SO 10 a čiastočne objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 08.      V II. etape budú dobudované objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 08.

III. etapa výstavby spočíva v uzavretí a rekultivácii telesa skládky a stavebník požiada o stavebné povolenie na objekt „SO 09 Uzavretie a  rekultivácia skládky“ po naplnení kapacity telesa.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

  - Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou            v  tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia.

  - Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a  zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a  kartografom. Osadenie stavby musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím zn. 2.4.3-03-11495-2004 zo dňa 24. 08. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2004, vydaným Mestom Prievidza. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k  žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

  - Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

  - Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v  lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

  - I. etapa stavby bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. II. etapa stavby bude ukončená do naplnenia I. etapy odpadom, najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

  - Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.

  - Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účel uskutočňovania stavby a výkon štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.

  - Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

  - Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.

  - Obvodová komunikácia z južnej a zo západnej strany musí byť ukončená do začatia užívania stavby.

  - Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

  - Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní a ochrany pred  vibráciami.

  - Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do prostredia súvisiaceho s vodami.

  - Pri zhotovovaní skládky dodržať podmienky a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.

  - Tesniacu minerálnu vrstvu zhotovovať len za optimálnych klimatických podmienok, ktoré neovplyvnia vlhkosť alebo premŕzanie zabudovanej minerálnej vrstvy. V prípade znehodnotenia minerálneho tesnenia sa musí vrstva odstrániť a nahradiť novým minerálnym tesnením požadovaných parametrov.

  - Po realizácii drenážnej vrstvy a  odplyňovacích šácht vykonať plošnú kontrolu neporušenosti tesniacej fólie pomocou elektrofyzikálneho monitorovacieho systému.

  - Stavebné práce musia byť realizované na vysokej odbornej úrovni. Pri ukladaní umelej geologickej bariéry, tesniacej a ochrannej fólie, drenážnej vrstvy a kontrolného systému je nutné, aby boli splnené požiadavky na realizáciu tesnenia skládky.

  - Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí.

  - Stavebník zabezpečí označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.

  - Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR 510/2001 Z. z. v znení NV SR 282/2004 Z. z. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

  - Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť narušená prevádzka na jestvujúcom telese skládky.

  - V prípade výrubu zelene v mieste stavby postupovať v zmysle zákona č. 543/2002    Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  - Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  - K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží:

- opis  a  odôvodnenie  vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného   povolenia,

- geometrický plán skutočného zamerania stavby,

- záväzné   stanovisko   Regionálneho   úradu   verejného   zdravotníctva    so    sídlom v Bojniciach k uvedeniu stavby do užívania,

-  aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky rozšírený o postup  pri  prevádzkovaní

a spôsobe údržby vodnej stavby objektu  SO 03 Odvodnenie skládky,

- aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky, plán opatrení pre prípad havárie,     prevádzkový denník a príslušné bezpečnostné predpisy skládky,

- doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.

  - Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží:

- doklady o  výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (doklady preukazujúce        vyhovujúce  vlastnosti použitého tesniaceho materiálu a dosiahnutého koeficientu   filtrácie pri jeho uložení, skúšky tesnosti odvodňovacieho systému skládky, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie, revíznu správu elektrického zariadenia a  protokol o vykonaní skúšky vodotesnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín),

- schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien   skutočného realizovania stavby,

- doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov

- stavebný denník.

27.      Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať       len na základe kolaudačného rozhodnutia.

28.    	Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo           právoplatnosť nebude stavba začatá.

b) povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Prievidza - Ploštiny“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             TEZAS, spol. s r.o.

Sídlo:                               Garážová 1

971 01 Prievidza

IČO:                                 36 011 185

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch)   schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky, jej rekultiváciu a monitorovanie po jej uzatvorení, vypracovanú spoločnosťou H.E.E CONSULT, s r.o., Ing. Jozef Breznický, autorizovaný stavebný inžinier  0839 * Z * 2-2., zo dňa 05/2004.

I.        Údaje o prevádzke

A.         Zaradenie prevádzky

1.         Zaradenie  prevádzky podľa zákona o IPKZ:

a)        Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

b)      Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti   vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         KÓD NOSE-P prevádzky: 109.06

3.      Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu  o  odpadoch zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

4.      Skládka je zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a  ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

  - Dátum začatia prevádzkovania rozšírenia skládky: 2006

Predpokladaný rok ukončenia činnosti: December 2017

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka bola zrealizovaná v roku 1991 v lokalite Ploštiny. Situovaná je cca 770 m od obytnej lokality a cca 3,5 km od mesta Prievidza. Lokalita Ploštiny je od roku 1977 ovplyvňovaná banskou činnosťou Hornonitrianských Baní a.s. Prievidza, ktoré využívajú územie na ukladanie hlušiny z  banskej činnosti. Záujmová lokalita je vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

1.3      Projektová kapacita skládky: I. etapa  65 000 m3

II. etapa 75 000 m3

2.         Opis prevádzky:

Predmetom integrovaného povolenia je stavebné povolenie a určenie podmienok na prevádzkovanie nového telesa skládky a súvisiacich objektov, ktoré sú už vybudované a  prevádzkované v súvislosti s ukladaním odpadu na teleso skládky, ktorého kapacita bude naplnená v čase vybudovania nového telesa skládky. Vybudované súvisiace objekty sú: príjazdová účelová komunikácia, oplotenie a osvetlenie existujúceho areálu skládky, informačná tabuľa, prevádzkový objekt, garáž, elektronická váha, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, akumulačná nádrž priesakových kvapalín a monitorovacie objekty P2 a J11 na monitorovanie podzemných vôd.

Prístup na skládku je z príjazdovej účelovej komunikácie o dĺžke 2,3 km, ktorá je napojená na cestu I. triedy smerom na obec Sebedražie.

Areál skládky je osvetlený a oplotený 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb poverenými pracovníkmi skládky.

Vo  vstupnej časti areálu skládky je osadená informačná tabuľa. Následne sa nachádza prevádzkový objekt, elektronická váha a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. Kontrola váženia je vedená elektronickou formou a  evidencia odpadov je vykonávaná písomnou formou do stanovených tlačív. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom v  prevádzkovom denníku a vizuálnej kontrole je odpad  z  vozidla vyložený  na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a  prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka nachádzajúceho sa v areáli skládky a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vedľa prevádzkovej  budovy je objekt, v ktorom sa nachádza garáž pre kompaktor a buldozér a  sklad pre pohonné hmoty a  nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady  vznikajú prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní skládky. Sklad má betónovú podlahu, ktorá je zabezpečená vyhovujúcou izoláciou z  hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Pracovníci skládky využívajú sociálne zariadenie a  šatňu v areáli lanovej dráhy Hornonitrianských Baní Prievidza a.s.

2.1       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Tesniaci systém telesa skládky vzhľadom na geologické pomery bude vybudovaný ako kombinovaný. Tesnenie  na  dne  skládky  tvorí  geologická  bariéra,  ktorú    tvoria  ílovité  a  piesčité  zeminy  s  koeficientom  filtrácie  kf = 1,212 .10-8 m.s-1 a      kf výp.= 1,715 .10-8 m.s-1do hĺbky cca 5,0 m. Nakoľko geologická bariéra nevyhovuje požiadavke kf ≤ 1,0 .10-9 podložie a bočné steny telesa skládky budú doplnené o minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 0,25 m. Tesniaci systém skládky bude doplnený na dne a svahoch fóliou z  vysokohustotného polyetylénu so zvýšenou multiaxiálnou prieťažnosťou (ďalej len „VFPE“) hrúbky 1,5 mm.  Na ochranu tesniacej fólie sa na dne kazety uloží geotextília. Pod fóliou  bude uložený elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém včasného varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesnenia skládky.

2.2       	Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1) Drenážny systém na zachytávanie a  odvádzanie priesakových kvapalín bude vybudovaný z plošnej štrkovej vrstvy a drenážneho potrubia. Drenážna vrstva na dne telesa skládky bude zo štrku frakcie 16-32 mm o hrúbke 0,50 m, na svahoch                z  drenážneho geokompozitu. Drenážny systém bude členený na zberné drenážne potrubie a vnútorné drény. Zberné drenážne potrubie z  vysoko hustotného polyetylénu (ďalej len „HDPE“) s priemerom 200 mm bude v telese skládky  z  2/3 priemeru perforované otvormi priemeru min.12 mm a dvakrát obalené silónovou sieťovinou. Drenážne potrubie s pozdĺžnym spádom 8,9 % vychádza z drenážnej šachty ŠD2, ktorá bude osadená mimo telesa skládky, následne cez teleso skládky a čelnú hrádzu do drenážnej šachty ŠD1 a z  nej do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na drenážnom potrubí, pred akumulačnou nádržou priesakových kvapalín, bude osadená uzatváracia klapka pre prípad uzatvorenia potrubia počas kontroly a  čistenia akumulačnej nádrže.

Štyri vnútorné drény z rúr HDPE s priemerom 100 mm o sklone 2 % budú situované priečne na drenážne potrubie. Potrubie vnútorných drénov bude v celej trase z 2/3 priemeru  perforované otvormi priemeru min. 12 mm a dvakrát obalené sieťovinou.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zbiera priesakové kvapaliny z  telesa skládky, t.j. zrážkové vody, ktoré prenikli telesom skládky, pričom sa zmenilo ich chemické a bakteriologické zloženie. Existujúca akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 400 m3 je objemovo nevyhovujúca. Nová akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude budovaná na mieste existujúcej o celkovom objeme  1 225 m3. Akumulačná nádrž bude ohraničená betónovým obvodovým múrom. Svahy nádrže  v  sklone 1:1,5 sa vytvarujú zhutneným zásypom. Na dno a svahy v mieste rozšírenia nádrže sa uloží štrkopiesok hrúbky 0,10 m a betón o hrúbke 0,15 m. Následne na dno a svahy nádrže bude položená minerálna bentonitová rohož, na ktorú sa uloží elektrofyzikálny monitorovací systém tesnosti fólie a hladká tesniaca fólia VFPE hrúbky 1,5 mm. Množstvo priesakových kvapalín bude sledované pomocou plavákových spínačov. Ak úroveň hladiny priesakových kvapalín dosiahne výšku 0,5 m pod dnom drenážneho potrubia, ktoré je zaústené do akumulačnej nádrže, alebo nastane porucha automatického ponorného čerpadla, spustí sa na elektrickom rozvádzači výstražná optická a akustická signalizácia. Priesakové kvapaliny akumulované v nádrži budú využívané  na kropenie telesa skládky pomocou ponorných čerpadiel a tlakových hadíc. Tento systém slúži aj ako protipožiarny pre prípad samovznietenia skládky. Ak nie je možné prevádzkované množstvo priesakových kvapalín eliminovať spätným kropením, priesakové kvapaliny budú odvážané na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou  osobou.

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z okolia skládky budú zachytávať spevnené betónové rigoly, vybudované okolo telesa skládky, o celkovej dĺžke 447 m. Rigoly budú zaústené do existujúceho oceľového potrubia o  priemere 600 mm, ktoré je vo vlastníctve Hornonitrianských Baní Prievidza a.s. Potrubie prechádza popod navrhované teleso skládky a vyúsťuje pod telesom skládky do prírodnej depresie vedľa haldy banskej hlušiny.

2.3       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Skládkový plyn z telesa skládky bude zachytávaný piatimi odplyňovacími šachtami, ktoré budú šachovito rozmiestnené vo vzdialenosti 40 m. Odplyňovacia šachta bude zložená z dvoch skruží, pričom spodná skruž sa ponechá trvale a horná skruž sa po dosiahnutí úrovne uloženého odpadu vyzdvihne nad zrekultivovaný povrch skládky. V strede skruží sa osadí perforované HDPE potrubie o priemere 100 mm, obalené sieťovinou a ukončené oceľovým poklopom. Priestor medzi skružami a potrubím bude vyplnený kamenivom. Skládkový plyn sa bude upravovať a využívať po zhodnotení jeho produkcie.

2.4       Požiadavky na monitorovanie vplyvu skládky:

- Meteorologické údaje

- Monitorovanie tesniaceho systému skládky bude zabezpečené elektrofyzikálnym kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

P2   -  pod skládkou, hĺbka 15 m, ustálená hladina podzemnej vody 8,68 m,

M1  -  pod skládkou, hĺbka 20 m, ustálená hladina podzemnej vody 14,8 m,

J11  -  nad skládkou, hĺbka 25 m, ustálená hladina podzemnej vody 23,5 m,

M2  -  nad skládkou, hĺbka 28,5 m, ustálená hladina podzemnej vody 25, 2 m.

- Akumulačná nádrž priesakových kvapalín – odber vzoriek a meranie množstva a zloženia priesakových kvapalín.

- Topografia skládky – údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

- 2.5     	Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie rozšírenej časti skládky (nové teleso):

- a)   Úprava skládkového telesa:

- -    sklony svahov telesa  1:2

- -    vybudovanie bermy o šírke 4 m  na kóte 407,0 m n. m

- -   	pláň skládkového telesa sa upraví tak, že tvar povrchu pláne bude strechovitý so  sklonom minimálne 5 % od hrebeňa k okrajom plochy telesa skládky

-   pláň a svahy kazety budú plynule napojené na pláň a svahy existujúcej kazety po      jej rekultivácii

b)  Úprava povrchu telesa skládky :

-   	povrch konečného tvaru telesa skládky je potrebné zhutniť (požadovaná úroveň hutnenia Proctor standard 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie skládky

c)  Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

-  vyrovnávacia vrstva hrúbky 0,15 mm

-  odplyňovacia vrstva z drenážneho kompozitu

-  minerálna  tesniaca vrstva 2 x 0,25 m  s  koeficientom  filtrácie kf ≤1,0 .10-9 m.s-1,

-  drenážna vrstva z drenážneho geokompozitu

-  pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

d)  Navrhované následné využitie územia:

- -  rekultivovaná časť územia skládky bez ďalšieho využitia

- -  charakter povrchu: trvalý trávnatý porast

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a  za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu skládky v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Termíny vzdelávania zapísať do prevádzkového denníka.

1.6     	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.7     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ

odpadu.

1.8       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

  - Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

1.10     	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s  obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa  potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.13     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        opotrebované  pneumatiky,  od  01.01.2006  drvené  opotrebované pneumatiky,

pneumatiky  z  bicyklov  a   pneumatiky  s  väčším  vonkajším priemerom  ako

1 400 mm okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál    pri budovaní skládky,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)         od  01.01.2006 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z  cintorínov       a  ďalšej zelene  z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.14     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.15     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.16     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením,

1.17    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.18    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.19   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.20   Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

- 1.21  		Prevádzkovateľ osadí mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z telesa skládky v smere prevládajúcich vetrov.

- 1.22   	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín a čerpacie zariadenia podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.23     Prebytok   priesakových   kvapalín   musí   byť  zneškodňovaný  na  ČOV,  na  základe

zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.

1.24     Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím.

Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.25    	Prevádzkovateľ je povinný v  mieste,  kde  vody  z  povrchového odtoku opúšťajú areál skládky osadiť zariadenie na odstránenie plávajúcich  látok,  a  podľa potreby ho čistiť a udržiavať.

1.26  Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti     akumulačnej nádrže priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

1.27     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.28     Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečovať  odpady   pred   odcudzením  alebo   iným

nežiadúcim únikom.

1.29     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.30  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.31   Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.32     Prevádzkovateľ  je  povinný  umožniť  inšpekcii  kontrolu  prevádzky, najmä  vstup do

prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1     	Skládka  je   prevádzkovaná  v  pracovných  dňoch (pondelok až piatok) v  čase          od  06,30 hod. do 18,30 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1       Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č.1

tohto rozhodnutia.

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02 01 04 | odpadové plasty (okrem obalov) | O |
|  | 02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
|  | 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
|  | 04 01 08 | odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm | O |
|  | 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
|  | 07 02 13 | odpadový plast | O |
|  | 10 01 01 | popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) | O |
|  | 10 01 15 | popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 0114 | O |
|  | 10 12 08 | odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) | O |
|  | 10 13 14 | odpadový betón a odpadový kal | O |
|  | 12 01 05 | hobliny a triesky | O |
|  | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
|  | 16 01 19 | plasty | O |
|  | 16 01 20 | sklo | O |
|  | 16 01 22 | iné nešpecifikované časti | O |
|  | 17 01 02 | tehly | O |
|  | 17 01 03 | obkladačky, dlaždice a keramika | O |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
|  | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
|  | 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
|  | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
|  | 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |
|  | 19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O |
|  | 19 12 04 | plasty a guma | O |
|  | 20 01 02 | sklo | O |
|  | 20 01 10 | šatstvo | O |
|  | 20 01 11 | textílie | O |
|  | 20 01 39 | plasty | O |
|  | 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |
|  | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |
|  | 20 03 02 | odpad z trhovísk | O |
|  | 20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O |
|  | 20 03 04 | kal zo septikov | O |
|  | 20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O |
|  | 20 03 07 | objemný odpad | O |

4.          Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

4.1       Skladovacie   priestory  na  skladovanie  nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké

technické  a  bezpečnostné  požiadavky   ako   skladovacie   priestory  na   skladovanie

chemických  látok,  prípravkov  a  výrobkov  s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami

ako majú skladované nebezpečné odpady.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepších dostupných techník)

Opatrenia sa neurčujú. Realizáciou skládky budú splnené požiadavky platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

- D.     Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný ho odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

  - Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu  štátnej správy odpadového hospodárstva  v  termíne do                  28. 02. 2006.

6.	Prevádzkový poriadok zaslať inšpekcii najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia 	právoplatnosti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

2.	Zabezpečiť, ak to ukladanie odpadu umožňuje, aby bolo ukladanie a hutnenie 	odpadu  realizované  spôsobom  tlačenia a upravovania odpadu  smerom nadol alebo v

rovine, čím sa zníži spotreba nafty a pomocných surovín (olejové a mazacie náplne).

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť do skladu nebezpečných odpadov a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín cca. 0,5 m pod dnom drenážneho potrubia, aby v prípade zvýšeného množstva priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k  preliatiu akumulačnej nádrže a následne kontaminácii pôdy,  podzemných a povrchových vôd.

  - Drenážne potrubie môže prevádzkovateľ uzatvoriť pomocou uzatváracej klapky len vo výnimočných prípadoch, keď by mohlo nastať preplnenie akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány v zmysle havarijného plánu.

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (odplyňovacie šachty) zisťovať dvakrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola odpadových vôd, priesakových kvapalín, vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd

  - Kontrola emisií priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

P2  (vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

M1 (vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

J11 (vrt nad od skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

M2 (vrt nad skládkou v smere prúdenia podzemných vôd)

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - jedenkrát za mesiac zaznamenať v prevádzkového denníku množstvo priesakových kvapalín zhromažďované v  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín,

    - analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne: pH (reakcia vody), vodivosť, RL (rozpustné látky), CHSKCr, BSK5,   fluoridy, dusitany, dusičnany, sírany, železo celkové, meď, zinok, arzén, bór, NH4 (amoniakový dusík), TOC (celkový organický uhlík), NEL (nepolárne extrahovateľné látky), aniónaktívne tenzidy, fenoly, AOX (viazané halogény), NL (nerozpustné látky), P celk (celkový fosfor).

- Podzemné vody:

    - analyzovať  parametre v  odobratých vzorkách z odberných miest  P2, M1, J11 a M2:

štvrťročne: hĺbku hladiny podzemnej vody, pH (reakcia vody), vodivosť, RL (rozpustné látky), CHSKCr, fluoridy, dusitany, dusičnany, sírany, železo celkové, meď, zinok, arzén, bór, NH4 (amoniakový dusík), TOC (celkový organický uhlík), NEL (nepolárne extrahovateľné látky), aniónaktívne tenzidy, fenoly, AOX (viazané halogény).

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek ako aj dobu odberu.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a  techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tesnosti fólie pod kazetou skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou.

  - Meteorologické údaje:

Meteorologické  údaje  zisťovať  z  najbližšej  vhodnej  meteorologickej  stanice alebo

vlastnými    inštalovanými   prístrojmi   prevádzkovateľa   podľa   údajov   uvedených

v tabuľke č. 2.

Tabuľka č.2

| Parameter | Počas prevádzky |
| --- | --- |
| Množstvo zrážok | Denne |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | Denne |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | Denne |
| Vyparovanie (lyzimeter / priesakomer) | Denne |
| Vlhkosť vzduchu (14 h SEČ) | Denne |

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom  denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a nebezpečných látok. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát týždenne kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu energií za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke (elektrická energia, pohonné hmoty). V prevádzkovom denníku viesť záznam o kontrole stavu zariadení na spotrebu energií.

  - Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrická energia, pohonné hmoty).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Prievidza.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu kvality podzemných vôd a priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.8      Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a  vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia sa neurčujú, nakoľko si to nevyžaduje charakter prevádzky.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity telesa skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3  a  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva integrované povolenie, ktorým súčasne povoľuje stavbu „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny“, na základe žiadosti prevádzkovateľa TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza zo dňa 27. 07. 2005, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 40 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila dňa 05. 09. 2005  začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 05. 09. 2005 do 24. 10. 2005 a na úradnej tabuli Mesta Prievidza              od 16. 09. 2005 do 01. 10. 2005. Nakoľko sa jedná o zvlášť rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, inšpekcia oznámila začatie konania aj verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č.3104/491/OIPK/2005/Ka zo dňa 24. 10. 2005  ústne pojednávanie na 04. 11. 2005.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti,  s projektovou dokumentáciou rozšírenia skládky, potrebnými dokladmi a  písomnými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov a o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Účastníci konania a dotknuté orgány si na ústnom pojednávaní neuplatnili ďalšie pripomienky a námietky k žiadosti a  k  prevádzke a  súhlasili s vydaním integrovaného povolenia. Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Skládka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj  vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia rozšírenia skládky, návrh prevádzkového poriadku skládky, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkom pozemku parcela           č. 1183/1 v k. ú. Veľká Lehôtka, na ktorom bude stavba realizovaná, je podľa výpisu z LV      č. 1 vydaného dňa 16. 08. 2005 Správou katastra Prievidza Mesto Prievidza. Stavebník má s vlastníkom pozemku uzavretú nájomnú zmluvu na prevádzkovanie skládky. K zámeru „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko pod číslom 5433/2002-4.3 zo dňa 05. 06. 2003 v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktorým sa realizácia zámeru odporučila. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky uvedené v bode V.3 záverečného stanoviska, podmienky územného rozhodnutia, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je zabezpečené včasné vybudovanie technického vybavenia potrebného pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Inšpekcia stanovila stavebníkovi povinnosť, že  stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a stavebného zákona.

Inšpekcia neurčila opatrenia na prevenciu znečisťovania, nakoľko realizáciou skládky budú splnené požiadavky platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácii a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd a v priesakových kvapalinách na základe výsledkov monitorovania telesa skládky, ktoré je prevádzkované, ale nie je predmetom integrovaného povolenia, nakoľko je kapacitne vyťažené a preto bude uzatvorené a následne rekultivované.

Vzhľadom na to, že v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia inšpekcia, neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a  užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáciou a prevádzka nie je určená na užívanie verejnosťou.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania.  Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu v náväznosti na § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona     č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

- v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č.1 zákona o IPKZ, prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c)         stavebné konanie

Podľa § 8 ods. 3 integrované povolenie si vyžaduje povoliť novú stavbu v náväznosti na § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a zároveň zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.





Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

TEZAS, spol. s  r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza

- Ostatní účastníci konania:

1. Mesto Prievidza, do rúk primátora, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

2. Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica

- 3. Hornonitrianske Bane Prievidza a.s., ul. Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza

- 4. Poľno Vtáčnik a.s., ul. Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

- 5. Ing. Jozef Breznický, H.E.E. CONDULT s.r.o., J. Kráľa 3, 911 01 Trenčín

- 6. Ing. Ján Holásek, 9123 05 Adamovské Kochanovce 260

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ŠSOPaK, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ŠSVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

4. Mesto Prievidza, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Nám. slobody 14, Prievidza

5. Mesto Prievidza, stavebný úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

6. Obvodný banský úrad v Prievidzi, ul. Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza

7. Obvodný lesný úrad v Prievidzi, Mariánska 6, 971 18 Prievidza

8. Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, 984 36 Prievidza

9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v  Prievidzi, Vápenická 4,  971 01 Prievidza

10.Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, pracovisko Prievidza, 971 01 Prievidza

11.Ministerstvo životného prostredia SR, odbor EIA, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava