Číslo: 5477/614/OIPK/470490105/2005/Ka                             Banská Bystrica dňa 19.04.2006

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Zvolenská Slatina, II. etapa“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             Spoločnosť Pohronie a.s.

Sídlo:                               M. R. Štefánika 3355

960 01 Zvolen

IČO:                                 36 004 472

Teleso II. etapy skládky a  objekty súvisiace so skládkovaním sú umiestnené v katastrálnom území Zvolenská Slatina na pozemkoch parcela číslo 2186/1, 2186/9 až 2186/12, 2186/18, 2186/20, 2186/23, 2186/26, 2186/27, 2186/28, ktoré má prevádzkovateľ vo vlastníctve alebo v  nájme na základe nájomnej zmluvy, ktorú uzatvoril s Mestom Zvolen.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie: Rozhodnutie č. j. 2003/7-rozh. Sk zo dňa 22. 04. 2004 vydané Obcou Zvolenská Slatina,

Rozhodnutie č. j. A/2004/00878-rozh.  zo  dňa  06. 10. 2004  vydané Obvodným úradom životného prostredia vo Zvolene (akumulačná nádrž priesakových kvapalín -  povolenie vodnej stavby),

Rozhodnutie č. ŽP-2003/17518-1-rozh. zo dňa 24. 09. 2003  vydané Okresným úradom vo Zvolene, odbor  životného prostredia (súhlas podľa zákona o vodách).

Kolaudačné povolenie: Rozhodnutie č. j. SÚ 2004/7-rozh. Sk. zo dňa 23. 07. 2004 vydané Obcou Zvolenská Slatina,

Rozhodnutie č. j. A/2005/00920-rozh. zo dňa 16. 08. 2005 vydané Obvodným úradom životného prostredia vo Zvolene (akumulačná nádrž priesakových kvapalín -  povolenie na užívanie vodnej stavby).

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení II. etapy skládky, vypracovanú spoločnosťou HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava,  Ing. Peter Slezák autorizovaný stavebný inžinier  4166 * A * 2-2., z 03/2003.

Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

a)   v oblasti ochrany ovzdušia

- povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti odpadov

- prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.        Údaje o prevádzke

A.         Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

KÓD NOSE-P: 109.06

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti   vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

3.         Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

  - Dátum začatia prevádzkovania II. etapy skládky: 2004

Predpokladaný rok ukončenia činnosti: 2008

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka je situovaná 2 km severne od centra obce Zvolenská Slatina. Zo západnej strany skládky vedie štátna cesta Zvolenská Slatina - Zolná. Okolie skládky je poľnohospodársky využívané.

1.3      Projektová kapacita II. etapy skládky: 94 041 m3 .

2.         Opis prevádzky:

V oplotenom areáli „Skládky Zvolenská Slatina“ sa nachádza:

- stará skládka uzatvorená a zrekultivovaná,

- nová skládka: I. etapa uzatvorená a zrekultivovaná,

II.    etapa    prevádzkovaná,    ktorá    je    predmetom    integrovaného

povoľovania,

- objekty, ktoré boli vybudované a  prevádzkované v súvislosti s prevádzkovaním  všetkých etáp skládky.

Objekty, ktoré sú využívané pri prevádzkovaní II. etapy skládky sú: príjazdová účelová komunikácia, oplotenie a osvetlenie existujúceho areálu skládky, informačná tabuľa, prevádzkový objekt, garáž, sklad pre pohonné hmoty a nebezpečné odpady, elektronická váha, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, prečerpávacia nádrž, akumulačná nádrž priesakových kvapalín,  rezervná akumulačná nádrž priesakových kvapalín a monitorovacie vrty na monitorovanie podzemných vôd.

Prístup na skládku je z príjazdovej účelovej komunikácie, ktorá je napojená na štátnu cestu smer Zvolenská Slatina – Zolná.

Areál skládky je osvetlený a oplotený 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V čase mimo prevádzky skládky sú objekty v areáli skládky zabezpečené proti vstupu cudzích osôb elektronickým zabezpečovacím systémom.

Pri vstupnej bráne do areálu skládky je osadená informačná tabuľa. Vo vstupnej časti skládky sa nachádza prevádzkový objekt, garáž, elektronická váha a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. Prevádzkový objekt pozostáva z vrátnice – dispečingu a šatne s hygienickým zariadením. Dispečing je vybavený počítačom na kontrolu váženia a  evidenciu odpadov. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z  vozidla vyložený  na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka nachádzajúceho sa v areáli skládky a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vedľa garáže je sklad na skladovanie motorovej nafty, prevádzkových olejov a odpadových olejov, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní skládky. Sklad tvorí plechový objekt s betónovou podlahou, ktorá je vyspádovaná do záchytnej nádrže na zachytávanie prípadného úniku nebezpečných látok. Nebezpečné odpady (napr. žiarivky, batérie a  akumulátory) vznikajúce vlastnou činnosťou prevádzkovateľa na skládke sú zhromažďované v plechovej bunke s prirodzeným vetraním. Nebezpečné odpady sú zhromažďované v obaloch, ktoré sú uložené v prenosných plechových vaniach. Prevádzkovateľ priebežne odovzdáva nebezpečné odpady na zneškodnenie a zhodnotenie oprávnenej osobe.

2.1       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Tesniaci systém telesa skládky vzhľadom na geologické pomery je vybudovaný       ako kombinovaný. Geologická bariéra podložia telesa skládky nevyhovuje požiadavke                              kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1, a preto je doplnená o minerálnu vrstvu o hrúbke 2 x 0,25 m zo zhutneného ílu s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1. Na minerálnej vrstve je uložená fólia z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len „PEHD“) o hrúbke 1,5 mm.  Na ochranu tesniacej fólie je uložená ochranná geotextília. Pod fóliou je uložený elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém včasného varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesnenia telesa skládky.

2.2      Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1) Drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín je vybudovaný z plošnej drenážnej  vrstvy a drenážneho potrubia. Plošná drenážna vrstva je zo štrku o zrnitosti 16/32 mm, hrúbky 0,5 m. Drenážne potrubie sa člení na zvodné potrubie a  zberný drén. Zvodné drenážne potrubie z PEHD s priemerom 250 mm je v telese skládky 10 % priemeru potrubia perforované a obalené geotextíliou.

Zvodné potrubie s pozdĺžnym sklonom 3,6 % je uložené v každom poli telesa skládky v rozpätí 27 m. Horná časť potrubia je zaslepená, dolná časť je ukončená v revíznej šachte. Revízne šachty ŠD4 a  ŠD5  pôdorysu 1500 x 1500 mm sú železobetónové, izolované fóliou PEHD hrúbky 2,0 mm. Revízne šachty umožňujú odvádzanie priesakovej kvapaliny zo zvodného potrubia do plnostenného zberného drénu              z HDPE s priemerom 350 mm. V revíznych šachtách je osadený ventil za účelom   možnosti uzatvorenia zvodného potrubia. Zberný drén prepája všetky revízne šachty a odvádza priesakové kvapaliny do prečerpávacej nádrže. Prečerpávacia nádrž je podzemná, železobetónová, obdĺžnikového tvaru o objeme 100 m3. Vnútorné steny a dno nádrže je izolované fóliou PEHD hrúbky 2,5 mm. V prečerpávacej nádrži sú umiestnené dve elektronicky riadené čerpadlá. Výška hladiny, pri ktorej sa zapína chod prvého čerpadla je 0,4 m priesakových kvapalín od dna nádrže a výška hladiny druhého čerpadla je 0,8 m priesakových kvapalín. Zariadenie na signalizáciu chodu čerpadiel je umiestnené v prevádzkovom objekte. Priesakové kvapaliny sú z prečerpávacej nádrže prečerpávané do zemnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o  objeme 3000 m3. V prípade, ak by v čase mimoriadnej situácie hrozilo preplnenie tejto nádrže, sú priesakové kvapaliny ponorným čerpadlom a hadicou prečerpávané do rezervnej akumulačnej nádrže o objeme 1100 m3. Akumulačné nádrže priesakových kvapalín sú vybudované ako zemné konštrukcie so sypanými hutnenými obvodovými hrádzami. Sklon vonkajšieho svahu je 1:3, vnútorného svahu 1:2. Tesnenie nádrže o objeme 3000 m3 tvorí vrstva 2 x 0,20 m zhutneného ílu a hladká fólia PEHD hrúbky 2,5 mm. Z dôvodu monitorovania tesnosti nádrže je pod dnom nádrže vyhotovená celoplošná drenáž zo štrku 8/24 mm o hrúbke 200 mm, v ktorej je uložené drenážne potrubie o priemere 100 mm zaústené do železobetónovej kontrolnej šachty s rozmermi 1,4 x 1,0 m, výšky 3,3 m. Steny šachty sú izolované fóliou PEHD hrúbky 2,5 mm. Tesnenie nádrže o objeme 1100 m3 tvorí vrstva              2 x 0,25 m zhutneného ílu a hladká fólia PEHD hrúbky 2,0 mm. Pod dnom nádrže je celoplošná drenáž zo štrku 16/22 mm o hrúbke 100 mm, v ktorej je uložené drenážne potrubie o priemere 100 mm zaústené do železobetónovej kontrolnej šachty s rozmermi 1,5 x 1,5 m, výšky 3,3 m. Steny šachty sú izolované fóliou PEHD hrúbky 2,0 mm. Vstup do šachty je pomocou prenosného rebríka.

Prevádzkovateľ eliminuje  množstvo priesakových kvapalín spätným kropením telesa skládky alebo sú priesakové kvapaliny odvážané na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) oprávnenej  osoby.

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z okolia skládky zachytáva systém odvodňovacích rigolov z betónových tvárnic. Odvodňovacie rigoly sú zaústené mimo areálu skládky do cestného odvodňovacieho rigolu, vedeného popri cestnej komunikácii, ktorý je následne zaústený do povrchového vodného toku Hučava v riečnom km 2,3 cca 500 m od areálu skládky. Rigoly v miestach, kde vody z povrchového odtoku opúšťajú areál skládky, sú opatrené zariadením na odstránenie plávajúcich látok.

2.3       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Skládkový plyn z telesa skládky je zachytávaný piatimi odplyňovacími šachtami.          Odplyňovacia šachta je tvorená kruhovým betónovým základom, na ktorom je zakotvené vertikálne záchytné potrubie a posuvné oceľové debnenie. Potrubie je obsypané štrkom. S  ukladaním odpadu na teleso skládky je debnenie postupne vysúvané a vysypávané štrkom. Po dosiahnutí projektovanej výšky skládky bude debnenie odstránené.

2.4       Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

1) Prevádzkový objekt je zásobovaný úžitkovou vodou z vŕtanej studne. Splaškové vody sú vypúšťané do podzemnej, železobetónovej žumpy o objeme 9 m3, ktorej obsah je zneškodňovaný na ČOV oprávnenej osoby.

2) Umývacia rampa slúži na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky. Umývacia rampa je plocha riešená ako železobetónová doska vyspádovaná do stredového žľabu prekrytého oceľovým roštom. Zo stredového žľabu voda odteká do sedimentačnej nádrže, kde sa usadzujú hrubé nečistoty. Znečistená voda bez hrubých nečistôt je vedená potrubím do sorpčného odlučovača ropných látok. Prečistené vody sú odvádzané kanalizáciou do samostatnej nádrže o objeme 63 m3 , umiestnenej v časti starej skládky. Vody z  nádrže sa využívajú na kropenie telesa skládky alebo sú odvážané na zneškodnenie k oprávnenej osobe. Zachytené ropné látky sú vyčerpané zberným ručným čerpadlom do nepriepustného obalu a odovzdané oprávnenej osobe na zneškodnenie.

2.5       Monitorovanie vplyvu skládky:

- Meteorologické údaje

- Monitorovanie tesniaceho systému skládky je zabezpečené elektrofyzikálnym kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt HGZ-1 -  nad skládkou, referenčný vrt

Vrt HGZ-2 -  nad skládkou, referenčný vrt

Vrt HG-7	-  nad skládkou, referenčný vrt

Vrt HGZ-3	-  pod skládkou, indikačný vrt

Vrt HG-3 	-  pod skládkou, indikačný vrt

Vrt HG-6   -  pod skládkou, indikačný vrt

- Monitorovanie množstva priesakových kvapalín – akumulačná nádrž priesakových kvapalín.

e)   Monitorovanie tvorby skládkového plynu.

    - Topografia skládky – údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

- 2.6     	Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky:

- Celková rekultivovaná plocha telesa  skládky bude 11 300 m2.

- a)   Úprava skládkového telesa:

- -  	úprava tvaru telesa skládky do terasovitého tvaru,

- -    sklony svahov telesa skládky 1:2,

- -  povrch skládkového telesa sa upraví tak, že tvar povrchu bude strechovitý so sklonom 1 % od hrebeňa k okrajom plochy telesa skládky,

- -    vybudovanie lavičiek šírky 4 m.

b)  Úprava povrchu telesa skládky :

povrch konečného tvaru telesa skládky je potrebné zhutniť (požadovaná úroveň hutnenia Proctor standard 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie skládky.

c)  Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

-  odplyňovacia vrstva zo štrku frakcie 16/32 mm hrúbky 0,3 m,

-  oddeľovacia vrstva – geotextília,

-  minerálna  tesniaca vrstva 2 x 0,25 m  s  koeficientom  filtrácie kf ≤1,0 .10-9 m.s-1,

-  drenážna vrstva – geokompozit,

-  pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

d)  Navrhované následné využitie územia:

- -  rekultivovaná časť územia skládky bez ďalšieho využitia,

- -  charakter povrchu: trvalý trávnatý porast.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5       	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ

odpadu.

1.7       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

  - Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky  s obsahom schváleného

prevádzkového poriadku. Dátum oboznámenia zamestnancov zapísať v   prevádzkovom denníku.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        opotrebované  pneumatiky,  drvené  opotrebované pneumatiky,  pneumatiky  z      bicyklov  a   pneumatiky  s  väčším  vonkajším priemerom  ako  1 400 mm okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)        	biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z  cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.14     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.15   Prevádzkovateľ môže prevziať odpady inak nešpecifikované (odpad s katalógovým číslom končiacim dvojčíslom 99) len na základe predloženého údaju o vlastnostiach a zložení odpadu (protokol z analytickej kontroly).

1.16     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením,

1.17    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.18    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.19   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.20   Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

- 1.21	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z telesa skládky a  umiestniť ich v časti ukladania odpadov v  smere prevládajúcich vetrov.

1.22  	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačné nádrže priesakových kvapalín, prečerpávaciu nádrž s  čerpadlami a sorpčný odlučovač ropných látok podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.23     Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou.

1.24     Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím drenážne potrubie.

Dátum čistenia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.25   Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno prečerpávacej nádrže a  akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

1.26     Prevádzkovateľ   je   povinný   podľa   potreby   vyčistiť   zariadenie    na   odstránenie

plávajúcich  látok,  ktoré  je  zabudované  v  mieste,  kde  vody  z  povrchového   odtoku  opúšťajú areál skládky.

1.27  Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti     prečerpávacej nádrže, akumulačných nádrži priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

1.28     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.29     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.30  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.31  	Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 1.32   Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.33     Prevádzkovateľ  je  povinný  umožniť  inšpekcii  kontrolu  prevádzky, najmä  vstup do

prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1      Skládka  je   prevádzkovaná   v   pracovných   dňoch   (pondelok až piatok)  v   čase  od  7,00 hod. do 15,00 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

2.3       V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale  len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1     Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č. 1  rozhodnutia.

3.2    Na skládke možno skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ   z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky.

3.3       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

4.          Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

Skladovacie  priestory  na  skladovanie  nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú pri prevádzkovaní skládky, musia spĺňať rovnaké technické  a  bezpečnostné  požiadavky   ako   skladovacie   priestory  na   skladovanie chemických  látok,  prípravkov  a  výrobkov  s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami ako majú skladované nebezpečné odpady.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity vzhľadom na charakter zdroja sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

2.1       Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové vody sa neurčujú.       Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre priesakové kvapaliny sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

Opatrenia sa neurčujú, skládka spĺňa požiadavky platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

  - Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Prevádzkovateľ je  povinný  vypracovať  prevádzkový   poriadok  skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho na           schválenie inšpekcii v lehote do 15. 06. 2006.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v náväznosti na schválený havarijný plán a  podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave  a manipulácii s pohonnými hmotami a s  nebezpečnými odpadmi, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať funkčnosť čerpadiel v prečerpávacej nádrži, aby hladina priesakových kvapalín nebola vyššia ako 1,0 m (maximálna hladina) od dna prečerpávacej nádrže.

  - Prevádzkovateľ môže uzatvoriť zvodné potrubie pomocou ventilu v revíznych  šachtách v prípade, keď by nastalo riziko preplnenia prečerpávacej nádrže z dôvodu poruchy čerpadiel alebo iných havarijných situácií.

  - Prevádzkovateľ je povinný denne vizuálne kontrolovať výšku hladiny priesakových kvapalín na vodomernej late  v   akumulačnej nádrži priesakových kvapalín. Nameranú výšku hladiny priesakových kvapalín zaznamenať v prevádzkovom denníku.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa nestanovujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (odplyňovacie šachty) zisťovať dvakrát do roka percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov porovnanie s predchádzajúcim obdobím, v  prípade potreby návrh zmeny rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola  priesakových kvapalín,  podzemných vôd a meteorologické údaje

  - Kontrola  priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

Vrt HGZ-1   (referenčný vrt nad skládkou)

Vrt HGZ-2   (referenčný vrt nad skládkou)

Vrt HG-7      (referenčný vrt nad skládkou)

Vrt HGZ-3   (indikačný vrt pod skládkou)

Vrt HG-3      (indikačný vrt pod skládkou)

Vrt HG-6      (indikačný vrt pod skládkou)

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - jedenkrát za mesiac zaznamenať v prevádzkovom denníku množstvo priesakových kvapalín zhromažďovaných v  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín,

b) 	analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O2), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, rozpustné látky (RL105) a (RL550), nerozpustné látky (NL), CHSKcr, fenoly, fluoridy (F), tenzidy aniónaktívne, nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v UV a IČ oblasti, celkový organický uhlík (TOC), amoniakálny dusík ( N-NH4), arzén (As), bárium (Ba), bór (B), chróm celkový (Crcelk), nikel (Ni), olovo (Pb).

- Podzemné vody:

a)  štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,

b) analyzovať  parametre v odobratých vzorkách z  referenčných a    indikačných vrtov:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), rozpustný kyslík (O2), vodivosť, teplota vody, farba, zápach,  rozpustné látky (RL105 a RL550), CHSKMn,  CHSKcr, fluoridy (F), fenoly, amoniakálny dusík ( N-NH4), arzén (As), bárium (Ba), bór (B), nikel (Ni), olovo (Pb), celkový organický uhlík (TOC), aniónaktívne tenzidy, nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v UV a IČ oblasti.

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek a dobu odberu.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a  techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín a v prípade potreby aj návrh zmeny monitoringu.

- Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému.

  - Meteorologické údaje:

a)      	Meteorologické údaje uvedené v tabuľke č. 1 zisťovať  z  najbližšej  vhodnej  meteorologickej stanice. Údaje vyhodnotiť v prvý až dvanásty mesiac a vypracovať prehľad údajov v tabuľkovej forme.

Tabuľka č. 1

Parameter Počas prevádzky

Množstvo zrážok denne

Teplota (min., max. o 14 h SEČ) denne

Smer a sila prevládajúceho vetra denne

Vyparovanie (lyzimeter / priesakomer) denne

Vlhkosť vzduchu (14 h SEČ) denne

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky,

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu telesa na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných  odpadov. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát týždenne kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu energií za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke (elektrická energia, pohonné hmoty). V prevádzkovom denníku viesť záznam o kontrole stavu zariadení na spotrebu energií.

  - Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrickej energie, pohonných hmôt).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.7      Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Obci Zvolenská Slatina.

  - Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter  prevádzky  to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity telesa skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, na  základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Spoločnosť Pohronie a.s., M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen doručenej dňa 30. 12. 2005, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s  prílohami oznámila listom                   č. 5477/22/OIPK/2006/Ka zo dňa 23. 01. 2006 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 26. 01. 2006 do 27. 02. 2006 a na úradnej tabuli Obce Zvolenská Slatina od 06. 02. 2006 do 06. 03. 2006. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom     č. 5477/145/OIPK/2006/Ka zo dňa 10. 03. 2006 ústne pojednávanie na 21. 03. 2006.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti  a  o postupe v správnom konaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s potrebnými dokladmi a pripomienkami dotknutých orgánov uplatnenými k žiadosti. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Skládka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov,  projektová dokumentácia na uzatvorenie a  rekultiváciu skládky, prevádzkový poriadok skládky, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v  náväznosti na okolie, vyhodnotenie monitoringu podzemnej vody a priesakových kvapalín, monitoring tvorby skládkových plynov a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

Inšpekcia neurčila opatrenia na prevenciu znečistenia, nakoľko skládka spĺňa požiadavky platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácií a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti.

Inšpekcia neurčila monitorovanie zloženia povrchovej vody v toku Hučava, ktorý sa nachádza cca 500 m pod skládkou, nakoľko je do neho vypúšťaná len voda z povrchového odtoku skládky.  Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku skládky bolo povolené príslušným orgánom štátnej správy v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Inšpekcii nevyplynula povinnosť uložiť prevádzkovateľovi monitorovať povrchový tok Hučava ani podľa  prílohy č. 13 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, nakoľko tok Hučava nie je prítomný v areáli skládky.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd a  v priesakových kvapalinách na základe výsledkov z monitorovania skládky v predchádzajúcom období a v súlade s prílohou č. 13 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na to, že v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia inšpekcia, neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č.1 zákona o IPKZ prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a zároveň zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona       č. 71/167 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzne právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307,       974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Prílohy

Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

Spoločnosť Pohronie , a.s., M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen

Ostatní účastníci konania:

1. Obec Zvolenská Slatina, do rúk starostu, 962 01 Zvolenská Slatina

2. Mesto Zvolen, do rúk primátora, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1.Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, ŠSOH, Nám. SNP 45/34, 960 01 Zvolen

2.Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, ŠSOPaK, Nám. SNP 45/34, 960 01 Zvolen

3.Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ŠVS, Nám. SNP 45/34, 960 01 Zvolen

4.Obec Zvolenská Slatina,  úsek ochrany ovzdušia, 962 01 Zvolenská Slatina

5.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, 960 01 Zvolen

6.SVP š.p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica